# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Mua sắm, thay thế phụ tùng, vật tư.

- Tên Dự toán mua sắm: Bảo trì Hệ thống giám sát và điều phối giao thông hàng hải (VTS) Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2026

- Chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày;

- Nguồn vốn: Nguồn chi ngân sách nhà nước năm 2026 được giao cho các Cảng vụ Hàng hải

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên/chủng loại hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật | Bảo hành | Địa điểm cung cấp, lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn Magnetron 9170 MHz -MG5230T/C | - Sử dụng cho Radar Terma Scanter 2001i (sử dụng công nghệ phân tập tần số) chuyên dùng cho hệ thống VTS. - Công suất đỉnh tiêu chuẩn ≥ 25 KW sau khi lắp đặt 30 phút. - Tần số phát = 9170 MHz | 06 tháng kể từ ngày lắp vào thiết bị hoạt động hoặc 4000 giờ hoạt động liên tục tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. | Thay thế tại trạm Radar Núi Lớn |
| 2 | Đèn Magnetron 9375 MHz -MG5239T/C | - Sử dụng cho Radar Terma Scanter 2001i (sử dụng công nghệ phân tập tần số) chuyên dùng cho hệ thống VTS. - Công suất đỉnh tiêu chuẩn ≥ 25 KW sau khi lắp đặt 30 phút. - Tần số phát = 9375MHz | 06 tháng kể từ ngày lắp vào thiết bị hoạt động hoặc 4000 giờ hoạt động liên tục tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. | Thay thế 04 tại trạm Radar Quận 7 và 02 tại trạm Radar Cần Giờ |
| 3 | Đèn Magnetron 9438 MHz -M5089T/C | - Sử dụng cho Radar Terma Scanter 2001i (sử dụng công nghệ phân tập tần số) chuyên dùng cho hệ thống VTS. - Công suất đỉnh tiêu chuẩn ≥ 25 KW sau khi lắp đặt 30 phút. - Tần số phát = 9438MHz | 06 tháng kể từ ngày lắp vào thiết bị hoạt động hoặc 4000 giờ hoạt động liên tục tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước. | Thay thế tại trạm Radar Núi Lớn |
| 4 | Khối điều chế Modulator sử dụng cho radar Terma Scanter 2001i | Hãng sản xuất: TERMA Part number: 303830-001 sử dụng cho Radar Terma Scanter 2001i chuyên dùng cho hệ thống VTS đang hoạt động tại đơn vị | 12 tháng kể từ ngày lắp vào thiết bị hoạt động | Thay thế tại trạm Radar: Radar Quận 7 |
| 5 | Thiết bị đồng bộ thời gian + Phụ kiện: 01 Anten GPS + 50 mét cáp đồng trục + bộ chống sét. | Processor: Intel Atom E3805 dual-core SoM (1.33GHz, 1 MB L2 cache, 3 W TDP) Operating System: Custom LANTIME OS based on Linux 4.x LTS kernel Main Memory: 2GB DDR3L onboard Flash Disk: 4 GB eMMC Flash Phụ kiện: 01 Anten GPS + 50 mét cáp đồng trục + bộ chống sét. | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | Thay thế tại Trung tâm VTS HCM |
| 6 | Thiết bị thu phát vô tuyến và Anten | Thiết bị thu phát vô tuyến: - Four Twist-On, Flexible Antenna Options - PTP or PTMP Modes - Extended Frequency 4.9–6.4 GHz - Best-in-Class Noise Immunity - Ultra Rugged, IP67 - Low-Power Consumption - Ultra Reliable Anten - Gain: 25 dBi - Polarization: Dual-slant 45º - Beamwidth, Symmetric (3 dB): 8º - Front-to-Back Ratio (min): 40 dB - Front-to-Side Ratio (min): > 45 dB - Weight: 0.98 kg (2.15 lbs) - Dimensions: Diameter: 429 mm (16.89"); Depth: 116 mm (4.57") - Wind Survivability: 200 km/h (125 mph) - Wind Loading: 36.26 kg @ 160 km/h (79.95 lbs @ 100 mph) | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | Lắp đặt tại: trạm Radar Núi Lớn và Trung tâm VTS VT |
| 7 | Bộ chuyển mạch điều khiển tín hiệu VHF | - Tích hợp bộ xử lý tín hiệu số (DSP) CCIR/ZVEI cho các chức năng bộ lặp (repeater) dự phòng (fall back) - Bao gồm cổng RS232 để truyền dữ liệu hoặc để điều khiển kênh thu phát (transceiver channel), điều khiển nguồn và điều khiển ngưỡng triệt nhiễu (squelch threshold control) - Các cổng I/O (Input/Output - Đầu vào/Đầu ra) để giám sát và điều khiển các trường hợp như xâm nhập (intrusion), lỗi nguồn điện lưới (mains power failure), điện áp pin yếu (low battery voltage) và/hoặc lỗi VSWR (Voltage Standing Wave Ratio - Tỷ số sóng đứng điện áp) | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | Thay thế tại trạm Radar: Radar Núi Lớn |
| 5 | Ắc quy 12V-100Ah | - Acquy chì axít - Điện thế: 12 Volt - Dung tích acid: 7,2 lit - Dung lượng: 100 Ah - Có xuất xứ rõ ràng và phải được sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng | Thay thế cho máy phát điện tại các trạm và trung tâm |

- Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật, hình ảnh về đèn magnetron và Khối điều chế Modulator sử dụng cho  radar Terma Scanter 2001i theo tài liệu đính kèm.

Địa điểm lắp đặt cụ thể:

- Trung tâm VTS Hồ Chí Minh: 157 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm VTS Vũng Tàu: Núi Nhỏ, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Radar và Camera Quận 7: đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Radar Cần Giờ: Xã Bình Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Radar Núi Lớn: Núi Lớn, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Radar và Camera Gò Dầu A: Cảng Gò Dầu A, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

- Trạm Radar và Camera PTSC Phú Mỹ: Cảng PTSC, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Radar và Camera Tân Cảng - Cái Mép: Cảng Tân Cảng - Cái Mép, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Camera Lotus: Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Camera Tân Thuận Đông: Cảng Tân Thuận Đông, đường Liên Cảng, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Camera Cảng Sài Gòn: Số 03 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trạm Camera SITV: Cảng SITV, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục 2. Bản vẽ

Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu xây dựng và thực hiện các nội dung Kiểm tra, thử nghiệm theo yêu cầu của Nhà sản xuất