# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu 03: Tổ chức thi công trưng bày và khai mạc trưng bày.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

- Địa điểm thực hiện:  Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Số 58 Phố Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội .

2. Mục tiêu công việc:

- Tổ chức thi công trưng bày và khai mạc trưng bày (theo phạm vi cung cấp).

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| TT | Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TỔ CHỨC THI CÔNG TRƯNG BÀY VÀ KHAI MẠC TRƯNG BÀY |  |  |  |
| I | CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG TRƯNG BÀY |  |  |  |
| 1 | Pano đá | m2 | 77,904 | - Khung thép hộp 50x100x3mm hàn kết cấu khung chịu lực kết hợp mặt bích, bulong M12x180mm bắt xuống sàn theo thiết kế. - Bề mặt đá đen tự nhiên cắt xe kích thước theo thiết kế,dày 70mm - Khắc laze hoạ tiết - CNC nội dung đồ hoạ. - Phụ kiện pát đỡ chịu lực, keo gắn đá chuyên dụng. - Lắp đặt hoàn thiện |
| 2 | Pano gỗ | Chiếc | 7 | (KT: 1,2*2,64*0,1): - Gia công hệ khung thép hộp 20x20x1.4mm hàn kết cấu khung theo thiết kế. - Bề mặt ốp tấm gỗ nhựa chịu nước, gia công tấm gỗ nhựa theo thiết kế. - In KTS trên lớp giấy dó. - Bồi lớp giấy dó trên mặt tấm gỗ nhựa chịu nước. - Phụ kiện keo, ke đỡ chuyên dụng. - Lắp đặt hoàn thiện |
| 3 | Hộp hiện vật | Chiếc | 2 | - Gia công khung thép hộp 20x20x1.4mm hàn khung theo thiết kế, kết hợp vật liệu gỗ nhựa chịu nước, kính và phụ kiện ray trượt, bản lề. Bên trong có đèn chiếu sáng chuyên dụng. Kích thước 500x300x500(mm) |
| 4 | Hệ thống điện vận hành |  |  |  |
| 4.1 | Lắp đặt dây điện 2x2.5 | m | 50 |  |
| 4.2 | Lắp đặt dây điện 2x2.5 | m | 200 |  |
| 4.3 | Lắp đặt dây điện 2x4 | m | 50 |  |
| 4.4 | Lắp đặt ống nhựa cách điện D16 | m | 200 |  |
| 4.5 | Lắp đặt ống nhựa cách điện D32 | m | 100 |  |
| 4.6 | Lắp đặt Aptomat chống giật: MCB 2P 32A 6KA | cái | 1 |  |
| 4.7 | Lắp đặt MCB 1P 32 A 6KA | cái | 3 |  |
| 4.8 | Lắp đặt Tủ | cái | 1 | Tủ tone 1mm sơn tĩnh điện, 2 lớp cánh, bọc đế cao su cách điện |
| 5 | Phá dỡ thạch cao hiện trạng, thu gom vận chuyển rác thải xây dựng | công | 10 |  |
| 6 | Vệ sinh, sửa chữa bia đá, vận chuyển bia đá vào vị trí trưng bày | công | 10 |  |
| 7 | Hệ thống thiết bị và phim |  |  |  |
| 7.1 | Máy chiếu mapping: | chiếc | 2 | Máy chiếu gần công nghệ: 3LCD – Nguồn đèn: Laser – Độ sáng: 6000 Ansi Lumens – Độ phân giải thực: Full HD, WUXGA – Độ phân giải nâng cao: 4K. Camera Edge Blending cho máy chiếu Công nghệ 4K Enhancement Technology gấp đôi độ phân giải trên màn hình độ ồn thấp 36dB và có thể giảm xuống 26dB ở chế độ Eco Có khả năng mapping, ghép nhiều máy chiếu lại để trình chiếu Hệ thống chiếu màn trập tinh thể lỏng RGB (3LCD) Có phần mềm điều khiển, giám sát trạng thái máy chiếu từ xa |
| 7.2 | Màn hình chuyên dụng 24", tiêu chuẩn 16/7 | chiếc | 3 | (QB24C hoặc tương đương) |
| 7.3 | Giá treo màn hình | Chiếc | 3 |  |
| 7.4 | Bộ chia HDMI 1:2 hỗ trợ 4K60 4:4:4 và HDR | bộ | 1 | (HD-DA2-4KZ-E hoặc tương đương) |
| 7.5 | bộ nhận tín hiệu | bộ | 2 | HDBaseT (cáp mạng) sang HDMI , độ phân giải 4K@60 (4:4:4); khoảng cách tối đa 70m, HDCP2.3; hỗ trợ HDR10, HDR10+, Dolby Vision® (HD-RXC-4KZ-101 hoặc tương đương) |
| 7.6 | Bộ truyền tín hiệu | Bộ | 2 | HDMI sang HDBaseT (cáp mạng), độ phân giải 4K@60 (4:4:4); khoảng cách tối đa 70m, HDCP2.3; hỗ trợ HDR10, HDR10+, Dolby Vision® (HD-TXC-4KZ-101 hoặc tương đương) |
| 8 | Amli | Chiếc | 1 | (MA120 hoặc tương đương) Ampli trộn 19", công suất 120 watt, ngõ ra 70–100 volt, gồm: 2 ngõ vào micro/line 4 ngõ vào line stereo Hệ thống ưu tiên 4 cấp từ trái sang phải Ngõ vào khẩn cấp (Emergency in) Micro thông báo có chuông báo (Paging mic with chime) Ngõ ra điều khiển 24V (24V override output) |
| 9 | Loa | Chiếc | 2 | (P30DT-BL hoặc tương đương) Loa thả trần toàn dải 2 đường tiếng, củ loa 4.25" LF, công suất 30W/100V, độ nhạy 1W/1m: 87dB, mức thanh áp lớn nhất 110dB SPL, góc phủ 120° hình nón, đáp tuyến tần số 75Hz-22kHz |
| 10 | Bộ giải mã tín hiệu hình ảnh, âm thanh truyền trên hệ thống mạng | Bộ | 1 | ( HD1025 hoăc tương đương) |
| 11 | Giá treo máy chiếu cố định | Chiếc | 2 |  |
| 12 | Dây tín hiệu | Chiếc | 3 | (2L-7D02H-1 hoặc tương đương) |
| 13 | Vật tư phụ, dây cáp loa, cáp mạng, cáp micro,… | gói | 1 |  |
| 14 | Chi phí thi công bắn ống, kéo dây, lắp đặt thiết bị, cài đặt, cấu hình, căn chỉnh mapping hình ảnh, bàn giao hướng dẫn sử dụng | Gói | 1 |  |
| 15 | Đèn trưng bày | Chiếc | 25 | Đèn trưng bày chuyên dụng cho bảo tàng - Đèn rọi trưng bày chuyên dụng, công suất 7~12w - Chỉ tiêu kỹ thuật: chống nước IP65, hoàn màu CRI>95. - Chế độ điều chỉnh cường độ sáng (dimming 0-10) và điều chỉnh phạm vi chiếu (zoom 10-30 độ). - Lắp đặt và hiệu chỉnh ánh sáng. |
| 16 | Ray đèn | Chiếc | 25 | Ray đèn - Ray đèn rọi cao cấp chất liệu nhôm sơn tĩnh điện - Ray đèn dài 1m. - Lắp đặt hoàn thiện |
| 17 | Phim cho màn hình | clip | 3 | - Xác định nội dung, thông điệp xây dựng kịch bản - Tạo khung cảnh, layout tổng thể thiết kế hình ảnh - Dựng chuyển động, tạo chuyển động cho các yếu tố hình ảnh theo nhịp kịch bản film - Xử lý âm thanh, phối nhạc nền và âm thanh thuyết mình phụ đề 3 ngôn ngữ - Kiểm tra tổng thể, hiệu chỉnh màu sắc, xuất file film theo định dạng MP4, MOV... - Thời lượng < 3 phút |
| 18 | Sa bàn Thiết kế sơ đồ điện, kiến trúc hệ thống, vật liệu, bản vẽ gia công cơ khí, mô hình san bàn | trọn gói | 1 | - Làm mô hình bia, giá đỡ máy chiếu; phối hợp điện – cơ khí để đảm bảo tính tương thích và an toàn kỹ thuật. - Sa bàn kích thước 1m x 1,4m, thi công theo bản đồ khu bia đá. + Gồm 82 mô hình rùa - bia và 18 rùa - bia dự phòng + Chất liệu: chế tác thủ công chất liệu bột đá, kích thước mỗi rùa < 8cm. + Khung chịu lực, bề mặt hoàn thiện phù hợp môi trường trưng bày. + Chiếu sáng: 82 đế nhựa tản sáng tích hợp LED. Điều khiển: hệ thống nút bấm riêng biệt, bảo đảm độ bền cơ học. - Hệ thống cảm biến & Trung tâm điều khiển (sensor, bộ xử lý, dây, lắp đặt) Cảm biến chạm tích hợp tại 82 mô hình rùa – bia, nhận diện chính xác điểm tương tác. Trung tâm điều khiển xử lý tín hiệu, điều phối hiển thị video và ánh sáng qua kết nối nội bộ. Hệ thống có khả năng tính toán, lưu trữ và đồng bộ dữ liệu, vận hành ổn định. - Lắp đặt sa bàn, mô hình bia, hệ thống chiếu sáng, thiết bị trình chiếu và nguồn điện, theo đúng bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ đấu nối. Vận chuyển: Đóng gói, vận chuyển toàn bộ thiết bị, mô hình và vật tư đến hiện trường, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Thiết bị lắp đặt: Lắp đặt sa bàn trung tâm, 82 mô hình rùa công bia, mô hình rùa 1:1; lắp đặt máy chiếu trần, hệ thống âm thanh, dây dẫn và cáp tín hiệu nội bộ. - Tích hợp phần mềm & test hệ thống Chuyên viên lập trình và kỹ sư hệ thống thực hiện cài đặt, cấu hình và tích hợp phần mềm điều khiển. Tích hợp: Kết nối đồng bộ giữa sa bàn, màn hình LED và máy chiếu; cấu hình trung tâm điều khiển, ánh sáng và hiển thị nội dung tương tác. Kiểm thử: Thực hiện test 82 điểm tương tác, kiểm tra tín hiệu, tốc độ phản hồi và độ ổn định toàn hệ thống; tinh chỉnh trước khi bàn giao vận hành |
| 19 | Phim sa bàn (< 3 phút) | clip | 10 | - Xác định nội dung, thông điệp xây dựng kịch bản - Tạo khung cảnh, layout tổng thể thiết kế hình ảnh - Dựng chuyển động, tạo chuyển động cho các yếu tố hình ảnh theo nhịp kịch bản film - Xử lý âm thanh, phối nhạc nền và âm thanh thuyết mình phụ đề 3 ngôn ngữ - Kiểm tra tổng thể, hiệu chỉnh màu sắc, xuất file film theo định dạng MP4, MOV... - Thời lượng < 3 phút |
| II | KHAI MẠC TRƯNG BÀY |  |  |  |
| 1 | Thiết kế và In Giấy mời | Chiếc | 300 | (21x11cm) |
| 2 | Thuê dù loại lớn | Bộ | 1 | 26m che sân trong lễ khai mạc (bao gồm cả công lắp đặt, tháo dỡ vận chuyển đến, đi, vật tư phụ,..) |
| 3 | Thuê lắp dựng sân khấu | m2 | 54 | (9x6m) gồm cả bốc dỡ và vận chuyển) |
| 4 | Backdrop khai mạc | m2 | 28 | (7x4m) gồm cả thiết kế nội dung, khung sắt, in bạt, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ |
| 5 | Văn nghệ chào mừng | c/trình | 1 | (khoán bao gồm biểu diễn, nhạc công, vận chuyển đạo cụ (khoán gọn) |
| 6 | Thuê ghế đại biểu | Chiếc | 200 |  |
| 7 | Thuê bàn đại biểu có khăn trải bàn | Chiếc | 20 |  |
| 8 | Trang trí khánh tiết | Cuộc | 1 | (hoa bàn đại biểu, hoa bục, sân khấu…) |
| 9 | Thuê barie cột chắn dây ngăn cách khu vực tham quan và trưng bày | Chiếc | 50 |  |
| 10 | Thuê hệ thống âm thanh phục vụ khai mạc: phát biểu và biểu diễn văn nghệ | Cuộc | 1 |  |
| 11 | Sản phẩm lưu niệm từ trưng bày tặng đại biểu VIP | người | 100 |  |
| 12 | Phục vụ khánh tiết | Cuộc | 1 | bê khay cắt băng khai mạc, áo dài, lụa hoa đỏ,..) |
| 13 | Trải nghiệm kiểu chữ thư pháp trên bia |  |  |  |
| - | Thuê người viết thư pháp và hướng dẫn trải nghiệm thư pháp trên bia | ngày | 1 |  |
| - | Giấy viết thư pháp phục vụ trải nghiệm và tặng đại biểu | tờ | 100 | (khoán kèm cả mực, giấy) |
| 14 | Trải nghiệm in dập họa tiết hoa văn bia tiến sĩ |  |  |  |
| - | Thuê làm ván khắc gỗ thủ công in họa tiết hình đặc họa | hình/ván | 5 |  |
| - | Dụng cụ phục vụ khách trải nghiệm | tờ | 200 | (khoán gọn gồm phôi giấy điệp, mực tầu, sơ mướp, con lăn bàn rập,..) |
| - | Họa sĩ hướng dẫn du khách trải nghiệm ngày khai mạc | người | 3 | (3 họa sĩ) |
| 15 | Bồi dưỡng, phục vụ |  |  |  |
| - | Bồi dưỡng đại biểu tham dự khai mạc triển lãm | người | 200 | (đại biểu nhân dân khu vực phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, dòng họ khoa bảng, hậu duệ các tiến sĩ (những người không hưởng lương từ ngân sách) |
| - | Bồi dưỡng đại biểu phóng viên truyền hình đưa tin | Người | 25 |  |
| - | Phóng viên Báo, đài đưa tin về triển lãm | Người | 30 |  |
| - | Bồi dưỡng nhân sự phục vụ các hoạt động trong lễ khai mạc | Người | 20 | (ngoài giờ) |

4. Bản vẽ: Có Maket kèm theo E-HSMT.

5. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

6. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.