Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, chỉnh trang, nạo vét khu vực hồ Khe Cá và mở rộng cục bộ suối Xẹc Lộ, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

- Người Quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Hà Tu.

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà Tu.

- Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Liên danh công ty cổ phần xây dựng Đại Việt – Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh – Công ty cổ phần Đại Hưng Quảng Ninh.

- Loại nhóm, dự án: Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp IV.

- Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy tại các Kết luận: Số 1286/KL-TU ngày 10/7/2025; Số 01-KL/TU ngày 10/10/2025; Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 18/10/2025; kịp thời xử lý, khắc phục các tình trạng: ô nhiễm môi trường, ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn, đảm bảo an toàn giao thông gắn với chỉnh trang đô thị các khu dân cư.

- Nguồn vốn: Ngân sách phường (từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh cấp năm 2025).

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Nạo vét mương, hồ Khe Cá:

- Phần thượng lưu: Tổng chiều dài tuyến L= 415,38m; Chiều cao nạo vét từ 0.55-1.45m.

- Phần nạo vét lòng hồ: Hồ Khe cá có tổng diện tích khoảng S = 51.121m2; Chiều cao nạo vét trung bình h=0,5m.

1.2. Mở rộng cục bộ tuyến mương Xẹc Lồ tại thương lưu Quốc Lộ 18A:

- Vị trí: Tại thượng lưu cống qua QL18A trên phạm vi mương Xẹc Lồ; Chiều dài tuyến kè xây dựng mới: 25,0m chiều cao kè H = 3,00m. Kết cấu kè BTXM M150.

1.3. Chỉnh trang tuyến đường xung quanh khu vực nhà văn hóa:

- Sửa chữa, cải tạo tuyến đường xung quanh hồ, mương đoạn tiếp giáp hồ phía nhà văn hóa với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.442,60m.

- Bề rộng mặt đường = 5.50m, lề gia cố có kết cấu giống kết cấu áo đường. Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm; lót nilon 1 lớp; móng CPDD loại I dày 18cm.

- Thiết kế thoát nước: Thiết kế rãnh đậy bản chịu lực lòng đường với khu dân cư, rãnh hở chữ U tại vị trí không có dân cư và hệ thống cống hộp ngang đường đảm bảo thoát nước. Kết cấu:

+ Rãnh đậy bản lòng đường KĐ 0,6m: Móng rãnh BTXM M150 đặt trên lớp đệm đá mạt dày 5cm; Tường rãnh xây gạch dày 22cm VXM M75; Mũ mố BTCT M200; Bản đậy BTCT M250 có thiết kế bố trí thoát nước mưa.

+ Rãnh dọc chữ U KĐ 0,6m: Móng rãnh BTXM M150 đặt trên lớp đệm đá mạt dày 5cm; Tường rãnh xây gạch dày 22cm VXM M75; Giằng dọc BTCT M200; Giằng ngang BTCT M250.

+ Cống ngang đường KĐ 1,0x1,0(m): Móng cống BTCT M200; Ống cống BTCT M250; Đệm đá mạt dày 10cm; Tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố BTXM M200.

1.4. Chiếu sáng: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; sử dụng đèn led 80W. Di chuyển hệ thống điện hạ thế (nếu có) trong phạm vi dự án để đảm bảo an toàn.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

- Tiến độ thực hiện: Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và khởi công công trình có tính đến điều kiện thời tiết.

III. Khối lượng mời thầu:

Nhà thầu chào đơn giá dự thầu theo khối lượng mời thầu tại bảng dưới đây, và ký, đóng dấu pháp lý đính kèm trong E-HSDT là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

| STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | -2 | -3 | -4,000 | -5 |
| A | Các hạng mục |  |  |  |
| I | Phần nạo vét Khe Cá |  |  |  |
| 1.1 | Nạo vét lòng hồ |  |  |  |
| 1 | Đào nạo vét đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 106,996 | 100m3 |
| 2 | Đào nạo vét đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp II | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4,780 | 100m3 |
| 3 | Đào nạo vét bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 110,734 | 100m3 |
| 4 | Đào nạo vét bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17,241 | 100m3 |
| 5 | Đào nạo vét bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,723 | 100m3 |
| 6 | Phát quang mặt bằng bằng cơ giới | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 319,633 | 100m2 |
| 1.2 | Biện pháp thi công nạo vét lòng hồ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 1.2.1 | Xây dựng đường công vụ (tận dụng đất tại chỗ tuyển chọn) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 7 | Đắp đất K85 đường công vụ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,600 | 100m3 |
| 8 | Đào thanh thải bằng máy đào 1,25m3 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,600 | 100m3 |
| 1.2.2 | Đắp bệ đặt tấm chống sình lầy | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 9 | Đắp đất K85 bệ đặt tấm chống sình lầy | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,382 | 100m3 |
| 10 | Đào thanh thải bằng máy đào 1,25m3 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,382 | 100m3 |
| 11 | Khấu hao tấm chống sình lầy (1,88T*(1,17%/tháng + 3,5%*9) lần tháo dỡ lắp đặt) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 6,000 | tấm |
| 12 | Lắp đặt tấm chống sình lầy TL 1,88T/tấm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 104,000 | tấm |
| 13 | Tháo dỡ tấm chống sình lầy | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 104,000 | tấm |
| 1.2.3 | Biện pháp thi công nạo vét (thi công trong 1 tháng) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 14 | Gia công thép hình làm ponton | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,827 | tấn |
| 15 | Gia công thép tấm làm ponton | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 5,652 | tấn |
| 16 | Khấu hao thép hình làm ponton thi công 1 tháng (1,17%*0,5 tháng + 3,5%*2 lần tháo dỡ lắp đặt) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 7.478,620 | kg |
| 17 | Giá thuê Ponton (số ca ponton tính bằng số lượng ca máy đào dưới nước) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  | ca |
| 18 | Cẩu lắp hạ thuỷ ponton | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,000 | lần |
| 19 | Cẩu lắp hạ thuỷ máy đào | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,000 | lần |
| 20 | Di chuyển ponton dưới nước bằng tô tô đầu kéo công suất 150CV (số ca nghiệm thu theo thực tế thi công) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 5,000 | ca |
| 1.3 | Nạo vét thượng lưu hồ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 1.3.1 | Nạo vét thượng lưu hồ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 21 | Đào nạo vét thượng lưu hồ bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 97,727 | 100m3 |
| 1.3.2 | Vận chuyển đổ đi đất cấp I (Moong tổ 55 khu Hà Phong 6B L=0,8km) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 22 | Đào xúc đất từ vị trí tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 97,727 | 100m3 |
| 23 | Vận chuyển 0,8km đầu, ô tô 7T, đất cấp I | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 97,727 | 100m3 |
| 24 | San đất bãi thải, máy ủi 110CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 97,727 | 100m3 |
| 1.4 | Biện pháp thi công nạo vét thượng lưu hồ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 1.4.1 | Phần chung | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 25 | Lắp đặt ống cống D1000 đơn nguyên 1m | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 24,000 | 1 đoạn ống |
| 26 | Tháo dỡ ống cống (vận dụng 60% ĐG lắp đặt) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 24,000 | 1 đoạn ống |
| 27 | Mua đốt cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 12,000 | ống |
| 28 | Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 7 tấn-cự ly vận chuyển ≤1km (0,96T/ống) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,152 | 10 tấn/1km |
| 29 | Khấu hao tấm chống sình lầy 1,26T*1,17%/tháng + 3,5%*1 lần tháo dỡ lắp đặt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 16,000 | tấm |
| 30 | Lắp đặt tấm chống sình lầy TL 1,26 T/tấm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 16,000 | lần |
| 31 | Tháo dỡ tấm chống sình lầy TL 1,26 T/tấm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 16,000 | lần |
| 1.4.2 | Phá dỡ & hoàn trả kè xây đá | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 32 | Xây lại tường kè VXM M100 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 5,600 | m3 |
| 33 | Phá dỡ kết cấu tường kè xây đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 5,600 | m3 |
| 1.4.3 | Vận chuyển đổ đi, phế thải (Moong tổ 55 khu Hà Phong 6B L=0,8km) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 34 | Vận chuyển 0,8km đầu, ô tô 7T | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,056 | 100m3 |
| 35 | San đất bãi thải, máy ủi 110CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,056 | 100m3 |
| 1.4.4 | Đắp đường qua mương | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 36 | Đắp nền đường K85 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,289 | 100m3 |
| 37 | Đào thanh thải đất đắp nền | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,289 | 100m3 |
| 1.4.5 | Đắp đường công vụ đặt tấm chống sình lầy | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 38 | Đắp nền đường bằng đất K85 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,960 | 100m3 |
| 39 | Đào thanh thải đất đắp nền | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,960 | 100m3 |
| 1.5 | Tuyến kè mở rộng mương | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 1.5.1 | Phá dỡ tường kè hỏng, lòng kênh cũ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 40 | Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 44,500 | m3 |
| 41 | Vận chuyển phế thải phá dỡ 10m khởi điểm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 44,500 | m3 |
| 42 | Vận chuyển phế thải phá dỡ bằng thủ công, 20m tiếp theo | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 44,500 | m3 |
| 1.5.2 | Xây dựng kè mở rộng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 43 | Đào móng kè bằng thủ công, đất cấp I | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 84,750 | 1m3 |
| 44 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,848 | 100m3 |
| 45 | Vận chuyển đất 10m khởi điểm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 84,750 | m3 |
| 46 | Vận chuyển đất bằng thủ công, 20m tiếp theo | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 84,750 | m3 |
| 47 | Bê tông M100 đá 4x6 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 5,025 | m3 |
| 48 | Đệm đá dăm 2x4 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,513 | m3 |
| 49 | Đóng cọc tre Lc=2.50m, mật độ 20 cọc/m, D=6-8cm tại tuyến kè xây mới | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 25,125 | 100m |
| 50 | Bê tông móng kè bằng BTTP,đổ bằng cẩu, M150, đá 2x4 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 60,500 | m3 |
| 51 | Bê tông thân kè bằng BTTP,đổ bằng cẩu, M150, đá 2x4 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 36,250 | m3 |
| 52 | Ván khuôn tường kè | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,500 | 100m2 |
| 53 | Ván khuôn móng kè | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,400 | 100m2 |
| 54 | Đá 4x6 tầng lọc ngược | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4,500 | m3 |
| 55 | ống nhựa PVC D90 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,260 | 100m |
| 56 | Giấy dầu tẩm nhựa khe phòng lún | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 7,740 | m2 |
| 57 | Bê tông lòng kênh M200 đá 2x4 bằng BTTP đổ bằng cần cẩu | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 10,000 | m3 |
| 1.5.3 | Vận chuyển đổ thải đất cấp I, L=1,4km | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 58 | Vận chuyển 1km đầu | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,848 | 100m3 |
| 59 | Vận chuyển 0,4km tiếp | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,848 | 100m3 |
| 59 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,848 | 100m3 |
| 1.5.4 | Vận chuyển phế thải | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 60 | Vận chuyển 1km đầu | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,445 | 100m3 |
| 61 | Vận chuyển 0,4km tiếp | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,445 | 100m3 |
| 62 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,445 | 100m3 |
| 1.5.5 | Vận chuyển đất đắp (tận dụng chọn lọc tại moong tổ 55, L=1,4km) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 63 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - đất tập kết | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,932 | 100m3 |
| 64 | Vận chuyển 1km đầu | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,932 | 100m3 |
| 65 | Vận chuyển 0,4km tiếp | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,932 | 100m3 |
| 66 | Vận chuyển đất 10m khởi điểm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 93,225 | m3 |
| 67 | Vận chuyển đất bằng thủ công, 20m tiếp theo | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 93,225 | m3 |
| II | Phần xây dựng tuyến đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.1 | Nền đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.1.1 | Đào nền đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 68 | Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 3,609 | 100m3 |
| 69 | Đào khuôn đường, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 9,049 | 100m3 |
| 70 | Cày xới, lu lèn nền đất, chiều sâu tác dụng 30cm, độ chặt k = 0,95 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 10,118 | 100m3 |
| 71 | Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,253 | 100m3 |
| 2.1.2 | Vận chuyển đất cấp 3 (vận chuyển về moong nước tổ 55 khu Hà phong 6B, phường Hà Tu L=0,8km) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 72 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 11,242 | 100m3 |
| 2.1.3 | Vận chuyển phế thải | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 73 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 11,242 | 100m3 |
| 2.2 | Mặt đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.2.1 | Mặt đường làm mới | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 74 | Thi công móng cấp phối đá dăm loại 1 lớp trên, độ chặt yêu cầu K >= 0,98 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 6,746 | 100m3 |
| 75 | Lót nilong | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 35,681 | 100m2 |
| 76 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,611 | 100m2 |
| 77 | Đổ bê tông mặt đường, đá 2x4, mác 250, dày 20cm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 803,920 | m3 |
| 2.2.2 | Khe co | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 78 | Xẻ khe co | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 65,400 | 100m |
| 79 | Nhựa đường chèn khe | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4.120,200 | kg |
| 2.2.3 | Khe giãn | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 80 | Thép D25 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,955 | tấn |
| 81 | Ống nhựa PVC D50 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,480 | 100m |
| 82 | Gỗ đệm khe giãn | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,620 | m3 |
| 83 | Nhựa đường chèn khe | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 162,750 | kg |
| 2.3 | Công trình phòng hộ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.3.1 | Gờ lan can | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 84 | Ván khuôn thép. Ván khuôngờ lan can | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,438 | 100m2 |
| 85 | Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép <= 10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,000 | tấn |
| 86 | Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép <= 18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,299 | tấn |
| 87 | Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép> 18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,225 | tấn |
| 88 | Bê tông gờ lan can M250 đá 1x2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,760 | m3 |
| 2.3.2 | Lan can | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 89 | Sản xuất lan can mạ kẽm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17,514 | tấn |
| 90 | Mạ kẽm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17.514,160 | kg |
| 91 | Lắp dựng lan can | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17,514 | tấn |
| 92 | Bu lông mạ kẽm M12 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.460,000 | cái |
| 93 | Ê cu mạ kẽm M12 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.460,000 | cái |
| 2.4 | An toàn giao thông | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 94 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm màu trắng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.442,530 | m2 |
| 95 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 4,0mm màu vàng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,545 | m2 |
| 2.5 | Cống hộp KĐ 1x1m | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.5.1 | Phá dỡ công trình cũ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 96 | Đào móng chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,889 | 100m3 |
| 2.5.2 | Phần cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 97 | Đệm đá mạt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,069 | 100m3 |
| 2.5.3 | Khối đỡ cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 98 | Ván khuôn thép, ván khuôn đế cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,330 | 100m2 |
| 99 | Cốt thép đế cống d<=10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,671 | tấn |
| 100 | Bê tông đế cống, đá 1x2, mác 200 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 10,500 | m3 |
| 101 | Lắp đặt khối đỡ cống - Quy cách 1000x1000mm (Mx1.05) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 30,000 | đoạn cống |
| 2.5.4 | Đốt cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 102 | Ván khuôn thép, ván khuôn ống cống | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4,082 | 100m2 |
| 103 | Cốt thép ống cống d<=10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,433 | tấn |
| 104 | Cốt thép ống cống d<=18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 6,079 | tấn |
| 105 | Cốt thép ống cống d>18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,183 | tấn |
| 106 | Bê tông ống cống, đá 1x2, mác 250 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 40,320 | m3 |
| 107 | Lắp đặt cống hộp - Quy cách 1000x1000mm L=1m | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 42,000 | đoạn cống |
| 2.5.6 | Mối nối | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 108 | Vữa XM chèn khe M100 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 6,101 | m3 |
| 109 | Vải tẩm nhựa đường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 95,325 | m2 |
| 110 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,288 | 100m2 |
| 111 | Ván khuôn thép. Ván khuôn tường cánh, tường đầu (NCx1,05) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 3,330 | 100m2 |
| 112 | Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 200 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 229,744 | m3 |
| 113 | Đổ bê tông tường đầu, tường cánh, đá 2x4, mác 200 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 127,733 | m3 |
| 114 | Quét nhựa bitum | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 190,650 | m2 |
| 2.5.7 | Bản vượt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 115 | Đệm đá mạt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,048 | 100m3 |
| 116 | Cốt thép bản vượt d<=10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,439 | tấn |
| 117 | Cốt thép bản vượt d<=18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,365 | tấn |
| 118 | Ván khuôn thép, ván khuôn bản vượt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,480 | 100m2 |
| 119 | Bê tông bản vượt, đá 1x2, mác 250 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 12,000 | m3 |
| 120 | Lắp đặt bản vượt, trọng lượng cấu kiện <= 1 tấn | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 60,000 | cấu kiện |
| 121 | Đắp đất mang cống bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,980 | 100m3 |
| 2.6 | Cống dọc B600 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.6.1 | Đào, đắp | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 122 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17,371 | 100m3 |
| 123 | Đệm đá mạt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,142 | 100m3 |
| 124 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,273 | 100m2 |
| 125 | Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 150 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 28,358 | m3 |
| 126 | Xây gạch không nung, vữa XM mác 75 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 59,987 | m3 |
| 127 | Trát tường xây gạch không nung, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 272,670 | m2 |
| 128 | Ván khuôn thép. Ván khuôn mũ mố | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4,363 | 100m2 |
| 129 | Cốt thép mũ mố, đường kính cốt thép <= 10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,121 | tấn |
| 130 | Cốt thép mũ mố, đường kính cốt thép <= 18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,726 | tấn |
| 131 | Đổ bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 200 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 17,996 | m3 |
| 132 | Ván khuôn thép, ván khuôn bản | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,834 | 100m2 |
| 133 | Cốt thép bản đậy D<=10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,421 | tấn |
| 134 | Cốt thép bản đậy D<=18mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,790 | tấn |
| 135 | Bê tông bản đậy, đá 1x2, mác 250 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 43,600 | m3 |
| 136 | Lắp đặt bản P=200kg | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 545,000 | cấu kiện |
| 137 | Đắp đất hố móng bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 4,035 | 100m3 |
| 2.6.2 | Rãnh chữ U | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 138 | Đệm đá mạt | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,531 | 100m3 |
| 139 | Ván khuôn thép. Ván khuôn móng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,044 | 100m2 |
| 140 | Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 150 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 106,279 | m3 |
| 141 | Xây gạch không nung, vữa XM mác 75 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 224,820 | m3 |
| 142 | Trát tường xây gạch không nung, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.021,910 | m2 |
| 143 | Ván khuôn thép. Ván khuôn giằng dọc | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,044 | 100m2 |
| 144 | Cốt thép giằng dọc, đường kính cốt thép <= 10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 6,561 | tấn |
| 145 | Đổ bê tông giằng dọc, đá 1x2, mác 250 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 20,438 | m3 |
| 146 | Ván khuôn thép. Ván khuôn giằng ngang | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,367 | 100m2 |
| 147 | Cốt thép giằng ngang, đường kính cốt thép <= 10mm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,439 | tấn |
| 148 | Đổ bê tông giằng ngang, đá 1x2, mác 250 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,632 | m3 |
| 149 | Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 64,260 | m2 |
| 150 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 12,462 | 100m3 |
| 151 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 12,462 | 100m3 |
| 2.7 | Cấp điện | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 2.7.1 | Phần mua sắm thiết bị | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 152 | Tủ điện điều khiển chiếu sáng 3 pha, 3 ngăn lắp đặt mới | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Tủ |
| 2.7.2 | Phần xây dựng và lắp đặt mới | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 153 | Cột thép tròn côn cao 5m + cần đèn đơn cao 1,5m, vươn xa 1,5m | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 46,000 | Cột |
| 154 | Đèn chiếu sáng đường phố, bóng LED công suất 60W, hiệu suất phát quang >= 120LM/W (Dim 5 cấp) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 46,000 | Bộ |
| 155 | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/0,6/1kV: (3x25+1x16)mm2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 32,000 | m |
| 156 | Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/0,6/1kV:4x10mm2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.537,000 | m |
| 157 | Dây lên đèn Cu/PVC/PVC 3x1,5mm2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 299,000 | m |
| 158 | Dây đồng trần M10 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.569,000 | m |
| 159 | Bộ tiếp địa an toàn R1C | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 47,000 | Bộ |
| 160 | Bộ tiếp địa trung tính R6C | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 7,000 | Bộ |
| 161 | Đánh số cột | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 46,000 | Cột |
| 162 | Làm đầu cáp - 3x25+1x16mm2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,000 | Đầu |
| 163 | Làm đầu cáp - 4x10mm2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 92,000 | Đầu |
| 164 | Luồn cáp cửa cột | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 94,000 | Đầu |
| 2.7.3 | Phần móng cột và ống nhựa | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 165 | Móng cột chiếu sáng M1 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 46,000 | Móng |
| 166 | Đào đất móng cột, đất cấp 3 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 66,240 | m3 |
| 167 | Ván khuôn móng cột | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 137,540 | m2 |
| 168 | Bê tông móng cột M200 đá 1x2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 26,421 | m3 |
| 169 | Ống nhựa xoắn D50/40 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 69,000 | m |
| 170 | Khung móng cột M24x300x300x675 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 46,000 | Bộ |
| 171 | Trát vữa móng cột | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,920 | m2 |
| 172 | Đắp đất móng cột, đất cấp 3, K =0,9 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 39,819 | m3 |
| 173 | Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điều chuyển trong phạm vi công trình) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 26,421 | m3 |
| 174 | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Móng |
| 175 | Đào đất móng cột, đất cấp 3 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,312 | m3 |
| 176 | Ván khuôn móng tủ | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 2,000 | m2 |
| 177 | Bê tông móng tủ M200 đá 1x2 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,240 | m3 |
| 178 | Ống nhựa D50/40 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,500 | m |
| 179 | Khung móng tủ điện M16x450x250x650 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Bộ |
| 180 | Ốp gạch thẻ 210x60mm móng tủ điện | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,694 | m2 |
| 181 | Đắp đất móng tủ, đất cấp 3, K =0,9 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,156 | m3 |
| 182 | Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điều chuyển trong phạm vi công trình) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 0,156 | m3 |
| 183 | Ống nhựa xoắn HDPE D50/40 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1.334,000 | m |
| 184 | Ống thép mạ kẽm DN80 (88.9x3.2mm) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 8,000 | m |
| 2.7.4 | Công tác rãnh cáp ngầm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
| 185 | Đào đất rãnh cáp ngầm, đất cấp 3 bằng máy | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 430,720 | m3 |
| 186 | Cát rãnh cáp ngầm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 105,037 | m3 |
| 187 | Gạch đặc bảo vệ cáp | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 12.114,000 | viên |
| 188 | Băng báo hiệu cáp ngầm | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 403,800 | m2 |
| 189 | Đắp đất rãnh cáp ngầm, đất cấp 3, K =0,9 | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 323,040 | m3 |
| 190 | Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điềuchuyển trong phạm vi công trình) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 107,680 | m3 |
| 191 | Mốc báo hiệu cáp ngầm chiếu sáng trên lề đất | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 50,000 | Cái |
| III | Chi phí thí nghiệm vật liệu điện, ngừng cấp điện trở lại, nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Bộ |
| IV | Phí vệ sinh môi trường | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Bộ |
| V | Phí bảo vệ môi trường khi đổ thải đất | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | 1,000 | Bộ |
| B | Chi phí dự phòng(*) | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT |  |  |
|  | Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: | Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT | % | 5 |

IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Công tác nghiệm thu tuân thủ Nghị định Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các công việc xây dựng: Việc nghiệm thu tuân thủ các tiêu chuẩn về xây dựng liên quan. Trường hợp trong quá trình thi công nếu các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn, nghị định, văn bản mới thì phải tuân thủ theo các quy định hiện hành. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| TT | Ký hiệu/Số hiệu | Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu |  |
| 1 | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
| 2 | TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản |
| 3 | TCVN 4091:1985 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |
| 4 | TCVN 9377:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng-Thi công và nghiệm thu |
| 5 | TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong |
| 6 | TCVN 4756:1989 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện |
| 7 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản |
| 8 | TCVN 5308:1991 | Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng |
| 9 | TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu- Phần 1: Công tác láng và lát trong xây dựng |
| 10 | TCVN 9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng |
| 11 | TCVN 8790:2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu |
| 12 | TCVN 9276:2012 | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công |
| 13 | TCVN 7955:2008 | Lắp đặt ván sàn - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 14 | TCVN 8053:2009 | Tấm lợp dạng sóng – Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt |
| 15 | QCVN 01:2020/BCT | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện |
| 16 | QCVN 18:2014/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – An toàn trong xây dựng |
| 17 | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| 18 | TCVN 4087:2012 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung |
| II | Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu |  |
| 1 | TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối |
| 2 | TCVN 2682:2009 | Xi măng pooc lăng-Yêu cầu kỹ thuật |
| 3 | TCVN 6260:2009 | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp-Yêu cầu kỹ thuật |
| 4 | TCVN 5691:2000 | Xi măng Poóc lăng trắng |
| 5 | TCVN 1651:2008 | Thép cốt bê tông và lưới thép hàn |
| 6 | TCVN 5709:2009 | Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật |
| 7 | TCVN 4314:2003 | Vữa xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật |
| 8 | TCVN 7572:2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa-phương pháp thử |
| 9 | TCVN 4506:2012 | Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật |
| 10 | TCVN 6477:2016 | Gạch bê tông |
| 11 | TCVN 1450:2009 | Gạch rỗng đất sét nung |
| 12 | TCVN 1451:1998 | Gạch đặc đất sét nung |
| 13 | TCVN 6355-1÷8 : 2008 | Gạch xây – Phương pháp thử |
| 14 | TCXDVN 9404:2012 | Sơn xây dựng-phân loại |
| 15 | TCVN 8652:2012 | Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật |
| 16 | QCVN 16:2019 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng |

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a. Nội dung cơ bản về thiết kế tổ chức công trường gồm:

a.1. Nội dung bản vẽ thiết kế Tổ chức thi công:

- Mặt bằng bố trí lán trại tạm, các khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng, điện, đường tạm phụ vụ thi công…

- Phân đoạn, tuyến thi công (nếu có).

- Phương án thi công cho các công việc...

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của giai đoạn thi công, công việc thi công.

- Đảm bảo giao thông và an toàn giao thông.

- Tổng tiến độ thi công công trình kèm theo biểu đồ huy động nhân lực, máy móc thiết bị.

a.2. Thuyết minh tổng quát thiết kế tổ chức thi công trên công trường

- Thuyết minh công tác tổ chức tổng mặt bằng thi công.

- Thuyết minh công tác tổ chức bộ máy ban chỉ huy công trường.

- Thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu áp dụng cho gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức cung ứng vật liệu, vật tư và các nguồn lực đầu vào phục vụ thi công gói thầu.

- Kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác an toàn lao động và đảm bảo giao thông trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức thi công tổng quát đối với gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức triển khai thi công đối với gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý chất lượng áp dụng cho gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức và thực hiện nghiệm thu của nhà thầu đối với công việc, hạng mục công việc của gói thầu.

- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý tiến độ thi công.

b. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường:

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa Công ty và Ban chỉ huy công trường, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty với công trường: Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường.

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ...

c. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính:

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau:

Công tác chuẩn bị khởi công:

- Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật: Nêu đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trước khi khởi công như: Hồ sơ bản vẽ, Dự toán trúng thầu, ...

- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật thống nhất: Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy phạm thống nhất cho thi công và nghiệm thu; thống nhất một số nguyên tắc xử lý điều kiện kỹ thuật khi phát sinh.

- Thủ tục khởi công: Nêu rõ và đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành để khởi công xây dựng.

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

- Các công tác khác cần thiết.

Thuyết minh biện pháp thi công đối với công việc chính, cơ bản và công việc quan trọng đối với gói thầu.

- Mô tả giải pháp công nghệ thi công.

- Thuyết minh biện pháp thi công.

- Tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu.

- Bản vẽ biện pháp thi công.

Công tác tập kết, bảo quản và nghiệm thu vật tư, thiết bị

- Trích dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thi công.

- Mô tả phương án thực hiện.

- Quy trình và thủ tục nghiệm thu.

- Biện pháp đảm bảo chất lượng.

Công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ:

- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm.

- Mô tả kế hoạch, phương án và giải pháp thực hiện.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát.

- Bản vẽ biện pháp.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:

- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm.

- Mô tả kế hoạch, phương án và giải pháp thực hiện.

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát.

- Cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Bản vẽ biện pháp.

d. Thuyết minh công tác đảm bảo chất lượng các công tác thi công chính, cơ bản và công tác quan trọng của gói thầu:

- Sự phù hợp về năng lực kinh nghiệm của nhân sự thực hiện giám sát đảm bảo chất lượng.

- Xử lý kỹ thuật khi xảy ra không đảm bảo chất lượng.

- Các vấn đề khác nhà thầu thấy cần thiết.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị… (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

Các chỉ dẫn về kỹ thuật, vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng trong công trình phải đựợc tuân thủ theo đúng chỉ dẫn trong thiết kế. Ngoài ra nếu không có chỉ dẫn trong thiết kế thì tất cả sản phẩm cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

* Những yêu cầu chung:

- Tất cả vật liệu, vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng.

- Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp sẽ không được thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước.

- Chủng loại: Tuân thủ hồ sơ thiết kế.

- Chất lượng: Đảm bảo đúng chủng loại theo đúng bản vẽ. Đáp ứng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Các công tác xây lắp về cơ bản theo quy trình chung hoặc theo chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế hoặc theo biện pháp được phê duyệt;

5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm và công tác an toàn khi vận hành thử nghiệm:

Tất cả các công tác, hạng mục (nếu có), thiết bị sau khi thi công xong phải thực hiện công tác vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan trước khi được nghiệm thu.

Nếu quá trình vận hành thử nghiệm phát hiện thấy hiếm khuyết thì nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không ảnh hưởng tới việc vận hành thử nghiệm thì vẫn có thể lập và kí biên bản nghiệm thu, cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời gian hoàn thành. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiếm khuyết trên đúng thời hạn.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ.

Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân.

Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố.

Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi cho công trình; không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu dân cư, đường sá xung quanh công trường.

Tất cả các thiết bị, máy móc khi ra khỏi công trường đều phải được thổi rửa bằng nước đảm bảo không mang bùn, đất bẩn ra ngoài cộng đồng. Các thiết bị chở vật liệu rời đều phải được che, chắn đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, Nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho Chủ đầu tư kiểm tra.

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn.

Nếu xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong, Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các nhà chức trách địa phương và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Máy móc, thiết bị thi công cam kết được sử dụng cho gói thầu

Danh mục các công tác thi công sẽ được thi công có sự hỗ trợ của máy móc.

Thuyết minh và đánh giá về khả năng đáp ứng và hiệu quả của máy móc thiết bị sẽ được sử dụng cho gói thầu.

Thiết bị, máy móc kiểm tra chất lượng sẽ được nhà thầu sử dụng tại hiện trường.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể:

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như trong công trình và phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

b) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào lắp đặt bảng hiệu công trình, ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.

c) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.

d) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hoặc các đơn vị cùng thi công trong công trình để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ chịu được điều kiện thời tiết mưa, nắng và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.

e) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công.

g) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần có giải pháp về thông tin liên lạc tại công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

h) Các biện pháp khác:

Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.

Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí lao động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ.

Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao động và an toàn về cháy nổ, chống ngập úng.

Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

a. Kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình:

Nhà thầu phải lập biểu danh mục vật tư, thiết bị sẽ được đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin.

Biện pháp kiểm soát chất lượng vật tư và vật liệu xây dựng: Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào công trình.

Giải pháp xử lý vật tư không phù hợp với yêu cầu: Nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các vật tư, thiết bị, hàng hoá không phù hợp với yêu cầu của HSMT.

b. Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:

Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:

Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp,trong đó, cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.

Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng.

c. Hệ thống quản lý chất lượng thi công:

- Chính sách chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu nêu rõ chính sách chất lượng hiện đang áp dụng cho toàn Công ty.

- Mục tiêu chất lượng chung:

Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng chung áp dụng cho toàn Công ty.

- Mục tiêu chất lượng cụ thể:

Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản.

- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng: Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và công trường.

- Nêu rõ tên người có thẩm quyền quyết định là đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường.

- Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đã đạt được.

d. Chứng chỉ chất lượng

Nhà thầu phải cung cấp đủ chứng chỉ chất lượng của tất cả các sản phẩm đưa vào thi công công trình theo các quy định hiện hành của pháp luật xây dựng và các pháp luật liên quan. Bao gồm:

- Chứng chỉ xuất xưởng của các sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm được sản xuất tại xưởng trước khi đưa vào công trình;

- Các kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng tại hiện trường (nếu có);

- Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật (Tùy theo từng loại sản phẩm).

12. Yêu cầu khác.

a. Công tác bảo hành, bảo trì công trình

Nhà thầu phải nêu và chỉ rõ kế hoạch tổ chức và triển khai công tác bảo hành, bảo trì công trình bao gồm:

- Trích dẫn các quy định của pháp luật nhà thầu tuân thủ trong công tác bảo hành liên quan tới gói thầu.

- Kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác bảo hành, bảo trì.

- Thời gian bảo hành, bảo trì đối với gói thầu.

- Chỉ rõ các nhiệm vụ của nhà thầu trong công tác bảo hành, bảo trì.

Cam kết của nhà thầu trong công tác bảo hành, bảo trì: Nhà thầu phải lập cam kết bảo hành, bảo trì công trình trong đó có đầy đủ các nội dung sau:

Thời gian bảo hành công trình. Thời gian tối đa nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành khi nhận được một thông báo của chủ đầu tư về các hư hỏng mà nhà thầu phải thực hiện bảo hành (Không được vượt quá 05 ngày làm việc).

Chi phí thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình.

b. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý (thuộc trách nhiệm của Nhà 111 thầu) của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc các cơ quan thanh, kiểm tra của các ban ngành theo quy định của pháp luật liên quan.

IV. Các bản vẽ

Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tập tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.