### Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

##### I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Đầu tư công trình Cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp đường, vỉa hè, rãnh thoát nước, điểm vui chơi thôn Hải Tiến 2, xã Hải Ninh với chiều dài tuyến thiết kế L= 734,85m.

a) Đường giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến 743,85m, quy mô mặt cắt ngang nền đường B=6,50m, trong đó mặt đường rộng 5,50m, lề đường 2x0,5=1,0m.

- Kết cấu áo đường cạp mở rộng: thảm mặt đường bê tông nhựa C19 dày 7,0cm, tưới nhựa dính bám hàm lượng nhựa 0,51ít/m2, móng bê tông xi măng mác 250 dày 20cm, lót nilong 1 lớp, móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm.

- Kết cấu áo đường trên mặt đường cũ: thảm mặt đường bê tông nhựa C19 dày 7,0cm, tưới nhựa dính bám hàm lượng nhựa 0,51ít/m2, Bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa C19 với Hbv<10cm.

- Tại các vị trí qua ngõ, vuốt nối bằng bê tông nhựa chặt C19, chiều dày vuốt nối trung bình 7cm.

- Lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, vạch sơn kẻ đường, vạch sơn giảm tốc theo quy định.

b) Cống thoát nước:

- Xây dựng rãnh cắt nước B600 tại vuốt nối đầu tuyến với chiều dài 5,50m. Kết cấu đáy cống đệm đá dày 5cm, Bê tông lót M150 đá 2x4; Cống bê tông cốt thép đúc sẵn M250 đá 1x2; bê tông mũ mố, gia công thép hình thu nước mặt.

c) Sân bê tông sau đình Dân Tiến và khu vui chơi giải trí cho nhân dân: Sân bê tông với diện tích S=1.366,89m2. Kết cấu sân như sau: Mặt bê tông xi măng M250 đá 2x4 dày 20cm; Ni lông lót; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; Đất đầm chặt K95; San gạt, chặt để phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí.

d) Sửa chữa, cải tạo nhà văn hoá Thôn Hải Tiến 2: Sửa chữa điểm trường mầm non Hải Tiến 2 (hiện đang không sử dụng) thành nhà văn hoá thôn 2. Thực hiện các công việc tháo dỡ tường ngăn, xây bục, sơn lại tường để đảm bảo hoạt động của khu dân cư.

* Lưu ý:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của
công trình, các nhà thầu cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế và bảng tiên lượng mời
thầu để kiểm tra, bóc tách khối lượng khi lập hồ sơ dự thầu. Nhà thầu phát hiện
phần khối lượng mời thầu chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để bên mời thầu xem xét tại bước thương thảo Hợp đồng. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.

- Trường hợp nhà thầu không đề xuất khối lượng tính thiếu thì được hiểu nhà thầu hoàn thành công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và không đề nghị phát sinh khối lượng trong quá trình thi công theo hợp đồng nếu trúng thầu.

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

##### II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

##### III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế tư vấn giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ  thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của nhà nước Việt Nam.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhiệm trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.

Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

| Stt | Ký hiệu | Tên tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | ### Nhóm tiêu chuẩn chung về thi công và nghiệm thu công trình |  |
| 1 | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
| 2 | TCVN 4055:1985 | Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu |
| 3 | TCVN 5637:1991 | Quản lí chất lượng xây lắp công trình xây dựng-nguyên tắc cơ bản |
| 4 | TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – nguyên tắc cơ bản |
| 5 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng – nguyên tắc cơ bản |
| 6 | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
| 7 | TCXDVN 371:2006 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng |
| 8 | TCVN 4091:1985 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |
| II | ### Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác đất, nền, móng |  |
| 1 | ### TCVN 4447:2012 | Công tác đất – thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng – thi công và nghiệm thu |
| 3 | ### TCVN 9394:2012 | Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu |
| III | ### Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu bê tông |  |
| 1 | ### TCVN 5724:1993 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 8828 : 2011 | Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên |
| 3 | ### TCVN 9340:2012 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu |
| 4 | ### TCVN 9343:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn công tác bảo trì |
| 5 | ### TCVN 9345:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm |
| 6 | ### TCVN 9382:2012 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền |
| 7 | ### TCVN 9115 : 2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép -thi công và nghiệm thu |
| 8 | ### TCVN 9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn – phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt |
| IV | ### Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu kết cấu thép |  |
| 1 | ### TCXD 170:1989 | Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kĩ thuật |
| 2 | ### TCXDVN 314:2005 | Hàn kim loại – thuật ngữ và định nghĩa. |
| 3 | ### TCVN 7296 : 2003 | Hàn – dung sai chung cho các kết cấu hàn – kích thước dài và kích thước góc – hình dạng và vị trí |
| 4 | ### TCVN 8789 : 2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử |
| 5 | ### TCVN 8790 : 2011 | Sơn bảo vệ kết cấu thép – quy trình thi công và nghiệm thu |
| 6 | ### TCVN 9276 : 2012 | Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công |
| V | ### Tiêu chuẩn thi công & nghiệm thu công tác hoàn thiện |  |
| 1 | ### TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng -quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 2 | ### TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – thi công và nghiệm thu |
| 3 | TCVN 4519 - 1988 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – Quy phạm thi công và nghiệm thu |
| 4 | TCVN 9385 - 2012 | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống |
| VI | Tiêu chuẩn thi công đường bê tông xi măng, bê tông nhựa |  |
|  | ### TCVN 11414:2016 | Mặt đường bê tông xi măng - Vật liệu chèn khe dạng tấm |
|  | ### TCVN 8859 : 2011 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu |
|  | ### TCVN 9436 : 2012 | Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu |
|  | Các tiêu chuẩn hiện hành khác của Việt Nam |  |

- Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Tiếp nhận mặt bằng công trình:

Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, nhà thầu liên hệ với chủ đầu tư để làm các thủ tục cần thiết nhằm tiếp nhận mặt bằng công trình để triển khai thực hiện gói thầu. Chủ đầu tư sẽ bàn giao hiện trạng thực của công trình và tổ chức cuộc họp để nhà thầu lên kế hoạch triển khai thi công và bàn bạc về phương án mặt bằng thi công, đường vận chuyển... Khi tiếp nhận mặt bằng sẽ có biên bản bàn giao và kỹ nhận giữa các bên có liên quan theo quy định.

Nhà thầu cần liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng đường và các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công, phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống quy chuẩn xây dựng Việt Nam |  |
| 2 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012; |
| 3 | Quản lý chất lượng công trình xây dựng | NĐ số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 |

2.2. Biển báo thi công:

Phải có bảng hiệu công trình có ghi thông tin cụ thể của gói thầu, thành phần có liên quan và bố trí đầy đủ biển báo theo quy định. Nội dung bảng hiệu, biển báo phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

2.3. Các công trình tạm:

Phải bố trí nhà tạm cho Ban chỉ huy công trình để ở và điều hành thi công, nhà tạm để ở và sinh hoạt hàng ngày cho công nhân, nhà vệ sinh tại hiện trường và nhà kho để chứa vật tư, máy móc thiết bị trong quá trình thi công.

2.4. Cấp điện, nước thi công:

Nhà thầu phải liên hệ với các bên có liên quan để sử dụng nguồn điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt hàng ngày tại công trình. Nhà thầu phải trả các chi phí này trong suốt quá trình thực hiện gói thầu. Nhà thầu cần phải bố trí máy phát điện dự phòng tại công trình để đảm bảo việc thi công được liên tục trong trường hợp công trường mất điện

Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cao để dẫn tới các điểm dùng điện, phải có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn hiện hành.

2.6. Thông tin liên lạc:

Nhà thầu cần phải đảm bảo thông tin liên lạc tại công trường với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.

2.7. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy trưởng công trường

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí công nhân phù hợp với yêu cầu từng công việc cụ thể.

Nhà thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng thi công và được Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp nhận.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

* Yêu cầu chung :

Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình phải đáp ứng theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, khuyến khích nhà thầu sử dụng các vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trường. Các loại vật liệu sử dụng có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hợp pháp, có đầy đủ các chứng chỉ, chứng nhận đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp, vật tư máy móc thiết bị trước khi nhập vào công trình phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và phê duyệt của Chủ đầu tư bằng văn bản.

Toàn bộ thiết bị cung cấp cho gói thầu phải mới 100% được sản xuất gần nhất trở lại đây. Đối với thiết bị, vật tư nhập khẩu nhà thầu phải có giấy chứng nhận chất lượng C/O và C/Q cho chủ đầu tư, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thì thiết bị, vật tư nhập khẩu phải được kiểm định chứng nhận của cơ quan độc lập.

Nguồn cung cấp vật tư cho công trình Nhà thầu có thể dùng từ nhiều nguồn nếu thấy nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo yêu cầu thiết kế và E-HSMT đã nêu trên.

Các loại vật liệu, vật tư thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| TT | Danh mục vật liệu, vật tư, thiết bị chủ yếu | Yêu cầu tối thiểu về thông số, tính năng kỹ thuật của vật tư, thiết bị |
| --- | --- | --- |
| I | Nhóm vật liệu, vật tư xây lắp |  |
| 1 | Xi măng các loại | Đảm bảo TCVN 2682:2009 và TCVN 6260:2009 |
| 2 | Cát các loại (cát vàng, cát xây, trát) | Đảm bảo TCVN 7570:2006 |
| 3 | Đá các loại, cấp phối đá dăm | Đảm bảo TCVN 7570:2006 |
| 4 | Thép tròn các loại | Đảm bảo TCVN 1651-1:2018 |
| 5 | Thép hình, thép tấm các loại | Đảm bảo TCVN 10358:2014 |
| II | Các loại vật liệu, vật tư, thiết bị khác sử dụng cho công trình | Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các quy phạm hiện hành |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thực hiện thi công xây lắp công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành và quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

-  Nhà thầu phải lập kế hoạch, tiến độ thi công trình Chủ đầu tư phê duyệt.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Tuân theo các Quy phạm hiện hành và các tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

+ Các đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy, nổ trên phạm vi toàn công trường.

+ Những khu vực công trường có chứa vật liệu dễ cháy, xăng dầu, bình hơi hoặc thiết bị áp lực,…phải đảm bảo khoảng cách tới khu dân cư theo quy định về phòng chống cháy nổ, có hàng rào cách ly và biển báo cấm lửa, cấm người không phận sự đến gần, đồng thời phải bố trí và  bảo quản tốt các thiết bị dụng cụ, phương tiện chống cháy thích hợp.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Trong quá trình xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường phải đảm bảo

+ Thải nước, bùn, rác, vật liệu phế thải, đất, cát ra khu vực dân cư, đường sá, ao hồ, đồng ruộng xung quanh.

- Giữ vệ sinh và an toàn lao động.

+ Vận chuyển thiết bị, nguyên vật liệu thi công phải tuân theo các quy định của chính quyền địa phương.

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải, đất đá,…phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững để tránh rơi đổ vật liệu được vận chuyển xuống đường.

- Chống rung ồn quá mức, khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công hợp lý, thích hợp với đặc điểm tình hình, vị trí của công trường. Ở những khu vực thi công gần nhà dân, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường do:

+ Xả ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn,…

- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh

+ Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. Những nơi có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đi qua từ trước, Nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Nhà thầu chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn bộ hệ thống và thoả thuận các biện pháp tạm thời để duy trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

+ Nếu Bên mời thầu thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải đảm bảo những yêu cầu về an toàn lao động dưới đây:

- Chỉ được phép khởi công xây dựng sau khi đã lập mặt bằng thi công như quy định, trong đó thể hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo vệ lao động, bao gồm:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như trên cao, nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn.

- Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.

- Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thêm rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra song mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.

- Hết ca làm việc phải thu dọn đất thừa, các vỉa ba toa... gọn gàng, nhất là lối đi lại, dỡ các rào chắn tạm thời, biển báo, đèn tín hiệu để vào nơi quy định.

* Biện pháp an toàn khi vận chuyển:

- Vận chuyển cáp, thiết bị nặng bằng xe ôtô, khi vận chuyển phải cố định chắc chắn, kê chèn, chằng buộc, che chắn cẩn thận. Kiểm tra tải trọng của ôtô chuyên chở, không cho chở quá tải. Không được chạy quá nhanh khi chuyên chở tránh gây hư hỏng cho thiết bị vật liệu hay làm rơi ảnh hưởng đến người, vật xung quanh. Khi bốc dỡ các vật nặng như lô cáp, tó, sắt...phải chú ý kiểm tra kỹ tránh gây tai nạn.

- Giữ gìn vệ sinh phương tiện vận chuyển và môi trường xung quanh.

* Biện pháp an toàn trong thi công:

- Thi công tuyến đoạn nào hoàn thiện dứt điểm đoạn đó. Trả lại mặt bằng sạch sẽ vào ngày hôm sau.

- Đất đào lên phải xúc đổ gọn tránh vương vãi, đất thừa sẽ vận chuyển đến nơi quy định.

- Khi gặp các công trình ngầm phải báo cho chỉ huy công trình biết ngay và thực hiện các phương án xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các công trình đó.

- Nhà thầu thi công phải tự đảm bảo các biện pháp an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

- Nhà thầu thi công phải chịu mọi trách nhiệm đến vấn đề an toàn cho người và thiết bị khi thi công.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Công trình đấu thầu thực hiện là công trình gồm nhiều hạng mục công việc phức tạp. Nhà thầu cần lựa chọn kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn và kinh nghiệm để thi công công trình. Tổ chức nhân công đến công trường sẽ được điều động theo biểu đồ nhân lực trong tiến độ thi công và có báo cáo để được Bên mời thầu chấp nhận.

- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công cho gói thầu.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Những thiết bị xe máy chính như máy đào, máy cẩu, máy trộn bê tông, cùng với các thiết bị khác đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Tất các các loại máy và thiết bị thi công thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc của bên thứ 3 do nhà thầu hợp đồng đều phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ minh chứng khả năng vận hành của thiết bị (giấy đăng ký, giấy đăng kiểm…).

- Yêu cầu nhà thầu có thuyết minh chi tiết các biện tổ chức thi công tổng thể và cho từng hạng mục của gói thầu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Tuân thủ các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng công trình.

-  Yêu cầu đối với công trường xây dựng:Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công, nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình;

+ Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

- Công trình đòi hỏi cao về chất lượng kỹ thuật, đảm bảo sử dụng lâu dài. Nhà thầu phải tuân thủ các quy định trong Hồ sơ thiết kế, điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành của Nhà nước.

- Các hạng mục công trình trước khi đưa vào sử dụng phải được nghiệm thu đúng theo các tiêu chuẩn đã quy định.

12. Yêu cầu khác:

- Ngoài các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại các mục nêu trên, nhà thầu còn phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật khác theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với các hạng mục công trình, công trình trong phạm vi của gói thầu. Đối với các nội dung không có quy định cụ thể trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, cho phép áp dụng, vận dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có tính chất tương tự nhưng phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn giám sát (nếu có).

III. Các bản vẽ:

Bên mời thầu đính kèm theo E-HSMT này là file các bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.