Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

- Tên gói thầu: Gói thầu số 7: Cung cấp hóa chất xét nghiệm vi sinh không theo máy năm 2026 – 2027

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Kho hóa chất, Khoa Dược, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Số 40 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

- Nguồn kinh phí: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, trong nước

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Danh mục hóa chất yêu cầu cung cấp:

| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amoxycillin/clavulanic acid 30µg | 6000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Amoxycillin/clavulanic acid có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 2 | Ampicillin 10µg | 2000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ampicillin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 3 | Amikacin 30µg | 5000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Amikacin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 4 | Tetracycline 30µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tetracycline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 5 | Sulphamethoxazole/ trimethoprim 25µg | 6000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Sulphamethoxazole/trimethoprim có nồng độ 25µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 6 | Cefuroxime 30µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Cefuroxime có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 7 | Cefotaxime 30μg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Cefotaxim có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 8 | Ceftriaxone 30µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ceftriaxon có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 9 | Ceftazidime 30µg | 1500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ceftazidime có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 10 | Chloramphenicol 30µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Chloramphenicol có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 11 | Ciprofloxacin 5µg | 3000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ciprofloxacin có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 12 | Clindamycin 2µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Clindamycin có nồng độ 2µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 13 | Doxycycline 30µg | 2000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Doxycyline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 14 | Ertapenem 10µg | 6000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Ertapenem có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 15 | Erythromycin 15µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Erythromycin có nồng độ 15µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 16 | Gentamicin 10µg | 3000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Gentamycin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 17 | Meropenem 10µg | 6000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Meropenem có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 18 | Levofloxacin 5µg | 5000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Levofloxacin có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 19 | Vancomycin 30µg | 4000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Vancomycin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 20 | Aztreonam 30µg | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Aztreonam có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 21 | Linezolid 30µg | 2000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Linezolid có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 22 | Penicillin G 10 units | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Penicillin Ǵ nồng độ 10 units cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 23 | Tobramycin 10µg | 500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tobramycin có nồng độ 10µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 24 | Fosfomycin 50µg | 1500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Fosfomycin có nồng độ 50µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 25 | Minocycline 30µg | 1500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Minocycline có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 26 | Nitrofurantoin 300µg | 1500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Nitrofurantoin có nồng độ 300µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 27 | Metronidazole 5µg | 1500 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Metronidazole có nồng độ 5µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 28 | Teicoplanin 30µg | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Teicoplanin có nồng độ 30µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 29 | Tigecycline 15µg | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Tigecyline có nồng độ 15µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 30 | Spectinomycin 100µg | 400 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Spectinomycin có nồng độ 100µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 31 | Bacitracin 10 units | 200 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Bacitracin nồng độ 10 units cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 32 | Optochin | 200 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Optochin có nồng độ 5ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 33 | Metronidazole 0.016 -256 ug | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Metronidazole có dải nồng độ theo bậc 0.016 -256 ug dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 34 | Clindamycin 0.016-256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Clindamycin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 35 | Tetracycline 0.016-256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Tetracycline có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 36 | Vancomycin 0.016 -256 ug | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Vancomycin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 37 | Imipenem (IP0.002 - 32) | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Imipenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 38 | Meropenem(MP 0.002 -32) | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Meropenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 39 | Levofloxacin 0.002-32mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Levofloxacin có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 40 | Teicoplanin 0.016-256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Teicoplanin có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 41 | Amoxicillin/clavulanic acid 0.016- 256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 42 | Chloramphenicol 0.016- 256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Chloramphenicol có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 43 | Piperacillin/Tazobactam 0.016- 256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Piperacillin/Tazobactam có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 44 | Ertapenem 0.002-32mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Ertapenem có dải nồng độ theo bậc 0.002 - 32mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 45 | Tigecycline 0.016-256mcg | 30 | Thanh | Thanh kháng sinh Tigecyline có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ |
| 46 | Khay kháng sinh đồ cho vi khuẩn gram âm có chứa colistin và ceftazidime/ Avibactam, Ceftolozane/ Tazobactam và nhiều loại kháng sinh khác | 130 | Khay | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Gram âm với Colistin, Ceftazidime/Avibactam và Ceftolozane/Tazobactam. Khay kít sử dụng phương pháp vi pha loãng để cung cấp kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Sản phẩm có chứng nhận IVD. Mỗi khay được nhỏ liều kháng sinh ở độ pha loãng thích hợp và được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm theo gói hút ẩm. Thành phần kháng sinh (dải nồng độ -µg/ml): Meropenem (0.12-16), Gentamicin (0.5-8), Ciprofloxacin (0.06-2), Amoxicillin/clavalanic acid liều cố định 2 (4/2-64/2), Colistin (0.25-8), Tigecycline (0.25-4), Ceftazidime (0.5-16), Imipenem (0.5-16), Aztreonam (0.5-32), Ceftolozane/tazobactam 4 (0.5/4-32/4), Trimethoprim/sulfamethoxazole (1/19-8/152), Piperacillin/tazobactam liều cố định 4 (1/4-32/4), Cefotaxime (0.5-8), Ceftazidime/avibactam (0.5/4-16/4), Ertapenem (0.12-2), Amikacin (4-32), Tobramycin (1-8). Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST. |
| 47 | Khay kháng sinh đồ Colistin | 210 | Khay | Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD). Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm.Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng. Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy. Khay được thiết kế có thể thực hiện cùng lúc 8 mẫu/khay với kháng sinh Colistin. Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) x 8 hàng. Bảo quản: 15 -25°C Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST. |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 48 | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí | 20 | Khay | Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD).Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm. Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng. Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy. Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Penicillin (0,06-8), Amoxicillin (0,25-32), Amoxicillin / clavulanic acid tỉ lệ 2:1 (0,25/0,12 - 32/16), Piperacillin / tazobactam liều cố định 4µg/ml (16/4 - 128/4), Piperacillin (16-128), Cefoxitin (0,5-64), Imipenem (0,06-128), Chloramphenicol (2-16), Erythromycin (1-128), Clindamycin (0,5-64), Metronidazole (0,5-32), Moxifloxacin (0,12 - 8), Tetracycline (2-16), Vancomycin (2-8).Bảo quản: 15 -25°C Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST. |
| 49 | Nước khử khoáng vô trùng pha huyền dịch vi khuẩn, vi nấm | 600 | Ống | Nước khử khoáng vô trùng. Ống tối thiểu 5ml. |
| 50 | Canh thang sử dụng cho kháng nấm đồ vi pha loãng | 400 | Ống | Môi trường canh thang thực hiện kháng nấm đồ. Ống tối thiểu 11ml. |
| 51 | Khay kháng sinh đồ nấm theo phương pháp vi pha loãng | 400 | Khay | Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD).Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm.Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng. Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy. Thông số kỹ thuật - Khay kháng nấm đồ với anidulafungin và micafungin - Thành phần kháng nấm (dải nồng độ - µg/ml): Micafungin (0.008-8), Caspofungin (0.008-8), 5-Flucytosine (0.06-64), Posaconazole (0.008-8), Voriconazole (0.008-8), Itraconazole (0.015-16), Fluconazole (0.12-256), Anidulafungin (0.015-8), Amphotericin B (0.12-8). Các kháng sinh được phiên giải kết quả theo tiêu chuẩn của CLSI hoặc EUCAST. |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 52 | Caspofungin CAS,5ug | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Caspofungin có nồng độ 5ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 53 | Voriconazole VO,1ug | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Voriconazole có nồng độ 1ug cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 54 | Fluconazole, FLU 25 µg | 1000 | Khoanh | Khoanh đĩa giấy kháng sinh Fluconazole có nồng độ 25 µg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 55 | Fluconazole 0.016-256mcg | 60 | Thanh | Thanh kháng sinh Fluconazole có dải nồng độ theo bậc 0.016-256mcg dùng cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 56 | Voriconazole(VO 0.002 -32) | 60 | Thanh | Thanh kháng sinh Voriconazole có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 57 | AmphotericinB (AP 0.002 -32) | 60 | Thanh | Thanh kháng sinh Amphotericin B có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 58 | Caspofungin(CS 0.002 - 32) | 60 | Thanh | Thanh kháng sinh Caspofungin có dải nồng độ theo bậc 0.002 -32 mcg cho thử nghiệm kháng sinh đồ vi nấm |
| 59 | Dung dịch pha loãng đờm | 4000 | Lọ | Dung dịch hoá chất NALC (N-Acetyl-L-Cysteine) dùng để xử lý tan đờm và tạp nhiễm trong mẫu bệnh phẩm |
| 60 | Dung dịch thuốc thử Oxidase | 75 | ml | Hóa chất N, N, N, N-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, Axit ascorbic phát hiện phản ứng enzyme oxy hóa cytochrom. |
| 61 | Giấy tẩm oxidase | 100 | Khoanh | Thử nghiệm nhanh hoạt tính của enzym cytochrome oxidase của vi khuẩn. |
| 62 | Kovac's - Reagent | 250 | ml | Thuốc thử sinh hóa dùng trong nuôi cấy định danh vi khuẩn. |
| 63 | Chỉ thị nhận biết kỵ khí | 200 | Test | Chỉ thị nhận biết kỵ khí |
| 64 | Túi tạo khí trường kỵ khí | 30 | Túi | Túi tạo khí trường kỵ khí dùng với hợp ủ, thành phần gồm than hoạt, natri ascorbate, chất hữu cơ và vô cơ khác chứa trong túi nhôm |
| 65 | Túi tạo khí trường vi hiếu khí | 40 | Túi | Túi tạo khí trường dùng cho vi khuẩn vi hiếu khí bao gồm túi nhựa và túi khí trường vi hiếu khí |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 66 | Chủng chuẩn Eggerthella lenta ATCC 43055 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn vi khuẩn Eggerthella lenta ATCC 43055 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm |
| 67 | Chủng chuẩn Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm |
| 68 | Chủng chuẩn Candida albicans ATCC 90028 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn vi nấm Candida albicans ATCC 90028 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm |
| 69 | Chủng chuẩn Candida glabrata ATCC 15126 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn vi nấm Candida glabrata ATCC 15126 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm |
| 70 | Chủng chuẩn Candida glabrata ATCC 66032 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn vi nấm Candida glabrata ATCC 66032 dùng cho nội kiểm chất lượng xét nghiệm |
| 71 | Chủng chuẩn Aspergillus fumigatus ATCC 204305 | 5 | Que/Viên | Chủng chuẩn xác định vi khuẩn Aspergillus fumigatus ATCC 204305 |
| 72 | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật | 1120 | Ống | Ống môi trường bảo quản chủng vi sinh vật. Mỗi ống chứa hạt có thể kết dính các vi sinh vật và dung dịch bảo quản lạnh ưu trương |
| 73 | Môi trường thạch bột Blood Agar Base | 40 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch bột Blood Agar Base cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 74 | Môi trường thạch bột Mueller Hinton Agar cho thử nghiệm kháng sinh khoanh giấy | 20 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch bột Mueller Hinton Agar cho thử nghiệm kháng sinh khoanh giấy. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 75 | Môi trường bột Brain Heart Broth | 6 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường bột khô dùng để sản xuất môi trường canh thang lỏng trong nuôi cấy vi khuẩn. Thành phần gồm những hoạt chất cơ bản như: Enzymatic Digest of Animal Tissues; Dehydrated Calf Brain Infusion; Dehydrated Beef Heart Infusion; pH cuối cùng 7.4 ± 0.2 ở 25°C. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 76 | Môi trường thạch bột Chromogel urine agar | 4 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường tạo màu để xác định và định danh sơ bộ tất cả các tác nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Thành phần bao gồm: Peptone, Chromogenic mix, Agar. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 77 | Môi trường bột Nutrient Broth | 4 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường bột khô dùng để sản xuất môi trường canh thang lỏng trong nuôi cấy vi khuẩn. Thành phầm gồm những hoạt chất cơ bản như: Beef Extract; Peptone; Yeast Extract; Sodium Chloride; pH cuối cùng 6.8 ± 0.2 ở 25°C. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 78 | Môi trường thạch bột Bile Esculin Agar | 2 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch bột Bile Esculin Agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 79 | Môi trường thạch bột Pseudomonas Agar | 2 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch bột Pseudomonas Agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 80 | Môi trường thạch mền di động Manit Motily | 2 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch mền di động Manit Motily cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 81 | Môi trường thạch bột Kligler iron agar | 4 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch bột Kligler iron agar cho nuôi cấy định danh. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 82 | Môi trường thạch bột Simmons Citrate Agar | 2 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường thạch để phân biệt Enterobacteriaceae dựa trên việc sử dụng citrate trong quá trình phát triển. Thành phần bao gồm: Magnesium sulphate, Ammonium dihydrogen phosphate, Sodium ammonium phosphate, Sodium citrate, tribasic, Sodium chloride, Bromothymol blue, Agar, pH 7.0 ± 0.2. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 83 | Môi trường thạch bột dùng để sản xuất môi trường vận chuyển mẫu cho vi khuẩn kị khí và gram âm | 2 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường vận chuyển vi khuẩn kỵ khí và Gram âm. Thành phần gồm: Disodium hydrogen phosphate, Sodium thioglycollate, sodium chloride, Calcium chloride, Agar. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 84 | Môi trường thạch bột skim milk giàu dinh dưỡng cho nuôi cấy lưu giữ chủng vi khuẩn | 4 | Hộp/Lọ/ Chai | Môi trường vi sinh giầu dinh dưỡng cho nuôi cấy định danh, lưu giữ chủng lâu dài. Hộp/Lọ/Chai tối thiểu 500g. |
| 85 | NIT 1 + NIT 2 (thuốc thử cho đọc kết tính chất của kít 20NE và ID32A) | 2 | Hộp | Ống 5ml chứa Axit sulfanilic & ống 5ml chứa N,N-dimethyl-1-naphthylamine. Hộp gồm tối thiểu 2x2 ống. |
| 86 | Rapid ID 32 A | 700 | Thanh | Thanh định danh nhanh vi khuẩn kỵ khí trong 4 giờ. Thanh gồm 32 giếng chứa các hóa chất dông khô. |
| 87 | Thuốc thử James cho thử nghiệm tính chất sinh vật hóa học của vi khuẩn | 6 | Hộp | Gồm R1 chứa HCl 1N và R2 chứa hợp chất J 2183. Hộp gồm 2 ống đi kèm 1 nắp bảo vệ. |
| 88 | Thuốc thử Fast Blue | 16 | Hộp | Ống 5ml chứa Natri lauryl sulfate, Methanol, Dimethylsulfoxide. Hộp gồm 2 ống và 1 nắp bảo vệ |
| 89 | Kit định danh thủ công sử dụng công nghệ enzyme cho vi khuẩn kỵ khí | 20 | Thẻ | Thẻ định danh thủ công sử dụng công nghệ enzyme cho kết quả sau 4 giờ. Phản ứng định danh dựa trên các enzyme của vi khuẩn, nên không cần sử dụng dầu khoáng để xác định các vi khuẩn kỵ khí. Thẻ gồm 18 cơ chất giúp định danh cho hơn 90 vi khuẩn kỵ khí quan trọng trong y học. |
| 90 | Dung dịch chuẩn bị huyền phù ống 1 ml | 20 | Ống | Dung dịch chuẩn bị huyền dịch phù hợp dùng trong định danh thủ công, ống 1ml |
| 91 | Thuốc thử indole | 4 | Lọ | Thuốc thử phản ứng indole cho định danh thủ công vi khuẩn kỵ khí. Lọ tối thiểu 15ml |
| 92 | Thuốc thử Nitrate A cho các kit định danh | 2 | Lọ | Thuốc thử Nitrate chứa Sulfanilic Acid. Lọ tối thiểu 15ml |
| 93 | Thuốc thử Nitrate B cho các kit định danh | 2 | Lọ | Thuốc thử Nitrate chứa n,n-Dimethyl-1-naphthylamine. Lọ tối thiểu 15ml |
| 94 | Bộ thuốc nhuộm Gram | 30 | Hộp | Các hóa chất nhuộm màu vi khuẩn gồm 4 thành phần cơ bản cùng bộ: màu tím, lugon, cồn tảy màu, màu hồng). |
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa |
| 95 | Bộ thuốc nhuộm AFB lạnh | 8 | Hộp | Các hóa chất nhuộm màu vi khuẩn kháng cồn kháng toan bằng phương pháp nhuộm màu lạnh gồm 3 thành phần cơ bản cùng bộ: màu hồng, cồn tẩy màu, màu xanh). |
| 96 | Thạch máu Columbia đĩa đổ sẵn | 3000 | Đĩa | Thạch Columbia với 5% máu cừu là môi trường nuôi cấy chung được dùng để phát triển và phục hồi các chủng vi sinh vật khó mọc. |
| 97 | Thạch đĩa MacConkey đổ sẵn | 3000 | Đĩa | Môi trường thạch MacConkey cho nuôi cấy định danh vi khuẩn |
| 98 | Ống môi trường Brain Heart Infusion Broth đổ sẵn | 2000 | Lọ | Môi trường lỏng Brain Heart Infusion Broth dạng ống dùng trong định danh vi khuẩn |
| 99 | Môi trường thạch đĩa máu cừu cho vi khuẩn kỵ khí có hemin và vitamin K3 và chất khử oxy | 600 | Đĩa | Môi trường phân lập vi khuẩn kỵ khí. Môi trường chứa các yếu tố tăng trưởng: cao nấm men, hemin và vitamin K3 và thêm máu cừu, Chất khử (L-cystine) và dextrose |
| 100 | Môi trường ống pepton lỏng cho vi khuẩn kỵ khí có chất khử oxy | 400 | Ống | Môi trường tăng sinh phát hiện vi khuẩn kỵ khí. Thành phần chứa hỗn hợp peptone, chất khử (L-cystine và thioglycolic acid), yeast extract thích hợp cho vi khuẩn kỵ khí phát triển. Môi trường cũng chứa chỉ thị oxi hoá khử (resazurin) để phát hiện sự có mặt của oxy |
| 101 | Môi trường thạch ống Mannitol Salt Agar đổ sẵn | 600 | Lọ | Môi trường Mannitol Salt Agar dạng ống dùng trong định danh vi khuẩn |
| 102 | Môi trường lỏng phát hiện đặc tính Urease, Indole đổ ống sẵn | 800 | Hộp | Môi trường phát hiện đặc tính Urease, Indole. Môi trường chứa urea, L-tryptophan, Phenol red, 95% alcohol. Hộp tối thiểu 10 ống x 10ml |
| 103 | Bộ kit cho xét nghiệm định lượng Interferon gamma chẩn đoán nhiễm VK lao bằng phương pháp ELISA | 40 | Bộ | Gồm hóa chất ELISA + Ống thu máu. |
|  | Tổng số: 103 khoản |  |  |  |

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính hợp lệ của hàng hóa | 1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: - Tài liệu chứng minh phân loại thiết bị y tế. - Tài liệu chứng minh thiết bị y tế được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. - Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán đối với thiết bị y tế loại B, C, D. - Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất thiết bị y tế có áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực 2. Đối với hàng hóa là hoá chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp: - Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. - Tài liệu chứng minh đủ điều kiện sản xuất/ kinh doanh/ sản xuất và kinh doanh hóa chất do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Tài liệu chứng minh cơ sở sản xuất hàng hóa dự thầu đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 còn hiệu lực. 3. Đối với hàng hóa không phải thiết bị y tế; hóa chất không thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hàng hóa không phải là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: - Đối với hàng hóa nhập khẩu: Tờ khai hải quan hoặc Giấy chứng nhận phân tích - Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Tiêu chuẩn cơ sở của nhà sản xuất |
| 2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa | Quy cách, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa phù hợp đáp ứng yêu cầu tại mục 1.2.1 chương V của E-HSMT |
| 3 | Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng dự thầu | Hàng hóa của nhà thầu không có văn bản công bố của các cơ quan có thẩm quyền về việc phát hiện vi phạm chất lượng trong 1 năm gần đây hoặc có vi phạm chất lượng nhưng đã thực hiện thu hồi sản phẩm. |
| 4 | Hạn sử dụng còn lại cam kết | Có cam kết hạn dùng tối thiểu còn 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng trên 02 năm, tối thiểu 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm và tối thiểu 1/4 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 1 năm. |
| 5 | Cam kết và tiến độ cung cấp hàng hóa của nhà thầu | Nhà thầu có cam kết, báng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của bên mời thầu và chấp nhận phạt hợp đồng khi không thực hiện đúng cam kết. |

1.3. Các yêu cầu khác

Trường hợp hàng hóa dự thầu có kê khai hàng hóa được hưởng ưu đãi thì Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước phải phù hợp với điểm b, khoản 5, Điều 6, Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho đến khi pháp luật thương mại có quy định về cách thức xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước cho 1 đơn vị sản phẩm hàng hóa, do nhà thầu cung cấp phải được tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật xác nhận.

\

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

- Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa;