## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Phạm vi công việc của Gói thầu số 06: Thi công xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp nâng cấp hệ thống thoát nước Tổ dân phố Văn Lâm Làng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được đăng tải cùng E-HSMT).

1.1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân; đảm bảo tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao khả năng khai thác cũng như tuổi thọ công trình.

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp 19 tuyến đường (bao gồm cả tuyến chính và tuyến nhánh) với tổng chiều dài 2.223,71m bao gồm các hạng mục: nền mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, lắp đặt hệ thống chiếu sáng…

1.3. Giải pháp cải tạo, nâng cấp:

1.3.1. Đường giao thông:

- Bình đồ tuyến: Tổng chiều dài tuyến L=2.223,71m:

Trong đó:

+ Tuyến 1 từ đường trục tổ dân phố (nhà ông Việt) đến đường trục phường, chiều dài L=467,61m;

+ Tuyến 2 từ đường trục tổ dân phố (nhà ông Khuyến) đến tuyến 3, chiều dài L=201,87m;

+ Tuyến 3 từ tuyến 2 (nhà ông Hùng) đến nhà ông Khải, chiều dài L=136,18m;

+ Tuyến 4 từ tuyến 1 (nhà ông Việt) đến hết khu dân cư, chiều dài L=63,59m;

+ Tuyến 5 từ tuyến 1 (nhà ông Hinh) đến hết khu dân cư, chiều dài L=85,43m;

+ Tuyến 6 từ tuyến 6 (nhà ông Tuân) đến hết khu dân cư, chiều dài L=31,13m;

+ Tuyến 7 từ tuyến 1 (nhà ông Hùng) đến nhà bà Tâm, chiều dài L=49,16m;

+ Tuyến 8 từ tuyến 1 (nhà bà Thương) đến hết khu dân cư, chiều dài L=55,75m;

+ Tuyến 9 từ tuyến 1 (nhà bà Chinh) đến hết khu dân cư, chiều dài L=83,54m;

+ Tuyến 10 từ tuyến 1 (nhà bà Hiền) đến hết khu dân cư, chiều dài L=162,23m;

+ Tuyến 11 từ tuyến 1 (nhà ông Minh) đến hết khu dân cư, chiều dài L=163,05m;

+ Tuyến 12 từ tuyến 1 (nhà ông Hải) đến nhà ông Nguyên, chiều dài L=37,79m;

+ Tuyến 13 từ tuyến 1 (nhà ông Bình) đến hết khu dân cư, chiều dài L=99,22m;

+ Tuyến 13.1 từ tuyến 1 (nhà ông Thể) đến hết khu dân cư, chiều dài L=19,30m;

+ Tuyến 14 từ đường trục tổ dân phố (nhà ông Thuấn) đến hết khu dân cư, chiều dài L=215,87m;

+ Tuyến 14.1 từ tuyến 14 (nhà ông Liền) đến hết khu dân cư, chiều dài L=59,36m;

+ Tuyến 15 từ đường trục tổ dân phố (nhà bà Yến) đến nhà ông Sửu, chiều dài L=183,80m;

+ Tuyến 16 từ tuyến 15 (nhà ông Kế) đến hết khu dân cư, chiều dài L=45,74m;

+ Tuyến 17 từ tuyến 15 (nhà ông Hải) đến hết khu dân cư, chiều dài L=63,09m;

- Trắc dọc: Trên cơ sở trắc dọc tuyến hiện tại, thiết kế cải tạo nền mặt đường đảm bảo vuốt nối êm thuận và phù hợp với dốc dọc tổng thể của tuyến thiết kế và hiện trạng các tuyến đường khớp nối

- Trắc ngang:

- Các tuyến đường nằm trong khu dân cư tập trung đông đúc, bề rộng mặt đường của các tuyến khống chế theo nền địa chính và tường nhà dân hiện trạng (từ 1,7 đến 7,3m);

- Bề rộng lề đường: Blề=0,5m (áp dụng tại vị trí tuyến có thiết kế lề).

- Độ dốc ngang thiết kế:

+ Mặt đường: i = 2% (dốc về vai đường);

+ Lề đường: i = 4% (dốc về vai đường).

- Kết cấu nền, mặt đường: Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới

* Trong phạm vi tận dụng đường cũ:

- Kết cấu 1 (với chiều dày bù vênh Hbv ≤ 3cm):

+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Bù vênh mặt đường bằng BTNC 16 (lớp bù vênh bằng BTNC 16 rải cùng lớp BTNC 16 mặt đường)

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Mặt đường bê tông hiện trạng.

- Kết cấu 2 (với chiều dày bù vênh Hbv >3cm):

+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,3 kg/m2;

+ Bù vênh mặt đường bằng đá dăm đen;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Mặt đường bê tông hiện trạng.

* Trong phạm vi mở rộng và mặt đường làm mới:

- Kết cấu 3 (phạm vi mặt đường trong ngõ nhỏ, bề rộng mặt >2m):

+ Mặt đường BTNC 16 dày 7cm;

+ Tưới lớp thấm bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 1,0 kg/m2;

+ Lớp CPĐD loại I dày 18cm.

- Kết cấu 4 (phạm vi mặt đường làm mới):

+ Mặt đường BTNC 16 dày 7cm;

+ Tưới lớp thấm bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 1,0 kg/m2;

+ Lớp CPĐD loại I dày 18cm;

+ Lớp K98 dày 30cm.

- Kết cấu lề gia cố:

+ Mặt đường BTNC 16 dày 5cm;

+ Tưới lớp dính bám bằng nhũ tương kiềm hàm lượng 0,5 kg/m2;

+ Lớp BTXM M250 đá 2x4 dày 15cm.

- Xử lý nền đường: Phạm vi qua ao, thùng, mương phải vét bùn với chiều dày 50cm; phạm vi qua ruộng đào đất KTH dày 30cm ; phạm vi qua vườn, lề đường hiện trạng đào đất KTH dày 20cm; phạm vi mái dốc đường tự nhiên >20% tiến hành đánh cấp với bề rộng 100cm sau đó hoàn trả bằng đá lẫn đất đầm chặt K95.

- Vuốt đường ngang: Tại các vị trí vuốt nhập, đường ngang dân sinh, thiết kế vuốt nối êm thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại được an toàn, chi tiết có trong bảng thống kê vuốt ngõ kèm theo.

- Gia cố taluy:

- Gia cố taluy bằng kè đá hộc xây để đảm bảo ổn định nền đường và hạn chế đắp lấn ra mương hiện trạng. Kết cấu kè đá như sau: Cọc tre gia cố móng kè d=6÷8 cm; L= 2,5m; mật độ 25 cọc/m2; Lớp đá dăm đệm móng kè dày 10cm; Móng, tường kè đá hộc xây vữa xi măng M100; Giằng đỉnh kè bằng BTCT M250 đá 1x2m.

- Cứ mỗi 15m chiều dài kè đá bố trí 1 khe phòng lún rộng 2cm, chèn khe bằng bao tải tẩm nhựa đường và chít xi măng ở mép trong lẫn mép ngoài khe phòng lún.

- Cứ mỗi 5m chiều dài kè đá bố trí 1 tầng lọc ngược 3 lớp đá dăm bọc vải địa kỹ thuật và có ống PVC để dẫn nước từ nền đường ra ngoài.

    - Hệ thống thoát nước:

a. Rãnh BTCT: Thiết kế hệ thống rãnh BTCT đúc sẵn để đảm bảo thoát nước, kích thước trong lòng: BxH=400x400 và BxH=600x600mm. Kết cấu rãnh BTCT: Thân rãnh hình chữ U có ngàm âm dương bằng BTCT M250 đá 1x2, đáy rãnh dày 10cm, tường rãnh mỗi bên dày 8cm với rãnh BxH=400x400, dày 10cm với rãnh BxH=600x600; Rãnh đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm, tại vị trí ngàm âm dương khi lắp đặt xong được trít bằng vữa xi măng M100. Tấm đan rãnh bằng BTCT M250 đá 1x2, trong phạm vi lòng rãnh có gờ chống trượt 2cm.

b. Cống tròn BTCT: Thiết kế cống tròn BTCT D800 tại Km0+203.80 ở tuyến 2 để hoàn trả cống ngang đường hiện trạng, đảm bảo tiêu thoát nước. Kết cấu cống tròn BTCT như sau: Ống cống mua sẵn BTCT ngàm âm dương dài 2,5m, BTCT M300 đá 1x2, tải trọng HL93; Mối nối giữa 2 ống cống bằng vữa xi măng M125; Đế cống BTCT M200, đá 1x2; Đá dăm đệm móng đầm chặt, dày 10cm; Gia cố móng cống bằng cọc tre d=6÷8 cm; L= 2,5m; mật độ 25 cọc/m2;

c. Hố ga: Thiết kế hố ga để đảm bảo kết nối hệ thống thoát nước và thuận tiện cho việc xử lý nạo vét sau khai thác, đáy hố ga được thiết kế sâu hơn đáy cống tại vị trí đặt hố ga 30cm để lắng đọng bùn, rác. Kết cấu hố ga: Đáy hố ga bằng BTXM M200 đá 2x4 trên lớp đá dăm đệm đầm chặt dày 10cm; Tường hố ga xây gạch không nung VXM M75; Trát mặt trong tường hố ga VXM M75 dày 2cm; Mũ mố hố ga bằng BTCT M250, đá 1x2 đỡ nắp ga; Bố trí nắp ga bằng gang đặt ngay trên mũ mố sao cho đỉnh nắp ga bằng cao độ thiết kế hoàn thiện (Nắp ga loại khung vuông âm nắp tròn, KT: 1000x1000x75mm; tải trọng 40T với nắp ga loại 1; tải trọng 40T và có lỗ thu nước với nắp ga loại 2; tải trọng 25T với nắp ga loại 3).

d. Hố ga kỹ thuật: Thiết kế hố ga kỹ thuật dùng để đổi hướng cống, để đấu nối ga thu nước, giảm số lượng hố ga bố trí gần nhau gây mất mỹ quan. Kết cấu hố ga: Đáy hố ga BTXM M200 đá 2x4 dày 20cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm; Tường hố ga xây gạch không nung VXM M75 dày 22cm; Trát mặt trong tường hố ga VXM M75 dày 2cm; Nắp hố ga bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 12cm, cao độ đỉnh nắp ga thấp hơn cao độ mặt đường hoàn thiện 7,0cm.

e. Hố ga thu nước: Hố ga thu nước bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn M250 đặt trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm; song chắn rác bằng gang đúc tải trọng 25T; dẫn nước từ hố thu vào hố ga bằng ống HDPE D300.

f. Cải tạo rãnh, hố ga hiện trạng:

- Rãnh thoát nước mưa B400 hiện trạng 2 bên của tuyến 1 (phạm vi từ Km0+347.82 đến cuối tuyến) và bên phải tuyến 2 là rãnh BTCT hiện đang khai thác cơ bản ổn định, chỉ tiến hành cơi tường rãnh bằng BTXM M250 đá 1x2 để phù hợp với cao độ mặt đường hoàn thiện, nạo vét, thay thế tấm đan cũ bị hư hỏng để đảm bảo tiêu thoát nước của khu vực. Kết cấu tấm đan thay thế khi nạo vét rãnh B400 hiện trạng: Tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2 kích thước 100x56x12cm bố trí cấu tạo 2 lớp cốt thép.

- Cải tạo hố ga hiện trạng cho phù hợp với cao độ mặt đường hoàn thiện: tiến hành phá dỡ tường ga, mũ mố, tấm đan hố ga hiện trạng sau đó hoàn trả tấm đan bằng BTCT M250, đá 1x2 dày 12cm; Bố trí nắp ga bằng gang (Nắp ga loại khung vuông âm nắp tròn, KT 1000x1000x75mm, tải trọng 25T, loại 1: ga thăm, loại 2: ga thu thăm kết hợp) sao cho cao độ đỉnh nắp ga bằng cao độ mặt đường hoàn thiện.

8.2.3. An toàn giao thông: Các hạng mục an toàn giao thông được thực hiện theo Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QC41: 2024/BGTVT. Các hạng mục an toàn giao thông trên tuyến bao gồm sơn vạch kẻ đường, biển báo và gờ chắn bánh.

a. Sơn vạch kẻ đường: Vạch giảm tốc màu vàng: Bố trí các cụm vạch giảm tốc tại các nút giao, dày 5mm, rộng 20cm, mép vạch này đến mép vạch kia 40cm.

b. Biển báo: Bố trí biển báo để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông, vị trí chi tiết được thể hiện trên bình đồ thiết kế đảm bảo an toàn giao thông khi khai thác kèm theo. Kết cấu biển báo như sau: Cột biển báo bằng thép ống D=80mm dày 3,0mm, mạ kẽm, sơn phản quang trắng đỏ; Mặt biển báo bằng thép dày 3mm, mạ kẽm, màn phản quang loại III theo TCVN7887-2008; Móng biển báo bằng bê tông M200, đá 1x2.

c. Gờ chắn bánh: Bố trí gờ chắn tại các vị trí làm kè đá hộc để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Gờ chắn kích thước 0,35x0,4x1,0m bằng BTXM M200 đá 1x2 sơn phản quang trắng đỏ được đặt trên lớp lót vữa xi măng M75 trên đỉnh giằng kè.

8.2.4. Hệ thống chiếu sáng:

- Lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng chung trên các cột điện hạ thế đã có hoặc các vị trí cột xây dựng mới dùng cột PC.I-8,5-190-5.0;

- Móng cột: bằng bê tông đổ tại chỗ đá 2x4, M150;

- Nguồn điện: Đấu nối từ hệ thống điện chiếu sáng hiện có lân cận;

- Đèn chiếu sáng đường sử dụng đèn Led tiết kiệm điện công suất 80W có thông số kỹ thuật: Điện áp: 100V~277V – 50/ 60Hz; Chip LED: Nichia (hoặc tương đương); Chỉ số hoàn màu CRI: ≥ 80; Nhiệt độ màu: 5000K (cool white); Hiệu suất phát quang: ≥ 130 lm/W; Cấp bảo vệ: IP66; Chống va đập: IK08; Có cổng chờ 1 -10V kết nối chiếu sáng thông minh; Hệ số công suất ≥0,95; Bảo vệ sóng sét lan truyền 25-30kV; Chóa đèn bằng nhôm gia công áp lực cao, sơn tĩnh điện; Tuổi thọ bộ đèn: 50.000h; Thời gian bảo hành 5 năm; Đèn có lập trình Dimming 5 cấp công suất theo thời gian.

- Cần đèn sử dụng cần đơn cao 1,05m, vươn 1,0m thép D60 mạ kẽm nhúng nóng, dày 3mm kẹp trên cột điện bê tông;

- Cáp cấp điện chiếu sáng: Sử dụng cáp đồng treo Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6mm2.

- Dây lên đèn bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 2x2,5mm2.

- Tất cả các cột đèn được tiếp đất an toàn, cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m. Tại vị trí mỗi cột đèn chôn cọc tiếp địa bảo đảm điện trở Rz  10. Tất cả các đèn chiếu sáng đều có dây chống sét bảo vệ bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 1x2,5mm2. Tiếp địa từ xà bắt cần đèn xuống đầu bắt tai tiếp địa chân cột bằng dây đồng Cu/PVC/PVC 1x10mm2 đối với cột điện hạ thế hiện trạng tận dụng.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng cho toàn bộ gói thầu: Tối đa 180 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật tuân thủ quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

| TT | Số hiệu tiêu chuẩn | Nội dung |
| --- | --- | --- |
|  | TCVN 4055:2012 | Tổ chức thi công |
|  | TCVN 4252:2012 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công |
|  | TCVN 5672:2012 | Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - Yêu cầu chung |
|  | TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
|  | TCVN 5638:1991 | Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản |
|  | TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản |
|  | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản |
|  | TCVN 5308:1991 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |
|  | TCVN 4087:2012 | Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung |
|  | TCVN 3254:1989 | An toàn cháy - Yêu cầu chung |
|  | TCVN 3255:1986 | An toàn nổ - Yêu cầu chung |
|  | TCVN 7570:2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật |
|  | TCVN 4506:2012 | Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật |
|  | TCVN 4314:2022 | Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật |
|  | TCVN 1651:2018 | Thép cốt bêtông cán nóng |
|  | TCVN 2682:2020 | Xi măng pooclăng |
|  | TCVN 9202:2012 | Xi măng xây trát |
|  | TCVN 4516:1988 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 9398:2012 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung |
|  | TCVN 4447:2012 | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 4085:2011 | Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 5573:2011 | Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế |
|  | TCVN 5574:2018 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế |
|  | TCVN 8828:2011 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên |
|  | TCVN 8859:2011 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 4054:2005 | Đường ô tô. Yêu cầu thiết kế |
|  | QCVN 41:2024/BGTVT | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
|  | TCVN 7957:2023 | Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế |
|  | TCVN 9436:2012 | Nền đường ôtô - Thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 8863:2011 | Mặt đường láng nhựa nóng - thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 13567-1-2-3:2022 | Lớp mặt đường hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu |
|  | TCVN 8864:2011 | Mặt đường ô tô - xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3m |
|  | TCVN 8866:2011 | Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm |
|  |  | Các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan |

2. Yêu cầu về tổ chức thi công, giải pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công

2.1. Tổ chức công trường

- Bố trí mặt bằng tổ chức thi công. Trên mặt bằng phải thể hiện rõ ràng các nội dung tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình: lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công. Việc tổ chức thi công phải phù hợp với tình hình thực tế và hiện trạng của gói thầu. Trường hợp nhà thầu thuê nhà dân làm lán trại phải có hợp đồng nguyên tắc với nhà dân phù hợp với yêu cầu.

- Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công;

+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;

+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.

+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.

+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, xi măng ...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.

+ Tổ chức công trường;

+ Biển báo thi công.

+ Cấp điện, cấp nước thi công.

+ Các vấn đề khác có liên quan.

2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

- Nhà thầu vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.

- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với công trường.

- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường; Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổ trưởng.

2.3. Giải pháp kỹ thuật thi công

a. Giải pháp kỹ thuật thi công tổng thể

- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phép được thi công xen kẽ nhưng phải đảm bảo quy trình, quy phạm kỹ thuật. Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.

- Phải đảm bảo các nguyên tắc:

+ Vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khu vực lân cận công trường thi công.

+ Thi công chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủ công.

b. Giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho các công việc chính

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công;

- Công tác trắc đạc, định vị công trình;

- Công tác thi công hạng mục đường giao thông, thoát nước (nền đường, mặt đường, thoát nước, ...);

- Công tác thi công hạng mục điện chiếu sáng;

- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh công trường;

- Công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.

2.4. Tiến độ thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu đề xuất cụ thể tiến độ thi công kèm theo biểu đồ tiến độ theo dạng biểu đồ ngang (tiến độ thời gian) trong đó nêu cụ thể các công việc chính, biểu đồ nhân lực và máy thi công.

3. Yêu cầu về vật tư, vật liệu, nhân lực, máy và thiết bị phục vụ thi công

3.1. Vật tư, vật liệu phục vụ thi công

- Tất cả vật tư, vật liệu, cấu kiện, bán thành phẩm đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

- Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính sẽ được sử dụng, lắp đặt cho gói thầu (kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp theo yêu cầu nêu tại chương III), trong đó nêu các thông tin:

+ Tên, chủng loại, thương hiệu.

+ Ký, mã hiệu (nếu có).

+ Đặc tính kỹ thuật.

+ Tính năng kỹ thuật.

+ Tiêu chuẩn chất lượng.

+ Trình độ công nghệ sản xuất.

+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

- Các vật tư, vật liệu cần phải được tổ chức quản lý chất lượng và tiến hành thử nghiệm theo quy định hiện hành tại các cơ sở thí nghiệm hợp chuẩn và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

- Nhà thầu đề xuất phòng thí nghiệm vật liệu dự kiến sử dụng kèm theo tài liệu chứng minh khả năng huy động, năng lực, kinh nghiệm của phòng thí nghiệm được đề xuất.

3.2. Nhân lực huy động phục vụ thi công

- Nhà thầu phải lập danh sách và dự kiến số lượng cán bộ, công nhân dự kiến huy động cho gói thầu có bằng cấp, chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, đảm bảo thi công đáp ứng các yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

3.3. Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công

- Máy và thiết bị huy động phục vụ thi công của Nhà thầu phải còn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn lao động và các quy định về đăng ký, đăng kiểm khi vận hành.

- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên, Mã hiệu xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở hữu của nhà thầu hay đi thuê.

- Thuyết minh về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ của gói thầu.

- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệm thu.

4. Yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy

4.1. An toàn lao động

- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuẩn bị và thi công công trình; An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xẩy ra tai nạn trên công trình.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiện hành như:

+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.

+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.

- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.

+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.

+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

- Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ.

- Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy cơ tai nạn về điện, về cháy, nổ, nhiễm khí độc ...

- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh, nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.

4.2. Bảo vệ môi trường

a. Bảo đảm vệ sinh, an toàn cho môi trường xung quanh công trường xây dựng

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng. Có thuyết minh và đề xuất phương án tập kết và xử lý phế thải xây dựng khi phá dỡ công trình. Đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trại tạm.

- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động: Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá ... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi đổ vật được vận chuyển xuống đường.

- Chống bụi: Khi thi công những công trình gần đường giao thông hoặc khu dân cư phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi vật liệu xuống đường, hoặc nhà.

- Chống ồn rung động quá mức: Khi sử dụng các biện pháp thi công cơ giới phải lựa chọn giải pháp thi công thích hợp với đặc điểm, tình hình, vị trí của công trường.

- Đối với công trường, xung quanh có nhiều nhà dân và hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động nhỏ nhất.

b. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có

- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng

- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.

- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

- Bảo vệ cây xanh: Đơn vị thi công có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Việc chặt hạ cây xanh phải được phép của cơ quan quản lý cây xanh.

c. Biện pháp quản lý chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt

4.3. Phòng cháy chữa cháy

- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài công trường.

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiết bị.

- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộng khác.

5. Biện pháp đảm bảo chất lượng và bảo hành công trình

5.1. Biện pháp đảm bảo chất lượng

- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm các nội dung chính:

+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.

+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

+ Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

+ Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.

+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.

+ Công tác nghiệm thu.

+ Phương thức thanh quyết toán.

5.2. Bảo hành công trình

- Thời gian bảo hành công trình theo quy định cụ thể nêu tại chương III.

- Nêu biện pháp bảo hành công trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và không kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư.