# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Dự án: Cải tạo các đoạn cáp ngầm trung áp thuộc lộ 468E1.8 và lộ 460E1.67 năm 2026 ; Xây dựng 01 cáp xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Yên Phụ đi TBA Lakeview, Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung áp thuộc các lộ 487E1.8, 457E1.14, 475E1.8, 464E1.14, 453E1.63 trên địa bàn quận Ba Đình năm 2026

- Tên gói thầu: Gói thầu 46-ĐTXD1-2025- Mua sắm vật tư thiết bị

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

  - Yêu cầu về kỹ thuật:

| TT | Tên và quy cách VTTB | Đơn vị tính | Số lượng VTTB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cải tạo các đoạn cáp ngầm trung áp thuộc lộ 468E1.8 và lộ 460E1.67 năm 2026 | Xây dựng 01 cáp xuất tuyến 22kV từ TBA 110kV Yên Phụ đi TBA Lakeview | Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện trung áp thuộc các lộ 487E1.8, 457E1.14, 475E1.8, 464E1.14, 453E1.63 trên địa bàn quận Ba Đình năm 2026 | Tổng |
| 1 | Tủ tổng hạ áp-630A-Có khoang chứa tủ RMU kèm chụp cực MBA và máng cáp trung hạ thế đỡ MBA 400kVA-22/0,4kV | Tủ | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Tủ RMU 22kV-Kiểu compact-3 ngăn (2CD+1CC)-Không mở rộng được-1CC sang MBA-Không kết nối SCADA | tủ | - | - | 8 | 8 |
| 3 | Tủ RMU 22kV-Kiểu compact-4 ngăn (3CD+1CC)-Không mở rộng được-1CC sang MBA-Không kết nối SCADA | tủ | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Cáp ngầm 22kV-Cu-3x240mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | m | 3.131 | 933 | 4 | 4.068 |
| 5 | Cáp hạ áp-Cu-4x150mm2-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | m | 145 | - | - | 145 |
| 6 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước-Màn chắn sợi đồng-Giáp kim loại dải băng kép-Cách điện XLPE | m | - | - | 316,5 | 316,5 |
| 7 | Hộp đầu cáp Elbow-22kV-Cu/1x50mm2 | Bộ | 6 | - | 6 | 12 |
| 8 | Hộp nối cáp 22kV-3x240mm2-Dùng băng quấn-Đồ nhựa-Ống nối đồng | Bộ | 6 | 5 |  | 11 |
| 9 | Hộp đầu cáp T-plug 22kV Cu/3x240mm2 | Bộ | 29 | 1 |  | 30 |
| 10 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2-Ngoài trời-Co ngót lạnh kiểu co-rút-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 2 | - |  | 2 |
| 11 | Hộp đầu cáp hạ áp-Cu/4x150mm2-Co ngót nóng-Kèm đầu cốt đồng | Bộ | 8 | - | - | 8 |
| 12 | Hộp đầu cáp T-plug loại đôi-22kV-630A-3x240mm2 | Bộ | - | 1 | - | 1 |
| 13 | Hộp đầu cáp 22kV Cu/1x50mm2, Trong nhà, Co ngót lạnh kiểu co rút | bộ | - | - | 30 | 30 |

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo file phục lục yêu cầu kỹ thuật vật tư thiết bị đính kèm

  - Các yêu cầu khác: không

Mục 2: Bản vẽ: File đính kèm

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo yêu cầu nêu tại mục 1.2 yêu cầu về kỹ thuật.