# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

1. Khái quát về dự án và gói thầu

1.1. Khái quát về dự án

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 (đoạn từ Km16+980 - Km25).

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; từng bước cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường giao thông liên kết vùng, liên tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy và tăng cường liên kết khu du lịch, di sản Yên Tử.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1.

- Địa điểm xây dựng: Xã Tây yên Tử, tỉnh Bắc Ninh.

* Phạm vi đầu tư:

- Tuyến chính đường tỉnh 291 (đoạn từ Km16+980 - Km25):

+ Điểm đầu: Km16+980 tại ngã tư giao với ĐT.293 thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm cuối: Km25+00 thuộc địa phận thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

+ Chiều dài tuyến đầu tư khoảng 8km.

- Tuyến nhánh theo quy hoạch xã Tây Yên Tử (thị trấn Tây Yên Tử cũ):

+ Điểm đầu: Km0+00 giao với ĐT.293 tại Km71+950 - ĐT.293 thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

+ Điểm cuối: Km1+275 giao với ĐT.291 tại Km17+810 thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh;

+ Chiều dài tuyến khoảng 1,3km.

* Quy mô đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 (đoạn từ Km16+980 – Km25) và tuyến nhánh kết nối tuyến chính ĐT.291 với ĐT.293 phù hợp với chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số: 625/QĐ-UBND ngày 07/6/2025. Theo đó đầu tư cải tạo tuyến chính theo tiêu chuẩn đường cấp III-MN, Vtk=60km/h (TCVN 4054-05). Tuyến nhánh thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị Vtk=50km/h (TCVN 13592-2022).

1.2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.

- Mục đích tuyển chọn nhà thầu: Lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT. Đảm bảo dự án được thực hiện đạt tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Phạm vi công việc:

Xem đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT được phê duyệt, phát hành cùng E-HSMT.

- Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu dịch vụ tư vấn:

Bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn kể từ khi hợp đồng được ký kết.

III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tổng thời gian thực hiện dự kiến là 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

IV. KINH NGHIỆM VÀ NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU

Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Nhân sự được quy định tại Chương III của Hồ sơ mời thầu này.

Nêu rõ cách thức làm việc của nhóm cung cấp dịch vụ, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng vị trí.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với: Tính chính xác của thông tin kê khai và các tài liệu đính kèm trong hồ sơ dự thầu, tính chính xác của các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cũng như nhân sự tham dự thầu. Trường hợp bên mời thầu nghi ngờ tính xác thực của tài liệu, bên mời thầu sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh, nhà thầu có trách nhiệm giải trình/làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả những tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Bố trí những người có trách nhiệm và chuyên môn phối hợp với nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.