# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Khái quát về dự toán và gói thầu:

a. Khái quát về dự toán:

- Tên dự toán: Mua sắm VTTB phục vụ công tác tri ân khách hàng năm 2025 và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Cơ quan thực hiện dự toán: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn thực hiện dự án: Giá thành SXKD điện năm.

b. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01/MSVT: Phục vụ công tác tri ân khách hàng và phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

- Tiến độ cung cấp: Nhà thầu cấp hàng hóa trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng;

- Địa điểm giao hàng tại phường Hà Giang 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Tất cả các hàng hoá được cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100% chưa từng qua sử dụng.

1. Đèn led+cần đèn

| STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | Năm 2025 |  |
| 4 | Chứng chỉ chứng nhận ISO về môi trường | ISO 14001 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chứng chỉ chứng nhận ISO về quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
| 6 | Chứng chỉ chứng nhận ISO về quản lý năng lượng | ISO 50001 hoặc tương đương |  |
| 7 | Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn môi trường | RoHs |  |
| 8 | Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 | Đáp ứng |  |
| 9 | Đơn vị sản xuất đèn phải có tài liệu chứng minh là được phép xử lý chất thải nguy hại trước khi xả ra môi trường hoặc hợp đồng còn hiệu lực với đơn vị được cấp phép xử lý chất thải nguy hại (do bộ tài nguyên môi trường cấp) |  |  |
| II | Đèn LED chiếu sáng đường NLMT |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất | Trên thân đèn phải có tên đèn và logo đúc nổi chính hãng của Nhà sản xuất Nhãn hiệu phải được cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận để tránh hàng giả hàng nhái |  |
| 2 | Xuất xứ chip LED | Sản xuất tại các nước thuộc nhóm G20 (Nhóm các nước có nền kinh tế phát triển; gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada (nhóm G7), Hàn Quốc, Úc, Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, México, Indonesia, Argentina, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu.) |  |
| 3 | Thông số chip LED | Chủng loại chip 2835, số lượng 120 chip LED, hiệu suất > 150 lm/W |  |
| 4 | Loại đèn | Đèn đường LED năng lượng mặt trời |  |
| 5 | Công suất tiêu thụ | 32W |  |
| 6 | Quang thông danh định | ≥ 3360 lm |  |
| 7 | Nhiệt độ màu danh định | 6500K (Trắng) |  |
| 8 | Tuổi thọ sản phẩm | ≥ 50.000 h |  |
| 9 | Chỉ số hoàn màu CRI | ≥ 70 |  |
| 10 | Thời gian duy trì sáng | ≥ 24 giờ |  |
| 11 | Thời gian nạp | 6-8 giờ (tùy thuộc vào thời tiết) |  |
| 12 | Khả năng Dimming | Có |  |
| 13 | Cấp bảo vệ | ≥ IP66, IK08 |  |
| 14 | Kích thước đèn (DxRxC) | (590 x 245 x 95) ± 10 mm |  |
| 15 | Phân bố quang | + Kiểu phân bố ánh sáng Type II phù hợp chiếu sáng đường Tiêu chuẩn Hệ thống đo Goniophotometer (phân bố cường độ sáng) Trường gần và trường xa: - Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn IES LM 79/TCVN 10886 - Đèn phải có bảng dữ liệu về đường cong phân bố quang (IES) để làm cơ sở mô phỏng tính toán theo quy định tại mục 5-2 của QCVN 07:2023/BXD về các công trình hạ tầng. |  |
| 16 | Tiêu chuẩn áp dụng | 1. Tiêu chuẩn bộ đèn - TCVN 7722-2-3/IEC 60598-2-3 hoặc tương đương. 2. Tiêu chuẩn chip LED - IES LM80/TCVN10887 hoặc tương đương. - IES TM21/TCVN 11842 hoặc tương đương. |  |
| III | Pin lưu điện |  |  |
| 1 | Công nghệ | Lithium LiFePO4 |  |
| 2 | Dung lượng | ≥ 50 Ah |  |
| 3 | Điện áp | 3.2 V |  |
| 4 | Năng lượng dự trữ | ≥ 160 Wh |  |
| 5 | Tuổi thọ | ≥ 10 năm |  |
| 6 | Tiêu chuẩn | - TCVN 11919-2/IEC 62133-2 hoặc tương đương - Hệ thống thử nghiệm tuổi thọ Pin lưu điện: Đánh giá thông số ban đầu và tuổi thọ pin lưu điện (dung lượng, điện trở nội, khả năng phóng nạp, tuổi thọ (số chu kỳ nạp xả)…) |  |
| IV | Tấm pin NLMT |  |  |
| 1 | Kích thước tấm pin (DxRxC) | (760 x 500 x 25) ± 5 mm |  |
| 2 | Công suất | 70W |  |
| 3 | Công nghệ | Mono-Crystalline |  |
| 4 | Điện áp | 6V |  |
| 5 | Tuổi thọ | ≥ 20 năm |  |
| 6 | Tiêu chuẩn | - Tấm pin có kết quả thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn TCVN 12677/IEC 61829 hoặc tương đương. - Thiết bị đo các đặc trưng chất lượng tấm thu năng lượng mặt trời: Đo thông số công suất, hiệu suất thu năng lượng mặt trời, điện áp cực đại, điện áp hở mạch, dòng cực đại, dòng ngắn mạch… |  |
| V | Bộ gá đèn năng lượng mặt trời lắp cột Ø190mm |  |  |
| 1 | Chiều dài tổng thể | 700mm-800mm |  |
| 2 | Vật liệu | Thép sơn tĩnh điện dày 1.4mm |  |
| 3 | Lắp đặt | Phù hợp cho lắp đặt gắn tường, cột thép tròn, cột bê tông li tâm, cột bê tông chữ H |  |
| 4 | Thiết kế |  |  |

2. Camera 360 độ

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Cảm biến hình ảnh | 1/3 inch Progressive Scan CMOS |  |
| 5 | Độ phân giải | # 4MP (2688 × 1520) |  |
| 6 | Độ nhạy sáng tối thiểu | # Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux với đèn hỗ trợ |  |
| 7 | WDR (Chống ngược sáng) | # 120dB |  |
| 8 | Ngày & Đêm | # Bộ lọc IR-cut tự động chuyển đổi |  |
| 9 | Ống kính | # Varifocal lens, motorized lens, 2.8 to 12 mm |  |
| 10 | Hỗ trợ ánh sáng | # Hồng ngoại (IR) & Đèn trắng (White Light), khoảng cách lên đến 60m |  |
| 11 | Chuẩn nén video | # H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |  |
| 12 | API | # ONVIF (Profile S, G), ISAPI, SDK, ISUP |  |
| 13 | Tính năng hình ảnh | # BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Target Cropping, SNR (≥ 52dB), điều chỉnh độ bão hòa, độ sáng, tương phản, độ sắc nét, cân bằng trắng qua phần mềm hoặc trình duyệt web |  |
| 14 | Privacy Mask | # Hỗ trợ che 8 vùng riêng tư |  |
| 15 | Lưu trữ | # Thẻ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 512GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |  |
| 16 | Giao diện mạng | # 1 cổng RJ45 10M/100M tự thích ứng |  |
| 17 | Tích hợp mic | # Có (micro kép tích hợp) |  |
| 18 | Giao diện audio | # 1 đầu vào, 1 đầu ra |  |
| 19 | Giao diện báo động | # 1 đầu vào, 1 đầu ra |  |
| 20 | Chức năng thông minh | # Phát hiện chuyển động (hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu con người & phương tiện), Cảnh báo giả mạo video, Cảnh báo ngoại lệ |  |
| 21 | Bảo vệ chu vi | # Phát hiện vượt rào (Line Crossing Detection), phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection) |  |
| 22 | Nguồn cấp | # 12VDC ± 25%, 1.08A, max. 13W; PoE: IEEE 802.3at, Class 4, max. 15W |  |
| 23 | Nhiệt độ hoạt động | # -30 °C đến 60 °C, độ ẩm ≤ 95% (không ngưng tụ) |  |
| 24 | Chất liệu | # Hợp kim nhôm |  |
| 25 | Kích thước | # 298 × 97.9 × 95.7 mm |  |
| 26 | Trọng lượng | # 1531g |  |
| 27 | Tiêu chuẩn bảo vệ | # IP67 (chống bụi, chống nước) |  |

3. Cây máy tính trọn bộ

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
|  |  | - Chíp xử lý: Intel Core i7-13700 2.1Ghz up to 5.2Ghz, 30MB, 16C/24T) - Chip set: Intel® B760 - Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 3200MHz (1x16GB) (x2 slot) - max 64GB - Ổ đĩa cứng: 512GB SSD PCIe NVMe (x1 3.5" sata) - Ổ đĩa quang: Không - Cổng xuất hình: 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x Display port 1.4 - Kết nối mạng: Lan Gigabit, Wi-Fi + Bluetooth - Card đồ họa: Intel UHD Graphics 770 - Nguồn: 500W power supply - Hệ điều hành: Windows 11 Home 64bit Hoặc tương đương |  |

4. Máy tính xách tay

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2024-2025 |  |
| 4 | Bộ vi xử lý | Tốc độ CPU: ≥ 1.7 GHz Tần số turbo tối đa: ≥ 5.0 GHz Số nhân: ≥10 Số luồng: ≥12 Bộ nhớ đệm ≥ 12Mb |  |
| 5 | Bo mạch chủ hoặc tương đương | # tương thích, đồng bộ với Bộ vi xử lý và Bộ nhớ trong (Ram) |  |
| 6 | Bộ nhớ trong(Ram) | # ≥16Gb (2 x 8GB) DDR4/ 3200MHz (2 slots), Hỗ trợ Ram tối đa: 32GB |  |
| 7 | Số khe cắm Ram | # 2 khe |  |
| 8 | Card hình VGA onbo | # Có |  |
| 9 | Ổ cứng SSD | # ≥ 512GB |  |
| 10 | Màn hình | # 15.6 inch Full HD |  |
| 11 | Kết nối Wifi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth | # Có |  |
| 12 | Cổng USB | # ≥ 3 |  |
| 13 | Webcam | # Có |  |
| 14 | Cổng HDMI | # Có |  |
| 15 | Cổng Headphone/Mic | # Có |  |
| 16 | Pin hoặc tương đương | # ≥3 cell, 41Wh |  |
| 17 | Hệ điều hành | # Windows 11 bản quyền |  |
| 18 | Phụ kiện đi kèm: AC Adapter, chuột; túi xách | # Có |  |

5. Mê gôm 500 V điện tử

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Ký hiệu mã sản phẩm | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương | Đo điện trở cách điện: Điện áp thử: 250V/500V Giải đo: 20MΩ/200MΩ/2000MΩ Độ chính xác: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ) ±10%rdg±3dgt (2000MΩ) Kiểm tra liên tục: Giải đo: 20Ω/200Ω/2000Ω Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω) Điện áp AC: 0-600V AC Độ chính xác: ±5%rdg±3dgt Nguồn: R6P (AA) (1.5V) × 8 Kích thước: 185(L) × 167(W) × 89(D)mm Khối lượng: 970g approx Phụ kiện: Que đo, Pin, HDSD |

6. Pa lăng cáp NGK loại 2 tấn

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | Có thể kéo theo chiều đứng hoặc theo chiều ngang. | Nêu rõ |
|  | Tải trọng định mức | ≥ 02 tấn |
|  | Khả năng chịu tải lớn nhất | ≥ 125% x 02 tấn. |
|  | Số lượng cáp | 01 sợi. |
|  | Đường kính cáp | ≥ 5 mm |
|  | Chiều dài cáp | ≥ 3,2 m |
|  | Chiều dài hành trình căng kéo | ≥ 1,3 m |

7. Kìm cắt cáp thủy lực 7 tấn max 30mm TLP HHD-30

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Cắt được cáp ngầm, cáp bọc XLPE, cáp viễn thông Lực cắt: ≥ 7 tấn Khả năng cắt: đường kính đến ≥ 30mm Khối lượng: ≤ 6kg |

8. Máy vừa hút vừa thổi cầm tay

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Lực thổi: ≥ 14.4 N Tốc độ thổi khí tối đa: ≥ 65 m/s Lượng thổi khí tối đa: ≥ 13.4 m³/min Lượng hút khí tối đa: ≥ 12.7 m³/min Lực hút tối đa: 3.2kPa Tốc độ không tải: 0 - 7,850v/phút Phụ kiện: 4 pin 18V, 5Ah; 1 bộ sạc đôi, ống thổi, đầu thổi nối dài, bộ phụ kiện hút bụi (ống hút bụi, túi bụi), dây đeo vai, cờ lê hãm đai ốc |

9. Máy đo khoảng cách độ cao DDK

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |
| 4 | Chức năng | Đo độ võng, độ cao của dây dẫn |
| 5 | Phương pháp | Sử dụng sóng siêu âm phản hồi |
| 6 | Thang đo: |  |
|  | + Dây có đường kính 25mm | 3m ÷ 23m |
|  | + Dây có đường kính 12mm | 3m ÷ 15m |
| 7 | Độ chính xác | ≤ 0.5%±2 digits |
| 8 | Độ phân giải |  |
|  | + Thang đo < 10m | ≤ 5mm |
|  | + Thang đo > 10m | ≤ 10mm |
| 9 | Khoảng hở nhỏ nhất đo giữa các dây | 150mm |
| 10 | Số đường dây có thể đo cùng lúc | 6 |
| 11 | Đơn vị | m |
| 12 | Kích thước | Nêu cụ thể |
| 13 | Dung lượng Pin | Nêu cụ thể |
| 14 | Trọng lượng | Nêu cụ thể |
| 15 | Phụ tùng | Có đầy đủ phụ kiện: Hộp bảo vệ, pin, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |

10. Máy đo điện trở nối đất

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60529 IP54 Dải đo: Điện trở đất: 0 đến 20 Ω/0 đến 200 Ω/0 đến 2000 Ω Điện áp đất (50,60Hz): 0 đến 200 V AC Độ chính xác: + Điện trở đất: ±2% rdg ±0.1Ω (phạm vi 20 Ω); ±2% rdg ±3 dgt (phạm vi 200 Ω/2000 Ω) + Điện áp đất: ±1% rdg ±4 dgt Bảo vệ quá tải: + Điện trở đất: 280 V AC trong 10 giây trên 2 trong 3 cực + Điện áp đất: 300 V AC trong 1 phút Điện áp chịu được: 3470VAC/5s Nguồn: 6xPin AA Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất, có biên bản kiểm định và hàng hoá khi cung cấp phải được dán tem kiểm định cho từng sản phẩm theo quy định (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng) |

11. Máy ép thủy lực xách tay & bộ hàm ép

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Chủng loại: Kềm ép đầu cốt thủy lực sử dụng nguồn pin Lực ép: ≥ 120kN Khả năng ép: - Cu: đến ≥ 400mm2 - AL: đến ≥ 300mm2 Độ mở miệng kềm/hành trình ép: ≥ 42mm Thời gian ép: 6s-18s tùy thuộc vào cỡ đầu cốt Thời lượng pin: ≥ 120 lần ép Loại pin: 18V, ≥ 4Ah Điện áp sạc: AC 100-240V Đai ép kèm theo: 16/25/35/50/70/95/120/150/185/ 240/300/400mm2 Phụ kiện: 2 pin, 1 sạc, 1 bộ đai ép đủ cỡ, hộp đựng, hướng dẫn sử dụng |

12. Kìm cắt dây lõi thép dùng pin

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Vận hành một tay, có đèn LED chiếu sáng. Có trang bị công tắc tiến/lùi Tay cầm chống trượt. Loại: Kéo cắt bánh cóc chạy pin Ứng dụng: Cắt dây ACSR Cắt được dây ACSR có tiết diện lõi thép đến 65mm2 Thời gian cắt: ≤ 8-9 giây tùy đường kính cắt Số lần cắt khi dùng với pin 18V/2.5Ah: ≥ 80 lần (khi cắt dây ACSR 300/50) Trọng lượng (gồm pin 18V/2.5Ah.): ≤ 3.6 kg |

13. Kẹp thảm loại bao gồm phụ kiện thao tác sào

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Các nước thuộc nhóm G7 |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật: |  |
|  | Cấu tạo | Kẹp được làm bằng nhựa cứng chịu lực cách điện dùng để bó giữ các tấm thảm khi phủ bọc trên đường dây. Đầu kẹp và toàn bộ bề mặt bên trong của kẹp (phần khung tròn) được đúc bằng cao su liền khối và gắn vĩnh viễn vào kẹp để tránh bị nứt hoặc tách và không làm trầy xước hoặc làm hỏng thảm thảm cao su cách điện. Trên thân kẹp có bố trí các lỗ tròn nhỏ, phụ kiện để gắn thẻ cảnh báo và phụ kiện thao tác với sào thao tác và một chốt tích hợp kiểu mũ dù để cố định hoặc gắn thảm cao su cách điện. |
|  | Độ mở miệng kẹp | > 135mm. |
|  | Chiều dài toàn bộ kẹp | > 245mm |
|  | Chiều rộng giữa 02 phần tay cầm | > 110mm |

14. Giẻ lau cách điện silicon

| TT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Thuộc các nước G7 hoặc sản xuất tại Việt Nam thì phải có hợp chuẩn nộp theo E-HSDT |
|  | Mã hiệu | Nêu rõ |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | Nhà sản xuất có chứng nhận ISO hoặc tương đương |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  |  | - Khăn lau được làm từ chất liệu vải không dệt Spun-bond polypropylene |
|  |  | - Khăn lau được tẩm cồn Isopropanol và Silicon dùng để lau sạch các vết bẩn như dầu mỡ, bụi bẩn, buộc nước tạo thành hạt ngăn nước dẫn điện liên tục trên bề mặt sào trong thời tiết ẩm ướt, giúp kiểm tra được các hư hỏng trầy sướt trên sào bằng mắt thường trước khi thực hiện công tác hotline. |
|  |  | - Sau khi sử dụng khăn lau sẽ để lại lớp phủ silicon trên dụng cụ ngăn chặn được màng nước dẫn điện trên sào trong điều kiện thời tiết ẩm ướt |
|  |  | - Không loại bỏ hoặc ảnh hưởng đến lớp keo phủ trên bề mặt dụng cụ. |
|  |  | - Không độc, không gây ô nhiễm môi trường, có thể lau trực tiếp khăn lau bằng tay mà không cần đeo các găng bảo vệ tay. |
|  |  | - Dùng được cho sào cách điện, sào tiếp địa, vật liệu bằng sợi thủy tinh |
|  |  | - Tuân thủ theo hướng dẫn IEEE Std, 978-1984 và OSHA 1910.269 phần 1910 để đảm bảo an toàn điện |
|  | Kích thước | ≥ 8” x 10” (20cm x 25cm) |
|  | Đóng gói | Dạng từng miếng được đóng trong bao bì |

15. Dao cắt lớp XLPE

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu về kỹ thuật |  |
|  | Cấu tạo | - Dụng cụ nhỏ gọn, đa năng dùng để tuốt vỏ cáp và vật liệu cách điện ở đầu và giữa dây với đường kính từ 12,7 mm đến 63,5 mm. - Kẹp "hai vị trí" linh hoạt để bóc được hầu hết các loại vỏ cách điện của cáp điện. - Thiết kế lưỡi dao giúp tuốt cáp dễ dàng và hiệu quả với ít lực, cùng với kẹp lò xo giúp điều chỉnh đường kính cáp nhanh chóng. - Phù hợp cho lớp cách điện chính và thứ cấp. - Kết cấu kim loại chắc chắn và lưỡi dao có thể điều chỉnh vi mô cho nhiều độ dày vỏ bọc khác nhau. |
|  | Độ dày vỏ bọc có thể bóc | ≥ 4,4mm |
|  | Khả năng gọt cáp | Phù hợp cho cáp điện có đường kính từ ≤ 12,7 mm đến ≥ 63,5 mm |
|  | Kích thước (L) | ≤ 200mm |
|  | Khối lượng | ≤ 900g |
| 5 | Nhãn hiệu | Có nhãn ghi rõ thông tin mã hiệu và nhà sản xuất trên thân tay cầm |

16. Máy đo khoảng cách laser

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương | Phạm vi đo: đến ≥ 1000m Độ phóng đại: ≥ 6x Trường nhìn: ≥7° Độ chính xác: ≤ ± 1.0m Khả năng chịu nước: ≥IP54 |

17. Mêgomet

| STT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V hoặc tương đương |
| 5 | Cấu tạo | Đo điện trở cách điện lên đến 1TΩ Dòng điện ngắn mạch lên đến 1,5mA Điện áp thử nghiệm rộng từ 250V đến 5000V Chức năng chẩn đoán PI và DAR Đi kèm hộp cứng chắc chắn Chức năng lọc nhiễu giúp giảm nhiễu, cho kết quả đo ổn định Màn hình lớn với đèn nền và chỉ báo biểu đồ thanh Cảnh báo có điện áp |
| 6 | Thông số kỹ thuật |  |
| 6.1 | Điện áp thử | 250V/ 500V/ 1000V/ 2500V/ 5000V |
| 6.2 | Dãy đo điện trở | 100.0MΩ/1000MΩ/2.00GΩ/100.0GΩ/1000GΩ |
| 6.3 | Độ chính xác | ≤ ±5%rdg ¦±3dgt (thang đo < 100GΩ) ≤ ±20%rdg (thang đo ≥ 100GΩ) |
| 6.4 | Bộ nguồn | Pin thông dụng |
| 7 | Phụ tùng | Có đầy đủ phụ kiện: Bao da, que đo, pin, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |

18. Đèn tín hiệu giao thông

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Nguồn: pin Đế: Có nam châm Màu sắc: đỏ Công dụng: Cảnh báo giao thông bằng tín hiệu đèn |

19. Áo phản quang

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Chất liệu: vải lưới nhỏ - Kiểu dáng: Ghile - Kích thước: L/XL/XXL - Màu sắc: Xanh lá, cam, xanh dạ quang, xanh dương - Đặc điểm: Gọn, nhẹ, thấm hút mồ hôi. |

20. Găng tay da

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | ASTM F496 hoặc ASTM F696 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn) |
| 5 | Thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình kèm theo HSDT, gồm các chỉ tiêu: - Chịu được nhiệt độ 1000C trong 1 phút mà không làm rách, thủng găng tay. - Chịu được hồ quang định mức (32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13). - Chống đâm thủng đạt tiêu chuẩn ANSI/ISEA Cấp 5. |
| 6 | Chức năng | - Dùng để bảo vệ phần cơ cho găng tay cao su cách điện (tránh các vật nhọn, cứng làm rách, thủng găng tay cao su). |
| 7 | Cấu tạo | - Phần cổ tay là chất liệu da bò tự nhiên; phần cổ tay là chất liệu da bò lộn, cứng, có màu dễ phân biệt với phần bàn tay. |
|  |  | - Phần bàn tay làm bằng da bò có chất lượng tốt, mềm dễ thao tác, có khả năng chống chịu lực cơ học tốt, chống lại vết cắt, trầy xước và đâm xuyên. |
|  |  | - Có dây đai có thể điều chỉnh với khóa phi kim loại và được khâu bằng chỉ polyester. |
| 8 | Kích thước | - Găng tay dài 14 inch giúp khả năng bảo vệ tay an toàn khi tiếp xúc với điện cao áp. |
|  |  | - Kích thước size 9. |
| 9 | Chiều dầy phần bàn tay | ≥ 1,0 mm |
| 10 | Chiều dầy phần cổ tay | ≥ 1,2 mm |
| 11 | Khả năng chống đâm xuyên | ANSI/ISEA Mức độ 5 hoặc tương đương |
| 12 | Khả năng chống hồ quang điện | ≥ 32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13 hoặc tương đương |

21. Giầy cách điện

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Chất liệu: Da bò Đế: PU + Cao su Mũi giày có lót hép Kiểu dáng: Thấp cổ Màu sắc: Đen/navy Size: lựa chọn Đế cách điện: 14kV |

22. Thang nhôm rút

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Đặc tính kỹ thuật: | - Chủng loại: Thang nhôm rút đơn - Chiều cao tối đa: ≥ 6,2m - Chiều cao rút gọn: ≤1,2m - Có thanh cân bằng phía dưới chân thang rộng ≥ 65cm. - Trọng lượng: ≤ 18kg - Số bậc: ≥15 bậc - Khoảng cách bậc: ≤42cm. - Độ dày nhôm: 1,3 - 1,5mm - Tải trọng: 150kg. - Đạt tiêu chuẩn EN131 - Có đế cao su chống trượt. |

23. Đèn rọi hắt

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 5Ah - Các chế độ: ≥ 4 chế độ. -Độ sáng tối đa (lm): ≥ 1,250 -Thời gian sử dụng tối đa (giờ): ≥ 7 -Tiêu chuẩn IP: ≥ IP54 -Khoảng cách chiếu sáng (m): ≥ 650 -Khả năng xoay đầu: ≥ 198⁰ -Trọng lượng không kèm pin: ≤ 1.5 kg - Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc + dây đeo. - Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương). |

24. Đèn LED đội đầu

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Đầu ra HD TRUEVIEW ≥450 Lumen; - Khoảng cách chiếu sáng: ≥70m - Đa chế độ. - Có thể tháo rời cho các nhiệm vụ chiếu sáng; - Đầu đèn nam châm dễ lắp đặt, - Độ nghiêng để chỉnh hướng ánh sáng. -Tiêu chuẩn IP: ≥ IP54 - Tiêu chuẩn rơi: ≥ 2M |

25. Đèn hắt

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 8Ah - Các chế độ: ≥ 4 chế độ. - Độ sáng tối đa (lumen): ≥ 6000 -Thời gian sử dụng tối đa (giờ): ≥ 10 - Số đầu đèn: ≥ 3. - Khả năng xoay dọc/ngang: ≥ 180⁰/240⁰ - Tiêu chuẩn IP: ≥ IP34 - Chiều cao tối đa (m): ≥ 2,2 -Trọng lượng không kèm pin: ≤ 9 kg - Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc. - Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương). |

26. Ampe kìm điện tử

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Theo tiêu chuẩn IEC 61010 |
| 5 | Tính năng | Có thể đo dòng điện xoay chiều lớn lên đến 2000A Chức năng giữ giữ giá trị đọc và giá trị đỉnh Đường kính kẹp đến φ55mm Độ phân giải đạt 0,1A |
| 6 | Thông số kỹ thuật | AC A Dải đo: 400A (0 to 400A) - Cấp chính xác: ±1%rdg±3dgt[50/60Hz] hoặc ±2%rdg±3dgt[40Hz to 1kHz] Dải đo: 2000A(0 to 1500A) - Cấp chính xác: ±1%rdg±3dgt[50/60Hz] hoặc ±3%rdg±3dgt[40Hz to 1kHz] Dải đo: 2000A (1500 to 2000A) - Cấp chính xác: ±3.0%rdg [50/60Hz] AC V Dải đo: 40/400/750V - Cấp chính xác: ±1%rdg±2dgt [50/60Hz] hoặc ±1.5%rdg±3dgt [40Hz to 1kHz] DC V Dải đo: 40/400/1000V - Cấp chính xác: ±1%rdg±2dgt Ω Dải đo: 400Ω/4/40/400kΩ - Cấp chính xác: ±1.5%rdg±2dgt Phụ kiện: pin, dây đo, túi đựng |

27. Máy vặn vít dùng pin

| TT | Nội dung | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khẳng định rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Khẳng định rõ |
| 3 | Mã hiệu | Khẳng định rõ |
| 4 | Chủng loại | Có cơ cấu đảo chiều quay; Dễ dàng cầm tay mang đi hiện trường |
| 5 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở về sau |
| 6 | Yêu cầu kỹ thuật: |  |
| 6.1 | Tốc độ không tải (vòng/phút) | ≥ 0-1700 / 2900 / 3600 / 3600 |
| 6.2 | Tốc độ đập (lần/phút) | ≥ 0-4000 |
| 6.3 | Lực siết tối đa | ≥ 170 N.m |
| 6.4 | Pin Ion-lithium | ≥ 5,0 Ah, 12VDC |
| 6.5 | Đèn chiếu sáng | Trang bị đèn led chiếu sáng giúp làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng. |
| 6.6 | Máy có hệ thống bảo vệ pin không bị quá tải, quá nhiệt | Có |
| 7 | Kích thước | Khẳng định rõ |
| 8 | Trọng lượng | ≤ 1,15 kg (bao gồm pin) |
| 9 | Phụ kiện kèm theo | 02 pin (01 cục chính và 01 cục dự phòng), 01 bộ sạc và được đựng trong túi hoặc hộp chuyên dùng. |
| 10 | Tài liệu kèm theo | Tài liệu hướng dẫn bảo quản và sử dụng bằng tiếng Việt |

28. Cưa xích dùng pin

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | - Công nghệ Fuel/LXT/ECP hoặc tương đương: Có - Điện thế pin (V): ≥ 18V ≥ 5Ah - Chiều dài lam (mm) ≥ 406 - Bề dày mắt xích (mm) 1.1 - Bước răng (mm) 3/8″ - Tốc độ không tải(m/s) ≥ 12,4 - Nút bấm điều chỉnh tốc độ: Có - Hộp chứa dầu bôi trơn xích (ml) ≥ 200 - Trọng lượng thân máy (kg) ≤ 4,7 - Bao gồm 2 pin được bọc cao su chống sốc + sạc. - Pin sạc phải có chứng nhận an toàn về điện (CB test hoặc tương đương). |

29. Ống nhòm đo khoảng cách

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương | Phạm vi đo: đến ≥ 1000m Độ phóng đại: ≥ 6x Trường nhìn: ≥7° Độ chính xác: ≤ ± 1.0m Khả năng chịu nước: ≥IP54 |

30. Ống nhòm hồng ngoại

| STT | Mô tả | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu | Nêu rõ |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật | Loại ống nhòm dùng quan sát ban đêm Độ phóng đại: ≥5x Đường kính vật kính: 50mm Nguồn pin thông dụng |

31. Dung dịch vệ sinh

| TT | Miêu tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất | Nêu rõ |
|  | - Size | - 20 lít |
|  | - Định dạng | - Chất lỏng không màu |
|  | - Độ cách điện | - ≥64,9kV (có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp) |
|  | - Thành phần chính | - Khí xịt HFC là chất chỉ có hydro và Flo. |
|  | - Nhiệt độ chớp cháy | - >230 ºC |
|  | - Nhiệt độ sôi | - 196ºC - 244ºC |
|  | - Áp suất | - 0,75g/cm3 |
|  | - Mật độ hơi | - >1 (không khí =1) |
|  | - Độ bền điện môi | - ≥64.9 kV (có chứng nhận của cơ quan thẩm quyền Việt Nam cấp) |
|  | - Tốc độ bay hơi | - <1 (TCE=1) |
|  | - Lưu huỳnh ăn mòn | - Không |
|  | - Để lại cặn | - Không |
|  | - Ảnh hưởng đến môi trường và con người | - Không |
|  | - Thời hạn sử dụng | - Tối thiểu 5 năm tính từ ngày sản xuất |

32. Tủ tài liệu

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Chất liệu | Sắt sơn tĩnh điện |  |
| 5 | Trọng lượng tủ | Nêu rõ |  |
| 6 | Kích thước sản phẩm | Nêu rõ |  |

33. Loa máy tính

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2024-2025 |  |
| 4 | Kết Nối: | Cổng 3.5 mm RCA HDMI |  |
| 5 | Công nghệ âm thanh | Âm thanh nổi Hi-Res Audio |  |
| 6 | Trọng lượng | Nêu rõ |  |
| 7 | Kích thước (WxHxD): | Nêu rõ |  |

34. Bộ chuyển đổi quang điện

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Nguồn cấp | Nguồn cấp 5VDC (tùy chọn 220VAC, 48VDC) |  |
| 5 | Môi trường làm việc | -10 ~ 60 ℃. |  |
| 9 | Cổng kết nối | Hỗ trợ 1 cổng Ethernet 100M and 1 cổng quang 100M |  |

35. Bàn phím+ Chuột không dây

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
| 4 | Loại pin | 2 pin AAA |  |
| 5 | Kích thước | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Trọng lượng | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Khoảng cách kết nối | 10m |  |

36. Máy Scan

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2024-2025 |  |
| 4 | Kết Nối: | Cổng 3.5 mm RCA HDMI |  |
| 5 | Định dạng tập tin chụp quét | Định dạng file quét: PDF, PDF/A, Encrypted PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) và Searchable PDF. |  |
| 6 | Chế độ đầu vào chụp quét | Hai chế độ scan (một mặt/hai mặt) với màn hình LCD 2x16 ký tự tiện lợi trên bảng điều khiển mặt trước cho HP Scan trong Win OS, HP Easy Scan/ICA trong Mac OS và các ứng dụng của bên thứ ba thông qua TWAIN, ISIS và |  |
|  | Tốc độ chụp quét của khay nạp tài liệu tự động | Tối đa 65 trang/phút hoặc 130 ảnh/phút |  |
|  | Kết nối, tiêu chuẩn | USB 3.0 |  |
| 6 | Trọng lượng | Nêu rõ |  |
| 7 | Kích thước chụp quét (ADF), tối đa | Nêu rõ |  |
|  | Kích thước chụp quét ADF (tối thiểu) | Nêu rõ |  |

38. Găng tay chống cắt

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2024-2025 |  |
|  |  | Găng tay được thiết kế giúp người đeo không chỉ vừa vặn, thoải mái mà còn cầm nắm chắc chắn và thao tác chạm ngón tay một cách chính xác; - Thành phần nguyên liệu: + Cổ tay: Polyeste: 30%, Polyetylen 35%, Spandex 10%, cao su 10%, xơ khác 15% (±3) + Mu bàn tay: Polyeste: 25%, Polyetylen 45%, Spandex 10%, xơ khác 20% (±3) + Lớp phủ: Polyuretan - Khối lượng thực tế: 60g/ đôi (±5) - Găng tay không chứa các thành phần có hại: + Hàm lượng Chì + Xác định các Phthalat + Hàm lượng Formaldehyt + Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Độ bền màu mồ hôi, axit đạt cấp 4 trở lên - Độ bền màu mồ hôi, kiềm đạt cấp 4 trở lên - Thay đổi kích thước sau giặt 40°C và làm khô: [-1,0 ÷ 1,0] % - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon đạt cấp 4 trở lên - Độ bền màu với nước đạt cấp 4 trở lên - Độ bền đâm xuyên trung bình phải không vượt quá 8mm và không có độ đâm xuyên riêng lẻ nào vượt quá 14mm - Tất cả găng tay phải chịu được một lực cắt lớn hơn 20N - Sau khi kéo với lực quy định các bộ phận không xuất hiện kẽ hở để đầu dò dạng tù có thể xuyên qua với lực 10N - Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 8838-2:2011. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015 Áo mưa màu cam, có khoá kéo phía trước và có nẹp che để tăng bảo vệ chống thấm. Khoá và nút áo mưa bằng nhựa. Mũ dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến, Phần bụng có 2 túi 2 bên; Quần đường may đều, chắc chắn, bền đẹp; Bộ sản phẩm kiểu quần, áo rời (1 áo và 1 quần), có túi đựng riêng. - Tất cả các đường may kiểu diễu hai đường song song đồng thời phải được dán chống thấm nước. Các đường dán chặt, không bị bung. Dán chống thấm phải chính xác trên bề mặt các đường may đường ép phải chắc chắn được làm từ nguyên liệu tốt. - Có phản quang trước ngực và sau lưng. - Bộ quần áo mưa được đựng trong 1 túi chuyên dụng bằng vải PVC chống thấm miệng khoá phéc mơ tuya. Toàn bộ được chứa trong hộp làm bằng bìa cứng. *Thông số thử nghiệm: - Chất liệu: Lớp vải nền: 100% Polyeste; Lớp tráng phủ: PVC - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên - Độ lệch màu Pantone 17-1349 TCX đạt cấp 3 trở lên - Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 700mm H2O trong 60 phút, sau lão hóa nhiệt (168 giờ/ 70°C): đạt *Giấy chứng nhận: - Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực) |  |

39. Quần áo mưa

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2024-2025 |  |
|  |  | Áo mưa màu cam, có khoá kéo phía trước và có nẹp che để tăng bảo vệ chống thấm. Khoá và nút áo mưa bằng nhựa. Mũ dễ dàng gấp gọn giấu nơi cổ áo khi không cần dùng đến, Phần bụng có 2 túi 2 bên; Quần đường may đều, chắc chắn, bền đẹp; Bộ sản phẩm kiểu quần, áo rời (1 áo và 1 quần), có túi đựng riêng. - Tất cả các đường may kiểu diễu hai đường song song đồng thời phải được dán chống thấm nước. Các đường dán chặt, không bị bung. Dán chống thấm phải chính xác trên bề mặt các đường may đường ép phải chắc chắn được làm từ nguyên liệu tốt. - Có phản quang trước ngực và sau lưng. - Bộ quần áo mưa được đựng trong 1 túi chuyên dụng bằng vải PVC chống thấm miệng khoá phéc mơ tuya. Toàn bộ được chứa trong hộp làm bằng bìa cứng. *Thông số thử nghiệm: - Chất liệu: Lớp vải nền: 100% Polyeste; Lớp tráng phủ: PVC - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên - Độ lệch màu Pantone 17-1349 TCX đạt cấp 3 trở lên - Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 700mm H2O trong 60 phút, sau lão hóa nhiệt (168 giờ/ 70°C): đạt *Giấy chứng nhận: - Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT - Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực) |  |

40. Cột kẽm Ø76

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhà thầu đáp ứng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | 2025 |  |
|  | Đặc tính yêu cầu kỹ thuật | Cột thép fi76mm, độ dầy 1.1mm, thép Mạ kẽm, chiều dài 6m, trọng lượng 12,2 kg ± 0,2kg |  |
|  | Chiều dài cột | 6m |  |