# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Đakrông.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế, vật tư xét nghiệm sử dụng năm 2026-2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Đakrông.

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, vật tư xét nghiệm sử dụng năm 2026-2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Đakrông.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác năm 2026 – 2027 của Trung tâm Y tế khu vực Đakrông.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng,  kể từ ngày hợp đồng mua bán ký kết có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Khoa Dược–TTB-VTYT, Trung tâm Y tế khu vực Đakrông.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa. Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần 1: Vật tư y tế |  |  |  |
| 1 | Băng cuộn gạc 10cm x 5m | Cuộn | Kích thước: 10cm x 5m. | 5.000 |
| 2 | Băng dính lụa 2,5cm x 5m | Cuộn |  | 2.000 |
| 3 | Bông hút y tế | Gam | Gói 1kg | 150.000 |
| 4 | Cồn 96 độ | ml |  | 300.000 |
| 5 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 2/0 | Tép | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 2/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8C, vòng kim 26mm | 300 |
| 6 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 3/0 | Tép | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon số 2/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8C, vòng kim 26mm | 400 |
| 7 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 4/0 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 19 mm | 72 |
| 8 | Chỉ phẫu thuật không tiêu số 5/0 | Tép | Chỉ phẫu thuật không tiêu Nylon 5/0 75cm 3/8C 16mm | 72 |
| 9 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 3/0 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm, | 72 |
| 10 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 4/0 | Tép | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 22 mm | 72 |
| 11 | Gạc củ ấu sản khoa | Gói |  | 1.000 |
| 12 | Dây hút nhớt các cỡ số | Cái |  | 300 |
| 13 | Kim châm cứu các cỡ số vô trùng | Cái |  | 300.000 |
| 14 | Lưỡi dao mổ các cỡ số | Cái |  | 1.000 |
| 15 | Mũ giấy | Cái |  | 2.000 |
| 16 | Kim sạc thuốc | Cái |  | 30.000 |
| 17 | Gel điện tim | Chai | Gel điện tim 250ml | 100 |
| 18 | Gel siêu âm màu xanh | ml | Can 5 lít. | 200.000 |
| 19 | Kẹp rốn sơ sinh vô trùng | Cái |  | 1.400 |
| 20 | Gạc phẩu thuật vô trùng cản quang | Cái | Kích thước: 30cm x 40cm | 1.000 |
| 21 | Kim cánh bướm các cỡ số | Cái |  | 1.000 |
| 22 | Găng tay y tế | Đôi | Găng kiểm tra dùng trong y tế không bột size S, M, L | 40.000 |
| 23 | Bơm kim tiêm nhựa 0,1 ml | Cái | kim tiêm tự khóa 0,1ml kèm kim 27G x 3/8 | 6.000 |
| 24 | Bơm tiêm nhựa 1ml + Kim 25G | Cái |  | 500 |
| 25 | Bơm tiêm nhựa 3ml + Kim 23G | Cái |  | 20000 |
| 26 | Bơm tiêm nhựa 5ml + Kim 25G | Cái |  | 60.000 |
| 27 | Bơm tiêm nhựa 10ml + Kim 25G | Cái |  | 30.000 |
| 28 | Kim chọc dò tuỷ sống các cỡ | Cái |  | 100 |
| 29 | Kim gây tê nha khoa các số | Cái |  | 100 |
| 30 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Sợi |  | 100 |
| 31 | Tay dao mổ điện | Cái | Điện cực dài >= 70mm; Tay cầm dài >= 155mm, gồm 2 chế độ cắt và đốt. Lưỡi dao đường kính 2.4mm. Dây cáp >= 3m. Tiệt trùng | 300 |
| 32 | Sonde dạ dày các số | Cái |  | 80 |
| 33 | Ống nội khí quản có bóng các số | Cái |  | 30 |
| 34 | Dây thở oxy gọng kính 2 nhánh các cỡ | Cái |  | 600 |
| 35 | Bơm tiêm 20ml dùng cho bơm tiêm điện | Cái |  | 50 |
| 36 | Bông gạc đắp vết thương đã tiệt trùng 6x 15cm | Miếng |  | 1000 |
| 37 | Đầu côn xanh có khía | Cái | dung tích 1000 ul | 6000 |
| 38 | Khóa 3 chạc có dây nối | Cái |  | 100 |
| 39 | Sonde foley 2 nhánh các cỡ số | Cái |  | 200 |
| 40 | Gel bôi trơn | Tuýp |  | 15 |
| 41 | Đè lưỡi gỗ vô trùng | Cái |  | 10.000 |
| 42 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học đơn sợi số 1/0 | Tép | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | 72 |
| 43 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học đơn sợi số 2/0 | Tép | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | 360 |
| 44 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học đơn sợi số 3/0 | Tép | Chỉ tan chậm tự nhiên (hromic Catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | 360 |
| 45 | Phin lọc khuẩn,lọc virus cho máy đo chức năng hô hấp | Cái | Tương thích với các loại máy đo chức năng hô hấp CHEST | 600 |
| 46 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái |  | 50 |
| 47 | Bơm tiêm tự khóa 0,5ml | Cái | Dung tích 0,5 ml tự khóa Piston và xylanh, - Cỡ kim là 25G1” (25G1 inch) | 7.000 |
| 48 | Thẻ định danh đeo tay người bệnh | Cái | màu xanh và màu hồng, cỡ người lớn và trẻ em | 3.000 |
| 49 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0/0 | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 0, dài 90cm, kim tròn, 1/2C, HR 40mm | 72 |
| 50 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1/0 | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, dài 90cm, kim tròn, 1/2C, HR 40mm | 100 |
| 51 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0, dài 75cm, kim tròn, 1/2C, vòng kim 26mm | 100 |
| 52 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0 | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Số 3/0, dài 75cm, kim tròn, 1/2C, vòng kim 26mm | 100 |
| 53 | Chỉ tan tổng hợp 6/0 | Tép | Chỉ tan tổng hợp đa sợi 6/0 dài 45cm , kim tròn đầu tròn dài 13mm 1/2C | 12 |
| 54 | Giấy in monitor sản khoa 215cmx30m | Cuộn | Kích thước 215*30 | 10 |
| 55 | Lam kính mài | Hộp | kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc | 14.400 |
| 56 | Giấy in máy đo chức năng phổi | Cuộn | Giấy in máy đo chức năng phổi 110mm | 10 |
| 57 | Giấy in máy xét nghiệm 11 thông số | Cuộn | Kích thước 57*30 | 30 |
| 58 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cổng có cánh, các số | Cái | Chất liệu bằng hợp kim Chrom - Niken, kim có độ cứng thích hợp, giúp thao tác chính xác khi chọc vào tĩnh mạch. Mũi kim thiết kế 3 mặt - Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau - Catheter nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP- Teflon. | 1.000 |
| 59 | Sonde dẫu lưu ổ bụng | Cái |  | 30 |
| 60 | Dây truyền dịch | Bộ | Bộ dây truyền dịch - Lưu lượng chuẩn 20 giọt/ml - Chiều dài dây ≥ 1.5m (theo yêu cầu) - Đường kính trong dây: 3.1mm. Đường kính ngoài dây 4.2mm. - Chịu áp lực 2 bar. Sử dụng được cho máy truyền dịch tự động. - Thiết kế bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng mềm, có màng lọc dịch 15µm tại bầu dịch. Tổng thể tích thực tế bầu 2 ngăn ≥ 13.4 ml ± 0.2 ml. Chiều dài bầu dịch: 85,5mm. - Đầu khóa vặn xoắn Luer lock. - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, latex free - | 1.000 |
| 61 | Băng keo chỉ thị nhiệt độ hấp | Cuộn | Kích thước 12mm x 50m | 5 |
| 62 | Bao đo huyết áp cho máy Monitor | Cái | Bao đo huyết áp trên máy monitor dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | 20 |
| 63 | Giấy in siêu âm đen trắng | Cuộn |  | 300 |
| 64 | Dây truyền dịch | Bộ |  | 8000 |
| 65 | Giấy điện tim 6 cần 110 mm x 140 mm x 143 tờ (ECG) | Xấp |  | 300 |
| 66 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ số | Cái |  | 10.000 |
| 67 | Gạc phẩu thuật 7,5cm x 7,5cm (6 lớp, vô trùng) | Cái |  | 50.000 |
| 68 | Mặt nạ thở khí dung | Cái |  | 300 |
| 69 | Gạc phẩu thuật 10 x 10cm (6 lớp vô trùng) | Cái |  | 50.000 |
| 70 | Que tăm bông lấy bệnh phẩm, vô trùng | Cái | Chất liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng | 2.000 |
| 71 | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu không nắp | Cái | Ống nghiệm PS , kích thước 16x100mm | 2.000 |
| 72 | Phim khô X-Quang in laser 25cm x 30 cm (Phim X-Quang kỹ thuật số) | Tờ |  | 12.000 |
| 73 | ORTHO-PHTHALADEHYDE | Lít |  | 20 |
| 74 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ enzym | Lít |  | 4 |
| 75 | Đai xương đòn các số | Cái | Đai cố định xương đòn các số từ số 1 đến số 9. | 50 |
| 76 | Băng cố định cổ chân | cái |  | 50 |
| 77 | Nẹp mắt cá chân (Đai hỗ trợ, phòng ngừa các chấn thương vùng mắt cá chân) | Cái | Kích thước: 4 cỡ tương ứng với vòng đo cổ chân: S (15-20cm), M (20-25cm), L (25-30cm), XL (30-35cm). - | 50 |
| 78 | Nẹp cổ chân | Cái |  | 100 |
| 79 | Đai (Nẹp) chống xoay cẳng bàn chân các cỡ | Cái | -Nẹp hợp kim nhôm: 1 thanh nhôm LA4cm dài 50cm, + thanh nhôm ngang chống xoay dài 21cm ở vị trí cổ chân . - Kèm theo một miếng nhựa PP ngang | 100 |
| 80 | Bộ phụ kiện máy khí dung | Bộ | Mặt nạ làm từ nhựa PVC Dây dẫn có chiều dài ≥2m, làm từ nhựa Polyvinylchroride (PVC) Mặt nạ có dây đeo đàn hồi, bầu đựng thuốc dung tích ≥6ml Có tối thiểu 2 kích cỡ (tương đương với người lớn - trẻ em) | 300 |
| 81 | Phin lọc khuẩn cho máy thở, máy gây mê | Cái |  | 40 |
| 82 | Mặt nạ thanh quản 2 nòng | Cái |  | 2 |
| 83 | Kim tê đám rối thần kinh dài | Cái |  | 20 |
| 84 | Tạ tay | Cái | Dùng để tập tay. Loại 0,5 kg; 1kg; 1,5kg; 2kg | 4 |
| 85 | Thước đo tầm vận động của khớp | Bộ |  | 1 |
| 86 | Dây đai tập vật lý trị liệu | cái | Kích thước: dài 120 cm x rộng 7 cm, dài 150 cm x rộng 7 cm, có băng xé dán 2 đầu dây. | 5 |
|  | Phần 2: Vật tư xét nghiệm |  |  |  |
| 1 | Dung dịch pha loãng | ml | Sử dụng phù hợp, tương thíchcho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 2.000.000 |
| 2 | Dung dịch rửa thường | ml | Sử dụng phù hợp, tương thíchcho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 50.000 |
| 3 | Dung dịch rửa mạnh | ml | Sử dụng phù hợp, tương thíchcho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 50.000 |
| 4 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | ml | Sử dụng phù hợp, tương thíchcho máy huyết học tự động 19 thông số Celltac alpha, MEK -6510K | 20.000 |
| 5 | Dung dịch pha loảng hồng cầu | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy phân tích huyết học XP-100, Sysmex | 800.000 |
| 6 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy phân tích huyết học XP-100, Sysmex | 12.000 |
| 7 | Dung dịch rửa máy | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy phân tích huyết học XP-100, Sysmex | 400 |
| 8 | Bộ thuốc nhuộm Zihl-Nellsen | Bộ | Bộ nhuộm bao gồm: - Carbon Fuchsin 500ml: 1 chai - Alcohol acid 500ml: 1 chai - Methylene Blue 500ml: 1 chai | 8 |
| 9 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | ml |  | 140 |
| 10 | Dung dịch chuẩn máy sinh hóa tự động | ml |  | 84 |
| 11 | Hóa chất kiểm chuẩn mức trung bình huyết học | ml |  | 15 |
| 12 | Hoá chất rửa máy có tính acid | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động CA270 | 8.000 |
| 13 | Hoá chất rửa máy có tính kiềm | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động CA270 | 8.000 |
| 14 | Hóa chất rửa máy sinh hóa Extracleaning hoặc tương đương | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa Biolabo Kenza 240 TX | 8.000 |
| 15 | Hóa chất rửa máy sinh hóa Ipocleaning solution | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích cho máy xét nghiệm sinh hóa Biolabo Kenza 240 TX | 8.000 |
| 16 | Dung dịch rửa hệ thống | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động A 25 | 4.000 |
| 17 | Dung dịch rửa máy | ml | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động A 25 | 4.000 |
| 18 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | ml |  | 500 |
| 19 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL Cholesterol | ml |  | 500 |
| 20 | Test thử đường huyết | Test | Que thử đường huyết dùng cho máy Accu-Chek Active | 1.000 |
| 21 | Test thử thai | Test | Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ. | 1.000 |
| 22 | Test nhanh chuẩn đoán viêm gan A | Test |  | 200 |
| 23 | Test nhanh chuẩn đoán viêm gan E | Test |  | 200 |
| 24 | Test thử nước tiểu 11 thông số | Test | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy máy xét nghiệm nước tiểu Anyscan 300 | 3.000 |
| 25 | Test nhanh chẩn đoán giang mai | Test |  | 1.000 |
| 26 | Test nhanh chẩn đoán viêm dạ dày do H.P bằng phương pháp C.L.O.test | Test |  | 300 |
| 27 | Beta-HCG | Test | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy phân tích miễn dịch huỳnh quang Standard F200 Analyzer | 300 |
| 28 | Test HbA1C | Test | Sử dụng phù hợp, tương thích với máy phân tích miễn dịch huỳnh quang Standard F200 Analyzer | 300 |
| 29 | Test phát hiện ma túy (Amphetamin, Marijuana, Morphin, Codein, Heroin) | Test |  | 500 |

1.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật khác:

1.2.2.1. Nhà thầu phải cung cấp Bảng thông tin chi tiết của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây:

| STT | Tên hàng hóa trong E-HSMT | Tên hàng hóa dự thầu | Tên vật tư theo Thông tư 04/2017/ TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Thông tư 04/2017/ TT-BYT | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Thông số kỹ thuật (nếu có) | Hãng và Nước sản xuất (Hãng và nước chủ sở hữu nếu có) | Số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc GPNK của trang thiết bị y tế dự thầu | Tiêu chuẩn chất lượng (ISO) | Bảng phân loại thiết bị y tế (nếu có) | Hạn dùng (nếu có) | Số lượng | Đơn giá dự thầu (đã có VAT) | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2.2. Điều kiện lưu hành của thiết bị y tế

Thiết bị y tế (Vật tư y tế thông thường) dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế như quy định Điều 22, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

1.2.2.3. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa dự thầu:

Nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực.

Đối với hàng hóa là các hóa chất, chế phẩm được quy định tại Danh mục được ban hành tại Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 và được quy định tại Khoản 6, Điều 3, Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 thì không yêu cầu ISO 13485 mà chỉ cần giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng còn hiệu lực.

1.2.2.4 Bảng phân loại thiết bị y tế

Nhà thầu cung cấp bảng phân loại thiết bị y tế theo quy định (nếu có).

(Không yêu cầu đối với hàng hóa là các hóa chất, chế phẩm được quy định tại Danh mục được ban hành tại Thông tư số 09/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 và được quy định tại Khoản 6, Điều 3, Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.)

1.2.2.5. Điều kiện của nhà thầu khi dự thầu thiết bị y tế loại B, C, D:

Đối với tổ chức, các nhân khi mua bán thiết bị y tế loại B, C, D, phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định.

Đối với thiết bị y tế mà không phải đáp ứng điều kiện và không phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán gồm: thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc danh mục thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được mua, bán như các hàng hóa thông thường nhưng vẫn phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản, lưu giữ, vận chuyển theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

1.2.2.6. Tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu:

Nhà thầu phải cung cấp Catalog/Tài liệu kỹ thuật có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật, bảo đảm hàng hóa dự thầu sử dụng phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT (nếu có).

1.2.27. Bảng kê thông tin về nhà thầu

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại/ fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1 |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Yêu cầu về tài liệu:

Tất cả các tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa phải được cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực, toàn bộ các tài liệu này bắt buộc phải được đóng dấu xác nhận của nhà thầu. Các các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng Tiếng Việt và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.

Đối với trường hợp hàng hóa tham dự thầu có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (lưu hành, giấy phép nhập khẩu) hoặc tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hết hiệu lực trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải cung cấp bản cam kết đảm bảo đủ số lượng cung ứng theo số lượng tại E-HSMT và chứng minh bằng thẻ kho trước thời điểm đóng thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Phải giao hàng tại kho của Khoa Dược–TTB-VTYT, Trung tâm Y tế khu vực Đakrông. Hàng hóa khi giao phải: Đúng tên hàng hóa, số lượng, quy cách đóng gói, đơn vị tính, hãng sản xuất, nước sản xuất (hãng và nước chủ sở hữu nếu có) theo kết quả trúng thầu.

- Trên Hóa đơn phải ghi đúng tên hàng hóa, số lượng, đơn giá đã bao gồm VAT, thành tiền, quy cách đóng gói, đơn vị tính, nước sản xuất theo kết quả trúng thầu.

- Khi xuất hàng phải kèm theo giấy báo lô, hạn dùng ghi rõ số lô, hạn dùng của hàng hóa hoặc thể hiện trên hóa đơn (nếu có).

- Đối với hàng hóa trúng thầu các cỡ, Nhà thầu phải cung cấp các cỡ số theo yêu cầu sử dụng của Chủ đầu tư.

- Hạn dùng của hàng hóa (nếu có): đảm bảo hạn sử dụng của từng hàng hóa tối thiểu ≥ 6 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trường hợp hạn sử dụng ngắn hơn phải có ý kiến của Hội đồng kiểm nhập.

- Tất cả hàng hóa cung cấp yêu cầu mới 100%.

- Các hàng hóa phải được bảo quản đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất khuyến cáo ghi trên hộp, vỏ đựng hoặc tờ hướng dẫn sử dụng, nếu bảo quản không đúng thì Chủ đầu tư không nghiệm thu.

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi và thay thế hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng (do lỗi của nhà sản xuất) hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Cung cấp Phiếu xác nhận hoặc biên bản kiểm định chất lượng hàng hóa theo quy định khi hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư yêu cầu.