Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

a. Tên công trình: Hoàn thiện mặt đường hạ tầng vườn xoài Mỹ Xương.

b. Tên gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường (kể cả đảm bảo an toàn giao thông).

c. Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp.

d. Quy mô gói thầu:

* Phần đường:

- Tuyến đường có chiều dài thiết kế 2.870m, bắt đầu từ Đường Mỹ Thạnh và kết thúc tại đường vào cầu Vàm Thông Lưu. Cao độ thiết kế bám theo tim đường nhựa hiện trạng. Nền đường rộng 6,5m, trong đó mặt đường rộng 5,5m (mở rộng từ 3,5m), lề mỗi bên rộng 0,5m. Độ dốc ngang mặt đường i = 03%, lề đường i = 04%. Mái taluy thiết kế với hệ số m = 1:1,25; lề đường đắp đất đạt độ chặt K ≥ 0.9. Tải trọng trục tính toán là 10 tấn.

- Kết cấu mặt đường loại 1 (phần mở rộng): Mặt đường láng nhựa 02 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 03kg/m². Lớp đá dăm nước 4x6 dày 15cm, Evl ≥ 300 MPa; lớp đá 0x4 dày 15cm, Evl ≥ 220 MPa, K ≥ 0,95. Nền cát dày 50cm, K ≥ 0,95; cát tôn nền đầm K ≥ 0.90 tại vị trí cần bù vênh. Xây tường chắn BTCT mác 250, dày 20cm, cao 1,5m tại vị trí vướng kiến trúc kiên cố.

- Kết cấu mặt đường loại 2 (phần đường hiện trạng): Mặt đường được láng nhựa bảo dưỡng 02 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 03kg/m²; tưới nhựa lót dính bám 0,5kg/m². Thực hiện cài xới, vệ sinh mặt đường hiện hữu và đắp đất bù lề.

- Đoạn chỉnh tuyến ra phía mương lộ: San lấp mương lộ bằng cát đến cao trình +2.000m, tổng chiều dài 357,3m, bề rộng trung bình 8,2m, diện tích khoảng 2.900m². Đáy mương trung bình ở cao độ +0.370m, chiều cao san lấp trung bình 1,630m.

* Gia cố:

- Phía kênh: Sử dụng cừ tràm dài 4,5m, Øn≥ 04cm, đóng hai hàng song song, mật độ 16 cây/md; kết hợp cừ bạch đàn và cừ nẹp dài 06m, Øn ≥ 08cm, buộc bằng thép Ø6 dài 1,5m, khoảng cách 0,5m/dây. Phía ao: Gia cố bằng cừ tràm dài 4,5m, Øn ≥ 04cm, đóng hai hàng so le thẳng đứng, mật độ 10 cây/md; cừ tràm nẹp cùng chiều dài, buộc thép Ø6 dài 1,5m, cách 0,5m/dây.

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

| Stt | Tên tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công tác đất – Thi công và nghiệm thu. | TCVN 4447 : 2012 |
| 2 | Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu. | TCVN 9436:2012 |
| 3 | Kết cấu bêtông và BTCT toàn khối - Quy phạm công & nghiệm thu. | TCVN 9115:2019 |
| 4 | Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu. | TCVN 8859:2023 |
| 5 | Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ. | TCVN 7887:2018 |
| 6 | Mặt đường láng nhựa nóng – thi công và nghiệm thu. | TCVN 8863:2025 |
| 7 | Mặt đường ô tô – xác định độ bằng phẳng bằng thước 3M | TCVN 8864:2011 |
| 8 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ | QCVN 41:2024/BGTVT |
| 9 | Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng. | TCVN 8861:2011 |
| 10 | Xác định mô đun đàn hồi bằng cần đo võng Benkelman. | TCVN 8867:2025 |
| 11 | Mặt đường ô tô - xác định độ nhám của mặt đường bằng phương pháp rót cát. | TCVN 8866:2011 |
| 12 | Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 7570:2006 |
| 13 | Thép cốt Bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn. | TCVN 1651-1:2008 |
| 14 | Thép cốt Bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn. | TCVN 1651-2:2018 |
| 15 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 4506: 012 |
| 16 | Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên. | TCVN 8828:2011 |
| 18 | Và một số quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành…. |  |

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Yêu cầu chung:

+ Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

+ Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

+ Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt quá trình thi công.

+ Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn công trường sạch sẽ.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công:

+ Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.

+ Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm vi công trường.

+ Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị thiết kế có biện pháp xử lý.

+ Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

+ Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

+ Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường

+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:

- Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.

- Yêu cầu về chủng loại vật tư đưa vào sử dụng cho gói thầu:

| TT | Loại vật liệu | Quy cách – Tiêu chuẩn | Nguồn gốc - Thương hiệu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát các loại | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Công ty CP Xây lắp & VLXD Đồng Tháp hoặc Cát vàng có nguồn gốc khai thác trên Sông Tiền, Sông Hậu: Đạt các chỉ tiêu cơ lý theo hồ sơ thiết kế “hoặc tương đương” |
| 2 | Đá các loại | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Thạnh Phú – Đồng Nai “hoặc tương đương” |
| 3 | Xi măng PCB 40 | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Vicem Hà Tiên “hoặc tương đương” |
| 4 | Thép các loại | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Miền Nam “hoặc tương đương” |
| 5 | Nhựa các loại | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Petrolimex (nhựa phuy) “hoặc tương đương” |
| 6 | Vải địa kỹ thuật | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Châu |
| 6 | Ống STK các loại | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Hoa Sen “hoặc tương đương” |
| 7 | Ống nhựa pvc | Theo hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn – quy chuẩn hiện hành. | Bình Minh “hoặc tương đương” |
| … | ….. | … | … |

Ghi chú:

- Cụm từ “hoặc tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với vật tư hoặc tốt hơn vật tư nêu trong HSMT.

- Trong HSDT cuả nhà thầu phải nêu đầy đủ Vật tư đưa vào thi công xây dựng công trình bao gồm: Tên thương hiệu, Quy cách, Chủng loại, Nhãn hiệu…. Nếu nhà thầu không nêu đầy đủ, nêu thiếu hoặc chung chung các Vật tư thì Bên mời thầu có quyền quyết định tự lựa chọn Vật tư đưa vào thi công xây dựng công trình và Nhà thầu không có quyền kiến nghị. Trước khi Vật tư đưa vào thi công xây dựng công trình Nhà thầu phải trình mẫu cho Chủ đầu tư kiểm tra mới được đưa vào thi công xây dựng công trình. Mọi sự tự ý đưa Vật tư vào công trình mà không được Chủ đầu tư duyệt và tự ý thay đổi Vật tư không được sự chấp thuận của Chủ đầu tư đều coi là vi phạm hợp đồng và nhà thầu phải chịu trách nhiện di dời các Vật tư đó ra khỏi công trình trong thời hạn không quá 8 giờ kể từ khi phát hiện vi phạm.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu. Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký, đóng dấu.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại công trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt và thi công.

8. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

- Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật liệu, vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp điện, nước và hệ thống thoát nước thải.

Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, khi làm việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

- Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian thực hiện hợp đồng

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.

- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những biện pháp đó.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế, … các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

- Công tác thí nghiệm bao gồm:

+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu.

+ Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong đất.

+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì    Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Công tác giám sát chất lượng:

+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.

+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

III. Các bản vẽ:

Liệt kê các bản vẽ:

| Stt | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản / ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công | 2025 |

(Ghi chú: Bên mời thầu đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF trên hệ thống).