Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Hóa chất máy PCR Cobas;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

- Yêu cầu cung cấp hàng hóa: Theo phạm vi cung cấp hàng hóa nêu trong E-HSMT.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung : Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “cao hơn” so với yêu cầu của HSMT.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Hóa chất định lượng DNA HBV | Phương pháp xét nghiệm: Real-time PCR Giới hạn phát hiện < 10 IU/mL -Độ nhạy: Độ nhạy phân tích < 10 IU/mL -Độ đặc hiệu: ≥ 99 % |
|  | Hóa chất định lượng RNA HCV | Phương pháp xét nghiệm: Realtime PCR Giới hạn phát hiện < 20 IU/mL -Độ nhạy: Độ nhạy phân tích < 15 IU/mL -Độ đặc hiệu : ≥ 99 % |
|  | Chứng âm, chứng dương cho định lượng DNA- HBV, HCV-RNA | Bao gồm chứng âm, chứng dương thấp và chứng dương cao cho mẫu HBV/HCV. |
|  | Hóa chất tách chiết - mẻ 96 | Sử dụng để tách chiết DNA từ tế bào bằng cách sử dụng dung dịch có tính kiềm cao. Thành phần tối thiểu có hạt từ, đệm Tris hoặc tương đương |
|  | Hóa chất rửa đệm hệ thống - mẻ 96 | Dung dịch sử dụng rửa máy tách chiết tự động. Thành phần tối thiểu có Sodium citrate dihydrate; N-Methylisothiazolone HCl hoặc tương đương |
|  | Hóa chất ly giải tế bào - mẻ 96 | Sử dụng để phá vỡ màng tế bào, phá vỡ tế bào, cho phép DNA được phóng thích khỏi tế bào.Thành phần tối thiểu có: đệm Tris, EDTA, calci chloride, calci acetate, proteinase hoặc tương đương |
|  | Hóa chất tách chiết - mẻ 24 | Hóa chất sử dụng để tách chiết DNA từ tế bào bằng cách sử dụng dung dịch có tính kiềm cao.Thành phần tối thiểu có hạt từ, đệm Tris hoặc tương đương. |
|  | Hóa chất rửa đệm hệ thống - mẻ 24 | Hóa chất rửa đệm.Thành phần tối thiểu có Sodium citrate dihydrate, N-Methylisothiazolone HCl hoặc tương đương |
|  | Hóa chất ly giải tế bào - mẻ 24 | Hóa chất sử dụng để phá vỡ màng tế bào, phá vỡ tế bào, cho phép DNA được phóng thích khỏi tế bào.Thành phần tối thiểu có: đệm Tris, EDTA, calci chloride, calci acetate, proteinase hoặc tương đương |
|  | Đĩa tách chiết | Đĩa thể tích: 2.0ml, có 96 giếng để tách chiết mẫu |
|  | Đĩa đựng mẫu | Đĩa phản ứng 0.3 ml, gồm phim dán |
|  | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 1000 µL.Đầu típ sử dụng để hút, nhả và trộn. Được sử dụng trong các máy PCR. Không chứa Dnase, Rnase, Pyrogen, DNA người, ATP và chất ức chế PCR |
|  | Ngăn chứa thuốc thử lớn | Bình hóa chất thể tích 200ml. Vật liệu nhựa .Có dán mã vạch. |
|  | Ngăn chứa thuốc thử | Bình hóa chất thể tích 50 ml |