Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

a. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh; thôn Hà Loan; thôn sơn Hải; thôn 2; chợ trung tâm, xã Hải Hòa.

b. Địa điểm xây dựng: Xã Hải Hòa, tỉnh Quảng Ninh.

c. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa.

d. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Hải Hòa.

e. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thật: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cẩm Phả.

f. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: Dự án nhóm C, công trình dân dụng, cấp III.

g. Mục tiêu dự án: Xây dựng, cải tạo nhà văn hóa có quy mô, diện tích phù hợp với tiêu chuẩn, định mức hiện hành.Trang bị đầy đủ các hạng mục phụ trợ như sân, hàng rào, cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước và các trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt cộng đồng.Tạo điểm sinh hoạt trung tâm, là nơi diễn ra các hoạt động hội họp, tuyên truyền, tập huấn, văn nghệ, thể thao của xã.

h. Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Quy mô đầu tư

- Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh.

- Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Loan

- Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Sơn Hải

- Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn 2

- Cải tạo, nâng cấp chợ trung tâm

+ Giải pháp thiết kế

(i). Hạng mục: Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Tranh

- Nhà văn hóa điểm cũ: Vệ sinh bề mặt trần, tường trong và ngoài nhà; Sơn lại trần tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ  màu; Tôn nền sân bằng lớp cấp phối đá dăm  loại 1; Đổ bê tông nền sân đá 1x2, mác 300 dày 15cm dốc ra phía đường

- Nhà văn hóa điểm mới (Trường mầm non thôn Hà Chanh cũ)

+ Nhà chính: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ bị mọt, han rỉ; Lợp mái tôn chống nóng dày  0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm; Láng, chống thấm lại mái, sê nô; Thay thế hệ thống ống thoát nước mái, chống chấm cổ ống; Thông tường 2 phòng, xây dựng tạo khu vực sân khấu và  hội trường; Dóc toàn bộ lớp vữa trần, tường trong và ngoài nhà trát lại; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ  thống cấp điện, điện chiếu sáng cho toàn nhà; Lắp đặt các thiết bị  điện, công tắc, ổ  cắm, đèn, quạt..; Tháo dỡ hệ thống cửa sổ, cửa đi gỗ mối mọt mục nát cũ, thay thế bằng cửa nhôm hệ; Gia công lắp dựng hoa sắt cửa sổ; Tôn nền nhà văn hóa, lát nền  bằng  gạch ceramic 600x600mm, ốp chân tường gạch 120x600mm

+ Khu nhà vệ sinh: Láng và chống thấm mái nhà vệ sinh; Dóc toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà, trát lại; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh; Lắp đặt các thiết bị: chậu rửa, xí bệt, đèn chiếu sáng...; Ốp tường vệ sinh gạch ceramic 300x600mm; Nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm; Thay thế cửa đi, cửa sổ gỗ mối mọt mục nát bằng cửa nhôm hệ; Lắp đặt téc  nước cung cấp cho nhà vệ sinh.

+ Sân, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật: Tôn nền sân bằng lớp cấp phối đá dăm loại 1; Đổ bê tông nền sân đá 1x2, mác 250  dốc ra phía đường; Lát sân bằng gạch đất nung 400x400mm, vữa xi măng mác 75; Vệ sinh và  sơn lại tường rào 1 nước lót, 2 nước phủ; Lắp đặt thay thế cổng mới, hoa sắt hàng rào; Xây mới bồn  hoa, ốp tường bồn hoa bằng gạch thẻ 60x240mm, đổ đất màu trồng  cây; Gia công lắp dựng hệ thống mái tôn, cột tròn, xà gồ, vì kèo hộp mạ kẽm mái sân sau nhà chính;; Lắp đặt hoàn thiện 02 cột đèn chiếu sáng H=8m sân nhà văn hóa, bóng công suất 150W; Lắp đặt tên biển hiệu nhà văn hóa;Lắp đặt công tơ điện và đồng  hồ nước.

(ii). Hạng mục: Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Hà Loan

- Nhà chính: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ bị mọt, han rỉ; Lợp mái tôn chống nóng dày  0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm; Láng và chống thấm lại mái, sê nô; Thay thế hệ thống ống thoát nước mái, chống chấm cổ ống; Thông tường các phòng, xây dựng tạo khu vực sân khấu và  hội trường; Dóc toàn bộ lớp vữa trần, tường trong và ngoài nhà ra trát lại; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ  thống cấp điện, điện chiếu sáng cho toàn nhà; Lắp đặt các thiết bị  điện, công tắc, ổ  cắm, đèn, quạt ...; Tháo dỡ hệ thống cửa sổ, cửa đi gỗ mối mọt mục nát cũ, thay thế bằng cửa nhôm hệ; Gia công lắp dựng hoa sắt cửa sổ; Lát nền bằng  gạch ceramic 600x600mm, ốp chân tường gạch 120x600mm; Lát đá bậc tâm cấp.

- Khu nhà vệ sinh: Láng và chống thấm mái nhà vệ sinh; Dóc toàn bộ lớp vữa trát tường, trần trong và ngoài nhà, trát lại; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh; Lắp đặt các thiết bị: chậu rửa, xí bệt, đèn chiếu sáng...; Ốp tường vệ sinh gạch ceramic 300x600mm; Nền vệ sinh lát gạch chống trơn 300x300mm; Thay thế cửa đi, cửa sổ gỗ mối mọt mục nát bằng cửa nhôm hệ; Lắp đặt téc  nước cung cấp cho nhà vệ sinh; Lợp mái tôn chống nóng dày 0,45mm, cột, vì kèo, xà gồ thép hộp khu vực hành lang sảnh trước nhà vệ sinh.

- Sân, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật:

+ Xây dựng mới tường rào đặc phía sau và mặt bên nhà văn hóa; Xây dựng mới tường rào hoa sắt, lắp dựng cổng mới mặt trước nhà văn hóa;

+ Đào xúc, xào xới, tôn nền sân bằng cấp phối đá dăm loại 1; Đổ bê tông nền sân sau nhà văn hóa đá 1x2, mác 250; Lát sân sau nhà văn hóa bằng gạch Gạch Tezzaro 400x400x40mm, vữa xi măng mác 75; Tưới nhựa dính bám định mức 0.5 kg/m2 phần diện tích mặt đường hoàn thiện; Rải thảm mặt sân bê tông nhựa chặt (loại BTNC12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 7 cm  phần sân trước nhà văn hóa

+ Xây mới bồn  hoa, ốp tường bồn hoa bằng gạch thẻ 60x240mm, đổ đất màu trồng  cây; Lắp đặt hoàn thiện  cột đèn chiếu sáng H=8m sân nhà văn hóa, bóng công suất 150W

+ Lắp đặt tên biển hiệu nhà văn hóa.

+ Lắp đặt công tơ điện và đồng  hồ nước

(iii). Hạng mục: Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn Sơn Hải

- Nhà chính; Tháo dỡ mái tôn, xà gồ bị mọt, han rỉ; Lợp mái tôn chống nóng dày  0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm; Láng và chống thấm lại mái, sê nô; Thay thế hệ thống ống thoát nước mái, chống chấm cổ ống; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ  thống cấp điện, điện chiếu sáng cho toàn nhà; Lát lại nền bằng  gạch ceramic 600x600mm, ốp chân tường gạch 120x600mm; Tháo dỡ hệ thống cửa sổ, cửa đi cũ hỏng, thay thế bằng cửa nhôm hệ; Đóng trần nhôm tấm 600x600mm; Thay thế các thiết bị điện,  đèn chiếu sáng cũ hỏng, quạt ...; Chạy lại dây cấp nguồn từ công tơ điện vào tủ điện chính nhà văn hóa,  bổ sung tủ điện; Lát đá bậc tam cấp.

- Khu nhà vệ sinh; Láng và chống thấm mái nhà vệ sinh; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Chạy lại hệ thống cấp thoát nước nhà vệ sinh; Thay thế cửa đi, cửa sổ gỗ mối mọt mục nát bằng cửa nhôm hệ; Phá dỡ nhà vệ sinh cũ khu nhà mầm non cũ

* Sân, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật: Hạ thấp cos nền sân khu vực phía  bên nhà  văn hóa; Đào mở rộng đường lên xuống; Đắp cấp phối đá dăm loại 1 nền sân; Đổ  bê tông nền sân đá 1x2, mác 300 dày 15cm; Xây dựng mới tường rào loại hàng rào lưới  thép và tường rào đặc phía sau nhà văn hóa.

- Lắp đặt hoàn thiện 04 cột đèn chiếu sáng H=8m sân nhà văn hóa và khu vui chơi, bóng công suất 150W.

- Xây mới bồn  hoa, ốp tường bồn hoa bằng gạch thẻ 60x240mm, đổ đất màu trồng  cây

- Lắp đặt tên biển hiệu nhà văn hóa.

(iiii). Hạng mục: Nhà văn hóa, khu vui chơi văn hóa thể thao Thôn 2

- Nhà chính: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ bị mọt, han rỉ; Lợp mái tôn chống nóng dày  0,45mm, xà gồ thép hộp mạ kẽm; Láng và chống thấm lại mái, sê nô; Thay thế hệ thống ống thoát nước mái, chống chấm cổ ống; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Thay thế một số thiết bị điện; Tháo dỡ hệ thống cửa sổ, cửa đi cũ hỏng, thay thế bằng cửa nhôm hệ; Gia công lắp dựng hoa sắt cửa sổ; Lát nền bằng gạch ceramic 600x600mm, ốp chân tường gạch 120x600mm

- Khu nhà vệ sinh: Láng và chống thấm mái nhà vệ sinh; Vệ sinh cạo bỏ lớp sơn bong tróc cũ; Sơn lại trần, tường trong và ngoài nhà 1 nước lót, 2 nước phủ màu; Thay thế cửa đi, cửa sổ gỗ mối mọt mục nát bằng cửa nhôm hệ

- Sân, cổng, tường rào, hạ tầng kỹ thuật:

+ Tháo dỡ hàng hoa sắt phía trước nhà văn hóa; Tôn nền sân bằng cấp phối đá dăm loại 1; Tưới nhựa dính bám định mức 0.5 kg/m2 phần diện tích mặt đường hoàn thiện; Rải thảm mặt sân bê tông nhựa chặt (loại BTNC12,5), chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm phần sân nhà văn hóa và khu vui chơi cộng đồng; Xây dựng mới tường rào hoa sắt mới mặt trước và mặt bên nhà văn hóa; Sơn lại tường rào đặc nhà văn hóa 1 nước lót, 2 nước phủ màu

+ Lợp mái tôn chống nóng dày 0,45mm, cột, vì kèo, xà gồ thép hộp khu vực sân trước nhà văn hóa

+ Lắp đặt cột đèn chiếu sáng H=8m sân nhà văn hóa và khu vui chơi, bóng công suất 150W.

+ Xây mới bồn  hoa, ốp tường bồn hoa bằng gạch thẻ 60x240mm, đổ đất màu trồng  cây

+ Lắp đặt tên biển hiệu nhà văn hóa.

+ Cải tạo lại chòi nghỉ khu vực sân vui chơi cộng đồng

(iiiii). Hạng mục: Chợ trung tâm

- Diện tích khu đất: khoảng 3822 m²

- Cải tạo toàn bộ nền phía bên trong chợ và lối đường ra vào khu chợ không thay đổi kết cấu chính, giữ nguyên quy mô hiện hữu.

-  Nội dung cải tạo chủ yếu:

+ Đào, xào xới lớp đất nền bên trong và lối ra vào chợ; Lu nèn lại nền; Lớp cấp phối đá dăm dày 10cm; Lót nilong; Đổ bê tông mặt đường đá 1x2, mác 250 dày 15cm

+ Tháo dỡ và nạo vét hệ thống rãnh chạy xung quanh chợ.

+ Lắp đặt viên bó vỉa bê tông xi măng hai bên lối vào chợ.

2. Thời hạn hoàn thành.

Trong phạm vi 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 180 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Có đính kèm file chỉ dẫn kỹ thuật thi công kèm theo.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ, tập tin PDF, word, cad cùng E-HSMT trên hệ thống.