## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Khoản này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

Tên dự án: “Chuyển đổi dữ liệu SCADA lưới điện trung áp từ hệ thống phần mềm Zenon sang hệ thống phần mềm SCADA/DMS sau nâng cấp”

Tên gói thầu: “Chuyển đổi dữ liệu SCADA lưới điện trung áp từ hệ thống phần mềm Zenon sang hệ thống phần mềm SCADA/DMS sau nâng cấp”

Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

Mục tiêu đầu tư:

- Chuyển đổi dữ liệu các thiết bị trung thế Recloser, LBS, RMU, dao cắt tụ từ hệ thống MiniSCADA sang hệ thống Network Manager 10.x đảm bảo cơ sở dữ liệu vận hành thống nhất trên một hệ thống phần mềm lưới điện của EVNHANOI, giúp các điều độ viên chỉ huy điều hành lưới điện an toàn, ổn định và tin cậy;

- Sau chuyển đổi dữ liệu, cho phép việc triển khai được các bài toán tự động hóa lưới điện DMS, OTS, phiếu thao tác điện tử, số hóa sơ đồ lưới điện trung áp, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu SCADA chung duy nhất cho lưới điện 220/110kV và lưới 35/22kV.

Địa điểm triển khai: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

* Đặc tính kỹ thuật thiết bị Router:

| STT | Thông số | Yêu cầu đáp ứng thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng thông lượng: | ≥ 500 Mbps |  |
|  | Giao diện | Tổng số cổng WAN hoặc LAN 1/10G: ≥06 ≥ 02 cổng 10Gbps Ethernet/SFP+ ≥ 04 cổng 1Gbps RJ45 |  |
|  | Bộ nhớ | ≥ 4 GB |  |
|  | Lưu trữ | ≥ 16 GB |  |
|  | Chiều cao rack | ≤ 2 RU |  |
|  | Nguồn điện yêu cầu | 100–240V AC, 50-60 Hz, hỗ trợ nguồn kép chạy song song, dự phòng thay thế nóng, đảm bảo khả năng vận hành 24/7. |  |
|  | Giao thức hỗ trợ | IPv4, IPv6, Layer 3 Routing, static routes, OSPF, BGP, Multiprotocol Label Switching, NAT |  |
|  | Môi trường vận hành | - Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 - 40ºC - Độ ẩm môi trường làm việc cho phép: 5 - 85% - Đáp ứng vận hành 24/7 |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn cấu hình | Có |  |
|  | Bảo hành | ≥ 24 tháng |  |

* Đặc tính kỹ thuật thiết bị Firewall:

| STT | Thông số | Yêu cầu đáp ứng thông số kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Giao diện cổng kết nối | ≥ 16 cổng Gigabit Ethernet ≥ 08 khe cắm mô-đun quang (SFP) tốc độ 1 Gigabit Ethernet ≥ 04 khe cắm mô-đun quang tốc độ 10 Gigabit Ethernet (SFP+ Slots) ≥ 01 Cổng quản trị (Management) ≥ 01 cổng USB, 01 cổng Console |  |
|  | Lưu trữ | ≥ 480GB SSD |  |
|  | Thông lượng Hệ thống Phòng chống xâm nhập (IPS) | ≥ 5 Gbps |  |
|  | Thông lượng Tường lửa thế hệ mới (NGFW) | ≥ 3,5 Gbps |  |
|  | Thông lượng Bảo vệ khỏi Mối đe dọa (Threat Protection) | ≥ 3 Gbps |  |
|  | Số phiên kết nối đồng thời (TCP) | ≥ 3 Million |  |
|  | Phiên kết nối mới mỗi giây (TCP) | ≥ 90.000 |  |
|  | Thông lượng VPN IPsec (gói 512 byte) | ≥ 5 Gbps |  |
|  | Tiêu chuẩn mã hóa | AES |  |
|  | Chiều cao rack | ≤ 2 RU |  |
|  | Nguồn điện yêu cầu | 100–240V AC, 50-60 Hz, hỗ trợ nguồn kép chạy song song, dự phòng thay thế nóng, đảm bảo khả năng vận hành 24/7. |  |
|  | Môi trường vận hành | - Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 - 40ºC - Độ ẩm môi trường làm việc cho phép: 20 - 90% - Đáp ứng vận hành 24/7 |  |
|  | Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn cấu hình | Có |  |
|  | Bảo hành | ≥ 24 tháng |  |

1.3. Các yêu cầu khác:

-	Nhà thầu phải cam kết xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành thiết bị trong thời gian không quá 24 giờ làm việc kể từ khi nhận thông báo từ Chủ đầu tư.;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xây dựng phương án bàn giao, lắp đặt, cài đặt và phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thực hiện.

- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng

- Kiểm tra cấu hình, tình trạng vận hành và hiệu năng của hệ thống hiện hữu.

- Đánh giá khả năng tương thích giữa thiết bị mới và hạ tầng hiện hữu.

- Xác định dịch vụ cần duy trì liên tục và thời gian cho phép gián đoạn.

- Lập phương án tổ chức triển khai

- Xây dựng sơ đồ kết nối và phương án thay thế/bổ sung thiết bị.

- Lập kế hoạch chuyển dịch vụ, khôi phục và phương án dự phòng khi có sự cố.

- Xác định nhân sự, thời gian và công cụ triển khai.

- Chuẩn bị thiết bị và môi trường triển khai

- Kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt.

- Cập nhật phần mềm, firmware, license và cấu hình ban đầu.

- Chuẩn bị vị trí, nguồn điện, hạ tầng mạng đáp ứng yêu cầu.

- Triển khai thay thế/bổ sung thiết bị

- Lắp đặt, kết nối nguồn và mạng theo thiết kế.

- Cấu hình thiết bị theo yêu cầu.

- Thực hiện chạy song song hoặc di chuyển dịch vụ theo kế hoạch.

- Tích hợp vào hệ thống hiện hữu

- Thiết lập kết nối và đồng bộ dữ liệu, cấu hình hoặc ứng dụng.

- Đảm bảo khả năng hoạt động liên tục và tương thích với các thành phần khác.

- Khắc phục sự cố (nếu có) trong quá trình thực hiện.

- Kiểm tra hiệu năng sau khi tích hợp.

- Cung cấp tài khoản quản trị và hướng dẫn khôi phục hệ thống.

- Cài đặt và thực thi các chính sách bảo mật, an toàn thông tin… theo

yêu cầu của Chủ đầu tư