## Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư can thiệp mạch và một số vật tư khác sử dụng trong 24 tháng.

- Tên gói thầu: Mua vật tư can thiệp mạch và một số vật tư khác sử dụng trong 24 tháng.

- Nội dung cung cấp: Theo danh mục hàng hóa yêu cầu cung cấp tại Chương IV.

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Kho Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

A. Yêu cầu chung:

- Hàng hoá đảm bảo mới 100%, bao bì còn nguyên vẹn, không rách không hỏng.

- Nhà thầu phải đóng gói, vận chuyển hàng hóa đảm bảo yêu cầu về đóng gói và bảo quản của nhà sản xuất và ứng với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng từ nơi xuất hàng đến địa điểm là Kho Vật tư y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng của Bệnh viện.

B. Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

* Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác của nhà sản xuất/chủ sở hữu hoặc nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp (nếu có) đối với từng loại hàng hóa, có các thông tin:

+ Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

+ Tên hãng sản xuất, nước sản xuất;

+ Thông số kỹ thuật hàng hóa;

+ Quy cách đóng gói (nếu có)

* Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế đối với Nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa dự thầu hoặc Công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế đối với Nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hoá dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành;

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 của cơ sở sản xuất ra hàng hoá dự thầu (trong phạm vi giấy chứng nhận phải có ghi mặt hàng hoặc chủng loại của hàng hóa dự thầu);

- Bản kết quả phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Bản kết quả phân loại phải được công khai tại mục Công khai phân loại TBYT trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến về quản lý thiết bị y tế của Bộ Y tế;

- Số lưu hành hoặc số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật hiện hành. Cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng thiết bị y tế thuộc loại A, B.

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Số đăng ký lưu hành hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc các giấy tờ tương đương theo quy định (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành);

* Lưu ý:

+ Các giấy tờ cung cấp phải còn hiệu lực tại thời điểm đóng thầu. Trường hợp giấy tờ được cấp mới hoặc gia hạn trong quá trình đánh giá E-HSDT vẫn được chấp nhận và xem xét đánh giá;

+ Các tài liệu đính kèm trong E-HSDT là ngôn ngữ khác Tiếng Anh và Tiếng Việt thì phải được đính kèm bản dịch sang Tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì bản gốc sẽ là căn cứ để đánh giá E-HSDT;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT CỦA HÀNG HOÁ

| STT | Mã phần lô | Tên phần/ lô | Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Yêu cầu thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn chất lượng | Yêu cầu xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500583672 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Bộ bơm bóng áp lực cao | Bộ | Bộ bơm bóng áp lực cao Gồm: - Bơm thể tích ≥ 20 ml, áp suất tối đa ≥30 bar. - Phụ kiện kèm theo gồm: van cầm máu chữ Y, dụng cụ đưa dây dẫn đường qua van cầm máu chữ Y, dụng cụ để xoay dây dẫn đường, dây nối dài ≥20 cm . - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | G7 |
| 2 | PP2500583673 | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch | Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch | Bộ/ Cái | Đầu dò siêu âm mạch vành tần số quét tối đa ≥ 60Mhz. Gồm đầu dò và hệ thống kéo (nếu cần để thực hiện dịch vụ kỹ thuật) - Catheter Phủ ái nước - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA - Nhà thầu lắp đặt thiết bị y tế đồng bộ với Bộ đầu dò siêu âm trong lòng mạch tại bệnh viện cho đến khi sử dụng hết vật tư y tế trên | Châu Âu hoặc Châu Mỹ |
| 3 | PP2500583674 | Bộ phân phối | Bộ phân phối | Cái | Thiết kế 3 cổng, van khóa xoay 3 hướng, trong suốt dùng trong can thiệp tim mạch - Chịu áp lực tối đa: ≥ 600 PSI - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 4 | PP2500583675 | Bóng nong động mạch ngoại biên 0,035'' | Bóng nong động mạch ngoại biên 0,035'' | Cái | Bóng dùng cho mạch máu ngoại biên Tương thích với dây dẫn đường 0,035" - Tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 5 | PP2500583676 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Cái | Bóng nong động mạch vành áp lực cao Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm Chiều dài tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài tối đa ≥ 20 mm Áp lực gây vỡ bóng ≥ 20 atm - Chiều dài làm việc ≥ 145 cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE | Châu Á |
| 6 | PP2500583677 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Cái | Bóng áp lực cao Đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm. Chiều dài tối thiểu ≤ 08mm, chiều dài tối đa ≥ 30mm; Chiều dài làm việc ≥140cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA | G7 hoặc Châu Âu |
| 7 | PP2500583678 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Cái | Bóng áp lực thường Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm; Đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 10mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 20mm Chiều dài làm việc ≥ 145 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE hoặc FDA hoặc PMDA |  |
| 8 | PP2500583679 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Bóng nong động mạch vành áp lực thường | Cái | Bóng áp lực thường các cỡ. - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5 mm, đường kính bóng tối đa ≥ 4.0 mm. chiều dài làm việc ≥140cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA | Châu Âu/ G7 hoặc Đông Nam Á |
| 9 | PP2500583680 | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho CTO và tổn thương vôi hóa | Bóng nong động mạch vành chuyên dụng cho CTO và tổn thương vôi hóa | Cái | Áp suất danh định ≥ 6bar. - Áp suất nổ (vỡ) định mức ≥14 bar - Catheter dài ≥ 140cm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤0.85mm, tối đa ≥1.1mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤6mm, tối đa ≥20mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận CE hoặc PMDA hoặc FDA | G7 hoặc Châu Âu. |
| 10 | PP2500583681 | Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao | Bóng nong động mạch vành có gắn lưỡi dao | Cái | Bóng nong mạch vành có 3 hoặc 4 lưỡi dao gắn dọc trên bề mặt ngoài của sản phẩm. - Đường kính: các cỡ, đường kính tối đa ≥4.0 mm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 hoặc Châu Âu |
| 11 | PP2500583682 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc | Cái | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel. - Đường kính nhỏ nhất ≤1.5mm, đường kính lớn nhất ≥4.0mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤15 mm, chiều dài lớn nhất ≥40mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận CE (hoặc FDA) | G7 hoặc Châu Âu |
| 12 | PP2500583683 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc | Cái | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc, có nhiều cỡ đường kính khác nhau. - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 |
| 13 | PP2500583684 | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao | Cái | Áp suất nổ định mức ≥24 bar. Đường kính tối thiểu ≤2.0mm, tối đa ≥4.0mm. Chiều dài ≥ 10mm. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA (hoặc CE) | G7 hoặc Châu Âu. |
| 14 | PP2500583685 | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Cái | Đường kính bóng các cỡ, trong đó đường kính bóng ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 3.5mm - Chiều dài bóng≥ 12mm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 | G7 |
| 15 | PP2500583686 | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Bóng phá mảng vôi hoá nội mạch vành bằng sóng sung kích hoặc cơ học sử dụng lực | Cái | Đường kính bóng các cỡ, trong đó đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 3.5mm - Chiều dài bóng ≥ 12mm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 16 | PP2500583687 | Catheter chụp động mạch vành trái hoặc phải | Catheter chụp động mạch vành trái hoặc phải | Cái | Kích cỡ: đường kính 5Fr. Bao gồm: loại chụp bên trái và loại chụp bên phải. - Chiều dài ≥100cm. - Tương thích guidewire 0.035''. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 17 | PP2500583688 | Catheter chụp động mạch vành hai bên | Catheter chụp động mạch vành hai bên | Cái | Kích thước: đường kính 5Fr. Chụp được cả 2 bên trái và phải. - Chiều dài ≥100cm. - Tương thích guidewire 0.035''. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE (hoặc FDA) | G7 |
| 18 | PP2500583689 | Catheter trợ giúp can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên | Catheter trợ giúp can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên | Cái | Catheter trợ giúp mạch vành và mạch ngoại biên. Tiết diện trong ống rộng ≥0.071” (size 6F) và ≥ 0.081” (size 7F) - Có nhiều dạng đầu tip - Chiều dài khả dụng: ≥100cm Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | Châu Mỹ hoặc G7 |
| 19 | PP2500583690 | Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi | Đầu đốt laser các cỡ điều trị suy tĩnh mạch chi | Cái | Dây đốt laser điều trị suy tĩnh mạch. - Có cam kết lắp đặt máy đốt laser tại bệnh viện dùng cho tới khi hết số lượng trúng thầu - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | G7 |
| 20 | PP2500583691 | Dây dẫn đường cho bóng và stent mạch vành loại thường | Dây dẫn đường cho bóng và stent mạch vành loại thường | Cái | Chiều dài ≤ 180cm. Lõi thép. Có lớp phủ silicone và ái nước. Khả năng tải đầu dây dẫn tối thiểu có 2 loại 0.5gf và 0.7gf. Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 |
| 21 | PP2500583692 | Dây dẫn đường cho Catheter loại 150cm | Dây dẫn đường cho Catheter loại 150cm | Cái | Dây dẫn đường cho catheter, phủ lớp ái nước. - Đường kính 0.035", đầu cong. Chiều dài ≥150cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, có chứng nhận CE |  |
| 22 | PP2500583693 | Dây dẫn đường cho Catheter loại 260cm | Dây dẫn đường cho Catheter loại 260cm | Cái | Dây dẫn đường cho catheter, phủ lớp ái nước. Đường kính 0,035", dạng đầu cong. Chiều dài≥ 260cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. |  |
| 23 | PP2500583694 | Dụng cụ đóng mạch máu | Dụng cụ đóng mạch máu | Cái | Dụng cụ đóng mạch máu (hoặc khâu mạch) - Kích thước các cỡ ≥ 6F - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA |  |
| 24 | PP2500583695 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Bộ | Có đủ các loại Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay và động mạch đùi. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F đối với dụng cụ mở đường mạch đùi. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F đối với dụng cụ mở đường mạch quay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |
| 25 | PP2500583696 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Dụng cụ mở đường vào mạch máu | Bộ | Có đủ các loại Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay và động mạch đùi. Cấu tạo tối thiểu gồm: + Kim chọc mạch. + Dây dẫn đường. + Ống dẫn. + Bơm tiêm + Que nong. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F đối với dụng cụ mở đường mạch đùi. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F đối với dụng cụ mở đường mạch quay - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận CE | G7 |
| 26 | PP2500583697 | Bộ máy tạo nhịp phá rung (ICD )1 buồng, tương thích MRI | Bộ máy tạo nhịp phá rung (ICD )1 buồng, tương thích MRI | Bộ | - Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 1 buồng gồm: 1 thân máy, 1 dây điện cực sốc, 1 dụng cụ mở đường (introducer) - Tương thích MRI toàn thân 1,5Tesla - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 |  |
| 27 | PP2500583698 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim gồm: 01 thân máy, 01 dây điện cực, 1 dụng cụ mở đường và 01 bộ ống thông chuyên dụng. - Cho phép chụp MRI toàn thân - Ống thông chuyên dụng đưa dây điện cực vào hệ thống dẫn truyền - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 |
| 28 | PP2500583699 | Máy tạo nhịp 1 buồng | Máy tạo nhịp 1 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng có đáp ứng tần số. Gồm: 1 thân máy, 1 dây điện cực tạo nhịp, 1 dụng cụ mở đường (introducer) - Có thể chụp MRI toàn thân - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và Có chứng nhận FDA | G7 |
| 29 | PP2500583700 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Máy tạo nhịp 2 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng có đáp ứng tần số gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 2 dụng cụ mở đường (introducer) - Cho phép chụp MRI toàn thân - Tự động nhận cảm - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 |
| 30 | PP2500583701 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim | Bộ | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng và có hệ thống ống thông chuyên dụng để đưa điện cực tạo nhịp vào vùng hệ thống đường dẫn truyền trong tim gồm: 01 thân máy, 02 dây điện cực, 02 dụng cụ mở đường và 01 bộ ống thông chuyên dụng. - Cho phép chụp MRI toàn thân - Ống thông chuyên dụng đưa dây điện cực vào hệ thống dẫn truyền - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7 |
| 31 | PP2500583702 | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ 3 buồng | Bộ | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng (gồm: 1 thân máy, 2 dây điện cực tạo nhịp, 1 dây điện cực thất trái, 3 dụng cụ mở đường (introducer) - Tương thích chụp cộng hưởng từ MRI toàn thân - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |  |
| 32 | PP2500583703 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Cái | Vi ống thông dùng để hỗ trợ can thiệp tắc mãn tính CTO mạch vành hoặc tổn thương phức tạp - Đường kính ngoài đầu tip ≤ 1.3F.Đường kính ngoài thân xa ≥ 2.1 F - Đường kính ngoài phần thân gần ≥2.9F - Chiều dài khả dụng: chiều dài tối thiểu ≤135cm, chiều dài tối đa ≥150cm. - Đạt tiêu chuẩn FDA và ISO13485 | Châu Á |
| 33 | PP2500583704 | Ống thông hút huyết khối mạch vành | Ống thông hút huyết khối mạch vành | Cái | Ống hút huyết khối mạch vành tương thích với guiding catheter 6F và 7F. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và có chứng nhận FDA hoặc PMDA | G7 |
| 34 | PP2500583705 | Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi | Vi dây dẫn can thiệp mạch ngoại vi | Cái | Khả năng tải đầu tip T: 3.0gf ≤T≤ 4.0 gf. - Có tối thiểu 02 loại chiều dài vi dây dẫn: D≤ 200cm, và D ≥ 300cm.Chiều dài lò xo 4.5 cm- 5 cm phần đầu xa - Đường kính: 0,018". - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA | G7/ Đông Nam Á |
| 35 | PP2500583706 | Vi ống thông can thiệp mạch vành | Vi ống thông can thiệp mạch vành | Cái | Vi ống thông dùng để hỗ trợ can thiệp tổn thương phức tạp. Tương thích với dây dẫn đường 0,014". - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 và có chứng nhận FDA |  |
| 36 | PP2500583707 | Xilanh xoáy (bơm cản quang) | Xilanh xoáy (bơm cản quang) | Cái | Bơm tiêm có đầu khóa xoay dùng trong can thiệp mạch máu. Dung tích bơm đủ các loại 1, 3, 6, 10, 20, 30ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 37 | PP2500583708 | Bộ săng chụp mạch vành | Bộ săng chụp mạch vành | Bộ | Bộ gồm: 01 Khăn chụp mạch vành ≥ 370x220 (cm) - 01 Tấm phủ đa dụng ≥ 150x140 (cm): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Tấm phủ chắn chì ≥150x140 (cm): làm từ vật liệu PE trong suốt. - 01 Khăn trải bàn dụng cụ ≥ 200x140 (cm) - 01 Bao chụp đầu đèn có thun cố định - 01 Bao kính chắn chì ≥120 x 120 (cm) có thun cố định - 01 Bao đựng remote - 04 Khăn tay thấm ≥ 40x40 (cm): làm từ vải không dệt. - Đã được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đông Nam Á |
| 38 | PP2500583709 | Áo choàng phẫu thuật | Áo choàng phẫu thuật | Bộ | Bộ gồm: - 01 Áo choàng tiêu chuẩn định lượng ≥45gsm; vùng tăng cường phía trước và hai cánh tay định lượng ≥20gsm, kích thước ≥40 x 59 cm; - 02 khăn thấm kích thước ≥40x40cm, có độ thấm hút cao - Size: M / L - Đã được tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 | Đông Nam Á |
| 39 | PP2500583710 | Dù bảo vệ chống tắc mạch | Dù bảo vệ chống tắc mạch | Cái | Lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi lưới lọc. Đường kính lưới lọc ≥ 3mm, chất liệu Nitinol và phủ Heparin. Tương thích dây dẫn đường 0.014 inch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 40 | PP2500583711 | Bóng nong mạch ngoại biên dùng với vi dây dẫn 0,014 inch | Bóng nong mạch ngoại biên dùng với vi dây dẫn 0,014 inch | Cái | Dụng cụ nong hẹp động mạch cảnh do xơ vữa và vôi hóa. Loại bóng thẳng. Đường kính bóng ≥ 1.5mm. Chiều dài ≥ 20mm. Tương thích dây dẫn đường từ 0.014 inch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| 41 | PP2500583712 | Tay dao hàn mạch mổ mở | Tay dao hàn mạch mổ mở | Cái | Tay dao hàn mạch mổ mở, hàm thon nhọn, hàm phủ nano chống dính, chiều dài 21cm. Tương thích với máy Valleylab™ LS10. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | G7 |
| Tổng số: 41 phần/lô (41 mặt hàng) |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3. Mẫu Bảng kê khai dữ liệu hàng hoá dự thầu của nhà thầu

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây (Phụ lục 01 đính kèm tại Chương V) và cung cấp file định dạng excel kèm theo E-HSDT.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua sẽ kiểm tra hàng hoá ngay khi Nhà thầu giao hàng. Nội dung quy định chi tiết tại E-ĐKC 21.1 của Chương VII, E-HSMT