## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, máy móc và nhân công để thực hiện công việc sửa chữa, thay thế gân thùng bóc vỏ cho thiết bị 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu quốc gia

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Lĩnh vực: Phi tư vấn

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng và thi công lắp đặt theo kế hoạch dừng máy của bên A

- Địa điểm: Tổng công ty Giấy Việt Nam – Xã Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp vật tư, máy móc và nhân công để thực hiện công việc sửa chữa, thay thế gân thùng bóc vỏ cho thiết bị 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu chung về gói thầu: Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây

- Vật tư dùng để gia công chế tạo sửa chữa, thay thế phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo đúng chủng loại và yêu cầu kỹ thuật.

- Nhà thầu cam kết gân thùng bóc vỏ được chế tạo bằng thép SS400 khi đưa vào sử dụng làm việc ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong môi trường chịu mài mòn, va đập.

- Khi lắp đặt gân thùng mới phải để khe hở ≥5mm. Sử dụng dây hàn, que hàn lõi thuốc chịu lực và công nghệ hàn Mig/Mag để lắp đặt hàn các gân thùng đảm bảo các yêu cầu

- Các gân thùng nứt gãy khi sửa chữa phải được sang vanh 450 và để khe hở ≥5mm dùng công  nghệ hàn Mig/mag sử dụng dây hàn, que hàn lõi thuốc chịu lực để hàn.

- Tất cả các mối hàn liên kết giữa gân thùng và thành thùng bóc vỏ phải đảm bảo độ ngấu liên kết chắc chắn, không bị cong vênh biến dạng.

- Công việc sửa chữa, thay thế phải được thực hiện theo đúng  theo phương án thi công và  quy trình kỹ thuật.

- Nhà thầu phải gửi cùng E- HSDT bản vẽ của gân thùng bóc vỏ và phương án gia công chế tạo, biên pháp thi công sửa chữa, lắp đặt gân thùng bóc vỏ khi tham dự thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm chế tạo, vận chuyển giao hàng tại kho của bên mời thầu.

- Nhà thầu phải cam kết công trình sau khi thay thế, sửa chữa xong phải làm việc ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trong quá trình thực hiện hợp đồng

- Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

- Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng thì phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại.

- Hàng hóa, dịch vụ được bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng tương tự về chế tạo gân thùng bóc vỏ hoặc thực hiện các công việc sửa chữa, thay thế gân thùng quay có tải trọng từ 25 tấn trờ lên trong các nhà máy sản xuất công nghiệp. Giá trị tối thiểu của hợp đồng tương tự là 490.885.000 đồng, hợp đồng được thực hiện từ 01/01/2022 đến thời điểm hiện nay (Nhà thầu cung cấp đầy đủ biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, hóa đơn).

3.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể gói thầu:

| STT | Tên nội dung công việc | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cung cấp gân thùng bóc vỏ | Kích thước: R85x 2000x65x16 mm Vật liệu: SS400 |
| 2 | Tháo dỡ, lắp đặt hàn các gân thùng mới bằng que hàn chịu lực | Nhà thầu tiến hành tháo dỡ mài các chân gân cũ, lắp đặt các gân thùng mới. - Vật tư gồm: Que hàn các loại, ô xy, ga, đá cắt, đá mài, ván gỗ giàn giáo. - Máy thi công gồm: Máy hàn mig/mag; máy hàn 23Kw, máy mài, bộ cắt hơi…. - Các vật tư, thiết bị đảm bảo số lượng và chất lượng tương ứng. |
| 3 | Sửa chữa, hàn các gân thùng nứt gãy | Nhà thầu tiến hành sửa chữa, hàn các gân thùng nứt gãy. - Vật tư gồm: Que hàn các loại, ô xy, khí ga, đá cắt, đá mài, ván gỗ giàn giáo. - Máy thi công gồm: Máy hàn mig/mag; máy hàn 23Kw, máy mài, bộ cắt hơi - Các vật tư, thiết bị đảm bảo số lượng và chất lương tương ứng. |

4. Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Sau khi nhà thầu giao hàng và sửa chữa, thay thế xong các công việc trên, bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm tra bằng đo đạc và mắt thường các mối hàn, các vị trí được thay mới và sửa chữa, nếu tất cả đạt yêu cầu thì sau đó sẽ tiến hành chạy, nếu các thiết bị sau khi chạy hàng ngày đều đạt được các thông số vận hành kỹ thuật theo yêu cầu của sản xuất thì đến cuối đợt sửa chữa thay thế bên mời thầu cùng nhà thầu sẽ tiến hành làm thủ tục nghiệm thu, bàn giao.