# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Gói thầu: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

- Dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Chi tiết nguồn vốn: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 12/2025;

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 12/2025;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày;

- Tùy chọn mua thêm: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Cung cấp Catalogue hoặc Tài liệu kỹ thuật thể hiện thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tại Mục b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể, Chương V, E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết: Chất lượng xe mới 100%.

-   Nhà thầu có trách nhiệm tư vấn kỹ thuật miễn phí cho chủ đầu tư trong việc sửa chữa thay thế phụ tùng trong toàn bộ quãng thời gian bảo hành, bảo trì

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1. | Xe ô tô 16 chỗ | Động cơ và tính năng vận hành: Động cơ: Turbo Diesel 2.3L – TDCi hoặc tương đương Dung tích xi lanh (cc): ≥2296 Công xuất cực đại (Hp/vòng/phút):≈171 (126 kW) / 3200 Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút):≈425 / 1400 – 2400 Hộp số: ≥ 6 cấp số sàn Kích thước và trọng lượng: Dài x Rộng x Cao (mm): ≥5998 x 2068 x 2775 Khoảng sáng gầm xe (mm): ≥150 Chiều dài cơ sở (mm): ≥3750 Dung tích thùng nhiên liệu: ≥80 Lít Hệ thống treo: Hệ thống treo trước: Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực Hệ thống treo sau: Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực. Hệ thống phanh: Phanh phía trước và sau: Phanh Đĩa Cỡ lốp: ≈ 235 / 65R16C Bánh xe: Vành hợp kim ≈ 16" |

Ghi chú:  Các thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên không làm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào hàng hóa có cấu hình, thông số kỹ thuật, tính năng, tác dụng tương đương. Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ sản xuất bằng hoặc cao hơn hàng hóa mời thầu. Trường hợp chào hàng tương đương, nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

  - Các yêu cầu khác:

- Bảo hành hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết của xe ô tô đúng theo quy định tại thời điểm giao hàng;

- Thời gian đảm bảo khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót, sự cố, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư là trong vòng 24 giờ.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, đánh giá về chủng loại, chất lượng và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa có phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng trước khi nghiệm thu bàn giao;

Các chi phí liên quan đến giám định thương mại khi có yêu cầu của Chủ đầu tư để phục vụ công tác nghiệm thu thiết bị do bên nhà thầu chi trả.