# Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

## Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do mình phát hành.

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E hoặc 11G) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.

4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.

5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.

## Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá chi tiết về kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. E- HSĐX được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là đạt.

Tiêu chuẩn đánh giá theo quy định dưới đây:

| TT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Sửa chữa trung tu hệ thống Camera Trạm Sơn Động (lắp sang LK1, 08 kênh-MTS: TS.IV.00431) | Đảm bảo các thông số yêu cầu kỹ thuật theo nhà sản xuất. | Không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Cung cấp vật tư, thiết bị | a. Vật tư, phụ tùng thay thế do bên B cung cấp tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, đúng, đủ khối lượng, chủng loại, nguồn gốc nhà sản xuất/xuất xứ vật tư (trừ các vật tư nhỏ lẻ, giá trị thấp như bu long, vòng đệm, ... đảm bảo chất lượng theo đúng trong hồ sơ báo giá của nhà thầu và phê duyệt dự toán bước II của chủ đầu tư (nếu có). + Đối với vật tư phụ tùng là kim loại đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, được bảo quản tốt và được hai bên xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. + Đối với vật tư phụ tùng là phi kim loại như cao su, thiết bị điện tử,… được sản xuất không quá 24 tháng tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị. b. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp nguồn gốc năm sản xuất, nhà sản xuất, xuất xứ vật tư phụ tùng và tài liệu chứng minh chứng nhận chất lượng hàng hóa như đã cam kết. - Nhà thầu cung cấp: + Nhà thầu lập bảng kê cam kết nguồn gốc xuất xứ vật tư trong hồ sơ đã chào tại thời điểm ký kết hợp đồng và bổ sung bảng kê sau khi giám định kỹ thuật bước 2 tại thời điểm ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng (nếu có). + Tại thời điểm nghiệm thu vật tư mới trước khi lắp: Nhà thầu cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư phụ tùng theo bảng kê đã cam kết (vật tư nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa-là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền và 01 bản dịch thuật sang tiếng Việt) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ đó. + Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các vật tư có đơn giá trên 10 (mười) triệu đồng sản xuất trong nước hoặc chế tạo sản xuất tại nhà thầu. - Đối với các vật tư nhỏ lẻ thì nhà thầu phải cam kết chất lượng nguồn gốc xuất xứ vật tư là hợp pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo hành theo qui định. | Không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Biểu vật tư phụ tùng | + Nguồn gốc vật tư phụ tùng được thể hiện nhà sản xuất/xuất xứ vật tư đảm bảo chất lượng (trừ vật tư nhỏ bé, giá trị thấp, ...). + Cột cam kết yêu cầu nhà thầu cam kết xuất xứ vật tư phụ tùng; ghi cụ thể cho từng chi tiết (có cung cấp CO/CQ; cam kết; giấy xuất xưởng; ...vv…) | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 4.1 | Đường truyền cáp quang đảm bảo các thông số kết nối truyền thông, làm việc ổn định. Thông số kiểm tra suy hao quang cho các tuyến phải đạt < 25 dBm/tuyến; Bán kính uốn cong tối thiểu sau khi lắp đặt < 20 lần đường kính cáp; Mối hàn đảm bảo < 0,1 dB/1 mối hàn. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.2 | Đường cấp nguồn cho các hệ thống đảm bảo an toàn, được luồn trong ống ghen sun có dây gia cường được thi công đảm bảo độ chùng võng <1% khoảng cột; đảm bảo mỹ quan; khoảng vượt tối đa <100m. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.3 | Toàn bộ dây được treo cao trên các cột điện hạ thế của Công ty Tuyển than Hòn Gai trong mặt bằng sản xuất, đường dây phải được cô néo chắc chắn vào các cột điện, đảm bảo độ chùng võng và độ cao trên các khoảng cột >4m, tại các vị trí qua đường đảm bảo độ cao >5m. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.4 | Các đường dây cáp mạng LAN và đường dây cấp nguồn trước khi treo, kéo lên cột phải được luồn vào ống ghen sun, sau đó buộc dây sắt gia cường, đảm bảo độ căng, cao và mỹ quan. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.5 | Đối với lắp đặt thay thế các camera phải đảm bảo góc quan sát, độ cao và cố định chắc chắn, hình ảnh truyền về rõ nét, không rung giật |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.6 | Tủ kỹ thuật lắp đặt phải đảm bảo chống nước, cố định chắc chắn vào cột điện, đảm bảo thuận tiện trong công tác kiểm tra, sửa chữa. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 4.7 | Đầu ghi hình làm việc ổn định, chế độ ghi hình, lưu trữ đảm bảo theo thông số của nhà sản xuất. |  | Không đáp ứng yêu cầu |
| 5 | Thời gian thực hiện sửa chữa: | Tổng là ≤ 08 ngày tính từ ngày bên A bàn giao thiết bị cho bên B (Bao gồm cả ngày thứ bẩy, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo qui định của Nhà Nước và Nghành Than. Trừ những ngày phải dừng thi công do bất khả kháng, thời tiết thiên tai, dịch bệnh... Thời gian chờ vật tư nhập khẩu, theo yêu cầu của bên A… thì hai bên lập biên bản cùng thống nhất). | Không đáp ứng yêu cầu |
| 6 | Phương án thi công, biện pháp an toàn | Trong HSĐX lập phương án thi công, thực hiện sửa chữa, nghiệm thu kỹ thuật chạy thử không tải, có tải đảm bảo kỹ thuật sau sửa chữa và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động cho người và thiết bị. | Không đáp ứng yêu cầu |
| 7 | Thời gian bảo hành thiết bị | Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng | Không đáp ứng yêu cầu |
| 8 | Địa điểm sửa chữa | Tại đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện sửa chữa | Không đáp ứng yêu cầu |
| Kết luận: |  | - Đạt được tất cả các nội dung trên: Đạt |  |
|  |  | - Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên: Không đạt |  |

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.