## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược của Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na.

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược của Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na.

- Bên mời thầu: Công ty cổ phần thuỷ điện Hủa Na.

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na.

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy thủy điện Hủa Na, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An và Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Thông số kỹ thuật: Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật. Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương về chủng loại, mã mác, thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng của hàng hóa. Nếu chào hàng hoá tương đương thì Nhà thầu phải: Lập bảng so sánh, cung cấp tài liệu, chứng minh sự tương đương; Chứng minh sự phù hợp, lắp đặt tương thích nhưng không làm thay đổi tính năng kỹ thuật của thiết bị/hệ thống mà hàng hóa đó tích hợp vào của bên mời thầu. Cung cấp thuyết minh quy trình sản xuất, lập bảng so sánh cụ thể và cung cấp các tài liệu chứng minh tính tương đương bao gồm nhưng không giới hạn: tiêu chuẩn áp dụng, tính năng sử dụng, phù hợp lắp đặt thực tế và kết nối với các hệ thống liên quan (chuẩn kết nối, kích thước phù hợp...), đặc tính kỹ thuật (bao gồm thành phần hóa, cơ và lý tính, cấu trúc mạng tinh thể) của vật liệu chế tạo.

- Bản chào kỹ thuật phải đảm bảo đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải kèm theo tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (tài liệu kỹ thuật/catalogue của các hàng hóa theo yêu cầu).

- Tiến độ giao hàng: theo yêu cầu tại Mẫu số 01A.

- Yêu cầu nhà thầu cung cấp các cam kết sau:

+ Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. Hàng hóa phải được đóng gói đúng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp và ghi các thông tin cần thiết bên ngoài để thuận tiện cho công tác bốc dỡ vận chuyển, kiểm tra. Việc đóng gói phải đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng do va chạm trong khi bốc dỡ, vận chuyển và các tác động của môi trường.

+ Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO: Cerfiticate of Origin) đối với hàng hoá nhập khẩu, Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ).

+ Bảo hành tất cả hàng hóa tối thiểu 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ thời điểm hai bên ký biên bản nghiệm thu, tùy theo điều kiện nào có thời gian bảo hành dài hơn.

+ Nhà thầu phải có cam kết hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật) khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

+ Trong trường hợp model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model.

- Trường hợp chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu để chứng minh, như sau: Cung cấp tài liệu, bảng so sánh thông số, đặc tính kỹ thuật, vật liệu, tiêu chuẩn công nghệ (tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn thử nghiệm) giữa hàng hóa yêu cầu của E-HSMT và hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn, kèm theo liệu kỹ thuật/catalogue của hãng sản xuất mà nhà thầu chào tương đương hoặc tốt hơn.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| [ghi số hiệu hạng mục] | [ghi tên] | [ghi thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn] |
| 1 | Modun truyền thông modbus | FX3u-485ADP-MB - Chuẩn kết nối RS-485 - Tương thích với các dòng PLC Mitsubishi FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC |
| 2 | Đồng hồ áp lực khí SF6 | ZMJ1-1 - Kiểu: Đồng hồ áp suất kim ngâm dầu - Dải đo: -0.1~0.9 Mpa - Áp lực định mức Pf: 0.5 Mpa - Áp lực cảnh báo Ps1: 0.44 Mpa - Cấp chính xác: 1.5 @ 20°C - Đầu ra cảnh báo: 01 NO |
| 3 | Biến tần | Mã hiệu: Mã hiệu: POWER FLEX755 Catalog No.: 20G1AN C140 JA0NNNNN Series A - Công suất định mức: 75 kW - Đầu vào: 3 pha, 47~63 Hz + Dải điện áp AC: 342~440 V + Dòng điện: 137.2 A - Đầu ra: 3 pha, 0~400 Hz + Dải điện áp: 0~400 V 50 Hz + Dòng điện làm việc liên tục: 140 A + Dòng điện quá tải 3s/ 60s: 210/ 154 A |
| 4 | Máy cắt kích từ | S/N: BD31070961 |
| 5 | Chổi than vành cổ góp | D172 |
| 6 | Bộ cảnh báo tốc độ tổ máy | Type RDJ-P Creep monitoring device. |
| 7 | Rơ le kiểm tra hòa đồng bộ | SJ-12D |
| 8 | Đồng hồ hòa đồng bộ | MZ10 |
| 9 | Rơle bảo vệ đường dây | PCS-9611; - Tracking no: GW1300069PG004; -Mã sản phẩm: PCS-9611-I-A-EN-220V-1A; - Nguồn phụ trợ: 220VDC; - Điên áp AC định danh: 63,5V; - Dòng điện AC định danh: 1 A. |
| 10 | Máy cắt đầu cực máy phát | VD4/Z 12.16.40 Điện áp định mức: 12kV Dòng định mức: 1600A |
| 11 | Máy cắt 631 | VD4/Z 12.25.32 |
| 12 | Máy cắt 0,4KV | KMW1 2000/3 1000A |
| 13 | Màn hình điều khiển | - Mã hiệu: TK6070IH 3MW Màn hình cảm ứng điện trở 4-dây kích thước 7″ (16:9), độ phân giải 800 × 480, hiển thị 65,536 màu. - Giao tiếp và kết nối: RS232/RS485. |
| 14 | PLC điều khiển | ABB-PM554; - CPU PM554-T 8DI 24VDC 6DO-T 24VDC 0,5A. |
| 15 | Cụm van phân phối khí phanh | Model: JZF-15; - Nguồn: 220VDC, 30W; - Áp suất làm việc: 1.0 MPa; - Đường kính ống: 15 mm. |
| 16 | Cụm van điện từ khí phanh, khí chèn trục | - Mã sản phẩm: JMFH-5-1/2; - Áp suất làm việc: 2 đến 8 bar; 28 đến 120 psi |
| 17 | Gioăng hơi (Gioăng khí chèn trục) | - BV: 4625001 - VL: Cao su lưu hóa |
| 18 | Bộ làm mát ổ hướng tuabin | Bản vẽ LMOHTB.00 |
| 19 | Gioăng định hình (gioăng chèn vành trên cánh hướng) | - BV: 2120801 - VL: NBR |
| 20 | Dầu thủy lực | Total 46 presslia |
| 21 | Bộ làm mát ổ hướng trên | Bản vẽ LMOHT .00 |
| 22 | Nêm bạc hướng ổ hướng dưới máy phát | BV: HNA007; KT: 215x70x13 VL: Q235-A |
| 23 | Bộ làm mát ổ đỡ | Bản vẽ LMOD.00 |
| 24 | Gioăng O-ring | - KT: Ø49x4 - VL: Vitton75 |
| 25 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø37x4 - VL: Vitton75 |
| 26 | Phớt chắn dầu | - KT: UNS 10x18x5 - VL: T-PU |
| 27 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø159.3x5.7 - VL: NBR 70SH-A |
| 28 | Đai dẫn hướng | - KT: 200x205x20 - VL: PTFE+Bronze |
| 29 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø73x3.55 - VL: NBR 70SH-A |
| 30 | Phớt chắn dầu | - KT: U-Ring 45x55x6 - VL: T-PU |
| 31 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø115x5.3 - VL: NBR 70SH-A |
| 32 | Ống áp lực mềm | Benmar 902-2208-WP, PN 41MPa - Đường kính ngoài Ø36, dài 1500mm, - Giắc co 2 đầu, ren M36x 2 |
| 33 | Ống áp lực mềm | Benmar 602-0802-WP, PN 48MPa - Đường kính ngoài Ø19, dài 1500mm, - Giắc co 2 đầu, ren M16x 1.5 |
| 34 | Van chống lún thủy lực | Model: Z2S22-30B Lưu lượng max: 360 l/min Áp suất max: 31.5 MPa Áp suất kích mở: 0.25 Mpa |
| 35 | Van điện từ | Model: AS32061a-G24; Kích thước danh nghĩa: NG6 theo tiêu chuẩn ISO4401-03 Áp suất max: 350 bar Lưu lượng max: 40 l/min Vật liệu thân van: thép đúc |
| 36 | Van an toàn | Mã van: A42Y-100 full bore Đường kính định danh: DN25 Áp suất định danh: PN10.0MPa Mặt lắp ghép: bích lõm |
| 37 | Van an toàn | A42Y-100; DN20 full bore, Mặt lắp ghép : bích lồi |
| 38 | Phớt chắn dầu | TC 40-62-12 |
| 39 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø54x3.5 - VL: NBR |
| 40 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø75.79x3.5 - VL: NBR |
| 41 | Phớt làm kín quả piston | - KT: 66x76x3 - VL: NBR+PTFE (vành ngoài PTFE) |
| 42 | Phớt chắn dầu | - Model: R03 - KT: 160x180x14 - VL: PU+NBR |
| 43 | Phớt chắn bụi | - Model: W01 - KT: 160x175x6.5/13 - VL: T-PU |
| 44 | Đai dẫn hướng (guide ring) | - Model: G01 (utecthane) - KT: 400x395x 15 - VL: PTFE |
| 45 | Phớt quả piston | - Model: P08-D (utecthane) - KT: 400x375.5x 8.1 - Vật liệu : PTFE + NBR70 |
| 46 | Ống áp lực mềm | - SAE 100R12 / DIN EN856 R12 - 1 1/2'' BSP, - Max W.Pr - 17,5 MPa '- Giắc co 2 đầu M52x2, dài 1500 mm |
| 47 | Ống áp lực mềm | ISO1436 / DIN EN 853 2SN / SAE 100R2AT - 3/8'' BSP - Max W.Pr-33 MPa - Giắc co 2 đầu M16x1.5 , dài 1500 mm |
| 48 | Gioăng O-ring | - KT: Ø177.1x5.33 - VL: NBR 80SH-A |
| 49 | Phớt chắn bụi | - KT: 180/195x 9.5x 14 - VL: POLYESTER |
| 50 | Đai dẫn hướng (guide ring) | - KT: 185/180x 25 - VL: Laminate |
| 51 | Dãy phớt chữ V (chevron packing) | - KT: 180/210x 60 - VL: NBR-GEW-PTFE |
| 52 | Dãy phớt chữ V (chevron packing) | - KT: 340/380x 60 - VL: NBR-GEW-PTFE |
| 53 | Gioăng O-ring | - KT: Ø304.1x7 - VL: NBR 80SH-A |
| 54 | Phớt làm kín quả piston | - KT: 380x356x 8.1 - VL: PTFE/BZ-NBR |
| 55 | Gioăng O-ring | - KT: Ø367.6x7 - VL: NBR 80SH-A |
| 56 | Vòng đệm (back ring) | - KT: 373.4x 385.4x 3.2 - VL: PTFE |
| 57 | Gioăng O-ring | - KT: Ø170.8x5.33 - VL: NBR 80SH-A |
| 58 | Vòng đệm (back ring) | - KT: 173.2x182.2x 2.4 - VL: PTFE |
| 59 | Gioăng O-ring | - KT: Ø37.69x3.53 - VL: NBR 80SH-A |
| 60 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø247.02x 5.33 - VL: NBR 70SH-A |
| 61 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø215.27x6.99 - VL: NBR 70SH-A |
| 62 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø42.5x3.55 - VL: NBR 70SH-A |
| 63 | Van bướm tay | D943H-25C PN25 DN250 |
| 64 | Phớt chắn dầu | TC 60-90-12 |
| 65 | Đồng hồ áp lực | - Dải đo 0- 10 Mpa - Đường kính mặt D100 - Chân ren M20x1.5 - Có chất lỏng glyxerin |
| 66 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø290x5.3 - VL: NBR 70 |
| 67 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø210x5.3 - VL: NBR 70 |
| 68 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø160x5.3 - VL: NBR 70 |
| 69 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø280x5.3 - VL: NBR 70 |
| 70 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø230x7.0 - VL: NBR 70 |
| 71 | Gioăng O-Ring | - KT: Ø400x7.0 - VL: NBR 70 |
| 72 | Van cầu | Model: J41H-100P DN100 Đường kính định danh: DN100 Áp lực định danh: 100 Bar Vật liệu: SUS304 |
| 73 | Van cầu | Model: J41W-64P, DN32 Đường kính định danh: DN32 Áp lực định danh: 64 Bar Vật liệu: SUS304 |
| 74 | Bộ điều khiển áp suất | Model: DR60-A200-1 Áp suất đầu vào lớn nhất: 210 bar Áp suất đầu ra lớn nhất: 14 bar Số cổng kết nối: 3 Cổng kết nối: 1/4” NPT Vật liệu thân: SUS304 |
| 75 | Van giảm áp | Model: TYH-15 Áp suất làm việc: 0.05~3.6 Mpa Nhiệt độ làm việc: -10~60°C Kích thước cổng: 1/2" |

1.3. Các yêu cầu khác

- Do tiến độ thực hiện gói thầu kéo dài trong năm 2025 nên giá gói thầu đang tạm thời áp dụng mức thuế GTGT là 10% và sẽ được chuẩn xác theo quy định của Nhà nước tại thời điểm nghiệm thu, xuất hóa đơn. Yêu cầu các nhà thầu tham gia gói thầu khi chào giá áp dụng mức thuế suất 10% cho cho toàn bộ gói thầu làm cơ sở thống nhất để Bên mới thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, lựa chọn nhà thầu (cùng một mặt bằng).

- Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cử chuyên gia hỗ trợ thực hiện công tác lắp đặt trong trường hợp có yêu cầu từ Chủ đầu tư đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp cho bên mời thầu.

- Có cam kết bảo hành: Các hàng hóa trên được bảo hành theo điều kiện của nhà sản xuất, ngoài ra nhà thầu phải thực hiện bảo hành tối thiểu trong 12 tháng.

- Nhà thầu có cam kết cấp CO, CQ, biên bản thử nghiệm xuất xưởng nếu được trúng thầu, cử chuyên gia đến công trường hỗ trợ kỹ thuật miễn phí nếu có bất kỳ phát sinh do không tương thích khi lắp đặt đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp cho gói thầu này.

- Nhà thầu phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các tài liệu, hồ sơ đối với các mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương đương trờ lên) | Tài liệu , hồ sơ Nhà thầu nộp kèm theo E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Máy cắt kích từ | S/N: BD31070961 | Nhà thầu cung cấp Thư cam kết của hãng sản xuất về việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho hàng hóa được cung cấp. |
| 6 | Bộ cảnh báo tốc độ tổ máy | Type RDJ-P Creep monitoring device. | Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị chứng minh đáp ứng HSMT |
| 7 | Rơ le kiểm tra hòa đồng bộ | SJ-12D | Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị chứng minh đáp ứng HSMT |
| 9 | Rơle bảo vệ đường dây | PCS-9611; - Tracking no: GW1300069PG004; -Mã sản phẩm: PCS-9611-I-A-EN-220V-1A; - Nguồn phụ trợ: 220VDC; - Điên áp AC định danh: 63,5V; - Dòng điện AC định danh: 1 A. | Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của thiết bị chứng minh đáp ứng HSMT |
| 10 | Máy cắt đầu cực máy phát | VD4/Z 12.16.40 Điện áp định mức: 12kV Dòng định mức: 1600A | Nhà thầu cung cấp Thư cam kết của hãng sản xuất về việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho hàng hóa được cung cấp. |
| 11 | Máy cắt 631 | VD4/Z 12.25.32 | Nhà thầu cung cấp Thư cam kết của hãng sản xuất về việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho hàng hóa được cung cấp. |
| 14 | PLC điều khiển | ABB-PM554; - CPU PM554-T 8DI 24VDC 6DO-T 24VDC 0,5A. | Nhà thầu cung cấp Thư cam kết của hãng sản xuất về việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật, bảo hành cho hàng hóa được cung cấp. |
| 18 | Bộ làm mát ổ hướng tuabin | Bản vẽ LMOHTB.00 | Bảng Thuyết minh tính toán công suất giải nhiệt và Bản vẽ chi tiết của Nhà sản xuất thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| 21 | Bộ làm mát ổ hướng trên | Bản vẽ LMOHT .00 | Bảng Thuyết minh tính toán công suất giải nhiệt và Bản vẽ chi tiết của Nhà sản xuất thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT |
| 23 | Bộ làm mát ổ đỡ | Bản vẽ LMOD.00 | Bảng Thuyết minh tính toán công suất giải nhiệt và Bản vẽ chi tiết của Nhà sản xuất thể hiện đầy đủ thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của HSMT |

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| 4625001 | Gioăng hơi (Gioăng khí chèn trục) | Phục vụ gia công VTTB |
| LMOHTB.00 | Bộ làm mát ổ hướng tuabin | Phục vụ gia công VTTB |
| 2120801 | Gioăng định hình (gioăng chèn vành trên cánh hướng) | Phục vụ gia công VTTB |
| LMOHT .00 | Bộ làm mát ổ hướng trên | Phục vụ gia công VTTB |
| HNA007; | Nêm bạc hướng ổ hướng dưới máy phát | Phục vụ gia công VTTB |
| LMOD.00 | Bộ làm mát ổ đỡ | Phục vụ gia công VTTB |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra đầy đủ CO (bản gốc hoặc bản sao công chứng), CQ (bản gốc hoặc bản sao công chứng), tài liệu kỹ thuật khi cấp hàng;

- Kiểm tra đúng số lượng, hàng hóa mới, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây;

- Kiểm tra về kích thước sản phẩm;

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt.