# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Mua sắm thiết bị sản xuất chương trình truyền hình

- Tên dự án: Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời – Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Giá gói thầu đã bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí dự phòng (nếu có), trong đó thuế VAT là 8%.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

a. Phạm vi công việc

Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng sản phẩm đã bao gồm tất các các chi phí sau:

- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Lắp đặt, vận hành thử, hướng dẫn sử dụng, kiểm định, bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;

- Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;

- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao;

- Bảo hành hàng hóa và các dịch vụ sau bán hàng theo hợp đồng;

b. Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo yêu cầu của E-HSMT; Cam kết cung cấp sản phẩm đúng hãng có chứng nhận chất lượng và xuất xứ đầy đủ. Nhà thầu phải ghi rõ: tên, model, hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hóa dự thầu.

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ, chứng nhận cần thiết hoặc các hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng hóa. Hàng hóa mới 100%, được sản xuất năm 2024 trở về sau.

- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng.

- Nhà thầu cung cấp hình ảnh, catalogue thể hiện đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), tính hợp lệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan.

- Đối với thiết bị nhập khẩu nhà thầu phải có Bảng Cam kết cung cấp Bộ chứng từ nhập khẩu của thiết bị gồm: Giấy chứng nhận Xuất xứ (CO) do Phòng thương mại nước sản xuất cấp, Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà sản xuất cấp, Invoice, Packing List, Bill…

- Cam kết bảo trì, hướng dẫn; thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót tối đa trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng thực hành bằng Tiếng Việt, quy trình vận hành thiết bị bằng Tiếng Việt.

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hóa theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có);

- Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất lượng từ khi ký hợp đồng đến khi kết thúc bàn giao đảm bảo yêu cầu tốt nhất.

- Quy trình và kế hoạch triển khai gói thầu: Nhà thầu phải thuyết minh cụ thể các công việc phải thực hiện để đảm bảo các bước theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải có biện pháp kiểm soát nội bộ, tại các khâu trong quy trình thực hiện nghiệp vụ phải có bộ phận kiểm tra (KCS) của nhà thầu kiểm tra tại từng công đoạn, nhà thầu phải nêu những nội dung kiểm tra tại từng công đoạn, kiểm tra trong quá trình nghiệm thu giai đoạn, và bàn giao sản phẩm.

- Biện pháp vận chuyển và bàn giao hàng hóa: Nhà thầu phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển không làm ảnh hưởng tiến độ, chất lượng sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.

- Lập kế hoạch và thuyết minh về vận hành chạy thử, chuyển giao công nghệ

c. Nghiệm thu bàn giao

- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Yêu cầu kỹ thuật dưới đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu chi tiết của hàng hóa. Nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu này. Các thương hiệu, mã hiệu (nếu có), chi tiết công việc trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây chỉ để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu; nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu kỹ thuật trong bảng sau: (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn).

| Stt | Thông tin thiết bị/Thông số kỹ thuật tham khảo | Đơn vị tính | Khối lượng tham khảo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | HỆ THỐNG ÁNH SÁNG BIỂU DIỄN + CƠ KHÍ SÂN KHẤU |  |  |
| I | HỆ THỐNG ÁNH SÁNG |  |  |
| 1 | Đèn Fresnel LED - Công suất đèn: tối thiểu 300W - Điện áp: 100 - 245V, 50/60Hz - Loại bóng: 2x White COB - Màn hình hiển thị điều khiển: Color LCD - Nhiệt độ màu: 2200K, 5200K - Có tính năng zoom - CRI: 87 - Luminous flux: 60° - 2900 lux, 10° - 825 lux (khoảng cách 5m) - Góc chiếu nhỏ nhất: 10° - Góc chiếu lớn nhất: 60° - Làm mờ: 0 - 100% - Kênh DMX: tối thiểu 21 chế độ (6-32 kênh) - Các chế độ điều khiển: DMX512, tự động, theo âm thanh, Master / Slave, 4 nút bấm trực tiếp trên đèn - Có hệ thống làm mát active - IP Rating: IP20 - Trọng lượng: không vượt quá 11 kg | Chiếc | 20 |
| 2 | Đèn LED PAR 64 4in1 RGBW - Công suất đèn: tối thiểu 150W - Điện áp: 100 - 245V, 50/60Hz - Số lượng bóng: 48 - Công suất bóng: ≥ 3W - Màn hình hiển thị điều khiển: Color LCD 1,8 inch - Loại đèn: RGBW - Góc chiếu: 25° - CRI: 87 - Làm mờ: 0 - 100% - Kênh DMX: tối thiểu 12/32 - Các chế độ điều khiển: DMX512, tự động, thủ công, Master / Slave, 4 nút bấm trực tiếp trên đèn - Có hệ thống làm mát active - IP Rating: IP20 - Trọng lượng đèn: không vượt quá 3 kg | Chiếc | 40 |
| 3 | Đèn chiếu mặt LED Profile - Đèn zoom profile dạng LED - Công suất đèn: 200W - Điện áp: 90 - 250V, 50/60Hz - Nhiệt độ màu: 5600K - CRI: >95 - Góc chiếu: 15° - 30° - Chế độ điều khiển: DMX, độc lập - Làm mát: bằng quạt, tốc độ quạt biến thiên theo nhiệt độ của đèn LED - Hiệu ứng: Fire, Strobe - Có khả năng tháo nắp chụp/ ống kính để làm sạch ống kính - Hệ quang học: gốm tối thiểu 3 thấu kính, 01 thấu kính ngưng tụ có thể điều chỉnh ở cấp độ quang học PMMA, 02 ống kính zoom ở cấp độ quang học PMMA - Màu sắc thân đèn: màu đen không phản xạ ánh sáng - IP Rating: IP20 - Trọng lượng đèn: không vượt quá 5kg | Chiếc | 12 |
| 4 | Đèn Moving Head Beam-Spot-Wash - Công suất đèn: 500W - Điện áp: 100-240V, 50-60Hz - Công suất nguồn sáng: tối thiểu 380W - Có màn hình hiển thị điều khiển - Bánh xe màu: 9 màu + màu trắng - Zoom: có, motor 8 bit - Focus: có, motor 16 bit - Góc chiếu: Từ 3° đến 53° - Lăng kính: lăng kính 6 mặt, lăng kính 16 mặt - Bộ lọc Frost: có - Làm mờ: 0 - 100%, độ phân giải 16 bit - Bánh xe gobo: Cố định: 11 + màu trắng, Xoay: 7 + màu trắng, Gogo hiệu ứng: 5 - Phạm vi Pan: 540° - Phạm vi Tilt: 270° - Chế độ điều khiển: DMX512 - Số kênh DMX: 32 - IP Rating: IP20 | Chiếc | 20 |
| 5 | Đèn Moving Wash - Công suất đèn: 480W - Điện áp: 100-245V, 50-60Hz - Nguồn sáng: tối thiểu 37× 15W RGBW - Góc chiếu: Từ 5° đến 60° - Phạm vi Pan: 540° - Phạm vi Tilt: 270° - Chế độ điều khiển: DMX512 - Kênh DMX: 10 / 15 / 21 / 37 / 46 - Có hệ thống làm mát active - IP Rating: IP20 | Chiếc | 10 |
| 6 | Máy tạo khói - Điện áp đầu vào: 220-240V, 50/60Hz - Công suất: tối thiểu 2500W - Thời gian khởi động: không quá 12 phút - Bình chứa chất lỏng: tối thiểu 6 lít - Nhiệt độ hoạt động: 0°C – 40°C - Điều khiển: DMX, thủ công, hẹn giờ - Hỗ trợ tính năng điều khiển từ xa - Số kênh DMX: 1 - Kèm bộ điều khiển từ xa không dây và dung dịch tạo khói (1 can 5l) | Chiếc | 2 |
| 7 | Đèn Followspot LED - Điện áp: 100-240V, 50-60Hz - Công suất LED: tối thiểu 290W - Nhiệt độ màu: 6000K - CRI (Ra)≥95 và TLCI≥80 - Góc chiếu: 10° đến 20° - Điều chỉnh pan: 360°, tilt +/- 45° - Quang thông: 13000 lm - Làm mờ: 0 - 100% điện tử - Số kênh DMX: 2 - Có màn hình hiển thị LCD - Ống kính: Hệ thống quang học zoom với thấu kính phẳng-lồi phủ AR, đường kính khẩu độ 150mm - Hiệu suất quang thông: 43 lm/W - Zoom / Focus: điều chỉnh thủ công độc lập - Điều khiển: DMX hoặc thủ công bằng nút bấm trực tiếp trên đèn - Hệ thống làm mát bằng quạt có tiếng ồn thấp - Hệ thống gá đổi màu với 6 vị trí cho bộ lọc - Hiệu ứng nháy điện tử Strobe với tần số thay đổi - Thân làm bằng chất liệu thép - IP Rating: IP20 | Chiếc | 2 |
| 8 | Bộ chia DMX 8 cổng - Chức năng chia 8 đường DMX - Tương thích DMX-512 - Giao diện: 8 đầu ra XLR 5-pin - Có đường DMX Through - Đầu vào được cách ly với đầu ra tới 500VAC, 1000VDC - Các đầu ra được cách ly với nhau đến 500VAC, 1000VDC - Có 8 đèn LED chỉ thị trạng thái mỗi đầu ra DMX - Cho phép lắp đặt mặt trước hoặc mặt sau rack | Bộ | 4 |
| 9 | Bàn điều khiên ảnh sáng kỹ thuật số - Số kênh: tối thiểu 2048 kênh - Chế độ điều khiển: DMX, MIDI - 10 Playback fader trên nhiều trang - 10 phím thực thi trên nhiều trang - Màn hình: tối thiểu 22” độ phân giải 1920x1080 có cảm ứng - Hỗ trợ bộ chọn màu, bộ chọn gobo - Hỗ trợ nhóm, preset, bố cục hiển thị do người dùng định nghĩa - Tích hợp sẵn thư viện và công cụ tạo Fixture - Hỗ trợ Art-Net, SMPTE Timecode, Effect Engine - Có tính năng hiển thị danh sách Cue - 4 Bộ mã hóa - 4 Universes - Hỗ trợ 10000 memories, 600 memory stacks, 100 group - Cổng kết nối: 2 cổng USB; Ethernet/Artnet; - Có đầu ra màn hình HDMI - Có kết nối Midi In/Thru/Out - Có 2 cổng kết nối đèn bàn | Bộ | 1 |
| 10 | Vật tư lắp đặt hệ thống | Lô | 1 |
| 10.1 | Giắc XLR Loại giắc đầu nối XLR 3 chân (hoặc 5 chân), đảm bảo cho việc đấu nối tốt đến các thiết bị trong hệ thống ánh sáng | Cặp | 160 |
| 10.2 | Dây DMX Dây đảm bảo truyền dẫn tốt tín hiệu DMX trong hệ thống ánh sáng | m | 500 |
| 10.3 | Móc treo đèn Tương thích với các đèn | Chiếc | 120 |
| 10.4 | Móc treo đèn moving Tương thích với các đèn moving | Chiếc | 60 |
| 10.5 | Cáp an toàn Tương thích với các đèn | Chiếc | 150 |
| 10.6 | Dây Điện 3x4 Loại dây kích thước tối thiểu 3x4, tương thích với hệ thống ánh sáng | m | 500 |
| 10.7 | Dây Điện 3x1,5 Loại dây kích thước tối thiểu 3x1,5, tương thích với hệ thống ánh sáng | m | 500 |
| 10.8 | Phich cắm công nghiệp Tương thích với hệ thống ánh sáng | Chiếc | 50 |
| 10.9 | Phich cắm công nghiệp Tương thích với hệ thống ánh sáng | Chiếc | 50 |
| 10.10 | Phích cắm PowerCon Tương thích với hệ thống ánh sáng | Cặp | 150 |
| 10.11 | Tủ điện KT 800x600x250mm 'Kích thước tối thiểu 800x600x250mm | Tủ | 1 |
| 10.12 | Hộp chia điện 6 lỗ Tương thích với hệ thống ánh sáng | Chiếc | 12 |
| 11 | Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống ánh sáng | Gói | 1 |
| II | HỆ THỐNG CƠ KHÍ NÂNG HẠ SÀO ĐÈN |  |  |
| 12 | Sào treo đèn khung hợp kim nhôm 30x30 trên sâu khấu dài 16m - Chất liệu: hợp kim nhôm - Kích thước các modul tuỳ biến, đảm bảo lắp ghép sào treo đèn kích thước tối thiểu 16m - Hình vuông 30x30 cm | Sào | 3 |
| 13 | Sào treo đèn khung hợp kim nhôm 30x30 treo đèn profile dài 12m - Chất liệu: hợp kim nhôm - Kích thước các modul tuỳ biến, đảm bảo lắp ghép sào treo đèn kích thước tối thiểu 12m - Hình vuông 30x30 cm | Sào | 1 |
| 14 | Hệ thống chain hoist nâng hạ sào đèn - Tải trọng làm việc an toàn tối thiểu 1000kg - Nguồn điện: 400V-3Phase-50Hz - Khung bằng nhôm đúc trọng lực, sơn phủ epoxy đen - Bộ dẫn hướng xích bằng nylon cải tiến loại bỏ tình trạng kẹt xích - Phanh DC loại chịu tải nặng có lò xo cho độ bền cao - Móc thép là loại được rèn ở nhiệt độ cao - Động cơ hiệu suất lớn, có chu kỳ tải tối thiểu 40% - Đạt tiêu chuẩn ISO (2m) và FEM (M5) - Độ ồn trung bình khi vận hành ko vượt quá 75dB - Túi xích có chất liệu vải dệt - Có tính năng cài đặt giới hạn hành trình chính xác - Ly hợp chống trượt cho phép bảo vệ quá tải - Hệ số vận hành của xích tải: 5 (tĩnh) hoặc tốt hơn - Móc treo xoay được 360 độ - Dẫn hướng xích chính xác với bánh nhông 4 rãnh - Tốc độ tời: tối thiểu 4m/ phút | Chiếc | 9 |
| 15 | Bộ điều khiển 12 kênh cho chain hoist 3 pha - Bộ điều khiển: 12 kênh - Bao gồm cáp 2m với đầu nối đực 5 chân CEE form 32A - Có tay cầm ở mặt trước cho phép lắp đặt thuận tiện - Đi kèm với footpad - Có thể liên kết với XLR 3 chân cho chức năng chính/phụ. - Đầu ra cho 12 kênh đi kèm ổ cắm Soca 19pin female - Đầu vào nguồn 3 pha đa năng hỗ trợ AC/220V, 380V, 400V và 440V - Có đèn LED chỉ thị thông tin về trạng thái làm việc - Có cầu dao chống quá tải và rò rỉ điện | Bộ | 1 |
| 16 | Dây tín hiệu điều khiển 40m Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Sợi | 3 |
| 17 | Bộ chia nguồn 10m Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Sợi | 3 |
| 18 | Dây nguồn điện cho chain hoist 10m Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Sơi | 1 |
| 19 | Hệ móc treo cơ khí gắn trần để treo Chain hoist Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Chiếc | 9 |
| 20 | Tủ rack 16U lắp đặt bộ điều khiển Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Chiếc | 1 |
| 21 | Vật tư phụ: cáp điện, dây tín hiệu, phích cắm và máng cáp Tương thích với hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Gói | 1 |
| 22 | Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống hệ thống cơ khí nâng hạ sào đèn | Gói | 1 |
| B | HỆ THỐNG ÂM THANH |  |  |
| I | HỆ THỐNG MICRO, MIXER ÂM THANH VÀ CÁC THIẾT BỊ PHÒNG ĐIỀU KHIỂN |  |  |
| 23 | Bàn trộn âm thanh kỹ thuật số - 24+1 Faders / 6 Lớp - Màn hình cảm ứng 7” - 16 phím mềm có thể gán được - 4 vòng xoay mềm có thể gán được - 48 kênh đầu vào - 12 bản phối âm thanh nổi + LR - 3 ma trận âm thanh nổi - 8 bộ xử lý âm thanh nổi FX + bộ trả về âm thanh nổi chuyên dụng - I/O tích hợp: - 24+1 bộ tiền khuếch đại mic tích hợp - 2 đầu vào đường truyền âm thanh nổi - 14 đầu ra dòng XLR - 2 đầu ra dòng TRS - Đầu ra AES - Cổng I/O 64×64 cho card mạng âm thanh | Bộ | 1 |
| 24 | I/O Box: - 16 Mic Preamp trên XLR - Đèn LED nguồn Phantom trên mỗi đầu vào - 8 ngõ ra XLR | Bộ | 2 |
| 25 | Box giao tiếp âm thanh vào ra giao diện USB - Giao diện âm thanh USB 2 đầu vào/2 đầu ra - Hỗ trợ định dạng âm thanh lên đến 24-bit/192 kHz - 2 đầu vào combo (XLR) được trang bị bộ tiền khuếch đại - 2 đầu vào line combo (TRS) hỗ trợ đầu vào guitar | Chiếc | 3 |
| 26 | Micro cổ ngỗng - Dải tần số: 30 - 13,000 Hz - Mẫu cực: Cardioid - Trở kháng đầu ra (tại 1000 Hz): 300Ω | Bộ | 2 |
| 27 | UPS bao gồm acquy cho thiết bị xử lý NGUỒN VÀO - Điện áp danh định: 220 Vac - Ngưỡng điện áp: 120 ~ 275 Vac - Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Tần số danh định: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) - Hệ số công suất: ≥ 0,99 NGUỒN RA - Công suất: 6 kVA / 5,4 kW - Điện áp: 220Vac ± 1% - Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) - Dạng sóng: Sóng Sine thật (True sine-wave) - Tần số: 50Hz ± 0.2Hz (chế độ ắc quy) - Hiệu suất: Lên đến 94% (lên đến 98% ở chế độ ECO) - Khả năng chịu quá tải: 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, > 150% trong 0.5 giây | Bộ | 1 |
| 28 | Micro không dây cầm tay - Hệ thống sử dụng công nghệ không dây kỹ thuật số giúp loại bỏ ồn, can nhiễu - Đáp tuyến tần số âm thanh: Từ 20 Hz đến 20 kHz Bộ thu: - Điện áp đầu vào: 11 – 13 V - Dòng điện đầu vào: ≤ 300 mA - Mức đầu ra audio: tối đa 18 dBu Bộ phát: - Điện áp đầu vào: 2.0 – 4.35 V - Dòng điện đầu vào: < 300 mA - Băng thông sử dụng: 200 kHz | Bộ | 5 |
| 29 | Micro cài áo - Hệ thống sử dụng công nghệ không dây kỹ thuật số giúp loại bỏ ồn, can nhiễu - Đáp tuyến tần số âm thanh: Từ 20 Hz đến 20 kHz Bộ thu: - Điện áp đầu vào: 11 – 13 V DC - Dòng điện đầu vào: ≤ 300 mA - Mức đầu ra audio: tối đa 18 dBu Bộ phát: - Điện áp đầu vào: 2.0 – 4.35 V - Dòng điện đầu vào: < 300 mA - Băng thông sử dụng: 200 kHz Micro - Loại micro cài áo (Lavalier) - Dải tần số đáp ứng: 50 – 18000 Hz | Bộ | 5 |
| 30 | Bộ chia ăng ten - Bộ chia: 2x 1:4 - Phạm vi tần số: 470 – 694 MHz - Trở kháng: 50 Ohm - Reflection loss : 10 dB (all RF outputs) | Bộ | 2 |
| 31 | Ăng ten định hướng - Trở kháng: 50 Ohm - Phạm vi tần số : 470 – 1075 MHz - Đầu nối: BNC | Chiếc | 4 |
| 32 | Bộ khuếch đại tín hiệu Anten - Dải tần số: 606 – 694 MHz - IIP3 > 25 dBm - Công suất đầu vào RF tối đa: + 10dBm - Gain: Typically 12dB - Trở kháng: 50 Ω - Đầu nối: BNC | Bộ | 4 |
| 33 | Bộ phát/thu tai nghe In-Ear Monitor Hệ thống - Dải tần số: 516 - 558 MHz - Tối đa 1680 tần số, có thể điều chỉnh theo bước 25 kHz - Băng thông chuyển đổi: lên tới 42 MHz - Nominal/peak deviation: ±24 kHz / ±48 kHz - Độ ổn định tần số: ±10 ppm Bộ phát: - Đáp ứng tần số AF: 25 Hz - 15 kHz - Đầu vào AF: 2x XLR-3/¼" (6.3 mm) jack - Mức đầu vào: tối đa +22 dBu Bộ thu - SNR: khoảng 90 dBA - Độ méo âm (THD): ≤ 0.9% - Công suất đầu ra: 2 × 100 mW tại 32 Ω | Bộ | 2 |
| 34 | Bộ ghép ăng ten cho bộ phát/thu tai nghe In-Ear Monitor - Dải tần số: 470 – 870 MHz - Suy hao truyền dẫn: 0 dB (±1 dB) - Công suất đầu vào RF tối đa: 30mW mỗi cổng - Trở kháng: 50 Ω | Bộ | 1 |
| 35 | Ăng ten cho bộ ghép - Pickup pattern: Omnidirectional - Đầu nối: BNC | Chiếc | 2 |
| 36 | Loa kiểm âm phòng điều khiển - Loa có nguồn bi-amp 2 chiều, loại phản xạ âm trầm - Thành phần LF hình nón 5", HF hình vòm 1" - Dải tần số (-10dB) 54Hz-30kHz - Tần số phân tần 2kHz - Công suất đầu ra 70W | Chiếc | 2 |
| 37 | Loa kiểm âm siêu trầm - Loại loa powered subwoofer - Dải tần số (-10dB) 22Hz-160Hz - Thành phần hình nón 8" - Công suất đầu ra 150W | Chiếc | 1 |
| 38 | Chân micro Phù hợp hệ thống | Chiếc | 5 |
| 39 | Switch 8 cổng Ports (10/100/1000): 8 | Bộ | 1 |
| 40 | Switch 24 cổng Ports (10/100/1000): 24 | Bộ | 1 |
| 41 | Máy Laptop xử lý Cấu hình tương đương hoặc cao hơn: - CPU: U9-185H - Màn hình 16 inch 1920x1200 - RAM: 32GB - Ổ dữ liệu: 1TB NVME SSD - OS: Windows 11 Pro 64 High End | Chiếc | 1 |
| II | HỆ THỐNG ÂM THANH CHO TRƯỜNG QUAY |  |  |
| 42 | Loa Array 2-way dùng cho sân khấu - Đáp ứng tần số (+ / -3 dB) (1) 69 – 16,000 Hz - Đáp ứng tần số (-10 dB) 59 – 18,000 Hz - Góc phủ âm thanh 100° H x 10° V - Công suất loa liên tục (AES - đo trong 2 giờ): + Dải tần thấp (LF) 600 W + Dải tần cao (HF) 125 W - Công suất cực đại (AES - đo trong 2 giờ): + Dải tần thấp (LF) 2400 W + Dải tần cao (HF) 500 W - Độ nhạy (SPL/ 1W @ 1 m) (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 94dB + Dải tần cao (HF) 106 dB - SPL tối đa @ 1 m (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 122dB + Dải tần cao (HF) 127 dB - Thành phần: + LF: 2 x 8-inch woofers (3-inch voice coil) + HF: 4 x HF driver (2-inch voice coil) + Trở kháng: 8 ohms + 6 ohms (LF/HF) - Tiêu chuẩn môi trường: IPx4 | Cái | 6 |
| 43 | Loa Array 2-way góc phủ lớn kèm phụ kiện mở rộng - Đáp ứng tần số (+ / -3 dB) (1) 69 – 16,000 Hz - Đáp ứng tần số (-10 dB) 59 – 18,000 Hz - Góc phủ âm thanh 100° H x 20° V - Công suất loa liên tục (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 600 W + Dải tần cao (HF) 125 W - Công suất cực đại (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 2400 W + Dải tần cao (HF) 500 W - Độ nhạy (SPL/ 1W @ 1 m) (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 94dB + Dải tần cao (HF) 105 dB - SPL tối đa @ 1 m (AES - đo trong 2 giờ) + Dải tần thấp (LF) 122dB + Dải tần cao (HF) 126 dB - Thành phần + LF: 2 x 8-inch woofers (3-inch voice coil) + HF: 4 x HF driver (2-inch voice coil) + Trở kháng: 8 ohms + 6 ohms (LF/HF) - Tiêu chuẩn môi trường: IPx4 | Cái | 2 |
| 44 | Loa Subwoofer - Đáp ứng tần số (-3 dB) 32 – 250 Hz - Đáp ứng tần số (-10 dB) 29 – 300 Hz - Góc phủ: đa hướng - Công suất liên tục (AES - đo trong 2 giờ): 1250W - Công suất liên tục (Chạy test thử trong 500h): 750W - Công suất cực đại peak (AES): 5000 W - Công suất cực đại peak (Chạy test thử trong 500h): 3000 W - Độ nhạy cực đại SPL @ 1 m (AES - Chạy test thử trong 500h): + Array - Treo: 123dB + Ground stack - Đặt sàn: 129 dB - Độ nhạy cực đại SPL @ 1 m (Chạy test thử trong 500h): + Array - Treo: 121dB + Ground stack - Đặt sàn: 127 dB - Độ nhạy cực đại SPL @ 1 m, peak (Chạy test thử trong 500h): + Array - Treo: 127dB + Ground stack - Đặt sàn: 133 dB - Thành phần + LF: 1 x LF18 neodymium 18-inch, high-excursion woofer (4.5-inch voice coil) + Trở kháng: 4 ohms - Tiêu chuẩn môi trường: IPx4 | Cái | 4 |
| 45 | Loa monitor - Đáp ứng tần số (–3 dB): 70 – 18,000 Hz - Dải tần số (–10 dB): 60 – 20,000 Hz - Mẫu phủ sóng danh nghĩa 110° theo chiều ngang × 60° theo chiều dọc - Góc nghiêng về phía sau 35° - Công suất liên tục (AES): 300 W, passive - 300 W (LF) + 45 W (HF), bi-amp - Công suất cực đại Peak (AES): 2800 W, passive - 2800 W (LF) + 720 W (HF), bi-amp - Độ nhạy (SPL/ 1W @ 1 m) (AES) 96 dB - Độ nhạy Maximum SPL @ 1m 121dB - Độ nhạy cực đại SPL @ 1 m, Peak: 131dB - LF: 12-in (305 mm) woofer - HF: 3-in (76 mm) compression driver driver (2-inch voice coil) - Trở kháng: 8 Ω, passive - 8 Ω (LF) + 8 Ω (HF), bi-amp - Tiêu chuẩn Môi trường: Xếp hạng IP43 | Cái | 4 |
| 46 | Bộ xử lý tín hiệu âm thanh TÍCH HỢP DSP - Bộ xử lý tín hiệu / CPU 32-bit cố định / dấu chấm động DSP 456 MHz / ARM Cortex-A8 600 MHz - Tính toán tối đa 3,6 GIPS / 2,7 GFLOPS - Độ trễ 43 s - Độ trễ âm thanh 1,05 ms (đầu vào tương tự sang đầu ra tương tự) - Bộ chuyển đổi A / D và D / A 24-bit - Tốc độ lấy mẫu 48 kHz ĐẦU VÀO ÂM THANH ANALOG - Các kênh đầu vào 12 cân bằng, mức mic / line - Đầu nối, Đầu vào Euroblock có thể tháo rời 3,81 mm, 6 chân - Trở kháng đầu vào 12 kΩ @ 1 kHz (có hoặc không có nguồn ảo hoạt động) - Mức đầu vào tối đa +24 dBu - Tiếng ồn đầu vào tương đương -118 dB ở cài đặt độ lợi 44 dB - Nguồn Phantom +48 VDC, 10 mA, có thể lựa chọn phần mềm cho mỗi đầu vào - Tăng cài đặt 0 / +14 / +24 / +32 / +44 / +54 / +64 dB ĐẦU RA ÂM THANH ANALOG - Các kênh đầu ra 8 cân bằng, mức dòng - Đầu nối Euroblock 3,81 mm, 6 chân - Trở kháng đầu ra 200 Ω - Mức đầu ra tối đa +24 dBu THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIỆU SUẤT ÂM THANH - Đáp ứng tần số 18 Hz đến 20 kHz (+0,8 dB / -0,2 dB ref 1 kHz) - THD + N <0,003% @ +4 dBu (A-weighted / 20 Hz đến 18 kHz) <0,01% @ +44 dBu (A-weighted / 20 Hz đến 18 kHz) - Tách kênh (nhiễu xuyên âm) <-105 dB tại +4 dBu tín hiệu đầu vào 1 kHz - Dải động> 115 dB, A-weighted 20 Hz - 20 kHz, đầu vào tương tự đến đầu ra tương tự | Cái | 1 |
| 47 | Amplifier Xử lý kênh Số kênh đầu ra: 8 mono Số kênh đầu vào: Analog 8 (8x XLR) AES3 8 (4x XLR) Output Stage Maximum output power per channel @ 8 Ω: 1600 W Maximum output power per channel @ 4 Ω: 3000 W Maximum output power per channel @ 2.7 Ω: 4000 W Maximum output power per channel @ 2 Ω: 5200 W Maximum output power @ 8 Ω Bridged: 6000 W Maximum output power @ 4 Ω Bridged: 10400 W Peak total output, all channels driven: 40000 W Âm thanh Độ lợi 17 dB - 47 dB (tăng dần 0,1 dB) Độ lợi mặc định 32 dB Tiếng ồn đầu ra A-Weighted @ 8 Ω - Analog sang Analog / Digital sang Analog < -70,0 dBV Dải động A-Weighted @ 8 Ω - Analog sang Analog / Digital sang Analog 114,3 dB Hệ số giảm chấn @ 8 Ω, 20Hz - 500Hz > 5000 Tốc độ quay (bỏ qua bộ lọc đầu vào) > 50 V/µs Đáp ứng tần số (-3 dB, 1 W @ 8 Ω) 5 Hz - 30 kHz Nhiễu xuyên âm (1 kHz) -70 dB THD+N (từ 0,1 W đến Công suất tối đa) < 0,5% (điển hình < 0,01%) DIM (từ 0,1 W đến Công suất tối đa) < 0,5% (điển hình < 0,01%) Trở kháng đầu vào 20 kΩ Cân bằng Khả năng chấp nhận đầu vào +27 dBu DSP: AD converter, DA converter, samplerate converter, delay, Equalizer, crossover, limitters | Bộ | 2 |
| 48 | Hệ khung treo loa | HT | 1 |
| 48.1 | Giá treo loa array Phù hợp với hệ thống, kèm bộ phụ kiện góc phát mở rộng | Cái | 2 |
| 48.2 | Giá treo loa multipoint Phù hợp với hệ thống | Cái | 2 |
| 49 | Vật tư phụ lắp đặt | Lô | 1 |
| 49.1 | Jack loa Phù hợp hệ thống | Chiếc | 30 |
| 49.2 | Jack âm thanh Phù hợp hệ thống | Cặp | 60 |
| 49.3 | Dây loa chuyên dụng Tiết diện: 2 x 4,0 mm² | m | 300 |
| 49.4 | Dây loa chuyên dụng cỡ nhỏ Tiết diện: 2 x 2,5 mm² | m | 200 |
| 49.5 | Dây tín hiệu Phù hợp hệ thống | m | 300 |
| 49.6 | Dây Cat6 Phù hợp hệ thống | Cuộn | 1 |
| 49.7 | Bộ cấp nguồn tự động Phù hợp hệ thống | Bộ | 3 |
| 49.8 | Tủ chứa thiết bị Phù hợp hệ thống | Cái | 2 |
| 49.9 | Tủ tay micro Phù hợp hệ thống | Cái | 2 |
| 49.10 | Khung treo loa có móc, xích - cáp Phù hợp hệ thống | Bộ | 2 |
| 49.11 | Palang điện Phù hợp hệ thống | Bộ | 2 |
| 49.12 | Bộ phụ kiện lắp đặt (gen, ốc, vít...) Phù hợp hệ thống | Bộ | 1 |
| 50 | Chi phí lắp đặt và hướng dẫn sử dụng | Gói | 1 |
| C | HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED |  |  |
| 51 | Màn hình LED - Kích thước màn LED: 59m2 - Kích thước điểm LED: 1.839mm - Loại LED: SMD1515 - Kích thước module: 320mm x 160mm - Kích thước cabinet: 640mm x 640mm x 60mm - Khối lượng panel ≤ 10.5kg - Độ sáng: 600cd/m² - Nhiệt độ màu: 2,000-9,300K Adjustable - Góc nhìn (H/V): 160°/140° - Độ tương phản: 5000:1 - Tốc độ làm mới: 3840 Hz - Bảo vệ: IP30 - Chất liệu: Die-casting Aluminum - Độ sâu xử lý màu: 12-14 bit - Công suất đầu vào cực đại ≤ 488 W/m² - Công suất đầu vào thông thường ≤ 146 W/m² | Hệ thống | 1 |
| 52 | Bộ điều khiển màn hình LED - Hiển thị đa lớp - Hỗ trợ tối đa 2.000 cấu hình cài sẵn - Phát danh sách phát cài sẵn theo lịch định trước - Cài đặt OSD trên một màn hình và có thể điều chỉnh - Cài đặt nền (Background settings) - Hỗ trợ 2xHDMI2.0 - Hỗ trợ 1xHDMI2.0 input - Hỗ trợ 40 x network port sending hỗ trợ lên tới 26 triệu điểm ảnh | Bộ | 1 |
| 53 | Bộ máy phát file cho hệ thống màn hình LED | Bộ | 1 |
| 53.1 | Máy Laptop xử lý Cấu hình tương đương hoặc cao hơn: - CPU: U9-185H - Màn hình 16 inch 1920x1200 - RAM: 32GB - Ổ dữ liệu: 1TB NVME SSD - OS: Windows 11 Pro 64 High End |  |  |
| 53.2 | Phần mềm phát file background Phần mềm phát file background tương đương vMix |  |  |
| 54 | Hệ thống khung cho màn hình LED | Hệ thống | 1 |
| 55 | Chi phí lắp đặt và hướng dẫn sử dụng | Gói | 1 |

Mục 2. Bản vẽ: 01 bộ bản vẽ đính kèm

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Vận hành thử nghiệm, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm và các nội dung khác theo quy định của chủ đầu tư

a) Kiểm tra: Các kiểm tra cần tiến hành:

- Kiểm tra về hình thức, kết cấu của thiết bị.

- Kiểm tra về tình trạng vận hành thiết bị

b) Về giám định (nếu có):

- Cơ quan giám định phối hợp với đơn vị sử dụng và Chủ đầu tư xác nhận đúng thông số kỹ thuật, đúng nguồn gốc xuất xứ và đạt yêu cầu về chất lượng như hồ sơ chào hàng/hợp đồng.

- Nhà cung ứng phải chi trả toàn bộ chi phí giám định và thử nghiệm (đơn vị giám định sẽ do bên mua chỉ định).

- Địa điểm giám định sẽ do bên mua chỉ định.

c) Về thử nghiệm:

- Đại diện đơn vị sử dụng phối hợp đại diện Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, thử nghiệm và xác nhận vào Biên bản bàn giao, nghiệm thu toàn bộ các hàng hóa giao nhận sau khi Nhà cung cấp bàn giao, lắp đặt hoàn chỉnh và hướng dẫn sử dụng cho đơn vị tiếp nhận.

- Loại kiểm tra: Số lượng, quy cách, các tính năng, thông số, đặc trưng kỹ thuật chính và khả năng vận hành của các hàng hóa cung cấp ở nội dung hợp đồng đã ký kết

Việc kiểm tra, thử nghiệm, vận hành khi giao hàng được tổ chức nghiệm thu kỹ thuật tại cơ sở của bên mua. Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do bên bán đảm nhận. Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm, bên bán chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa hoặc cung ứng thiết bị khác cho đến khi đạt yêu cầu để nghiệm thu kỹ thuật.