# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Thống Nhất.

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Thống Nhất.

- Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND&UBND xã Thống Nhất.

- Địa điểm thực hiện: xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu năm 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

* Các yêu cầu chung:

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, số lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa.

- Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, mã hiệu/nhãn mác, thương hiệu/hãng sản xuất.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

* Cam kết của nhà thầu:

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% và phải được sản xuất trong năm 2025, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Cam kết nếu chất lượng không đảm bảo, ngay khi phát hiện bị hỏng, lỗi,... nhà thầu phải đến kiểm tra và thay thế sản phẩm trong thời gian 05 ngày kể từ ngày có yêu cầu từ chủ đầu tư.

- Cam kết xe trước khi bàn giao phải được cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu có liên quan để phục vụ đăng ký lưu hành, kiểm định phương tiện đưa vào sử dụng do cơ quan chức năng yêu cầu.

- Có cam kết Thời gian bảo hành tối thiểu là 03 năm hoặc 150.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Có cam kết trong thời gian bảo hành nếu hàng hóa gặp sự cố không khắc phục được và được xác định do lỗi nhà sản xuất phải đổi hàng hóa mới.

- Có cam kết Thời gian bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.

- Cam kết cung cấp hàng hóa:

+ Đúng tiến độ (tối đa 10 ngày).

+ Địa điểm bàn giao hàng hóa: Văn phòng HĐND&UBND xã Thống Nhất. Địa chỉ chủ đầu tư: Xã Thống Nhất, Tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| Stt | Nội dung | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kích thước |  |  |
| 1 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4758 x 1864 x 1678 |  |
| 2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2791 |  |
| II | Vận hành |  |  |
| 3 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 187 |  |
| 4 | Loại động cơ | 2.0 TSI |  |
| 5 | Công suất cực đại kW (Ps)/rpm | 140(190) / 4200 - 6500 |  |
| 6 | Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 320/1400–4100 |  |
| 7 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 |  |
| 8 | Nhiên liệu | Xăng |  |
| 9 | Mức tiêu thụ nhiên liệu (Hỗn hợp/ Đô thị/ Ngoài đô thị) (l/ 100km) | 9,00/11,90/7,20 |  |
| 10 | Hệ thống treo trước | MacPherson |  |
| 11 | Hệ thống treo sau | Đa liên kết |  |
| 12 | Kích thước lốp xe | 19 inch |  |
| 13 | Hệ dẫn động | 4x4 |  |
| 14 | Hộp số | Hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp |  |
| 15 | Hệ thống khung gầm thích ứng (Dynamic Chassis Control) | Có |  |
| 16 | Vô lăng thích ứng (Progressive Steering) | Có |  |
| 17 | Chế độ lái | Normal/ Sport/ Snow/ Comfort/Eco/Off-road/Individual |  |
| III | Ngoại thất |  |  |
| 18 | Đèn chiếu xa | Full LED Matrix |  |
| 19 | Đèn chiếu gần | LED Projector |  |
| 20 | Đèn sương mù phía trước | Có |  |
| 21 | Mặt ca lăng Crystal Light | Có |  |
| 22 | Đèn hậu & Đèn sương mù dạng LED | Có |  |
| 23 | Đèn báo rẽ chạy đuổi | Có |  |
| 24 | Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, chống chói, nhớ vị trí |  |
| 25 | Kính hàng ghế sau tối màu | Có |  |
| 26 | Kính cách âm đa lớp | Có |  |
| 27 | Cửa sổ trời Panorama | Có |  |
| 28 | Cốp chỉnh điện | Có |  |
| 29 | Mở cốp rảnh tay | Có |  |
| 30 | Cảm biến mở cửa | Kessy Full Advanced |  |
| 31 | Tự động mở khóa khi đến & rời đi | Có |  |
| 32 | Body Kit thể thao | Có |  |
| 33 | Thanh giá nóc thể thao | Có |  |
| IV | Nội thất |  |  |
| 34 | Vô lăng | 3 chấu D-cut thể thao bọc da |  |
| 35 | Cần chuyển số điện tử | Có |  |
| 36 | Lẫy chuyển số | Có |  |
| 37 | Ghế thể thao | Có |  |
| 38 | Chất liệu ghế | Da Alcantara thể thao thoáng khí |  |
| 39 | Sưởi hàng ghế trước | Có |  |
| 40 | Hàng ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng & điều chỉnh độ dài bệ đỡ đùi |  |
| 41 | Nhớ 3 vị trí hàng ghế trước | Có |  |
| 42 | Hỗ trợ ra vào xe (Smart Comfort Entry) | Có |  |
| 43 | Màn hình thông tin người lái | 10 Inch |  |
| 44 | Màn hình thông tin giải trí | 13 Inch |  |
| 45 | Kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây | Có |  |
| 46 | Sạc không dây | 2 vùng & làm mát thiết bị |  |
| 47 | Đèn viền nội thất | Có |  |
| 48 | Hệ thống âm thanh | 14 loa CANTON |  |
| 49 | Điều hoà | 3 vùng độc lập |  |
| 50 | Lọc không khí thông minh Air Care | Có |  |
| 51 | Kính chiếu hậu chống chói tự động | Có |  |
| V | An toàn chủ động |  |  |
| 52 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |  |
| 53 | Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp thủy lực (HBA) | Có |  |
| 54 | Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có |  |
| 55 | Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |  |
| 56 | Hỗ trợ xuống dốc (HHC) | Có |  |
| 57 | Phanh cân bằng điện tử (ESBS) | Có |  |
| 58 | Hệ thống kiểm soát lực kéo (ASR) | Có |  |
| 59 | Hệ thống làm khô má phanh (RBS) | Có |  |
| 60 | Hệ thống hỗ trợ đánh lái (DSR) | Có |  |
| 61 | Cảm biến áp suất lốp (TPM+) | Có |  |
| 62 | Giới hạn tốc độ (Speed limit) | Có |  |
| 63 | Điều khiển hành trình / Cruise control | Có |  |
| 64 | Cảm biến đỗ xe trước sau | Có |  |
| 65 | Tự động phanh trước/sau ở tốc độ thấp | Có |  |
| 66 | Cảnh báo người lái khi buồn ngủ nâng cao (Driver alert) | Có |  |
| 67 | Hệ thống chủ động bảo vệ hành khách khi va chạm (Crew Protect Assist) | Có |  |
| 68 | Đèn pha LED Matrix + Hệ thống đèn trước thích ứng AFS | Có |  |
| 69 | Camera 360 | Có |  |
| VI | An toàn bị động |  |  |
| 70 | Phanh đa va chạm thứ cấp (MCB) | Có |  |
| 71 | Túi khí cho người lái và hành khách phía trước | Có |  |
| 72 | Túi khí trung tâm hàng ghế trước | Có |  |
| 73 | Túi khí bên hàng ghế trước | Có |  |
| 74 | Túi khí rèm 2 bên | Có |  |
| 75 | Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |  |

* Ghi chú: Các yêu cầu kỹ thuật tại các bảng trên là mức yêu cầu chung tối thiểu. Hàng hóa phải đáp ứng hoặc “tương đương”. Hàng hoá “tương đương” có nghĩa là hàng hoá có các thông số kỹ thuật hoặc khả năng, tính năng hoạt động, vận hành, độ bền sử dụng... tương đương với của hàng hoá được mô tả trong bảng. Ngoài ra, không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và các thông số kỹ thuật tốt hơn nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ, thẩm mỹ, tương thích, hiện đại về công nghệ và khả năng vận hành theo yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp hàng hóa nhà thầu cung cấp có thêm các tính năng, thông số kỹ thuật ngoài danh mục thông số kỹ thuật yêu cầu của E-HSMT, thì nhà thầu phải nhóm riêng và ghi tóm tắt các thông số kỹ thuật đó trong phần mô tả hàng hóa để thuận lợi cho công tác so sánh, đánh giá E-HSDT (có thể để cùng ô, bảng khi mô tả hàng hóa như bảng yêu cầu của E-HSMT hoặc tách thành bảng riêng).

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư sẽ tổ chức kiểm tra hàng hóa, phụ kiện và tài liệu đi kèm theo đúng yêu cầu kỹ thuật Trong Hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký trước khi bàn giao hàng hóa.