PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua hoá chất, thiết bị y tế cho chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung năm 2026-2027.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 12 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết và có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Bệnh viện sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này.

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tiêu chuẩn hàng hoá: Toàn bộ hàng hoá mới 100%, nguyên đai nguyên kiện.

- Bảo quản, đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng của hàng hoá tại thời điểm giao hàng:

+ Hàng hóa có hạn dùng > 02 năm: Không được ít hơn 06 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng 01-02 năm: Không được ít hơn 03 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng < 01 năm: Không được ít hơn 1/4 hạn dùng ghi trên nhãn.

Đối với trường hợp hạn sử dụng còn lại dưới mức quy định kể trên nhà thầu chỉ được phép cung ứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh khi có sự đồng ý của Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản.

- Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; giao hàng trong giờ hành chính, ngày làm việc tại cửa kho khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Ngày giao hàng muộn nhất: 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email, tin nhắn, hoặc điện thoại).

- Nhà thầu chịu trách nhiệm: Thu hồi và đổi mới hàng hoá trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong trường hợp hàng đã giao nhưng bị lỗi của nhà sản xuất, không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ,.. hoặc khi có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

- Trong quá trình cung ứng hàng hóa là thiết bị y tế (nếu trúng thầu), Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các Hồ sơ quản lý chất lượng thiết bị y tế gồm:

+ Chứng nhận xuất xứ (CO) thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hoá;

+ Chứng nhận chất lượng (CQ) của từng lô do chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế cấp;

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu đối với các thiết bị y tế cần cấp phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hoá được thông quan hợp pháp;

+ Thông tin về hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi đơn vị có chức năng; đối với tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh hàng hoá được thông quan hợp pháp, trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao được chứng thực thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu hoặc chủ sở hữu số lưu hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp.

Nhà thầu có cam kết tuân thủ tất cả các nội dung nêu trên.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

*) Thông số kỹ thuật:

| STT | Mã hàng hoá | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G1102.1 | Dây máu chạy thận nhân tạo | - Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch ≥ 2725mm, dây động mạch ≥ 3685mm. Thể tích mồi: 152ml (± 2mm) - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Kích thước bầu: 4,7x 7,0x 25mm (± 5%) - Có túi Pilow ở dây động mạch, giúp phát hiện thiếu máu động mạch - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): 8,25 x 12,55 x 410mm (± 5%) - Phù hợp với hầu hết các máy chạy thận. |
| 2 | G1102.2 | Quả lọc thận nhân tạo | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate . - Diện tích: 1,3 m2 (± 5%). - Thể tích mồi: 78 ml (± 2ml). - Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg) (± 5%). - Độ dày thành sợi: 15 µm (± 5%). - Vỏ quả lọc: Polypropylene - Độ thanh thải tối thiểu (Qb: 300ml/phút) : + Ure: 263 ml/min; + Creatinine : 229 ml/min; + Phosphate: 192 ml/min; + Vitamin B12: 116 ml/min. - Đã tiệt trùng |
| 3 | G1102.3 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc A (Acid) | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g (± 5%) - Kali clorid: 5,22 g (± 5%) - Calci clorid.2H2O: 9,00 g (± 5%) - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g (± 5%) - Acid acetic băng: 6,31g (± 5%) - Glucose.H2O: 38,50 g (=35,00g Glucose khan) (± 5%) - Nước vừa đủ: 1 lít Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất |
| 4 | G1102.4 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc B (Bicarbonat) | Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,00 g (± 5%) - Nước vừa đủ: 1 lít Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất |
| 5 | G1102.5 | Kim chạy thận nhân tạo 16G | * Kim (AVF canula) - Kim: thép không gỉ SUS 304 tiêu chuẩn y tế - Chiều dài kim: 25mm (± 5%) - Đường kính trong kim: 1,45mm (± 10%) - Đường kính ngoài kim: 1,60mm (± 10%) - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt - Thành kim siêu mỏng phủ silicone *Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm (± 5%) - Đường kính trong dây: 3,5mm (± 10%) - Đường kính ngoài dây: 5,5mm (± 10%) - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate dễ quan sát - Cánh bướm xoay, có mã màu để phân biệt cỡ kim. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip và cỡ kim in nổi - Đầu nối Luerlock - Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắc chắn - Đã được tiệt trùng. |
| 6 | G1102.6 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Chất lỏng Thành phần chính: + Hydrogen Peroxide ≥ 19% + Acid peracetic ≥ 4,5% + Acid acetic ≥ 15% - PH < 1,0 - Tính năng: làm sạch và khử khuẩn |
| 7 | G1102.7 | Gạc thận 3,5cm x 4,5cm x 80 lớp, vô trùng | Kích thước (3,5 cm ± 10%) x (4,5 cm ± 10%) x 80 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ ngậm nước ≥5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0,5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥80% ± 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đã được tiệt trùng. |
| 8 | G1102.8 | Muối tái sinh | - Thành phần: Muối tinh khiết NaCl - Hàm lượng NaCl ≥ 99,0% |
| 9 | G1102.9 | Acid citric | - Thành phần: Acid citric - Hàm lượng acid citric ≥ 99,5% |

- Các thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu mà nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật vào Bảng đề xuất thông số kỹ thuật (Mẫu số 22); Tài liệu phải được ký, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu, đồng thời gửi kèm file word/excel.

- Các thông tin kỹ thuật khác, Nhà thầu kê khai theo Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu số 23); Tài liệu phải được ký, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu, đồng thời gửi kèm file word/excel.

Lưu ý khi nhập liệu trường số: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Ví dụ: 2.362,5505;…

Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của tài liệu cung cấp và các thông tin kê khai trong biểu dữ liệu. Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa biểu dữ liệu và các tài liệu cung cấp, quyết định thuộc về Chủ đầu tư.

*) Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, tương đương hoặc cao hơn (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

Lưu ý:

*) Để có cơ sở đánh hồ sơ dự thầu một cách chính xác, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm dự thầu theo một trong các hình thức sau:

- Nhà thầu cung cấp file scan từ bản có đóng dấu xác thực của nhà sản xuất/ chủ sở hữu hàng hoá/ chủ sổ hữu số lưu hành/nhà nhập khẩu hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử của nhà sản xuất/chủ sở hữu hàng hoá/chủ sở hữu số lưu hành/nhà nhập khẩu (kèm theo link tải của tài liệu đó)

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

1.3. Các yêu cầu khác

Không có.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo quy định của nhà sản xuất.

Mẫu số 21

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày tháng năm…… |
| --- | --- |

GIẤY CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

- Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Cam kết cung cấp hoá chất, thiết bị y tế trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định.

- Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, nguyên đai nguyên kiện.

4. Bảo quản, đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

5. Hạn sử dụng của hàng hoá tại thời điểm giao hàng:

+ Hàng hóa có hạn dùng > 02 năm: Không được ít hơn 06 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng 01-02 năm: Không được ít hơn 03 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng < 01 năm: Không được ít hơn 1/4 hạn dùng ghi trên nhãn.

Đối với trường hợp hạn sử dụng còn lại dưới mức quy định kể trên nhà thầu chỉ được phép cung ứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh khi có sự đồng ý của Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu có báo cáo bằng văn bản.

6. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; giao hàng trong giờ hành chính, ngày làm việc tại cửa kho khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Ngày giao hàng muộn nhất: 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email, tin nhắn, hoặc điện thoại)

7. Nhà thầu chịu trách nhiệm: Thu hồi và đổi mới hàng hoá trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong trường hợp hàng đã giao nhưng bị lỗi của nhà sản xuất, không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ,.. hoặc khi có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

8. Trong quá trình cung ứng hàng hóa là thiết bị y tế (nếu trúng thầu), Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp các Hồ sơ quản lý chất lượng thiết bị y tế gồm:

+ Chứng nhận xuất xứ (CO) thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hoá;

+ Chứng nhận chất lượng (CQ) của từng lô do chủ sở hữu thiết bị y tế hoặc nhà sản xuất có tên trong hồ sơ đăng ký lưu hành thiết bị y tế cấp;

+ Đối với hàng hoá nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu đối với các thiết bị y tế cần cấp phép nhập khẩu, tờ khai hải quan, vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hoá được thông quan hợp pháp;

+ Thông tin về hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt

Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi đơn vị có chức năng; đối với tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh hàng hoá được thông quan hợp pháp, trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao được chứng thực thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu hoặc chủ sở hữu số lưu hành và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu cung cấp.

9. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

10. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật./.

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

MẪU SỐ 22

Tên nhà thầu: .....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BẢNG ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gói thầu: ...........................

| Thông tin theo E-HSMT |  |  | Đề xuất của nhà thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã hàng hoá | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Tên thương mại dự thầu | Ký mã hiệu | Thông số kỹ thuật đề xuất | Tài liệu chứng minh |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Thông tin theo danh mục mời thầu | ........ Tên thương mại của hàng hoá dự thầu | ........ Ký mã hiệu của hàng hoá dự thầu | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | …... + Nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất có tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật; Hoặc: + Nhà thầu highlight dòng có thông tin về thông số kỹ thuật đề xuất trong tài liệu chứng minh đồng thời cung cấp thông tin tại ô này: tên tài liệu chứng minh mà nhà thầu đã cung cấp. |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 202.. Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

MẪU SỐ 23

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Gói thầu: ...........................

| Mã hàng hoá | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Chủng loại (Models) | Quy cách đóng gói | Số + ngày lưu hành/ đăng ký lưu hành/ GCN đăng ký lưu hành/ GP nhập khẩu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Phân loại thiết bị y tế | Số/ ngày văn bản phân loại | Mã DMDC theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc Thông tư 04/2017/TT-BYT nếu chưa được cấp mã theo Quyết định 5086/QĐ-BYT | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất | Hạn sử dụng (tháng) | Mã HS (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá trước thuế (đồng) | Mức thuế suất thuế GTGT (%) | Đơn giá trọn gói (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành./.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm 202… Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp hàng hoá không phải là thiết bị y tế, các cột không có thông tin: Nhà thầu ghi thông tin: “Không” hoặc để trống.

|  |  |  |  |  |  | MẪU SỐ 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG KÊ HÀNG HOÁ TƯƠNG TỰ THEO LĨNH VỰC TỔNG QUÁT |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Số hợp đồng | Tên hàng hoá được nghiệm thu | Giá trị hàng hoá được nghiệm thu (đồng) |  | Số + ngày biên bản bàn giao hoặc số + ngày hoá đơn (kèm đường link tra cứu hoá đơn ở cột tiếp theo) | Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn |  |
| -1 | -2 | -3 | -4 |  | -5 | -6 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ....................., ngày.........tháng..........năm 202… Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | MẪU SỐ 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BẢNG KÊ HÀNG HOÁ THEO MÃ HS:……….(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Số hợp đồng | Tên hàng hoá | Giá trị được nghiệm thu (đồng) | Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn |  | Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn |  | Mã HS |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |  | -6 |  | -7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ....................., ngày.........tháng..........năm 202… |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu |  |  |
|  |  |  |  |  |  | [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) | Ghi mã HS kê khai hàng hóa tương tự (04 số đầu tiên trong bộ mã quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT) |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | Số thứ tự |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | Số hiệu hợp đồng + ngày ký hợp đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | Tên hàng hoá tương tự theo mã HS |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | Giá trị của hàng hoá được nghiệm thu |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | Ghi chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn bán hàng (đường link để tra cứu hoặc chỉ dẫn cụ thể hóa đơn photo đính kèm ở trang nào? Quyển số mấy của HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | Mã HS của hàng hóa đã bán |  |  |  |  |  |  |  |