Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua hóa chất, thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026 - 2027.

- Tên dự toán mua sắm: Mua hóa chất, thiết bị y tế, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2026 - 2027.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn Bảo hiểm y tế, nguồn thu phí dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Giá gói thầu: 97.809.194.483 VNĐ

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực tổ chức lựa chọn nhà thầu là: 120 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 24 tháng (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Địa chỉ: 724 Quang Trung, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh hóa.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Hàng hóa phải đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định tại mục này.

a) Yêu cầu chung.

1. Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa. Có hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng Tiếng Việt.

2. Phạm vi cung cấp: Nêu rõ tên hàng hóa dự thầu, số lượng, ký mã hiệu hàng hóa, quy cách đóng gói (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất.

3. Tiến độ giao hàng: trong vòng 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email, tin nhắn, hoặc điện thoại).

4. Tính hợp pháp của hàng hóa:

Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau:

- Bảng phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu, còn hiệu lực hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và các quy định pháp luật hiện hành cụ thể:

* Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B cung cấp một trong số các tài liệu sau:

Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn

* Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D cung cấp một trong số các tài liệu sau:

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ cấp số chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với trang thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT) hoặc

+ Tài liệu chứng minh thủ tục thông quan (đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT).

Lưu ý: Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu theo điểm d Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Điều 1 của Nghị định 04/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP: Nhà thầu kê khai rõ đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại trang thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

5. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, tương đương hoặc cao hơn (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Đối với hàng hóa là hóa chất thông thường, hàng hóa không phải trang thiết bị y tế: Hàng hóa tham dự thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn cơ sở (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Hoá chất dự thầu phải đáp ứng tiêu chuẩn nội ngoại kiểm. Nhà thầu chịu chi phí về ngoại kiểm để chứng minh tính đáp ứng của hàng hoá khi được yêu cầu.

Ghi chú:

Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc có đóng dấu xác thực của nhà sản xuất hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan và đường link đến trang website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

b) Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

b1.  Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

| STT phần | STT mặt hàng | Mã hàng hoá | Tên hàng hoá | Đặc tính thông số kỹ thuật | Yêu cầu xuất xứ | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | M1 | Hóa chất, vật tư dùng cho máy phân tích sinh hóa (bao gồm cả khối điện giải) AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản |  |  |  |
|  | 1 | M1.1 | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 15-60 g/L |  | ml |
|  | 2 | M1.2 | Hóa chất đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Dải đo: 5-1500 U/L; Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4: 0,35 mol/L; p-Nitrophenyl phosphat 16 mmol/L, HEDTA 2 mmol/L; Kẽm sulfat 1 mmol/L; Magnesi acetat 2 mmol/L |  | ml |
|  | 3 | M1.3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT (Alanine Aminotransferase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT; dải đo: 3-500U/L |  | ml |
|  | 4 | M1.4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia | Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 13,0 μmol/L - 600 μmol/L, |  | ml |
|  | 5 | M1.5 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat |  | ml |
|  | 6 | M1.6 | Hóa chất kiểm chức mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat |  | ml |
|  | 7 | M1.7 | Hóa chất kiểm chức mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat |  | ml |
|  | 8 | M1.8 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST (Aspartate transaminase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 3-1000 U/L |  | ml |
|  | 9 | M1.9 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 1-5 mmol/L ; |  | ml |
|  | 10 | M1.10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,5-18 mmol/L |  | ml |
|  | 11 | M1.11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase (CK) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 10-2000 U/L ; bước sóng 340/660 nM. |  | ml |
|  | 12 | M1.12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB (creatine kinase-MB) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 10-2000 U/L; |  | ml |
|  | 13 | M1.13 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB (creatine kinase-MB) | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. |  | ml |
|  | 14 | M1.14 | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB (creatine kinase-MB) | Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. |  | ml |
|  | 15 | M1.15 | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB (creatine kinase-MB) | Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. |  | ml |
|  | 16 | M1.16 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa; Thành phần: Sodium Hypochlorite 5 - 10%; |  | ml |
|  | 17 | M1.17 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. |  | ml |
|  | 18 | M1.18 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. |  | ml |
|  | 19 | M1.19 | Chất định lượng Creatinin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L; Phương pháp: Jaffé method; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: 5 – 2200 μmol/L (0,06 – 25,0 mg/dL); Phương pháp B: 18 – 2200 μmol/L (0,2 – 25,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 35360 μmol/L (1 – 400 mg/dL); Bước sóng: 520 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test |  | ml |
|  | 20 | M1.20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm protein phản ứng C (CRP) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0,5% w/v; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Ứng dụng bình thường: 0,2–480 mg/L, Ứng dụng độ nhạy cao: 0,08–80 mg/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 6%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10% |  | ml |
|  | 21 | M1.21 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người; Chất hiệu chuẩn gồm mức 2 đến mức 6; Các giá trị được gán theo tiêu chuẩn IFCC bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục |  | ml |
|  | 22 | M1.22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,9-171 μmol/L |  | ml |
|  | 23 | M1.23 | Hóa chất định lượng Vancomycin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng vancomycin; Thành phần: Thuốc thử 1 - Enzym: Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,21 U/mL); chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò; Thuốc thử 2 - Kháng thể/cơ chất: Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin (27 μg/mL); albumin huyết thanh bò; G6P (44 mM); NAD (36 mM); Phương pháp: Miễn dịch enzyme đồng nhất; Dải đo: 2,0–50 μg/mL (1,3–34 μmol/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,8% |  | ml |
|  | 24 | M1.24 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Vancomycin; Thành phần: vancomycin, dung dịch đệm, natri azit 0,09%, pH 5,0.; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Vancomycin: 0, 5, 10, 20, 30, 50 μg/mL |  | ml |
|  | 25 | M1.25 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ferritin; Thành phần: Dung dịch đệm Glycin (R1: pH 8,3, R2: pH 7,3) 170 mmol/L; Các hạt Latex phủ kháng thể (thỏ) kháng ferritin (người); Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 8,0 – 450 μg/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,0% |  | ml |
|  | 26 | M1.26 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Phương pháp đo quang. Giới hạn phát hiện 46,1 U/L; Dải đo 95,4 - 4000 U/L |  | ml |
|  | 27 | M1.27 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PDH; Thành phần: Lọ chứa huyết thanh đông khô có G6PDH |  | ml |
|  | 28 | M1.28 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Gamma Glutamyl transferase (GGT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 5-1200 U/L |  | ml |
|  | 29 | M1.29 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,6-45 mmol/L ; |  | ml |
|  | 30 | M1.30 | Hóa chất định lượng Phospho vô cơ | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng photpho vô cơ; Thành phần: Sulphuric acid 200 mmol/L; Ammoniumheptamolybdate 0,35 mmol/L; Glycine 50 mmol/L; Phương pháp: Đo quang UV; Dải tuyến tính: Huyết thanh 0,32–6,4 mmol/L (1–20 mg/dL); Nước tiểu: 3 – 113 mmol/L (9,3 – 350 mg/dL); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5% |  | ml |
|  | 31 | M1.31 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 2-179 μmol/L |  | ml |
|  | 32 | M1.32 | Hóa chất đệm điện giải | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Triethanolamine 0,1 mol/L |  | ml |
|  | 33 | M1.33 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức cao sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L |  | ml |
|  | 34 | M1.34 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức thấp được sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ natri (Na+), kali (K+) và clorua (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương; Thành phần: Na+ 130 mmol/L; K+ 3,5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L |  | ml |
|  | 35 | M1.35 | Chất chuẩn điện giải mức giữa cho xét nghiệm điện giải | Chất hiệu chuẩn mức trung bình sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Na+ 4,3 mmol/L; K+ 0,13 mmol/L; Cl- 3,1 mmol/L |  | ml |
|  | 36 | M1.36 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-; Thành phần: Kali clorua 1 mol/L |  | lít |
|  | 37 | M1.37 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Ceruloplasmin; Bổ thể 3 (C3); Prealbumin; Bổ thể 4 (C4); Yếu tố dạng thấp; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin |  | ml |
|  | 38 | M1.38 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Ceruloplasmin; Bổ thể 3 (C3); Prealbumin; Bổ thể 4 (C4); Yếu tố dạng thấp; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin |  | ml |
|  | 39 | M1.39 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Globulin miễn dịch A; Globulin miễn dịch M; Globulin miễn dịch G; Ceruloplasmin; Bổ thể 3 (C3); Prealbumin; Bổ thể 4 (C4); Yếu tố dạng thấp; Protein phản ứng C (CRP); Transferrin |  | ml |
|  | 40 | M1.40 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH (lactate Dehydrogenase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 25-1200 U/L |  | ml |
|  | 41 | M1.41 | Hóa chất xét nghiệm Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase ; dải đo: 3-600 U/L ; phương pháp: Kinetic colour (đo màu động học). Thành phần: 1,2-Diglyceride substrate; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L;4-Aminophenazone 0,25 mmol/L; TAPS (pH 8,7) 50 mmol/L; TOOS 1,0 mol/L...Hộp ≥ 160ml |  | hộp |
|  | 42 | M1.42 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Magnesium | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng magiê; Thành phần: Acid ∈-Amino-n Caproic 450 mmol/L; Tris 100 mmol/L; Acid Glycoletherdiamine-N,N,N’,N’ tetraacetic 0,12 mmol/L; Xanh Xylidyl 0,18 mmol/L; Phương pháp: Xanh Xylidyl; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 0,2–3,3 mmol/L (0,5–8,0 mg/dL); Nước tiểu 0,2 - 7,8 mmol/L (0,5 - 18,9 mg/dL); Bước sóng: 520nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại CV ≤ 3,0%, ; Độ chụm toàn phần CV ≤ 5,0%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test |  | ml |
|  | 43 | M1.43 | Hóa chất xét nghiệm kẽm | Hóa chất xét nghiệm Zinc. Dải đo: 2.9 -500 µg/dL. Thành phần: Đệm bicarbonat, 5-Br-PAPS, Natri citrat, Dimethylglyoxim, Chất tẩy rửa. |  | ml |
|  | 44 | M1.44 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm yếu tố dạng thấp (RF) | Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 10–120 IU/mL; |  | ml |
|  | 45 | M1.45 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm RF; Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa RF người; Chất hiệu chuẩn 5 mức. |  | ml |
|  | 46 | M1.46 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin, C-reactive protein; Chất hiệu chuẩn 6 mức; - Các giá trị hiệu chuẩn được gán sử dụng các nguyên liệu liệu tham chiếu theo tiêu chuẩn IFCC (IgG, IgA, IgM, C3, C4, Transferrin, CRP), WHO (ASO) và tiêu chuẩn quốc tế lần thứ 3 cho ferritin |  | ml |
|  | 47 | M1.47 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Protein toàn phần, Triglycerid, UIBC, Ure, Uric Acid, Bilirubin, Phospho vô cơ, Calci, Sắt, Magnesi |  | ml |
|  | 48 | M1.48 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,5-513 μmol/L ; |  | ml |
|  | 49 | M1.49 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ;Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 30-120 g/L ; |  | ml |
|  | 50 | M1.50 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,1-11,3 mmol/L; bước sóng 660/800 nM. |  | ml |
|  | 51 | M1.51 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: "Đệm Tris 100 mmol/L; NADH ≥ 0,26 mmol/L; Tetra Natri diphosphat 10 mmol/L; EDTA 2,65 mmol/L; 2-Oxoglutarat ≥ 9,8 mmol/L; Urease ≥ 17,76 kU/L; ADP ≥ 2,6 mmol/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L.; Phương pháp: GLDH, đo UV động học; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 5–300 mg/dL (0,8–50,0 mmol/L) Nước tiểu: 60–4500 mg/dL (10-750 mmol/L); Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần CV ≤ 10%. |  | ml |
|  | 52 | M1.52 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Đệm phosphat (pH 7,5) 42 mmol/L; MADB 0,15 mmol/L; 4-Aminophenazon 0,30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5,9 kU/L (98 μkat/L); Uricase ≥ 0,25 kU/L (4,15 μkat/L); Ascorbat Oxidase ≥ 1,56 kU/L (26 μkat/L); Phương pháp: Uricase; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: 1,5–30 mg/dL (89–1785 μmol/L), Nước tiểu: 2–400 mg/dL (119–23800 μmol/L); Bước sóng: 660nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5,0% |  | ml |
|  | 53 | M1.53 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urinary/CSF Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và CSF ; Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 0,01-2,0 g/L ; |  | ml |
|  | 54 | M1.54 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urea, Axit Uric, Creatinine, Magnesi; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa |  | ml |
|  | 55 | M1.55 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%. |  | ml |
|  | 56 | M1.56 | Chất chuẩn cho xét nghiệm kẽm | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (Kẽm); Thành phần: Chất chuẩn kẽm (trong dung môi nước) 200 µg/dL (30,6 µmol/L) |  | ml |
|  | 57 | M1.57 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase; Thành phần: MES (pH 6,05) 36,1 mmol/L; Canxi axetat 3,60 mmol/L; NaCl 37,2 mmol/L; Kali thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1,63 mmol/L; Phương pháp: CNPG3; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: 10 – 2000 U/L (0,2 – 33,3 μkat/L), Nước tiểu: 5 – 4800 U/L (0,1 – 80 μkat/L) ; Bước sóng: 410 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0% |  | ml |
|  | 58 | M1.58 | Điện cực đo Natri | Điện cực Natri, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm |  | cái |
|  | 59 | M1.59 | Điện cực đo Kali | Điện cực Kali, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm |  | cái |
|  | 60 | M1.60 | Điện cực đo Clo | Điện cực Clo, Chất liệu: nhựa và kim loại, Chiều rộng: 1,5 cm, chiều dài: 3,8 cm |  | cái |
|  | 61 | M1.61 | Điện cực tham chiếu | Điện cực tham chiếu, Chất liệu: nhựa và kim loại, Đường kính thân: 1,6 cm, chiều dài: 5,8 cm |  | cái |
|  | 62 | M1.62 | Bộ Ống dây bơm | Dùng để bơm dung dịch tẩy, rửa hoặc dung dịch ISE. Làm bằng vật liệu nhựa và cao su. Tổng chiều dài 10,7 cm (+/- 0,2 cm), chiều dài cao su: 8,8 cm (+/- 0,2 cm), đường kính 0,5 cm (+/- 0,1 cm). |  | cái |
|  | 63 | M1.63 | Bóng đèn đo quang | Bóng đèn quang học, nguồn sáng, cho đèn trắc quang, 12V, 20W. Tương thích máy phân tích sinh hóa (bao gồm cả khối điện giải) AU 680 Beckman Coulter/Nhật Bản |  | cái |
|  | 64 | M1.64 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgA | Xét nghiệm định lượng IgA. Thành phần: Đệm Tris (pH 7,2) 50 mmol/L; Polyethylen glycol 6000 3,5%; Kháng thể (dê) kháng IgA; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 0,1 – 7,0 g/L (10 – 700 mg/dL) |  | ml, |
|  | 65 | M1.65 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgG; Thành phần: Đệm Tris (pH 7,2) 48 mmol/L; Polyethylen glycol 6000 3,1%; Kháng thể (dê) kháng IgG; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: Huyết thanh: 0,75 – 30,0 g/L (75 – 3000 mg/dL), Dịch não tủy: 20 – 500 mg/L (2,0 – 50 mg/dL); |  | ml, |
|  | 66 | M1.66 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgM | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgM; Thành phần: Đệm Tris (pH 7,2) 50 mmol/L; Polyethylen glycol 6000 3,5%; Kháng thể (dê) kháng IgM; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Dải tuyến tính: 0,2 – 5,0 g/L (20 – 500 mg/dL) |  | ml, |
|  | 67 | M1.67 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy | Chất kiểm chứng để dùng cho các xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy. |  | ml |
|  | 68 | M1.68 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm nước tiểu | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu. |  | ml |
| 2 |  | M2 | Hóa chất dùng cho Máy phân tích miễn dịch Access2 Beckman Coulter/ Mỹ |  |  |  |
|  | 69 | M2.1 | Hóa chất định lượng 25(OH) vitamin D (toàn phần) | Chất định lương Vitamin D toàn phần trên máy miễn dịch. Phạm vi báo cáo: 2-167 ng/mL (5-418 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh hai bước. |  | test |
|  | 70 | M2.2 | Chất chuẩn 25(OH) Vitamin D (Access 2) (toàn phần) | Chất chuẩn định lương Vitamin D. Thành phần: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300; Huyết thanh người với nồng độ vitamin D 25(OH) xấp xỉ 7, 18, 35, 74 và 167 ng/mL (18, 45, 88, 185 và 418 nmol/L), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 |  | ml |
|  | 71 | M2.3 | Cơ chất phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Cơ chất phát quang Thành phần: Lumi-Phos (dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt) |  | ml |
|  | 72 | M2.4 | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho máy phân tích miễn dịch | Thành phần chính tối thiểu: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azit |  | ml |
|  | 73 | M2.5 | Dung dịch rửa dòng máy Access 2 | Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit, khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl- 4-isothiazolin-3-one và 2- methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1) |  | ml |
|  | 74 | M2.6 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch | Hỗn hợp có chứa các acid hữu cơ, không chứa phosphate. |  | gallon |
|  | 75 | M2.7 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và máy xét nghiệm tế bào dòng chảy; Thành phần chính: KOH 1 – 5% |  | ml |
|  | 76 | M2.8 | Giếng phản ứng | Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL |  | cái |
|  | 77 | M2.9 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể |  | ml |
|  | 78 | M2.10 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể |  | ml |
|  | 79 | M2.11 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Vật liệu kiểm soát 71 thông số miễn dịch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể |  | ml |
| 3 |  | M3 | Vật tư, hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm đông máu ACL TOP 550 CTS Instrumentation Laboratory Company/Mỹ |  |  |  |
|  | 80 | M3.1 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động Vật liệu: nhựa polystyrene. |  | cái |
|  | 81 | M3.2 | Hóa chất dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động - Thành phần: dung dịch natri hypoclorit. |  | ml |
|  | 82 | M3.3 | Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT (thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa) | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu chứa silica keo, phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. |  | ml |
|  | 83 | M3.4 | Hóa chất dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động - Thành phần Acid clohydric ≥100 mmol/L. |  | ml |
|  | 84 | M3.5 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp đo độ đục miễn dịch | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu, loại trừ khả năng mắc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Ngưỡng xét nghiệm tối thiểu từ 500 ng/mL, độ nhạy tối thiểu từ 99.99%, độ đặc hiệu trung bình đạt từ 40%, độ tuyến tính tối thiểu thuộc 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun). Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex tối thiểu từ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. |  | ml |
|  | 85 | M3.6 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng D-Dimer, gồm 2 mức nồng độ ngưỡng và nồng độ bất thường, thực hiện trên máy xét nghiệm đông máu. |  | ml |
|  | 86 | M3.7 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên máy xét nghiệm đông máu. Dạng Lỏng. Thành phần tối thiểu có chứa natri cloride và natri azide |  | ml |
|  | 87 | M3.8 | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định: tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT hoặc tối thiểu từ 8 tiếng với xét nghiệm Hepatocomplex. |  | ml |
|  | 88 | M3.9 | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. Dạng Bột khô. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người. Thời gian ổn định tối thiểu 24 giờ với xét nghiệm PT, APTT, Fibrinogen, TT hoặc tối thiểu từ 8 tiếng với xét nghiệm Hepatocomplex. |  | ml |
|  | 89 | M3.10 | Hóa chất đo thời gian PT (thời gian Prothrombin) dành cho máy phân tích đông máu tự động | Hóa chất để xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen trong huyết tương người trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Hoá chất với độ nhạy ISI trung bình đạt 1,00. Độ tuyến tính với Fibrinogen tối thiểu thuộc 60 - 700 mg/dL. Dạng Bột khô và chất bảo quản và đệm. Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, canxi clorua. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) tối thiểu từ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và tối thiểu từ 10 ngày ở 15 độ C trên máy |  | ml |
|  | 90 | M3.11 | Hóa chất dung dịch dùng để rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần tối thiểu chứa 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (MIT HCl) |  | ml |
|  | 91 | M3.12 | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian ThrombinTime (TT) | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian ThrombinTime (TT) trong mẫu huyết tương người. Dạng bột khô và lỏng. Thành phần tối thiểu chứa thrombin có nguồn gốc từ bò, canxi clorua, đệm. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Thrombin tối thiểu từ 15 ngày nhiệt độ 2-8 độ C, tối thiểu từ 1 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy |  | ml |
|  | 92 | M3.13 | Bóng đèn | Tương thích cho máy xét nghiệm đông máu ACL TOP 550 |  | Cái |
| 4 |  | M4 | Hóa chất dùng cho Máy phân tích huyết học Unicel DxH600 Beckman Coulter Laboratory Systems (Suzhou) Co., Ltd., Trung Quốc sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ |  |  |  |
|  | 93 | M4.1 | Chất kiểm chứng huyết học được sử dụng để giám sát hiệu năng của máy phân tích huyết học | Chất kiểm chuẩn được sử dụng để giám sát hiệu năng của máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần tối thiểu: chứa các tế bào hồng cầu người được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần có kích thước tiểu cầu đã được ổn định và hồng cầu cố định để mô phỏng các tế bào bạch cầu và các tế bào hồng cầu có nhân. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 16 ngày |  | ml |
|  | 94 | M4.2 | Thuốc thử ly giải xét nghiệm huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu được dùng cho xét nghiệm định lượng hemoglobin, xác định số lượng NRBC, đếm và định cỡ bạch cầu trên các máy xét nghiệm tế bào tự động. Thành phần tối thiếu: Quaternary Ammonium Salts, Sodium Sulfite Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 60 ngày |  | ml |
|  | 95 | M4.3 | Dung dịch rửa máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa được sử dụng để làm sạch các bộ phận tiếp xúc với mẫu máu trong hệ thống phân tích tế bào tự động. Thành phần tối thiểu: Dung dịch chứa enzym ly giải protein, không chứa azide và formaldehyde. Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 3 tháng |  | ml |
|  | 96 | M4.4 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu tạo mẫu để thực hiện xét nghiệm phân tích công thức bạch cầu (tối thiểu 5 thành phần) bằng công nghệ tích hợp các phương pháp đo (thể tích, độ dẫn điện, tán xạ đa kênh) trên hệ thống máy phân tích tế bào tự động. Thành phần gồm hóa chất ly giải hồng cầu và hóa chất ổn định bạch cầu, tối thiểu chứa acid formic, sodium carbonate Độ ổn định sau mở nắp: tối thiểu 60 ngày |  | ml |
|  | 97 | M4.5 | Dung dịch pha loãng và rửa máy trong xét nghiệm huyết học | Dung dịch pha loãng (đệm đẳng trương), được sử dụng kết hợp với tác nhân ly giải trong xét nghiệm để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. Thành phần tối thiểu: Imidazole, không chứa cyanide Độ ổn định: tối thiểu 60 ngày |  | Lít |
|  | 98 | M4.6 | Kim hút mẫu | Tương thích cho máy xét nghiệm Huyết học DxH Series. Vật liệu : Làm bằng inox phẫu thuật. Bốn rãnh dọc thân kim, kích thước cách đầu kim 0,22 inches có tác dụng để thông hơi khi hút mẫu trong ống nắp cao su. Đầu kim nhọn có lỗ hút ở bên cạnh nhằm ngăn các mảnh vụn từ nắp cao su. Đường kính trong lòng kim từ 46-52 µm |  | Cái |
|  | 99 | M4.7 | Chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học tự động | Chất hiệu chuẩn dùng để xác định các hệ số hiệu chuẩn cho hệ thống phân tích tế bào tự động. Thành phần tối thiểu: gồm hồng cầu người (đã xử lý, ổn định) và các thành phần có kích thước tiểu cầu trong chất đẳng trương, hồng cầu cố định được thêm vào mô phỏng bạch cầu |  | ml |
| 5 |  | M5 | Hóa chất, vật tư dùng cho Máy xét nghiệm khí máu cấp cứu nhanh StatprofilePrime-Nova Biomedical/ Mỹ |  |  |  |
|  | 100 | M5.1 | Điện cực tham chiếu | Điện cực sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu. Tương thích với Máy xét nghiệm khí máu cấp cứu nhanh StatprofilePrime-Nova Biomedical/ Mỹ |  | bộ |
|  | 101 | M5.2 | Hóa chất kiểm chuẩn tự động sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn tự động sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu. Tương thích với Máy xét nghiệm khí máu cấp cứu nhanh StatprofilePrime-Nova Biomedical/ Mỹ |  | test |
|  | 102 | M5.3 | Cartridge đo bao gồm: Hóa chất, các điện cực cảm biến, đầu lọc máu, giấy in nhiệt và thành phần hóa chất kiểm chuẩn thiết bị đo. Cartridge có khả năng phân tích 10 chỉ số: pH, PO2, PCO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lactate. | Phân tích được tối thiểu các chỉ số: pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glu, Lac; kèm thẻ điện cực. Tương thích với Máy xét nghiệm khí máu cấp cứu nhanh StatprofilePrime-Nova Biomedical/ Mỹ |  | test |
| 6 |  | M6 | Hóa chất sử dụng trên máy tiệt trùng bằng khí EO Eegle 3017 |  |  |  |
|  | 103 | M6.1 | Bình khí chứa Ethylene Oxide | Bình khí chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều. Không chứa Chlorofluorocarbon/hydrochlorofluorocarbon (CFC/HCFC). Khối lượng ≥100g/ bình. Hóa chất sử dụng cho máy tiệt trùng. Tương thích với máy tiệt trùng bằng khí EO Eegle 3017 |  | Bình |
| 7 |  | M7 | Hóa chất sử dụng trên Hệ thống máy định nhóm máu bằng Gelcard CR1800;TD2-24;K37-24 TulipDiagnostics/ Ấn Độ |  |  |  |
|  | 104 | M7.1 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa kháng thể Anti Human IgG và kháng thể đơn dòng Anti C3d (dòng 12011D10). Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường. Tương thích với máy định nhóm máu bằng Gelcard CR1800;TD2-24;K37-24 TulipDiagnostics/ Ấn Độ |  | Card |
|  | 105 | M7.2 | Dung dịch lực ion yếu, dùng để pha loãng máu | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp, hữu ích trong các xét nghiệm huyết thanh học. |  | ml |
|  | 106 | M7.3 | Card khẳng định lại nhóm máu bệnh nhân và túi máu, làm phản ứng hòa hợp giữa máu bệnh nhân và máu túi máu ở các điều kiện | Gel card 6 giếng chứa sẵn gel trong dung dịch đệm thích hợp: Từ cột 1 - 3: Anti-A (Dòng 11H5) - Anti-B (Dòng 6F9) - Anti-D (IgM) (VI-) (Dòng P3x61 + TH-28); Từ cột 4 - 6: ENZ (Gel trung tính) – AHG (dòng 12011D10) – AHG (dòng 12011D10) dùng để xác định lại nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu, làm phản ứng hòa hợp truyền máu giữa bệnh nhân và túi máu trong 2 môi trường muối và Coombs |  | Card |
|  | 107 | M7.4 | Hóa chất xét nghiệm môi trường muối | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh Kháng thể bất thường, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. Tương thích với máy định nhóm máu bằng Gelcard CR1800;TD2-24;K37-24 TulipDiagnostics/ Ấn Độ |  | Card |
| 8 |  | M8 | Hóa chất, vật tư dùng cho Hệ thống xét nghiệm điện di tự động Minicap Sebia/ Pháp |  |  |  |
|  | 108 | M8.1 | Hóa chất điện di Hemoglobin | Bộ Kit điện di được thiết kế để tách các Hemoglobin bình thường ( A,F và A2) và phát hiện các biến thể Hemoglobin chính ( đặc biệt là S, C, E hoặc D) bằng kỹ thuật điện di trong dung dịch đệm kiềm (pH9,4) với hệ thống điện di mao quản. Hệ thống xét nghiệm điện di tự động Minicap Sebia/ Pháp |  | ml |
|  | 109 | M8.2 | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm điện di huyết sắc tố có mức Hemoglobine A2 bình thường | Hóa chất nội kiểm tra xét nghiệm điện di huyết sắc tố có mức Hemoglobine A2 bình thường |  | ml |
|  | 110 | M8.3 | Hóa chất kiểm chuẩn Hb AFSC | Chất kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố ở người, có huyết sắc tố A và F bình thường, huyết sắc tố S và C bất thường |  | ml |
| 9 |  | M9 | Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas C - Roche/ Nhật Bản |  |  |  |
|  | 111 | M9.1 | Hóa chất xét nghiệm sắt | Thành Phần: Acid citric: 200 mmol/L; thiourea: 115 mmol/L; chất tẩy; Natri ascorbate: 150 mmol/L; FerroZine: 6 mmol/L; chất bảo quản |  | test |
|  | 112 | M9.2 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Thành phần: Đệm TRIS, pH 7,5; globulin miễn dịch (thỏ); chất bảo quản, chất ổn định; Hỗn hợp nước chứa các hạt latex phủ kháng thể kháng ferritin người (thỏ); chất bảo quản, chất ổn định |  | test |
|  | 113 | M9.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Thành phần: Đệm MES: 5,0 mmol/L, pH 6,0; Mg2+: 24 mmol/L; ATP: ≥ 4,5 mmol/L; NADP: ≥ 7,0 mmol/L; chất bảo quản; Đệm HEPES: 200 mmol/L, pH 8,0; Mg2+: 4 mmol/L; HK (nấm men): ≥ 300 μkat/L; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 μkat/L; chất bảo quản |  | test |
|  | 114 | M9.4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen | Thành phần: NaCl 9 %; Đệm TRIS: 220 mmol/L, pH 8,6; 2-oxoglutarate: 73 mmol/L; NADH: 2,5 mmol/L; ADP: 6,5 mmol/L; urease (đậu): ≥ 300 μkat/L; GLDH (gan bò): ≥ 80 μkat/L; chất bảo quản; chất ổn định không phản ứng |  | test |
|  | 115 | M9.5 | Dung dịch rửa có tính kiềm | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. Thành phần: NaOH 1 mol/L; chất tẩy. |  | ml |
|  | 116 | M9.6 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu mức 1 | Thành phần: NAOH 1mol/L. |  | ml |
|  | 117 | M9.7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng creatinine | Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: Huyết thanh/huyết tương 15-2200 μmol/L (0,17-24,9 mg/dL); Nước tiểu 375-55000 μmol/L (4,2-622 mg/dL) |  | test |
|  | 118 | M9.8 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên hệ thống. Thành phần: Dung dịch Natri hydroxide; chất tẩy |  | ml |
|  | 119 | M9.9 | Dung dịch rửa có tính acid | Thành phần: Acid citric monohydrate; đệm; chất tẩy |  | ml |
|  | 120 | M9.10 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Dung dịch kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị |  | ml |
|  | 121 | M9.11 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Dung dịch kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị |  | ml |
|  | 122 | M9.12 | Dung dịch rửa cho kim hút mẫu mức 2 | Thành phần: Dung dịch đệm; chất tẩy. Dung dịch rửa cho kim hút mẫu. |  | ml |
|  | 123 | M9.13 | Hóa chất phụ gia (chất tẩy) | Dung dịch chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt. Thành phần: chất tẩy |  | ml |
|  | 124 | M9.14 | Hóa chất dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng. | Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học; Chất ổn định |  | ml |
|  | 125 | M9.15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người | Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 5 - 700 U/L |  | test |
|  | 126 | M9.16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | Xét nghiệm tuyến tính trong phạm vi nồng độ: 5 - 700 U/L |  | test |
|  | 127 | M9.17 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Roche |  | Test |
|  | 128 | M9.18 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha amylase. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Roche |  | Test |
|  | 129 | M9.19 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Roche |  | Test |
|  | 130 | M9.20 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Roche |  | Test |
|  | 131 | M9.21 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Phù hợp để sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C - Roche |  | Test |
|  | 132 | M9.22 | Dung dịch rửa acid kim hút thuốc thử và cóng phản ứng quy cách nhỏ | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. |  | ml |
|  | 133 | M9.23 | Bộ hiệu chuẩn cho các hệ thống tự động | Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Nguồn gốc các chất sinh học thêm vào như sau: Chất phân tích - Nguồn gốc: Ferritin - người; CRP - người; ASLO - cừu. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. |  | ml |
|  | 134 | M9.24 | Chất pha loãng mẫu xét nghiệm sinh hóa | Thành phần: NaCl pha loãng 9 % được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm. |  | ml |
| 10 |  | M10 | Hóa chất dùng cho hệ thống xét nghiệm Cobas E- Roche/ Nhật Bản |  |  |  |
|  | 135 | M10.1 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử | Thành phần: KOH 176 mmol/L, chất tẩy ≤1%. |  | ml |
|  | 136 | M10.2 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Thành phần: Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0,1 %; chất bảo quản; pH 6,8. |  | Lít |
|  | 137 | M10.3 | Dung dịch vệ sinh máy | Thành phần: Natri hydroxide 3 mol/L; Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính); Phụ gia |  | ml |
|  | 138 | M10.4 | Bóng đèn | Bóng đèn halogen 12V-50W |  | cái |
|  | 139 | M10.5 | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu | Thành phần: Đệm phosphate 10 mmol/L; natri chloride 20 mmol/L; chất tẩy ≤ 0,1 %; chất bảo quản; pH 7,0. |  | Lít |
|  | 140 | M10.6 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm hormone tạo hoàng thể (LH) | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH. Thành phần tối thiểu gồm: LH với 2 khoảng nồng độ trong hỗn hợp huyết thanh người. |  | ml |
|  | 141 | M10.7 | Thuốc thử xét nghiệm IgE | Thành phần tối thiểu của hộp thuốc thử: Vi hạt phủ Streptavidin, chất bảo quản; thành phần kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin, đệm phosphate pH 6,5, chất bảo quản; kháng thể đơn dòng kháng IgE (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium, đệm phosphate, pH 6,5; chất bảo quản |  | Test |
|  | 142 | M10.8 | Dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hệ thống để làm sạch bộ phận phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Thành phần cơ bản: dung dịch rửa buồng đo KOH… |  | Lít |
|  | 143 | M10.9 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) | Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với tối thiểu 2 khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ chính xác và độ chụm của xét nghiệm miễn dịch tối thiểu CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF-15. |  | ml |
|  | 144 | M10.10 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Troponin T | Thành phần tối thiểu: Huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất. |  | ml |
|  | 145 | M10.11 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Huyết thanh người đông khô tối thiểu chứa testosterone với tối thiểu 2 khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 146 | M10.12 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm cho Vitamin B12, Ferritin, P1NP, Vitamin D | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteocalcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin dùng trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu: mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ |  | ml |
|  | 147 | M10.13 | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Hóa chất định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin, Dẫn xuất estradiol đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 18.4 pmol/L - Ngưỡng đo trên: 11010 pmol/L |  | Test |
|  | 148 | M10.14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Thành phần tối thiểu gồm: Estradiol với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh người; chất bảo quản. |  | ml |
|  | 149 | M10.15 | Thuốc thử xét nghiệm Cortisol | Mục đích: Định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. |  | Test |
|  | 150 | M10.16 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Cortisol | Thành phần tối thiểu gồm: Huyết thanh người đông khô chứa cortisol với hai khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 151 | M10.17 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PTH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 152 | M10.18 | Thuốc thử xét nghiệm Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần tối thiểu chứa: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate, pH 7.2; chất bảo quản. Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 mg/L; đệm phosphate, pH 7.2; chất bảo quản. |  | Test |
|  | 153 | M10.19 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) | Thành phần tối thiểu gồm: Hỗn hợp huyết thanh ngựa và một hỗn hợp huyết thanh người với TSH người ở 2 khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 154 | M10.20 | Thuốc thử xét nghiệm Hormon kích noãn bào tố (FSH) | Phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin; kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES; chất bảo quản. Khoảng đo: tối thiểu từ 0,3-200 mIU/mL. |  | Test |
|  | 155 | M10.21 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Hormon kích noãn bào tố (FSH) | Thành phần tối thiểu gồm: FSH với hai khoảng nồng độ trong huyết thanh ngựa. |  | ml |
|  | 156 | M10.22 | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | Phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin; thuốc thử cung cấp 2-bromoestradiol; dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm MES; chất bảo quản. Khoảng đo: tối thiểu từ 0,025-15,0 ng/mL |  | Test |
|  | 157 | M10.23 | Thuốc thử xét nghiệm hormone kích thích vỏ thượng thận (ACTH) | Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin. Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin;đệm MES. Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu phức hợp ruthenium ; đệm MES |  | Test |
|  | 158 | M10.24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm hormone kích thích vỏ thượng thận (ACTH) | Thành phần tối thiểu gồm: Hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa ACTH với 2 khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 159 | M10.25 | Thuốc thử xét nghiệm hormone Triiodothyronine (T3) | Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin. Kháng thể đa dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium; ANS; đệm phosphate. T3 đánh dấu biotin; ANS; đệm phosphate |  | Test |
|  | 160 | M10.26 | Thuốc thử xét nghiệm Vitamin D toàn phần | Thành phần tối thiểu gồm: Dithiothreitol. Natri hydroxide. Vi hạt phủ Streptavidin. Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium. 25- hydroxyvitamin D đánh dấu biotin. |  | Test |
|  | 161 | M10.27 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D | Thành phần tối thiểu: huyết thanh người đông khô chứa 25-hydroxyvitamin D3 với hai khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 162 | M10.28 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm 25-hydroxyvitamin D | Thành phần cơ bản: Dung dịch 1: Huyết thanh chứng Huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích khoảng 20 ng/mL (50 nmol/L); Dung dịch 2: huyết thanh chứng Huyết thanh người; chất bảo quản. Giá trị đích khoảng 40 ng/mL (100 nmol/L) |  | ml |
|  | 163 | M10.29 | Thuốc thử xét nghiệm Thyroxine tự do (FT4) | Sử dụng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. |  | Test |
|  | 164 | M10.30 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT4 | Thành phần: L-thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0,78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3,5 ng/dL) trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò). |  | ml |
|  | 165 | M10.31 | Thuốc thử xét nghiệm N-terminal pro B-type natriuretic peptide | Hóa chất dùng để định lượng NT-proBNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide) trong huyết thanh và huyết tương người. |  | Test |
|  | 166 | M10.32 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm N-terminal pro B-type natriuretic peptide | Hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô tối thiểu chứa NT-proBNP tổng hợp tối thiểu với hai khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 167 | M10.33 | Thuốc thử xét nghiệm Troponin T | Hóa chất dùng để định lượng troponin T nhanh trong huyết thanh và huyết tương người. |  | Test |
|  | 168 | M10.34 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Troponin T | Dung dịch Dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T |  | ml |
|  | 169 | M10.35 | Thuốc thử xét nghiệm procalcitonin (PCT) | Hóa chất dùng để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người |  | Test |
|  | 170 | M10.36 | Típ hút mẫu | Đầu côn hút mẫu phản ứng. Vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch |  | Cái |
|  | 171 | M10.37 | Cup chứa mẫu | Cốc đựng mẫu. Vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch |  | Cái |
|  | 172 | M10.38 | Hóa chất kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch | Thành phần tối thiểu gồm: Huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ |  | ml |
|  | 173 | M10.39 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Thành phần tối thiểu gồm: Huyết thanh người đông khô có thêm T3 với 2 khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 174 | M10.40 | Thuốc thử xét nghiệm hormone tạo hoàng thể (LH) | Hóa chất dùng để định lượng LH trong huyết thanh và huyết tương người. Phương pháp: miễn dịch điện hóa phát quang. |  | Test |
|  | 175 | M10.41 | Chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch | Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch |  | ml |
|  | 176 | M10.42 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IgE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE. Thành phần cơ bản: huyết thanh ngựa được bổ sung IgE người với hai khoảng nồng độ. |  | ml |
|  | 177 | M10.43 | Thuốc thử xét nghiệm Hormon Parathyroid (PTH) | Thuốc thử để xét nghiệm định lượng PTH. Thành phần tối thiểu: Vi hạt phủ Streptavidin. Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin. Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium. |  | Test |
|  | 178 | M10.44 | Cup và típ dùng hút mẫu, kiểm soát chất lượng , và chất chuẩn trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch | Đầu côn hút mẫu và cóng phản ứng. Vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch |  | Cái |
|  | 179 | M10.45 | Chất kiểm chuẩn cho đa xét nghiệm miễn dịch | Mục đích: Hóa chất sử dụng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm định lượng ACTH, C-Peptide, hGH, Insulin, IL-6, PlGF, sFlt |  | ml |
|  | 180 | M10.46 | Thuốc thử xét nghiệm AFP (alpha1-fetoprotein) | Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin. Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin; đệm phosphate. Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium; đệm phosphate |  | Test |
|  | 181 | M10.47 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AFP (alpha1-fetoprotein) | Thành phần tối thiểu gồm: Huyết thanh người đông khô chứa AFP người (từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ |  | ml |
| 11 |  | M11 | Hóa chất sử dụng trên Máy phân tích điện giải, khí máu RAPIDPoint 500e (RapidPoint®500e) Siemens Healthcare/ Vương quốc Anh |  |  |  |
|  | 182 | M11.1 | Bộ xét nghiệm pH, pO2, pCO2, Natri, Kali, Clorid, Calci, Glucose, Lactat, phân đoạn Hemoglobin, Bilirubin | Các cảm biến trong hộp đo có khả năng đo pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. Tương thích với Máy phân tích điện giải, khí máu RAPIDPoint 500e (RapidPoint®500e) Siemens Healthcare/ Vương quốc Anh |  | Test |
|  | 183 | M11.2 | Dung dịch rửa | Hóa chất rửa thải được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu của thiết bị sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Thành phần: gồm chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Thể tích ≥ 1L. |  | Túi |
| 12 |  | M12 | Hóa chất dùng cho Máy xét nghiệm huyết học XN1000 Sysmex/ Nhật Bản |  |  |  |
|  | 184 | M12.1 | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống | Thành phần cơ bản: Sodium Hypochloride |  | ml |
|  | 185 | M12.2 | Hóa chất pha loãng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin và là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy | Thành phần: Sodium chloride 0,7%; Dung dịch đệm 0,2%; Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetraacetic acid dipotassium 0,02% |  | Lít |
|  | 186 | M12.3 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | Thành phần: Polymethine 0,002%; methanol 3,0%; Ethylene Glycol 96,9% |  | ml |
|  | 187 | M12.4 | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân | Thành phần: Polymethine 0,005%; Ethylene Glycol 99,9% |  | ml |
|  | 188 | M12.5 | Dung dịch ly giải kết hợp thuốc nhuộm để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0,07%; Nonionic surfactant 0,17% |  | ml |
|  | 189 | M12.6 | Hóa chất ly giải kết hợp thuốc nhuộm để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân | Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0,20%; Nonionic surfactant 0,10% |  | ml |
|  | 190 | M12.7 | Hóa chất sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu | Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L |  | ml |
|  | 191 | M12.8 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Thành phần: có nguồn gốc từ người không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai. |  | ml |
|  | 192 | M12.9 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Thành phần: có nguồn gốc từ người không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai. |  | ml |
|  | 193 | M12.10 | Chất kiểm chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu nhân và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Thành phần: có nguồn gốc từ người không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai. |  | ml |
|  | 194 | M12.11 | Kim hút mẫu | Kim hút mẫu bệnh phẩm sử dụng tương thích cho Máy xét nghiệm huyết học XN1000 Sysmex/ Nhật Bản |  | Cái |
|  | 195 | M12.12 | Chất hiệu chuẩn máy huyết học | Công dụng: Chất hiệu chuẩn cho máy huyết học, bao gồm các thông số WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, RET. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 4 giờ ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu (RBC), Bạch cầu (WBC), tiểu cầu ( PLT), hồng cầu nhân (NRBC) có nguồn gốc từ máu người |  | ml |
|  | 196 | M12.13 | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức thấp | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức thấp. Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. |  | ml |
|  | 197 | M12.14 | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức trung bình | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức bình thường. Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. |  | ml |
|  | 198 | M12.15 | Vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần, phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu nhân mức cao | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng huyết học mức cao. Thành phần: Hồng cầu của người và động vật có vú, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu mô phỏng, chất lỏng giống huyết tương với chất bảo quản. |  | ml |
| 13 |  | M13 | Hóa chất dùng cho Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek2Compact BioMerieux/ Mỹ |  |  |  |
|  | 199 | M13.1 | Thẻ thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh dành cho trực khuẩn Gram âm hiếu khí | Thẻ kháng sinh đồ để xác định tính nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp. Mỗi thẻ AST chứa các kháng sinh được chọn có nồng độ khác nhau. Tương thích với Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek2Compact BioMerieux/ Mỹ |  | Thẻ |
|  | 200 | M13.2 | Thẻ thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh dành cho vi khuẩn gram dương | Thẻ làm kháng sinh đồ Gram dương. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh |  | Thẻ |
|  | 201 | M13.3 | Thuốc thử xét nghiệm định danh trực khuẩn Gram âm | Thẻ gồm 47 thử nghiệm sinh hóa, để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men |  | Thẻ |
|  | 202 | M13.4 | Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn Gram dương | Thẻ gồm 43 thử nghiệm sinh hóa, để định danh các vi sinh vật Gram dương |  | Thẻ |
|  | 203 | M13.5 | Thanh kháng sinh đồ tự động Liên cầu | Thanh kháng sinh đồ tự động Liên cầu, chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh |  | Thẻ |
|  | 204 | M13.6 | Nước muối 0,45 % | Nước muối 0,45 %, pH: 4,5 - 7. |  | ml |
|  | 205 | M13.7 | Tube sử dụng cho máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm. Tương thích Máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek2Compact BioMerieux/ Mỹ |  | cái |
| 14 |  | M14 | Vật tư- Hóa chất sử dụng với Máy cấy máu hiện vi khuẩn và nấm tự động BACT/ALERT® 3D BioMerieux/ Mỹ |  |  |  |
|  | 206 | M14.1 | Chai cấy máu trẻ em | Chai cấy máu cấu tạo bằng polycarbonate, ≥ 30ml môi trường và ≥1,6g hạt polyme hấp phụ, phát hiện vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm men) từ máu. Thành phần: tổ hợp của peptones/biological extracts (≥1.85% w/v), anticoagulant (≥0.083% w/v), vitamins và amino acids (≥0.00145% w/v) nguồn carbon (≥0.45% w/v), trace elements (≥0.0005% w/v). Chai chứa khí trường N2, O2, và CO2, trong chân không. Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones. Tương thích Máy cấy máu hiện vi khuẩn và nấm tự động BactAlcrt3D BioMerieux/ Mỹ |  | cái |
| 15 |  | M15 | Hóa chất, vật tư dùng cho Máy xét nghiệm đông máu CS2400i Sysmex/ Nhật Bản |  |  |  |
|  | 207 | M15.1 | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần | Thành phần: Hỗn hợp của phosphatide đậu nành tinh chế và cephaline thỏ trong 1.0 × 10^-4 M acid ellagic, Chất bảo quản, Chất ổn định, Chất đệm. |  | ml |
|  | 208 | M15.2 | Nước rửa hệ thống cho máy đông máu tự động | Dùng để rửa kim hút cho máy xét nghiệm đông máu. Thành phần: chứa Sodium hypochloride ≥ 1%. |  | ml |
|  | 209 | M15.3 | Nước rửa hệ thống có tính acid cho máy đông máu tự động | Hoá chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động - Đóng gói dạng lỏng - Thành phần: chứa Hydrochloric acid nồng độ ≥ 0,16%; Non-inoic surfactant ≥ 0,50%. |  | ml |
|  | 210 | M15.4 | Dung dịch thuốc thử Calcium Chloride | Được sử dụng làm thuốc thử bổ sung cho các xét nghiệm đông máu. Thành phần: Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Calcium Chloride (0.025 mol/L) |  | ml |
|  | 211 | M15.5 | Hóa chất để kiểm chuẩn dải bình thường cho các xét nghiệm | Vật liệu kiểm soát đã qua xét nghiệm được sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích của các xét nghiệm đông máu trong giới hạn bình thường: Thời gian Prothrombin (PT), Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT), Thời gian thrombin (TT), Thời gian Batroxobin, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, Kháng đông Lupus,... |  | ml |
|  | 212 | M15.6 | Hóa chất để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen | Sử dung để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bệnh lý cho các xét nghiệm PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, thời gian Thrombin.. |  | ml |
|  | 213 | M15.7 | Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng | Cóng phản ứng cho các xét nghiệm đông máu |  | Cái |
|  | 214 | M15.8 | Vật liệu kiểm soát cho giới hạn bình thường của các xét nghiệm đông máu | Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở giới hạn bình thường, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, Fibrinogen, ATIII, Thời gian Batroxobin/ Reptilase |  | ml |
|  | 215 | M15.9 | Vật liệu kiểm soát cho giới hạn bất thường của các xét nghiệm đông máu | Có nguồn gốc từ huyết tương người chống đông citrat, kiểm chuẩn giới hạn từ giữa đến cao của giới hạn điều trị các xét nghiệm: PT, APTT |  | ml |
|  | 216 | M15.10 | Hóa chất dùng để xác định nồng độ Fibrinogen trong huyết tương và thúc đẩy quá trình đông máu | Thuốc thử xét nghiệm định lượng fibrinogen trong huyết tương người. Thành phần: Thrombin bò đông khô (xấp xỉ 100 IU/mL) với Chất ổn định, Chất đệm. |  | ml |
|  | 217 | M15.11 | Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng yếu tố IX. |  | ml |
|  | 218 | M15.12 | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng yếu tố VIII. |  | ml |
|  | 219 | M15.13 | Bộ kít hóa chất xét nghiệm định lượng D-Dimer | Thành phần: 1. Thuốc thử đông khô chứa: các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng kháng D-dimer ở chuột, Albumin người (sau hoàn nguyên: 0,5 g/L). Đệm, chất bảo quản; 2. Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Đệm/chất ổn định, chất bảo quản; 3. Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: thuốc thử chặn tính dị ái (0,63 g/L), Đệm, chất bảo quản; 4. Chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: Đệm, chất bảo quản; 5. Thuốc thử đông khô chứa: huyết tương người, Chế phẩm D-dimer từ người (sau hoàn nguyên: 5,0 mg/L FEU), Đệm/chất ổn định, chất bảo quản |  | Bộ |
|  | 220 | M15.14 | Hóa chất chuẩn cho máy đông máu | Sử dụng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen. Thành phần: Thuốc thử đông khô chứa: Huyết tương người, Chất ổn định HEPES |  | ml |
|  | 221 | M15.15 | Hóa chất xác định thời gian thrombin trong huyết tương người | Hóa chất dùng để xác định thời gian thrombin trong huyết tương người. Thành phần chứa thrombin bò 1,5 IU/ml và Albumin bò, dung dịch đệm. |  | ML |
|  | 222 | M15.16 | Chất kiểm tra mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Chất chuẩn mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer - thành phần: huyết tương chứa D-Dimer. |  | ml |
|  | 223 | M15.17 | Dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu | Dung môi pha loãng cho các xét nghiệm đông máu - Thành phần: thành phần gồm sodium barbital 2.84 x 0,01M và sodium chloride 1.25 x 0.1M, pH 7.35 ± 0.1. |  | ml |
|  | 224 | M15.18 | Giếng đựng mẫu, hoá chất 4 ml | Thể tích 4ml |  | Cái |
|  | 225 | M15.19 | Hóa chất xác định thời gian Prothrombin | Sử dụng để xác định thời gian đông máu (PT) - Thành phần: thromboplastin nhau thai người đông khô (≤ 60 g/L), CaCl2 (xấp xỉ 1,5 g/L) và chất bảo quản… |  | ml |
|  | 226 | M15.20 | Kim hút bệnh phẩm | Tương thích cho máy xét nghiệm đông máu (hãng/nước sản xuất: Sysmex/Nhật bản) |  | Cái |
|  | 227 | M15.21 | Bóng đèn | Bóng đèn halogen lamp 12V-24W tương thích cho máy xét nghiệm đông máu ( CS-series, hãng/nước sản xuất: Sysmex/Nhật bản) |  | Cái |
| 16 |  | M16 | Test sử dụng trên máy thử đường huyết GE200 |  |  |  |
|  | 228 | M16.1 | Que thử đường huyết | Sử dụng cho máy thử đường huyết GE 200. Dải đo: Từ 10- 600 mg/dL (0,6-33,3mmol/L). Thời gian đo 5 giây. Nhiệt độ hoạt động: 6- 44 ℃. Độ ẩm hoạt động: 10- 90 %. Dải Hematocrit: 20- 70%. Tương thích với máy thử đường huyết GE200 |  | Que |
| 17 | 229 | HC.1 | Thanh xác định và phân biệt các thành viên của họ Enterobacteriaceae | Thanh xác định và phân biệt các thành viên của họ Enterobacteriaceae, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô |  | thanh |
| 18 | 230 | HC.2 | Thanh xác định Gram âm không Enterobacteriaceae | Thanh xác định Gram âm không Enterobacteriaceae, gồm 20 giếng chứa các hóa chất đông khô và 7ml môi trường AUX |  | thanh |
| 19 | 231 | HC.3 | Dầu khoáng | Dầu khoáng |  | ml |
| 20 | 232 | HC.4 | Dung dịch nuôi cấy | Gồm R1 chứa HCl 1N và R2 chứa hợp chất J 2183 |  | hộp |
| 21 | 233 | HC.5 | Hóa chất phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase (Oxidase) ở vi khuẩn | Thành phần: N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine |  | ml |
| 22 | 234 | HC.6 | Dung dịch nuôi cấy | Chứa Sắt III chlorid |  | hộp |
| 23 | 235 | HC.7 | Hóa chất định danh thủ công vi sinh vật | Thành phần: Potassium hydroxide, D-naphthol… |  | ml |
| 24 | 236 | HC.8 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amikacin 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Amikacin 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 25 | 237 | HC.9 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Amoxycillin/ clavulanic acid 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Amoxycillin/ clavulanic acid 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 26 | 238 | HC.10 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ampicillin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 27 | 239 | HC.11 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ampicillin/Sulbactam 20µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ampicillin/Sulbactam 20µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 28 | 240 | HC.12 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Azithromycin 15µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Azithromycin 15µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 29 | 241 | HC.13 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Aztreonam 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Aztreonam 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 30 | 242 | HC.14 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Bacitracin | Khoanh giấy được sử dụng để phân biệt liên cầu khuẩn Lancefield nhóm A với các liên cầu tan huyết β khác. Khoanh giấy có đường kính 6mm. Các khoanh giấy được đánh dấu trên cả hai mặt bằng mã chữ và số nhằm xác định loại kháng sinh và nồng độ. Khoanh giấy vô khuẩn chứa 0.04 units bacitracin. - Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm < 2%, nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài của sản phẩm và dễ dàng lưu trữ. | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 31 | 243 | HC.15 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefepime 30µg | Khoanh giấy Cefepime nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 32 | 244 | HC.16 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefixime 5µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefixime 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 33 | 245 | HC.17 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefotaxime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 34 | 246 | HC.18 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefoxitin 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 35 | 247 | HC.19 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ceftazidime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 36 | 248 | HC.20 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ceftriaxone 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 37 | 249 | HC.21 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Cefuroxime 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 38 | 250 | HC.22 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Chloramphenicol 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Chloramphenicol. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 39 | 251 | HC.23 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin 5µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ciprofloxacin. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 40 | 252 | HC.24 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin 15µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Clarithromycin 15µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 41 | 253 | HC.25 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Clindamycin 2µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Clindamycin 2µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 42 | 254 | HC.26 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Colistin 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Colistin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 43 | 255 | HC.27 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Doxycycline. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 44 | 256 | HC.28 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ertapenem 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ertapenem 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 45 | 257 | HC.29 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Erythromycin 15µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Erythromycin. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 46 | 258 | HC.30 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Fosfomycin 50 μg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 47 | 259 | HC.31 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Gentamicin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 48 | 260 | HC.32 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Imipenem. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 49 | 261 | HC.33 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin 5µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Levofloxacin 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 50 | 262 | HC.34 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Linezolid 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Linezolid 30µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 51 | 263 | HC.35 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Meropenem 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Meropenem 10µg. | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 52 | 264 | HC.36 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrocefin Discs | Chứa trong lọ có chất chống ẩm. Thực hiện thử nghiệm phát hiện ß-lactamase cổ điển | Nhóm các nước phát triển G7 | Đĩa |
| 53 | 265 | HC.37 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Nitrofurantoin 300µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Nitrofurantoin 300µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 54 | 266 | HC.38 | Khoanh Giấy tẩm Novobiocin | Khoanh giấy Novobiocin có nồng độ 30 μg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 55 | 267 | HC.39 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Ofloxacin 5µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Ofloxacin 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 56 | 268 | HC.40 | Khoanh giấy tẩm Optochin | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Optochin có nồng độ 5µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 57 | 269 | HC.41 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Oxacillin 1µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Oxacillin 1µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 58 | 270 | HC.42 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Penicillin G | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Penicillin G. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 59 | 271 | HC.43 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Piperacillin/ tazobactam 110µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Piperacillin/ tazobactam 110µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 60 | 272 | HC.44 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tetracycline 30µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Tetracycline. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | khoanh |
| 61 | 273 | HC.45 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Tobramycin 10µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Tobramycin 10µg. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 62 | 274 | HC.46 | Khoanh giấy tẩm kháng sinh Sulphamethoxazole/ trimethoprim 25µg | Khoanh giấy đường kính ≥6mm tẩm Sulphamethoxazole/trimethoprim. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 63 | 275 | HC.47 | Khoanh giấy tẩm coenzyme I | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng V (coenzyme I) | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 64 | 276 | HC.48 | Khoanh Giấy tẩm kháng sinh Vancomycin 30µg | Khoanh giấy Vancomycin nồng độ 30µg đặt trong cartrige. Sự thay đổi theo lô, độ ẩm và nồng độ được thử nghiệm bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật về nồng độ kháng sinh từ 90% đến 125% so với nồng độ tiêu chuẩn | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 65 | 277 | HC.49 | Khoanh giấy tẩm haemin & coenzyme I | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng X (haemin ) & V (coenzyme I) | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 66 | 278 | HC.50 | Khoanh giấy tẩm yếu tố haemin | Khoanh giấy tẩm yếu tố tăng trưởng X (haemin) | Nhóm các nước phát triển G7 | Khoanh |
| 67 | 279 | HC.51 | Môi trường thạch máu | Thành phần (g/l): Bột Lab-Lemco 10, Peptone neutralised 10, Sodium chloride 5, Agar 15, pH 7,3 ± 0,2 | Nhóm các nước phát triển G7 | gam |
| 68 | 280 | HC.52 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật | Thành phần: Hạt nghiền não 12,5 g/l; Hạt nghiền tim bò 5,0 g/l; Proteose peptone 10,0 g/l; Sodium chloride 5,0 g/l; Glucose 2,0 g/l; Di-sodium phosphate 2,5 g/l; Agar 10,0 g/l | Nhóm các nước phát triển G7 | gam |
| 69 | 281 | HC.53 | Môi trường phân lập Shigella và Salmonella | Thành phần (g/l): Proteose peptone 12,0; Yeast extract 3,0; Lactose 12,0; Sucrose 12,0; Salicin 2,0; Bile salts No.3 9,0; Sodium chloride 5,0; Sodium thiosulphate 5,0; Ammonium ferric citrate 1,5; Acid fuchsin 0,1; Bromothymol blue 0,065; Agar 14,0 | Nhóm các nước phát triển G7 | gam |
| 70 | 282 | HC.54 | Môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của VK Gram dương | Một môi trường chọn lọc phân biệt đặc biệt giữa coliforms và các vi khuẩn không lên men lactose với sự ức chế của vi khuẩn Gram dương. Thành phần (g/l): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile salts No.3 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.03, Crystal violet 0.001, Agar 15.0, pH: 7.1 ±0.2 tại 25°C. | Nhóm các nước phát triển G7 | gam |
| 71 | 283 | HC.55 | Môi trường nuôi cấy | Thành phần bao gồm: Mueller-Hinton Agar, Yeast extract (specifically selected for low antagonist levels) |  | Gam |
| 72 | 284 | HC.56 | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật | Thành phần: Beef, dehydrated infusion from 300,0g/l; Casein hydrolysate 17,5 g/l; Starch 1,5g/l; Agar 17,0 g/l; pH 7,3 ± 0,1 | Nhóm các nước phát triển G7 | gam |
| 73 | 285 | HC.57 | Bột môi trường nuôi cấy vi sinh Nutrient | Môi trường nuôi cấy cơ bản được sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật nhằm mục đích duy trì hoặc để kiểm tra độ tinh khiết của các vi sinh vật nuôi cấy phụ từ các đĩa phân lập trước khi thử nghiệm sinh hóa hoặc huyết thanh học. Môi trường đa tác dụng có thể được làm giàu tới 10% máu hoặc các chất lỏng sinh học khác. Thành phần (g/l): `Lab-Lemco’ powder 1.0, Yeast extract 2.0, Peptone 5.0, Sodium chloride 5.0, Agar 15.0, pH 7.4 ± 0.2 tại 25°C | Nhóm các nước phát triển G7 | Gam |
| 74 | 286 | HC.58 | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin thể tích ≥250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) thể tích ≥250ml và Methylen Blue thể tích ≥250ml. |  | bộ |
| 75 | 287 | HC.59 | Bộ nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone)và Safranine. |  | ml |
| 76 | 288 | HC.60 | Chủng chuẩn Enterobacter hormaechei ATCC 700323 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Enterobacter hormaechei ATCC 700323 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 77 | 289 | HC.61 | Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Escherichia coli ATCC 25922 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 78 | 290 | HC.62 | Chủng chuẩn H. influenzae ATCC 49247 | Mỗi gói chứa chủng vi sinh vật H. influenzae ATCC 49247 | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 79 | 291 | HC.63 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 80 | 292 | HC.64 | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 29213 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Staphylococcus aureus subsp aureus ATCC 29213 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 81 | 293 | HC.65 | Chủng chuẩn Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA-750 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 82 | 294 | HC.66 | Chủng chuẩn Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 83 | 295 | HC.67 | Chủng chuẩn Stenotrophomonas maltophilia ATCC 17666 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 84 | 296 | HC.68 | Chủng chuẩn Enterococcus casseliflavus ATCC 700327 | Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định | Nhóm các nước phát triển G7 | que |
| 85 | 297 | HC.69 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2, RSV, Adenovirus, cúm A và cúm B | Phát hiện định tính và phân biệt kháng nguyên SARS-CoV-2, RSV, Adenovirus, cúm A và cúm B trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ mũi người. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 86 | 298 | HC.70 | Hóa chất xét nghiệm Adenovirus IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy ≥90%; độ đặc hiệu ≥97,5%, thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 87 | 299 | HC.71 | Test nhanh phát hiện Adeno virus | Test nhanh định tính kháng nguyên adenovirus trong mẫu dịch tỵ hầu. Độ nhạy trên 95%, Độ đặc hiệu trên 95%. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 88 | 300 | HC.72 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Adeno | Phát hiện chủng virus Adeno trong mẫu dịch mũi họng, mẫu phân người. Độ nhạy: 95.2%; Độ đặc hiệu: 96%. Thành phần: Cộng hợp vàng - kháng thể chuột kháng IgG virus Adeno; Vạch thử: Kháng thể đơn dòng chuột kháng virus Adeno; Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột; Màng Nitrocellulose; Đệm cộng hợp; Đệm mẫu; Đệm hấp thụ. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 89 | 301 | HC.73 | Hóa chất xét nghiệm Influenza virus A IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút . Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 90 | 302 | HC.74 | Hóa chất xét nghiệm Influenza virus B IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 91 | 303 | HC.75 | Test nhanh chẩn đoán cúm A, B | Phát hiện nhiễm cúm từ mẫu tăm bông mũi, tăm bông tỵ hầu hoặc mẫu hút/rửa dịch tỵ hầu, xác định sự tồn tại của vi rút cúm týp A và týp B. Độ nhạy lâm sàng: 97.44% với cúm typ A; 90.63% với cúm typ B so với PCR. Độ đặc hiệu lâm sàng: 100.00% với cúm typ A; 98.82% với cúm typ B so với PCR. Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Không phản ứng chéo với: Coronavirus 229E KBPV-VR-9, Coronavirus OC43 KBPV-VR-8, Parainfluenza virus 1,2,3,4;, Echovirus 6; Enterovirus 70,71; Rhinovirus 7(A), 42(B); RSV A2, RSV B, Bordetella pertussis, Enterococcus faecalis, E.coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, S.pneumoniae, S.pyogenes. Phát hiện các chủng: 19 type phụ H1N1 bao gồm H1N1pdm; 15 type phụ H3N2; H2N2; H3N8; H5N1; H5N3; H7N3; H7N9; Phát hiện 17 type phụ virus Cúm B. Không phản ứng với chất gây nhiễu: Ibuprofen 499.6μg/ml, Acetaminophen 30μg/ml, Hemoglobin 20g/dL, Bilirubin 15mg/dL, Ciprofloxacin 10μg/ml, Promethazine 1,2μg/ml. Giới hạn phát hiện: 2.50 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H1N1), 1.55 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H3N2); 1.30 x 10^3 TCID50/mL với Cúm B (Đài Loan). Thành phần chính: trên màng: T1_cap: mAb anti-influenza B; T2_cap: mAb anti-influenza A; C_cap: mAb anti-Chicken IgY; Đệm vàng: T1_det: mAb anti-influenza B-gold; T2_det: mAb anti-influenza A-gold; C_det: Chicken IgY-gold. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 92 | 304 | HC.76 | Test nhanh cúm A&B | Hóa chất xác định sự tồn tại của vi rút cúm týp A và týp B. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 93 | 305 | HC.77 | Test nhanh chuẩn đoán giang mai | Hoạt chất chính: Các kháng nguyên Tp tái tổ hợp. Độ nhạy tương quan: 100%, Độ đặc hiệu tương quan: 99.7%, Độ chính xác tương quan: 99.8%. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HBV, Dengue, HIV, RF, Chlamydia, TB, H. pylori. Không bị gây nhiễu bởi các chất đó với nồng độ tương ứng sau đây: Bilirubin 20 mg/dL, Creatinine 442 µmol/L, Glucose 55 mmol/L. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 94 | 306 | HC.78 | Khay thử xét nghiệm chẩn đoán Giang Mai, | Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: ≥ 99.3% và Độ đặc hiệu: ≥ 99.5% so với TPHA. Test thử được phủ sẵn kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp (17kDa, 15 kDa) trên vùng vạch thử. Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: ≤ 10 uL; máu toàn phần: ≤ 20uL. Giới hạn phát hiện: ở ngưỡng pha loãng 256 lần của mẫu huyết thanh dương tính với giang mai. Không có phản ứng chéo với các mẫu HIV, HBV, HCV, HTLV, EBV, CMV, Chlamydia, cúm, ký sinh trùng Toxoplasma, bệnh nhân ung thư, xoắn khuẩn Borrelia burgdoriferi IgG/IgM và Trypanosomiasis (T.cruzi l/ll). Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 95 | 307 | HC.79 | Test nhanh chẩn đoán hồng cầu trong phân | Độ nhạy và độ đặc hiệu tương quan: 100%. Giới hạn phát hiện: 50 ng/ml |  | Test |
| 96 | 308 | HC.80 | Test thử xét nghiệm Rotavirus nhóm A | Test thử nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng nguyên vi rút Rota trong mẫu phân. Thành phần: Kháng thể kháng vi rút Rota liên hợp với cộng hợp màu (nano vàng), kháng thể kháng vi rút Rota, kháng thể dê đa dòng kháng chuột. Độ nhạy: ≥ 99%; Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 97 | 309 | HC.81 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút Rota nhóm A | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. Độ nhạy: 94%; Độ đặc hiệu: 98.3% và tương quan là 96.9% vớI RT-PCR. Đạt tiêu chuẩn CE, được lưu hành tại ít nhất 2 nước tham chiếu. Mẫu được chiết xuất trong dung dịch pha loãng có thể được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 - 8°C trong tối đa 1 tuần trước khi xét nghiệm. Ngưỡng phát hiện: 3.9X10^2.0 TCID50/ml. Không có phản ứng chéo với E. coli; liên cầu đường ruột, virus Adeno. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 98 | 310 | HC.82 | Test xét nghiệm nhanh để phát hiện kháng nguyên sốt rét Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax | Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5μ). Độ nhạy: 99.7% (P.f), 95.5% (P.v). Độ đặc hiệu: 99.5%. Thành phần: Phức hợp vàng: Chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), chất keo vàng kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,10 ± 0,02 μg), Vạch thử P.f: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu P.f HRP2 từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch thử P.v: Kháng thể đơn dòng đặc hiệu pLDH của Plasmodium vivax từ chuột (0,5 ± 0,1 μg), Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng chuột (1,0 ± 0,2 μg). Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 99 | 311 | HC.83 | Test Sốt rét | Phát hiện phân biệt kháng nguyên P.f và P.v trong mẫu máu toàn phần (thể tích mẫu máu 5μ). Độ nhạy: 99,9% (P.f), 98,2% (P.v). Độ đặc hiệu:99,9%. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 100 | 312 | HC.84 | Hóa chất xét nghiệm Dengue IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu : 100%; thời gian ủ mẫu 105 phút | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 101 | 313 | HC.85 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên NS1 trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người. Dạng khay. Phức hợp vàng: Keo vàng - Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-1. Vạch thử: Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-1 (0,14 ± 0,028µg). Kháng thể đơn dòng sốt xuất huyết NS1-2 (0,32 ± 0,064µg) Vạch chứng: Globin miễn dịch G dê kháng chuột (0,8 ± 0,16 µg). Độ nhạy 97,9% và độ đặc hiệu 99% so với RT-PCR. Không cần dung dịch pha loãng. Các mẫu bệnh phẩm huyết tán, nhiễm mỡ, mật và những mẫu có chứa các yếu tố dạng thấp không gây nhiễu cho sản phẩm. Các chất chống đông: heparin, EDTA và natri citrat không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. 4 tác nhân gây bệnh có tiềm năng gây phản ứng chéo gồm Bệnh viêm não Nhật Bản, Sốt vàng da, Malaria P. falciparum, Malaria P. vivax không ảnh hưởng đến kết quả của test thử. Có nghiên cứu độ nhạy đối với lây nhiễm nguyên phát và lây nhiễm thứ phát. Có nghiên cứu đánh giá hiệu năng trên DEN-1, DEN-2, DEN-3. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 102 | 314 | HC.86 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy ≥ 92%, độ đặc hiệu ≥ 98%. Giới hạn phát hiện: 0.25-5.8 ng/ml. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 103 | 315 | HC.87 | Hóa chất xét nghiệm Bordetella pertussis IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy ≥89,19%; Độ đặc hiệu là 100%, thời gian ủ mẫu 105±5 phút | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 104 | 316 | HC.88 | Hóa chất xét nghiệm CMV IgM theo phương pháp Elisa | Độ đặc hiệu : ≥98% Độ nhạy : ≥98%, thời gian ủ mẫu 140±5 phút | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 105 | 317 | HC.89 | Hóa chất xét nghiệm EBV VCA IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: ≥94,59%, Độ đặc hiệu : ≥97,62%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 106 | 318 | HC.90 | Hóa chất xét nghiệm Sán lá gan lớn | Bộ xét nghiệm Fasciola IgG phát hiện kháng thể sán lá gan lớn trong huyết thanh người, theo phương pháp Elisa | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 107 | 319 | HC.91 | Hóa chất xét nghiệm Herpes simplex virus Typ 1&2 (HSV-1$2) IgM theo phương pháp Elisa | Độ đặt hiệu: ≥98%. Độ nhạy: ≥98%, thời gian ủ mẫu 140±5 phút | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 108 | 320 | HC.92 | Hóa chất xét nghiệm Measles Virus IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 100%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 109 | 321 | HC.93 | Hóa chất xét nghiệm Mumps IgM theo phương pháp Elisa | Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 110 | 322 | HC.94 | Hóa chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: ≥98,44%, Độ đặc hiệu : ≥97,32%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 111 | 323 | HC.95 | Hóa chất xét nghiệm Respiratory syncytial virus (RSV) IgM theo phương pháp Elisa | Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu : ≥98,15%; thời gian ủ mẫu 105±5 phút. Dung dịch đệm pha loãng mẫu: pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch đệm rửa: đệm phosphate, pH 7,2 ± 0,2. Dung dịch dừng: axit sulfuric 0,2 mol/ L, 15ml. Dung dịch chất nền: 3,3 ', 5,5'-tetramethylbenzidine (TMB): 15ml | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 112 | 324 | HC.96 | Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên RSV | Phát hiện định tính kháng nguyên RSV có trong tăm bông tỵ hầu hoặc dịch rửa / dịch hút tỵ hầu từ bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút. Độ nhạy: ≥ 92.45%; Độ đặc hiệu: ≥ 98.44% so với RT-PCR. Kít thử ổn định ít nhất 13 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Giới hạn phát hiện: 1.78 x 10^4 TCID50/ml đối với RSV A, 1.35 x 10^3 TCID50/ml với RSV B. Bảo quản: 2-30oC. Kết quả ổn định tới 30 phút. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 113 | 325 | HC.97 | Test nhanh chẩn đoán RSV | Mẫu phẩm: Dịch mũi/mũi hầu: Độ nhạy tương đối: ≥95.2%; Độ đặc hiệu tương đối: ≥98.1%; Độ chính xác: ≥97.7%. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 114 | 326 | HC.98 | Test nhanh chẩn đoán bệnh tay chân miệng | Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Thể tích mẫu: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương; Độ nhạy : 98.1%. Độ đặc hiệu: 99.1%.Thành phần: Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng kháng Enterovirus 71 từ chuột – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), Vạch thử: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (4,0±0,8 μg), vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (8,0±1,6 μg), Đệm kháng nguyên: Kháng nguyên Enterovirus 71 tái tổ hợp (1,5±0,3 μg). Dung dịch pha loãng bao gồm: 100mM Dung dịch đệm photphat (5 ml), Natri azit (0,01w/v%), Tween 20 (0,1v/v%). Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 115 | 327 | HC.99 | Test xét nghiệm nhanh Enterovirus 71 (EV71) | Phát hiện định tính nhanh kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 trong huyết thanh hoặc huyết tương. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 116 | 328 | HC.100 | Hóa chất xét nghiệm Rubela IgM theo phương pháp Elisa | Độ đặc hiệu: ≥98%. Độ nhạy ≥98%. |  | Test |
| 117 | 329 | HC.101 | Hóa chất xét nghiệm giun đũa chó theo phương pháp Elisa | Hóa chất định tính kháng thể IgG chống lại Toxocara canis bằng phương pháp Elisa. Loại mẫu: huyết thanh hoặc huyết tương người (citrate, heparin), thể tích 10 microlit. Thời gian ủ: 60/30/15 phút. Độ nhạy ≥96.92%, Độ đặc hiệu ≥98.63%. Thành phần cung cấp: Đĩa (Microtiterplate): 12 dải tách rời 8 giếng, được phủ kháng nguyên Toxocara canis; Dung dịch pha loãng (DIL): chứa phosphate buffer; pH 7.2 ± 0.2; CMIT/ MIT; Chất liên hợp (Conjugate): kháng thể gắn peroxidase, trong dung dịch đệm phosphat; Cơ chất (SUB): chứa 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) và dung dịch dừng phản ứng (STOP): chứa sulphuric acid; Dung dịch rửa (WASH): chứa phosphate buffer dạng cô đặc 20X, pH 7.2 ± 0.2; Chứng âm, chứng dương và chứng Cut-off Control |  | Test |
| 118 | 330 | HC.102 | Kít tách chiết DNA/ RNA từ huyết thanh, huyết tương | Độ tinh sạch: A260/A280 ~ 1,7-2,2. Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu. Lượng mẫu đầu vào: 200 µL. Thể tích thu nhận: 50 µL DNA. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng (15-25℃). Riêng Proteinase K và RNA carrier được bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC. Độ ổn định (Hạn sử dụng): 12 tháng kể từ ngày sản xuất. |  | Test |
| 119 | 331 | HC.103 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HCV bằng kỹ thuật RT PCR | Bộ xét nghiệm định lượng RNA Virus viêm gan C ( HCV ) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng Real -time PCR. Thông số kỹ thuật: Loại mẫu : huyết thanh hoặc huyết tương. Thể tích mẫu chạy real-time PCR: ≤ 20µl. Độ nhạy phân tích: 48 IU/ml. Độ đặc hiệu phân tích: chỉ phát hiện hepatitis C virus. Khoảng tuyến tính: 1.29 x 10^3 – 1.05 x 10^9 UI/ml |  | Test |
| 120 | 332 | HC.104 | Bộ xét nghiệm định lượng DNA Hepatitis B Virus (HBV) bằng kỹ thuật Real-time PCR | Bộ xét nghiệm IVD định lượng DNA Hepatitis B Virus (HBV) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Nguồn mẫu: huyết thanh/ huyết tương. Độ nhạy: 28 IU/ml, độ đặc hiệu: 100%; Thời gian PCR 1 giờ 30 phút |  | Test |
| 121 | 333 | HC.105 | Bộ kit định lượng Adeno virus bằng công nghệ realtime PCR | Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: định tính và định lượng. Trình tự đích: Gen E2B. Tính đặc hiệu: 100% với Adenovirus. Giới hạn phát hiện (LoD với xác suất 95%): >= 81,41 cp/ml. Khoảng tuyến tính (với độ chụm ± 0,5 log): 10^10 - 10^2,5cp/ml |  | Test |
| 122 | 334 | HC.106 | Bộ kit phát hiện virus gây bệnh Ho gà Bordetella pertussis/ parapertussis bằng công nghệ realtime PCR | Bộ kit phát hiện virus gây bệnh Ho gà Bordetella pertussis/ parapertussis bằng công nghệ realtime PCR, đã có sẵn nội chứng IS. Trình tự đích: các trình tự chèn đa bản sao IS1002 (Bordetella pertussis/ parapertussis và IS1001 (Bordetella parapertussis. Độ đặc hiệu: 100%. Giới hạn phát hiện ≥ 0.212 cp/µl với độ chính xác 95% |  | Test |
| 123 | 335 | HC.107 | Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ kit phát hiện Human Cytomegalovirus (CMV) bằng công nghệ realtime PCR. Trình tự đích: Trình tự DNA của gen đơn bản sao mã hóa kháng nguyên 4 IE. Độ đặc hiệu: 100%, độ nhậy phát hiện có thể đạt 122.594 IU/ml. |  | Test |
| 124 | 336 | HC.108 | Bộ kit phát hiện Epstein-Barr virus (EBV) bằng công nghệ realtime PCR | Bộ kit phát hiện Epstein-Barr virus (EBV) bằng công nghệ realtime PCR. Trình tự đích: Trình tự DNA của gen đơn bản sao mã hóa cho kháng thể nhân EBNA 1. Độ đặc hiệu: 100%. Giới hạn phát hiện có thể đạt 196.088 IU/ml. |  | Test |
| 125 | 337 | HC.109 | Bộ kit phát hiện Herpes Simplex Virus (HSV-1/2) bằng công nghệ realtime PCR | Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: định tính và định lượng. Trình tự mục tiêu: Gen mã hóa cho glycoprotein B (gB). Độ đặc hiệu phân tích: Herpes simplex virus type 1 (HSV-1), 100 %, Herpes simplex virus type 2 (HSV-2), 100 %. Độ nhạy phân tích (LoD với xác suất 95%): Đối với HSV-1: >= 82,8 cp/ml; Đối với HSV-2: >=60,2 cp/ml. Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97,62% (CI95% : 93,63% - 99,23%). Độ nhạy chẩn đoán: 100,00% (CI95% : 98,24% - 100%). Khoảng tuyến tính (với độ chụm ± 0,5 log): 10^10-10^2 cp/ml |  | Test |
| 126 | 338 | HC.110 | Hóa chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae bằng công nghệ realtime PCR | Phương pháp phân tích: định tính. Trình tự đích: Gen M181 mã hóa cho độc tố CARDS. Độ nhạy (LoD) 0,46 cp/µl |  | Test |
| 127 | 339 | HC.111 | Hóa chất xét nghiệm Varicella-Zoster Virus bằng công nghệ realtime PCR | Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: định tính và định lượng. Trình tự đích: Gen ORF62. Tính đặc hiệu: 100% với Varicella-zoster virus (VZV). Giới hạn phát hiện: >= 66,4 cp/ml với độ chính xác 95%. Độ nhạy chẩn đoán: 100% (CI95%: 97,52% - 100%). Khoảng tuyến tính: 10^10 - 10^2,5 cp/ml với độ chụm ± 0,8 log |  | Test |
| 128 | 340 | HC.112 | Kit xét nghiệm định tính phức hợp vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosi complex) bằng kỹ thuật Real-time PCR | Kỹ thuật: Real-time PCR. Phương pháp phân tích: Định tính. Trình tự đích: trình tự chèn đa bản sao đặc hiệu IS6110. Độ đặc hiệu: hệ các Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. caprae, M. canetti và chủng vaccine BCG), 100%. Độ nhạy (Giới hạn phát hiện): 0,191 cp/µl với xác suất 95%. Kiểm soát tách chiết/ ức chế: Kiểm soát ức chế PCR và kiểm soát hiệu suất tách chiết nucleic acid (ISEX). Mẫu đầu vào: BAL, CSF, đờm, phân, mẫu phết, nước tiểu. |  | Test |
| 129 | 341 | HC.113 | Hóa chất phát hiện Antistreptolysin O (ASO) | Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn |  | Test |
| 130 | 342 | HC.114 | Test nhanh chẩn đoán HCV (mẫu huyết thanh/huyết tương) | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,2%. Độ chính xác ≥ 99.5%. Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml. Độ lặp lại: 100%. Độ ổn định: 100%. Kèm chứng âm, chứng dương | Nhóm các nước phát triển G7 | Test |
| 131 | 343 | HC.115 | Test định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người | Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-PCR). 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg). Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút. Thể tích mẫu sử dụng: 10µl. Không có phản ứng chéo với các mẫu Kháng thể HBs, CMV, HIV, Giang mai, Xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi, EBV, HTLV, Ký sinh trùng Toxoplasma, Chlamydia, HBsAg, Cúm, Trypanosoma cruzi I /II. Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Kèm chứng âm, chứng dương |  | Test |
| 132 | 344 | HC.116 | Bộ chất thử phát hiện HIV bằng phương pháp: Elisa | Bộ xét nghiệm này là xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn để sàng lọc chẩn đoán in vitro các kháng thể kháng tất cả các phân nhóm HIV-1 bao gồm loại O và HIV-2 và kháng nguyên HIV-1 (p24) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Độ nhạy: 100 %; Độ đặc hiệu: 100 %. Thời gian thực hiện cho toàn bộ quy trình < 3 giờ |  | Test |
| 133 | 345 | HC.117 | Kít phát hiện các kháng thể kháng thủy đậu IgM (VZV IGM) | Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100% |  | Test |
| 134 | 346 | HC.118 | Anti D | Anti-D (Rho): Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti D BS225 (1,0ml). Thuốc thử Anti-D (Rho) là hỗn hợp gồm cả kháng thể đơn dòng IgM và IgG kháng nguyên D. Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100%; Thể tích≥ 10ml. |  | Bộ |
| 135 | 347 | HC.119 | Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường | Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường hoặc tương đương. Hồng cầu O 20%. Gồm 03 lọ chứa HC nhóm O và mang các kháng nguyên của ≥ 8 hệ nhóm máu (Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS, Lewis, P1Pk, lua). |  | Hộp |
| 136 | 348 | HC.120 | Hồng cầu mẫu | Tế bào hồng cầu người được cung cấp ở dạng huyền phù 20% trong dung dịch bảo quản chứa các chất kháng sinh Trimethoprim, Chloramphenicol và Sulfamethoxazol. Âm tính với HBsAg, HCV and HIV (1+2) |  | Hộp |
| 137 | 349 | HC.121 | Môi trường nuôi cấy tế bào | Môi trường phù hợp để nuôi cấy tế bào lympho của máu ngoại vi. Môi trường RPMI 1640 được tối ưu hóa, được bổ sung huyết thanh thai bò (FBS), L-glutamine và phytohemagglutinin (PHA). |  | ml |
| 138 | 350 | HC.122 | Bộ kít tách chiết DNA | Cột loại G (mini) (có ống thu): 250; Ống thu 2 ml: 500; Đệm CL: 60ml; Đệm BL: 60ml; Đệm BW (cô đặc): 90ml; Đệm TW (cô đặc): 50ml; Đệm AE: 60ml; Proteinase K ***: 120mg; Đệm lưu trữ PK: 7ml; Sổ tay hướng dẫn thực hiện: 1. Bộ ≥ test |  | Bộ |
| 139 | 351 | HC.123 | Môi trường nuôi cấy tế bào | Nồng độ endotoxin: ≤50 EU/mL (nồng độ thông thường ≤10 EU/mL). Nồng độ hemoglobin: ≤25 mg/dL. Phương pháp xử lý huyết thanh: Lọc vô trùng. Bảo quản: ≤-10°C |  | ml |
| 140 | 352 | HC.124 | Dung dịch N-desacetyl-N-methylocolchicine pha trong dung dịch muối Phosphate Buffered Saline | Dung dịch N-desacetyl-N-methylocolchicine 10 µg/mL được pha trong dung dịch muối Phosphate Buffered Saline (PBS) |  | ml |
| 141 | 353 | HC.125 | Dung dịch đệm photphat | Nồng độ 10X, không chứa canxi, magie, phenol đỏ, Không có natri Pyruvate - pH: 7,3 - 7,5 - Độ thẩm thấu: 2800 - 3100 mOsm / kg |  | ml |
| 142 | 354 | HC.126 | Môi trường nuôi cấy tế bào | Dung dịch được chiết xuất từ đậu đỏ Phaseolus vulgaris - Chiết xuất tách chiết này có khả năng kích thích phát sinh phôi in vitro ở nhiều loại tế bào đơn nhân của động vật có vú khi được sử dụng ở nồng độ 1-2% v/v |  | ml |
| 143 | 355 | HC.127 | Môi trường tăng trưởng | Phù hợp với nhiều loại tế bào động vật có vú, bao gồm HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, tế bào hình sao và ung thư biểu mô. Nồng độ: 1X . Chứa: L-Glutamine, HEPES, Phenol red. Nồng độ: 1X |  | ml |
| 144 | 356 | HC.128 | Dung dịch Trypsin (2.5%) | Thành phần: không chứa (Ethylene Diamine Tetra Acetic) EDTA, không có phenol red. Nồng độ: 10X. Độ thẩm thấu: 270 - 320 mOsm/kg, pH: 7,1 đến 8 |  | ml |
| 145 | 357 | HC.129 | Thang DNA 1 kb | Thang điện di DNA gồm 10 dải băng kích thước từ 100bp đến 1,000 bp. Các dải sắc nét. Cung cấp kèm Loading dye 3 màu (nồng độ 6X. Băng tham chiếu: 500 bp, Tương thích với gel agarose đúc sẵn 1-2%; ống ≥ 50 µg |  | Ống |
| 146 | 358 | HC.130 | Thang DNA 100 bp | Phạm vi kích thước: 500 bp đến 10 kb; Giá trị Được cung cấp kèm theo lọ thuốc nhuộm tải gel miễn phí, màu tím (6X), không có SDS (NEB #B7025). Dễ dàng xác định các dải tham chiếu Kích thước nhỏ phù hợp với 200 làn gel; kích thước lớn phù hợp với 1000 lần gel |  | Bộ |
| 147 | 359 | HC.131 | Chất màu chạy điện di 6X | Nồng độ: 6X. Thành phần gồm: 2 dye: bromophenol blue và xylene cyanol FF giúp quan sát quá trình di chuyển DNA một cách dễ dàng. Glycerol: kéo DNA trong ladder và mẫu điện di lắng xuống đáy giếng điện di. EDTA: liên kết với các ion kim loại hóa trị 2 và ức chế các nuclease phụ thuộc kim loại. |  | Bộ |
| 148 | 360 | HC.132 | Hỗn hợp phản ứng PCR | Thành phần phản ứng bao gồm: Hot Start Taq DNA Polymerase, dNTPs, MgCl2, KCl và chất ổn định được tối ưu hóa cho phản ứng PCR |  | Hộp |
| 149 | 361 | HC.133 | Dung dịch đệm pha cùng Giemsa nhuộm băng Nhiễm sắc thể Buffer GURR (Na2HPO4/KH2PO4) | Chuẩn bị dung dịch đệm phosphate (PO43-), pH 6,8 để pha loãng thuốc nhuộm Giemsa được sử dụng trong dải G (G-banding) của nhiễm sắc thể để phân tích di truyền tế bào. Bảo quản: 15-30°C |  | Hộp |
| 150 | 362 | HC.134 | Dung dịch đệm Tris-Borate-EDTA 10X | Đựng trong lọ tối màu, dùng để điện di DNA |  | Chai |
| 151 | 363 | HC.135 | Dung dịch nhuộm axit nucleic | Tinh khiết, nồng độ 20.000X. Sử dụng làm chất nhuộm thay thế ethidium bromide để phát hiện nucleic acid trên bản gel agarose. Không độc hại, không gây đột biến và ung thư. Không có chất thải nguy hại. |  | Bộ |
| 152 | 364 | HC.136 | Bột Agarose | Là một polysacarit được sử dụng để phân tách axit nucleic dựa trên kích thước trong các ứng dụng điện di trên gel agarose. Lý tưởng để phân giải các đoạn DNA và RNA từ 100 bp đến >30 kb. Cấu trúc gel vững chắc cho phép xử lý tốt hơn và ít gãy hơn. Có thể được sử dụng trong các ứng dụng điện di protein như Ouchterlony (xét nghiệm tương tác kháng nguyên-kháng thể) và khuếch tán miễn dịch xuyên tâm (RID) (xét nghiệm định lượng kháng nguyên) |  | gam |
| 153 | 365 | HC.137 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 2. | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người, bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. |  | ml |
| 154 | 366 | HC.138 | Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức 3. | Dạng đông khô, có nguồn gốc từ người, bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm cả D-3-Hydroxybutyrate, Folate, Bicarbonate, Bile Acids. |  | ml |
| 155 | 367 | HC.139 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 1 | Chất kiểm chứng tổng phân tích nước tiểu mức 1. Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. |  | ml |
| 156 | 368 | HC.140 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu mức 2 | Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chỗ (POCT). Bảo quản 2-8oC. |  | ml |
| 157 | 369 | HC.141 | Giấy in nhiệt | Kích thước: 57x45mmx30m, màu trắng |  | cuộn |
| 158 | 370 | HC.142 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Các chỉ số phân tích: Ascorbic Acid, Glucose, Bilirubin, Ketones, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes |  | test |
| 159 | 371 | HC.143 | Keo gắn lam dùng cho tiêu bản là tế bào | Dùng gắn lam kính. Không chứa xylol, không chứa toluen và các hydrocacbon thơm khác. Không độc hại. Thay thế vật liệu gắn dựa trên xylol . Không ảnh hưởng đến vết nhuộm. Chỉ số khúc xạ tương tự như thủy tinh. |  | ml |
| 160 | 372 | HC.144 | Methanol | Đạt tiêu chuẩn phân tích. Độ tinh khiết >95%. Công thức hoá học CH3OH |  | Lít |
| 161 | 373 | HC.145 | Thuốc nhuộm tiêu bản Eosin | Thành phần: Sucrose 55-60%, Monosodium phosphate 25-30%, Eosin-Y Dye 10-15%, Sodium phosphate dibasic 1-2%. | Nhóm các nước phát triển G7 | Hộp |
| 162 | 374 | HC.146 | Thuốc nhuộm tiêu bản Hematoxylin | Thành phần : Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate 85-95%, Hematoxylin Mayer 5-10%. | Nhóm các nước phát triển G7 | Hộp |
| 163 | 375 | HC.147 | Nến hạt tinh khiết | Dùng để vùi mẫu bệnh phẩm, cho xét nghiệm mô bệnh học, thành phần; paraffin waxes and hydrocarbon waxes, 2,6 ditert butyl p cresol , microcrystalline. Các Paraffin được lọc ba lần đến 0,25μm. |  | kg |
| 164 | 376 | HC.148 | Phim khô 8x10 inch dùng cho máy in phim khô Laser Trimax | Phim khô laser cỡ 8x10 inch dùng cho máy in phim khô Laser Trimax. Phim được phủ trên nền màu xanh lam, hỗ trợ khoảng 7-mil polyester. Có thể lưu trữ hình ảnh được hơn 100 năm ở nhiệt độ dưới 25°C, độ ẩm 30-50%RH |  | Tờ |
| 165 | 377 | HC.149 | Phim khô 14*17 inch dùng cho máy in phim khô Laser Trimax | Phim khô laser cỡ 14x17 inch dùng cho máy in phim khô Laser Trimax. Phim được phủ trên nền màu xanh lam, hỗ trợ khoảng 7-mil polyester. Có thể lưu trữ hình ảnh được hơn 100 năm ở nhiệt độ dưới 25°C, độ ẩm 30-50%RH |  | Tờ |
| 166 | 378 | HC.150 | Phim X-Quang (cỡ 35*43cm) dùng cho hệ thống chụp cắt lớp | Dùng cho các dòng máy in của hãng Colenta Highcap XP, Highcap XLP; Công nghệ in laser; Kích thước 35 x 43 cm |  | Tờ |
| 167 | 379 | HC.151 | Phim X-quang nha khoa rửa nhanh | Không cần phòng tối dễ sử dụng. Kích thước 30,5x40,5mm |  | Tờ |
| 168 | 380 | HC.152 | Giấy in siêu âm | Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony, Kích thước 110mm x 20m | Nhóm các nước phát triển G7 | cuộn |
| 169 | 381 | HC.153 | Acid Etching | Thành phần acid phosphoric ≥37% |  | lọ |
| 170 | 382 | HC.154 | Calcium hydroxide | Bột calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tủy. Lọ ≥10g |  | lọ |
| 171 | 383 | HC.155 | Chất hàn tạm Fuji IX | Cement trám hoàn tất, (≥15g bột+ 8g chất lỏng) |  | hộp |
| 172 | 384 | HC.156 | Trám bít ống tủy Cortisomol | Thành phần chính là Prednisolone acetate. Hộp ≥23g. |  | lọ |
| 173 | 385 | HC.157 | Dầu Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol, lọ: ≥30 ml |  | lọ |
| 174 | 386 | HC.158 | Keo trám Bonding | Sử dụng để tăng độ kết dính giữa xi măng hàn răng và răng trong quá trình trám răng |  | lọ |
| 175 | 387 | HC.159 | Chất hàn Composite đặc | Composit lỏng ≥2g |  | tuýp |
| 176 | 388 | HC.160 | Gen bôi trơn dùng trong nội soi | Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid. |  | tuýp |
| 177 | 389 | HC.161 | Test xác định H.pylori từ mẫu sinh thiết | Ống nhựa chứa 1,5ml có nắp nhấn kín chứa 0,3ml môi trường thạch. Thành phần: Phenol red, Agar, Urea 40%, Na2HPO4, KH2PO4, pH 6,8 ± 0,2 ở 25°C. Thời gian đọc kết quả 2-30 phút |  | ống |
| 178 | 390 | HC.162 | Dung dịch làm sạch vết thương | Dung dịch trong suốt có chứa chất kháng khuẩn polihexanide 0.1% và betaine 0.1%. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm, giảm thời gian lành thương. Không gây kích ứng và dung nạp tốt trên da, không đau, không gây ức chế mô hạt hoặc biểu mô hóa. |  | ml |
| 179 | 391 | HC.163 | Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máu ACT | Mỗi ống mẫu chứa 12% Kaolin, 0.05M CaCI2, dung dịch đệm HEPES (hydroxyethyl-piperazine-ethanesulfonic axít) & chất diệt khuẩn Sodium azide. | Nhóm các nước phát triển G7 | test/ ống |
| 180 | 392 | HC.164 | Gel điện tim | Gel điện tim, thể tích ≥ 250ml, Thành phần: Glycerin, Carbomer, Hydroxyethylcellulose, PEG 400, Methylparaben, Propylparaben, Nước tinh khiết. Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. Không có formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẫn cảm da hoặc rát da. |  | tuýp |
| 181 | 393 | HC.165 | Giấy in ảnh siêu âm màu | Giấy in ảnh tương thích với Máy in CANON SELPHY CP1300 (Hộp/108 tờ giấy in + 3 băng mực) |  | Hộp |
| 182 | 394 | HC.166 | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m. Mực chỉ thị hóa học, được in theo kiểu sọc chéo. Lớp keo không chứa cao su, dính chắc phù hợp với nhiều loại vải bọc, giấy gói, bao plastic,... Lớp nền là loại giấy crep |  | Cuộn |
| 183 | 395 | HC.167 | Viên sát khuẩn | Viên 5g; Hàm lượng Troclosene sodium ≥ 48,5% (kl/kl). |  | viên |
| 184 | 396 | HC.168 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | Thành phần chính: ≥75% Ethanol (tt/tt), Isopropyl Alcohol ≥8% (tt/tt), Chlorhexidine Digluconate hoặc Chlorhexidine gluconate: ≥ 0,5%(tt/tt) |  | lít |
| 185 | 397 | HC.169 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. | Thành phần chính: Chlorhexidine Digluconate 4% (kl/kl). pH nằm trong khoảng 5-8 |  | lít |
| 186 | 398 | HC.170 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ | Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa theo tiêu chuẩn ISO/TS 15883-5. Nồng độ sử dụng: từ 0,1% (máy rửa), pH = 6,8-7,3. Thời gian: từ 5 phút, phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau | Nhóm các nước phát triển G7 | lít |
| 187 | 399 | HC.171 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). pH nằm trong khoảng 7-8 |  | lít |
| 188 | 400 | HC.172 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế chứa thành phần Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-8. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2): Vi khuẩn: EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562; Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563; Tặng kèm test thử. Không gây ăn mòn dụng cụ. |  | lít |
| 189 | 401 | HC.173 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt | Thành phần: 0,55% Ortho- Phthalaldehyde, không mùi, pH=7, dung dịch sẵn sàng sử dụng (không cần hoạt hóa). Khử khuẩn mức độ cao trong 5 phút. Đạt tiêu chuẩn EN 14561, EN 14562, EN 17111 và EN 14563. Tái sử dụng trong 14 ngày (tặng kèm test thử để kiểm tra nồng độ OPA). Thời gian bảo quản dung dịch trong can sau khi mở nắp đến 3 năm. | Nhóm các nước phát triển G7 | lít |
| 190 | 402 | HC.174 | Dung dịch phun sương khử trùng các bề mặt bằng đường không khí. | Dung dịch khử khuẩn bề mặt qua đường không khí chứa thành phần hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Dùng cho máy khử khuẩn di dộng. pH nằm trong khoảng 2-3 |  | lít |
| 191 | 403 | HC.175 | Glycerin | Thành phần: Glycerin ≥ 98% |  | Lít |
| 192 | 404 | HC.176 | Bột Cloramin B | Thành phần: C6H5SO2NClNa ≥ 25% |  | Kg |
| 193 | 405 | HC.177 | Formaldehyde | Dung dịch Formol (Formandehyde), Nồng độ 37 % - 40%. |  | lít |
| 194 | 406 | HC.178 | Cồn Tuyệt Đối | Thành phần: Ethanol ≥99% |  | lít |
| 195 | 407 | HC.179 | Dầu parafil | Dầu trắng, trơn, không mùi |  | Lít |
| 196 | 408 | HC.180 | Nước javen | Có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng, nồng độ 10-12% |  | lít |
| 197 | 409 | HC.181 | Khí Oxy Lỏng | Oxy y tế ≥99,5%. Đóng trong bồn chuyên dụng |  | kg |
| 198 | 410 | HC.182 | Khí oxy y tế | Oxy y tế ≥99,5%. Áp suất sử dụng ≤ 135 at. Đóng trong bình 8≤ Thể tích ≤10 lít |  | chai |
| 199 | 411 | HC.183 | Khí oxy y tế 40 lít | Oxy y tế ≥99,5%. Áp suất sử dụng ≤ 135 at. Đóng trong bình 40 lít |  | chai |
| 200 | 412 | HC.184 | Khí CO2 40 lít | CO2 y tế ≥99,5%. Áp suất sử dụng ≤ 135 at. Đóng trong bình 40 lít |  | chai |
| 201 | 413 | HC.185 | Khí Argon 40 lít | Thành phần: Argon tinh khiết 99,9%. Nén trong bình hợp kim nhôm dung tích ≥ 40 lít. Áp suất an toàn của bình chứa: 250Bar. Áp suất nén hỗn hợp khi đầy: 130Bar. Thời gian sử dụng liên tục: 120 phút |  | chai |
| 202 | 414 | HC.186 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh | Dùng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương (PlasmaMED GAP). Thành phần: Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995%. H2O < 3ppm; N2 < 5ppm; Oxygen < 2ppm* Bình chứa: Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít; Áp suất an toàn của bình chứa: 225 Bar; Áp suất làm việc tối đa: 150 bar; Áp suất khí nén khi đầy: 130 bar (± 5%); Kết nối: Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm. Giao diện kết nối điện tử: HDMI. Hàng hoá là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm |  | Bình |
| 203 | 415 | HC.187 | Cồn 90 độ | Thành phần: Cồn: ≥ 90 độ. |  | Lít |
| 204 | 416 | HC.188 | Acid acetic | Thành phần: CH3COOH≥99,5% |  | lít |
| 205 | 417 | HC.189 | Toluene | Toluen ≥ 95% |  | lít |
| 206 | 418 | HC.190 | Viên nén Cloramin B | Hoạt chất: 1 viên ≥ 250mg Cloramin |  | Viên |
| 207 | 419 | HC.191 | Dầu soi kính hiển vi | Immersion oil. Sử dụng cho kính hiển vi có bản chất dầu và có chiết suất xác định vào khoảng 1.516; chỉ số khúc xạ (nD) khoảng 1.5. Thể tích: ≥500ml. | Nhóm các nước phát triển G7 | ml |
| 208 | 420 | HC.192 | Dung dịch BCB /brilliaut cresyl blue | Khối lượng riêng: 1.01 g/cm3 (20 °C), pH: 3.7-5.5 (H₂O, 20 °C). Cung cấp kèm COA |  | ml |
| 209 | 421 | HC.193 | Hoá chất nhuộm Giemsa | Thành phần tối thiểu: Eosin-methylene blue, Methanol, Glycerol, Phosphate buffer |  | Lít |
| 210 | 422 | HC.194 | Acid Nitric đậm đặc (HNO3) | Acid Nitric (HNO3) đậm đặc ≥ 65 - 68% |  | Lít |
| 211 | 423 | HC.195 | Hydrochloric acid | Hàm lượng HCL: 35-38% |  | lít |
| 212 | 424 | HC.196 | Iso propanol | % Chất chính: ≥ 99,7 %. Độ acid (H+): ≤ 0,0003 mmol/g |  | Lít |
| 213 | 425 | HC.197 | Viên khử khuẩn nước | Dạng thành phẩm: Dạng viên. Hàm lượng hoạt chất: Troclosene sodium 38,23% w/w. Độ tan trong nước: ≤5’ trong 200ml, Tự tan, không cần khuấy nước; Độ cứng: ≥ 15N |  | Viên |
| 214 | 426 | HC.198 | Trisodium citrate dihydrate | Độ tinh khiết: ≥ 98 %. Tinh khiết phân tích đạt tiêu chuẩn GR hoặc A.C.S; |  | kg |
| 215 | 427 | HC.199 | Vôi Soda | Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng, sáng hoặc hồng nhạt. |  | kg |

b2. Hạn sử dụng của hàng hóa

Cam kết hạn dùng của hàng hóa tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm cung ứng đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, phải đảm bảo:

+ Hàng hóa có hạn dùng > 02 năm: Không được ít hơn 06 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng 01-02 năm: Không được ít hơn 03 tháng;

+ Hàng hóa có hạn dùng < 01 năm: Không được ít hơn 1/4 hạn dùng ghi trên nhãn.

Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

1.3. Yêu cầu khác

1.3.1 Bảo hành: Cam kết thu hồi và thay thế, đổi trả 1:1 khi với trường hợp sau (Nhà thầu có cam kết nộp cùng theo mẫu cam kết của E-HSMT):

- Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

- Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khiếm khuyết nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

1.3.2 Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

1.3.3 Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất. (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

1.3.4 Cung cấp các tài liệu liên quan thông số kỹ thuật hàng hóa, catalogue hàng hóa, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu có).

Nhà thầu phải cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Bản dịch sang tiếng Việt có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Theo quy định của nhà sản xuất.

Mẫu số 21

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm…… |
| --- | --- |

GIẤY CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA (Sau đây gọi là Chủ đầu tư )

Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau:

1.  Hàng hóa phải bảo đảm mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau.

2. Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Cam kết bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

4. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

5. Cung cấp hàng hóa :

+, Cam kết cung ứng đủ hàng theo nhu cầu dự trù của chủ đầu tư ngay sau khi được lựa chọn trúng thầu.

+ Hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, thân thiện môi trường

+ Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

+ Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

+ Cam kết phải kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh hợp đồng, trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

+ Trường hợp Phiếu tiếp nhận hoặc các giấy tờ liên quan đến phân loại trang thiết bị của hàng hóa bị thu hồi ,trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư để điều chỉnh phụ lục hợp đồng và Chủ đầu tư sẽ không thanh toán phần giá trị hàng hóa sau khi quyết định thu hồi có hiệu lực.

6.  Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

+ Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

+ Khi giao hàng:

• Đối với hàng nhập khẩu: Nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu liên quan thông quan hợp pháp của hàng hoá nhập khẩu (khi được Chủ đầu tư yêu cầu); Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận phân tích (COA đối với sản phẩm thuộc danh mục phải xin COA); Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có) ......;

• Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có), ...

7.  Cam kết cung cấp hóa chất, thiết bị y tế trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định.

8. Cam kết không được thực hiện bất kỳ hành động nào bị cấm bởi luật chống tham nhũng trong nước hoặc luật chống tham nhũng khác (gọi chung là Luật chống tham nhũng). Không giới hạn ở những điều nói trên, không Bên nào được phép thực hiện việc thanh toán, hứa hẹn, chào mời hoặc chuyển nhượng bất kỳ một khoản lợi ích nào đến bất kỳ một tổ chức, đơn vị hay cá nhân hoặc đến bên thứ ba có liên quan đến các giao dịch có tính chất vi phạm Luật chống tham nhũng.

9.Trường hợp nhà thầu không ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật..

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

5. Nhà thầu phải sử dụng biểu mẫu dự thầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa theo mẫu sau:

Mẫu số 22

BIỂU MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC KINH NGHIỆM

Tên nhà thầu:

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa dự thầu theo E-HSMT | ĐVT | SL dự thầu | Ký, mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | THÔNG TIN HỒ SƠ DỰ THẦU |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Giá trị bảo đảm dự thầu (VND) | 2. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (VNĐ) | 3. Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (VNĐ) | 4. Hợp đồng tương tự (HĐTT) do nhà thầu thực hiện |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Số lượng HĐTT | Giá trị tối thiểu (VND) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột từ (1) đến (13): Nhà thầu kê khai các nội dung cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Cột (12) và (13): Nhà thầu phải nộp kèm theo (Bản sao công chứng):

i) Hợp đồng + Biên bản thanh lý hợp đồng;

ii) Hợp đồng + Bản chụp hóa đơn VAT (Có dấu xác nhận của nhà thầu) + Biên bản nghiệm thu có thể hiện giá trị hoàn thành hoặc các tài liệu xác nhận từ chủ đầu tư khối lượng công việc hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn giá trị hợp đồng.

Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện tương ứng với thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc được quy định trên thỏa thuận liên danh/ hợp đồng ký kết giữa các nhà thầu liên danh/nhà thầu chính và nhà thầu phụ về phần công việc thực hiện được nêu trong hợp đồng.

- Cột (14): Ghi chú nếu có.

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong E-HSDT.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá tính hợp lệ của Bảo đảm dự thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định.

Mẫu số 23

BIỂU MẪU KÊ KHAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

Tên nhà thầu:

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa mời thầu | ĐVT | SL dự thầu | Ký, mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I. Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  | II. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết |  | III. Yêu cầu khác |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Hàng mới 100% | 2. Phạm vi cung cấp | 3. Tiến độ cung cấp | 4. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng . | 5. Tính hợp pháp của hàng hóa |  |  | 6. Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa |  | 1. Cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa | 2. Hạn sử dụng của hàng hóa |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2 Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1 Bảng phân loại TTBYT |  |  | 6.1 Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế | 6.2 Đối với hàng hóa không là trang thiết bị y tế |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đối với trang thiết bị y tế loại A; B | Đối với trang thiết bị y tế loại C; D | Chứng chỉ ISO 13485 | Chứng chỉ ISO 9001 |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng …. hàng hóa dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột từ  (1) đến (20): Nhà thầu kê khai các nội dung cho các phần mà nhà thầu tham dự.

- Cột (6) Nhà thầu lựa chọn những mã hàng hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT để tham dự thầu.

- Cột (21): Ghi chú nếu có.

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá kỹ thuật. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không tuân theo quy định

Mẫu số 24

Mẫu: Bảng kê hợp đồng tương tự trong trường hợp xác định mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp vật tư hoặc trang thiết bị y tế hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) và số (10) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT file excel và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới đây, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan.

| STT | Yêu cầu HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã số mời thầu | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu(1) | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND) | Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có)(2) | Hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự |
| (Nhà thầu ghi mã STT của hàng hóa tại HSMT) | (Nhà thầu ghi mã số mời thầu của hàng hóa tại HSMT) | (Nhà thầu ghi tên danh mục hàng hóa của HSMT) | (Nhà thầu tự xác định mã HS của hạng mục hàng hóa đang xét, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) | (Tối thiểu bằng 70% giá dự toán của hạng mục hàng hóa đang xét) | (Ghi tên thành viên liên danh cung cấp mặt hàng dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận) | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành. đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục) |
| 1 |  | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (1), (3): Nội dung chi tiết về cách xác định hợp đồng tương tự theo mã HS được quy định tại Ghi chú số (9) và số (10) tại Chương III E-HSMT, mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

(2): Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận

Mẫu số 25

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….

Mã định danh nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:…………

Lưu ý: Để phục vụ việc đánh giá E-HSDT, đề nghị nhà thầu ghi chi tiết thông tin của sản phẩm, không viết tắt hoặc viết theo dạng dẫn nội dung đến bảng số liệu khác.

| Yêu cầu của HSMT |  |  |  |  |  |  | Thông tin dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT theo HSMT | Mã phần (lô) | Mã hàng hoá mời thầu | Danh mục hàng hóa theo HSMT | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | ĐVT | Quy cách đóng gói | Khối lượng chào thầu | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Số lưu hành hoặc GPNK | Tiêu chuẩn chất lượng | Phân loại TBBYT (A,B, C,D) | Xuất xứ [ghi tên quốc gia; vùng lãnh thổ; ký mã hiệu; nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Mã HS | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Bảo lãnh dự thầu (VND) | Đơn giá |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật

Hướng dẫn trình bày tài liệu đính kèm theo E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi sub-folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Sub-Folder 3.1) Phần số PP…..:

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) Catalogue / Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.