Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

I. Tóm tắt về dự án:

- Tên dự án: Hoàn thiện hệ thống mạng OT và tự động hoá vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh QNPC (Cơ sở 2) 2026.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB và vay TDTM – KH ĐTXD

- Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Cung cấp thiết bị Lưu trữ, bảo mật, phần mềm, Camera, Máy tính và vật tư VTCNTT các loại lắp tại Phòng máy chủ Trung tâm Điều khiển (cơ sở 2) và các TBA 110kV.

- Thời gian thực hiện dự án: Trong năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Kon Tum.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1. Tên gói gói thầu: 01/MS: Cung cấp vật tư, thiết bị toàn bộ công trình.

2. Nội dung chủ yếu của gói thầu:

+ Hệ thống sao lưu dữ liệu của hệ thống OT;

+ Xây dựng mở rộng chức năng FLISR các xuất tuyến TBA 110kV Đăk Hà;

+ Bổ sung 07 Camera nhiệt giám sát MBA tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, Kon Plong, Kon Tum 2;

+ Nâng cấp 06 máy tính Gateway tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, Kon Plong đã vận hành lâu năm.

3. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục 1: Hệ thống sao lưu dữ liệu của hệ thống OT |  |  |  |
| 1.1 | Thiết bị máy chủ | Bộ | 02 |  |
| 1.2 | License phần mềm sao lưu dữ liệu | Gói | 01 |  |
| 1.3 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS | Bộ | 01 |  |
| 1.4 | Ổ cứng rời lưu trữ dữ liệu offline | Thiết bị | 03 |  |
| 1.5 | Ổ đĩa DVD rời lưu trữ dữ liệu offline trên DVD kèm đĩa DVD | Thiết bị | 06 |  |
| 1.6 | Gói lắp đặt thi công trọn gói | Gói | 01 |  |
| 2 | Hạng mục 2: Bổ sung 07 Camera nhiệt giám sát MBA tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, KonPlong, Kon Tum 2. |  |  |  |
| 2.1 | Camera nhiệt | Bộ | 07 |  |
| 2.2 | Switch layer 2 | Bộ | 01 |  |
| 2.3 | Gói lắp đặt thi công trọn gói | Gói | 01 |  |
| 3 | Hạng mục 3: Bổ sung 06 máy tính Gateway thay thế tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, KonPlong |  |  |  |
| 3.1 | License replicator tại TBA 110kV Kon Tum và Đăk Tô | License | 02 |  |
| 3.2 | Máy tính Gateway | Bộ | 06 |  |
| 3.3 | Licence window 11 pro bổ sung cho các máy tính HIS | License | 06 |  |
| 3.4 | Gói lắp đặt thi công trọn gói | Gói | 01 |  |

Ghi chú:

Đơn giá chào hàng: Là đơn giá  giao hàng tại Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi bằng phương tiện của Bên B; Đơn giá chào hàng đã bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: thuế nhập khẩu (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bốc dỡ (cả phần bốc dỡ tại kho bên mua); bảo hiểm nội địa; chi phí hướng dẫn lắp đặt, cài đặt (nếu có) ... và thuế giá trị gia tăng 10% để thực hiện gói thầu.

Lưu ý: Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10% (trừ phần mềm được tính thuế suất 0%), yêu cầu nhà thầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT là 10%(trừ phần mềm được tính thuế suất 0%). Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% (trừ phần mềm được tính thuế suất 0%) để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng..

4. Danh mục các Dịch vụ liên quan:

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Địa điểm thực hiện Dịch vụ | Thời gian thực hiện dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Không |  |  |  |  |

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ:

1. Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ngãi (Cơ sở 2) - Tổ 3, đường Nguyễn Thị Định, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà thầu chịu tất cả các chi phí có liên quan đến kho bên mua kể cả chi phí bốc xếp hàng hóa.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Không áp dụng.

3. Thời gian thực hiện: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trong đó tiến độ thực hiện là 80 ngày (Trong đó giao hàng sớm nhất là 50 ngày, muộn nhất là 80 ngày)..

B. Các yêu cầu về kỹ thuật:

I. Yêu cầu chung:

1. Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt đô trung bình | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |

2. Yêu cầu của hệ thống: Không yêu cầu

3. Đặc điểm lưới điện: Không yêu cầu

4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị:

- Phải được nhiệt đới hóa và phù hợp điều kiện môi trường làm việc tại mục 1.

- Thiết kế, chế tạo và thí nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC, IEEE, ANSI hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng tương đương là tiêu chuẩn quy định về thiết kế, chế tạo và thí nghiệm bằng hoặc tốt hơn tiêu chuẩn được trích dẫn áp dụng.

- Có đầy đủ Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu được nêu tại mục B.I.4.3.

- Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Giải pháp và thông số kỹ thuật chính của VTTB trong Quy định này là yêu cầu tối thiểu, thông số và giải pháp tốt hơn sẽ được chấp nhận.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: Không áp dụng

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa:

| Stt | Tên vật tư thiết bị | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/Catalogue… |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục 1: Hệ thống sao lưu dữ liệu của hệ thống OT |  |
| 1.1 | Thiết bị máy chủ | x |
| 1.2 | License phần mềm sao lưu dữ liệu | x |
| 1.3 | Thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS | x |
| 1.4 | Ổ cứng rời lưu trữ dữ liệu offline | x |
| 1.5 | Ổ đĩa DVD rời lưu trữ dữ liệu offline trên DVD kèm đĩa DVD | x |
| 2 | Hạng mục 2: Bổ sung 07 Camera nhiệt giám sát MBA tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, KonPlong, Kon Tum 2. |  |
| 2.1 | Camera nhiệt | x |
| 2.2 | Switch layer 2 | x |
| 3 | Hạng mục 3: Bổ sung 06 máy tính Gateway thay thế tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, KonPlong |  |
| 3.1 | License replicator tại TBA 110kV Kon Tum và Đăk Tô | x |
| 3.2 | Máy tính Gateway | x |
| 3.3 | Licence window 11 pro bổ sung cho các máy tính HIS | x |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

5. Yêu cầu khác: Không.

II. Yêu cầu kỹ thuật

II.1. Các yêu cầu chi tiết:

# Nhà thầu điền/ cập nhật đầy đủ các thông tin/ thông số kỹ thuật của hàng hóa/dịch vụ chào thầu vào Bảng chào thông số kỹ thuật (tuyên bố đáp ứng kỹ thuật) ở cột “Nhà  thầu chào” theo yêu cầu chi tiết của từng hàng hoá/ dịch vụ sau đây và nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu (E-HSDT không nộp Bảng chào thông số kỹ thuật trước thời điểm đóng thầu sẽ không được bổ sung làm rõ trong quá trình đánh giá E-HSDT, và sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật).

Hàng hóa phục vụ triển khai dự án có thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

4.1 Hạng mục : Hệ thống sao lưu dữ liệu của hệ thống OT

4.1.1. Yêu cầu kỹ thuật phần mềm sao lưu dữ liệu:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Bản quyền phần mềm Backup | ≥ 10 instance có thời hạn tối thiểu 05 năm |  |
| 4 | Cho phép sao lưu máy chủ vật lý Windows, Linux, máy chủ ảo hóa Vmware | Đáp ứng |  |
| 5 | Sao lưu máy chủ ảo VMWare |  |  |
| 6 | Giải pháp này sẽ tự động phát hiện dung lượng trống của Production Datastore và ngăn chặn việc sao lưu nếu dung lượng thấp hơn ngưỡng đã xác định để đảm bảo rằng Production Datastore không bị hết dung lượng. | Đáp ứng |  |
| 7 | Hỗ trợ sao lưu nhật ký giao dịch cho các ứng dụng lưu trữ dữ liệu Microsoft SQL Server, Oracle Database … | Đáp ứng |  |
| 8 | Giải pháp phải hỗ trợ sao lưu VM trực tiếp từ SAN (Direct SAN access), NFS Datastore (Direct NFS access). | Đáp ứng |  |
| 9 | Hỗ trợ loại trừ ra các thư mục, tệp không muốn sao lưu khỏi lệnh sao lưu | Đáp ứng |  |
| 10 | Giải pháp phải tích hợp được với các hệ thống lưu trữ: Dell (Unity XT/Unity, VNXe, VNX, PowerScale), HPE (Nimble, 3PAR), IBM Spectrum Virtualize, NetApp Data ONTAP, Nutanix Files Storage | Đáp ứng |  |
| 11 | Giải pháp phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu của máy ảo VMware trực tiếp từ ảnh chụp nhanh trên thiết bị lưu trữ: hỗ trợ khả năng Khôi phục tức thì, Khôi phục tập hệ thống, Khôi phục từng mục trong ứng dụng | Đáp ứng |  |
| 12 | Sao lưu máy chủ vật lý |  |  |
| 13 | Giải pháp phải hỗ trợ sao máy chủ vật lý Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX dựa theo cơ chế cài Agent | Đáp ứng |  |
| 14 | Khôi phục dữ liệu |  |  |
| 15 | Khôi phục máy ảo tức thì: khôi phục tức thì máy ảo VMware vSphere, VMware Cloud Director, Microsoft Hyper-V… và tập tin chia sẻ từ bản sao lưu và ảnh chụp nhanh thông qua giao diện người dùng | Đáp ứng |  |
| 16 | Giải pháp hỗ trợ quét dữ liệu máy ảo bằng phần mềm diệt vi-rút trước khi khôi phục máy ảo về môi trường sản xuất và hủy thao tác khôi phục nếu phát hiện có phần mềm độc hại. | Đáp ứng |  |
| 17 | Giải pháp hỗ trợ khả năng khởi động máy ảo trong môi trường mạng riêng biệt trong quá trình khôi phục và đưa tập lệnh kiểm tra vào hệ điều hành để xác minh ứng dụng. | Đáp ứng |  |
| 18 | Giải pháp hỗ trợ khôi phục bản sao lưu VMware vSphere sang Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, AWS EC2, Google Cloud Engine, Microsoft Azure VM… | Đáp ứng |  |
| 19 | Khôi phục ở cấp độ tệp tin: |  |  |
| 20 | Khôi phục tệp tin: giải pháp hỗ trợ khôi phục từng tệp tin hệ điều hành khách từ Windows, Linux trực tiếp từ bản sao lưu cấp độ hình ảnh thông thường, ảnh chụp nhanh | Đáp ứng |  |
| 21 | Giải pháp phải cung cấp giao diện người dùng tự phục vụ dựa trên nền web và khả năng tìm kiếm tệp tin cụ thể trên tất cả các bản sao lưu. | Đáp ứng |  |
| 22 | Khôi phục từng mục hỗ trợ cho các ứng dụng sau: Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint… | Đáp ứng |  |
| 23 | Giải pháp backup |  |  |
| 24 | Sao lưu vào đĩa: |  |  |
| 25 | Phần mềm sao lưu phải bao gồm tính năng khử trùng lặp và nén. | Đáp ứng |  |
| 26 | Phần mềm sao lưu phải hỗ trợ điều chỉnh mức độ nén dữ liệu để có hiệu suất tốt hơn hoặc giúp giảm dữ liệu. | Đáp ứng |  |
| 27 | Sao lưu vào băng từ: |  |  |
| 28 | Giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao lưu vào băng từ | Đáp ứng |  |
| 29 | Sao lưu vào thiết bị lưu trữ đối tượng: |  |  |
| 30 | Giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao lưu trực tiếp vào thiết bị lưu trữ đối tượng | Đáp ứng |  |
| 31 | Sao chép: |  |  |
| 32 | Các giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao chép các máy ảo VMware quan trọng với RPO tính bằng giây. | Đáp ứng |  |
| 33 | Tự động kiểm tra và xác minh khả năng phục hồi của từng bản sao. | Đáp ứng |  |
| 34 | Khả năng bất biến: |  |  |
| 35 | Giải pháp sao lưu hỗ trợ tính bất biến được cho các loại thiết bị như thiết bị lưu trữ đối tượng tại chỗ, nơi lưu trữ được củng cố, thiết bị lưu trữ loại bỏ trùng lặp, lưu trữ đối tượng trên đám mây | Đáp ứng |  |
| 36 | Tính năng an toàn, an ninh |  |  |
| 37 | Hỗ trợ tính năng xác thực đa yếu tố, ủy quyền đa người dùng | Đáp ứng |  |
| 38 | Hỗ trợ tính năng kiểm tra cấu hình sao lưu theo các khuyến nghị tốt nhất về bảo mật hoặc tương đương | Đáp ứng |  |
| 39 | Có khả năng giúp mở rộng thiết bị lưu trữ (storage), gộp chung nhiều loại lưu trữ dự phòng (Backup storage) khác nhau như DAS, NAS,... thành 1 pool | Đáp ứng |  |
| 40 | Cho phép chuyển đổi dự phòng máy ảo khi có sự cố | Đáp ứng |  |
| 41 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 42 | Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp phiên bản từ hãng sản xuất | ≥ 05 năm |  |

4.1.2. Yêu cầu kỹ thuật máy chủ:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Kiểm thiết kế (Form factor) | Dạng Rack |  |
| 4 | Bộ vi xử lý (CPU) | Tối thiểu có sẵn 01 x CPU Intel Xeon-Gold 6526Y 2.8GHz 16-core tương đương hoặc tốt hơn |  |
| 5 | Bộ nhớ ram |  |  |
| 5.1 | Dung lượng >= 128GB | Đáp ứng |  |
| 5.2 | Bộ nhớ RAM hỗ trợ tối thiểu 32 khe cắm và có khả năng hỗ trợ lên 8 TB max. | Đáp ứng |  |
| 5.3 | Memory protection: Advanced ECC with multi-bit error protection, Online spare, Mirrored memory, Fast Fault Tolerance | Đáp ứng |  |
| 6 | Dung lượng bộ nhớ trong |  |  |
| 6.1 | Khung thiết bị gắn sẵn tối thiểu 8 khe cắm ổ cứng và dạng Tri-mode U.3 | Đáp ứng |  |
| 6.2 | Có khả năng nâng cấp mở rộng ≥ 38 ổ cứng dạng 2.5 inch (SFF) với dung lượng mỗi ổ cứng ≥ 15TB | Đáp ứng |  |
| 6.3 | Có sẵn tối thiểu 02 x 1.92TB NVMe SSD | Đáp ứng |  |
| 6.4 | Bộ điều khiển RAID: - RAID Controller with >= 4GB Cache, hỗ trợ TriMode, vừa SAS vừa NVMe; - Hỗ trợ RAID: 0,1,5,6,10,50,60; - Hỗ trợ Mixed Mode (RAID & HBA) | Đáp ứng |  |
| 7 | NIC: >= 04 x port 1Gb BASE-T | Đáp ứng |  |
| 8 | HBA card: >= 02 x port 32Gb FC | Đáp ứng |  |
| 10 | Bộ nguồn: 02 x Power Supply >= 1600W, có thể thay thể nóng (Hot-Swappable) | Đáp ứng |  |
| 11 | Số cổng USB có sẵn | Phía trước tối thiểu 1 cổng. Phía sau tối thiểu 2 cổng. |  |
| 12 | Window server bảng quyền kèm theo | window server 2019 hoặc cao hơn |  |
| 13 | Hệ điều hành hỗ trợ | Windows, VMware, SUSE Linux Enterprise, RedHat Linux enterprise,… |  |
| 14 | Khe cắm mở rộng |  |  |
| 14.1 | Hỗ trợ nâng cấp gắn được >= 2 khe cắm OCP 3.0 | Đáp ứng |  |
| 14.2 | Hỗ trợ nâng cấp gắn được >= 8 khe cắm PCIe Gen 5.0 | Đáp ứng |  |
| 1.4.3 | Hỗ trợ nâng cấp gắn được >= 08 Card L4 24GB | Đáp ứng |  |
| 15 | Khung thiết bị gắn sẵn: cảm biến cho phép phát hiện can thiệp vật lý ngay cả khi không bật thiết bị, mặt nạ phía trước tránh can thiệp vật lý vào thiết bị. | Đáp ứng |  |
| 16 | Tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp và bảo mật: UEFI secure boot and secure start, Secure recovery, Secure erase of NAND, RESTful API, Commercial National Security Algorithms (CNSA), Security Protocol and Data Model (DMTF SPDM), ASHRAE A3/A4, TPM 2.0 (enablement embedded) | Đáp ứng |  |
| 17 | Trang bị giấy phép quản trị trên chính máy chủ với các tính năng: One-button secure erase, Server Configuration Lock, security dashboard, Encrypted virtual media, AES encryption of video, Commercial National Security Algorithm (CNSA) Security State, Advanced Encryption Standard (AES) and Triple Data Encryption Standard (3DES) on browser, Virtual Serial Port Record and Playback, Two-Factor Authentication, Immutable silicon root of trust, Hỗ trợ sẵn các workload profile để chọn chế độ hoạt động tối ưu | Đáp ứng |  |
| 18 | Có sẵn tính năng quản lý thông qua nền tảng điện toán đám mây với các tính năng: Cập nhật firmware, có thể định thời cập nhật; Tự động mở case support với các vấn đề nghiêm trọng; Cấu hình lưu trữ RAID0, RAID1, RAID5; Cài đặt OS; Báo cáo mức khí thải carbon (carbon footprint report); Hỗ trợ dạng phân quyền: Role-based Access Control (RBAC), Single Sign-on (SSO), Resource-level restriction policies (RRP); Hỗ trợ quản lý tối thiểu 25000 thiết bị; Multi-factor authentication (MFA), Single-factor authentication; Remote console bằng trình duyệt web có hỗ trợ HTML5 | Đáp ứng |  |
| 19 | Cam kết của nhà sản xuất thiết bị không chứa mã độc (bảng gốc từ nhà sản xuất) | Đáp ứng |  |
| 20 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 21 | Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 03 năm |  |

4.1.3. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị lưu trữ NAS:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Xuất xứ | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Năng lực thiết bị: |  |  |
| 4.1 | Bộ xử lý | AMD Ryzen™ 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz tương đương hoặc tốt hơn |  |
| 4.2 | Bộ nhớ (RAM) | Tối thiểu 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) |  |
| 4.3 | Dung lượng bộ nhớ tối đa | Tối thiểu 192 GB (4 x 48 GB) |  |
| 4.4 | Memory slot | Tối Thiểu 4 x UDIMM DDR5 |  |
| 4.5 | Flash Memory | Tối Thiểu 5GB (Dual boot OS protection) |  |
| 4.6 | Tổng số HDDs/SSDs tối đa | Tối thiểu 12 ( Tương thích với các ổ cứng có dung lượng mỗi ổ 24 đến 30 TB ) |  |
| 4.7 | Khả năng mở rộng | Mở rộng dung lượng lưu trữ hơn 4000 TB |  |
| 4.8 | Hỗ trợ Hot-Swappable | Có |  |
| 4.9 | SSD Cache Acceleration Support | Có |  |
| 5 | Cổng kết nối: |  |  |
| 5.1 | Cổng 2.5 Gigabit Ethernet | Tối thiểu 2 |  |
| 5.2 | Cổng 10 Gigabit Ethernet | Tối thiểu 2 |  |
| 5.3 | Khe cắm M.2 | Tối thiểu 2 khe M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 |  |
| 5.4 | PCIe slot | Tối thiểu 3 slot Slot 1: Gen 4 x 4 Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4 Slot 3: Gen 4 x 4 |  |
| 5.5 | USB 3.2 Gen 2 ( 10Gbps) | Tối thiểu 2: Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |  |
| 6 | Nguồn | Tối thiểu 2 (550W(x2) PSU, 100 - 240V) |  |
| 7 | Quạt | Tối thiểu 3 ( 3 x 60mm, 12VDC ) |  |
| 8 | Thanh trượt | Bao gồm |  |
| 9 | Networking: |  |  |
| 9.1 | Port Trunking / Link Aggregation | Có |  |
| 9.2 | Network Service Discovery (UPnP & Bonjour) | Có |  |
| 9.3 | Virtual LAN (VLAN) | Có |  |
| 10 | Mã hoá ( encryption): |  |  |
| 10.1 | Hỗ trợ AES 256-bit Folder Encryption | Có |  |
| 10.2 | Hỗ trợ External Drive Encryption | Có |  |
| 11 | Lưu trữ và phục hồi dữ liệu: |  |  |
| 11.1 | Hỗ trợ Snapshot | Có |  |
| 11.2 | Hỗ trợ RAID : JBOD,Single, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | Có |  |
| 11.3 | Hỗ trợ RAID Hot Spare và Global Hot Spare | Có |  |
| 11.4 | Hỗ trợ RAID Recovery | Có |  |
| 11.5 | Hỗ trợ Online RAID Level Migration | Có |  |
| 11.6 | Hỗ trợ iSCSI | Có |  |
| 11.7 | Hỗ trợ SSD Caching | Có |  |
| 12 | Các tính năng hỗ trợ: |  |  |
| 12.1 | Hỗ trợ các tính năng Backup | Hỗ trợ backup các dạng: NAS to NAS, Cloud Backup, Backup Duplicate, |  |
| 12.2 | Hỗ trợ các tính năng đồng bộ | Hỗ trợ các dạng đồng bộ: 2-way, Active Sync, Cloud Sync |  |
| 12.3 | Hỗ trợ tương thích với môi trường ảo hoá | Tương thích với VMware vSphere Ready, VMware vSphere VAAI, Citrix Ready, Microsoft Hyper-V Compatibility |  |
| 12.4 | Tích hợp khả năng quản trị Camera | Hỗ trợ phần mềm quản trị và lưu trữ Camera từ NAS ( có sẵn 8 license miễn phí ) |  |
| 13 | Thông số kỹ thuật ổ cứng kèm theo: |  |  |
| 13.1 | Giao tiếp và Dung lượng: |  |  |
| 13.2 | Giao tiếp (Interface) | SATA-3.3 |  |
| 13.4 | Dung lượng | 12TB |  |
| 13.5 | Số lượng | ≥ 4 ổ |  |
| 13.6 | Bảo mật: |  |  |
| 13.7 | SIE (Sanitize Instant Erase) | Có |  |
| 13.8 | SED (Self-Encrypting Drive) | Có |  |
| 13.9 | Hỗ trợ chuẩn mã hóa TCG Enterprise | Có |  |
| 13.10 | Độ tin cậy/Tính toàn vẹn của dữ liệu: |  |  |
| 13.11 | Thời gian trung bình giữa các lần hỏng (MTBF, giờ) | 2.500.000 giờ / 0.35% |  |
| 13.12 | Tỉ lệ lỗi không phục hồi | 10 lỗi trên mỗi 10^16 bit đọc |  |
| 13.13 | Số lần load/unload đầu đọc | 600.000 lần |  |
| 13.14 | Tải công việc hàng năm (workload) | 550TB/năm |  |
| 13.15 | Hoạt động liên tục | 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần |  |
| 13.16 | Hiệu suất: |  |  |
| 13.16 | Tốc độ Spindle | 7200RPM |  |
| 13.17 | Tốc độ truy cập của giao diện kết nối ( Gb/s ) | SATA 6.0, 3.0, 1.5 |  |
| 13.18 | Tốc độ truyền dữ liệu liên tục tối đa OD (MB/giây, MiB/giây) | Lên đến 268 MiB/s |  |
| 13.19 | Bộ nhớ đệm (Buffer) | 512 MiB |  |
| 13.20 | Kích thước block logic: |  |  |
| 13.21 | 512e (512 bytes host / 4096 bytes disk) | Ở dòng có hậu tố "E" |  |
| 13.22 | Nguồn điện |  |  |
| 13.23 | Điện áp cấp nguồn | 12V ±10%, 5V +10% / -7% |  |
| 13.24 | Môi trường hoạt động: |  |  |
| 13.25 | Nhiệt độ hoạt động | 5°C đến 55°C |  |
| 13.26 | Nhiệt độ không hoạt động | -40°C đến 70°C |  |
| 13.27 | Độ ẩm hoạt động | 5% – 90% RH (không ngưng tụ) |  |
| 14 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 15 | Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 03 năm |  |

4.1.4. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị ổ cứng di động, sao lưu dữ liệu:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Xuất xứ | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Loại thiết bị | Ổ cứng di động SSD gắn ngoài (Portable SSD) |  |
| 5 | Dung lượng | Tối thiểu 8TB |  |
| 6 | Chuẩn kết nối | USB 3.2 Gen 1 |  |
| 7 | Loại bộ nhớ (NAND) | Flash NAND |  |
| 8 | Tốc độ đọc/ghi | Đọc ≥ 460 MB/s, ghi ≥ 460 MB/s |  |
| 9 | Tương thích hệ điều hành | Windows, macOS, Android |  |
| 10 | Chất liệu vỏ ngoài | Vỏ kim loại hoặc nhôm nguyên khối, kháng rơi vỡ ≥ 2 mét |  |
| 11 | Tính năng bổ sung | Hỗ trợ mã hóa AES 256-bit hoặc phần mềm bảo vệ dữ liệu |  |
| 12 | Kích thước và trọng lượng | Nhỏ gọn, trọng lượng ≤ 150g |  |
| 13 | Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 12 tháng |  |

4.1.5. Yêu cầu kỹ thuật thiết bị Ổ đĩa DVD rời lưu trữ dữ liệu offline trên DVD kèm đĩa DVD:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Xuất xứ | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Loại thiết bị | Ổ đĩa DVD gắn ngoài (External DVD Drive) |  |
| 5 | Chuẩn đọc/ghi | Hỗ trợ đọc và ghi: DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, CD-R, CD-RW |  |
| 6 | Tốc độ đọc | DVD: tối thiểu 8x, CD: tối thiểu 24x |  |
| 7 | Tốc độ ghi | DVD: tối thiểu 8x, CD: tối thiểu 24x |  |
| 8 | Chuẩn kết nối | USB 3.0 hoặc USB 2.0 (tương thích ngược) |  |
| 9 | Tương thích hệ điều hành | Windows 11 Windows 10 Windows 8 / 8.1 Mac OS X 10.6 và cao hơn |  |
| 10 | Nguồn điện | Cấp nguồn qua cổng USB, không cần adapter riêng |  |
| 11 | Trọng lượng | ≤ 400g |  |
| 12 | Dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 12 tháng |  |

4.2 Hạng mục: Bổ sung 07 Camera nhiệt tại TBA 110kV Đăk Tô, Bờ Y, KonPlong, Kon Tum, Kon Tum 2, Đăk Hà, Tân Mai:

4.2.1. Yêu cầu kỹ thuật camera nhiệt tại các TBA 110kV:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Kiểu máy/ Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Chức năng | Camera nhiệt dùng công nghệ hồng ngoại để kiểm tra nhiệt độ các mối nối, các thiết bị trong trạm biến áp và đường dây tải điện. Sử dụng được trong nhà và ngoài trời và sản phẩm phù hợp với môi trường làm việc của Việt Nam |  |
| 5 | Loại | Loại camera cố định |  |
| 6 | Dải đo nhiệt độ | -40°C đến +225°C |  |
| 7 | Cấp bảo vệ | IP66/67, IK10, NEMA 4x hoặc cao hơn |  |
| 8 | Môi trường |  |  |
| 9 | Hoạt động | -40 °C to +65 °C |  |
| 10 | Độ ẩm | 0-93% không ngưng tụ |  |
| 11 | Nguồn cung cấp | PoE/ VAC/ VDC |  |
| 12 | Chất lượng hình ảnh |  |  |
| 13 | Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤50mK |  |
| 14 | ONVIF | Tiêu chuẩn kết nối tính năng ONVIF Profile S, G, T, M |  |
| 15 | Trường quan sát | ≥ 49.9° x 39.3° |  |
| 16 | Độ phân giải | Độ phân giải ở mức ≥ 30 khung hình/giây. Tính năng độ phân giải ≥ 640 x 512 |  |
| 17 | Dải quang phổ | 8-14 µm |  |
| 18 | Chuẩn mã hóa video | H.265/ H.264/ Motion JPEG |  |
| 19 | Giao thức mạng | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, QoS, DSCP |  |
| 20 | Chuẩn kết nối | RJ-45 |  |
| 21 | Tính năng | - Xác định các sự kiện quan trọng và phân loại các đối tượng vào ban ngày và ban đêm ở khoảng cách xa hơn 300 m (980 ft). Đẩy nhanh phản hồi theo thời gian thực và điều tra với Pelco Smart Analytics. - Tự hiệu chuẩn để cải thiện phát hiện đối tượng và giảm thiểu khả năng báo động giả - Ngăn ngừa các mối nguy hiểm về an toàn vận hành bằng cách chủ động phát hiện các biến động nhiệt độ bất thường trong thời gian được xác định trước và khi nhiệt độ vượt quá hoặc giảm xuống dưới giá trị đã đặt - Tuân thủ Hồ sơ ONVIF S, G, T và M cho phép tích hợp dễ dàng giữa các cấu trúc ONVIF hiện có, truy xuất bản ghi ở rìa và chức năng chéo với các giải pháp của bên thứ ba. - Privacy Zones lên đến 64 khu vực |  |
| 22 | Công nghệ | Phát hiện chuyển động: Pixel và Đối tượng được phân loại. |  |
| 23 | Video analytic events (Phân tích sự kiện hình ảnh) | Objects in Area, Object Loitering, Objects Crossing Beam, Object Appears or Enters Area, Object Not Present in Area, Objects Enter Area, Objects Leave Area, Object Stops in Area, Direction Violated, Tamper Detection |  |
| 24 | Radiometric events (Phân tích sự kiện đo bức xạ nhiệt) | - Temperature Below, Above, Match Pre-Defined Value. - Temperature Changed |  |
| 25 | Hình ảnh | - Bảng màu nhiệt: White Hot, Black Hot, Rainbow, RainHC, IronBow, Lava, Artic, GlowBow, GradedFire, Hottest - Tối ưu hóa tính đồng nhất của hình ảnh: Tự động hiệu chỉnh trường phẳng (FFC) - Nhiệt và thời gian |  |
| 26 | Tuân thủ tiêu chuẩn |  |  |
| 27 | Chứng chỉ | - UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, BIS, NOM |  |
| 28 | Phát xạ điện từ | - FCC Part 15 Subpart B (Class B), ICES-003 (Class B), EN 55032 (Class B), EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |  |
| 29 | Miễn nhiễm điện từ | - EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4 |  |
| 30 | Cam kết của nhà sản xuất thiết bị không chứa mã độc (bảng gốc từ nhà sản xuất) | Đáp ứng |  |
| 31 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 32 | Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 03 năm |  |

4.2.2. Yêu cầu kỹ thuật Switch layer 2:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Loại thiết bị | Switch Layer 2, có quản lý, hỗ trợ PoE+ |  |
| 5 | Cổng mạng | ≥16 cổng 10/100/1000Mbps PoE+ |  |
| 6 | Uplink | ≥2 cổng SFP 1Gbps |  |
| 7 | Công suất PoE | ≥120W tổng |  |
| 9 | Quản lý | Web GUI, CLI, SNMP, Telnet, SSH |  |
| 10 | Tính năng mạng | VLAN, QoS, RSTP, IGMP, LACP |  |
| 11 | Bảo mật | 802.1x, RADIUS, HTTPS, SSH |  |
| 12 | Nguồn điện | 100–240VAC, 50–60Hz |  |
| 13 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu 0°C đến +50°C |  |
| 14 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 15 | Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 12 tháng |  |

4.3 Hạng mục: Nâng cấp 06 máy tính Gateway tại các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Hà, Đăk Tô, Bờ Y, Tân Mai, KonPlong:

4.3.1. Yêu cầu kỹ thuật licence Replicator tại TBA 110kV Kon Tum và Đăk Tô.

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | License tích hợp vào dongle license key hiện hữu | Đáp ứng |  |
| 5 | Tương thích với hệ thống SCADA đang sử dụng tại trạm biến áp 110kV Kon Tum và Đăk Tô, license nâng cấp không được làm thay đổi hiện trạng license các tính năng như sau: Protocols: - DNP3 - Modbus RTU - IEC 60870-5-101 - IEC 60870-5-103 - IEC 61850 Data Exchange: - IEC 104 Protocol Server - IEC 101 Protocol Server | Đáp ứng |  |
| 6 | Tương thích với phiên bản phần mềm SCADA đang sử dụng tại trạm biến áp 110kV Kon Tum và Đăk Tô hoặc tương thích với phiên bản đang sử dụng tại thời điểm giao hàng. | Đáp ứng |  |
| 7 | Yêu cầu nâng cấp lưu trữ dữ liệu quá khứ (Replicator & Archiver) | Đáp ứng |  |
| 8 | Cài đặt, cấu hình License nâng cấp chức năng HIS (Replicator & Archiver) vào hệ thống SCADA hiện hữu tại biến áp 110kv Kon Tum và Dak To | Đáp ứng |  |
| 9 | Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 12 tháng |  |

4.3.2 Yêu cầu kỹ thuật máy tính Gateway

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Kiểu thiết kế | Dạng Rack |  |
| 4 | Loại máy chủ | Chuẩn công nghiệp, trọn bộ. Đáp ứng và đảm bảo môi trường nhiệt độ làm việc tại trạm điện. |  |
| 5 | Nhiệt độ làm việc | -25°C đến 70°C hoặc tốt hơn |  |
| 6 | Độ ẩm tương đối | 25% đến 95% (non-condensing) |  |
| 7 | Khả năng chống sốc (xung 11 ms, half sine) | ≥ 20 G |  |
| 8 | Khả năng chống rung (kiểm tra với tần số 5-500Hz) | ≥ 01 Grms |  |
| 9 | Thí nghiệm chống nhiễu điện từ và sốc điện | Đáp ứng |  |
| 10 | Hệ thống làm mát không có phần tử quay | Đáp ứng |  |
| 11 | Độ ẩm | 0-93% RH |  |
| 12 | Bộ vi xử lý (Processors) | ≥ Intel Core i5-14501TE |  |
| 13 | Số nhân (Core) | ≥ 6 |  |
| 14 | Bộ nhớ đệm Cache | ≥ 24MB |  |
| 15 | Tốc độ | Base Frequency ≥ 2.2 GHz Max Turbo Frequency ≥ 5.1 GHz |  |
| 16 | Đĩa cứng (Hard disk) | ≥ 2x500GB, SSD |  |
| 17 | Hỗ trợ các loại: SAS/SATA/SSD hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |
| 18 | Số lượng ổ cứng tối đa | ≥ 4 x 2.5" swappable SATA SSDs ≥ 1 x M.2 2280 M key NVMe PCIe Gen. 3 |  |
| 19 | Khả năng hỗ trợ RAID: 0,1,5 | Đáp ứng |  |
| 20 | Bộ nhớ RAM (Memory) | ≥ 16 GB, DDR4 3200 MHz, ECC |  |
| 21 | Graphic Card |  |  |
| 22 | Hỗ đưa ra tối thiểu 04 màn hình | Đáp ứng |  |
| 23 | Có bộ nhớ tối thiểu 256 Mb | Đáp ứng |  |
| 24 | Chuẩn DP hoặc HDMI hoặc VGA | Đáp ứng |  |
| 25 | Bàn phím/Chuột | Đầy đủ, 2x cổng USB |  |
| 26 | Màn hình: | LED hoặc mới hơn |  |
| 27 | Tỉ lệ | 16:09 |  |
| 28 | Kích cỡ | ≥ 21 inches |  |
| 29 | Hỗ trợ các chuẩn kết nối | HDMI, VGA, DVI |  |
| 30 | Nguồn | 100 - 230VAC hoặc 220VDC |  |
| 31 | Số lượng cổng I/O: |  |  |
| 31.1 | Cổng Fast Ethernet | ≥ 4 (trên mainboard hoặc PCI to Ethernet) |  |
| 31.2 | Cổng serial (RS232) | ≥ 2 (trên mainboard hoặc PCI to COM) |  |
| 31.3 | Cổng USB | ≥ 5 |  |
| 31.4 | Khe mở rộng PCIe (Expansion Slots) | ≥ 4 |  |
| 32 | Nguồn (Power supplies) | 220 VDC |  |
| 33 | Số lượng | ≥ 2(1+1) |  |
| 34 | Hệ điều hành (kèm đĩa cài đặt, đầy đủ bản quyền) | Hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012 R2 hoặc hệ điều hành Windows phiên bản mới hơn, hoặc phù hợp với khuyến nghị của nhà cung cấp phần mềm hệ thống SCADA, HMI |  |
| 35 | Trọn bộ phụ kiện kết nối hệ thống | Đáp ứng |  |
| 36 | Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, IEC-61850-3, IEEE-1613, UL |  |
| 37 | Công nghệ bật tắt từ xa | Supports iBMC |  |
| 38 | Cam kết của nhà sản xuất thiết bị không chứa mã độc (bảng gốc từ nhà sản xuất) | Đáp ứng |  |
| 39 | Lắp đặt, cấu hình, hoàn thiện hệ thống. Hướng dẫn, bàn giao công nghệ. (Phần lắp đặt: bao gồm các vật tư phụ phát sinh trong quá trình thi công, hoàn thiện hệ thống) | Đáp ứng |  |
| 40 | Bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật từ hãng sản xuất | ≥ 12 tháng |  |

4.3.3. Yêu cầu kỹ thuật licence Window 11 Pro

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Nhà thầu khẳng định rõ |  |
| 4 | Tên phần mềm | Hệ điều hành Microsoft Windows 11 Pro 64-bit (Professional) |  |
| 5 | Phiên bản | Windows 11 Pro – phiên bản chính thức từ Microsoft, bản quyền vĩnh viễn (Perpetual License) |  |
| 6 | Hình thức cấp phép | Bản quyền số điện tử (ESD) hoặc OEM/Volume License |  |
|  |  | Kích hoạt online hoặc thông qua tài khoản Microsoft chính hãng |  |
| 8 | Hình thức sử dụng | Cài đặt trực tiếp trên máy tính (cấp phép theo thiết bị - Per Device) |  |
| 9 | Tính năng chính | Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt |  |
|  |  | Giao diện người dùng hiện đại |  |
|  |  | Hỗ trợ Virtual Desktop, BitLocker, Remote Desktop, Hyper-V, Windows Hello |  |
|  |  | Hỗ trợ cập nhật tự động qua Windows Update |  |
|  |  | Tích hợp Microsoft Store, Microsoft Edge mới |  |
| 10 | Hỗ trợ phần cứng | Hỗ trợ máy tính với vi xử lý 64-bit, TPM 2.0, Secure Boot hoăc tương đương |  |

Mục 2. Bản vẽ: Không.

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ.

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| Không có |  |  |

Ghi chú:

- Các dữ liệu hay số liệu do Nhà thầu nêu theo bảng thông số kỹ thuật khi chào thầu, đề nghị Nhà thầu nêu cụ thể các giá trị bằng con số, “có” hoặc “không” hoặc nêu chi tiết theo yêu cầu, không ghi chung chung như “đáp ứng”, “đạt”; “đảm bảo”; “tuân thủ E-HSMT”…. và chỉ rõ thông số chào trong các Catalogue gởi kèm.

- Trường hợp nếu nhà sản xuất áp dụng thời gian bảo hành lớn hơn thời gian quy định trong gói thầu thì áp dụng theo thời gian bảo hành của nhà sản xuất.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ