# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa ZIP tại Nhà máy Z119 (ZIP-2025-3566)

- Giá trị dự toán được phê duyệt: 6.817.713.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm mười bảy triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng)

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư linh kiện điện, điện tử (ZIP-2025-3566)

- Giá gói thầu: 6.817.713.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm mười bảy triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng)

- Chủ đầu tư: Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ.

- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Nhà máy Z119 - Xã Xuân Mai - TP. Hà Nội.

- Nguồn vốn: NSNN

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện.

- Tiến độ thực hiện: Năm 2025, 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

##### - Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm bán dẫn, mảng mạch, biến trở, mảng mạch, đi ốt, điện trở, tụ điện….

##### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn 2T203A | - Cấu trúc bóng bán dẫn: pnp; - Công suất tối đa: 150mW; - Điện áp cực đại Collector-Base Vcb: 15 V; - Điện áp cực đại Collector-Emitter Vce: 15 V; - Điện áp cực đại cực phát Veb: 10 V; - Hệ số khuếch đại 60 đến 200; - Kiểu: 2T203A. |
| 2 | Bán dẫn 2T208M | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 60V; - Điện áp Ueb cực đại: 20V; - Dòng Ic cực đại: 0,15 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 0,2W; - Hệ số truyền h21E: (40÷120); - Kiểu: 2T208M. |
| 3 | Bán dẫn 2T208Б | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 20V; - Điện áp Ueb cực đại: 20V; - Dòng Ic cực đại: 0,15 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 0,2W; - Hệ số truyền h21E: (40÷120); - Kiểu: 2T208Б. |
| 4 | Bán dẫn 2T3117А | - Loại bán dẫn N-P-N-; - Điện áp Uce cực đại: 60V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 400 mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 300 mW; - Hệ số truyền h21E: (40÷200); - Kiểu: 2T3117A. |
| 5 | Bán dẫn 2T312B | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 30V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng điện không đổi Ic cực đại: 30 mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 225 mW; - Hệ số truyền h21E: (50÷250); - Kiểu: 2T312B. |
| 6 | Bán dẫn 2T312Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 30V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng điện không đổi Ic cực đại: 30 mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 225 mW; - Hệ số truyền h21E: (25÷100); - Kiểu: 2T312Б. |
| 7 | Bán dẫn 2T316Д | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 10 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng điện không đổi Ic cực đại: 50 mA; - Công suất tiêu thụ tới: 150 mW; - Hệ số truyền h21E: (60÷300); - Kiểu: 2T316Д. |
| 8 | Bán dẫn 2T317А | - Loại bán dẫn N-P-N-; - Điện áp Uce cực đại: 60V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 400 mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 300 mW; - Hệ số truyền h21E: (40÷200); - Kiểu: 2T317A. |
| 9 | Bán dẫn 2T326Б | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 15V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 50m A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 200mW; - Hệ số truyền h21E: (45÷160); - Kiểu: 2T326Б. |
| 10 | Bán dẫn 2T363A | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 15V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 0,03 A; - Hệ số truyền h21E: (20÷120); - Kiểu: 2T363A. |
| 11 | Bán dẫn 2T368A | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 15V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 30m A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 225mW; - Hệ số truyền h21E: (50÷300); - Kiểu: 2T368A. |
| 12 | Bán dẫn 2T368Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 15 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng điện không đổi Ic cực đại: 30 mA; - Công suất tiêu thụ tới: 225 mW; - Hệ số truyền h21E: (50÷300); - Kiểu: 2T368Б. |
| 13 | Bán dẫn 2T384 | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 30V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 0,3 A; - Hệ số truyền h21E: (30÷180); - Kiểu: 2T384. |
| 14 | Bán dẫn 2T504А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 400V; - Điện áp Ueb cực đại: 6V; - Dòng Ic cực đại: 1 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 1 W; - Hệ số truyền h21E: (15÷100); - Kiểu: 2T504A. |
| 15 | Bán dẫn 2T602Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 100 V; - Điện áp Ueb cực đại: 5 V; - Dòng Ic tối đa cho phép 75 mA; - Công suất tiêu thụ tới: 0,85 W; - Hệ số truyền h21E: (20÷80); - Kiểu: 2Т602Б |
| 16 | Bán dẫn 2T606А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 65 V; - Điện áp Ueb cực đại: 5 V; - Dòng điện không đổi Ic cực đại: 0,8A; - Công suất tiêu thụ tới: 28W; - Hệ số truyền h21E: 2,5; - Kiểu: 2T606A |
| 17 | Bán dẫn 2T608А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ucb cực đại: 60V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 400 mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 0,5W; - Hệ số truyền h21E: (25÷100); - Kiểu: 2T608A. |
| 18 | Bán dẫn 2T608Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ucb cực đại: 60 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng tiêu thụ Ic cực đại: 400 mA; - Công suất tiêu thụ tới: 0,5 W; - Hệ số truyền h21E: (40÷160); - Kiểu: 2Т608Б. |
| 19 | Bán dẫn 2T610А | - Loại bán dẫn NPN; - Điện áp Uce cực đại: 26V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 0,3 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 1,5W - Kiểu: 2T610A. |
| 20 | Bán dẫn 2T622A | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 45 V; - Điện áp Ueb cực đại: 5 V; - Dòng tiêu thụ Ic cực đại: 400 mA; - Hệ số truyền h21E: (25÷150); - Kiểu: 2T622A. |
| 21 | Bán dẫn 2T630Б | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Ucb cực đại: 120V; - Điện áp Ueb cực đại: 7V; - Dòng Ic cực đại: 1 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 0,8W; - Hệ số truyền h21E: (40÷120); - Kiểu: 2T630Б. |
| 22 | Bán dẫn 2T808A | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 120V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 10 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 50W; - Hệ số truyền h21E: (10÷50); - Kiểu: 2T808A. |
| 23 | Bán dẫn 2T825A | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 120V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 20 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 125W; - Hệ số truyền h21E: (500÷18000); - Kiểu: 2T825A. |
| 24 | Bán dẫn 2T825В | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 120V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 20 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 125W; - Hệ số truyền h21E: (750÷18000); - Kiểu: 2T825B. |
| 25 | Bán dẫn 2T827В | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 40 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 125W; - Hệ số truyền h21E: (750÷18000); - Kiểu: 2T827B. |
| 26 | Bán dẫn 2T830Б | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Ucb cực đại: 60V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 2 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 5W; - Hệ số truyền h21E: >25; - Kiểu: 2T830Б. |
| 27 | Bán dẫn 2T831Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ucb cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 2 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 5W; - Hệ số truyền h21E: >25; - Kiểu: 2T831Б. |
| 28 | Bán dẫn 2T831Г | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ucb cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 2 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 5W; - Hệ số truyền h21E: >20; - Kiểu: 2T831Г. |
| 29 | Bán dẫn 2T903Б | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 3 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 30W; - Hệ số truyền h21E: (40÷180); - Kiểu: 2T903Б. |
| 30 | Bán dẫn 2T904А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Ucb cực đại: 65V; - Điện áp Ueb cực đại: 4V; - Dòng Ic cực đại: 0,8 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 7 W; - Hệ số truyền h21E: >10; - Kiểu: 2T904А. |
| 31 | Bán dẫn 2T908A | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 10 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 50 W; - Hệ số truyền h21E: (8÷60); - Kiểu: 2T908A; |
| 32 | Bán dẫn 2T914А | - Transistor NPN; - Điện áp tối đa(Vce): 28V; - Dòng tối đa (Ic): 5A; - Công suất tối đa (Pd): 50W; - Kiểu: 2Т914А. |
| 33 | Bán dẫn 2T914Б | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 65 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Công suất tiêu thụ tới: 7,2 W; - Hệ số truyền h21E: 10 đến 60; - Kiểu: 2T914Б. |
| 34 | Bán dẫn 2П304А | - Loại: Kênh p cảm ứng, có cổng cách điện; - Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V; - Điện áp cực cổng tối đa: 30 V; - Điện áp nguồn cổng tối đa: 30 V; - Dòng Ic tối đa cho phép: 30 mA; - Kiểu: 2П304A |
| 35 | Bán dẫn 2П305В | - Cấu trúc bóng bán dẫn: có cổng cách điện và kênh n; - Công suất tối đa 150 mW; - Điện áp cắt bóng bán dẫn - điện áp giữa cổng và nguồn: không nhỏ hơn 6 V; - Điện áp nguồn tối đa: 15 V; - Điện áp xả van tối đa: 30 V; - Dòng điện tối đa: 15 mA; - Kiểu: 2П305В |
| 36 | Bán dẫn 2Т368А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 15 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Công suất tiêu thụ tới: 225 mW - Hệ số truyền h21E: (50÷300) - Kiểu: 2T368A |
| 37 | Bán dẫn IRF540N | - Loại bán dẫn: MOSFET kênh N; - Điện áp làm việc tối đa: 100V; - Dòng tiêu thụ tối đa: 28 A; - Công suất tiêu thụ: 150W - Kiểu: IRF540N |
| 38 | Bán dẫn IRFP460LC | - Loại bán dẫn MOSFET; - Điện áp cực đại: 500V; - Dòng cực đại: 20 A; - Kiểu: IRFP460LC |
| 39 | Bán dẫn IRFP460NC | - Loại bán dẫn MOSFET; - Điện áp cực đại: 500V; - Dòng cực đại: 20 A; - Kiểu: IRFP460NC |
| 40 | Bán dẫn IRFZ48N | - Loại bán dẫn MOSFET; - Điện áp cực đại: 55V; - Dòng cực đại: 64 A; - Kiểu: IRFZ48N |
| 41 | Bán dẫn trường 2П306А | - Loại: Kênh n, có 2 cổng cách điện; - Điện áp nguồn xả tối đa: 20 V; - Điện áp cực cổng tối đa: 20 V; - Điện áp nguồn cổng tối đa: 20 V; - Dòng Ic tối đa cho phép: 20 mA; - Kiểu: 2П306A. |
| 42 | Bán dẫn КТ3102БМ | - Loại bán dẫn: NPN; - Điện áp Ube tối đa: 50 V; - Điện áp Uce tối đa: 50 V; - Dòng tiêu thụ tối đa: 0,2 A; - Hệ số truyền dòng tĩnh h21e min: 200÷500 - Công suất chịu đựng tối đa tới: 0,25W; - Kiểu: КТ3102БМ. |
| 43 | Bán dẫn КТ639Е | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 1,5 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 1W - Hệ số truyền h21E: (40÷100); - Kiểu: КТ639Е. |
| 44 | Bán dẫn КТ961А | - Loại bán dẫn N-P-N; - Điện áp Uce cực đại: 100V; - Điện áp Ueb cực đại: 5V; - Dòng Ic cực đại: 1,5 A; - Công suất tiêu thụ tối đa: 1W; - Hệ số truyền h21E: (40÷100); - Kiểu: КТ961А. |
| 45 | Bảng mạch BЮ4.880.103 | - Điện áp nguồn: (22÷29) VDC - Số kênh xử lý: 3÷6 kênh; - Dạng tín hiệu vào: logic mức (0÷5) V; - Tải điều khiển:dòng tải tối đa (0,3÷0,8) A/kênh; - Hệ thống bảo vệ ngắn mạch, quá áp, quá dòng: có - Ký hiệu: BЮ4.880.103. |
| 46 | Bảng mạch ШИМ ВЮЗ.430.024 | - Điện áp nguồn vào: (24÷27) VDC; - Dạng điều khiển: Điều chế độ rộng xung PWM; - Dòng tải điều khiển: 2A đến 5 A; - Chức năng bảo vệ ngắn mạch, quá tải, ngắt xung khi tín hiệu điều khiển lỗi, bảo vệ ngược cực: có - Giao tiếp tín hiệu: nhận tín hiệu điều khiển analog (0÷5) V; - Ký hiệu: ШИМ ВЮЗ.430.024. |
| 47 | Bảng mạch bảo vệ U ВЮЗ.369.000 | - Điện áp đầu vào tối đa: 300V; - Dòng tiêu thụ tối đa: 25A; - Kiểu: ВЮЗ.369.000. |
| 48 | Bảng mạch đảo ВЮЗ.211.026 | - Mạch tích hợp logic; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Ký hiệu: ВЮЗ.211.026. |
| 49 | Bảng mạch điều khiển ПЛ5.121.009 | - Điện áp nguồn: (22÷29) VDC - Số kênh điều khiển: 4÷6 kếnh; - Dạng tín hiệu vào: logic mức (0÷5 )V ; - Dòng điều khiển tối đa: (0.5–1) A mỗi kênh; - Hệ thống bảo vệ: chống ngược cực, quá tải kênh, ngắn mạch tải; - Ký hiệu: ПЛ5.121.009. |
| 50 | Bảng mạch kích hoạt từ xa ПЛ5.121.010 | - Điện áp nguồn: (22÷29) VDC - Số kênh điều khiển: 4÷8 kênh; - Dạng tín hiệu vào: logic mức (0÷5) V; - Tải điều khiển: điều khiển trực tiếp rơ-le hoặc cơ cấu điện, dòng tải tối đa (0.5–1 )A/kênh; - Hệ thống bảo vệ: chống ngược cực, quá tải kênh, ngắn mạch tải; - Ký hiệu: ПЛ5.121.010. |
| 51 | Biến thế BЮ4.735.002-01 | - Lõi từ: М1500НМ3-Б К10×6×3; - Trở kháng đầu vào: 75Ω; - Trở kháng đầu ra 200Ω; - Hệ số bất đối xứng: 20dB; - Kiểu biến thế: ВЮ4.735.002-01 . |
| 52 | Biến thế xung MИT-2B | - Tần số lặp xung: từ 0,1 kHz đến 10 kHz; - Dòng điện từ hóa: từ 45 đến 210 mA; - Điện áp hoạt động tối đa cho phép: lên tới 300 V; - Dòng điện tối đa cho phép trong cuộn dây (xung): lên tới 2 A; - Điện trở cách điện giữa các cuộn dây: không nhỏ hơn 5000 MOhm; - Kiểu: МИТ-2В |
| 53 | Biến thế ВЮ4.720.037 | - Dải tần số: 4,5MHz ÷ 3 GHz; - Trở kháng: (50 ± 1)Ω; - Dòng điện một chiều tối đa: 5A; - Công suất định mức: 370mW ± 3%. - Kiểu: ВЮ4.720.037. |
| 54 | Biến thế ВЮ4.735.002-02 | - Số chân: 7 - Kiểu lõi: М1500НМ3-Б - Điện cảm chân 1-3: (32,5±8,1) μH; - Điện cảm chân 1-2: (8,1±2,0) μH; - Điện cảm chân 2-3: (8,1±2,0) μH; - Điện cảm chân 5-7: (90±22,5) μH; - Điện cảm chân 5-6: (22,5±5,6) μH; - Điện cảm chân 6-7: (22,5±5,6) μH; - Kiểu: BЮ4.735.002-02 |
| 55 | Biến thế ВЮ4.752.031 | - Dải tần số: 4,5MHz ÷ 3 GHz; - Trở kháng: (50 ± 1) Ω; - Dòng điện một chiều tối đa: 3A; - Công suất định mức: 310mW ± 3%. - Kiểu: ВЮ4.752.031 |
| 56 | Biến thế ЕТС4-1-2 | - Số chân: 5 - Kiểu lõi: М1500НМ3-Б - Điện cảm chân 1-3: (8,1±2) μH; - Điện cảm chân 4-5: (22,5±5,6) μH; - Hệ số cách ly: Không nhỏ hơn 20 dB - Kiểu: ЕТС4-1-2 |
| 57 | Biến thế И-119 | - Loại: Biến thế xung; - Dòng từ trên cuộn dây sơ cấp: I эфф=20 A; - Kí hiệu: И-119. |
| 58 | Biến thế П47 | - Dải tần số: 4,5MHz ÷ 3 GHz; - Trở kháng: (50 ± 1) Ω; - Dòng điện một chiều tối đa: 3A; - Công suất định mức: 470mW ± 3%. |
| 59 | Biến trở 3362Z-1-202 | - Dải điện trở: 0 đến 2kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: 3362Z |
| 60 | Biến trở 3362Z-1-501 | - Dải điện trở: 0 đến 500Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: 3362Z |
| 61 | Biến trở CП-2-1BT-330Ω | - Dải điện trở: 0 đến 330Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП-2 |
| 62 | Biến trở CП3-28-0,125 - 10kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 10kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,125W; - Kiểu: CП3-28 |
| 63 | Biến trở CП4 - 1B - 3kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 3kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 64 | Biến trở CП4-1a - 220Ω | - Dải điện trở: 0 đến 220Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1a |
| 65 | Biến trở CП4-1B - 1kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 66 | Biến trở CП4-1B - 620Ω | - Dải điện trở: 0 đến 620Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 67 | Biến trở CП4-1B-0,25-2.2KΩ | - Dải điện trở: 0 đến 2,2kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,25W; - Kiểu: CП4-1B |
| 68 | Biến trở CП4-1B-0,25Bt- 470Ω | - Dải điện trở: 0 đến 470Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,25W; - Kiểu: CП4-1B |
| 69 | Biến trở CП4-1B-0,5-1k | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1B |
| 70 | Biến trở CП4-1B-10kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 10kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 71 | Biến trở CП4-1B-150Ω | - Dải điện trở: 0 đến 150Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 72 | Biến trở CП4-1B-220Ω | - Dải điện trở: 0 đến 220Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП4-1B |
| 73 | Biến trở CП4-1а-0,5-1,5k | - Dải điện trở: 0 đến 1,5kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1a |
| 74 | Biến trở CП4-1а-0,5-150 | - Dải điện trở: 0 đến 150Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1a |
| 75 | Biến trở CП4-1а-0,5-1К | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1a |
| 76 | Biến trở CП4-1а-0,5-470Ω | - Dải điện trở: 0 đến 470Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1a |
| 77 | Biến trở CП4-1б-0,5-2,2kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 2,2kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1б |
| 78 | Biến trở CП4-1б-0,5-680Ω | - Dải điện trở: 0 đến 680Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,5W; - Kiểu: CП4-1б |
| 79 | Biến trở CП4-1в-0,25-3,3k | - Dải điện trở: 0 đến 3,3kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,25W; - Kiểu: CП4-1B |
| 80 | Biến trở CП4-3-0,125-10kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 10kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,125W; - Kiểu: CП4-3 |
| 81 | Biến trở CП5-16-0,25Вт-10kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 10kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,25W; - Kiểu: CП5-16 |
| 82 | Biến trở CП5-16ВА-0,25Вт-220Ω | - Dải điện trở: 0 đến 220Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 0,25W; - Kiểu: CП5-16BA |
| 83 | Biến trở CП5-16Вб-1Вт 470Ω | - Dải điện trở: 0 đến 470Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-16Вб |
| 84 | Biến trở CП5-2-1-1К | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 85 | Biến trở CП5-2-1-3,3К | - Dải điện trở: 0 đến 3,3kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 86 | Biến trở CП5-2-1-6.8к | - Dải điện trở: 0 đến 6,8kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 87 | Biến trở CП5-2-1W-4,7K | - Dải điện trở: 0 đến 4,7kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 88 | Biến trở CП5-2-1Вт 100Ω | - Dải điện trở: 0 đến 100Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 89 | Biến trở CП5-2-1Вт 150Ω | - Dải điện trở: 0 đến 150Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2 |
| 90 | Biến trở CП5-2B-1-2,2K | - Dải điện trở: 0 đến 2,2kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 91 | Biến trở CП5-2B-1-47K | - Dải điện trở: 0 đến 47kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 92 | Biến trở CП5-2B-1Bt - 6,8kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 6,8kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 93 | Biến trở CП5-2B-1Bt-15kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 15kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 94 | Biến trở CП5-2B-1Bt-1kΩ | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 95 | Biến trở CП5-2B-1Bt-470Ω | - Dải điện trở: 0 đến 470Ω, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 96 | Biến trở CП5-2B-1Вт-4,7KΩ | - Dải điện trở: 0 đến 4,7kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-2B |
| 97 | Biến trở CП5-3-1Вт-1KΩ | - Dải điện trở: 0 đến 1kΩ, - Sai số: ±10%; - Công suất chịu đựng tới: 1W; - Kiểu: CП5-3 |
| 98 | Bộ cách ly TG102M3-100W | - Dải tần hoạt động: (1,2 ÷ 3,8)GHz; - Độ cách ly tối thiểu: 23dB; - VSWR tối đa: 1,2; - Công suất chịu đựng tối thiểu: 100W. |
| 99 | Bộ cách ly TG102M3-10W | - Dải tần hoạt động: (1,2 ÷ 3,8)GHz; - Độ cách ly tối thiểu: 23dB; - VSWR tối đa: 1,2; - Công suất chịu đựng tối thiểu: 10W. |
| 100 | Bộ cầu nắn 26МВ60А | - Thiết kế kiểu: D-34; - Điện áp ngược tối đa: 600V; - Giá trị trung bình của dòng điện chỉnh lưu: 25A; - Ký hiệu: 26МВ60А. |
| 101 | Bộ chuyển đổi ПГ3-11П4Н В | - Điện trở tiếp xúc tối đa: 0,02Ω - Độ bền cách điện: 750V - Điện trở cách điện tối thiểu: 1000Ω |
| 102 | Bộ chuyển đổi nguồn TRACO POWER ТМR 2411 | - Số lượng đầu ra: 1 - Điện áp đầu vào: (18÷36) V - Điện áp đầu ra: 5 V - Dòng điện đầu ra: lên đến 400 mA |
| 103 | Bộ cộng hưởng PГ-0,5-16EУ-71,0667 | - Kiểu dáng:PГ-0,5-16EУ; - Tần số: 71,0667 MHz; - Sai số dao động: 0,001MHz. |
| 104 | Bộ cộng hưởng PГ-07-6DУ-4000K | - Tần số ra: (4000±5) kHz; - Chủng loại: РГ-07; - Công suất chịu đựng tới: 6W. |
| 105 | Bộ cộng hưởng РК76ЭБ-БДС | - Tần số cộng hưởng: (5,6±0,01) MHz - Đường kính x chiều dài (10 x 27 mm) - Sai số kích thước: ±2% - Ký hiệu: РК76ЭБ-6ДС |
| 106 | Bộ dao động УРК 02-8Bт-11059,2 K 10 пф | - Tần số danh định: 11 059,2 kHz; - Sai số: ±(10⁻⁵ đến 10⁻⁶) - Điện áp nguồn: +(5±0,5) VDC; - Tải điều khiển: dòng tải tối đa 0,3÷0,8 A/kênh; - Kiểu: УРК |
| 107 | Bộ kết nối 09 18 140 9621 | - Giắc cắm; - Số lượng chân: 40; - Dòng điện tối đa: 5A; - Điện áp định mức: 500V; - Kiểu: 09 18 140 9621. |
| 108 | Bộ lọc ПЛ4.720.009CП | - Cảm kháng: 0,09µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.009CП |
| 109 | Bộ lọc ПЛ4.777.008CП | - Cảm kháng: 0,08µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.008CП |
| 110 | Bộ lọc ПЛ4.777.009CП | - Cảm kháng: 0,09µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.09CП |
| 111 | Bộ lọc ПЛ4.777.010CП | - Cảm kháng: 0,1µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.010CП |
| 112 | Bộ lọc ПЛ4.777.011CП | - Cảm kháng: 0,56 µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.011CП |
| 113 | Bộ lọc ПЛ4.777.012СП | - Cảm kháng: 0,12µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.012CП |
| 114 | Bộ lọc ПЛ4.777.013CП | - Cảm kháng: 0,13 µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.013CП |
| 115 | Bộ lọc ПЛ4.777.030CП | - Cảm kháng: 0,3µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.030CП |
| 116 | Bộ lọc ПЛ4.777.032СП | - Cảm kháng: 0,32µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.032CП |
| 117 | Bộ xoay pha BЮ3.185.000 | - Tín hiệu trung tần: (24±0,01) MHz; - Dịch pha (90±3) độ so với tín hiệu gốc - Ký hiệu: BЮ3.185.000 |
| 118 | Bút Zebra trắng | - Kiểu loại: Zebra; - Màu sắc: Trắng |
| 119 | Cảm biến dòng СН2-1а-560 В | - Điện áp định mức: 120 ... 1200 V; - Dung sai điện áp: ±5; ±10; ±20%; - Dòng điện định mức: 0,1 mA; - Dải nhiệt độ: -40 ... +70 °С. |
| 120 | Cảm biến nhiệt РТС В59960-С0080 А070 | - Nhiệt độ hoạt động tối đa 125 °C - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40 °C - Điện trở: 5,6Ω - Dòng điện định mức: 130 A - Điện áp định mức (AC): 80 V - Điện áp định mức (DC): 80 V - Nhiệt độ phản ứng: 80 °C - Dòng điện chuyển mạch: 4.3 A |
| 121 | Cầu chì ВП2б-1 В 8,0 А 250 В | - Điện áp làm việc tối đa: 250V ± 1%; - Dòng điện định mức tối đa: 8A ± 1%. |
| 122 | Chuyển mạch DIP-DI02H | - Điện áp Drain–Source: 60V - Điện áp Gate–Source: ± 20 V - Công suất tiêu tán (T = 25°C): 45W |
| 123 | Cuộn cảm A-1,6мкГн | - Cảm kháng: 1,6µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 124 | Cuộn cảm A-12,0мкГн | - Cảm kháng: 12µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 125 | Cuộn cảm A-2,0мкГн | - Cảm kháng: 2,0µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 126 | Cuộn cảm A-3,0мкГн | - Cảm kháng: 3,0µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 127 | Cuộn cảm A-4,0мкГн | - Cảm kháng: 4,0µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 128 | Cuộn cảm A-5,0мкГн | - Cảm kháng: 5,0µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 129 | Cuộn cảm A-8,0мкГн | - Cảm kháng: 8,0µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 130 | Cuộn cảm А-0,4мкГн | - Cảm kháng: 0,4µH - Sai số: ±20% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 |
| 131 | Cuộn cảm ВЮ4.775. 19 | - Cảm kháng: 0,19µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ВЮ4.775. 19 |
| 132 | Cuộn cảm ВЮ4.775.007-03 | - Cảm kháng: 0,58µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - ВЮ4.775.007-03 |
| 133 | Cuộn cảm ВЮ4.777.000 | - Cảm kháng: 0,25µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ВЮ4.777.000 |
| 134 | Cuộn cảm ВЮ4.777.005 | - Cảm kháng: 0,25µH - Sai số: ±10% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ВЮ4.777.005 |
| 135 | Cuộn cảm ВЮ4.777.044-06 | - Cảm kháng: 44µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ПЛ4.777.044-06 |
| 136 | Cuộn cảm ВЮ4.777.066 | - Cảm kháng: 66µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ВЮ4.777.066 |
| 137 | Cuộn chặn бМИФ.671342.001-06 | - Cảm kháng: 74µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: БМИФ.671342.001-06 |
| 138 | Cuộn chặn ВЧ | - Tần hoạt động tới 6GHz - Dòng điện chịu đựng tới: 2A - Cảm kháng: 56 uH - Sai số: ±5% - Kiểu: ВЧ |
| 139 | Cuộn chặn ВЮ4.777. 009- 01 | - Cảm kháng: 0,7 uH - Sai số: ±10% - Vật liệu: thép P20 - Kiểu: ВЮ4.777. 009- 01 |
| 140 | Cuộn chặn ВЮ4.777.008CП | - Cảm kháng: 0,08 uH - Sai số: ±10% - Vật liệu: thép P20 - Kiểu: ВЮ4.777.008CП |
| 141 | Cuộn chặn ВЮ4.777.009CП | - Cảm kháng: 0,09 uH - Sai số: ±10% - Vật liệu: thép P20 - Kiểu: ВЮ4.777.009CП |
| 142 | Cuộn chặn ВЮ4.777.012 | - Cảm kháng: 0,12 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 5A - Kiểu: вЮ4.777.012 |
| 143 | Cuộn chặn ВЮ4.873.002 | - Cảm kháng: 0,02 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 5A - Kiểu: ВЮ4.873.002 |
| 144 | Cuộn chặn ДМ-0,1-30 | - Cảm kháng: 30 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,1A - Kiểu: ДМ-0,1 |
| 145 | Cuộn chặn ДМ-0,1-470 В | - Cảm kháng: 470 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,1A - Kiểu: ДМ-0,1 |
| 146 | Cuộn chặn ДМ-0,1-50 | - Cảm kháng: 50 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,1A - Kiểu: ДМ-0,1 |
| 147 | Cuộn chặn ДМ-0,1-5мкГн | - Cảm kháng: 5 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,1A - Kiểu: ДМ-0,1 |
| 148 | Cuộn chặn ДМ-0,1-80 | - Cảm kháng: 80 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,1A - Kiểu: ДМ-0,1 |
| 149 | Cuộn chặn ДМ-0,2-50 | - Cảm kháng: 50 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,2A - Kiểu: ДМ-0,2 |
| 150 | Cuộn chặn ДМ-0,4-30 | - Cảm kháng: 30 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,4A - Kiểu: ДМ-0,4 |
| 151 | Cuộn chặn ДМ-0,6-10В-10МКГн | - Cảm kháng: 10uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 0,6A - Kiểu: ДМ-0,6 |
| 152 | Cuộn chặn ДМ-2,4-4 | - Cảm kháng: 4 uH - Sai số: ±5% - Dòng chịu đựng tối đa: 2,4A - Kiểu: ДМ-2 |
| 153 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,08 EФ4.775.055 | - Cảm kháng: 0,08µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: EФ4.775.055. |
| 154 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,1 ГM4.777.190 | - Cảm kháng: 0,1µH; - Sai số: ±5 - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.190. |
| 155 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,10 ГM4.777.050-01 | - Cảm kháng: 0,01µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ГM4.777.050-01 |
| 156 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,2 ГM4.777.050-04 | - Cảm kháng: 0,04µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-04. |
| 157 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,3 ГM4.777.050-06 | - Cảm kháng: 0,06µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ГM4.777.050-06 |
| 158 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,4 ГM4.777.050-07 | - Cảm kháng: 0,07µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-07. |
| 159 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,6 ГM4.777.050-09 | - Cảm kháng: 0,09µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-09. |
| 160 | Cuộn chặn cao tần 0-III-0,8 ГM4.777.050-10 | - Cảm kháng: 0,1µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-10. |
| 161 | Cuộn chặn cao tần 0-III-1,0 ГM4.777.050-11 | - Cảm kháng: 0,11µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-11. |
| 162 | Cuộn chặn cao tần 0-III-1,6 ГM4.777.050-13 | - Cảm kháng: 0,13µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: ГM4.777.050-13. |
| 163 | Cuộn chặn cao tần 0-III-2,0 ГM4.777.050-14 | - Cảm kháng: 0,14µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: 0-III-2,0 ГM4.777.050-14. |
| 164 | Cuộn chặn cao tần 0-III-4,0 ГM4.777.050-14 | - Cảm kháng: 0,14µH; - Sai số: ±5%; - Vật liệu lõi: Sắt P-20; - Kiểu: 0-III-4,0 ГM4.777.050-14. |
| 165 | Cuộn chặn cao tần K0-III-1,0 ГK4.777.098 | - Cảm kháng: 0,98µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: ГK4.777.098 |
| 166 | Cuộn chặn cao tần БМИФ.671342.001-04 | - Cảm kháng: 72µH - Sai số: ±5% - Vật liệu lõi: Sắt P-20 - Kiểu: БМИФ.671342.001-04 |
| 167 | Cuộn hút thiếc CP-3015 | - Loại: Sử dụng dây bấc lấy chì (Desoldering wick); - Chiều rộng bấc: 3mm ± 2%; - Chiều dài bấc: 1500mm ± 2%; - Bện bằng đồng tinh khiết, bão hòa với RMA Flux, không bị oxi hóa; - Có thể sử dụng mà không làm hư hại đến máy móc và thiết bị. |
| 168 | Dao động K1-5ДСf11-B РЦ.382.255 | - Tần số đầu ra: (93812,6 ± 5)kHz; - Nguồn cấp: (5 ± 0,5)V; - Công suất đầu ra tối thiểu: 1dBm; - Kí hiệu: K1-5ДСf11-B РЦ.382.255. |
| 169 | Dao động К1-4ВП-11,0592М | - Tần số đầu ra: (5000 ± 5)kHz; - Nguồn cấp: (5 ± 0,5)V; - Kí hiệu: К1-4ВП-11,0592М |
| 170 | Dao động РГ-07-6ДУ-5995,85К-бА | - Tần số ra: (5995,85± 5) kHz; - Chủng loại: РГ-07; - Công suất chịu đựng tới: 6W. |
| 171 | Đầu giắc PП15-9ШBB | - Điện áp hoạt động tối đa: 400V; - Tần số làm việc tối đa: 10GHz; - Số chân: 9; - Kiểu: PП15-9ШВВ |
| 172 | Đầu nối SLS-010-S920 | - Số hàng:2; - Khoảng cách: 2,54 mm. |
| 173 | Đầu phi БМИФ.434.533.003 | - Loại đầu phi: Cái; - Hình học: Thẳng - Giá trị trở kháng sóng: (50 ± 1)W; - Tần số hoạt động tối đa: 11GHz; - Vật liệu: Thép không gỉ; - Kiểu: БМИФ.434533.003. |
| 174 | Đầu phi Д СРГ-50-751 | - Giá trị trở kháng sóng: (50±2)Ω; - Dải tần hoạt động tới 18 GHz; - Loại: đầu đực - Điện áp hoạt động đến 200 V; - Kiểu: Д СРГ-50-751 |
| 175 | Đầu phi СР-50-267ФB | - Giá trị trở kháng sóng: (50±2)Ω; - Dải tần hoạt động tới 9,5 GHz; - Loại: đầu đực - Điện áp hoạt động đến 300 V; - Kiểu: CP-50-267ФB |
| 176 | Đầu phi СР-50-425ФВ | - Loại đầu phi: Cái; - Hình học: Thẳng - Giá trị trở kháng sóng: (50 ± 1)Ω; - Tần số hoạt động tối đa: 10GHz; - Hệ số sóng đứng tối thiểu: 1,25; - Kiểu: СР-50-425ФВ. |
| 177 | Đầu phi СР-50-724ФВ | - Giá trị trở kháng sóng: (50±2)Ω; - Dải tần hoạt động tới 18 GHz; - Loại: đầu đực - Điện áp hoạt động đến 200 V; - Kiểu: СР-50-724ФВ |
| 178 | Đầu phi СР-50-825ФВ | - Giá trị trở kháng sóng: (50±2)Ω; - Dải tần hoạt động tới 10 GHz; - Loại: đầu cái - Điện áp hoạt động đến 200 V; - Kiểu: СР-50-825ФВ |
| 179 | Đầu phi СР-75-268ФВ | - Loại đầu phi: đực - Hình học: Thẳng, có ren - Giá trị trở kháng sóng: (75 ± 1)W; - Tần số hoạt động tối đa: 9,5GHz; - Vật liệu: Thép không gỉ; - Kiểu: СР-75-268 ФВ |
| 180 | Đầu phi bắt khối N/f 20XEB-006-0059 | - Kiểu lắp ghép: 04 lỗ; - Đầu nối: Female; - Trở kháng: (50±1) Ohm - Hình học: Thẳng, - Tần số hoạt động tới 11 GHz |
| 181 | Đầu sa 09 03 164 2921 | - Giắc cắm; - Số lượng chân: 64; - Dòng điện tối đa: 2A; - Điện áp định mức: 1000V; - Kiểu: DIN 41612. |
| 182 | Đầu sa 09 36 161 5713 | - Giắc cắm; - Số lượng chân: 135; - Dòng điện tối đa: 2A; - Điện áp định mức: 500V; - Kiểu: 09 36 161 5713. |
| 183 | Đầu sa 09 56 261 7713 | - Giắc cắm; - Số lượng chân: 135; - Dòng điện tối đa: 2A; - Điện áp định mức: 500V; - Kiểu: 09 56 261 7713. |
| 184 | Đầu sa 17 34 110 1102 | - Giắc cắm ; - Số lượng chân: 110; - Dòng điện tối đa: 1A; - Điện áp định mức: 750V; - Kiểu: AB22. |
| 185 | Đầu sa 9031962921 | - Loại đực; - Số chân: 96 chân; - Số hàng: 3; - Dòng chịu đựng tới: 2A; - Mạ chống ăn mòn: có; - Kiêu: Xuyên lỗ, góc vuông. |
| 186 | Đầu sa 9561627813 | - Loại: D-Sub đực; - Số chân: 15 chân; - Số hàng: 03; - Mạ chống ăn mòn: có; - Dòng chịu đựng tới: 2A; - Kiêu: Xuyên lỗ, góc vuông. |
| 187 | Đầu sa BH-10 | - Số chân: 10 pin (2 hàng); - Khoảng cách 2 chân: (2,54±0,02) mm; - Đầu cắm đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 250V; - Dòng điện hoạt động tối đa: 3A; - Kiểu: BH-10. |
| 188 | Đầu sa CПН34С-135/132x9,4P-22-B | - Giắc cắm - Số lượng chân: 135 - Dòng điện tối đa: 5A. - Điện áp định mức: 150V. - Kiểu: CHΠ34C |
| 189 | Đầu sa CHO36 - 46/135X13B | - Giắc cắm - Số lượng chân: 46 - Dòng điện tối đa: 1,8A. - Điện áp định mức: 150V. - Kiểu: CHO36 |
| 190 | Đầu sa DIN41612 09 03 124 2901 | - Loại: DIN 41612; - Kiểu: :Loại M, đầu đực; - Hình học: Xuyên lỗ, góc vuông; - Số lượng tiếp điểm tín hiệu: 24; - Số hàng tiếp điểm tín hiệu: 03; - Dòng chịu đựng tiếp điểm tín hiệu tới: 2A |
| 191 | Đầu sa PC-10P | - Số chân: 10 chân; - Kiểu kết nối: Có ren; - Dòng điện tối đa không quá: 4A; - Điện trở tiếp xúc không quá 0,01 Om - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 500 MOhm - Kiểu: PC-10P |
| 192 | Đầu sa PCГ-10TB | - Giắc cắm - Số lượng chân: 10 - Dòng điện tối đa: 4A. - Điện áp định I220mức: 200V. - Kiểu: РСГ-10TB |
| 193 | Đầu sa PППM26-72ШB | - Số chân: 72; - Loại chân: Đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 150 V; - Dòng điện hoạt động trên mỗi tiếp điểm tới: 2 A; - Kiểu: PППM26-72ШB. |
| 194 | Đầu sa SHM-026-F900-95/NJ | - Số chân: 18; - Điện áp hoạt động tối đa: 1000 V; - Dòng điện hoạt động trên mỗi tiếp điểm tới: 2 A. - Kiểu: ГPПM9-18 |
| 195 | Đầu sa ГРПМ9-18ШУ2-В | - Số chân: 18; - Loại đầu sa: Đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 250 V; - Dòng điện hoạt động trên mỗi tiếp điểm tới: 2 A. - Kiểu: ГPПM9-18 |
| 196 | Đầu sa ГРПМ9-31ШУ2-В | - Số chân: 31; - Loại chân: Đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 250 V; - Dòng điện hoạt động trên mỗi tiếp điểm tới: 2 A. |
| 197 | Đầu sa ГРПМ9-62ШУ2-В | - Số chân: 62; - Loại đầu sa: Đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 250 V; - Dòng điện hoạt động trên mỗi tiếp điểm tới: 2 A; - Kiểu: ГPПM9-62. |
| 198 | Đầu sa РП10-7 Л | - Giắc cắm - Số lượng chân: 7 - Dòng điện tối đa: 15A. - Điện áp định mức: 1500V. - Kiểu: РП10-7Л |
| 199 | Đầu sa РП14-5 | - Giắc cắm - Số lượng chân: 30 - Dòng điện tối đa: 5A. - Điện áp định mức: 800V. - Kiểu: РП14-5 |
| 200 | Đầu sa РП15-9 ШВВ | - Giắc cắm - Số lượng chân: 36 - Dòng điện tối đa: 5A. - Điện áp định mức: 400V. - Kiểu: РП15-9 |
| 201 | Đầu sa РС4ТВ | - Giắc cắm - Số lượng chân: 110 - Dòng điện tối đa: 1A. - Điện áp định mức: 750V. - Kiểu: AB22 |
| 202 | Đầu sa РСГ10 ТВ АВО.364.047 ТУ | - Số chân: 10; - Loại đầu sa: Đực; - Điện áp hoạt động tối đa: 200 V; - Kiểu: РСГ10 ТВ |
| 203 | Đầu sa РСГ-10TB | - Giắc cắm - Số lượng chân: 10 - Dòng điện tối đa: 4A. - Điện áp định mức: 200V. - Kiểu: РСГ-10TB |
| 204 | Đầu sa РСГ19ТВ | - Giắc cắm - Số lượng chân: 19 - Dòng điện tối đa: 4A. - Điện áp định mức: 200V. - Kiểu: РСГ19ТВ |
| 205 | Đầu sa СНП34С-46/132X9,4P-22-B | - Giắc cắm - Số lượng chân: 46 - Dòng điện tối đa: 5A. - Điện áp định mức: 500V. - Kiểu: CHΠ34C |
| 206 | Đầu sa СНП34С-90/132х9,4Р-22-В | - Giắc cắm - Số lượng chân: 90 - Dòng điện tối đa: 5A. - Điện áp định mức: 500V. - Kiểu: CHΠ34C |
| 207 | Đầu sa УЗНП9-30ВП12-Л | - Giắc cắm - Số lượng chân: 30 - Dòng điện tối đa: 15A. - Điện áp định mức: 1500V. - Kiểu: УЗНП9 |
| 208 | Dây giữ chậm MЛ3-1,0-600-2-Н | - Thời gian trễ tín hiệu: 1 μs ; - Trở kháng sóng: 600 Ohm; |
| 209 | Dây giữ chậm ЛЗE-0,25-Л31 | - Thời gian trễ tín hiệu: 0,25 μs ; - Trở kháng sóng: 600 Ohm; - Số lượng bộ lọc thông thấp LC:10; - Sai số cho phép: ±10; |
| 210 | Dây giữ chậm ЛЗТ-1,0-600В | - Thời gian trễ tín hiệu: 1,0 μs ; - Trở kháng sóng: 600 Ohm; - Số lượng bộ lọc thông thấp LC:10; - Sai số cho phép: ±10; |
| 211 | Đèn chỉ thị 3Л341Б | - Mầu phát xạ: mầu đỏ; - Điện áp chuyển tiếp: không quá 2,8V; - Kích thước ống đi ốt: (5±0,1) mm; - Dòng điện thuận chiều tối đa cho phép: 20 mA; - Kiểu: 3Л341Б. |
| 212 | Đèn chỉ thị 3Л341Г | - Màu sắc: Xanh lá; - Điện áp chuyển tiếp không đổi: 2,8V; - Điện áp ngược tối đa: 2V； - Dòng điện thuận tối đa: 22mA; - Kiểu: 3Л341Г |
| 213 | Đèn chỉ thị L-4060VH/2GD | - Số lượng đi ốt: 02 - Đường kính đèn led: 1,8 mm; - Màu: Xanh lá cây; - Điện áp một chiều: 2,5 V; - Kiểu: L-4060VH/2GD |
| 214 | Đèn chỉ thị L-4060VH/2ID | - Số lượng đi ốt: 02 - Đường kính đèn led: 1,8 mm; - Màu: đỏ; - Điện áp một chiều: 2,5 V; - Kiểu: L-4060VH/2ID |
| 215 | Đèn chỉ thị L-7113LGD | - Số lượng đi ốt: 01 - Đường kính đèn led: 5 mm; - Màu: Xanh lá cây; - Điện áp một chiều: 5 V; - Kiểu: L-7113LGD |
| 216 | Đèn chỉ thị L-934EW/1ID | - Số lượng đi ốt: 01; - Kích thước: 8.89 x 4.32 x 7.3 mm; - Màu: Đỏ; - Điện áp một chiều: 2,5 V; - Kiểu: L-934EW/1ID |
| 217 | Đèn chỉ thị ДФ-22КП | - Số lượng đi ốt: 02 - Màu: Xám; - Điện áp một chiều: 7 V; - Kiểu: ДФ-22КП |
| 218 | Đi ốt 1N4007 | - Điện áp ngược DC lớn nhất: 1000V; - Dòng chỉnh lưu trung bình: 1A; - Điện áp ngược max: 1,1V; - Kiểu đóng gói: DO-41 |
| 219 | Đi ốt 1N4746A | - Điện áp ngược lặp lại: (40±2) V; - Dòng ngược: 1 mA; - Dòng tăng thuận: 25A; - Công suất tiêu tán tối đa: 1 W; - Kiểu: 1N4746A. |
| 220 | Đi ốt 1N5819 | - Điện áp ổn định định mức: (18±0,9) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 0,25 mA; - Dòng ổn định tối đa: 14 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 1 W; - Kiểu: 1N5819. |
| 221 | Đi ốt 2Д102A | -Điện áp ngược không đổi tối đa: 250 V; - Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA - Tần số hoạt động của diode tới: 1 kHz - Kí hiệu: 2Д102A |
| 222 | Đi ốt 2Д103A | -Điện áp ngược không đổi tối đa: 75 V; - Dòng chuyển tiếp tối đa: 100 mA - Tần số hoạt động của diode tới: 1 kHz - Kí hiệu: 2Д103A |
| 223 | Đi ốt 2Д106A | - Điện áp ngược xung tối đa: 100 V - Dòng chuyển tiếp tối đa: 300 mA -Tần số hoạt động tới: 1 kHz; - Kí hiệu: 2Д106A |
| 224 | Đi ốt 2Д206В | -Điện áp ngược không đổi tối đa: 600V -Dòng thuận cực đại: 100A -Tần số hoạt động của diode: ≤1 kHz - Kí hiệu: 2Д206B |
| 225 | Đi ốt 2Д213Б | -Điện áp ngược không đổi tối đa: 200V -Dòng thuận cực đại: 10A -Tần số hoạt động của diode: ≤100 kHz - Kí hiệu: 2Д213Б |
| 226 | Đi ốt 2Д503A | - Điện áp ngược tối đa: 30V - Dòng chuyển tiếp tối đa: 20mA - Thời gian phục hồi ngược tối đa: 0,01 µs - Kí hiệu: 2Д503A |
| 227 | Đi ốt 2Д522Б | - Điện áp ngược trực tiếp lớn nhất: 50V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 100mA; - Điện áp chuyển tiếp UNP - DC tối đa tại thời điểm INP = 100mA: 1,1V; - Dòng điện ngược không đổi tối đa ở UOBR =50V: 5μA. - Kiểu: 2Д522Б |
| 228 | Đi ốt 2Д523B | - Điện áp ngược tối đa: 50 V; - Dòng chuyển tiếp tối đa: 130 mA; - Kiểu: 2Д523B |
| 229 | Đi ốt 2Д922Б | - Điện áp ngược max: 18V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 0,5μA. - Tần số hoạt động tới: 10 MHz - Kiểu: 2Д922Б |
| 230 | Đi ốt 2ДC523A | - Điện áp ngược tối đa: 50 V; - Dòng chuyển tiếp tối đa: 130 mA; - Kiểu: 2ДC523A |
| 231 | Đi ốt 2ДС533Б | - Điện áp ngược max: 50V; - Dòng điện thuận tối đa: 20μA. - Kiểu: 2ДС533Б |
| 232 | Đi ốt 2П303Е | - Điện áp ngược max: 30V; - Dòng điện thuận tối đa: 20μA. - Kiểu: 2П303Е |
| 233 | Đi ốt 2С119А | - Điện áp ổn định định mức: (1,9±0,2) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 1 mA; - Dòng ổn định tối đa: 100 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,18 W. - Kiểu: 2C119A |
| 234 | Đi ốt 2С133А | - Điện áp ổn định định mức: (3,3±0,2) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 81 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: 2C133A |
| 235 | Đi ốt 2С139A | - Điện áp ổn định định mức: (3,9±0,2) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 10 mA; - Dòng ổn định tối đa: 79 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W; - Kiểu: 2C139A. |
| 236 | Đi ốt 2С156A | - Điện áp ổn định định mức: (10±0,5) V - Dòng ổn định cho phép: (3 ÷32) mA; - Công suất tiêu thụ tối đa: 0,34 W; - Kiểu: 2C156A |
| 237 | Đi ốt 2С156Б | - Điện áp ổn định định mức: (5,6±0,5) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 18 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: 2С156Б |
| 238 | Đi ốt 2С168А | - Điện áp ổn định định mức: (6,8±0,5) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 45 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: 2С168A |
| 239 | Đi ốt 2С212Ж | - Điện áp ổn định định mức: (12±0,5) V; - Dòng ổn định tối thiểu: 0,5 mA; - Dòng ổn định tối đa: 13 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,125 W. - Kiểu: 2С212Ж |
| 240 | Đi ốt 2С411А | - Điện áp ổn định định mức: 7V đến 8,5 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 40 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,34 W. - Kiểu: 2С411A |
| 241 | Đi ốt 2С411Б | - Điện áp ổn định định mức: 8V đến 9,5 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 36 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,34 W. - Kiểu: 2С411Б |
| 242 | Đi ốt 2С516A | - Điện áp ổn định định mức: 9V đến 10,5 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 32 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,34 W. - Kiểu: 2С516A |
| 243 | Đi ốt 2С516Б | - Điện áp ổn định định mức: 10V đến 12 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 29 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,34 W. - Kiểu: 2С516Б |
| 244 | Đi ốt 2С516В | - Điện áp ổn định định mức: 9V đến 10,5 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 32 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,34 W. - Kiểu: 2C516B |
| 245 | Đi ốt 3И306Г УЖ3.360.005 | - Chất liệu arsenidogallium; - Điốt công tắc; - Kích thước ống đi ốt: (4±0,1) mm - Kiểu: 3И306Г |
| 246 | Đi ốt 3Л107 | - Mầu phát xạ: mầu đỏ; - Điện áp chuyển tiếp: không quá 2,5V; - Kích thước ống đi ốt: (6±0,1) mm - Dòng điện thuận chiều tối đa cho phép: 100 mA |
| 247 | Đi ốt BAS216 | - Loại đi-ốt: chuyển mạch; - Điện áp ngược đỉnh: 100 V; - Dòng tối đa: 500 mA; |
| 248 | Đi ốt biến dung 2В102А | - Dải điện dung: 20 pF đến 25 pF - Sai số: ±5% - Dòng ngược không đổi: 1 µA - Điện áp ược không đổi: 45 V; - Công suất tiêu tán trực tiếp: 90 mW; - Kiểu: 2В102А |
| 249 | Đi ốt BZX284-B4V7 | - Loại đi-ốt: điều chỉnh điện áp; - Điện áp làm việc: (2,4÷75) V; - Công suất: 400 mW; |
| 250 | Đi ốt cao tần 2A605A | - Điện áp ngược max: 300V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 0,15A; - Kiểu: 2A605A. |
| 251 | Đi ốt cao tần 2А536А-5 | - Điện áp ngược max: 150V; - Điện áp đánh thủng: 300V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 0,15A. - Kiểu: 2А536A-5. |
| 252 | Đi ốt cao tần 2А541А-6 | - Điện áp ngược max: 150V; - Điện áp đánh thủng: 300V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 0,15A. - Kiểu: 2А541А-6. |
| 253 | Đi ốt HFA30PB120 | - Loại đi-ốt: điều chỉnh điện áp; - Điện áp ngược: 1200 V; - Dòng thuận: 30A; |
| 254 | Đi ốt MBR 1545CT-IR | - Bộ chỉnh lưu; - Điện áp ngược tối đa: 45V; - Dòng điện ngược tối đa: 15A; - Kiểu: MBR 1545CT-IR |
| 255 | Đi ốt MUR 160 | - Bộ chỉnh lưu; - Điện áp ngược tối đa: 60V; - Dòng điện ngược tối đa: 1A; - Kiểu: MUR 160 |
| 256 | Đi ốt MUR 460 | - Bộ chỉnh lưu; - Điện áp ngược tối đa: 600V; - Dòng điện ngược tối đa: 4A; - Kiểu: MUR 460 |
| 257 | Đi ốt siêu cao tần 2A104АP | - Điện áp ngược tối đa: 30V; - Dòng DC ngược khi điện áp ngược tối đa 30V: 100 µA; - Công suất tiêu tán tối đa: 1 W; - Tần số giới hạn: 100 GHz; - Kí hiệu: 2A104АP. |
| 258 | Đi ốt SMBJ 6,5CA | - Bộ bảo vệ; - Điện áp làm việc: 6,5V; - Dòng điện xung tối đa: 53,6A; - Kiểu: SMBJ 6,5CA |
| 259 | Đi ốt Д233A | - Bộ chỉnh lưu; - Điện áp ngược tối đa: 500V; - Dòng điện thuận tối đa: 10A; - Kiểu: Д233A |
| 260 | Đi ốt Д818А | - Điện áp ổn định định mức: 9V đến 11 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 33 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: Д818A |
| 261 | Đi ốt Д818Г | - Điện áp ổn định định mức: 9V đến 11 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 33 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: Д818Г |
| 262 | Đi ốt Д818Ж | - Điện áp ổn định định mức: 8,24V đến 8,6 V; - Dòng ổn định tối thiểu: 3 mA; - Dòng ổn định tối đa: 33 mA; - Công suất tiêu tán tối đa: 0,3 W. - Kiểu: Д818Ж |
| 263 | Đi ốt Д818И | - Điện áp ổn định (9±0,5) V - Dòng điện cho phép: 3mA đến 33mA - Kiểu: Д818И |
| 264 | Đi ốt КД209В | - Điện áp ngược max: 800V; - Dòng điện chuyển tiếp tối đa: 0,5A. - Tần số hoạt động tới: 1 kHz - Kiểu: КД209В |
| 265 | Điện trở C2-23-0,125-4,7кΩ | - Trở kháng: 4,7kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 266 | Điện trở C2-29B-0,125- 560Ω | - Trở kháng: 560Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 267 | Điện trở C2-29B-0,125-221Ω | - Trở kháng: 221Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 268 | Điện trở C2-29B-0,125-2kΩ | - Trở kháng: 2kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 269 | Điện trở C2-29B-0,25-470Ω | - Trở kháng: 470Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 270 | Điện trở C2-33-0,125- 68Ω | - Trở kháng: 69Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33 |
| 271 | Điện trở C2-33-0,125-51kΩ | - Trở kháng: 51kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33 |
| 272 | Điện trở C2-33H-0,25-1kΩ | - Trở kháng: 1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 273 | Điện trở C2-33H-0,25-3,6kΩ | - Trở kháng: 3,6kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 274 | Điện trở C2-33H-0,5-160kΩ | - Trở kháng: 160kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 275 | Điện trở C2-33H-0,5-75Ω | - Trở kháng: 75Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 276 | Điện trở MCR10 EZP J 101 | - Giá trị điện trở: 100Ω - Công suất chịu đựng tới: 0,125W - Sai số: ±5% - Kiểu: MCR10EZPJ102 |
| 277 | Điện trở MTE-0,125-1,1kΩ | - Giá trị điện trở: 1,1Ω - Công suất chịu đựng tới: 0,125W - Sai số: ±5% - Kiểu: MTE |
| 278 | Điện trở MTE-0,125-13kΩ | - Giá trị điện trở: 13kΩ - Công suất chịu đựng tới: 0,125W - Sai số: ±5% - Kiểu: MTE |
| 279 | Điện trở MTE-0,125-82Ω | - Giá trị điện trở: 82Ω - Công suất chịu đựng tới: 0,25W - Sai số: ±5% - Kiểu: MTE |
| 280 | Điện trở MTE-0,25-3kΩ | - Giá trị điện trở: 3kΩ - Công suất chịu đựng tới: 0,25W - Sai số: ±5% - Kiểu: MTE |
| 281 | Điện trở RC 2012 J 101 CS | - Trở kháng: 100Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: SMD |
| 282 | Điện trở RC 3216 J 122 CS | - Trở kháng: 1,2 кΩ; - Sai số: ±5% - Công suất tối đa: 0,25W. |
| 283 | Điện trở RC 3216 J 201 CS | - Trở kháng: 200Ω ± 5%; - Công suất tối đa: 0,25W. |
| 284 | Điện trở RC 3216 J 330 GS | - Trở kháng: 33Ω; - Sai số: ±5% - Công suất tối đa: 0,25W. |
| 285 | Điện trở RC 3216 J 3R9 CS | - Trở kháng: 3,9Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: SMD |
| 286 | Điện trở RC 3216 J 562 CS | - Trở kháng: 5,6kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W; - Sai số: ±5% - Kiểu: SMD |
| 287 | Điện trở RC 6432 J 122 CS | - Trở kháng: 1,2kΩ ± 5%; - Sai số: ±5% - Công suất tối đa: 1W. |
| 288 | Điện trở МТЕ - 0,25-220 Om | - Trở kháng: 75Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: MTE |
| 289 | Điện trở С2-10-0,125-50Ω | - Trở kháng: 50Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-10 |
| 290 | Điện trở С2-10-0,25-2,2Ω | - Trở kháng: 2,2Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-10 |
| 291 | Điện trở С2-23-0,125-150kΩ | - Trở kháng: 150kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 292 | Điện trở С2-23-0,125-3kΩ | - Trở kháng: 3kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 293 | Điện trở С2-23-0,25-100Ω | - Trở kháng: 100Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 294 | Điện trở С2-23-0,25-2,4kΩ | - Trở kháng: 2,4kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 295 | Điện trở С2-23-0,25-3,3kΩ | - Trở kháng: 3,3kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 296 | Điện trở С2-23-0,25-3,9kΩ | - Trở kháng: 3,9kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 297 | Điện trở С2-23-0,25-4,7Ω | - Trở kháng: 4,7Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 298 | Điện trở С2-23-0,25-470Ω | - Trở kháng: 470Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 299 | Điện trở С2-23-0.25-1kΩ | - Trở kháng: 1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 300 | Điện trở С2-23-2-120kΩ | - Trở kháng: 120kΩ ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 301 | Điện trở С2-23-2-15kΩ | - Trở kháng: 15kΩ ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23 |
| 302 | Điện trở С2-23H-0,25-1,8kΩ | - Trở kháng: 1,8kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-23H |
| 303 | Điện trở С2-29B-0,125-20kΩ | - Trở kháng: 20kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 304 | Điện trở С2-29B-0,125-3,01kΩ | - Trở kháng: 3,01kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 305 | Điện trở С2-29B-0,125-5,1kΩ | - Trở kháng: 5,1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 306 | Điện trở С2-29B-0,125-657Ω | - Trở kháng: 657Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 307 | Điện trở С2-29B-0,125Вт-1,5kΩ | - Trở kháng: 1,5kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 308 | Điện trở С2-29B-0,25-1,5k | - Trở kháng: 1,5kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 309 | Điện trở С2-29B-0,25-150Ω | - Giá trị điện trở: 150Ω - Công suất chịu đựng tới: 0,25W - Sai số: ±1% - Kiểu: С2-29B |
| 310 | Điện trở С2-29B-0,25-2,4Ω | - Giá trị điện trở: 2,4Ω - Công suất chịu đựng tới: 0,25W - Sai số: ±1% - Kiểu: С2-29B |
| 311 | Điện trở С2-29B-0,5-26,1 kΩ | - Trở kháng: 26,1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 312 | Điện trở С2-29B-0,5-6,19K | - Trở kháng: 6,19kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 313 | Điện trở С2-29B-0.25 - 5,67Ω | - Trở kháng: 5,67Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 314 | Điện trở С2-29B-820Ω | - Trở kháng: 820Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 315 | Điện trở С2-29В-0,125-14,0 Ω | - Trở kháng: 14Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 316 | Điện trở С2-29В-0,125-19,1 Ω | - Trở kháng: 19,1Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 317 | Điện trở С2-29В-0,125-6,65kΩ | - Trở kháng: 6,65kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 318 | Điện trở С2-29В-0,25-76,8kΩ | - Trở kháng: 76,8kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 319 | Điện trở С2-29В-0,25-90,9kΩ | - Trở kháng: 90,9kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 320 | Điện trở С2-29В-0,5-1МΩ | - Trở kháng: 1MΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 321 | Điện trở С2-29В-0,5-79,6кΩ | - Trở kháng: 79,6kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 322 | Điện trở С2-29В-2-130 кΩ | - Trở kháng: 130kΩ ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-29B |
| 323 | Điện trở С2-33H-0,125-39Ω | - Trở kháng: 39Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 324 | Điện trở С2-33H-0,125-470Ω | - Trở kháng: 470Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 325 | Điện trở С2-33H-0,125-5,6kΩ | - Trở kháng: 5,6kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 326 | Điện trở С2-33H-0,125-510Ω | - Trở kháng: 510Ω ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 327 | Điện trở С2-33H-0,125-51kΩ | - Trở kháng: 51kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 328 | Điện trở С2-33H-0,25-1,5 kΩ | - Trở kháng: 1,5kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 329 | Điện trở С2-33H-0,25-100Ω | - Trở kháng: 100Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 330 | Điện trở С2-33H-0,25-110Ω | - Trở kháng: 110Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 331 | Điện trở С2-33H-0,25-1кΩ | - Trở kháng: 1кΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 332 | Điện trở С2-33H-0,25-2,7кΩ | - Trở kháng: 2,7кΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 333 | Điện trở С2-33H-0,25-3,9kΩ | - Trở kháng: 3,9kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 334 | Điện trở С2-33H-0,25-39Ω | - Trở kháng: 39Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 335 | Điện trở С2-33H-0,25-3kΩ | - Trở kháng: 3kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 336 | Điện trở С2-33H-0,25-560Ω | - Trở kháng: 560Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 337 | Điện trở С2-33H-0,25-68kΩ | - Trở kháng: 69kΩ ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 338 | Điện trở С2-33H-0,25-75Ω | - Trở kháng: 75Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 339 | Điện trở С2-33H-0,25-82Ω | - Trở kháng: 82Ω ; - Công suất tối đa: 0,25W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 340 | Điện trở С2-33H-0,5-100Ω | - Trở kháng: 100Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 341 | Điện trở С2-33H-0,5-1kΩ | - Trở kháng: 1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 342 | Điện trở С2-33H-0,5-2,4kΩ | - Trở kháng: 2,4kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 343 | Điện trở С2-33H-0,5-24Ω | - Trở kháng: 24Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 344 | Điện trở С2-33H-0,5-2kΩ | - Trở kháng: 2kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 345 | Điện trở С2-33H-0,5-3 k | - Trở kháng: 3kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 346 | Điện trở С2-33H-0,5-3,6 K | - Trở kháng: 3,6kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 347 | Điện trở С2-33H-0,5-4,7K | - Trở kháng: 4,7kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 348 | Điện trở С2-33H-0,5-470Ω | - Trở kháng: 470Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 349 | Điện trở С2-33H-0,5-510Ω | - Trở kháng: 510Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 350 | Điện trở С2-33H-0,5-51Ω | - Trở kháng: 51Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 351 | Điện trở С2-33H-0,5-560Ω | - Trở kháng: 560Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 352 | Điện trở С2-33H-2-150Ω | - Trở kháng: 150Ω ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 353 | Điện trở С2-33H-2-22Ω | - Trở kháng: 22Ω ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 354 | Điện trở С2-33H-2-51Ω | - Trở kháng: 51Ω ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 355 | Điện trở С2-33Н-0,125-1kΩ | - Trở kháng: 1kΩ ; - Công suất tối đa: 0,125W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 356 | Điện trở С2-33Н-0,5-2,7 kΩ | - Trở kháng: 2,7kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 357 | Điện trở С2-33Н-0,5-3,9Ω | - Trở kháng: 3,9Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 358 | Điện trở С2-33Н-0,5-5,1Ω | - Trở kháng: 5,1Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 359 | Điện trở С2-33Н-0,5-680Ω | - Trở kháng: 680Ω ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 360 | Điện trở С2-33Н-2-100Ω | - Trở kháng: 100Ω ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-33H |
| 361 | Điện trở С2-5B-1-110Ω | - Trở kháng: 110Ω ; - Công suất tối đa: 1W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-5B |
| 362 | Điện trở С2-5B-1-1K | - Trở kháng: 1kΩ ; - Công suất tối đa: 1W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-5B |
| 363 | Điện trở С2-5B-1-240Ω | - Trở kháng: 240Ω ; - Công suất tối đa: 1W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-5B |
| 364 | Điện trở С2-5B-1-270Ω | - Trở kháng: 270Ω ; - Công suất tối đa: 1W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-5B |
| 365 | Điện trở С2-5B-2-8,2K | - Trở kháng: 8,2kΩ ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С2-5B |
| 366 | Điện trở С5-2B-2-6,8 K | - Trở kháng: 6,8kΩ ; - Công suất tối đa: 0,5W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С5-2B |
| 367 | Điện trở С5-40-250-220Ω | - Trở kháng: 220Ω ; - Công suất tối đa: 250W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С5-40 |
| 368 | Điện trở С5-5B-10-4,7K | - Trở kháng: 4,7kΩ ; - Công suất tối đa: 10W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С5-5B |
| 369 | Điện trở С5-5В-10-150Ω | - Trở kháng: 150Ω ; - Công suất tối đa: 10W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С5-5B |
| 370 | Điện trở С5-5В-2-4,7Ω | - Trở kháng: 4,7Ω ; - Công suất tối đa: 2W. - Sai số: ±5% - Kiểu: С5-5B |
| 371 | Dung dịch tẩy rửa mạch in DC3000 | - Tác dụng hòa tan và lau sạch hoàn toàn các vết dầu mỡ, bụi bẩn, vết keo dính; - Dung dịch không chứa chloride, không bắt lửa; - Không dẫn điện; - Mã sản phẩm: DC3000. |
| 372 | Giấy ráp P600 | - Kích thước: (230x280±2)mm; - Độ nhám, mịn: 600 |
| 373 | Hộp xịt RP7 | - Dung tích: (300 ± 5) ml; - Bình xịt bôi trơn chống rỉ sét; - Kiểu: RP7 |
| 374 | IC MGDS150HB | - Dải điện áp đầu vào: (9÷45) V; - Điện áp đầu ra: (3,3±0,1) V; - Dòng chịu đựng tới: 30A; - Công suất chịu đựng tới: 150W; - Số chân: 10 - Kiểu: MGDS150HB |
| 375 | IC MGDS25HC | - Dải điện áp đầu vào: (9÷36) V; - Điện áp đầu ra: (5±0,1) V; - Dòng chịu đựng tới: 5A; - Công suất chịu đựng tới: 25W; - Số chân: 10 - Kiểu: MGDS25HC |
| 376 | Kem dẫn nhiệt ARCTICSILVER5 | - Khối lượng: 3,5gam ± 5%; - Hàm lượng Ag nguyên chất tối thiểu: 99%; - Cách điện: Hoàn toàn; - Độ dẫn nhiệt tối thiểu: 4W/mk ± 3%; - Độ dẫn nhiệt tối đa: 8,9W/mk ± 3%. |
| 377 | Lắc tẩm phủ bề mặt PUC 400ml/275 | - Dung tích: (400±10) ml - Chịu nhiệt tốt. - Chống xói mòn hóa học bề mặt. - Độ bám dính tốt. - Độ dẻo dai và độ bên cao. - Chống ẩm, chống oxy hóa, chống thấm nước và chống rung. - Khả năng chống sốc và chống mài mòn tốt. |
| 378 | Lỗ gơ Г1,6 ч ГОСТ 24733-81 | - Điện áp định mức: 250V - Dòng điện tối đa: 1A - Đường kính tiếp điểm: (1,6±0,1) mm |
| 379 | Mạch cao tần RF 025 | - Chủng loại: RF025; - Dải tần làm việc: (2÷4) GHz - Hệ số suy hao tối đa trong dải tần: Không lớn hơn 1 dB - Công suất đỉnh xung chịu đựng tới: 50W - Trở kháng đường truyền: (50±1) Om |
| 380 | Mạch cao tần RF 037 | - Chủng loại: RF037; - Dải tần làm việc: (2÷4) GHz - Điện áp hoạt động: (3,3±0,2) V - Dòng chịu đựng tới: 1A; - Trở kháng đường truyền: (50±1) Om - Hệ số khuếch đại: không nhỏ hơn 16 dB |
| 381 | Mạch cao tần RF 038 | - Chủng loại: RF038; - Điện áp đầu vào: (12±0,6)V; - Điện áp đầu ra: + (3,3±0,2)V; - Dòng chịu đựng tới: 1A |
| 382 | Mạch cao tần RF 040 | - Chủng loại: RF040; - Dải tần làm việc: (2÷4) GHz - Trở kháng đường truyền: (50±1) Om - Hệ số suy hao tối đa trong dải tần: Không lớn hơn 0,5 dB |
| 383 | Mạch cao tần RF 066 | - Chủng loại: RF066; - Dải tần làm việc: (2÷4) GHz - Điện áp hoạt động: (3,3±0,2) V - Dòng chịu đựng tới: 1A; - Trở kháng đường truyền: (50±1) Om - Hệ số khuếch đại: không nhỏ hơn 14 dB |
| 384 | Mảng вЮ2.208.013 | - Tần số làm việc: (93812,6 ± 5)kHz; - Điện áp cấp: (5 ± 0,5)V; - Tách sóng kiểm tra: Có; - Công suất đầu ra: (5 ÷ 15)dBm. - Kí hiệu: вЮ2.208.013. |
| 385 | Mảng вЮ2.210.009 | - Điện áp đầu vào: (27 ± 2)V; - Điện áp đầu ra: (5 ± 0,2)V; - Dòng điện tải tới: 5A; - Kí hiệu: вЮ2.210.009. |
| 386 | Mảng вЮ2.245.017.K1 | - Nguồn cấp: (5 ± 0,2)V; - Dải tần làm việc: (2,5 ¸ 3,5)GHz; - Hệ số sóng đứng tối đa: 1,2; - Tín hiệu đầu vào: + Tần số: (3002 ± 2)MHz hoặc (3018 ± 2)MHz; + Công suất: (-2 ¸ 5)dBm; - Tín hiệu đầu ra: + Tần số: (Tần số tín hiệu đầu vào - 87)MHz; + Công suất: (3 ¸ 5)dBm; + Điện áp kiểm tra dòng trộn: (0,5 ¸ 3,5)V; - Sử dụng chất nền cao tần: Có; - Kí hiệu: вЮ2.245.017.K1. |
| 387 | Mảng вЮ2.245.017.K2 | - Nguồn cấp: (5 ± 0,2)V; - Dải tần làm việc: (2,5 ¸ 3,5)GHz; - Hệ số sóng đứng tối đa: 1,2; - Tín hiệu đầu vào: + Tần số: (3002 ± 2)MHz hoặc (3018 ± 2)MHz; + Công suất: (-2 ¸ 5)dBm; - Tín hiệu đầu ra: + Tần số: (Tần số tín hiệu đầu vào - 29)MHz; + Công suất: (3 ¸ 5)dBm; + Điện áp kiểm tra dòng trộn: (0,5 ¸ 3,5)V; - Sử dụng chất nền cao tần: Có; - Kí hiệu: вЮ2.245.017.K2. |
| 388 | Mảng вЮ2.245.017.K4 | - Nguồn cấp: (5 ± 0,2)V; - Dải tần làm việc: (2,5 ¸ 3,5)GHz; - Hệ số sóng đứng tối đa: 1,2; - Tín hiệu đầu vào: + Tần số: (3002 ± 2)MHz hoặc (3018 ± 2)MHz; + Công suất: (-2 ¸ 5)dBm; - Tín hiệu đầu ra: + Tần số: (Tần số tín hiệu đầu vào + 87)MHz; + Công suất: (3 ¸ 5)dBm; + Điện áp kiểm tra dòng trộn: (0,5 ¸ 3,5)V; - Sử dụng chất nền cao tần: Có; - Kí hiệu: вЮ2.245.017.K4. |
| 389 | Mảng вЮ3.480.038CT | - Trở kháng đường truyền: (50 ± 1)W - Khả năng chống nhiễu: Có; - Sử dụng chất nền cao tần: Có; - Dải tần làm việc tới: 6GHz; - Hệ số sóng đứng tối thiểu: 1,15; - Kí hiệu: вЮ3.480.038CT. |
| 390 | Mảng И1ПС5 | - Dải tần làm việc: (2,5÷3,5)GHz; - Trở kháng đường truyền: (50 ± 1)W; - Khả năng chống nhiễu: Có; - Sử dụng chất nền cao tần: Có; - Hệ số sóng đứng tối thiểu: 1,2; - Kí hiệu: И1ПС5. |
| 391 | Mảng И1УM01 | - Nguồn nuôi: (5 ± 0,2)V; - Tín hiệu đầu vào: + Công suất: (1 ¸ 5)dBm; + Tần số: (2,5 ¸ 3,5)GHz; - Hệ số sóng đứng tối thiểu: 1,2; - Điện áp tách sóng đầu ra kiểm tra: (0 ¸ 3,5)V; - Tín hiệu đầu ra: + Công suất tối đa: 5dBm; + Tần số: (2,5 ÷ 3,5)GHz; - Kí hiệu: И1УM01. |
| 392 | Mảng И1УП8N | - Nguồn nuôi: (5 ± 0,2) V; (3,2 ± 0,2)V; - Tần số đầu vào: (3002 ± 2)MHz hoặc (3018 ± 2)MHz; - Công suất tín hiệu đầu vào: (130 ± 20)mW; - Số cổng đầu ra: 04; - Công suất đầu ra: (-2 ÷ 5)dBm; - Điện áp 1 chiều kiểm tra tín hiệu đầu vào: -(300 ÷ 500)mV - Kí hiệu: И1УП8N. |
| 393 | Mảng И1ЧX32M | - Nguồn nuôi: (5 ± 0,2)V; - Tín hiệu đầu vào: + Công suất: (5 ¸ 10)dBm; + Tần số: (90 ¸ 100)MHz; - Tín hiệu đầu ra: + Công suất: (1 ¸ 5)dBm; + Tần số: 32 x tần số đầu vào; - Kí hiệu: И1ЧX32M. |
| 394 | Mảng И2КН13 | - Điện áp nguồn: +(27±0,2) VDC - Số kênh xử lý: 6÷10 kênh; - Tải điều khiển:dòng tải tối đa 0,3÷0,6A/kênh; - Dạng tín hiệu xử lý: logic mức 0/5 V hoặc 0/12 V; - Bảo vệ tích hợp: bảo vệ ngược cực, ngắn mạch, quá dòng, nhiễu xung, có tín hiệu phản hồi lỗi; - Ký hiệu: И2КН13 |
| 395 | Mảng И2ФА1 | - Điện áp nguồn cấp: +(27±3) VDC; -(12±2) VDC; +(15±2) VDC - Điện áp đầu ra: (12±0,6) VDC - Bảo vệ quá áp, quá dòng: Có - Điện áp điều khiển: Mức logic - Ký hiệu: И2ФА1; |
| 396 | Mảng chuyển mạch ВЮ4.883.041 | - Điện áp nguồn: +(27±0,2) VDC - Số tuyến chuyển mạch: 6–12 tuyến tín hiệu; - Khả năng tải: dòng chuyển mạch 0.2–0.5 A/tuyến; - Hệ thống bảo vệ: bảo vệ ngắn mạch, quá dòng, ngược cực, bảo vệ nhiễu ngược; - Ký hiệu:ВЮ4.883.041. |
| 397 | Mảng hạn chế cao tần LIM.50M6G.100W | - Dải tần làm việc: (2÷4) GHz - Hệ số suy hao tối đa trong dải tần khi không có điện áp điều khiển: Không lớn hơn 0,8 dB - Công suất đỉnh xung có thể chịu đựng: không nhỏ hơn 100 W -Thời gian hồi phục: Không lớn hơn 50 nS - Mức công suất kéo đồng đều: +17 dBm (khi có sự tác động đầu vào lớn hơn +30 dBm) - Trở kháng đường truyền vào, ra: (50±1) Ohm - Kí hiệu: LIM.50M6G.100W |
| 398 | Mảng khuếch đại công suất đầu ra RF.100.065 | - Dải tần hoạt động: (2920 ÷ 3150)MHz; - Nguồn cấp: +(32 ± 1)V; -(5 ± 0,5)V; - Độ khuếch đại tối thiểu: 12dB; - Sử dụng mạch dải cao tần suy hao thấp; - Công suất xung đầu ra tối thiểu: 100W; - Kí hiệu: RF.100.065. |
| 399 | Mảng khuếch đại đệm và phối hợp trở kháng đầu vào khối khuếch đại RF.100.064 | - Dải tần hoạt động: (2920 ÷ 3150)MHz; - Nguồn cấp: +(28 ± 1)V; - Độ khuếch đại tối thiểu: 15 dB; - Sử dụng mạch dải cao tần suy hao thấp; - Công suất xung đầu vào: (26 ± 2) dBm; - Kí hiệu: RF.100.064. |
| 400 | Mảng mạch 758713014 V3.0 | - Nguồn cấp: +(5 ± 1)V; - Số bít điều khiển: 5bít; - Mức điều khiển: TTL; - Điều khiển mạch suy giảm, khi công suất xung đầu vào khối thay đổi; - Kí hiệu: 758713014 V3.0. |
| 401 | Mảng ổn định nguồn cho khối khuếch đại RN.805.054 | - Nguồn đầu vào: +(28 ± 1)V; -(12 ± 2)V; - Nguồn đầu ra 1: -(5 ± 0,5)V; - Nguồn đầu ra 2: +(32 ± 1)V; - Nguồn đầu ra 3: +(5 ± 0,5)V; - Kí hiệu: RN.805.054. |
| 402 | Mảng phối trở kháng đầu ra RF.480.039 | - Dải tần hoạt động: (2920 ÷ 3150)MHz; - Hệ số sóng đứng tối đa: 1,5; - Phối hợp trở kháng đầu ra: (50 ± 2) W; - Sử dụng mạch dải cao tần suy hao thấp; - Kí hiệu: RF.480.039. |
| 403 | Mảng suy giảm siêu cao tần có điều khiển bằng điện áp RF.VAT.0204.A30 | - Dải tần: (2÷4) GHz - Hệ số suy hao tối đa trong dải tần không lớn hơn 1,4 dB - Hệ số sóng đứng không lớn hơn 1,6 - Dải điều khiển suy giảm: Không nhỏ hơn 30 dB - Công suất đầu vào liên tục: không nhỏ hơn 1W (thời gian không lớn hơn 100 Microgiay) - Điện áp điều khiển: từ 0 đến 10 V (tương ứng dòng từ 0 đến không lớn hơn 20 mA) - Tấm mạch in: Vật liệu siêu cao tần chất lượng tương đương tối thiểu RO4350B - Trở kháng đường truyền vào, ra: (50±1) Ohm - Kí hiệu: RF.VAT.0204.A30 |
| 404 | Miếng lau SONTARA EC | - Màu xanh da trời; - Không có chất phụ gia, chất kết dính hoặc keo để làm bẩn bề mặt. - Đủ mềm để đánh bóng và hoàn thiện; - Kích thước: 305x305 mm - Sai số: ±5% |
| 405 | Mô đun МП-12V | - Điện áp vào: ±(27±2)VDC - Điện áp ra: ±(12±0,6)VDC - Dòng tải cực đại: 2,5A ; - Hệ thống bảo vệ chống ngắn mạch, quá dòng, quá áp, ngược cực: có - Ký hiệu: МП-12V. |
| 406 | Mô đun СВЧ УМ2 | - Điện áp nguồn: +(12±0,6) VDC - Dải tần hoạt động: (2,9÷3,2) GHz - Công suất đầu vào: (0,2÷2) mW - Công suất đầu ra danh định: không nhỏ hơn 1W - Ký hiệu: УМ2 |
| 407 | Nhựa thông | - Chủng loại: Nhựa thông dạng rắn; - Hàm lượng nhựa thông tối thiểu: 95%. |
| 408 | Nút ấn КМ1-1 | - Sai số kích thước: ±5% - Điện trở cách li: 1100MОhm; - Điện áp cách ly: 1,1KV - Kí hiệu: KM1-1 |
| 409 | Nút ấn МТ1 ОЮ0.360.016 ТУ | - Công tắc gạt; - Điện trở cách li: 1000MОhm; - Điện áp cách ly: 1,1KV - Kí hiệu: MT1-1 |
| 410 | Panel EC4.882.000 Cп | - Chất liệu: Nhựa cứng; - Kích thước: (175x8) mm; - Sai số kích thước: ±1mm - Kiểu: EC4.882 |
| 411 | Panel EC7.882.000 Cп | - Chất liệu: Nhựa cứng; - Kích thước: (175x8) mm; - Sai số kích thước: ±1mm - Kiểu: EC7.882 |
| 412 | Rơ le PПA12 | - Điện áp định mức hoạt động: 24V đến 30V; - Số lượng nhóm tiếp điểm: 1 - Điện trở cuộn dây: (935÷1265) Ôm; - Ký hiệu: PПA12 |
| 413 | Rơ le PЭC79 | - Điện áp định mức hoạt động: 24,3V đến 29,7V; - Dòng điện chuyển đổi: không quá 1A - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 10 Mohm; - Điện trở tiếp xúc: không quá 0,5 Ôm - Ký hiệu: PЭC79 |
| 414 | Rơ le РНЕ31, 27 В | - Cấu trúc ba tiếp điểm đóng và một tiếp điểm mở; - Điện áp điều khiển: 27V; - Dòng chuyển đổi định mức: 50A; -Kiểu: РНЕ31 |
| 415 | Rơ le РНЕ44, 24В | - Cấu trúc bốn tiếp điểm đóng và bốn tiếp điểm mở; - Điện áp điều khiển: 27V; - Dòng chuyển đổi định mức: 15A; -Kiểu: РНЕ44 |
| 416 | Rơ le РПА12 | - Số nhóm tiếp điểm: 01 - Điện áp định mức hoạt động: 24V đến 30V; - Dòng điện chuyển đổi: không quá 0,8A - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 5 Mohm; - Điện trở tiếp xúc: không quá 1,5 Ôm - Ký hiệu: РПА12 |
| 417 | Rơ le РЭН34 ХП0.450.000 ХП0.450.000 | - Chuyển mạch nguồn điện: 12V đến 250V; - Dòng điện chuyển đổi: không quá 10A - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 10 Mohm; - Điện trở tiếp xúc: không quá 1,5 Ôm - Ký hiệu: PЭH34 |
| 418 | Rơ le РЭС 10 РС4.529.031-02.01 | - Điện áp định mức hoạt động: 4V đến 27V; - Dòng điện chuyển đổi: không quá 2A - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 10 Mohm; - Điện trở tiếp xúc: không quá 1,5 Ôm - Ký hiệu: PЭC10 |
| 419 | Rơ le РЭС-47 | - Điện áp định mức hoạt động: 24V đến 30V; - Dòng điện chuyển đổi: không quá 2A - Điện trở cách điện: không nhỏ hơn 10 Mohm; - Điện trở tiếp xúc: không quá 1,5 Ôm - Ký hiệu: PЭC47 |
| 420 | Sơn cỏ úa AM | - Sơn có khả năng bám dính cao, màng sơn khô nhanh; - Mầu: Cỏ úa; - Kiểu: AM. |
| 421 | Sơn Xanh Quân sự | - Hộp 1 kg. - màu sơn: màu xanh |
| 422 | Thiếc ống Kristall 502 D=0,8 | - Đường kính dây thiếc: 0,8mm ± 5%; - Hàn không chứa halogen; - Hàn nhanh và bóng. |
| 423 | Thyristor 2T122-25-6-44 | - Dòng điện trung bình cho phép lớn nhất ở trạng thái bật: 25 A; - Tần số làm việc tối đa: 500 Hz; - Điện áp điều khiển DC kích hoạt: 3 V; - Kiểu: 2T122. |
| 424 | Thyristor 2У101И | - Điện áp ngược không đổi tối đa: 50 V; - Điện áp không đổi tối đa khi đóng: 50 V; - Dòng tăng lặp lại tối đa ở trạng thái mở: 1 A; - Điện áp mở: không quá 2,5 V; - Điện áp điều khiển mở khóa liên tục: 1.5...8 V; - Kiểu: 2У101И |
| 425 | Thyristor 2У202Д | - Cấu trúc pnpn; '- Bộ thyristor silicon khuếch tán phẳng; - Dòng điện trung bình ở trạng thái mở: 0,3.. 10 A - Kiểu: 2У202Д |
| 426 | Tụ điện 1206-100B NPO-4,7нФ | - Điện dung: 4,7nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 100V; - Kíểu: 1206. |
| 427 | Tụ điện 1206-100B X7R-100нФ | - Điện dung: 100nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 100V; - Kíểu: 1206. |
| 428 | Tụ điện 1206-50 X7R-47nF | - Điện dung: 47nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206; |
| 429 | Tụ điện 1206-50B NPO-1,5нФ | - Điện dung: 1,5nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206. |
| 430 | Tụ điện 1206-50B NPO-430пФ | - Điện dung: 430 pF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206. |
| 431 | Tụ điện 1206-50B X7R-0,22μF | - Điện dung: 0,22μF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206. |
| 432 | Tụ điện 1206-50B X7R-100nF | - Điện dung: 100nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206. |
| 433 | Tụ điện ATC100B120JT500X | - Điện dung: 12pF; - Điện áp chịu đựng tối đa: 500V; - Sai số: ±5% |
| 434 | Tụ điện ATC100B820JT500X | - Điện dung: 82pF; - Điện áp chịu đựng tối đa: 500V; - Sai số: ±5% |
| 435 | Tụ điện CL 21 B 104 JBCNNNC | - Điện dung: 0,1µF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 0805 |
| 436 | Tụ điện CL10B104KBCNNNC | - Điện dung: 0,1µF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 0603 |
| 437 | Tụ điện CL31B103KCCNN | - Điện dung: 10nF ± 10%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Kíểu: 1206 |
| 438 | Tụ điện ECR 330 M 25V | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ECR |
| 439 | Tụ điện ECR 470μF 63 V | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 470µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ECR |
| 440 | Tụ điện ECR 47μF 50V | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ECR |
| 441 | Tụ điện ESX -10B-1000μF | - Điện áp định mức: 10V - Điện dung: 1000µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ECR |
| 442 | Tụ điện ESX -50B-47μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ESX |
| 443 | Tụ điện EXR 50B 10μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: ECR |
| 444 | Tụ điện K10-17a -0.033MKФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,033µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 445 | Tụ điện K10-17a-33μF-16B | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17a |
| 446 | Tụ điện K10-17a-H50-0.033μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,033µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17A |
| 447 | Tụ điện K53-4a-16B-6,8μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 6,8µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4a |
| 448 | Tụ điện KM-5Б-M47-120ПФ | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 120pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: KM-5Б |
| 449 | Tụ điện KM-6Б-H90-0,015μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,015µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: KM-6Б |
| 450 | Tụ điện NC SCN 1C 336 MDAR | - Điện áp định mức: 20V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: NC SCN |
| 451 | Tụ điện TAJ E 106 M 050 R | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TAJ E |
| 452 | Tụ điện TAJE-6,3B-470μF | - Điện áp định mức: 6,3V - Điện dung: 470µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TAJ E |
| 453 | Tụ điện TC SCN 1A 106 MBAR | - Điện áp định mức: 10V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TC SCN |
| 454 | Tụ điện TD CL21C104KBCNNNP | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,1µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: 0805 |
| 455 | Tụ điện TС SCN 0J 467MBAR | - Điện áp định mức: 6,3V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TC SCN |
| 456 | Tụ điện TС SCS 1A 106 MBAR | - Điện áp định mức: 10V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TC SCS |
| 457 | Tụ điện К10-17-1a-H90-0,15μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,15µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17 |
| 458 | Tụ điện К10-17-1а-М47-2200пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 2200pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17 |
| 459 | Tụ điện К10-17a-H90-0,1µF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,1µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 460 | Tụ điện К10-17a-H90-0,15µF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,15µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 461 | Tụ điện К10-17a-H90-0,68µF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,68µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 462 | Tụ điện К10-17a-H90-1,5µF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 1,5µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 463 | Tụ điện К10-17a-М47-22пF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 22pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 464 | Tụ điện К10-17-H90-6800pF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 6800PF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17 |
| 465 | Tụ điện К10-17а-M47-0.015 мкФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,015µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17A |
| 466 | Tụ điện К10-17а-М1500-0,01µF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,01µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 467 | Tụ điện К10-17а-М1500-0,033μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,033µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 468 | Tụ điện К10-17а-М47-10 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 10pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 469 | Tụ điện К10-17а-М47-180 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 180pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 470 | Tụ điện К10-17а-М47-330 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 330pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17a |
| 471 | Tụ điện К10-17Б-H50-33nF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 33nF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K10-17Б |
| 472 | Tụ điện К10-17б-М1500-0,015μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,015µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 473 | Tụ điện К10-17б-М47-1000 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 1000pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 474 | Tụ điện К10-17б-М47-330 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 330pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 475 | Tụ điện К10-17б-М47-3300 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 3300pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 476 | Tụ điện К10-17б-М47-470 пФ | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 470pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 477 | Tụ điện К10-17б-Н90 -0,22μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 478 | Tụ điện К10-17б-Н90-0,33μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 0,33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 479 | Tụ điện К10-17б-Н90-1,5μF | - Điện áp định mức: 50V - Điện dung: 1,5µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-17б |
| 480 | Tụ điện К10-23-H30-0,022μF | - Điện dung: 0,022μF; - Sai số ±10%; - Điện áp chịu đựng tới: 50 V; - Loại tụ: К10-23-H30. |
| 481 | Tụ điện К10-23-H30-0,033мкф | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 0,033µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К10-23 |
| 482 | Tụ điện К10-23-H30-0,33μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 0,33µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: К10-23 |
| 483 | Tụ điện К10-23-M1500-3нФ | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 3nF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: К10-23 |
| 484 | Tụ điện К10-23-M47-330пФ | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 330F. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: К10-23 |
| 485 | Tụ điện К10-23-M75-22пФ | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 22pF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: К10-23 |
| 486 | Tụ điện К10-47а-H30-1μF | - Điện dung: 1μF; - Sai số ±10%; - Điện áp chịu đựng tới: 50 V; - Loại tụ: К10-23-H30. |
| 487 | Tụ điện К1-1-2,2 pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 2,2pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К1-1 |
| 488 | Tụ điện К42У-2-160B-1μF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 1µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К42У-2 |
| 489 | Tụ điện К50-29- 25B-0,1μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0,1µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 490 | Tụ điện К50-29- 25B-220μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 220µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 491 | Tụ điện К50-29- 63В 4,7МКФ | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 4,7µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: K50-29 |
| 492 | Tụ điện К50-29-16 В-1000μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 1000µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 493 | Tụ điện К50-29-16 В-2200μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 2200µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 494 | Tụ điện К50-29-16B-22µF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 495 | Tụ điện К50-29-16B-470µF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 470µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 496 | Tụ điện К50-29-25B-10μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 497 | Tụ điện К50-29-25B-22μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 498 | Tụ điện К50-29-25В-100μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 100µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 499 | Tụ điện К50-29-300B - 47μF | - Điện áp định mức: 300V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 500 | Tụ điện К50-29-63 В-1000μF-В | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 1000µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 501 | Tụ điện К50-29-63V-0,68μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 0,68µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К50-29 |
| 502 | Tụ điện К53-14-16B-22µF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-14 |
| 503 | Tụ điện К53-19Б-16В-33μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-19Б |
| 504 | Tụ điện К53-4 6,3В 6,8μF | - Điện áp định mức: 6,3V - Điện dung: 6,8µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 505 | Tụ điện К53-4-15B-33µF | - Điện áp định mức: 15V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 506 | Tụ điện К53-4-15V-15µF | - Điện áp định mức: 15V - Điện dung: 15µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 507 | Tụ điện К53-4-16B-4700pF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 4700PF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 508 | Tụ điện К53-4-16V-10µF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 509 | Tụ điện К53-4-16V-22µF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 510 | Tụ điện К53-4-20B-47μF | - Điện áp định mức: 20V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 511 | Tụ điện К53-4-6,3B-4,7µF | - Điện áp định mức: 6,3V - Điện dung: 4,7µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4 |
| 512 | Tụ điện К53-4А -15B-15µF | - Điện áp định mức: 15V - Điện dung: 15µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4A |
| 513 | Tụ điện К53-4А -15B-47µF | - Điện áp định mức: 15V - Điện dung: 47µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4A |
| 514 | Tụ điện К53-4А -16B-33μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4a |
| 515 | Tụ điện К53-4А-16B-15мкф | - Điện dung: 15μF; - Sai số ±10%; - Điện áp chịu đựng tới: 16 V; - Loại tụ: К53-4A. |
| 516 | Tụ điện К53-4А-16B-22μF | - Điện áp định mức: 16V - Điện dung: 22µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4A |
| 517 | Tụ điện К53-4А-20В-10μF | - Điện áp định mức: 20V - Điện dung: 10µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4A |
| 518 | Tụ điện К53-4А-20В-33μF | - Điện áp định mức: 20V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К53-4A |
| 519 | Tụ điện К71-4-250 В-0,15μF | - Điện áp định mức: 250V - Điện dung: 0,15µF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К71-4 |
| 520 | Tụ điện К73-16-1000B-47nF | - Điện áp định mức: 1000V - Điện dung: 47nF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 521 | Tụ điện К73-16-250B-2,2μF | - Điện áp định mức: 250V - Điện dung: 2,2μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 522 | Tụ điện К73-16-63B-0,15μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 0,15μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 523 | Tụ điện К73-16-63B-0,1μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 0,1μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 524 | Tụ điện К73-16-63B-0,22μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 0,22μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 525 | Tụ điện К73-16-63B-0,33μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 0,33μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 526 | Tụ điện К73-16-63B-1μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 1μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 527 | Tụ điện К73-16-63B-22μF | - Điện áp định mức: 63V - Điện dung: 22μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-16 |
| 528 | Tụ điện К73-24-100В-0,18μF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 0,18μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К73-24 |
| 529 | Tụ điện К75-10-500В-2,2μF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 2,2μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: К75-10 |
| 530 | Tụ điện КBИ-2-30kB-20ПФ | - Điện áp định mức: 30kV - Điện dung: 20pF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КBИ-2 |
| 531 | Tụ điện КM-6A-630B-0,022µF | - Điện áp định mức: 630V - Điện dung: 0,022µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КM-6A |
| 532 | Tụ điện КД-1-M47-4.7 пф | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 4,7pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КД-1 |
| 533 | Tụ điện КД-1-M75-18 pF | - Điện áp định mức: 250V - Điện dung: 18pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КД-1 |
| 534 | Tụ điện КМ-5a-П33-180pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 180pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5a |
| 535 | Tụ điện КМ-5б-H30-0.015μF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 0,015μF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 536 | Tụ điện КМ-5б-H30-0.01μF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 0,01μF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 537 | Tụ điện КМ-5б-H30-0.033μF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 0,033μF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 538 | Tụ điện КМ-5б-H30-0.4700pF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 4700pμF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 539 | Tụ điện КМ-5б-H30-33nF | - Điện áp định mức: 100V - Điện dung: 33nF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 540 | Tụ điện КМ-5б-M1500-4,7nF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 4,7nF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 541 | Tụ điện КМ-5б-П33-0,033µф | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 033µф - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 542 | Tụ điện КМ-5б-П33-180 пф | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 180pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 543 | Tụ điện КМ-5б-П33-390 pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 390pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 544 | Tụ điện КМ-5б-П33-430 pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 430pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 545 | Tụ điện КМ-5б-П33-560pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 560pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 546 | Tụ điện КМ-5б-П33-680 пф | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 680pF. - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-5б |
| 547 | Tụ điện КМ-6A-25В-220µF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 220µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6A |
| 548 | Tụ điện КМ-6A-H50-0.01μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0.01μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6A |
| 549 | Tụ điện КМ-6A-H90-0,22µF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0,22µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6A |
| 550 | Tụ điện КМ-6A-H90-0.01μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0,01µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6A |
| 551 | Tụ điện КМ-6A-M1500-1nF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 1nF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6A |
| 552 | Tụ điện КМ-6б-H50-15nF | - Điện áp định mức: 35V - Điện dung: 15nF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6б |
| 553 | Tụ điện КМ-6б-H90-0,1μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0,1μF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6б |
| 554 | Tụ điện КМ-6б-H90-0,47µF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 0,47µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6б |
| 555 | Tụ điện КМ-6б-H90-1μF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 1µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6б |
| 556 | Tụ điện КМ-6б-H90-2,2µF | - Điện áp định mức: 25V - Điện dung: 2,2µF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КМ-6б |
| 557 | Tụ điện КТ1-H90-6.8nF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 6,8nF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КT1 |
| 558 | Tụ điện КТ1-M47-10pF | - Điện áp định mức: 250V - Điện dung: 10 pF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КT1 |
| 559 | Tụ điện КТ1-M47-18 pF | - Điện áp định mức: 250V - Điện dung: 18 pF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КT1 |
| 560 | Tụ điện КТ2-1,9/15pF | - Điện áp định mức: 160V - Điện dung: 15 pF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КT2 |
| 561 | Tụ điện КТП-2Аа-Н70-6800пФ | - Điện áp định mức: 400V - Điện dung: 6800 pF - Sai số: ± 10%. - Kiểu: КТП-2Аа |
| 562 | Tụ xuyên tâm 4300-024LF | - Điện áp định mức: 100 V; - Dòng điện định mức: 100 V; - Sai số ±10%; - Loại tụ: Xuyên tâm. |
| 563 | Vi mạch 109ЛИ1 | - Số chân: 14; - Điện áp nuôi: 5 V ±10%; - Kiểu: Cấu trúc cổng logic 6И được thiết kế cho tải có điện trở thấp; - Kiểu: 109ЛИ1. |
| 564 | Vi mạch 124КТ1А | - Số chân: 8; - Kiểu: Bộ ngắt tín hiệu; -Điện áp giữa các bộ phát (tại dòng điều khiển 2 mA): không hơn 100 µV; - Điện áp Ucb (tại dòng điều khiển 2 mA): không lớn hơn 0,85 V; - Ký hiệu: 124КТ1А. |
| 565 | Vi mạch 132РУ1 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 4112.16-2; - Ký hiệu: 132РУ1. |
| 566 | Vi mạch 133ИЕ5 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ИЕ5. |
| 567 | Vi mạch 133ИЕ7 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 133ИЕ7. |
| 568 | Vi mạch 133ИР1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 5%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ИР1. |
| 569 | Vi mạch 133ЛH1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛH1. |
| 570 | Vi mạch 133ЛH2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛН2. |
| 571 | Vi mạch 133ЛА1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА1. |
| 572 | Vi mạch 133ЛА12 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 5%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 133ЛА12. |
| 573 | Vi mạch 133ЛА2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА2. |
| 574 | Vi mạch 133ЛА3 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА3. |
| 575 | Vi mạch 133ЛА4 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА4. |
| 576 | Vi mạch 133ЛА6 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА6. |
| 577 | Vi mạch 133ЛА7 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА7. |
| 578 | Vi mạch 133ЛА8 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛА8. |
| 579 | Vi mạch 133ЛЕ1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛЕ1. |
| 580 | Vi mạch 133ЛИ1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛИ1. |
| 581 | Vi mạch 133ЛЛ1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛЛ1. |
| 582 | Vi mạch 133ЛН1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛН1. |
| 583 | Vi mạch 133ЛН3 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 133ЛН3. |
| 584 | Vi mạch 133ЛП5 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛП5. |
| 585 | Vi mạch 133ЛР1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛР1. |
| 586 | Vi mạch 133ЛР3 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ЛР3. |
| 587 | Vi mạch 133ТМ2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 133ТМ2. |
| 588 | Vi mạch 134KП8 | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 134KП8. |
| 589 | Vi mạch 134ИЕ5 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-3; - Ký hiệu: 134ИЕ5. |
| 590 | Vi mạch 134ИП1 | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10% - Thân vỏ kiểu: 405.24-1; - Ký hiệu: 134ИП1. |
| 591 | Vi mạch 134ИП3 | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10% - Thân vỏ kiểu: 405.24-1; - Ký hiệu: 134ИП3. |
| 592 | Vi mạch 134КП10 | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10% - Thân vỏ kiểu: 405.24-1; - Ký hiệu: 134KП10. |
| 593 | Vi mạch 134КП9 | - Số chân: 14; - Là một bộ chuyển mạch kép 4 kênh trong 1; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; - Ký hiệu: 134KП9. |
| 594 | Vi mạch 134ЛP1A | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: hai phần tử logic “2-2AND-2OR-NOT” - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛР1A. |
| 595 | Vi mạch 134ЛБ1A | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; - Mạch 4 phần tử logic 2AND-NO/2OR-NO; - Ký hiệu: 134 ЛБ1A. |
| 596 | Vi mạch 134ЛБ2A | - Số chân: 14; - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; - Mạch 2 phần tử logic 4AND-NOT/4OR-NOT và 1 phần tử logic NOT; - Ký hiệu: 134ЛБ2A. |
| 597 | Vi mạch 136ЛА1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: 2 phần tử logic 4I-NOT; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛА1. |
| 598 | Vi mạch 136ЛА2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: logic 8I-NOT; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛA2. |
| 599 | Vi mạch 136ЛА3 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: 4 phần tử logic 2I-NOT; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛA3. |
| 600 | Vi mạch 136ЛА4 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: logic 3I-NOT; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛА4. |
| 601 | Vi mạch 136ЛР1 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B ±5%; - Kiểu: hai phần tử logic “2-2AND-2OR-NOT” - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛР1. |
| 602 | Vi mạch 136ЛР3 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: không quá 6V; - Kiểu: logic 2-2-2-3I-4OR-NOT có khả năng mở rộng OR; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛР3. |
| 603 | Vi mạch 136ЛР4 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: không quá 6V; - Kiểu: logic 4-4I-2OR-NOT có khả năng mở rộng OR; - Thân vỏ kiểu: 401.14-4; - Ký hiệu: 136ЛР4. |
| 604 | Vi mạch 140MA1A | - Số chân: 12 chân; - Điện áp cung cấp điện dương: +(6±0,6) V; - Điện áp cung cấp điện âm: -(6±0,6)V; - Dòng điện tiêu thụ không quá:7,4 mA; - Kiểu: Bộ điều biến (bộ nhân) cân bằng; - Ký hiệu: 140MA1A. |
| 605 | Vi mạch 140УД101A | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±6,3 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ không quá 6mA; - Thân vỏ kiểu: 3107.12-2.01; - Ký hiệu: 140УД101A. |
| 606 | Vi mạch 140УД101Б | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±12,6 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ không quá 12mA; - Thân vỏ kiểu: 3107.12-2.01; - Ký hiệu: 140УД101Б. |
| 607 | Vi mạch 140УД1A | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±6,3 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ không quá 6mA; - Thân vỏ kiểu: 3107.12-2.01; - Ký hiệu: 140УД1A. |
| 608 | Vi mạch 140УД1Б | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±12,6 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ không quá 12mA; - Thân vỏ kiểu: 3107.12-2.01; - Ký hiệu: 140УД1Б. |
| 609 | Vi mạch 140УД501A | - Số chân: 12 chân - Điện áp cung cấp: ±6V ± 10%，±12V ± 10% - Kiểu: bộ khuếch đại ; - Ký hiệu: 140УД501A. |
| 610 | Vi mạch 140УД501Б | - Số chân: 12 chân; - Điện áp cung cấp: ±6V ± 10%，±12V ± 10%; - Kiểu: bộ khuếch đại ; - Ký hiệu: 140УД501Б. |
| 611 | Vi mạch 140УД601A | - Số chân: 10 chân; - Điện áp cung cấp: ±15V ± 10%; - Dòng tiêu thụ: Không quá 5mA; - Kiểu: bộ khuếch đại ; - Ký hiệu: 140УД601A. |
| 612 | Vi mạch 140УД6A | - Số chân: 10 chân; - Điện áp cung cấp: ±15V ± 10%; - Dòng tiêu thụ: Không quá 5mA; - Kiểu: bộ khuếch đại ; - Ký hiệu: 140УД6A. |
| 613 | Vi mạch 140УД6Б | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±15 V ±10%; - Dòng điện tiêu thụ không quá 5mA; - Thân vỏ kiểu:3101.8-9.01; - Ký hiệu: 140УД6Б. |
| 614 | Vi mạch 140УД7 | - Số chân: 10 chân; - Điện áp cung cấp: ±15V ± 10%; - Dòng tiêu thụ: Không quá 3,6mA; - Kiểu: bộ khuếch đại ; - Ký hiệu: 140УД7. |
| 615 | Vi mạch 142ЕН10 | - Số chân: 16 chân; - Kiểu: là bộ ổn áp; - Điện áp đầu vào: không quá 40V; - Điện áp đầu ra: 12V đến 30 V; - Dòng chịu đựng đầu ra: không quá 1A; - Ký hiệu: 142ЕН10. |
| 616 | Vi mạch 142ЕН1Б | - Số chân: 16 chân; - Kiểu: là bộ ổn áp; - Điện áp đầu vào: không quá 40V; - Điện áp đầu ra: 12V đến 30 V; - Dòng chịu đựng đầu ra: không quá 0,15A; - Ký hiệu: 142EH1Б. |
| 617 | Vi mạch 142ЕН2Б | - Số chân: 16 chân; - Kiểu: là bộ ổn áp; - Điện áp đầu vào: không quá 40V; - Điện áp đầu ra: 12V đến 30 V; - Dòng chịu đựng đầu ra: không quá 0,15A; - Ký hiệu: 142EH2Б. |
| 618 | Vi mạch 142ЕН5А | - Số chân: 4 chân; - Kiểu: là bộ ổn áp; - Điện áp đầu vào tới: 15V; - Điện áp đầu ra: (5 ±0,1) V; - Dòng điện chịu đựng đầu ra tới: 3A; - Ký hiệu: 142EH5A. |
| 619 | Vi mạch 142ЕН8Б | - Số chân: 8; - Điện áp ra: (15 ±0,45) V; - Dòng điện ra không quá: 1,5 A; - Điện áp vào: (35±5) V; - Kiểu: 142EH8Б. |
| 620 | Vi mạch 143КТ1 | - Số chân: 14; - Chứa 32 phần tử tích phân; - Thân vỏ kiểu: 3107.12-2.01; - Ký hiệu: 143КТ1. |
| 621 | Vi mạch 146АА2А | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 301.12-1; - Ký hiệu: 146АА2А. |
| 622 | Vi mạch 1533ИЕ7 | - Số chân: 16; - Điện áp nguồn nuôi: 5V ± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Dòng điện tiêu thụ không quá: 21mA; - Ký hiệu: 1533ИЕ7. |
| 623 | Vi mạch 153УД101 | - Số chân: 14 chân; - Dải điện áp cung cấp: ±15,0 V ±10%; - Dòng tiêu thụ tối đa: 8mA; - Thân vỏ kiểu: 3101.8-1; - Ký hiệu: 153УД101; |
| 624 | Vi mạch 159HT101Б | - Số chân: 8 chân; - Loại: gồm hai bóng bán dẫn NPN; - Điện áp Uce cực đại: 20 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng thu không đổi Ic: 10 mA; - Ký hiệu: 159HT101Б. |
| 625 | Vi mạch 159HT1B | - Số chân: 8 chân; - Loại: gồm hai bóng bán dẫn NPN; - Điện áp Uce cực đại: 20 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng thu không đổi Ic: 10 mA; - Ký hiệu: 159HT1B. |
| 626 | Vi mạch 159HT1Б | - Số chân: 8 chân - Loại: gồm hai bóng bán dẫn NPN; - Điện áp Uce cực đại: 20 V; - Điện áp Ueb cực đại: 4 V; - Dòng thu không đổi Ic: 10 mA; - Ký hiệu: 159HT1Б |
| 627 | Vi mạch 175ДA1 | - Số chân: 14 chân; - Máy dò tín hiệu AM; - Máy dò ACC với bộ khuếch đại DC; - Điện áp cung cấp: (6 ± 0,6)V; - Ký hiệu: 175ДA1. |
| 628 | Vi mạch 190КТ2 | - Số chân: 12 chân; - Công tắc bốn kênh (2x2) với 4 bóng bán dẫn hiệu ứng trường có cổng cách điện; - Dòng chịu đựng tới: 10 mA; - Công suất tiêu thụ tới: 200 mW; - Ký hiệu: 190KT2. |
| 629 | Vi mạch 1KИЕ10 | - Số chân: 14; - Điện áp nguồn: 4,2-13,5 V; - Gồm ba phần tử NOR ba đầu vào; - Kiểu: 1KИЕ10. |
| 630 | Vi mạch 1КТ462А | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 5%; - Thân vỏ kiểu: 301.12-1; - Ký hiệu: 1KT462A. |
| 631 | Vi mạch 1НТ251 | - Số chân: 14 chân; - Gồm 04 bộ bán dẫn kiểu: npn; - Dòng cực góp cực đại cho phép: 400 mA; - Ucеr max: 45 V (tại 1kΩ); - Ueb max: 4 V; - Thân vỏ kiểu: 401.14-6; - Ký hiệu: 1НТ251. |
| 632 | Vi mạch 249ЛП1B | - Số chân: 14; - Điện áp đầu ra: mức TTL; - Điện áp cung cấp: 4,5V đến 5,5V; - Điện áp cách điện: không nhỏ hơn 100V; - Kiểu: Bộ chuyển mạch tín hiệu logic; - Ký hiệu: 249ЛП1В. |
| 633 | Vi mạch 265КН1 | - Số chân: 14 chân; - Kiểu: công tắc diode; - Thân vở loại 1203.15-1; - Ký hiệu: 265КН1. |
| 634 | Vi mạch 265УB2 | - Số chân: 15 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±6,3V ±10%; - Kiểu: bộ khuếch đại; - Ký hiệu: 265УB2. |
| 635 | Vi mạch 265УB4 | - Số chân: 15 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±6,3V ±10%; - Kiểu: bộ khuếch đại; - Ký hiệu: 265УB4. |
| 636 | Vi mạch 265УB5 | - Số chân: 15 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±6,3V ±10%; - Kiểu: bộ khuếch đại; - Ký hiệu: 265УB5. |
| 637 | Vi mạch 265УB7 | - Số chân: 15 chân; - Điện áp nguồn nuôi: ±(12,6 ±1,2) V; - Kiểu: bộ khuếch đại; - Ký hiệu: 265УB7. |
| 638 | Vi mạch 2TС622A | - Loại bán dẫn P-N-P; - Điện áp Uce cực đại: 45 V; - Điện áp Ueb cực đại: 5 V; - Dòng tiêu thụ Ic cực đại: 400 mA; - Hệ số truyền h21E: (25÷150); - Kiểu: 2TC622A. |
| 639 | Vi mạch 2ДС523АР | - Điện áp ngược tối đa: 50 V; - Dòng chuyển tiếp tối đa: 20 mA; - Kiểu: 2ДC523A |
| 640 | Vi mạch 4N35 | - Số chân: 6 chân; - Bao gồm một diode phát quang và các transistor quang; - Điện áp đầu ra: 30V± 10%; - Thân vỏ kiểu: PDIP-6; - Ký hiệu: 4N35 |
| 641 | Vi mạch 504НТ2Б | - Số chân: 8 chân; - Là cặp transistor hiệu ứng trường ghép nối dòng điện thấp; - Điện áp nguồn: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 301.8-2; - Ký hiệu: 504НТ2Б |
| 642 | Vi mạch 521CA2 | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn nuôi 1: 12V± 10%; - Điện áp nguồn nuôi 2: -6V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 301.8-2; - Ký hiệu: 521CA2 |
| 643 | Vi mạch 521СА1 | - Số chân: 12 chân; - Điện áp nguồn nuôi 1: 12V± 10%; - Điện áp nguồn nuôi 2: -6V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 301.12-1; - Ký hiệu: 521CA1 |
| 644 | Vi mạch 530ЛЕ1 | - Số chân: 14; - Điện áp nguồn nuôi: 5V ± 10%; - Cấu trúc: bốn phần tử OR-NOT; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 530ЛЕ1 |
| 645 | Vi mạch 533ЛА1 | - Số chân: 14; - Điện áp nguồn nuôi: 5V ± 10%; - Cấu trúc: Hai phần tử logic 4AND-NOT - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 533ЛА3. |
| 646 | Vi mạch 533ЛА2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 533ЛА2 |
| 647 | Vi mạch 533ЛА3 | - Số chân: 14; - Điện áp nguồn nuôi: 5V ± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Dòng tiêu thụ không quá: 3mA; - Ký hiệu: 1533ЛА3. |
| 648 | Vi mạch 533ЛЛ1 | - Số chân: 14 - IC loại TTL, gồm bốn phần tử logic 2OR, tích hợp 98 phần tử; - Điện áp cung cấp 5V ±10%. - Kiểu: 533ЛЛ1 |
| 649 | Vi mạch 533ЛП5 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5 - Ký hiệu: 533ЛП5 |
| 650 | Vi mạch 533ЛР11 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5B± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 533ЛР11 |
| 651 | Vi mạch 533ПР2 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn cấp: 5 ±10% V; - Dòng điện tiêu thụ tối đa: 7 mA; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 533ПР2 |
| 652 | Vi mạch 533ТМ8 | - Số chân: 16; - Điện áp nguồn nuôi: 5V ± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 533TM8. |
| 653 | Vi mạch 533ТР2 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-32; - Ký hiệu: 533ТР2. |
| 654 | Vi mạch 542HД2Б | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 15V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 3101.8-8.01; - Ký hiệu: 542HД2Б |
| 655 | Vi mạch 542НД5 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-7; - Ký hiệu: 542НД5 |
| 656 | Vi mạch 556PT5 | - Số chân: 24 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 4118.24-1; - Ký hiệu: 556PT5 |
| 657 | Vi mạch 559ИП4 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-18; - Ký hiệu: 559ИП4. |
| 658 | Vi mạch 559ИП5 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-18; - Ký hiệu: 559ИП5. |
| 659 | Vi mạch 564ИЕ10 | - Số chân: 16 chân; - Mạch tích hợp hai bộ đếm bốn chữ số; - Điện áp nguồn cấp: (3÷15) V; - Thân vỏ kiểu: 402.16-33; - Ký hiệu: 564ИЕ10 |
| 660 | Vi mạch 564ИЕ11 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 13,5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-23; - Ký hiệu: 564ИЕ11 |
| 661 | Vi mạch 564КП1 | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 13,5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 402.16-23; - Ký hiệu: 564КП1 |
| 662 | Vi mạch 564ЛА7 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 13,5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 564ЛА7 |
| 663 | Vi mạch 564ЛН2 | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 13,5V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 401.14-5; - Ký hiệu: 564ЛH2 |
| 664 | Vi mạch 572ПA1A | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn cấp: (15÷10%) V; - Công suất tiêu thụ (tối đa): 30 mW; - Thân vỏ kiểu: 201,16-8; - Ký hiệu: 572ПA1A |
| 665 | Vi mạch 574УД1 | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn nuôi: 50V± 10%; - Thân vỏ kiểu: 301.8-2; - Ký hiệu: 574УД1 |
| 666 | Vi mạch 78L15 | - Điện áp đầu vào: (7÷15) V; - Điện áp đầu ra: 15 V÷10%; - Dòng điện đầu ra: 0,1A ÷10%; - Thân vỏ kiểu: TO-89; - Ký hiệu: 78L15 |
| 667 | Vi mạch AA05E-024L-120D | - Số chân: 24 chân; - Điện áp nguồn: (18÷36)V; - Số lượng đầu ra: 2; - Công suất: 5W - Ký hiệu: AA05E-024L-120D |
| 668 | Vi mạch AD7825BR | - Số chân: 24 chân; - Điện áp nguồn: (3÷5)V; - Số lượng kênh đầu vào: 4; - Tốc độ dữ liệu: 2Msps; - Ký hiệu: AD7825BR |
| 669 | Vi mạch ADG751BRM | - Số chân: 8 chân; - Kiểu: Công tắc tương tự, bộ ghép/tách kênh; - Điện áp cung cấp: +1,5 đến +5,5V; - Ký hiệu: ADG751BRM |
| 670 | Vi mạch ADM208AN | - Số chân: 24 chân; - Điện áp nguồn: (4,5÷5,5)V; - Giao thức: RS232; - Tốc độ dữ liệu: 120Kbps; - Ký hiệu: ADM208AN; |
| 671 | Vi mạch ADM485AR | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn: 5V ± 5%; - Tốc độ dữ liệu: 5 Mbps; - Thân vỏ kiểu: SOIC-8; - Ký hiệu: ADM706AR |
| 672 | Vi mạch ADM706AR | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn: (3÷5,5)V; - Thân vỏ kiểu: SOIC-8; - Dòng tĩnh: 190 μA; - Ký hiệu: ADM706AR |
| 673 | Vi mạch DS89C450-MNL | - Số chân: 40 chân; - Điện áp nguồn: (4,5÷5,5)V; - Tốc độ: 33MHz - Kích thước lõi: 8 Bit; - Ký hiệu: DS89C450-MNL |
| 674 | Vi mạch H11A817 | - Số chân: 4 chân; -Số lượng kênh: 1; - Điện áp đầu ra tối đa; 70V; - Ký hiệu: H11A817 |
| 675 | Vi mạch IR2110 (DIP-14) | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn: (3,3÷20)V; -Số lượng kênh: 2; - Dòng điện đầu ra cực đại: 2A; - Ký hiệu: IR2110 |
| 676 | Vi mạch LM2901D | - Số lượng phần tử: 04; - Điện áp cung cấp: 15V; - Dòng điện đầu ra: 20mA; - Kiểu: LM2901D |
| 677 | Vi mạch LP2960AIM-3,3 | - Điện áp đầu vào tối đa:33V; - Điện áp đầu ra tối đa: 3,3V - Dòng điện đầu ra: 500mA; - Kiểu: LP2960AIM-3,3 |
| 678 | Vi mạch MAX1490AEPG | - Mạch thu phát; - Điện áp cung cấp: 4,5V đến 5,5V; - Tốc độ dữ liệu: 2,5Mbps; - Kiểu: MAX1490AEPG |
| 679 | Vi mạch MGDB04HE | - Điện áp đầu vào: (4,5÷5,5) V; - Điện áp đầu ra (4,9÷5,1) V; - Công suất đầu ra: 2 W; - Ký hiệu: MGDB04HE. |
| 680 | Vi mạch SN65LVDS31D | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn: (3÷3,6)V; - Thân vỏ kiểu: SOIC-16; - Ký hiệu: SN65LVDS31D |
| 681 | Vi mạch SN65LVDS32D | - Số chân: 16 chân; - Điện áp nguồn: (3÷3,6)V; - Thân vỏ kiểu: SOIC-16; - Ký hiệu: SN65LVDS32D |
| 682 | Vi mạch SN74HC04D | - Số chân: 14 chân; - Điện áp nguồn cấp: (2÷6) V; - Mức logic thấp; (0,5÷1,8) V; - Mức logic cao; (1,5÷4,2) V; - Thân vỏ kiểu: 14-SOIC; - Ký hiệu: SN74HC04D |
| 683 | Vi mạch SN74LVTH245ADW | - Số chân: 20 chân; - Điện áp nguồn cấp: (2,7÷3,6) V; - Mức đầu vào: TTL/CMOS; - Mức đầu ra: LVTTL; - Thân vỏ kiểu: SOIC-20 - Ký hiệu: SN74LVTH245ADW |
| 684 | Vi mạch SN74АBT244АDW | - Số chân: 16 - Điện áp cấp nguồn: (4,5÷5,5)V; -Dòng tĩnh: 24 mA; - Kiểu đóng gói: SOIC-20; - Ký hiệu: SN74АBT244АDW |
| 685 | Vi mạch SN74АBT245ADW | - Số chân: 16 - Điện áp cấp nguồn: (2÷3,6)V; -Dòng đầu ra mức cao: 12 mA; -Dòng đầu ra mức cao: 12 mA; - Kiểu đóng gói: SOIC-20; - Ký hiệu: SN74АBT245ADW |
| 686 | Vi mạch SN74АHC00D | - Số chân: 14; - Điện áp đầu vào: (2 ÷ 6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: Schmitt Trigger; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: SOIC-14 |
| 687 | Vi mạch SN74АHC04D | - Số chân: 14; - Điện áp đầu vào: (2 ÷ 6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: CMOS; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: SOIC-14 |
| 688 | Vi mạch SN74АHC138D | - Số chân: 16; - Điện áp đầu vào: (2 ÷ 6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: PDIP-16 |
| 689 | Vi mạch SN74АHC74D | - Số chân: 14; - Điện áp đầu vào: (2 ÷ 6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: Schmitt Trigger; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: SOIC-14 - Ký hiệu: SN74АHC74D. |
| 690 | Vi mạch SN74АHC86D | - Số chân: 14; - Điện áp đầu vào: (2 ÷ 6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: CMOS;; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: SOIC-14 |
| 691 | Vi mạch SN74АHCT245DW | - Số chân: 20; - Điện áp đầu vào: (4,5 ÷ 5,5)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: CMOS;; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: CMOS; - Kiểu đóng gói: SOIC-20 |
| 692 | Vi mạch SN74АLVC32D | - Số chân: 14; - Điện áp đầu vào: (1,65 ÷ 3,6)V; - Kiểu hỗ trợ đầu vào: TTL; - Kiểu hỗ trợ đầu ra: TTL; - Kiểu đóng gói: SOIC-14. |
| 693 | Vi mạch TCSCN 1A336MDAR | - Điện áp định mức: 10V - Điện dung: 33µF. - Sai số: ± 20%. - Kiểu: TCSCN 1A336MDAR |
| 694 | Vi mạch TIL 196B | - Loại: Bộ cách ly quang; - Số lượng kênh: 4; - Điện áp cách ly: 5300Vrms; - Điện áp đầu ra tối đa: 35V; - Điện áp chuyển tiếp (Vf): 1,2V; - Độ bão hòa Vce: 400mV; - Kiểu: TIL 196B |
| 695 | Vi mạch TLP280-4GB | - Loại: Bán dẫn quang NPN - Số kênh: 4; - Điện áp cách ly tối thiểu: 2500Vrms; - Điện áp thu - phát cực đại: 80V ; - Kiểu loại: TLP280-4 (GB) |
| 696 | Vi mạch TLP280GB | - Số kênh: 1 - Điện áp cách ly: 2500 Vrms - Điện áp thuận: 1,3V - Điện áp cực thu-phát cực đại: 80V - Loại đầu ra:Bán dẫn quang NPN - Kiểu: TLP280GB |
| 697 | Vi mạch TPIC6273N | - Số đầu ra: 8 - Loại đầu ra: không đảo - Điện áp cung cấp: 4.5V÷5,5V; - Mạch độc lập: 1; - Kiểu chân: cắm. |
| 698 | Vi mạch TPIC6273DW | - Số đầu ra: 8 - Loại đầu ra: không đảo - Điện áp cung cấp: 4.5V÷5,5V; - Mạch độc lập: 1; - Kiểu chân: dán. |
| 699 | Vi mạch UC1844 | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn cấp: (10÷30) V; - Số đầu ra: 1; - Dòng điện đầu ra: 1A; - Thân vỏ kiểu: 8-SOIC ; - Ký hiệu: UC1844 |
| 700 | Vi mạch UC1845J | - Số chân: 8 chân; - Điện áp nguồn cấp: (12÷28) V; - Dòng điện đầu ra tối đa: 0,2A; - Thân vỏ kiểu: CDIP-8; - Ký hiệu: UC1845J |
| 701 | Vi mạch XC95144-10PQ100I | - Loại: Mạch logic lập trình được; - Điện áp đầu vào: 4.5V ÷ 5,5V; - Số lượng phần tử logic / khối: 8; - Số lượng Macrocell: 144; - Số lượng cổng: 3200; - Số lượng I/O: 81; - Kiểu loại: XC95144-10 |
| 702 | Vi mạch XC95288XL-10TQ144I | - Loại: Mạch logic lập trình được; - Điện áp đầu vào: 3V ÷ 3,6V; - Số lượng phần tử logic / khối: 16; - Số lượng Macrocell: 288; - Số lượng cổng: 6400; - Số lượng I/O: 117; - Kiểu loại: XC95288 |
| 703 | Vi mạch XC9572XLTQG100A | - Loại: Mạch logic lập trình được; - Điện áp đầu vào: 3V ÷ 3,6V; - Số lượng phần tử logic / khối: 4; - Số lượng Macrocell: 72; - Số lượng cổng: 1600; - Số lượng I/O: 72; - Kiểu loại: XC9572 |
| 704 | Vi mạch К146АА2 | - Số chân: 12 chân; - Thân vỏ kiểu: 301.12-1; - Điện áp đầu vào: 5 V. - Ký hiệu: К146АА2 |
| 705 | Vi mạch К817Р | - Số chân: 4 chân; - Thân vỏ kiểu: DIP-4; - Điện áp danh định: 1,25 V; - Điện áp đầu ra: 70 V; - Ký hiệu: К817Р |
| 706 | Vi mạch КФ 156ЛН1 | - Số chân: 16 chân; - Thân vỏ kiểu: 238.16-1; - Điện áp nguồn: (3÷15) V; - Ký hiệu: 156ЛН1 |
| 707 | Vít M3X10 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M3; - Chiều dài: (10 ± 0,2)mm; - Tiêu chuẩn: 7045. |
| 708 | Vít Inox M2,5x5 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M2,5; - Chiều dài: (5 ± 0,2)mm. |
| 709 | Vít Inox M3x5 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M3; - Chiều dài: (5 ± 0,2)mm. |
| 710 | Vít Inox M3x6 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M3; - Chiều dài: (6 ± 0,2)mm. |
| 711 | Vít Inox M3x8 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M3; - Chiều dài: (8 ± 0,2)mm. |
| 712 | Vít Inox M4x30 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: M4; - Chiều dài: (30 ± 0,2)mm. |

1.3. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên bán cung cấp tại địa điểm: Nhà máy Z119, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội;

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên bán phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng;

- Kiểm tra về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nhãn mác, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận bản quyền, chứng nhận xuất xưởng được quy định trong văn bản hợp đồng;

- Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, Bên mua có quyền từ chối nhận hàng và Bên bán có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đạt yêu cầu theo hợp đồng trong vòng 10 ngày và chịu mọi phí tổn liên quan.