# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa ZIP tại Nhà máy Z119 (ZIP-2025-VD36)

- Giá trị dự toán được phê duyệt: 2.046.593.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm đồng)

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư linh kiện điện, điện tử (ZIP-2025-VD36)

- Giá gói thầu: 2.046.593.600 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm chín mươi ba nghìn, sáu trăm đồng)

- Chủ đầu tư: Nhà máy Z119/Quân chủng PK-KQ.

- Địa điểm thực hiện nhiệm vụ: Nhà máy Z119 - Xã Xuân Mai - TP. Hà Nội.

- Nguồn vốn: NSNN

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện.

- Tiến độ thực hiện: Năm 2025, 2026.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

##### - Phạm vi công việc của gói thầu: Mua sắm bán dẫn, bộc lọc, chuyển mạch, IC, tụ điện…..

##### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bán dẫn BLF888A | - Tần số làm việc: Đến 860MHz - Hệ số khuếch đại: 21 dB ±2% - Công suất đầu ra: đến 600 W - Nguồn cấp: 50 VDC ±2% - Dòng định mức: 1,3A |
| 2 | Bán dẫn PC81710NIP0X | - Điện áp cách ly: 5000 Vrms - Tỉ số truyền dòng điện: 100%~600% @500µA - Điện áp đầu ra cực đại: 80 V - Dòng điện đầu ra: 50 mA ±2% - Điện áp thuận: 1.2 V ±2% - Dòng điện DC thuận cực đại: 10 mA |
| 3 | Bán dẫn PC81713NIP0X | - Điện áp cách ly: 5000 Vrms - Tỉ số truyền dòng điện: 200%~500% @500µA - Điện áp đầu ra cực đại: 80 V - Dòng điện đầu ra: 50 mA ±2% - Điện áp thuận: 1.2 V ±2% - Dòng điện DC thuận cực đại: 10 mA |
| 4 | Băng dán EMI RF 3/4-5-1170 | - Chiều dài: 4,6 m - Độ rộng: 19,1 mm - Độ dày: 0,08 mm - Sai số kích thước: ±1% - Chất liệu: Giấy bạc nhôm |
| 5 | Biến áp 0048-C08W23-10 | Điện áp hoạt động nguồn sơ cấp: 220V ± 10% - Điện áp đầu ra: 48V ±2% - Kiểu loại: Biến áp cách ly |
| 6 | Biến áp OTL-9027 | - Điện áp hoạt động nguồn sơ cấp: 220V ± 10% - Điện áp đầu ra: 32V ±2% - Kiểu loại: Biến áp cách ly |
| 7 | Biến áp xung H1102NL | - Dải tần làm việc: 100 kHz to 100 MHz - Độ tự cảm: 350 µH ±2% - Điện áp cách ly: 1,5 kV ±5% - Kích thước: 12,7 x 9,53 x 6,09 mm ±1% |
| 8 | Biến trở SM-42TW102 | - Dải điều chỉnh: 0 ÷ 1 kOhm - Công suất: 0,25 W - Sai số: 10% |
| 9 | Biến trở SM-42TW103 | - Dải điều chỉnh: 0 ÷ 10 kOhm - Công suất: 0,25 W - Sai số: 10% |
| 10 | Biến trở SM-42TW203 | - Dải điều chỉnh: 0 ÷ 20 kOhm - Công suất: 0,25 W - Sai số: 10% |
| 11 | Bộ coupler công suất BP-002 | - Dải tần làm việc: không nhỏ hơn 1 GHz - Công suất truyền thẳng: Không nhỏ hơn 10.000 W; - Hệ số ghép: Điều chỉnh được trong khoảng từ 30 dB - 50 dB - Trở kháng đặc trưng: (50±2) Ôm |
| 12 | Bộ chia công suất PD09-73LF | - Dải tần làm việc: 810 ~ 960 MHz - Tiêu hao chèn: 0,4 dB ±2% - Độ cách ly nhỏ nhất: 18 dB - Kích thước: 3,1 x 3,2 x 1,45 mm ±1% |
| 13 | Bộ chỉnh lưu GBU1006Z | - Điện áp ngược đỉnh: 600 V ±2% - Điện áp thuận: 1 V ±2% - Dòng đột biến tối đa: 220 A ±2% - Kích thước: 22,3 x 3,56 x 18,8 mm ±1% |
| 14 | Bộ chuyển đổi DC-DC PXF4048WS12 | -Điện áp đầu vào: 36 ÷ 75 V - Điện áp cách ly: 1,6 kV ±30 V - Công suất đầu ra: 40 W ±5% - Điện áp đầu ra: 12 V ±2% - Dòng điện đầu ra: 3,333 A ±2% - Kích thước: 50,8 x 50,8 x 10,16 mm ±1% |
| 15 | Bộ dao động D75J-050.0M | - Điện áp: 3.3V ±2% - Tần số: 50 MHz ±5% - Đầu ra: CMOS |
| 16 | Bộ dao động ECS-2033-240-AU | - Điện áp: 3.3V ±2% - Tần số: 24 MHz ±5% - Đầu ra: CMOS |
| 17 | Bộ ghép định hướng TCD-20-4 | -Dải tần làm việc: 5 MHz ÷ 1 GHz - Trở kháng: 50 Ohms - Suy hao tiếp xúc: 0,7 dB - Kích thước: 4,06 x 3,81 x 4,06 |
| 18 | Bộ khuếch đại BT05CV | - Dải tần làm việc: 5 MHz ÷ 4 GHz - Điện áp cung cấp: 4,75 ÷ 5,25 V - Dòng điện cung cấp: 68 ÷ 102 mA - Hệ số khuếch đại: 21,5 dB ±2% |
| 19 | Bộ khuếch đại RF ALM-80110 | - Dải tần làm việc: 400 MHz ÷ 1,6 GHz - Điện áp làm việc: 5 V ±5% - Dòng cấp nguồn: 110 mA ±2% - Độ khuếch đại: 13,5 dB ±2% - Công suất tiêu tán: 770 mW ±5% |
| 20 | Bộ lọc 854657 | - Tần số: 70Mhz ±5% - Băng thông: 3,8 MHz ±5% - Trở kháng: 50 Ohm ±2% - Kích thước: 13,3 x 6,5 mm ±2% |
| 21 | Bộ lọc 854659 | - Tần số: 70Mhz ±5% - Băng thông: 4,9 MHz ±5% - Trở kháng: 50 Ohm ±2% - Kích thước: 13,3 x 6,5 mm ±2% |
| 22 | Bộ lọc 854671 | - Tần số: 70Mhz ±5% - Băng thông: 22,3 MHz ±5% - Trở kháng: 50 Ohm ±2% - Kích thước: 13,3 x 6,5 mm ±2% |
| 23 | Bộ lọc 854672 | - Tần số: 70 MHz ±5% - Băng thông: 24,45 MHz ±5% - Trở kháng: 50 Ohms ±2% - Tiêu hao chèn: 16,25 dB ±2% |
| 24 | Bộ lọc ADC085BF(100) | - Dải tần làm việc: 800 ÷ 900 MHz - Công suất thuận trung bình: 150W ±10% - Công suất ngược TB: 100 W ±10% - Trở kháng: 50 Ohms ±2% - Hệ số sóng đứng: 1.29.1 |
| 25 | Bộ lọc AM859B1560 | - Tần số trung tâm: 8590 MHz ±5% - Trở kháng 50 Ohms ±2% - Băng thông: 70 MHz ±5% - Tiêu hao chèn: 1.6dB ±0,1 dB - Kích thước: 26 x 24 x 7,2 mm ±1% |
| 26 | Bộ lọc BNX002-01 | - Điện áp định mức: 50 V ±2% - Dòng điện định mức: 10 A ±2% - Kích thước: 11 x 12,5 x 12 mm ±1% |
| 27 | Bộ lọc BNX025H01L | - Kiểu loại: Lọc LC - Dòng định mức: 20A ±5% - Hệ số suy giảm: 35 dB ở tần số từ 50 kHz đến 1 Ghz ±5% - Điện áp định mức: 25V ±5% - Điện dung: 10uF ±5% |
| 28 | Bộ trộn SYM-25DLHW+ | - Tần số 40-2500 MHz - Cách ly LO-RF: 31 dB ±5% - Hệ số suy giảm: 8,8 dB ±5% |
| 29 | Bu lông lục lăng M10 | - Kích thước ren: M10 - Kiểu loại: bu lông đầu lục lăng - Chất liệu: thép không gỉ |
| 30 | Bu lông lục lăng M4x40 | - Kích thước ren: 4 - Chiều dài: (40 ± 0,1) mm - Kiểu loại: bu lông đầu lục lăng - Chất liệu: thép không gỉ |
| 31 | Cáp điện CA-2189 | - Kiểu kết nối: 2.1 ID 5,5 mm OD - Chiều dài: 1,83 m ±0,1 m |
| 32 | Cáp đồng trục 50 Ohm Semi-Rigid 085 | - Trở kháng: 50 Ohm ± 2% - Nhóm cáp: RG-174 - Cỡ dây:26 AWG - Dây dẫn: 7 sợi/34 AWG |
| 33 | Cáp đồng trục 50 Ohm SUCOFORM_86 | - Trở kháng: 50 Ohm ± 2% - Đường kính ngoài: 3.58 mm ± 1% - Điện áp định mức: 1,5 kV ± 5 V |
| 34 | Cáp đồng trục SMA 2 đầu đực SMA-02 | - Trở kháng: (50±2) Ω; - Vật liệu lõi: đồng; - Chất liệu vỏ bọc: PVC; |
| 35 | Cáp đồng trục UT-047C-LL | - Chất liệu: đồng - Trở kháng: (50±2) Ω - Chiều dài 1,5 m ±1 % - Đường kính ngoài: 1,2 mm ±1 % |
| 36 | Cáp đồng trục UT-085C-LL | - Đường kính ngoài: 2,2 mm ±1% - Trở kháng: 50 Ohm ±5% - Vật liệu vỏ: Đồng - Tần số tối đa: 64 Ghz ±10% - Vật liệu lõi: SPC - Vật liệu cách điện: LDPTFE - Loại cáp: Đồng trục |
| 37 | Cáp ruy băng 10 màu 3302/10 300SF | - Kiểu loại: cáp ruy băng, 10 chân - Chiều rộng: 12,7 mm ±1 % - Kích thước dây: 28 AWG - Điện áp định mức: 300 V ±2 % |
| 38 | Cáp ruy băng IDC M3AAA-2006R | - Kiểu loại: cáp ruy băng, 20 chân - Kích thước dây: 28 AWG - Điện áp định mức: 300 V ±2 % |
| 39 | Cáp ruy băng IDC M3AAA-2018R | - Kiểu loại: cáp ruy băng, 20 chân - Kích thước dây: 26-28 AWG - Điện áp định mức: 300 V ±2 % |
| 40 | Cầu đấu 20020012-D021B01LF | - Dòng điện định mức: 10 A ±2 % - Điện áp định mức: 300 V ±2 % - 2 vị trí - Kích thước dây: 16-28 AWG |
| 41 | Cầu đấu 20020012-D031B01LF | - Dòng điện định mức: 10 A ±2 % - Điện áp định mức: 300 V ±2 % - 3 vị trí - Kích thước dây: 16-28 AWG |
| 42 | Cầu đấu 20020108-D021A01LF | - Dòng điện định mức: 10 A ±2 % - Điện áp định mức: 300 V ±2 % - 2 vị trí |
| 43 | Cầu đi ôt chỉnh lưu GBPC3510 | - Kiểu loại: Diode cầu - Dòng điện tối đa: 35A ±2 % - Điện áp tối đa: 1000V ±5 % |
| 44 | Cuộn cảm 744272251 | - Cảm kháng: 250 uH ±5% - Trở kháng: 970Ω ở tần số 15 MHz ±5% - Dòng định mức: 2A ±5% - Điện áp định mức: 80 VDC ±5% |
| 45 | Cuộn hút thiếc CP-3015 | - Dây bấc lấy chì (Desoldering Wick) - Bề rộng bấc: 3mm, Dài: 1,5m - Sai số: ± 5% - Bện bằng đồng tinh khiết, Bảo hòa với RMA Flux, không bị oxi hóa - Có thể sử dụng mà không làm hư hại đến máy móc và thiết bị |
| 46 | Chuyển mạch 1140020030000 | - Dòng điện định mức: (6 ± 0,1) A - Điện áp định mức: (125 ± 5) VAC - Điện trở tiếp điểm: (50 ± 1) mΩ |
| 47 | Chuyển mạch A10905RNCQ | - Kiểu loại: 9 vị trí - Dòng điện định mức: 5 A ±5% - Điện áp định mức: 125 VAC/VDC ±5% |
| 48 | Chuyển mạch A211SYZQ04 | - Kiểu loại: chuyển mạch 3 vị trí - Dòng điện định mức: 5 A ±5% - Điện áp định mức: (125 ± 2) VAC/(28 ± 1) VDC |
| 49 | Chuyển mạch FSM4JSMATR | - Kiểu loại: chuyển mạch 2 vị trí - Dòng điện định mức: 50 mA ± 5% - Điện áp định mức: 24 VDC ± 5% - Kích thước: 6 x 6 x 4,98 mm ± 1% |
| 50 | Chuyển mạch GH36P010001 | - Kiểu loại: chuyển mạch 2 vị trí - Dòng điện định mức: 3 A ± 5% - Điện áp định mức: 30 VDC ± 5% |
| 51 | Chuyển mạch M2011B2B1W01 | - Kiểu loại: chuyển mạch 2 vị trí - Dòng điện định mức: 4 A (DC) 6 A (AC) - Điện áp định mức: 30 VDC ± 5% |
| 52 | Chuyển mạch RF RFSW6223SQ | Dải tần làm việc: 10 MHz ÷ 6 GHz - Hệ số cách ly: 22 dB ± 2% - Điện áp điều khiển: (1,8 ÷ 5) V |
| 53 | Dây điện 3055 BK005 | - Cỡ dây: 18 AWG - Điện áp định mức: 300 V ±5% - Vật liệu vỏ dây: PVC - Màu đen |
| 54 | Dây điện 3055 RD005 | - Cỡ dây: 18 AWG - Điện áp định mức: 300 V ±5% - Vật liệu vỏ dây: PVC - Màu đỏ |
| 55 | Dung dịch tẩy rửa mạch in DC3000 | - Tác dụng hòa tan và lau sạch hoàn toàn các vết dầu mỡ, bụi bẩn, vết keo dính; - Dung dịch không chứa chloride, không bắt lửa; - Không dẫn điện; - Mã sản phẩm: DC3000. |
| 56 | Đầu kết nối 1-1478979-0 | - Kiểu kết nối: SMA - Trở kháng: 50 Ohms ±5% - Tần số tối đa: 18 GHz ±10% |
| 57 | Đầu kết nối 132137 | - Trở kháng: 50 Ω ±2% - Tần số làm việc đến 12,4 GHz - Kiểu kết nối: SMA |
| 58 | Đầu kết nối 132291 | - Trở kháng: 50 Ω ±2% - Tần số làm việc đến 18 GHz - Kiểu kết nối: SMA |
| 59 | Đầu kết nối 142134 | - Trở kháng: 50 Ω ±2% - Tần số làm việc đến 4 GHz - Kiểu kết nối: SMA |
| 60 | Đầu kết nối 1658527-4 | - Kiểu loại: đầu cắm 10 vị trí, 2 hàng - Khoảng cách chân: 2,54 mm ±1% - Khoảng cách hàng: 2,54 mm ±1% |
| 61 | Đầu kết nối 172185 | - Trở kháng: 50 Ω ±2% - Tần số làm việc đến 11 GHz - Kiểu kết nối: kiểu N |
| 62 | Đầu kết nối 272190 | - Kiểu loại: 7/16 - Trở kháng: 50 Ohms ±5% - Tần số cực đại: 7,5 GHz ±10% |
| 63 | Đầu kết nối 5-146277-6 | - Kiểu loại: Chân cắm đực, 6 vị trí, 1 hàng - Khoảng cách chân: 2,54 mm ±2% - Dòng điện định mức: 3 A ±5% - Kích thước: 8,08 x 3,18 x 13,55 mm ±2% |
| 64 | Đầu kết nối 5747840-5 | - Kiểu loại: Chân cắm đực, 6 vị trí, 1 hàng - Khoảng cách chân: 2,54 mm - Dòng điện định mức: 3 A - Kích thước: 8,08 x 3,18 x 13,55 mm |
| 65 | Đầu kết nối A60-113-331P411 | - Kiểu kết nối: RJ45 - Số lượng đầu kết nối: 8 - LED chỉ thị: Xanh-Vàng - Ứng dụng: 10/100/1000 Base-T |
| 66 | Đầu kết nối ACX1239-ND | - Chuẩn đầu: SMA/f; - Dải tần hoạt động tới: 12,4 GHz; - Trở kháng: (50 ± 1) Ôm; - Vật liệu và lớp mạ đai ốc khớp nối: Vàng thau; - Kiểu lắp: 2 lỗ mặt bích. |
| 67 | Đầu kết nối HM2J09PE5110N9LF | - Kiểu loại: Đầu cắm đực - Số chân: 55 - Dòng điện định mức: 1,5 A ± 5% |
| 68 | Đầu kết nối MS3102E10SL-3P | - Kiểu loại: đầu nối tròn, 2 vị trí - Dòng điện định mức: 13 A ± 5% - Điện áp định mức: 700 V ± 5% - Kích cỡ dây: 22÷16 AWG |
| 69 | Đầu kết nối MUSB-C511-00 | - Kiểu loại: đầu nối USB - Dòng điện định mức: 1,5 A ± 5% - Điện áp định mức: 100 V ± 5% - Tiêu chuẩn: USB 2.0 |
| 70 | Đầu kết nối N/f 20XEB-006-0059 | - Kiểu lắp ghép: 04 lỗ; - Đầu nối: N/f - Trở kháng: (50±1) Ohm - Hình học: Thẳng, - Tần số hoạt động tới 11 GHz |
| 71 | Đầu kết nối N3793-6202RB | - Kiểu loại: đầu cắm 10 vị trí, 2 hàng - Khoảng cách chân: 2,54 mm ± 2% - Khoảng cách hàng: 2, 54 mm ± 2% - Dòng điện định mức: 1,75 A ± 5% - Điện áp định mức: 125 V ± 5% |
| 72 | Đầu kết nối PT02E-12-10S | - Kiểu loại: đầu cắm tròn, 10 vị trí - Dòng điện định mức: 7,5 A ± 2% - Điện áp định mức: 600 V ± 5% |
| 73 | Đầu kết nối RJFTV22G00 | - Kiểu loại: đầu nối ethernet RJ45, đầu cái - Số chân cắm: 8 chân |
| 74 | Đầu nối TE/AMP 1643915-1 | - Kiểu loại: giắc 2 đầu - Chất liệu: nhựa PVC - Công dụng: chèn- tháo đầu dây |
| 75 | Đầu nối TE/AMP 1643922-1 | - Kiểu loại: giắc 1 đầu - Chất liệu: nhựa PVC - Công dụng: chèn- tháo đầu dây |
| 76 | Đèn LED HLMP-3301-F0002 | - Dòng điện đầu vào: 10 mA ± 5% - Điện áp nguồn: 2,1 V ± 5% |
| 77 | Đèn LED HLMP-3507-D0002 | - Dòng điện đầu vào: 10 mA ±5% - Điện áp nguồn: 2,1 V ±5% |
| 78 | Đèn LED LG L29K-G2J1-24-Z | - Điện áp thuận: 2,2 V ± 5% - Công suất định mức: 3,4 mW ± 5% |
| 79 | Đèn LED LH1048S | - Dòng điện đầu vào: 20 mA ±5% - Điện áp nguồn: 12 V ±5% - Màu xanh lá |
| 80 | Đèn LED LTST-C171GKT | - Dòng điện đầu vào: 20 mA ±5% - Điện áp nguồn: 12 V ±5% - Dạng hình tròn |
| 81 | Đèn LED SSL-LX5097IGW | - Dòng điện đầu vào: 7 mA ±5% - Điện áp nguồn: 1,55 V ±5% |
| 82 | Đèn LED TLHR6400 | - Dòng điện định mức: 20 mA ±5% - Điện áp nguồn: (2 ÷ 3) V |
| 83 | Đèn LED VLMB1300-GS08 | - Dòng điện đầu vào: 10 mA ±5% - Điện áp nguồn: 2 V ±5% |
| 84 | Đệm bằng inox M3 | - Chất liệu: INOX - Đường kính trong: 3 mm - Đường kính ngoài: 7mm - Độ dày: 1 mm - Sai số kích thước: 2% |
| 85 | Đệm vênh M6 | - Kiểu loại: đệm vênh - Đường kính trong: 6 mm - Đường kính ngoài: 11,8 mm - Độ dày: 1,6 mm - Sai số kích thước: 2 % |
| 86 | Đi ốt 1N4148X-TP | - Dòng điện định mức: 2 A ±5% - Điện áp ngược: 100 ± 1% V |
| 87 | Đi ốt BZX84-B22,215 | - Kiểu loại: đi ốt Zener - Điện áp định mức: 22 V - Công suất tiêu tán: 250 mV - Trở kháng: 55 Ohms - Dòng rò ngược tối đa: 50 nA - Kích thước: 1,3 x 1,3 x 1 mm |
| 88 | Đi ốt BZX84-C10,215 | - Kiểu loại: đi ốt Zener - Điện áp định mức: 10 V - Công suất tiêu tán: 250 mV - Trở kháng: 20 Ohms - Dòng rò ngược tối đa: 50 nA - Kích thước: 1,3 x 1,3 x 1 mm |
| 89 | Đi ốt CLA4605-219 | - Loại đi ốt: PIN Diodes; - Dải VB IR = 10 µA: (30 ÷ 60) V; - Công suất xung đầu vào tối đa: 50 dBm; - Công suất trung bình đầu vào tối đa: 4 W; - Kiểu: CLA4605 |
| 90 | Đi ốt GBJ6005-F | - Điện áp ngược đến: 50 V ±2 % - Dòng điện ngược: 5 µA ±2 % - Dòng chỉnh lưu trung bình: 6 A ±2 % |
| 91 | Đi ốt LXES15AAA1-017 | - Dòng điện định mức: 1 A ±5% - Điện áp ngược: 15 ± 5% V |
| 92 | Đi ốt LXES15AAA1-100 | - Dòng điện định mức: 1 A - Điện áp ngược: 15 ± 5% V |
| 93 | Đi ốt PMEG3050EP,115 | - Dòng điện thuận: 5 A ±2% - Điện áp ngược: 30 V ±5% - Điện áp thuận: 315 mV ±5% |
| 94 | Đi ốt SMAJ70CA | - Kiểu loại: đi ốt TVS - Điện áp làm việc: 70 V ±5% - Điện áp đánh thủng: 77,8 V±5% - Điện áp giữ cực đại: 113 V - Công suất đỉnh xung: 400 W |
| 95 | Đi ốt SMBJ13CA | - Kiểu loại: đi ốt TVS - Điện áp làm việc: 13 V ±5% - Điện áp đánh thủng: 14,4 V ±5% - Điện áp giữ cực đại: 21,5 V - Công suất đỉnh xung: 600 W |
| 96 | Đi ốt SMP1330-085LF | - Điện áp ngược: 50 V ± 5% - Dải tần làm việc: 10 MHz đến 6 GHz - Công suất tiêu tán: 3 W ± 5% |
| 97 | Đi ốt SS14-E3/61T | - Dòng điện thuận: 1 A ±10 % - Điện áp ngược: 40 V ±10 % - Điện áp thuận: 500 mV ±5% |
| 98 | Đi ốt Zener BZX84-C47,215 | - Kiểu loại: đi ốt Zener - Điện áp làm việc: 47 V - Dung sai: ±5% - Công suất tiêu tán nguồn: 250 mW - Dòng rõ ngược tối đa: 50 nA - Kích thước: 1,3 x 1,3 x 1 mm ±1% |
| 99 | Đi ốt Zener LXES15AAA1-133 | - Điện dung: 0,5 pF ± 5 % - Điện áp làm việc: 15 V ± 5 % - Kích thước: 0402 |
| 100 | Đi ốt Zenner PGB1010603NRHF | - Kiểu loại: đi ốt TVS - Điện áp làm việc: 24V ± 5% - Điện áp đánh thủng: 14,4 V ± 5% - Điện áp giữ cực đại: 150 V ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 101 | Điện cảm 1812SMS-33NGL | - Điện cảm: 33 nH - Sai số: 2 % - Dòng điện cực đại: 3 A - Kích thước: 1812 |
| 102 | Điện cảm 1812SMS-R12GL | - Kích thước: 1812 - Điện cảm: 120 nH - Sai số: 2% - Điện trở: 17.3 mΩ |
| 103 | Điện cảm 744762210A | - Điện cảm: 100 nH; - Sai số: ±5 %; - Dòng DC lớn nhất: 1A; - Kiểu chân: SMD. |
| 104 | Điện cảm ATFC-0402-9N1-BT | - Điện cảm: 100 nH - Dung sai: 0,1 nH - Kích thước: 0402 |
| 105 | Điện cảm ELJ-RE22NGFA | - Điện cảm: 22 nH - Dung sai: 2 % - Dòng điện định mức: 300 mA - Kích thước: 0603 |
| 106 | Điện cảm ELJ-RE6N8ZFA | - Điện cảm: 6,8 nH - Dung sai: 0,2 nH - Dòng điện định mức: 430 mA - Kích thước: 0603 |
| 107 | Điện cảm ELJ-RER12GFA | - Điện cảm: 120 nH - Dung sai: 2 % - Dòng điện định mức: 130 mA - Kích thước: 0603 |
| 108 | Điện cảm HK160839NJ-T | - Điện cảm: 3,9 nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 300mA ± 5% - Trở kháng: 600 mΩ ± 5% |
| 109 | Điện cảm HK16088N2J-T | - Điện cảm: 8.2nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 300mA ± 5% - Trở kháng: 240 mΩ ± 5% |
| 110 | Điện cảm HK1608R39J-T | - Điện cảm: 390 nH - Dung sai ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 150 mA - Trở kháng: 2,3 Ω |
| 111 | Điện cảm LQG18HN8N2J00D | - Điện cảm: 8.2nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 800mA ± 5% - Trở kháng: 250 mΩ ± 5% |
| 112 | Điện cảm LQW2UAS1R5J00L | - Điện cảm: 1,5nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 330mA ± 5% - Trở kháng: 2,3 Ω ± 5% |
| 113 | Điện cảm LQW2UAS2R2J00L | - Điện cảm: 2.2 nH ±5% - Dòng điện DC tối đa: 280 mA ±2% - Điện trở DC tối đa: 2,8 Ω |
| 114 | Điện cảm LQW2UAS3R3J00L | - Điện cảm: 3,3 nH ±5% - Dòng điện DC tối đa: 290 mA - Điện trở DC tối đa: 3,4 Ω |
| 115 | Điện cảm MLF2012DR56JTD25 | - Điện cảm: 560nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 150mA ± 5% - Trở kháng: 550 mΩ ± 5% |
| 116 | Điện cảm MLG1608B33NJ | - Điện cảm: 33nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 500mA ± 5% - Trở kháng: 500 mΩ ± 5% |
| 117 | Điện cảm MLG1608S1R0JT000 | - Điện cảm: 1 µH± 5% - Dòng điện chịu đựng: 70mA ± 5% - Trở kháng: 5.5Ω ± 5% |
| 118 | Điện cảm MLG1608SR82J | - Điện cảm: 820nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 70mA ± 5% - Trở kháng: 5.5 Ω ± 5% |
| 119 | Điện cảm MLK1005SR30JTD25 | - Điện cảm: 300nH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 70mA ± 5% - Trở kháng: 7,5Ω ± 5% |
| 120 | Điện cảm MLZ2012N1R0LT000 | - Điện cảm: 1 µH ± 20% - Dòng điện DC tối đa: 1,15 A - Trở kháng DC tối đa: 60 mΩ |
| 121 | Điện cảm NLV25T-220J-PF | - Điện cảm: 22 µH ± 5% - Dòng điện chịu đựng: 125 mA ± 5% - Trở kháng: 5,5Ω ± 5% |
| 122 | Điện cảm OS106 | - Điện cảm: 10µH - Sai số: 5% - Dòng chịu đựng: 250mA - Tần số cộng hưởng: 50Mhz |
| 123 | Điện cảm PF0560.333NLT | - Điện cảm: 33 µH± 5% - Dòng điện chịu đựng: 2.2A ± 5% - Trở kháng: 93mΩ ± 5% |
| 124 | Điện cảm SDR1006-330KL | - Điện cảm: 33 µH± 10% - Dòng điện chịu đựng: 1.5A ± 5% - Trở kháng: 120mΩ ± 5% |
| 125 | Điện trở B59607A120A62 | - Điện trở: 50 Ω ± 10% - Công suất cực đại: 250W - Tần số làm việc: Từ 0 Hz đến 3Ghz |
| 126 | Điện trở CRCW060347K0FKEAHP | - Điện trở: 47 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/3 W - Kích thước: 0603 |
| 127 | Điện trở CSNL1206FT3L00 | - Điện trở: 3 mΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1W - Kích thước: 0603 |
| 128 | Điện trở CHF5225CAF500L | - Điện trở: 50 Ω - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 20 W |
| 129 | Điện trở CHF9838CBF500L | - Điện trở: 50 Ω ± 1% - Công suất cực đại: 250W - Tần số làm việc: Từ 0 Hz đến 3Ghz |
| 130 | Điện trở ERJ-3EKF1002V | - Điện trở: 10 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10W - Kích thước: 0603 |
| 131 | Điện trở ERJ-3EKF1004V | - Điện trở: 1 MΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 100 W - Kích thước: 0603 |
| 132 | Điện trở ERJ-3EKF1301V | - Điện trở: 1,3 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 133 | Điện trở ERJ-3EKF1430V | - Điện trở: 143 Ω - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 134 | Điện trở ERJ-3EKF1501V | - Điện trở: 1,5 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 135 | Điện trở ERJ-3EKF15R0V | - Điện trở: 15 Ω - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 136 | Điện trở ERJ-3EKF2261V | - Điện trở: 2,26 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 137 | Điện trở ERJ-3EKF3301V | - Điện trở: 3,3 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 138 | Điện trở ERJ-3EKF5600V | - Điện trở: 560 Ω - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 139 | Điện trở ERJ-3EKF5601V | - Điện trở: 5,6 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 140 | Điện trở ERJ-3EKF82R0V | - Điện trở: 8,2 Ω - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 141 | Điện trở ERJ-3EKF9092V | - Điện trở: 90,9 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 142 | Điện trở ERJ-3GEY0R00V | - Điện trở: 0 Ω ± 1% - Công suất cực đại: 0.1W - Kiểu loại: Điện trở SMD - Chuẩn kích thước: 0603 |
| 143 | Điện trở ERJ-3GEYJ100V | - Điện trở: 10 Ω - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 144 | Điện trở ERJ-3GEYJ102V | - Điện trở: 1 kΩ - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 145 | Điện trở ERJ-3GEYJ103V | - Điện trở: 10 kΩ - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 146 | Điện trở ERJ-3GEYJ104V | - Điện trở: 100 kΩ - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 147 | Điện trở ERJ-P06F4421V | - Điện trở: 4,42 kΩ - Sai số: 1 % - Công suất định mức: 1/2 W - Kích thước: 0603 |
| 148 | Điện trở FC0603E50R0BTBST1 | - Điện trở: 50 Ω ± 0.1% - Công suất cực đại: 0.125W - Kiểu loại: Điện trở SMD - Chuẩn kích thước: 0603 |
| 149 | Điện trở HI2220P701R-10 | - Trở kháng: 700 Ω ± 0.1% - Dòng DC tối đa: 4 A - Chuẩn kích thước: 2220 |
| 150 | Điện trở MCR03ERTJ131 | - Điện trở: 130 Ω ± 5% - Công suất: 1/10 W ± 5% - Chuẩn kích thước: 0603 |
| 151 | Điện trở MCR03EZPJ103 | - Điện trở: 10 kΩ - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 2/10 W - Kích thước: 0603 |
| 152 | Điện trở MI0805J102R-10 | - Trở kháng: 1 kΩ ± 0.1% - Dòng DC tối đa: 1 A - Chuẩn kích thước: 0805 |
| 153 | Điện trở nhiệt NCPX18XM221J103RB | - Trở kháng: 220 Ω ở 25oC - Dung sai: 5 % - Công suất tối đa: 100 mW - Chuẩn kích thước: 0603 |
| 154 | Điện trở RC0603JR-070RL | - Điện trở: 0 kΩ - Sai số: 5 % - Công suất định mức: 1/10 W - Kích thước: 0603 |
| 155 | Điện trở RCS08050000Z0EA | - Điện trở: 0 kΩ - Công suất định mức: 1/2 W - Sai số: 5 % - Kích thước: 0805 |
| 156 | Điện trở RXEF160 | - Dòng giữ cực đại: 1,6 A - Dòng cắt: 3,2 A ± 5 % - Điện áp chịu đựng: 72 V ± 2 % - Dòng điện định mức: 40 A ± 5 % |
| 157 | Hộp đấu nối 1-1469373-1 | - Kiểu loại: Hộp đấu nối 2 vị trí - Vật liệu: Hợp kim kẽm - Kích thước: 22 x 14,5 x 10 mm ±1% |
| 158 | IC 17N80C3-GES902 | - Điện áp chịu đựng: 800 V ±2% - Dòng điện tối đa: 17 A ±5% - Công suất tiêu tán tối đa: 227 W±2% |
| 159 | IC 1P-L | - Kiểu loại: Transistor NPN - Điện áp Vcb cực đại: 75 V - Điện áp Vce cực đại: 40 V - Điện áp Veb cực đại: 6 V - Dòng thu tối đa: 1 A - Tần số chuyển tiếp: 300 MHz ±5% |
| 160 | IC 24AA02E48T-I/OT | - Kiểu loại: EEPROM - Dung lượng: 2 kbit - Tần số xung clock: 400 kHz ±1% - Điện áp nguồn cấp: 1,7 ÷ 5,5 V |
| 161 | IC 4302-52 | - Hệ số suy giảm: 31,5 dB ± 2% - Dải tần làm việc: 0 Hz đến 4 GHz - Trở kháng: 50 Ohm ± 2% |
| 162 | IC 83052AGILFT | - - Điện áp cung cấp: (2,375 ÷ 3,465) V - Tần số làm việc cực đại: 250 MHz - Kiểu đóng gói: 8-TSSOP |
| 163 | IC ACS714ELCTR-30A-T | - Dòng cảm biến: 30 A ±5% - Độ nhạy: 66 mV/A ±5% - Dải tần làm việc: DC |
| 164 | IC AD8065ARTZ-REEL7 | - Điện áp bù đầu vào: 400 µV ±5% - Dòng phân cực đầu vào: 6 pA ±2% - Điện áp cung cấp: ( 5 ÷ 24) V |
| 165 | IC AJ28 FEP16GT | - Điện áp ngược tối đa: 400V - Điện áp thuận: 1,3V ±2% ở 8A - Thời gian phục hồi ngược: 50 giây - Dòng điện: 16A ±5% |
| 166 | IC BAV70W A4W SOT-23 | - Điện áp ngược tối đa: 75V - Điện áp thuận: 1V ±2% ở 50mA - Thời gian phục hồi ngược: 6 giây - Dòng điện: 150mA ±5% |
| 167 | IC BAV99 A7W SOT-23 | - Điện áp ngược tối đa: 70V - Điện áp thuận: 1,25V ±5% ở 150mA - Thời gian phục hồi ngược: 6 giây - Dòng điện: 200mA ±2% |
| 168 | IC BD0926 | - Dải tần làm việc: 700 MHz đến 1 GHz - Tiêu hao chèn: 0,57 dB ± 0,25% - Kiểu đóng gói: SOT-26 |
| 169 | IC C2F | - Điện áp nguồn xả tối đa: 50V - Điện áp cổng: (16 ± 0,2) V - Dòng xả tối đa: 6A |
| 170 | IC DAC5672IPFB | - Kiểu loại: DAC 14 bit - Số bộ chuyển đổi: 2 - Điện áp cung cấp: (3 ÷ 3,6) V |
| 171 | IC DP83865DVH/NOPB | - Kiểu loại: IC thu phát 8/8 - Điện áp cung cấp: (1,71 ÷ 3,465) V - Kiểu đóng gói: 128-PQFP |
| 172 | IC EEPROM 2KBIT 400KHZ SOT23-5 | - Định đạng bộ nhớ: EPROM - Tổ chức bộ nhớ: 256 x 8 - Tần số xung clock: 400 kHz - Điện áp cung cấp: (1,7 ÷ 5,5) V |
| 173 | IC EPM240T100C5 | - Điện áp cung cấp: (2,5÷3,3) V - Số lượng phần tử logic: 240 - Số lượng cổng Vào/Ra: 80 - Số lượng Macrocells: 192 |
| 174 | IC HMC992LP5E | - Dải tần làm việc: 10 đến 800 MHz - Điện áp làm việc: 5 V ± 10% - Dòng điện làm việc: 215 mA ± 5% - Hệ số khuếch đại: 40 dB ± 0,5% |
| 175 | IC IR3842MTRPBF | - Điện áp đầu ra: 700 mV đến 14,4 V - Dòng điện đầu ra: 4 A ±1% - Dòng điện đầu vào: 1,5 đến 16 V - Tần số làm việc: 250 kHz đến 1,5 MHz |
| 176 | IC K817P7 | - Điện áp cách ly: 5000V ±10% - Tỉ lệ truyền tải tối đa: 160% ở 5mA - Thời gian Bật/Tắt: 6µs, 5µs - Điện áp đầu ra: 70V ±5% - Dòng điện đầu ra: 50mA ±5% - Điện áp thuận: 1,25V ±5% |
| 177 | IC L7805CV CCOKJ V6 | - Điện áp đầu vào tối đa: 35V - Điện áp đầu ra: 5V ±5% - Dòng điện đầu ra: 1,5 A±5% |
| 178 | IC L7818CV | - Điện áp đầu vào tối đa: 35V - Điện áp đầu ra: 18V ±5% - Dòng điện đầu ra: 1,5 A ±5% |
| 179 | IC LM321MF/NOPB | - Điện áp bù đầu vào: 7 mV ±5% - Điện áp nguồn cấp: 3 đến 32 V - Dòng nguồn cấp: 660 µA ±10% - Dòng đầu ra mỗi kênh: 40 mA ±10% |
| 180 | IC LM358 | - Điện áp cung cấp: 3 đến 32V - Dòng điện cung cấp: 1mA ±5% - Dòng điện đầu ra: 40mA ±5% - Kiểu chân: 8-SOIC |
| 181 | IC LM7321MF/NOPB | -Điện áp cấp nguồn: 2,5 đến 32 V - Dòng điện cấp nguồn: 20 mA ±5% - Dòng điện đầu ra: 65 mA ±5% - Điện áp đầu ra: 5 V ±2% |
| 182 | IC LTM2881HY-3#PBF | -Điện áp cấp nguồn: 3 đến 3,6 V - Dòng điện cấp nguồn: 20 mA ±5% - Dòng điện đầu ra: 200 mA ±5% - Điện áp đầu ra: 5 V ±2% |
| 183 | IC MADL-011012 | - Dải tần: 300 Mhz đến 1 GHz - Trở kháng: 50 Ohm - Hệ số suy hao: 0,2 dB - Kiểu: Bộ giới hạn công suất |
| 184 | IC MAX186CCPP | - IC chuyển đổi Analog sang Digital (ADC) - Độ phân giải ADC: 12-bit - Số kênh đầu vào: 8 kênh single-ended - Tốc độ lấy mẫu (Max): 133kSPS - Điện áp tham chiếu nội: 4,096V - Nguồn cấp: +5V±0,5V |
| 185 | IC MAX3221EIPWR | - Giao thức: RS232 - Điện áp nguồn cấp: 3 đến 5,5 V - Tốc độ dữ liệu: 250 kbps |
| 186 | IC MCP9700T-E/TT | - Điện áp nguồn cấp: 2,3 đến 5,5 V - Dòng nguồn cấp hoạt động: 6 µA ±5% - Dạng đầu ra: điện áp, tương tự - Kiểu đóng gói: TO-236 |
| 187 | IC MGA-633P8 | - Kiểu: Khuếch đại tạp âm thấp; - Dải tần hoạt động: 480MHz ÷ 1,8GHz; - Hệ số khuếch đại tới: 18 dB ± 10% - Hệ số tạp lớn nhất: 0,37 dB ± 10% - Điện áp cung cấp: 5± V ± 10% - Đóng gói: 8-WFDFN. |
| 188 | IC MT48LC32M16A2TG-75: IT:CTR | - Dung lượng bộ nhớ: 512 Mbit - Tổ chức bộ nhớ: 32M x 16 - Tần số xung clock: 133 MHz ± 1% - Điện áp cấp: 3~3,6 V |
| 189 | IC NC7WZ04P6X | - Kiểu loại: IC logic đảo 2 kênh - Điện áp cung cấp: 1,65 đến 5,5 V |
| 190 | IC REF5020AIDGKT | - Điện áp đầu ra: 2,048 V ±0.1% -Dòng điện đầu ra: 10 mA ±5% - Điện áp vào: 2,7 đến 18 V |
| 191 | IC RFSA2013 | - Dải tần làm việc: 50 MHz đến 6 GHz - Điện áp cung cấp: 5 V ± 10% - Trở kháng: (50 ± 0,1) Ω - Hệ số suy giảm: 2,6 đến 32,6 dB |
| 192 | IC SE95DP,118 | -Dòng điện nguồn cấp: 7 µA ±5% - Điện áp vào: 2,8 đến 5,5 V - Cấu hình: 13 bit - Kiểu đóng gói: TSSOP-8 |
| 193 | IC SN65HVD10QDREP | - Giao thức: RS422, RS485 - Tốc độ dữ liệu: 25 Mbps - Điện áp nguồn cấp: 3 đến 3,6 V |
| 194 | IC TL431C-44M-D9E9 | - Điện áp đầu ra: 2,495 đến 40V - Dòng điện đầu ra: 100mA±0,5% - Dòng Catot: 0,9 µA |
| 195 | IC TPS5420D | - Điện áp đầu vào: 5,5 đến 36 V - Điện áp đầu ra: 1,22 đến 31 V - Dòng điện đầu ra: 2 A ± 5% |
| 196 | IC UCC3895SN | - Điện áp cung cấp: 10 đến 16,5V - Điện áp đầu ra: 5 V ± 2% - Dòng điện đầu ra: 100 mA ± 5% - Tần số chuyển mạch: 1 MHz ± 5% - Kiểu chân: 20-DIP |
| 197 | Lắc tẩm phủ mạch in PUC 400ml | - Dung tích: (400±10) ml - Chịu nhiệt tốt. - Chống xói mòn hóa học bề mặt. - Độ bám dính tốt. - Độ dẻo dai và độ bên cao. - Chống ẩm, chống oxy hóa, chống thấm nước và chống rung. - Khả năng chống sốc và chống mài mòn tốt. |
| 198 | Mạch chia công suất cao tần đồng pha 2 đường PM-002 | - Dải tần: 820MHz đến 890 MHz - Cách ly giữa các ngõ ra: không nhỏ hơn 30 dB - Hệ số cộng/chia: (3÷4) dB - Công suất vào cao nhất: 600 W - Trở kháng vào và ra: (50 ±2) Ω - Kết nối vào ra: cáp đồng trục RGS 142, RGS 316 |
| 199 | Mạch tích hợp AD9467BCPZ-200 | - Bộ chuyển đổi ADC: 16 bit - Số kênh: 01 - Loại giao diện: Song song - Tốc độ lấy mẫu: 250 MS/s - Dạng đầu vào: Vi sai - Tỉ số tín/tạp: 75.5 dBFS - Điện áp vào: 2.5Vp-p - Số bộ chuyển đổi: 01 - Điện áp làm việc: 1.8V, 3.3V - Công suất tiêu thụ: 1260 mW ± 5% |
| 200 | Mạch tích hợp ADT1-1WT | - Kiểu: Bộ biến áp RF SMD, 1:1 core-wire transformer - Dải tần: 0.4 MHz – 800 MHz - Insertion Loss: ~0.3 dB (mid-band), ≤0.4 dB @ 50 MHz - Return Loss: ≥15 dB (typ), ≥9.75 dB (min) @ 50 MHz - Amplitude Unbalance: ≤0.1 dB; Phase Unbalance: ≤1° - Power Handling: 0.5 W; DC Current: 30 mA - Kích thước: ~7.9 × 5.6 × 2.5 mm; Case style CD544 |
| 201 | Mạch tích hợp ADTT1-1 | -Dải tần làm việc:300 kHz đến 300 MHz - Trở kháng: (50 ± 0,1) Ω - Dòng DC tối đa: 30 mA ± 5% - Công suất định mức: 250 mW |
| 202 | Mạch tích hợp AP1117E33G-13 | - Điện áp đầu vào: 6,4 đến 18 V - Điện áp đầu ra: 3,3 V ± 10% - Dòng điện đầu ra: 1 A ±5% |
| 203 | Mạch tích hợp EP4CGX150DF31I7N | - Loại: FPGA Cyclone IV GX, reconfigurable logic device, package FBGA-896 - Logic Elements: 149,760 LE (tương đương 9,360 LABs) - Bộ nhớ nội: 6.48 Mbit embedded RAM - Số chân I/O: 475 - Transceivers: 8 × 3.125 Gb/s - Điện áp cấp: core 1.2 V; I/O hỗ trợ 1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 V - Tần số xung nhịp tối đa tổng thể: 200 MHz ±0,25% |
| 204 | Mạch tích hợp EPCS128SI16N | - Kiểu: Bộ nhớ cấu hình serial NOR Flash cho FPGA, dung lượng 128 Mbit, gói SOIC-16 - Điện áp hoạt động: 2.7 V đến 3.6 V (thường 3.3 V) - Tốc độ xung SPI tối đa: 100 MHz ±0,25% - Dòng tiêu thụ: ~100 µA ±0,25% ở chế độ chờ (standby) - Đóng gói: SOIC-16 (7.5 mm), dùng để cấu hình dòng FPGA Cyclone IV và tương tự |
| 205 | Mạch tích hợp LT1129IS8-5#PBF | - Kiểu loại: IC ổn áp tuyến tính, đầu ra tích cực dương, cố định - Điện áp vào max: 30 V ± 5% - Đầu ra: 5 V ± 5% - Dòng điện ra: 700 mA ± 5% |
| 206 | Mạch tích hợp LT1963AEST-1.8#PBF | - Điện áp vào: 2,1 đến 20 V - Dòng điện nguồn cấp cực đại: 120 mA - Điện áp ra: 1,8 V ± 5% - Dòng điện đầu ra: 1,5 A ± 2% |
| 207 | Mạch tích hợp LT1963AEST-2.5#PBF | - Điện áp vào cực đại: 20 V ± 5% - Dòng điện nguồn cấp: 120 mA ± 5% - Điện áp ra: 2,5 V ± 5% - Dòng điện đầu ra: 1,5 A ± 5% |
| 208 | Mạch tích hợp LT1963AEST-3.3#TRPBF | - Kiểu loại: SMD/SMT; SOT-2233-3 - Điện áp ra: 3,3 V ± 5% - Dòng điện đầu ra: 1,5 A ± 5% - Dòng tĩnh: 1 mA ± 5% - Điện áp vào: 2,1 - 20 V |
| 209 | Mạch tích hợp LT3030HFE#PBF | - Kiểu loại: đầu ra cực tính dương, điều chỉnh được - Điện áp vào cực đại: 20 V ± 5% - Điện áp ra: 1,22 ~ 19,5 V - Dòng điện đầu ra: 250 mA, 750 mA ± 5% |
| 210 | Mạch tích hợp LTC5505-1ES5#TRMPBF | - Tần số hoạt động: 300 MHz-3 GHz - Dải đầu vào: - 28 dBm ~ 18 dBm - Điện áp nguồn: 2,7 ~6 V - Dòng điện nguồn: 500 µA ± 5% |
| 211 | Mạch tích hợp LTM8001IY#PBF | - Số lượng đầu ra: 6 - Điện áp vào: 6~ 36 V - Dòng đầu ra: 5 A ± 5% - Điện áp đầu ra: 0~24 V |
| 212 | Mạch tích hợp PIC18F67J60-I/PT | - Kiều loại: chip điều khiển 8 bit - Bộ nhớ chương trình: 128 kB - RAM dữ liệu: 3.72 kB - Tần số clock cực đại: 41,667 MHz - Điện áp cấp: 2~ 2,7 V - Số lượng I/O: 39 I/O - Độ rộng kênh dữ liệu: 8 bit - Số lượng kênh ADC: 11 kênh |
| 213 | Mạch tích hợp QBA-12N+ | - Dải tần làm việc: 800 đến 900 MHz - Trở kháng: (50± 0,1) Ω - Hệ số suy hao: đến 0,25 dB - Hệ số sóng đứng: 1.08 đến 1.24 |
| 214 | Mạch tích hợp TMS320F28335PTPQ | - Kiểu loại: Bộ xử lý tín hiệu số 1 lõi - Tần số xung clock max: 100 MHz - Bộ nhớ chương trình: 128 kB - RAM dữ liệu: 52 kB - Độ rộng bus dữ liệu: 32 bit - Điện áp hoạt động: 3,3 V ± 5% |
| 215 | Mạch tích hợp TPS75005RGWT | - Kiểu loại: VQFN-20 - Dòng điện đầu ra: 100 mA ± 5% - Điện áp đầu vào cực đại: 6,5 V ± 5% |
| 216 | Mảng đi ốt SP3011-06UTG | - Điện dung: 0,4 pF ± 5 % - Điện áp làm việc: 6 V ± 2 % - Số lượng: 6 kênh |
| 217 | Modul khuếch đại công suất cao tần 1000W MP-1000 | - Dải tần: 820-890 MHz - Điện áp hoạt động: 50 VDC - Trở kháng vào/ra: 50 Ω - Công suất ra cao nhất: 1000 W - Hệ số khuếch đại thấp nhất : 12.5 dB - Tỉ số sóng đứng:< 1,3 - Cường độ dòng điện tĩnh: 400 mA - Chế độ hoạt động: AB - Kết nối vào: Sử dụng cáp đồng trục RGS 142. - Kết nối ra: Sử dụng cáp đồng trục RGS 317 |
| 218 | Mô đun nguồn và điều khiển DSP_P | - Nguồn 1 chiều đầu vào: (24±2) V - Nguồn 1 chiều đầu ra: (12±1) V - Độ gợn của nguồn 1 chiều đầu ra: không quá 20 mV - Giải mã vị trí núm xoay chuyển thành mã nhị phân: 3 bít - Mức công suất chịu đựng tới: 48W |
| 219 | Nút ấn EVQ-Q2Y03W | - Điện áp định mức: 15 VDC ± 5% - Dòng điện định mức: 20 mA ± 5% - Kích thước: 6,5 x 6 x 3,1 mm ± 1% |
| 220 | Nhựa thông | - Dạng: Rắn; - Màu sắc: Vàng đồng; - Khối lượng: 100g ± 5% |
| 221 | Quạt tản nhiệt A2175-HBLAC220/240V 50/60HZ 0.11/0.11A | - Điện áp: 220/240Vac - Dòng điện hoạt động tối đa: 0,11A - Công suất tối đa: 25W - Tốc độ quay: 2800/3200 rpm - Kích thước: (172x150x51±1)mm |
| 222 | Quạt tản nhiệt AC220/240V 50/60HZ FP-108EX-S1-B | - Điện áp: 220/240Vac - Tần số: (50/60Hz) ±5% - Dòng điện hoạt động tối đa: 0,22A - Công suất tối đa: 38W ±10% - Tốc độ quay: 2800 rpm ±5% - Kích thước: (172x150x51±1) mm |
| 223 | Quạt tản nhiệt SUNON KDE1209PTVX 12V-4,4W | - Điện áp nguồn: 12 VDC ±5% - Công suất: 4,4 W ±10% - Kích thước cánh quạt: 90 x 90 x 25 mm ±1% |
| 224 | Rơ le 1-1462039-8 | - Kiểu: Relay điện từ hermetic sealed, bề mặt (surface-mount) - Mạch tiếp điểm: DPDT (2 Form C) - Điện áp cuộn coil: 12 VDC ± 5% - Dòng coil: 11.6 mA ± 5% - Điện trở coil: 1.03 kΩ ± 5% - Mức điện áp ngưỡng: + Must Operate: 9 VDC + Must Release: 1.2 VDC ± 1% - Thời gian đáp ứng: + Operate: 3 ms + Release: 3 ms - Khả năng chịu tải (điện áp/tín hiệu): + Max Switching: 5 A @ 250 VAC / 220 VDC (62.5 VA / 60 W) - Điện áp cách ly coil–tiếp điểm: hermetic – độ bền theo chuẩn telecom - Chất liệu tiếp điểm: AgNi với mạ vàng (Au) |
| 225 | Rơ le D1D20 | - Dải điện áp điều khiển: 3,5 đến 32 VDC - Dòng tải định mức: 20 A ± 2 % - Điện áp tải: 1 đến 100 VDC |
| 226 | Tụ điện 06035A271JAT2A | - Điện dung: 270pF; - Điện áp chịu đựng tối đa: 50V; - Sai số: ±5%. - Kiểu chân: 0603 |
| 227 | Tụ điện 06035C102KAT2A | - Điện dung: 1 nF - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 25 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 228 | Tụ điện 251R14S3R6BV4T | - Điện dung: 3,6 pF - Sai số: ±1 pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1210 |
| 229 | Tụ điện 251R14S430GV4T | - Điện dung: 43 pF - Sai số: ±1 pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1210 |
| 230 | Tụ điện 251R14S820GV4T | - Điện dung: 82 pF - Sai số: ±2% - Điện áp chịu đựng: 250 V DC - Kích thước: 0603 |
| 231 | Tụ điện 800B120JT500XT | - Điện dung: 12 pF - Sai số: ±5 % - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 232 | Tụ điện 800B1R0BT500XT | - Điện dung: 1,0 pF - Sai số: ±0.1 pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 233 | Tụ điện 800B220GT500XT | - Điện dung: 22 pF - Sai số: ±2 % - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 234 | Tụ điện 800B2R2BT500XT | - Điện dung: 2,2 pF - Sai số: ±0.1 pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 235 | Tụ điện 800B2R7BT500XT | - Điện dung: 2.7 pF (±0.1 pF) - Sai số: ±0.1 pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 236 | Tụ điện 800B5R1BT500XT | - Điện dung: (5,1 ±0.1) pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC ±5% - Kích thước: 1111 |
| 237 | Tụ điện 800B5R6BT250XT | - Điện dung: 5,6 pF; - Sai số: 0,1 pF; - Điện áp DC lớn nhất: 250 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 238 | Tụ điện 800B5R6BT500XT | - Điện dung: (5,6 ±0.1) pF - Điện áp chịu đựng: 500 V DC ±5% - Kích thước: 1111 |
| 239 | Tụ điện 800B6R8BT500XT | - Điện dung: 6,8 pF; - Sai số: 0,1 pF; - Điện áp DC lớn nhất: 500 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 240 | Tụ điện AFK477M35H32T-F | - Điện dung: 0.22 µF (220 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 250 V DC - Kích thước: 1210 |
| 241 | Tụ điện ATC100B102JT50XT | - Điện dung: 1000 pF - Sai số: ±5 % - Điện áp chịu đựng: 500 V DC - Kích thước: 1111 |
| 242 | Tụ điện ATC100B180JT | - Điện dung: 10pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 180V ±10% |
| 243 | Tụ điện ATC100B1R2BT | - Điện dung: (10 ±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 120V ±10% |
| 244 | Tụ điện ATC100B270JT | - Điện dung: 10pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 270V ±10% |
| 245 | Tụ điện ATC100B2R0BW500XT | - Điện dung: (2 ±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% |
| 246 | Tụ điện ATC100B2R2BT500XT | - Điện dung: (2,2 ±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% - Kích thước: 1111 |
| 247 | Tụ điện ATC100B2R7BW500XT | - Điện dung: (2,7 ±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% |
| 248 | Tụ điện ATC100B4R7BT500XT | - Điện dung: (4,7 ±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% |
| 249 | Tụ điện ATC100B5R6BT500XT | - Điện dung: (5,6±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% |
| 250 | Tụ điện ATC100B8R2BW500XT | - Điện dung: (8,2±0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 500V ±10% |
| 251 | Tụ điện C0402C104M8RACTU | - Điện dung: (100 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 0402 |
| 252 | Tụ điện C0402C223K8RACTU | - Điện dung: 0.022 µF (22 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 0402 |
| 253 | Tụ điện C0603C104K8RACTU | -- Điện dung: 0.1 µF (100 nF) - Sai số: ±10% - Điện áp chịu đựng: 50 V DC - Kích thước: 0603 |
| 254 | Tụ điện C0603C160J5GACTU | - Điện dung: 16 pF ±5 % - Điện áp chịu đựng: 50 V ±5 % - Kích thước: 0603 |
| 255 | Tụ điện C0805C101G5GACTU | - Điện dung: 100 pF (0.0001 µF) - Sai số: ±2 % - Điện áp chịu đựng: 50 V DC - Kích thước: 0805 |
| 256 | Tụ điện C0805C105K3RACAUTO | - Điện dung: 1 µF (1000 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 25 V DC - Kích thước: 0805 |
| 257 | Tụ điện C0805C561F5GACTU | - Điện dung: 560 pF ±1 % - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ±5 % - Kích thước: 0805 |
| 258 | Tụ điện C0805C681F5GACTU | - Điện dung: 680 pF ±1 % - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ±5 % - Kích thước: 0805 |
| 259 | Tụ điện C1210C224K1RACTU | - Điện dung: 0,22 µF ±10 % - Điện áp chịu đựng: 100V ±5 % - Kích thước: 1210 |
| 260 | Tụ điện C1608C0G1H160J | - Điện dung: 16 pF; - Sai số: ± 5%; - Điện áp DC lớn nhất: 50 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 261 | Tụ điện C1608C0G1H330J | - Điện dung: 33 pF; - Sai số: ± 5 %; - Điện áp DC lớn nhất: 50 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 262 | Tụ điện C1608C0G1H330J080AA | - Điện dung: 33 pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 50V ±5 % - Kích thước: 0603 |
| 263 | Tụ điện C1608X5R0J106M080AB | - Điện dung: 10 µF ±20 % - Điện áp chịu đựng: 6,3VDC ±5 % - Kích thước: 0603 |
| 264 | Tụ điện C1608X7R1H103K | - Điện dung: 0,01 uF; - Sai số: ± 10 %; - Điện áp DC lớn nhất: 50 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 265 | Tụ điện C2012X7R1A475K085AC | - Điện dung: 4,7 µF ±10% - Điện áp chịu đựng: 10V ±5 % - Kích thước: 0805 |
| 266 | Tụ điện C3216X6S1C226M160AC | - Điện dung: 22μF ± 20%; - Điện áp chịu đựng tối đa: 16V ± 50%; - Kiểu chân: 1206 |
| 267 | Tụ điện C4532X7R1H475K200KB | - Điện dung: 4,7 µF ±10% - Điện áp chịu đựng: 50V ±5 % - Kích thước: 1812 |
| 268 | Tụ điện C4532X7R2A225M | - Điện dung: 2,2 µF ±20% - Điện áp chịu đựng: 100V ±5 % - Kích thước: 1812 |
| 269 | Tụ điện C4532X7R2A225M230KA | - Điện dung: 2,2 µF ±10% - Điện áp chịu đựng: 100V ±5 % - Kích thước: 1812 |
| 270 | Tụ điện cao áp HITANO 220uF 400V | - Điện dung: 220 µF ±10 % - Điện áp chịu đựng: 400 V DC ±10 % - Kích thước: Ø22x45 mm |
| 271 | Tụ điện CGA2B1X7R1A224K050BC | - Điện dung: 0.22 µF (220 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 0402 |
| 272 | Tụ điện ECASD91A107M010K00 | - Điện dung: 100 µF - Sai số: ±20 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 7,3x4,3x4,2 mm ± 1% |
| 273 | Tụ điện ECJ-1VC1H101J | - Điện dung: 100 pF; - Sai số: ± 5 %; - Điện áp DC lớn nhất: 50 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 274 | Tụ điện GQM1885C1H7R5CB01D | - Điện dung: (7,5 ± 0,25) pF - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 275 | Tụ điện GQM1885C2A4R3BB01D | - Điện dung: (4,3 ± 0,1) pF - Điện áp chịu đựng: 100 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 276 | Tụ điện GQM1885C2AR50CB01D | - Điện dung: (0,5 ± 0,25) pF - Điện áp chịu đựng: 100 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 277 | Tụ điện GRM1885C1H101JA01D | - Điện dung: 100 pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 278 | Tụ điện GRM1885C1H272JA01D | - Điện dung: 2700 pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 279 | Tụ điện GRM1885C1H471JA01D | - Điện dung: 470 pF ±5% - Điện áp chịu đựng: 50 V DC ± 5% - Kích thước: 0603 |
| 280 | Tụ điện GRM188F51A475ZE20D | - Điện dung: 4.7 µF - Sai số: +80%, –20% (ký hiệu “Z”) - Điện áp chịu đựng: 10 VDC - Kích thước: 0603 |
| 281 | Tụ điện GRM188F51A475ZE08D | - Điện dung: 4,7 uF; - Sai số: - 20 %, + 80 %; - Điện áp DC lớn nhất: 8 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 282 | Tụ điện GRM188R61C225KE15D | - Điện dung: 2,2 µF - Sai số: ±10% (K) - Điện áp định mức: 16 VDC - Kích thước: 0603 |
| 283 | Tụ điện GRM188R71C103KA01D | - Điện dung: 10 nF - Sai số: ±10% (K) - Điện áp định mức: 16 VDC - Kích thước: 0603 |
| 284 | Tụ điện GRM188R71C104KA01D | - Điện dung: 0,1 uF - Sai số: ±10% (K) - Điện áp định mức: 16 VDC - Kích thước: 0603 |
| 285 | Tụ điện GRM42A7U3F101JW31L | - Điện dung: 100 pF ; - Sai số: ± 5 %; - Điện áp DC lớn nhất: 3,15 kV; - Kiểu chân: SMD. |
| 286 | Tụ điện LMK212SD104KG-T | - Điện dung: 0.1 µF (100 nF) - Sai số: ±10 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 0805 |
| 287 | Tụ điện R46 MKPX2SH 1uF 275VAC | - Điện dung: 1uF ±2 % - Điện áp chịu đựng: 275V ±5 % |
| 288 | Tụ điện T491A106M020AT | - Điện dung: 10 µF - Sai số: ±20 % - Điện áp chịu đựng: 20 V DC - Kích thước: 1206 |
| 289 | Tụ điện T520A106M010ATE080 | - Điện dung: 10 µF - Sai số: ±20 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 1206 |
| 290 | Tụ điện T530X337M010ATE005 | - Điện dung: 330 µF - Sai số: ±20 % - Điện áp chịu đựng: 10 V DC - Kích thước: 1206 |
| 291 | Tụ điện TAJC106M020RNJ | - Điện dung: 10 uF; - Sai số: ±20%; - Điện áp DC lớn nhất: 20 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 292 | Tụ điện TAJC106M025RNJ | - Điện dung: 10 uF; - Sai số: ±20%; - Điện áp DC lớn nhất: 25 V; - Kiểu chân: SMD. |
| 293 | Thạch anh 405C11A25M00000 | - Tần số: 25 MHz ±10ppm - Trở kháng: (50 ± 0,1) Ω - Điện dung tải: 10 pF ± 5% - Kích thước: 5 x 3,2 x 1,05 mm ± 1% |
| 294 | Thạch anh ECS-250-8-36CKM | - Kiểu loại: Crystal SMD (loại tuning-fork), gói ECX-2236 (2.5 × 2.0 × 0.55 mm), 4-pin no-lead - Tần số: 25 MHz - Sai số ban đầu: ±10 ppm - Điện dung tải: 8 pF ± 5% - ESR: 60 Ω ± 2% - Công suất kích: 100 µW ± 5% |
| 295 | Thanh chân cắm 68602-110HLF | - Kiểu loại: Chân cắm đực 10 vị trí - Số hàng: 2 - Khoảng cách hàng: 2,54 mm ± 1% - Khoảng cách chân: 2,54 mm ± 1% |
| 296 | Thanh lỗ cắm 89114-0101 | - Kiểu loại: Đầu cắm cái 14 vị trí - Số hàng: 2 - Khoảng cách hàng: 2,54 mm ± 1% - Khoảng cách chân: 2,54 mm ± 1% - Kích cỡ dây: 26 - 28 AWG |
| 297 | Thiếc ống Kristall 502 D=0,8 | - Đường kính dây thiếc: 0,8mm ± 5%; - Hàn không chứa halogen; - Hàn nhanh và bóng. |
| 298 | Vải phin trắng | - Vải phin trắng 100% cotton, ngấm nước tốt; - Kích thước 1mx1m; - Sai số: 5%. |
| 299 | Vít chìm M3 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: Vít chìm M3 - Chiều dài: (15±0,1)mm |
| 300 | Vít chìm M5 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: Vít chìm M5 - Chiều dài: (15±0,1)mm |
| 301 | Vít chìm M6x20 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: Vít chìm M6; - Chiều dài: (20±0,1)mm |
| 302 | Vít chỏm cầu M3 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: Vít chỏm cầu M3; - Chiều dài: (15±0,1)mm |
| 303 | Vít chỏm cầu M3x6 | - Vật liệu: thép không rỉ - Kích thước: M3 x 6 mm - Kiểu loại: chỏm cầu |
| 304 | Vít chỏm cầu M4 | - Vật liệu: thép không rỉ - Kích thước: M4 x 12 mm - Kiểu loại: chỏm cầu |
| 305 | Vít chỏm cầu M6x20 | - Vật liệu: Inox; - Chủng loại: Vít chỏm cầu M6; - Chiều dài: (20±0,1)mm |
| 306 | Vít M4X8-A2-70-H ISO 7045 | - Tiêu chuẩn: ISO 7045 - Chất liệu: Thép không gỉ A2 - Loại ren: M4 - Chiều dài: 8 ± 0,1 mm |
| 307 | Vít M5X20-A2-70 ISO 4762 | - Tiêu chuẩn: ISO 7045 - Chất liệu: Thép không gỉ A2 - Loại ren: M5 - Chiều dài: 20 ± 0,1 mm |
| 308 | Vít pake đầu bằng M3x6 | - Tiêu chuẩn: DIN 7045 - Chất liệu: Thép không gỉ A2 - Loại ren: M3 - Chiều dài: 6 ± 0,1 mm |

1.3. Các yêu cầu khác

- Thời hạn bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng được tính kể từ khi hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu.

- Cung cấp tài liệu, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do bên bán cung cấp tại địa điểm: Nhà máy Z119, Xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội;

- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên bán phải tuân thủ và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên mua tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng;

- Kiểm tra về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nhãn mác, phiếu bảo hành, giấy chứng nhận bản quyền, chứng nhận xuất xưởng được quy định trong văn bản hợp đồng;

- Đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, Bên mua có quyền từ chối nhận hàng và Bên bán có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa đạt yêu cầu theo hợp đồng trong vòng 10 ngày và chịu mọi phí tổn liên quan.