MỤC LỤC

I.	HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC	2

I.1	Quy chuẩn và tiêu chuẩn	2

I.2	Kết nối nhà cung cấp dịch vụ	2

I.3	Hệ thống hạ tầng kéo cáp quang đến tận nhà	2

I.4	Khái quát dịch vụ viễn thông	2

# HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hệ thống thông tin liên lạc trong dự án bao gồm các dịch vụ điện thoại, truyền hình và internet. Bên cạnh đó, dự án có kế hoạch phát triển các hệ thống dịch vụ, cung cấp những tiện ích như nhà và tòa nhà thông minh, hệ thống cấp nước và điện liên tục, bên trong và ngoài điều có mạng kết nối khống dây và IPTV.

Trong mục này giới thiệu một số dịch vụ chức năng cung cấp bởi thông tin liên lạc:

Mạng lưới IT và hạ tầng thông tin liên lạc

Hệ thống thoại

Hệ thống mạng dữ liệu

## Quy chuẩn và tiêu chuẩn

Các quy chuẩn và tiêu chuẩn sau đây được áp dụng để thiết kế cho hệ thống dự án:

QCVN 06:2022/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

TCVN 8700: 2011, Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật

## Kết nối nhà cung cấp dịch vụ

Dự án phát triển dịch vụ cung cấp trung tâm, trong đó có vị trí nhà cung cấp dịch vụ.

## Hệ thống hạ tầng kéo cáp quang đến tận nhà

Hệ thống mạng cáp quang kết nối điểm điểm tập trung vào đường kết nối sợi quang vào hệ thống đầu cuối được phát triển cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong hệ thống FTTH người dùng kết nối với hệ thống đầu cuối với băng thông được dự phòng để mở rộng và nâng cấp cho tương lai. Các tiện ích khác:

Khả năng mở rộng cao

Dịch vụ minh bạch (khả năng cung cấp bất kỳ dịch không phụ thuộc bất vào bất cứ người sử dụng nào)

Tính bảo mật cao (mỗi tuyến cáp quang dành cho một thiết bị đầu

## Khái quát dịch vụ viễn thông

Tất cả các cáp sẽ được lắp đặt trong ống dẫn U-PVC. Số lượng ước tính của ống dẫn là 2 ống mỗi tuyến chính và giảm tại các nhánh - được thể hiện trên bản vẽ.

Mạng lưới mạng được đề xuất chia ra thành hai cấp như dưới đây:

Mạng cáp chính

Mười một đường ống chính với đường kính ngoài 120mm, đường kính trong 110mm và mặt cắt ngang trong được sử dụng cho tuyến cáp chính.

Ống kết nối

Các ống dẫn tròn với mặt cắt ngang tròn và đường kính bên trong 56mm, đường kính ngoài là 62mm sử dụng để kết nối với công trình.

Cách Ly Các Hệ Thống

Nhà thầu phải đảm bảo việc lắp đặt hệ thống tuân theo các yêu cầu diễn giải trong tiêu chuẩn và các yêu cầu cụ thể đưa ra đối với hệ thống cáp cấu trúc, phải ký tên và đảm bảo những vấn đề đã thỏa thuận.

Hệ thống cáp thông tin phải đi riêng biệt với các hệ thống khác.

Hệ thống cáp đồng trục đứng được lắp đặt liên tục trong khoảng từ 15m đến 90m, không cho phép đấu nối. Hệ thống cáp quang được lắp đặt theo chiều dài liên tục theo kênh xác định. Không được nối hoặc cắt trước khi nối tới tủ phân phối cáp quang.