# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Trung Ương Huế (Bệnh viện Trung ương Huế).

- Tên gói thầu: 748 danh mục hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Trung ương Huế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức đấu thầu: một giai đoạn, một túi hồ sơ, xét theo từng phần của gói thầu, mỗi danh mục là một phần của gói thầu

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu cụ thể như sau:

| STT | Mã phần lô | Tên hàng hóa | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng Cơ sở 1 | Số lượng Cơ sở 2 | Tổng số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500591414 | Bộ hóa chất định lượng CA 15-3 |  | Bộ | - | - | - |
| 1.1 |  | Chất định lượng CA 15-3 | Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, R1b:Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò). | Test | 10.800 | - | 10.800 |
| 1.2 |  | Chất chuẩn CA 15-3 | Thành phần S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Hộp/6x1,5mL | Hộp | 12 | - | 12 |
| 2 | PP2500591415 | Bộ hóa chất định nhóm máu Gel card bằng phương pháp thuận và ngược |  | Bộ | - | - | - |
| 2.1 |  | Gelcard định nhóm máu ABO/Rh | Giếng 1: Anti A (hỗn hợp kháng thể IgM nguồn gốc từ chuột Giếng 2: Anti B (IgM nguồn gốc từ chuột) Giếng 3: Anti AB (hỗn hợp kháng thể IgM nguồn gốc từ chuột, Giếng 4: Anti-D (kháng thể IgM nguồn gốc từ người) Giếng 5: Anti-D' (hỗn hợp kháng thể IgM và IgG nguồn gốc từ người, ). Anti-D có khả năng phát hiện D yếu và D từng phần, bao gồm DVI). Giếng 6: Ctl (dung dịch đệm không có kháng thể) Giếng 7: N (dung dịch đệm không có kháng thể) Giếng 8: N (dung dịch đệm không có kháng thể) | Card | 12.000 | - | 12.000 |
| 2.2 |  | Dịch pha loãng hồng cầu | Dung dịch đệm có độ mạnh ion thấp, thành phần là Glycine 1,37% và glucose 0,85%. Chai 100mL | Chai | 100 | - | 100 |
| 2.3 |  | Dịch rửa hệ thống cho máy định nhóm máu tự động | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu Thành phần: dung dịch đậm đặc chứa chất hoạt động bề mặt có pha màu xanh dương chất bảo quản natri azit ở trạng thái pha loãng cuối cùng Chai 125mL | Chai | 24 | - | 24 |
| 2.4 |  | Dịch rửa kim cho máy định nhóm máu tự động | Được sử dụng để rửa hệ thống trong các máy phân tích nhóm máu. Thành phần: gồm dung dịch đậm đặc chứa chất hoạt động bề mặt có pha màu xanh dương chất bảo quản natri azit ở trạng thái pha loãng cuối cùng Chai 125mL | Chai | 12 | - | 12 |
| 2.5 |  | Hồng cầu mẫu | Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu Bộ 2x10ml | Bộ | 80 | - | 80 |
| 3 | PP2500591416 | Bộ hóa chất định lượng AMH |  | Bộ | - | - | - |
| 3.1 |  | Chất định lượng AMH | Phạm vi phân tích: 0,02–24 ng/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận Dynabeads từ phủ kháng thể kháng AMH đơn dòng, R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AMH trong dung dịch đệm MES, chất hoạt tính bề mặt (bò, tái tổ hợp)R1c:Dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (chuột, bò) | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 3.2 |  | Chất chuẩn AMH | Thành phần S0:Dung dịch đệm HEPES BSA có 0,5% ProClin 300 và chất bảo quản. S1,S2,S3,S4,S5: AMH tái tổ hợp ở người ở các mức nồng độ xấp xỉ 0,16; 0,6; 4; 10 và 24 ng/mL. Hộp/6x2mL | Hộp | 24 | - | 24 |
| 3.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm AMH | Thành phần QC 1 : AMH tái tổ hợp người ở nồng độ xấp xỉ 1 ng/mL, QC 2 : Tổ hợp AMH ở người ở mức xấp xỉ 5 ng/mL, QC 3: AMH tái tổ hợp người ở nồng độ xấp xỉ 15 ng/mL Bộ/3 lọ x2mL | Bộ | 60 | - | 60 |
| 4 | PP2500591417 | Bộ hóa chất định lượng PAPP-A |  | Bộ | - | - | - |
| 4.1 |  | Chất định lượng PAPP-A | Phạm vi phân tích: 1–5.000 ng/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, R1b: Kháng thể kháng PAPP-A đơn dòng ở chuột, liên hợp photphataza kiềm (bò), R1c:Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê), R1d: Chất nền đệm TRIS, BSA, protein (chuột, bò, dê). | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 4.2 |  | Chất chuẩn PAPP-A | S0: Chất nền đệm BSA, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: PAPP-A gốc ở người ở các mức nồng độ xấp xỉ 50, 150, 500, 2.500 và 5.000 ng/mL, trong chất nền BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 Hộp/6 x 1ml | Hộp | 6 | - | 6 |
| 5 | PP2500591418 | Bộ hóa chất định lượng Cortisol |  | Bộ | - | - | - |
| 5.1 |  | Chất định lượng Cortisol | Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol. Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL. | Test | 16.000 | - | 16.000 |
| 5.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm Cortisol | Thành phần S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Cortisol (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL. Hộp/6x4mL | Hộp | 16 | - | 16 |
| 5.3 |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm Cortisol | Thành phần: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Hộp/1x4mL | Hộp | 12 | - | 12 |
| 6 | PP2500591419 | Bộ hóa chất định lượng HAV Ab |  | Bộ | - | - | - |
| 6.1 |  | Chất định lượng HAV Ab | Thành phần: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng của chuột kháng virut viêm gan A được huyền phù hoá trong dung dịch muối đệm TRIS Chất cộng hợp: kháng thể đơn dòng của chuột kháng virut viêm gan A -photphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS. Chất pha loãng: dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein và <0,1% natri azit. Kháng nguyên: Virut viêm gan A đã bất hoạt | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 6.2 |  | Chất chuẩn HAV Ab | Thành phần: 1 Lọ chứa: Huyết thanh người âm tính chứa 0 IU/mL kháng thể kháng HAV Ab và <0,1% natri azit. 4 lọ chứa: Huyết tương đã loại bỏ tơ huyết và huyết thanh người chứa xấp xỉ 10, 20, 40 và 80 mIU/mL kháng thể kháng HAV Ab tương ứng và <0,1% natri azit. Hộp/5x2mL | Hộp | 6 | - | 6 |
| 6.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm HAV Ab | Thành phần: Lọ 1: Huyết thanh người âm tính với kháng thể kháng HAV Ab, chứa <0,1% natri azit. Lọ 2: Huyết tương và huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính với kháng thể kháng HAV Ab, chứa <0,1% natri azit. Bộ/1x3,5mL+1x3,5mL | Bộ | 10 | - | 10 |
| 7 | PP2500591420 | Bộ hóa chất định lượng Troponin I |  | Bộ | - | - | - |
| 7.1 |  | Chất định lượng hsTnI | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người, R1b: 0,1N NaOH, R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES Phạm vi phân tích: 2,3 - 27.027 pg/mL; | Test | 30.000 | - | 30.000 |
| 7.2 |  | Chất chuẩn hsTnI | Thành phần S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7; 144; 567; 2293; 9280 và 27027 pg/mL Hộp/3x1,5mL + 4x1mL | Hộp | 20 | - | 20 |
| 8 | PP2500591421 | Bộ hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục |  | Bộ | - | - | - |
| 8.1 |  | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Thành phần: Huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; Transferrin; Lọ 2mL | Lọ | 160 | 32 | 192 |
| 8.2 |  | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Thành phần: Huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; Transferrin; Lọ 2mL | Lọ | 160 | 32 | 192 |
| 8.3 |  | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Thành phần: Huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; Transferrin; Lọ 2mL | Lọ | 160 | 32 | 192 |
| 9 | PP2500591422 | Bộ hóa chất định lượng free PSA |  | Bộ | - | - | - |
| 9.1 |  | Chất định lượng Free PSA | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng dê ở lừa, kháng thể kháng biotin ở dê và kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA tự do đơn dòng ở chuột (bò). Phạm vi phân tích: 0,005–20 ng/mL hoặc 0,005–16 ng/mL. Phương pháp: Miễn dịch enzym hai vị trí (sandwich) | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 9.2 |  | Chất chuẩn định lượng Free PSA | Thành phần: S0: BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: PSA tự do ở người ở nồng độ xấp xỉ 0,4; 1,6; 4,1; 8 và 16 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. Hộp/1x5mL + 5x2,5mL | Hộp | 30 | - | 30 |
| 10 | PP2500591423 | Bộ hóa chất định lượng total PSA |  | Bộ | - | - | - |
| 10.1 |  | Chất định lượng total PSA | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột. R1b: Liên hợp photphataza (bò) kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột. Phạm vi phân tích: 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO). | Test | 18.000 | - | 18.000 |
| 10.2 |  | Chất chuẩn total PSA | Thầnh phần S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,4; 1,7; 8; 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Hộp 6x2,5mL | Hộp | 20 | - | 20 |
| 11 | PP2500591424 | Bộ hóa chất định lượng Insulin |  | Bộ | - | - | - |
| 11.1 |  | Chất định lượng Insulin | Thành phần: R1a: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin liên kết với các hạt thuận từ. R1b: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng insulin cộng hợp với phosphatase kiềm bò, R1c: IgG của chuột trong dung dịch đệm HEPES. Phạm vi phân tích: 0,03–300 µIU/mL. | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 11.2 |  | Chất chuẩn định lượng Insulin | S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), ≥ 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Có chứa insulin người tổng hợp ở các mức khoảng 1, 10, 50, 150 và 300 µIU/mL Hộp 6x2ml | Hộp | 54 | - | 54 |
| 12 | PP2500591425 | Bộ hóa chất định lượng IL-6 |  | Bộ | - | - | - |
| 12.1 |  | Chất định lượng IL-6 | Dải phân tích: 0,5-1500 pg/mL. Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ phức hợp: kháng thể (dê) kháng IgG chuột; kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng IL-6 người, albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,17% ProClin 300. R1b: Đệm muối TRIS, protein (lợn, dê, bò, chuột), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,17% ProClin 300. R1c: Kháng thể (dê) kháng IL-6 người cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azide và 0,17% ProClin 300. Tiêu chuẩn ISO | Test | 8.000 | - | 8.000 |
| 12.2 |  | Chất chuẩn IL-6 | Thành phần S0: Chất nền BSA đệm, < 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300, S1,S2,S3,S4,S5: Chất nền BSA đệm, IL-6 tái tổ hợp ở người < 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 Hộp/4mL + 5x2,5mL | Hộp | 10 | - | 10 |
| 12.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm IL-6 | Thành phần QC1: Chất nền PBS đệm có huyết thanh lợn, IL-6 tái tổ hợp ở người có nồng độ 8 pg/mL. QC2: Chất nền PBS đệm, có huyết thanh lợn, IL-6 của người tái tổ hợp ở nồng độ xấp xỉ 300 pg/mL. QC3: Chất nền PBS đệm, có huyết thanh lợn, IL-6 của người tái tổ hợp ở nồng độ xấp xỉ 800 pg/mL. Bộ/1x2,5mL + 1x2,5mL + 1x2,5mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 13 | PP2500591426 | Bộ hóa chất định lượng ferritin |  | Bộ | - | - | - |
| 13.1 |  | Chất định lượng ferritin | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm. Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL. | Test | 22.000 | - | 22.000 |
| 13.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm Ferritin | S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Lọ 4ml | Lọ | 108 | - | 108 |
| 14 | PP2500591427 | Bộ hóa chất phát hiện HBsAg |  | Bộ | - | - | - |
| 14.1 |  | Chất phát hiện HBs Ag | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và liên kết với các kháng thể đặc hiệu HBs Ag đơn dòng (chuột), R1b: Dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (chuột, bò), R1c: Kháng thể đặc hiệu HBs Ag đơn dòng (chuột) liên hợp với photphataza kiềm (tái tổ hợp). | Test | 100.000 | - | 100.000 |
| 14.2 |  | Chất chuẩn HBs Ag | C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: Chất nền BSA đệm; < 0,1% NaN3; 0,25% ProClin 300 C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: Chất nền BSA đệm, kháng nguyên HBs; < 0,1% NaN3; 0,25% ProClin 300 Hộp/2x2,7mL | Hộp | 40 | - | 40 |
| 14.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag | QC1: Huyết tương người được khử fibrin, HBs Ag âm tính; < 0,1% NaN3; 0,25% ProClin 300 QC2: Huyết tương người được khử fibrin, HBs Ag dương tính; < 0,1% NaN3; 0,25% ProClin 300 Bộ/2 x 4mL | Bộ | 70 | - | 70 |
| 15 | PP2500591428 | Bộ hóa chất định tính HCV |  | Bộ | - | - | - |
| 15.1 |  | Định tính HCV Ab | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần chính: hạt thuận từ được bọc protein tái tổ hợp (NS3/NS4) và peptide (capsid) lơ lửng trong dung dịch đệm, natri azit, chất hoạt động bề mặt, chất cộng hợp alkaline phosphatse kháng IgG người ở dê trong dung dịch đệm | Test | 100.000 | - | 100.000 |
| 15.2 |  | Chất chuẩn HCV Ab | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người; Thành phần: huyết thanh người âm tính (không phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV, huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV đã được bất hoạt, natri azit Hộp 2x1ml | Hộp | 48 | - | 48 |
| 15.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm HCV Ab V3 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV trong huyết thanh và huyết tương người; Thành phần: huyết thanh người có natri azit âm tính (không phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV, huyết thanh người có natri azit dương tính (phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV, không hoạt động Bộ/2 x 3,5mL | Bộ | 66 | - | 66 |
| 16 | PP2500591429 | Bộ hoá chất xét nghiệm HIV |  | Bộ | - | - | - |
| 16.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng HIV (Ag/Ab) | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ được phủ protein HIV-1 tái tổ hợp, polypeptide HIV-1/O, HIV-2 và kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên HIV-1 p24, HIV-2 p26, lơ lửng trong nước muối sinh lý đệm TRIS; R1b: Chất phụ gia cộng hợp chứa nước muối sinh lý đệm TRIS; R1c: Các chất cộng hợp gồm nước muối sinh lý đệm TRIS chứa các polypeptide HIV-1, HIV-1/O, HIV-2 và streptavidin cộng hợp với phosphatase kiềm;R1d: Các chất cộng hợp gồm nước muối sinh lý đệm TRIS chứa các peptide đặc hiệu HIV-1/O/HIV-2 liên kết biotin và chứa các kháng thể đơn dòng liên kết biotin kháng HIV-1 p24 và HIV-2 p26. | Test | 30.000 | - | 30.000 |
| 16.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm bán định lượng HIV (Ag/Ab) | Thành phần: Chất Hiệu Chuẩn Âm Tính: chất nền tổng hợp không chứa kháng nguyên HIV-1, HIV-2 và kháng thể kháng HIV-1/HIV-1/O/ HIV-2. Chất Hiệu Chuẩn Dương Tính: huyết thanh người dương tính với kháng thể anti-HIV-1 (bất hoạt bằng nhiệt), âm tính với kháng nguyên HBs, kháng nguyên HIV, kháng thể anti-HIV-2 và anti-HCV trong dung dịch pha loãng tổng hợp Bộ/1x 1,7ml | Bộ | 12 | - | 12 |
| 16.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm xét nghiệm bán định lượng HIV (Ag/Ab) | Thành phần: Chất kiểm tra xét nghiệm âm tính: Dung dịch không chứa kháng nguyên HIV-1 và kháng thể kháng HIV- 1/HIV-1-O/HIV-2 QC dương tính, Kháng HIV-1: Huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HIV-1 QC dương tính, HIV-1 Ag: Kháng nguyên HIV-1 tinh chế Bộ/3x 4,4mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 16.4 |  | Dung dịch kiểm tra máy | Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò, ProClin, natri azit < 0,1% Lọ/1x 4ml | Lọ | 150 | - | 150 |
| 17 | PP2500591430 | Bộ chất định lượng HBs Ab |  | Bộ | - | - | - |
| 17.1 |  | Chất định lượng HBs Ab | Phạm vi phân tích: 0–750 mIU/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B, R1b:Dung dịch tiền xử lý: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, R1c:Liên hợp: Kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B. | Test | 21.000 | - | 21.000 |
| 17.2 |  | Chất chuẩn HBs Ab | S0: Huyết tương đã bỏ fibrin/huyết thanh người; S1,S2,S3,S4,S5: Huyết tương người đã bỏ fibrin chứa xấp xỉ 10, 20, 50, 250 và 750 mIU/mL. Hộp/6x 2,5mL | Hộp | 18 | - | 18 |
| 17.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab | QC1: Huyết tương người được khử xơ. Âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBs; QC2: Huyết tương người đã khử xơ có các gamma globulin người đặc hiệu với HBs Ag. Dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HBs ở nồng độ xấp xỉ 60 mIU/mL. Bộ/2x 3,5mL | Bộ | 18 | - | 18 |
| 18 | PP2500591431 | Bộ chất định lượng Testosterone |  | Bộ | - | - | - |
| 18.1 |  | Chất định lượng Testosterone | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột; R1b: Dung dịch xử lý mẫu; < 0,1% natri azit. R1c: Kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê). Phạm vi phân tích: 0,1–16 ng/mL; | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 18.2 |  | Chất chuẩn Testosterone | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm. S1, S2, S3, S4, S5: Chất nền BSA có 0,5% ProClin 300 và < 0,1% natri azit và testosterone ở 0,5; 1,5; 4; 8 hoặc 16 ng/mL. Hộp/6x 2,5mL | Hộp | 72 | - | 72 |
| 19 | PP2500591432 | Bộ chất định lượng CEA theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí |  | Bộ | - | - | - |
| 19.1 |  | Chất định lượng CEA theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí | Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL; Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò). R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò). | Test | 60.000 | - | 60.000 |
| 19.2 |  | Chất chuẩn định lượng CEA theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí | S0: Đệm phosphat, protein (bò); < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CEA (người) ở nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 1, 10, 100, 500 và 1000 ng/mL, đệm phosphat, protein (bò); < 0,1% natri azide và 0,1% ProClin 300. Hộp /6x 2,5ml | hộp | 30 | - | 30 |
| 20 | PP2500591433 | Bộ hóa chất định lượng Thyroglobulin |  | Bộ | - | - | - |
| 20.1 |  | Định lượng Thyroglobulin | Phạm vi phân tích: 0,1–500 ng/mL Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột); < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 20.2 |  | Chất chuẩn Thyroglobulin | Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA); < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA; < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 10 | - | 10 |
| 20.3 |  | Định lượng Thyroglobulin Ab | Phạm vi phân tích: 0,9–2.500 IU/mL. Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Dung dịch đệm TRIS có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Dung dịch đệm TRIS có chứa blocking polymer ; < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 20.4 |  | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 10 | - | 10 |
| 20.5 |  | Dung dịch pha loãng mẫu của xét nghiệm Thyroglobulin | Thành phần: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA); < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. | chai | 20 | - | 20 |
| 21 | PP2500591434 | Bộ hóa chất Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch |  | Bộ | - | - | - |
| 21.1 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 48 | - | 48 |
| 21.2 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 48 | - | 48 |
| 21.3 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | Lọ | 48 | - | 48 |
| 22 | PP2500591435 | Bộ hóa chất định lượng Sensitive Estradiol |  | Bộ | - | - | - |
| 22.1 |  | Định lượng Sensitive Estradiol | Phạm vi phân tích: 15–5200 pg/mL [55,1–19.089 pmol/L] Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ được phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp với biotin trong dung dịch đệm Tris có các protein (cá), chất hoạt tính bề mặt và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Dung dịch đệm Tris có các protein (dê, bò), chất hoạt tính bề mặt; < 0,1% azide và 0,1% Proclin 300. R1c: Chất cộng hợp phosphatase kiềm kháng estradiol đơn dòng ở cừu trong dung dịch đệm MES có các protein (dê, chim), chất hoạt tính bề mặt; < 0,1% azide và 0,1% Proclin 300. | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 22.2 |  | Dung dịch pha loãng mẫu cho xét nghiệm Sensitive Estradiol | Thành phần: Chất hiệu chuẩn S0: Huyết thanh người; 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 pg/mL (pmol/L) estradiol. | Hộp | 24 | - | 24 |
| 22.3 |  | Chất chuẩn Sensitive Estradiol | Thành phần: S0: Huyết thanh người; 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 pg/mL (pmol/L) estradiol. S1,S2,S3,S4,S5: Estradiol (hợp chất hóa học tinh khiết) trong huyết thanh người ở các mức xấp xỉ 11; 32; 292; 885 và 5.200 pg/mL (40,4, 117, 1072, 3249 và 19089 pmol/L) tương ứng và 0,5% ProClin 300 | Hộp | 12 | - | 12 |
| 23 | PP2500591436 | Bộ hóa chất định lượng Progesterone |  | Bộ | - | - | - |
| 23.1 |  | Định lượng Progesterone | Phạm vi phân tích: 0,1–40 ng/mL [0,32-127,2 nmol/L] Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh Thành phần: R1a: Chất cộng hợp progesterone – phosphatase kiềm (của bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng IgG của thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ. R1b: Protein (dê, thỏ) trong dung dịch đệm axetat với 0,0125% Cosmocil CQ. R1c: Huyết thanh miễn dịch ở thỏ kháng progesterone trong dung dịch đệm axetat, BSA; < 0,1% natri azit và 0,0125% Cosmocil CQ | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 23.2 |  | Chất chuẩn Progesterone | Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. Chứa 0 ng/mL (nmol/L) progesterone. S1, S2, S3, S4, S5: Progesterone (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người ở các mức nồng độ lần lượt xấp xỉ 1, 4, 10, 20 và 40 ng/mL (3,18; 12,72; 31,8; 63,6 và 127,2 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ. | Hộp | 12 | - | 12 |
| 24 | PP2500591437 | Bộ hóa chất định lượng C-Peptide |  | Bộ | - | - | - |
| 24.1 |  | Định lượng C-Peptide | Phạm vi phân tích: 0,01–30 ng/mL Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng Peptit C của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Protein (chuột) trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c: Liên hợp photphataza kiềm kháng Peptit C trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), protein (chuột); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 24.2 |  | Chất chuẩn C-Peptide | Thành phần: S0 Đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm với chất hoạt động bề mặt; <0,1% natri azua và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL C-peptit. S1,S2,S3,S4,S5 Xấp xỉ 0,05; 0,24; 1,2; 6 và 30 ng/mL (lần lượt tương ứng với 0,02; 0,08; 0,4; 2 và 10 nmol/L) C-peptit trong đệm nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm với chất hoạt động bề mặt; <0,1% natri azua và 0,5% ProClin 300. | Hộp | 10 | - | 10 |
| 25 | PP2500591438 | Bộ hóa chất ịnh lượng CA 19-9 theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí |  | Bộ | - | - | - |
| 25.1 |  | Chất định lượng CA 19-9 theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê. R1b:Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò). R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột). Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL. | Test | 20.000 | - | 20.000 |
| 25.2 |  | Chất chuẩn CA 19-9 có nguồn gốc huyết thnanh bò | Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm; < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30; 90; 300; 900 và 2.000 U/mL; trong BSA đệm; < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Hộp/6x 2,5mL | Hộp | 15 | - | 15 |
| 26 | PP2500591439 | Bộ hóa chất định lượng total βhCG |  | Bộ | - | - | - |
| 26.1 |  | Chất định lượng total βhCG | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê. R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp). R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp). Phạm vi phân tích: 0,5–1350 mIU/mL; | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 26.2 |  | Chất chuẩn định lượng total βhCG | Thành phần: S0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. Chứa 0,0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1, S2, S3, S4, S5: hCG ở nồng độ (tương ứng) xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1350 mIU/mL (IU/L), đệm BSA, chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azide và 0,5% ProClin 300. Tiêu chuẩn ISO Hộp/6x4ml | Hộp | 18 | - | 18 |
| 27 | PP2500591440 | Bộ hóa chất định lượng AFP |  | Bộ | - | - | - |
| 27.1 |  | Chất định lượng AFP | Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL]; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò). | Test | 29.000 | - | 29.000 |
| 27.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm AFP | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt. Chứa 0 ng/mL AFP. S1, S2, S3, S4, S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5; 5; 25; 100; 500 và 3.000 ng/mL. Hộp/7x2,5mL | Hộp | 20 | - | 20 |
| 28 | PP2500591441 | Bộ hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia |  | Bộ | - | - | - |
| 28.1 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia | Dải đo: 13,0 μmol/L - 600 μmol/L; Phương pháp đo: Glutamate dehydrogenase | Hộp | 48 | 6 | 54 |
| 28.2 |  | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 Thành phần: dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Dạng dung dịch | Lọ | 72 | 32 | 104 |
| 28.3 |  | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 Thành phần: dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Dạng dung dịch. | Lọ | 72 | 32 | 104 |
| 28.4 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 Thành phần: dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Dạng dung dịch | Lọ | 48 | 24 | 72 |
| 29 | PP2500591442 | Bộ hóa chất định lượng Myoglobin |  | Bộ | - | - | - |
| 29.1 |  | Định lượng Myoglobin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng myoglobin; Thành phần: Glycine Buffer (pH 9.0) 162 mmol/L; Tiểu phân latex phủ kháng thể chống myoglobin người (pH 7.3); Dải tuyến tính: 30–800 µg/L; Loại mẫu: Huyết thanh; Độ lặp lại: CV ≤ 3,95%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,28%. | Bộ | 96 | - | 96 |
| 29.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Myoglobin | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm Myoglobin; Thành phần: Myoglobin người;Dung dịch đệm HEPES (pH 7,4) 10 mmol/L; BSA 1% (w/v); Natri cloride 0,9% (w/v); Chất hiệu chuẩn 4 mức; Các giá trị của chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo myoglobin tim người (đã tinh sạch) | Hộp | 10 | - | 10 |
| 30 | PP2500591443 | Bộ hóa chất định lượng Vancomycin |  | Bộ | - | - | - |
| 30.1 |  | Định lượng Vancomycin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng vancomycin; Thành phần: Thuốc thử enzym: Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,21 U/mL); chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò; Thuốc thử kháng thể/cơ chất: Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin (27 μg/mL); albumin huyết thanh bò; G6P (44 mM); NAD (36 mM); Dải đo: 2,0–50 μg/mL (1,3–34 μmol/L); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,8%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,8%. | Bộ | 96 | - | 96 |
| 30.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm Vancomycin; Thành phần: vancomycin, dung dịch đệm, natri azit 0,09%, pH 5,0; Chất hiệu chuẩn 6 mức nồng độ Vancomycin: 0, 5, 10, 20, 30, 50 μg/mL | Hộp | 8 | - | 8 |
| 31 | PP2500591444 | Bộ hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch |  | Bộ | - | - | - |
| 31.1 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô hoặc dịch cơ thể người | Lọ | 60 | - | 60 |
| 31.2 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô hoặc dịch cơ thể người | Lọ | 60 | - | 60 |
| 31.3 |  | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô hoặc dịch cơ thể người. | Lọ | 60 | - | 60 |
| 32 | PP2500591445 | Bộ hóa chất định lượng Pepsinogen |  | Bộ | - | - | - |
| 32.1 |  | Hóa chất định lượng Pepsinogen I | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đo lường pepsinogen I trong huyết thanh. Phương pháp: miễn dịch đo độ đục ngưng kết latex. Dải đo: 2,5 - 200 ng/mL; Thành phần: R1 chứa Sodium azide; R2 chứa hạt latex gắn kháng thể đơn dòng chuột kháng pepsinogen I người | Hộp | 24 | - | 24 |
| 32.2 |  | Hóa chất định lượng Pepsinogen II | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm đo lường pepsinogen II trong huyết thanh. Phương pháp: miễn dịch đo độ đục ngưng kết latex; Dải đo: 2 - 100 ng/mL; Thành phần: R1 chứa Sodium azide; R2 chứa hạt latex gắn kháng thể đơn dòng chuột kháng pepsinogen II người | Hộp | 24 | - | 24 |
| 32.3 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Pepsinogen I và Pepsinogen II | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Pepsinogen I và Pepsinogen II. Thành phần: Pepsinogen I và II của người, đệm phosphat có chứa albumin bò. | Hộp | 10 | - | 10 |
| 32.4 |  | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Pepsinogen I và Pepsinogen II | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm Pepsinogen I và Pepsinogen II. Thành phần: Pepsinogen I và II của người, đệm phosphat có chứa albumin huyết thanh bò | Hộp | 10 | - | 10 |
| 33 | PP2500591446 | Bộ hóa chất chất định lượng iPTH |  | Bộ | - | - | - |
| 33.1 |  | Hóa chất định lượng iPTH | Phạm vi phân tích: 1–3500 pg/mL (0,1-371 pmol/L) Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê kháng PTH được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azit; 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có ACE chặn, protein (của chuột, dê), chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azit; 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng PTH – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm ACES có BSA, chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azit; 0,1% ProClin 300 | Test | 400 | - | 400 |
| 33.2 |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng iPTH | Thành phần: RB: Chất nền protein (bò) đệm, 0,5% ProClin 300. S0: Dung dịch đệm PBS, albumin huyết thanh bò (BSA), chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azit. S1,S2,S3,S4,S5: Khoảng 10, 60, 300, 1.500 và 3.500 pg/mL (tương ứng là 1,1; 6,4; 31,8; 159 và 371 pmol/L) PTH (kháng nguyên tổng hợp) trong dung dịch đệm PBS có BSA, chất hoạt động bề mặt; < 0,1% natri azit. | hộp | 2 | - | 2 |
| 34 | PP2500591447 | Bộ hóa chất định lượng Vitamin B12 |  | Bộ | - | - | - |
| 34.1 |  | Định lượng Vitamin B12 | Phạm vi phân tích: 50–1.500 pg/mL [37–1.107 pmol/L] Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột: các phức hợp đơn dòng kháng yếu tố nội tại ở chuột, dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch đệm borat có chất hoạt động bề mặt, cobinamide và < 0,1% natri azit. R1c: Chất cộng hợp yếu tố nội tại của lợn – phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh người (HSA); < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. R1d: Dung dịch natri hydroxit (NaOH) 0,5N có 0,005% kali xyanua (KCN) R1e: Dung dịch axit acetic 0,02% có dithiothreitol (DTT). | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 34.2 |  | Chất chuẩn Vitamin B12 | Thành phần: S0: Chất nền đệm có albumin huyết thanh người (HSA); < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. Chứa 0 pg/mL (pmol/L) vitamin B12. S1, S2, S3, S4, S5: Vitamin B12 lần lượt ở nồng độ xấp xỉ 100, 250, 500, 900 và 1.500 pg/mL (74, 184, 369, 664 và 1.107 pmol/L), trong chất nền có đệm, có HSA; < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | Lọ | 48 | - | 48 |
| 35 | PP2500591448 | Bộ hóa chất định lượng PCT |  | Bộ | - | - | - |
| 35.1 |  | Định lượng PCT | Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), natri azit ≤ 0,1% và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), natri azit ≤ 0,1% và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), natri azit ≤ 0,1% và 0,1% ProClin 300. | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 35.2 |  | Chất chuẩn PCT | Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), natri azit ≤ 0,1 % và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8; 5; 10; 25; 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), natri azit ≤ 0,1 % và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 10 | - | 10 |
| 36 | PP2500591449 | Bộ hóa chất định lượng BNP |  | Bộ | - | - | - |
| 36.1 |  | Định lượng BNP | Phạm vi phân tích: 3 - 5000 pg/mL Thành phần: R1a Các hạt thuận từ phủ kháng thể BNP kháng người tất cả các dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, với abumin huyết thanh bò (BSA); 0,1% ProClin 300 và natri azit <0,1%; R1b: IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin 300 và natri azit <0,1%; R1c: Cộng hợp bò photphataza kiềm chứa kháng thể BNP kháng người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm PBS có BSA; 0,1% ProClin 300 và natri azit <0,1%. | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 36.2 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm BNP | Thành phần: QC 1: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 80 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit <0,1% và 0,1% ProClin 300; QC 2: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 400 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit <0,1% và 0,1% ProClin 300; QC 3: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở mức xấp xỉ 2.200 pg/mL (ng/L) trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit <0,1% và 0,1% ProClin 300. | Bộ | 24 | - | 24 |
| 36.3 |  | Chất chuẩn BNP | Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt Natri azua < 0,1%, và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở các mức xấp xỉ 25; 100; 500; 2.500 và 5.000 pg/mL trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit <0,1% và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 12 | - | 12 |
| 37 | PP2500591450 | Bộ hóa chất định lượng TPOAb |  | Bộ | - | - | - |
| 37.1 |  | Hóa chất định lượng TPOAb | Phạm vi phân tích: 0,25–1.000 IU/mL Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và được liên kết với TPO tái tổ hợp có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm ACES có protein (bò), natri azit < 0,1% và 0,1% ProClin 300 R1b: Liên hiệp photphataza kiềm-Protein A tái tổ hợp (bò) trong dung dịch đệm protein (bò) R1c: Dung dịch đệm protein (bò); < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | test | 2.000 | - | 2.000 |
| 37.2 |  | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TPOAb | Thành phần: S0: Dung dịch đệm protein (bò) có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 S1, S2, S3, S4, S5: Huyết thanh miễn dịch TPO ở thỏ trong dung dịch đệm protein (bò) ở các nồng độ xấp xỉ 5; 20;75; 300 và 1.000 IU/mL có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | hộp | 4 | - | 4 |
| 38 | PP2500591451 | Bộ hóa chất ùng cho xét nghiệm Adenosine deaminase (ADA) |  | Bộ | - | - | - |
| 38.1 |  | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Adenosine deaminase (ADA) | Dải đo: 1.65 - 150 U/L; Phương pháp đo: Adenosine-Glutamate dehydrogenase | Hộp | 96 | - | 96 |
| 38.2 |  | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm ADA mức 1 và 2 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm ADA mức 1 và 2 Dạng bột đông khô | Lọ | 24 | - | 24 |
| 38.3 |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm ADA | Dạng bột đông khô; Thành phần: chứa ADA bò, Đệm Tris 50 mmol/L | Hộp | 24 | - | 24 |
| 39 | PP2500591452 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH |  | Bộ | - | - | - |
| 39.1 |  | Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PDH | Phương pháp đo quang Giới hạn phát hiện ≥46 U/L Dải đo: 95.4 - 4000 U/L | Hộp | 24 | - | 24 |
| 39.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng G6PDH Thành phần: huyết thanh đông khô | Lọ | 12 | - | 12 |
| 40 | PP2500591453 | Bộ hóa chất điện giải 3 thông số |  | Bộ | - | - | - |
| 40.1 |  | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Thành phần: Kali clorua: 1,00 mol/L | Lít | 200 | 12 | 212 |
| 40.2 |  | Chất chuẩn điện giải mức giữa | Thành phần: Na+: 4,3 mmol/L; K + : 0,13 mmol/L; Cl- : 3,1 mmol/L | Lít | 800 | 120 | 920 |
| 40.3 |  | Dung dịch đệm ISE hoặc tương đương | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần: Triethanolamine 0.1 mol/L | Lít | 720 | 80 | 800 |
| 41 | PP2500591454 | Bộ chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) |  | Bộ | - | - | - |
| 41.1 |  | Chất định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | Dải đo: 0,05-4,65 mmol/L ; Phương pháp: Enzymatic. Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L Bộ/4x51,3mL + 1x17,1mL | Bộ | 1.320 | 48 | 1.368 |
| 41.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | ml | 60 | 12 | 72 |
| 42 | PP2500591455 | Bộ chất xét nghiệm Protein toàn phần trong nước tiểu bằng phương pháp đo màu |  | Bộ | - | - | - |
| 42.1 |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm Protein toàn phần trong nước tiểu | Chất chuẩn cho xét nghiệm Protein toàn phần trong nước tiểu Thành phần: Huyết thanh người chứa chất bảo quản, dạng lỏng | ml | 90 | 80 | 170 |
| 42.2 |  | Chất xét nghiệm Protein toàn phần trong nước tiểu bằng phương pháp đo màu | Dải đo: 20 - 3000 mg/L. Phương pháp: Đo màu, điểm cuối, chiều phản ứng tăng dần, Pyrogallol red. | ml | 9.000 | 1.250 | 10.250 |
| 42.3 |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 1 | Chất chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 1 Thành phần: nước tiểu người. | ml | 150 | 60 | 210 |
| 42.4 |  | Chất chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 2 | Chất chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu mức 2 Thành phần: nước tiểu người | ml | 150 | 60 | 210 |
| 43 | PP2500591456 | Bộ chất định lượng Albumin trong nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 43.1 |  | Chất định lượng Albumin trong nước tiểu | Dải đo: nước tiểu 7–450 mg/L, CSF 10–450 mg/L; Phương pháp: đo độ đục miễn dịch. Nồng độ cuối cùng của các chất phản ứng là Đệm Phosphate 18mMol/L; Kháng thể dê kháng albumin người, Polyethylen Glycol 8000 3,6% Bộ/1x32,6mL+1x4,4mL | Bộ | 120 | 4 | 124 |
| 43.2 |  | Chất hiệu chuẩn albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | Thành phần: Albumin người và Natri azide < 0.1 % (w/w). Hộp/5x2mL | Hộp | 70 | 8 | 78 |
| 44 | PP2500591457 | Bộ chất định lượng Bicarbonate bằng phương pháp enzyme |  | Bộ | - | - | - |
| 44.1 |  | Chất định lượng Bicarbonate bằng phương pháp enzyme | Dải đo: 2-45 mmol/L; Thành phần: MD (microbial) > 2.000 U/L; PEPC (microbial) > 572 U/L; PEP 8,2 mmol/L; | ml | 180 | 8 | 188 |
| 44.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bicarbonate | Thành phần: Chất nền đệm có chứa các lượng khác nhau của natri carbonat Bộ/1x25mL + 1x25mL | Bộ | 50 | 4 | 54 |
| 45 | PP2500591458 | Bộ chất xét nghiệm ASO |  | Bộ | - | - | - |
| 45.1 |  | Chất xét nghiệm ASO | Dải đo: 100-1000 IU/mL ; Thành phần: Phosphate buffer (pH 7.0) 40 mmol/L; Streptolysin-O coated latex <0.2% (w/v) Bộ/1x51mL + 1x7mL | Bộ | 128 | 4 | 132 |
| 45.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt nhóm 1 | Thành phần: Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin | ml | 432 | 4 | 436 |
| 46 | PP2500591459 | Bộ chất định lượng TSH |  | Bộ | - | - | - |
| 46.1 |  | Chất định lượng TSH | Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH (người) đơn dòng ở chuột, R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột, R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột | Test | 192.000 | - | 192.000 |
| 46.2 |  | Chất chuẩn TSH | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt. S1, S2, S3, S4, S5: Xấp xỉ 0,05; 0,3; 3; 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH Lọ 2,5ml | Lọ | 108 | - | 108 |
| 47 | PP2500591460 | Bộ chất định lượng FT4 |  | Bộ | - | - | - |
| 47.1 |  | Chất định lượng FT4 | Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L]; Phương pháp: Miễn dịch enzym hai bước. | Test | 192.000 | - | 192.000 |
| 47.2 |  | Chất chuẩn FT4 | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5; 1; 2; 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có natri azit < 0,1% và 0,5% ProClin 300. Hộp/6x 2,5mL | Hộp | 30 | - | 30 |
| 48 | PP2500591461 | Bộ chất định lượng CA 125 theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí |  | Bộ | - | - | - |
| 48.1 |  | Chất định lượng CA 125 theo phương pháp miễn dịch enzym hai vị trí | Phạm vi phân tích: xấp xỉ 0,5 U/mL đến 5.000 U/mL; Phương pháp: Miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”); Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò) R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột) | Test | 16.000 | - | 16.000 |
| 48.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm CA 125 | Thành phần S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL. Hộp/6x 2,5mL | Hộp | 72 | - | 72 |
| 49 | PP2500591462 | Bộ chất định lượng CRP theo phương pháp đo độ đục miễn dịch |  | Bộ | - | - | - |
| 49.1 |  | Chất định lượng CRP theo phương pháp đo độ đục miễn dịch | Dải đo: 0.2-480 mg/L ; Thành phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% (w/v) Bộ/1x30mL + 1x30mL | Bộ | 1.600 | - | 1.600 |
| 49.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người | ml | 160 | - | 160 |
| 50 | PP2500591463 | Bộ chất định lượng RF |  | Bộ | - | - | - |
| 50.1 |  | Chất định lượng RF (Reumatoid Factor) theo phương pháp đo độ đục miễn dịch | Thành phần: Glycine buffer (pH 8.0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0.5%. Dải đo: 10–120 lU/mL ; Bộ/1x24mL + 1x8mL | Bộ | 156 | - | 156 |
| 50.2 |  | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng RF ở người với các nồng độ khác nhau | ml | 70 | - | 70 |
| 51 | PP2500591464 | Bộ chất phát hiện HAV IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 51.1 |  | Chất phát hiện HAV IgM | Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể IgM kháng người. R1b: Chất cộng hợp: Phức hợp Kháng nguyên viêm gan A (đã bất hoạt) – Kháng thể đơn dòng của chuột kháng vi-rút viêm gan A – phosphatase kiềm (của bò). Phương pháp: Nguyên lý miễn dịch bắt cặp. | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 51.2 |  | Chất chuẩn HAV IgM | Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết âm tính với kháng thể IgM kháng HAV, natri azit < 0,1%. C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính với kháng thể IgM kháng HAV, natri azit < 0,1%. Hộp/2x1mL | Hộp | 8 | - | 8 |
| 51.3 |  | Chất kiểm tra xét nghiệm HAV IgM | Thành phần: QC 1: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, âm tính (không phản ứng) đối với IgM kháng HAV, natri azit < 0,1% . QC 2: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính (phản ứng) với IgM kháng HAV, natri azit < 0,1% . Bộ/2x2,5mL | Bộ | 24 | - | 24 |
| 52 | PP2500591465 | Bộ chất định lượng CK-MB |  | Bộ | - | - | - |
| 52.1 |  | Chất định lượng CK-MB | Phạm vi phân tích: 0,1–300 ng/mL; Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể của dê. R1b: IgG chuột tinh chế và IgG dê tinh chế. | Test | 12.000 | - | 12.000 |
| 52.2 |  | Chất chuẩn xét nghiệm CK-MB | S0: Chất nền BSA đệm với 0,02% Cosmocil CQ và natri azit < 0,1%. S1, S2, S3, S4, S5: CK-MB tái tổ hợp ở các mức nồng độ xấp xỉ 3, 10, 30, 100 và 300 ng/mL tương ứng trong chất nền BSA đệm với 0,02% Cosmocil CQ và natri azit < 0,1%. Hộp/6x2mL | Hộp | 72 | - | 72 |
| 53 | PP2500591466 | Bộ điện cực chạy khí máu |  | Bộ | - | - | - |
| 53.1 |  | Điện cực pH | Điện cực pH, Nguyên lý đo điện cực chọn lọc ion. Dải đo 6.000-8.000 | Chiếc | 6 | - | 6 |
| 53.2 |  | Điện cực PO2 | Điện cực pO2. Phương pháp: điện cực Clark. Dải đo: 5.0- 713.0 Torr | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.3 |  | Điện cực pCO2 | Điện cực pCO2. Phương pháp: điện cực Severinghause. Dải đo: 10.0-200.0 Torr | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.4 |  | Điện cực Glucose | Điện cực Glucose. Nguyên lý: đo điện cực enzyme. Dải đo: 20-500 mg/dL | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.5 |  | Điện cực Lactate | Điện cực Lactate. Nguyên lý đo điện cực enzyme. Dải đo: 0.4-15.0 mmol/L | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.6 |  | Điện cực Natri | Điện cực Natri. Nguyên lý : đo điện cực chọn lọc ion. Dải đo 50.0-200.0 mmol/L | Chiếc | 6 | - | 6 |
| 53.7 |  | Điện cực Kali | Điện cực Kali. Nguyên lý : đo điện cực chọn lọc ion. Dải đo 1.0-20.0 mmol/L | Chiếc | 6 | - | 6 |
| 53.8 |  | Điện cực Clo | Điện cực Clo. Nguyên lý : đo điện cực chọn lọc ion. Dải đo 50.0-200.0 mmol/L | Chiếc | 6 | - | 6 |
| 53.9 |  | Điện cực Canxi | Điện cực Canxi. Dải đo: 0.5-5.0 mmol/L | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.10 |  | Vỏ điện cực tham chiếu | Vỏ điện cực tham chiếu. | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.11 |  | Lõi điện cực tham chiếu | Lõi điện cực tham chiếu | Hộp | 6 | - | 6 |
| 53.12 |  | Điện cực TH | Điện cực TH | Cái | 6 | - | 6 |
| 53.13 |  | Điện cực Hemoglobin | Điện cực Hemoglobin dùng để đo hemoglobin bằng cách đo độ hấp thụ của hai bước sóng hồng ngoại. | Cái | 6 | - | 6 |
| 54 | PP2500591467 | Bộ hoá chất xét nghiệm bán định lượng CMV IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 54.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng CMV IgM | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, bán định lượng. Hạt từ phủ kháng nguyên hCMV, albumin huyết thanh . Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh người hoặc huyết tương người có chứa nồng độ thấp kháng thể IgM kháng hCMV, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh người hoặc huyết tương người có chứa nồng độ cao kháng thể IgM kháng hCMV, BSA Dải đo: 5 - 140 U/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 6.200 | - | 6.200 |
| 54.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CMV IgM | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng CMV. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng CMV. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhân CE Bộ/2x 0,8mL | Bộ | 44 | - | 44 |
| 55 | PP2500591468 | Bộ hoá chất xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 55.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgG | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định tính. Hạt từ được phủ protein HSV tái tổ hợp, albumin huyết thanh bò. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgG kháng HSV ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgG kháng HSV ở nồng độ cao, BSA Giá trị ngưỡng 1.0 Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 55.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HSV-1/2 IgG | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng HSV-1/2, albumin huyết thanh. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng HSV-1/2, albumin huyết thanh. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 1,3mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 56 | PP2500591469 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng EBV IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 56.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng EBV IgM | Miễn dịch hóa phát quang, hai bước, định lượng. Thành phần: Hạt từ phủ Hạt từ được phủ các kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein-Barr, albumin huyết thanh bò. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgM kháng EBV ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh hoặchuyết tương chứa IgM kháng EBV ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 10 - 160 U/mL EBV IgM. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 6.200 | - | 6.200 |
| 56.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm EBV IgM | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của EBV, albumin huyết thanh. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng VCA, albumin huyết thanh. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ /2x 0,9mL | Bộ | 44 | - | 44 |
| 57 | PP2500591470 | Bộ hoá chất xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 57.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgM | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định tính. Hạt từ phủ được phủ phức hợp: chất ly giải virus HSV và protein tái tổ hợp, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgM kháng HSV ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgM kháng HSV ở nồng độ cao, BSA Giá trị ngưỡng 1 Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 57.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HSV-1/2 IgM | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng HSV, albumin huyết thanh . Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng HSV, albumin huyết thanh Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 1,2mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 58 | PP2500591471 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng Rubella IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 58.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Rubella IgG | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định lượng. Hạt từ phủ các hạt virus rubella đã được bất hoạt, albumin huyết thanh, natri azid. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgG kháng virus rubella ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgG kháng virus rubella ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 0,2 - 350 IU/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 58.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Rubella IgG | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus Rubella. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus Rubella. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 0,8mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 59 | PP2500591472 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng CMV IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 59.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CMV IgG | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, hai bước, định lượng. Hạt từ phủ kháng nguyên, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1:Huyết thanh hoặc huyết tương người có chứa nồng độ thấp kháng thể IgG kháng hCMV, BSA Mẫu chuẩn 2 :Huyết thanh hoặc huyết tương người có chứa nồng độ cao kháng thể IgG kháng hCMV, BSA Dải đo: 5 - 180 U/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 6.200 | - | 6.200 |
| 59.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CMV IgG | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng CMV, albumin huyết thanh. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng CMV, albumin huyết thanh. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 0,9 mL | Bộ | 44 | - | 44 |
| 60 | PP2500591473 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng VCA IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 60.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng VCA IgG | Miễn dịch hóa phát quang, hai bước, định lượng. Thành phần: Hạt từ được phủ kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein-Barr, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgG kháng VCA ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương chứa IgG kháng VCA ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 10 - 750 U/mL VCA IgG. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 6.200 | - | 6.200 |
| 60.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm VCA IgG | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein Barr, albumin huyết thanh. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng VCA. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 0,9mL | Bộ | 44 | - | 44 |
| 61 | PP2500591474 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng Toxo IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 61.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Toxo IgG | Miễn dịch hóa phát quang, gián tiếp, định lượng. Hạt từ phủ Toxoplasma gondii đã được bất hoạt, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1 :Huyết thanh ,huyết tương, kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2 :Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 3 - 400 IU/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 61.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Toxo IgG | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii, albumin huyết thanh. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii, albumin huyết thanh. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 0,6mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 62 | PP2500591475 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng Toxo IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 62.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Toxo IgM | Miễn dịch hóa phát quang, 2 bước, định lượng. Hạt từ phủ kháng thể, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 3 - 160 AU/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 62.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Toxo IgM | Thành phần: Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii, albumin huyết thanh bò (BSA). Chất kiểm chứng dương tính gồm Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii, BSA. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x 0,7mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 63 | PP2500591476 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng Rubella IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 63.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Rubella IgM | Miễn dịch hóa phát quang, hai bước, định lượng. Hạt từ phủ kháng thể, albumin huyết thanh. Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgM kháng virus rubella ở nồng độ thấp, BSA Mẫu chuẩn 2: Huyết thanh, huyết tương, kháng thể IgM kháng virus rubella ở nồng độ cao, BSA Dải đo: 10 - 400 AU/mL. Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 63.2 |  | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Rubella IgM | Chất kiếm chứng 1 :Huyết thanh hoặc huyết tương không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus Rubella, chất ổn định (PBS), albumin huyết thanh Chất kiểm chứng 2: Huyết thanh hoặc huyết tương phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus Rubella, chất ổn định (PBS), albumin huyết thanh Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x0,7mL | Bộ | 36 | - | 36 |
| 64 | PP2500591477 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng HEV IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 64.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm HEV IgG miễn dịch tự động | Miễn dịch hóa phát quang gián tiếp, định lượng.Hạt từ phủ kháng nguyên tái tổ hợp , albumin huyết thanh bò, đệm phosphat, natri azid < 0,1%. Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương người chứa anti-HEV IgG ở nồng độ thấp (xấp xỉ 0,35 IU/mL), Chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương người chứa anti-HEV IgG ở nồng độ cao (xấp xỉ 6,5 IU/mL) Dải đo: 0.1 - 10 IU/mL | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 64.2 |  | Chất kiểm chuẩn HEV IgG miễn dịch tự động | Vật liệu kiểm soát âm tính: Huyết thanh người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus viêm gan E (anti-HEV IgG) Vật liệu kiểm soát dương tính: Huyết thanh hoặc huyết tương đã loại fibrin người phản ứng đối với anti-HEV IgG. Bộ/1x0,7mL + 1x0,7mL | Bộ | 24 | - | 24 |
| 65 | PP2500591478 | Bộ hoá chất xét nghiệm HEV IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 65.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm HEV IgM miễn dịch tự động | Miễn dịch hóa phát quang gián tiếp Hạt từ (xấp xỉ ≥ 0,25%) phủ kháng nguyên tái tổ hợp, albumin huyết thanh bò, đệm phosphat, natri azid < 0,1% . Chất hiệu chuẩn 1: BSA, đệm phosphat, chất tẩy rửa Chất hiệu chuẩn 2: Anti-HEV IgM tái tổ hợp (xấp xỉ 1,30 index), BSA, đệm phosphat | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 65.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HEV IgM miễn dịch tự động | Vật liệu kiểm soát âm tính: Huyết thanh người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus viêm gan E (anti-HEV IgM), ProClin 300 Vật liệu kiểm soát dương tính: Anti-HEV IgM tái tổ hợp được pha loãng trong huyết thanh/huyết tương đã loại fibrin người, ProClin 300. Bộ/1x0,7mL + 1x0,7mL | Bộ | 24 | - | 24 |
| 66 | PP2500591479 | Bộ hoá chất xét nghiệm VZV IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 66.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm VZV IgG Ab miễn dịch tự động | Miễn dịch hóa phát quang Hạt từ phủ phủ kháng nguyên của VZV , albumin huyết thanh bò, đệm phosphat. Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương người, kháng thể IgG kháng VZV ở nồng độ thấp, BSA, đệm phosphat Chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương người, kháng thể IgG kháng VZV ở nồng độ cao, BSA, đệm phosphat Dung dịch pha loãng mẫu: BSA, đệm phosphat Dải đo: 10 - 4000 mIU/mL | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 66.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm VZV IgG miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng VZV Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng VZV Bộ/1x0,7ml+1x0,7ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 67 | PP2500591480 | Bộ hoá chất xét nghiệm VZV IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 67.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm VZV IgM miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang Hạt từ phủ kháng nguyên VZV albumin huyết thanh bò, đệm phosphat Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh hoặc huyết tương người, kháng thể IgM kháng VZV ở nồng độ thấp, BSA, đệm phosphat Chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh hoặc huyết tương người, kháng thể IgM kháng VZV ở nồng độ cao, BSA, đệm phosphat | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 67.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm VZV IgM miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng VZV Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng VZV Bộ/1x0,7ml+1x0,7ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 68 | PP2500591481 | Bộ hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 68.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang, kẹp gián tiếp, hai bước, bán định lượng. Hạt từ phủ peptid tái tổ hợp P1 (thu được từ E. coli), albumin huyết thanh bò (BSA), đệm phosphat (PBS), natri azid. Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng với kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae, BSA, đệm phosphat, EDTA, chất tẩy rửa, Dải đo: 0,1 - 200 AU/mL | Test | 1.600 | - | 1.600 |
| 68.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm: Huyết thanh hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae, ProClin Chất kiểm chứng dương: Huyết thanh hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Mycoplasma pneumoniae . Bộ/1x0,5ml+1x0,5ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 69 | PP2500591482 | Bộ hoá chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 69.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang, kẹp gián tiếp. Hạt từ phủ sản phẩm ly giải của Mycoplasma và peptid tái tổ hợp P1 (thu được từ E. coli), albumin huyết thanh bò, đệm muối phosphat. Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng với kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae, Chất hiệu chuẩn 2: Kháng thể IgM tái tổ hợp đặc hiệu với Mycoplasma pneumoniae, casein, BSA, đệm phosphat, EDTA | Test | 1.600 | - | 1.600 |
| 69.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng với kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae, đệm phosphat, albumin huyết thanh bò, EDTA Chất kiểm chứng dương tính :Kháng thể IgM tái tổ hợp phản ứng đối với Mycoplasma pneumoniae, Huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae, BSA, đệm phosphat, EDTA Bộ/1x0,7ml+1x0,7ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 70 | PP2500591483 | Bộ hoá chất xét nghiệm Measles virus IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 70.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Measles virus IgG miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang, kẹp gián tiếp Hạt từ phủ nucleoprotein của virus sởi (tái tổ hợp từ baculovirus), albumin huyết thanh bò, đệm muối phosphat. Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin, kháng thể IgG kháng virus sởi ở nồng độ thấp Chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin, kháng thể IgG kháng virus sởi ở nồng độ cao Dải đo: 5 - 300 AU/mL | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 70.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Measles virus IgG miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi; 0,2% ProClin 300. Chất kiểm chứng dương tính gồm Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi; 0,2% ProClin 300 Bộ/1x 0,7ml+1x 0,7ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 71 | PP2500591484 | Bộ hoá chất xét nghiệm Measles virus IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 71.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Measles virus IgM miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang. Hạt từ phủ kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM người, albumin huyết thanh bò, đệm muối phosphat Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus sởi. Chất hiệu chuẩn 2: Kháng thể IgM kháng virus sởi | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 71.2 |  | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Measles virus IgM miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus sởi Chất kiểm chứng dương tính gồm Kháng thể IgM kháng virus sởi, casein, albumin huyết thanh bò (BSA), đệm phosphat, EDTA. Bộ/1x 0,7ml+1x 0,7ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 72 | PP2500591485 | Bộ hóa chất xét nghiệm Chlamydia IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 72.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Chlamydia IgG miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang, gián tiếp, bán định lượng. Hạt từ phủ streptavidin, albumin huyết thanh bò, đệm phosphat Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người hoặc huyết tương người chứa nồng độ thấp kháng thể IgG kháng Chlamydia trachomatis, casein, BSA, đệm phosphat, EDTA chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh người hoặc huyết tương người chứa nồng độ trung bình kháng thể IgG kháng Chlamydia trachomatis, casein, BSA Dải đo: 5 - 250 AU/mL | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 72.2 |  | Chất kiểm chuẩn Chlamydia IgG miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Chlamydia trachomatis; 0,2% ProClin 300 Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người hoặc huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng Chlamydia trachomatis, đệm; 0,2% ProClin 300 Bộ/1x 0,8ml+1x 0,8ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 73 | PP2500591486 | Bộ hóa chất xét nghiệm Chlamydia IgA |  | Bộ | - | - | - |
| 73.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Chlamydia IgA miễn dịch tự động | Miễn dịch hoá phát quang, gián tiếp, định tính. Hạt từ phủ streptavidin, albumin huyết thanh bò, đệm phosphat. Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgA kháng Chlamydia trachomatis Chất hiệu chuẩn 2: Kháng thể IgA tái tổ hợp phản ứng đối với Chlamydia trachomatis, casein, BSA, đệm phosphat | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 73.2 |  | Chất kiểm chuẩn Chlamydia IgA miễn dịch tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgA kháng Chlamydia trachomatis; 0,2% ProClin 300 Chất kiểm chứng dương tính : Kháng thể IgA tái tổ hợp kháng Chlamydia trachomatis, Casein; albumin huyết thanh bò (BSA); đệm phosphat, EDTA Bộ/1x 0,8ml+1x 0,8ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 74 | PP2500591487 | Bộ hóa chất xét nghiệm Helicobacter pylori IgG |  | Bộ | - | - | - |
| 74.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Helicobacter pylori IgG miễn dịch bán tự động | Miễn dịch hoá phát quang, gián tiếp, hai bước, định tính. Hạt từ phủ kháng nguyên H. pylori, đệm phosphat, albumin huyết thanh bò Chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh người chứa kháng thể IgG kháng H. pylori Chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh người chứa kháng thể IgG kháng H.pylori | Test | 4.000 | - | 4.000 |
| 74.2 |  | Chất kiểm chuẩn Helicobacter pylori IgG miễn dịch bán tự động | Chất kiểm chứng âm tính: Huyết thanh người, và < 0,1% natri azid. Chất kiểm chứng dương tính: Huyết thanh người chứa kháng thể IgG kháng H. pylori và < 0,1% natri azid . Bộ/1x 0,9mL+1x 0,9mL | Bộ | 40 | - | 40 |
| 75 | PP2500591488 | Bộ chất xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 (HIV Ag/Ab) |  | Bộ | - | - | - |
| 75.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 (HIV Ag/Ab) | Thành phần: chứa kháng nguyên HIV-1/HIV-2 (tái tổ hợp) và khángthể HIV p24 (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt, kháng nguyên HIV-1 (tái tổ hợp) có đánh dấu acridinium, các peptid tổng hợp HIV-1/HIV-2 có đánh dấu acridinium, và kháng thể HIV p24 có đánh dấu acridinium (chuột, đơn dòng) kết hợp trong dung dịch đệm phosphate với protein (bò) và chất ổn định bề mặt. Tiêu chuẩn ISO. | Test | 80.000 | - | 80.000 |
| 75.2 |  | Mẫu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 (HIV Ag/Ab) | Thành phần: dung dịch virus HIV đã ly giải được tinh sạch, điều chế trong muối đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). Tiêu chuẩn ISO. Hộp/1x3mL | Hộp | 8 | - | 8 |
| 75.3 |  | Mẫu chứng định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và/hoặc kháng thể kháng virus HIV-1/HIV-2 (HIV Ag/Ab) | Thành phần: Control -, Control +1, Control +2 được điều chế trong huyết tương người đã vôi hóa, Control +3 thành phần có virus HIV đã tinh sạch, điều chế trong muối đệm TRIS với chất ổn định protein (từ bò). Tiêu chuẩn ISO. Hộp/4x 8mL | Hộp | 4 | - | 4 |
| 76 | PP2500591489 | Bộ hóa phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B |  | Bộ | - | - | - |
| 76.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-HBs phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp Anti-HBs có đánh dấu acridinium. + Đệm rửa phụ. Độ đặc hiệu: ≥ 99,9%, độ nhạy ≥ 99,9% Tiêu chuẩn ISO | Test | 164.000 | - | 164.000 |
| 76.2 |  | Mẫu chuẩn xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Có thành phần HBsAg được tinh sạch dạng bất hoạt. - Mẫu chuẩn 2: Không chứa HBsAg. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 0,5244 IU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/2 x 3 mL | Bộ | 48 | - | 48 |
| 76.3 |  | Mẫu chứng xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Có thành phần huyết tương đã vôi hóa. Nồng độ: ≤ 0,8 S/CO - Mẫu chứng dương: Có thành phần HBsAg được tinh sạch dạng bất hoạt. Nồng độ: 1,8 - 5,2 S/CO Tiêu chuẩn ISO Bộ/2 x 8mL | Bộ | 48 | - | 48 |
| 77 | PP2500591490 | Bộ chất phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) |  | Bộ | - | - | - |
| 77.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng nguyên HCV (E. coli, nấm men, tái tổ hợp) phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng thể kháng IgG/IgM có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Độ đặc hiệu: ≥ 98,9%, độ nhạy: 100% Tiêu chuẩn ISO | Test | 164.000 | - | 164.000 |
| 77.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Gồm 1 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chuẩn chứa huyết tương đã canxi hóa (dạng bất hoạt); có phản ứng với anti-HCV. Tiêu chuẩn ISO | mL | 48 | - | 48 |
| 77.3 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Chứa huyết tương đã canxi hóa (dạng bất hoạt). Nồng độ: ≤ 0,6 S/CO - Mẫu chứng dương: Chứa huyết tương đã canxi hóa (dạng bất hoạt) và có phản ứng với anti-HCV. Nồng độ: 2,5 - 7,5 S/CO Tiêu chuẩn ISO Bộ/2 x 8mL | Bộ | 48 | - | 48 |
| 78 | PP2500591491 | Bộ hóa chất xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum |  | Bộ | - | - | - |
| 78.1 |  | Mẫu chuẩn xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) | Thành phần: được chuẩn bị trong huyết tương đã canxi hóa (bị bất hoạt); có phản ứng với anti-TP Tiêu chuẩn ISO và được chứng nhận dành cho xét nghiệm sàng lọc Bộ/1 x 3ml | ml | 48 | - | 48 |
| 78.2 |  | Mẫu chứng xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) | Gồm 2 mức nồng độ: - Mẫu chứng âm: được chuẩn bị với huyết tương đã canxi hóa. - Mẫu chứng dương: được chuẩn bị trong huyết tương đã canxi hóa (bất hoạt); có phản ứng với anti-TP. Tiêu chuẩn ISO và được chứng nhận dành cho xét nghiệm sàng lọc Bộ/2 x 8ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 78.3 |  | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum (TP) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA). - Vi hạt: TP (E.coli, tái tổ hợp) kháng nguyên phủ trên vi hạt. - Chất kết hợp: anti-IgG/anti-IgM đánh dấu acridinium. - Dung dịch pha loãng xét nghiệm Độ đặc hiệu ≥ 99,9%, độ nhạy ≥ 99,9% Tiêu chuẩn ISO | Test | 80.000 | - | 80.000 |
| 79 | PP2500591492 | Bộ hoá chất xét nghiệm HE4 |  | Bộ | - | - | - |
| 79.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm HE4 | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể đơn dòng kháng HE4 Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | 600 | 2.600 |
| 79.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HE4 | Mẫu chuẩn HE4 hai khoảng nồng độ Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 8 | 4 | 12 |
| 79.3 |  | Chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm HE4 | Mẫu chuẩn HE4 ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 pmol/L và khoảng 200 pmol/L) Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 4 | 4 | 8 |
| 80 | PP2500591493 | Bộ hoá chất xét nghiệm ProGRP |  | Bộ | - | - | - |
| 80.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm ProGRP | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin (chuột) 3.5 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L; pH 7,0; Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2,0 mg/L. Tiêu chuẩn ISO | Test | 500 | - | 500 |
| 80.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ProGRP | Mẫu chuẩn ProGRP với 2 khoảng nồng độ (khoảng 20 pg/mL và khoảng 294 pg/mL) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2 x 1ml | Bộ | 6 | - | 6 |
| 81 | PP2500591494 | Bộ hoá chất xét nghiệm PIGF |  | Bộ | - | - | - |
| 81.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm PIGF | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng PlGF đánh dấu biotin 0,6 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 6,0 Kháng thể đơn dòng kháng PlGF đánh dấu phức hợp ruthenium 4,0 mg/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 81.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PIGF | Mẫu chuẩn PlGF-1 với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 pg/mL và khoảng 1200 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2 x 1ml | Bộ | 18 | - | 18 |
| 82 | PP2500591495 | Bộ hoá chất xét nghiệm sFLT1 |  | Bộ | - | - | - |
| 82.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm sFLT1 | Mẫu chuẩn sFlt-1 với hai khoảng nồng độ khoảng 0 pg/mL và khoảng 15000 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Test | 400 | - | 400 |
| 82.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sFLT1 | Mẫu chuẩn sFlt-1 với hai khoảng nồng độ khoảng 0 pg/mL và khoảng 15000 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2x 1ml | Bộ | 6 | - | 6 |
| 83 | PP2500591496 | Bộ hoá chất xét nghiệm LH |  | Bộ | - | - | - |
| 83.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm LH | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin 2,0 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 8,0; Kháng thể đơn dòng kháng LH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 0,3 mg/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 83.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | Mẫu chuẩn LH với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/mL và khoảng 45 mIU/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2x 1ml | Bộ | 8 | - | 8 |
| 84 | PP2500591497 | Bộ hoá chất xét nghiệm FSH |  | Bộ | - | - | - |
| 84.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm FSH | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin 0,5 mg/L, pH 6,0 Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium 0,8 mg/L, pH 6,0 Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 84.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | Mẫu chuẩn FSH với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 mIU/mL và khoảng 55 mIU/mL) trong huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 18 | - | 18 |
| 85 | PP2500591498 | Bộ hoá chất xét nghiệm Estradiol |  | Bộ | - | - | - |
| 85.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Estradiol | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL; Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin 2,5 ng/mL và 4,5 ng/mL; pH 6,0 Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium 4,5 ng/mL; pH 6,0 Tiêu chuẩn ISO | Test | 5.400 | 600 | 6.000 |
| 85.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | Mẫu chuẩn Estradiol với 2 khoảng nồng độ khoảng 73 pmol/L (hoặc 20 pg/mL) và khoảng 7340 pmol/L (hoặc 2000 pg/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 18 | 4 | 22 |
| 86 | PP2500591499 | Bộ hoá chất xét nghiệm Testosterone |  | Bộ | - | - | - |
| 86.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Testosterone | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin 40 ng/mL, pH 6,0 Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium 1,5 ng/mL; pH 6,0 Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 86.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | Mẫu chuẩn testosterone với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0,4 ng/mL hoặc 40 ng/dL hoặc 1,4 nmol/L và khoảng 11,5 ng/mL hoặc 1150 ng/dL hoặc 40 nmol/L) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 6 | - | 6 |
| 87 | PP2500591500 | Bộ hoá chất xét nghiệm AMH |  | Bộ | - | - | - |
| 87.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm AMH | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu biotin 1,0 mg/L, pH 7.5 Kháng thể đơn dòng kháng AMH đánh dấu phức hợp ruthenium 1,0 mg/L, pH 7.5 Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.800 | - | 1.800 |
| 87.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm AMH | Mẫu chuẩn AMH với hai khoảng nồng độ khoảng 0,28 pmol/L hoặc 0.04 ng/mL và khoảng 60 pmol/L hoặc 8 ng/mL) trong huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 12 | - | 12 |
| 87.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm AMH | Huyết thanh chứng AMH với hai khoảng nồng độ (khoảng 7pmol/L hoặc 1ng/mL và khoảng 35 pmol/L hoặc 5 ng/mL) trong huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 2ml | Bộ | 12 | - | 12 |
| 88 | PP2500591501 | Bộ hoá chất xét nghiệm B- CrossLaps/Serum |  | Bộ | - | - | - |
| 88.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm B-CrossLaps/Serum | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng thể đơn dòng kháng β-CrossLaps đánh dấu biotin 2,5 mg/L; pH 7,2 Kháng thể đơn dòng kháng β-CrossLaps đánh dấu phức hợp ruthenium 2,4 mg/L; pH 7,2 Tiêu chuẩn ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 88.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm B-CrossLaps/serum | Mẫu chuẩn β-CTx với hai khoảng nồng độ (khoảng 0,05 ng/mL hoặc 50 pg/mL và khoảng 2,0 ng/mL hoặc 2000 pg/mL) trong huyết thanh ngựa. Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 6 | - | 6 |
| 89 | PP2500591502 | Bộ hoá chất xét nghiệm T3 |  | Bộ | - | - | - |
| 89.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm T3 | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đa dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 75 ng/mL; pH 7,4 T3 đánh dấu biotin 3 ng/mL; pH 7,4; Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 89.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm T3 | Mẫu chuẩn T3 với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1,25 nmol/L hoặc 0,8 ng/mL và khoảng 8,5 nmol/L hoặc 5,5 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 6 | - | 6 |
| 90 | PP2500591503 | Bộ hoá chất xét nghiệm FT3 |  | Bộ | - | - | - |
| 90.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm FT3 | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium 18 ng/mL; pH 7,0; T3 đánh dấu biotin 2.4 ng/mL; pH 7,0 Tiêu chuản ISO | Test | 3.000 | 600 | 3.600 |
| 90.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm FT3 | Mẫu chuẩn FT3 với hai khoảng nồng độ khoảng 2 pmol/L hoặc 1,3 pg/mL và khoảng 40 pmol/L hoặc 26 pg/mL trong huyết thanh người. Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 12 | 4 | 16 |
| 91 | PP2500591504 | Bộ hoá chất xét ngiệm Tg |  | Bộ | - | - | - |
| 91.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Tg (Thyroglobulin) | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin 1 mg/L, pH 6,3 Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium 3,1 mg/L; pH 6,3 Tiêu chuẩn ISO | Test | 14.400 | - | 14.400 |
| 91.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Tg (Thyroglobulin) | Mẫu chuẩn Thyroglobulin với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0,15 ng/mL và khoảng 180 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 92 | PP2500591505 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) |  | Bộ | - | - | - |
| 92.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Tg đánh dấu biotin 0,2 mg/L, pH 7,0 Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium 0,620 mg/L; pH 7,0 Tiêu chuẩn ISO | Test | 9.600 | - | 9.600 |
| 92.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin) | Mẫu chuẩn Kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1,5ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 93 | PP2500591506 | Bộ hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng TPO |  | Bộ | - | - | - |
| 93.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể kháng TPO | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đa dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium 1,0 mg/L, pH 7,2, TPO đánh dấu biotin (tái tổ hợp) 0,15 mg/L, pH 7,0 Tiêu chuẩn ISO | Test | 5.400 | - | 5.400 |
| 93.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng TPO | Mẫu chuẩn: Kháng thể kháng TPO ở 2 khoảng nồng độ (khoảng 35 IU/mL và khoảng 350 IU/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1,5ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 94 | PP2500591507 | Bộ hóa chất xét nghiệm TSHR |  | Bộ | - | - | - |
| 94.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm TSHR | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Đệm phosphate 20 mmol/L, pH 7,4 Kháng thể đơn dòng kháng TSHR M22 đánh dấu phức hợp ruthenium khoảng 0.3 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 7,4 Tiêu chuẩn ISO | Test | 4.200 | - | 4.200 |
| 94.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm TSHR | Nồng độ mẫu chuẩn 1 ATSHR khoảng 0,75 IU/L trong hỗn hợp huyết thanh người; Mẫu chuẩn ATSHR 2 chứa khoảng 25 IU/L kháng thể kháng TSHR người trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x2ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 95 | PP2500591508 | Bộ hoá chất xét nghiệm ACTH |  | Bộ | - | - | - |
| 95.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm ACTH | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin 0,3 mg/L; pH 6,2 Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu phức hợp ruthenium 0,3 mg/L; pH 6,2 Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 95.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ACTH | Mẫu chuẩn ACTH với 2 khoảng nồng độ (khoảng 15 pg/mL và khoảng 120 pg/mL) trong huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 96 | PP2500591509 | Bộ hoá chất xét nghiệm GH |  | Bộ | - | - | - |
| 96.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm GH | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng thể đơn dòng kháng hGH đánh dấu biotin 1,1 mg/L; pH 7,2. Kháng thể đa dòng kháng hGH (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium 2,4 mg/L; pH 7,2 Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 96.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm GH | Mẫu chuẩn hGH với hai khoảng nồng độ khoảng 0 ng/mL (hoặc 0 pg/mL) và khoảng 10 ng/mL (hoặc 10000 pg/mL) trong huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 97 | PP2500591510 | Bộ hoá chất xét nghiệm IGF-1 |  | Bộ | - | - | - |
| 97.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm IGF-1 | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng IGF-1 đánh dấu biotin 0,6 µg/mL; kháng thể đơn dòng kháng IGF-1 đánh dấu phức hợp ruthenium 1,5 µg/mL; pH 7,8 Tiêu chuẩn ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 97.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IGF-1 | Mẫu chuẩn IGF-1 với hai khoảng nồng độ (khoảng 20 ng/mL và khoảng 500 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 12 | - | 12 |
| 98 | PP2500591511 | Bộ hoá chất xét nghiệm IgE |  | Bộ | - | - | - |
| 98.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm IgE | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin 2,5 mg/L; pH 6,5 Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium 5,5 mg/L; pH 6,5 Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 98.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm IgE | Mẫu chuẩn IgE với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 IU/mL hoặc 2,4 ng/mL và khoảng 100 IU/mL hoặc 240 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 18 | - | 18 |
| 99 | PP2500591512 | Bộ hoá chất xét nghiệm anti- CCP |  | Bộ | - | - | - |
| 99.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm anti- CCP | Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL Peptide citrulline hóa dạng vòng đánh dấu biotin khoảng 1,1 µg/mL; pH 5 Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu ruthenium 0,75 µg/mL; pH 6 Tiêu chuẩn ISO | Test | 4.000 | 900 | 4.900 |
| 99.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm anti-CCP | Mẫu chứng huyết thanh chứa kháng thể kháng CCP với nồng độ khoảng 20 U/mL và khoảng 100 U/mL trong huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x2ml | Bộ | 20 | 3 | 23 |
| 100 | PP2500591513 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus |  | Bộ | - | - | - |
| 100.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus (CMV) | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể đơn dòng kháng IgM Kháng nguyên đặc hiệu CMV Mẫu chuẩn âm tính với kháng thể IgM kháng CMV Mẫu chuẩn kháng thể IgM kháng CMV Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 100.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus (CMV) | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể CMV IgM Huyết thanh chứng dương tính với kháng thể CMV IgM Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1ml | Bộ | 32 | - | 32 |
| 101 | PP2500591514 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus |  | Bộ | - | - | - |
| 101.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên đặc hiệu CMV Mẫu chuẩn âm tính kháng thể kháng CMV IgG Mẫu chuẩn dương tính với kháng thể kháng CMV IgG Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 101.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Huyết thanh chứng dương tính yếu với kháng thể CMV IgG Huyết thanh chứng dương tính với kháng thể CMV IgG Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1ml | Bộ | 32 | - | 32 |
| 102 | PP2500591515 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii |  | Bộ | - | - | - |
| 102.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên đặc hiệu T. gondii Mẫu chuẩn âm tính kháng thể IgG kháng Toxoplasma Mẫu chuẩn dương tính với kháng thể IgG kháng Toxoplasma Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 102.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii | Huyết thanh chứng âm tính đến dương tính yếu với kháng thể IgG kháng Toxo Huyết thanh chứng dương tính với kháng thể IgG kháng Toxo Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1ml | Bộ | 32 | - | 32 |
| 103 | PP2500591516 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii |  | Bộ | - | - | - |
| 103.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên Toxoplasma Kháng thể đơn dòng kháng IgM Mẫu chuẩn âm tính kháng thể IgM kháng Toxo Mẫu chuẩn dương tính với kháng thể IgM kháng Toxo Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 103.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể IgM kháng Toxo Huyết thanh chứng dương tính với kháng thể IgM kháng Toxo Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 0,67ml | Bộ | 32 | - | 32 |
| 104 | PP2500591517 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể kháng HAV toàn phần |  | Bộ | - | - | - |
| 104.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng HAV toàn phần | Vi hạt phủ streptavidin HAV Ag Kháng thể đơn dòng kháng HAV Mẫu chuẩn âm tính Mẫu chuẩn dương tính Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.800 | - | 1.800 |
| 104.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng HAV toàn phần | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể kháng HAV Huyết thanh chứng dương tính chứa Kháng thể kháng HAV Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1,3ml | Bộ | 48 | - | 48 |
| 105 | PP2500591518 | Bộ hoá chất xét nghiệm Anti-HBs |  | Bộ | - | - | - |
| 105.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm kháng thể Anti-HBs | Vi hạt phủ streptavidin HBsAg Mẫu chuẩn chứa Anti-HBs Tiêu chuẩn ISO | Test | 18.000 | 600 | 18.600 |
| 105.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti HBs | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể kháng HBs Huyết thanh chứng dương tính chứa Kháng thể kháng HBs Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x 1,3 mL | Bộ | 48 | 2 | 50 |
| 106 | PP2500591519 | Bộ hoá chất xét nghiệm Anti-HBc IgM |  | Bộ | - | - | - |
| 106.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể Anti-HBc IgM | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể IgM kháng HBc tiền xử lý: Thuốc thử tiền xử lý mẫu: Kháng thể kháng Fdγ Kháng thể đơn dòng kháng IgM, HBcAg Mẫu chuẩn âm tính Mẫu chuẩn dương tính Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 106.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-HBc IgM | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể IgM kháng HBc Huyết thanh chứng dương tính chứa Kháng thể IgM kháng HBc Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x1ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 107 | PP2500591520 | Bộ hoá chất xét nghiệm kháng thể kháng Hbe |  | Bộ | - | - | - |
| 107.1 |  | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể kháng Hbe | Vi hạt phủ streptavidin HBeAg Kháng thể đơn dòng kháng Hbe Mẫu chuẩn âm tính Mẫu chuẩn dương tính Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 107.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Anti-HBe | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể kháng HBe Huyết thanh chứng dương tính chứa Kháng thể kháng HBe Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x1,3ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 108 | PP2500591521 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng Everolimus |  | Bộ | - | - | - |
| 108.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể đơn dòng kháng everolimus Dẫn xuất everolimus Tiêu chuẩn ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 108.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Everolimus | Mẫu chuẩn Everolimus với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 ng/mL và khoảng 25 ng/mL) Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x1ml | Bộ | 18 | - | 18 |
| 108.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Everolimus | Máu chứng chứa Everolimus với 3 khoảng nồng độ Tiêu chuẩn ISO Bộ 3x3ml | Hộp | 6 | - | 6 |
| 109 | PP2500591522 | Bộ hóa chất kiểm soát chất lượng nhiều xét nghiệm sinh hoá |  | Bộ | - | - | - |
| 109.1 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng nhiều xét nghiệm sinh hóa mức 1 như: Glucose, Ure, Creatinin, Acid Uric, Cholesteron, Triglycerid, HDL-C, LDL-C, Apo A, ApoB, ASLO, Prealbumin, Ceruloplasmin…. | Thành phần phản ứng: Huyết thanh với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Lọ 5mL | Lọ | 180 | 6 | 186 |
| 109.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng nhiều xét nghiệm sinh hóa mức 2 như: Glucose, Ure, Creatinin, Acid Uric, Cholesteron, Triglycerid, HDL-C, LDL-C, Apo A, ApoB, ASLO, Prealbumin, Ceruloplasmin…. | Thành phần phản ứng: Huyết thanh với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Lọ 5mL | Lọ | 180 | 6 | 186 |
| 110 | PP2500591523 | Bộ chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ammonia, ethanol, Bicarbonate |  | Bộ | - | - | - |
| 110.1 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm như Ammonia, ethanol, Bicarbonate | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Tiêu chuẩn ISO Lọ 4mL | Lọ | 36 | 16 | 52 |
| 110.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ammonia, ethanol, Bicarbonate mức bình thường | Thành phần phản ứng: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Nồng độ điều chỉnh thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý Tiêu chuẩn ISO Lọ 4mL | Lọ | 90 | 24 | 114 |
| 110.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Ammonia, ethanol, Bicarbonate mức bất thường | Thành phần phản ứng:Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Nồng độ thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý Tiêu chuẩn ISO Lọ 4mL | Lọ | 90 | 24 | 114 |
| 111 | PP2500591524 | Bộ hoá chất định lượng HbA1c |  | Bộ | - | - | - |
| 111.1 |  | Chất định lượng HbA1c | Thuốc thử kháng thể: kháng thể HbA1c: ≥ 0.5 mg/mL Thuốc thử polyhapten: HbA1c polyhapten: ≥ 8 µg/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | - | 4.000 | 4.000 |
| 111.2 |  | Hóa chất ly giải hồng cầu để định lượng HbA1c | Hỗn hợp đệm nước, TTAB: 36 g/L; đệm phosphate:80 mmol/L Tiêu chuẩn ISO Hộp 50ml | Hộp | - | 8 | 8 |
| 111.3 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | Máu ly huyết chứa Hemoglobin và HbA1C với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Lọ 2mL | Lọ | - | 12 | 12 |
| 111.4 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c mức bình thường | Máu ly huyết Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý Tiêu chuẩn ISO Lọ 1mL | Lọ | - | 16 | 16 |
| 111.5 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c mức bất thường | Máu ly huyết, HbA1c glycosyl hóa in vitro Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý. Tiêu chuẩn ISO Lọ 1mL | Lọ | - | 16 | 16 |
| 112 | PP2500591525 | Bộ hoá chất xét nghiệm kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein và Albumin trong dịch não tủy và nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 112.1 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin) dịch não tủy, nước tiểu và Protein dịch não tủy, nước tiểu | Thành phần phản ứng: Đệm, chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Tiêu chuẩn ISO Lọ 1mL | Lọ | 30 | 20 | 50 |
| 112.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein và Albumin trong dịch não tủy và nước tiểu mức 1 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein và Albumin trong dịch não tủy và nước tiểu mức 1 Thành phần phản ứng: Đệm, Chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Tiêu chuẩn ISO Lọ 3mL | Lọ | 16 | 6 | 22 |
| 112.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein và Albumin trong dịch não tủy và nước tiểu mức 2 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Protein và Albumin trong dịch não tủy và nước tiểu mức 2 Thành phần phản ứng: Đệm, chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Tiêu chuẩn ISO Lọ 3mL | Lọ | 24 | 6 | 30 |
| 113 | PP2500591526 | Bộ thuốc thử xét nghiệm PIVKA-II |  | Bộ | - | - | - |
| 113.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm PIVKA-II | Vi hạt phủ Streptavidin 0,72 mg/mL Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin 1,2 mg/L Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu phức hợp ruthenium 2,0 mg/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.400 | - | 2.400 |
| 113.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm PIVKA-II | PIVKA-II ở hai khoảng nồng độ (khoảng 12 ng/mL và khoảng 2300 ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh ngựa Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x 1ml | Bộ | 20 | - | 20 |
| 114 | PP2500591527 | Bộ hoá chất định lượng Lipoprotein (a) |  | Bộ | - | - | - |
| 114.1 |  | Chất định lượng Lipoprotein (a) | Đệm glycine, BSA, huyết thanh Hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng lipoprotein(a) người Tiêu chuẩn ISO | Test | 900 | - | 900 |
| 114.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipoprotein (a) | Thành phần phản ứng: Huyết tương với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Lọ 1mL | Lọ | 40 | - | 40 |
| 114.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm Lipoprotein (a) | Thành phần phản ứng: Huyết tương với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x1mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 115 | PP2500591528 | Bộ hoá chất định lượng β2- microglobulin |  | Bộ | - | - | - |
| 115.1 |  | Hóa chất định lượng β2-microglobulin | Đệm, NaCl 19 g/L; EDTA: 1,3 g/L Hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2-microglobulin Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 115.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm β2-microglobulin | Thành phần: Albumin huyết thanh chứa β2-Microglobulin với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Hộp/ 2x1mL | Hộp | 16 | - | 16 |
| 115.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm β2-microglobulin | Thành phần: Albumin huyết thanh chứa β2-Microglobulin với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. Tiêu chuẩn ISO Bộ2x1ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 116 | PP2500591529 | Bộ hoá chất xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) |  | Bộ | - | - | - |
| 116.1 |  | Chất định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR). | Đệm với albumin huyết thanh bò Hạt latex phủ kháng thể đơn dòng kháng sTfR người (chuột) trong đệm glycine Tiêu chuẩn ISO | test | 600 | - | 600 |
| 116.2 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm transferrin hòa tan (sTfR). | Thành phần: Thụ thể transferrin hòa tan trong huyết thanh người Tiêu chuẩn ISO Lọ 1mL | Lọ | 6 | - | 6 |
| 116.3 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm transferrin hòa tan (sTfR) | Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x1mL | bộ | 6 | - | 6 |
| 117 | PP2500591530 | Bộ hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum |  | Bộ | - | - | - |
| 117.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Thành phần: Vi hạt phủ streptavidin 0,72 mg/mL; Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu TP đánh dấu biotin (E. coli) 0,7 mg/L; Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu TP đánh dấu phức hợp ruthenium 0,7 mg/L, huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể kháng TP. | test | 60.000 | - | 60.000 |
| 117.2 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Thành phần: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng Treponema pallidum; Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng Treponema pallidum; | ml | 80 | - | 80 |
| 118 | PP2500591531 | Bộ hóa chất xét nghiệm HBeAg |  | Bộ | - | - | - |
| 118.1 |  | Thuốc thử và chất chuẩn xét nghiệm HBeAg | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg Mẫu chuẩn âm tính Mẫu chuẩn dương tính Tiêu chuẩn ISO | Test | 9.000 | 3.000 | 12.000 |
| 118.2 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HBeAg | Huyết thanh chứng âm tính với HBeAg Huyết thanh chứng chứa HBeAg Tiêu chuẩn ISO Bộ 2x1,3mL | bộ | 32 | 6 | 38 |
| 119 | PP2500591532 | Bộ hóa chất xét nghiệm điện giải |  | Bộ | - | - | - |
| 119.1 |  | Thiết bị vi mạch tích hợp đo điện thế gián tiếp | Đo điện thế gián tiếp, pha loãng 15 uL và 24 uL, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Tiêu chuẩn ISO | Cái | 16 | 12 | 28 |
| 119.2 |  | Dung dịch định lượng sodium (Na). potassium (K). và chloride (Cl) | Thành phần: Natri (5,8 mmol/L), Kali (0,17 mmol/L), Chlorua (4,17 mmol/L) Tiêu chuẩn ISO | mL | 249.600 | 280.800 | 530.400 |
| 119.3 |  | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm định lượng sodium (Na). potassium (K). và chloride (Cl) | Thành phần: Chất đệm Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo + Huyết thanh: sodium từ 100 đến 200 mmol/L; potassium từ 1 đến 10 mmol/L; chloride từ 50 đến 150 mmol/L. + Nước tiểu: sodium từ 20 đến 400 mmol/L; potassium từ 1 đến 300 mmol/L; chloride từ 20 đến 300 mmol/L. Tiêu chuẩn ISO | Test | 93.500 | 23.375 | 116.875 |
| 119.4 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Sodium (Natri), Potassium (Kali) và Chloride (Clorua) | Gồm 2 mức nồng độ Được điều chế ở dạng dung dịch. Bao gồm các chất chuẩn ở các nồng độ khác nhau: - Sodium: 50 đến 180 mmol/L - Potassium: 9 đến 90 mmol/L - Chloride: 50 đến 180 mmol/L Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 2,9 mL | Bộ | 12 | 18 | 30 |
| 119.5 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Sodium (Natri), Potassium (Kali) và Chloride (Clorua) | Gồm 2 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chuẩn được chuẩn bị trong dung dịch dựa trên protein. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 2,9 mL | Bộ | 58 | 72 | 130 |
| 120 | PP2500591533 | Bộ hóa chất phân tích HbA1c |  | Bộ | - | - | - |
| 120.1 |  | Hóa chất phân tích HbA1c | Thành phần: 02 bình dung dịch đệm 1 chứa 2000ml Bis-Tris/Phosphate, 01 bình dung dịch đệm 2 chứa 1000 ml Bis-Tris/Phosphate, 01 bình dung dịch rửa/pha loãng chứa 1600 ml nước khử ion, Cột sắc ký trao đổi cation kích thước 4,0 mm ID x 40 mm, 01 đĩa mềm, 01 đĩa CD ROM 01 bộ chất hiệu chuẩn/pha loãng, 01 bộ máu mồi 01 bộ ống mẫu (50 ống 1,5 ml) 01 cuộn giấy in | Bộ | 40 | 12 | 52 |
| 120.2 |  | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c | Được sản xuất từ máu người toàn phần. Các thông số: Hemoglobin (Total Glycated), Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1, Hemoglobin A1C, Hemoglobin F. Bộ/2x 0,5mL | Bộ | 36 | 2 | 38 |
| 121 | PP2500591534 | Bộ hoá chất định lượng HbA1c bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng |  | Bộ | - | - | - |
| 121.1 |  | Hóa chất rửa giải dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 1 | Thành phần: Sodium azide: <0,1 %; Sodium perchlorate < 1%. Chai 600ml | Chai | 1.132 | - | 1.132 |
| 121.2 |  | Hóa chất rửa giải dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 2 | Thành phần: Sodium perchlorate :1-5%; Phosphate ≤2%; Sodium azide <0,1%. Chai 600ml | Chai | 420 | - | 420 |
| 121.3 |  | Hóa chất rửa giải dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 3 | Thành phần: Sodium perchlorate <=0,3%; Sodium azide<0,1%; Phosphate: <=2%. Chai 600ml | Chai | 416 | - | 416 |
| 121.4 |  | Dung dịch pha loãng và rửa đường ống dành cho máy xét nghiệm Hba1c | Thành phần: 2-Phenoxyethanol < 1%; Sodium azide <= 0,02%. Chai 2L | Chai | 950 | - | 950 |
| 121.5 |  | Cột sắc kí phân tích thành phần hemoglobin trong máu và loại bỏ HbA1c không ổn định | Chất làm đầy: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer. Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) Thành phần: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer. Hộp 1 column | Hộp | 62 | - | 62 |
| 121.6 |  | Chất hiệu chuẩn định lượng Hba1c | Thành phần: Human source hemoglobin (Calibrator High/Low); 2-Phenoxyethanol < 1% và Polyoxyethylated Octyl phenol <0,1% (Calibrator Diluent). Bộ/Low: 3ml x 1 bình; High: 3ml x 1 bình; Diluent: 10ml x 1 bình | Bộ | 88 | - | 88 |
| 121.7 |  | Dung dịch kiểm chuẩn | Thành phần: Hemoglobin, human: 13-15 g/dL; Potassium Cyanide: <0,005%. Bộ/Level 1: 1x0,25ml và Level 2: 1x0,25ml | Bộ | 122 | - | 122 |
| 121.8 |  | Thuốc thử pha loãng vật liệu kiểm soát | Thành phần: 2-Phenoxyethanol < 1 %, Polyoxyethylated Octyl phenol < 0.1% Hộp/1x250mL | Hộp | 34 | - | 34 |
| 121.9 |  | Dung dịch rửa đậm đặc | Thành phần: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salt: 1-5%; Antiseptic: 0.1- 1%; Pure water: 85-95%. . Hộp 250ml | Hộp | 36 | - | 36 |
| 122 | PP2500591535 | Bộ hóa chất thử sinh hóa nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 122.1 |  | Test thử sinh hóa nước tiểu | Hộp đo chứa các cảm biến, thuốc thử, các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích - Các thuốc thử bao gồm: + Albumin, Bilirubin, Blood (Máu), Creatinine, Color (Màu), Glucose, Ketone, Leukocyte, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen. + Máy tự tính toán thêm các thông số : Specific Gravity (tỷ trọng), Clarity (độ trong), Protein/Creatinine và Albumin/ Creatinine. Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận FDA | Test | 300.000 | 150.000 | 450.000 |
| 122.2 |  | Chất hiệu chuẩn máy tổng phân tích nước tiểu tự động | Chất hiệu chuẩn cho phép người dùng đọc được thông số trong một que thử nước tiểu đạt chuẩn: Màu sắc, Clarity, Glucose, Bilirubin, Ketone (acetoacetic acid), Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes, Creatinine. Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận FDA. | ml | 3.680 | 1.840 | 5.520 |
| 122.3 |  | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu | Dùng để rửa máy. Thành phần: Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, magnesium chloridehexxahydrate surfactant. Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận FDA | ml | 1.456 | 728 | 2.184 |
| 122.4 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 Hóa chất kiểm chuẩn các dòng máy xét nghiệm nước tiểu. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận FDA | ml | 960 | 480 | 1.440 |
| 122.5 |  | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. Tiêu chuẩn ISO, chứng nhận FDA | ml | 960 | 480 | 1.440 |
| 123 | PP2500591536 | Bộ hóa chất phân tích công thức máu |  | Bộ | - | - | - |
| 123.1 |  | Dung dịch pha loãng dùng dể phân tích tế bào máu. | Là dung dịch pha loãng mẫu để phân tích tế bào máu trên hệ thống máy phân tích huyết học tự động Thành phần : Anhydrous Sodium Sulfate: 1 %, Preservative Solution: 0.06%, Muriate: 0.04%, Sodium Chloride: 0.4% Tiêu chuẩn ISO | Lit | 2.200 | - | 2.200 |
| 123.2 |  | Dung dịch rửa, làm sạch ống dẫn mẫu và buồng đo máy phân tích huyết học. | Sử dụng để rửa, làm sạch ống dẫn mẫu và buồng đo máy phân tích huyết học. Thành phần : Sodium Chloride: 0,5%, Muriate: 0,05%, Anhydrous Sodium Sulfate: 1 %, Surfactant: 0,2% Tiêu chuẩn ISO | Lit | 1.400 | - | 1.400 |
| 123.3 |  | Chất ly giải để phân giải hồng cầu (RBC) | Chất để ly giải hồng cầu (RBC), giải phóng hemoglobin và duy trì hình dạng của tế bào Thành phần gồm: Boric acid 0,5%, Borax : 0,1 %, Dodecyl trimethyl ammonium Chloride: 3%, Myristyl trimethyl ammonium bromide : 0,3% Tiêu chuẩn ISO | Lit | 40 | - | 40 |
| 123.4 |  | Dung dịch định lượng bạch cầu và 5 thành phần bạch cầu trong mẫu máu trên máy phân tích huyết học | Là dung dịch kết hợp với chất pha loãng và chất ly giải để kiểm tra hàm lượng tế bào trong máu người Thành phần gồm: Trihydroxymethyl Aminomethane 0,5%; Hydrochlocric Acid 0,05%, Triton 0,01% Tiêu chuẩn ISO. | Lit | 700 | - | 700 |
| 123.5 |  | Dung dịch kiểm chuẩn trên máy phân tích huyết học mức 1 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 1 Thành phần bao gồm: Tế bào hồng cầu của người, bạch cầu và tiểu cầu của động vật Tiêu chuẩn ISO | ml | 33 | - | 33 |
| 123.6 |  | Dung dịch kiểm chuẩn trên máy phân tích huyết học mức 2 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 2 Thành phần : Tế bào hồng cầu của người, bạch cầu và tiểu cầu của động vật Tiêu chuẩn ISO | ml | 33 | - | 33 |
| 123.7 |  | Dung dịch kiểm chuẩn trên máy phân tích huyết học mức 3 | Hoá chất kiểm chuẩn mức 3 Thành phần : Tế bào hồng cầu của người, bạch cầu và tiểu cầu của động vật Tiêu chuẩn ISO | ml | 33 | - | 33 |
| 123.8 |  | Dung dịch rửa kim và làm sạch đường ống dẫn mẫu dùng cho máy phân tích huyết học | Hoá chất dùng để rửa kim và làm sạch đường ống dẫn mẫu và hoá chất Thành phần gồm : NaCIO<5%, sodium hydroxide triton x-100, brij-35 solution Tiêu chuẩn ISO | ml | 450 | - | 450 |
| 124 | PP2500591537 | Bộ hóa chất dùng cho xét nghiệm đông máu |  | Bộ | - | - | - |
| 124.1 |  | Thuốc thử xét nghiệm Prothrombin Time | Hóa chất dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. PT-SI có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường dông máu ngoại sinh và con đường chung. Thành phần: - Hoá chất Thromboplastin (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01% - Đệm CaCl2 chứa Sodium azide < 0,01% Lọ 2ml | Lọ | 840 | 200 | 1.040 |
| 124.2 |  | Thuốc thử xét nghiệm APTT | Sử dụng chất hoạt hóa acid Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần: - Hoá chất 1 : Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; - Hóa chất 2 : Dung dịch CaCl2 0,02 mol/l, sodium azide < 0,01%, muối và chất ổn định. Bộ 2x4ml | Bộ | 720 | 200 | 920 |
| 124.3 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động. Thành phần: - Fibrinogen dạng đông khô, thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. - Dung dịch đệm: pH 7,4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định. - Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. Hộp 5x2 ml | Bộ | 700 | 40 | 740 |
| 124.4 |  | Thuốc thử xét nghiệm Thrombin Time | Hóa chất xét nghiệm Thrombin Time (TT) là một xét nghiệm để sử dụng trên các thiết bị phân tích đông máu bằng phương pháp thủ công hoặc tự động hoàn toàn. Thành phần: hóa chất thrombin dạng đông khô (3x3ml) Thrombin người 8 - 10 IU/ml, đệm, sodium azide < 0,01%. Lọ 3ml | Lọ | 126 | 6 | 132 |
| 124.5 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất dùng để xác định định lượng D-dimer trong huyết tương chống đông bằng citrate. Thành phần: - D-Dimer latex (sẵn sàng sử dụng), các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng (chuột), đệm HEPES 10 mmol/l, albumin huyết thanh bò, chất hoạt động bề mặt, sodium azide 0,05%, đệm HEPES 100 mmol/l, NaCl 400 mmol/l, sodium azide 0,05%. - Calibrator: huyết tương người chứa D-dimer, đệm HEPES 33 mmol/l. - Diluent : đệm phosphate 20 mmol/l, sodium azide < 0,1%. Bộ 2x 1ml | Bộ | 72 | 12 | 84 |
| 124.6 |  | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm đông máu mức bình thường | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bình thường. Thành phần: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0,01% . Lọ 1ml | Lọ | 60 | 72 | 132 |
| 124.7 |  | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm đông máu mức bất thường | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường. Thành phần: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0,01% . Lọ 1ml | Lọ | 60 | 72 | 132 |
| 124.8 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để kiểm soát hiệu suất của xét nghiệm định lượng D-Dimer. Thành phần: - D-Dimer control plasma, dương cao: huyết tương người - D-Dimer control plasma, dương thấp: huyết tương người Bộ 2x1ml | Bộ | 24 | 8 | 32 |
| 124.9 |  | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đông máu | Hóa chất hiệu chuẩn, được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm để phân tích Prothrombin Time (PT) và Antithrombin. Thành phần: Mẫu gộp huyết tương người, sodium azide < 0.01% Lọ 1ml | Lọ | 24 | 16 | 40 |
| 124.10 |  | Cuvette dùng cho xét nghiệm đông máu | Cuvet dùng cho xét nghiệm đông máu Chất liệu nhựa | Cái | 26.880 | 15.360 | 42.240 |
| 124.11 |  | Hóa chất rửa làm sạch kim | Dung dịch dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo Thành phần: - Buffered Salt Solution - Imidazole 0,1mol/l - HCl 0,1mol/l - Detergent 0,02% Lọ 15ml | Lọ | 230 | 120 | 350 |
| 124.12 |  | Hóa chất rửa | Dung dịch dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học. Thành phần: Aqueous Solution Lọ 15ml | Lọ | 230 | 120 | 350 |
| 125 | PP2500591538 | Bộ hóa chất xét nghiệm tốc độ máu lắng |  | Bộ | - | - | - |
| 125.1 |  | Ống chứa mẫu dùng cho xét nghiệm đo tốc độ máu lắng | Ống đo tốc độ máu lắng có nắp cao su; chứa 0,32ml chất chống đông. | Ống | 28.000 | - | 28.000 |
| 125.2 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đo tốc độ máu lắng | Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy đo tốc độ máu lắng Lọ 9ml | Lọ | 12 | - | 12 |
| 126 | PP2500591539 | Bộ hóa chất xét nghiệm đông máu |  | Bộ | - | - | - |
| 126.1 |  | Hóa chất xét nghiệm APTT | Thành phần: Thuốc thử 1: cephalin từ mô não thỏ, dạng đông khô. Thuốc thử 2: dung dịch đệm huyền phù của kaolin. Bộ/5mL đông khô + 5mL dung dịch đệm | Bộ | 1.776 | 40 | 1.816 |
| 126.2 |  | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. Lọ 4mL | Lọ | 1.776 | 144 | 1.920 |
| 126.3 |  | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động | Thành phần: potassium hydroxide nồng độ < 1 % Lọ 15 mL | Lọ | 4.272 | 240 | 4.512 |
| 126.4 |  | Dung dịch pha loãng mẫu đông máu | Dung dịch đệm có pH khoảng 7,35. Lọ 15mL | Lọ | 816 | 144 | 960 |
| 126.5 |  | Dung dịch lỏng Canxi Clorua 0.025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu | Dung dịch Canxi Clorua 0,025 M dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh Lọ 15 mL | Lọ | 816 | 144 | 960 |
| 126.6 |  | Nội kiểm đông máu thường quy | Thuốc thử 1: huyết tương người bình thường, có citrat, dạng đông khô. Thuốc thử 2: huyết tương người bất thường, có citrat, dạng đông khô. Sử dụng để kiểm chuẩn cho các xét nghiệm: thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), fibrinogen, thời gian thrombin (TT) và antithrombin (AT Bộ/2x1mL | Bộ | 48 | 16 | 64 |
| 126.7 |  | Huyết tương mẫu người bình thường dạng đông khô dùng cho máy đông máu tự động | Huyết tương người bình thường dùng để hiệu chuẩn cho các chỉ số xét nghiệm đông máu: PT (%), Owren PT, Fibrinogen, Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Protein C, Protein S, ATIII, Plasminogen, Antiplasmin Lọ 1mL | Lọ | 48 | 32 | 80 |
| 126.8 |  | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII Deficient | Thành phần: huyết tương người có citrat, dạng đông khô, đã loại trừ yếu tố VIII bằng cách hấp thụ miễn dịch chọn lọc. Lọ 1mL | Lọ | 276 | 12 | 288 |
| 126.9 |  | Hóa chất xét nghiệm yếu tố IX Deficient | Thành phần: huyết tương người có citrat, dạng đông khô, đã loại trừ yếu tố IX bằng cách hấp thụ miễn dịch chọn lọc. Lọ 1mL | Lọ | 72 | 4 | 76 |
| 126.10 |  | Hóa chất rửa máy hệ thống đông máu tự động | Thành phần chính: chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. Bình 2,5L | Bình | 1.008 | 40 | 1.048 |
| 126.11 |  | Hóa chất xét nghiệm PT | Thành phần: - Thuốc thử 1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. - Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. Bộ/5mL đông khô + 5mL dung dịch đệm | Bộ | 1.800 | 120 | 1.920 |
| 126.12 |  | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng | Thành phần: - Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể (bao gồm yếu tố dạng thấp). - Thuốc thử 2: dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người. Bộ/5mL dung dịch đệm + 6mL latex | Bộ | 636 | 20 | 656 |
| 126.13 |  | Hóa chất xét nghiệm VWF:Ag | Thành phần: Thuốc thử 1: Dung dịch đệm glycine, Thuốc thử 2: micro latex phủ kháng thể VWF kháng người của thỏ. Thuốc thử 3: Dung dịch chứa glycine để pha loãng latex Bộ/5mL dung dịch đệm + 2mL latex + 4mL dung dịch pha loãng latex | Bộ | 8 | 4 | 12 |
| 126.14 |  | Hóa chất xét nghiệm anti Xa | Dùng theo dõi tác động của: Heparin không phân đoạn, trọng lượng phân tử thấp, fondaparinux, rivaroxaban, apixaban và edoxaban… thông qua hoạt độ của yếu tố X hoạt hóa. Cơ chế: đo quang so màu. Thuốc thử 1: chứa cơ chất tạo màu Thuốc thử 2: Chứa yếu tố Xa từ bò Bộ/2x4mL | Bộ | 54 | 4 | 58 |
| 126.15 |  | Nội kiểm xét nghiệm anti Xa theo dõi Heparin trọng lượng phân tử thấp | Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Huyết tương người đông khô có Heparin trọng lượng phân tử thấp với hàm lượng biết trước. Thuốc thử 2 (R2): Huyết tương người đông khô có chứa Heparin trọng lượng phân tử thấp với hàm lượng biết trước (cao hơn R1). Bộ/2x1mL | Bộ | 18 | 8 | 26 |
| 126.16 |  | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm VWF:Ag | Thành phần: huyết tương chống đông bằng citrate với lượng biết trước VWF:Ag, đông khô Lọ 1ml | Lọ | 12 | - | 12 |
| 126.17 |  | Cóng đo từ xét nghiệm đông máu cho máy tự động | Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong | Cái | 150.000 | 144.000 | 294.000 |
| 126.18 |  | Chất nội kiểm xét nghiệm D-Dimer | Dùng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp miễn dịch độ đục: D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S Free. Thuốc thử 1: Huyết tương người bình thường có citrat. Thuốc thử 2: Huyết tương người bất thường có citrat. Bộ/2x1mL | Bộ | - | 16 | 16 |
| 126.19 |  | Nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm thường quy và một số xét nghiệm đặc biệt | Huyết tương người có citrated dạng đông khô; gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: PT, aPTT, Fibrinogen, TT, yếu tố II, yếu tố V, yếu tố VII, yếu tố VIII, yếu tố IX, yếu tố X, yếu tố XI, yếu tố XII, AT III, Protein S, Protein C, Plasminogen, Antiplasmin, Reptilase. Bộ/ 2 x 1mL | Bộ | - | 10 | 10 |
| 127 | PP2500591540 | Bộ hóa chất điện di mao quản Hemoglobin |  | Bộ | - | - | - |
| 127.1 |  | Hóa chất điện di mao quản Hb (2 đầu di) | Bộ hóa chất phân tách các hemoglobin bình thường (A, A2 và F) ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính (S, C, E và D) thông qua công nghệ điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm (pH ≥9.0 ). Thành phần: - Dung dịch đệm - Dung dịch ly giải - Dung dịch rửa Tiêu chuẩn ISO | ml | 18.000 | - | 18.000 |
| 127.2 |  | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di Tiêu chuẩn ISO | ml | 64 | - | 64 |
| 127.3 |  | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bệnh lý | Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di Tiêu chuẩn ISO | ml | 30 | - | 30 |
| 127.4 |  | Hóa chất kiểm chuẩn Hb AFSC | Chất kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố ở người, có huyết sắc tố A và F bình thường, huyết sắc tố S và C bất thường. Tiêu chuẩn ISO | ml | 6 | - | 6 |
| 127.5 |  | Ống chiết tách mẫu kiểm chuẩn | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản Tiêu chuẩn ISO | Ống | 2.400 | - | 2.400 |
| 127.6 |  | Dung dịch khử khuẩn | Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản Tiêu chuẩn ISO | ml | 20 | - | 20 |
| 127.7 |  | Dung dịch rửa kim | Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên thiết bị tự động điện di mao quản 2 đầu di. Tiêu chuẩn ISO | ml | 650 | - | 650 |
| 127.8 |  | Dung dịch rửa điện di mao quản 2/8 đầu di | Dung dịch rửa các mao quản cho các xét nghiệm điện di mao quản Tiêu chuẩn ISO | ml | 2.250 | - | 2.250 |
| 127.9 |  | Dung dịch đệm cho điện di Hb | Dung dịch đệm có độ pH ≥8,9 để phân tích các hemoglobin trong điện di mao quản 2 đầu di Tiêu chuẩn ISO | ml | 14.000 | - | 14.000 |
| 127.10 |  | Cốc thuốc thử | Cốc đựng hóa chất phản ứng cho các xét nghiệm điện di mao quản Tiêu chuẩn ISO | Cái | 2.250 | - | 2.250 |
| 128 | PP2500591541 | Bộ hóa chất phát hiện đột biến gen |  | Bộ | - | - | - |
| 128.1 |  | Kit phát hiện đột biến gen Alpha Thalassemia | Thành phần: Amplification Mix, Taq Dilution Buffer, HS Taq DNA polymerase, Teststrip, DNAT, Hybridization Buffer, Wash Solution, Conjugate Solution, Color Developer. | Test | 600 | - | 600 |
| 128.2 |  | Kit phát hiện đột biến gen Beta Thalassemia ở người Đông Nam Á | Thành phần: Lysis solution, GenXtract Resin, Amplification Mix, Teststrip, DNAT, Hybridization Buffer, Wash Solution, Conjugate Solution, Color Develop | Test | 600 | - | 600 |
| 129 | PP2500591542 | Bộ hoá chất xét nghiệm đột biến gen |  | Bộ | - | - | - |
| 129.1 |  | Bộ hóa chất định lượng đột biến gen BCR-ABL P210 gây bệnh máu ác tính | Định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p210 b2a2 và b3a2 trong mẫu máu ngoại vi hoặc tủy xương. - Thành phần cung cấp: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi hoặc đầu dò phát hiện Fusion Gene BCR-ABL p210 + Đối chứng dương Fusion Gene BCR-ABL P210 + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 920 | - | 920 |
| 129.2 |  | Bộ hóa chất tách chiết RNA từ mẫu máu | Dùng để ly trích và tinh sạch RNA từ máu toàn phần, mẫu mô (tươi/đông lạnh/nhúng paraffin xử lý với formalin), mẫu tế bào nuôi cấy. - Hiệu suất thu hồi: ≤ 1-5 µg RNA/ml máu toàn phần, ≤ 80 µg RNA/20mg mô, ≤80 µg RNA/10^7 tế bào - Thành phần Đệm EL cô đặc, Dung dịch ly giải TR, Hạt Zirconia I, Hạt Zirconia II, Đệm rửa R1, Đệm rửa R2, Đệm rửa giải R, Bộ lọc gắn DNA, Bộ lọc gắn RNA-RTA, Ống thu nhận 2 ml, Ống thu nhận RTA, Ống thu nhận 1,5 ml | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 129.3 |  | Kit phát hiện fusion transcript BCR-ABL p190 e1a2 | Định lượng chuyển vị gene BCR-ABL p190 e1a2 từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần: + Hồn hợp phản ứng + Manganese Acetate + BCR-ABL P190 Fusion Gene +Đối chứng dương BCR190-QRT46 + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 960 | - | 960 |
| 129.4 |  | Kit phát hiện và định lượng chuyển đoạn NST AML1-ETO | Định lượng chuyển vị gene AML1-ETO từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi phát hiện chuyển vị gen + Đối chứng dương gen chuyển vị + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.5 |  | Kit phát hiện và định lượng chuyển đoạn NST E2A-PBX1 | Định lượng chuyển vị gene E2A-PBX1 từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi phát hiện chuyển vị gen + Đối chứng dương gen chuyển vị + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.6 |  | Kit phát hiện và định lượng tất cả các biến thể chuyển đoạn NST MLL-AF4 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng chuyển vị gene MLL-AF4 từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi phát hiện chuyển vị gen + Đối chứng dương gen chuyển vị + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.7 |  | Kit phát hiện và định lượng cùng lúc ba biến thể chuyển đoạn NST PML-RARA bcr1. bcr2 và bcr3 | Định lượng 03 chuyển vị gene PML-RARA bcr1, bcr2, và bcr3 từ mẫu máu ngoại vi hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần cung cấp: + Hỗn hợp phản ứng + Hỗn hợp enzyme RT (20x) + Nước sạch cấp độ phân tử + Hỗn hợp mồi/ đầu dò phát hiện PML-RARA (bcr1) + Hỗn hợp mồi/ đầu dò phát hiện PML-RARA (bcr2) + Hỗn hợp mồi/ đầu dò phát hiện PML-RARA (bcr3) + Đối chứng dương gen chuyển vị= | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.8 |  | Kit phát hiện và định lượng chuyển đoạn NST TEL-AML1 | Định lượng chuyển vị gene TEL-AML1 từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi phát hiện chuyển vị gen + Đối chứng dương gen chuyển vị + Nước sạch cấp độ phân tử | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.9 |  | Kit phát hiện và định lượng đảo đoạn NST CBFB-MYH1 | Định lượng chuyển vị gene CBFB-MYH11 từ mẫu máu toàn phần hoặc tủy xương bằng kỹ thuật Real-time PCR. - Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng + Manganese Acetate + Hỗn hợp mồi phát hiện chuyển vị gen + Đối chứng dương gen chuyển vị + Nước sạch cấp độ phân tử: | Phản ứng | 288 | - | 288 |
| 129.10 |  | Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gene HLA-B27 bằng kỹ thuật Real-time PCR | Định tính kiểu gene HLA-B27 trong máu toàn phần thu trong ống EDTA bằng kỹ thuật Real-time PCR - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy phân tích: 100% (khoảng tin cậy 94-100%) , độ đặc hiệu phân tích: 100% (khoảng tin cậy 95-100%) + Có chứa chứng nội nội sinh IC (gen beta-globin) - Thành phần: + Hỗn hợp phản ứng PCR + Đệm PCR + Taq-AT-polymerase: + Đệm TE + Đối chứng dương C+ (HLA B27& DNA người) | Test | 480 | - | 480 |
| 130 | PP2500591543 | Bộ hoá chất định nhóm máu Gelcard bằng phương pháp ngưng kết cột Gel |  | Bộ | - | - | - |
| 130.1 |  | Hóa chất pha loãng hồng cầu | Thành phần: NaCl 0,03 mol/l; Glycine 0,24 mol/l, phosphate buffer PH=6,7±0,1, Sodium azide <0,1% Chai 250ml | Chai | 2.000 | - | 2.000 |
| 130.2 |  | Mẫu nội kiểm định nhóm máu, Coombs | Thành phần : Máu toàn phần từ người Mẫu 1: Nhóm máu A2B RhD+ với huyết thanh AB, Coombs DAT âm tính, Coombs IAT âm tính. Mẫu 2: Nhóm máu O RhD- với huyết thanh anti-A, anti-B, anti-D, Coombs DAT âm tính, Coombs IAT dương tính Hộp/ 2 lọ x 8 ml | Hộp | 24 | - | 24 |
| 130.3 |  | Gel card định kháng nguyên nhóm máu trên hồng cầu | Thành phần: Mỗi thẻ gel (card) gồm 6 cột chứa ma trận gel trong môi trường mật độ cao tăng cường. | Card | 12.000 | - | 12.000 |
| 130.4 |  | Gel card hát hiện hoặc định danh kháng thể hồng cầu, xác định nhóm máu, xét nghiệm hòa hợp và xét nghiệm antiglobulin trực tiếp | Thành phần chứa Anti IgG, IgM, C3d. Mỗi thẻ gel (card) gồm 6 cột gel chứa hoạt chất gồm kháng thể kháng IgG, kháng thể kháng IgM, kháng thể kháng C3d | Card | 200 | - | 200 |
| 130.5 |  | Khay hỗ trợ xác định nhóm máu | Thành phần: khay nhựa | Cái | 96.000 | - | 96.000 |
| 131 | PP2500591544 | Bộ hóa chất xét nghiệm đột biến gene JAK2 |  | Bộ | - | - | - |
| 131.1 |  | Bộ xét nghiệm đột biến gene JAK2 | Dùng để phát hiện và định lượng đột biến JAK2 V617F/G1849T trong DNA bộ gen được chiết xuất từ máu toàn phần ngoại vi của người với chất chống đông K2-EDTA. Độ nhạy phân tích: 0,042% cho đột biến JAK2 V617F Thành phần: Chứng đột biến JAK2, chứng WT JAK2, Chuẩn đột biến JAK2, Chuẩn WT JAK2, Hỗn hợp phản ứng đột biến JAK2, Hỗn hợp phản ứng WT JAK2, Taq DNA polymerase, đệm TE, Nước | Test | 2.576 | - | 2.576 |
| 131.2 |  | Thuốc thử định lượng xét nghiệm BCR-ABL1 bằng PCR kĩ thuật số | Xét nghiệm PCR kỹ thuật số có độ nhạy cao theo dõi bệnh bạch cầu tuỷ mãn tính -Giới hạn phát hiện (LOD): 0,0025%IS (MR 4.6) -Giới hạn định lượng (LOQ): 0,0025%IS (MR4.6) -Phạm vi đo lường (e13a2, e14a2): 50 - 0,0025%IS (MR 0,3 - MR 4,6) Thành phần: + Dr. PCR BA1-M cartridge + Dr. PCR Onestep dRT-PCR Mixture (2X) + BCR-ABL1/ABL1 Primer & Probe Mixture + High Positive Control + Low Positive Control + DEPC treated D.W. | Test | 2.576 | - | 2.576 |
| 131.3 |  | Bộ hóa chất tách chiết RNA tế bào từ mẫu máu toàn phần | Thành phần: Cột lọc, ống thu 1.5ml, ống thu 2 ml , đệm EL, đệm RLT, đệm RW1, đệm RPE: 11 ml , nước không RNase | Test | 5.000 | - | 5.000 |
| 132 | PP2500591545 | Bộ hóa chất kiểm chuẩn |  | Bộ | - | - | - |
| 132.1 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bất thường 1 | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bất thường 1 Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường chứa chất bảo quản. | ml | 864 | 32 | 896 |
| 132.2 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bình thường | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bình thường Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường chứa chất bảo quản | ml | 864 | 32 | 896 |
| 132.3 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bất thường 2 | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu lưới) mức bất thường 2 Tế bào hồng cầu và bạch cầu của người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường chứa chất bảo quản. | ml | 864 | 32 | 896 |
| 132.4 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức thấp | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức thấp Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản | ml | - | 200 | 200 |
| 132.5 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức bình thường | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức bình thường Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản | ml | - | 200 | 200 |
| 132.6 |  | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức cao | Chất kiểm chuẩn (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) mức cao Hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu mô phỏng và chất bảo quản | ml | - | 200 | 200 |
| 133 | PP2500591546 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh |  | Bộ | - | - | - |
| 133.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 544 | - | 544 |
| 133.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh thường quy, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 544 | - | 544 |
| 134 | PP2500591547 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy |  | Bộ | - | - | - |
| 134.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 384 | - | 384 |
| 134.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 384 | - | 384 |
| 134.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 384 | - | 384 |
| 135 | PP2500591548 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư |  | Bộ | - | - | - |
| 135.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 2mL | Lọ | 240 | - | 240 |
| 135.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô. Lọ 2mL | Lọ | 240 | - | 240 |
| 135.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn ung thư, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô. Lọ 2mL | Lọ | 240 | - | 240 |
| 136 | PP2500591549 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch |  | Bộ | - | - | - |
| 136.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT-proBNP và hs-CRP Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 136.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT-proBNP và hs-CRP Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 136.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm dấu ấn tim mạch, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng dung dịch Có giá trị tham chiếu cho BNP, NT-proBNP và hs-CRP Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 137 | PP2500591550 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu |  | Bộ | - | - | - |
| 137.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF-I), Intact PTH, Osteocalcin Lọ 5mL | Lọ | 180 | - | 180 |
| 137.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF-I), Intact PTH, Osteocalcin Lọ 5mL | Lọ | 180 | - | 180 |
| 137.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm các thông số: 25-Hydroxy Vitamin D, Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), C-Peptide, Erythropoietin (EPO), Insulin Growth Factor I (IGF-I), Intact PTH, Osteocalcin Lọ 5mL | Lọ | 180 | - | 180 |
| 138 | PP2500591551 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 138.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng. Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi. Lọ 12mL | Lọ | 288 | - | 288 |
| 138.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng. Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi. Lọ 12mL | Lọ | 288 | - | 288 |
| 139 | PP2500591552 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 139.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 1 Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine Lọ 10mL | Lọ | 384 | - | 384 |
| 139.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm hóa sinh nước tiểu, mức nồng độ 2 Thành phần: Nước tiểu người, dạng lỏng Có thể theo dõi các thông số hCG, Amylase và Creatinine. Lọ 10mL | Lọ | 384 | - | 384 |
| 140 | PP2500591553 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin |  | Bộ | - | - | - |
| 140.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức nồng độ 1 Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng Bao gồm thông số Albumin và Creatinine dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận . Lọ 10mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 140.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức nồng độ 2 Thành phần: nước tiểu người, dạng lỏng Bao gồm thông số Albumin và Creatinine dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận. Lọ 10mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 141 | PP2500591554 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kì |  | Bộ | - | - | - |
| 141.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm giá trị tham chiếu rất cao cho HCG và rất thấp cho AFP và Free Estriol Lọ 2,5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 141.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm giá trị tham chiếu rất cao cho HCG và rất thấp cho AFP và Free Estriol Lọ 2,5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 141.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm huyết thanh thai kỳ, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng Bao gồm giá trị tham chiếu rất cao cho HCG và rất thấp cho AFP và Free Estriol Lọ 2,5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 142 | PP2500591555 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu |  | Bộ | - | - | - |
| 142.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người Lọ 5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 142.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 2 Thành phần: huyết thanh người Lọ 5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 142.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm theo dõi nồng độ thuốc trong máu, mức nồng độ 3 Thành phần: huyết thanh người, dạng đông khô Lọ 5mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 143 | PP2500591556 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiêm Ethanol/ Ammoniac |  | Bộ | - | - | - |
| 143.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 1 Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 143.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 2 Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 143.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 3 Thành phần: Huyết thanh bò, dạng lỏng Lọ 3mL | Lọ | 192 | - | 192 |
| 144 | PP2500591557 | Bộ hóa chất nội kiểm cho xét nghiệm Troponin |  | Bộ | - | - | - |
| 144.1 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 1 Thành phần: huyết thanh người, dạng lỏng. Lọ 3mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 144.2 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 2 Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. Lọ 3mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 144.3 |  | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Troponins, mức nồng độ 3 Thành phần: Huyết thanh người, dạng lỏng. Lọ 3mL | Lọ | 144 | - | 144 |
| 145 | PP2500591558 | Bộ hóa chất nội kiểm sinh hóa |  | Bộ | - | - | - |
| 145.1 |  | Chất nội kiểm sinh hóa mức 1 | Chất nội kiểm sinh hóa mức 1 Đáp ứng hơn 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO | ml | 4.000 | - | 4.000 |
| 145.2 |  | Chất nội kiểm sinh hóa mức 2 | Chất nội kiểm sinh hóa mức 2 Đáp ứng hơn 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ISO | ml | 4.000 | - | 4.000 |
| 146 | PP2500591559 | Bộ hóa chất nội kiểm nước tiểu |  | Bộ | - | - | - |
| 146.1 |  | Chất nội kiểm nước tiểu mức 1 | Chất nội kiểm nước tiểu mức 1 Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số: Albumin; Bilirubin; Blood; Creatinine; Glucose; hCG; Ketones; Leukocytes; Nitrite; pH; Protein (Total); Specific Gravity; Urobilinogen Tiêu chuẩn ISO | ml | 1.728 | - | 1.728 |
| 146.2 |  | Chất nội kiểm nước tiểu mức 2 | Chất nội kiểm nước tiểu mức 2 Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số: Albumin; Bilirubin; Blood; Creatinine; Glucose; hCG; Ketones; Leukocytes; Nitrite; pH; Protein (Total); Specific Gravity; Urobilinogen Tiêu chuẩn ISO | ml | 1.728 | - | 1.728 |
| 147 | PP2500591560 | Bộ hóa chất nội kiểm đông máu |  | Bộ | - | - | - |
| 147.1 |  | Chất nội kiểm đông máu mức 1 | Chất nội kiểm đông máu mức 1 Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Tiêu chuẩn ISO. | ml | 1.440 | - | 1.440 |
| 147.2 |  | Chất nội kiểm đông máu mức 2 | Chất nội kiểm đông máu mức 2 Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Tiêu chuẩn ISO. | ml | 1.440 | - | 1.440 |
| 147.3 |  | Chất nội kiểm đông máu mức 3 | Chất nội kiểm đông máu mức 3 Thành phần 100% từ người. Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII . Tiêu chuẩn ISO. | ml | 1.440 | - | 1.440 |
| 148 | PP2500591561 | Bộ hóa chất xét nghiệm định lượng BK virus |  | Bộ | - | - | - |
| 148.1 |  | Bộ IVD kiểm soát xét nghiệm định lượng BKV | Bộ cung cấp 4 nồng độ chất chuẩn (60 uL/ nồng độ) Chứng nhận CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | Bộ | 30 | - | 30 |
| 148.2 |  | Bộ xét nghiệm IVD định lượng BK virus | Độ nhạy phân tích (Giới hạn phát hiện-LoD): 2,90 bản sao bộ gen virus/phản ứng Khoảng định lượng: 10 - 10.000.000 bản sao bộ gen virus /phản ứng Độ nhạy chẩn đoán: ≥98%; Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% Gene mục tiêu: phân đoạn gene Large T antigen. Chứng nhận CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 149 | PP2500591562 | Bộ hóa chất định danh vi khuẩn theo phương pháp sinh hoá cổ điển và thực hiện kháng sinh đồ theo phương pháp vi pha loãng |  | Bộ | - | - | - |
| 149.1 |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi. Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 149.2 |  | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tuỳ nghi. Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. | Test | 4.000 | - | 4.000 |
| 149.3 |  | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi | Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Có 84 giếng, chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 149.4 |  | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Có 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 149.5 |  | Thẻ định danh vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi | Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang. | Thẻ | 4.000 | - | 4.000 |
| 149.6 |  | Thẻ định danh vi khuẩn gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. | Dùng để định danh nhanh các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang | Thẻ | 4.000 | - | 4.000 |
| 149.7 |  | Bộ chuẩn cho máy 320 | Bộ ống chuẩn cho máy cấy lao dùng để hiệu chuẩn bộ phận phát hiện của máy | Ống | 68 | - | 68 |
| 150 | PP2500591563 | Hoá chất phát hiện các gen kháng thuốc |  | Bộ | - | - | - |
| 150.1 |  | Bộ xét nghiệm định tính DNA các gen kháng kháng sinh carbapenemase | Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện sàng lọc các carbapenemase chính thuộc nhóm Ambler A, B và D chịu trách nhiệm kháng kháng sinh carbapenem bằng phương pháp Real-time PCR. - Nguồn mẫu: Mẫu phết trực tràng và khuẩn lạc vi khuẩn - Tính năng kỹ thuật: Giới hạn phát hiện (LOD): 8,7 - 94,1 copies/phản ứng; Độ đặc hiệu chẩn đoán: 96,3 - 99,4%; Độ nhạy chẩn đoán: 97,6 - 100%; Độ chính xác: 96,6 - 99,5% + Kết quả phát hiện trên 4 kênh màu: gen carbapenemases nhóm B (IMP, VIM, NDM) được phát hiện trên kênh FAM; gen Acinetobacter OXA (OXA-23-like, OXA-24-like, ISAba1/OXA-51-like,OXA-58-like được phát hiện trên kênh JOE/HEX; gen carbapenemases nhóm A+D (OXA-48-like, KPC) được phát hiện trên kênh Cy5 và chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX - Chứng nhận CE | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 150.2 |  | Bộ xét nghiệm định tính DNA để phân biệt các gen kháng kháng sinh carbapenemase và colistin | Bộ kít xét nghiệm dùng để xác định các carbapenemases Ambler loại A, B và D chính chịu trách nhiệm kháng kháng sinh carbapenem và gen kháng colistin bằng Real-time PCR. - Nguồn mẫu: Mẫu phết trực tràng và khuẩn lạc vi khuẩn - Tính năng kỹ thuật: + Gen IMP được phát hiện trên kênh FAM, gen VIM được phát hiện trên kênh JOE/HEX, gen NDM được phát hiện trên kênh Cy5, chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX + Gen KPC được phát hiện trên kênh FAM, gen OXA-48-like được phát hiện trên kênh JOE/HEX, gen mcr-1, mcr-2, mcr-4 được phát hiện trên kênh Cy5, chứng nội (16S rRNA) được phát hiện trên kênh ROX + Hóa chất PCR master mix sẵn sàng sử dụng. + Có sử dụng UNG enzyme. - Chứng nhận CE | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 150.3 |  | Bộ xét nghiệm định tính và định lượng Streptococcus agalactiae (GBS) | Bộ kít phát hiện định tính và định lượng DNA Streptococcus agalactiae từ mẫu phết, dịch não tủy, huyết tương bằng phương pháp Real-time PCR. + Dùng 02 loại chứng nội: chứng nội ngoại sinh IC và chứng nội nội sinh IC Glob (DNA gen -globin). + Đường chuẩn định lượng dựng từ 2 mẫu chuẩn (QSG1 và QSG2) lặp lại 2 lần + Độ nhạy (ngưỡng phát hiện dưới): ≤300 copies/ml. Độ đặc hiệu: 100% + Có chứng âm, chứng dương tách chiết - Thành phần : PCR-mix-1, PCR-buffer FRT, Hot Start DNA Polymerase, TE-buffer; chứng âm C; chứng dương C+ (S. agalactiae DNA&IC Glob), chứng nội IC; chất chuẩn S. agalactiae DNA/IC glob: QSG1; QSG2 -Chứng nhận CE | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 151 | PP2500591564 | Hoá chất phát hiện kháng nguyên, kháng thể virus sốt xuất huyết bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang |  | Bộ | - | - | - |
| 151.1 |  | Test phát hiện kháng nguyên NS1 virus sốt xuất huyết bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | Phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu NS1 bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100% so sánh với pp RT-PCR. Không phản ứng chéo với 74 loại vi rút/vi khuẩn tiềm tàng Thành phần: Vạch thử: kháng thể kháng - Dengue NS1, Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1 liên hợp Europium. | Test | 12.000 | - | 12.000 |
| 151.2 |  | Test phát hiện kháng thể đặc hiệu IgM, IgG của virus sốt xuất huyết bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | Phát hiện các kháng thể đặc hiệu IgM, IgG của virus sốt xuất huyết bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Độ nhạy: 98%, độ đặc hiệu 99% so sánh với pp ELISA. Mẫu: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần tĩnh mạch, máu toàn phần mao mạch Thành phần: Vạch thử: kháng thể kháng IgM/IgG người. Đệm kháng nguyên: vi rút Dengue bất hoạt. Đệm liên hợp: kháng thể liên hợp europium (kháng thể đơn dòng kháng Dengue Env-Ep, kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1-Ep) | Test | 12.000 | - | 12.000 |
| 151.3 |  | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên Dengue NS1 phù hợp với máy miễn dịch huỳnh quang | Thực hiện các xét nghiệm kiểm soát bằng vật liệu kiểm soát dương tính và âm tính để đảm bảo hệ thống hoạt động bình thường Thành phần: chứng dương: Dengue Virus type 2 0,6±0,12 ul; D-(+)-Trehalose 2,50%; Bovine serum albumin 1%; D-Mannitol 10%; Chứng âm: D-(+)-Trehalose 2.50%; Bovine serum albumin 1%; D-Mannitol 10%. | Test | 200 | - | 200 |
| 151.4 |  | Test Phát hiện kháng nguyên đặc hiệu virus cúm A, B bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | Phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu với virus cúm A và cúm B bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Độ nhạy: cúm A >95 %, cúm B >90%; độ đặc hiệu cúm A >95%, cúm B >95 % (so sánh với phương pháp PCR). Mẫu: bệnh phẩm hô hấp (bông phết hầu họng, dịch hầu họng..). Có chứng âm, chứng dương đi kèm. Thành phần: Vạch thử "A": Kháng thể đơn dòng kháng vi rút cúm A. Vạch thử "B": Kháng thể đơn dòng kháng vi rút cúm B. Vạch chứng: kháng thể đa dòng IgG chuột. Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng cúm A / Kháng thể đơn dòng kháng cúm B liên hợp Europium. | Test | 8.000 | - | 8.000 |
| 151.5 |  | Test phát hiện kháng nguyên đặc hiệu virus hô hấp hợp bào bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang | Phát hiện các kháng nguyên đặc hiệu với virus RSV bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Độ nhạy: > 98%, độ đặc hiệu 100% (so sánh với phương pháp RT-PCR). Mẫu: bệnh phẩm đường hô hấp (bông phết hầu họng, dịch hầu họng..). Có chứng âm, chứng dương đi kèm. Thành phần: Vạch thử: kháng thể đơn dòng kháng RSV. Đệm liên hợp: Kháng thể đơn dòng kháng RSV liên hợp với hạt Europium | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 152 | PP2500591565 | Bộ hoá chất nhuộm Lao huỳnh quang |  | Bộ | - | - | - |
| 152.1 |  | Dung dịch nhuộm lao huỳnh quang A loại khử màu | Dung dịch đậm đặc, được pha thành 500 ml dung dịch cuối có nồng độ <80% Isopropyl Alcohol; <1% Nitric Acid, công nghệ nhuộm phun Aerospray Chai 30ml | chai | 30 | - | 30 |
| 152.2 |  | Dung dịch nhuộm lao huỳnh quang B chứa Potassium Permanganate | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ <1% Potassium Permanganate, công nghệ nhuộm phun Aerospray Chai 500ml | chai | 28 | - | 28 |
| 152.3 |  | Dung dịch nhuộm lao huỳnh quang C chứa Auramine | Dung dịch sẵn dùng, có nồng độ <10% Ethanol; <6% Phenol; <1% Auramine, công nghệ nhuộm phun Aerospray Chai 500ml | chai | 56 | - | 56 |
| 152.4 |  | Lam kiểm chuẩn dùng cho xét nghiệm nhuộm lao | Chứa mẫu phết đờm lâm sàng (Vi khuẩn lao) Sử dụng cho các phương pháp nhuộm ZN, Kinyoun hoặc huỳnh quang Slide có 2 giếng chứa mẫu dương vi khuẩn lao dòng H37ra 25618 và mẫu âm tính từ E.coli | Cái | 600 | - | 600 |
| 152.5 |  | Dung dịch rửa vòi phun | Dung dịch làm sạch vòi phun Aerospray đậm đặc (oxalic acid 1 - 5%) Chai 250ml | chai | 6 | - | 6 |
| 153 | PP2500591566 | Bộ hóa chất xét nghiệm tế bào cặn lắng |  | Bộ | - | - | - |
| 153.1 |  | Dung dịch tạo dòng chảy | Dung dịch tạo dòng chảy cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động hoàn toàn và dung dịch hệ thống cho thiết bị chụp hình ảnh cặn lắng nước tiểu kỹ thuật số tự động hoàn toàn Thành phần : Đệm Tris 0,14 % Hộp 20 lít | Lít | 1.520 | - | 1.520 |
| 153.2 |  | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng làm giảm độ nhiễu từ các muối vô định hình và chất nhầy, đồng thời điều chỉnh điều kiện của mẫu cho phép đánh dấu các thành phần cặn lắng Thành phần : HEPES 1,2 %; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one < 0,01 % | Lít | 34 | - | 34 |
| 153.3 |  | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng làm giảm độ nhiễu từ các tế bào hồng cầu và điều chỉnh điều kiện của mẫu cho phép đánh dấu các tế bào bạch cầu, tế bào biểu mô và vi khuẩn, v.v. trong mẫu xét nghiệm Thành phần : Acetic acid < 0.1 % | Lít | 34 | - | 34 |
| 153.4 |  | Thuốc nhuộm đánh dấu các thành phần cặn lắng nước tiểu như hồng cầu, trụ niệu | Thành phần : Polymethine 0,05%, Ethylene glycol 99,9% | ml | 464 | - | 464 |
| 153.5 |  | Thuốc nhuộm đánh dấu các thành phần cặn lắng nước tiểu như bạch cầu, vi khuẩn, tế bào biểu mô | Thành phần : Polymethine 0,02%, Ethylene glycol 99,9% | ml | 464 | - | 464 |
| 153.6 |  | Chất tẩy rửa | Thành phần : Sodium Hypochlorite (có chứa chlorine nồng độ 5,0%) Hộp 50ml | Hộp | 30 | - | 30 |
| 153.7 |  | Vật liệu kiểm soát chất lượng | Các thông số kiểm soát chất lượng bao gồm: RBC, WBC, EC, CAST, BACT. Bộ/2x30ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 153.8 |  | Vật liệu hiệu chuẩn | Các thông số hiệu chuẩn bao gồm: WBC, Cond Lọ 30ml | Lọ | 4 | - | 4 |
| 154 | PP2500591567 | Bộ dung dịch thẩm phân máu theo tiêu chuẩn ISO |  | Bộ | - | - | - |
| 154.1 |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Glucose.H20: 38,50 g (Hoặc Glucose khan: 35,00 g) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO vừa đủ: 1.000ml Tiêu chuẩn ISO | Lít | 300.000 | 200.000 | 500.000 |
| 154.2 |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO vừa đủ: 1.000ml | Lít | 370.000 | 246.000 | 616.000 |
| 155 | PP2500591568 | Chương trình ngoại kiểm đông máu | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số đông máu cơ bản aPTT ; PT (including INR) ; TT;Fibrinogen; Antithrombin III. hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO. Hộp/6x1mL | Hộp | 16 | 6 | 22 |
| 156 | PP2500591569 | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | Chương trình ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Hộp/6 x 2ml | Hộp | 8 | - | 8 |
| 157 | PP2500591570 | Chương trình ngoại kiểm HbA1c | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số HbA1c Total; Haemoglobin hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO Hộp/6 x 0,5ml | Hộp | 6 | 14 | 20 |
| 158 | PP2500591571 | Chương trình ngoại kiểm nước tiểu | Chương trình ngoại kiểm niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu Albumin; Galactose, Bilirubin; Glucose, Blood; hCG; Creatinine; Ketones; Leucocytes ; Nitrite; pH; Protein; Specific Gravity; Urobilinogen hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO Hộp/3 x 12ml | Hộp | 6 | 6 | 12 |
| 159 | PP2500591572 | Chương trình ngoại kiểm khí máu | Chương trình ngoại kiểm khí máu đáp ứng hơn 10 thông số khí máu và Điện giải: Bicarbonate; Ca++; Cl-; CO2(Total); Glucose; Lactate; K+; Na+; pCO2; pH; pO2. hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO Hộp/ 6 x 1,8ml | Hộp | 6 | - | 6 |
| 160 | PP2500591573 | Chương trình ngoại kiểm sàn lọc trước sinh | Chương trình ngoại kiểm sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số AFP; Total hCG; PAPP-A; Unconjugated Oestriol; free β-hCG; Inhibin A hoặc tương đương. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO. Hộp/6 x 1ml | Hộp | 8 | - | 8 |
| 161 | PP2500591574 | Chương trình ngoại kiểm tim mạch | Chương trình ngoại kiểm tim mạch đáp ứng 11 thông số dấu ấn tim mạch CK Total; D-dimer; hsCRP; Troponin I; CK-MB Activity ; Digoxin; Myoglobin ; Troponin T; CK-MB Mass ; Homocysteine ; NT proBNP. hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO. Hộp/6 x 3ml | Hộp | 8 | - | 8 |
| 162 | PP2500591575 | Chương trình ngoại kiểm huyết học 11 thông số | Chương trình ngoại kiểm huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu Haematocrit (HCT), Haemoglobin (Hb),Mean Cell Haemoglobin (MCH); Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC);Mean Cell Volume (MCV); Mean Platelet Volume (MPV); Platelets (PLT); Plateletcrit (PCT); Red Blood Cell Count (RBC); Red Cell Distribution Width (RDW); Total White Blood Cell Count (WBC) hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO Hộp/3 x 2ml | Hộp | 32 | 14 | 46 |
| 163 | PP2500591576 | Hóa chất ngoại kiểm tốc độ máu lắng | Chương trình ngoại kiểm tốc độ máu lắng. Gồm 1 thông số ESR. Chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Tiêu chuẩn ISO Hộp/2 x 4,5mL | Hộp | 16 | 10 | 26 |
| 164 | PP2500591577 | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số hoặc tương đương, bao gồm ACE (Angiotensin Converting Enzyme), D-3-Hydroxybutyrate, Fructosamine và eGFR (estimated glomerular filtration rate). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất phân tích: hàng tháng. Báo cáo ngoại kiểm cung cấp biểu đồ điểm đích giúp đánh giá hiệu xuất của phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhất, bao gồm cả chu kỳ trước đó. Hộp/6 x 5 ml | Hộp | 12 | 12 | 24 |
| 165 | PP2500591578 | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số hoặc tương đương, bao gồm : Gentamicin, PTH và 1-25-(OH)2-Vitamin D. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất phân tích: hàng tháng. Bài báo cáo ngoại kiểm cung cấp biểu đồ điểm đích giúp đánh giá hiệu xuất của phòng xét nghiệm cho 20 mẫu gần nhất, bao gồm cả chu kỳ trước đó. Hộp/6 x 5 ml | Hộp | 24 | 16 | 40 |
| 166 | PP2500591579 | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt I | Chương trình miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng trên 9 thông số 1-25-(OH)2-Vitamin D; Anti-TG Osteocalcin; 25-OH-Vitamin D; Anti-TPO; Procalcitonin ; C-Peptide; IGF-1; PTH; Insulin hoặc tương đương, Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm Hộp/6 x 2 ml | Hộp | 20 | - | 20 |
| 167 | PP2500591580 | Chương trình ngoại kiểm protein đặc hiệu hàng tháng | Chương trình ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng trên 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm: α-1-Acid glycoprotein, α-1-Antitrypsin, α-2-Macroglobulin, Anti Streptolysin O, Complement C3, Complement C4, IgA, IgE, IgG, IgM. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Hộp/6 x 1 ml | Hộp | 24 | - | 24 |
| 168 | PP2500591581 | Chương trình ngoại kiểm HIV/viêm gan | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 15 thông số Anti-CMV (Total); Anti-HBc IgM; Anti-HIV-1; Anti-HTLV II; Anti-HAV; IgM; Anti-HBe (Total); Anti-HIV-2; Anti-HTLV combined; Anti-HAV (Total); Anti-HBs (Total); Anti-HIV combined; HBsAg; Anti-HBc; Anti-HCV; Anti-HTLV I; P24 hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Hộp 12x1.8ml | Hộp | 18 | - | 18 |
| 169 | PP2500591582 | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa nước tiểu | Chương trình ngoại kiểm sinh hóa nước tiểu đáp ứng 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm: ACR, Amylase, Copper. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm Hộp/ 12x10ml | Hộp | 24 | 6 | 30 |
| 170 | PP2500591583 | Chương trình ngoại kiểm BNP | Chương trình ngoại kiểm BNP. Gồm 1 thông số BNP. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Hộp/ 6x1 ml | Hộp | 12 | - | 12 |
| 171 | PP2500591584 | Chương trình ngoại kiểm dịch não tủy | Chương trình ngoại kiểm dịch não tủy đáp ứng 7 thông số Albumin ; Chloride ; Glucose ; IgG ; Lactate; Protein (Total) ; Sodium hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Hộp/6x3ml | Hộp | 16 | - | 16 |
| 172 | PP2500591585 | Chương trình ngoại kiểm Cyfra 21-1 | Chương trình ngoại kiểm Cyfra đáp ứng thông số Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19) hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. Hộp/ 6x1ml | Hộp | 16 | - | 16 |
| 173 | PP2500591586 | Chương trình ngoại kiểm Anti TSH receptor đáp ứng thông số Anti-TSH Receptor (TRAb) hoặc tương đương | Chương trình ngoại kiểm Anti TSH receptor đáp ứng thông số Anti-TSH Receptor (TRAb) hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các trung tâm kiểm chuẩn. Hộp/6x1ml | Hộp | 12 | - | 12 |
| 174 | PP2500591587 | Chương trình ngoại kiểm Cytokines | Chương trình ngoại kiểm Cytokines từ 100% huyết thanh người. Bao gồm hơn 10 thông số : Epidermal Growth Factor (EGF); Interleukin – 1 alpha (IL-1α); Interleukin – 1 beta (IL-1β); Interleukin – 2 (IL-2); Interleukin – 4 (IL-4); Interleukin – 6 (IL-6); Interleukin – 8 (IL-8); Interleukin – 10 (IL-10); Interferon gamma (INF-Y); Monocyte Chemoattractant Protein -1 (MCP-1); Tumour Necrosis Factor alpha (TNF-α) ; Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Có chu kỳ bắt đầu tháng 10 hàng năm. Hộp/ 6x1ml | Hộp | 8 | - | 8 |
| 175 | PP2500591588 | Chương trình ngoại kiểm AMH | Chương trình ngoại kiểm AMH từ 100% huyết thanh người. Bao gồm 1 thông số là Anti-Müllerian Hormone (AMH). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các trung tâm kiểm chuẩn. Hộp/ 6x1ml | Hộp | 42 | - | 42 |
| 176 | PP2500591589 | Chương trình ngoại kiểm Giang Mai | Chương trình ngoại kiểm Giang mai. Gồm 1 thông số. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Hộp/ 6x1ml | Hộp | 20 | 16 | 36 |
| 177 | PP2500591590 | Hóa chất xét nghiệm thiểu năng giáp trạng bẩm sinh | Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang, sử dụng các nguyên tố nhóm Lanthan; Độ nhạy ≤ 2 μU/mL máu; Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hormone hLH bổ sung ≤250 U/L; Tiêu chuẩn ISO. | Test | 28.800 | - | 28.800 |
| 178 | PP2500591591 | Hóa chất xét nghiệm thiếu men G6PD | Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 0.5 U/g Hb; Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 250 g/L; Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng 7.8 U/g Hb; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Tiêu chuẩn ISO. | Test | 28.800 | - | 28.800 |
| 179 | PP2500591592 | Hóa chất xét nghiệm tăng sản thượng thận bẩm sinh | Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0,46 ng/ml huyết thanh; Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố nhóm Lanthan; Tiêu chuẩn ISO. | Test | 28.800 | - | 28.800 |
| 180 | PP2500591593 | Hóa chất xét nghiệm bệnh PKU (Phenylketone niệu) | Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Độ nhạy phân tích: ≤ 0,45 mg/dL; Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin từ 150 g/L tới ≤ 200 g/L không gây nhiễu tới xét nghiệm Neonatal Phenylalanine; Tiêu chuẩn ISO. | Test | 28.800 | - | 28.800 |
| 181 | PP2500591594 | Hóa chất xét nghiệm bệnh Galactosemia (chuyển hóa đường Galactose) | Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; Giới hạn phát hiện (LoD) trung bình ≤ 1,65 U/g Hb; Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin trong khoảng 120 - 194 g/L không ảnh hưởng đến phép đo hoạt độ của GALT; Tiêu chuẩn ISO. | Test | 28.800 | - | 28.800 |
| 182 | PP2500591595 | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PlGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu PlGF dùng cho sàng lọc tiền sản giật ở cả 3 quý của thai kỳ và sàng lọc trước sinh nguy cơ Down (thai kỳ I); Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) là 0,7 pg/mL; Giới hạn phát hiện (LoD) là 3,0 pg/mL; Giới hạn định lượng (LoQ) là 5,6 pg/mL; Độ đặc hiệu phân tích: mẫu huyết thanh với nồng độ hemoglobin ≤ 5 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm; | Test | 14.400 | - | 14.400 |
| 183 | PP2500591596 | Hóa chất rửa đường ống và kim hút | Dung dịch rửa bao gồm các thành phần chính - potassium phosphate - potassium chloride surfactant - sodium azide < 0,1% | Lít | 150 | - | 150 |
| 184 | PP2500591597 | Hóa chất dùng làm xúc tác phản ứng phát quang | Chất xúc tác phản ứng miễn dịch hóa phát quang Bao gồm các thành phần chính: - Sodium hydroxide - Urea peroxide. Bình 250mL | Bình | 24 | - | 24 |
| 185 | PP2500591598 | Cóng phản ứng dùng cho phản ứng phát quang | Cóng phản ứng dùng cho phản ứng phát quang, dạng 1 cóng rời. | Cái | 84.000 | - | 84.000 |
| 186 | PP2500591599 | Hóa chất tẩy rửa | Thành phần gồm : - Natri hypochlorit - Natri hydroxid. Hộp/6x4mL | Hộp | 48 | - | 48 |
| 187 | PP2500591600 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG anti-cardiolipin (aCL) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 188 | PP2500591601 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM anti-cardiolipin (aCL) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 189 | PP2500591602 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgA anti-cardiolipin (aCL) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgA anti-cardiolipin (aCL) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 190 | PP2500591603 | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định kháng thể anti-phospholipid (IgG, IgM) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất dùng để kiểm soát chất lượng cho xét nghiệm xác định kháng thể anti-phospholipid (IgG, IgM). - Kháng thể IgG và IgM kháng phospholipid - Dung dịch đệm - Albumin huyết thanh bò Bộ/1x2mL+1x2mL | Bộ | 72 | - | 72 |
| 191 | PP2500591604 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 192 | PP2500591605 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 193 | PP2500591606 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgA kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgA kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) Phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động. Hộp/1Cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 90 | - | 90 |
| 194 | PP2500591607 | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định kháng thể kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) Domain 1 bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG kháng β2GP1-Domain1 - Phương pháp miễn dịch hóa phát quang - Hóa chất dạng lỏng chứa dung dịch đệm có kháng thể kháng β2GP1-Domain Bộ/1x1mL+1x1mL | Bộ | 8 | - | 8 |
| 195 | PP2500591608 | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1) Domain 1 bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang tự động | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG kháng β2GP1-Domain1 bằng phương pháp miễn dịch hóa phát quang. - Hóa chất đóng gói dạng cartridge bao gồm β2GP1-Domain1 được phủ lên hạt từ, đệm xét nghiệm, tác nhân phát hiện (Tracer) IgG - Kháng thể kháng IgG người được gắn với isoluminol. - Dung dịch pha loãng mẫu và đệm hoàn nguyên kèm chất hiệu chuẩn. Hộp/1cartridge+1x1mL+1x1mL | Hộp | 24 | - | 24 |
| 196 | PP2500591609 | Chất đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALP ; dải đo: 5-1500 U/L. Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4: 0,35 mol/L; p-Nitrophenyl phosphat 16 mmol/L, HEDTA 2 mmol/L; Kẽm sulfat 1 mmol/L; Magnesi acetat 2 mmol/L; Bộ/1x30mL+1x30mL | Bộ | 80 | - | 80 |
| 197 | PP2500591610 | Chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,08 mmol/L. Dải đo: 0,9-171 μmol/L ; phương pháp: DPD Bộ/1x20mL +1x20mL | Bộ | 200 | 8 | 208 |
| 198 | PP2500591611 | Thuốc thử định lượng Bilirubin toàn phần | Dải đo: 0,5-513 μmol/L ; phương pháp: DPD. Thành phần: Caffeine 2,1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,31 mmol/L Bộ/1x40mL+1x40mL | Bộ | 80 | 16 | 96 |
| 199 | PP2500591612 | Hóa chất định lượng Cholesterol toàn phần | Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L; Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L. Dải đo: 0,5-18 mmol/L ; phương pháp: Enzym | ml | 16.200 | 270 | 16.470 |
| 200 | PP2500591613 | Chất định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | Dải đo: 0,26-10,3 mmol/L ; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Hộp/4x51,3ml +4x17,1ml | Hộp | 240 | 8 | 248 |
| 201 | PP2500591614 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | ml | 60 | 4 | 64 |
| 202 | PP2500591615 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Thành phần: Huyết thanh người có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol. Lọ 5mL | Lọ | - | 32 | 32 |
| 203 | PP2500591616 | Chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L; K+ 6 mmol/L; Cl- 120 mmol/L Chai 100mL | Chai | 40 | 12 | 52 |
| 204 | PP2500591617 | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 mmol/L; Cl- 85 mmol/L Chai 100mL | Chai | 40 | 12 | 52 |
| 205 | PP2500591618 | Chất đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) | Dải đo: 1-15 kU/L. Thành phần: Tetra sodium diphosphate (pH 7,6) 75 mmol/L; Ferricyanide (III) 2,0 mmol/L; Butyrylthiocholine 15 mmol/L Bộ/1x30mL+1x6mL | Bộ | 30 | - | 30 |
| 206 | PP2500591619 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật. Lọ 5mL | Lọ | 800 | 72 | 872 |
| 207 | PP2500591620 | Chất định lượng Protein | Thành phần: R1: Pyrogallol Red 47 µmol/L; Natri Molybdate 320 µmol/L; Axit succinic 50 mmol/L ; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người 0,5 g/L;. Dải đo: 0,01-2,0 g/L ; Hộp/4x19mL + 1x3mL | Hộp | - | 8 | 8 |
| 208 | PP2500591621 | Chất định lượng Triglycerid | Dải đo: 0,1-11,3 mmol/L; Thành phần: 4- Aminoantipyrine 0,5 mmol/L; Lipases 1,5 kU/L; Glycerol kinase 0,5 kU/L; Peroxidase 0,98 kU/L; Ascorbate oxidase 1,48 kU/L; Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L. Bộ/1x50mL + 1x12,5mL | Bộ | 840 | 32 | 872 |
| 209 | PP2500591622 | Hóa chất định lượng Albumin | Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L. Dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG). | ml | 8.640 | 2.160 | 10.800 |
| 210 | PP2500591623 | Chất định lượng Protein toàn phần | Dải đo: 30-120 g/L. Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. Bộ/1x48mL + 1x48mL | Bộ | 360 | 6 | 366 |
| 211 | PP2500591624 | Chất đo hoạt độ Amylase | Dải đo: 10-2000 U/L. Thành phần: Calcium acetate 3,60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1,63 mmol/L | ml | 9.600 | 2.560 | 12.160 |
| 212 | PP2500591625 | Chất đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Dải đo: 5-1200 U/L. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L bộ/1x40mL + 1x40mL | Bộ | 360 | 6 | 366 |
| 213 | PP2500591626 | Hóa chất định lượng Ure | Thành phần: NADH ≥ 0,26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L ;Urease ≥ 17,76 kU/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L. Dải đo: 0,8-50 mmol/L ; Bộ/1x53mL + 1x53 mL | Bộ | 940 | 40 | 980 |
| 214 | PP2500591627 | Hóa chất định lượng Creatinin | Dải đo: 5-2200 μmol/L ; Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. Bộ/1x51mL + 1x51mL | Bộ | 1.280 | 40 | 1.320 |
| 215 | PP2500591628 | Chất định lượng Creatinin bằng phương pháp enzyme | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Đệm Good 50 mmol/L, Creatinase 56,3 IU/mL; Sarcosine oxidase 15 IU/mL; HMMPS 0,68 mmol/L; Creatininase 100 IU/mL; Peroxidase 12,5 U/mL, 4-Aminoantipyrine 1,53 mmol/L;; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: 4,4 – 4.420 μmol/L (0,05 – 50,0 mg/dL), Nước tiểu: 88 – 44.200 μmol/L (1 – 500 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Bộ (1x45ml +1x15ml) | Bộ | 880 | - | 880 |
| 216 | PP2500591629 | Chất định lượng Glucose | Dải đo: 0,6-45 mmol/L. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L Bộ/1x53mL+1x27mL | Bộ | 600 | 32 | 632 |
| 217 | PP2500591630 | Chất đo hoạt độ AST (GOT) | Dải đo: 3-1000 U/L. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0,9 kU/L; MDH ≥ 0,6 kU/L; NADH 0,20 mmol/L; Bộ/1x25mL + 1x25mL | Bộ | 1.200 | 40 | 1.240 |
| 218 | PP2500591631 | Chất đo hoạt độ ALT (GPT) | Dải đo: 3-500U/L. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1,8 kU/L; NADH 0,20 mmol/L; Bộ/1x50mL + 1x25mL | Bộ | 1.200 | 40 | 1.240 |
| 219 | PP2500591632 | Chất định lượng Sắt bằng phương pháp TPTZ | Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4,7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0,5 mmol/L. Dải đo: 2-179 μmol/L ; Bộ/1x30mL + 1x30mL | Bộ | 60 | 4 | 64 |
| 220 | PP2500591633 | Hóa chất định lượng Magie | Dải đo: 0,2-3,3 mmol/L ; Thành phần: ∈-Amino-n Caproic Acid 450 mmol/L; Glycoletherdiamine-N,N,N’, N’ tetraacetic acid 0,12 mmol/L; Xylidyl blue 0,18 mmol/L. | ml | 16.000 | 6.400 | 22.400 |
| 221 | PP2500591634 | Chất định lượng Phospho vô cơ | Định lượng photpho vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nồng độ cuối cùng của các thành phần phản ứng: Sulphuric acid 200 mmol/L, Ammonium heptamolybdate 0,35 mmol/L, Glycine 50 mmol/L Bộ/1x15mL + 1x15mL | Bộ | 240 | 8 | 248 |
| 222 | PP2500591635 | Chất định lượng Calci toàn phần | Dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: Arsenazo 3. Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100. | ml | 3.480 | 232 | 3.712 |
| 223 | PP2500591636 | Hóa chất định lượng acid uric | Thành phần: MADB 0,15 mmol/L; 4-Aminophenazone 0,30 mmol/L; Peroxidase ≥ 5,9 kU/L; Uricase ≥ 0,25 kU/L;Ascorbate Oxidase≥ 1,56 kU/L. Dải đo: 89-1785 µmol/L ; Bộ/1x42,3mL + 1x17,7mL | Bộ | 600 | 8 | 608 |
| 224 | PP2500591637 | Chất đo hoạt độ LDH | Dải đo: 25-1200 U/L. Thành phần: là D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9,4 (37°C) 325 mmol/L; Lactate 50 mmol/L ; NAD+ 10 mmol/L; Chất bảo quản. Bộ/1x40mL + 1x20mL | Bộ | 120 | 4 | 124 |
| 225 | PP2500591638 | Chất đo hoạt độ Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase ; dải đo: 3-600 U/L. Thành phần: 1,2-Diglyceride substrate 0,04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 U/L; POD > 500 U/L; 4-Aminophenazone 0,25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1,0 mol/L; Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn. Hộp/4x30ml+ 4xlyo + 4x10ml +2x3ml | Hộp | 300 | 48 | 348 |
| 226 | PP2500591639 | Chất định lượng Lactat (Acid Lactic) | Dải đo: 0,22-13,32 mmol/L ; Thành phần: Lactate oxidase ≥ 0,2 kU/L; Peroxidase ≥ 1 kU/L; 4-aminoantipyrine 0,1 mmol/L; TOOS ≥ 0,3 mmol/L; Bộ/1x10mlR1+1xR1lyo | Bộ | 700 | 48 | 748 |
| 227 | PP2500591640 | Chất đo hoạt độ CK (Creatine kinase) | Dải đo: 10-2000 U/L.Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; HK ≥4.0 kU/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Bộ/1x44mL + 1x8mL + 1x13mL | Bộ | 264 | 6 | 270 |
| 228 | PP2500591641 | Dung dịch kiểm tra chất lượng mẫu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu (LIH); Thành phần: Natri chlorid 0.9%; Phương pháp: Photometric; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương | Hộp | 96 | - | 96 |
| 229 | PP2500591642 | Định lượng IgG | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgG; Thành phần: Đệm Tris (pH 7,2) 48 mmol/L; Polyethylen glycol 6000 3,1%; Kháng thể (dê) kháng IgG; Dải tuyến tính: Huyết thanh: 0,75 – 30,0 g/L (75 – 3.000 mg/dL), Dịch não tủy: 20 – 500 mg/L (2,0 – 50 mg/dL) ; Bước sóng: Huyết thanh/ huyết tương: 600 nm Dịch não tủy: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy; Độ lặp lại: ≤ 6,0%; Độ chụm thành phần ≤ 10%; Bộ/ 1x22ml+1x20ml | Bộ | 96 | - | 96 |
| 230 | PP2500591643 | Định lượng IgM | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng IgM; Thành phần: Đệm Tris (pH 7,2) 50 mmol/L; Polyethylen glycol 6000 3,5%; Kháng thể (dê) kháng IgM; Dải tuyến tính: 0,2 – 5,0 g/L (20 – 500 mg/dL); Bước sóng: 340 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 4,2%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10,0% Bộ/ 1x14ml+1x11ml | Bộ | 96 | - | 96 |
| 231 | PP2500591644 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Fructosamine | Dải đo: 0,14 - 7 mmol/L (DMF), phương pháp đo: NBT Bộ /1x50mL+1x1mL | Bộ | 24 | - | 24 |
| 232 | PP2500591645 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Fructose | Dải đo: 0,22 - 55 mmol/L, phương pháp đo: hexokinase/phosphoglucose isomerase Hộp/1x40mL+1x10mL+1x3mL | Hộp | 12 | - | 12 |
| 233 | PP2500591646 | Cơ chất phát quang | R2 Cơ chất : 4 x 130 mL. Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt) | ml | 239.200 | - | 239.200 |
| 234 | PP2500591647 | Hóa chất hiệu chuẩn cho máy khí máu | Hoá chất hiệu chuẩn cho máy khí máu Bình 450mL | Bình | 180 | - | 180 |
| 235 | PP2500591648 | Dung dịch rửa có thành phần hypochlorite | Dung dịch rửa. Thành phần: hypochlorite | ml | 40.500 | 5.400 | 45.900 |
| 236 | PP2500591649 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước bọt của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người và bò, chất bảo quản và chất ổn định | ml | 2.160 | - | 2.160 |
| 237 | PP2500591650 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Thành phần: Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ protein tái tổ hợp, mô hoặc dịch cơ thể người Bộ/3x3mL | Bộ | 360 | - | 360 |
| 238 | PP2500591651 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | Lít | 2.900 | 240 | 3.140 |
| 239 | PP2500591652 | Kháng thể CD25 | Tính đặc hiệu: CD25, Isotype: IgG2a, Chất huỳnh quang: PC5.5, Bước sóng kích thích: 488 nm Đỉnh phát xạ: 692 nm Lọ 0,5mL | Lọ | 10 | - | 10 |
| 240 | PP2500591653 | Kit xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào plasma | Thành phần hóa chất: CD81 FITC, Mouse IgG2a CD27 PE, Mouse IgG1 CD19 PC 5.5 , Mouse IgG1,kappa CD200 PC7, Mouse IgG1 , Kappa CD138 APC, Mouse IgG1 CD56 APC-A750 , Mouse IgG1 CD38 Pacific Blue (PBE), Mouse IgG1 CD45 Krome Orange (KrO), Mouse IgG1 kappa | test | 500 | - | 500 |
| 241 | PP2500591654 | Contrad 70 | Thành phần: KOH 1-5%. | Lít | 40 | - | 40 |
| 242 | PP2500591655 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm tế bào dòng chảy | Không chứa azide, formaldehyde, chứa một loại enzym phân giải protein để làm sạch hệ thống của máy tế bào dòng chảy Chai 500mL | Chai | 40 | - | 40 |
| 243 | PP2500591656 | Kháng thể TdT gắn huỳnh quang FITC | Thành phần: chất nhuộm huỳnh quang Fluorescein isothiocyanate (FITC); kháng thể chuột IgG1, IgG2A; dòng vô tính HT1, HT4, HT8, HT9; tế bào lai SP2/0 x balb/c; TdT của người, TdT của bò; kích thích ở bước sóng 488 nm, đỉnh phát xạ ở bước sóng 525 nm | Test | 400 | - | 400 |
| 244 | PP2500591657 | Bead bù màu bộ Clearllab 10C | Hạt 3,0-3,4 μm, dạng huyền phù ở nồng độ khoảng 1 x 10^7 hạt / mL. Thành phần: Bi âm giữ kháng thể, bi dương giữ kháng thể, bi được tạo huyền phù trong dung dịch đệm bảo quản chứa 0,016M PBS, 0,2% BSA và 0,02% natri azit | Test | 400 | - | 400 |
| 245 | PP2500591658 | Kit đếm tế bào gốc | Bao gồm: - Thuốc thử CD45-FITC/ CD34-PE (45/34): là hỗn hợp kháng thể đơn dòng J33 và 581 cộng hợp FITC và PE - Thuốc thử CD45-FITC/ IsoClonic Control-PE (45 / CTRL): là hỗn hợp kháng thể đơn dòng 581 (đặc hiệu CD34) cộng hợp và không cộng hợp PE. - Dung dịch ly giải NH4Cl | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 246 | PP2500591659 | Dịch bao | Dung dịch hóa chất tạo dòng chảy không chứa ion, không chứa huỳnh quang và không có azide Thành phần: chất bảo quản không phản ứng | Lít | 2.000 | - | 2.000 |
| 247 | PP2500591660 | Dung dịch kiểm tra hệ thống, dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch làm sạch ống và kim rửa . Thành phần: chứa dung dịch natri hypoclorit Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Hộp/10x3,5mL+2 khay tích hợp | Hộp | 34 | - | 34 |
| 248 | PP2500591661 | Chất mồi phản ứng | Thành phần: chứa chất xúc tác, dung dịch natri hydroxid, Hydrogen peroxid Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE Bộ/2x230mL | Bộ | 690 | - | 690 |
| 249 | PP2500591662 | Chất xét nghiệm ELISA định tính kháng thể kháng Treponema pallidum | Thành phần: Diluent: 36ml, 0,05% Bronidox; Control-: 2.5ml, Control+: 1,5ml; Conjugate Dil: 36ml; Conjugate: 1 chai dạng bột, ; Substrate: 35ml dung dịch 3,3 ', 5,5'- tetramethylbenzidine; Substrate Dil: 35ml trisodium citrate và hydrogen peroxide; wash fluid: 2x125 ml Glycine / Borate, Bronidox 0,2%. Tiêu chuẩn ISO. | Test | 153.600 | - | 153.600 |
| 250 | PP2500591663 | Dung dịch rửa có tính kiềm | Thành phần: Hỗn hợp kiềm (Potassium hydroxide <2%) Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận CE | Lit | 48 | - | 48 |
| 251 | PP2500591664 | Đĩa Pha loãng | Công nghệ hồng cầu gắn từ. Gói 10 đĩa, 96 giếng/đĩa. Tiêu chuẩn ISO | Test | 280.000 | - | 280.000 |
| 252 | PP2500591665 | Dung dịch Bromeline | Thành phần: Sodium azide (< 0,1%), sodium meta-arsenite (0,02%), bovine albumin. Tiêu chuẩn ISO | ml | 80.000 | - | 80.000 |
| 253 | PP2500591666 | Hỗng cầu mẫu A1. B | Hồng cầu mẫu A1, B dùng trong xét nghiệm định nhóm máu Reverse, được sản xuất từ hỗn hợp hồng cầu người đã biết nhóm A1 RH-1, B RH1 Hồng cầu gắn từ được cung cấp cho dùng sẵn với nồng độ 1 % (thể tích/thể tích) trong dung dịch bảo quản chứa sodium azide (< 0,1 %). Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận CE. Hộp/2x5mL | Hộp | 902 | - | 902 |
| 254 | PP2500591667 | Hỗng cầu mẫu O Pool | Hồng cầu mẫu O có gắn từ tính, sử dụng trong môi trường AHG. Thành phần: - 4 lọ 4,5 ml hồng cầu chung nhóm O - Mỗi lọ chứa dung dịch hồng cầu mẫu 1% (vol./vol.) trong chất bảo quản sodium azide (< 0,1 %) Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận CE. Hộp 4 x 4,5mL | Hộp | 180 | - | 180 |
| 255 | PP2500591668 | Đĩa sàng lọc kháng thể bất thường kháng hồng cầu | Đĩa phủ sẵn AHG loại IgG có nguồn gốc từ chuột đặc hiệu với kháng thể anti-IgG, IgG1, IgG2, IgG3 và IgG4 của người, Thành phần: -6 đĩa 96 giếng phủ kháng thể AHG loại IgG có nguồn gốc từ chuột. - 1 lọ 50 ml dung dịch Screen Diluent, đệm phosphate có chứa chất bảo quản Bovine Serum Albumin (BSA) và Proclin (0,05 %) - 7 lọ 8 ml dung dịch chứa chất bảo quản Bovine Serum Albumin (BSA) và Proclin (0,03 %) | Test | 140.000 | - | 140.000 |
| 256 | PP2500591669 | Gel Card dùng cho xét nghiệm hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Gồm 6 vi ống, chứa anti-human IgG (thỏ) và anti-C3d (dòng tế bào 12011D10); chất bảo quản sodium azide < 0,1% | Card | 3.000 | 1.200 | 4.200 |
| 257 | PP2500591670 | Gel Card định nhóm máu và phản ứng hoà hợp miễn dịch phát máu | Gồm 6 vi ống: 1. Kháng thể đơn dòng Anti-A: dòng tế bào Birma1 2. Kháng thể đơn dòng Anti-B: dòng tế bào LB2 3. Kháng thể đơn dòng Anti-D: dòng tế bào RUM1 4. Neutral gel 5. AHG( anti-IgG thỏ và anti-C3d dòng tế bào 12011D10) 6. AHG( anti-IgG thỏ và anti-C3d dòng tế bào 12011D10) Chất bảo quản: sodium azide < 0,1% | Card | 108.000 | 12.000 | 120.000 |
| 258 | PP2500591671 | Hồng cầu mẫu A1, B định nhóm máu ABO | Tế bào hồng cầu người ở dạng huyền phù 20% trong dung dịch bảo quản chứa các chất khang sinh Trimethoprim, Chloramphenicol, Sulfamethoxazole. Dùng để phát hiện các kháng thể kháng kháng nguyên A và B trên tế bào hồng cầu. Hộp/2x2mL | Hộp | 600 | 240 | 840 |
| 259 | PP2500591672 | Hồng cầu mẫu Pool sàng lọc kháng thể bất thường | Tế bào hồng cầu người ở dạng huyền phù 20% trong dung dịch bảo quản chứa các chất kháng sinh Trimethoprim, Chloramphenicol, Sulfamethoxazole. Hộp/1 x 2mL | Hộp | 40 | 120 | 160 |
| 260 | PP2500591673 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | Thành phần: hỗn hợp các muối đệm, và các tác nhân kháng khuẩn là trimethoprim và sulfamethoxazol | ml | 180.000 | 6.000 | 186.000 |
| 261 | PP2500591674 | Gel Card xét nghiệm định nhóm máu bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Gồm 6 vi ống: 1. Kháng thể đơn dòng Anti-A: dòng tế bào Birma1 2. Kháng thể đơn dòng Anti-B: dòng tế bào LB2 3. Kháng thể đơn dòng Anti-D: dòng tế bào RUM1 4. Gel trung tính 5. Gel trung tính 6. Gel trung tính Chất bảo quản: sodium azide < 0,1% | Card | 168.000 | 24.000 | 192.000 |
| 262 | PP2500591675 | STARGEL10 Neutral | Thành phần: Neutral gel x 6, Sodium Azide <0,1%, Thời gian ly tâm 5 phút | Card | - | 1.200 | 1.200 |
| 263 | PP2500591676 | STARGEL10 Panel 11 | Thành phần: Hồng cầu 20%, Trimethoprim, chloramphenicol, Sulfamethoxazole, âm tính với HBsAg, HCV and HIV (1+2). | Hộp | - | 4 | 4 |
| 264 | PP2500591677 | Hema CQI | Các mẫu nội kiểm xét nghiệm định nhóm máu ABO-RH1 hoặc định nhóm RH-K, kit gồm 4 lọ nhóm máu A, B, AB và O, mỗi lọ 4ml | Hộp | - | 4 | 4 |
| 265 | PP2500591678 | ABS IQC | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm kháng thể bất thường, kit bao gồm 3 lọ, mỗi lọ 5ml: + 1 lọ huyết thanh người có Anti-D (RH1) + 1 lọ huyết thanh người có Anti-Fya (FY1) yếu + 1 lọ huyết thanh người không có kháng thể bất thường sodium azide (<0,1%), sodium arsenite (0,02%) và bovine albumin. | Hộp | - | 4 | 4 |
| 266 | PP2500591679 | CQI TDA | Hỗn dịch hồng cầu O 30% ± 2% trong dịch bảo quản gồm: + 1 mẫu hồng cầu nhạy cảm từ kháng thể IgG người + 1 mẫu hồng cầu nhạy cảm từ thành phần bổ thể C3d có nguồn gốc từ người | Hộp | - | 4 | 4 |
| 267 | PP2500591680 | Huyết thanh định nhóm máu ABO (anti A) | Anti-A: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A 500100 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% Tiêu chuẩn ISO Lọ 10ml | lọ | 40.000 | - | 40.000 |
| 268 | PP2500591681 | Huyết thanh định nhóm máu ABO (anti B) | Anti-B: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai B501100 Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% Tiêu chuẩn ISO Lọ 10ml | lọ | 40.000 | - | 40.000 |
| 269 | PP2500591682 | Huyết thanh định nhóm máu ABO (anti AB) | Anti-AB: Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-A A-5E10; Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-B B-B-2D7 (1,0ml) Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% Tiêu chuẩn ISO Lọ 10ml | lọ | 30.000 | - | 30.000 |
| 270 | PP2500591683 | Định nhóm máu Rh | Định nhóm máu Rh Lọ 10ml | Lọ | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 271 | PP2500591684 | Thẻ định nhóm máu ABO đầu giường trước khi truyền máu | Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100% Tiêu chuẩn ISO | Test | 160.000 | - | 160.000 |
| 272 | PP2500591685 | Thẻ định nhóm máu ABO đầu giường | Thành phần: - 2 Ô chứa mẫu hoặc thực hiện autocontrol - 2 Ô Anti-A: IgM, đệm Tris, mức độ phản ứng ≥ 3+ - 2 Ô Anti-B: IgM, đệm Tris, mức độ phản ứng ≥ 3+ Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy: 100%, độ chính xác: 100% Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận CE. Xuất xứ G7 Có ô ghi kết quả hòa hợp giữa bệnh nhân và túi máu, kết luận được truyền máu ngay trên card | Test | 100.000 | - | 100.000 |
| 273 | PP2500591686 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Natri hydroxide 400 mmol/L; kali natri tartrate 89 mmol/L Natri hydroxide 400 mmol/L; kali natri tartrate 89 mmol/L; kali iodide 61 mmol/L; đồng sulfate 24,3 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 31.500 | 18.900 | 50.400 |
| 274 | PP2500591687 | Chất định lượng Amylase toàn phần | Calcium chloride: 0,08 mmol/L; magnesium chloride: 12,6 mmol/L; α-glucosidase ≥ 66 µkat/L, ethylidene-G7-PNP 22 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 30.000 | 13.500 | 43.500 |
| 275 | PP2500591688 | Chất định lượng LDL-Cholesterol | Ascorbate oxidase : ≥ 66,7 μkat/L; peroxidase : ≥ 166,7 μkat/L; BSA EMSE 2,16 mmol/L; cholesterol esterase: ≥ 33,3 μkat/L; cholesterol oxidase : ≥ 31,7 μkat/L; peroxidase: ≥ 333,3 μkat/L; Tiêu chuẩn ISO | Test | 12.000 | 14.400 | 26.400 |
| 276 | PP2500591689 | Chất định lượng Protein nước tiểu/ dịch não tủy | Natri hydroxide 677 mmol/L; EDTA-Na: 74 mmol/L, Benzethonium chloride 32 mmol/L | Test | 26.000 | 2.600 | 28.600 |
| 277 | PP2500591690 | Chất định lượng antistreptolysin O (ASLO) | Đệm, hạt latex phủ streptolysin O 2 mL/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 12.000 | 800 | 12.800 |
| 278 | PP2500591691 | Chất định lượng RF | Đệm glycine, albumin huyết thanh Vi hạt latex phủ IgG; Tiêu chuẩn ISO | Test | 12.000 | 5.600 | 17.600 |
| 279 | PP2500591692 | Chất định lượng Transferrin | Đệm, NaCl 25 mmol/L, polyethylene glycol Kháng thể kháng transferrin người Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 280 | PP2500591693 | Chất định lượng sắt | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm R1: Acid citric 200 mmol/L; thiourea 115 mmol/L; chất tẩy R3: Natri ascorbate 150 mmol/L; FerroZine 6 mmol/L; chất bảo quản | Test | 21.000 | 4.200 | 25.200 |
| 281 | PP2500591694 | Chất định lượng lactate dehydrogenase | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm R1 N-Methylglucamine: 400 mmol/L, pH 9.4 (37 °C); lithium lactate: 62 mmol/L. R2 NAD: 62 mmol/L. | Test | 80.000 | 1.700 | 81.700 |
| 282 | PP2500591695 | Chất định lượng lipase | Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm R1 Đệm BICIN: 50 mmol/L; pH 8,0; colipase (tụy heo): ≥ 0,9 mg/L; Na-deoxycholate: 1,6 mmol/L; calcium chloride: 10 mmol/L. R2 Đệm tartrate: 10 mmol/L; pH 4,16; 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6-methylresorufin) ester: 0,27 mmol/L; taurodeoxycholate: 8,8 mmol/L. | Test | 20.000 | 12.000 | 32.000 |
| 283 | PP2500591696 | Chất định lượng Albumin (microalbumin) trong dịch não tủy, nước tiểu | PEG: ≥ 4,2 %; EDTA 2,0 mmol/L Kháng thể đa dòng kháng albumin. Albumin trong huyết thanh pha loãng Tiêu chuẩn ISO | Test | 18.000 | - | 18.000 |
| 284 | PP2500591697 | Chất định lượng Prealbumin | Chất gia tốc, Polyethylene glycol (PEG): 50 g/L, trong đệm phosphate. Kháng huyết thanh kháng prealbumin T đặc hiệu cho prealbumin người: > 0,25 g/L, trong đệm phosphate Tiêu chuẩn ISO | test | 800 | - | 800 |
| 285 | PP2500591698 | Chất định lượng Alkalin Phosphatase (ALP) | 2-amino-2-methyl-1-propanol 1,724 mol/L; magnesium acetate 3,83 mmol/L; kẽm sulfate 0,766 mmol/L; N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine triacetic acid: 3,83 mmol/L p-nitrophenyl phosphate: 132,8 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.600 | - | 6.600 |
| 286 | PP2500591699 | Chất định lượng Phospho | Acid sulfuric: 0,36 mol/L; chất tẩy Ammonium molybdate: 3,5 mmol/L; acid sulfuric: 0,36 mol/L; natri chloride: 150 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 21.000 | - | 21.000 |
| 287 | PP2500591700 | Chất định lượng Apo A | Đệm TRIS: 50 mmol/L; pH 8,0 Kháng thể kháng apolipoprotein A-1 người; đệm TRIS: 100 mmol/L; pH 8,0 Tiêu chuẩn ISO | test | 1.000 | - | 1.000 |
| 288 | PP2500591701 | Chất định lượng Apo B | Đệm TRIS: 50 mmol/L; pH 8,0 Kháng thể kháng apolipoprotein B người (cừu); đệm TRIS: 100 mmol/L; pH 8,0 Tiêu chuẩn ISO | test | 1.000 | - | 1.000 |
| 289 | PP2500591702 | Chất định lượng Bicarbonate | Phosphoenolpyruvate: ≥ 40 mmol/L; NADH analog: ≥ 2 mmol/L; MDH: ≥ 314,3 µkat/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 27.500 | 3.500 | 31.000 |
| 290 | PP2500591703 | Chất định lượng IgA dịch não tủy | Dùng định lượng IgA trong dịch não tủy người và huyết thanh/huyết tương người Thành phần: Đệm,NaCl: 1000 mmol/L; globulin Hạt latex phủ kháng thể kháng IgA người trong đệm TRIS: 10 mmol/L Albumin trong huyết thanh pha loãng; NaCl: 150 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 291 | PP2500591704 | Chất định lượng IgG | NaCl 200 mmol/L, polyethylene glycol Kháng thể kháng IgG người Tiêu chuẩn ISO | Test | 7.200 | 600 | 7.800 |
| 292 | PP2500591705 | Chất định lượng IgM | Dùng để định lượng IgM đặc hiệu trong dịch não tủy người và huyết thanh/huyết tương người Thành phần: NaCl: 1000 mmol/L, globulin Hạt latex phủ kháng thể kháng IgM người trong đệm TRIS Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.000 | 600 | 3.600 |
| 293 | PP2500591706 | Chất định lượng C3 | Đệm, polyethylene glycol Kháng thể kháng C3c người Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 294 | PP2500591707 | Chất định lượng C4 | Đệm, polyethylene glycol Kháng thể kháng C4 người Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 295 | PP2500591708 | Chất định lượng CK | Mg2+ 12,3 mmol/L; ADP 2,46 mmol/L; AMP 6,14 mmol/L; diadenosine pentaphosphate 19 µmol/L; NADP+ 2,46 mmol/L; N-acetylcysteine 24,6 mmol/L; HK ≥ 36,7 µkat/L; G6PDH ≥ 23,4 µkat/L, glucose: 120 mmol/L; creatine phosphate: 184 mmol/L Tiêu chuẩn ISO | Test | 57.000 | 3.000 | 60.000 |
| 296 | PP2500591709 | Chất định lượng Tobramycin | Tobramycin gắn với G6PDH vi khuẩn và albumin huyết thanh bò trong đệm Kháng thể kháng tobramycin, G6P, NAD và albumin huyết thanh bò trong đệm Tiêu chuẩn ISO | test | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 297 | PP2500591710 | Chất định lượng Gentamicin | Gentamicin liên hợp; đệm piperazine-N,N'-bis (ethanesulfonic acid) (PIPES); pH 7,2 Kháng thể kháng gentamicin (đơn dòng từ chuột); vi hạt latex; đệm 3-(N- morpholino) propane sulfonic acid (MOPS); pH 7,5 Tiêu chuẩn ISO | test | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| 298 | PP2500591711 | Chất định lượng Amikacin | Kháng thể kháng amikacin và vật liệu có nguồn gốc từ người trong đệm Dẫn xuất amikacin liên hợp vi hạt, vật liệu có nguồn gốc từ người Tiêu chuẩn ISO | test | 1.000 | - | 1.000 |
| 299 | PP2500591712 | Chất định lượng Vancomycin | Vancomycin liên hợp; đệm piperazine-N,N'-bis(2-ethanesulfonic acid) (PIPES); pH 7,2 ; Kháng thể kháng vancomycin; vi hạt latex; đệm 3-(N-morpholino)propane sulfonic acid (MOPS); pH 7,2 Tiêu chuẩn ISO | test | 500 | - | 500 |
| 300 | PP2500591713 | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgM kháng HAV | Vi hạt phủ streptavidin Kháng thể đơn dòng kháng HAV Kháng thể đơn dòng kháng IgM Kháng nguyên HAV Mẫu chuẩn âm tính với kháng thể IgM kháng HAV Mẫu chuẩn dương tính chứa Kháng thể IgM kháng HAV Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 301 | PP2500591714 | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm HSV-1 IgG | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên đặc hiệu HSV-1 Mẫu chuẩn âm tính với HSV-1 IgG Mẫu chuẩn dương tính với HSV-1 IgG Tiêu chuẩn ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 302 | PP2500591715 | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm HSV-2 IgG | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên đặc hiệu HSV-2 Mẫu chuẩn âm tính với HSV-2 IgG Mẫu chuẩn dương tính với HSV-2 IgG Tiêu chuẩn ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 303 | PP2500591716 | Thuốc thử và chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng thể IgM kháng virút Rubella | Vi hạt phủ streptavidin Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu Rubella Kháng thể đơn dòng kháng IgM Kháng thể kháng Rubella Mẫu chuẩn âm tính với kháng thể IgM kháng Rubella Mẫu chuẩn dương tính chứa kháng thể IgM kháng Rubella Tiêu chuẩn ISO | Test | 1.200 | - | 1.200 |
| 304 | PP2500591717 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm ProGRP, SCC, Cyfra 21-1, NSE | Huyết thanh chứng lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x3ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 305 | PP2500591718 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng Tg (Thyroglobulin), Anti-TPO, Anti-TSH Receptor. | Huyết thanh chứng chứa Kháng thể kháng TSHR, Kháng thể kháng TPO, Kháng thể kháng Tg với 2 khoảng nồng độ Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x2ml | Bộ | 24 | - | 24 |
| 306 | PP2500591719 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm GH, IGF-1, IGFBP-3 | Huyết thanh chứng (chứa IGF-1; IGFBP-3; hGH) với 2 khoảng nồng độ Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x3ml | Bộ | 18 | - | 18 |
| 307 | PP2500591720 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm kháng thể kháng HSV -1 IgG và Kháng thể kháng HSV-2 IgG (Herpes Simplex Virus) | Huyết thanh chứng âm tính với kháng thể HSV-1 IgG và HSV-2 IgG Huyết thanh chứng dương tính với kháng thể HSV-1 IgG và HSV-2 IgG Tiêu chuẩn ISO Bộ/2x3ml | Bộ | 16 | - | 16 |
| 308 | PP2500591721 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm Vancomycin, phenobarbital, phenytoin, Acid Valproic, Carbamazepine, Digoxin, theophyllin, Gentamicin, Tobramycin | Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị) Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Bộ/6 x 5 mL + 1 x 10 mL | bộ | 4 | - | 4 |
| 309 | PP2500591722 | Vật liệu kiểm soát chất lượng các xét nghiệm Vancomycin, phenobarbital, phenytoin, Acid Valproic, Carbamazepine, Digoxin, theophyllin, Gentamicin, Tobramycin, Salicylate, Acetaminophen, Amikacin, Procainamide | Thành phần : Huyết thanh với thuốc điều trị được thêm vào. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3x5mL | Bộ | 6 | - | 6 |
| 310 | PP2500591723 | Chất xét nghiệm Anti-HCV | Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định tính kháng thể immunoglobulin G (IgG) kháng vi-rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) Thành phần: Kháng thể IgG kháng nhân đơn dòng ở chuột (~0,05 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm | Test | 40.000 | - | 40.000 |
| 311 | PP2500591724 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Anti-HCV | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHCV. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV; natri azit (≥ 0,1%); chất bảo quản. | ml | 112 | - | 112 |
| 312 | PP2500591725 | Chất xét nghiệm HBe | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong xác định định tính kháng thể phản ứng với kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBV) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) Thành phần: Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium-ester (~0,1µg/mL) trong chất đệm; | Test | 600 | - | 600 |
| 313 | PP2500591726 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBe | Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHBe. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng kháng nguyên HBe; natri azit (≥ 0,1%); chất bảo quản. | ml | 80 | - | 80 |
| 314 | PP2500591727 | Chất xét nghiệm HBeAg | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong xác định định tính kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) Thành phần: Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium-ester cộng hợp (~1,2 mg/L) trong chất đệm protein; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản; Các vi hạt thuận từ phủ Streptavidin được hình thành trước bằng kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~1,0 mg/L) trong chất đệm protein | Test | 10.000 | - | 10.000 |
| 315 | PP2500591728 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBeAg | Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm HBeAg. Thành phần: Chất kiểm chuẩn HBeAg âm tính: huyết tương người đã xử lý âm tính với HBeAg; natri azit (≥ 0,1%); chất bảo quản.Chất kiểm chuẩn HBeAg dương tính: rHBeAg; albumin huyết thanh bò; chất đệm; natri azit (≥0,1%); chất bảo quản. | ml | 80 | - | 80 |
| 316 | PP2500591729 | Hóa chất xét nghiệm bổ thể C4 | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng bổ thể C4 trong huyết thanh Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Polyethylene glycol (≥ 6%); chất đệm Tris/HCI (pH 7,4) (20 mmol/L); natri clorua (150 mmol/L); Thuốc thử 2 (R2): Kháng thể kháng C4; chất đệm Tris/HCI (pH 7,4) (20 mmol/L); natri clorua (150 mmol/L) | Test | 1.600 | - | 1.600 |
| 317 | PP2500591730 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HBc total | Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm HBcT-Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng nguyên lõi viêm gan B | ml | 56 | - | 56 |
| 318 | PP2500591731 | Chất xét nghiệm Creatine Kinase | Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng creatine kinase trong huyết tương người (lithium heparin) hoặc huyết thanh Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Chất đệm Imidazol (123 mmol/L; pH 6,5) EDTA (2,46 mmol/L), ADP (2,46 mmol/L), AMP (6,14 mmol/L), Diadenosin Pentaphosphat (19µmol/L), NADP (2,46 mmol/L), HK (≥ 4000 U/L), G-6-PDH (≥ 2800 U/L), N-Acetylcystein (24,6 mmol/L), Mg2+ (12,3 mmol/L); Thuốc thử 2 (R2): Chất đệm (20 mmol/L; pH 8,8), Glucose(120 mmol/L), Creatin Phosphat (184 mmol/L),EDTA (2,46 mmol/L) | Test | 5.976 | - | 5.976 |
| 319 | PP2500591732 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Creatine Kinase | Dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm CK_L. Thành phần: Albumin huyết thanh người (5%); chất bảo quản; nồng độ creatine kinase MM theo lô (tim người) | ml | 72 | - | 72 |
| 320 | PP2500591733 | Chất xét nghiệm ALP | Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Chất đệm 2- amino-2-methyl-1-propanol (AMP) (3,0 mol/L); HEDTA (8,0 mmol/L); magiê axetat (8,0 mmol/L); Thuốc thử 2 (R2) : Chất nền Paranitrophenyl-phosphate (p-NPP) (101,6 mmol/L); | Test | 19.200 | - | 19.200 |
| 321 | PP2500591734 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm ALP | Thành phần: Albumin huyết thanh người; phosphatase kiềm (thận lợn) | ml | 24 | - | 24 |
| 322 | PP2500591735 | Chất xét nghiệm Holotranscobalamin | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong việc đo định lượng holotranscobalamin (holoTC) trong huyết thanh người Thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng transcobalamin (TC) 3-11 (0,5 μg/mL) được gắn nhãn acridinium ester; Vi hạt thuận từ được bao phủ bởi streptavidin được thực hiện với kháng thể đơn dòng kháng holoTC biotinylate hóa 3C4 (~0,4 mg/mL); Chất hiệu chuẩn:Holotranscobalamin tái tổ hợp; | Test | 200 | - | 200 |
| 323 | PP2500591736 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Holotranscobalamin (Vitamin B12) | Dùng để chẩn đoán in vitro để theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm AB12 (Holotranscobalamin) Thành phần: Các mức holotranscobalamin tái tổ hợp khác nhau; albumin huyết thanh bò | ml | 28 | - | 28 |
| 324 | PP2500591737 | Chất xét nghiệm hoormone tuyến cận giáp nguyên vẹn (PTH) | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng hormone tuyến cận giáp nguyên vẹn trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Kháng thể PTH kháng nhân đơn dòng ở chuột được đánh dấu bằng acridinium ester (~0,6 mg/L) trong dung dịch muối đệm; các protein có trong huyết tương chuột; albumin huyết thanh bò. | Test | 1.900 | - | 1.900 |
| 325 | PP2500591738 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm hoormone tuyến cận giáp nguyên vẹn (PTH) | Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm PTH . Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, peptide tổng hợp PTH nguyên vẹn ở các nồng độ khác nhau; dung dịch muối đệm; huyết tương EDTA người (10%); chất ức chế serine protease. | ml | 24 | - | 24 |
| 326 | PP2500591739 | Chất xét nghiệm Anti-Thyroid Peroxidase (aTPO) | Dùng cho chẩn đoán invitro trong quá trình định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp trong huyết thanh và huyết tương (EDTA và heparin) Thành phần: TPO ở người (~200 ng/mL) phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~60 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm photphat; Kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~21 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat. | Test | 4.800 | - | 4.800 |
| 327 | PP2500591740 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm aTPO | Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm aTPO Thành phần: Nồng độ khác nhau của kháng thể kháng TPO, huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản. | ml | 24 | - | 24 |
| 328 | PP2500591741 | Thuốc thử xét nghiệm định tính phản ứng của IgM với kháng nguyên lõi của vi-rút viêm gan B (HBc IgM) trong huyết thanh và huyết tương | Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm xác định định tính phản ứng của IgM với kháng nguyên lõi của vi-rút viêm gan B (HBc IgM) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) Thành phần: Kháng nguyên lõi viêm gan B tái tổ hợp (~0,37 µg/mL) được kết hợp với kháng thể kháng HBc đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,037 µg/mL) trong chất đệm; Các vi hạt thuận từ phủ streptavidintrong chất đệm; albumin huyết thanh bò; Gói thuốc thử phụ: Kháng thể kháng IgM người đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~0,375 µg/mL) trong chất đệm. | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 329 | PP2500591742 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm aHBc IgM | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong theo dõi hiệu suất xét nghiệm aHBc IgM Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với các kháng thể IgM kháng kháng nguyên Hbc | ml | 56 | - | 56 |
| 330 | PP2500591743 | Chất xét nghiệm Ethanol (ETOH) | Dùng cho xét nghiệm định lượng rượu etyl (ethanol) trong nước tiểu, huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA, natri florua/kali oxalate) . Thành phần: thuốc thử 1 (R1): Chất đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản; Thuốc thử 2 (R2): MES, chất đệm Tris, chất bảo quản, chất ổn định, NAD (18 mmol / L); alcoholdehydrogenase (ADH, men) (> 525 kU /L) | Test | 4.000 | - | 4.000 |
| 331 | PP2500591744 | Chất hiệu chuẩn các xét nghiệm Ethanol (ETOH) | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Thành phần:Albumin huyết thanh người; ethanol; acetaminophen; salicylate; natri azit; MIT | ml | 60 | - | 60 |
| 332 | PP2500591745 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG của tự kháng thể kháng thyroid peroxidase (Anti-TPO) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Thyroid peroxidase (tái tổ hợp) phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng IgG có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 3 đến 1000 IU/mL. Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 0 IU/mL; LoD: 0,03 IU/mL; LoQ: 0,21 IU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 9.600 | - | 9.600 |
| 333 | PP2500591746 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgG của tự kháng thể kháng thyroid peroxidase (Anti-TPO) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa Anti-TPO. - Mẫu chuẩn 2-6: Có chứa huyết tương. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ Anti-TPO khác nhau từ 0 - 1000 IU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 14 | - | 14 |
| 334 | PP2500591747 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IgG của tự kháng thể kháng thyroid peroxidase (Anti-TPO) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm và Mẫu chứng dương có thành phần huyết tương. + Mẫu chứng âm có nồng độ 0,5 IU/mL + Mẫu chứng dương có nồng độ 75 IU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 4 mL | Bộ | 6 | - | 6 |
| 335 | PP2500591748 | Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peptide citrullinated dạng vòng (CCP) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: CCP phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp: Kháng thể chuột kháng IgG, chất kết hợp có đánh dấu acridinium. + Chất pha loãng mẫu. - Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 0,5 đến 195,6 U/mL. - Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 0,1 U/mL; LoD: 0,3 U/mL; LoQ: 0,4 U/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.800 | 800 | 7.600 |
| 336 | PP2500591749 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peptide citrullinated dạng vòng (CCP) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa anti-CCP. - Mẫu chuẩn 2-6: Có thành phần huyết tương dương tính với anti-CCP. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 200 U/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6x3mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 337 | PP2500591750 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng peptide citrullinated dạng vòng (CCP) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Có chứa huyết tương âm tính với anti-CCP. Nồng độ: 0,1 U/mL - Mẫu chứng dương: Có chứa huyết tương dương tính với anti-CCP. Nồng độ: 24 U/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 7 mL | Bộ | 12 | 6 | 18 |
| 338 | PP2500591751 | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc IgM) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng IgM phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng nguyên lõi virus viêm gan B (E. coli, tái tổ hợp) được đánh dấu acridinium. Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.800 | - | 2.800 |
| 339 | PP2500591752 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc IgM) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Chứa huyết tương đã canxi hóa không có phản ứng. - Mẫu chuẩn 2: Chứa huyết tương đã canxi hóa có phản ứng với anti-HBc IgM. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 67 PEI U/mL. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 340 | PP2500591753 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti-HBc IgM) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Có thành phần huyết tương đã canxi hóa không có phản ứng. - Mẫu chứng dương: Có thành phần huyết tương đã canxi hóa có phản ứng với anti-HBc IgM. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 8mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 341 | PP2500591754 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B (Anti-Hbe) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp có kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B có đánh dấu acridinium. + Thuốc thử trung hòa: Kháng nguyên vỏ virus viêm gan B (DNA tái tổ hợp). Tiêu chuẩn ISO | Test | 7.200 | - | 7.200 |
| 342 | PP2500591755 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B (Anti-Hbe) | Gồm 1 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chuẩn có chứa huyết tương đã canxi hóa không có phản ứng. Tiêu chuẩn ISO | ml | 54 | - | 54 |
| 343 | PP2500591756 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên vỏ virus viêm gan B (Anti-Hbe) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: có chứa huyết tương đã canxi hóa không có phản ứng. - Mẫu chứng dương: có chứa huyết tương đã canxi hóa và có phản ứng với anti-HBe. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 8mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 344 | PP2500591757 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng thyroglobulin (Anti-Tg) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Thyroglobulin phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng IgG có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm - Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 3 đến 1000 IU/mL. - Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 0,05 IU/mL; LoD: 0,11 IU/mL; LoQ: 0,33 IU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 14.400 | - | 14.400 |
| 345 | PP2500591758 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng thyroglobulin (Anti-Tg) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa Anti-Tg. - Mẫu chuẩn 2-6: Có thành phần huyết tương. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ Anti-Tg khác nhau từ 0 - 1000 IU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 346 | PP2500591759 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng lớp kháng thể IgG của tự kháng thể kháng thyroglobulin (Anti-Tg) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm và Mẫu chứng dương có thành phần huyết tương. + Mẫu chứng âm có nồng độ Anti-Tg: 0,5 IU/mL + Mẫu chứng dương có nồng độ Anti-Tg: 150 IU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 4 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 347 | PP2500591760 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-Estradiol phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp estradiol có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. + Chất pha loãng mẫu. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 24 đến 1000 pg/mL Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 13 pg/mL; LoD: 20 pg/mL; LoQ: 24 pg/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.400 | - | 6.400 |
| 348 | PP2500591761 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng estradiol | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa estradiol. - Mẫu chuẩn 2-6: Có thành phần estradiol. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 1000 pg/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 18 | - | 18 |
| 349 | PP2500591762 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng estradiol | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần estradiol. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 45 pg/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 190 pg/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 600 pg/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 18 | - | 18 |
| 350 | PP2500591763 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ferritin | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-Ferritin phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp anti-Ferritin có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 1,98 đến 1675,56 ng/mL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 0,81 ng/mL; LoD: 1,04 ng/mL; LoQ: 1,98 ng/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 16.400 | 2.000 | 18.400 |
| 351 | PP2500591764 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1 và Mẫu chuẩn 2 có thành phần ferritin. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 10 - 1000 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3 mL | Bộ | 14 | 8 | 22 |
| 352 | PP2500591765 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ferritin | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần ferritin .+ Mẫu chứng thấp có nồng độ 20 ng/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 150 ng/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 400 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 12 | 6 | 18 |
| 353 | PP2500591766 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) bằng xét nghiệm vi hạt phát quang | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: anti-T4 phủ trên Vi hạt. + Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 0,42 đến 5 ng/dL Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 0,22 ng/dL; LoD: 0,28 ng/dL; LoQ: 0,42 ng/dL Tiêu chuẩn ISO | Test | 110.000 | 14.000 | 124.000 |
| 354 | PP2500591767 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1-6: Được chuẩn bị trong huyết thanh. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ Free T4 khác nhau từ 0 - 6 ng/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 14 | 8 | 22 |
| 355 | PP2500591768 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần T4 được chuẩn bị trong huyết thanh. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 0,65 ng/dL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 1,2 ng/dL + Mẫu chứng cao có nồng độ 2,8 ng/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 356 | PP2500591769 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon kích thích nang noãn (FSH) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng β của FSH phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp có đánh dấu acridinium của kháng thể kháng α của FSH. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 0,11 đến 150 mIU/mL Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 0,01 mIU/mL; LoD: 0,02 mIU/mL; LoQ: 0,11 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.800 | - | 6.800 |
| 357 | PP2500591770 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hormon kích thích nang trứng (FSH) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Có thành phần huyết thanh. - Mẫu chuẩn 2: Có thành phần FSH được chuẩn bị trong huyết thanh. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 100 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 358 | PP2500591771 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hormon kích thích nang trứng (FSH) | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần FSH được điều chế trong huyết thanh. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 5 mIU/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 25 mIU/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 75 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 359 | PP2500591772 | Thuốc thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên e của virus viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng kháng nguyên e của virus viêm gan B phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp gồm kháng thể kháng kháng nguyên e của virus viêm gan B có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Tiêu chuẩn ISO | Test | 12.000 | 1.200 | 13.200 |
| 360 | PP2500591773 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên e của virus viêm gan B | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Có chứa huyết tương đã canxi hóa. - Mẫu chứng dương: Có chứa DNA tái tổ hợp có nguồn gốc từ HBeAg. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 8mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 361 | PP2500591774 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên e của virus viêm gan B | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa DNA tái tổ hợp từ HBeAg. - Mẫu chuẩn 2: Có thành phần DNA tái tổ hợp từ HBeAg. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 1,3 PEI U/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3 mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 362 | PP2500591775 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng insulin phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng thể kháng insulin có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 1,6 đến 300 μU/mL. Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 0,1 μU/mL; LoD: 0,4 μU/mL; LoQ: 1,6 μU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 5.600 | - | 5.600 |
| 363 | PP2500591776 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng insulin | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa insulin. - Mẫu chuẩn 2-6: Chứa insulin. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 300 μU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 10 | - | 10 |
| 364 | PP2500591777 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng insulin | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần insulin. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 8 μU/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 40 μU/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 120 μU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 10 | - | 10 |
| 365 | PP2500591778 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA) | Xét nghiệm Miễn dịch Vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-PSA phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp Anti-PSA có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 0,025 đến 100 ng/mL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 0,001 ng/mL; LoD: 0,003 ng/mL; LoQ: 0,025 ng/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 8.000 | 800 | 8.800 |
| 366 | PP2500591779 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) toàn phần | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao chứa PSA. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 0,5 ng/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 4 ng/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 23 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 12 | 6 | 18 |
| 367 | PP2500591780 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa PSA. - Mẫu chuẩn 2: Chứa PSA. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 15 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3 mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 368 | PP2500591781 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-β TSH phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp Anti-α TSH có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 0,0083 đến 100 μIU/mL. Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 0,0026 μIU/mL; LoD: 0,0036 μIU/mL; LoQ: 0,0083 μIU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 110.000 | 14.000 | 124.000 |
| 369 | PP2500591782 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa TSH. - Mẫu chuẩn 2: Thành phần có TSH tái tổ hợp. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 40 μIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 3 mL | Bộ | 18 | 8 | 26 |
| 370 | PP2500591783 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần TSH (tái tổ hợp). + Mẫu chứng thấp có nồng độ 0,1 μIU/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 6 μIU/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 30 μIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 10 | 6 | 16 |
| 371 | PP2500591784 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng ß của LH phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng thể kháng α của LH có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 0,12 đến 250 mIU/mL Giới hạn phát hiện dưới của xét nghiệm: LoB: 0,02 mIU/mL; LoD: 0,04 mIU/mL; LoQ: 0,12 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 7.200 | - | 7.200 |
| 372 | PP2500591785 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa LH. - Mẫu chuẩn 2-6: Có hormone tạo hoàng thể. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ LH khác nhau từ 0 - 250 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 14 | - | 14 |
| 373 | PP2500591786 | Thuốc Thử xét nghiệm định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Anti-β-hCG phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp Anti-β-hCG có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo 2,3 đến 15 000 mIU/mL Giới hạn giá trị dưới của xét nghiệm: LoB: 0,09 mIU/mL; LoD: 1,1 mIU/mL; LoQ: 2,3 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 16.000 | 2.000 | 18.000 |
| 374 | PP2500591787 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao có thành phần hCG được chuẩn bị trong huyết thanh. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 25 mIU/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 750 mIU/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 5000 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 14 | 6 | 20 |
| 375 | PP2500591788 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa Total β-hCG - Mẫu chuẩn 2-6: Chứa Total β-hCG. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 15000 mIU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 14 | 8 | 22 |
| 376 | PP2500591789 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Virus Viêm gan A phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp kháng IgM có đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 377 | PP2500591790 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A | Gồm 1 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chuẩn có chứa huyết tương đã canxi hóa có phản ứng với IgM anti-HAV. Tiêu chuẩn ISO | ml | 36 | - | 36 |
| 378 | PP2500591791 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan A | Gồm 2 mức nồng độ - Mẫu chứng âm: Có chứa huyết tương đã canxi hóa. - Mẫu chứng dương: Có chứa huyết tương đã canxi hóa có phản ứng với IgM anti-HAV. Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 2 x 8mL | Bộ | 10 | - | 10 |
| 379 | PP2500591792 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng proBNP | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) + Vi hạt: Kháng thể kháng NT-proBNP có biotin, phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp Anti-NT-proBNP có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 8,3 đến 35 000 pg/mL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB : 5,8 pg/mL; LoD : 7,9 pg/mL; LoQ : 8,3 pg/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 13.600 | 2.000 | 15.600 |
| 380 | PP2500591793 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa NT-proBNP tái tổ hợp. - Mẫu chuẩn 2-6: Chứa NT-proBNP tái tổ hợp. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 41 000 pg/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3mL | Bộ | 12 | 8 | 20 |
| 381 | PP2500591794 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng proBNP | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao chứa NT-proBNP tái tổ hợp. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 140 pg/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 500 pg/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 5000 pg/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8ml | Bộ | 12 | 8 | 20 |
| 382 | PP2500591795 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC có đánh dấu acridinium. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng phân tích là từ 0,1 đến 70 ng/mL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB 0 ng/mL; LoD: 0,1 ng/mL; LoQ: 0,1 ng/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.600 | - | 3.600 |
| 383 | PP2500591796 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa SCC Ag. - Mẫu chuẩn 2-6: Chứa SCC Ag.- Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 70 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 384 | PP2500591797 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu trắng: Không chứa SCC Ag. Nồng độ: 0 ng/mL - Mẫu chứng thấp và Mẫu chứng cao: Chứa SCC Ag. + Mẫu chứng thấp có nồng độ: 2 ng/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ: 50 ng/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 385 | PP2500591798 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) Thành phần: + Vi hạt: Kháng thể kháng PIVKA-II phủ trên vi hạt. + Chất kết hợp gồm kháng thể kháng prothrombin đánh dấu acridinium. + Dung dịch pha loãng xét nghiệm. Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng giá trị phân tích từ 7,6 đến 30 000 mAU/mL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB 1,27 mAU/mL; LoD 3,02 mAU/mL; LoQ 7,6 mAU/mL Tiêu chuẩn ISO | Test | 3.200 | - | 3.200 |
| 386 | PP2500591799 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Gồm 6 mức nồng độ - Mẫu chuẩn 1: Không chứa PIVKA-II. - Mẫu chuẩn 2-6: Chứa PIVKA-II. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0 - 30 000 mAU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 3 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 387 | PP2500591800 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Gồm 3 mức nồng độ - Mẫu chứng thấp, Mẫu chứng trung bình và Mẫu chứng cao chứa PIVKA-II. + Mẫu chứng thấp có nồng độ 50 mAU/mL + Mẫu chứng trung bình có nồng độ 500 mAU/mL + Mẫu chứng cao có nồng độ 10000 mAU/mL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 3 x 8 mL | Bộ | 12 | - | 12 |
| 388 | PP2500591801 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (C-reactive protein, CRP) | Thành phần: + Hoạt chất 1: Dung dịch đệm Glycine (pH 7) + Hoạt chất 2: Các kháng thể đa dòng kháng CRP bám trên các hạt latex (0,2%) Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo + Độ nhạy cao: từ 0,04 đến 16 mg/dL + Khoảng rộng: từ 0,1 đến 48 mg/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 1 x 43,6 mL + 1 x 43,2 mL | Bộ | 124 | 12 | 136 |
| 389 | PP2500591802 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (C-reactive protein, CRP) theo phương pháp siêu nhạy | Gồm 6 mức nồng độ - Thành phần: Mẫu chuẩn chứa CRP trong huyết thanh. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0,25 - 16 mg/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 2mL | Bộ | 12 | 4 | 16 |
| 390 | PP2500591803 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (C-reactive protein, CRP) | Gồm 1 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chứng có thành phần CRP trong huyết thanh. Nồng độ 0,05 ± 0,01 mg/dL Tiêu chuẩn ISO | ml | 96 | 36 | 132 |
| 391 | PP2500591804 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (C-reactive protein, CRP) theo phương pháp dải rộng | Gồm 6 mức nồng độ - Thành phần: Mẫu chuẩn có chứa CRP trong huyết thanh. - Các mẫu chuẩn gồm các mức nồng độ khác nhau từ 0,5 - 48 mg/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 6 x 2mL | Bộ | 12 | 4 | 16 |
| 392 | PP2500591805 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu (Urine) hay dịch não tủy (CSF) | Thành phần: + Hoạt chất 1: Dung dịch đệm (100 mmol/L); Natri Clorua (140 mmol/L). + Hoạt chất 2: Benzethonium Chloride (20 g/L). Xét nghiệm tuyến tính trong khoảng đo từ 6,8 đến 200 mg/dL Giá trị giới hạn dưới của xét nghiệm: LoB: 1,8 mg/dL; LoD: 2,6 mg/dL; LoQ: 6,75 mg/dL Tiêu chuẩn ISO | Test | 20.800 | 1.000 | 21.800 |
| 393 | PP2500591806 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu (Urine) hay dịch não tủy (CSF) | Gồm 5 mức nồng độ Thành phần: Mẫu chuẩn là dung dịch có thành phần protein. Nồng độ: 10 - 200 mg/dL Tiêu chuẩn ISO Bộ/ 5 x 3mL | Bộ | 68 | 6 | 74 |
| 394 | PP2500591807 | Hóa chất chẩn đoán khí máu dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ | Tiêu chuẩn ISO, FDA. Thông số xét nghiệm: Sodium (Na), Potassium (K), Ionized Calcium (iCa), pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, Beecf, sO2, Hematocrit (Hct), Hemoglobin (Hgb) | Cái | 20.000 | - | 20.000 |
| 395 | PP2500591808 | Hóa chất chẩn đoán khí máu và Lactate dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ | Tiêu chuẩn ISO, FDA. Thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, sO2, Lactate | Cái | 600 | - | 600 |
| 396 | PP2500591809 | Bộ ống mẫu HR-ACT Cartridge | Kit đo thời gian đông máu sử dụng cho máy đo thời gian đông máu tự động Thành phần: 12% Kaolin, 0.05M CaCI2, dung dịch đệm HEPES (hydroxyethyl-piperazine-ethanesulfonic axít) & chất diệt khuẩn Sodium azide. | Cái | 6.000 | - | 6.000 |
| 397 | PP2500591810 | Kit ly trích ADN từ máu | Gồm: Cột ly tâm chứa dịch rửa (2mL): 50 chiếc, Ống rửa giải (1.5 ml): 50 chiếc, vacconnector: 50 chiếc, ống ly giải (1.5 mL): 50 chiếc, ống rửa (2 mL): 3x50 chiếc, đệm ly giải: 12mL, Đệm rửa 1: 19 mL, đệm rửa 2: 13 mL, đệm rửa giải: 25 mL, protease: 1 ống | Test | 5.000 | - | 5.000 |
| 398 | PP2500591811 | Kit tách chiết RNA | Phương pháp: Tự động bằng hạt từ Loại mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết dùng cho thu nhận DNA/RNA virus Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Độ tinh sạch: OD260/280 ~ 1,7 - 2,2 Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA | Test | 20.000 | - | 20.000 |
| 399 | PP2500591812 | Cartridge đo khí máu (pH. pCO2. pO2)/ Điện giải (Na. K. Ca)/Glucose & Lact/Hct | Bộ kit xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate có tích hợp quản lý chất lượng IQM Bộ kít bao gồm dung dịch chuẩn , tất cả điện cực đo, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối Khoảng đo: pH 6,8 - 7,8; pCO2: 5-115 mmHg; pO2: 0-760 mmHg; Na+: 100-200 mmol/L; K+: 0,1-20,0 mmol/L; Ca++: 0,10-5,00 mmol/L;Glu: 5-500 mg/dL; Lac: 0,2-15,0 mmol/L; Hct: 15-65% Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | Test | 36.000 | - | 36.000 |
| 400 | PP2500591813 | Hóa chất định kiểu miễn dịch của của các quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành bất thường | Định kiểu miễn dịch của của các quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành bất thường Kháng thể MPO gắn màu FITC Kháng thể CD79 gắn màu PE Kháng thể CD3 gắn màu V450 Kháng thể CD34 gắn màu PerCP-Cy5.5 Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy Kháng thể CD7 gắn màu APC Kháng thể CD3 gắn màu APC-H7 Kháng thể CD45 gắn màu V500 Tiêu chuẩn: ISO | Test | 800 | - | 800 |
| 401 | PP2500591814 | Hóa chất chạy song song với chát định kiểu miễn dịch của tế bào huyết tương trong tủy xương | Thành phần: - Kháng thể CD38 gắn màu FITC - Kháng thể CD28 gắn màu PE - Kháng thể CD27 gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể CD117 gắn màu APC - Kháng thể CD81 gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD45 gắn màu V450 - Kháng thể CD138 gắn màu V500-C Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 402 | PP2500591815 | Hóa chất định kiểu miễn dịch của tế bào huyết tương trong tủy xương | - Kháng thể CD38 gắn màu FITC - Kháng thể CD56 gắn màu PE - Kháng thể β2-Microglobulin gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể Anti-Kappa gắn màu APC - Kháng thể Anti-Lambda gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD45 gắn màu V450 - Kháng thể CD138 gắn màu V500-C Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 403 | PP2500591816 | Hóa chất xác định kiểu miễn dịch của tế bào T, B, NK trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch bạch huyết | Thành phần: - Kháng thể CD8 gắn màu FITC - Kháng thể Anti-Lambda gắn màu FITC - Kháng thể CD56 gắn màu PE - Kháng thể Anti-Kappa gắn màu PE - Kháng thể CD5 gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể Anti–TCRγ/δ-1 gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể CD3 gắn màu APC - Kháng thể CD38 gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD4 gắn màu V450 - Kháng thể CD20 gắn màu V450 - Kháng thể CD45 gắn màu V500-C Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 404 | PP2500591817 | Hóa chất dùng kết hợp với chất xác định kiểu miễn dịch của tế bào T, B, NK trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch bạch huyết | Thành phần: - Kháng thể CD23 gắn màu FITC - Kháng thể CD10 gắn màu PE - Kháng thể CD79b gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 - Kháng thể CD200 gắn màu APC - Kháng thể CD43 gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD20 gắn màu V450 - Kháng thể CD45 gắn màu V500-C Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 405 | PP2500591818 | Dấu ấn miễn dịch CD15 màu FITC | Thành phần: CD15, IgGM, kappa, gắn màu FITC, xuất hiện trong glycolipid lacto-N-fucopentose III ceramide. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 406 | PP2500591819 | Dấu ấn miễn dịch CD33 màu PerCP Cy5.5 | Thành phần: CD33, IgG1, kappa, gắn màu PerCP-Cy5.5, nhận diện một kháng nguyên tế bào sinh tủy của người có trọng lượng phân tử là 67 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 407 | PP2500591820 | Dấu ấn miễn dịch CD71 màu APC | Thành phần: CD71, IgG2a , kappa gắn màu APC, đặc hiệu cho thụ thể transferrin ở người, 190 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 408 | PP2500591821 | Dấu ấn miễn dịch CD7 màu PE | Thành phần: CD7, IgG1, kappa, gắn màu PE ), nhận dạng kháng nguyên tế bào lympho T và NK của người có trọng lượng phân tử là 40 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 100 | - | 100 |
| 409 | PP2500591822 | Dấu ấn miễn dịch CD19 màu APC-Cy7 | Thành phần: CD19, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang APC-Cy7, nhận diện kháng nguyên 95 kilodalton (kDa) có trên tế bào lympho B của người. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 410 | PP2500591823 | Dấu ấn miễn dịch CD8 màu APC Cy7 | Thành phần: CD8, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang APC-Cy7, được biểu hiện trên tiểu đơn vị α 32 kilodalton (kDa) của một phức hợp hai phân tử liên kết với disulfide Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 411 | PP2500591824 | Dấu ấn miễn dịch CD38 màu FITC | Thành phần: CD38, IgG1, gắn màu huỳnh quang FITC, nhận diện một glycoprotein màng tích hợp, 45 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 412 | PP2500591825 | Dấu ấn miễn dịch CD7 màu FITC | Thành phần: CD7, IgG1, kappa, gắn màu FITC, nhận dạng kháng nguyên tế bào lympho T và NK của người có trọng lượng phân tử là 40 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 100 | - | 100 |
| 413 | PP2500591826 | Dấu ấn miễn dịch CD1a màu PE | Thành phần: CD1a, IgG2b, kappa, gắn màu PE, nhận ra một kháng nguyên thymocyte của người, 49 kilodalton (kDa), liên kết với 12-kDa β2 microglobulin Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 414 | PP2500591827 | Dấu ấn miễn dịch CD4 màu PE-Cy7 | Thành phần: CD4, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7, Kháng nguyên CD4 với trọng lượng phân tử 55 kilodalton (kDa)7, có trên tế bào lympho T hỗ trợ/cảm ứng và bạch cầu đơn nhân. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 415 | PP2500591828 | Dấu ấn miễn dịch CD103 màu FITC | Thành phần: CD103, IgG1, kappa, gắn màu FITC, một phức hợp protein trimeric gồm ba thành phần, 105 kilodaltons (kDa) (β7), 150 kDa và 25 kDa Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 416 | PP2500591829 | Dấu ấn miễn dịch CD57 màu FITC | Thành phần: CD57, IgM , kappa, gắn màu FITC, nhận diện glycoprotein 110-kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 417 | PP2500591830 | Dấu ấn miễn dịch CD25 màu PE-Cy7 | Thành phần: CD25, IgG1 , kappa gắn màu PE-Cy7, nhận diện một kháng nguyên có trọng lượng phân tử là 55 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 418 | PP2500591831 | Dấu ấn miễn dịch CD11c | Thành phần: CD11c, IgG2b, kappa, gắn màu APC, xác định cho tiểu đơn vị α 150-kilodalton. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 419 | PP2500591832 | Dấu ấn miễn dịch CD3 màu APC-Cy7 | Thành phần: CD3, IgG1, κappa, gắn màu huỳnh quang APC-Cy7, lai giữa tế bào U nguyên bào NS-1 của chuột với tế bào lá lách từ chuột BALB/c được gây miễn dịch bằng tế bào tuyến ức của người. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 420 | PP2500591833 | Dấu ấn miễn dịch CD61 màu PerCP | Thành phần: CD61, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang PerCP, nhận diện một protein nặng 110 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 421 | PP2500591834 | Thuốc thử cố định và ổn định tế bào để nhuộm các mục tiêu nội bào | Thuốc thử cố định và ổn định tế bào để nhuộm các mục tiêu nội bào - Thành phần: một dung dịch đệm độc quyền có chứa formaldehyte, một dung dịch đệm thẩm thấu độc quyền có chứa chất tẩy rửa Tiêu chuẩn: ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 422 | PP2500591835 | Hóa chất ly giải các tế bào hồng cầu sau khi nhuộm | Ly giải các tế bào hồng cầu sau khi nhuộm huỳnh quang trực tiếp tế bào máu ngoại vi của người với các kháng thể đơn dòng - Thành phần: diethylene glycol , formaldehyde, methanol Tiêu chuẩn: ISO | ml | 4.000 | - | 4.000 |
| 423 | PP2500591836 | Hóa chất điều chỉnh tín hiệu điện thế, thiết lập bù trừ tín hiệu huỳnh quang và để theo dõi hiệu suất vận hành hệ thống hàng ngày | Thành phần: hạt bead, sodium azide ≥ 0,1% Tiêu chuẩn: ISO | Test | 100 | - | 100 |
| 424 | PP2500591837 | Hóa chất sử dụng để thiết lập máy, thực hiện QC hàng ngày và xác định cài đặt ứng dụng lyse/wash | Thành phần: hạt bead trong PBS với BSA và 0,1% natri azide Tiêu chuẩn: ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 425 | PP2500591838 | Hóa chất sử dụng để thiết lập bù quang phổ | Thành phần: hạt bead polystyrene 3 µm kết hợp với huỳnh quang màu và được sấy khô trong các ống 12 x 75-mm sử dụng một lần Tiêu chuẩn: ISO | Test | 30 | - | 30 |
| 426 | PP2500591839 | Hóa chất sử dụng để thiết lập điện áp thích hợp cho thí nghiệm nhiều màu | Thành phần: hạt bead trong dung dịch đệm PBS với BSA, natri azide ≥ 0,1% Tiêu chuẩn: ISO | Test | 150 | - | 150 |
| 427 | PP2500591840 | Dấu ấn miễn dịch CD14 màu FITC | Thành phần: CD14, IgG2b, κappa, gắn màu huỳnh quang FITC, CD14 nhận dạng một kháng nguyên bạch cầu đơn nhân/đại thực bào có trọng lượng phân tử là 55 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 428 | PP2500591841 | Dấu ấn miễn dịch Anti-HLA-DR màu V450 | Thành phần: Anti-HLA-DR,IgG2a, κappa, gắn màu huỳnh quang V450, là một glycoprotein xuyên màng bao gồm các tiểu đơn vị α và β có trọng lượng phân tử tương ứng là 36 và 27 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 429 | PP2500591842 | Dấu ấn miễn dịch CD45 màu V500-C | Thành phần: CD45, IgG1, κappa, gắn màu huỳnh quang V500-C, có nguồn gốc từ việc lai tế bào u tủy NS-1 của chuột với tế bào lách từ chuột BALB/c được miễn dịch với tế bào đơn nhân máu ngoại vi của người (PBMC). Tiêu chuẩn: ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 430 | PP2500591843 | Dấu ấn miễn dịch CD13 màu PE | Thành phần: CD13, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang APC, nhận diện chuỗi đơn từ 150 đến 170 kilodalton (kDa). Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 431 | PP2500591844 | Dấu ấn miễn dịch CD34 PerCP Cy5.5 | Thành phần: CD34, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang PerCP-Cy5.5, là một glycoprotein xuyên màng chuỗi đơn với trọng lượng phân tử nằm trong khoảng từ 105 đến 120 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 432 | PP2500591845 | Dấu ấn miễn dịch CD117 màu PE-Cy7 | Thành phần: CD117, IgG1, kappa gắn màu PE-Cy7, có nguồn gốc từ sự lai tạo của tế bào u tủy Sp2/0 của chuột với tế bào lách từ BALB/c chuột được chủng ngừa bằng dòng tế bào megakaryocytic MOLM-1 Tiêu chuẩn: ISO | Test | 800 | - | 800 |
| 433 | PP2500591846 | Dấu ấn miễn dịch CD11b màu APC | Thành phần: CD11b, IgG2a, kappa, gắn màu APC, có nguồn gốc từ việc lai giữa tế bào u tủy NS-1 của chuột với tế bào lá lách từ chuột BALB / c được miễn dịch với tế bào lympho T máu ngoại vi . Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 434 | PP2500591847 | Dấu ấn miễn dịch CD16 màu FITC | Thành phần: CD16, IgG1, kappa gắn màu FITC, ) nhận biết kháng nguyên nặng từ 50 đến 65 kilodalton (kDa) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 435 | PP2500591848 | Dấu ấn miễn dịch Anti-TdT màu FITC | Thành phần: TdT, IgG1, kappa, gắn màu FITC, nhận biết một polymerase nặng 60 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 436 | PP2500591849 | Dấu ấn miễn dịch CD56 màu APC | Thành phần: CD56, IgG2b, gắn màu huỳnh quang APC, kích thích bởi tia laser Đỏ (627-640 nm) và được phát hiện bằng bộ lọc quang có tâm gần 660 nm. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 400 | - | 400 |
| 437 | PP2500591850 | Dấu ấn miễn dịch CD20 màu V450 | Thành phần: CD20, IgG1, kappa, gắn màu huỳnh quang V450, là một phosphoprotein 35 hoặc 37 kilodalton (kDa), tùy thuộc vào mức độ của quá trình phosphoryl hóa. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 438 | PP2500591851 | Dấu ấn miễn dịch CD22 màu PE | Thành phần: CD22, IgG2b , kappa gắn màu PE, nhận diện tế bào lympho B của người, kháng nguyên 135 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 439 | PP2500591852 | Dấu ấn miễn dịch CD10 màu APC | Thành phần: CD10, IgG1, kappa, gắn màu APC, nhận dạng kháng nguyên 100 kilodalton (kDa ) Tiêu chuẩn: ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 440 | PP2500591853 | Dấu ấn miễn dịch CD5 màu PerCP Cy5.5 | Thành phần: CD5, IgG2a, κappa, gắn màu huỳnh quang PerCP-Cy5.5, nhận dạng kháng nguyên tế bào lympho T ở người với trọng lượng phân tử là 67 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 441 | PP2500591854 | Dấu ấn miễn dịch CD19 màu PE-Cy7 | Thành phần: CD19, IgG1, κappa, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7, nhận diện kháng nguyên 95 kilodalton (kDa) có trên tế bào lympho B của người Tiêu chuẩn: ISO | Test | 3.000 | - | 3.000 |
| 442 | PP2500591855 | Dấu ấn miễn dịch CD41a màu FITC | Thành phần: CD41a, IgG1, kappa, gắn màu FITC, nhận biết phức hợp gpIIb/IIIa phụ thuộc canxi với trọng lượng phân tử là 140 kilodalton Tiêu chuẩn: ISO | Test | 200 | - | 200 |
| 443 | PP2500591856 | Hóa chất phát hiện kháng nguyên HLA-B27 trong việc chẩn đoán bệnh viêm cột sống dính khớp | Dùng để phát hiện kháng nguyên HLA-B27 trong việc chẩn đoán bệnh viêm cột sống dính khớp với phương pháp huỳnh quang miễn dịch trực tiếp hai màu Anti HLA-B27 FITC/ CD3 PE Tiêu chuẩn: ISO | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 444 | PP2500591857 | Hóa chất phát hiện kháng thể dưới nhóm lympho TBNK | Xác định tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối của tế bào T, B, NK ; các tiểu quần thể T CD4 và CD8 - Kháng thể CD3, gắn màu FITC - Kháng thể CD16, gắn màu PE - Kháng thể CD56, gắn màu PE - Kháng thể CD45, gắn màu PerCP-Cy5.5* - Kháng thể CD4, gắn màu PE-Cy7) - Kháng thể CD19, gắn màu APC - Kháng thể CD8, gắn màu APC-Cy7 Tiêu chuẩn: ISO | Test | 600 | - | 600 |
| 445 | PP2500591858 | Hóa chất kiểm soát quy trình hoàn chỉnh, hai cấp độ để định kiểu miễn dịch và liệt kê bạch cầu | Thành phần: CD34+ High và CD34+ Low Tiêu chuẩn: ISO | Test | 180 | - | 180 |
| 446 | PP2500591859 | Hóa chất để định kiểu hình miễn dịch và liệt kê bạch cầu | Thành phần: - Bộ Kit gồm : CD45 FITC hoặc CD34 PE, 7-aminoactinomycin-D (7-AAD), Dung dịch ly giải amoni clorua, Ống Trucount. Tiêu chuẩn: ISO | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 447 | PP2500591860 | Dung dịch chạy máy cho máy dòng chảy tế bào | Thành phần có chứa Sodium fluoride Tiêu chuẩn: ISO | Lit | 3.600 | - | 3.600 |
| 448 | PP2500591861 | Hóa chất khuếch đại tín hiệu DAB | Thành phần: hydrogen peroxide 3.0%, hỗn hợp kháng thể đánh dấu HQ, kháng thể đơn dòng đánh dấu HRP, DAB, hydrogen peroxide 0,04%, đồng sulfate | Test | 500 | - | 500 |
| 449 | PP2500591862 | SMA | Thành phần: SMA, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, BSA 1%, Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 450 | PP2500591863 | Estrogen Receptor ER | Thành phần: Chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp kháng nguyên ER của người. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 451 | PP2500591864 | CD138 | Thành phần: CD138, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 200 | - | 200 |
| 452 | PP2500591865 | CD20 | Thành phần: chứa kháng thể (L26) đơn dòng. Nồng độ kháng thể đặc hiệu 0,3 μg/mL | Test | 400 | - | 400 |
| 453 | PP2500591866 | CD 34 | Thành phần: chứa khoảng kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp CD34 có trong mô. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,8 μg/mL. | Test | 500 | - | 500 |
| 454 | PP2500591867 | Alpha-Fetoprotein | Thành phần: Alpha-Fetoprotein, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, BSA 1% và Natri Azide <0,1% | Test | 200 | - | 200 |
| 455 | PP2500591868 | Actin | Thành phần: Actin, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 200 | - | 200 |
| 456 | PP2500591869 | Bcl-6 | Thành phần: Bcl-6, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 600 | - | 600 |
| 457 | PP2500591870 | CA 125 | Thành phần: CA 125 , pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 700 | - | 700 |
| 458 | PP2500591871 | CA 19-9 | Thành phần: CA 19-9 , pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 700 | - | 700 |
| 459 | PP2500591872 | CD X2 | Thành phần: CD X2 , pha loãng trong pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 500 | - | 500 |
| 460 | PP2500591873 | CD10 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 4,9 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 461 | PP2500591874 | CD117 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,1 μg/mL. | Test | 500 | - | 500 |
| 462 | PP2500591875 | CD31 | Thành phần: CD31, pha loãng trong dung dịch đệm, pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 400 | - | 400 |
| 463 | PP2500591876 | CK 7 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,5 μg/mL | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 464 | PP2500591877 | CK17 | Thành phần:chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1,1 μg/mL | Test | 500 | - | 500 |
| 465 | PP2500591878 | Chromogranin A | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL. | Test | 600 | - | 600 |
| 466 | PP2500591879 | Desmin | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp desmin có trong mô. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5 μg/mL | Test | 400 | - | 400 |
| 467 | PP2500591880 | EMA | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,5 μg/mL. | Test | 100 | - | 100 |
| 468 | PP2500591881 | GCDFP-15 | Thành phần: GCDFP-15, pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 300 | - | 300 |
| 469 | PP2500591882 | Her-2 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp kháng nguyên c-erbB-2 người. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 16 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 6 μg/mL. | Test | 600 | - | 600 |
| 470 | PP2500591883 | Ki-67 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp Ki-67 có trong mô. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2 μg/mL. | Test | 700 | - | 700 |
| 471 | PP2500591884 | CD43 | Thành phần: ống thuốc thử 5 mL chứa 5 μg kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 472 | PP2500591885 | CD99 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,5 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 473 | PP2500591886 | CK5.6 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10,4 μg/mL. | Test | 400 | - | 400 |
| 474 | PP2500591887 | CK (AE1/AE3) Antibody | Thành phần: chứa hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 46,3 μg/mL | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 475 | PP2500591888 | Myogenin | Thành phần: Myogenin, pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 500 | - | 500 |
| 476 | PP2500591889 | NSE | Thành phần: NSE, pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7 với BSA 1% và Natri Azide < 0,1%. | Test | 200 | - | 200 |
| 477 | PP2500591890 | p53 | Thành phần:chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp epitope hiện diện trên kháng thể p53 người. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2,5 μg/mL. | Test | 300 | - | 300 |
| 478 | PP2500591891 | PSA | Thành phần: chứa kháng thể đa dòng từ thỏ Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,7 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 479 | PP2500591892 | Renal cell carcinoma | Thành phần: thuốc thử kháng thể chứa thuốc thử đã được pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 480 | PP2500591893 | S-100 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 481 | PP2500591894 | Synaptophysin | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,06 μg/mL. | Test | 200 | - | 200 |
| 482 | PP2500591895 | TdT | Thành phần: TdT , pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 400 | - | 400 |
| 483 | PP2500591896 | TTF-1 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5,7 μg/mL. | Test | 500 | - | 500 |
| 484 | PP2500591897 | Vimentin | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2,5 μg/mL. | Test | 500 | - | 500 |
| 485 | PP2500591898 | Progesterone Receptor (PR) | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp kháng nguyên Progesterone Receptor người. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 486 | PP2500591899 | CD15 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 11 μg/mL | Test | 300 | - | 300 |
| 487 | PP2500591900 | CD3 | Thành phần:chứa kháng thể (2GV6) đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,4 μg/mL. | Test | 600 | - | 600 |
| 488 | PP2500591901 | CD30 | Thành phần: chứa kháng thể (Ber-H2) đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1,2 μg/mL | Test | 200 | - | 200 |
| 489 | PP2500591902 | CD68 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,4 μg/mL. | Test | 300 | - | 300 |
| 490 | PP2500591903 | CD79a | Thành phần: chứa kháng thể (SP18) đơn dòng. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,3 μg/mL. | Test | 300 | - | 300 |
| 491 | PP2500591904 | LCA | Thành phần:chứa kháng thể đơn dòng từ chuột Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | Test | 500 | - | 500 |
| 492 | PP2500591905 | BCL 2 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,2 μg/mL. | Test | 600 | - | 600 |
| 493 | PP2500591906 | CYCLIN-D1 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,1 μg/mL. | Test | 300 | - | 300 |
| 494 | PP2500591907 | GFAP | Thành phần: GFAP, pha loãng trong dung dịch đệm pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 300 | - | 300 |
| 495 | PP2500591908 | Cytokeratin 20 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1,9 μg/mL | Test | 100 | - | 100 |
| 496 | PP2500591909 | CD5 | Thành phần: chứa kháng thể (SP19) đơn dòng. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,8 μg/mL | Test | 500 | - | 500 |
| 497 | PP2500591910 | MuC1 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10,2 μg/mL | Test | 200 | - | 200 |
| 498 | PP2500591911 | CD56 | Thành phần: CD56, pha loãng trong dung dịch đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 300 | - | 300 |
| 499 | PP2500591912 | ALK | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng kháng trực tiếp protein p80 hiện diện trong mô Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 1 mg/mL. | Test | 400 | - | 400 |
| 500 | PP2500591913 | PD-L1 (SP263) | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1,61 μg/mL | Test | 200 | - | 200 |
| 501 | PP2500591914 | MSH6 | Thành phần:chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | Test | 100 | - | 100 |
| 502 | PP2500591915 | PMS2 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | Test | 100 | - | 100 |
| 503 | PP2500591916 | MLH1 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu 1 μg/mL | Test | 100 | - | 100 |
| 504 | PP2500591917 | Melanosome | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,5 μg/mL. | Test | 100 | - | 100 |
| 505 | PP2500591918 | Kháng thể chứng âm | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10 μg/mL | Test | 500 | - | 500 |
| 506 | PP2500591919 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Thành phần: 0,3% protein trong dung dịch muối đệm phosphate (pH 7,3), và 0,05% ProClin 300. Chai 100mL | Chai | 10 | - | 10 |
| 507 | PP2500591920 | SSC | Thành phần: chứa natri chloride, đệm natri citrate, và Triton X-100, và 0,05% ProClin 300, một chất bảo quản. Chai 2L | Chai | 4 | - | 4 |
| 508 | PP2500591921 | Hóa chất bộc lộ kháng nguyên 1 | Thành phần: dung dịch đệm Tris, và 0,05% ProClin 950, một chất bảo quản. Chai 2L | Chai | 150 | - | 150 |
| 509 | PP2500591922 | Hóa chất phủ tiêu bản | Thầnh phần: một hydrocarbon no, tỷ trọng thấp và dầu khoáng. Chai 2L | Chai | 200 | - | 200 |
| 510 | PP2500591923 | Dung dịch pha loãng kháng thể có protein block | Thành phần: khoảng 20 mM casein và globulin từ dê trong đệm phosphate, có chứa muối, EDTA, chất tẩy rửa Brij và 0.05% chất bảo quản ProClin 300. Chai 100mL | Chai | 20 | - | 20 |
| 511 | PP2500591924 | Napsin A | Thành phần: Napsin A đã được pha loãng trong đệm; pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 512 | PP2500591925 | DOG-1 | Thành phần: DOG-1, được pha loãng trong dung dịch đệm, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 513 | PP2500591926 | PAX-8 | Thành phần: PAX-8, được pha loãng trong dung dịch đệm, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 514 | PP2500591927 | PAS | Thành phần: 1% acid periodic , 4% natri bisulfite, 2% acid hydrochloric pha loãng, 1% pararosaniline chloride, 1% natri bisulfite, hematoxylin | Test | 150 | - | 150 |
| 515 | PP2500591928 | c-MYC | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 24 μg/mL. | Test | 100 | - | 100 |
| 516 | PP2500591929 | CEA | Thành phần: CEA, pha loãng trong dung dịch đệm, với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 517 | PP2500591930 | MUC2 | Thành phần: MUC2, pha loãng trong dung dịch đệm pH 7,3-7,7; với BSA 1% và Natri Azide < 0,1% | Test | 100 | - | 100 |
| 518 | PP2500591931 | p16 | Thành phần: chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1,0 μg/mL | Test | 100 | - | 100 |
| 519 | PP2500591932 | Hóa chất khử paraffin khỏi mẫu mô và pha loãng dung dịch rửa | 30% dung dịch chất hoạt động bề mặt và 0,5% ProClin 300, một chất bảo quản. Chai 2L | Chai | 48 | - | 48 |
| 520 | PP2500591933 | Hóa chất rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định cho phản ứng HMMD | Dung dịch đệm Tris, và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. Chai 2L | Chai | 120 | - | 120 |
| 521 | PP2500591934 | Hóa chất điều chỉnh màu của chất nhuộm tương phản hematoxylin | Một ống chứa dung dịch lithium carbonate 0,1 M trong sodium carbonate 0,5 M. | Test | 30.000 | - | 30.000 |
| 522 | PP2500591935 | Hóa chất nhuộm tương phản dùng để nhuộm nhân tế bào | Ống dung dịch hematoxylin II (≤ 60%); chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. | Test | 30.000 | - | 30.000 |
| 523 | PP2500591936 | Nhãn dán lam dùng cho xét nghiệm nhuộm tế bào học | Nhãn dán lam dùng cho xét nghiệm nhuộm mô tế bào | Cái | 30.000 | - | 30.000 |
| 524 | PP2500591937 | Ruy băng mực in | Cuộn ruy băng mực in bằng sáp và nhựa, đã phủ mực in và cuộn vào lõi. Kích thước 40mm x 300m | Cái | 32.400 | - | 32.400 |
| 525 | PP2500591938 | Hóa chất hỗ trợ hiện màu kháng thể đặc hiệu gắn kết kháng nguyên | Thành phần: Một ống thuốc thử: chứa dung dịch hydrogen peroxide 3%. Một ống thuốc thử: chứa hỗn hợp kháng thể đánh dấu HRP Một ống thuốc thử: chứa 3,3'-diaminobenzine tetrahydrochloride Một ống thuốc thử: chứa 0,04% hydrogen peroxide Một ống thuốc thử: chứa đồng sulfat (5 g/L) | Test | 30.000 | - | 30.000 |
| 526 | PP2500591939 | Hóa chất tăng cường độ màu phản ứng hóa mô miễn dịch | Thành phần: Một ống dung dịch chứa tyramide cùng với một chất kết nối chứa HQ Một ống dung dịch chứa một kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu HRP Một ống dung dịch H2O2 chứa 0,04% hydrogen peroxide | Test | 14.500 | - | 14.500 |
| 527 | PP2500591940 | Hóa chất bộc lộ kháng nguyên 2 | Dung dịch đệm citrate, và 5% ethylene glycol, và 0,05% ProClin 300, một chất bảo quản. Chai 1L | Chai | 50 | - | 50 |
| 528 | PP2500591941 | Thuốc thử xét nghiệm gen HER2 và nhiễm sắc thể 17 | Một ống thuốc thử chứa khoảng 14 μg/mL các đoạn dò HER2 đánh dấu dinitrophenyl (DNP) và 0,24 μg/mL của các đoạn dò Nhiễm sắc thể 17 đánh dấu digoxigenin (DIG) kết hợp trong dung dịch đệm lai hóa gốc formamide. Cả hai đoạn dò đều được sử dụng để xác định trạng thái gen HER2 | Test | 60 | - | 60 |
| 529 | PP2500591942 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên bằng citrate pH 6.0 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên Citrate Buffer pH6 cho mẫu FFPE (4-5 micron), ứng dụng trong quy trình hóa mô miễn dịch. Giúp khôi phục tính kháng nguyên của protein bị biến đổi trong quá trình cố định formalin của mô; cho phép tăng cường sự thâm nhập của kháng thể và khả năng tiếp cận epitope; tạo ra sự cải thiện đáng kể về khả năng nhuộm nhiều loại kháng thể đơn dòng và đa dòng, giúp khắc phục tình trạng nhuộm âm tính giả của mô cố định quá mức Thành phần: Sodium Azide, dạng đậm đặc 10X. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | ml | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| 530 | PP2500591943 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên bằng EDTA | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên EDTA pH8 cho mẫu FFPE (4-5 micron), ứng dụng trong quy trình hóa mô miễn dịch. Giúp khôi phục tính kháng nguyên của protein bị biến đổi trong quá trình cố định formalin của mô; cho phép tăng cường sự thâm nhập của kháng thể và khả năng tiếp cận epitope; tạo ra sự cải thiện đáng kể về khả năng nhuộm nhiều loại kháng thể đơn dòng và đa dòng, giúp khắc phục tình trạng nhuộm âm tính giả của mô cố định quá mức Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic) Thành phần chứa Sodium Azide, dạng đậm đặc 10X. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | ml | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| 531 | PP2500591944 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên pH cao cho hóa mô miễn dịch | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên Tris EDTA (pH 8.9–9.1) cho mẫu FFPE (4-5 micron), ứng dụng trong quy trình hóa mô miễn dịch. Giúp khôi phục tính kháng nguyên của protein bị biến đổi trong quá trình cố định formalin của mô; cho phép tăng cường sự thâm nhập của kháng thể và khả năng tiếp cận epitope; tạo ra sự cải thiện đáng kể về khả năng nhuộm nhiều loại kháng thể đơn dòng và đa dòng, giúp khắc phục tình trạng nhuộm âm tính giả của mô cố định quá mức Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic). Dạng sẵn sàng sử dụng, không vô trùng, dùng một lần. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | ml | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| 532 | PP2500591945 | Bộ hóa chất khử cặn DAB-Hematoxylin và loại bỏ cặn sáp dùng vệ sinh máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Thành phần: dung dịch khử cặn DAB hoặc Hematoxylin trong ống hút thuốc thử và dung dịch loại bỏ cặn sáp trong ống thải Tiêu chuẩn ISO và FDA Bộ 2 chai 100 ml, dạng sẵn sàng sử dụng | bộ | 10 | 4 | 14 |
| 533 | PP2500591946 | Hematoxylin cho hóa mô miễn dịch | Bộ gồm 2 dung dịch + Dung dịch tương thích với hầu hết các chất nhuộm phổ biến như HRP-Yellow, HRP-Red, HRP-Green, HRP-Black và DAB. Có thể dùng để phân biệt quan trọng giữa nhân bình thường và nhân bất thường. Thời gian nhuộm nhanh: 30 giây đến 5 phút. + Dung dịch dùng để làm xanh hematoxylin, thay thế cho các dung dịch rửa kiềm mạnh hoặc rửa bằng nước máy trong thời gian dài có thể gây mất tế bào hoặc các phần mô. Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic) Dạng sẵn sàng sử dụng Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | Test | 26.000 | 1.300 | 27.300 |
| 534 | PP2500591947 | Dung dịch đệm làm chuyển màu Hematoxylin sang xanh (pha sẵn) | Thành phần: Sodium Hydroxide, pH 9 +/- 0.1 Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | ml | 10.000 | 1.000 | 11.000 |
| 535 | PP2500591948 | Bộ hóa chất (dầu cam) khử sáp cho hóa mô miễn dịch, không dùng xylen và rượu | Bộ hóa chất là hỗn hợp đệm nước và dung môi parafin (dầu cam), dùng để khử paraffin cho mẫu mô nhúng parafin (4-5 microns). Không sử dụng xylene hoặc rượu; không bắt lửa và có thể phân hủy sinh học. Hóa chất khử paraffin ở 50-60 oC, parafin được loại bỏ hoàn toàn từ cả xung quanh và bên dưới các mô. Sau khi khử, mô được chuyển trực tiếp vào dung dịch bộc lộ kháng nguyên. Thuốc thử có thể tái sử dụng tối đa năm lần Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic). Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA Bộ 2x 500ml | Kit | 50 | 2 | 52 |
| 536 | PP2500591949 | Bộ hóa chất tạo màu nâu (HRP/DAB) cho hóa mô miễn dịch, sử dụng chất tăng cường, không biotin | Bộ hóa chất phát hiện HRP/DAB, không chứa biotin, hai bước, thích hợp để phát hiện các kháng nguyên trong mô FFPE, mô đông lạnh, phết máu, xét nghiệm tế bào và chế phẩm tế bào, sử dụng cho quy trình nhuộm IHC (hóa mô miễn dịch) Phù hợp để sử dụng với các kháng thể IgG và IgM của chuột và thỏ, cả đơn dòng và đa dòng. Bộ kit bao gồm các hóa chất dạng sẵn sàng sử dụng, không có chất bảo quản azide hoặc thimerosol: + Hóa chất ức chế peroxidase nội sinh, pseudoperoxidase và phosphatase kiềm, chứa hydrogen peroxide <5% + Hóa chất khóa protein nền, không chứa huyết thanh. + Chất tăng cường tín hiệu kháng thể thứ cấp cho kháng kháng thể chuột/ thỏ + Kháng thể thứ cấp kháng kháng thể chuột/ thỏ, được gắn HRP + Thuốc nhuộm tạo màu nâu chứa DAB (3,3’-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride Hydrate DAB) và dung dịch đệm cho phản ứng DAB. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | Bộ | 20 | 2 | 22 |
| 537 | PP2500591950 | Dung dịch pha loãng kháng thể dùng cho hóa mô miễn dịch | Dung dịch là chất pha loãng chứng âm và kháng thể sơ cấp cho hóa mô miễn dịch. Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic). Thành phần chứa Proclin 300 <0,1%, pH: 7,5, Mật độ tương đối: 1g/ml Chứng nhận FDA | ml | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| 538 | PP2500591951 | Dung dịch đệm rửa | Dung dịch đệm rửa và loại bỏ thuốc thử thừa trong quá trình nhuộm miễn dịch. Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ hiệu quả các kháng thể liên kết lỏng lẻo và mang lại màu nền sạch hơn. TBS chứa chất hoạt động bề mặt và cho phép thuốc thử trải đều hơn trên phần mô trên các phiến kính. Dạng đậm đặc 10X. Thành phần chứa Tris Base <0,06% , Tween-20 <0,005%; pH: 7,5 Hóa chất sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic). Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | ml | 200.000 | 40.000 | 240.000 |
| 539 | PP2500591952 | Bộ kháng thể 2 | Bộ kit phát hiện ba bước giúp phát hiện kháng thể chuột và thỏ gồm dung dịch dewax, HRP pylomer A, HRP pylomer B, HRP pylomer C Bộ 3 chai 15 ml | Bộ | 100 | 30 | 130 |
| 540 | PP2500591953 | Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK) | Thành phần: Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK), kháng thể đơn dòng, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:100 Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 541 | PP2500591954 | Arginase-1 | Thành phần:Arginase-1 Rmab, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200, Kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 542 | PP2500591955 | Bcl-2 (EP36) | Thành phần: Bcl-2 (EP36), tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 543 | PP2500591956 | α-Fetoprotein (AFP) | Thành phần: α-Fetoprotein (AFP), tỉ lệ pha loãng 1:100 - 1:500. kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 12 | - | 12 |
| 544 | PP2500591957 | Bcl-6 Oncoprotein | Thành phần: Bcl-6,tỉ lệ pha loãng 1:25 - 1:50, Kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 545 | PP2500591958 | Bộ Kit nhuộm hóa mô miễn dịchb (HMB45) đậm đặc | Thành phần: Bộ kit nhuộm hóa mô miễn dịch HMB45, tỉ lệ pha loãng: 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 6 | - | 6 |
| 546 | PP2500591959 | Bộ Kit nhuộm hóa mô miễn dịchb (HMB45) pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Melanoma. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): HMB45 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 547 | PP2500591960 | C3 | Thành phần: C3, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200, kháng thể đa dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 548 | PP2500591961 | C3d | Thành phần: C3d, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:200, kháng thể đơn dòng Chứng nhận FDA hoặc CE Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 70 | - | 70 |
| 549 | PP2500591962 | CA 125 | Thành phần: CA 125, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 550 | PP2500591963 | CA 19-9 pha loãng | Thành phần: CA 19-9, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 2 | - | 2 |
| 551 | PP2500591964 | CD3 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD3. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): LN10 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 552 | PP2500591965 | CD4 | Thành phần: CD4, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 553 | PP2500591966 | CD5 pha loãng | Thành phần: CD5, tỉ lệ pha loãng 1:25 - 1:50, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 554 | PP2500591967 | CD8 | Thành phần: CD8, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 555 | PP2500591968 | CD10 đậm đặc | Thành phần: CD10, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 2 | - | 2 |
| 556 | PP2500591969 | CD10 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD10/CALLA Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): 56C6 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 557 | PP2500591970 | CD15 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD15 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): MMA (hay còn gọi Leu-M1) Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | 24 | 48 |
| 558 | PP2500591971 | CD20 đậm đặc | Thành phần: CD20, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 10 | - | 10 |
| 559 | PP2500591972 | CD20 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD20, B-cell. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): L26 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 560 | PP2500591973 | CD23 | Thành phần: CD23, tỉ lệ pha loãng 1:10-1:20, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 12 | - | 12 |
| 561 | PP2500591974 | CD30 đậm đặc | Thành phần: CD30, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 562 | PP2500591975 | CD30 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD30/Ki-1 Antigen Thành phần: dung dịch dạng dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): Ber-H2 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 563 | PP2500591976 | CD31 pha loãng | Thành phần: CD31, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 564 | PP2500591977 | CD 34 đậm đặc | Thành phần: CD 34, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, Kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 565 | PP2500591978 | CD 34 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD34, Endothelial Cell. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): QBEnd/10 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 566 | PP2500591979 | CD43 | Thành phần: CD43, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 567 | PP2500591980 | CD 45 | Thành phần: CD 45, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 568 | PP2500591981 | CD45RO | Thành phần: CD45RO, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 569 | PP2500591982 | CD56 đậm đặc | Thành phần: CD56, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 570 | PP2500591983 | CD68 | Thành phần: CD68, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 571 | PP2500591984 | CD79a | Thành phần: CD79a, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 572 | PP2500591985 | CD99 | Thành phần: CD99, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 573 | PP2500591986 | CD117 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện CD117/C-KIT. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): C-KIT Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 574 | PP2500591987 | CD138 pha loãng | Thành phần: CD138, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | - | 60 |
| 575 | PP2500591988 | CD X2 pha loãng | Thành phần: CD X2, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:50, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 576 | PP2500591989 | CEA đậm đặc | Thành phần: CEA, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 577 | PP2500591990 | Chromogranin A đậm đặc | Thành phần: Chromogranin A, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 578 | PP2500591991 | Chromogranin A pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Chromogranin A Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): LK2H10 | ml | 60 | 24 | 84 |
| 579 | PP2500591992 | CK (AE1/AE3) Antibody cô đặc | Thành phần: CK (AE1/AE3), kháng thể đơn dòng, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 580 | PP2500591993 | CK5.6 | Thành phần: CK5.6, tỉ lệ pha loãng 1:25 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 581 | PP2500591994 | CK 7 đậm đặc | Thành phần: CK7, tỉ lệ pha loãng 1:100 - 1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 582 | PP2500591995 | CK 7 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Cytokeratin 7 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): OVTL 12/30 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 583 | PP2500591996 | CK8 | Thành phần: CK8, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:50, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 584 | PP2500591997 | CK14 | Thành phần: CK14, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 10 | - | 10 |
| 585 | PP2500591998 | CK17 pha loãng | Thành phần: CK17, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 40 | - | 40 |
| 586 | PP2500591999 | CK18 | Thành phần: CK18, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 587 | PP2500592000 | Cytokeratin 19 | Thành phần: Cytokeratin 19, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 588 | PP2500592001 | Cytokeratin 20 pha loãng | Thành phần: Cytokeratin 20, tỉ lệ pha loãng 1:25- 1:50, tiền xử lý histoenzym, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 72 | - | 72 |
| 589 | PP2500592002 | CK (AE1/AE3) Antibody pha loãng | Hỗn hợp kháng thể đơn dòng AE1 phát hiện acidic keratins MW (56.5, 55, 51, 50, 50', 48, 46, 45, và 40kDa) và kháng thể đơn dòng AE3 phát hiện keratins basic subfamily (65-67, 64, 59, 58, 56, và 52kDa). Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): AE1 + AE3 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 590 | PP2500592003 | C1q | Thành phần: C1q, kháng thể đa dòng, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 591 | PP2500592004 | CYCLIN-D1 pha loãng | Thành phần: CYCLIN-D1, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | - | 60 |
| 592 | PP2500592005 | Kháng thể LCA | Kháng thể đơn dòng phát hiện Leukocyte Common Antigen (LCA)/CD45 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): PD7/26 + 2B11 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 593 | PP2500592006 | D2-40 | Thành phần: D2-40, tỉ lệ pha loãng 1:25 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 594 | PP2500592007 | Dung dịch nhuộm DAB | Bộ gồm 2 chai: chai Amber-Colored DAB, màu hổ phách, chứa dung dịch cô đặc DAB (3,3’-Diaminobenzidine Tetrahydrochloride Hydrate), và chai dung dịch đệm Clear Stable DAB/Plus Substrate (200ml) chứa Imidazole, Tween-20 Tiêu chuẩn ISO và Chứng nhận FDA | ml | 10.000 | 1.200 | 11.200 |
| 595 | PP2500592008 | Desmin | Thành phần: desmin, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 8 | - | 8 |
| 596 | PP2500592009 | EMA đậm đặc | Thành phần: EMA, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 16 | - | 16 |
| 597 | PP2500592010 | Estrogen Receptor (ERs) cô đặc | Thành phần: Estrogen Receptor, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 598 | PP2500592011 | Estrogen Receptor (ERs) pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Estrogen Receptor Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): SP1 Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 599 | PP2500592012 | Fibrin | Thành phần: Fibrin, kháng thể liên hợp với huỳnh quang FITC, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 600 | PP2500592013 | GATA3 | Thành phần: GATA3, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 28 | - | 28 |
| 601 | PP2500592014 | GCDFP-15 pha loãng | Thành phần: GCDFP-15, tỉ lệ pha loãng 1:50- 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 20 | - | 20 |
| 602 | PP2500592015 | HAS | Thành phần: HAS, pha loãng ≥ 500 lần, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 2 | - | 2 |
| 603 | PP2500592016 | Hep-Par1 | Thành phần: Hep-Par1, tỉ lệ pha loãng ≥ 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 42 | - | 42 |
| 604 | PP2500592017 | Her-2 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện c-erbB-2 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): SP3 Nhuộm hóa mô miễn dịch với hệ thống phát hiện hai bước Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 605 | PP2500592018 | IgA có ái lực cao liên kết với FITC | Thành phần: kháng thể đa dòng IgA được đánh dấu bằng FITC, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100 Chứng nhận FDA hoặc CE. | ml | 4 | - | 4 |
| 606 | PP2500592019 | IgA | Thành phần:kháng thể đơn dòng IgA, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000. Chứng nhận FDA hoặc CE. | ml | 2 | - | 2 |
| 607 | PP2500592020 | IgG có ái lực cao liên kết với FITC | Thành phần: kháng thể đa dòng IgG được đánh dấu bằng FITC, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE | ml | 4 | - | 4 |
| 608 | PP2500592021 | IgM có ái lực cao liên kết với FITC | Thành phần: kháng thể đa dòng IgM được đánh dấu bằng FITC, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE | ml | 4 | - | 4 |
| 609 | PP2500592022 | INHIBIN | Thành phần: Inhibin, tỉ lệ pha loãng 1:25 - 1:50, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 610 | PP2500592023 | Kappa | Thành phần: Kappa, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 611 | PP2500592024 | Kappa có ái lực cao liên kết với FITC | Thành phần: kháng thể đa dòng kappa được đánh dấu bằng FITC, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE | ml | 4 | - | 4 |
| 612 | PP2500592025 | Ki-67 đậm đặc | Thành phần: Ki-67, tỉ lệ pha loãng 1:100 - 1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 613 | PP2500592026 | Ki-67 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Ki-67 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): SP6 Nhuộm hóa mô miễn dịch với hệ thống phát hiện hai bước Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 614 | PP2500592027 | Lamda có ái lực cao liên kết với FITC | Thành phần: kháng thể đa dòng lamda được đánh dấu bằng FITC, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:100. Chứng nhận FDA hoặc CE | ml | 4 | - | 4 |
| 615 | PP2500592028 | Lamda | Thành phần: kháng thể đơn dòng lamda, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000. Chứng nhận FDA hoặc CE. | ml | 2 | - | 2 |
| 616 | PP2500592029 | MLH1 đậm đặc | Thành phần: MLH1, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:50, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 48 | - | 48 |
| 617 | PP2500592030 | MLH1 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện MLH-1 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): G168-15 Tiêu chuẩn ISO. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 48 | 168 |
| 618 | PP2500592031 | Kháng thể PD-L1 | Kháng thể đơn dòng phát hiện PD-L1. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): 405-9A11 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 619 | PP2500592032 | MSH2 đậm đặc | Thành phần: MSH2, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:1500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 8 | - | 8 |
| 620 | PP2500592033 | MSH2 pha loãng | Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): DBM15.82 Nhuộm hóa mô miễn dịch với hệ thống phát hiện hai bước Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 621 | PP2500592034 | MSH6 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện MSH6 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): 44 Nhuộm hóa mô miễn dịch với hệ thống phát hiện hai bước Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 622 | PP2500592035 | MuC1 pha loãng | Thành phần: MuC1, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 14 | - | 14 |
| 623 | PP2500592036 | MUC2 pha loãng | Thành phần: MUC2, tỉ lệ pha loãng ≥1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 42 | - | 42 |
| 624 | PP2500592037 | MUM1 | Thành phần: MUM1, tỉ lệ pha loãng 1:10 - 1:25, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 625 | PP2500592038 | Myogenmin | Thành phần: Myogenmin, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 626 | PP2500592039 | NSE | Thành phần: NSE, tỉ lệ pha loãng1:250-1:1000, kháng thể đa dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 6 | - | 6 |
| 627 | PP2500592040 | P16 pha loãng | Thành phần: P16, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 36 | - | 36 |
| 628 | PP2500592041 | p53 | Thành phần: p53, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 2 | - | 2 |
| 629 | PP2500592042 | p63 đậm đặc | Thành phần: p63, tỉ lệ pha loãng 1:50 - 1:200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 10 | - | 10 |
| 630 | PP2500592043 | p63 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện p63 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): DBR16.1 Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 24 | 144 |
| 631 | PP2500592044 | PAX5 | Thành phần: PAX5, tỉ lệ pha loãng 1:100-200, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 70 | 28 | 98 |
| 632 | PP2500592045 | Peroxidase Block | Dung dịch là ức chế peroxidase nội sinh trong nhuộm hóa mô miễn dịch, sử dụng với mẫu mô parafin. Thành phần: Hydrogen Peroxide 1-3% Dạng sẵn sàng sử dụng, chứa trong chai tối màu. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA Sử dụng trong chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic). | ml | 4.000 | 100 | 4.100 |
| 633 | PP2500592046 | PMS2 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện PMS2 Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): A16-4 Nhuộm hóa mô miễn dịch với hệ thống phát hiện hai bước Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 634 | PP2500592047 | Progesterone Receptor đậm đặc | Thành phần: Progesterone Receptor, tỉ lệ pha loãng 1:100-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 635 | PP2500592048 | Progesterone Receptor pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Progesterone Receptor Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): SP2 Tiêu chuẩn ISO | ml | 120 | 48 | 168 |
| 636 | PP2500592049 | PSA đậm đặc | Thành phần: PSA, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 12 | - | 12 |
| 637 | PP2500592050 | SMA pha loãng | Thành phần: SMA, tỉ lệ pha loãng ≥ 1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | ml | 70 | - | 70 |
| 638 | PP2500592051 | Synaptophysin đậm đặc | Thành phần: Synaptophysin, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 4 | - | 4 |
| 639 | PP2500592052 | Synaptophysin pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Synaptophysin. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): SP11 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 640 | PP2500592053 | Thyroglobulin | Thành phần: Thyroglobulin, tỉ lệ pha loãng 1:25-1:500, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 24 | - | 24 |
| 641 | PP2500592054 | TTF-1 đậm đặc | Thành phần: TTF-1, tỉ lệ pha loãng 1:250-1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 14 | - | 14 |
| 642 | PP2500592055 | TTF-1 pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Thyroid Transcription Factor-1. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): 8G7G3/1. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 643 | PP2500592056 | Vimentin đậm đặc | Thành phần: Vimentin, tỉ lệ pha loãng 1:250 - 1:1000, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 14 | - | 14 |
| 644 | PP2500592057 | Vimentin pha loãng | Kháng thể đơn dòng phát hiện Vimentin. Thành phần: dung dịch dạng pha sẵn, có chứa natri azide Dòng tế bào (clone): V9 Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 120 | 24 | 144 |
| 645 | PP2500592058 | WT1 pha loãng | Thành phần: WT1, tỉ lệ pha loãng 1:50-1:100, kháng thể đơn dòng. Chứng nhận FDA hoặc CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | ml | 60 | 24 | 84 |
| 646 | PP2500592059 | Gel cắt lạnh | Dùng để cố định mẫu trong qua trình cắt lạnh. Chai 120ml | Chai | 140 | - | 140 |
| 647 | PP2500592060 | Chỉ thị kháng sinh đồ | Thành phần: Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết) | ml | 1.200 | - | 1.200 |
| 648 | PP2500592061 | Ống canh trường làm kháng sinh đồ | Thành phần: 22g Canh trường Mueller Hinton, Polysorbate 80 0,01%. (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết) | ml | 160.000 | - | 160.000 |
| 649 | PP2500592062 | Ống canh trường định danh | Thành phần: 7.5g Potassium chloride , 0.5g Calcium chloride, 0.895g Tricine glycine, Polysorbate 80 0,025%.(công thức trên 1 Lít nước tinh khiết) | ml | 91.000 | - | 91.000 |
| 650 | PP2500592063 | Ống môi trường nuôi cấy Mycobacteria | Thành phần: Tube chứa: 110 µg chỉ thị huỳnh quang và 7 mL dung dịch nuôi cấy. Chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride pentahydrate. Canh trường chứa Middlebrook 7H9 5,9g; Casein Peptone 1,25g (pha trong 1 lít nước tinh khiết) | ml | 10.500 | - | 10.500 |
| 651 | PP2500592064 | Chất bổ sung vào môi trường nuôi cấy | Gồm lọ chứa 15mL chất làm giàu với công thức trên 1L nước tinh khiết: 50g Bovine albumin, 20g Dextrose, 1,1g Polyoxyethylene stearate; 0,03g Catalase; 0,1g Oleic axit; và lọ chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô: Polymyxin B 6,000 đơn vị, Amphotericin B 600 µg, Nalidixic axit 2,400 µg, Trimethoprim 600 µg, Azlocillin 600 µg. | Test | 1.500 | - | 1.500 |
| 652 | PP2500592065 | Bộ kháng sinh để kiểm tra tính mẫn cảm của vi khuẩn lao | Dùng cho quy trình định tính nhanh độ nhạy cảm của Mycobacterium tuberculosis với streptomycin (STR), isoniazid (INH), rifampin (RIF) và ethambutol (EMB) từ 4 - 13 ngày. Bộ hoá chất bao gồm 4 lọ kháng sinh đông khô loại Streptomycin 332 µg, Isoniazid 33.2 µg, Rifampin 332 µg, Ethambutol 1,660 µg; và 8 lọ SIRE Supplement, mỗi lọ chứa 20mL chất làm giàu với công thức trên 1L nước tinh khiết: Bovine albumin 50, Dextrose 20g, Catalase 0,03g; Oleic axit 0,6g. | Bộ | 10 | - | 10 |
| 653 | PP2500592066 | TBC test định danh Lao | Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium tuberculosis complex | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 654 | PP2500592067 | Túi tạo môi trường kỵ khí có chỉ thị | Bộ sản phẩm bao gồm: + 20 gói tạo khí trường kỵ khí + 20 túi ủ có thể niêm phong kín + 20 chất chỉ thị kỵ khí khô | Test | 600 | - | 600 |
| 655 | PP2500592068 | Túi tạo môi trường Campy | Gói tạo khí có chứa các thành phần: cacbonat vô cơ, than hoạt tính, axit ascorbic và nước. - Gói tạo khí sẽ cung cấp khí trường phù hợp cho vi khuẩn vi hiếu khí: tạo ra khí trường vi hiếu khí với lượng oxi 5-15%. - Bộ sản phẩm bao gồm: + 20 gói tạo khí trường vi hiếu khí + 20 túi ủ có thể niêm phong kín | Test | 600 | - | 600 |
| 656 | PP2500592069 | Chai cấy máu dùng cho người lớn sử dụng phương pháp cảm biến và carbon | Tiêu chuẩn ISO, CE Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1,5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0,2g/l. Chai 30mL | Chai | 30.000 | 1.600 | 31.600 |
| 657 | PP2500592070 | Chai cấy máu dùng cho trẻ em sử dụng phương pháp cảm biến và carbon | Tiêu chuẩn ISO, CE Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l. Chai 25mL | Chai | - | 1.600 | 1.600 |
| 658 | PP2500592071 | Chai cấy máu người lớn sử dụng phương pháp so màu | Chai môi trường Áp dụng kỹ thuật so màu, phát hiện sự thay đổi màu của môi trường xảy ra do CO2 tạo ra từ sự phát triển vi sinh vật. Thành phần : sự kết hợp của peptone/chiết xuất sinh học (≥1,85% kl/tt), chất chống đông máu (≥0,083% kl/tt), vitamin và axit amin (≥0,00145% kl/tt) nguồn carbon (≥0,45% kl/tt), nguyên tố vi lượng (≥0,0005% kl/tt) và các cơ chất axit amin và carbohydrate phức hợp khác trong nước tinh khiết. Chai chứa các khí N2, O2 và CO2, trong chân không. Có khả năng trung hòa tối thiểu các kháng sinh: penicillins, glycylcyclines, polyenes, macrolides, triazoles, echinocandins, cefazolin, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides, và oxazolidinones. Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA, Xuất xứ G7 Chai 30ml | Chai | 12.600 | - | 12.600 |
| 659 | PP2500592072 | Chai cấy máu trẻ em sử dụng phương pháp so màu | Chai môi trường được sử dụng cho hệ thống phát hiện vi sinh vật trong quy trình định tính nhằm tăng khả năng tìm thấy và phát hiện vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm) trong máu (dùng cho bệnh nhận trẻ em) Chứa 30ml môi trường phức hợp và 1,6g hạt polyme hấp thụ | Chai | 24.000 | - | 24.000 |
| 660 | PP2500592073 | Chai cấy máu dùng cho người lớn sử dụng phương pháp huỳnh quang | Thành phần môi trường trong chai: 30 mL nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest 3%, Cao nấm men 0,25%; Amino axit 0,05%, Đường 0,2%; Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0,05%; Vitamins 0,025%; Chất oxi hóa/ Khử 0,005%; Nonionic Adsorbing Resin 13,4%; Cationic Exchange Resin 0,9%, có bổ sung thêm CO2. Chai 30mL | Chai | 20.000 | - | 20.000 |
| 661 | PP2500592074 | Chai cấy máu dùng cho trẻ em | Chai có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật hiếu khí từ mẫu máu bệnh nhi và các mẫu máu khác có thể tích dưới 3mL. Chai 40ml | ml | 240.000 | - | 240.000 |
| 662 | PP2500592075 | Kit phát hiện định tính Epstein-Barr Virus | Bộ xét nghiệm IVD định tính và định lượng Epstein Barr Virus (EBV) bằng kỹ thuật real-time PCR - Nguồn mẫu: Máu toàn phần, mô, nước tiểu, mẫu phết, đàm, huyết tương, dịch não tủy. - Tính năng kỹ thuật: + Độ đặc hiệu: 100%; Độ nhạy: 200 copies/ml hoặc 5 bản sao EBV DNA/ 10^5 tế bào; + Khoảng tuyến tính/ định lượng: 500 – 10.000.0000 EBV DNA copies/ml - Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 663 | PP2500592076 | Kit phát hiện và định lượng Cytomegalovirrus | Độ nhạy: Đối với mẫu huyết tương, dịch não tuỷ,..: 400 copies/ml; đối với mẫu máu toàn phần, tế bào bạch cầu, sinh thiết: 5CMV DNA copies/100.000 tế bào. Khoảng tuyến tính/định lượng: 500-10.000.000 copies/ml Tiêu chuẩn: ISO, chứng nhận CE. Sử dụng trong xét nghiệm IVD | Test | 4.000 | - | 4.000 |
| 664 | PP2500592077 | Test thử xét nghiệm kháng thể IgM của Epstein-Barr virus | Kỹ thuật miễn dịch hấp thụ liên kết enzym (Elisa) (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) Độ đặc hiệu >95%, độ nhạy >95%. | Test | 2.880 | - | 2.880 |
| 665 | PP2500592078 | Kit phát hiện và phân loại virus Herpes simplex 1 và 2 bằng phương pháp Realtime PCR | Bộ xét nghiệm IVD định tính Herpes Viruses I và II bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: máu toàn phần, dịch não tủy, mẫu phết sinh dục, nước tiểu, dịch tuyến tiền liệt và các mẫu sinh học khác. - Độ nhạy: 500 GE/ml - Thành phần cung cấp: Bộ kit chính: PCR-mix, DNA-Buffer, Polymerase (TaqF), chứng dương C+, chứng âm C-, chứng nội IC Xuất xử G7. Tiêu chuẩn ISO. Sử dụng trong xét nghiệm IVD. | Test | 1.000 | - | 1.000 |
| 666 | PP2500592079 | Test thử xét nghiệm kháng thể IgG của Herpes Simplex Virus | Định lượng/định tính kháng thể IgG Herpes Simplex Virus loại 1 và 2 trong huyết tương và huyết thanh người. | Test | 3.840 | - | 3.840 |
| 667 | PP2500592080 | Test thử xét nghiệm kháng thể IgM của Measles Virus | Độ đặc hiệu: 100% Độ nhạy 100% Tiêu chuẩn EN ISO | Test | 2.880 | - | 2.880 |
| 668 | PP2500592081 | Test thử xét nghiệm kháng thể IgM của Herpes Simplex Virus | Độ nhạy: >99%, độ đặc hiệu: >98% Tiêu chuẩn EN ISO | Test | 3.840 | - | 3.840 |
| 669 | PP2500592082 | Test nhanh hồng cầu ẩn trong phân (FOB) | Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: > 98%. Tiêu chuẩn ISO | Test | 2.000 | - | 2.000 |
| 670 | PP2500592083 | Test nhanh cúm A,B | Độ nhạy >90%, , độ đặc hiệu >98%. Tiêu chuẩn ISO | Test | 8.000 | - | 8.000 |
| 671 | PP2500592084 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể (IgG/IgM) sốt xuất huyết | Độ nhạy ≥96%, Độ đặc hiệu ≥98% . Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận CE | Test | 20.000 | 3.000 | 23.000 |
| 672 | PP2500592085 | Test thử nhanh kháng thể lao | Độ nhạy ≥99%, Độ đặc hiệu ≥99% Tiêu chuẩn ISO | Test | 6.000 | - | 6.000 |
| 673 | PP2500592086 | Test nhanh xét nghiệm HBsAg | Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100%, độ chính xác 100%. - Giới hạn phát hiện: phát hiện được HBsAg chủng ADR và chủng AYW và chủng ADW từ nồng độ ≤0.04 µg/ml Tiêu chuẩn: ISO | Test | 300.000 | - | 300.000 |
| 674 | PP2500592087 | Test thử H. pylori cho phương pháp nội soi | Thành phần trong 1lit môi trường: +Urea 40% ≥50ml Ống 0.3ml Tiêu chuẩn ISO | Ống | 90.000 | - | 90.000 |
| 675 | PP2500592088 | Test chẩn đoán giang mai | Độ nhạy >99%, độ đặc hiệu >99%. Tiêu chuẩn ISO | Test | 20.000 | - | 20.000 |
| 676 | PP2500592089 | Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu | AMP: Ngưỡng phát hiện 500 ng/ml, Dương tính : AMP ≥ 500 ng/ml, Âm tính : AMP < 500 ng/ml THC: Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml, Dương tính: THC ≥ 50ng/ml), Âm tính: THC ＜ 50ng/ml) MOP: Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml, Dương tính : MOP ≥ 300 ng/ml, Âm tính : MOP < 300 ng/ml COD: Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml, Dương tính: COD ≥ 300ng/ml, Âm tính: COD ＜ 300ng / ml HEROIN: Ngưỡng phát hiện: 10 ng/ml, Dương tính: Heroin ≥ 10ng/ml, Âm tính: Heroin ＜ 10ng / ml Độ nhạy >99% Độ đặc hiệu >99%. Độ chính xác >99%. | Test | 7.000 | - | 7.000 |
| 677 | PP2500592090 | Môi trường sử dụng làm kháng sinh đồ | Thành phần (g/l): dịch chiết từ bò loại nước 300, Casein hydrolysate 17,5; Starch 1,5; Agar 17. Tiêu chuẩn: ISO | gam | 20.000 | - | 20.000 |
| 678 | PP2500592091 | Môi trường pha chế thạch máu | Thành phần (g/l): Lab-lemco powder 10,0, Peptone Neutralised 10,0, Sodium chloride 5,0, agar 15,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 60.000 | - | 60.000 |
| 679 | PP2500592092 | Môi trường ưu tiên cho vi khuẩn Salmonella, Shigella | Thành phần (g/l): Lab-Lemco powder 5, Peptone 5, lactose 10, Bile salts 8,5; Sodium citrate 10, Sodium thiosulphate 8,5, Ferric citrate 1, Brilliant green 0,00033; Neutral red 0,025; agar 15 Tiêu chuẩn ISO | gam | 20.000 | - | 20.000 |
| 680 | PP2500592093 | Môi trường ưu tiên dùng cho nuôi cấy phân | Thành phần (g/l): Peptone 10,0; Lactose 10,0; Sodium desoxycholate 1,0; Sodium chloride 5,0; Dipotassium hydrogen phosphate 2,0; Ferric citrate 1,0; Sodium citrate 1,0; Neutral red 0,03; Agar 15,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 20.000 | - | 20.000 |
| 681 | PP2500592094 | Môi trường sử dụng nuôi cấy nấm | Thành phần (g/l): Mycological peptone 10,0, Glucose (dextrose) 40,0; Agar 15,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 40.000 | - | 40.000 |
| 682 | PP2500592095 | Môi trường sử dụng cho vi khuẩn lên men đường Mannitol | Thành phần (g/l): Lab-Lemco powder 1,0; Peptone 10,0; Mannitol 10,0; Sodium chloride 75,0; Phenol red 0,025; Agar 15,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 10.000 | - | 10.000 |
| 683 | PP2500592096 | Môi trường tổng hợp phân biệt quá trình lên men đường | Thành phần (g/l): Lab-Lemco powder 3, Yeast extract 3, Peptone 20, Sodium chloride 5, Lactose 10, Sucrose 10, Glucose 1, Ferric citrate 0,3; Sodium thiosulphate 0,3; Phenol red 0,024; Agar 12,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 10.000 | - | 10.000 |
| 684 | PP2500592097 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn vi hiếu khí | Thành phần (g/l): Special peptone 23,0; Starch 1,0 ; Sodium chloride 5,0; Agar 10,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 40.000 | - | 40.000 |
| 685 | PP2500592098 | Môi trường ưu tiên cho vi khuẩn họ đường ruột | Thành phần (g/l): Peptone 20,0; Lactose 10,0; Bile salts No.3 1,5; Sodium chloride 5,0; Neutral red 0,03; Crystal violet 0,001; Agar 15,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 100.000 | - | 100.000 |
| 686 | PP2500592099 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn Campylobacter | Thành phần (g/l): Lab-Lemco’ powder 10,0 ; Peptone 10,0; Sodium chloride 5,0; Agar 12,0 Tiêu chuẩn ISO | gam | 5.000 | - | 5.000 |
| 687 | PP2500592100 | Test nhanh IgG, IgM Aspergillus | Xét nghiệm nhanh dựa trên công nghệ sắc ký miễn dịch (dòng chảy bên), cho phép phát hiện đồng thời cả kháng thể kháng Aspergillus lớp IgG và IgM trong huyết thanh người Cassete sẵn sàng sử dụng được đóng gói trong túi kín cùng gói hút ẩm. Độ nhạy: ≥ 90% Độ đặc hiệu: ≥ 96% | Test | 4.000 | - | 4.000 |
| 688 | PP2500592101 | Nước khử khoáng vô trùng | Nước khử khoáng vô trùng Đáp ứng tiêu chuẩn IVD | ml | 21.000 | - | 21.000 |
| 689 | PP2500592102 | Khay kháng nấm đồ (kỹ thuật vi pha loãng) | Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) - Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm. - Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng. - Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy. - Khay kháng nấm đồ với anidulafungin và micafungin - Khay sử dụng chất chỉ thị màu alamarBlue - Thành phần chất kháng nấm (9 loại): Micafungin (0,008-8), Caspofungin (0,008-8), 5-Flucytosine (0,06-64), Posaconazole (0,008-8), Voriconazole (0,008-8), Itraconazole (0,015-16), Fluconazole (0,12-256), Anidulafungin (0,015-8), Amphotericin B (0,12-8). Đáp ứng các tiêu chuẩn điểm gãy (breakpoint) của FDA, CLSI và EUCAST | khay | 1.000 | - | 1.000 |
| 690 | PP2500592103 | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn gram âm có colistin (kỹ thuật vi pha loãng) | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn Gram âm với Colistin, Ceftazidime/Avibactam và Ceftolozane/Tazobactam - Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.25-8) Piperacillin/tazobactam liều cố định 4 (1/4-32/4), Meropenem (0.12-16) Ceftolozane/tazobactam 4 (0.25/4-8/4), Ceftazidime/avibactam (1/4-16/4) (kháng sinh kết hợp chất ức chế beta-lactamase) - Sử dụng phương pháp vi pha loãng để cung cấp kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) - Có thể thực hiện cùng lúc 3 mẫu/khay - Khay 96 giếng và được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) Đáp ứng các tiêu chuẩn điểm gãy (breakpoint) của FDA, CLSI và EUCAST | khay | 200 | - | 200 |
| 691 | PP2500592104 | Khay kháng sinh đồ Colistin (kỹ thuật vi pha loãng) | Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) Sử dụng phương pháp vi pha loãng để cung cấp kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC). Giá trị MIC thu được là giá trị MIC thực, không phải kết quả ngoại suy. Khay kháng sinh đồ cho phép chạy đồng thời 8 mẫu xét nghiệm kiểm tra nhạy kháng với Colistin Khay 96 giếng và được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) Đáp ứng các tiêu chuẩn điểm gãy (breakpoint) của FDA, CLSI và EUCAST | khay | 200 | - | 200 |
| 692 | PP2500592105 | Chất bổ sung (supplement) sự phát triển Campylobacter | Thành phần cho mỗi lọ (cho 500 mL môi trường): Vancomycin 5 mg, Trimethoprim 2,5 mg, Polymyxin B 1250 IU | Lọ | 100 | - | 100 |
| 693 | PP2500592106 | Chất bổ sung (supplement) sự phát triển Helicobacter pylori | Thành phần cho mỗi lọ (cho 500 mL môi trường): Vancomycin 5 mg, Trimethoprim 2,5 mg, Cefsulodin 2,5 mg, Amphotericin B 2,5 mg | Lọ | 100 | - | 100 |
| 694 | PP2500592107 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Amoxicillin | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Amoxicillin, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 695 | PP2500592108 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Clarithromycin | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Clarithromycin, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 696 | PP2500592109 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Levofloxacin | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Levofloxacin, Hàm lượng: 0,002 - 32 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 697 | PP2500592110 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Tetracyclin | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Tetracyclin, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 698 | PP2500592111 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Vancomycin | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Vancomycin, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 699 | PP2500592112 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Imipenem | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Imipenem, Hàm lượng: 0,002 - 32 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 700 | PP2500592113 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Meropenem | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Meropenem, Hàm lượng: 0,002 - 32 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 701 | PP2500592114 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Ceftazidime | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Ceftazidime, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 702 | PP2500592115 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Sulphamethoxazol/Trimethoprim | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Sulphamethoxazol/Trimethoprim, Hàm lượng: 0,002 - 32 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 703 | PP2500592116 | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Amoxicillin/aicd Clavuclanic | Test thử nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) kháng sinh Amoxicillin/aicd Clavuclanic, Hàm lượng: 0,016 - 256 µg/ml | Test | 360 | 40 | 400 |
| 704 | PP2500592117 | Test thử xét nghiệm kháng thể IgG của Epstein-Barr virus | Độ đặc hiệu >95%. Độ nhạy >95% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test | 2.880 | - | 2.880 |
| 705 | PP2500592118 | Bộ xét nghiệm định tính DNA/RNA của 4 vi khuẩn, vi rút SARS-CoV-2 và 18 vi rút khác | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi được thiết kế nhằm đồng thời định danh và phát hiện định tính nhiều axit nucleic của virus và vi khuẩn đường hô hấp trong que khuấy mũi họng (NPS) thu được từ các cá nhân nghi ngờ bị nhiễm khoản đường hô hấp, bao gồm cả COVID-19 Túi hóa chất là một hệ thống khép kín và sử dụng một lần, lưu trữ tất cả các thuốc thử cần thiết. Thực hiện quy trình PCR lồng đa mồi, có thể phát hiện 23 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus. Độ đặc hiệu ≥ 99% Độ nhạy ≥97% | Test | 360 |  | 360 |
| 706 | PP2500592119 | Bộ xét nghiệm định tính DNA/RNA của 13 vi khuẩn, 5 vi rút, 4 ký sinh trùng | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi được thiết kế có thể phát hiện và xác định đồng thời axit nucleic của virus và vi khuẩn và ký sinh trùng trực tiếp từ các mẫu phân trong môi trường vận chuyển Cary Blair lấy từ các cá nhân có dấu hiệu nhiễm trùng đường tiêu hóa. Túi hóa chất là một hệ thống khép kín sử dụng một lần, lưu trữ tất cả các thuốc thử cần thiết. Thực hiện quy trình PCR lồng đa mồi, có thể phát hiện 22 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và ký sinh trùng. Độ nhạy ≥ 98% Độ đặc hiệu ≥ 99% | Test | 180 |  | 180 |
| 707 | PP2500592120 | Hóa chất, chất thử dùng cho máy định danh vi khuẩn bằng sinh học phân tử thực hiện PCR lồng đa mồi. | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi được thiết kế có thể phát hiện và xác định đồng thời axit nucleic của virus và vi khuẩn và nấm men trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm dịch não tủy (CFS) thu được bằng cách chọc dò tủy sống từ những người có dấu hiệu viêm màng não và/hoặc viêm não. Túi hóa chất là một hệ thống khép kín sử dụng một lần, lưu trữ tất cả các thuốc thử cần thiết. Thực hiện quy trình PCR lồng đa mồi, có thể phát hiện 14 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và nấm men Độ nhạy ≥ 94% Độ đặc hiệu ≥ 99% | Test | 600 |  | 600 |
| 708 | PP2500592121 | Bộ xét nghiệm bán định lượng DNA của 15 vi khuẩn và định tính DNA/RNA của 3 vi khuẩn, 9 vi rút, 7 gen kháng thuốc | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi được thiết kế có thể phát hiện và xác định đồng thời axit nucleic của virus và vi khuẩnđường hô hấp, cũng như các gen kháng kháng sinh được lựa chọn trong các mẫu đờm hoặc các mẫu dịch phế quản phế nang (BAL hoặc mini BAL) thu được từ các cá nhân nghi ngờ nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới. Túi hóa chất là một hệ thống khép kín sử dụng một lần, lưu trữ tất cả các thuốc thử cần thiết. Thực hiện quy trình PCR lồng đa mồi, có thể phát hiện 34 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, Virus và gen kháng kháng sinh Độ nhạy ≥96% Độ đặc hiệu ≥97% | Test | 600 |  | 600 |
| 709 | PP2500592122 | Bộ xét nghiệm định tính DNA/RNA của 26 vi khuẩn, 7 nấm men, 10 gen kháng thuốc | Xét nghiệm axit nucleic đa mồi nhằm mục đích phát hiện và xác định đồng thời axit nucleic của vi khuẩn và nấm men cũng như các yếu tố di truyền chọn lọc liên quan đến tính kháng kháng sinh, được thực hiện trực tiếp trên các mẫu cấy máu được xác dịnh là dương tính bởi hệ thống cấy máu theo dõi liên tục. Túi hóa chất là một hệ thống khép kín sử dụng một lần lưu trữ tất cả các thuốc thử cần thiết. Thực hiện quy trình PCR lồng đa mồi, có thể phát hiện 43 tác nhân gây bệnh gồm Vi khuẩn, nấm men và gen kháng kháng sinh Độ nhạy ≥99% Độ đặc hiệu ≥99% | Test | 300 |  | 300 |
| 710 | PP2500592123 | Que thử nước tiểu | Que thử nước tiểu để xác định nhanh Acid Ascorbic, Bilirubin, Hồng cầu, Bạch cầu, thể Ketone, Niterit, pH, Protein, tỷ trọng và Urobilinogen. Que thử có ô đo hồng cầu và Glucose không bị ảnh hưởng bởi Acid Ascorbic. Độ nhạy: Ascorbic acid: 10–15 mg/dL, Bilirubin: >0,6 mg/dL (10 μmol/L), Máu: >2 Ery/µL Classic / PLUS, Glucose: >40 mg/dL (2,2 mmol/L) Classic; >20 mg/dL (1,1 mmol/L) PLUS, Ketones: >5,4 mg/dL (0,5 mmol/L), Bạch cầu: 15–20 Leu/µL, Nitrite: 0,05–0,1 mg/dL (11–22 μmol/L), Protein: >15 mg/dL, Urobilinogen: 1–2 mg/dL (16,9–33,8 µmol/L). | Test | - | 60.000 | 60.000 |
| 711 | PP2500592124 | Bộ kit xét nghiệm ung thư cổ tử cung | Kit gồm có: - 1 chổi thu tế bào. Công dụng: Dùng để lấy tế bào cổ tử cung. - 1 lọ dung dịch bảo quản tế bào. Thành phần dung dịch đệm bảo quản có chứa Ethanol 10 - 24%. Công dụng: Bảo quản tế bào cổ tử cung. Quy cách: lọ 10ml - Dung dịch ly giải tạp chất làm sạch mẫu tế bào. Công dụng: Ly giải các tạp chất, dịch nhầy, máu ra khỏi tế bào, và nhờ vào công nghệ Gradient tỉ trọng thu cặn lắng tế bào. - Dung dịch kết nang tế bào. Giúp tế bào không bị chồng lấp, giúp tế bào kết dính vào lam kính, phân bố tế bào đồng nhất, giúp nhuộm dễ dàng. - 1 ống ly tâm tiệt trùng | Bộ | 4.000 | - | 4.000 |
| 712 | PP2500592125 | Sáp parrafin tinh khiết | Thành phần: Sáp parafin tinh khiết và sáp hydrocarbon: >99%. Tiêu chuẩn: ISO | Kg | 1.200 | - | 1.200 |
| 713 | PP2500592126 | Dầu parafin | Dầu parafin Tiêu chuẩn ISO | lit | 3.000 | - | 3.000 |
| 714 | PP2500592127 | Eosin | Eosin Tiêu chuẩn: ISO | ml | 60.000 | - | 60.000 |
| 715 | PP2500592128 | Hematoxylin | Không có ái lực đối với nhuộm axit mucopolysaccharide (mucin) Các lam rõ nét với sự phân định rõ ràng, nhân và nhiễm sắc thể. 6 lọ A + 6 lọ B/ hộp | Hộp | 30 | - | 30 |
| 716 | PP2500592129 | Papanicolaous 2a OG6 hoặc tương đương | Thành phần: Ethanol, Propylene Glycol, Water, Isopropyl Alcohol, Orange G Tiêu chuẩn ISO | ml | 22.000 | - | 22.000 |
| 717 | PP2500592130 | Papanicolaous 3b EA50 hoặc tương đương | Thành phần: Ethanol, Isopropyl Alcohol, Eosin Y, Light Green SF, Bizmark Brown, Phosphotungstic Acid Hydrate. Tiêu chuẩn ISO | ml | 22.000 | - | 22.000 |
| 718 | PP2500592131 | Keo dán sinh học | Keo dán có thành phần Keo sinh học N - butyl - 2 - cyano acrylat. Tiêu chuẩn ISO và chứng nhận FDA | Ống | 210 | - | 210 |
| 719 | PP2500592132 | Giemsa nước | Nhuộm tế bào: Hồng cầu: hơi nâu đỏ, nhân: tím, bạch cầu hạt ưa acid: đỏ -nâu đỏ, bạch cầu hạt trung tính: tím nhạt, nguyên sinh chất lympho: xanh lam, nguyên sinh chất mono: xanh- xám, tiểu cầu: tím, bạch cầu hạt ưa ba zơ: tím đậm, nhân của kí sinh trùng máu: đỏ nhạt. | Chai | 88 | 8 | 96 |
| 720 | PP2500592133 | Acid khử canxi nhanh | Dung dịch khử canxi nhanh để cố định và khử canxi đồng thời cho xương và các mô bị vôi hóa khác. Thành phần chứa formaldehyde và axit formic. Chai 1000ml | Chai | 80 | 10 | 90 |
| 721 | PP2500592134 | Acid nitric | Công thức: HNO3. Chai 500 ml | Chai | 40 | 10 | 50 |
| 722 | PP2500592135 | Xylen | Hàm lượng C8H10≥99% Chai 500ml | Chai | 40 | 10 | 50 |
| 723 | PP2500592136 | Dung dịch formandehyde 40% | Nồng độ formaldehyde: 36,5 – 38,0% Độ axit (Axit formic) 0,025% Clorua (Cl) 0,0005% Kim loại nặng (Pb) 0,0005% Sulfate 0,002% Methanol 9,0 - 14,0% | Lít | 800 | - | 800 |
| 724 | PP2500592137 | Dung dịch formandehyde 4% | Dung dịch đệm 4% formaldehyde (thường được đặt tên là formalin đệm 10%) là chất cố định được sử dụng trong mô/tế bào học và hóa mô miễn dịch. Formaldehyde (3,80 % ÷ 4,40 %) Methyl alcohol < 0,1% Sodium hydrogenphosphate dihydrate Sodium phosphate monobasic monohydrate Nước khử ion Nồng độ phân tử đệm: 75 milimol/lít pH 7 ±0,1 | Lít | 2.000 | - | 2.000 |
| 725 | PP2500592138 | Muối hoàn lưu | Dạng viên; Hàm lượng NaCl ≥ 99,5%; Sử dụng hoàn nguyên nước | Kg | 10.000 | - | 10.000 |
| 726 | PP2500592139 | Dung dịch làm sạch máy thận nhân tạo axit citric | Chất lỏng chứa: - Axit Citric 45%-55% - Axit lactic 0,6-0,8% - Nước tinh khiết | Lít | 1.800 | - | 1.800 |
| 727 | PP2500592140 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn quả lọc thận nhân tạo | Peracetic acid: 5% Hydrogen Peroxide: 20% Acetic acid: 10% | Lít | 975 | - | 975 |
| 728 | PP2500592141 | CLORAMIN B | Thành phần chính là Sodium Benzensulfochleramin, trong đó hàm lượng Clor hoạt tính: 25% | Kg | 500 | - | 500 |
| 729 | PP2500592142 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access | Thành phần: Polystyrene | Cái | 40.000 | - | 40.000 |
| 730 | PP2500592143 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng dùng 1 lần Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Cái | 594.000 | - | 594.000 |
| 731 | PP2500592144 | Đầu côn dùng một lần | Đầu côn sử dụng 1 lần để hút mẫu bệnh phẩm Tiêu chuẩn ISO hoặc chứng nhận CE | Cái | 455.040 | - | 455.040 |
| 732 | PP2500592145 | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch điện hoá phát quang, vật liệu bằng nhựa Tiêu chuẩn ISO Hộp/36 x (105 tip + 105 cup) + 3 hộp giấy thải | Hộp | 600 | 144 | 744 |
| 733 | PP2500592146 | Ống mẫu | Ống nhựa màu xanh, kích thước 12 x 75 mm | Cái | 6.000 | - | 6.000 |
| 734 | PP2500592147 | Cốc đựng mẫu | Ống nhựa chứa mẫu phân tích, có thể được dùng trên giá mang mẫu 16mm Tiêu chuẩn ISO | Cái | 440.000 | 30.000 | 470.000 |
| 735 | PP2500592148 | Cóng phản ứng | Dùng chứa hỗn hợp phản úng, 17 giếng đo trong 1 đoạn, chất liệu: nhựa Hộp 39 cái Tiêu chuẩn ISO | Hộp | - | 16 | 16 |
| 736 | PP2500592149 | Ống sử dụng với các bộ thuốc thử ba màu và để xác định số lượng bạch cầu tuyệt đối trong máu | Ống Trucount để xác định số lượng bạch cầu tuyệt đối trong máu (với quy trình không rửa). Tiêu chuẩn: ISO | Test | 1.600 | - | 1.600 |
| 737 | PP2500592150 | Ống chuẩn bị tế bào với sodium citrate (CPT) | Giúp phân tách tế bào đơn nhân từ máu toàn phần chỉ với một bước. Chất liệu: thủy tinh. Chất bổ sung: Natri Citrate/FICOLL. Thể tích: 4ml Nhãn ống thiết kế dạng mylar giúp nhìn thấy rõ lòng ống. Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. | Ống | 2.800 | - | 2.800 |
| 738 | PP2500592151 | In barcode dán ống mẫu | In barcode dán ống mẫu, kích thước 59mm x 90m | Bộ | 100 | - | 100 |
| 739 | PP2500592152 | Nhãn dán mã vạch | Cuộn giấy in code có 1 mặt có keo dán. Kích thước: 2 inch x1 inch | Cuộn | 100 | - | 100 |
| 740 | PP2500592153 | Gói tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử trên máy | Tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử | Gói | 100 | - | 100 |
| 741 | PP2500592154 | Tuýp 15cc, đáy nhọn ly tâm, tiệt trùng | Chất liệu: Polystyrene Dung tích: 15ml Đáy nhọn Tiêu chuẩn ISO | Cái | 3.000 | - | 3.000 |
| 742 | PP2500592155 | Tuýp 14cc, đáy tròn, tiệt trùng từng cái | Tube 14mL làm từ polystyrene, đáy tròn, tiệt trùng. Nắp 2 nấc ngăn ngừa rò rỉ mẫu Chứng nhận không chứa chất gây sốt cho sản phẩm ≤ 0,1 EU/ml | Cái | 6.000 | - | 6.000 |
| 743 | PP2500592156 | Tuýp 5cc, đáy tròn, tiệt trùng từng cái | Tube 5mL đáy tròn, làm từ polystyrene, tiệt trùng. Nắp 2 nấc ngăn ngừa thất thoát mẫu Chứng nhận không chứa chất gây sốt cho sản phẩm ≤ 0,1 EU/ml | Cái | 7.000 | - | 7.000 |
| 744 | PP2500592157 | Lam kính dành cho hóa mô miễn dịch | Lam tích điện dương, kích thước (25-25,5) x (75-75,5) mm, độ dày 1 – 1,1 mm. Chất liệu: thủy tinh trắng (SiO2 72,30%, Na2O 14,20%). Chỉ số khúc xạ 1.513 – 1.523. Làm sạch và khử chất béo, trong suốt và không có bất kỳ loại hấp phụ chọn lọc nào. Được xử lý bằng một số công nghệ phủ, giúp cho lam có độ bám dính cao và bề mặt ưa nước. Các lam kính hiển vi chịu được tới -80°C Có vùng đầu (nhãn) mờ trắng kháng dung môi, cắt góc 45° Sử dụng cho nhuộm H&E với mô (thường và đông lạnh) cần độ bám dính mạnh; nhuộm IHC thủ công và được tối ưu hóa để sử dụng với máy nhuộm tự động Ăn màu bút viết tay, máy in nhiệt, máy in tự động khác Tiêu chuẩn ISO | Cái | 28.800 | 2.880 | 31.680 |
| 745 | PP2500592158 | Nhãn dán lam dùng cho máy nhuộm mô tế bào trên lam | Nhãn in tiêu bản nhuộm, chuyên dùng chống trốc với xylen | Cái | 20.000 | 8.000 | 28.000 |
| 746 | PP2500592159 | Ruy băng mực in nhãn | Mực in nhãn chuyên dùng chống trốc với xylen | Cái | 20.000 | 8.000 | 28.000 |
| 747 | PP2500592160 | Lamen che phủ (24 x 50 mm) | Lamen che phủ, kích thước 24 x 50 mm, bề dày 0,13 – 0,16 mm, phù hợp để dùng được trên các dòng máy dán lamen tự động. Chất liệu Borosilicate, hoàn toàn trong suốt, bề mặt phẳng đồng đều, không có rãnh, bong bóng hoặc trầy xước. Tiêu chuẩn ISO | Miếng | 60.000 | 2.000 | 62.000 |
| 748 | PP2500592161 | Chamber | Bộ phủ mẫu | Cái | 9.000 | 7.200 | 16.200 |

1.3. Các yêu cầu khác

1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

- Bản phân loại thiết bị y tế (theo quy định của Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022).

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B: Cung cấp một trong số tài liệu sau:

+ Số công bố tiêu chuẩn (hoặc số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực đối với thiết bị y tế loại B đã được cấp trước ngày nghị định 98/NĐ-CP có hiệu lực) hoặc

+ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp một trong số tài liệu sau:

+ Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu hoặc

+ Văn bản xác nhận TBYT không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và bản phân loại C/D của doanh nghiệp nhập khẩu.

(Trong quá trình đánh giá, trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu làm rõ về lưu hành của sản phẩm, nếu nhà thầu bổ sung các tài liệu được cấp sau thời điểm đóng thầu thì vẫn được chấp nhận).

2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Cung cấp một trong số tài liệu sau:

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Giấy phép sản xuất hoặc giấy phép lưu hành của cấp có thẩm quyền.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Giấy phép nhập khẩu hoặc Tài liệu chứng minh thủ tục thông quan.

3. Bản cam kết kế hoạch cung cấp hàng hóa và thực hiện hợp đồng theo Mẫu 01 thuộc Chương V.

4. Bản kê khai thông tin hàng hóa dự thầu theo Mẫu 02 thuộc Chương V (cung cấp file định dạng excel và bản in ký có đóng dấu)

5. Tài liệu kỹ thuật, catalogue dùng để chứng minh sự đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị dự thầu.

* Ghi chú cho việc cung cấp hồ sơ:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO, FDA): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

* Nhà thầu đáp ứng tất cả tiêu chí kỹ thuật mục 1.2 và mục 1.3 Chương V mới đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

*Hướng dẫn trình bày tài liệu đính kèm theo E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1: Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. Folder 2: Năng lực kinh nghiệm:

- Báo cáo tài chính các năm.

- Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Hợp đồng tương tự (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3: Kỹ thuật: Ngoài Bản cam kết, bản kê khai thông tin hàng hóa, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi sub-folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

- Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…).

- Bản kết quả phân loại TTBYT.

- Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…).

- Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO, CE, FDA…).

- Catalogue.

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

PHỤ LỤC

- Mẫu 01: Mẫu bản cam kết

BẢN CAM KẾT

______, ngày_____tháng ______năm _______

Kính gửi: Bệnh viện Trung Ương Huế

Sau khi nghiên cứu E-HSMT và văn bản sửa đổi E-HSMT_______ [Ghi số của văn bản sửa đổi nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi_________ [Ghi tên nhà thầu] cam kết:

- Cam kết bảo đảm cung cấp hàng hóa đúng theo yêu cầu về tên hàng hóa trúng thầu, đúng yêu cầu về thông số kỹ thuật, đúng cơ sở sản xuất, nước sản xuất. Hàng hóa được dán nhãn theo đúng quy định. Thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do Bệnh viện.

- Cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về nhãn mác hàng hóa theo quy định của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 Chính phủ.

- Cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu mới 100%.

- Cam kết cung cấp bản scan hoặc bản sao có đóng dấu của nhà thầu:

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ);

+ Hoặc chứng nhận COA;

+ Xuất trình bản gốc để đối chiếu khi giao hàng hóa

- Cam kết đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hoá, đổi trả hàng hóa khi có vấn đề về chất lượng sản phẩm trong vòng 10 ngày làm việc.

- Cam kết về thời hạn sử dụng còn lại của hàng hóa tính tại thời điểm giao hàng:

+ Ít nhất 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 03 năm trở lên.

+ 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 03 năm.

+ ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm.

+ Những trường hợp đặc biệt, do đơn vị sử dụng trình thủ trưởng đơn vị quyết định.

- Cam kết về thời gian giao hàng: ≤ 5 ngày kể từ khi có  đơn đặt hàng.

- Cam kết cung cấp thiết bị y tế để sử dụng, đảm bảo chất lượng

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu chúng tôi vi phạm các nội dung cam kết nêu trên, chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra và chấp nhận bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Mẫu 02: Mẫu kê khai thông tin hàng hóa dự thầu:

BẢNG KHAI CHI TIẾT THÔNG TIN HÀNG HÓA

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Mã định danh:

Email:

Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:

| STT | STT trong HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên thương mại | Mã hiệu sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu | Phân loại thiết bị y tế (nếu có) | Mã vật tư y tế | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Mã vật tư y tế theo hướng dẫn tại Quyết định số 3514/QĐ-BYT ngày 21/11/2024  của Bộ y tế.

(Đối vơi nhà thầu tham dự mặt hàng gồm nhiều thành phần, yêu cầu kê khai thông tin của từng thành phần trong Bộ )

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]