Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc đánh giá về kỹ thuật dựa trên cơ sở về tính hợp lệ, sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa dự thầu với các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V - Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật, các mặt hàng dự thầu vào mục hàng hóa nào phải đáp ứng yêu cầu về đặc tính thông số kỹ thuật của mục hàng hóa đó, nhà thầu phải có đầy đủ các tài liệu để chứng minh sự phù hợp của từng hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu.

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của từng mặt hàng dự thầu được đánh giá theo phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt”.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt, nhà thầu được kết luận là không đạt khi có từ một tiêu chí tổng quát trở lên được đánh giá là “không đạt” theo Bảng số 3.1 dưới đây:

Bảng số 3.1

| TT | Nội dung yêu cầu |  |  |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa mới 100% |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 2 | Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 còn hiệu lực |  |  |  | Có chứng chỉ còn hiệu lực | Không có hoặc chứng chỉ hết hiệu lực |
| 3 | Yêu cầu về khoảng thông số: Đối với các yêu cầu thông số từ ≤ a đến ≥ b |  |  |  | Giá trị tối thiểu ≤ a và giá trị tối đa ≥ b | Giá trị tối thiểu > a hoặc giá trị tối đa < b |
| II | Tên Mặt Hàng | Yêu cầu kỹ Thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đạt | Không đạt |
| Phần 1 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại I, bao gồm: |  | Bộ | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 1 | Vít đa trục | '- Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Thân có hai vùng ren. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm - Góc mở thân vít trong khoảng 40 độ đến 50 độ. | Cái | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 2 | Ốc khóa trong | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 1. | Cái | 3.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 3 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm - Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 1. | Cái | 600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 4 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 50mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 1. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 2 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại II, bao gồm: |  | Bộ | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 5 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Công nghệ cánh ren ngược. - Đô sâu bước ren 0.85mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 10.0mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm. - Góc mở thân vít 60 độ (sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 6 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 5. | Cái | 1.300 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 7 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 100mm đến ≥ 1000mm. - Đường kính tối thiểu 2 loại 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 6.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 5. | Cái | 260 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 8 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 40mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 5. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 9 | Nẹp nối thanh dọc | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dùng đề nối hai nẹp dọc. Chiều dài từ ≤ 105mm đến ≥ 130mm, gồm tối thiểu 2 loại. - Đường kính một đầu trong khoảng từ 6mm đến 6.2mm; đường kính đầu còn lại từ ≤ 6mm đến ≥ 6.5mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 5. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 3 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại III, bao gồm: |  | Bộ | 10.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 10 | Vít đa trục các cỡ kèm vít khóa trong | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.75mm (sai số ± ≤ 5%). - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao mũ vít 15mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít ≥ 13mm - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 55mm. - Góc mở thân vít 20 độ (sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. - Kèm 01 ốc khóa Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. | Cái | 10.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 11 | Vít trượt đa trục kèm ốc khóa trong | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium - Độ sau bước ren 0.75mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều cao mũ vít 28mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều rộng mũ vít 14mm (sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤5.5mm đến ≥ 7.5mm - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm - Góc mở thân vít 20 độ(sai số ± ≤ 5%) - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau - Kèm 01 ốc khóa Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 12 | Vít đơn trục kèm ốc khóa trong | - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium - Độ sau bước ren 0.75mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều cao mũ vít 15mm (sai số ± ≤ 5%) - Chiều rộng mũ vít 14mm (sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 55mm - Đầu vít vác 60 độ(sai số ± ≤ 5%) - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau - Kèm 01 ốc khóa Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 13 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 600mm. - Đường kính 6.0mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục kèm ốc khóa trong STT 10, Vít đa trục trượt kèm ốc khóa trong STT 11, Vít đơn trục kèm ốc khóa trong STT 12. | Cái | 2.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 14 | Nẹp nối ngang (thanh ngang) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 65mm - Có thể điều chỉnh độ dài - Có liên kết với nẹp dọc đường kính 6.0mm - Sử dụng tương thích với Vít đa trục kèm ốc khóa trong STT 10, Vít đa trục trượt kèm ốc khóa trong STT 11, Vít đơn trục kèm ốc khóa trong STT 12. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 4 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại IV, bao gồm: |  | Bộ | 5.850 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 15 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Khoảng cách bước ren 2mm (sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 7.0mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 70mm - Góc mở của vít 60 độ (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 5.850 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 16 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 15. | Cái | 5.850 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 17 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 600mm. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 15. | Cái | 1.170 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 18 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 80mm - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 15. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 5 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại V, bao gồm: |  | Bộ | 5.850 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 19 | Vít đa trục các cỡ kèm vít khóa trong | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Khoảng cách bước ren 2.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao mũ vít 15mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít 14mm (sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 8.0mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 95mm. - Góc mở thân vít 57 độ (sai số ± ≤ 5%). - Kèm 01 ốc khóa chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium đính trên đầu mũ vít. - Đường kính ốc 10mm(sai số ± ≤ 5%). - Chiều cao ốc 4mm (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 5.850 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 20 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài 600mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính tối thiểu 2 loại 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%) và 6.0mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục các cỡ kèm vít khóa trong STT 19. | Cái | 1.170 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 6 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại VI, bao gồm: |  | Bộ | 6.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 21 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thiết kế bước ren đôi trên thân vít - Độ sâu bước ren ≤ 0.815mm đến ≥ 1mm. - Khoảng cách bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%). - Cánh ren vuông trên đầu vít kết hợp với vít khóa trong tạo nên khóa ngàm vuông. - Chiều cao mũ vít 16mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít ≥ 11mm. - Đường kính ngoài từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm, gồm tối thiểu 7 loại. - Đường kính trong 4mm (Sai số ± ≤ 5%). - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 60mm - Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 6.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 22 | Ốc khóa trong dùng cho vít đa trục | Chất liệu hợp kim titanium. - Đường kính 9.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Độ dày 5.0mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 21. | Cái | 6.800 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 23 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài 500mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 21. | Cái | 1.360 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 7 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại VII, bao gồm: |  | Bộ | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 24 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium, Phủ Corundum hoặc tương đương chất tạo nhám và tránh trượt vit. - Đô sâu bước ren 0.85mm (sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 2.7mm (sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.0mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 100mm - Góc mở thân vít 50 độ (sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 25 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 8mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24. | Cái | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 26 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 400mm. - Đường kính tối thiểu 2 loại 5mm (Sai số ± ≤ 5%) và 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24. | Cái | 1.180 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 27 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 35mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 28 | Nẹp nối thanh dọc | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính tối thiểu 2 loại 5.0mm (Sai số ± ≤ 5%) và 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 24. | Cái | 5 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 8 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại VIII, bao gồm: |  | Bộ | 18.100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 29 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Thiết kế dạng bước ren đôi. - Độ sâu bước ren 0.9mm (Sai số ± ≤ 5%) - Khoảng cách bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5 mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 18.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 30 | Vít trượt đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Thiết kế dạng bước ren đôi, độ sâu bước ren 0.9mm (Sai số ± ≤ 5%), khoảng cách bước ren 3mm (Sai số ± ≤ 5%) - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm, - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 60mm. - Góc mở thân vít 60 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 31 | Ốc khóa trong cho vít đa trục và Vít trượt đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 29 và Vít trượt đa trục STT 30. | Cái | 18.100 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 32 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Chiều dài ≤ 40mm đến ≥ 200mm - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 29 và Vít trượt đa trục STT 30. | Cái | 3.020 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 33 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 80mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 29 và Vít trượt đa trục STT 30. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 34 | Nẹp dọc uốn sẵn | - Chất liệu PEEK - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 130mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 29 và Vít trượt đa trục STT 30. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 9 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại IX, bao gồm: |  | Bộ | 1.950 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 35 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 7.0mm - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 60mm - Góc mở thân vít trong khoảng 40 độ đến 50 độ - Đóng gói tiệt trùng sẵn | Cái | 1.950 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 36 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 35. | Cái | 1.950 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 37 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 35. | Cái | 390 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 38 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài 550mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 35. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 39 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài ≤ 20mm đến ≥ 80mm - Đóng gói tiệt trùng sẵn - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 35. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 10 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại X, bao gồm: |  | Bộ | 10.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 40 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Khoảng cách bước ren 2.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7mm, gồm tối thiểu 4 loại. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. - Góc mở thân vít 50 độ (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 10.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 41 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 10mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 40. | Cái | 10.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 42 | Nẹp dọc bán động | - Có 2 đoạn nẹp dọc chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium, được nối với nhau bằng vòng đệm giảm chấn bằng silicone. - Nẹp dọc chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 100mm - Đường kính từ ≤ 5.0mm đến ≥ 5.5mm. - Một đầu nẹp dọc xoay được ≥ 14 độ, một đầu nẹp dọc cố định. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 40. | Cái | 7.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 11 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại XI, bao gồm: |  | Bộ | 22.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 43 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Công nghệ cánh ren ngược hoặc thiết kế tương đương giúp chống nhổ vít. - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.0mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 65mm. - Góc mở thân vít 28độ (sai số ± ≤ 5%) - Phân biệt kích thước vít bằng màu sắc | Cái | 22.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 44 | Ốc khoá trong | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Công nghệ cánh ren ngược hoặc thiết kế tương đương giúp chống nhổ vít. Tự gãy khi vặn đủ lực. - Đường kính 9mm(sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 43. | Cái | 22.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 45 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài tối thiểu 500mm. - Đường kính 5.5mm (sai số ± ≤ 5%) - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 43. | Cái | 4.400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 12 | Bộ nẹp vít ( lưng - ngực) loại XII, bao gồm: |  | Bộ | 8.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 46 | Vít đa trục bán động | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Trên thân vít phủ lớp kích thích mọc xương. - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.5mm, gồm tối thiểu 3 loại. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. - Mũ vít được nối với thân vít bởi một khớp nối xoay góc 40 độ (sai số ± ≤ 5%). | Cái | 8.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 47 | Ốc khóa trong cho vít đa trục bán động | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính trong khoảng 6mm đến 10mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục bán động sau STT 46. | Cái | 8.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 48 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 70mm đến ≥ 90mm. - Đường kính 6.0mm (sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục bán động sau STT 46. | Cái | 1.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 13 | Bộ nẹp vít lưng - ngực loại XIII, bao gồm: |  | Bộ | 23.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 49 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren từ ≤ 0.65mm đến ≥ 1.25mm - Khoảng cách bước ren từ ≤ 2.0mm đến ≥ 2.5mm - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 55mm. - Góc mở thân vít 40 độ (sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 23.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 50 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 49. | Cái | 23.000 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 51 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 400mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 49. | Cái | 4.600 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 52 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Dùng để nối hai nẹp dọc. Độ dài điều chỉnh được, gồm tối thiểu các loại: điều chỉnh từ ≤ 27mm đến ≥ 30mm, điều chỉnh từ ≤ 30mm đến ≥ 35mm, điều chỉnh từ ≤ 35mm đến ≥ 45mm, điều chỉnh từ ≤ 45mm đến ≥ 65mm, điều chỉnh từ ≤ 60mm đến ≥ 90mm. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 49. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 14 | Bộ nẹp vít lưng - ngực loại XIV, bao gồm: |  | Bộ | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 53 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đô sâu bước ren 1mm (Sai số ± ≤ 5%). - Khoảng cách bước ren 2mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 10.0mm - Chiều dài vít từ ≤ 20mm đến ≥ 120mm - Góc mở thân vít 60° (Sai số ± ≤ 5%). - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc khác nhau. | Cái | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 54 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Ốc khóa trong loại không ren, sử dụng cơ chế khóa xoay. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 53. | Cái | 5.900 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 55 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài 300mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 53. | Cái | 1.200 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 15 | Bộ nẹp vít lưng - ngực loại XV, bao gồm: |  | Bộ | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 56 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính từ ≤ 5.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 50mm. - Góc mở thân vít 35° (Sai số ± ≤ 5%). | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 57 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 56. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 58 | Nẹp nối ngang (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 56. | Cái | 10 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 59 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 200mm - Đường kính tối thiểu 2 loại 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%) và 6mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 56. | Cái | 80 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Phần 16 | Bộ nẹp vít lưng - ngực loại XVI, bao gồm: |  | Bộ | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 60 | Vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Độ sâu bước ren 0.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Khoảng cách bước ren 2.8mm (Sai số ± ≤ 5%). - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.0mm, gồm tối thiểu 4 loại. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 85mm. - Chiều cao mũ vít 14mm (sai số ± ≤ 5%). - Chiều rộng mũ vít 13mm (sai số ± ≤ 5%). - Góc mở thân vít 40độ (Sai số ± ≤ 5%). | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 61 | Ốc khóa trong cho vít đa trục | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Đường kính 9.0mm(Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 60. | Cái | 400 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| 62 | Nẹp dọc thẳng (lưng ngực) | - Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium. - Chiều dài từ ≤ 120mm đến ≥ 250mm. - Đường kính 5.5mm (Sai số ± ≤ 5%). - Sử dụng tương thích với Vít đa trục STT 60. | Cái | 80 | Đúng chủng loại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước | Không đúng chủng loại, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, các thông số về kích thước |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |
| III. | Các yêu cầu khác: |  |  |  |  |  |
| 1 | Hàng hóa được bàn giao tại các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ) khi bàn giao hàng hóa và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam như số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. |  |  |  | Có đầy đủ | Không có đầy đủ |
| 3 | Tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 02 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 4 | Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. |  |  |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 5 | Phương thức giao nhận: Căn cứ số lượng gọi hàng, bên B (Bên bán) thực hiện việc xuất hóa đơn thuế GTGT kèm biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa, chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa do bên B chịu; cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 6 | Thời hạn sửa chữa, thay thế hàng hóa là tối đa 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, trong trường hợp nhà cung cấp không khắc phục được hỏng hóc của hàng hóa thì phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác để không ảnh hưởng tới hoạt động của Bệnh viện. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 7 | Hạn sử dụng của hàng hóa khi bàn giao: - Hạn sử dụng của hàng hóa ≤ 12 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 06 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 12 tháng – 24 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 08 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 24 tháng – 36 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 18 tháng; - Hạn sử dụng của hàng hóa từ > 36 tháng – 60 tháng: Hạn sử dụng còn lại tối thiểu ≥ 24 tháng; |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| 8 | Cam kết cung cấp đầy đủ thiết bị, trợ cụ, dụng cụ để thực hiện sử dụng vật tư khi trúng thầu. |  |  |  | Có cam kết đầy đủ | Không có cam kết đầy đủ |
| Kết luận |  |  |  |  | Đáp ứng tất cả các tiêu chí | Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí |
|  |  |  |  |  | ĐẠT | Không đạt |