## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Vật tư dùng trong kiểm soát nhiễm khuẩn, ống nối, dây nối

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cồn 70 độ |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cồn 70 độ | Thành phần: Ethanol 70%, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Can 5 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | lít | 4500 |
| 2 | Cồn 90 độ |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Cồn 90 độ | Thành phần: Ethanol 90%, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng Chai ≥ 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 800 |
| 3 | Cồn tuyệt đối |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Cồn tuyệt đối | Thành phần: Ethanol 99,9%, Trong suốt không màu, có mùi đặc trưng Chai ≥ 500ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 500 |
| 4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 1 |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 1 | Tính năng: Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Test thử đi kèm tương thích với sản phẩm. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng EN: Vi khuẩn : EN 14561 hoặc tương đương Nấm, mốc : EN 14562 hoặc tương đương Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 hoặc tương đương Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu ≥ 5 phút, Tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde ≥ 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Chất liệu: Dạng dung dịch Can 5 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | can | 700 |
| 5 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 2 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao loại 2 | Tính năng: Dung dịch khử khuẩn mức độ cao Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 hoặc tương đương Nấm, mốc : EN 14562 hoặc tương đương Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 hoặc tương đương Thời gian đổ ra chậu ngâm: Tối đa ≥ 30 ngày Tặng kèm test thử, nồng độ hoạt chất có tác dụng tối thiểu: ≥1,5%(w/w). Thành phần: Glutaraldehyde ≥2,55 % (w/w). Chất liệu: Dạng dung dịch Can 5 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | can | 100 |
| 6 | Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt | Tính năng: Dung dịch khử khuẩn nhanh bề mặt Thời gian đạt hiệu quả vi sinh ≥ 1 phút. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride ≥ 0,35 %(w/w), Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride ≥ 0,45 %(w/w). Chất liệu: Dạng dung dịch Chai ≥ 750ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Chai 750ml | 1000 |
| 7 | Dung dịch làm sạch dụng cụ chứa 5 Enzyme |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Dung dịch làm sạch dụng cụ chứa 5 Enzyme | Thành phần: Enzyme Protease, Lipase, Amylase, Cellulase, Mannanase. Chai ≥ 1 lít Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 800 |
| 8 | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế hệ đa enzym |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế hệ đa enzym | Dung dịch ngâm rửa, làm sạch dụng cụ, hỗn hợp chứa ≥ 5 enzyme: protease subtilisin ≥5%, lipase, amylase, mannanase, cellulase,… Hiệu quả nhanh sau ≤1 phút. Chai ≥1 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | lít | 1500 |
| 9 | Dung dich rửa tay phẫu thuật Chlohexedin digluconat |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Dung dich rửa tay phẫu thuật Chlohexedin digluconat | Tính năng: Dung dịch rửa tay sat khuẩn phẫu thuật Thành phần: Chlorhexidine digluconate ≥ 4,0 % (w/w); Poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride ≥0,1 % (w/w). Chất liệu: Dạng dung dịch Can 5 lít Tiêu chuẩn ISO 13485 | lít | 1300 |
| 10 | Dung dịch rửa tay thường quy |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Dung dịch rửa tay thường quy | Tính năng: là dung dịch xà phòng rửa tay Thành phần: Sodium laureth sulfate, Cocamidopropyl betaine, Cocamide diethanolamine - Kích thước: ≥ 500ml Tiêu chuẩn ISO 13485 | lít | 3000 |
| 11 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt sàn, phòng phẫu thuật, thủ thuật… |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Dung dịch sát khuẩn bề mặt sàn, phòng phẫu thuật, thủ thuật… | Tính năng: Dung dịch khử khuản bề mặt sàn, phòng phẫu thuật, thủ thuật... Đạt hiệu quả diệt khuẩn theo các tiêu chuẩn EN 13727; EN 13697; EN 13624 hoặc tương đương Thành phần: Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride ≥ 16% (w/w), N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine ≥ 1,5% (w/w). Chất liệu: Dạng dung dịch Tiêu chuẩn ISO13485 | lít | 60 |
| 12 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel | Tính năng: Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel Thành phần hoạt chất: Ethanol ≥ 70 % (w/w), Isopropanol ≥ 2,5 % (w/w). Chất liệu: Dạng gel Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | lít | 4000 |
| 13 | Dung dịch tắm sát khuẩn trước phẫu thuật Chlohexedin digluconat |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Dung dịch tắm sát khuẩn trước phẫu thuật Chlohexedin digluconat | Tính năng: Dung dịch tắm sát khuẩn trước phẫu thuật Thành phần: Chlorhexidine digluconate ≥ 4,0 % (w/w). Chất liệu: Dạng dung dịch Chai 20ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | chai | 3000 |
| 14 | Hóa chất tiêu hao tiệt khuẩn dụng cụ |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Hóa chất tiêu hao tiệt khuẩn dụng cụ | Băng đựng hoá chất dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Tương thích với máy hấp Sterrad 100S Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Băng | 120 |
| 15 | Sản phẩm làm sạch bóng dụng cụ và làm sạch vết hoen gỉ |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Sản phẩm làm sạch bóng dụng cụ và làm sạch vết hoen gỉ | Tính năng: Dung dịch làm sạch các loại gỉ, vết đốm, cặn, làm sáng bóng dụng cụ. Thành phần, cấu tạo: Glycolic Acid ≥ 8%. Chất liệu : Dung dịch dạng lỏng Chai ≥750 ml Tiêu chuẩn ISO 13485 | Chai | 53 |
| 16 | Găng tay dài sản |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Găng tay dài sản | Găng tay dài dùng trong sản khoa Sản xuất từ mủ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính Tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đôi | 1000 |
| 17 | Găng tay không bột tan |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Găng tay không bột tan | Găng tay không bột, màu xanh tím có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Chiều rộng cỡ XS: 70±10mm; cỡ S: 80±10mm; cỡ M: 95±10mm, cỡ L: 110±10mm. Chiều dài cỡ XS, S tối thiểu 220mm; cỡ M, L tối thiểu ≥230mm. Độ dày ngón tay tối thiểu ≥0.05mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu ≥0.05mm. Sức căng trước lão hóa tối thiểu ≥14MPa, sau lão hóa tối thiểu ≥14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thi ểu ≥500%, sau lão hóa tối thiểu ≥400%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Đôi | 2200 |
| 18 | Túi cuộn dẹt 20x 200 |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Túi cuộn dẹt 20x 200 | Kích thước: rộng ≥200 mm, dài ≥200m Cấu tạo: một mặt là lớp giấy y tế, mặt còn lại là lớp phim trong Sử dụng cho hấp ướt và hấp khô bằng khí E.O Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 100 |
| 19 | Túi cuộn loại dẹt 30x200 |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Túi cuộn loại dẹt 30x200 | Kích thước: rộng ≥300 mm, dài ≥200m Cấu tạo: một mặt là lớp giấy y tế, mặt còn lại là lớp phim trong Sử dụng cho hấp ướt và hấp khô bằng khí E.O Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cuộn | 200 |
| 20 | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn loại 1 |  |  |  |  |
| 20.1 |  | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn loại 1 | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (lên đến 12 tháng): Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không thẩm thấu vào bằng mặt này Có chỉ thị hóa học chuyển màu sau khi hấpTương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp Rộng : ≥150 mm, dài: ≥70 m. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | cuộn | 18 |
| 21 | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn loại 2 |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn loại 2 | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, giúp duy trì tính vô khuẩn của dụng cụ sau khi tiệt khuẩn (lên đến 12 tháng): Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không thẩm thấu vào bằng mặt này Có chỉ thị hóa học chuyển màu sau khi tiệt khuẩn, Được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp Rộng : ≥350 mm, dài : ≥70 m. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | cuộn | 18 |
| 22 | Túi hậu môn nhân tạo |  |  |  |  |
| 22.1 |  | Túi hậu môn nhân tạo | Chất liệu nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, túi mềm, dai đường hàn chắc chắn Độ bám dính tối thiểu 72h Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1800 |
| 23 | Đầu nút chặn kim luồn |  |  |  |  |
| 23.1 |  | Đầu nút chặn kim luồn | dài 40 mm, có màng latex trên nắp đậy cho phép rút máu hoặc chích thuốc nhiều lần. Có khóa vặn xoắn giúp đóng đường truyền an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 15000 |
| 24 | Bộ đặt dẫn lưu thận qua da/ dẫn lưu ổ bụng hoặc áp xe |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Bộ đặt dẫn lưu thận qua da/ dẫn lưu ổ bụng hoặc áp xe | Bộ dẫn lưu thận qua da, dẫn lưu đường mật, chọc dò áp xe, chọc dịch ổ bụng loại ít chi tiết Bao gồm: 1 ống thông đầu pigtail (đuôi lợn), 1 kim chọc, 1 dao mổ. Ống thông (catheter) làm bằng polyurethan Gồm nhiều size khác nhau từ 6Fr đến 16Fr. Chiều dài ≥ 25cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 200 |
| 25 | Bộ sonde hút đờm kín |  |  |  |  |
| 25.1 |  | Bộ sonde hút đờm kín | Bộ hút đàm kín sử dụng 72 giờ bao gồm: bộ phận nối MDI, đệm wedge hỗ trợ ngắt kết nối giữa ống thông và ống nội khí quản, co nối thẳng xoay, nhãn sử dụng. Vô trùng EO, không chứa latex Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 500 |
| 26 | Canuyl mở khí quản |  |  |  |  |
| 26.1 |  | Canuyl mở khí quản | Được làm bằng nhựa Polyvinyl clorua không độc. Có bóng, cong ≥ 90 độ. Đầu van có khóa. Không có cao su. Sử dụng 1 lần. Có các số từ 5,0 đến 9,0. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 500 |
| 27 | Canuyl mở khí quản 2 nòng có Cuff |  |  |  |  |
| 27.1 |  | Canuyl mở khí quản 2 nòng có Cuff | chất liệu nhựa, 01 nòng ngoài có bóng cuff, 01 nòng trong sử dụng nhiều lần, 01 cây nòng dẫn đường,01 cây cố định mở khí quản, 1 dây cố định mở khí quản, size 8.ID8.0mm,OD 12.0,dài 75mm | cái | 30 |
| 28 | Canuyn hút nhựa (Đầu hút dịch cầm tay) |  |  |  |  |
| 28.1 |  | Canuyn hút nhựa (Đầu hút dịch cầm tay) | Được làm bằng nhựa Polyvinyl clorua không độc. Sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | cái | 370 |
| 29 | Canuyl mở khí quản có hút trên cuff |  |  |  |  |
| 29.1 |  | Canuyl mở khí quản có hút trên cuff | chất liệu nhựa, 01 nòng ngoài có bóng cuff, 01 nòng trong sử dụng nhiều lần, 01 cây nòng dẫn đường,01 cây cố định mở khí quản, 1 dây cố định mở khí quản, size 8.ID8.0mm,OD 12.0,dài 75mm | cái | 60 |
| 30 | Catheter giảm đau ngoài màng cứng |  |  |  |  |
| 30.1 |  | Catheter giảm đau ngoài màng cứng | Kim đầu cong G18 dài ≥ 80mm, chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt - Catheter bằng polyamid trong suốt không bị gẫy gập, dài ≥1000mm, có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc - Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter - Bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang ngoài màng cứng dễ dàng và chính xác - Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2µm, tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn, miếng dán cố định màng lọc - Có đầy đủ bơm tiêm và kim chích thuốc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 700 |
| 31 | Dẫn lưu não thất - ổ bụng các áp lực cao, thấp, trung bình |  |  |  |  |
| 31.1 |  | Dẫn lưu não thất - ổ bụng các áp lực cao, thấp, trung bình | Bao gồm Van có kiểm soát trào ngược áp lực thấp/ trung bình/ cao, catheter dẫn lưu bụng dài ≥90cm loại chống xoắn, catheter não thất dài ≥18cm . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20 |
| 32 | Dây hút dịch phẫu thuật |  |  |  |  |
| 32.1 |  | Dây hút dịch phẫu thuật | Các cỡ, bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, dẻo dai và độ đàn hồi cao, chịu áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo. Chiều dài ≥ 1.800 mm Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Dây | 300 |
| 33 | Dây máy thở dùng một lần |  |  |  |  |
| 33.1 |  | Dây máy thở dùng một lần | - Bộ dây máy thở 2 nhánh dùng 1 lần gồm 4 đoạn dây và 1 dây nối bình làm ẩm - Làm từ nhựa PVC - Đầu nối 22mF - Có 2 bẫy nước, bẫy nước trong suốt, cút khuỷu xoay được, cút nối chữ Y với đường kính 2 nhánh 22mm/15mm, có 2 cổng Luer và nắp đậy cố định. - Chất liệu và đầu nối đạt tiêu chuẩn tránh rò rỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 3500 |
| 34 | Dây thở oxy người lớn - trẻ em |  |  |  |  |
| 34.1 |  | Dây thở oxy người lớn - trẻ em | Chất liệu nhựa một đầu gắn dạng phễu , một đầu gắn có 2 nhánh. Đảm bảo không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, có nhiều cỡ cho người lớn và trẻ em Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 16000 |
| 35 | Khóa ba chạc có dây nối |  |  |  |  |
| 35.1 |  | Khóa ba chạc có dây nối | Khóa 3 đường, có 2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài. Có van bấm khi dừng chính xác tại mỗi vị trí để đảm bảo độ chính xác. Quay 360 độ.Có nắp, có vỏ và khóa xoay. Khí nén: ≥0.6kgf/ 15 giây Khí hydro tĩnh: ≥1.5kgf/5 phút Khối lượng khoảng không chết: ≤0.1ml Mô men xoắn: ≤0.15N.m. Tỷ lệ dòng chảy: ≥198ml/min. Kèm dây nối dài ≥ 25cm hoặc ≤10cm, chống lipid, + Kích thước: I.D ≥1.0mm, O.D ≥2.0mm: dây dài : 10-20cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2000 |
| 36 | Ống dẫn lưu các cỡ (dẫn lưu Silicon) |  |  |  |  |
| 36.1 |  | Ống dẫn lưu các cỡ (dẫn lưu Silicon) | Chất liêu: nhựa PVC y tế Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Số 5: Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm. Đã được tiệt trùng. Số 7: Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã được tiệt trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 2600 |
| 37 | Ống nội khí quản 2 nòng các số |  |  |  |  |
| 37.1 |  | Ống nội khí quản 2 nòng các số | Ống nội khí quản 2 nòng các số - Được làm từ chất liệu Silicone không độc hại, không gây kích ứng, khả năng tương thích sinh học cao - Dùng để thông khí một phổi - Đầu ống được gia cố bằng thép không gỉ giúp ống thông không bị xoắn và dịch chuyển, thuận tiện xác định vị trí cản quảng - Bóng chèn dung tích cao, áp suất thấp - Có đầu nội soi, dây hút dịch và đầu nối đi kèm - Chỉ sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 20 |
| 38 | Ống rửa loại phun sương, dùng nhiều lần |  |  |  |  |
| 38.1 |  | Ống rửa loại phun sương, dùng nhiều lần | Kênh làm việc tối thiểu 2.8mm. Chiều dài làm việc 2400mm. Khu vực tương thích: đại tràng Đạt chứng nhận: CE, MHLW | cái | 2 |
| 39 | Ống thông dạ dày các số |  |  |  |  |
| 39.1 |  | Ống thông dạ dày các số | Các số: 6-18. Được sản xuất từ nhựa PVC y tế, dây mềm. Một đầu dây được gắn phễu có nắp đậy, đầu còn lại được bo tròn. Có tối thiểu 4 lỗ ở đầu sonde. Trên dây có vạch đánh dấu. Tiệt trùng bằng khí EO. Chiều dài ống 6Fr và 8Fr: ≥50cm Chiều dài ống 10Fr đến 18Fr: ≥120cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 7000 |
| 40 | Ống thông đầu dạng hình chữ J |  |  |  |  |
| 40.1 |  | Ống thông đầu dạng hình chữ J | Làm bằng Polyurethane. Một bộ gồm xông, que đẩy, chỉ rút xông và kẹp. Kích thước: ≥4 Fr. Chiều dài: ≥16cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 300 |
| 41 | Ống thông đường mật |  |  |  |  |
| 41.1 |  | Ống thông đường mật | Làm bằng cao su tự nhiên, mạ Silicon .Được sử dụng để thông túi mật. Bộ phận kết nối có đường kính lớn hơn các bộ phận khác. Kích cỡ: Fr10-Fr26. Đóng gói túi Blister Bag, kích thước 49.5x37x34cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 150 |
| 42 | Ống thông tiểu 1 nhánh ( sonde Pezzer) |  |  |  |  |
| 42.1 |  | Ống thông tiểu 1 nhánh (sonde Pezzer) | Làm từ cao su tự nhiên, được phủ một lớp silicone, có van nhựa hoặc van cao su, có các kích cỡ F18, F20, F22, F24, F26 | cái | 120 |
| 43 | Ống thông tiểu 2 nhánh |  |  |  |  |
| 43.1 |  | Ống thông tiểu 2 nhánh | Ống thông tiểu 2 nhánh các cỡ chất liệu cao su phủ Silicon sử dụng 1 lần, dài ≥40cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 7000 |
| 44 | Ống thông tiểu 3 nhánh (sonde tiểu 3 chạc ) |  |  |  |  |
| 44.1 |  | Ống thông tiểu 3 nhánh (sonde tiểu 3 chạc | Thông tiểu có 3 nhánh. Dây có chiều dài ≥ 40cm. Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. Tiệt trùng bằng khí E.O, Đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. Size số 16 đến 26; Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 1000 |
| 45 | Sonde cho ăn dài ngày |  |  |  |  |
| 45.1 |  | Sonde cho ăn dài ngày | Sonde ăn chất liệu PU, có vạch phản quang chạy dọc thân ống, chiều dài 99cm, đầu nối chữ Y có nắp đậy khi không sử dụng. Các cỡ: 14Fr, 16Fr, 18Fr | Cái | 240 |
| 46 | Van hút cho ống nội soi |  |  |  |  |
| 46.1 |  | Van hút cho ống nội soi | van hút, dùng với ống nội soi tiêu hóa, để hút dịch trong quá trình nội soi. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 10 |
| 47 | Van khí nước cho ống nội soi |  |  |  |  |
| 47.1 |  | Van khí nước cho ống nội soi | van khí nước, dùng với ống nội soi tiêu hóa, để bơm khí và nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5 |
| 48 | Van sinh thiết cho ống nội soi |  |  |  |  |
| 48.1 |  | Van sinh thiết cho ống nội soi | nắp van kênh sinh thiết, dùng để thực hiện các thủ thuật qua nội soi như test vi khuẩn HP, lấy bệnh phẩm sinh thiết. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 120 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

| STT mời thầu | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mặt hàng dự thầu | Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT | Kí mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng chủ sở hữu (nếu có) | Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Quy cách đóng gói | Phân loại TBYT (nếu có) | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

|  | …, ngày …. tháng … năm ..... Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong E-HSDT.

b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:

- Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.

- Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.

- Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.

- Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)

5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

11. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2025 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu