Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm đào tạo phân tích rung động và Cân bằng động thiết bị quay nhiều mặt phẳng trong Nhà máy Nhiệt điện;

- Tên gói thầu: 01HH-KHCN.NĐDH-2026: Cung cấp vật tư phục vụ gia công mô hình đào tạo phân tích rung động và cân bằng động thiết bị quay nhiều mặt phẳng trong Nhà máy Nhiệt điện;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, Phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành. Trong đó, thời gian cung cấp hàng hóa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu quyết toán 60 ngày

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng:

| Stt | Tên vật tư | Thông tin về ký mã hiệu | Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện | Kích thước: 300x300x100x1mm; Vật liệu Inox 304 |  |  |
| 2 | Động cơ | Động cơ điện Type: ESC 80M2 B3 IE1; Công suất: 1.1kW / Số cực: 2P; Điện áp: 3Pha 220V/380V 50Hz; Kiểu lắp: Chân đế | EnerTech | X |
| 3 | Chân đế động cơ | Kích thước: 280x150x42 mm; Vật liệu nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 4 | Khớp nối mềm công nghiệp CNC | Mã: D40 - L50; Kích thước trục: 15mm; Vật liệu: Alumium anodized; |  |  |
| 5 | Cover bảo vệ | Kích thước: 820 x 472 x 240 mm; Vật liệu: Mica trong suốt, dày: 5 mm; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 6 | Cánh quạt hướng trục số 1 | Đường kính: 200 mm; Dày: 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 7 | Cánh quạt hướng trục số 2 | Đường kính: 200 mm; Dày: 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 8 | Trục truyền động số 1 | Kích thước trục: Dmax: 32mm; L=369 mm; Vật liệu: Inox 304; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 9 | Trục truyền động số 2 | Kích thước trục: Dmax: 25mm, L=304 mm; Vật liệu: Inox 304; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 10 | Đĩa cân bằng | Kích thước: Đường kính 200mm, dày 35mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 11 | Housing 1 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 12 | Housing 1-1 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 13 | Housing 2 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 14 | Housing 2-2 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 15 | Housing 3 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 16 | Housing 3-3 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 17 | Housing 4 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 18 | Housing 4-4 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 19 | Chân đế cao su giảm chấn | Loại: D63mm, chiều cao 60mm, kích thước ren M12. |  |  |
| 20 | Khớp nối | Mã: Radex-N 20 NANA 1. | KTR | X |
| 21 | Cánh quạt ly tâm | Kích thước: Đường kính 200 mm, dày 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 22 | Cánh quạt ly tâm overhung | Kích thước: Đường kính 200 mm, dày 60 mm Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ |  |  |
| 23 | Vòng bi | Mã: 6004 | SKF |  |
| 24 | Vòng bi | Mã: 6005 | SKF |  |
| 25 | Phốt chắn dầu | TC 20 x 42 x 8mm, NBR | NAK |  |
| 26 | Phốt chắn dầu | TC 22 x 42 x 8mm, NBR | NAK |  |
| 27 | Phốt chắn dầu | TC 25 x 47 x 8mm, NBR |  |  |
| 28 | Phốt chắn dầu | TC 30 x 47 x 8mm, NBR | NAK |  |
| 29 | Phe gài trục | Trục D20mm |  |  |
| 30 | Phe gài trục | Trục D25mm |  |  |
| 31 | Phe gài trục | Trục D30mm |  |  |
| 32 | Phe gài lỗ trong | Lỗ trong D42mm |  |  |
| 33 | Phe gài lỗ trong | Lỗ trong D47mm |  |  |
| 34 | Kẹp vòng 02 mảnh | Kích thước: ID30mm, OD54mm Chiều rộng 15mm, Bulong M6 Din 912, thép không rỉ A2, Vòng kẹp hai mảnh 30mm |  |  |
| 35 | Núm bơm mở | Kích thước ren: M6. Vật liệu: inox 304 |  |  |
| 36 | Bản lề | Bản lề inox 304 kích thước 44x50 mm, dày 2 mm BL099 |  |  |
| 37 | Khóa gài | Khóa gài Inox 304 loại trơn Size M 74mm |  |  |
| 38 | Tay nắm cửa | Tay nắm cửa inox chữ U 8x80 mm |  |  |
| 39 | Bệ đỡ khung sàn | Kích thước: 290 x 50 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ |  |  |
| 40 | Bệ đỡ housing | Kích thước: 750 x 250 x 15 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ |  |  |
| 41 | Khung sàn | Kích thước: 1200 x 500 x 16 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. |  |  |
| 42 | Pad cảo | Kích thước: 35 x 20 x 10 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ |  |  |
| 43 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, thép mạ kẽm, cấp bền 8.8. |  |  |
| 44 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x30 mm, thép mạ kẽm, cấp bền 8.8. |  |  |
| 45 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x45 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ |  |  |
| 46 | Bulong, đai ốc, long đền | M10x20 mm, vật liệu: 304SS |  |  |
| 47 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x30 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 48 | Bulong, đai ốc, long đền | M10x35 mm, vật liệu 304SS |  |  |
| 49 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x20 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 50 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x45 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 51 | Bulong, đai ốc, long đền lục giác đầu trụ | M12x30 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu côn. |  |  |
| 52 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 53 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 54 | Bulong, đai ốc, long đền lục giác đầu trụ | M12x50 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu côn. |  |  |
| 55 | Bulong, đai ốc, long đền | M4x10 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |  |
| 56 | Bulong lục giác âm | M6x10 mm, vật liệu: 304SS, loại lục giác chìm. |  |  |
| 57 | Then | Size: 6x6x30 mm, vật liệu: 304SS. |  |  |
| 58 | Biến tần | Model: ATV310; Công suất: 1.5 kW, 3Pha - 380V; Tần số: 50/60 Hz +/- 5 % | Schneider | X |
| 59 | CB (cầu dao chống giật) | Mã: A9F74416, IC60N-4P-16A | Schneider |  |
| 60 | Contactor | Model: LC1D09M5; Điện áp làm việc: 400VAC; Dòng điện định mức: 9A, số cực: 3P; Điện áp cuộn coil: 220VAC. | Schneider | X |
| 61 | Rơ-le nhiệt | Type: LRD06; Dãy hoạt động từ 1-1.6A | Schneider | X |
| 62 | Nút nhấn ON | Nút nhấn màu xanh; Mã: XA2EA31 1NO + ZA2EE101; | Schneider |  |
| 63 | Nút nhấn OFF | Nút nhấn màu đỏ ; Mã: XA2EA42 1NC + ZA2EE102; | Schneider |  |
| 64 | Nút nhấn khẩn | Mã: XB4BS8442 | Schneider |  |
| 65 | Đèn báo pha | 220VAC, màu xanh |  |  |
| 66 | Đèn báo pha | 220VAC, màu đỏ |  |  |
| 67 | Đèn báo pha | 220VAC, màu vàng |  |  |
| 68 | Phích cắm công nghiệp | 3P+E: MPN-014, MPN-024; Số cực: 3P + E (3 pha + 1 nối đất); Điện áp: 380V – 415V; Dòng điện: 16A – 32A; IP44 |  |  |
| 69 | Ổ cắm công nghiệp | 3P+E: MPN-114, MPN-124; Số cực: 3P + E (3 pha + 1 nối đất); Điện áp: 380V – 415V; Dòng điện: 16A – 32A; IP44 |  |  |
| 70 | Dây cáp điện | VVCm 4x2.5mm2 | Cadivi |  |
| 71 | Cảm biến đo rung | Mã: M8/AC240-2D/005M-L; Premium Miniature Industrial Accelerometer; High Frequency, Top Exit Molded Integral Cable; 100 mV/g, ±5%; M8x1.25 Adapter Stud; Total Cable Length: 5 Meter. | CTC | X |
| 72 | Cảm biến đo tốc độ | Cảm biến pha kiểu laze + nguồn cấp + đồ gá; Model: ROLS-P; Cấp nguồn: SPSR-IM Self-Powered Senso; | Monarch | X |
| 73 | Bộ thu thập dữ liệu rung | Mã: NI 9230 (NI), IEPE AI Module 3-Ch, +/-30 V, 12.8 kS/s/ch, 24-Bit | National Instrument | X |
| 74 | Bộ chuyển đổi tín hiệu rung | Mã: cDAQ-9178 (NI), CompactDAQ chassis (8 slot USB). | National Instrument | X |
| 75 | Phần mềm thu thập và phân tích rung động | Labview, Phân tích phổ, time waveform, orbit, phase, envelop, balancing. | Công ty TNHH db | X |
| 76 | Máy vi tính xách tay | Latitude 5440, (Intel Core i5-1335U, Intel PCH-LP,RAM: 8GB DDR4, 512GB SSD PCIe NVMe); Màn hình: 14.0" FHD (1920x1080) | Dell | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

A) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu đối với các hàng hóa được yêu cầu tại Điểm 5, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V E-HSMT.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng trong quá trình thực hiện hợp đồng: Giấy chứng nhận xuất xưởng hàng hóa hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành đối với các hàng hóa được yêu cầu tại Điểm 5, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V E-HSMT.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất/chế tạo từ năm 2024 đến nay, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư :

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật, dịch vụ), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

B) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

1. Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

3. Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu mà Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn nhưng khác nhà sản xuất theo mô tả tại mục 1.1 chương V thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cho hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Đồng thời, Nhà thầu lập bảng so sánh chi tiết giữa thông số hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa của E-HSMT (theo yêu cầu tại Điểm 4, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V).

4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương

Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư  trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của Nhà sản xuất.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu:

(iv) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

5. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu cung cấp CO, CQ, TKHQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện | Kích thước: 300x300x100x1mm; Vật liệu Inox 304 |  |
| 2 | Động cơ | Động cơ điện Type: ESC 80M2 B3 IE1; Công suất: 1.1kW / Số cực: 2P; Điện áp: 3Pha 220V/380V 50Hz; Kiểu lắp: Chân đế | X |
| 3 | Chân đế động cơ | Kích thước: 280x150x42 mm; Vật liệu nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 4 | Khớp nối mềm công nghiệp CNC | Mã: D40 - L50; Kích thước trục: 15mm; Vật liệu: Alumium anodized; |  |
| 5 | Cover bảo vệ | Kích thước: 820 x 472 x 240 mm; Vật liệu: Mica trong suốt, dày: 5 mm; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 6 | Cánh quạt hướng trục số 1 | Đường kính: 200 mm; Dày: 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 7 | Cánh quạt hướng trục số 2 | Đường kính: 200 mm; Dày: 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 8 | Trục truyền động số 1 | Kích thước trục: Dmax: 32mm; L=369 mm. Vật liệu: Inox 304 Gia công theo bản vẽ. | X |
| 9 | Trục truyền động số 2 | Kích thước trục: Dmax: 25mm, L=304 mm; Vật liệu: Inox 304; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 10 | Đĩa cân bằng | Kích thước: Đường kính 200mm, dày 35mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 11 | Housing 1 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 12 | Housing 1-1 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 13 | Housing 2 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 14 | Housing 2-2 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 15 | Housing 3 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 16 | Housing 3-3 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 17 | Housing 4 | Kích thước: 210 x 81 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 18 | Housing 4-4 | Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 19 | Chân đế cao su giảm chấn | Loại: D63mm, chiều cao 60mm, kích thước ren M12. |  |
| 20 | Khớp nối | Mã: Radex-N 20 NANA 1. |  |
| 21 | Cánh quạt ly tâm | Kích thước: Đường kính 200 mm, dày 30 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 22 | Cánh quạt ly tâm overhung | Kích thước: Đường kính 200 mm, dày 60 mm Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ | X |
| 23 | Vòng bi | Mã: 6004 |  |
| 24 | Vòng bi | Mã: 6005 |  |
| 25 | Phốt chắn dầu | TC 20 x 42 x 8mm, NBR |  |
| 26 | Phốt chắn dầu | TC 22 x 42 x 8mm, NBR |  |
| 27 | Phốt chắn dầu | TC 25 x 47 x 8mm, NBR |  |
| 28 | Phốt chắn dầu | TC 30 x 47 x 8mm, NBR |  |
| 29 | Phe gài trục | Trục D20mm |  |
| 30 | Phe gài trục | Trục D25mm |  |
| 31 | Phe gài trục | Trục D30mm |  |
| 32 | Phe gài lỗ trong | Lỗ trong D42mm |  |
| 33 | Phe gài lỗ trong | Lỗ trong D47mm |  |
| 34 | Kẹp vòng 02 mảnh | Kích thước: ID30mm, OD54mm Chiều rộng 15mm, Bulong M6 Din 912, thép không rỉ A2, Vòng kẹp hai mảnh 30mm |  |
| 35 | Núm bơm mở | Kích thước ren: M6. Vật liệu: inox 304 |  |
| 36 | Bản lề | Bản lề inox 304 kích thước 44x50 mm, dày 2 mm BL099 |  |
| 37 | Khóa gài | Khóa gài Inox 304 loại trơn Size M 74mm |  |
| 38 | Tay nắm cửa | Tay nắm cửa inox chữ U 8x80 mm |  |
| 39 | Bệ đỡ khung sàn | Kích thước: 290 x 50 x 35 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ | X |
| 40 | Bệ đỡ housing | Kích thước: 750 x 250 x 15 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ | X |
| 41 | Khung sàn | Kích thước: 1200 x 500 x 16 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ. | X |
| 42 | Pad cảo | Kích thước: 35 x 20 x 10 mm; Vật liệu: Nhôm A6061; Gia công theo bản vẽ | X |
| 43 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, thép mạ kẽm, cấp bền 8.8. |  |
| 44 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x30 mm, thép mạ kẽm, cấp bền 8.8. |  |
| 45 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x45 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ |  |
| 46 | Bulong, đai ốc, long đền | M10x20 mm, vật liệu: 304SS |  |
| 47 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x30 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 48 | Bulong, đai ốc, long đền | M10x35 mm, vật liệu 304SS |  |
| 49 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x20 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 50 | Bulong, đai ốc, long đền | M8x45 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 51 | Bulong, đai ốc, long đền lục giác đầu trụ | M12x30 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu côn. |  |
| 52 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 53 | Bulong, đai ốc, long đền | M12x40 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 54 | Bulong, đai ốc, long đền lục giác đầu trụ | M12x50 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu côn. |  |
| 55 | Bulong, đai ốc, long đền | M4x10 mm, vật liệu: 304SS, loại bulong lục giác âm đầu trụ. |  |
| 56 | Bulong lục giác âm | M6x10 mm, vật liệu: 304SS, loại lục giác chìm. |  |
| 57 | Then | Size: 6x6x30 mm, vật liệu: 304SS. |  |
| 58 | Biến tần | Model: ATV310; Công suất: 1.5 kW, 3Pha - 380V; Tần số: 50/60 Hz +/- 5 % |  |
| 59 | CB (cầu dao chống giật) | Mã: A9F74416, IC60N-4P-16A. |  |
| 60 | Contactor | Model: LC1D09M5; Điện áp làm việc: 400VAC; Dòng điện định mức: 9A, số cực: 3P; Điện áp cuộn coil: 220VAC. |  |
| 61 | Rơ-le nhiệt | Type: LRD06; Dãy hoạt động từ 1-1.6A |  |
| 62 | Nút nhấn ON | Nút nhấn màu xanh; Mã: XA2EA31 1NO + ZA2EE101; |  |
| 63 | Nút nhấn OFF | Nút nhấn màu đỏ ; Mã: XA2EA42 1NC + ZA2EE102; |  |
| 64 | Nút nhấn khẩn | Mã: XB4BS8442 |  |
| 65 | Đèn báo pha | 220VAC, màu xanh |  |
| 66 | Đèn báo pha | 220VAC, màu đỏ |  |
| 67 | Đèn báo pha | 220VAC, màu vàng |  |
| 68 | Phích cắm công nghiệp | 3P+E: MPN-014, MPN-024; Số cực: 3P + E (3 pha + 1 nối đất); Điện áp: 380V – 415V; Dòng điện: 16A – 32A; IP44 |  |
| 69 | Ổ cắm công nghiệp | 3P+E: MPN-114, MPN-124; Số cực: 3P + E (3 pha + 1 nối đất); Điện áp: 380V – 415V; Dòng điện: 16A – 32A; IP44 |  |
| 70 | Dây cáp điện | VVCm 4x2.5mm2 |  |
| 71 | Cảm biến đo rung | Mã: M8/AC240-2D/005M-L; Premium Miniature Industrial Accelerometer; High Frequency, Top Exit Molded Integral Cable; 100 mV/g, ±5%; M8x1.25 Adapter Stud; Total Cable Length: 5 Meter. | X |
| 72 | Cảm biến đo tốc độ | Cảm biến pha kiểu laze + nguồn cấp + đồ gá; Model: ROLS-P; Cấp nguồn: SPSR-IM Self-Powered Senso; | X |
| 73 | Bộ thu thập dữ liệu rung | Mã: NI 9230 (NI), IEPE AI Module 3-Ch, +/-30 V, 12.8 kS/s/ch, 24-Bit | X |
| 74 | Bộ chuyển đổi tín hiệu rung | Mã: cDAQ-9178 (NI), CompactDAQ chassis (8 slot USB). | X |
| 75 | Phần mềm thu thập và phân tích rung động | Labview, Phân tích phổ, time waveform, orbit, phase, envelop, balancing. | X |
| 76 | Máy vi tính xách tay | Latitude 5440, (Intel Core i5-1335U, Intel PCH-LP,RAM: 8GB DDR4, 512GB SSD PCIe NVMe); Màn hình: 14.0" FHD (1920x1080) | X |

Ghi chú:

- Đối với các mục hàng hóa được đánh dầu (X) tại cột (4) của Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu tại Điểm 5, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V, nhà thầu phải cung cấp các chứng từ CO, CQ và Tờ khai hải quan theo yêu cầu quy định tại Khoản A, Tiểu mục 1.2, Mục 1 chương V E-HSMT.

- Trong trường hợp model (phụ kiện hoặc thiết bị trọng bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đảm bảo chất lượng đồng bộ và tương thích với thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

6. Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian cấp hàng trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu bàn giao hàng hóa vượt quá 90 ngày (tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực) Chủ đầu tư có quyền đơn phương từ chối tiếp nhận hàng hóa dựa trên tiến độ sửa chữa thực tế và tất cả thiệt hại liên quan của Chủ đầu tư nhà thầu phải chịu..

7. Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).

1.3 Các yêu cầu khác

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nhà thầu cung cấp tiến độ cung cấp hàng hóa dự kiến kèm theo hồ sơ/chứng từ liên quan đến đơn đặt hàng (PO) hoặc Hợp đồng mua sắm hàng hóa với nhà sản xuất hoặc với đại lý ủy quyền của nhà sản xuất hoặc bằng văn bản/tài liệu khác chứng minh được đường dẫn đến việc đã đặt hàng cho gói thầu này. Trường hợp, sau thời gian 30 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực, nếu nhà thầu không cung cấp tài liệu/chứng từ liên quan đến việc đặt hàng thì Bên A sẽ tiến hành đàm phán lại với Bên B để làm rõ khả năng cung cấp hàng hóa theo đúng tiến độ quy định trong hợp đồng nhằm đảm bảo kế hoạch sửa chữa của Bên A.

Mục 2. Bản vẽ:

| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| DH-MPTRD-06 | Chan de dong co | Mục 3 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-07 | Cover | Mục 5 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-11 | Quat huong truc - 1 | Mục 6 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-10 | Quạt hướng trục | Mục 7 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-14 | Truc-canh PAF tam | Mục 8 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-15 | Truc-dia | Mục 9 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-12 | Canh-lp | Mục 10 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-23 | Housing 1 | Mục 11 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-17 | Housing 1-1 | Mục 12 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-21 | Housing 2 | Mục 13 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-20 | Housing 2-2 | Mục 14 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-16 | Housing 3 | Mục 15 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-17 | Housing 3-3 | Mục 16 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-18 | Housing 4 | Mục 17 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-19 | Housing 4-4 | Mục 18 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-13 | Cánh quạt | Mục 21 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-26 | Cánh quạt ly tâm | Mục 22 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-09 | Be do khung san | Mục 39 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-08 | Be do housing | Mục 40 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-05 | Khung-san | Mục 41 – phạm vi cung cấp |
| DH-MPTRD-27 | Pass cảo | Mục 42 – phạm vi cung cấp |

Ghi chú:

Bản vẽ trong E-Hồ sơ mời thầu để làm cơ sở tham khảo và Nhà thầu không được sử dụng làm tài liệu trong E-Hồ sơ dự thầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng Chủ đầu tư (bên A) sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U – Phường Duyên Hải – tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

-	Trong trường hợp bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp lại hàng hoá khác theo quy định của hợp đồng cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

- Kiểm tra chứng từ nghiệm thu gồm: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc sao y công chứng) và Tờ khai hải quan (bản chụp hoặc đóng dấu của đơn vị nhập khẩu) đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài. Giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (C/Q) hoặc tương đương (bản gốc hoặc sao y công chứng) đối với các hàng hóa trong nước, được yêu cầu tại Điểm 5, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V E-HSMT.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).