Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1- SXKD) sản xuất kinh doanh điện năm 2026 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 08HH-SXKD-2026: Cung cấp thiết bị điện phục vụ công tác sửa chữa tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1;

- Quy mô gói thầu: Mua sắm các vật tư, thiết bị điện cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về thông số/ký mã hiệu hàng hóa chủ đầu tư đang sử dụng | Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |
| 1 | Bình điện phân Hydro | Model: GHS-5/3.2; - Sản lượng Hydro định mức: 5Nm3 / h; - Sản lượng oxy định mức: 2,5Nm3 / h; - Áp suất làm việc: 3.2MPa; - Điện áp làm việc định mức (Tối đa): 50V; - Dòng điện làm việc định mức (Tối đa): 500A; - Độ tinh khiết của H2 là 99.99% (Bao gồm phụ kiện kết nối đầu vào, đầu ra và hỗ trợ lắp đặt) | Suzhou Green Hydrogen Energy Co., Ltd | X |
| 2 | Bộ chuyển đổi hành trình | Model: SPTM-5V LZ 10; - Input: 0-30 Deg; - Output: 4-20 mA; | Young Tech Co.Ltd. | X |
| 3 | Bộ hiển thị mức | Model: AI-500-A-I4-X3-L5-L0-S4-240VAC | YUDIAN | X |
| 4 | Bộ hiển thị tần số | Model: TR7-C20W - Input: TC/RTD/mV/mA/V/Rt - Accuracy: ±0.5%F. S±3digits | TOHO Electronics Co., Ltd. | X |
| 5 | Bông lọc bụi carbon | - Độ dày 5mm - Quy cách: 5 mm x 2 m x 20 m | Nguyên Muôn |  |
| 6 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 4x2.5mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV | Lion |  |
| 7 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x4mm2+1x2.5mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV | Lion |  |
| 8 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x120mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV | Lion |  |
| 9 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x185mm2+1x120mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV | Lion |  |
| 10 | Cáp điện | Model: VCmt-4×1.5 mm2 – 300/500V | Cadivi |  |
| 11 | Cáp điện | Loại: NGFLGOEU-J control cables MLFB Number: 5DG5730 - Lõi: 24x2.5mm2 - Điện áp định mức: 300/500V (600V) - Điện áp AC tối đa cho phép: 0.7/1.2 kV - Điện áp DC tối đa cho phép: 0.9/1.8 kV - Kích thước: 15.6x68mm (cáp dẹt) | Prysmian | X |
| 12 | Cáp động lực | Nhãn: PROTOLON(FL) LWL Kiểu: (N)TSFLCGEWOEU 3x35+4x25/4E+1x(12E9/125) - Điện áp định mức: 6/10 kV - Kích thước: 91.7mm X 28.3 mm (cáp dẹt) | Prysmian | X |
| 13 | Cầu chỉnh lưu | Model: KZL.060.020.04D - Uin max = 500VAC; - Uout = 0.45xUin; - IN 45 độ C = 2A; - IN 80 độ C = 1A | Hongke |  |
| 14 | Chổi than | Model: MG88 - Kích thước: 30x50x30mm | Shanghai Morganite Electric Carbons Co., Ltd | X |
| 15 | Chổi than | Model: J164 - Kích thước: 16x45x50mm - Lỗ ốc Φ10.5mm - Chiều dài cáp: 150mm | Shanghai Morganite Electric Carbons Co., Ltd | X |
| 16 | Co lên máng cáp | - Kích thước (Rộng x Cao): 250x125mm; - Độ dày 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 17 | Co lơi máng cáp | - Kích thước (Rộng xCao): 100x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 18 | Co lơi máng cáp | - Kích thước (Rộng xCao): 300x150mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 19 | Co ngang máng cáp điện | - Kích thước (Rộng xCao): 200x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 20 | Co nhiệt | Loại: 608-2 - Đường kính ống lớn trước khi gia nhiệt 61mm - Đường kín ống lớn sau khi gia nhiệt 37mm - Đường kính ống nhánh trước khi gia nhiệt 21mm - Đường kính ống nhánh sau khi gia nhiêt 9mm - Dung cho cáp trung thế 6 đấu - Cấp điện áp: Lớn hơn 6.6kV | HellermannTyton |  |
| 21 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 250x120mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 22 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 150x120mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 23 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 100x100mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 24 | Co xuống thang cáp điện | - Kích thước 400x150mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 25 | Còi báo có đèn | Model: BC-8 Màu: Đỏ Nguồn: 220VAC/50Hz | Nanhua Electronics Co., Ltd. | X |
| 26 | Công tắc chuyển | Model: XA2ED25 - 2 vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | Schneider Electric | X |
| 27 | Công tắc chuyển | Model: XB2BD33C - 3 vị trí - Tiếp điểm: 2NO | Schneider Electric | X |
| 28 | Công tắc báo lệch băng | Type: FPK-12-30 Capacity of contact: AC 415 A , 34 IP65 | Shenyang, china | X |
| 29 | Công tắc báo lệch băng | Model: PST-A-20-35 - Voltage: 400V | VLONZ Electric | X |
| 30 | Công tắc lệch băng | Model: HKPP12-30 (SN: 35678) | Wuxi Hengtai Electronic Control Equipment Co., Ltd. | X |
| 31 | Công tắc lệch băng | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D-3 - Power supply: 250VAC 10A 60Hz | Ramsey | X |
| 32 | Công tắc báo giật sự cố | Model: ELAW-31; - Nguồn cấp: 250VAC, 5A - IP 65 | MATSUSHIMA Machinery Lab.co.,Ltd. | X |
| 33 | Công tắc giật sự cố | Model: HKLS-II (SN: 41396) | Wuxi Hengtai Electronic Control Equipment Co., Ltd. | X |
| 34 | Công tắc giật sự cố | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D - Power supply: 250VAC 10A 60Hz | Ramsey | X |
| 35 | Công tắc giới hạn hành trình | Model: JLSLA - Same Polarity : 1NO +1NC, 415V 50Hz - Thermal current : 10A 240VAC/ 30V DC - IP: 67 | Jai Balaji Control Gearspvt.Ltd | X |
| 36 | Công tắc giới hạn hành trình | Model: WLCA12-2TH - Loại Cần Gạt con lăn (xoay) - IP: 67 | OMRON | X |
| 37 | Công tắc hành trình | Model: YBLX-19/001 - AC: 220 VAC, 0.79 A; - DC: 220 VDC, 0.1A; - Contacts: 1NO+1NC - IP: 52 | CHINT | X |
| 38 | Công tắc từ | Model: AL-43R - DC/AC: 5-240V - Ith: 100mA, 5W | ALIF | X |
| 39 | Công tắc vị trí | Model: TD 422-01Y-1090/2512; - Ui: 500V - Uimp: 5KV - AC 15 - IP: 67 | Schmersal | X |
| 40 | Công tắc xoay 2 vị trí | Model: APT-LA39-B11X - Tiếp điểm: 2NO - Ui: AC660V - Ith: 10A, AC-15, DC-13 - Đường kính: 22mm | Siemens | X |
| 41 | Contactor | Model: LC1D18P7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 18A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 230 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít" - Kèm tiếp điểm phụ: LADN22 | Schneider Electric |  |
| 42 | Contactor | Model: LC1D09F7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 9A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 110 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít - Kèm tiếp điểm phụ: LADN22 | Schneider Electric |  |
| 43 | Contactor | Model: VB7-30-01-85; - Điện áp cuộn coil: 380 VAC; - Dòng định mức: 16A; - Điện áp tiếp điểm chính 600VAC - IP 20 | ABB |  |
| 44 | Contactor | Model: LC1D32Q7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 32A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 380 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít | Schneider Electric |  |
| 45 | Contactor | Model: CAD50M7 | Schneider Electric |  |
| 46 | Contactor | Model: CAD32M7 | Schneider Electric |  |
| 47 | Dây nguồn | Dạng lò xo 4x2.5mm2; Chịu nhiệt: 100 độ C; Quy cách: 25m/ dây (xoắn trái) |  |  |
| 48 | Đầu cos | Model SC 6-6 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 49 | Đầu cos | - Dạng chĩa trần 2Y3; - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc - Dùng cho tiết diện dây cáp 2.5mm2; - Đóng gói bịch 100 cái | Nichifu |  |
| 50 | Đầu cos | Model: SC 2.5-6 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 51 | Đầu cos | Model: SC4-8 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 52 | Đầu cos | Model: SC 120-12 - Kích thước dây: tiết diện 120mm2; - Lỗ bắt ốc (Ø): 12 mm; - Chất liệu: đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 53 | Đầu cos | Model: SC 185-16 - Kích thước dây: tiết diện 185mm2 - Lỗ bắt ốc 16mm - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 54 | Đầu cos | Model: SC 16-10 - Kích thước dây: tiết diện 16mm2 - Lỗ bắt ốc 10mm - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 55 | Đầu cos bít | Model: DT25-12 - Kích thước dây: 25mm2; - Đường kính lỗ bắt ốc vít: M12; - Chất liệu: đồng đúc mạ thiếc | MHD GROUP |  |
| 56 | Đầu cos bít | Model: DT50-12 - Kích thước dây: 50mm2; -Đường kính lỗ bắt ốc vít: M12; - Chất liệu: đồng đúc mạ thiếc | MHD GROUP |  |
| 57 | Đầu cos pin rỗng | Model: TE 2.5-8 - Chiều dài phần tiếp xúc: 14mm; - Dùng cho cáp 2.5mm2; - Chất liệu: Đồng mạ thiếc | Nichifu |  |
| 58 | Đầu nối ống | Model: DNCK114/I - Kích thước: 1-1/4 inch - Vật liệu: Inox 304 - Ren ngoài | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 59 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 3/4 (Phi 25mm) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 60 | Đầu nối ống | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện, kích thước: 1 1/4" | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 61 | Đầu nối ống | Model: DNCK112/I - Kích thước: 1-1/2 inch - Vật liệu: Inox 304 | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 62 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 2 ( Phi: 60mm) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 63 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 3 (Phi 96mm) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 64 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: phi 55 | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 65 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 1 1/4 (Phi 40mm) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 66 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 2 (Phi 60mm) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 67 | Đầu nối ống | Model: DNCK34/I - Kích thước: phi 25 mm - Vật liệu: Inox 304 - Tiêu chuẩn: JIS C 8350 (Nhật) | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 68 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Đỏ | Schneider |  |
| 69 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Vàng | Schneider |  |
| 70 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Xanh lá | Schneider |  |
| 71 | Đèn hiển thị trạng thái | Model: AD11-22/21-7GZ - Màu: Đỏ - Nguồn: AC/DC 220V | Jiangyin Changjiang Electrical |  |
| 72 | Đèn hiển thị trạng thái | Model: AD11-22/21-7GZ - Màu: Đỏ - Nguồn: AC/DC 220V | Jiangyin Changjiang Electrical |  |
| 73 | Điện trở gia nhiệt | - Đường kính thân điện trở: 19.7mm; - Chiều dài thân điện trở: 1250mm; - Điện áp: 380VAC; - Đai ốc liền đệm phẳng; - Đường kính đai ốc: 32mm; - Bước ren: 2.0; - Đường kính ren: 30mm; - Chiều dài đoạn ren kết nối: 50mm; - Điện trở: 40.2 Ohm; | CÔNG TY TNHH ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG RỒNG VIỆT |  |
| 74 | Domino | Model: HYT-203 - Dòng: 20A; - Số cực: 3 | Hanyoung |  |
| 75 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 5,5 KW + Cos Ф: 0,88 + Điện thế: 400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 2900 V/P + Cường độ: 11 A Thông số quạt: + Flow Quantity: 2281-2504m3/h; + Total Pressure: 4112-4297Pa; + Rotating Speed: 2900rpm; + Power: 5,5kW-2P; + Hướng thổi: L.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 74 cm + Chiều rộng guồng quạt: 8cm + Kích thước bên ngoài miệng thổi (dài x rộng): 21.5x15cm + Chiều cao từ tâm trục rotor động cơ đến chân sàn khung đế: 40cm + Kích thước khung đế động cơ (dài x rộng x cao): 30x 30x24cm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | Kurasu | X |
| 76 | Động cơ và guồng quạt | Model: F4-72-3.6A + Lưu lượng: 3.664- 5268 m3/giờ + Cột áp: 1580-989 Pa + Tốc độ quay: 2.900 vòng/phút + Vỏ và cánh bằng vật liệu composite chịu hóa chất,chịu nhiệt độ | Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Kỹ thuật IPF Việt Nam | X |
| 77 | Động cơ và guồng quạt | Thông số quạt + Hướng quạt: R0 độ; + Lưu lượng: 1500 m3/h; + Áp suất: 8000 Pa; + Tốc độ: 2960rpm; + Công suất: 11kW; + Cánh quạt, guông quạt sơn phủ Epoxy Thông số động cơ + Điện áp: 400VAC; + Công suất: 11kW; + Tần số: 50Hz; + Tốc độ: 2920 r/min; + Dòng điện: 20,6A; + Cos phi: 0.875; | ABB | X |
| 78 | Động cơ và guồng quạt | Thông số quạt + Hướng quạt: L0 độ; + Lưu lượng: 1500 m3/h; + Áp suất: 8000 Pa; + Tốc độ: 2960rpm; + Công suất: 11kW; + Cánh quạt, guông quạt sơn phủ Epoxy Thông số động cơ + Điện áp: 400VAC; + Công suất:11kW; + Tần số: 50Hz; + Tốc độ: 2920 r/min; + Dòng điện: 20,6A; + Cos phi 0.875; | ABB | X |
| 79 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 5,5 KW + Cos Ф: 0,88 + Điện thế: 400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 2900 V/P + Cường độ: 11 A Thông số quạt: + Flow Quantity: 2281-2504m3/h; + Total Pressure: 4112-4297Pa; + Rotating Speed: 2900rpm; + Power: 5,5kW-2P; + Hướng thổi: R.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt sơn phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 74 cm + Chiều rộng guồng quạt: 8cm + Kích thước bên ngoài miệng thổi (dài x rộng): 21.5x15cm + Chiều cao từ tâm trục rotor động cơ đến chân sàn khung đế: 40cm + Kích thước khung đế động cơ (dài x rộng x cao): 30x 30x24cm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | Kurasu | X |
| 80 | Động cơ và guồng quạt | Model: QLT-4P 01 + Công suất: 1HP + Điện áp: 380VAC + Tốc độ: 1400v/p + Lưu lượng: 1600m3/h + Áp suất: 700Pa Thông số quạt: + Hướng thổi (hướng từ đầu hút): R.90 độ + Đường kính ngoài guồng quạt: 420 mm + Chiều rộng guồng quạt: 165 mm + Kích thước ngoài đầu thoát (dài x rộng ): 220mm x 290mm + Kích thước trong đầu thoát (dài x rộng ): 165mm x220mm + Đường kính phía đầu hút: 280mm | TECHFAN | X |
| 81 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 45 KW + Cos Ф: 0,87 + Điện thế: 380-400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 1475 V/P + Cường độ: 86 A + Trọng lượng: 322 Kg Thông số quạt: + Hướng thổi (hướng từ đầu hút): R.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt sơn phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 1700 mm + Chiều rộng guồng quạt: 680 mm + Kích thước ngoài mặt bích đầu thoát (nhìn từ hướng đầu hút) (dài x rộng x cao): 1160mm x 800mm x 140mm + Kích thước trong mặt bích đầu thoát: 680mm + Kích thước tâm lỗ bulong mặt bích đầu hút (từ bulong đến bulong): 1095mm + Kích thước trong guồng quạt phía đầu hút: 1080mm + Kích thước bulong mặt bích: M12x40mm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | Siemens | X |
| 82 | Động cơ và quạt | Thông số quạt: - Lưu lượng: 8800 Nm3/h - Cột áp: 8000 Pa - Hướng quạt: R 0 độ - Cánh quạt, guồng quạt phủ Epoxy - Công suất: 45 kW - Tốc độ: 2900v/p Thông số động cơ: - Công suất: 45 KW - Điện thế: 400 V - Cường độ: 82.1 A - Tốc độ: 2970 V /P - Cos Ф: 0.90 - Tần số: 50 HZ - Trọng lượng: 250 Kg | SICHUAN SANWEI FLOWER.CO | X |
| 83 | Encoder | Model: OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P; - Steps/revolution: 4096; - No. of revolution 4096; - Temp.range: -40 Deg C …+80 Deg C; - Code: Binary; - Vcc: 10-30V; - Version: 2.1; - Intrf: Profibus | POSITAL GmbH. | X |
| 84 | Encoder báo tốc độ nâng hạ cần | Model: WDC-58B-1000-ABN-G24-S5; - Nguồn cấp: 10-30VDC; - Resolution: up to 25000 PPR - Protection to IP67 - High output frequency: 600 kHz/2 MHz | WACHENDORFF | X |
| 85 | Encoder di chuyển | Model: TRD-GK60-BZ - Pulse Per Revolution: 60 - Shaft: Solid - Cable Length (meter): 2.0 - IP: 65 - Power: 5~30 VDC | KOYO ELECTRONICS INDUSTRIES CO.,LTD MADE N JAPAN | X |
| 86 | Hạt hút ẩm | Silicagene xanh - Kích thước hạt: 3-5mm - Quy cách: 12.5kg/thùng | FUJIGEL SANGYO |  |
| 87 | Hạt hút ẩm | Sản phẩm: Active alumina - Kích thước hạt: 4-6mm - Standard: HG/T3927-2007 Có thể tái khi khi sấy | GUANGDONG XINTAO TECHNOLOGY CO.,LTD |  |
| 88 | IC nhiệt độ | Mã: KSD-01F-H70 - Kiểu chân: cắm 2 chân; - Tiếp điểm thường mở; - Nhiệt độ tác động: 70 độ C | Dongguan Tianrui Electronics Co., Ltd |  |
| 89 | Keo tản nhiệt | Keo tản nhiệt CPU: Arctic Silver 5 | Arctic Silver |  |
| 90 | Khóa tủ điện | Model: MS705-18 - Chất liệu: SU304 - Kích thước: Phi 22mm loại hình vuông | FUDIKI |  |
| 91 | Khối tiếp điểm phụ | Model LADN31 - Số tiếp điểm: 3NO, 1NC; - Điện áp: 690VAC; - Dòng điện: 10A | Schneider electric |  |
| 92 | Máng cáp | - Kích thước: 250x120mm; - Độ dày: 2.5mm; - Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 93 | Máng cáp | - Kích thước: 100x100mm; - Độ dày: 2.5mm; - Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 94 | MCB | Model: A9K24363 - Số cực: 3P - Dòng định mức: 63A | Schneider Electric |  |
| 95 | Nắp máng cáp | - Kích thước: rộng 150mm; - Độ dày: 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 96 | Nắp thang cáp | - Kích thước: rộng 600mm; - Độ dày 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 97 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 150x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Vật liệu: thép mạ kẽm nhúng nóng; - Bao gồm bulong nối (Sử dụng cho máng cáp điện 150x100mm). | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 98 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 300x150mm - Độ dày: 3mm - Vật liệu: inox 304 (Sử dụng cho loại máng cáp có nắp đậy) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 99 | Nút dừng khẩn | Model: XA2ES442 - Tiếp điểm: 1NC - Màu: Đỏ - Kích thước lắp đặt: 22 mm | Schneider Electric |  |
| 100 | Nút nhấn | Model: LA39-A1-11 T/R - Đường kính: Φ 22 - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Loại nút nhấn nhả - Màu: đỏ | APT |  |
| 101 | Nút nhấn | Model: XB2BW34M1C - Tiếp điểm: 1NO - Màu: Đỏ - Kích thước: Phi 22 - Loại thiết bị: Nút nhấn có đèn - Điện áp đèn: 220VAC | Schneider Electric |  |
| 102 | Nút nhấn | Model: XB2BW33M1C - Tiếp điểm: 1NO - Màu: Xanh - Kích thước: Phi 22 - Loại thiết bị: Nút nhấn có đèn - Điện áp đèn: 220VAC | Schneider Electric |  |
| 103 | Ống dẫn quang | Model: YF-1H-25D; - Light Guide; - Fiber Optic, IR, 115" Long; - Đường kính mặt sáp: Ø102mm; - Chiều dài dây quang: L=2900 mm; | Jinan OYI Measurement and Control Technology Co. LTD |  |
| 104 | Ống nối | Model: GTY-2-120 - Kích thước dây: tiết diện 120mm2 - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 105 | Ống ruột gà | - Model: OMD12CVL - Kích thước: 1/2 Inch (Φ20), - Đường kính ngoài: Min 20.80 mm; Max 21.30 mm - Đường kính trong: Min 15.80 mm; Max 16.31 mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 106 | Ống ruột gà | - Mã: OMD100CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 32.8mm; Max 33.4mm + Đường kính trong: Min 26.44mm; Max 27.08mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 107 | Ống ruột gà | - Mã: OMD114CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 41.40 mm; Max 42.20 mm + Đường kính trong: Min 35.05 mm; Max 35.81 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 108 | Ống ruột gà | - Mã: OMD112CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 47.40 mm; Max 48.30 mm + Đường kính trong: Min 40.01 mm; Max 40.46 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 109 | Ống ruột gà | - Mã: OMD200CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 59.40 mm; Max 60.30 mm + Đường kính trong: Min 51.00 mm; Max 51.94 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 110 | Ống ruột gà | - Mã: OMD300CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 87.90mm; Max 88.9mm + Đường kính trong: Min 78mm; Max 78.7mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 111 | Ống ruột gà | Model: ID13-OD16 - Lõi thép bọc nhựa; - Đường kính trong: 13mm; - Đường kính ngoài: 16mm; - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC (Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa) | Viễn Thông Xanh |  |
| 112 | Ống ruột gà | Model: OMD34CVL - Kích thước: 3/4 Inch (Φ25), - Đường kính ngoài: Min 25.2mm; Max 26.7mm - Đường kính trong: Min 20.83mm; Max 21.34mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC. Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu. | Công ty Cổ phần Sản Xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi |  |
| 113 | Phao mức nước | Model: Mac3 KEY-H07RN-F - Điện áp hoạt động: 250V - Dòng điện định mức: 10A - Nhiệt độ hoạt động: lên đến 50 độ C - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 | MAC 3 |  |
| 114 | Pin | Pin Tadiran lithium battery loại AA 3,6V ( 6ES 7971 - 0BA00) |  |  |
| 115 | Pin sạc | Model: ML2032 - Điện áp: 3V; - Dung lượng: 65mAh; - Kiểu pin: Pin sạc nhiều lần; - Kích thước: 20mmx3.2mm | Maxell |  |
| 116 | Quạt hút | Model: YWF-2D-250-S-92/25-G Điện áp: 380V, 50Hz Dòng điện: 0.17A Kích thước: Phi 250mm | YWF |  |
| 117 | Quạt hút | Model: 3110KL-05W-B50 - Nguồn cấp: 2 dây 24VDC - Dòng điện: 0.15A - Kích thước: 80x80x25mm | NMB-MAT(China) |  |
| 118 | Relay nhiệt | Model: LRE21 Dải dòng bảo vệ: 12-18A | Schneider Electric |  |
| 119 | Relay trung gian | Model: RXM4LB2F7 - Coil: 110 VAC, 50/60 Hz - Tiếp điểm: 4 C/O, 250 VAC or 28 VDC - Đế cắm Model: RXZE1M4C | Schneider Electric |  |
| 120 | Rơ le thời gian (Timer) | Model: H3BA-N8H - Nguồn: 220VAC - Thời gian: 0,05s – 300h - Bao gồm chân đế | Omron |  |
| 121 | Rơ le trung gian | Model: RXM4AB1MD - Điện áp: 220VDC, - Relay + đế - Số chân: 14 chân | Schneider Electric |  |
| 122 | Sứ cách điện cho điện trở xả biến tần | - Đường kính trong: 12mm; - Đường kính ngoài: 30mm; - Chiều dài: 20mm; - Dòng làm việc ≥ 300A; - Nhiệt độ chịu được ≥ 1200 độ C; - Điện áp ≥ 700V; - Dạng hình trụ trơn. |  |  |
| 123 | Switch hành trình | Model: D4V-8107Z; - Supply: 5A/250VAC - 0.4A/125VDC; - Templerate: -20~60 Deg C; - IP: 65 | OMRON |  |
| 124 | Tấm Mica | Loại: Mica trong suốt Kích thước: 400x500x1.5mm | Chochen |  |
| 125 | Thang cáp | - Kích thước: + Chiều dài: 2000mm + Chiều rộng: 800mm + Chiều cao: 50mm + Độ dày: 5mm - Vật liệu: inox 316 - Bao gồm: Thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 126 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 200x100mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 127 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 300x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 128 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 150x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 129 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 400x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 130 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 200x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 131 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 600x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 132 | Tủ điện | Kích thước: + Chiều cao: 300 mm; + Chiều rộng : 150 mm; + Chiều sâu : 400 mm; + Độ dày: 2mm; + Vật liệu: INOX 304 | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 133 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 1100mm; + Chiều rộng : 800mm; + Chiều sâu : 600mm; + Độ dày : 1mm; - Vật liệu: INOX 304 | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 134 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 700mm; + Chiều rộng : 650mm; + Chiều sâu : 400mm; + Độ dày : 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304; - Có mái che, 2 lớp cửa (lớp cửa ngoài có kính) | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 135 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 500mm; + Chiều rộng: 500mm; + Chiều sâu: 200mm; + Độ dày: 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304; - Có mái che, 2 lớp cửa | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 136 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 550mm; + Chiều rộng: 750mm; + Chiều sâu: 350mm; + Độ dày: 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304 - Có mái che, 2 lớp cửa | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 137 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 1000mm; + Chiều rộng: 800mm; + Chiều sâu: 300mm; + Độ dày: 2mm; - Vật liệu: INOX 304 - Có mái che | Công Ty TNHH ALEN |  |
| 138 | Tủ điện | Model: TI-80x60x25 - Kích thước: cao 800 * rộng 600 * sâu 250 mm - Độ dày inox: 1mm - Vật liệu: inox 304 | Công ty TNHH Kỹ Thuật An Lạc |  |
| 139 | Biến tần | Model: GD350-19-160G-4; Công suất (đầu ra): 160kW; - Đầu vào: +Điện áp: AC 3PH 380V(-15%) - 440V(+10%) + Dòng điện: 310A + Tần số: 47-63Hz - Đầu ra: + Điện áp: AC 3PH 0-Uinput + Dòng điện: 305A + Tần số: 0-150Hz | Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd. | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

A) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư:

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

B) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

1. Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

3. Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Tuy nhiên yêu cầu nhà thầu cam kết trong trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

4. Hàng hóa chào tương đương

- Nhà thầu được phép chào hàng hóa tương đương đối với các hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư  đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư  trên cùng một tiêu chuẩn, không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, đặt tính kỹ thuật đảm bảo đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

(ii) Cung cấp tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của Nhà sản xuất.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của bên mời thầu:

(iv) Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

5. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Cung cấp chứng từ hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Bình điện phân Hydro | Model: GHS-5/3.2; - Sản lượng Hydro định mức: 5Nm3 / h; - Sản lượng oxy định mức: 2,5Nm3 / h; - Áp suất làm việc: 3.2MPa; - Điện áp làm việc định mức (Tối đa): 50V; - Dòng điện làm việc định mức (Tối đa): 500A; - Độ tinh khiết của H2 là 99.99% (Bao gồm phụ kiện kết nối đầu vào, đầu ra và hỗ trợ lắp đặt) | X |  |
| 2 | Bộ chuyển đổi hành trình | Model: SPTM-5V LZ 10; - Input: 0-30 Deg; - Output: 4-20 mA; | X |  |
| 3 | Bộ hiển thị mức | Model: AI-500-A-I4-X3-L5-L0-S4-240VAC | X |  |
| 4 | Bộ hiển thị tần số | Model: TR7-C20W - Input: TC/RTD/mV/mA/V/Rt - Accuracy: ±0.5%F. S±3digits | X |  |
| 5 | Bông lọc bụi carbon | - Độ dày 5mm - Quy cách: 5 mm x 2 m x 20 m |  |  |
| 6 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 4x2.5mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV |  |  |
| 7 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x4mm2+1x2.5mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV |  |  |
| 8 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x120mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV |  |  |
| 9 | Cáp điện | Mã sản phẩm: VVCm-Cu 3x185mm2+1x120mm2 - Lõi dẫn điện gồm nhiều sợi đồng mềm, cách điện và vỏ được bọc bằng cao su mềm chịu nhiệt - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70 độ C - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s: + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140 độ C + Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 160 độ C - Cấp điện áp 0,6/1KV |  |  |
| 10 | Cáp điện | Model: VCmt-4×1.5 mm2 – 300/500V |  |  |
| 11 | Cáp điện | Loại: NGFLGOEU-J control cables MLFB Number: 5DG5730 - Lõi: 24x2.5mm2 - Điện áp định mức: 300/500V (600V) - Điện áp AC tối đa cho phép: 0.7/1.2 kV - Điện áp DC tối đa cho phép: 0.9/1.8 kV - Kích thước: 15.6x68mm (cáp dẹt) | X |  |
| 12 | Cáp động lực | Nhãn: PROTOLON(FL) LWL Kiểu: (N)TSFLCGEWOEU 3x35+4x25/4E+1x(12E9/125) - Điện áp định mức: 6/10 kV - Kích thước: 91.7mm X 28.3 mm (cáp dẹt) | X |  |
| 13 | Cầu chỉnh lưu | Model: KZL.060.020.04D - Uin max = 500VAC; - Uout = 0.45xUin; - IN 45 độ C = 2A; - IN 80 độ C = 1A |  |  |
| 14 | Chổi than | Model: MG88 - Kích thước: 30x50x30mm | X |  |
| 15 | Chổi than | Model: J164 - Kích thước: 16x45x50mm - Lỗ ốc Φ10.5mm - Chiều dài cáp: 150mm | X |  |
| 16 | Co lên máng cáp | - Kích thước (Rộng x Cao): 250x125mm; - Độ dày 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 17 | Co lơi máng cáp | - Kích thước (Rộng xCao): 100x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 18 | Co lơi máng cáp | - Kích thước (Rộng xCao): 300x150mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 19 | Co ngang máng cáp điện | - Kích thước (Rộng xCao): 200x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Góc co lơi: 45 độ - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 20 | Co nhiệt | Loại: 608-2 - Đường kính ống lớn trước khi gia nhiệt 61mm - Đường kín ống lớn sau khi gia nhiệt 37mm - Đường kính ống nhánh trước khi gia nhiệt 21mm - Đường kính ống nhánh sau khi gia nhiêt 9mm - Dung cho cáp trung thế 6 đấu - Cấp điện áp: Lớn hơn 6.6kV |  |  |
| 21 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 250x120mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, |  |  |
| 22 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 150x120mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, |  |  |
| 23 | Co xuống máng cáp điện | - Kích thước 100x100mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, |  |  |
| 24 | Co xuống thang cáp điện | - Kích thước 400x150mm, - Dày 3mm, - Có nắp đậy, - Vật liệu thép không rỉ, - Co 90 độ, |  |  |
| 25 | Còi báo có đèn | Model: BC-8 Màu: Đỏ Nguồn: 220VAC/50Hz | X |  |
| 26 | Công tắc chuyển | Model: XA2ED25 - 2 vị trí - Tiếp điểm: 1NO + 1NC | X |  |
| 27 | Công tắc chuyển | Model: XB2BD33C - 3 vị trí - Tiếp điểm: 2NO | X |  |
| 28 | Công tắc báo lệch băng | Type: FPK-12-30 Capacity of contact: AC 415 A , 34 IP65 | X |  |
| 29 | Công tắc báo lệch băng | Model: PST-A-20-35 - Voltage: 400V | X |  |
| 30 | Công tắc lệch băng | Model: HKPP12-30 (SN: 35678) | X |  |
| 31 | Công tắc lệch băng | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D-3 - Power supply: 250VAC 10A 60Hz | X |  |
| 32 | Công tắc báo giật sự cố | Model: ELAW-31; - Nguồn cấp: 250VAC, 5A - IP 65 | X |  |
| 33 | Công tắc giật sự cố | Model: HKLS-II (SN: 41396) | X |  |
| 34 | Công tắc giật sự cố | Model: ROS-2D/SPS-2D/TPS-2D - Power supply: 250VAC 10A 60Hz | X |  |
| 35 | Công tắc giới hạn hành trình | Model: JLSLA - Same Polarity : 1NO +1NC, 415V 50Hz - Thermal current : 10A 240VAC/ 30V DC - IP: 67 | X |  |
| 36 | Công tắc giới hạn hành trình | Model: WLCA12-2TH - Loại Cần Gạt con lăn (xoay) - IP: 67 | X |  |
| 37 | Công tắc hành trình | Model: YBLX-19/001 - AC: 220 VAC, 0.79 A; - DC: 220 VDC, 0.1A; - Contacts: 1NO+1NC - IP: 52 | X |  |
| 38 | Công tắc từ | Model: AL-43R - DC/AC: 5-240V - Ith: 100mA, 5W | X |  |
| 39 | Công tắc vị trí | Model: TD 422-01Y-1090/2512; - Ui: 500V - Uimp: 5KV - AC 15 - IP: 67 | X |  |
| 40 | Công tắc xoay 2 vị trí | Model: APT-LA39-B11X - Tiếp điểm: 2NO - Ui: AC660V - Ith: 10A, AC-15, DC-13 - Đường kính: 22mm | X |  |
| 41 | Contactor | Model: LC1D18P7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 18A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 230 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít" - Kèm tiếp điểm phụ: LADN22 |  |  |
| 42 | Contactor | Model: LC1D09F7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 9A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 110 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít - Kèm tiếp điểm phụ: LADN22 |  |  |
| 43 | Contactor | Model: VB7-30-01-85; - Điện áp cuộn coil: 380 VAC; - Dòng định mức: 16A; - Điện áp tiếp điểm chính 600VAC - IP 20 |  |  |
| 44 | Contactor | Model: LC1D32Q7; - Tiếp điểm chính: 3P, 440 V AC, 32A; - Tiếp điểm phụ: 1 NO + NC; - Điên áp cuộn Coil: 380 V AC, 50/60Hz; - Kiểu đấu nối: Cầu đấu dạng vít |  |  |
| 45 | Contactor | Model: CAD50M7 |  |  |
| 46 | Contactor | Model: CAD32M7 |  |  |
| 47 | Dây nguồn | Dạng lò xo 4x2.5mm2; Chịu nhiệt: 100 độ C; Quy cách: 25m/ dây (xoắn trái) |  |  |
| 48 | Đầu cos | Model SC 6-6 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 49 | Đầu cos | - Dạng chĩa trần 2Y3; - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc - Dùng cho tiết diện dây cáp 2.5mm2; - Đóng gói bịch 100 cái |  |  |
| 50 | Đầu cos | Model: SC 2.5-6 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 51 | Đầu cos | Model: SC4-8 Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 52 | Đầu cos | Model: SC 120-12 - Kích thước dây: tiết diện 120mm2; - Lỗ bắt ốc (Ø): 12 mm; - Chất liệu: đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 53 | Đầu cos | Model: SC 185-16 - Kích thước dây: tiết diện 185mm2 - Lỗ bắt ốc 16mm - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 54 | Đầu cos | Model: SC 16-10 - Kích thước dây: tiết diện 16mm2 - Lỗ bắt ốc 10mm - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 55 | Đầu cos bít | Model: DT25-12 - Kích thước dây: 25mm2; - Đường kính lỗ bắt ốc vít: M12; - Chất liệu: đồng đúc mạ thiếc |  |  |
| 56 | Đầu cos bít | Model: DT50-12 - Kích thước dây: 50mm2; -Đường kính lỗ bắt ốc vít: M12; - Chất liệu: đồng đúc mạ thiếc |  |  |
| 57 | Đầu cos pin rỗng | Model: TE 2.5-8 - Chiều dài phần tiếp xúc: 14mm; - Dùng cho cáp 2.5mm2; - Chất liệu: Đồng mạ thiếc |  |  |
| 58 | Đầu nối ống | Model: DNCK114/I - Kích thước: 1-1/4 inch - Vật liệu: Inox 304 - Ren ngoài |  |  |
| 59 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 3/4 (Phi 25mm) |  |  |
| 60 | Đầu nối ống | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện, kích thước: 1 1/4" |  |  |
| 61 | Đầu nối ống | Model: DNCK112/I - Kích thước: 1-1/2 inch - Vật liệu: Inox 304 |  |  |
| 62 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 2 ( Phi: 60mm) |  |  |
| 63 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 3 (Phi 96mm) |  |  |
| 64 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: phi 55 |  |  |
| 65 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 1 1/4 (Phi 40mm) |  |  |
| 66 | Đầu nối ống | - Đầu nối ống ruột gà vuông với hộp điện/thiết bị ren ngoài (kín nước) - Kích thước: 2 (Phi 60mm) |  |  |
| 67 | Đầu nối ống | Model: DNCK34/I - Kích thước: phi 25 mm - Vật liệu: Inox 304 - Tiêu chuẩn: JIS C 8350 (Nhật) |  |  |
| 68 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Đỏ |  |  |
| 69 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Vàng |  |  |
| 70 | Đèn báo | Model: XA2EVM3LC - Đường kính: phi 22 - Điện áp: 220VAC - Màu: Xanh lá |  |  |
| 71 | Đèn hiển thị trạng thái | Model: AD11-22/21-7GZ - Màu: Đỏ - Nguồn: AC/DC 220V |  |  |
| 72 | Đèn hiển thị trạng thái | Model: AD11-22/21-7GZ - Màu: Đỏ - Nguồn: AC/DC 220V |  |  |
| 73 | Điện trở gia nhiệt | - Đường kính thân điện trở: 19.7mm; - Chiều dài thân điện trở: 1250mm; - Điện áp: 380VAC; - Đai ốc liền đệm phẳng; - Đường kính đai ốc: 32mm; - Bước ren: 2.0; - Đường kính ren: 30mm; - Chiều dài đoạn ren kết nối: 50mm; - Điện trở: 40.2 Ohm; |  |  |
| 74 | Domino | Model: HYT-203 - Dòng: 20A; - Số cực: 3 |  |  |
| 75 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 5,5 KW + Cos Ф: 0,88 + Điện thế: 400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 2900 V/P + Cường độ: 11 A Thông số quạt: + Flow Quantity: 2281-2504m3/h; + Total Pressure: 4112-4297Pa; + Rotating Speed: 2900rpm; + Power: 5,5kW-2P; + Hướng thổi: L.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 74 cm + Chiều rộng guồng quạt: 8cm + Kích thước bên ngoài miệng thổi (dài x rộng): 21.5x15cm + Chiều cao từ tâm trục rotor động cơ đến chân sàn khung đế: 40cm + Kích thước khung đế động cơ (dài x rộng x cao): 30x 30x24cm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | X |  |
| 76 | Động cơ và guồng quạt | Model: F4-72-3.6A + Lưu lượng: 3.664- 5268 m3/giờ + Cột áp: 1580-989 Pa + Tốc độ quay: 2.900 vòng/phút + Vỏ và cánh bằng vật liệu composite chịu hóa chất,chịu nhiệt độ | X |  |
| 77 | Động cơ và guồng quạt | Thông số quạt + Hướng quạt: R0 độ; + Lưu lượng: 1500 m3/h; + Áp suất: 8000 Pa; + Tốc độ: 2960rpm; + Công suất: 11kW; + Cánh quạt, guông quạt sơn phủ Epoxy Thông số động cơ + Điện áp: 400VAC; + Công suất: 11kW; + Tần số: 50Hz; + Tốc độ: 2920 r/min; + Dòng điện: 20,6A; + Cos phi: 0.875; | X |  |
| 78 | Động cơ và guồng quạt | Thông số quạt + Hướng quạt: L0 độ; + Lưu lượng: 1500 m3/h; + Áp suất: 8000 Pa; + Tốc độ: 2960rpm; + Công suất: 11kW; + Cánh quạt, guông quạt sơn phủ Epoxy Thông số động cơ + Điện áp: 400VAC; + Công suất:11kW; + Tần số: 50Hz; + Tốc độ: 2920 r/min; + Dòng điện: 20,6A; + Cos phi 0.875; | X |  |
| 79 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 5,5 KW + Cos Ф: 0,88 + Điện thế: 400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 2900 V/P + Cường độ: 11 A Thông số quạt: + Flow Quantity: 2281-2504m3/h; + Total Pressure: 4112-4297Pa; + Rotating Speed: 2900rpm; + Power: 5,5kW-2P; + Hướng thổi: R.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt sơn phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 74 cm + Chiều rộng guồng quạt: 8cm + Kích thước bên ngoài miệng thổi (dài x rộng): 21.5x15cm + Chiều cao từ tâm trục rotor động cơ đến chân sàn khung đế: 40cm + Kích thước khung đế động cơ (dài x rộng x cao): 30x 30x24cm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | X |  |
| 80 | Động cơ và guồng quạt | Model: QLT-4P 01 + Công suất: 1HP + Điện áp: 380VAC + Tốc độ: 1400v/p + Lưu lượng: 1600m3/h + Áp suất: 700Pa Thông số quạt: + Hướng thổi (hướng từ đầu hút): R.90 độ + Đường kính ngoài guồng quạt: 420 mm + Chiều rộng guồng quạt: 165 mm + Kích thước ngoài đầu thoát (dài x rộng ): 220mm x 290mm + Kích thước trong đầu thoát (dài x rộng ): 165mm x220mm + Đường kính phía đầu hút: 280mm | X |  |
| 81 | Động cơ và guồng quạt | Thông số động cơ: + Công suất: 45 KW + Cos Ф: 0,87 + Điện thế: 380-400 V + Tần số: 50 HZ + Tốc độ: 1475 V/P + Cường độ: 86 A + Trọng lượng: 322 Kg Thông số quạt: + Hướng thổi (hướng từ đầu hút): R.45 độ + Cánh quạt, guồng quạt sơn phủ Epoxy + Đường kính guồng ngoài quạt: 1700 mm + Chiều rộng guồng quạt: 680 mm + Kích thước ngoài mặt bích đầu thoát (nhìn từ hướng đầu hút) (dài x rộng x cao): 1160mm x 800mm x 140mm + Kích thước trong mặt bích đầu thoát: 680mm + Kích thước tâm lỗ bulong mặt bích đầu hút (từ bulong đến bulong): 1095mm + Kích thước trong guồng quạt phía đầu hút: 1080mm + Kích thước bulong mặt bích: M12x40mm + Kèm theo mặt bích miệng hút và miệng thổi | X |  |
| 82 | Động cơ và quạt | Thông số quạt: - Lưu lượng: 8800 Nm3/h - Cột áp: 8000 Pa - Hướng quạt: R 0 độ - Cánh quạt, guồng quạt phủ Epoxy - Công suất: 45 kW - Tốc độ: 2900v/p Thông số động cơ: - Công suất: 45 KW - Điện thế: 400 V - Cường độ: 82.1 A - Tốc độ: 2970 V /P - Cos Ф: 0.90 - Tần số: 50 HZ - Trọng lượng: 250 Kg | X |  |
| 83 | Encoder | Model: OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P; - Steps/revolution: 4096; - No. of revolution 4096; - Temp.range: -40 Deg C …+80 Deg C; - Code: Binary; - Vcc: 10-30V; - Version: 2.1; - Intrf: Profibus | X |  |
| 84 | Encoder báo tốc độ nâng hạ cần | Model: WDC-58B-1000-ABN-G24-S5; - Nguồn cấp: 10-30VDC; - Resolution: up to 25000 PPR - Protection to IP67 - High output frequency: 600 kHz/2 MHz | X |  |
| 85 | Encoder di chuyển | Model: TRD-GK60-BZ - Pulse Per Revolution: 60 - Shaft: Solid - Cable Length (meter): 2.0 - IP: 65 - Power: 5~30 VDC | X |  |
| 86 | Hạt hút ẩm | Silicagene xanh - Kích thước hạt: 3-5mm - Quy cách: 12.5kg/thùng |  |  |
| 87 | Hạt hút ẩm | Sản phẩm: Active alumina - Kích thước hạt: 4-6mm - Standard: HG/T3927-2007 Có thể tái khi khi sấy |  |  |
| 88 | IC nhiệt độ | Mã: KSD-01F-H70 - Kiểu chân: cắm 2 chân; - Tiếp điểm thường mở; - Nhiệt độ tác động: 70 độ C |  |  |
| 89 | Keo tản nhiệt | Keo tản nhiệt CPU: Arctic Silver 5 |  |  |
| 90 | Khóa tủ điện | Model: MS705-18 - Chất liệu: SU304 - Kích thước: Phi 22mm loại hình vuông |  |  |
| 91 | Khối tiếp điểm phụ | Model LADN31 - Số tiếp điểm: 3NO, 1NC; - Điện áp: 690VAC; - Dòng điện: 10A |  |  |
| 92 | Máng cáp | - Kích thước: 250x120mm; - Độ dày: 2.5mm; - Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 93 | Máng cáp | - Kích thước: 100x100mm; - Độ dày: 2.5mm; - Vật liệu: Mạ kẽm nhúng nóng (Bao gồm nắp đậy) |  |  |
| 94 | MCB | Model: A9K24363 - Số cực: 3P - Dòng định mức: 63A |  |  |
| 95 | Nắp máng cáp | - Kích thước: rộng 150mm; - Độ dày: 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |  |
| 96 | Nắp thang cáp | - Kích thước: rộng 600mm; - Độ dày 2.5mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |  |
| 97 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 150x100mm; - Độ dày 2.5mm; - Vật liệu: thép mạ kẽm nhúng nóng; - Bao gồm bulong nối (Sử dụng cho máng cáp điện 150x100mm). |  |  |
| 98 | Nối máng cáp điện | - Kích thước: 300x150mm - Độ dày: 3mm - Vật liệu: inox 304 (Sử dụng cho loại máng cáp có nắp đậy) |  |  |
| 99 | Nút dừng khẩn | Model: XA2ES442 - Tiếp điểm: 1NC - Màu: Đỏ - Kích thước lắp đặt: 22 mm |  |  |
| 100 | Nút nhấn | Model: LA39-A1-11 T/R - Đường kính: Φ 22 - Tiếp điểm: 1NO + 1NC - Loại nút nhấn nhả - Màu: đỏ |  |  |
| 101 | Nút nhấn | Model: XB2BW34M1C - Tiếp điểm: 1NO - Màu: Đỏ - Kích thước: Phi 22 - Loại thiết bị: Nút nhấn có đèn - Điện áp đèn: 220VAC |  |  |
| 102 | Nút nhấn | Model: XB2BW33M1C - Tiếp điểm: 1NO - Màu: Xanh - Kích thước: Phi 22 - Loại thiết bị: Nút nhấn có đèn - Điện áp đèn: 220VAC |  |  |
| 103 | Ống dẫn quang | Model: YF-1H-25D; - Light Guide; - Fiber Optic, IR, 115" Long; - Đường kính mặt sáp: Ø102mm; - Chiều dài dây quang: L=2900 mm; |  |  |
| 104 | Ống nối | Model: GTY-2-120 - Kích thước dây: tiết diện 120mm2 - Chất liệu: Đồng thau mạ thiếc |  |  |
| 105 | Ống ruột gà | - Model: OMD12CVL - Kích thước: 1/2 Inch (Φ20), - Đường kính ngoài: Min 20.80 mm; Max 21.30 mm - Đường kính trong: Min 15.80 mm; Max 16.31 mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 106 | Ống ruột gà | - Mã: OMD100CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 32.8mm; Max 33.4mm + Đường kính trong: Min 26.44mm; Max 27.08mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 107 | Ống ruột gà | - Mã: OMD114CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 41.40 mm; Max 42.20 mm + Đường kính trong: Min 35.05 mm; Max 35.81 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 108 | Ống ruột gà | - Mã: OMD112CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 47.40 mm; Max 48.30 mm + Đường kính trong: Min 40.01 mm; Max 40.46 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 109 | Ống ruột gà | - Mã: OMD200CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 59.40 mm; Max 60.30 mm + Đường kính trong: Min 51.00 mm; Max 51.94 mm - Vật liệu: thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 110 | Ống ruột gà | - Mã: OMD300CVL - Kích thước: + Đường kính ngoài: Min 87.90mm; Max 88.9mm + Đường kính trong: Min 78mm; Max 78.7mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC |  |  |
| 111 | Ống ruột gà | Model: ID13-OD16 - Lõi thép bọc nhựa; - Đường kính trong: 13mm; - Đường kính ngoài: 16mm; - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC (Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa) |  |  |
| 112 | Ống ruột gà | Model: OMD34CVL - Kích thước: 3/4 Inch (Φ25), - Đường kính ngoài: Min 25.2mm; Max 26.7mm - Đường kính trong: Min 20.83mm; Max 21.34mm - Vật liệu: Thép mạ kẽm + lớp vỏ nhựa PVC. Ống ruột gà lõi thép chống thấm nước và dầu. |  |  |
| 113 | Phao mức nước | Model: Mac3 KEY-H07RN-F - Điện áp hoạt động: 250V - Dòng điện định mức: 10A - Nhiệt độ hoạt động: lên đến 50 độ C - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP68 |  |  |
| 114 | Pin | Pin Tadiran lithium battery loại AA 3,6V ( 6ES 7971 - 0BA00) |  |  |
| 115 | Pin sạc | Model: ML2032 - Điện áp: 3V; - Dung lượng: 65mAh; - Kiểu pin: Pin sạc nhiều lần; - Kích thước: 20mmx3.2mm |  |  |
| 116 | Quạt hút | Model: YWF-2D-250-S-92/25-G Điện áp: 380V, 50Hz Dòng điện: 0.17A Kích thước: Phi 250mm |  |  |
| 117 | Quạt hút | Model: 3110KL-05W-B50 - Nguồn cấp: 2 dây 24VDC - Dòng điện: 0.15A - Kích thước: 80x80x25mm |  |  |
| 118 | Relay nhiệt | Model: LRE21 Dải dòng bảo vệ: 12-18A |  |  |
| 119 | Relay trung gian | Model: RXM4LB2F7 - Coil: 110 VAC, 50/60 Hz - Tiếp điểm: 4 C/O, 250 VAC or 28 VDC - Đế cắm Model: RXZE1M4C |  |  |
| 120 | Rơ le thời gian (Timer) | Model: H3BA-N8H - Nguồn: 220VAC - Thời gian: 0,05s – 300h - Bao gồm chân đế |  |  |
| 121 | Rơ le trung gian | Model: RXM4AB1MD - Điện áp: 220VDC, - Relay + đế - Số chân: 14 chân |  |  |
| 122 | Sứ cách điện cho điện trở xả biến tần | - Đường kính trong: 12mm; - Đường kính ngoài: 30mm; - Chiều dài: 20mm; - Dòng làm việc ≥ 300A; - Nhiệt độ chịu được ≥ 1200 độ C; - Điện áp ≥ 700V; - Dạng hình trụ trơn. |  |  |
| 123 | Switch hành trình | Model: D4V-8107Z; - Supply: 5A/250VAC - 0.4A/125VDC; - Templerate: -20~60 Deg C; - IP: 65 |  |  |
| 124 | Tấm Mica | Loại: Mica trong suốt Kích thước: 400x500x1.5mm |  |  |
| 125 | Thang cáp | - Kích thước: + Chiều dài: 2000mm + Chiều rộng: 800mm + Chiều cao: 50mm + Độ dày: 5mm - Vật liệu: inox 316 - Bao gồm: Thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt |  |  |
| 126 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 200x100mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 127 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 300x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 128 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 150x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 129 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 400x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 130 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 200x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 131 | Thang cáp | - Kích thước (rộng x cao): 600x150mm; - Dày 3mm; - Chất liệu: Thép mạ kẽm; - Bao gồm: thang cáp, nắp thang cáp, nối và bulong lắp đặt. |  |  |
| 132 | Tủ điện | Kích thước: + Chiều cao: 300 mm; + Chiều rộng : 150 mm; + Chiều sâu : 400 mm; + Độ dày: 2mm; + Vật liệu: INOX 304 |  |  |
| 133 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 1100mm; + Chiều rộng : 800mm; + Chiều sâu : 600mm; + Độ dày : 1mm; - Vật liệu: INOX 304 |  |  |
| 134 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 700mm; + Chiều rộng : 650mm; + Chiều sâu : 400mm; + Độ dày : 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304; - Có mái che, 2 lớp cửa (lớp cửa ngoài có kính) |  |  |
| 135 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 500mm; + Chiều rộng: 500mm; + Chiều sâu: 200mm; + Độ dày: 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304; - Có mái che, 2 lớp cửa |  |  |
| 136 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 550mm; + Chiều rộng: 750mm; + Chiều sâu: 350mm; + Độ dày: 1.5mm; - Vật liệu: INOX 304 - Có mái che, 2 lớp cửa |  |  |
| 137 | Tủ điện | - Kích thước: + Chiều cao: 1000mm; + Chiều rộng: 800mm; + Chiều sâu: 300mm; + Độ dày: 2mm; - Vật liệu: INOX 304 - Có mái che |  |  |
| 138 | Tủ điện | Model: TI-80x60x25 - Kích thước: cao 800 * rộng 600 * sâu 250 mm - Độ dày inox: 1mm - Vật liệu: inox 304 |  |  |
| 139 | Biến tần | Model: GD350-19-160G-4; Công suất (đầu ra): 160kW; - Đầu vào: +Điện áp: AC 3PH 380V(-15%) - 440V(+10%) + Dòng điện: 310A + Tần số: 47-63Hz - Đầu ra: + Điện áp: AC 3PH 0-Uinput + Dòng điện: 305A + Tần số: 0-150Hz | X |  |

Ghi chú:

- Đối với các mục hàng hóa được đánh dầu (X) tại cột (4) của Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu tại Điểm 5, Khoản B, Tiểu mục 1.2, Mục 1, Chương V, nhà thầu phải cung cấp các chứng từ CO, CQ và Tờ khai hải quan theo yêu cầu quy định tại Khoản A, Tiểu mục 1.2, Mục 1 chương V E-HSMT.

- Trong trường hợp Model (phụ kiện hoặc thiết bị trọn bộ) hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn (ngừng) sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương hoặc phiên bản mới của cùng hãng sản xuất thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này đâm bảo chất lượng đồng bộ và tương thích với thiết bị /hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

1.3 Các yêu cầu khác

A) Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian giao hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

B) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).