# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Tên gói thầu: “Nâng cao chất lượng nén VoD cho dịch vụ MyTV”

Tên dự án: “Nâng cao chất lượng nén VoD cho dịch vụ MyTV”

- Loại dự án: Đầu tư thiết bị.

- Địa điểm đầu tư: Hà Nội.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Yêu cầu chung |  | Đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Các thiết bị yêu cầu cung cấp phải là thiết bị mới 100% Năm sản xuất 2025 trở lại đây |  |  |  |
| 2 | Toàn bộ thiết bị phải kèm theo tài liệu kỹ thuật (Catalogue) Chứng minh sự đồng bộ, phù hợp của hàng hóa; Hàng hóa phải có ký mã hiệu, nhãn mác, tên hàng sản xuất, nước sản xuất. |  |  |  |
| 3 | Nhà thầu nếu trúng thầu phải cung cấp đầy đủ giấy tờ theo bảng yêu cầu (Phụ lục): Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), Chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) (Yêu cầu chi tiết kỹ thuật). |  |  |  |
| 4.0 | Yêu cầu hệ thống được tích hợp, lắp đặt hoàn chỉnh. Để phục vụ cho việc tính toán phương án triển khai: Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện khảo sát, đưa ra sơ đồ, phương án kỹ thuật chào thầu. Hồ sơ chào thầu cần có: (1) Nhà thầu phải có Thuyết minh kỹ thuật và Biên bản khảo sát có xác nhận với kỹ thuật của VNPT Media. Đầu mối làm việc về khảo sát của VNPT-Media, xin vui lòng liên hệ: - Anh Lê Đức Vượng; Điện thoại 0915599956 Thời gian và địa điểm khảo sát : Từ ngày phát hành hồ sơ đến 17h00 ngày .... (trong giờ hành chính) Địa điểm: Hà Nội |  |  |  |
| 5.0 | Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ công việc và phụ kiện vật tư khi triển khai lắp đặt, cấu hình thiết bị, tích hợp hoàn thiện hệ thống của VNPT-Media. Yêu cầu nhà thầu thực hiện đào tạo chuyển giao hệ thống. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống tối thiểu 36 tháng. |  |  |  |
| II | Yêu cầu chi tiết kỹ thuật |  |  |  |
| A | Card GPU |  |  |  |
| 1 | Tính tương thích | Card GPU tương thích với dòng Máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 |  |  |
| 2 | Dung lượng bộ nhớ tối thiểu | 48GB GDDR6 |  |  |
| 3 | Băng thông bộ nhớ | 864GB/s |  |  |
| 4 | Giao diện hệ thống | PCIe Gen4 x16 trở lên |  |  |
| 5 | Công suất tiêu thụ | ≤350w |  |  |
| B | Bộ mở rộng khe PCIe |  |  |  |
| 1 | Tương Thích | Tương thích với dòng máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 Server |  |  |
| 2 | Kích thước khe cắm PCIe | x16 |  |  |
| C | Cáp nguồn mở rộng cho card GPU |  |  |  |
| 1 | Tương Thích | Cáp nguồn mở rộng cho card GPU tương thích với dòng máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 |  |  |
| D | Quạt làm mát hiệu suất cao |  |  |  |
| 1 | Tương thích | Tương thích với dòng máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 |  |  |
| 2 | Type | High performance temperature fan kit |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày. Trong đó:

- Tiến độ bàn giao hàng hóa tối đa là 30 ngày.

- Tiến độ lắp đặt, nghiệm thu sơ bộ (PAC) thiết bị, hàng hóa: Trong vòng 5 ngày sau khi bàn giao hàng hóa. Khi toàn bộ các công tác lắp đặt, chạy thử sơ bộ đã được hoàn thành tại hiện trường, Nhà thầu phải tiến hành việc kiểm Tra Nghiệm Thu sơ bộ dưới sự chứng kiến của Bên sử dụng theo các quy trình kiểm tra nhằm bảo đảm rằng Thiết bị, hàng hóa đáp ứng các Yêu cầu kỹ thuật. Đối với nội dung này, Tổng công ty Truyền thông chủ trì xây dựng các bài kiểm tra (tối đa 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực) các hàng hóa theo đúng yêu cầu đã nêu tại Hồ sơ mời thầu và Hợp đồng đã ký. Bên mua và bên bán có trách nhiệm phối hợp, thống nhất nội dung các bài kiểm tra, nghiệm thu PAC với Tổng công ty Truyền thông trước khi 2 bên tiến hành thực hiện. Nhà thầu trúng thầu phải hỗ trợ trong suốt quá trình lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử thiết bị

- Thời gian chạy thử thiết bị, hàng hóa, nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng chính thức (FAC): Trong vòng 5 ngày kể từ ngày PAC được cấp.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày PAC đã được cấp, trong trường hợp hiệu suất của Thiết bị, hàng hóa đáp ứng tất cả các yêu cầu và thông số kỹ thuật được quy định tại Hợp đồng, Bên mua/Bên sử dụng sẽ cấp một Giấy chứng nhận Nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng chính thức (FAC).

Đối với các nội dung này, Tổng công ty Truyền thông chủ trì xây dựng các bài kiểm tra nghiệm thu các thiết bị theo đúng yêu cầu đã nêu tại Hồ sơ mời thầu và Hợp đồng đã ký. Bên mua và bên bán có trách nhiệm phối hợp, thống nhất nội dung các bài kiểm tra, nghiệm thu với Tổng công ty Truyền thông trước khi 2 bên tiến hành thực hiện, Nhà thầu trúng thầu phải hỗ trợ trong suốt quá trình lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử thiết bị.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Như mục 1.3 chương V