## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core ảnh nhiệt có làm lạnh | - Chủng loại core: Có làm lạnh - Độ phân giải: 640x480 pixel hoặc 640x512 pixel - Kích thước điểm ảnh: 15µm - Phổ làm việc: 3,4 ÷ 5 µm - Tần số khung hình: ≥ 25Hz - Độ nhạy nhiệt NEDT: ≤ 30mK - Hàm truyền tín hiệu SiTF: ≥70dl/K - Nhiễu FPN: ≤125mK |
| 2 | CCD camera độ nhạy cao | - Cảm biến: ≥ 1/2 inch - Độ phân giải: ≥ 4M - Tần số khung hình: 25/30Hz - Zoom quang: ≥ 30 lần - Focus: Auto/ Manual |
| 3 | Màn hình OLED 800x 600 | - Độ phân giải: 800 x 600 - Kích thước: ≥ 0,6” - Độ sáng: ≥ 70 (cd/m2) - Hệ số tương phản: ≥ 10000:1 |
| 4 | Động cơ điều khiển chuyên dụng | - Điện áp đầu vào, trong khoảng: 8 ÷ 24V - Tốc độ quay không tải tối thiểu: 3000 vòng/phút - Dòng tiêu thụ định mức: ≤ 1A - Kích thước đường kính trục: ≤ 4mm - Khối lượng: ≤ 100g |
| 5 | Mạch in nhiều lớp chuyên dụng | - Chiều dày mạch: ≤ 2mm; - Số lớp: ≥ 3 |
| 6 | Bộ linh kiện điện tử | - IC Thu phát MAX232 (hoặc tương đương): 01 cái - IC nguồn LM1117 (hoặc tương đương): 10 cái - IC nguồn L7805 (hoặc tương đương): 20 cái - IC NE555 (hoặc tương đương): 20 cái - Tụ điện10uF-6,3V (hoặc tương đương): 40 cái - Đi-ốt BAV70 (hoặc tương đương): 20 cái - Đi-ốt chỉnh lưu ESH1DM (hoặc tương đương): 20 cái - Cuộn cảm IHLP-2525CZ-01 6,8uH±20% (hoặc tương đương): 10 cái - Điện trở RC0603-10KOhm±1% (hoặc tương đương): 100 cái - Điện trở công suất: 100 cái |
| 7 | Đo xa laser | - Cự ly đo tối đa đến 30km - Tần lặp: đến 5Hz - Bước sóng laser: 1500nm - Sai số đo: ≤ 0,5m - Góc mở chùm laser: ≤ 0,3mrad - Chuẩn giao tiếp: RS232 - Trọng lượng: < 300g |
| 8 | Màn hình LCD | - Kích thước: ≥ 15” - Chuẩn video input: Analog/Digital - Nguồn nuôi: 12VDC |

Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa: Mới, chưa qua sử dụng, không sản xuất trước năm 2024 và được bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Cung cấp và vận chuyển hàng hóa 01 lần đến địa chỉ của Chủ đầu tư trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.