Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

(Kèm theo E-HSMT Gói 6: Mua sắm thiết bị chuyên khoa Tiêu hóa)

## 1. Hệ thống nội soi đường mật

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG : |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Sử dụng qua nội soi mật tụy ngược dòng ERCP |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Dây nội soi mật tụy: 10 cái |
|  | Màn hình ≥ 21 inch: 01 cái |
|  | Xe đẩy (đặt màn hình, máy in): 01 cái |
|  | Kìm sinh thiết: 05 cái |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. |
| 1 | Bộ xử lý kết hợp nguồn sáng |
|  | Hệ thống điều khiển ánh sáng với đèn LED (tích hợp hoặc tách rời) |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | Nguồn sáng: |
|  | + Thay đổi được cường độ sáng |
|  | + Sử dụng bóng đèn LED |
| 2 | Dây nội soi mật tụy |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng |
|  | Trường nhìn: ≥ 110o |
|  | Đường kính đầu ống soi nằm trong khoảng: ≥ 3mm đến ≤ 5mm |
|  | Đường kính thân ống soi nằm trong khoảng: ≥ 3.5mm đến ≤ 5.5mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết nằm trong khoảng: ≥ 1mm đến ≤ 2 mm |
|  | Khả năng uốn cong (tối thiểu): ≥ 30 độ |
| 3 | Màn hình |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 21 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Góc quan sát: ≥ 170 độ |
|  | Cổng truyền phát video |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Hệ thống tán sỏi đường mật qua nội soi

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: Máy tán sỏi đường mật (tán sỏi laser): 01 cái |
|  | ## Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: |
| ## 2 | ## Dây dẫn tia laser các cỡ khác nhau: Tối thiểu ≥ 5 dây |
| ## 3 | ## Bàn đạp chân: 01 cái |
| ## 4 | ## Bộ dụng cụ tán sỏi tiêu chuẩn: 01 bộ |
| ## 5 | ## Kính bảo hộ: tối thiểu 02 cái |
| ## 6 | ## Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| ## 7 | ## Cáp nguồn: 01 cái |
| ## 8 | ## Dụng cụ cắt, sửa dây laser: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Máy chính |
|  | ## Ứng dụng: Tán sỏi |
|  | ## Điều khiển bằng màn hình cảm ứng ≥ 10 inch, xoay được |
|  | ## Loại Laser: Holmium laser |
|  | ## Chế độ laser: Xung |
|  | ## Công suất đầu ra tối đa: ≥ 120W |
|  | ## Bước sóng: 2,1μm (±10%) |
|  | ## Năng lượng xung tối đa: ≥ 5J |
|  | ## Tần số phát xung điều chỉnh được, tối đa ≥ 100Hz |
|  | ## Thời gian xung tối đa ≥1100 µs |
|  | ## Có ≥ 3 chế độ hoạt động (dạng phát xung): Ngắn, trung bình/LRE (hạn chế sỏi di động), dài |
|  | ## Có hệ thống làm mát/làm lạnh |
|  | ## Có tia dẫn đường có thể điều chỉnh cường độ |
|  | ## Có nút dừng khẩn cấp |
|  | ## Có hiển thị thông báo lỗi |
|  | ## Có khả năng chuyển sang chế độ nghỉ/dừng hoặc làm mát tự động khi xảy ra hiện tượng quá tải nhiệt |
| ## 2 | ## Dây dẫn tia laser có các kích cỡ khác nhau |
|  | ## Dây dẫn tia laser có các kích cỡ khác nhau từ ≤ 200µm - ≥ 800µm |
|  | ## Cổng kết nối dây dẫn laser tiêu chuẩn SMA hoặc tương đương |
|  | ## Có tính năng nhận diện dây dẫn laser tự động RFID (hoặc tương đương) |
|  | ## Hiển thị được các thông số như: đường kính dây dẫn, số lần sử dụng, tổng năng lượng xung đã phát |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Hệ thống đo áp lực thực quản và đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao

## 3.1.  Máy đo áp lực thực quản độ phân giải cao

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: 01 cái |
| ## 2 | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| ## 3 | ## Bộ hiệu chuẩn đầu dò: 01 bộ |
| ## 4 | ## Máy tính và các phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| ## 5 | ## Máy in màu: 01 cái |
| ## 6 | ## Xe đẩy máy: 01 cái |
| ## 7 | ## Biến áp cách ly: 01 cái |
| ## 8 | ## Đầu dò đo áp lực - trở kháng thực quản: 03 bộ |
| ## 9 | ## Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Máy chính |
|  | ## Đo được đồng thời ≥ 02 thông số: áp lực và trở kháng |
|  | ## Kết nối trực tiếp với máy tính chứa phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo bằng kết nối có dây hoặc không dây |
| ## 2 | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | ## Thực hiện tối thiểu các chức năng: |
|  | ## Đăng ký thông tin bệnh nhân để thực hiện kỹ thuật đo |
|  | ## Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ thực quản bằng biểu đồ màu hoặc biểu đồ dạng sóng theo thời gian |
|  | ## Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ thực quản bằng biểu đồ theo thời gian thực (real-time) |
|  | ## Đánh dấu các sự kiện theo dõi trong toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật đo |
|  | ## Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | ## Các thông số áp lực nền tảng khi nghỉ: áp lực cơ thắt thực quản trên (UES), cơ thắt thực quản dưới (LES) |
|  | ## Vị trí cơ thắt thực quản trên, dưới, điểm nghịch đảo áp suất |
|  | ## Áp lực tích hợp khi nghỉ trong thời gian ≤ 10 giây (IRP) |
|  | ## Độ mạnh co bóp phần xa thực quản (Distal Contraction Integral) |
|  | ## Khoảng thời gian từ khi bệnh nhân bắt đầu nuốt cho tới khi vận tốc co bóp của đoạn xa thực quản giảm xuống (Distal Latency) |
|  | ## Trở kháng khi nuốt |
|  | ## Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| ## 3 | ## Bộ hiệu chuẩn đầu dò |
| ## 4 | ## Máy tính và các phụ kiện đi kèm |
|  | ## Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | ## Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | ## Core ≥ i3 |
|  | ## RAM: ≥ 4 GB |
|  | ## Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | ## Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| ## 5 | ## Máy in màu |
|  | ## + Máy in laser màu |
|  | ## + Kết nối được với máy tính hiển thị kết quả |
|  | ## + Thực hiện được chế độ in màu |
|  | ## + Khổ giấy in: A4 và A5 |
| ## 6 | ## Xe đẩy máy |
|  | ## + 04 bánh xe để di chuyển kèm chức năng khóa cố định (≥ 02 bánh xe có khóa cố định) |
|  | ## + Tích hợp để đặt máy chính và các phụ kiện đi kèm |
|  | ## + Tay treo màn hình có thể điều chỉnh được chiều cao theo yêu cầu của người sử dụng |
| ## 7 | ## Biến áp cách ly |
| ## 8 | ## Đầu dò đo áp lực - trở kháng thực quản |
|  | ## + Loại đầu dò: dạng rắn (solid), cho phép khử khuẩn và sử dụng nhiều lần |
|  | ## + Đường kính đầu dò: ≤ 13 Fr |
|  | ## + Loại kênh đo đồng thời: áp lực và trở kháng |
|  | ## + Số kênh đo áp lực: ≥ 32 kênh |
|  | ## + Khoảng cách giữa hai kênh đo áp lực liên tiếp: ≤ 10 mm |
|  | ## + Số kênh đo trở kháng: ≥ 16 kênh |
|  | ## + Khoảng cách giữa hai kênh đo trở kháng liên tiếp: ≤ 20 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3.2. Máy đo áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải cao

| STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thiết bị đạt chứng chỉ EC hoặc FDA hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| 3 | Bộ hiệu chuẩn đầu dò: 01 bộ |
| 4 | Máy tính và các phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| 5 | Máy in màu: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy máy: 01 cái |
| 7 | Biến áp cách ly: 01 cái |
| 8 | Đầu dò đo áp lực hậu môn trực tràng: 03 bộ |
| 9 | Bóng bơm dùng cho đo áp lực trực tràng các kích cỡ: 50 cái |
| 10 | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Kết nối trực tiếp với máy tính chứa phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo bằng kết nối có dây hoặc không dây |
| 2 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Thực hiện tối thiểu các chức năng: |
|  | Đăng ký thông tin bệnh nhân để thực hiện kỹ thuật đo |
|  | Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ hậu môn trực tràng bằng biểu đồ màu hoặc biểu đồ dạng sóng theo thời gian |
|  | Hiển thị thông số áp lực của toàn bộ hậu môn trực tràng bằng biểu đồ theo thời gian thực (real-time) |
|  | Đánh dấu các sự kiện theo dõi trong toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật đo |
|  | Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | Áp lực hậu môn thì nghỉ (resting pressure), chiều dài ống hậu môn (length of HPZ: high pressure zone) |
|  | Áp lực hậu môn thì rặn (squeeze pressure), thời gian thì rặn (squeeze duration) |
|  | Phản xạ kích thích đi cầu (simulated defecation), phản xạ ức chế hậu môn - trực tràng (RAIR: recto-anal inhibitory reflex), cảm giác trực tràng (rectal sensation) , độ giãn nở trực tràng (rectal compliance) |
|  | Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| 3 | Bộ hiệu chuẩn đầu dò |
| 4 | Máy tính và các phụ kiện đi kèm |
|  | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | Core ≥ i3 |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| 5 | Máy in màu |
|  | + Máy in laser màu |
|  | + Kết nối được với máy tính hiển thị kết quả |
|  | + Thực hiện được chế độ in màu |
|  | + Khổ giấy in: A4 và A5 |
| 6 | Xe đẩy máy |
|  | + 04 bánh xe để di chuyển kèm chức năng khóa cố định (≥ 02 bánh xe có khóa cố định) |
|  | + Tích hợp để đặt máy chính và các phụ kiện đi kèm |
|  | + Tay treo màn hình có thể điều chỉnh được chiều cao theo yêu cầu của người sử dụng |
| 7 | Biến áp cách ly |
| 8 | Đầu dò đo áp lực hậu môn trực tràng |
|  | + Loại đầu dò: dạng rắn (solid), cho phép khử khuẩn và sử dụng nhiều lần |
|  | + Đường kính đầu dò: ≤ 17 Fr |
|  | + Loại kênh đo: áp lực |
|  | + Số kênh đo áp lực: ≥ 12 kênh |
|  | + Khoảng cách giữa hai kênh đo áp lực liên tiếp: ≤ 10 mm |
| 9 | Bóng bơm dùng cho đo áp lực trực tràng các kích cỡ |
|  | Thể tích: ≥ 200cc |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Máy đo pH thực quản 24h và trở kháng thực quản

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu dò đo pH (loại sử dụng 1 lần): 20 cái |
| 3 | Đầu dò đo pH-trở kháng (loại sử dụng 1 lần): 100 cái |
| 4 | Bộ phụ kiện đo pH và trở kháng: 01 bộ |
| 5 | Bộ máy tính, chuột, bàn phím: 01 bộ |
| 6 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo: 01 bộ |
| 7 | Bộ giá đỡ và ống hiệu chuẩn: 01 bộ |
| 8 | Dung dịch đệm pH 4: ≥ 500ml |
| 9 | Dung dịch đệm pH 7: ≥ 500ml |
| 10 | Bao đeo và dây đeo máy chính: 01 bộ |
| 11 | Pin sạc: 05 bộ |
| 12 | Bộ sạc cho pin: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Màn hình hiển thị tích hợp trên máy chính |
|  | Phím bấm chức năng nhanh tích hợp trên máy chính đáp ứng tối thiểu các chức năng: |
|  | - Chọn loại đầu dò trước khi thực hiện đo |
|  | - Bắt đầu/ kết thúc quá trình thực hiện đo |
|  | - Đánh dấu các sự kiện trong quá trình đo: đang ngủ hoặc đang nằm, đang uống thuốc, đang ăn |
|  | Cổng kết nối USB hoặc thẻ nhớ (SD Card) |
|  | Nguồn điện: Pin |
|  | Công suất ghi dữ liệu: ≥ 24 giờ |
|  | Vỏ và hộp đựng |
| 2 | Đầu dò đo PH |
|  | Số kênh đo pH: ≥ 02 kênh |
|  | Phạm vi đo: pH ≤ 1 đến ≥ 8 |
|  | Độ chính xác của phép đo: ± ≤ 0,5 pH hoặc ± ≤ 6 % |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
| 3 | Đầu dò đo pH/Trở kháng |
|  | Đo được đồng thời hai thông số: pH và trở kháng |
|  | Số kênh đo trở kháng: ≥ 6 |
|  | Đường kích catheter ≤ 7Fr |
|  | Độ chính xác kênh đo trở kháng: ± ≤ 15 % |
| 4 | Bộ máy tính, chuột, bàn phím |
|  | Có cài phần mềm lưu, đọc và nhận định kết quả PH thực quản và trở kháng thực quản |
|  | Hệ điều hành: Windows 10 trở lên |
|  | Core ≥ i3 |
|  | RAM: ≥ 4 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 200 GB |
|  | Màn hình: ≥ 20 inch Full HD 1080p |
| 6 | Phần mềm hiển thị và phân tích dữ liệu đo |
|  | Đăng kí thông tin bệnh nhân |
|  | Hiển thị toàn bộ nhật kí của bệnh nhân trong quá trình đo |
|  | Xem lại dữ liệu đo bệnh nhân |
|  | Hỗ trợ phân tích kết quả đo tối thiểu các thông số: |
|  | Số cơn trào ngược tổng cộng và chi tiết cho từng tư thế đứng, nằm. |
|  | Tính chất của cơn trào ngược: acid hay không acid, dịch hay khí |
|  | Tính toán các thông số trong tiêu chí chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày thực quản: thời gian thực quản tiếp xúc với acid (Acid Exposure Time), chỉ số DeMeester |
|  | Trích xuất kết quả đo bằng báo cáo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Máy xét nghiệm hơi thở H2, CH4

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
| ## 1 | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
| ## 2 | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| ## 3 | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| ## 4 | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính và phụ kiện: 01 chiếc |
| ## 2 | ## Ống ngậm: 01 hộp |
| ## 3 | ## Bộ kit hiệu chuẩn : 01 bộ |
| ## 4 | ## Máy tính + máy in: 01 bộ |
| ## 5 | ## Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | ## Máy chính: |
|  | ## Công nghệ cảm biến laser |
|  | ## Hiệu chuẩn tự động |
|  | ## Màn hình cảm ứng |
|  | ## Có chế độ nhắc nhở bảo trì |
|  | ## Phạm vi nồng độ: CH4: ≥ 200ppm; H2: ≥ 200ppm; O2: ≤ 14 - ≥ 20% |
|  | ## Thời gian khởi động: ≤ 2 phút |
|  | ## Nguyên tắc phát hiện: Cảm biến điện hóa (O2 & H2), Laser (CH4) |
|  | ## Độ chính xác: + CH4: độ phân giải ≤ 1ppm, độ chính xác ± ≤10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. + H2: độ phân giải ≤1ppm, độ chính xác ± ≤ 10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. + O2: độ phân giải ≤ 0.1%, độ chính xác ± ≤ 10% giá trị đọc, Độ lặp lại ≤ 5% chênh lệch trên các lần đọc liên tiếp. |
|  | ## Phụ kiện: |
|  | ## Máy tính lapop CPU Core ≥ i5, Ram ≥ 8G, Ổ cứng SSD ≥ 256 GB, Màn hình: ≥ 14 inch |
|  | ## Máy in Tốc độ in ≥ 33 trang /phút (đen), ≥ 15 trang/phút (màu) |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 6. Máy siêu âm đánh giá phát hiện xơ gan sớm và gan nhiễm mỡ

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Máy chính: 01 Cái |
| ## 2 | ## Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: |
|  | ## + Màn hình: 01 Cái |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân thường) |
|  | ## + Đầu dò dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan, lách và gan nhiễm mỡ: 01 Cái (dùng cho bệnh nhân béo phì) |
|  | ## + Đầu dò cong (Convex Probe): 01 cái |
|  | ## + Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách: 01 Bộ |
|  | ## + Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: 01 bộ |
|  | ## + Máy in màu khổ A4: 01 Cái |
|  | ## + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 Bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Tính năng chung: |
|  | ## - Dùng trong chẩn đoán xơ gan, đo độ cứng của gan và gan nhiễm mỡ |
|  | ## - Đo độ cứng lách (định lượng) để đánh giá tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch cửa |
| ## 2 | ## Thông số kỹ thuật máy chính: |
|  | ## - Hệ điều hành: Windows hoặc tương đương |
|  | ## - Bộ nhớ truy cập RAM: ≥ 4 GB |
|  | ## - Ổ cứng dữ liệu: ≥ 256 GB |
|  | ## - Màn hình hiển thị: ≥ 15 inch, loại LCD hoặc tương đương |
|  | ## - Cổng kết nối đầu dò: ≥ 02 cổng |
|  | ## Điều chỉnh tiêu điểm: |
|  | ## - Phần mềm đo độ cứng gan, đo độ cứng lách |
|  | ## Đo độ cứng của gan để định lượng xơ gan, xơ gan toàn phần và các thông số khác |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 50Hz |
|  | ## + Giới hạn đo: |
|  | ## • Độ xơ hóa gan: ≤ 2.0 kPa đến ≥ 75 kPa |
|  | ## - Phần mềm đo độ nhiễm mỡ mô gan: |
|  | ## Đo độ nhiễm mỡ mô gan liên tục |
|  | ## Nguyên lý: Dựa trên độ suy giảm của sóng siêu âm |
|  | ## • Kết quả được biểu thị dưới dạng (dB/m) |
|  | ## • Giới hạn đo độ nhiễm mỡ mô gan: ≤ 100 đến ≥ 400 dB/m |
|  | ## • Độ nhiễm mỡ được đo đồng thời với độ cứng gan trên cùng một thể tích gan |
|  | ## Đo độ cứng lách |
|  | ## Sóng ở tần số ≥ 100Hz |
|  | ## Đơn vị đo: kPa |
|  | ## Giới hạn đo: |
|  | ## • Độ cứng của lách: ≤ 6.0 kPa đến ≥ 100 kPa |
| ## 3 | ## Kết nối |
|  | ## - ≥ 1 cổng Ethernet |
|  | ## - ≥ 4 cổng USB 2.0 |
|  | ## - DICOM |
| ## 4 | ## Thông số đầu dò |
| ## a | ## ĐẦU DÒ HÌNH ẢNH Loại đầu dò: Đầu dò cong (Convex Probe) |
| ## b | ## ĐẦU DÒ PHÁT HIỆN XƠ GAN SỚM VÀ GAN NHIỄM MỠ, ĐO ĐỘ CỨNG CỦA LÁCH |
|  | ## Đường kính đầu dò thăm khám: ≤ 10 mm |
|  | ## Tần số tối đa: ≥ 3.5 MHz |
|  | ## - Phương pháp kết nối: Nhấn đẩy hoặc tương đương |
|  | ## - Độ sâu thăm khám: ≤ 35 mm đến ≥ 65 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Hệ thống máy nội soi phóng đại độ phân giải cao

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng, tá tràng) kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
| 1 | Máy chính, bao gồm: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh tích hợp hoặc tách rời nguồn sáng: 01 bộ |
|  | Dây nội soi dạ dày video: 02 bộ |
|  | Dây nội soi đại tràng video: 02 bộ |
|  | Dây nội soi dạ dày tá tràng cửa sổ bên: 01 bộ |
| 2 | Phụ kiện kèm theo: |
|  | Màn hình mầu nội soi chuyên dụng: 01 cái |
|  | Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
|  | Bình nước: 01 cái |
|  | Máy hút dịch loại 2 bình: 01 cái |
|  | Máy cắt đốt cao tần dùng trong nội soi tiêu hóa |
|  | Máy tưới rửa nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Máy bơm CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Hệ thống máy vi tính: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: |
|  | Có chức năng chiếu sáng với bước sóng ngắn/dải hẹp (hoặc tương đương) hỗ trợ chẩn đoán ưng thư sớm |
|  | Có thể nâng cấp lên thành hệ thống nội soi siêu âm |
|  | Có chức năng dừng hình ảnh |
|  | Có chế độ điều chỉnh tiêu cự hoặc tương đương |
|  | Có cổng USB |
|  | Điều chỉnh màu sắc: điều chỉnh màu đỏ, xanh, Chroma, độ sáng ≥ 9 bước |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Có ≥ 2 chế độ tương phản |
|  | Có chế độ IRIS |
|  | Có chức năng tăng cương cấu trúc hoặc tăng cường hình ảnh |
|  | Có chức năng điều chỉnh tông màu (tone) hoặc tương đương |
|  | Có công nghệ tăng cường ánh sáng màu đỏ để phát hiện tổn thương ung thư sớm |
|  | Có chế độ hiển thị hình ảnh: Ảnh trong ảnh/ ảnh ngoài ảnh |
|  | Có chức năng nhận dạng thông số của dây soi |
|  | Có thể kết nối các thiết bị phụ trợ hoặc ngoại biên: máy in/ máy ghi hình |
|  | Bộ nhớ dữ liệu ≥ 45 bệnh nhân |
|  | Có thể lưu chế độ cài đặt riêng cho ≥ 20 người dùng khác nhau |
|  | Có cổng kết nối mạng/ truyền dữ liệu |
|  | Có ≥ 3 chế độ chiếu sáng đặc biệt |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh |
| 2 | Nguồn sáng |
|  | Loại đèn LED ≥ 4 |
|  | Điều khiển ánh sáng: điều chỉnh tự động hoặc bằng tay |
| 3 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu trường nhìn từ ≤ 2 mm đến ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥140 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥ 210 độ, phần xuống ≥ 90 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥ 100 độ, bên trái ≥ 100 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1000 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥1300 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 4 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Hướng quan sát nhìn thẳng: 0° |
|  | Số đường dẫn sáng: ≥2 |
|  | Độ sâu của trường nhìn: ≤2 - ≥100mm |
|  | Trường nhìn: ≥ 160 độ |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 13,5mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 13mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.6 mm |
|  | Phần uốn cong, phần lên ≥180 độ, phần xuống ≥ 180 độ |
|  | Phần uốn cong, bên phải ≥160 độ, bên trái ≥160 độ |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥ 1600 mm |
|  | Có kênh nước phụ |
| 5 | Dây nội soi dạ dày tá tràng cửa sổ bên |
|  | Hướng nhìn: Nghiêng ≥ 95 độ hoặc quặt ngược ≥ 15 độ |
|  | Trường nhìn: ≥ 100° |
|  | Phạm vi quan sát: ≤ 5 - ≥ 60 mm |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 13.5 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 11.5 mm |
|  | Khả năng uốn cong: |
|  | + Lên ≥ 120° / xuống ≥ 90° |
|  | + Phải ≥ 110° / trái ≥ 90° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1200 mm |
|  | Chiều dài toàn bộ: ≥ 1550 mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 4.0 mm |
|  | Có nắp bảo vệ đầu ống soi dùng 1 lần |
| 6 | Màn hình nội soi chuyên dụng |
|  | Kích thước: ≥ 27 inch |
|  | Loại tấm nền: IPS |
|  | Độ phân giải: ≥1920 x 1080 pixels (Full HD) |
|  | Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1 |
|  | Góc nhìn: ≥170o (theo phương ngang)/≥170o (theo phương dọc) |
|  | Có cổng truyền phát Video |
| 7 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000 ml |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
| 8 | Xe đẩy cho hệ thống nội soi |
|  | Bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá treo ống soi |
| 9 | Hệ thống máy vi tính, máy in màu |
|  | Máy tính PC: bộ xử lý Intel core i5 trở lên; RAM ≥ 8GB, ổ cứng ≥ 1TB; có ổ quang DVD/CD RW, bàn phím, chuột |
|  | - Màn hình ≥ 21 inch |
|  | - Máy in màu |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 8. Hệ thống máy X-quang C-arm

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| ## II | ## YÊU CẦU CẤU HÌNH: |
|  | ## Máy X quang C-Arm di động kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: |
| ## 1 | ## Máy chính: Hệ thống cánh tay C kèm màn hình cảm ứng: 01 bộ |
|  | ## Nguồn phát cao tần: 01 bộ |
|  | ## Bóng phát tia: 01 cái |
|  | ## Tấm nhận ảnh phẳng: 01 bộ |
| ## 2 | ## Phụ kiện bao gồm: |
|  | ## Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 bộ |
|  | ## Công tắc phát tia: 01 bộ |
|  | ## Màn hình hiển thị tích hợp trên xe đẩy: 01 bộ |
|  | ## Phần mềm hiển thị/ xử lý hình ảnh: 01 gói |
|  | ## Dụng cụ bảo hộ an toàn bức xạ: 01 bộ, bao gồm: |
|  | ## - Bộ áo chì, yếm cổ chì: 02 bộ |
|  | ## - Kính đeo mắt: 02 bộ |
|  | ## - Tấm chì gắn bàn bảo vệ, kích thước khoảng 800x1000mm (±10%): 01 bộ |
|  | ## Bàn chuyên dụng cho C-arm: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | ## - Mặt bàn: 01 cái |
|  | ## - Trụ bàn: 01 cái |
|  | ## - Tay cầm điều khiển: 01 cái |
|  | ## - Đệm: 01 bộ |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |
| ## 1 | ## Cánh tay C: |
|  | ## - Có phanh cơ học hoặc Điện tử |
|  | ## - Góc xoay: ± ≥ 200 độ |
|  | ## - Chuyển động theo phương ngang: ≥ 200 mm |
|  | ## - Độ sâu thâm nhập: ≥ 680 mm |
|  | ## - Phạm vi xoay: ±≥ 10 độ hoặc tổng góc xoay ≥ 20 độ |
|  | ## Khoảng di chuyển dọc bằng động cơ: ≥ 42 cm |
| ## 2 | ## Bộ chuẩn trực tia |
|  | ## - Có thể quan sát vùng chiếu chụp mà không cần phát tia |
|  | ## - Bộ chuẩn trực loại xoay |
| ## 3 | ## Nguồn phát: |
|  | ## Công suất đầu ra: ≥ 2,3 kW |
|  | ## Tần số: ≥ 30 kHz |
|  | ## Phạm vi Kv: ≤ 40Kv - ≥110Kv |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ ảnh đơn: ≥ 24mA |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ chiếu liên tục: ≥ 11 mA |
|  | ## - Cường độ dòng ở chế độ xung: ≥ 20mA |
| ## 4 | ## Bóng X quang: |
|  | ## Loại bóng: Anode cố định hoặc Anode quay |
|  | ## Số tiêu điểm: ≥ 1 tiêu điểm |
|  | ## Tản nhiệt anode: ≥ 37.300 HU/ phút |
|  | ## Khả năng trữ nhiệt của anode: ≥ 61.000 HU |
|  | ## Có bộ lọc tích hợp |
| ## 5 | ## Tấm nhận ảnh phẳng |
|  | ## Công nghệ Trixell amorphous silicon detector hoặc CMOS hoặc IGZO, vật liệu làm tấm CsI scintillator |
|  | ## - Kích thước: ≥ 20x20 cm |
|  | ## - Kích thước điểm ảnh ≤ 155 µm |
|  | ## - Độ phân giải: ≥ 1300 x 1300 pixels |
|  | ## - Độ sâu số hóa: ≥ 16 bits |
|  | ## - Hiệu suất thu nhận ảnh từ tia X – DQE: ≥ 72% |
|  | ## - Độ phân giải trên màn hình: ≥ 3,3 lp/mm |
|  | ## - Tích hợp lưới lọc tán xạ |
| ## 6 | ## Màn hình hiển thị: |
|  | ## - 1 Màn hình màu kích thước ≥ 27 inch hoặc 2 màn hình ≥ 19 inch |
|  | ## - Độ sáng tối đa: ≥ 650 cd/m2 |
|  | ## - Góc nhìn: ≥ 170 độ |
|  | ## - Độ tương phản: ≥ 700:1 |
| ## 7 | ## Lưu trữ và xử lý hình ảnh |
|  | ## - Có thể kết nối DICOM |
|  | ## - Khả năng lưu trữ: ≥ 100.000 ảnh |
|  | ## - Có chức năng xoay ảnh đảo ngược |
|  | ## - Chức năng quản lý tối ưu hóa liều tia, điều chỉnh liều tia thấp cho trẻ em |
|  | ## - Các chức năng điều chỉnh/xử lý ảnh |
| ## 8 | ## Bàn chuyên dụng cho C-arm |
|  | ## Mặt bàn loại xuyên tia X |
|  | ## Chiều dài: ≥ 220cm |
|  | ## Chiều dài thấu xạ: ≥ 120cm |
|  | ## Chiều ngang: ≥ 45cm |
|  | ## Khoảng dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 80 cm |
|  | ## Khoảng dịch chuyển trượt ngang: ≥10 cm |
|  | ## Các tính năng khác: |
|  | ## Có chức năng di chuyển 4 hướng và có thắng điều khiển khoá bằng điện |
|  | ## Tải trọng ≥ 200 kg |
|  | ## Có bánh xe di chuyển và có khoá bánh cố định bàn |
|  | ## Điều khiển được chiều cao lên xuống, nghiêng trái và phải, cao đầu và cao chân (trendelenburg) |
|  | ## Hoạt động tương thích với máy C-arm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 9. Dây nội soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Olympus CV-170 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤10mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤3 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu ≥ 5 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥ 200° |
|  | Hướng xuống: ≥ 80° |
|  | Hướng phải: ≥ 90° |
|  | Hướng trái: ≥ 90° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥ 1300 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Dây nội soi dạ dày ống mềm video có kênh nước phụ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Fujifilm EP-6000 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi dạ dày ống mềm video có kênh nước phụ: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết dạ dày, dùng 1 lần (20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi dạ dày video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥ 130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 10mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤10mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤3 mm |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥ 200° |
|  | Hướng xuống: ≥ 80° |
|  | Hướng phải: ≥ 90° |
|  | Hướng trái: ≥ 90° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥ 1300 mm |
|  | Tích hợp kênh nước phụ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 11. Dây nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm

| ## STT | ## NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| ## I | ## YÊU CẦU CHUNG |
|  | ## Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | ## Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | ## Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | ## Tương thích với hệ thống nguồn soi Olympus CV-170 hiện có |
| ## II | ## YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| ## 1 | ## Ống nội soi đại tràng video có chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm: 01 cái |
| ## 2 | ## Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| ## 3 | ## Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| ## 4 | ## Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | ## - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | ## - Bộ rửa: 01 bộ |
|  | ## - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | ## - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | ## - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | ## - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| ## III | ## CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| ## 1 | ## Ống nội soi đại tràng video |
|  | ## Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | ## Trường nhìn: ≥ 130° |
|  | ## Hướng nhìn thẳng |
|  | ## Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | ## Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 13 mm |
|  | ## Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | ## Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 4 mm |
|  | ## Đầu cuối ống soi gồm tối thiểu ≥ 6 thành phần: 1 kênh khí/nước, 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ, 1 kênh nước riêng |
|  | ## - Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | ## Hướng lên: ≥ 150° |
|  | ## Hướng xuống: ≥ 150° |
|  | ## Hướng phải: ≥ 130° |
|  | ## Hướng trái: ≥ 130° |
|  | ## Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm |
|  | ## Chiều dài tổng: ≥ 1600 mm |
| ## IV | ## YÊU CẦU KHÁC |
| ## 1 | ## Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| ## 2 | ## Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| ## 3 | ## Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| ## 4 | ## Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| ## 5 | ## Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| ## 6 | ## Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| ## 7 | ## Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Dây nội soi đại tràng ống mềm video có kênh nước phụ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Tương thích với hệ thống nguồn soi Fujifilm EP-6000 hiện có |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Ống nội soi đại tràng ống mềm video có kênh nước phụ: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 3 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần(20 chiếc/hộp): 01 hộp |
| 4 | Phụ kiện tiêu chuẩn: |
|  | - Vali đựng ống soi: 01 cái |
|  | - Bộ rửa kênh: 01 bộ |
|  | - Bộ van hút/van khí nước: 01 bộ |
|  | - Chổi rửa dài: 01 cái |
|  | - Chổi rửa ngắn: 01 cái |
|  | - Nắp van sinh thiết: 10 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ống nội soi đại tràng video |
|  | Có hỗ trợ chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm/tổn thương. |
|  | Trường nhìn: ≥130° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn: ≤ 2 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≤ 4 mm |
|  | Tích hợp kênh nước phụ |
|  | Độ uốn cong của đầu ống soi: |
|  | Hướng lên: ≥150° |
|  | Hướng xuống: ≥150° |
|  | Hướng phải: ≥130° |
|  | Hướng trái: ≥130° |
|  | Chiều dài làm việc: ≥1300 mm |
|  | Chiều dài tổng: ≥1600 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 13. Hệ thống siêu âm nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống nội soi: 01 hệ thống |
|  | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ |
|  | Nguồn sáng nội soi: 01 bộ |
|  | Màn hình Full HD 27 inch: 01 cái |
| 2 | Hệ thống siêu âm (tương thích với toàn bộ hệ thống): 01 hệ thống |
|  | Bộ xử lý hình ảnh siêu âm: 01 bộ |
|  | Dây cáp nối siêu âm: 01 cái |
|  | Bộ điều khiển đầu dò siêu âm: 01 bộ |
| 3 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò radial và phụ kiện: 01 bộ |
| 4 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò linear và phụ kiện: 01 bộ |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ |
| 6 | Hệ thống in trả kết quả, bao gồm: 01 hệ thống |
|  | - Máy tính: 01 cái |
|  | - Màn hình LCD: 01 cái |
| 7 | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
| 8 | Máy hút dịch 2 bình: 01 cái |
| 9 | Bóng cho ống soi siêu âm: 10 bóng |
| 10 | Kim chọc hút sinh thiết dùng 1 lần (5 cái/ hộp): 01 hộp |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống nội soi |
|  | Loại tích hợp bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng 2 trong 1 hoặc loại tách rời. |
| a | Bộ xử lý hình ảnh |
|  | Đầu ra tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số: tối thiểu HD |
|  | Có chức năng làm rõ hình ảnh hỗ trợ chẩn đoán khối u |
|  | Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng |
|  | Có chức năng tự động điều chỉnh độ sáng |
|  | Chức năng điều chỉnh độ tương phản: ≥ 3 mức |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sáng Iris: auto/đỉnh/trung bình |
|  | Chức năng tăng cường độ sắc nét hình ảnh: tăng cường cấu trúc, tăng cường biên ảnh. |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh kỹ thuật số |
|  | Có chức năng hiển thị hình trong hình (PiP) |
|  | Có chức năng dừng hình |
|  | Có chức năng nhận dạng các thông số của ống soi khi cắm ông soi vào máy, tối thiểu gồm: số serial |
|  | Tính năng đẩy hình ảnh lên hệ thống PACS: Sử dụng phần cứng hoặc phần mềm hoặc thiết bị ngoại vi phối hợp để truyền ảnh nội soi lên hệ thống PACS |
|  | Cổng kết nối tối thiểu: USB, DVI |
|  | Định dạng ảnh lưu trữ: tối thiểu các định dạng JPEG hoặc BMP hoặc TIFF |
|  | Dữ liệu lưu trữ kèm hình ảnh: thông tin bệnh nhân, thời gian thực hiện, thông số cài đặt tương ứng, bác sĩ thực hiện |
| b | Nguồn sáng nội soi |
|  | Loại nguồn sáng: loại LED hoặc Xenon |
|  | Tuổi thọ trung bình: ≥ 10.000h hoạt động đối với đèn LED hoặc ≥ 500 h hoạt động đối với đèn Xenon |
|  | Có chức năng điều chỉnh độ sáng |
|  | Làm mát: Bằng không khí |
| c | Màn hình Full HD |
|  | Tấm nền: IPS |
|  | Kích thước: ≥ 27 inch |
|  | Độ phân giải: Tối thiểu Full HD (≥1920 x 1080) |
|  | Góc nhìn: ≥ 170° (phương ngang), ≥ 170° (phương dọc) |
|  | Độ sáng: ≥ 300 cd/m2 |
|  | Độ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Có thể hiển thị ảnh cạnh ảnh / ảnh trong ảnh |
| 2 | Hệ thống siêu âm |
|  | Bộ xử lý hình ảnh siêu âm |
|  | -Tương thích tối thiểu các loại ống soi siêu âm: |
|  | + Ống soi siêu âm đầu dò Radial |
|  | + Ống soi siêu âm đầu dò Linear |
|  | - Có bảng điều khiển cảm ứng |
|  | - Định dạng quét siêu âm: Tối thiểu có quét điện tử. |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz. |
|  | Có tối thiểu ≥ 2 chế độ sử dụng hòa âm |
|  | -Kết nối tối thiểu có: |
|  | Cổng truyền phát video |
|  | - Lưu trữ hình ảnh |
|  | Định dạng dữ liệu tối thiểu có: JPEG hoặc DICOM |
|  | - Các chế độ hoạt động |
|  | Có tối thiểu các chế độ sau: |
|  | + Chế độ B |
|  | + Doppler màu CD |
|  | + Doppler năng lượng PD |
|  | + Doppler xung PW |
|  | Hỗ trợ xử lý hình ảnh tối thiểu có: |
|  | Khả năng đo lường: Khoảng cách, Chu vi, diện tích, thể tích, vận tốc dòng |
|  | Phần mềm tạo ảnh đo độ đàn hồi mô |
| 3 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò radial |
|  | Chức năng nội soi |
|  | Trường nhìn FOV: ≥ 100º |
|  | Phạm vi quan sát: ≤ 3 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài đầu ống soi: ≤ 13.5 mm |
|  | Đường kính ngoài ống luồn/thân ông soi: ≤ 12.5 mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 2 mm |
|  | Phần uốn cong: |
|  | Góc uốn lên/xuống: ≥130º / ≥70º |
|  | Góc uốn trái/phải: ≥70º / ≥ 70º |
|  | Chức năng siêu âm |
|  | Phương pháp quét: Điện tử |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz |
| 4 | Ống nội soi siêu âm dạ dày đầu dò linear |
|  | Chức năng nội soi |
|  | Trường nhìn FOV: ≥ 100º |
|  | Hướng quan sát thẳng: ≥ 40º |
|  | Phạm vi quan sát: ≤ 3- ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài đầu ống soi: ≤ 15 mm |
|  | Đường kính ngoài ống luồn/thân ông soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính trong kênh dụng cụ: ≥ 3.6 mm |
|  | Phần uốn cong: |
|  | Góc uống lên/xuống: ≥130º / ≥90º |
|  | Góc uốn trái/phải: ≥ 90º / ≥ 90º |
|  | Chức năng siêu âm |
|  | Phương pháp quét: Điện tử |
|  | Góc quét: ≥ 150º |
|  | Tần số: có thể chọn tối thiểu ≥ 4 mức trong dải từ ≤ 5 MHz đến ≥12 MHz |
| 5 | Hệ thống in trả kết quả |
|  | - Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau: |
|  | + Bộ vi xử lý core i3 ≥ 2.6 GHz; RAM ≥ 4 GB, |
|  | + Ổ lưu trữ ≥ 350 GB, màn hình LCD ≥ 17"; |
|  | + Chuột, bàn phím đi kèm |
| 6 | Xe đẩy hệ thống |
|  | - Kiểu dáng, cấu trúc phù hợp với hệ thống |
|  | - Có giá treo màn hình, tai treo ống soi |
|  | - Bánh xe đa hướng, có phanh hãm |
| 7 | Kim chọc hút sinh thiết (5 cái/ hộp) |
|  | Kim chọc hút sinh thiết đầu tròn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 14. Máy siêu âm nội soi với đầu dò miniprobe

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Hệ thống xử lý nội soi siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
| 2 | Bộ điều khiển đầu dò: 01 cái |
| 3 | Đầu dò siêu âm: 05 cái |
| 4 | Bản phím chuyên dụng: 01 cái |
| 5 | Bàn đạp: 01 cái |
| 6 | Xe đẩy: 01 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống xử lý nội soi siêu âm |
|  | Loại đầu dò: Radial |
|  | Chế độ quét: B mode |
|  | Quản lý thông tin bệnh nhân: tên, giới tính, ngày sinh, tuổi, số ID… |
|  | Chức năng phóng đại/thu nhỏ: hình ảnh siêu âm |
|  | Đo khoảng cách, diện tích và chu vi |
|  | Cổng truyền hình ảnh |
|  | Cổng kết nối: USB |
| 2 | Đầu dò siêu âm |
|  | Tần số tối đa: ≥20 MHZ |
|  | Chiều dài làm việc ≥2 m Đường kính ≤ 2.5mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 15. Máy đốt sóng cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính RFA: Máy đốt sóng cao tần: 01 cái |
| 2 | Bơm làm mát và bộ phụ kiện đi kèm: 01 bộ |
| 3 | Kim đốt đơn (kim điện cực đơn): ≥ 2 cái |
| 4 | Xe đẩy: 01 cái |
| 5 | Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh - Tiếng Việt |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính RFA |
|  | Ứng dụng: Đốt hoại tử các loại u, tối thiểu có u gan |
|  | - Máy có chức năng tự kiểm tra khi khởi động máy. Có ≥ 2 vị trí cắm kim riêng biệt. |
|  | - Màn hình hiển thị: màn hình cảm ứng |
|  | - Chế độ vận hành tối thiểu có: |
|  | + Chế độ tự động |
|  | + Chế độ bằng tay |
|  | - Thời gian cài đặt đốt: ≤ 1 đến ≥ 30 phút |
|  | Công suất phát sóng tối đa: ≥ 200W |
|  | - Tần số phát sóng: ≥ 400KHz |
|  | - Theo dõi/đo lường nhiệt độ tối đa: ≥ 95 độ C |
|  | - Theo dõi/đo lường trở kháng tối đa: ≥ 800 ohm |
|  | - Kết nối tối thiểu có: USB/ Cổng RS-232C |
| 2 | Bơm làm mát và bộ phụ kiện đi kèm: |
| 3 | - Kim đốt sóng cao tần: |
|  | + Có chức năng làm mát bằng dung môi lỏng |
|  | + Kích cỡ kim tối thiểu có 17G |
|  | + Chiều dài kim tối đa ≥ 15 cm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 16. Hệ thống nội soi cấp cứu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng, phế quản và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, bao gồm: |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng: 01 bộ |
| 3 | Dây nội soi dạ dày, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ |
| 4 | Dây nội soi đại tràng, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 5 | Dây nội soi phế quản, kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ |
| 6 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 7 | Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi: 01 bộ |
| 8 | Bình nước: 01 cái |
| 9 | Xe đẩy máy: 01 bộ |
| 10 | Máy tính: 01 bộ |
| 11 | Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc |
| 12 | Bộ lưu điện UPS online 2 KVA: 01 bộ |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng thiết bị Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
| 1. | Bộ xử lý hình ảnh nội soi kèm nguồn sáng |
|  | Có chế độ tăng cường hình ảnh với ánh sáng có bước sóng chuyên dụng (hoặc tương đương) hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Bộ xử lý hình ảnh đi kèm với nguồn sáng LED |
|  | Có khả năng điều chỉnh màu sắc ≥ 9 bước |
|  | Có chế độ dừng hình để quan sát tổn thương (Freeze Mode) |
|  | Hiển thị thông tin bệnh nhân: tên bệnh nhân, mã bệnh nhân, ngày sinh, giới tính, tên bác sỹ, thủ thuật |
|  | Có thể hiển thị các thông số của ống soi trên màn hình: Loại ống soi hoặc số seri, đường kính thân ống soi, đường kính đầu ống soi, đường kính kênh công cụ. |
|  | Bộ nhớ: Dữ liệu bệnh nhân ≥ 40 người |
|  | Có chế độ Iris |
|  | Phóng đại ảnh: Phóng đại điện tử |
|  | Bộ đếm hình chụp: hiển thị tăng dần |
|  | Hệ màu: PAL/NTSC hoặc tương đương |
|  | Có cổng truyền phát Video |
|  | Điều chỉnh ánh sáng tự động |
| 2. | Dây nội soi dạ dày |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 140 độ |
|  | Phạm vi quan sát: |
|  | + Gần nhất: ≤ 2.0 mm. |
|  | + Xa nhất: ≥ 100 mm |
|  | Đường kính đầu ống soi: ≤ 9.2 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≤ 9.3 mm |
|  | Khả năng uốn cong: |
|  | + Lên ≥ 210° / xuống ≥ 90° |
|  | + Phải ≥ 100° / trái ≥ 100° |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 2.8 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
| 3. | Dây nội soi đại tràng |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 1400 |
|  | Phạm vi quan sát: |
|  | + Gần nhất: ≤ 2.0 mm. |
|  | + Xa nhất: ≥ 100 mm |
|  | Khả năng uốn: Lên ≥ 1800/ Xuống ≥ 1800, Phải ≥ 1600/ ≥ Trái 1600 |
|  | Đường kính đầu cuối ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Đường kính phần thân ống soi: ≤ 13 mm |
|  | Có kênh bơm nước riêng |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1300 mm |
|  | Đường kính kênh sinh thiết: ≥ 3.7 mm |
| 4. | Dây nội soi phế quản |
|  | Tương thích với tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm |
|  | Trường nhìn: ≥ 120° |
|  | Hướng nhìn thẳng |
|  | Độ sâu trường nhìn trong khoảng từ: ≤ 3 đến ≥100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 5.5 mm |
|  | Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 5.2 mm |
|  | Đường kính bên kênh sinh thiết: ≥ 2.0 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm |
|  | Đầu cuối ống soi gồm 4 thành phần: 2 đường dẫn sáng, 1 thấu kính, 1 đầu ra kênh dụng cụ |
|  | Khả năng uốn cong: lên ≥ 180 độ; xuống ≥ 130 độ |
| 5 | Màn hình y tế chuyên dụng |
|  | Kích thước màn hình ≥ 24 inchs. |
|  | Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) điểm ảnh |
|  | Góc quan sát: ≥ (1700/1700) |
|  | Có cổng truyền phát Video |
| 6 | Máy hút dịch 2 bình |
|  | Lưu lượng hút: ≥ 40 lít/ phút |
|  | Độ ồn: ≤ 65 dB |
|  | Số bình: ≥ 02 bình |
|  | Dung tích chai chứa dịch: ≥ 2000 ml |
|  | Có bảo vệ chống tràn |
| 7 | Xe đẩy dàn nội soi |
|  | Đặt trên bánh xe có khóa hãm |
|  | Có giá treo ống soi |
| 8 | Máy tính |
|  | CPU Core I5 trở lên |
|  | Ram DDR ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng dung lượng ≥ 500 GB |
|  | Bàn phím và chuột |
|  | Màn hình máy tính LCD ≥ 21 inch |
|  | Có card màn hình rời |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 17. Hệ thống laser phẫu thuật trĩ - rò hậu môn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính (bao gồm dây nguồn): 01 máy |
|  | Bộ phụ kiện đi kèm: Bàn đạp điều khiển chân: 01 chiếc Kính mắt bảo vệ an toàn: 3 chiếc Vali đựng máy: 01 chiếc |
|  | Bộ laser điều trị trĩ: 20 bộ |
|  | Xe đẩy: 01 cái |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh - Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | Tính năng chung: |
|  | Máy được sử dụng để điều trị trĩ |
|  | Công nghệ laser diode (bán dẫn), điều khiển phát tia laser qua bàn đạp chân |
|  | Máy được thiết kế để phóng laser với 2 bước sóng 980 nm và 1470 nm (±5%) |
|  | Máy có thể sử dụng độc lập hoặc phối hợp ≥ 2 bước sóng |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng |
|  | Có đèn LED |
|  | Nút dừng khẩn cấp |
|  | Công suất tối đa: ≥30 Watt khi kết hợp |
|  | Chế độ điều trị: Liên tục hoặc Chế độ xung |
|  | Thời lượng xung nhịp có thể điều chỉnh |
|  | Chuẩn an toàn laser cấp 4 |
| 2 | Bộ laser điều trị trĩ |
|  | Cấu hình 01 bộ gồm có: |
|  | Sợi quang: 01 sợi |
|  | Tay cầm sợi quang: 01 chiếc |
|  | Van mở hậu môn: 01 chiếc |
|  | Thông số kĩ thuật sợi quang: |
|  | Sợi quang phát tia diode, bước sóng 1470nm & 980nm (±5%) |
|  | Chiều dài: ≥ 2 m |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |