CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

GÓI THẦU: CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017 CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA – SINH VÀ HIỆU CHUẨN.

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

  - Địa điểm thực hiện:

Đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tại 02 địa điểm :

    - Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 2 Nguyễn Văn Thủ, Phường  Tân Định, TPHCM

    - Chi nhánh Cần Thơ - Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : F2 – 67, F2- 68, Đường Nguyễn Thị Sáu, Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ

  - Quy mô:

    - Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 : Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là tiêu chuẩn quốc tế về Công nhận năng lực của Phòng thí nghiệm, bảo đảm rằng các kết quả của Phòng thí nghiệm ban hành chính xác và tin cậy và có giá trị về mặt kỹ thuật.

    - Công nhận phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là một bằng chứng khách quan về năng lực của Phòng thí nghiệm và tạo sự tin tưởng cho khách hàng trong nước cũng như ngoài nước, Công nhận phòng thử nghiệm cũng hỗ trợ cho việc phục vụ các yêu cầu về quản lý nhà nước thông qua việc chỉ định Phòng thí nghiệm của các Bộ, Ngành.

    - Công nhận phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn giúp nâng cao giá trị của thương hiệu CASE  trên thị trường trong nước và quốc tế.

  - Yêu cầu về cung cấp dịch vụ

Cung cấp dịch vụ đánh giá. công nhận Phòng thí nghiệm hóa, sinh và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 : Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn tại TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Cần Thơ .

Nội dung danh sách phép thử được đề nghị công nhận Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 theo phụ lục đính kèm.

  - Thời gian thực hiện hợp đồng

Tối thiểu trong vòng 5 năm kể từ ngày bắt đầu dánh giá công nhận

2. Mục tiêu công việc:

Việc tuyển chọn nhà thầu Công nhận Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2017 Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, nhằm chọn nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dịch vụ Công nhận; thực hiện đúng thời gian và đầy đủ các hoạt động đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm, có chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án Công nhận Phòng thí nghiệm, đáp ứng được nhiệm vụ của dự án Công nhận Phòng thí nghiệm và các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Hoạt động cộng nhận là một hoạt động có điều kiện, Tổ chức Công nhận phải đáp ứng điều kiện đặc biệt, Tổ chức công nhận phải là một tổ chức có uy tín đối với trong và ngoài nước

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng Công nhận:

Nhà thầu phải Thực hiện đánh giá công nhận Phòng thí nghiệm tại 02 Phòng thí nghiệm tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Cần Thơ - Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn và theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, các nghị định, thông tư hướng dẫn và các văn bản pháp quy hiện hành có liên quan.

Tổ chức công nhận phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về hoạt động Công nhận từ khi hợp đồng Đánh giá công nhận có hiệu lực đến khi kết thúc và theo các điều khoản nội dung đã cam kết trong hợp đồng. Phải chịu trách nhiệm do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện hợp đồng đã ký kết.

Một số nội dung chính yêu cầu Tổ chức công nhận thực hiện đánh giá công nhận:

- Thông báo cho Chủ đầu tư biết người chịu trách nhiệm điều phối hoạt động đánh giá công nhận để phối hợp thực hiện.

- Khi có ý kiến về việc đánh giá công nhận của Chủ đầu tư thì Tổ chức Công nhận phải xem xét giải quyết không để xảy ra bất đồng kéo dài hay không giải quyết.

- Kiểm tra và xác định năng lực của chuyên gia đánh giá trưởng và các chuyên gia đánh giá: Chứng chỉ hay Giấy chứng nhận năng lực của các chuyên gia, bảo đảm các nhân sự có năng lực phù hợp cho hoạt động đánh giá công nhận.

- Kiểm tra đôn đốc quá trình đánh giá công nhận và giải quyết hồ sơ công nhận cũng như cấp chứng chỉ công nhận đúng theo thời gian thoả thuận (sau khi đã nhận được các bằng chứng khắc phục sau đánh giá công nhận (nếu có).

- Trường hợp xét thấy thời gian giải quyết hồ sơ công nhận bị kéo dài thì Tổ chức Công nhận phải đánh giá, xác định các nguyên nhân, trong đó cần phân định rõ các yếu tố thuộc trách nhiệm của Tổ chức Công nhận và các yếu tố khách quan khác và báo cho Chủ đầu tư biết để xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện.

- Bảo mật tất cả các thông tin nhận được từ Chủ đầu tư trước, trong và sau quá trình đánh giá, không được cung cấp thông tin cho bất cứ bên thứ 3 nào khi chưa có sự cho phép của Chủ đầu tư.

3.2  Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện Dịch vụ Đánh giá công nhận :

Tổ chức Công nhận phải lập kế hoạch và bố trí chuyên gia đánh giá công nhận bắt đầu thực hiện dịch vu Đánh giá công nhận ngay khi Hợp đồng Đánh giá công nhận có hiệu lực.

3.3 Báo cáo và thời gian thực hiện:

Tổ chức Công nhận và Chủ đầu tư thực hiện hoạt động công nhận phải lập báo cáo về hoạt động công nhận và hành động khắc phục sau đánh giá công nhận (nếu có) gởi cho Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan đối với những nội dung trong báo cáo này. Báo cáo được như sau:

- Báo cáo kết quả đánh giá Công nhận (do tổ chức công nhận lập)

- Báo cáo hành động khắc phục (do Chủ đầu tư lập sau đánh giá công nhận)

- Báo cáo khác: Khi có các vấn đề phát sinh.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

  - Giải pháp và phương pháp luận;

  - Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

  - Báo cáo kết quả đánh giá Công nhận (do tổ chức công nhận lập)

  - Chứng chỉ công nhận (Do tổ chức công nhận cấp cho chủ đầu tư)

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM CHƯƠNG V- YÊU CẦU KỸ THUẬT

PHỤ LỤC I

DANH MỤC PHÉP THỬ/XÉT NGHIỆM ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

TẠI TP.HCM

- LĨNH VỰC HÓA

- PHÒNG HÓA DƯỢC

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cá, tôm, sò Fish, shrimp, bivalve | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDDs/PCDFs). Phương pháp Sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Determination of Dioxin content (total 17 congeners of PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.NC.0019 (2016) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,0153 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,1500 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0300 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,0042 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,0039 |  |
|  |  | OCDF | 0,0003 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,3600 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 1,0200 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0300 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD | 0,0050 |  |
|  |  | OCDD | 0,0002 |  |
|  | Ngũ cốc Cereal | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDDs/PCDFs). Phương pháp Sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS. Determination of s Dioxin content (total 17 congeners of PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.NC.0020 (2016) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 12378 – PeCDF | 0,006 |  |
|  |  | 23478 – PeCDF | 0,060 |  |
|  |  | 123478 – HxCDF | 0,012 |  |
|  |  | 123678 – HxCDF | 0,018 |  |
|  |  | 234678 – HxCDF | 0,012 |  |
|  |  | 123789 – HxCDF | 0,018 |  |
|  |  | 1234678 – HpCDF | 0,0011 |  |
|  |  | 1234789 – HpCDF | 0,0008 |  |
|  |  | OCDF | 0,00006 |  |
|  |  | 2378 – TCDD | 0,180 |  |
|  |  | 12378 – PeCDD | 0,390 |  |
|  |  | 123478 – HxCDD | 0,024 |  |
|  |  | 123678 – HxCDD | 0,021 |  |
|  |  | 123789 – HxCDD | 0,024 |  |
|  |  | 1234678 – HpCDD | 0,0016 |  |
|  |  | OCDD | 0,00005 |  |
|  | Đất, cát, bùn Soil, sand, Sludge | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDDs/PCDFs). Phương pháp Sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Determination of Dioxin content (total 17 congeners of PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | ng-TEQ/Kg | CASE.NC.0017 (2019) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,0050 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,0075 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,0750 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,0025 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,0025 |  |
|  |  | OCDF | 0,0002 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,0500 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 0,2500 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD | 0,0025 |  |
|  |  | OCDD | 0,0002 |  |
|  | Nước sạch, Nước khoáng, nước dưới đất, nước mặt Domestic water, mineral water, ground water, surface water | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp Sắc ký ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS. Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDD/PCDF). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/L | CASE.NC.0018 (2021) (Ref. US EPA 1613B, 1994); US EPA Method 1613B, 1994 |
|  |  | 2,3,7,8-TCDF | 0,050 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,075 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,750 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,250 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,025 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,025 |  |
|  |  | OCDF | 0,002 |  |
|  |  | 2,3,7,8-TCDD | 0,500 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDD | 2,500 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,025 |  |
|  |  | OCDD | 0,002 |  |
|  | Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/L | CASE.NC.0018 (2021) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8-TCDF | 0,08 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,09 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,97 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,24 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,30 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,36 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,32 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,03 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,03 |  |
|  |  | OCDF | 0,0013 |  |
|  |  | 2,3,7,8-TCDD | 0,84 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDD | 3,00 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,25 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,25 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,25 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,03 |  |
|  |  | OCDD | 0,0013 |  |
|  | Sữa, sản phẩm sữa Milk, milk products | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp Sắc ký ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS. Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDD/PCDF). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.NC.0042 (2017) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,0182 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,0239 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,2826 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0632 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0870 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0901 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0894 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,0078 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,0079 |  |
|  |  | OCDF | 0,0004 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,1843 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 0,8844 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0833 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0683 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0668 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD | 0,0092 |  |
|  |  | OCDD | 0,0004 |  |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp Sắc ký ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS. Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDD/PCDF). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.NC.0054 (2017) (Ref. US EPA 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,0177 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,0082 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,1231 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0313 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0296 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0313 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0296 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,0029 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,0029 |  |
|  |  | OCDF | 0,0002 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,1225 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 0,4770 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0362 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0362 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0328 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD | 0,0028 |  |
|  |  | OCDD | 0,0001 |  |
|  | Dầu mỡ động thực vật Animal and vegetable oil | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp Sắc ký ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS. Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDD/PCDF). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.NC.0055 (2017) (Ref. US EPA 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,0337 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,0123 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,1231 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0345 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0388 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0449 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0380 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,0042 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,0041 |  |
|  |  | OCDF | 0,0002 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,2789 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 0,4907 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0413 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0448 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0487 |  |
|  |  | 1234678 – HpCDD | 0,0059 |  |
|  |  | OCDD | 0,0002 |  |
|  | Khí thải lò đốt (không bao gồm lấy mẫu): chất thải sinh hoạt, chất thải y tế Exhaust gas non including sample): domestic waste, medical waste | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDD/PCDF). Phương pháp Sắc ký ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Quantitative Determination of Dioxin content (total 17 congeners PCDD/PCDF). HRGC-HRMS method | ng-TEQ/Nm3 | CASE.NC.0068 (2019) (Ref. US EPA method 23, 2017) |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDF | 0,00033 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDF | 0,00050 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8 – PeCDF | 0,0050 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDF | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDF | 0,0017 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8 – HxCDF | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDF | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDF | 0,00017 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9 – HpCDF | 0,00017 |  |
|  |  | OCDF | 0,00001 |  |
|  |  | 2,3,7,8 – TCDD | 0,0033 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8 – PeCDD | 0,017 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8 – HxCDD | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8 – HxCDD | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9 – HxCDD | 0,0017 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8 – HpCDD | 0,00017 |  |
|  |  | OCDD | 0,00001 |  |
|  | Huyết thanh Serum | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDDs/PCDFs). Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Determination of Dioxin content (total 17 congeners of PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | pg-TEQ/g | CASE.HD.0008 (2021) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8-TCDF | 0,00111 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,00167 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,01667 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,00556 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,00056 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,00056 |  |
|  |  | OCDF | 0,00003 |  |
|  |  | 2,3,7,8-TCDD | 0,01111 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDD | 0,05556 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,00556 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,00056 |  |
|  |  | OCDD | 0,00003 |  |
|  | Trầm tích Sediment | Xác định hàm lượng Dioxin (tổng 17 đồng loại PCDDs/PCDFs). Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ độ phân giải cao HRGC-HRMS Determination of Dioxin content (total 17 congeners of PCDDs/PCDFs). HRGC-HRMS method | ng-TEQ/Kg | CASE.HD.0036 (2021) (Ref. US EPA Method 1613B, 1994) |
|  |  | 2,3,7,8-TCDF | 0,0050 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,0075 |  |
|  |  | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,0750 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,0025 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,0025 |  |
|  |  | OCDF | 0,0002 |  |
|  |  | 2,3,7,8-TCDD | 0,0500 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDD | 0,2500 |  |
|  |  | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,0250 |  |
|  |  | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,0025 |  |
|  |  | OCDD | 0,0002 |  |

Chú thích/ Note:

- BYT: Bộ Y tế

- BP: British Pharmacopoeia

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

II. PHÒNG CÔNG NGIỆP TÀI NGUYÊN

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and Fishery roducts | Xác định hàm lượng Methyl Hg. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần ghép nối sắc ký lỏng (LC-ICP-MS). Determination of Methyl Mercury content. LC-ICP-MS method | 0,03 mg/kg | CASE.TN.0013 (2022) (Ref. Spetrochimica Acta Part B 56 (2001) 1133-1142 |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Natri borat và acid Boric. Phương pháp ICP-OES Determination of Sodium Borate and boric acid content. ICP-OES method | 50 mg/kg | CASE.TN.0158 (2020) (Ref. TCVN 8895-2012) |
|  | Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng Antimon tổng (Sb tổng). Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hydrua (HG-AAS) Determination of total Sb content. HG-AAS method | 0,03 mg/kg | CASE.TN.0026 (2016) (Ref. TCVN 4622:1994) |
|  | Gia vị Spices | Xác định hàm lượng Tro tổng số. Phương pháp trọng lượng. Determination of total ash content. Gravimetric method | 0,3 % | TCVN 7038:2002 (ISO 928:1997) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit. Phương pháp trọng lượng Determinination of acid-insoluble Ash. Gravimetric method | 0,3 % | TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997) |
|  | Thực phẩm đóng hộp Canned food | Xác định hàm lượng Thiếc. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Tin content. ICP-OES method | 3 mg/kg | CASE.TN.0021 (2015) (Ref. AOAC 985.16) |
|  | Thực phẩm (Rau & các sản phẩm từ nông sản khác) Food (Vegatable & other products) | Xác định hàm lượng: B, Ca, Cu, K, Mg, Mn, P, Zn. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of B, Ca, Cu, K, Mg, Mn, P, Zn content. ICP-OES method | B: 6 mg/kg | AOAC 985.01 |
|  |  |  | Ca: 20 mg/kg |  |
|  |  |  | Cu: 2 mg/kg |  |
|  |  |  | K: 10 mg/kg |  |
|  |  |  | Mg: 5 mg/kg |  |
|  |  |  | Mn: 0,8 mg/kg |  |
|  |  |  | P: 1,5 mg/kg |  |
|  |  |  | Zn: 1,5 mg/kg |  |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Animal feed, Aquatic feed and materials | Xác định hàm lượng tro thô. Phương pháp trọng lượng Determination of crude ash content. Gravimetric method | 0,06% | TCVN 4327-2007 (ISO 5984:2002) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl. Phương pháp trọng lượng Determination of ash insoluble in hydrochloric acid. Gravimetric method | 0,06 % | TCVN 9474:2012 (ISO 5985:2002) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Animal feed, Aquatic feed and materials | Xác định hàm lượng clorua (hòa tan trong nước). Phương pháp chuẩn độ Determination of chloride content (water soluble). Volumetric method | 0,3 % | TCVN 4806-1:2018 |
|  | Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản Animal feed materials | Xác định hàm lượng axít xyanhydric (HCN). Phương pháp chuẩn độ Determination of Hydrocyanic acid (HCN) content. Titrimetric method | 20 mg/kg | TCVN 8763:2012. |
|  | Phụ gia thức ăn chăn nuôi (dạng rắn) Additive animal feed (solid) | Xác định hàm lượng Florua. Phương pháp dò điện hóa Determination of Fluorine content Ion selective electrode method | 15 mg/kg | AOAC 975.08 |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thủy sản và nguyên liệu Animal feed, Aquatic feed and materials | Xác định hàm lượng Ca, Na, P, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Pb, Cd. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Ca, Na, P, Mg, K, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co, Pb, Cd content. ICP-OES method | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed (mg/kg) | TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) |
|  |  |  | Ca, Na, K, Mg, P: 30 |  |
|  |  |  | Fe, Zn, Cu, Mn: 3 |  |
|  |  |  | Mo, Co: 1,5 |  |
|  |  |  | Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản/ Animal feed materials (mg/kg) |  |
|  |  |  | Ca: 90 |  |
|  |  |  | Na: 85 |  |
|  |  |  | K: 75 |  |
|  |  |  | Mg: 80 |  |
|  |  |  | P: 60 |  |
|  |  |  | Fe, Mo: 4 |  |
|  |  |  | Cu, Mn: 3 |  |
|  |  |  | Zn: 5 |  |
|  |  |  | Pb, Cd, Co: 1 |  |
|  | Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản Animal feed materials | Xác định hàm lượng Al2O3, SiO2. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Al2O3, SiO2 content. ICP-OES method | Al2O3: 0,003 % | CASE.TN.0060 (2022) (Ref. Handbook of silicate rock analysis, TCVN 9588: 2013) |
|  |  |  | SiO2: 0,03 % |  |
|  | Thực phẩm, thực phẩm chức năng (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) Food, functional food (Health Supplement formula nutrition products, food with micronutrients) | Xác định hàm lượng Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P, Mn. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P, Mn content. ICP-OES method | Thực phẩm, thực phẩm chức năng/ Food, food supplement: | CASE.TN.0017 (2021) (Ref. AOAC 985.35, AOAC 985.01) |
|  |  |  | Na: 6 mg/kg |  |
|  |  |  | K: 10 mg/kg |  |
|  |  |  | Ca: 3 mg/kg |  |
|  |  |  | Mg: 0,6 mg/kg |  |
|  |  |  | Fe: 1 mg/kg |  |
|  |  |  | Cu: 0,3 mg/kg |  |
|  |  |  | Zn: 0,6 mg/kg |  |
|  |  |  | P: 15 mg/kg |  |
|  |  |  | Mn: 0,1 mg/kg |  |
|  |  |  | Sản phẩm dinh dưỡng công thức/Follow up fomular for infants: |  |
|  |  |  | Ca, Mg, Na, K, P: 10 mg/kg |  |
|  |  |  | Cu, Mn, Zn, Fe: 0,5 mg/kg |  |
|  | Thực phẩm, thực phẩm chức năng (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) Food, functional food (Health Supplement, formula nutrition products, food with micronutrients) | Xác định định hàm lượng Cr, Mo. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Cr, Mo content. ICP-OES method | Mỗi chất/ Each compound: 0,18 mg/kg | CASE.TN.0071 (2017) (Ref. BS EN 14082: 2003) |
|  |  | Xác định hàm lượng Iot. Phương pháp chiết trong kiềm và đo bằng Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS). Determination of Iodine content Alkali solution extracting method. ICP-MS method | 0,25 mg/kg | TCVN 9517:2012 (EN 15111:2007) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed, aquatic feed and materials | Xác định hàm lượng Selen. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma ghép khối phổ (ICP-MS), Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Se content. ICP-MS, ICP-OES method. | (0,002 ~ 0,1) mg/kg | CASE.TN.0008 (2019) (Ref. AOAC 969.06, AOAC 2011.19) |
|  |  | Xác định hàm lượng Antimon tổng (Sb tổng). Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hydrua (AAS-HG). Determination of total Sb. AAS-HG method | (0,03 ~ 0,45) mg/kg | CASE.TN.0112 (2018) (Ref. AOAC 986.15; FI-MHS Recommended Analytical Parameters for Arsenic) |
|  |  | Phân tích hàm lượng Asen (As tổng). Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hydrua (AA-SHG). Determination of Arsenic (As total) content. AAS-HG method. | 0,09 mg/kg | AOAC 986.15 |
|  | Sữa bột, sữa lỏng và bột ăn dặm Milk powder, milk, procesed cereal – based foods | Xác định hàm lượng Iot dễ tan. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS). Determination of soluble Iodine content. ICP-MS method | 0,1 mg/kg | CASE.TN.0076 (2018) (Ref. TCVN 9517: 2012 (EN 15111: 2007)) |
|  |  | Xác định hàm lượng F- tổng. Phương pháp đo điện cực chọn lọc Determination of total fluoride content Ion – selective. Electrode method | 2 mg/kg | CASE.TN.0155 (2019) (Ref. AOAC 944.08; TCVN 6195:1996) |
|  | Gạo và sản phẩm từ gạo Rice, products from rice | Xác định một số dạng hợp chất của Asen. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần ghép nối sắc ký lỏng (LC-ICP-MS) Determination of Arsenic Speciation content. LC-ICP-MS method | As (III): 0,03 mg/kg As (V): 0,03 mg/kg MMA: 0,03 mg/kg DMA: 0,03 mg/kg | CASE.TN.0075 (2017) (FDA 4.11-2012) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Al. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Alumium content ICP-OES method | 0,9 mg/kg | CASE.TN.0111 (2018) (Ref. Estimation ofdaily aluminum intake in Japanbased on food consumption inpestion results: impact of food additives Food science & nutrition View issue TOC Volume 2, Issue 4, July 2014 pages 389-397) |
|  | Rượu và sản phẩm từ rượu Wine and wine products | Xác định hàm lượng Cyanide tổng. Phương pháp so màu trên máy UVVIS Determination of total Cyanide content. Colormetric method | 0,02 mg/L | CASE.TN.0130 (2018) (Ref. AOAC 973.19, TCVN 6181:1996, TCVN 9779:2013, AOAC 973.20) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and Fishery products | Xác định một số dạng hợp chất của Asen. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần ghép nối sắc ký lỏng (LC-ICP-MS). Determination of Arsenic Speciation content. LC-ICP-MS method | As (V): 0,09 mg/L MMA: 0,09 mg/L DMA: 0,09 mg/L As vô cơ/in-organic: 0,09 mg/L | CASE.TN.0063 (2018) (Ref. Wrobel, K., etal. (2002). \"Determination of As(III), As(V), monomethylarsonic acid (MMA), dimethylarsinic acid (DMA) andarsenobetaine (AsB) by HPLC-ICP-MS: analysis of reference materials, fish tissues and urine.\" Talanta 58(5): 899-907) |
|  | Phụ gia thực phẩm (dạng rắn) Food additive (Solid) | Xác định hàm lượng Florua (F-). Phương pháp đo điện cực chọn lọc ion Determination of Fluoide (F-) contentIon – selective electrode method | 15 mg/kg | CASE.TN.0091 (2020) (Ref. USP/NF; FAO JECFA monograph-1- Vo1.4) |
|  | Hoá chất- phụ gia thực phẩm, phẩm màu Chemical-food additive, colour | Xác định hàm lượng Asen tổng. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hydrua (AAS-HG) Determination of total Arsenic content. AAS-HG method | (0,03 ~ 0,45) mg/kg | CASE.TN.0125 (2018) (Ref. AOAC 986.15) |
|  | Phụ gia thực phẩm (dạng rắn) Food additive (Solid) | Xác định hàm lượng SiO2. Phương pháp trọng lượng Determination of SiO2 content. Gravimetric method | ≥ 90 % | CASE.TN.0092 (2019) (Ref. BP; EP; QCVN; USP; DDVN; FAO JECFA Monograph - I, Vol.4) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thủy sản và nguyên liệu Food, Animal feed, aquatic feed and materials | Xác định hàm lượng Pb, Cd. Phương pháp Quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES hoặc ICP-MS Determination of Pb, Cd content. ICP-OES or ICP-MS method | 1/ ICP-OES Thực phẩm/Food: Pb: 0,03 - 0,60 mg/kg Cd: 0,03 - 0,06 mg/kg Thức ăn chăn nuôi/Thức ăn thủy sản, nguyên liệu/ Animal feeding &Aquatic feed materials Pb: 3,0 mg/kg Cd: 0,5 mg/kg 2/ ICP-MS Sữa và sản phẩm sữa/ Milk and milk Products Cd, Pb: 0,01 mg/kg Thịt và sản phẩm thịt/ Meat and meat products Cd, Pb: 0,018 mg/kg | CASE.TN.0018 (2022) (Ref. AOAC 999.11) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thủy sản và nguyên liệu, hóa chất (phụ gia thực phẩm), đất, bùn, phân bón Food; Animal feed, aquatic feed and materials, chemicals (additive food), Soil, sludges. | Phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg tổng). Phương pháp đo trực tiếp trên máy MA 3000. Determination of Mercury (total) content. Thermal Decomposition method (MA 3000). | 0,03 mg/kg | CASE.TN.0141 (2018) (Ref. US EPA Method 7473 & Manual MA 3000 –NIPPON Instruments corporation) |
|  | Muối thực phẩm Food grade salt | Xác định hàm lượng: Ca, Mg, K, Fe, Cu, Cd, Pb. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Ca, Mg, K, Fe, Cu, Cd, Pb. ICP-OES method. | Ca: 10 mg/kg Mg: 5,0 mg/kg K: 50 mg/kg Fe: 2,5 mg/kg Cu: 1,0 mg/kg Cd: 1,0 mg/kg Pb: 2,5 mg/kg | CASE.TN.0022 (2022) (Ref. US EPA Method 200.7; TCVN 3974:2015; EuSalt /ASO15-2015) |
|  | Muối thực phẩm Food grade salt | Xác định hàm lượng NaCl và hàm lượng tạp chất (cặn không tan trong nước). Determination of NaCl and waterinsoluble matter. | + NaCl: (80 ~100) % + Cặn không tan/ Water insoluble: 0,03 % | TCVN 3973:1984 |
|  | Phụ gia thức ăn chăn nuôi (dạng rắn) Additive Animal feed (solid) | Xác định hàm lượng NaHCO3. Phương pháp chuẩn độ. Determination of NaHCO3 content. Titrimetric method. | (80 ~102) % | CASE.TN.0024 (2019) (Ref, DĐVN, BP) |
|  |  | Xác định hàm lượng Fe2+. Phương pháp chuẩn độ. Determination of Fe2+ content. Titrimetric method. | 0,6 % | CASE.TN.0062 (2020) (Ref. DĐVN, BP) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng As, Pb, Cd, Hg. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS). Determination of As, Pb, Cd, Hg content. ICP- MS method. | Mỗi chất/Each compound: 0,1 mg/kg. | CASE.TN.0084 (2020) (Ref. AOAC 2015.01) |
|  |  | Xác định hàm lượng Ti (TiO2). Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Ti (TiO2) content. ICP-OES method. | 5 mg/kg | CASE.TN.0098 (2018) (Ref. AOAC 973.36) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Viên nang) Health Supplement (Capsules) | Xác định hàm lượng As, Pb, Cd, Hg, Cr, Co, Ni, V. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS). Determination of As, Pb, Cd, Hg, Cr, Co, Ni, V content. ICP- MS method. | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Viên nang)/ Health Supplement (Capsules). As: 0,1 mg/kg Cd, Pb, Hg, Cr, Co, Ni, V: 0,05 mg/kg | CASE.TN.0084 (2020) (Ref. AOAC 2015.01) |
|  | Nước tương Soy sauce | Xác định hàm lượng NaCl. Phương pháp chuẩn độ Determination of NaCl content. Titrimetric method | 0,3 % | TCVN 1764:2008 |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and Fishery products | Xác định hàm lượng NaCl. Phương pháp chuẩn độ. Determination of NaCl content. Titrimetric method. | 0,1 % | TCVN 3701:2009 |
|  |  | Xác định hàm lượng Ca, Mg, P, Na, K, Fe, Zn. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of Ca, Mg, P, Na, K, Fe, Zn content. ICP-OES method. | Ca: 3,0 mg/kg Mg: 1,0 mg/kg P: 2,0 mg/kg Na: 5,0 mg/kg K: 10 mg/kg Fe: 1,0 mg/kg Zn: 1,0 mg/kg | CASE.TN.0143 (2020) (Ref. AOAC 969.23, AOAC 985.01) |
|  | Chè Tea | Xác định hàm lượng tro tan và không tan trong nước Determination of water - soluble ash and water-insoluble ash content | 0,03 % | TCVN 5084:2007 (ISO 1576:1998) |
|  |  | Xác định độ kiềm của tro tan trong nước (theo KOH) Determination of alkalinity of watersoluble ash (as KOH) content. | 0,03 % | TCVN 5085:1990 (ISO 1578:1975) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro tổng Determination of total ash content. | 0,03 % | TCVN 5611:2007 (ISO 1575:1987) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axít Determination of acid-insoluble ash content. | 0,03 % | TCVN 5612:2007 (ISO 1577:1987) |
|  | Cà phê Coffee | Xác định hàm lượng tro (tro tổng và tro không tan trong axít) Determination of ash (total ash and acid-insoluble ash) | 0,03 % | TCVN 5253:1990 |
|  | Sản phẩm rau quả Fruit and vegetable products | Xác định hàm lượng tro không tan trong axít Determination of acid-insoluble ash content. | 0,03 % | TCVN 7765:2007 (ISO 763:2003) |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lương Kali hữu hiệu. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Determination of Available K content. AAS method. | 50 % (K2O) | TCVN 8560:2018 |
|  |  | Xác định hàm lương Kali tổng. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Determination of Total K content. AAS method. | 50 % (K2O) | TCVN 8562:2010 |
|  |  | Xác định hàm lương Kali. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Determination of K content. AAS method | 50 % (K2O) | TCVN 5815:2018 |
|  |  | Xác định hàm lương Phốtpho hữu hiệu. Phương pháp so màu. Determination of available Phosphorus content. Colorimetric method. | 50 % (P2O5) | TCVN 8559:2010 |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng As, Cd, Co, Cr, Pb, Mo, Ni. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of As, Cd, Co, Cr, Pb, Mo, Ni content. ICP-OES method. | As: 9,0 mg/kg Cd: 3,0 mg/kg Co: 3,0 mg/kg Cr: 3,0 mg/kg Mo: 6,0 mg/kg Ni: 3,0 mg/kg Pb: 6,0 mg/kg | CASE.TN.0094 (2018) (Ref. AOAC 2006.03) |
|  |  | Xác định hàm lượng SiO2 hữu hiệu. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of available SiO2 content. ICP-OES method | 0,03 % | CASE.TN.0093 (2020) (Ref. TCVN 11407: 2019) |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng B tan trong axít Phương pháp quang phổ. Determination of B acid-soluble content. Spectrophotometric method | 6 mg/kg | CASE.TN.0074 (2020) (Ref. TCVN 10679: 2015) |
|  |  | Xác định hàm lượng SiO2 tổng. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES). Determination of total Silica (SiO2) content. ICP-OES method. | 0,03 % | CASE.TN.0003 (2019) (Ref. Sổ tay hướng dẫn phân tích các loại khoáng silicat, Trang 51-54/ Mỹ 1987 - Trên máy ICP) |
|  |  | Xác định hàm lượng lưu huỳnh (S) tổng số. Phương pháp khối lượng. Determination of total Sulfur (S) content. Gravimetric method. | 0,06 % | TCVN 9296:2012 |
|  | Đất, bùn, trầm tích, cặn lắng Soil, sediment, sludges | Xác định hàm lượng: Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn. Phương pháp Quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of: Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn content. ICP-OES method | Ag: 6,0 mg/kg | AOAC 990.08 |
|  |  |  | As: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Ba: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Cd: 1,5 mg/kg |  |
|  |  |  | Co: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Cr: 3,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Cu: 3,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Ni: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Pb: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Sb: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Se: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Tl: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Zn: 3,0 mg/kg |  |
|  |  | Xác định hàm lượng: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn. Phương pháp Quang phổ phát xạ Plasma (ICP-OES). Determination of: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn content. ICP-OES method. | As: 6,0 mg/kg | EPA Method 200.7, 1994 |
|  |  |  | Cd: 1,5 mg/kg |  |
|  |  |  | Cr: 3,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Cu: 3,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Fe: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Pb: 6,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Zn: 3,0 mg/kg |  |
|  |  |  | Ni: 6,0 mg/kg |  |
|  | Nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển, nước thải sau xử lý Surface water, Rain water, Ground water, Sea water, Wastewater after treatmented | Xác định Cr6+. Phương pháp so màu UV-VIS. Determination of Cromic (Cr6+) content. UV-VIS method. | 0,02 mg/L | SMEWW 3500.Cr-B:2023 |
|  | Nước khoáng, nước uống đóng chai, nước sạch, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn Mineral water; Bottled water, Domestic water, Non alcohol drinks, Alcohol drinks | Xác định hàm lượng Iot. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS). Determination of Iodine content, ICP-MS method. | (0,0005 ~ 0,003) mg/L | CASE.TN.0099 (2018) (Ref. TCVN 9517: 2012 (EN 15111: 2007)) |
|  | Nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển, nước thải, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Surface water, rain water, ground water, sea water, waste water, domestic water, bottled water, mineral water | Xác định hàm lượng: Al, Ba, B, Ca, Fe, Mg, K, Na, Cr, Cu, Mn. Phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) Determination of Al, Ba, B, Ca, Fe, Mg, K, Na, Cr, Cu, Mn content. ICP-OES method | K: 1,20 mg/L | EPA Method 200.7, 1994 |
|  |  |  | Na: 0,60 mg/L |  |
|  |  |  | Al: 0,03 mg/L |  |
|  |  |  | Ba: 0,01 mg/L |  |
|  |  |  | B: 0,09 mg/L |  |
|  |  |  | Ca; 0,30 mg/L |  |
|  |  |  | Cr: 0,01 mg/L |  |
|  |  |  | Cu: 0,01 mg/L |  |
|  |  |  | Fe: 0,09 mg/L |  |
|  |  |  | Mg: 0,06 mg/L |  |
|  |  |  | Mn: 0,01 mg/L |  |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Surface water, ground water, waste water, domestic water, bottled water, mineral water | Xác định hàm lượng: Ag, Al, As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Tl, V, Zn. Phương pháp Phổ khối plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) Determination of Ag, Al, As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mn, Mo, Ni, Se, Tl, V, Zn content. ICP-MS method | Ag: 0,0006 mg/L | EPA Method 200.8, 1994 |
|  |  |  | Al: 0,006mg/L |  |
|  |  |  | As: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Sb: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Ba: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Be: 0,0009 mg/L |  |
|  |  |  | Cd: 0,0003 mg/L |  |
|  |  |  | Cr: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Co:0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Cu: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Hg: 0,0003 mg/L |  |
|  |  |  | Pb: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Mn: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Mo: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Ni: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Se: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Tl: 0,0003 mg/L |  |
|  |  |  | V: 0,0006 mg/L |  |
|  |  |  | Zn: 0,006 mg/L |  |
|  | Nước mặt, nước mưa, nước dưới đất, nước biển, nước thải, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Surface water, rain water, ground water, sea water, waste water, domestic water, bottled water, mineral water | Xác định hàm lượng Xyanua tổng Phương pháp so màu. Determination of total Cyanide content. Colorimetric method | Nước thải/ waste water: 0,02 mg/L Nền khác/Other: 0,006 mg/L | TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984 (E)) |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Surface water, ground water, sea water, domestic water, bottled water, mineral water | Xác định hàm lượng Florua Phần 1: dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ. Determination of Fluoride content. Part 1: Electrochemical probe method for portable and lightly polluted water | 0,05 mg/L | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992 (E)) |
|  | Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng F(-) trong nước thải sau quá trnh chưng cất. Phương pháp đo điện cực chọn lọc ion. Determination of F(-) content after distillation. Ion-selective electrode method. | 0,3 mg/L | SMEWW 4500-F –B,C:2023 |
|  | Nước dưới đất, nước thải, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Ground water, waste water, domestic water, bottled water, mineral water | Xác định hàm lượng Asen. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hydrua (AAS-HG) Determination of Arsenic content. AAS-HG method | 0,0012 mg/L | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) |

Chú thích/ Note:

- (*) đối với các phương pháp thử/ hiệu chuẩn có thay đổi so với phương pháp thử gốc

- BYT: Bộ Y tế

- BP: British Pharmacopoeia

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

III. PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement |  | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp, nước RO Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water, water use for processing and production, water use for agriculture, RO water | Xác định pH pH value | (2 ~ 12) |  | SMEWW 4500 H+.B:2023 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước thải Surface water, ground water, sea water, waste water | Xác định hàm lượng BOD5. Phương pháp hô hấp kế Determination of BOD5 content. Respirometric Method | 3,0 mg/L |  | TCVN 6001-1: 2021 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, nước khoáng Surface water, ground water, domestic water, mineral water | Xác định độ cứng. Phương pháp chuẩn độ Determination of Hardness. Titrimetric Method | 5 mg/L |  | SMEWW 2340 C :2023 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt Domestic water, bottled drinking water, bottled water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water | Xác định hàm lượng anion (F-, Cl-, Br- , NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, BrO3-, ClO3-, ClO2-). Phương pháp sắc ký ion Determination of anions content (F-, Cl-, Br- NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, BrO3-, ClO3-, ClO2-) content. Ion chromatography Method | F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-: 0,15 mg/L BrO3–, ClO3-, ClO2-: 0,009 mg/L |  | US EPA method 300.1, 1999 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp Domestic water, bottled drinking water, bottled water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water, water use for processing and production, water use for agriculture | Xác định các anion (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, BrO3-, ClO3-, ClO2-). Phương pháp sắc ký ion Determination of anions (F-, Cl-, Br-,NO2-, NO3-, SO42-, PO43-, BrO3-, ClO3-, ClO2-) content. Ion chromatography Method | F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-: 0,15 mg/L Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá BrO3-, ClO3-, ClO2-: 0,009 mg/L |  | US EPA method 300.0, 1993 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải sau xử lý Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water after treatmented | Xác định tổng rắn hòa tan (TDS). Determination of total dissolved solids | 30 mg/L |  | SMEWW 2540 C :2023 |
|  |  | Xác định độ đục Determination of turbidity | Đến/to: 1000 NTU |  | TCVN 12402-1: 2020 |
|  |  | Kiểm tra và xác định độ màu. Phương pháp A: Kiểm tra bằng mắt thường & Phương pháp C: Kiểm tra bằng thiết bị quang học Examination and determination of colour. Method A: Visual test & Method C: Instrument test | Phương pháp A/Method A: 5 mg PtCo/L Phương pháp C/ Method C: 2 mg PtCo/L |  | TCVN 6185:2015 |
|  |  | Xác định hàm lượng Clorua. Phương pháp Mohr (chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat) Determination of chloride content Mohr's method (Silver nitrate titration with chromate indicator) | 5,0 mg/L |  | TCVN 6194:1996 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp, nước biển Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water, water use for processing and production, water use for agriculture, sea water | Xác định hàm lượng Amoni. Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium content. Part 1: Manual spectrometric method | 0,09 mgN/L |  | TCVN 6179-1: 1996 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước sinh hoạt, nước thải, nước dùng cho phòng thí nghiệm, dùng cho y tế, nước RO Surface water, ground water, rain water, sea water, bottled drinking water, miniral water, domestic water, waste water, water for laboratory & medical use, RO water | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số (TOC) và cacbon hữu cơ hòa tan (DOC) Determunation of total organic carbon (TOC) and dissovled organic carbon (DOC) content | 0,9 mg/L |  | TCVN 6634:2000 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước đá, nước dưới đất, nước mặt Domestic water, bottled drinking water, mineral water, rain water ice water, ground water, surface water | Xác định độ kiềm. Phần 1: Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit Determination of alkalinity content. Part 1: Determination of total and composite alkalinity | 15 mg CaCO3/L |  | TCVN 6636-1: 2000 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước đá, nước dưới đất, nước mặt, nước thải đã qua xử lý Domestic water, bottled drinking water, mineral water, rain water ice water, ground water, surface water, waste water samples have been treated | Xác định hàm lượng ion sulfate Determination of sulfate ion content | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải/Surface, ground and waste water: 6,0 mg/L Còn lại/Other: 3,0 mg/L |  | ASTM D 516-16 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước thải, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, waste water, water use for processing and production, water use for agriculture | Xác định hàm lượng nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic. Determination of nitrate content. Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,03 mg N/L |  | TCVN 6180:1996 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content. Spectrometric method using 1,10-phenanthroline | 0,003 mg N/L |  | TCVN 6178:1996 |
|  | Nước sinh hoạt, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước uống Domestic water, surface water, ground water, rain water, sea water, drinking water, | Xác định hàm lượng sắt. Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin Determination of iron content. Spectrometric method using 1,10-phenanthroline | 0,12 mg/L |  | TCVN 6177:1996 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ice water Surface water, ground water waste water, sea water | Xác định hàm lượng nitơ. Phần 2: Xác định nitơ liên kết bằng huỳnh quang sau khi đốt mẫu và oxy hóa thành nitơ dioxyt Determination of nitrogen content. Part 2: Determination of bound nitrogen, after combustion and oxidation to nitrogen dioxide, using chemiluminescence detection | 1,5 mg/L |  | TCVN 6624-2: 2000 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước thải, nước biển Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water Surface water, waste water, sea water | Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination suspended solids by filtration through glass-fibre filter | 12 mg/L |  | TCVN 6625:2000 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa học Determination of the chemical oxigen demand | 30 mg/L |  | TCVN 6491:1999 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải, nước biển, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water, sea water, water use for processing and production, water use for agriculture | Xác định hàm lượng phốt pho, phosphate. Phương pháp trắc phổ dùng amonimolipdat Determination of phosphorus and phosphate content. Ammonium molibdate spectrometric method | 0,03 mgP/L |  | TCVN 6202:2008 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mưa Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water | Xác định chỉ số Permanganat, khả năng oxy hoá. Phương pháp chuẩn độ Determination of the permanganate index, Oxidizability. Titrimetric method | 1,5 mg/L |  | TCVN 6186:1996 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, waste water | Xác định nhu cầu oxy hóa học (mức thấp) Determination of COD (low level) | 9 mg/L |  | SMEWW 5220B:2023 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước dưới đất, nước đá, nước mặt, nước mưa, nước thải, nước dùng chế biến và sản xuất, nước dùng trong nông nghiệp Domestic water, bottled drinking water, mineral water, ground water, ice water, surface water, rain water, waste water, water use for processing and production, water use for agriculture | Xác định hàm lượng S2-/ H2S. Determination of Sulfide/ Hydrogen sulfide content | 0,05 mg/L |  | SMEWW 4500-S2-.B&D:2023 |
|  |  | Xác định hàm lượng chlorine Determination of chlorine | 0,6 mg/L |  | SMEWW 4500-Cl.B:2023 |
|  |  | Xác định chlorine tự do, chlorine tổng và monochloramines Determination of free chlorine, total chlorine and monochloramines content | Chlorine tự do/free: 50 ppb Chlorine tổng/total: 50 ppb Monochloramine: 36 ppb |  | TCVN 6225-2: 2021 |
|  |  | Xác định nhu cầu oxy hòa tan. Phương pháp đo điện cực Determination of dissolved oxygen. Electrochemical probe method | (0 ~16) mg/L |  | TCVN 7325:2016 |
|  | Nước sạch, nước dưới đất, nước mặt, nước thải, nước biển Domestic water, ground water, surface water, waste water, sea water | Xác định hàm lượng phenol và dẫn xuất của phenol. Phương pháp GC/MS Determination of phenon and derivatives content. GC/MS Method | Nước thải, nước mặt, nước biển/ Waste water, surface water, sea water µg/L | Còn lại/ Other µg/L | Phương pháp chiết/ Extraction method: US EPA method 3510C, 1996 Phương pháp làm sạch/ Cleaning method: US EPA method 3620C, 2014 Phương pháp phân tích/ Analytical method: US EPA method 8270E, 2018 |
|  |  | Phenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2-chlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2-nitrophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,4-dichlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,6-dichlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,4-dimethylphenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 4-chloro-3-methylphenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,4,6-trichlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,4,5-trichlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | 2,3,4,6-tetrachlorophenol | 0,15 | 0,03 |  |
|  |  | Pentachlorophenol | 1,00 | 0,20 |  |
|  | Nước sạch, nước mặt, nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng các hợp chất Polychlorine biphenyl (PCBs). Phương pháp GC/MS Determination of Polychlorinated biphenyls (PCBs) content. GC/MS Method | µg/L |  | Phương pháp chiết/ Extraction method: US EPA method 3510C, 1996 Phương pháp phân tích/ Analytical method: US EPA method 8082A, 2007 |
|  |  | 2-chlorobiphenyl | 0,10 |  |  |
|  |  | 2,3-dichlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,5-trichlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,4’,5-trichlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,5,5’-tetrachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,5’-tetrachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,3’,4,4’-tetrachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,4,5,5’-pentachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4,5’-pentachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,3,3’,4’,6-pentachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,5,5’,6-hexachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,4,4’,5,5’-hexachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4,5,5’-hexachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4,4’,5’-hexachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4’,5,5’,6-heptachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4,4’,5’,6- heptachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,4,4’,5,5’-heptachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,3’,4,4’,5-heptachlorobiphenyl |  |  |  |
|  |  | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-nonachlorobiphenyl |  |  |  |
|  | Nước sạch, Nước dưới đất Domestic water, Ground water | Xác định hàm lượng các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Phương pháp GC/MS Determination of Volatile Organic Compounds content. GC/MS Method | µg/L |  | CASE.MT.0034 (2015) |
|  |  | Dichloromethane | 1,2 µg/L |  |  |
|  |  | 1,2-dichloroethene |  |  |  |
|  |  | 1,2-dichloroethane |  |  |  |
|  |  | Carbontetrachloride |  |  |  |
|  |  | Dibromochloromethane | 1,2 µg/L |  |  |
|  |  | 1,4-dichlorobenzene |  |  |  |
|  |  | Trichlorobenzene (1,2,4-trichlorobenzen) | 1,2 µg/L |  |  |
|  |  | Chloroform | 1,8 µg/L |  |  |
|  |  | 1,1,1-trichloroethane |  |  |  |
|  |  | 1,1-dichloroethene |  |  |  |
|  |  | Bromodichloromethane |  |  |  |
|  |  | Ethylbenzene |  |  |  |
|  |  | o-xylene |  |  |  |
|  |  | m-xylene |  |  |  |
|  |  | p-xylene |  |  |  |
|  |  | Styrene |  |  |  |
|  |  | Bromoform |  |  |  |
|  |  | Toluene |  |  |  |
|  |  | 1,1,2-trichloroethane |  |  |  |
|  |  | Benzene | 1,5 µg/L |  |  |
|  |  | Trichloroethene | 0,9 µg/L |  |  |
|  |  | Vinylchloride | 0,2 µg/L |  |  |
|  |  | 1,2-dichloropropane | 0,9 µg/L |  |  |
|  |  | Tetrachloroethene | 0,9 µg/L |  |  |
|  |  | Chloral hydrat (trichloroacetaldehyde) | 2,1 µg/L |  |  |
|  |  | 1,3-dichloropropene | 2,1 µg/L |  |  |
|  |  | 1,2-dibromo-3-chloropropane | 0,2 µg/L |  |  |
|  |  | 1,2-dichlorobenzene | 3,0 µg/L |  |  |
|  |  | Monochlorobenzene | 6,0 µg/L |  |  |
|  |  | Chloroethane | 2 µg/L |  |  |
|  |  | Nitrobenzen |  |  |  |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Acid Oxalic. Phương pháp sắc ký ion Determination of oxalic acid content. Ion chromatography method | 12 mg/kg Sữa/Milk: 60 mg/kg |  | CASE.MT.0025 (2019) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng acid hữu cơ (Acid Lactic, Acid formic, Acid Acetic, Acid Propionic, Acid Butyric). Phương pháp sắc ký ion Determination of organic acid content (Acid Lactic, Acid formic, Acid Acetic, Acid Propionic, Acid Butyric). Ion chromatography method | 45 mg/kg |  | CASE.MT.0065 (2015) |
|  |  | Xác định nhóm phosphate. Phương pháp quang phổ Determination of phosphate groups content. Spectrometric Method | 240 mg P2O5/kg |  | CASE.MT.0112 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Axit citric/ citrate. Phương pháp sắc ký ion Determination of citric acid content. Ion chromatography method | 15 mg/kg |  | CASE.MT.0009 (2015) |
|  |  | Xác định hàm lượng Nitrat. Phương pháp sắc ký ion Determination of nitrate content. Ion chromatography method | Thực phẩm/ Food: 12 mg/kg Sữa/ Milk: 21 mg/kg |  | TCVN 8160-4: 2009 |
|  | Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Nitrit. Phương pháp quang phổ UV-VIS Determination of nitrite content. UV-VIS method | 5 mg/kg |  | TCVN 7992:2009 |
|  | Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng Choline Determination of Choline | 30 mg/kg |  | CASE.MT.0003 ( 2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitrat và nitrit. Phần 1: Phương pháp khử bằng Cd và đo phổ Determination of nitrate and nitrite content. Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry | Dạng lỏng/liquid: NO2-: 3,0 mg/kg NO3-: 10 mg/kg Dạng bột/powder: NO2-: 3,0 mg/kg NO3-: 15 mg/kg |  | TCVN 6268-1: 2007 |
|  | Rau Vegetable | Xác định hàm lượng nitrat. Phương pháp trao đổi ion Determination of nitrate content. IC method | 12 mg/kg |  | TCVN 7814:2007 |
|  | Nông sản (gạo, hạt điều), Sữa (sữa bột) Agricultural products (rice, cashews), Milk (powder) | Xác định hàm lượng methyl bromide. Phương pháp GC/MS Determination of methylbromide traces content. GC/MS Method | Gạo, hạt điều/ rice, cashews: 0,03 mg/kg Sữa bột/ Milk powder: 0,1 mg/kg |  | CASE.MT.0106 (2023) |
|  | Thực phẩm (giàu cacbonhydrat và giàu protein), Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food (high carbohydrate), Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng monophosphate và polyphosphate (di, tri, trimeta và hexametaphosphate). Phương pháp sắc ion Determination of monophosphate and polyphosphate (di, tri, trimeta and hexametaphosphate) content. Ion chromatography method | Thực phẩm (Giàu cacbonhydrat và giàu Protein)/ Food (high carbohydrate and protein): Diphosphate, Triphosphate, Trimetaphosphate: 120 mgP2O5/kg Hexametaphosphate: 240 mgP2O5/kg Monophosphate: 10 mgP2O5/kg |  | CASE.MT.0007 (2018) |
|  | Rau, củ, quả Vegetable | Xác định hàm lượng Bromide. Phương pháp sắc ký ion Determination of Bromide content. Ion chromatography method | 30 mg/kg |  | CASE.MT.0122 (2018) |
|  | Thủy hải sản Aquatic products | Xác định hàm lượng Histamine. Phương pháp sắc ký ion Determination Histamine content. Ion Chromatography Method | 15 mg/kg |  | CASE.MT.0011 (2016) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản Food, Animal feed, Aquaculture feed | Xác định hàm lượng Axit citric/ citrate. Phương pháp sắc ký ion Determination of citric acid content. Ion chromatography method | 150 mg/kg |  | CASE.MT.0009 (2015) |
|  | Thịt và sản phẩm chế biến từ thịt, sữa và sản phẩm chế biến từ sữa Meat and meat products, milk and milk products | Xác định hàm lượng Betaine. Phương pháp sắc ký ion Determination of betaine content. Ion chromatography method | 0,06 % |  | CASE.MT.0022 (2015) |
|  | Thức ăn thuỷ sản Aquatic feed | Xác định hàm lượng Choline. Phương pháp sắc ký ion. Determination of choline content. Ion chromatography method | 0,013 % |  | CASE.MT.0028 (2015) |
|  | Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (giàu protein) Material for animal feed (high protein) | Xác định hàm lượng Histamine. Phương pháp sắc ký ion Determination of Histamine content. Ion chromatography method | 15 mg/kg |  | CASE.MT.0011 (2016) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Betaine. Phương pháp sắc ký ion Determination of betaine content. Ion chromatography method | 0,06 % |  | CASE.MT.0022 (2015) |
|  | Muối (muối thực phẩm, muối bổ sung iod, muối công nghiệp Salt (food salt, Iodine salt, Industrial salt) | Xác định hàm lượng ion Sulphate Determination of sulphate ion content | 0,03 % |  | TCVN 3973:1984 |
|  | Phân bón Fertilizer | Xác định pH Determination of pH | (2 ~ 12) |  | AOAC 973.04 |
|  |  | Xác định hàm lượng carbon hữu cơ tổng số/ Chất hữu cơ. Phương pháp Walkley – Black Determination of total organic carbon/ organic matter content. Walkley-Black Method | - |  | TCVN 9294:2012 |
|  | Đất, bùn Soil, sludge | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ và cacbon tổng số sau khi đốt khô (phân tích nguyên tố) Determination of organic and total carbon content after dry combustion (elementary analysis) | 0,03 % |  | TCVN 6642:2000 |
|  | Đất, bùn, chất thải rắn Soils, sludge, Solid wastes | Xác định hàm lượng các hợp chất hữu cơ ít bay hơi SVOCs (Phenol, Napthalene, Lindane, Heptachlor, Trans-Chlodane, Cis-Chlodane, Endrin, Methoxychlor, Parathion methyl, Parathion ethyl). Phương pháp GC-MS Determination of SVOCs content (Phenol, Napthalene, Lindane, Heptachlor, Trans-Chlodane, Cis-Chlodane, Endrin, Methoxychlor, Parathion methyl, Parathion ethyl). GC/MS method | Phenol, Naphthalene: 0,2 mg/kg Còn lại/Other: 0,02 mg/kg |  | Phương pháp chiết/ Extraction method: US EPA Method 3550C:1996 Phương pháp làm sạch/ Cleaning method: US EPA method 3620C, 2014 Phương pháp phân tích/ Analytic method: US EPA Method 8270D, 2014 |
|  | Đất, bùn, phân bón Soil, slude, fertilizer | Xác định pH Determination of pH | (1 ~ 12) |  | TCVN 5979:2007 |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước RO | Xác định mùi, vị của nước (định tính) |  |  | CASE.MT.0153 (2024) |

Chú thích/ Note:

- (*) đối với các phương pháp thử/ hiệu chuẩn có thay đổi so với phương pháp thử gốc

- BYT: Bộ Y tế

- BP: British Pharmacopoeia

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

IV. PHÒNG PHÂN TÍCH SẮC KÝ

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bia, rượu, cồn Wine, alcohol | Xác định hàm lượng Ethanol và tạp chất. Phương pháp GC-FID Determination of Ethanol and impurities content. GC-FID Method (Ethanol, Aldehyde, Ethyl acetate, Furfurol, Isobutanol, Isopentanol, Isopropanol, Methanol, N-propanol) | Ethanol: 40 mg/L | CASE.SK.0103 (2019) |
|  |  |  | Aldehyde: 15 mg/L |  |
|  |  |  | Ethyl acetate: 30 mg/L |  |
|  |  |  | Furfurol: 15 mg/L |  |
|  |  |  | Isobutanol: 15 mg/L |  |
|  |  |  | Isopentanol: 15 mg/L |  |
|  |  |  | Isopropanol: 15 mg/L |  |
|  |  |  | N-propanol: 15 mg/L |  |
|  |  |  | Methanol: 30 mg/L |  |
|  | Nguyên liệu thuốc thú y Veterinary medicine materials | Xác định hàm lượng: Dexamethasone, Dexamethasone acetate. Phương pháp HPLC-UV Determination of Dexamethasone, Dexamethasone acetate content. HPLC-UV method | 1,5 mg/kg | CASE.SK.0054 (2022) |
|  | Hóa chất (phụ gia hóa chất dùng trong trồng trọt), Phân bón Chemical (chemical additives use in cultivating), Fertilizers | Xác định hàm lượng Urea, Biuret. Phương pháp HPLC-UV Determination of Urea, Thiourea, Biuret content. HPLC-UV method | Urea: 15 mg/kg Biuret: 0,3 mg/kg | CASE.SK.0059 (2022) |
|  |  | Xác định hàm lượng Thiourea. Phương pháp HPLC-UV Determination of, Thiourea content. HPLC-UV method | 0,3 mg/kg | TCCS 739: 2019/BVTV |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng Aflatoxin M1. Phương pháp HPLC-FLR Determination of Aflatoxin M1 content. HPLC-FLR method | 0,02 µg/kg | CASE.SK.0033 (2022) (Ref. AOAC 986.16) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản Food, Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng β-Agonist (Ractopamine, Clenbuterol, Salbutamol). Phương pháp LC/MS/MS Determination of β-Agonist (Ractopamine, Clenbuterol, Salbutamol) content. LC/MS/MS method | Thức ăn chăn nuôi/ Feeding stuff: 3 µg/kg Thực phẩm/ Food: | CASE.SK.0057 (2016) |
|  |  |  | Ractopamine: 1,5 µg/kg |  |
|  |  |  | Clenbuterol: 0,15 µg/kg |  |
|  |  |  | Salbutamol: 1,5 µg/kg |  |
|  | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng kháng sinh. Phương pháp HPLC-UV/PDA Determination of Tetracyclins antibiotic content. HPLC-UV/PDA method | Tetracyclines group: (mg/kg) | CASE.SK.0109 (2022) |
|  |  |  | Chlortetracycline: 0,75 |  |
|  |  |  | Doxycycline: 0,75 |  |
|  |  |  | Oxytetracycline: 0,75 |  |
|  |  |  | Tetracycline: 0,75 |  |
|  |  |  | Fluoroquinolones group: (mg/kg) |  |
|  |  |  | Ciprofloxacin: 0,75 |  |
|  |  |  | Danofloxacin: 0,75 |  |
|  |  |  | Difloxacin: 0,75 |  |
|  |  |  | Flumequine: 0,75 |  |
|  |  |  | Norfloxacin: 0,75 |  |
|  |  |  | Ofloxacin: 0,75 |  |
|  |  |  | Oxolinic acid: 0,75 |  |
|  |  |  | Sulfonamides group: (mg/kg) |  |
|  |  |  | Sulfadiazine: 0,6 |  |
|  |  |  | Sulfadimidine: 0,6 |  |
|  |  |  | Sulfaguanidine: 0,6 |  |
|  |  |  | Sulfamethoxazole: 0,6 |  |
|  |  |  | Sulfaquinoxaline: 0,6 |  |
|  |  |  | Macrolides group: (mg/kg) |  |
|  |  |  | Erythromycin: 7,5 |  |
|  |  |  | Josamycin: 1,5 |  |
|  |  |  | Spiramycin: 1,5 |  |
|  |  |  | Tylosin: 1,5 |  |
|  |  |  | β-Lactam group: (mg/kg) |  |
|  |  |  | Amoxicillin: 1,5 |  |
|  |  |  | Ampicillin: 1,5 |  |
|  |  |  | Cloxacillin: 3 |  |
|  |  |  | Penicillin G: 1,5 |  |
|  |  |  | Amphenicols group: (mg/kg) |  |
|  |  |  | Chloramphenicol: 0,75 |  |
|  |  |  | Florfenicol: 3 |  |
|  |  |  | Thiamphenicol: 3 |  |
|  |  |  | Other antibotic: mg/kg |  |
|  |  |  | Lincomycin: 1,5 |  |
|  |  |  | Ormetoprim: 0,75 |  |
|  |  |  | Tiamulin: 3 |  |
|  |  |  | Trimethoprim: 1,5 |  |
|  | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Ethoxyquin. Phương pháp HPLC-FLR Determination of Ethoxyquin content. HPLC-FLR method | 0,3 mg/kg | AOAC 996.13 CASE.SK.0058 (2022) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản Food, Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Aflatoxin. Phương pháp HPLC-FLR Determination of Aflatoxin content. HPLC-FLR method (Aflatoxin B1; Aflatoxin B2; Aflatoxin G1; Aflatoxin G2) | Mỗi chất/ Each compound: 0,3 µg/kg | AOAC 990.33 CASE.SK.0018 (2022) |
|  |  | Xác định thành phần acid béo (Phụ lục 5). Phương pháp GC-FID Determination composition of Fatty acids content (Appendix 5). GC-FID method | 0,01 % | CASE.SK.0107 (2016) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản Food, Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Vitamin. Phương pháp HPLC-UV Determination of Vitamin content. HPLC-UV method |  | CASE.SK.0108 (2022) |
|  |  | Vitamin A, D, B1, B2, B3, PP, B5, B6 | 0,9 mg/kg |  |
|  |  | Vitamin E | 3 mg/kg |  |
|  |  | Vitamin C | 0,3 mg/kg |  |
|  |  | Vitamin K | 1,5 mg/kg |  |
|  | Thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Veterinary medicine, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Vitamin K3 (Menadione/ Menadione sodium bisulfite). Phương pháp HPLC-UV Determination of Vitamin K3 (Menadione/ Menadione sodium bisulfite) content. HPLC-UV method | 3 mg/kg | CASE.SK.0108 (2022) |
|  | Thực Phẩm (chế biến, nguyên liệu phụ gia) Food (process, raw material & additives) | Xác định hàm lượng đường monosaccharides, disaccharides. Phương pháp GC-FID Determination of monosaccharides, disaccharides content. GC-FID method | Sorbitol: 30 mg/kg | CASE.SK.0001 (2016) |
|  |  |  | Inositol: 30 mg/kg |  |
|  |  |  | Lactose: 30 mg/kg |  |
|  |  |  | Fructose: 30 mg/kg |  |
|  |  |  | Glucose: 30 mg/kg |  |
|  |  |  | Saccharose: 30 mg/kg |  |
|  | Thực Phẩm Food | Xác định hàm lượng Cholesterol. Phương pháp GC-FID Determination of Cholesterol content. GC-FID method | 3 mg/kg | AOAC 994.10 CASE.SK.0012 (2021) |
|  |  | Xác định hàm lượng Aspartame, Acesulfam K, Saccharine, Caffein, Benzoic acid, Sorbic acid. Phương pháp HPLC-UV/PDA Determination of Aspartame, Acesulfam K, Saccharine, Caffein, Benzoic acid, Sorbic acid content. HPLC-UV/PDA method | Acesulfam K: 6 mg/kg | CASE.SK.0019 (2022) |
|  |  |  | Saccharine: 6 mg/kg |  |
|  |  |  | Caffein: 6 mg/kg |  |
|  |  |  | Benzoic acid: 6 mg/kg |  |
|  |  |  | Sorbic acid: 6 mg/kg |  |
|  |  |  | Aspartame: 15 mg/kg |  |
|  |  | Xác định hàm lượng Rhodamine B. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Rhodamine B content. LC/MS/MS method | 30 µg/kg | CASE.SK.0031 (2016) |
|  | Thực phẩm, son môi Food, lipstick | Xác định hàm lượng Sudan I, II, III, IV. Phương pháp HPLC-UV Determination of Sudan I, II, III, IV content. HPLC-UV method | 75 µg/kg | CASE.SK.0026 (2022) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Thiamphenicol, Florfenicol. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Thiamphenicol, Florfenicol content. LC/MS/MS method | 0,3 µg/kg | CASE.SK.0003 (2016) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Sulfonamides. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Sulfonamides content. LC/MS/MS method | Mỗi chất/Each compound: 15 µg/kg Sulfamethoxazole; Sulfadimethoxine; Sulfadiazine; Sulfathiazole; Sulfamethazine; Sulfamethoxypyridazine; Sulfaquinoxaline; Sulfaguanidine; Sulfachlorpyridazine; Sulfanilamide, Sulfacetamide; Sulfadimidine (Sulfamerazine); Sulfadoxine; Sulfamethizol; Sulfamonomethoxine; Sulfamoxole; Sulfanitran; Sulfapyridine; Sulfisoxazole | CASE.SK.0006 (2020) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Trimethoprim, Ormethoprim. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Trimethoprim, Ormethoprim content. LC/MS/MS method | 30 µg/kg | CASE.SK.0008 (2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng β-Lactam. Phương pháp LC/MS/MS Determination of β-Lactam content. LC/MS/MS method | Amoxicillin: 45 µg/kg | CASE.SK.0010 (2023) |
|  |  |  | Ampicillin: 45 µg/kg |  |
|  |  |  | Cephalexin: 150 µg/kg |  |
|  |  |  | Penicillin G: 45 µg/kg |  |
|  |  |  | Oxacillin: 45 µg/kg |  |
|  |  |  | Cloxacillin: 150 µg/kg |  |
|  |  |  | Dicloxacillin: 45 µg/kg |  |
|  |  |  | Ceftiofur: 150 µg/kg |  |
|  |  |  | Procaine penicillin: 45 µg/kg |  |
|  | Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng ASP (Domoic acid). Phương pháp HPLC-UV Determination of ASP (Domoic acid) content. HPLC-UV method | 3 mg/kg | CASE.SK.0020 (2020) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản, Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Chloramphenicol. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chloramphenicol content. LC/MS/MS method | 0,15 µg/kg | CASE.SK.0021 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Fluoroquinolone. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Fluoroquinolone content. LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 1,8 µg/kg Ciprofloxacin, Danofloxacin, Difloxacin, Enoxacin, Enrofloxacin, Flumequine, Gatifloxacin, Levofloxain, Lomefloxacin, Moxifloxacin, Nalidixic acid, Norfloxacin, Ofloxacin, Oxolinic acid, Sarafloxacin, Sparfloxacin | CASE.SK.0024 (2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng Trifluralin. Phương pháp GC/MS Determination of Trifluralin content. GC/MS method | 0,9 µg/kg | CASE.SK.0030 (2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng Ethoxyquin. Phương pháp LC-MS/MS Determination of Ethoxyquin content. LC/MS/MS method | 9 µg/kg | CASE.SK.0055 (2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng Ethoxyquin. Phương pháp GC-MS/MS Determination of Ethoxyquin content. GC/MS method | 9 µg/kg | CASE.SK.0056 (2016) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi Food, Feeding stuff | Xác định hàm lượng Deoxynivalenol (DON), Fumonisin, Zearalenone. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Fumonisin, Zearalenone content. UPLC/MS/MS method | Thực phẩm/Food Fumonisin: 150 µg/kg Deoxynivalenol: 150 µg/kg Zearalenone: 15 µg/kg Thức ăn chăn nuôi/ Feeding stuff Fumonisin: 600 µg/kg Deoxynivalenol: 600 µg/kg Zearalenone: 90 µg/kg | CASE.SK.0070 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thuỷ sản Feeding Stuff, Aquafeed | Xác định hàm lượng Auramine O. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Auramine O content. LC/MS/MS method | 150 µg/kg | CASE.SK.0105 (2015) |
|  |  | Xác định hàm lượng Tryptophan. Phương pháp IC Determination of Tryptophan content. IC method | 30 mg/kg | AOAC 988.15 |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Auramine O. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Auramine O content. LC/MS/MS method | Sầu riêng/Durian: 1 µg/kg Còn lại/Other: 3 µg/kg | CASE.SK.0106 (2020) |
|  |  | Xác định hàm lượng Tryptophan. Phương pháp IC Determination of Tryptophan content. IC method | 30 mg/kg | CASE.SK.0184 (2020) (Ref. AOAC 988.15) |
|  |  | Xác định hàm lượng Amino acid. Phương pháp IC. Determination of Amino acid content. IC method | Mỗi chất/ Each compound: 30 mg/kg Alanine, Arginine, Aspartic acid, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Valine, Cystine, Cystein, Taurine | CASE.SK.0183 (2020) (Ref. TCVN 8764:2012) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Amino acid. Phương pháp IC Determination of Amino acid content. IC method | Mỗi chất/Each compound: 30 mg/kg Alanine, Arginine, Aspartic acid, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Valine, Cystine, Cystein, Taurine | TCVN 8764:2012 (ISO 13903:2005) AOAC 994.12 |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng β-Lactam. Phương pháp LC/MS/MS Determination of β-Lactam content. LC/MS/MS method | Amoxicillin; Penicillin G; Procaine penicillin; Benzypenicillin: 4 µg/kg Ceftiofu; Ampicillin; Cefalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin: 15 µg/kg | CASE.SK.0010 (2023) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Imidocarb và Tetracyclines (Tetracycline, Doxycycline, Oxytetracycline, Chlotetracyline). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Imidocarb and Tetracyclines (Tetracycline, Doxycycline, Oxytetracycline, Chlotetracyline) content. LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 30 µg/kg | CASE.SK.0007 (2018) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Cyanuric acid; Ammelide; Ammeline và Melamine. Phương pháp GC/MS/MS Determination of Cyanuric acid, Ammelide, Ammeline and Melamine content. GC/MS/MS method | Melamine: 0,3 mg/kg Cyanuric acid: 3 mg/kg Ammelide: 3 mg/kg Ammeline: 3 mg/kg | CASE.SK.0023 (2018) |
|  | Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, thủy sản Fisheries and fisheries products, Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Nitrofurans. Phương pháp LC/MS/MS (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) Determination of Nitrofurans content. LC/MS/MS method (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: AMOZ: 3 µg/kg AOZ: 3 µg/kg AHD: 3 µg/kg SEM: 3 µg/kg | CASE.SK.0025 (2017) |
|  |  |  | Thủy hải sản/ Fisheries and fisheries products: AHD: 0,3 µg/kg AMOZ: 0,3 µg/kg AOZ: 0,3 µg/kg SEM: 0,3 µg/kg |  |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Food, Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Macrolides. Phương pháp LC/MS/MS (Tylosin, Lincomycin, Erythromycin, Tilmicosin, Spiramycin) Determination of Macrolides content. LC/MS/MS method (Tylosin, Lincomycin, Erythromycin, Tilmicosin, Spiramycin) | Thực phẩm/ Food: Tylosin: 50 µg/kg Lincomycin, Erythromycin, Tilmicosin, Spiramycin: 150 µg/kg | CASE.SK.0029 (2018) |
|  |  |  | Thủy hải sản/ Fisheries and fisheries products: Tylosin: 50 µg/kg Lincomycin: 30 µg/kg Spiramycin: 150 µg/kg Erythromycin: 60 µg/kg |  |
|  | Nguyên liệu, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Materials and Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng nhóm Coccidiostats và Virginiamycin_M1. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Coccidiostats and Virginiamycin_M1 content. UPLC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: Clopidol, Virginiamycin_M1, Nicarbazine, Diclazuril, Monensin, Lasalocid, Salinomycine, Narasin: 3 mg/kg | CASE.SK.0034 (2020) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng nhóm Coccidiostats và Virginiamycin_M1. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Coccidiostats and Virginiamycin_M1 content. UPLC/MS/MS method (Clopidol, Virginiamycin_M1, Nicarbazine, Diclazuril, Monensin, Lasalocid, Salinomycine, Narasin) content | Sữa/ Milk: 3 µg/kg Khác/ Other: 30 µg /kg | CASE.SK.0034 (2020) |
|  | Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng Nitrovin. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Nitrovin content. UPLC/MS/MS method. | 30 µg/kg | CASE.SK.0035 (2018) |
|  | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, Animal feed, Aquatic feed | Xác định hàm lượng Urea. Phương pháp GC-FID Determination of Urea content. GC-FID method | 3 mg/kg | CASE.SK.0049 (2019) |
|  | Thực phẩm, dầu mỡ Food, Oil | Xác định hàm lượng Mixed Vitamin E. Phương pháp HPLC-FLR Determination of Mixed Vitamin E content. HPLC-FLR method | 3 mg/kg | CASE.SK.0053 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng phẩm màu (Tatrazine, Allura red, Erythrosine, Ponceau 4R và Sunset yellow). Phương pháp HPLC-UV Determination of Synthesis dyes content (Tatrazine, Allura red, Erythrosine, Ponceau 4R và Sunset yellow) content. HPLC-UV method | 15 mg/kg | CASE.SK.0061 (2022) |
|  | Nguyên liệu thuốc thú y Veterinary medicine materials | Xác định hàm lượng Colistin sulfate. Phương pháp HPLC-UV Determination of Colistin sulfate content. HPLC-UV method | 30 mg/kg | CASE.SK.0065 (2022) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Thuốc trừ sâu (Phụ lục 1). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Pesticides Appendix 1) content. LC/MS/MS method | 0,15 µg/l | CASE.SK.0067 (2018) |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng Vitamin D3 và Vitamin K1. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Vitamin D3 and Vitamin K1 content. UPLC/MS/MS method | D3: 0,15 mg/kg K1: 0,3 mg/kg | CASE.SK.0068 (2021) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Ochratoxin A. Phương pháp HPLC-FLR Determination of Ochratoxin A content. HPLC-FLR method | 0,3 µg/kg | CASE.SK.0069 (2021) |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng Hoóc-môn tăng trưởng (Diethylstilbestrol, Testosterone, Hexestrol, Estradiol, Methyltestosterone, Progesterone, Dienestrol, 19-Nortestosterone, 17Alpha-Ethynylestradiol, Estriol, Trenbolone). Phương pháp GC/MS Determination of Growth Hormone (Diethylstilbestrol, Testosterone, Hexestrol, Estradiol, Methyltestosterone, Progesterone, Dienestrol, 19-Nortestosterone, 17Alpha-Ethynylestradiol, Estriol, Trenbolone) content. GC/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0,03 mg/kg | CASE.SK.0075 (2018) |
|  | Sữa, dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi/thức ăn thủy sản Milk, oil, feeding stuff/ aquafeed | Xác định hàm lượng BHA, BHT, TBHQ. Phương pháp HPLC-UV/PDA Determination of BHA, BHT, TBHQ content. HPLC-UV/PDA method | TBHQ: 1,5mg/kg BHA: 1,5 mg/kg BHT: 9 mg/kg | CASE.SK.0076 (2022) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Vitamin nhóm B (Vitamin B1, B2, B5, B6, B3). Phương pháp LC/MS Determination of B group vitamins (Vitamin B1, B2, B5, B6, B3) content. LC/MS method | B3: 1,5 mg/kg B1, B2, B5, B6: 0,3 mg/kg | CASE.SK.0083 (2018) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng PCB (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180). Phương pháp GC/MS/MS Determination of PCB content (PCB28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180). GC/MS/MS method | Thức ăn chăn nuôi/ Animal feed: 25 µg/kg Thực phẩm/ Food: 10 µg/kg Dầu ăn, sữa/ Oil, milk: 25 µg/kg | CASE.SK.0085 (2018) |
|  | Sữa đặc, nguyên liệu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Sweetened condensed milk, food materials, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Carbohydrate (Saccharose, Lactose, Glucose, Sorbitol). Phương pháp HPLC-RID Determination of Carbohydrate content (Saccharose, Lactose, Glucose, Sorbitol). HPLC-RID method | 1,5 % | CASE.SK.0086 (2022) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Bacitracin và Colistin. Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Bacitracin and Colistin content. UPLC/MS/MS method | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal, aquatic feed: 6 mg/kg Thực phẩm/ Food: 150 µg/kg | CASE.SK.0092 (2018) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Health supplement | Xác định hàm lượng Adenosine và Cordycepin. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Adenosine and Cordycepin content. LC/MS/MS method | 3 mg/kg | CASE.SK.0093 (2018) |
|  | Thực phẩm, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, domestic water, bottled drinking water, mineral water, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng PAHs (Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene; Benzo(k)fluoranthene; Benzo(a)pyrene, Indeno(1,2,3c,d)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Benzo(g,h,i)prylene). Phương pháp GC/MS/MS Determination of PAHs (Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(a)Pyrene, Indeno (1,2,3 c,d)pyrene, Dibenzo(a,h)anthracene, Benzo(g,h,i)prylene) content. GC/MS/MS method | Nước/ Water: 0,5 µg/L Thực phẩm/ Food: 1 µg/kg Bánh, sữa/ Cake, milk: 2,5 µg/kg Dầu ăn/ Oil: 5 µg/kg | CASE.SK.0094 (2018) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định dư lượng Thuốc trừ sâu (Phụ lục 2). Phương pháp GC/MS/MS Determination of Pesticides residue content (Appendix 2). GC/MS/MS method | Hexachlorobutadien 0,5 µg/L; op’-DDE; pp’-DDE; op’-DDD; pp’-DDD; op’-DDT; pp’-DDT: 0,15 µg/L (mỗi chất/ each compound) 0,05 µg/L (Aldrin, BHC, Chlordane, Dieldrin, Heptachlor, Heptachlor epoxide). Còn lại/Other: 1 µg/L | CASE.SK.0096 (2019) |
|  |  | Xác định hàm lượng Acetonitriles halogen. Phương pháp GC/ECD Determination of Acetonitriles halogen content. GC/ECD method (Dibromoacetonitrile; Dichloroacetonitrile; Trichloroacetonitrile) | Dibromoacetonitrile: 0,75 µg/L | CASE.SK.0098 (2015) |
|  |  |  | Dichloroacetonitrile: 0,75 µg/L |  |
|  |  |  | Trichloroacetonitrile: 0,75 µg/L |  |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Thuốc diệt cỏ và GA3 (GA3, 2,3,6-Trichlorobenzoic acid, Dicamba, Bentazone, 2.4-D, MCPA, Bromoxynil, Dicloprop, Mercoprop, Triclopyr, 2,4,5-T; Fluazifop, 2.4-DB; MCPB; Fenocrop; Haloxyfop). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Herbicide pesticides and GA3 content (GA3, 2,3,6-Trichlorobenzoic acid, Dicamba, Bentazone, 2.4-D; MCPA; Bromoxynil; Dicloprop; Mercoprop; Triclopyr; 2,4,5-T; Fluazifop; 2.4-DB; MCPB; Fenocrop, Haloxyfop) content. LC/MS/MS method | 0,15 µg/L | CASE.SK.0099 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định dư lượng Thuốc trừ sâu phân cực (Chlormequat, Dimiazene, Diquat, Isometamidium, Paraquat). Phương pháp UPLC/MS/MS Determination of Polar pesticides (Chlormequat, Dimiazene, Diquat, Isometamidium, Paraquat) content. UPLC/MS/MS method | Sữa/ Milk: 0,03 mg/kg Thực phẩm/ Food: 0,05 mg/kg | CASE.SK.0102 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng Thuốc trừ sâu (Phụ lục 3). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Pesticides residue content (Appendix 3). LC/MS/MS method | 0,01 mg/kg | CASE.SK.0114 (2017) (Ref. AOAC 2007.01) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định dư lượng Thuốc trừ sâu (Phụ lục 4). Phương pháp GC/MS/MS Determination of Pesticides residue content (Appendix 4). GC/MS/MS method | 0,01 mg/kg | CASE.SK.0111 (2018) (Ref. AOAC 2007.01) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Cysteamine. Phương pháp GC/MS/MS Determination of Cysteamine content. GC/MS/MS method | 30 mg/kg | CASE.SK.0115 (2017) |
|  | Thịt và các sản phẩm từ thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Acepromazine và Atropin. Phương pháp UPLC/MS Determination of Acepromazine and Atropine content. UPLC/MS method | 3 µg/kg | CASE.SK.0119 (2019) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Chlorpromazine, Colchicine, Azaperone, Carazolol, Fluazuron. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chlorpromazine, Colchicine, Azaperone, Carazolol, Fluazuron content. LC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food: 3 µg/kg Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal, aquatic feed: 300 µg/kg | CASE.SK.0119 (2019) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Thuốc diệt cỏ và GA3 (2,4,5-T; 2,4,6_TBA; 2.4-D; 2.4-DB; Bentazone; Bromoxynil, Dicamba, Dicloprop, Fenocrop, Fluazifop, GA3, Haloxyfop, MCPA, MCPB, Mercoprop, Triclopyr). Phương pháp LC/MS/MS Determination of herbicides and GA3 (2,4,5-T, 2,4,6_TBA, 2.4-D, 2.4-DB, Bentazone, Bromoxynil, Dicamba, Dicloprop, Fenocrop, Fluazifop, GA3, Haloxyfop, MCPA, MCPB, Mercoprop, Triclopyr). LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0,01 mg/kg | CASE.SK.0122 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng thuốc thú y nhóm Benzimidazoles (Albendazole, Febantel, Fenbendazole, Flubendazole, Oxfendazole, Thiabendazole, Triclabendazole). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Benzimidazoles group Veterinary (Albendazole, Febantel, Fenbendazole, Flubendazole, Oxfendazole, Thiabendazole, Triclabendazole) content. LC/MS/MS method | 10 µg/kg | CASE.SK.0123 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Vitamin B12, Biotin. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Vitamin B12, Biotin content. LC/MS/MS method | 1 mg/kg | CASE.SK.0124 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Vitamin D2 và D3. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Vitamin D2 and Vitamin D3 content. LC/MS/MS method | 0,3 mg/kg | CASE.SK.0125 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Formol. Phương pháp Headspace-GC/FID Determination of Formol content. Headspace-GC/FID method | 1,5 mg/kg | CASE.SK.0127 (2018) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Formaldehyde. Phương pháp GC/ECD Determination of Formaldehyde content. GC/ECD method | 75 µg /L | US EPA method 556, 1998 |
|  | Thịt và các sản phẩm từ thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Dexamethasone và Levamisole. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Dexamethasone and Levamisole content. LC/MS/MS method | 0,3 µg/kg | CASE.SK.0129 (2018) |
|  | Thực phẩm, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Food, domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng nhóm Phthalates (bis(2-Ethylhexyl) phthalate: DEHP, bis(2-Ethylhexyl)adipate: DEHA). Phương pháp GC/MS/MS Determination of Phthalates content (bis(2-Ethylhexyl) phthalate: DEHP, bis(2-Ethylhexyl) adipate: DEHA) content. GC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0,15 mg/kg | CASE.SK.0130 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Acrylamide. Phương pháp GC/MS/MS Determination of Acrylamide content. GC/MS/MS method | Thực phẩm/Food: 0,1 mg/kg Khác/Other: 0,3 µg/L | CASE.SK.0131 (2018) |
|  | Thực phẩm, nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, đất Foods, domestic water, bottled drinking water, mineral water, soil | Xác định hàm lượng Glyphosate, Aminomethylphosphonic acid (AMPA), Glufosinate ammonium. Phương pháp GC-MS/MS Determination of Glyphosate, Aminomethylphosphonic acid (AMPA), Glufosinate ammonium. GC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food: 0,2 mg/kg | CASE.SK.0135 (2018) |
|  |  |  | Nước/ Water: 1 µg/L |  |
|  |  |  | Đất/ Soil: 0,5 mg/kg |  |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Cyclamate. Phương pháp HPLC Determination of Cyclamate content. HPLC method | 15 mg/kg | TCVN 8472:2010 (EN 12857: 1999) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Patulin. Phương pháp HPLC Determination of Patulin content. HPLC method | 40 µg/kg | AOAC 2000.02 |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng Patulin. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Patulin content. LC/MS/MS method | 10 µg/kg | CASE.SK.0137 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Pirlimycin. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Pirlimycin content. LC/MS/MS method | 0,01 mg/kg | CASE.SK.0138 (2018) |
|  | Thực phẩm, Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food Fisheries and fisheries products, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Malachite green, Leucomalachite green, Crystal Violet, Leucocrystal Violet, Brilliant green. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Malachite green, Leucomalachite green, Crystal Violet, Leucocrystal Violet, Brilliant green content. LC/MS/MS method | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: 3 µg/kg Thủy hải sản/ Fisheries and fhisheries products: 0,3 µg/kg Thực phẩm/ Food: 1,5 µg/kg | CASE.SK.0027 (2020) |
|  | Nước sinh hoạt, nước đóng chai, nước uống, nước khoáng Domestic water, bottled water, drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Haloacetic acids (Dichloroacetic acid, Trichloroacetic acid, Monochloroacetic). Phương pháp GC/ECD Determination of Haloacetic acids (Dichloroacetic acid, Trichloroacetic acid, Monochloroacetic). GC/ECD method | Dichloroacetic acid: 30 µg/L Trichloroacetic acid: 30 µg/L Monochloroacetic acid: 20 µg/L | US EPA method 552.2, 1995 |
|  | Sữa, Thịt, Cá Milk, Meat, Fish | Xác định hàm lượng nhóm nitroimidazoles (Ipronidazole (IPZ), Ipronidazole-OH (IPZ-OH), Dimetridazole (DMZ), Metronidazole (MNZ), Metronidazole-OH (MNZ-OH), Tinidazole (TNZ), Ronidazole (RNZ), 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-Nitroimidazole (HMMNI). Phương pháp LC/MS Determination of nitroimidazoles (Ipronidazole (IPZ), Ipronidazole-OH (IPZ-OH), Dimetridazole (DMZ), Metronidazole (MNZ), Metronidazole-OH (MNZ-OH), Tinidazole (TNZ), Ronidazole (RNZ), 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-Nitroimidazole (HMMNI) content. LC/MS Method | 3 µg/kg | CASE.SK.0157 (2019) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Sibutramine và phenolphthalein. Phương pháp LC-MS Determination of Sibutramine and phenolphthalein content. LC-MS Method | 30 µg/kg | CASE.SK.0162 (2019) |
|  | Nước chấm, nước tương, bột gia vị Sauce, soy, spices powder | Xác định hàm lượng 3-MCPD. Phương pháp GC/MS Determination of 3-MCPD content. GC/MS method. | 30 µg/kg | CASE.SK.0015 (2019) |
|  | Trà, bột ngũ cốc, gạo Tea, cereal, rice | Xác định hàm lượng Gamma Amino Butyric Acid (GABA). Phương pháp IC Determination of Gamma Amino Butyric Acid (GABA). IC method | 30 mg/kg | CASE.SK.0183 (2020) (Ref. TCVN 8764:2012) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng nhóm Aminoglycosides. Phương pháp LC/MS/MS. Determination of Aminoglycosides content. LC/MS/MS method. (Neomycin, spectinomycin, Gentamycin, Kanamycin A (Kanamycin), Apramycin, Streptomycin, Dihydrostreptomycin) | Mỗi chất/ Each compound: 100 µg/kg | CASE.SK.0189 (2020) |
|  | Nguyên liệu thực phẩm, bột gia vị Food materials, spices powder | Xác định hàm lượng Disodium-5-Inosinate (I), Disodium-5-Guanylate (G) và Monosodium Glutamate (MSG). Phương pháp HPLC-UV Determination of Disodium-5-Inosinate (I), Disodium-5-Guanylate (G) and monosodium glutamate content. HPLC-UV method | G: 30 mg/kg | CASE.SK.0074 (2018) |
|  |  |  | I: 30 mg/kg |  |
|  |  |  | MSG: 600 mg/kg |  |
|  | Thịt và các sản phẩm từ thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Closantel. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Closantel content. LC/MS/MS Method | 10 µg/kg | CASE.SK.0160 (2019) |
|  | Gạo Rice | Xác định hàm lượng Guazatine. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Guazatine content. LC/MS/MS Method | 30 µg/kg | CASE.SK.0178 (2019) |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng 2-MCPD esters, 3-MCPD esters và Glycicyl fatty acid esters (GEs). Phương pháp GC/MS/MS Determination of 2-MCPD esters, 3-MCPD esters and Glycidyl fatty acid esters (GEs) content. GC/MS/MS method | 2-MCPD esters: 25 µg/kg | AOAC 2018.03 |
|  |  |  | 3-MCPD esters: 25 µg/kg |  |
|  |  |  | GEs: 15 µg/kg |  |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Melamine, Cyanuric acid, Dicyandiamide Phương pháp LC/MS/MS Determination of Melamine, Cyanuric acid, Dicyandiamide content. LC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food: 0,3 mg/kg Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: 3 mg/kg | CASE.SK.0005 (2021) |
|  | Dầu mỡ động vật và thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định hàm lượng 2-MCPD esters, 3-MCPD esters và Glycicyl fatty acid esters (GEs). Phương pháp GC/MS/MS Determination of 2-MCPD esters, 3- MCPD esters and Glycidyl fatty acid esters (GEs) content. GC/MS/MS method | 2-MCPD esters: 100 µg/kg | ISO 18363-3:2017 |
|  |  |  | 3-MCPD esters: 100 µg/kg |  |
|  |  |  | GEs: 100 µg/kg |  |
|  | Thực phẩm, bao bì dạng màng nhựa Food, film packaging | Xác định hàm lượng Ethylene oxide (EO), 2-Chloroethanol (2-CE) và Ethylene oxide (tổng EO và 2-CE, qui về EO). Phương pháp GC-MS/MS. Determination of Ethylene oxide (EO), 2-Chloroethanol (2-CE), and Ethylene oxide (sum of EO and 2-CE expressed as EO). GC-MS/MS method. | 0,02 mg/kg | CASE.SK.0210 (2021) (Ref. EURL-SRM, ver 1.1) |
|  | Thịt và sản phẩm từ thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Avilamycin (as Dichloroisoeverninic acid (DIA). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Avilamycin (as Dichloroisoeverninic acid (DIA). LC-MS/MS method. | 100 µg/kg | CASE.SK.0200 (2023) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Food, animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Hoóc-môn tăng trưởng (Diethylstilbestrol, Testosterone, Hexestrol, Estradiol (beta-Estradiol), Methyltestosterone, Progesterone, Dienestrol, Trenbolone). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Growth Hormone (Diethylstilbestrol, Testosterone, Hexestrol, Estradiol (beta-Estradiol), Methyltestosterone, Progesterone, Dienestrol, Trenbolone) content. LC-MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 15 µg/kg | CASE.SK.0155 (2021) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Epichlorohydrin. Phương pháp GC-MS/MS Determination of Epichlorohydrin GC-MS/MS method | 0,3 µg/L | US EPA method 8260A, 1992 |
|  | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thuỷ sản Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Chloramphenicol. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chloramphenicol content. LC/MS/MS method | 1 µg/kg | CASE.SK.0021 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Ammlide; Ammeline. Phương pháp LC/MS/MS Determination of Ammlide; Ammeline content. LC/MS/MS method | 3 mg/kg | CASE.SK.0005 (2021) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Animal feed, aquatic feed | Xác định hàm lượng Fluoroquinolone (Ciprofloxacin; Enrofloxacin). Phương pháp LC/MS/MS Determination of Fluoroquinolone (Ciprofloxacin; Enrofloxacin) content. LC/MS/MS method | 30 µg/kg | CASE.SK.0024 (2016) |
|  | Yến và các sản phẩm từ yến Bird's nest and bird's nest products | Xác định hàm lượng Sialic acid. Phương pháp LC-MS/MS Determination of Sialic acid content. LC-MS/MS method | 3 mg/kg | CASE.SK.0198 (2020) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng nhóm Polyfluoroalkyl (PFAS) (Phụ lục 6). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Polyfluoroalkyl (PFAS) (Appendix 6) content. LC-MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0.003 µg/L | CASE.SK.0219 (2023) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng nhóm Polyfluoroalkyl ((Perfluorooctanoic acid (PFOA) ; Perfluorononanoic acid (PFNA); Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS); Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Polyfluoroalkyl ((Perfluorooctanoic acid (PFOA) ; Perfluorononanoic acid (PFNA); Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS); Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)) content. LC-MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0.3 µg/kg | CASE.SK.0219 (2023) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Health supplement | Xác định hàm lượng Ginsenosides (Phụ lục 7). Phương pháp LC-MS/MS Determination of Ginsenosides (Appendix 7) content. LC-MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 3 mg/kg | CASE.SK.0229 (2024) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Microcystin-LR. Phương pháp LC-MS/MS Determination of Microcystin-LR content. LC-MS/MS method | 0.15 µg/L | CASE.SK.0228 (2024) |
|  | Yến và các sản phẩm từ yến Bird's nest and bird's nest products | Xác định hàm lượng Hydrogen peroxide (H2O2). Phương pháp HPLC-FLR Determination of Hydrogen peroxide (H2O2). HPLC-FLR method | 3 mg/kg | CASE.SK.0222 (2023) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, thuỷ sản Domestic water, bottled drinking water, Fisherie | Xác định hàm lượng 1,4-Dioxane. Phương pháp GC-MS/MS Determination of 1,4-Dioxane content. GC-MS/MS method | Nước/water: 0.01 mg/L Thuỷ sản/ Fisherie: 0,05 mg/kg | CASE.SK.0225 (2024) |
|  | Dụng cụ, vật chứa, bao bì tiếp xúc thực phẩm Implement, container and packaging in direct contact with foods | Xác định hàm lượng Bisphenol A. Phương pháp LC-MS/MS Determination of Bisphenol A content. LC-MS/MS method | 15 µg/kg | CASE.SK.0233 (2024) |

Chú thích/ Note:

- BYT: Bộ Y tế

- BP: British Pharmacopoeia

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

1. Danh mục hàm lượng Thuốc trừ sâu trong nước-CASE.SK.0067

| STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊNCHẤT Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acibenzolar-S-methyl |  | Clofentezine |  | Fenuron |  | Metalaxyl |
|  | Aldicarb-sulfone |  | Clothianidin |  | Fipronil |  | Metconazole |
|  | Carbofuran-3-hydroxy |  | Cyazofamid |  | Flonicamid |  | Methabenzthiazuron |
|  | Carfentrazone-ethyl |  | Cycluron |  | Fluazinam |  | Methamidophos |
|  | Emamectin-benzoate |  | Cymoxanil |  | Flubendiamide |  | Methiocarb |
|  | Kresoxim-methyl |  | Cyproconazole |  | Fludioxonil |  | Methomyl |
|  | Thiophanate-methyl |  | Cyprodinil |  | Flufenacet |  | Methoprotryne |
|  | Abamectin |  | Cyromazine |  | Flufenoxuron |  | Methoxyfenozide |
|  | Acephate |  | Desmedipham |  | Fluometuron |  | Metobromuron |
|  | Acetamiprid |  | Diclobutrazol |  | Fluoxastrobin |  | Metribuzin |
|  | Aldicarb sulfoxide |  | Dicrotophos |  | Fluquinconazole |  | Mevinphos |
|  | Aldicarb |  | Diethofencarb |  | Flusilazole |  | Mexacarbate |
|  | Ametryn |  | Difenoconazole |  | Flutolanil |  | Monocrotophos |
|  | Aminocarb |  | Diflubenzuron |  | Flutriafol |  | Monolinuron |
|  | Amitraz |  | Dimethoate |  | Forchlorfenuron |  | Moxidectin |
|  | Atrazine |  | Dimethomorph |  | Formetanate HCl |  | Myclobutanil |
|  | Avermectin |  | Dimoxystrobin |  | Fuberidazole |  | Neburon |
|  | Azoxystrobin |  | Diniconazole |  | Furalaxyl |  | Nitenpyram |
|  | Benalaxyl |  | Dinotefuran |  | Furathiocarb |  | Novaluron |
|  | Bendiocarb |  | Dioxacarb |  | Halofenozide |  | Nuarimol |
|  | Benzoximate |  | Diuron |  | Hexaconazole |  | Omethoate |
|  | Bifenazate |  | Doramectin |  | Hexaflumuron |  | Oxadixyl |
|  | Bitertanol |  | Epoxiconazole |  | Hexythiazox |  | Oxamyl |
|  | Boscalid |  | Eprinomectin |  | Hydramethylnon |  | Paclobutrazol |
|  | Bromucanozole |  | Etaconazole |  | Imazalil |  | Penconazole |
|  | Bupirimate |  | Ethiofencarb |  | Imidacloprid |  | Pencycuron |
|  | Buprofezin |  | Ethiprole |  | Indoxacarb |  | Phemedipham |
|  | Butafenacil |  | Ethirimol |  | Ipconazole |  | Phoxim |
|  | Butocarboxim |  | Ethofumesate |  | Iprovalicarb |  | Picoxystrobin |
|  | Butoxycarboxim |  | Etoxazole |  | Isocarbophos |  | Piperonyl butoxide |
|  | Carbaryl |  | Famoxadone |  | Isoprocarb |  | Pirimicarb |
|  | Carbendazim |  | Fenamidone |  | Isoproturon |  | Prochloraz |
|  | Carbetamide |  | Fenarimol |  | Ivermectin |  | Promecarb |
|  | Carbofuran |  | Fenazaquin |  | Linuron |  | Prometon |
|  | Carboxin |  | Fenbuconazole |  | Lufenuron |  | Prometryn |
|  | Chlorantraniliprole |  | Fenhexamid |  | Mandipropamid |  | Propamocarb |
|  | Chlorfluazuron |  | Fenobucarb |  | Mefenacet |  | Propargite |
|  | Chlorotoluron |  | Fenoxycarb |  | MUS EPAnipyrim |  | Propham |
|  | Chloroxuron |  | Fenpropimorph |  | Mepronil |  | Propiconazole |
|  | Clethodim |  | Fenpyroximat |  | Metaflumizone |  | Propoxur |
|  | Prothioconazole |  | Spinetoram |  | Terbumeton |  | Trifloxystrobin |
|  | Pymetrozine |  | Spinosad |  | Terbutryn |  | Triflumizole |
|  | Pyracarbolid |  | Spirodiclofen |  | Tetraconazole |  | Triflumuron |
|  | Pyraclostrobin |  | Spiromesifen |  | Thiabendazole |  | Triticonazole |
|  | Pyridaben |  | Spirotetramat |  | Thiacloprid |  | Vamidothion |
|  | Pyrimethanil |  | Spiroxamine |  | Thiamethoxam |  | Zoxamide |
|  | Pyriproxyfen |  | Sulfentrazone |  | Thidiazuron |  | Atrazine |
|  | Quinoxyfen |  | Tebuconazole |  | Thiobencarb |  | Atrazine và các dẫn xuất chloro-striazine |
|  | Rotenone |  | Tebufenozide |  | Thiofanox |  | Atrazine-desethyl |
|  | Secbumeton |  | Tebufenpyrad |  | Triadimefon |  | Atrazinedesisopropyl |
|  | Siduron |  | Tebuthiuron |  | Triadimenol |  | Atrazine-desethyl-desisopropyl |
|  | Simazine |  | Teflubenzuron |  | Trichlorfon |  | Hydroxyatrazine/ Atrazine-2-hydroxy |
|  | Simetryn |  | Temephos |  | Tricyclazole |  | Cyanazine |

2. Danh mục hàm lượng Thuốc trừ sâu trong nước-CASE.SK.0096/

| STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊNCHẤT Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,4'- Methoxychlor |  | Chlorpyrifos |  | Endosulfan II |  | Iprodione |
|  | 2-Phenylphenol |  | Chlorpyrifosmethyl |  | Endosulfan sulfate |  | Isazophos |
|  | 4,4'-Methoxychlorolefin |  | Chlorthaldimethyl |  | Endrin |  | Isopropalin |
|  | Acephate |  | Chlorthiophos |  | Endrin aldehyde |  | Isoprothiolane |
|  | Acetochlor |  | Chlozolinate |  | Endrin ketone |  | Lenacil |
|  | Acrinathrin |  | Clomazone |  | EPN |  | Leptophos |
|  | Alachlor |  | Coumaphos |  | Ethalfluralin |  | Lindan-D6 |
|  | Aldrin |  | Cycloate |  | Ethion |  | Linuron |
|  | Allidochlor |  | Cyfluthrin |  | Ethoprofos |  | Malathion |
|  | Ametryn |  | Cyhalothrin |  | Ethylan |  | Metalaxyl |
|  | Atrazine |  | Cypermethrin |  | Etofenprox |  | Metazachlor |
|  | Azinphos-ethyl |  | Cyprodinil |  | Etridazole |  | Methacrifos |
|  | Azinphos-methyl |  | DDD, o,p'- |  | Fenamiphos |  | Methamidophos |
|  | Benfluralin |  | DDD, p,p'- |  | Fenarimol |  | Methidathion |
|  | BHC |  | DDE, o,p'- |  | Fenbuconazole |  | Methoxychlor |
|  | Bifenthrin |  | DDE, p,p'- |  | Fenchlorphos |  | Methyl parathion |
|  | Bioallethrin |  | DDT, o,p'- |  | Fenitrothion |  | Metolachlor |
|  | 19 Biphenyl |  | DDT, p,p'- |  | Fenpropathrin |  | Mevinphos |
|  | 20 Bromfenvinphos |  | Deltamethrin |  | Fenson |  | MGK 264 |
|  | Bromfenvinphosmethyl |  | Diafenthiuron |  | Fenthion |  | Mirex |
|  | Bromophos methyl |  | Diallate |  | Fenvalerate |  | Molinate |
|  | Bromophos-ethyl |  | Diazinon |  | Fipronil |  | Monocrotophos |
|  | Bromopropylate |  | Dichlofluanid |  | Fluazifop-P-butyl |  | Myclobutanil |
|  | Bupirimate |  | Dichloroaniline,3,4'- |  | Fluchloralin |  | N-(2;4-Dimethylphenyl) formamide |
|  | Buprofezin |  | Dichlorobenzophenone, 4,4'- |  | Flucythrinate |  | Naled |
|  | Butachlor |  | Dichlorvos |  | Fludioxonil |  | Nitralin |
|  | Cadusafos |  | Dicloran |  | Fluquinconazole |  | Nitrofen |
|  | Captan |  | Dicofol |  | Fluridone |  | Nonachlor, cis- |
|  | Carbophenothion |  | Dieldrin |  | Flusilazole |  | Nonachlor, trans- |
|  | Carfentrazone ethyl |  | Difenoconazole |  | Flutolanil |  | Norflurazon |
|  | Chlorbenside |  | Diflubenzuron |  | Flutriafol |  | Omethoate |
|  | Chlordane_Cis |  | Dimethachlor |  | Folpet |  | Oxadiazon |
|  | Chlordane-Trans |  | Dimethipin |  | Fonofos |  | Oxyfluorfen |
|  | Chlorfenapyr |  | Dimethoate |  | Heptachlor |  | Paclobutrazol |
|  | Chlorfenson |  | Diphenamid |  | Heptachlor epoxide |  | Parathion |
|  | Chlorfenvinphos |  | Diphenylamine |  | Hexachlorobenzene |  | Pebulate |
|  | Chlorobenzilate |  | Disulfoton |  | Hexachlorobutadien |  | Penconazole |
|  | Chloroneb |  | Edifenphos |  | Hexaconazole |  | Pendimethalin |
|  | Chlorothalonil |  | Endosulfan ether |  | Hexazinone |  | Pentachloroaniline |
|  | Chlorpropham |  | Endosulfan I |  | Iodofenfos |  | Pentachloroanisole |
|  | Pentachlorobenzene |  | Prodiamine |  | Quintozene |  | Tetrahydrophthalimide |
|  | Pentachlorobenzonitrile |  | Profenofos |  | Resmethrin |  | Tetramethrin |
|  | Pentachlorothioanisole |  | Propachlor |  | Simazine |  | Tolclofos-methyl |
|  | Permethrin |  | Propanil |  | Sulfotep |  | Tolylfluanid |
|  | Phenothrin |  | Propargite |  | Sulprofos |  | Transfluthrin |
|  | Phenthoate |  | Propiconazole |  | tau-Fluvalinate |  | Triadimefon |
|  | Phorate |  | Propisochlor |  | Tebuconazole |  | Triadimenol |
|  | Phosalone |  | Propyzamide |  | Tebufenpyrad |  | Triallate |
|  | Phosmet |  | Prothiofos |  | Tecnazene |  | Triazophos |
|  | Phosphamidon |  | Pyraclofos |  | Tefluthrin |  | Trichlorfon |
|  | Piperonylbutoxide |  | Pyrazophos |  | Terbacil |  | Tricyclazole |
|  | Pirimiphos-ethyl |  | Pyridaben |  | Terbufos |  | Trifloxystrobin |
|  | Pirimiphosmethyl |  | Pyridaphenthion |  | Terbutylazine |  | Triflumizole |
|  | Pretilachlor |  | Pyrimethanil |  | Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- |  | Trifluralin |
|  | Prochloraz |  | Pyriproxyfen |  | Tetrachlorvinphos |  | Vinclozolin |
|  | Procymidone |  | Quinalphos |  | Tetradifon |  |  |

3. Danh mục hàm lượng Thuốc trừ sâu trong thực phẩm-CASE.SK.0114/

| STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊNCHẤT Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acibenzolar-S-methyl |  | Clofentezine |  | Fenuron |  | Metalaxyl |
|  | Aldicarb-sulfone |  | Clothianidin |  | Fipronil |  | Metconazole |
|  | Carbofuran-3-hydroxy |  | Cyazofamid |  | Flonicamid |  | Methabenzthiazuron |
|  | Carfentrazone-ethyl |  | Cycluron |  | Fluazinam |  | Methamidophos |
|  | Emamectin-benzoate |  | Cymoxanil |  | Flubendiamide |  | Methiocarb |
|  | Kresoxim-methyl |  | Cyproconazole |  | Fludioxonil |  | Methomyl |
|  | Thiophanate-methyl |  | Cyprodinil |  | Flufenacet |  | Methoprotryne |
|  | Abamectin |  | Cyromazine |  | Flufenoxuron |  | Methoxyfenozide |
|  | Acephate |  | Desmedipham |  | Fluometuron |  | Metobromuron |
|  | Acetamiprid |  | Diclobutrazol |  | Fluoxastrobin |  | Metribuzin |
|  | Aldicarb sulfoxide |  | Dicrotophos |  | Fluquinconazole |  | Mevinphos |
|  | Aldicarb |  | Diethofencarb |  | Flusilazole |  | Mexacarbate |
|  | Ametryn |  | Difenoconazole |  | Flutolanil |  | Monocrotophos |
|  | Aminocarb |  | Diflubenzuron |  | Flutriafol |  | Monolinuron |
|  | Amitraz |  | Dimethoate |  | Forchlorfenuron |  | Moxidectin |
|  | Atrazine |  | Dimethomorph |  | Formetanate HCl |  | Myclobutanil |
|  | Avermectin |  | Dimoxystrobin |  | Fuberidazole |  | Neburon |
|  | Azoxystrobin |  | Diniconazole |  | Furalaxyl |  | Nitenpyram |
|  | Benalaxyl |  | Dinotefuran |  | Furathiocarb |  | Novaluron |
|  | Bendiocarb |  | Dioxacarb |  | Halofenozide |  | Nuarimol |
|  | Benzoximate |  | Diuron |  | Hexaconazole |  | Omethoate |
|  | Bifenazate |  | Doramectin |  | Hexaflumuron |  | Oxadixyl |
|  | Bitertanol |  | Epoxiconazole |  | Hexythiazox |  | Oxamyl |
|  | Boscalid |  | Eprinomectin |  | Hydramethylnon |  | Paclobutrazol |
|  | Bromucanozole |  | Etaconazole |  | Imazalil |  | Penconazole |
|  | Bupirimate |  | Ethiofencarb |  | Imidacloprid |  | Pencycuron |
|  | Buprofezin |  | Ethiprole |  | Indoxacarb |  | Phemedipham |
|  | Butafenacil |  | Ethirimol |  | Ipconazole |  | Phoxim |
|  | Butocarboxim |  | Ethofumesate |  | Iprovalicarb |  | Picoxystrobin |
|  | Butoxycarboxim |  | Etoxazole |  | Isocarbophos |  | Piperonyl butoxide |
|  | Carbaryl |  | Famoxadone |  | Isoprocarb |  | Pirimicarb |
|  | Carbendazim |  | Fenamidone |  | Isoproturon |  | Prochloraz |
|  | Carbetamide |  | Fenarimol |  | Ivermectin |  | Promecarb |
|  | Carbofuran |  | Fenazaquin |  | Linuron |  | Prometon |
|  | Carboxin |  | Fenbuconazole |  | Lufenuron |  | Prometryn |
|  | Chlorantraniliprole |  | Fenhexamid |  | Mandipropamid |  | Propamocarb |
|  | Chlorfluazuron |  | Fenobucarb |  | Mefenacet |  | Propargite |
|  | Chlorotoluron |  | Fenoxycarb |  | MUS EPAnipyrim |  | Propham |
|  | Chloroxuron |  | Fenpropimorph |  | Mepronil |  | Propiconazole |
|  | Clethodim |  | Fenpyroximat |  | Metaflumizone |  | Propoxur |
|  | Prothioconazole |  | Simetryn |  | Teflubenzuron |  | Triadimenol |
|  | Pymetrozine |  | Spinetoram |  | Temephos |  | Trichlorfon |
|  | Pyracarbolid |  | Spinosad |  | Terbumeton |  | Tricyclazole |
|  | Pyraclostrobin |  | Spirodiclofen |  | Terbutryn |  | Trifloxystrobin |
|  | Pyridaben |  | Spiromesifen |  | Tetraconazole |  | Triflumizole |
|  | Pyrimethanil |  | Spirotetramat |  | Thiabendazole |  | Triflumuron |
|  | Pyriproxyfen |  | Spiroxamine |  | Thiacloprid |  | Triticonazole |
|  | Quinoxyfen |  | Sulfentrazone |  | Thiamethoxam |  | Vamidothion |
|  | Rotenone |  | Tebuconazole |  | Thidiazuron |  | Zoxamide |
|  | Secbumeton |  | Tebufenozide |  | Thiobencarb |  |  |
|  | Siduron |  | Tebufenpyrad |  | Thiofanox |  |  |
|  | Simazine |  | Tebuthiuron |  | Triadimefon |  |  |

4. Danh mục hàm lượng Thuốc trừ sâu trong thực phẩm-CASE.SK.0111/

| STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊN CHẤT Item | STT No. | TÊNCHẤT Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,4'-Methoxychlor |  | Chlordane, trans- |  | Dieldrin |  | Fluazifop-P-butyl |
|  | 2-Phenylphenol |  | Chlordecone |  | Difenoconazole |  | Fluchloralin |
|  | 4,4'- Methoxychlorolefin |  | Chlorfenapyr |  | Diflubenzuron |  | Flucythrinate |
|  | Acephate |  | Chlorfenson |  | Dimethachlor |  | Fludioxonil |
|  | Acetochlor |  | Chlorfenvinphos |  | Dimethipin |  | Flumethrin |
|  | Acrinathrin |  | Chlorobenzilate |  | Dimethoate |  | Fluquinconazole |
|  | Alachlor |  | Chloroneb |  | Diniconazole |  | Fluridone |
|  | Aldrin |  | Chlorothalonil |  | Diphenamid |  | Flusilazole |
|  | Allidochlor |  | Chlorpropham |  | Diphenylamine |  | Flutolanil |
|  | Ametryn |  | Chlorpyrifos |  | Disulfoton |  | Flutriafol |
|  | Anthraquinone |  | Chlorpyrifosmethyl |  | Edifenphos |  | Folpet |
|  | Atrazine |  | Chlorthal-dimethyl |  | Endosulfan ether |  | Fonofos |
|  | Azinphos-ethyl |  | Chlorthiophos |  | Endosulfan I |  | Fuberidazole |
|  | Azinphos-methyl |  | Chlozolinate |  | Endosulfan II |  | Heptachlor |
|  | Azoxystrobin |  | Clomazone |  | Endosulfan sulfate |  | Heptachlor epoxidse |
|  | Benfluralin |  | Coumaphos |  | Endrin |  | Hexachlorobenzene |
|  | BHC, alpha- |  | Cycloate |  | Endrin aldehyde |  | Hexaconazole |
|  | BHC, beta- |  | Cyfluthrin |  | Endrin ketone |  | Hexazinone |
|  | BHC, delta- |  | Cyhalothrin, lambda- |  | EPN |  | Iodofenfos |
|  | BHC, gamma- |  | Cypermethrin |  | Epoxiconazole |  | Ipconazole |
|  | Bifenthrin |  | Cyproconazole |  | 1Etaconazole |  | Iprodione |
|  | Bioallethrin |  | Cyprodinil |  | Ethalfluralin |  | Isazophos |
|  | Biphenyl |  | DDD, o,p'- |  | Ethion |  | Isodrin |
|  | Bitertanol |  | DDD, p,p'- |  | Ethirimol |  | Isopropalin |
|  | Bromfenvinphos |  | DDE, o,p'- |  | Ethylan |  | Lenacil |
|  | Bromfenvinphosmethyl |  | DDE, p,p'- |  | Etofenprox |  | Leptophos |
|  | Bromophos methyl |  | DDT, o,p'- |  | Etoxazole |  | Linuron |
|  | Bromophos-ethyl |  | DDT, p,p'- |  | Etridazole |  | Malathion |
|  | Bromopropylate |  | Deltamethrin |  | Etrimfos |  | Metalaxyl |
|  | Bromucanozole |  | Diafenthiuron |  | Fenamiphos |  | Metazachlor |
|  | Bupirimate |  | Diallate |  | Fenarimol |  | Metconazole |
|  | Buprofezin |  | Diazinon |  | Fenarimol |  | Methacrifos |
|  | Butachlor |  | Dichlofluanid |  | Fenbuconazole |  | Methamidophos |
|  | Cadusafos |  | Dichloroaniline, 3,4'- |  | Fenchlorphos |  | Methidathion |
|  | Captafol |  | Dichlorobenzophenone, 4,4'- |  | Fenitrothion |  | Methoprene |
|  | Carbophenothion |  | Dichlorvos |  | Fenpropathrin |  | Methoxychlor |
|  | Carbosulfan |  | Diclobenil |  | Fenson |  | Methyl parathion |
|  | Carfentrazone ethyl |  | Diclobutrazol |  | Fenthion |  | Metolachlor |
|  | Chlorbenside |  | Dicloran |  | Fenvalerate |  | Mevinphos |
|  | Chlordane, cis- |  | Dicofol |  | Fipronil |  | MGK 264 |
|  | Mirex |  | Pentachlorobenzonitrile |  | Propisochlor |  | Terbutylazine |
|  | Molinate |  | Pentachlorothioanisole |  | Propyzamide |  | Tetrachloroaniline, 2,3,5,6- |
|  | Monocrotophos |  | Permethrin, cis- |  | Prothiofos |  | Tetrachlorvinphos |
|  | Myclobutanil |  | Permethrin, trans- |  | Pyraclofos |  | Tetraconazole |
|  | N-(2,4- Dimethylphenyl) formamide |  | Phenothrin |  | Pyrazophos |  | Tetradifon |
|  | Naled |  | Phenthoate |  | Pyrethrin |  | Tetrahydrophthalimide |
|  | Nitralin |  | Phorate |  | Pyridaben |  | Tetramethrin |
|  | Nitrofen |  | Phosalone |  | Pyridaphenthion |  | Tolclofosmethyl |
|  | Nonachlor, cis- |  | Phosmet |  | Pyrimethanil |  | Tolylfluanid |
|  | Nonachlor, trans- |  | Phosphamidon |  | Pyriproxyfen |  | Transfluthrin |
|  | Norflurazon |  | Piperonylbutoxide |  | Quinalphos |  | Triadimefon |
|  | Nuarimol |  | Pirimiphosethyl |  | Quintozene |  | Triadimenol |
|  | Omethoate |  | Pirimiphosmethyl |  | Resmethrin |  | Triallate |
|  | Oxadiazon |  | Pretilachlor |  | Simazine |  | Triazophos |
|  | Oxyfluorfen |  | Prochloraz |  | Sulfotep |  | Trichlorfon |
|  | Paclobutrazol |  | Procymidone |  | Sulprofos |  | Tricyclazole |
|  | Parathion |  | Prodiamine |  | tau-Fluvalinate |  | Trifloxystrobin |
|  | Pebulate |  | Profenofos |  | Tebuconazole |  | Triflumizole |
|  | Penconazole |  | Profluralin |  | Tebufenpyrad |  | Trifluralin |
|  | Pendimethalin |  | Propachlor |  | Tecnazene |  | Trinexapacethyl |
|  | Pentachloroaniline |  | Propanil |  | Tefluthrin |  | Triticonazole |
|  | Pentachloroanisole |  | Propargite |  | Terbacil |  | Vinclozolin |
|  | Pentachlorobenzene |  | Propiconazole |  | Terbufos |  |  |

5. Danh mục thành phần acid béo-CASE.SK.0107:2016/

| STT No | Tên chất Item | Nhóm Group | Mạch Carbon Carbon chain |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm acid béo bão hòa / Saturated fatty acid (SFA) |  |  |  |
|  | Butyric acid | SFA | C4:0 |
|  | Caproic acid | SFA | C6:0 |
|  | Caprylic acid | SFA | C8:0 |
|  | Capric acid | SFA | C10:0 |
|  | Undecylic acid | SFA | C11:0 |
|  | Lauric acid | SFA | C12:0 |
|  | Tridecylic acid | SFA | C13:0 |
|  | Myristic acid | SFA | C14:0 |
|  | Pentadecanoic acid | SFA | C15:0 |
|  | Palmitic acid | SFA | C16:0 |
|  | Margaric acid | SFA | C17:0 |
|  | Stearic acid | SFA | C18:0 |
|  | Arachidic acid | SFA | C20:0 |
|  | Heneicosanoic acid | SFA | C21:0 |
|  | Behenic acid | SFA | C22:0 |
|  | Tricosylic acid | SFA | C23:0 |
|  | Lignoceric acid | SFA | C24:0 |
| Nhóm acid béo bất bão hòa một nối đôi/ Monounsaturated fatty acid (MUFA) |  |  |  |
|  | Myristoleic acid | MUFA | C14:1 |
|  | Pentadecenoic acid | MUFA | C15:1 |
|  | Palmitoleic acid | MUFA | C16:1 |
|  | Heptadecenoic acid | MUFA | C17:1 |
|  | Oleic acid | MUFA | C18:1 C |
|  | Eicosenoic acid | MUFA | C20:1 |
|  | Erucic acid | MUFA | C22:1 |
|  | Nervonic acid | MUFA | C24:1 |
| Nhóm acid béo bất bão hòa đa nối đôi/ Polyunsaturated fatty acid (PUFA) |  |  |  |
|  | Linoleic acid (LA) | PUFA | C18:2 C |
|  | Gamma - Linolenic acid (GLA) | PUFA | C18:3 |
|  | Alpha - Linolenic acid (ALA) | PUFA | C18:3 |
|  | Cis-11,14-eicodienoic acid | PUFA | C20:2 |
|  | Cis-8,11,14-eicosatrienoic acid | PUFA | C20:3 |
|  | Cis-11,14,17-eicosatrienoic acid | PUFA | C20:3 |
|  | Arachidonic acid (ARA) | PUFA | C20:4 |
|  | Cis-13,16-docosadienoic acid | PUFA | C22:2 |
|  | Cis-5,8,11,14,17-eicosapentanoic acid (US EPA) | PUFA | C20:5 |
|  | Cis-4,7,10,13,16,19- docosahexaenoic acid (DHA) | PUFA | C22:6 |
|  | Elaidic acid | PUFA | C18:1 T |
|  | Linolelatedic acid | PUFA | C18:2 T |
| Một số thành phần hỗn hợp acid béo/ Some components of fatty acid mixture |  |  |  |
|  | Omega-3 fatty acids | Omega 3 | Sum of C18:3 (ALA), 20:5 (US EPA), C22:6 (DHA) |
|  | Omega-6 fatty acids | Omega 6 | Sum of C18:2 (LA), C18:3 (GLA), 20:4 (ARA) |
|  | Omega 9 fatty acids | Omega 9 | Sum of C18:1, C22:1, C24:1 |
|  | Medium-chain triglycerides | MCT | Sum of C6:0, C8:0, C10:0, C12:0 |
|  | Saturated fatty acid | Saturated fat | Sum of SFA |
|  | Polyunsaturated fatty acid | Polyunsaturated fat | Sum of PUFA |
|  | Monounsaturated fatty acid | Monounsaturated fat | Sum of MUFA |
|  | Unsaturated fatty acid | Unsaturated fat | Sum of MUFA, PUFA |
|  | Trans-fatty acid | Transfat | Sum of C18:1 T, C18:2 T |
|  | Cis-fatty acid | Cis-fat | Sum of C18:1 C, C18:2 C |

6. Danh mục hàm lượng Polyfluoroalkyl (PFAS) trong nước - CASE.SK.0219: 2023/

| STT No. | TÊN CHẤT Item | Số CAS CAS-No |
| --- | --- | --- |
|  | Perfluoro butanoic acid | 375-22-4 |
|  | Perfluoro pentanoic acid | 2706-90-3 |
|  | Perfluoro butane sulfonic acid | 375-73-5 |
|  | Perfluoro hexanoic acid | 307-24-4 |
|  | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro hexane sulfonic acid | 757124-72-4 |
|  | Perfluoro pentane sulfonic acid | 2706-91-4 |
|  | Perfluoro heptanoic acid | 375-85-9 |
|  | Perfluoro hexane sulfonic acid | 355-46-4 |
|  | Perfluoro octanoic acid | 335-67-1 |
|  | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro octane sulfonic acid | 27619-97-2 |
|  | Perfluoro heptane sulfonic acid | 375-92-8 |
|  | Perfluoro nonanoic acid | 375-95-1 |
|  | Perfluoro-1-octane sulfonamide | 754-91-6 |
|  | Perfluoro octane sulfonic acid | 1763-23-1 |
|  | Perfluoro decanoic acid | 335-76-2 |
|  | 1H,1H,2H,2H - Perfluoro decane sulfonic acid | 120226-60-0 |
|  | Perfluoro nonane sulfonic acid | 68259-12-1 |
|  | Perfluoro undecanoic acid | 2058-94-8 |
|  | N-methyl perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | 2355-31-9 |
|  | N-ethyl perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | 2991-50-6 |
|  | Perfluoro decane sulfonic acid | 335-77-3 |
|  | Perfluoro dodecanoic acid | 307-55-1 |
|  | Perfluoro undecane sulfonic acid | 749786-16-1 |
|  | Perfluoro tridecanoic acid | 72629-94-8 |
|  | Perfluoro dodecane sulfonic acid | 108026-35-3 |
|  | Perfluoro tetradecanoic acid | 376-06-7 |
|  | Perfluoro tridecane sulfonic acid | 791563-89-8 |

7. Danh mục hàm lượng Ginsenosides trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ - CASE.SK.0229:2024/

| STT No. | TÊN CHẤT Item | Số CAS CAS-No |
| --- | --- | --- |
|  | Ginsenoside_Rb1 | 375-22-4 |
|  | Ginsenoside_Rb2 | 2706-90-3 |
|  | Ginsenoside_Rc | 375-73-5 |
|  | Ginsenoside_Rd | 307-24-4 |
|  | Ginsenoside_Re | 757124-72-4 |
|  | Ginsenoside_Rf | 2706-91-4 |
|  | Ginsenoside_Rg1 | 375-85-9 |
|  | Ginsenoside_Rg2 | 355-46-4 |
|  | Ginsenoside_Mr2 | 335-67-1 |

V. PHÒNG HỮU CƠ NÔNG SẢN THỰC PHẨM

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Thịt và sản phẩm thịt. Fisheries and fisheries products. Meat and meat products | Xác định độ ẩm. Determination of moisture content | 0,1 % | TCVN 3700:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng axit. Determination of acid content |  | TCVN 3702:2009 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo. Determination of fat content | 0,1 % | TCVN 3703:2009 TCVN 8137:2009 TCVN 8136:2009 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô. Determination of total nitrogen and protein content | 0,1 % | TCVN 3705:1990 |
|  |  |  |  | CASE.NS.0009 (Ref. FAO 14/7 p.221-223, 1986) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ ammoniac. Determination of nitrogen ammonia content | 3 mg/ 100g | TCVN 3706:1990 |
|  |  |  |  | TCVN 5107:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ axít amin và nitơ amoniac. Determination of nitrogen amino acid and nitrogen ammonia content |  | TCVN 3707:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ axít amin. Determination of nitrogen amino acid content |  | TCVN 3708:1990 |
|  |  |  |  | TCVN 5107:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng tro. Determination of ash content | 0,1 % | TCVN 5105:2009 |
|  |  | Định lượng Nitơ và protein thô. Phương pháp đốt (Dumas). Determination of Nitrogen and crude protein. Combustion method | 0.50% | CASE.NS.0039 (2022) (Ref.AOAC 992.15) |
|  |  | Xác định tổng hàm lượng nitơ bazơ bay hơi. Determination of total volatile base nitrogen | 3 mg/100g | TCVN 9215:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng sulphite. Determination of sulfite content | 6 mg/kg | CASE.NS.0010 (2022) (Ref. AOAC 962.16) |
|  |  | Xác định hàm lượng Cl- và tính NaCl Determination of Cl-and NaCl | 15 mg/kg | CASE.NS.0018 (2020) (Ref. AOAC 971.27) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Thịt và sản phẩm thịt. Fisheries and fisheries products. Meat and meat products | Xác định hàm lượng tinh bột. Determination of Starch content | 0.50% | CASE.NS.0033 (2022) (Ref. AOAC 996.11) TCVN 4594:1988 |
|  |  | Xác định hàm lượng tổng chất xơ. Determination of total dietary fibre content | 100 mg/100g | CASE.NS.0030 (2022) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định hoạt độ nước (aw). Determination of water activity |  | TCVN 12758:2019 ISO 18787:2017 AOAC 978.18 |
|  |  | Xác định pH. Determination of pH |  | TCVN 4835:2002 |
|  |  | Định tính H2S và NH3 Qualitative test for hydrogen sulfide and amononia |  | TCVN 3699:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng Carbohydrate và năng lượng. Determination of Carbohydrate and Energy. |  | CASE.NS.0210 (2024) (Food and drug Administration, 2016; AOAC 986.25; Thông tư 29/2023/TT-BYT) |
|  |  | Xác định hàm lượng carbohydrate hữu hiệu (carbohydrate không bao gồm chất xơ, carbohydrate dễ hấp thụ, carbohydrate tiêu hoá được, carbohydrate không chứa xơ thực phẩm) Phương pháp UV-VIS. Determination of available carbohydrate content (carbohydrate excluding fibre, available carbohydrate, carbohydrate excluding dietary fibre). UV-VIS method |  | CASE.NS.0260 (2025) AOAC 2020.07 |
|  | Chè-Sản phẩm rau, quả, thảo mộc - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Tea - Fruit and vegetable products - Health foods, supplement foods -Cereals and pulses | Xác định hàm lượng Polysaccharide hòa tan. Phương pháp phenol-sulfuric acid. Determination of soluble Polysaccharide content. Phenol-sulfuric acid method | 0.05% | CASE.NS.0124 (2020) (Journal of Taiwan Institute of Chemical Engerneers 44 (2013) 886-894; International Journal of Pharmaceutical sciences Vol5, Issue 2, 2013) |
|  |  | Xác định hàm lượng polyphenols. Determination of polyphenols content | 0.01% | TCVN 9745-1:2013 |
|  |  | Xác định tổng hàm lượng chất tạo màu anthocyanin (dạng monome). Phương pháp pH vi sai. Determination of Anthocyanin (monomer) content. | 20 mg/kg | TCVN 11028:2015 |
|  |  |  |  | AOAC 2005.02 |
|  | Rượu - Bia - Nước giải khát Wine - Beer - Drinkings | Xác định hàm lượng cacbon dioxit. Determination of dioxitcarbon content |  | TCVN 5563 :2009 |
|  | Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Cereals and pulses | Xác định độ ẩm, giảm khối lượng khi sấy, chất khô. Phương pháp sấy. Determination of moisture, loss on drying, total solid content | 0.01% | ISO 712:2009 |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng dầu) Foods - Health foods, supplement foods |  |  | CASE.NS.0135 (2022) (Ref. FAO 14/7 p.206, 1986) |
|  |  |  |  | TCVN 6120:2018 (ISO 662:2016) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods, health foods, supplement foods |  |  | CASE.NS.0007 (2022) (Ref. FAO 14/7 p.205, 1986) |
|  | Sản phẩm đóng hộp/ lon/ chai Canned products |  |  | TCVN 4415:1987 |
|  | Đường Sugar |  |  | TCVN 6332:2010 (GS/2/1/3-15:2005) TCVN 8135:2009 (ISO 1442:1997) |
|  | Cà phê Coffee |  |  | TCVN 7035:2002 |
|  | Kẹo Candy |  |  | TCVN 4069:2009 |
|  | Ngô Corn |  |  | TCVN 4846-89 (ISO 6540-1980) |
|  | Sản phẩm ong Bee products | Xác định độ ẩm, chất khô. Phương pháp khúc xạ Determination of moisture, dry matter. Refraction method | 0.1% | TCVN 5263:1990 |
|  | Gia vị Spices | Xác định độ ẩm, chất khô. Phương pháp lôi cuốn. Determination of moisture, dry matter. Distillation method | 0.2% | AOAC 986.21 |
|  |  |  |  | TCVN 7040:2002 |
|  | Dầu mỡ động thực vật - Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản (Dạng dầu) Animal and vegetable fats and oils - Animal feeding stuffs (oils) |  |  | TCVN 6118:1996 (ISO 934:1980) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods - Health foods, supplement foods |  |  | CASE.NS.0135 (2022) (Ref. FAO 14/7 p.206, 1986) |
|  | Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Cereals and pulses | Xác định hàm lượng tro. Determination of ash content | 0.005% | AOAC 923.03 |
|  |  |  |  | TCVN 8124:2009 (ISO 2171:2007) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods-Health foods, supplement foods |  |  | CASE.NS.0090 (2022) (FAO 14/7 p.228, 1986) |
|  | Gia vị Spices |  |  | TCVN 7038:2002 |
|  | Kẹo Candy |  |  | TCVN 4070:2009 |
|  | Thực phẩm công thức, Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products |  |  | AOAC 945.46 |
|  | Chè và sản phẩm chè Tea and tea products |  |  | TCVN 5611:2007 |
|  | Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products |  |  | TCVN 7142:2002 (ISO 936:1998) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng dầu) Foods - Health foods, supplement foods | Xác định trị số Peroxit. Determination of peroxit value | 0.06 meq/kg | TCVN 6121:2018 (ISO 3960:2017) |
|  |  |  |  | TCVN 9532:2012 (ISO 27107:2008) |
|  |  | Xác định trị số axit và độ axit. Determination of acid value and acidity | 0.02 mgKOH/g | TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) |
|  | Dầu mỡ động thực vật - Thịt và sản phẩm thịt Animal and vegetable fats and oils - Fisheries and fisheries products Meat and meat products | Phản ứng Kreiss. Kreiss respond |  | CASE.NS.0109 (2018) (KNLTTP trang 213-214, 1991) |
|  | Cacao và sản phẩm cacao - Bánh. Cacao - and cacao products - Cake | Xác định hàm lượng Lecithin. Determination of lecithin content | 0.05% | CASE.NS.0037 (2022) (Ref. AOAC 949.07 & AOAC 923.07) |
|  | Gia vị, sản phẩm rau, quả, thảo mộc. Spices, Condiment, Herbs | Xác định hàm lượng dầu dễ bay hơi. Phương pháp chưng cất bằng hơi nước. Determination of volatile oils content. Steam distillation method | 0.1% | TCVN 7039:2013 (ISO 6571:2008) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods- Health foods, supplement foods | Xác định hàm lượng protein thô. Determination of crude protein content | 0,06 % | CASE.NS.0009 (2022) (FAO 14/7 p.221-223 1986 |
|  |  |  |  | TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013) |
|  |  | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng. Determination of specific gravity and density |  | CASE.NS.0080 (2022) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods - Health foods, supplement foods | Xác định chỉ số khúc xạ và độ Brix. Determination of Refractive index and Brix | Brix: 1 % | CASE.NS.0020 (2022) |
|  |  |  |  | AOAC 932.14 |
|  |  | Xác định pH. Determination of pH |  | CASE.NS.0072 (2022) TCVN 10035:2013 AOAC 981.12 |
|  |  | Xác định độ axit. Determination of acidity |  | TCVN 5483:2007 (ISO 750:1998) |
|  |  |  |  | TCVN 3702:2009 |
|  |  |  |  | TCVN 4589:1988 |
|  |  | Định lượng Nitơ và tính protein thô. Phương pháp đốt (Dumas). Determination of Nitrogen and crude protein. Combustion method |  | AOAC 992.23 |
|  |  |  |  | AOAC 992.15 |
|  |  |  |  | TCVN 8133-1:2009 (ISO 16634-1:2008) |
|  |  |  |  | TCVN 8133-2:2009 (ISO 16634-1:2008) |
|  |  | Xác định hàm lượng tinh bột. Determination of Starch content | 0,5 % | CASE.NS.0033 (2022) (Ref. AOAC 996.11) TCVN 4594:1988 |
|  |  | Xác định hàm lượng β-Glucan. Determination of β-Glucan content | 1% | CASE.NS.0038 (2019) CASE.NS.0261 (2025) |
|  |  | Phương pháp xác định đường tổng số, đường khử. Determination of total sugar, reducing sugar content | 0.1% | TCVN 4594:1988 |
|  |  | Xác định khả năng khử và đương lượng Dextrose (DE). Phương pháp chuẩn độ hằng số LANE và EYNON. Determination of dextrose equivalent (DE). LANE and EYNON constant titration method |  | TCVN 10376:2014 (ISO 5377:1981) |
|  | Thực phẩm - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods - Health foods, supplement foods | Xác định hàm lượng tổng chất xơ. Determination of total dietary fibre content | 100 mg/100g | CASE.NS.0030 (2022) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo. Determination of fat content | 0.1% | CASE.NS.0008 (2022) (FAO 14/7 p.212, 1986 CASE.NS.0031 (2022) (FAO 14/7 p.214, 1986) |
|  |  | Xác định hàm lượng Lecithin. Determination of lecithin content | 0.02% | CASE.NS.0037 (2022) (Ref. AOAC 949.07 & AOAC 923.07) |
|  |  | Xác định hàm lượng sulphite. Determination of sulfite content | 6 mg/kg | CASE.NS.0010 (2022) (Ref. AOAC 962.16) |
|  |  | Xác định hàm lượng Cl- và tính NaCl. Determination of Cl-and NaCl | 15 mg/kg | CASE.NS.0018 (2022) (Ref. AOAC 971.27) AOAC 983.14 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ ammoniac. Determination of nitrogen ammonia content | 3 mg/100g | TCVN 3706:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất xơ hòa tan. Determination of Soluble fibre content | 100 mg/100g | CASE.NS.0032 (2022) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định hàm lượng Carbohydrate và năng lượng. Determination of Carbohydrate and Energy. |  | CASE.NS.0210 (2024) (Food and drug Administration, 2016; AOAC 986.25; Thông tư 29/2023/TT-BYT) |
|  |  | Xác định hàm lượng carbohydrate hữu hiệu (carbohydrate không bao gồm chất xơ, carbohydrate dễ hấp thụ, carbohydrate tiêu hoá được, carbohydrate không chứa xơ thực phẩm) Phương pháp UV-VIS Determination of available carbohydrate content (carbohydrate excluding fibre, available carbohydrate, carbohydrate excluding dietary fibre). UV-VIS method |  | CASE.NS.0260 (2025) AOAC 2020.07 |
|  | Kẹo Candy | Xác định hàm lượng đường tổng số. Determination of total sugar content | 0.1% | TCVN 4074:2009 |
|  |  | Xác định hàm lượng đường khử. Determination of reducing sugar content | 0.1% | TCVN 4075:2009 |
|  | Rượu - Bia- Nước giải khát Wine - Beer - Drinkings | Xác định độ axit tổng số, axit cố định, axit bay hơi. Determination of total, non-volatile and volatile acidity |  | TCVN 8012:2009 |
|  | Sản phẩm đóng hộp/ lon/ chai - Sản phẩm rau quả Canned products Fruit and vegetable products | Xác định hoạt độ nước (aw). Determination of water activity |  | AOAC 978.18 |
|  | Nước rau quả. Fruit and vegetable products | Xác định pH. Determination of pH |  | AOAC 981.12 |
|  |  |  |  | TCVN 8907:2011 |
|  | Sản phẩm cacao Cacao products |  |  | TCVN 10728:2015 |
|  | Sản phẩm rau quả Fruit and vegetable products |  |  | TCVN 7806:2007 |
|  | Dầu mỡ động thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định trị số I-ốt. Determination of Iodine value | 0.04 g Iod/ 100g | TCVN 6122:2015 (ISO 3961:2013) |
|  |  | Xác định trị số Peroxit. Determination of peroxide value | 0.06 meq/kg | TCVN 6121:2018 (ISO 3960:2017) |
|  |  |  |  | TCVN 9532:2012 (ISO 27107:2008) |
|  |  | Xác định chỉ số xà phòng. Determination of saponifications value | 5 mg KOH/g | TCVN 6126:2015 |
|  |  | Xác định hàm lượng ẩm và chất bay hơi. Phương pháp sấy. Determination of moisture and other volatile matter content | 0.01% | TCVN 6120:2018 (ISO 662:2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng độ ẩm. Phương pháp Karl Fischer. Determination of moisture content. Karl Fischer method | 0.001% | TCVN 10109:2013 |
|  | Dầu mỡ động thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định hàm lượng ẩm. Phương pháp lôi cuốn. Determination of moisture content | 0.2% | TCVN 6118:1996 |
|  |  | Xác định trị số axit và độ axit. Determination of acid value and acidity | 0.02 mgKOH/g | TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) |
|  |  | Xác định điểm chảy trượt (điểm nóng chảy). Determination of slip melting point |  | TCVN 6119:2007 (ISO 6321:2002) AOCS Cc 3-25 |
|  |  | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng. Determination of specific gravity and density |  | CASE.NS.0080 (2022) |
|  | Dầu mỡ động thực vật Animal and vegetable fats and oils | Xác định chỉ số khúc xạ. Determination of Refractive index |  | CASE.NS.0020 (2022) |
|  |  |  |  | AOAC 921.08 |
|  |  |  |  | TCVN 2640:2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất không xà phòng. Phương pháp chiết bằng hexan. Determination of unsaponification matter. Hexane extraction method | 0.1% | TCVN 10480:2014 |
|  |  | Xác định hàm lượng xà phòng. Determination of savon content | 0.006% | AOCS Cc 17-95 |
|  |  | Xác định tạp chất không tan Determination of insoluble matter. | 0.06% | TCVN 6125:2010 |
|  | Khô dầu Oilseed residues | Phương pháp xác định độ ẩm. Phương pháp sấy. Determination of moisture and volatile matter content | 0.01% | TCVN 4801:1989 |
|  | Hạt có dầu Oilseeds |  |  | TCVN 8949:2011 |
|  | Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs |  |  | TCVN 4326:2001 |
|  |  | Xác định hàm lượng nước. Phương pháp lôi cuốn. Determination of water content | 0.2% | TCVN 10109:2013 (ISO 8534:2008) |
|  |  | Xác định hàm lượng nước. Phương pháp Karl Fischer. Determination of water content. Karl Fischer method | 0.001% | TCVN 11200:2016 |
|  |  | Xác định hàm lượng axit. Determination of acid content |  | TCVN 3702:2009 |
|  | Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng xơ thô. Determination of crude fibre content | 0.5% | TCVN 4329:2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo. Determination of crude fat content | 0.1% | TCVN 4331:2001 |
|  |  | Định lượng Nitơ và tính protein thô. Phương pháp Kjeldahl. Determination of Nitrogen and crude protein. Kjeldahl method | 0.09% | TCVN 4328-1:2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng protein bị phân hủy bằng dung dịch men pepsin (đạm tiêu hóa). Determination of Pepsin Digestibility of Protein content | 1,0 % | CASE.NS.0017 (2021) (Ref. AOAC 971.09) |
|  | Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng tổng nitơ bazơ bay hơi. Determination of total volatile base nitrogen content | 3 mg/100g | TCVN 10326:2014 |
|  |  | Xác định hàm lượng đường tổng. Determination of total sugar | 0.1% | TCVN 10327:2014 |
|  |  | Xác định hoạt độ Urê. Determination of ure activity | 0.03 mg N/g 30oC/ phút | TCVN 4847 :1989 (ISO 5506-1988) |
|  |  | Xác định hoạt độ nước (aw). Determination of water activity |  | TCVN 8130:2009 (ISO 21807:2004). AOAC 978.18 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ ammoniac. Determination of nitrogen ammonia content | 3 mg/ 100g | TCVN 3706:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng xơ trung tính - Kỹ thuật túi lọc. Determination of neutral detergent fibre content | 0.06% | CASE.NS.0021 (2019) (ANKOM Technology Method) |
|  |  | Xác định hàm lượng xơ thô - Kỹ thuật túi lọc. Determination of crude fibre content | 0.06% | CASE.NS.0022 (2022) (ANKOM Technology Method ) AOCS Ba 6a-05 |
|  |  | Xác định hàm lượng acid detergent fiber - Kỹ thuật túi lọc. Determination of acid fibre content | 0.06% | CASE.NS.0023 (2019) (ANKOM Technology Method ) |
|  | Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs | Xác định độ axít béo. Determination of fat acidity |  | ISO 7305:1998 E |
|  |  | Xác định hoạt độ phytaza. Determination of phytase activity | 0.06 U/g | TCVN 8678:2011 (ISO 30024:2009) |
|  |  | Định lượng Nitơ và protein thô. Phương pháp đốt (Dumas) trên thiết bị FP-528. Determination of Nitrogen and crude protein. Combustion method | 0,5 % | CASE.NS.0039 (2022) (Ref. AOAC 990.03) |
|  |  | Xác định hàm lượng Cl- và tính NaCl. Determination of Cl-and NaCl | 75 mg/kg | CASE.NS.0018 (2022) (Ref. AOAC 969.10) |
|  |  | Xác định hàm lượng tinh bột. Determination of Starch content | 0,5 % | CASE.NS.0033 (2022) (Ref. AOAC 996.11) TCVN 4594:1988 |
|  | Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi- Thức ăn và nguyên liệu thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng β-Glucan. Determination of β-Glucan content | 1% | CASE.NS.0038 (2019) CASE.NS.0261 (2025) |
|  |  | Xác định hàm lượng Carbohydrate và năng lượng. Determination of Carbohydrate and Energy. |  | CASE.NS.0210 (2024) (Food and drug Administration, 2016; AOAC 986.25; Thông tư 29/2023/TT-BYT) |
|  |  | Xác định hàm lượng carbohydrate hữu hiệu (carbohydrate không bao gồm chất xơ, carbohydrate dễ hấp thụ, carbohydrate tiêu hoá được, carbohydrate không chứa xơ thực phẩm) Phương pháp UV-VIS Determination of available carbohydrate content (carbohydrate excluding fibre, available carbohydrate, carbohydrate excluding dietary fibre). UV-VIS method |  | CASE.NS.0260 (2025) AOAC 2020.07 |
|  | Thực phẩm công thức, sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Định lượng Nitơ và tính protein thô.Phương pháp đốt (Dumas) Determination of Nitrogen and crude protein.Combustion method |  | TCVN 8100:2009 (ISO 14891 : 2002) |
|  | Thực phẩm công thức, sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Định lượng Nitơ và tính protein thô.Phương pháp Kjeldahl. Determination of Nitrogen and crude protein.Kjeldahl method |  | TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968 1:2014) |
|  |  |  |  | TCVN 8125:2015 (ISO 20483:2013) |
|  |  | Xác định độ ẩm, giảm khối lượng khi sấy, chất khô. Determination of moisture in dried milk | 0,1 % | AOAC 927.05 |
|  |  |  |  | TCVN 7729:2007 |
|  |  |  |  | TCVN 8081:2013 (ISO 6734:2010) |
|  |  |  |  | TCVN 8082:2013 (ISO 3731:2010) |
|  |  |  |  | TCVN 8174:2009 (ISO 5534:2004) |
|  |  | Phương pháp xác định đường tổng số, đường khử. Determination of total sugar, reducing sugar content | 0.1% | TCVN 4594:1988 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo. Determination of fat content | 0.1% | TCVN 6508:2011 |
|  |  |  |  | TCVN 7084:2010 |
|  |  |  |  | TCVN 6688-1:2007 |
|  |  |  |  | TCVN 6688-3:2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo tự do. Determination of free fat content | 0.1% | GEA Niro Method No. A10a |
|  |  | Xác định độ axít chuẩn độ. Determination of acidity |  | TCVN 8079:2013 |
|  |  |  |  | AOAC 947.05 |
|  |  | Xác định độ cặn dơ. Determination of Scorched particle |  | GEA Niro Method No. A4a |
|  |  | Phát hiện hoạt độ phosphataza – Hiệu quả thanh trùng. Determination phosphataza activity – Effective pasteurization |  | TCVN 8111:2009 (ISO 6090:2004) |
|  |  |  |  | TCVN 5860:2007 |
|  |  | Xác định hàm lượng Lecithin. Determination of lecithin content | 0.02% | CASE.NS.0037 (2022) (Ref. AOAC 949.07 & AOAC 923.07) |
|  |  | Xác định chỉ số không hòa tan. Determination of insoluble index |  | TCVN 6511:2007 (ISO 8156:2005) |
|  | Thực phẩm công thức, sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng chất xơ hòa tan. Determination of Soluble fibre content | 100 mg/100g | CASE.NS.0032 (2022) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định hàm lượng tổng chất xơ. Determination of total dietary fibre content | 100 mg/100g | CASE.NS.0030 (2022) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng. Determination of specific gravity and density |  | TCVN 7405:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng Carbohydrate, Năng lượng, năng lượng từ béo, daily value. Determination of carbohydrate, calories from fat, Calories (energy), daily value |  | CASE.NS.0210 (2024) (Food and drug Administration, 2016; AOAC 986.25; Thông tư 29/2023/TT-BYT) |
|  | Thực phẩm công thức, sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng carbohydrate hữu hiệu (carbohydrate không bao gồm chất xơ, carbohydrate dễ hấp thụ, carbohydrate tiêu hoá được, carbohydrate không chứa xơ thực phẩm) Phương pháp UV-VIS Determination of available carbohydrate content (carbohydrate excluding fibre, available carbohydrate, carbohydrate excluding dietary fibre). UV-VIS method |  | CASE.NS.0260 (2025) AOAC 2020.07 |
|  | Phụ gia thực phẩm; Hóa chất Food additives - Chemistry | Xác định độ ẩm, giảm khối lượng khi làm khô, chất khô. Determination of loss on drying content | 0.1% | TCVN 8900-1:2012 |
|  |  |  |  | TCVN 8900-2:2012 |
|  |  |  |  | QCVN 4-10:2010/BYT PL 19 USP (921 Water Determination) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro, mất khi nung. Determination of ash content, loss on ignition | 0.01% | TCVN 8900-2:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ và tính protein thô. Determination of crude protein content |  | JECFA Monograph 1 Vol.4 |
|  |  |  |  | TCVN 8900-3:2012 |
|  |  | Định lượng Nitơ .Phương pháp đốt (Dumas). Determination of Nitrogen and by combustion method |  | CASE.NS.0039 (2022) (Ref. AOAC 993.13) |
|  | Phụ gia thực phẩm; Hóa chất Food additives - Chemistry | Xác định pH. Determination of pH |  | CASE.NS.0072 (2022) |
|  |  |  |  | CASE.NS.0073 (2022) |
|  |  | Xác định hàm lượng sulphite. Determination of sulfite content | 6 mg/kg | Dược điển Việt NamV CASE.NS.0155 (2022) |
|  |  |  |  | QCVN 4-18:2011/BYT |
|  |  | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng. Determination of specific gravity and density |  | CASE.NS.0080 (2022) (Application of Density/specific gravity meter DA- 505) |
|  |  | Xác định chỉ số khúc xạ. Determination of Refractive index |  | CASE.NS.0020 (2021) (Refractometer RA-620/RA-600 Operation Manual KEM KYOTO ELECTRIONICS |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định độ pH Determination of pH |  | TCVN 6492:2011 |
|  |  |  |  | TCVN 5979:2007 |
|  |  |  |  | AOAC 973.41 |
|  |  |  |  | TCVN 13263-9:2020 |
|  |  | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl. Determination of total nitrogen content. Kjeldahl method |  | TCVN 2620:2014 |
|  |  |  |  | TCVN 8856:2012 |
|  |  |  |  | TCVN 8557:2010 |
|  |  |  |  | TCVN 5815:2018 |
|  |  | Xác định độ ẩm. Phương pháp sấy. Determination of moisture content |  | TCVN 5815:2018 |
|  |  |  |  | TCVN 2620:2014 |
|  |  |  |  | TCVN 8856:2012 |
|  |  |  |  | TCVN 9297:2012 |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định độ ẩm. Phương pháp Karl Fischer. Determination of moisture content. Karl Fischer method |  | AOAC 972.01 CASE.NS.0075 (2022) |
|  |  | Xác định tỷ trọng, khối lượng riêng. Determination of specific gravity and density |  | TCVN 13263-10:2020 |
|  |  |  |  | CASE.NS.0080 (2022) |
|  |  | Định lượng Nitơ. Phương pháp đốt (Dumas). Determination of Nitrogen and by combustion method (Dumas) | 0,5 % | CASE.NS.0039 (2022) (Ref. AOAC 993.13) |
|  |  | Xác định hàm lượng axít humic và axít fulvic. Determination of humic acid and fulvic acid | Humic: 0.2 % | TCVN 8561 :2010 |
|  |  |  | Fulvic: 0.4 % |  |
|  |  | Xác định Nitơ hữu hiệu. Determination of effective nitrogen content | 0,2 % | TCVN 9295:2012 |
|  | Nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước sạch Waste water, surface water, ground water, domestic water | Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt (dạng anion). Dertermination of surfactant content (anion) | 0.075 mg/L | TCVN 6336:1998 (ASTM D 2330: 1988) |
|  |  |  | 0.060 mg/L | TCVN 6622-1: 2009 (ISO 7875-1: 1996) |

Chú thích/ Note:

- BYT: Bộ Y tế

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society foxr Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

VI. PHÒNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sữa, sản phẩm ngũ cốc Milk, cereal products | Xác định hàm lượng Biotin. Phương pháp kiểm sàng lọc (ELISA) Determination of Biotin content Elisa test kit method | Sữa lỏng/ Liquid milk 15 µg/L | CASE.NC.0035 (2022) |
|  |  |  | Sữa bột/ Milk powder 150 µg/kg |  |
|  |  |  | Sản phẩm ngũ cốc/ Cereal products: 15 µg/kg |  |
|  | Sữa, sản phẩm ngũ cốc, sữa Milk, cereal products, milk | Xác định hàm lượng Vitamin B12. Phương pháp kiểm sàng lọc (ELISA) Determination of Vitamin B12 content. Elisa test kit method | Sữa lỏng/ Liquid milk 1,5 µg/L | CASE.NC.0016 (2018) |
|  |  |  | Sữa bột/ Milk powder 15 µg/kg |  |
|  |  |  | Sản phẩm ngũ cốc/ Cereal products: 15 µg/kg |  |
|  | Sữa, sản phẩm ngũ cốc, sữa Milk, cereal products, milk | Xác định hàm lượng Axit Folic. Phương pháp kiểm sàng lọc (ELISA) Quantitative analysis Acid Folic content. Elisa test kit method | Sữa lỏng/Liquid milk: 3 µg/L | CASE.NC.0011 (2018) |
|  |  |  | Sữa bột/Milk powder: 30 µg/kg |  |
|  |  |  | Sản phẩm ngũ cốc/Cereal products: 30 µg/kg |  |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng béo không no dạng trans. Phương pháp phổ hồng ngoại ATR-FTIR. Quantitative analysis of unsaturated transfat content. ATR-FTIR spectroscopy method | Sữa/ milk: 0,3 % | CASE.NC.0009 (2017) |
|  |  |  | Thịt/ meat: 0,3 % |  |
|  |  |  | Thuỷ sản/ Seafood: 0,3 % |  |
|  |  |  | Cà phê/Coffee: 0,3 % |  |
|  |  |  | Bánh kẹo/ Cookies: 0,3 % |  |
|  |  |  | Dầu Shortening/ Shortening oil: 0,3% |  |
|  | Nước thải, nước sạch, nước mặt, nước dưới đất Waste water, domestic water, surface water, ground water | Xác định hàm lượng tổng dầu khoáng. Phương pháp quang phổ hồng ngoại Determination of total of mineral oil content. FTIR method | 0,12 mg/L | CASE.NC.0015 (2021) |
|  | Bao bì, vật liệu nhựa tiếp trực tiếp thực phẩm Plastic material, package intent to contact directly food | Định tính Formaldehyde thôi nhiễm (nước, 600C, 30 phút). Phương pháp so màu Qualitative analysis of formaldehyde migrating in water, 600C, 30 minutes. Colorimetric method | POD: 1.0 µg/mL | CASE.NC.0046 (2017) |
|  | Dụng cụ, vật liệu cao su tiếp trực tiếp thực phẩm Rubber material, package intent to contact directly food | Định tính phenol thôi nhiễm (nước, 600C, 30 phút). Phương pháp so màu Qualitative analysis of phenol migrating in water, 600C, 30 minutes. Colorimetric method | POD: 5 µg/mL | CASE.NC.0144 (2018) |
|  | Bao bì, vật liệu nhựa tiếp trực tiếp thực phẩm Plastic material, package intent to contact directly food | Định tính kim loại nặng thôi nhiễm (axít acetic 4%, 600C, 30 phút). Phương pháp so màu Qualitative analysis of heavy metal migrating in acetic acid 4%, 600C, 30 minutes. Colorimetric method | POD: 1.0 µg/mL | CASE.NC.0090 (2018) |
|  | Bao bì, vật liệu nhựa tiếp trực tiếp thực phẩm Plastic material, package intent to contact directly food | Xác định hàm lượng Bisphenol A thôi nhiễm (axít acetic 4%, 600C, 30 phút). Phương pháp GCMS Determination of Bisphenol-A content migrating content in acetic acid 4%, 600C, 30 minutes. GCMS method | 0,6 mg/L | CASE.NC.0045 (2017) |
|  | Bao bì, vật liệu nhựa tiếp trực tiếp thực phẩm Plastic material, package intent to contact directly food | Xác định hàm lượng Caprolactam thôi nhiễm (axít acetic 4%, 600C, 30 phút). Phương pháp GCMS Determination of Caprolactam content migrating content in acetic acid 4%, 600C, 30 minutes. GCMS method | POD:15 µg/mL | CASE.NC.0145 (2018) |
|  | Bao bì, vật liệu nhựa tiếp trực tiếp thực phẩm Plastic material, package intent to contact directly food | Xác định tổng chất bay hơi (toluene, styrene, ethylbenzene, n-propylbenzene) thôi nhiễm (axít acetic 4%, 600C, 30 phút). Phương pháp GCMS. Determination of total volatile (toluene, styrene, ethylbenzene, n-propylbenzene) migrating content in acetic acid 4%, 600C, 30 minutes. GCMS method | 0,05 mg/g mỗi chất/ each compound | CASE.NC.0147 (2018) |
|  | Vật liệu nhựa Plastic material | Xác định hàm lượng Chì, Cadmi. Phương pháp khối phổ plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) Determination of Lead, Cadmium content. ICP-MS method | Nhựa PA/PolyAmide: Cd (1,0 mg/kg); Pb (5,0 mg/kg) Nhựa PET/ Polyterephthalate: Cd (1,0 mg/kg); Pb (5,0 mg/kg) Nhựa PS/ PolyStyrene: Cd (1,0 mg/kg); Pb (5,0 mg/kg) Nhựa PE/ PolyEthylene: Cd (1,0 mg/kg); Pb (5,0 mg/kg) Nhựa PP/ PolyPopylene: Cd (1,0 mg/kg); Pb (5,0 mg/kg) | CASE.NC.0170 (2021) |

Chú thích/ Note:

- NIFC.xx.M.yy: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ laboratory developed method

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists

- Ref: phương pháp tham khảo/ reference method

- QCVN: qui chuẩn Việt Nam

- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam

- Thực phẩm chức năng (gồm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ đặc biệt)/ Functional food (including Health supplements, food supplement, food for special purposes and food for special dietary uses)

B. LĨNH VỰC SINH

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm Food, health supplement, animal feed and materials, aquatic feed and materials, Surfaces sample in the Food chain | Định lượng vi sinh vật/Tổng số vi sinh vật hiếu khí. Phương pháp đếm khuẩn lạc Enumeration of microorganisms/ Total aerobic microorganisms. Colony count technicque | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu/sample | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 |
|  |  | Định lượng Coliforms Enumeration of Coliforms | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu/sample | ISO 4832:2006 |
|  |  | Phát hiện và định lượng Coliforms. Detection and enumeration of Coliforms | 0 MPN/g, mL LOD50: (Thực phẩm/Food: 1 CFU/g, mL; Thức ăn chăn nuôi,thủy sản/Feed, aquafeed: 2,2 CFU/g, mL; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ Health supplement: 1,4 CFU/g, mL; Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 2 CFU/mẫu/sample) | ISO 4831:2006 |
|  |  | Định lượng Escherichia coli Enumeration of Escherichia coli | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu | ISO 16649-2: 2001 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm Food, health supplement, animal feed and materials, aquatic feed and materials, Surfaces sample in the Food chain | Phát hiện và định lượng Escherichia coli Detection and enumeration of Escherichia coli | 0 MPN/g,mL LOD50: (Thực phẩm/Food: 1,5 CFU/g,mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/ Feed, aquafeed: 1,5 CFU/g,mL; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ Health supplement: 1,4 CFU/g,mL; Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/ Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 1,2 CFU/mẫu/sample) | ISO 16649-3:2015 |
|  |  | Định lượng Enterobacteriaceae Enumeration of Enterobacteriaceae | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu/sample | ISO 21528-2: 2017 |
|  | Thực phẩm; thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu; mẫu môi trường công nghiệp chế biến thực phẩm/ thức ăn chăn nuôi (không bao gồm lấy mẫu) Food; health supplement; animal feed stuffs and materials, aquafeed and materials; environmental samples in the area of food and feed production (Excluding sampling) | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Enumeration of coagulasepositive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) |  | ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm Food, health supplement, animal feed and materials, aquatic feed and materials, Surfaces sample in the Food chain | Phát hiện và định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Detection and enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | 0 MPN/g,mL LOD50: (Thực phẩm/Food: 1.2 CFU/g,mL; Thức ăn chăn nuôi,thủy sản/Feed, aquafeed: 1.3 CFU/g,mL; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe/Health supplement: 1,7 CFU/g,mL; Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/ Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 1,6 CFU/mẫu) | ISO 6888-3: 2003 |
|  |  | Định lượng Clostridium perfringens Enumeration of perfringens | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu | TCVN 4991:2005 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm Food, health supplement, animal feed and materials, aquatic feed and materials, Surfaces sample in the Food chain | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc với sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu | ISO 21527-1: 2008 |
|  |  | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc với sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 01 CFU/mL 10 CFU/mẫu | ISO 21527-2: 2008 |
|  |  | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: (Thực phẩm/Food: 1,1 CFU/25g, 25mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/Feed, aquafeed: 2,2 CFU/25g, 25mL; Thực phẩm bảo vệ sc khỏe/Health supplement: 1,6 CFU/25g, 25mL; Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 1 CFU/mẫu/sample | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 |
|  |  | Phát hiện Listeria spp. và Listeria monocytogenes Detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes | LOD50: (Thực phẩm/Food: 1,6 CFU/25g,25mL; Thức ăn chăn nuôi,thủy sản/Feed, aquafeed: 2,0 CFU/25g,25mL; Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 1,3 CFU/mẫu/sample | ISO 11290-1:2017 |
|  | Thực phẩm; mẫu môi trường, môi trường công nghiệp chế biến thực phẩm/ thức ăn chăn nuôi (không bao gồm lấy mẫu) Food; enviromental samples, environmental samples of food/animal feed processing industry (excluding sampling)) | Phát hiện Vibrio cholerae (Non O1, O139) Detection of Vibrio cholerae (Non O1, O139) | eLOD50: (Thực phẩm/Food: 3 CFU/25g,25mL Mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc/ Enviromental samples, hygienne swabs, contact surfaces: 1,5 CFU/mẫu/sample | ISO 21872-1:2017/Amd 1:2023 (*) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed and materials, aquatic feed and materials | Phát hiện và định lượng giả định Escherichia coli Detection and enumeration of Escherichia coli | eLOD50: (Thực phẩm/Food: 1,7 CFU/g,mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/Feed, aquafeed: 0,7 CFU/g,mL) | ISO 7251:2005/Amd 1:2023 (*) |
|  |  | Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae Detection and enumeration of Enterobacteriaceae | 0 MPN/g,mL LOD50: (Thực phẩm/Food: 1.7 CFU/10g,10mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/Feed, aquafeed: 0.7 CFU/10g,10mL) | ISO 21528-1: 2017 |
|  | Sữa và các sản phẩm sữa Milk and milk products | Phát hiện và định lượng Escherichia coli Detection and enumeration of Escherichia coli | 0 MPN/g,mL LOD50: 0,9 CFU/g,mL | ISO 11866-1: 2005 |
|  |  | Định lượng Staphylococcus aureus sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM Enumeration of Staphylococcus aureus using PetrifilmTM 3MTM | 10 CFU/g 01 CFU/mL | AOAC 2003.08 |
|  | Thực phẩm chế biến và chuẩn bị sẵn Selected types of processed and prUS EPAred foods | Định lượng Staphylococcus aureus sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM Enumeration of Staphylococcus aureus using PetrifilmTM 3MTM | 10 CFU/g 01 CFU/mL | AOAC 2003.07 |
|  | Thịt và sản phẩm, thủy hải sản và sản phẩm Meat, poultry and products, seafood and products | Định lượng Staphylococcus aureus sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM 3MTM Enumeration of Staphylococcus aureus using PetrifilmTM 3MTM | 10 CFU/g 01 CFU/mL | AOAC 2003.11 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, health supplement; animal feed and materials, aquatic feed and materials | Định lượng Bacillus cereus giả định Enumeration of presumtive Bacillus cereus | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 7932:2004/ Amd 1:2020 |
|  |  | Phát hiện và định lượng Bacillus cereus giả định Detection and enumeration of presumtive Bacillus cereus | 0 MPN/g,mL LOD50: (Thực phẩm/Food: 1.3 CFU/g,mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/ animal feed, aquatic feed: 1.7 CFU/g,mL) | ISO 21871:2006 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed and materials, aquatic feed and materials | Định lượng vi khuẩn kỵ khí khử sulfite Enumeration of sulfitereducing bacteria growing under anaerobic conditions | 01 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 7902: 2008 |
|  | Thực phẩm, sữa và các sản phẩm sữa Food, milk and milk products | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Enumeration of yeasts and moulds | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 6611:2004 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, animal feed, aquatic feed | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Enumeration of yeasts and moulds | 10 CFU/g 01 CFU/mL | AOAC 2014.05 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed, Aquatic feed and materials | Phát hiện Salmonella spp.. Kỹ thuật phản ứng chuỗi Polymeraza (PCR) Detection of Salmonella spp. Polymerase Chain Reaction (PCR) technique | (Thực phẩm/Food: 0,8 CFU/25g, 25mL; Thức ăn chăn nuôi,thủy sản/ animal feed, aquatic feed: 1,2 CFU/25g,25mL) | TCVN 8342:2010 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed, Aquatic feed and materials | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus Detection of Vibrio parahaemolyticus | LOD50: (Thực phẩm/Food: 1,6 CFU/g,mL; Thức ăn chăn nuôi,thủy sản/ animal feed, aquatic feed: 1,9 CFU/g,mL) | ISO 21872-1:2017/Amd 1:2023 (*) |
|  |  | Định lượng Listeria spp. and Listeria monocytogenes Enumeration of Listeria spp. and Listeria monocytogenes | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 11290-2: 2017 |
|  |  | Định lượng Vibrio parahaemolyticus Enumeration of Vibrio parahaemolyticus | 0 MPN/g,mL | TCVN 8988:2012 |
|  |  | Phát hiện Shigella spp. Kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (Real-time PCR) Detection of Shigella spp. Real-time PCR technique | eLOD50: (Thực phẩm/Food: 1 CFU/25g, 25mL; Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/Feed, aquafeed: 1 CFU/25g,25mL) | NMKL Method No.174 3rd Ed. 2016 |
|  |  | Phát hiện Shigella spp. Detection of Shigella spp | LOD50: 2.2 CFU/25g,25mL | ISO 21567:2004 |
|  |  | Phát hiện sinh vật biến đổi gen dựa trên trình tự Promoter 35S-CaMV và NOS- terminator của Agrobacterium tumefaciens. Phương pháp sàng lọc Detection of genetically modified organisms based on Promoter 35S-CaMV and NOS-terminator of Agrobacterium tumefaciens. Screening method | 0,1 % | CASE.VS.0040:2021 (Ref. ISO 21569:2005/ Amd1:2013/ Annex B.1,B.3) |
|  | Thực phẩm Food | Định lượng Vibrio parahaemolyticus Enumeration of Vibrio parahaemolyticus | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 5648:1992 |
|  | Thực phẩm, sữa và các sản phẩm sữa Food, milk and milk product | Phát hiện Cronobacter spp. (trước đây là Enterobacter sakazakii) Detection of Cronobacter spp. (formerly Enterobacter sakazakii) | eLOD50: 1 CFU/10g,10mL | ISO 22964:2017 |
|  | Nước ép trái cây và các sản phẩm từ nước ép trái cây, Đồ uống Juice and juicerelated products Beverages | Phát hiện và định lượng Alicyclobacillus spp. Detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. | 10 CFU/g 01 CFU/mL LOD50: 1.3 CFU/25g,25mL | IFU Method No.12:2019 |
|  | Sữa và sản phẩm sữa, chế phẩm vi sinh, sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi Milk and milk products, probiotic-supplemented products | Định lượng Bifidobacteria giả định Enumeration of presumtive Bifidobacteria | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 29981:2010 |
|  |  | Định lượng vi sinh vật tạp nhiễm. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of contaminating microorganisms. Colony-count technique at 30oC | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 13559:2002 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, chế phẩm sinh học Food, animal feeding stuffs and materials, aqua feeding and materials, probiotic products | Định lượng Pseudomonas spp. giả định Enumeration of presumtive Pseudomonas spp. | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 13720:2010 |
|  |  | Định lượng vi khuẩn axit lactic Enumeration of lactic acid bacteria | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 15214:1998 |
|  |  | Định lượng Lactobacillus spp. Enumeration of Lactobacillus spp. | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 5522: 1991 |
|  | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, chế phẩm sinh học Animal feeding stuffs and materials, aqua feeding and materials, probiotic products | Định lượng Lactobacillus spp. Enumeration of Lactobacillus spp | 10 CFU/g, mL | BS EN 15787: 2021 |
|  | Sữa và sản phẩm sữa, chế phẩm sinh học, sản phẩm bổ sung vi sinh vật có lợi Milk and milk products, Probiotic products, Probiotic-supplemented products | Định lượng Lactobacillus acidophilus giả định Enumeration of presumtive Lactobacillus acidophilus | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 20128:2006 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, chế phẩm sinh học Food, animal feedand materials, aquatic feed and materials, probiotic products | Định lượng Bacillus spp. Enumeration of Bacillus spp. | 100 CFU/g, mL | BS EN 15784:2021 |
|  | Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, thức ăn thủy sản và nguyên liệu, chế phẩm sinh học Animal feed and materials, aquatic feed and materials, probiotics | Định lượng Saccharomyces cerevisiae Enumeration of Saccharomyces cerevisiae | 10 CFU/g, mL | BS EN 15789:2021 |
|  | Mỹ phẩm Cosmetics | Định lượng vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình Enumeration of aerobic mesophilic bacteria | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 21149:2017/ Amd 1:2022 |
|  | Mỹ phẩm Cosmetics | Định lượng nấm men và nấm mốc Enumeration of yeast and mould | 10 CFU/g 01 CFU/mL | ISO 16212:2017/ Amd 1:2022 |
|  |  | Phát hiện Staphylococcus aureus Detection of Staphylococcus aureus | eLOD50: 1,3 CFU/g, mL | ISO 22718:2015/ Amd 1:2022 |
|  |  | Phát hiện Candida albicans Detection of Candida albicans | eLOD50: 1,4 CFU/g, mL | ISO 18416:2015/ Amd 1:2022 |
|  |  | Phát hiện Pseudomonas aeruginosa Detection of Pseudomonas aeruginosa | eLOD50: 1,4 CFU/g, mL | ISO 22717:2015/ Amd 1:2022 |
|  |  | Phát hiện Escherichia coli Detection of Escherichia coli | eLOD50: 1,3 CFU/g, mL | ISO 21150:2015/ Amd 1:2022 |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, ground water, sea water | Định lượng tổng số vi sinh vật Enumeration of microorganisms | 01 CFU/mL | ISO 6222:1999 |
|  |  | Định lượng Coliform, Escherichia coli Enumeration of Coliform, Escherichia coli | 01 CFU/100 mL 01 CFU/250 mL | ISO 9308-1: 2014/ Amd 1:2016 |
|  |  | Định lượng Coliform chịu nhiệt (Coliform phân). Phương pháp màng lọc Enumeration of Thermotolerant coliform (Fecal coliform). Membrane filter method |  | SMEWW 9222D:2023 (*) |
|  | Nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mặt Wastewater, ground water, sea water, surface water | Định lượng Coliform. Kỹ thuật đếm có xác xuất lớn nhất (MPN) Enumeration of Coliform. Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221B:2023 (*) |
|  | Nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mặt Wastewater, ground water, sea water, surface water | Định lượng Coliform chịu nhiệt (Coliform phân). Kỹ thuật đếm có xác xuất lớn nhất (MPN) Enumeration Thermotolerant coliform (Fecal coliform). Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221E:2023 (*) |
|  |  | Định lượng Escherichia coli. Kỹ thuật đếm có xác xuất lớn nhất (MPN) Enumeration of Escherichia coli. Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221F:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dùng trong nông nghiệp, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, agricultural water, ground water, sea water | Định lượng vi khuẩn đường ruột (Intestinal enterococci/ Streptococci feacal) Enumeration of intestinal enterococci/ Streptococci feacal | 01 CFU/100 mL 01 CFU/250 mL | ISO 7899-2: 2000 |
|  | Đồ uống Beverages | Định lượng vi khuẩn đường ruột (Intestinal enterococci/ Streptococci feacal) Enumeration of intestinal enterococci/ Streptococci feacal | 10 CFU/g 01 CFU/mL | CASE.VS.0003:2019 (Ref. ISO 7899-2:2000) |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dùng trong nông nghiệp, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, agricultural water, ground water, sea water | Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite (Clostridia) Enumeration of the spores of sulfite- reducing anaerobes (Clostridia) | 01 CFU/50 mL | ISO 6461-2: 1986 |
|  |  | Định lượng Clostridium perfringens. Phương pháp màng lọc Enumeration of Clostridium perfringens. Membrane filtration method | 01 CFU/100 mL | ISO 14189:2013 |
|  |  | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Pseudomonas aeruginosa | 01 CFU/100 mL 01 CFU/250 mL | ISO 16266:2006 |
|  | Đồ uống Beverages | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Pseudomonas aeruginosa | 10 CFU/g 01 CFU/mL | CASE.VS.0039:2019 (Ref. ISO 16266:2006) |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, ground water, sea water | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 0,5 CFU/ 1000mL | ISO 19250:2010 |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, ground water, sea water | Định lượng Staphylococcus aureus. Phương pháp màng lọc Enumeration of Staphylococcus aureus. Membrane filter method |  | SMEWW 9213B:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước đá, nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, nước dưới đất, nước biển Domestic water, ice water, bottled/ packaged natural mineral waters and drinking waters, ground water, sea water | Định lượng nấm men, nấm mốc. Phương pháp màng lọc Enumeration of yeasts and fungi. Membrane filter method |  | SMEWW 9610:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước công nghiệp, nước thải, nước giải nhiệt, mẫu môi trường, bề mặt tiếp xúc Domestic water, industrial water, cooling water, wastewater, enviromental samples, contact surfaces | Định lượng Legionella spp. và Legionella pneumophila Enumeration of Legionella spp. and Legionella pneumophila | 01 CFU/100mL 01 CFU/mẫu | ISO 11731:2017 |
|  | Phân bón và nguyên liệu Fertilizer and materials | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli | eLOD50: 2,3 CFU/g (mL) | ISO 7251:2005/Amd 1:2023 (*) |
|  |  | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 2,6 CFU/25g (mL) | ISO 6579-1: 2017/ Amd 1:2020 |
|  | Phân bón và chế phẩm vi sinh vật Fertiliser and probiotic products | Định lượng vi sinh vật cố định nitơ Microbial nitrogen fixing fertilizer | 100 CFU/g 10 CFU/mL | TCVN 6166:2002 |
|  |  | Định lượng vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilizing microbial fertilizer | 100 CFU/g 10 CFU/mL | TCVN 6167:1996 |
|  |  | Định lượng vi sinh vật phân giải cellulose Microbial prUS EPAration for cellulose degradation | 100 CFU/g 10 CFU/mL | TCVN 6168:2002 |
|  | Nước thải, nước dưới đất, nước biển, nước mặt Wastewater, ground water, marine water, surface water | Phát hiện Salmonella | eLOD50: (Nước thải/ Wastewater: 2,6 CFU/100mL; Nước dưới đất/ Ground water: 1,7 CFU/100mL; Nước mặt/Surface water: 2,3 CFU/100mL) | SMEWW 9274:2023 (**) |
|  |  | Phát hiện Shigella spp. | eLOD50: (Nước thải/ Wastewater: 3,7 CFU/100mL; Nước dưới đất/ Ground water: 2,6 CFU/100mL; Nước mặt/Surface water: 3,7 CFU/100mL) | SMEWW 9276:2023 |
|  |  | Phát hiện Vibrio cholerae (None O1, O139) | eLOD50: (Nước thải/ Wastewater: 6,3 CFU/100mL; Nước dưới đất/ Ground water: 4,0 CFU/100mL; Nước mặt/Surface water: 3,7 CFU/100mL) | SMEWW 9278:2023 |
|  | Phụ gia thực phẩm Food aditive | Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí bằng kỹ thuật đếm đĩa Determination of total aerobic count by plate count technique |  | TCVN 11039-1: 2015 |
|  |  | Định lượng Coliform và E. coli bằng kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of Coliforms and E. coli. Most probable number technique (MPN) |  | TCVN 11039-3: 2015 |
|  |  | Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm đĩa Enumeration of yeasts and moulds. Plate count technique |  | TCVN 11039-8: 2015 |
|  | Phụ gia thực phẩm Food additive | Phát hiện và định lượng Coliform và Escherichia coli. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Detection and enumeration of coliforms and Escherichia coli Most probable number technique | Coliform eLOD50: 2.6 CFU/g (mL) Escherichia coli eLOD50: 3.7 CFU/g (mL) | TCVN 11039-4:2015 |
|  |  | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: 2.6 CFU/25g (mL) | TCVN 11039-5:2015 |
|  |  | Định lượng Staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Staphylococcus aureus. Colony count technique |  | TCVN 11039-6:2015 |
|  |  | Phát hiện và định lượng Staphylococcus aureus. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Detection and enumeration of Staphylococcus aureus. Most probable number (MPN) technique | eLOD50: 3.7 CFU/g (mL) | TCVN 11039-7:2015 |
|  | Thực vật và sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật Plant and products from plant Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed, aquatic feed and materials | Phát hiện sinh vật biến đổi gen dựa trên trình tự CaMV 35S promoter (CaMV P-35S). Kỹ thuật Real-time PCR Detection of GMO based on CaMV 35S promoter (CaMV P-35S). Real-time PCR technique | LOD95: 0,05% | JRC QT-ELE-00-004 |
|  |  | Phát hiện sinh vật biến đổi gen dựa trên trình tự Figwort Mosaic Virus 35S promoter (P-FMV). Kỹ thuật Real-time PCR Detection of GMO based on Figwort Mosaic Virus 35S promoter (P-FMV). Real-time PCR technique | LOD95: 0,05% | JRC QL-ELE-00-015 |
|  |  | Phát hiện sinh vật biến đổi gen dựa trên trình tự Nopaline Synthaza Terminator (T-NOS). Kỹ thuật Real-time PCR Detection of GMO based on Nopaline Synthase Terminator (T-NOS). Real-time PCR technique | LOD95: 0,05% | JRC QL-ELE-00-011 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và nguyên liệu Food, animal feed, aquatic feed and materials Mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm Surfaces sample in the food chain | Phát hiện Salmonella spp. Kỹ thuật Real-time PCR Detection of Salmonella spp. Real-time PCR technique | Thực phẩm/Food: 1,1 CFU/25g (mL) Thức ăn chăn nuôi, thủy sản/Feed, aquafeed: 2,2 CFU/25g (mL) Mẫu bề mặt môi trường trong công nghiệp chế biến thực phẩm/Surfaces sample in the food chain eLOD50: 1,4 CFU/mẫu/sample | BAM Chapter 5 (2024) |
|  | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of total aerobic Microorganisms. Colony-count technique |  | Dược điển Mỹ năm 2023 <2021>/United States Pharmacopeia and National Formulary 2023 <2021 > |
|  |  | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (không bao gồm chủng nấm men là thành phần sản phẩm). Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of total aerobic microorganisms (excluding added yeast strains). Colony-count technique |  | Dược điển Châu Âu bản bổ sung 9.7 năm 2019, phụ lục 2.6.36/ European pharmacopoeia 9.7. Appendix 2.6.36 |
|  |  | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of total yeasts and moulds. Colony-count technique |  | Dược điển Mỹ năm 2023 <2021>/United States Pharmacopeia and National Formulary 2023 <2021 > |
|  |  | Định lượng vi khuẩn không sinh axit lactic. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of non-lactic acid Bacteria. Colony-count technique |  | Dược điển Châu Âu bản bổ sung 9.7 năm 2019, phụ lục 2.6.36/European pharmacopoeia 9.7. Appendix 2.6.36 |
|  |  | Phát hiện Escherichia coli Detection of Escherichia coli | eLOD50: 3,7 CFU/g (mL) eLOD50: 2,3 CFU/10g (mL) | Dược điển Mỹ năm 2023 <2022>/United States Pharmacopeia and National Formulary 2023 <2022> |
|  |  | Định lượng Escherichia coli. Kỹ thuật bán định lượng Enumeration of Escherichia coli. Semi-quantitative technique |  | Dược điển Anh năm 2024, tập V, phụ lục XVI, mục F/The British pharmacopoeia 2024, volume V, Appendix XVI, item F |
|  |  | Phát hiện Staphylococcus aureus Detection of Staphylococcus aureus | eLOD50: 6,3 CFU/g (mL) | Dược điển Mỹ năm 2023 <2022>/United States Pharmacopeia and National Formulary 2023 <2022> |
|  |  | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: 4,0 CFU/10g (mL) eLOD50: 2,6 CFU/25g (mL) | Dược điển Mỹ năm 2023 <2022>/United States Pharmacopeia and National Formulary 2023 <2022> |

Chú thích/ Note:

- BYT: Bộ Y tế

- BP: British Pharmacopoeia

- QĐ: Quyết định

- CASE.: Phương pháp thử do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method.

- DĐVN: Dược điển Việt Nam/ Vietnam Pharmacopeia

- ISO: International Standards Organization

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- AOAC: the Association of Official Agricultural Chemists

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- JECFA: The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives

- USP: United States Pharmacopeia

- US EPA: United States Environmental Protection Agency

PHỤ LỤC II

DANH MỤC PHÉP HIỆU CHUẨN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN TẠI TP.HCM

- LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: KHỐI LƯỢNG

Field of calibration: Mass

| TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | ##### Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cân cấp chính xác I Banlance class I | 1 mg ~ 400 g | CASE.KT0014 |  |
|  |  | 1mg ~ 10 g |  | 0,11 mg |
|  |  | (10 ~ 50) g |  | 0,12 mg |
|  |  | (50 ~ 100) g |  | 0,13 mg |
|  |  | (100 ~ 200) g |  | 0,17 mg |
|  |  | (200 ~ 400) g |  | 0,23 mg |
|  | Cân cấp chính xác II Banlance class II | 100 mg ~ 2500 g | CASE.KT0014 |  |
|  |  | (0,1 ~ 500) g |  | 0,009 g |
|  |  | (500 ~ 1.000) g |  | 0,012 g |
|  |  | (1000 ~ 1.500) g |  | 0,015 g |
|  |  | (1500 ~ 2.500) g |  | 0,020 g |

- LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: DUNG TÍCH

Field of calibration: Volume

| TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | ##### Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pipette piston, Burette piston | Pipette piston | CASE.KT0019 |  |
|  |  | (50 ~ 100) L |  | 1,1 ul |
|  |  | (100 ~ 1.000) L |  | 2,4 ul |
|  |  | (1.000 ~ 5.000) L |  | 7,2 ul |
|  |  | (5.000 ~ 10.000) L |  | 7,2 ul |
|  |  | Burette piston |  |  |
|  |  | (1 ~ 5) mL |  | 7,2 ul |
|  |  | (5 ~ 10) mL |  | 7,2 ul |
|  | Dụng cụ đo dung tích Volumetric Instruments | Loại đổ vào “In” to contain (50 ~ 10.000) ml | CASE.KT0016 |  |
|  |  | (5 ~ 25) ml |  | 0,08 ml |
|  |  | (25 ~ 100) ml |  | 0,15 ml |
|  |  | (100 ~ 250) ml |  | 0,21 ml |
|  |  | (250 ~ 1.000) ml |  | 0,46 ml |
|  |  | Loại đổ ra “Ex” to deliver (1 ~ 25) ml |  |  |
|  |  | (1 ~ 5) ml |  | 0,0035 ml |
|  |  | (25 ~ 100) ml |  | 0,0410 ml |

- LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: NHIỆT

Field of calibration: Temperature

| TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | ##### Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tủ ấm Incubator | (20 ~ 70) oC | CASE.KT0010 | 0,2 oC |
|  | Tủ sấy Oven | (70 ~ 250) oC |  | 1,5 oC |
|  | Lò nung Furnace | (400 ~ 900) oC | CASE.KT0009 | 4,3 oC |
|  | Nồi hấp Autoclave | (115 ~ 121) oC | CASE.KT0011 | 1,0 oC |
|  | Bể điều nhiệt Water baths | (0 ~ 100) oC | CASE.KT0080 | 0,5 oC |
|  | Bếp nung COD COD Reactor | (100 ~165) 0C | CASE.KT0052 | 2,0 oC |

- LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN: HÓA LÝ

Field of calibration: Physico – Chemical

| TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | ##### Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy quang phổ UV/Vis UV/Visible Spectrophotometer | Bước sóng/ Wavelength (190 ~ 900) nm | CASE.KT0001 | 0,40 nm |
|  |  | Độ hấp thu/ Absorbance (0 ~ 1) Abs |  | 0,01 Abs |
|  | Máy quang phổ hấp thu nguyên tử Atomic absorption specrophotometer | Kỹ thuật ngọn lửa/ F-AAS | CASE.KT0008 |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Đồng Copper standard solution |  |  |
|  |  | Đến 0,2 mg/L |  | 3,30 g/L |
|  |  | Đến 1,0 mg/L |  | 11,80 g/L |
|  |  | Đến 2,0 mg/L |  | 23,70 g/L |
|  |  | Dung dịch chuẩn Ni Niken standard solution |  |  |
|  |  | Đến 0,2 mg/L |  | 4,80 g/L |
|  |  | Đến 1,0 mg/L |  | 11,80 g/L |
|  |  | Đến 2,0 mg/L |  | 22,90 g/L |
|  |  | Kỹ thuật hóa hơi/ HG-AAS |  |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn As Arsenic standard solution |  |  |
|  |  | Đến 2,0 g/L |  | 0,06 g/L |
|  |  | Đến 5,0 g/L |  | 0,08 g/L |
|  |  | Đến 8,0 g/L |  | 0,06 g/L |
|  |  | Dung dịch chuẩn Sb Antimon standard solution |  |  |
|  |  | Đến 2,0 g/L |  | 0,03 g/L |
|  |  | Đến 5,0 g/L |  | 0,06 g/L |
|  |  | Đến 8,0 g/L |  | 0,10 g/L |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng (đầu dò RF và RID) High performance liquid chromatography (RF and RID Detector) | Đầu dò RF RF Detector | CASE.KT0003 |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Anthracene Anthracene standard solution |  |  |
|  |  | Đến 5,0 mg/L |  | 0,21 mg/L |
|  |  | Đến 10,0 mg/L |  | 0,34 mg/L |
|  |  | Đến 15,0 mg/L |  | 0,50 mg/L |
|  |  | Đầu dò RID RID Detector |  |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Anthracene Anthracene standard solution |  |  |
|  |  | Đến 500,0 mg/L |  | 20,00 mg/L |
|  |  | Đến 1000,0 mg/L |  | 32,00 mg/L |
|  |  | Đến 2000,0 mg/L |  | 82,40 mg/L |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng (Đầu dò UV) High performance liquid chromatography (UV Detector) | Dung dịch chuẩn caffeine Caffeine standard solution | CASE.KT0004 |  |
|  |  | Đến 5,0 mg/L |  | 0,30 mg/L |
|  |  | Đến 10,0 mg/L |  | 0,40 mg/L |
|  |  | Đến 20,0 mg/L |  | 0,70 mg/L |
|  | Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (Đầu dò MS) Gas spectromatography mass spectromtography system (MS Detector) | Dung dịch chuẩn Octafluoro-naphthalene Đến 700 fg/L Octafluoro-naphthalene standard solution 700 fg/L | CASE.KT0005 | 20.57 fg/L |
|  | Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (Đầu dò MS/MS) Gas spectromatography mass spectromtography system (MS/MS Detector) | Dung dịch chuẩn Octafluoro-naphthalene đến 700 fg/L Octafluoro-naphthalene standard solution 700 fg/L | CASE.KT0006 | 10,63 fg/L |
|  | Hệ thống sắc ký khí (Đầu dò FID, ECD và PFPD) Gas chromatography (FID, ECD and PFPD Detector) | Đầu dò FID FID Detector | CASE.KT0007 |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Hexadecane đến 50 mg/L Hexadecane standard solution 50 mg/L |  | 0,15 mg/L |
|  |  | Đầu dò ECD ECD Detector |  |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Lindane đến 33 µg/L Lindane standard solution 33 µg/L |  | 0,50 µg/L |
|  |  | Đầu dò FPD(S) FPD(S) Detector |  |  |
|  |  | Dung dịch dodecane đến 20 mg/L Dodecane standard solution 20 mg/L |  | 0,40 mg/L |
|  |  | Đầu dò FPD(P) FPD(P) Detector |  |  |
|  |  | Dung dịch chuẩn Tri-n-butyl phosphate đến 20 mg/L Tri-n-butyl phosphate standard solution 20 mg/L |  | 0,40 mg/L |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ (Đầu dò MS) Liquid chromatography mass spectrometry system (MS Detector) | Dung dịch chuẩn Reserpine nồng độ đến 500 fg/µL Reserpine standard solution 500 fg/µL | CASE.KT0017 | 50,00 fg/µL |
|  | Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử ICP Perkin Elmer/ ICP Perkin Elmer inductively coupled plasma optical emission spectrometry system | Dung dịch chuẩn As Arsenic standard solution | CASE.KT0025 |  |
|  |  | Đến 400 µg/L |  | 15,91 µg/L |
|  |  | Đến 800 µg/L |  | 20,38 µg/L |
|  |  | Đến 5000 µg/L |  | 64,00 µg/L |
|  |  | Dung dịch chuẩn Ba Bari standard solution |  |  |
|  |  | Đến 400 µg/L |  | 9,70 µg/L |
|  |  | Đến 800 µg/L |  | 15,37 µg/L |
|  |  | Đến 5000 µg/L |  | 95,00 µg/L |
|  | Máy phân tích Nitơ LECO LECO Nitrogen analyzer | EDTA 9,58 % Nitơ | CASE.KT0027 | 0,58 % |
|  | Hệ thống quang phổ phát xạ nguyên tử ghép khối phổ Agilen/ ICP/ MS Agilen Inductively coupled plasma optical emission mass spectrometry system | Dung dịch chuẩn Co Cobalt standard solution | CASE.KT0059 |  |
|  |  | Đến 7,0 µg/L |  | 0,10 µg/L |
|  |  | Đến 20,0 µg/L |  | 0,26 µg/L |
|  |  | Đến 70,0 µg/L |  | 0,92 µg/L |
|  |  | Dung dịch chuẩn Li Lithium standard solution |  |  |
|  |  | Đến 7,0 µg/L |  | 0,28 µg/L |
|  |  | Đến 20,0 µg/L |  | 1,04 µg/L |
|  |  | Đến 70,0 µg/L |  | 2,26 µg/L |
|  | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0 ~ 200) µS/cm | CASE.KT0015 | 0,91 µS/cm |
|  |  | (0 ~ 2000) µS/cm |  | 9,33 µS/cm |
|  |  | (0 ~ 20000) µS/cm |  | 76,27 µS/cm |
|  | Máy đo pH pH meter | pH 4,0 | CASE.KT0002 | 0,130 pH |
|  |  | pH 7,0 |  | 0,012 pH |
|  |  | pH 10,0 |  | 0,021 pH |

(1)	Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits.

2) CASE.KT….: Qui trình hiệu chuẩn nội bộ/ In-house calibration method

PHỤ LỤC  III

DANH MỤC PHÉP THỬ/XÉT NGHIỆM ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN

TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ

- LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM: HÓA

Field of testing:	Chemical

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nước sạch, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, mineral water, bottled water, surface water, ground water | Xác định độ cứng Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of hardness EDTA titrimetric method | 5,0 mgCaCO3/L | SMEWW 2340 C:2023 |
|  |  | Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) tại 180°C Determination of total dissolved solids dried at 180°C | 15 mg/L | SMEWW 2540 C:2023 |
|  |  | Xác định hàm lượng sulfate Phương pháp đo độ đục Determination of sulfate content Turbidimetric method | 6,0 mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2023 |
|  |  | Xác định độ kiềm tổng số Determination of total alkalinity | 15 mgCaCO3/L | TCVN 6636-1:2000 (ISO 9963-1:1994) |
|  |  | Xác định chỉ số pemanganat Determination of permanganate index | 1,5 mg/L | TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993 (E)) |
|  |  | Xác định hàm lượng florua Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ Determination of fluoride content Electrochemical probe method for potable and lightly polluted water | 0,15 mg/L | TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992 (E)) |
|  | Nước sạch, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, mineral water, bottled water, surface water, ground water, wastewater | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|  |  | Xác định hàm lượng amoni Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium content Manual spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984 (E)) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984 (E)) |
|  |  | Xác định độ đục Determination of turbidity | (0,1 ÷ 1000) NTU | TCVN 12402-1:2020 (ISO 7027-1:2016) (*) |
|  |  | Xác định độ màu Determination of colour | 8,5 Pt/Co | TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) |
|  | Nước sạch, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, mineral water, bottled water, surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng chlorine (Clor dư) Phương pháp chuẩn độ Iot Determination of chlorine content Iodometric method | 0,5 mg/L | SMEWW 4500-Cl. B:2023 (*) |
|  |  | Xác định hàm lượng clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO) Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) | 15 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989 (E)) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic Determination of nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,15 mg/L | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988 (E)) |
|  |  | Xác định hàm lượng oxy hòa tan Phương pháp đầu đo điện hóa Determination of dissolved oxygen content Electrochemical probe method | (0 ~ 16) mg/L | TCVN 7325:2016 (ISO 5814:2012) |
|  |  | Xác định độ dẫn điện Determination of conductivity | (0,01 ~ 200000) µS/cm | SMEWW 2510 B: 2023 (*) |
|  |  | Xác định hàm lượng thủy ngân Phương pháp CV-AAS Determination of mercury content CV-AAS method | 0,001 mg/L | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) |
|  |  | Xác định hàm lượng asen Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination arsenic content Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | 0,003 mg/L | TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) |
|  |  | Xác định hàm lượng kim loại Cd, Pb, Ni, Cr, Fe, Cu, Mn, Mo Phương pháp GF-AAS Determination of cadimi, lead, nickel, chromium, iron, copper, manganese, molybdenum metal content GF-AAS method | Phụ lục 1/ Appendix 1 | SMEWW 3113 B:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước khoáng, nước uống đóng chai, nước dưới đất Domestic water, mineral water, bottled water, ground water | Xác định hàm lượng selen Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of selenium content Atomic absorption method (hydride technique) | 0,003 mg/L | TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993 (E)) |
|  | Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng sunfua hoà tan (S2-), hydro sunfua (H2S) Phương pháp đo quang dùng metylen xanh Determination of dissolved sulfide, hydro sulfide content Photometric method using methylen blue | 0,045 mg/L | TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) |
|  | Nước mặt, nước dưới đất Surface water, ground water | Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) Determination of the chemical oxigen demand (COD) | 10 mg/L | SMEWW 5220 B:2023 (*) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate Phương pháp LC/MS/MS Determination of carbamate pesticides residue LC/MS/MS method | Phụ lục 2/ Appendix 2 | CASE.SK.0032/1 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ chlor và họ cúc Phương pháp GC-µECD Determination of organochloride and pyrethroid pesticides residue GC-µECD method | Phụ lục 3 và Phụ lục 4/ Appendix 3 and Appendix 4 | CASE.SK.0039/1 (2017) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ Phương pháp LC/MS/MS Determination of organophosphate pesticides residue LC/MS/MS method | Phụ lục 5/ Appendix 5 | CASE.CT.0157 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng kim loại Cd, Pb, Al Phương pháp ICP-OES Determination of cadimi, lead, aluminium content ICP-OES method | ##### Cd: 0,003 mg/L Pb: 0,015 mg/L Al: 0,03 mg/L | CASE.CT.0210 (2024) (Ref. TCVN 6665:2011) |
|  |  | Xác định hàm lượng Acrylamide Phương pháp LC/MS/MS Determination of Acrylamide content LC/MS/MS method | 0,3 µg/L | CASE.CT.0197 (2023) |
|  |  | Xác định hàm lượng Formaldehyde Phương pháp LC/MS/MS Determination of Formaldehyde content LC/MS/MS method | 60 µg/L | CASE.CT.0200 (2024) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc diệt cỏ (Bentazone, 2,4-D, MCPA (2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid), Dichloroprop, Mecoprop, Fenoprop, 2,4-DB) Phương pháp LC/MS/MS Determination of herbicides residue (Bentazone, 2,4-D, MCPA (2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, Dichloroprop, Mecoprop, Fenoprop, 2,4-DB) LC/MS/MS method | ##### Bentazone: 0,18 µg/L 2,4-D: 0,18 µg/L MCPA: 0,18 µg/L Dichloroprop: 0,18 µg/L Mecoprop: 0,18 µg/L Fenoprop: 0,18 µg/L 2,4-DB: 3 µg/L | CASE.CT.0201 (2024) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (Alachlor, Aldicarb, Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine, Carbofuran, Chlorotoluron, Cyanazine, Hydroxyatrazine, Isoproturon, Simazine, Dimethoate, Pendimethalin, Propanil, Molinate) Phương pháp LC/MS/MS Determination of pesticides residue (Alachlor, Aldicarb, Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine, Carbofuran, Chlorotoluron, Cyanazine, Hydroxyatrazine, Isoproturon, Simazine, Dimethoate, Pendimethalin, Propanil, Molinate) LC/MS/MS method | ##### Alachlor: 0,06 µg/L ##### Aldicarb: 0,3 µg/L Atrazine và các dẫn xuất chloro-s-triazine: ##### Atrazine: 0,06 µg/L Atrazine-desethyl: 0,3 µg/L Atrazine-desethyl-desisopropyl: 3,0 µg/L Atrazine-desisopropyl: 0,3 µg/L ##### Carbofuran: 0,06 µg/L ##### Chlorotoluron: 0,06 µg/L ##### Cyanazine: 0,06 µg/L Hydroxyatrazine: 0,3 µg/L ##### Isoproturon: 0,06 µg/L ##### Simazine: 0,06 µg/L ##### Dimethoate: 0,06 µg/L Pendimethalin: 0,3 µg/L Propanil: 0,3 µg/L Molinate: 0,3 µg/L | CASE.CT.0199 (2024) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Haloacetonitriles (Trichloroacetonitrile, Dichloroacetonitrile, Dibromoacetonitrile) Phương pháp GC-µECD Determination of Haloacetonitriles content (Trichloroacetonitrile, Dichloroacetonitrile, Dibromoacetonitrile) GC-µECD method | ##### Trichloroacetonitrile: 0,6 µg/L Dichloroacetonitrile: 0,6 µg/L Dibromoacetonitrile: 0,6 µg/L | CASE.CT.0202 (2024) (Ref. EPA Method 551.1) |
|  |  | Xác định hàm lượng Haloacetic acids (Monochloroacetic acid, Dichloroacetic acid, Trichloroacetic acid) Phương pháp GC-µECD Determination of Haloacetic acids content (Monochloroacetic acid, Dichloroacetic acid, Trichloroacetic acid) GC-µECD method | ##### Monochloroacetic acid: 15 µg/L Dichloroacetic acid: 15 µg/L Trichloroacetic acid: 15 µg/L | CASE.CT.0204 (2024) (Ref. EPA Method 552.3) |
|  |  | Xác định dư lượng Chlorpyrifos, Trifluralin Phương pháp GC-µECD Determination of Chlorpyrifos, Trifluralin residue GC-µECD method | Chlorpyrifos: 0,3 µg/L Trifluralin: 0,3 µg/L | CASE.SK.0039/1 (2017) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng: 1,2-Dibromo-3-chloropropan, 1,2-Dichloropropan, 1,3-Dichloropropen, Hexachlorobutadiene, Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Dibromochloromethane, Trihalomethane, 1,2-Dichlorobenzene, Monochlorobenzene, Trichlorobenzene Phương pháp GC-µECD Determination of 1,2-Dibromo-3-chloropropan, 1,2-Dichloropropan, 1,3-Dichloropropen, Hexachlorobutadiene, Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Dibromochloromethane, Trihalomethane, 1,2-Dichlorobenzene, Monochlorobenzene, Trichlorobenzene content. GC-µECD method | 1,2-Dibromo-3-chloropropan: 0,6 µg/L 1,2-Dichloropropan: 1,2 µg/L 1,3-Dichloropropen: 1,2 µg/L Hexachlorobutadiene: 0,3 µg/L Bromodichloromethane: 6 µg/L Bromoform : 6 µg/L Chloroform: 6 µg/L Dibromochloromethane: 6 µg/L Trihalomethane: 6 µg/L 1,2-Dichlorobenzene: 1,5 µg/L Monochlorobenzene: 150 µg/L Trichlorobenzene: 0,3 µg/L | CASE.CT.0208 (2024) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Epichlorohydrin Phương pháp GC-µECD Determination of Epichlorohydrin content GC-µECD method | 0,3 µg/L | CASE.CT.0209 (2024) |
|  |  | Xác định hàm lượng 2,4,6-Trichlorophenol, Pentachlorophenol Phương pháp LC/MS/MS Determination of 2,4,6-Trichlorophenol, Pentachlorophenol content LC/MS/MS method | 2,4,6-Trichlorophenol: 30 µg/L Pentachlorophenol: 3 µg/L | CASE.CT.0211 (2025) |
|  | Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng chlorine tự do, chlorine tổng và monochloramine Phương pháp so màu Determination of available chlorine, total chlorine and monochloramine content Colorimetric method | Chlorine tự do: 0,15 mg/L Chlorine tổng: 0,15 mg/L Monochloramine: 0,15 mg/L | TCVN 6225-2:2021 (ISO 7393-2:2017) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled water | Xác định dư lượng Chlorate, Perchlorate, Bromate, Chlorite Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chlorate, Perchlorate, Bromate, Chlorite residue LC/MS/MS method | ##### Nước sạch/ Domestic water: Bromate: 3 µg/L Chlorate: 3 µg/L Perchlorate: 3 µg/L Chlorite: 150 µg/L Nước uống đóng chai/ Bottled water: Bromate: 3 µg/L Chlorate: 3 µg/L Chlorite: 150 µg/L | CASE.CT.0206 (2024) |
|  |  | Xác định hàm lượng antimon (Sb) Phương pháp HG-AAS Determination of antimon content HG-AAS method | 0,006 mg/L | CASE.CT.0198 (2023) (Ref. TCVN 6626:2000) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, bottled water, surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng kim loại B, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Zn, K, Na, Ba Phương pháp ICP-OES Determination of metal boron, calcium, chromium, cobalt, copper, iron, magnesium, manganese, molybdenum, nickel, zinc, potassium, sodium, barium content ICP-OES method | Phụ lục 6/ Appendix 6 | EPA Method 200.7 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Xác định hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination total suspended solids content by filtration through glass-fibre filters | 6 mg/L | TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) |
|  |  | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) sau 5 ngày Determination of the biological oxygen demand (BOD) after 5 day | 3 mg/L | SMEWW 5210 B:2023 |
|  |  | Xác định hàm lượng phosphat Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of phosphate content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ tổng Vô cơ hoá xúc tác sau khi khử bằng hợp kim devarda Determination of total nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy | 9 mg/L | TCVN 6638:2000 (ISO 10048:1991) |
|  |  | Xác định hàm lượng phospho tổng Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of total phosphorus content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,06 mg/L | TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) |
|  |  | Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of the chemical oxigen demand (COD) Titrimetric method | 30 mg/L | SMEWW 5220 C:2023 |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải sau xử lý Surface water, ground water, wastewater after treatment | Xác định hàm lượng Cr6+ Phương pháp so màu Determination of Cr6+content Colorimetric method | 0,01 mg/L | SMEWW 3500-Cr. B:2023 |
|  | Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng tổng dầu, mỡ Phương pháp trọng lượng Determination of total oil, grease content Gravimetric method | 10 mg/L | SMEWW 5520 B:2023 |
|  |  | Xác định tổng dầu, mỡ khoáng Phương pháp trọng lượng Determination of total mineral grease content Gravimetric method | 10 mg/L | SMEWW 5520 B&F:2023 |
|  | Đất Soil | Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of humidity Gravimetric method | 0,09% | TCVN 4048:2011 |
|  |  | Xác định hàm lượng phospho tổng số Phương pháp so màu Determination of total phosphorus content Colorimetry method | 15 mg/kg | TCVN 8940:2011 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu Method for determination of bio-available phosphorus | 15 mg/kg | TCVN 5256:2009 |
|  |  | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 5979:2021 (ISO 10390:2021) |
|  |  | Xác định độ dẫn điện riêng Determination of the specific electrical conductivity | (0,01 ~ 200000) µS/cm | TCVN 6650:2000 (ISO 11265:1994) |
|  | Đất Soil | Xác định hàm lượng nitơ tổng Phương pháp kendan (kjeldahl) cải biên Determination of total nitrogen content Modified Kjeldahl method | 0,12% | TCVN 6498:1999 (ISO 11261:1995) |
|  |  | Xác định hàm lượng axit humic và axit fulvic Phương pháp walkley-black Determination of humic acid and fulvic acid content Walkley-black method | Axit humic: 0,25% Axit fulvic: 0,5% | TCVN 11456:2016 |
|  |  | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số, chất hữu cơ Phương pháp walkley black Determination of total organic carbon, organic matter content Walkley Black method | 0,45% | TCVN 8941:2011 |
|  | Đất, trầm tích Soil, sediment | Xác định hàm lượng kim loại: As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Ni Phương pháp ICP-OES Determination of arsenic, cadimi, chromium, copper, lead, zinc, Nickel metal content ICP-OES method | As: 7,5 mg/kg Cd: 0,75 mg/kg Cu: 3,0 mg/kg Pb: 15,0 mg/kg Zn: 3,0 mg/kg Cr: 3,0 mg/kg Ni: 3,0 mg/kg | EPA Method 200.7 |
|  | Bột và tinh bột Powder and starch | Xác định hàm lượng tro Determination ash content | 0,06 % | CASE.CT.0032 (2016) (Ref. AOAC 923.03) |
|  | Cà phê Coffee | Xác định hàm lượng Ochratoxin A Phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm Determination of Ochratoxin A content Liquid chromatography method with immunoaffinity column cleanup | 0,9 µg/kg | TCVN 8426:2010 |
|  | Cà phê, ngũ cốc Coffee, cereals | Xác định hàm lượng tro tổng số Determination total ash content | 0,06% | CASE.CT.0172 (2020) (Ref. TCVN 5611:2007) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Determination of acid -insoluble ash content | 0,06% | CASE.CT.0173 (2020) (Ref. TCVN 5612:2007) |
|  | Chè Tea | Xác định hàm lượng tro tổng số Determination total ash content | 0,06% | TCVN 5611:2007 (ISO 1575:1987) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Determination of acid -insoluble ash content | 0,06% | TCVN 5612:2007 (ISO 1577:1987) |
|  | Đông trùng hạ thảo Cordyceps | Xác định hàm lượng Adenosine, Cordycepin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Adenosine, Cordycepin content LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 3 mg/kg | CASE.SK.0093 (2018) |
|  | Dầu mỡ động và thực vật Animal and vegetable fats oils | Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi Determination of moisure and volatile matter content | 0,03% | TCVN 6120:2018 (ISO 662:2016) |
|  |  | Xác định chỉ số Iốt Determination of iodine value | 0,03 g Iod/100g | TCVN 6122:2015 (ISO 3961:2013) |
|  |  | Xác định chỉ số xà phòng hóa Determination of saponification value | 3 mg KOH/g | TCVN 6126:2015 (ISO 3657:2013) |
|  |  | Xác định trị số/chỉ số axit, độ axit, axit béo tự do Detemination of acid value, acidity, free fatty acid | 0,03 mg KOH/g | TCVN 6127:2010 (ISO 660:2009) |
|  |  | Xác định trị số/chỉ số peroxit Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt) Determination of peroxide value Iodometric (visual) endpoint | 0,06 meq/kg | TCVN 6121:2018 (ISO 3960:2017) |
|  | Gia vị Spices | Xác định hàm lượng tro tổng số Determinination of total ash content | 0,06 % | TCVN 7038:2002 (ISO 928:1997) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Determination of acid -insoluble ash content | 0,06 % | TCVN 5484:2002 (ISO 930:1997) |
|  | Nông sản thực phẩm Agriculture products | Xác định hàm lượng xơ thô Determination of crude fiber content | 0,15% | CASE.NS.0019/1 (2017) (Ref. FAO 14/7 p.230-231, 1986) |
|  | Nghệ và sản phẩm từ nghệ Turmeric and products | Xác định hàm lượng Curcumin Phương pháp HPLC-UV Determination of Curcumin content HPLC-UV method | 6 mg/kg | CASE.SK.0073 (2013) |
|  | Nước ép trái cây, rượu Fruit juice, wine | Xác định hàm lượng Patulin Phương pháp HPLC Determination of Patulin content HPLC method | 120 µg/kg (µg/L) | AOAC 2000.02 |
|  | Rượu Wine | Xác định hàm lượng Ethanol, Ester (Ethyl acetate), Aldehyde (Acetaldehyde), Rượu bậc cao (Isobutanol), Isoamyl alcohol, Methanol, Furfural Phương pháp GC-FID Determination of Ethanol, Ester (Ethyl acetate), Aldehyde (Acetaldehyde), High class wine (Isobutanol), Isoamyl alcohol, Methanol, Furfural content GC-FID method | Ethanol: 60 mg/L Ethyl acetate: 15 mg/L Acetaldehyde: 15 mg/L Isobutanol: 15 mg/L Isoamyl alcohol: 15 mg/L Methanol: 30 mg/L Furfural: 15 mg/L | CASE.CT.0195 (2023) |
|  | Rau, củ, quả Vegetables, fruits | Xác định hàm lượng β-Caroten Phương pháp HPLC-UV Determination of β-Caroten content HPLC-UV method | 3 mg/kg | CASE.SK.0084 (2018) |
|  | Rau, quả và sản phẩm rau, quả Vegetables, fruits, and derived products | Xác định hàm lượng nitrit Phương pháp đo phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 4,5 mg/kg | TCVN 7767:2007 (ISO 6635:1984) |
|  | Rau, quả, ngũ cốc, sữa, thủy sản Vegetables, fruits, cereals, milk, fisheries | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Phương pháp LC/MS/MS Determination of pesticides residue LC/MS/MS method | Phụ lục 7/ Appendix 7 | CASE.CT.0069 (2017) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định độ axit; axit tổng số Determination of acidity, total acid content | 0,173% | CASE.CT.0205 (2024) |
|  | Sản phẩm từ gạo Rice production | Xác định hàm lượng Tinopal Phương pháp HPLC-FLD Determination of Tinopal content HPLC-FLD method | 30 µg/kg | CASE.SK.0128 (2018) |
|  | Sữa Milk | Xác định hàm lượng Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Na, K Phương pháp ICP-OES Determinination of calcium, magnesium, zinc, copper, manganese, sodium, potassium content ICP-OES method | Ca: 15 mg/kg Mg: 15 mg/kg Zn: 1,5 mg/kg Cu: 1,5 mg/kg Mn: 1,5 mg/kg Na: 15 mg/kg K: 15 mg/kg | CASE.CT.0037 (2017) (Ref. AOAC 985.35) |
|  | Sữa, đồ uống Milk, beverages | Xác định hàm lượng Patulin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Patulin content LC/MS/MS method | 25 µg/kg (µg/L) | CASE.SK.0137 (2018) |
|  | Sữa và sản phẩm sữa Milk and milk products | Xác định hàm lượng Aflatoxin M1 Phương pháp LC/MS/MS Determination of Aflatoxin M1 content LC/MS/MS method | 0,06 µg/kg | CASE.CT.0130 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ Nguyên tắc kjeldahl và tính protein thô Determination of nitrogen content Kjeldahl principle and crude protein calculation | 0,15% | TCVN 8099-1:2015 (ISO 8968-1:2014) |
|  | Thịt Meat | Xác định dư lượng Acepromazine, Atropine Phương pháp LC/MS/MS Determination of Acepromazine, Atropine residue LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 3 µg/kg | CASE.CT.0110 (2017) |
|  | Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng nitrit Determination of nitrite content | 4,5 mg/kg | TCVN 7992:2009 (ISO 2918:1975) |
|  |  | Xác định hàm lượng amoniac, nitơ amoniac Determination of ammonia, nitrogen ammonia content | 3 mg/100g | CASE.CT.0175 (2020) (Ref. TCVN 3706: 1990) |
|  | Thủy sản Fisheries | Xác định dư lượng Diethylstilbestrol (DES) Phương pháp LC/MS/MS Determination of Diethylstilbestrol (DES) residue LC/MS/MS method | 3 µg/kg | CASE.CT.0090 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Colchicine, Chlorpromazine, Ethoxyquin, Praziquantel, Warfarin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Colchicine, Chlorpromazine, Ethoxyquin, Praziquantel, Warfarin content LC/MS/MS method | Colchicine: 3 µg/kg Chlorpromazine: 3µg/kg Ethoxyquin: 10 µg/kg Praziquantel: 10 µg/kg Warfarin: 10 µg/kg | CASE.CT.0092 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng nhóm nitroimidazoles Phương pháp LC/MS/MS Determination of nitroimidazoles group residue LC/MS/MS method | Phụ lục 8/ Appendix 8 | CASE.CT.0113 (2018) |
|  | Thủy sản Fisheries | Xác định hàm lượng Benzalkonium chloride (BKC) Phương pháp LC/MS/MS Determination of Benzalkonium chloride (BKC) content LC/MS/MS method | 10 µg/kg | CASE.SK.0036 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng EDTA Phương pháp HPLC-UV Determination of EDTA content HPLC-UV method | 15 mg/kg | CASE.SK.0116 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng Nitrovin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Nitrovin residue LC/MS/MS method | 3 µg/kg | CASE.SK.0035 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content | 0,06% | TCVN 3703:2009 |
|  |  | Xác định hàm lượng axit citric, natri citrate, kali citrate (quy đổi từ axit citric) Phương pháp LC/MS/MS Determination of citric acid, sodium citrate, posstasium citrate content (converted from citric acid) LC/MS/MS method | Axit citric: 15 mg/kg Natri citrate: 20 mg/kg Kali citrate: 24 mg/kg | CASE.SK.0048 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng Cefotaxime Phương pháp LC/MS/MS Determination of Cefotaxime residue LC/MS/MS method | 15 µg/kg | CASE.CT.0156 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng Chlorate (ClO3-), Perchlorate (ClO4-) Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chlorate (ClO3-), Perchlorate (ClO4-) residue LC/MS/MS method | 30 µg/kg | CASE.CT.0167 (2018) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fisheries and fisheries products | Phương pháp xác định hàm lượng nước, độ ẩm Method for the determination of moisture content | 0,06% | TCVN 3700:1990 |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fisheries and fisheries products | Xác định hàm lượng axit Determination of acid content | 0,3% | TCVN 3702:2009 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số và protein thô Method for determination of total nitrogen and crude protein content | 0,3% | TCVN 3705:1990 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng nitơ axit amin Method for the determination of nitrogen amino acid content | 0,15% | TCVN 3708:1990 |
|  |  | Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | 0,06% | CASE.CT.0008 (2017) (Ref. AOAC 938.08) |
|  |  | Xác định tổng số hàm lượng nitơ bazơ bay hơi Determination of total volatile basic nitrogen content | 3 mg/100g | TCVN 9215:2012 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng nitơ amoniac Method for determination of nitrogen ammonia content | 3 mg/100g | TCVN 3706:1990 |
|  | Thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, bột cá Fisheries, animal feed, aquatic feed, fish meal | Xác định trị số/chỉ số axit, axit béo tự do Detemination of acid value, free fatty acid | 0,03 mgKOH/g | CASE.CT.0176 (2020) (Ref. TCVN 6127:2010) |
|  | Thủy sản, thịt Fisheries, meat | Xác định dư lượng nhóm beta-lactam: Amoxicilline, Ampicilline, Cefalexin, Benzylpenicillin/ Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin Phương pháp LC/MS/MS Determination of beta- lactam group residue: Amoxicilline, Ampicilline, Cefalexin, Benzylpenicillin/ Penicillin G, Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 45 µg/kg | CASE.SK.0010/1 (2018) |
|  | Thủy sản, thịt, sữa Fisheries, meat, milk | Xác định dư lượng nhóm tetracyclines: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline Phương pháp LC/MS/MS Determination of tetracyclines group residue: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 30 µg/kg | CASE.SK.0007/1 (2017) |
|  | Thủy sản, thịt, sữa Fisheries, meat, milk | Xác định dư lượng nhóm macrolides: Erythromycin, Lincomycin, Spiramycin, Tylosin, Azithromycin Phương pháp LC/MS/MS Determination of macrolides group residue: Erythromycin, Lincomycin, Spiramycin, Tylosin, Azithromycin LC/MS/MS method | Thủy sản, thịt, sữa/ Fisheries, meat, milk Erythromycin: 30 µg/kg Lincomycin: 30 µg/kg Spiramycin: 30 µg/kg Tylosin: 30 µg/kg Thủy sản/ Fisheries Azithromycin: 30 µg/kg | CASE.SK.0029/1 (2018) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt Fisheries and fisheries products, meat | Xác định dư lượng nhóm sulfonamides, Trimethoprim, Ormetoprim Phương pháp LC/MS/MS Determination of sulfonamides group, Trimethoprim, Ormetoprim residue LC/MS/MS method | Phụ lục 9/ Appendix 9 | CASE.SK.0006/1 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng nhóm (Fluoro) Quinolones Phương pháp LC/MS/MS Determination of (Fluoro) Quinolones group residue LC/MS/MS method | Phụ lục 10/ Appendix 10 | CASE.SK.0024/1 (2017) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt Fisheries and fisheries products, meat and meat products | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit Determination of insoluble ash content in acid | 0,06% | CASE.TN.0096 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng sunfit, sulfur dioxide Determination of sulfite, sulfur dioxide content | 10 mg/kg | CASE.NS.0010/1 (2017) (Ref. AOAC 990.28) |
|  |  | Xác định dư lượng nhóm aminoglycosides (Gentamicin, Dihydrostreptomycin, Streptomycin, Neomycin, Spectinomycin, Kanamycin, Tobramycin) Phương pháp LC/MS/MS Determination of aminoglycosides group (Gentamicin, Dihydrostreptomycin, Streptomycin, Neomycin, Spectinomycin, Kanamycin, Tobramycin) residue LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 100 µg/kg | CASE.CT.0163 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Formaldehyde (Formol) Phương pháp HPLC-UV Determination of Formaldehyde content HPLC-UV method | 15 mg/kg | CASE.CT.0161 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro Determination of ash | 0,06% | CASE.TN.0096 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Rhodamine B Phương pháp LC/MS/MS Determination of Rhodamine B content LC/MS/MS method | 30 µg/kg | CASE.SK.0031/1 (2017) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc diệt cỏ và chất tăng trưởng: 2,4-D, 2,4,5-T, 6-benzylamino-purine, Bentazone, Dicamba, Dichlorprop, Haloxyfop, Imazamox, Imazapic, Silvex (Fenoprop), GA3 Phương pháp LC/MS/MS Determination of herbicides residue and growth agent: 2,4-D, 2,4,5-T, 6-benzylamino-purine, Bentazone, Dicamba, Dichlorprop, Haloxyfop, Imazamox, Imazapic, Silvex (Fenoprop), GA3 LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 10 µg/kg | CASE.CT.0026 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng antimon (Sb) Phương pháp HG-AAS Determination of antimon content HG-AAS method | 150 µg/kg | CASE.TN.0112 (2018) (Ref. AOAC 986.15; FI-MHS Recommended Analytical Parameters for Antimony) |
|  |  | Xác định hàm lượng Pb, Cd, Cu, Zn Phương pháp ICP-OES Determinination of lead, cadimi, copper, zinc content ICP-OES method | Cd: 0,03 mg/kg Pb: 0,3 mg/kg Cu: 0,06 mg/kg Zn: 0,06 mg/kg | CASE.CT.0028 (2016) (Ref. AOAC 999.11) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Pb, Cd Phương pháp GF-AAS Determinination of lead, cadimi content GF-AAS method | Cd: 0,003 mg/kg Pb: 0,03 mg/kg | AOAC 999.11 |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate Phương pháp LC/MS/MS Determination of carbamate residue pesticides LC/MS/MS method | Phụ lục 11/ Appendix 11 | CASE.SK.0028/1 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Vitamin D (D2, D3) Phương pháp LC/MS/MS Determination of vitamin D (D2, D3) content LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 30 µg/kg | CASE.CT.0189 (2023) (Ref. AOAC 2016.05) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ chlor và họ cúc Phương pháp GC-µECD Determination of Organochloride and Pyrethroid pesticides residue GC-µECD method | Phụ lục 12 Phụ lục 13/ Appendix 12 Appendix 13 | CASE.SK.0036/1 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng Colistin, Bacitracin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Colistin, Bacitracin residue LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 100 µg/kg | CASE.CT.0185 (2021) |
|  |  | Xác định hàm lượng Aspartame, Acesulfam K, Saccharine, Caffein, Acid benzoic, Natri benzoate, Kali benzoate, Acid sorbic, Kali sorbate, Natri sorbate Phương pháp HPLC-UV Determination of Aspartame, Acesulfam K, Saccharine, Caffein, Benzoic acid, Sodium benzoate, Potassium benzoate, Sorbic acid, Potassium sorbate, Sodium sorbate content HPLC-UV method | Aspartame: 150 mg/kg Acesulfam K: 30 mg/kg Saccharine: 30 mg/kg Caffein: 30 mg/kg Acid benzoic, Natri benzoate, Kali benzoate: 30 mg/kg Acid sorbic, Kali sorbate, Natri sorbate: 30 mg/kg | CASE.CT.0089 (2017) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Ca, Na, Fe, K, P Phương pháp ICP-OES Determination of calcium, sodium, iron, potassium, phosphorus content ICP-OES method | Na: 15 mg/kg Fe: 0,6 mg/kg Ca: 15 mg/kg K: 15 mg/kg P: 15 mg/kg | CASE.CT.0039 (2018) (Ref. AOAC 969.23) |
|  |  | Xác định hàm lượng Cholesterol Phương pháp GC-FID Determination of Cholesterol content GC-FID method | 30 mg/kg | CASE.CT.0087 (2017) |
|  |  | Xác định hàm lượng đường tổng Determination of the total sugar content | 0,6% | CASE.CT.0177 (2020) (Ref. TCVN 4594: 1988) |
|  |  | Xác định hàm lượng tổng chất xơ Determination of total Dietary fiber content | 0,3% | CASE.NS.0030 (2015) (Ref. AOAC 991.43) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu Trichlorfon Phương pháp LC/MS/MS Determination of Trichlorfon pesticide residue LC/MS/MS method | 0,01 mg/kg | CASE.CT.0058 (2017) |
|  |  | Xác định natri borat (borate) và axit boric - Phương pháp định tính Determination of sodium borate (borate) and boric acid - Qualitative method | POD: 0,04% | TCVN 8895:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng cyclamate, axit cyclamic Phương pháp HPLC Determination of cyclamate, cyclamic acid content HPLC method | Nước giải khát/ Beverage: 30 mg/L Còn lại/ Other: 150 mg/kg | TCVN 8472:2010 (EN 12857:1999) |
|  |  | Xác định độ axit béo Determination of fat acidity | 18 mgKOH/100g | TCVN 8800:2011 |
|  |  | Xác định hàm lượng Ochratoxin A Phương pháp HPLC-FLD Determination of Ochratoxin A content HPLC-FLD method | Cà phê/ Coffee: 0,9 µg/kg Còn lại/ Other: 0,3 µg/kg | CASE.CT.0170 (2020) (Ref. TCVN 8426:2010) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | CASE.NS.0072 (2017) |
|  |  | Xác định hàm lượng: Sorbitol, Saccharose, Fructose, Glucose, Maltose, Lactose, Xylose, Galactose, Sucralose Phương pháp GC-FID Determination of Sorbitol, Saccharose, Fructose, Glucose, Maltose, Lactose, Galactose, Sucralose, Xylose content GC-FID method | Mỗi chất/ Each compound: 300 mg/kg | CASE.SK.0001 (2016) |
|  |  | Xác định hàm lượng Sunset yellow, Ponceau 4R Phương pháp HPLC-UV Determination of Sunset yellow, Ponceau 4R content HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 15 mg/kg | CASE.SK.0082 (2015) |
|  |  | Xác định hàm lượng Allura red, Brilliant Blue, Erythrosine, Tartrazine Phương pháp HPLC-UV Determination of Allura red, Brilliant Blue, Erythrosine, Tartrazine content HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 30 mg/kg | CASE.SK.0061 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng vitamin B1, B2, B3, PP, B5, B6 Phương pháp LC/MS/MS Determination of vitamin B1, B2, B3, PP, B5, B6 content LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 0,9 mg/kg | CASE.SK.0083 (2015) |
|  |  | Xác định hàm lượng As Phương pháp GF-AAS Determination of Arsen content GF-AAS method | 150 µg/kg | CASE.CT.0181 (2020) (Ref. TCVN 11046:2015; AOAC 986.15) |
|  |  | Xác định thành phần béo (béo bão hòa, béo chưa bão hòa một nối đôi, béo chưa bão hòa nhiều nối đôi, transfat, omega 3, omega 6, omega 9) Phương pháp GC-FID Determination of fatty acids (Saturated fat, Monounsaturated fat, polyunsaturated fat, transfat, omega 3, omega 6, omega 9) GC-FID method | Mỗi chất/ Each compound: 0,03% Phụ lục 14/ Appendix 14 | CASE.SK.0107 (2016) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định dư lượng nhóm coccidiostats (Nicarbazine, Monensin, Narasin) Phương pháp LC/MS/MS Determination of coccidiostats group residue (Nicarbazine, Monensin, Narasin) LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 3 µg/kg | CASE.SK.0034 (2020) |
|  |  | Xác định hàm lượng Zearalenone Phương pháp HPLC-FLD Determination of Zearalenone content HPLC-FLD method | 30 µg/kg | CASE.CT.0171 (2020) (Ref. TCVN 9591:2013) |
|  |  | Xác định dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ Phương pháp LC/MS/MS Determination of organophosphate pesticides residue LC/MS/MS method | Phụ lục 15/ Appendix 15 | CASE.CT.0059 (2018) |
|  | Thực phẩm Food | Xác định độ ẩm Determination of moisture | 0,3% | CASE.CT.0207 (2024) |
|  | Thực phẩm, đất, nước Food, soil, water | Xác định dư lượng thuốc diệt cỏ Glyphosate, Glufosinate ammonium, Aminomethylphosphonic acid (AMPA) Phương pháp LC/MS/MS Determination of Glyphosate, Glufosinate ammonium, Aminomethylphosphonic acid (AMPA) herbicide residue LC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food Glyphosate: 3 µg/kg Glufosinate ammonium: 3 µg/kg AMPA: 30 µg/kg Đất/ Soil Glyphosate: 30 µg/kg Glufosinate ammonium: 30 µg/kg AMPA: 300 µg/kg Nước/ Water: Glyphosate: 0,6 µg/L Glufosinate ammonium: 0,6 µg/L AMPA: 6 µg/L | CASE.CT.0166 (2019) |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, health supplements | Xác định hàm lượng béo thô Determination of crude fat content | 0,06% | CASE.NS.0008/1 (2017) (Ref. FAO 14/7 p.212, p.214, 1986) |
|  |  | Xác định hàm lượng tổng nitơ, protein thô Determination of nitrogen total, crude protein content | 0,3% | CASE.NS.0009/1 (2017) (Ref. FAO 14/7 p.221-223, 1986) |
|  |  | Xác định độ ẩm Determination of moisture | 0,03% | CASE.NS.0007/1 (2017) (Ref. FAO 14/7 p.205, 1986) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Food, animal feed | Xác định hàm lượng Auramine O Phương pháp LC/MS/MS Determination of Auramine O content LC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food: 1,5 µg/kg Thức ăn chăn nuôi/ Animal feed: 15 µg/kg | CASE.CT.0053 (2018) |
|  |  | Xác định dư lượng nhóm β –Agonist (Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin) Phương pháp LC/MS/MS Determination of β –Agonist (Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamin) residue LC/MS/MS method | Thực phẩm/ Food Salbutamol: 1,5 µg/kg Clenbuterol: 0,3 µg/kg Ractopamin: 1,5 µg/kg Thức ăn chăn nuôi/ Animal feed Salbutamol: 4,5 µg/kg Clenbuterol: 0,9 µg/kg Ractopamin: 4,5 µg/kg | CASE.CT.0044 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Deoxynivalenol, Fumonisin, Zearalenone Phương pháp LC/MS/MS Determination of Deoxynivalenol, Fumonisin, Zearalenone content LC/MS/MS method | Deoxynivalenol: 300 µg/kg Fumonisin: 600 µg/kg Zearalenone: 30 µg/kg | CASE.CT.0054 (2017) |
|  |  | Xác định hàm lượng thủy ngân (Hg) Phương pháp đo trực tiếp Determination of mercury content DMA method | 0,024 mg/kg | CASE.CT.0001 (2018) (Ref. EPA 7473) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, cám gạo, bột cá Food, animal feed, aquaculture feed, rice bran, fish meal | Xác định hàm lượng Vitamin C Phương pháp HPLC-UV Determination of Vitamin C content HPLC-UV method | 30 mg/kg | CASE.CT.0073 (2018) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, animal feed, aquaculture feed | Xác định dư lượng Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Trifluralin Phương pháp GC- µECD Determination of Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Trifluraline residue GC- µECD method | Thực phẩm/ Food Chlorpyrifos: 3 µg/kg Chlorpyrifos methyl: 3 µg/kg Trifluralin: 0,9 µg/kg Còn lại/ Other Chlorpyrifos: 30 µg/kg Chlorpyrifos methyl: 30 µg/kg Trifluralin: 15 µg/kg | CASE.CT.0051 (2017) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và thực vật; nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản, động vật và thực vật Food, animal feed, aquaculture feed, material for animal feed of animal and plant origin; material for aquaculture feed of aquatic, animal and plant origin | Xác định hàm lượng Aflatoxin B1 và hàm lượng tổng số Aflatoxin B1, B2, G1 và G2 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of Aflatoxin content B1, and the total content of Aflatoxin B1, B2, G1 and G2 HPLC method | Aflatoxin B1: 0,3 µg/kg Aflatoxin B2: 0,3 µg/kg Aflatoxin G1: 0,3 µg/kg Aflatoxin G2: 0,3 µg/kg | TCVN 7596:2007 (ISO 16050:2003) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, cám Food, animal feed, aquaculture feed, bran | Xác định hàm lượng vitamin A Phương pháp HPLC-UV Determination of vitamin A content HPLC-UV method | Thực phẩm/ Food: 1,5 mg/kg Còn lại/ Other: 3 mg/kg | CASE.CT.0075 (2018) |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, bột cá Food, animal feed, aquaculture feed, fish meal | Xác định hàm lượng Cl- và tính NaCl Determination of Cl- content and NaCl | Cl-: 15 mg/kg NaCl: 24 mg/kg | CASE.NS.0018/1 (2017) (Ref. AOAC 971.27; AOAC 969.10; AOAC 980.25) |
|  |  | Xác định hàm lượng As Phương pháp HG - AAS Determination of Arsenic content HG – AAS method | Thực phẩm/ Food: 0,03 mg/kg Còn lại/ Other: 0,3 mg/kg | AOAC 986.15 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản Food, animal feed, aquaculture feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin | Xác định hàm lượng Melamine Phương pháp LC/MS/MS Determination of Melamine content LC/MS/MS method | 300 µg/kg | CASE.SK.0005/1 (2017) |
|  | Mì ăn liền, dầu thực vật, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, bột cá, cám Instant noodles, vegetable oil, animal feed, aquaculture feed, fish meal, bran | Xác định hàm lượng TBHQ, BHA, BHT Phương pháp HPLC-UV Determination of TBHQ, BHA, BHT content HPLC-UV method | TBHQ: 9,0 mg/kg BHA: 9,0 mg/kg BHT: 15,0 mg/kg | CASE.SK.0076 (2013) |
|  | Thịt, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Meat, animal feed, aquaculture feed | Xác định hàm lượng Cysteamine Phương pháp HPLC-FLD Determination of Cysteamine content HPLC-FLD method | 30 mg/kg | CASE.CT.0162 (2018) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản Fisheries and fisheries products, Material for animal feed of animal origin, aquaculture feed of aquatic origin | Xác định hàm lượng Histamin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Histamin content LC/MS/MS method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản/ Fisheries and fisheries products: 0,6 mg/kg Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản / Material for animal feed of animal origin, aquaculture feed of aquatic origin: 6 mg/kg | CASE.CT.0093 (2017) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, bột cá Fisheries and fisheries products, fish meal | Xác định hàm lượng Urê Phương pháp GC-FID Determination of Urea content GC-FID method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản/ Fisheries and fisheries products: 30 mg/kg Bột cá/ Fish meal: 60 mg/kg | CASE.CT.0086 (2017) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản, cám Fisheries and fisheries products, meat and meat product, aquaculture feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin, bran | Xác định dư lượng Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florfenicol Phương pháp LC/MS/MS Determination of Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florfenicol residue LC/MS/MS method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt/ Fisheries and fisheries products, meat and meat product Chloramphenicol: 0,15 µg/kg Thiamphenicol: 0,3 µg/kg Florfenicol: 0,3 µg/kg Còn lại/Other Chloramphenicol: 1,5 µg/kg | CASE.SK.0021/1 (2018) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản, cám Fisheries and fisheries products, meat, aquaculture feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin, bran | Xác định dư lượng các chất thuộc nhóm nitrofurans ở 2 dạng: Chuyển hóa (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) và tiền chất (Furazolidone, Furaltadone, Nitrofurazone, Nitrofurantoin) Phương pháp LC/MS/MS Determination of substances residue belonging to the group of nitrofurans in 2 forms LC/MS/MS method | Phụ lục 16/ Appendix 16 | CASE.SK.0025/1 (2018) |
|  | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thức ăn thuỷ sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản Fisheries and fisheries products, aquaculture feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin | Xác định dư lượng Malachite green (MG), Leucomalachite Green (LMG), Crystal Violet (CV), Leucocrystal Violet (LCV) và Brilliant Green (BG) Phương pháp LC/MS/MS Determination of Malachite green, Leucomalachite Green, Crystal Violet, Leucocrystal Violet and Brilliant Green residue LC/MS/MS method | Thủy sản và sản phẩm thủy sản/ Fisheries and fisheries products MG: 0,3 µg/kg LMG: 0,3 µg/kg CV: 0,6 µg/kg LCV: 0,6 µg/kg BG: 0,6 µg/kg Còn lại/Other MG: 3 µg/kg LMG: 3 µg/kg CV: 6 µg/kg LCV: 6 µg/kg | CASE.SK.0027/1 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, cám gạo, khoai mì Animal feed, aquaculture feed, rice bran, cassava | Xác định hàm lượng Zearalenone Sắc ký cột miễn nhiễm và sắc ký lỏng hiệu năng cao Determination of zearalenone content Immunoaffinity column chromatography and high performance liquid chromatography | 30 µg/kg | TCVN 9591:2013 (ISO 17372:2008) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản Animal feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin | Xác định hàm lượng Cyanuric acid, Ammelide, Ammeline, Dicyandiamide Phương pháp LC/MS/MS Determination of Cyanuric acid, Ammelide, Ammeline, Dicyandiamide content LC/MS/MS method | Dicyandiamide: 6 mg/kg Ammelide: 30 mg/kg Ammeline: 30 mg/kg Cyanuric acid: 30 mg/kg | CASE.CT.0094 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, bột cá, bột huyết, cám Animal feed, aquaculture feed, fish meal, blood powder, bran | Xác định hàm lượng protein bị phân hủy bằng dung dịch men pepsin Determination of pepsin solution digestibility of protein content | 1,2% | CASE.NS.0017 (2015) (Ref. AOAC 971.09) |
|  |  | Xác định tổng số hàm lượng nitơ bazơ bay hơi Determination of total volatile basic nitrogen content | 3 mg/100g | CASE.CT.0174 (2020) (Ref. TCVN 9215:2012) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và thực vật Animal feed, material for animal feed of animal and plant origin | Xác định hàm lượng clorua, natri clorua (hòa tan trong nước) Phần 1: Phương pháp chuẩn độ Determination of water-soluble chloride, sodium chloride content Part 1:Titrimetric method | Cl-: 0,06% NaCl: 0,09% | TCVN 4806-1:2018 (ISO 6495-1:2015) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản Animal feed, aquaculture feed, material for animal feed and aquaculture feed of aquatic origin | Xác định hàm lượng Ethoxyquin Phương pháp HPLC-FLD Determination of Ethoxyquin content HPLC-FLD method | 0,3 mg/kg | CASE.CT.0052 (2018) (Ref. AOAC 996.13) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, aquaculture feed | Xác định hàm lượng vitamin K1, K3 Phương pháp HPLC-UV Determination of vitamin K1, K3 content HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 15 mg/kg | CASE.SK.0108 (2017) |
|  |  | Xác định hàm lượng kháng sinh Phương pháp LC/MS/MS Determination of antibiotic content LC/MS/MS method | Phụ lục 17/ Appendix 17 | CASE.CT.0068 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng vitamin B12, Biotin Phương pháp LC/MS/MS Determination of Vitamin B12, Biotin content LC/MS/MS method | Mỗi chất/ Each compound: 3 mg/kg | CASE.SK.0124 (2018) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và thực vật; nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản, động vật và thực vật Animal feed, aquaculture feed, material for animal feed of animal and plant origin; material for aquaculture feed of aquatic, animal and plant origin | Xác định hàm lượng tro thô Determination of crude ash content | 0,06% | TCVN 4327:2007 (ISO 5984:2002) |
|  |  | Xác định hàm lượng tro không tan trong axit clohydric Determination of ash insoluble in hydrochloric acid | 0,06% | TCVN 9474:2012 (ISO 5985:2002) |
|  |  | Xác định hàm lượng xơ thô Phương pháp có lọc trung gian Determination of crude fibre content Method with intermediate filtration | 0,3% | TCVN 4329:2007 (ISO 6865:2000) |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và thực vật; nguyên liệu thức ăn thủy sản có nguồn gốc thủy sản, động vật và thực vật Animal feed, aquaculture feed, material for animal feed of animal and plant origin; material for aquaculture feed of aquatic, animal and plant origin | Xác định hàm lượng canxi, natri, phospho, magiê, kali, sắt, kẽm, đồng, mangan, coban, molypden, crom, chì và cadimi Phương pháp đo phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES) Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, chromium, lead and cadmium content ICP-OES method | Phụ lục 18/ Appendix 18 | TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) |
|  |  | Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content | 0,06% | TCVN 4331:2001 (ISO 6492:1999) |
|  |  | Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Determination of moisture and other volatile matter content | 0,06% | TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô Phương pháp kjeldahl Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content Kjeldahl method | 0,6% | TCVN 4328-1:2007 (ISO 5983-1:2005) |
|  |  | Xác định hàm lượng nitơ amoniac Determination of ammonia nitrogen content | 3 mg/100g | TCVN 10494:2014 |
|  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, cám, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản Animal feed, aquaculture feed, bran, veterinary drugs, aquatic veterinary drugs | Xác định hàm lượng vitamin B1, B2, B3, PP, B5, B6 Phương pháp HPLC-UV Determination of vitamin B1, B2, B3, PP, B5, B6 content HPLC-UV method | Vitamin B1: 3 mg/kg Vitamin B2: 3 mg/kg Vitamin B3: 12 mg/kg Vitamin PP: 12 mg/kg Vitamin B5: 12 mg/kg Vitamin B6: 3 mg/kg | CASE.CT.0071 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng vitamin D3, E Phương pháp HPLC-UV Determination of vitamin D3, E content HPLC-UV method | Vitamin D3: 3 mg/kg Vitamin E: 15 mg/kg | CASE.CT.0074 (2018) |
|  | Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản Veterinary drugs, aquatic veterinary drugs | Xác định hàm lượng Dexamethasone và Dexamethasone acetate Phương pháp HPLC-UV Determination of Dexamethasone and Dexamethasone acetate content HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 3 mg/kg | CASE.CT.0095 (2017) |
|  |  | Xác định hàm lượng Amoxicilline, Ampicilline, Cefotaxime Phương pháp HPLC-UV Determination of Amoxicilline, Ampicilline, Cefotaxime content HPLC-UV method | Amoxicilline: 15 mg/kg Ampicilline: 15 mg/kg Cefotaxime: 30 mg/kg | CASE.CT.0100 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Flumequine Phương pháp HPLC-UV Determination of Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Flumequine content HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 15 mg/kg | CASE.CT.0098 (2018) |
|  |  | Xác định hàm lượng nhóm tetracyclines: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline , Doxycycline Phương pháp HPLC-UV Determination of tetracyclines group content: Chlortetracycline, Oxytetracycline, Tetracycline, Doxycycline HPLC-UV method | Mỗi chất/ Each compound: 30 mg/kg | CASE.CT.0108 (2017) |
|  | Phân bón Fertilizer | Phương pháp xác định hàm lượng nitơ tổng số Method for determination of total nitrogen content | 0,06% | TCVN 8557:2010 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng nitơ hữu hiệu Method for determination of available nitrogen content | 0,2% | TCVN 9295:2012 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng axit humic và axit fulvic Method for determination of humic acid and fulvic acid content | Axit humic: 0,3% Axit fulvic: 0,6% | TCVN 8561:2010 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng kali tổng số (K2O) Method for determination of total potassium content | 0,09% | TCVN 8562:2010 |
|  |  | Phương pháp xác định độ ẩm Method for determination of moisture | 0,03% | TCVN 9297:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng asen tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử tạo hydrua Determination of arsenic content Hydride generation atomic absorption spectrometry | 1,5 mg/kg | TCVN 11403:2016 |
|  |  | Xác định hàm lượng chì tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total lead content Flame atomic absorption spectrometry | 45 mg/kg | TCVN 9290:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng cadimi tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa) Determination of total cadmium content Electrothermal atomic absorption spectrometry | 1,5 mg/kg | TCVN 9291:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng canxi tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total calcium content Flame atomic absorption spectrometry | 30 mg/kg | TCVN 9284:2018 |
|  | Phân bón Fertilizer | Xác định hàm lượng magie tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total magnesium content Flame atomic absorption spectrometry | 75 mg/kg | TCVN 9285:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng sắt tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total iron content Flame atomic absorption spectrometry | 3 mg/kg | TCVN 9283:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng đồng tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total copper content Flame atomic absorption spectrometry | 3 mg/kg | TCVN 9286:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng coban tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total cobalt content Flame atomic absorption spectrometry | 6 mg/kg | TCVN 9287:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng mangan tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Method for determination of total manganese content Flame atomic absorption spectrometry | 3 mg/kg | TCVN 9288:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng kẽm tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Method for determination of total zinc content Flame atomic absorption spectrometry | 3 mg/kg | TCVN 9289:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng crom tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total chromium content Flame atomic absorption spectrometric method | 6 mg/kg | TCVN 10674:2015 |
|  |  | Xác định hàm lượng niken tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of total nickel content Flame atomic absorption spectrometry | 3 mg/kg | TCVN 10675:2015 |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hóa hơi lạnh Determination of total mercury content Cold vapour atomic absorption spectrometry | 0,3 mg/kg | TCVN 10676:2015 |
|  |  | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số, chất hữu cơ Phương pháp walkley – black Determination of total organic carbon, organic matter content Walkley – Black method | 0,6% | TCVN 9294:2012 |
|  |  | Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng số Phương pháp khối lượng Method for determination of total sulfur content Gravimetric method | 0,15% | TCVN 9296:2012 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng axit tự do Method for determination for free acid content | 0,03% | TCVN 9292:2019 |
|  |  | Xác định độ pH Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 13263-9:2020 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng kali hữu hiệu (K2Ohh) Method for determination of available potassium content | 0,09% | TCVN 8560:2018 |
|  |  | Phương pháp xác định hàm lượng phốt pho hữu hiệu (P2O5hh) Method for determination of available phosphorus content | Phức màu xanh: 0,086% Phức màu vàng: 0,429% | TCVN 8559:2010 |
|  |  | Xác định hàm lượng kim loại: Ca, Mg, Cu, Mn, Zn, Fe Phương pháp ICP-OES Determination of calcium, magnesium, copper, manganese, zinc, iron content ICP-OES method | Ca: 75 mg/kg Mg: 75 mg/kg Zn: 1,5 mg/kg Cu: 1,5 mg/kg Mn: 1,5 mg/kg Fe: 1,5 mg/kg | CASE.CT.0027 (2018) (Ref. AOAC 965.09) |
|  |  | Xác định hàm lượng P tổng Phương pháp ICP-OES Determination of total Phosphorus ICP-OES method | 60 mg/kg | CASE.CT.0009 (2018) (Ref. AOAC 957.02) |
|  | Phân hỗn hợp NPK Mixed fertilizer | Xác định hàm lượng kali hữu hiệu (K2Ohh) Determination of content avaliable potassium | 0,09% | TCVN 5815:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng phospho hữu hiệu (P2O5hh) Determination of content avaliable phosphorus | 0,3% | TCVN 5815:2018 |
|  |  | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total Nitrogen content | 0,3% | TCVN 5815:2018 |
|  |  | Xác định độ ẩm | 0,06% | TCVN 5815:2018 |
|  | Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Determination of water- soluble boron content Spectrophotometric method | 6 mg/kg | TCVN 13263-7:2020 |
|  |  | Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Determination of acid - soluble boron content Spectrophotometric method | 6 mg/kg | TCVN 13263-8:2020 |

Ghi chú / Notes:

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- CASE.CT… CASE.SK…; CASE.NS…; CASE.TN…: Phương pháp thử do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory’s developed method

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnamese National Standards

- ISO: International Standards Organization

- EPA: US Environmental Protection Agency

      - Danh mục hàm lượng kim loại trong nước theo GF-AAS (Metal content in water according to GF-AAS)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nước sạch Domestic water | Nước khoáng, nước uống đóng chai Mineral water, bottled water | Nước mặt Surface water | Nước dưới đất Ground water | Nước thải Wastewater |
|  | Cd | 7440-43-9 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Pb | 7439-92-1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Ni | 7440-02-0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Cr | 7440-47-3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Fe | 7439-89-6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Cu | 7440-50-8 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Mn | 7439-96-5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Mo | 7439-98-7 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |

      - Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamate trong nước (Carbamate pesticides residue in water)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aldicarb Sulfone (A_SF) | 1646-88-4 | 10 |
|  | Methomyl (MTM) | 16752-77-5 | 10 |
|  | Oxamyl (OXM) | 23135-22-0 | 10 |
|  | 3-hydroxycarbofuran (3HDX_C) | 16655-82-6 | 10 |
|  | Aldicarb (ALIC) | 116-06-3 | 10 |
|  | Propoxur (PPX) | 114-26-1 | 10 |
|  | Aldicarb Sulfoxide (A_SFX) | 1646-87-3 | 10 |
|  | Carbofuran (CBFR) | 1563-66-2 | 10 |
|  | Carbaryl (CBR) | 63-25-2 | 10 |
|  | Methiocarb (MTOC) | 2032-65-7 | 10 |
|  | Fenobucarb (FNBC) | 3766-81-2 | 10 |

      - Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ chlor trong nước (Organochloride pesticides residue in water).

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aldrin | 309-00-2 | 0,3 |
| 2. | Alpha BHC | 319-84-6 | 0,3 |
| 3. | Beta BHC | 319-85-7 | 0,3 |
| 4. | Gamma BHC (Lindane) | 58-89-9 | 0,3 |
| 5. | Heptachlor | 76-44-8 | 0,3 |
| 6. | Delta BHC | 319-86-8 | 0,3 |
| 7. | Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | 0,3 |
| 8. | Cis Chlordane | 225-825-5 | 0,3 |
| 9. | Endosulfan I | 959-98-8 | 0,3 |
| 10. | Trans Chlordane | 5103-74-2 | 0,3 |
| 11. | p,p,-DDE | 72-55-9 | 0,3 |
| 12. | Dieldrin | 60-57-1 | 0,3 |
| 13. | Endrin | 72-20-8 | 0,3 |
| 14. | p,p,-DDD | 72-54-8 | 0,3 |
| 15. | Endosulfan II | 959-98-8 | 0,3 |
| 16. | p,p,-DDT | 50-29-3 | 0,3 |
| 17. | Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 0,3 |
| 18. | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 0,3 |
| 19. | Methoxychlor | 72-43-5 | 0,3 |

      - Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ cúc trong nước (Pyrethroid pesticides residue in water)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 3,0 |
|  | Permethrin | 52645-53-1 | 3,0 |
|  | Cypermethrin | 52315-07-8 | 3,0 |
|  | Fenvalerate | 51630-58-1 | 3,0 |
|  | Deltamethrin | 52918-63-5 | 3,0 |

      - Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong nước (Organophosphate pesticides residue in water)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profenofos | 41198-08-7 | 0,06 |
|  | Diazinon | 333-41-5 | 0,06 |
|  | Malathion | 121-75-5 | 0,06 |
|  | Pirimiphos methyl | 29232-93-7 | 0,06 |
|  | Dimethoate | 60-51-5 | 0,06 |
|  | Phosphamidon | 13171-21-6 | 0,06 |
|  | Dichlorvos | 62-73-7 | 0,3 |
|  | Fenitrothion | 122-14-5 | 0,3 |
|  | Parathion methyl | 298-00-0 | 0,3 |
|  | Parathion ethyl | 56-38-2 | 0,3 |
|  | Ethion | 563-12-2 | 0,3 |
|  | Phenthoate | 2597-03-7 | 0,3 |

      - Danh mục hàm lượng kim loại trong nước theo ICP-OES ( Metal content in water according to ICP-OES)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nước sạch Domestic water | Nước uống đóng chai Bottled water | Nước mặt Surface water | Nước dưới đất Ground water | Nước thải Wastewater |
| 1. | B | 7440-42-8 | 0,015 | 0,015 | - | - | - |
| 2. | Ca | 7440-40-2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 3. | Cr | 7440-47-3 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | 0,15 |
| 4. | Co | 7440-48-4 | 0,015 | 0,015 | - | - | - |
| 5. | Cu | 7440-50-8 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | 0,15 |
| 6. | Fe | 7439-89-6 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | 0,15 |
| 7. | Mg | 7439-95-4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 8. | Mn | 7439-96-5 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | 0,15 |
| 9. | Mo | 7439-98-7 | 0,03 | 0,03 | - | - | - |
| 10. | Ni | 7440-02-0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 11. | Zn | 7440-66-6 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | - | 0,15 |
| 12. | K | 7440-09-7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 13. | Na | 7440-23-5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |
| 14. | Ba | 10361-37-2 | 0,015 | 0,015 | - | - | - |

      - Danh mục dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, ngũ cốc, sữa, thủy sản (Pesticides residue in vegetables,  fruits, cereals, milk, fisheries)

)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rau quả, ngũ cốc/ Vegetables, fruits, cereals | Sữa/ Milk | Thuỷ sản/ Fisheries |
|  | Azoxystrobin | 131860-33-8 | 0,01 | - | - |
|  | Difenoconazole | 119446-68-3 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Diflubenzuron | 35367-38-5 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Dimethoate | 60-51-5 | 0,01 | - | - |
|  | Fipronil | 120068-37-3 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Hexaconazole | 79983-71-4 | 0,01 | - | - |
|  | Hexythiazox | 78587-05-0 | 0,01 | - | - |
|  | Lufenuron | 103055-07-8 | 0,01 | - | - |
|  | Monceren | 66063-05-6 | 0,01 | - | - |
|  | Prochloraz | 67747-09-5 | 0,01 | - | - |
|  | Propiconazole | 60207-90-1 | 0,01 | - | - |
|  | Tebuconazole | 107534-96-3 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Tricyclazole | 41814-78-2 | 0,01 | - | - |
|  | Cyromazine | 66215-27-8 | 0,01 | - | - |
|  | Dimethomorph | 110488-70-5 | 0,01 | - | - |
|  | Thiophanate methyl | 23564-05-8 | 0,01 | - | - |
|  | Pirimicarb | 2310398-2 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Diuron | 330-54-1 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Thiobencarb | 28249-77-6 | 0,01 | - | - |
|  | Indoxacarb | 144171-61-9 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 0,01 | - | - |
|  | Pyraclostrobin | 175013-18-0 | 0,01 | - | - |
|  | Pymetrozine | 123312-89-0 | 0,01 | - | - |
|  | Dinotefuran | 165252-70-0 | 0,01 | - | - |
|  | Acetamiprid | 135410-20-7 | 0,01 | - | - |
|  | Metalaxyl | 57837-19-1 | 0,01 | - | - |
|  | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 0,01 | - | - |
|  | Triadimefon | 43121-43-3 | 0,01 | - | - |
|  | Tebufenozide | 112410-23-8 | 0,01 | - | - |
|  | Benalaxyl | 71626-11-4 | 0,01 | - | - |
|  | Trifloxystrobin | 141517-21-7 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Ametryn | 834-12-8 | 0,01 | - | - |
|  | Flutolanil | 66332-96-5 | 0,01 | - | - |
|  | Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Thiabendazole | 148-79-8 | 0,01 | - | - |
|  | Thiamethoxam | 153719-23-4 | 0,01 | - | - |
|  | Clothianidin | 210880-92-5 | 0,01 | - | - |
|  | Pyridaben | 96489-71-3 | 0,01 | - | - |
|  | Paclobutrazol | 76738-62-0 | 0,01 | - | - |
|  | Penconazole | 66246-88-6 | 0,01 | - | - |
|  | Diniconazole | 83657-24-3 | 0,01 | - | - |
|  | Triadimenol | 55219-65-3 | 0,01 | - | - |
|  | Spinetoram | 187166-40-1 | 0,01 | - | - |
|  | Buprofezin | 69327-76-0 | 0,01 | - | - |
|  | Flubendiamide | 272451-65-7 | 0,01 | - | - |
|  | Carbendazim | 10605-21-7 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Fenobucarb | 3766-81-2 | 0,01 | - | - |
|  | Imidacloprid | 138261-41-3 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Propargite | 2312-35-8 | 0,01 | 0,01 | - |
|  | Thiacloprid | 111988-49-9 | 0,01 | - | - |
|  | Methamidophos | 10265-92-6 | 0,01 | - | - |
|  | Acephate | 30560-19-1 | 0,01 | - | - |
|  | Omethoate | 1113-02-6 | 0,01 | - | - |
|  | Monocrotophos | 6923-22-4 | 0,01 | - | - |
|  | Ivermectin | 70288-86-7 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Abamectin | 65195-55-3 | 0,01 | - | 0,01 |
|  | Emamectin benzoate | 121124-29-6 | 0,01 | - | 0,01 |

      - Danh mục dư lượng nhóm nitroimidazoles trong thủy sản (Nitroimidazoles residue in fisheries)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ipronidazole (IPZ) | 14885-29-1 | 0,15 |
|  | Ipronidazole-OH (IPZ-OH) | 35175-14-5 | 0,15 |
|  | Dimetridazole (DMZ) | 551-92-8 | 0,3 |
|  | Metronidazole (MNZ) | 443-48-1 | 0,3 |
|  | Metronidazole-OH (MNZ-OH) | 4812-40-2 | 0,9 |
|  | Tinidazole (TNZ) | 19387-91-8 | 0,9 |
|  | Ronidazole (RNZ) | 7681-76-7 | 1,5 |
|  | 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitroimidazole (HMMNI) | 3034-42-2 | 1,5 |

- Danh mục dư lượng nhóm sulfonamides, Trimethoprim, Ormetoprim trong thủy sản và sản phẩm, thịt (Sulfonamides group, Trimethoprim, Ormetoprim residue in fisheries and fisheries products, meat)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thuỷ sản Fisheries | Sản phẩm thuỷ sản/ Fisheries products | Thịt Meat |
|  | Sulfadiazine | 68-35-9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfamerazine | 127-58-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfathiazole | 144-74-1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfamethazine | 57-68-1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfaquinoxaline | 967-80-6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfaguanidine | 57-67-0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Sulfanilamide | 63-74-1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfacetamide | 144-80-9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfadoxine | 2447-57-6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfamethizole | 144-82-1 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfamoxole | 729-99-7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfisoxazole | 127-69-5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfapyridine | 144-83-2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Sulfaphenazole | 526-08-9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Trimethoprim | 738-70-5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Ormetoprim | 6891-18-6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

- Danh mục dư lượng nhóm (Fluoro) Quinolones trong thủy sản và sản phẩm, thịt ((Fluoro) Quinolones group residue in fisheries and fisheries products, meat)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thuỷ sản Fisheries | Sản phẩm thuỷ sản/ Fisheries products | Thịt Meat |
|  | Ciprofloxacin | 85721-33-1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
|  | Enrofloxacin | 93106-60-6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
|  | Sarafloxacin | 92196-87-6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Danofloxacin | 112398-08-0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Norfloxacin | 70458-96-7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Sparfloxacin | 110871-86-8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Difloxacin | 91296-86-5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Oxolinic acid | 14698-29-4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Flumequine | 42835-25-6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Ofloxacin | 82419-36-1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Levofloxacin | 100986-85-4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Lomefloxacin | 98079-51-7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Enoxacin | 74011-58-8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Gatifloxacin | 180200-66-2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Moxifloxacin | 186826-86-8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Nalidixic acid | 389-08-2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Marbofloxacin | 115550-35-1 | 1,8 | - | - |
|  | Perfloxacin | 149676-40-4 | 1,8 | - | - |
|  | Orbifloxacin | 113617-63-3 | 1,8 | - | - |

11. Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ carbamat trong thực phẩm (Carbamate pesticides residue in food)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aldicarb Sulfone | 1646-88-4 | 0,01 |
|  | Methomyl | 16752-77-5 | 0,01 |
|  | Oxamyl | 23135-22-0 | 0,01 |
|  | 3-hydroxycarbofuran | 16655-82-6 | 0,01 |
|  | Aldicarb | 116-06-3 | 0,01 |
|  | Propoxur | 114-26-1 | 0,01 |
|  | Aldicarb Sulfoxide | 1646-87-3 | 0,01 |
|  | Carbofuran | 1563-66-2 | 0,01 |
|  | Carbaryl | 63-25-2 | 0,01 |
|  | Methiocarb | 2032-65-7 | 0,01 |
|  | Fenobucarb | 3766-81-2 | 0,01 |

12  Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ chlor trong thực phẩm (Organochloride pesticides residue in food)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aldrin | 309-00-2 | 0,003 |
| 2. | Alpha BHC | 319-84-6 | 0,003 |
| 3. | Beta BHC | 319-85-7 | 0,003 |
| 4. | Gamma BHC | 58-89-9 | 0,003 |
| 5. | Heptachlor | 76-44-8 | 0,003 |
| 6. | Delta BHC | 319-86-8 | 0,003 |
| 7. | Heptachlor epoxide | 1024-57-3 | 0,003 |
| 8. | Cis Chlordane | 225-825-5 | 0,003 |
| 9. | Endosulfan I | 959-98-8 | 0,003 |
| 10. | Trans Chlordane | 5103-74-2 | 0,003 |
| 11. | p,p,-DDE | 72-55-9 | 0,003 |
| 12. | Dieldrin | 60-57-1 | 0,003 |
| 13. | Endrin | 72-20-8 | 0,003 |
| 14. | p,p,-DDD | 72-54-8 | 0,003 |
| 15. | Endosulfan II | 959-98-8 | 0,003 |
| 16. | p,p,-DDT | 50-29-3 | 0,003 |
| 17. | Endrin aldehyde | 7421-93-4 | 0,003 |
| 18. | Endosulfan sulfate | 1031-07-8 | 0,003 |
| 19. | Methoxychlor | 72-43-5 | 0,003 |

- Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu họ cúc trong thực phẩm (Pyrethroid pesticides residue in food)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fenpropathrin | 39515-41-8 | 0,03 |
| 2. | Permethrin | 52645-53-1 | 0,03 |
| 3. | Cypermethrin | 52315-07-8 | 0,03 |
| 4. | Fenvalerate | 51630-58-1 | 0,03 |
| 5. | Deltamethrin | 52918-63-5 | 0,03 |

- Danh mục thành phần acid béo trong thực phẩm (Composition of Fatty acids in food)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Nhóm Group | Mạch Carbon Carbon chain |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm acid béo bão hòa / Saturated fatty acid (SFA) |  |  |  |
|  | Butyric acid | SFA | C4:0 |
|  | Caproic acid | SFA | C6:0 |
|  | Caprylic acid | SFA | C8:0 |
|  | Capric acid | SFA | C10:0 |
|  | Undecylic acid | SFA | C11:0 |
|  | Lauric acid | SFA | C12:0 |
|  | Tridecylic acid | SFA | C13:0 |
|  | Myristic acid | SFA | C14:0 |
|  | Pentadecanoic acid | SFA | C15:0 |
|  | Palmitic acid | SFA | C16:0 |
|  | Margaric acid | SFA | C17:0 |
|  | Stearic acid | SFA | C18:0 |
|  | Arachidic acid | SFA | C20:0 |
|  | Heneicosanoic acid | SFA | C21:0 |
|  | Behenic acid | SFA | C22:0 |
|  | Tricosylic acid | SFA | C23:0 |
|  | Lignoceric acid | SFA | C24:0 |
| Nhóm acid béo bất bão hòa một nối đôi/ Monounsaturated fatty acid (MUFA) |  |  |  |
|  | Myristoleic acid | MUFA | C14:1 |
|  | Pentadecenoic acid | MUFA | C15:1 |
|  | Palmitoleic acid | MUFA | C16:1 |
|  | Heptadecenoic acid | MUFA | C17:1 |
|  | Oleic acid | MUFA | C18:1 C |
|  | Elaidic acid | MUFA | C18:1 T |
|  | Eicosenoic acid | MUFA | C20:1 |
|  | Erucic acid | MUFA | C22:1 |
|  | Nervonic acid | MUFA | C24:1 |
| Nhóm acid béo bất bão hòa đa nối đôi/ Polyunsaturated fatty acid (PUFA) |  |  |  |
|  | Linoleic acid (LA) | PUFA | C18:2 C |
|  | Linolelatedic acid | PUFA | C18:2 T |
|  | Gamma - Linolenic acid (GLA) | PUFA | C18:3 |
|  | Alpha - Linolenic acid (ALA) | PUFA | C18:3 |
|  | Cis-11,14-eicodienoic acid | PUFA | C20:2 |
|  | Cis-8,11,14-eicosatrienoic acid | PUFA | C20:3 |
|  | Cis-11,14,17-eicosatrienoic acid | PUFA | C20:3 |
|  | Arachidonic acid (ARA) | PUFA | C20:4 |
|  | Cis-13,16-docosadienoic acid | PUFA | C22:2 |
|  | Cis-5,8,11,14,17-eicosapentanoic acid (EPA) | PUFA | C20:5 |
|  | Cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid (DHA) | PUFA | C22:6 |
| Một số thành phần hỗn hợp acid béo/Some components of fatty acid mixture |  |  |  |
|  | Omega-3 fatty acids | Omega 3 | Sum of C18:3 (ALA), 20:5 (EPA), C22:6 (DHA) |
|  | Omega-6 fatty acids | Omega 6 | Sum of C18:2 (LA), C18:3 (GLA), 20:4 (ARA) |
|  | Omega 9 fatty acids | Omega 9 | Sum of C18:1, C22:1, C24:1 |
|  | Saturated fatty acid | Saturated fat | Sum of SFA |
|  | Polyunsaturated fatty acid | Polyunsaturated fat | Sum of PUFA |
|  | Monounsaturated fatty acid | Monounsaturated fat | Sum of MUFA |
|  | Unsaturated fatty acid | Unsaturated fat | Sum of MUFA, PUFA |
|  | Trans-fatty acid | Transfat | Sum of C18:1 T, C18:2 T |

- Danh mục dư lượng thuốc trừ sâu phospho hữu cơ trong thực phẩm (Organophosphate pesticides residue in food)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Profenofos | 41198-08-7 | 0,003 |
|  | Diazinon | 333-41-5 | 0,003 |
|  | Malathion | 121-75-5 | 0,003 |
|  | Pirimiphos methyl | 29232-93-7 | 0,003 |
|  | Dimethoate | 60-51-5 | 0,003 |
|  | Phosphamidon | 13171-21-6 | 0,003 |
|  | Dichlorvos | 62-73-7 | 0,015 |
|  | Fenitrothion | 122-14-5 | 0,015 |
|  | Parathion methyl | 298-00-0 | 0,015 |
|  | Parathion | 56-38-2 | 0,015 |
|  | Ethion | 563-12-2 | 0,015 |
|  | Phenthoate | 2597-03-7 | 0,015 |

- Danh mục các chất thuộc nhóm nitrofurans ở 2 dạng trong thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt, thức ăn thủy sản và nguyên liệu (Nitrofurans group in forms in fisheries and fisheries  products, meat, aquaculture feed and materials )

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, µg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thuỷ sản và sản phẩm, thịt/ Fisheries and fisheries products, meat | Các đối tượng khác/ Other |
|  | AMOZ | 43056-63-9 | 0,3 | 3,0 |
|  | AOZ | 80-65-9 | 0,3 | 3,0 |
|  | AHD | 2827-56-7 | 0,3 | 3,0 |
|  | SEM | 57-56-7 | 0,3 | 3,0 |
|  | Furazolidone | 67-45-8 | - | 30 |
|  | Furaltadone | 139-91-3 | - | 30 |
|  | Nitrofurazone | 59-87-0 | - | 30 |
|  | Nitrofurantoin | 67-20-9 | - | 30 |

- Danh mục kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản (Antibiotic content in animal feed, aquaculture feed)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ormetoprim | 6891-18-6 | 0,15 |
|  | Lincomycin | 859-18-7 | 0,3 |
|  | Tylosin | 1401-69-0 | 0,9 |
|  | Oxytetracycline | 2058-46-0 | 0,3 |
|  | Tetracycline | 60-54-8 | 0,3 |
|  | Chlortetracycline | 57-62-5 | 0,3 |
|  | Enrofloxacin | 93106-60-6 | 0,06 |
|  | Ciprofloxacin | 85721-33-1 | 0,06 |
|  | Flumequin | 42835-25-6 | 0,06 |
|  | Sulfadiazine | 68-35-9 | 0,06 |
|  | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 0,06 |
|  | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | 0,15 |

- Danh mục hàm lượng kim loại trong thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và nguyên liệu (Metal content in animal feed, aquaculture feed and materials)

| TT No. | Tên chất phân tích Analyte name | Số CAS Cas No. | LOQ, mg/kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản Animal feed, aquaculture feed | Nguyên liệu Materials (premix) | Bột cá Fish meal |
|  | Pb | 7439-92-1 | 3,0 | 3,0 | - |
|  | Cd | 7440-43-9 | 0,3 | 0,3 | - |
|  | Ca | 7440-40-2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Mg | 7439-95-4 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | Zn | 7440-66-6 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Cu | 7440-50-8 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Mn | 7439-96-5 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Fe | 7439-89-6 | 1,5 | 1,5 | - |
|  | Cr | 7440-47-3 | 3,0 | 3,0 | - |
|  | P | 7723-14-0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Na | 7440-23-5 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | K | 7440-09-7 | 15,0 | 15,0 | - |
|  | Co | 7440-48-4 | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Mo | 7439-98-7 | 3,0 | 3,0 |  |

- LĨNH VỰC THỬ NGHIỆM: SINH

Field of testing:	Biological

| TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | ##### Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực phẩm Food | Định lượng Clostridium spp. khử sulfite Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. |  | ISO 15213-1:2023 |
|  |  | Định lượng Bacillus cereus giả định Enumeration of presumptive Bacillus cereus |  | ISO 7932:2004/Amd 1:2020 |
|  |  | Phát hiện Vibrio parahaemolyticus Detection of Vibrio parahaemolyticus | eLOD50: 1,4 CFU/25g, 25mL | ISO 21872-1:2017/Amd 1:2023 |
|  |  | Định lượng Vibrio parahaemolyticus Enumeration of Vibrio parahaemolyticus |  | TCVN 5648:1992 |
|  | Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón Food, animal feed, aquatic feed, fertilizer | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | eLOD50: Thực phẩm/ Food: 1,2 CFU/g, mL Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: 0,84 CFU/g, mL Phân bón/ Fertilizer: 0,6 CFU/g, mL | ISO 7251:2005/Amd 1:2023 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm Food, health supplements, surfaces sample in the food chain environment | Định lượng vi sinh vật/Tổng số vi sinh vật hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of microorganisms/ Total aerobic microorganisms Colony count technique at 30oC |  | ISO 4833-1:2013/Amd 1:2022 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm Food, health supplements, surfaces sample in the food chain environment | Phát hiện và định lượng Escherichia coli Detection and enumeration of Escherichia coli | eLOD50: Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Food, health supplements: 1,05 CFU/g, mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 0,75 CFU/mẫu/ sample | ISO 16649-3:2015 |
|  |  | Phát hiện và định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Detection and enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) | eLOD50: Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Food, health supplements: 1,3 CFU/g, mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 0,65 CFU/mẫu/ sample | ISO 6888-3:2003 |
|  |  | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc với sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 |  | ISO 21527-1:2008 |
|  |  | Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc với sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 |  | ISO 21527-2:2008 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm Food, health supplements, surfaces sample in the food chain environment | Định lượng Enterobacteriaceae Enumeration of Enterobacteriaceae |  | ISO 21528-2:2017 |
|  | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm Food, surfaces sample in the food chain environment | Phát hiện Listeria monocytogenes và Listeria spp. Detection of Listeria monocytogenes and Listeria spp. | eLOD50: Thực phẩm/ Food: 1,7 CFU/25g, 25mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 0,5 CFU/mẫu/ sample | ISO 11290-1:2017 |
|  |  | Định lượng Listeria monocytogenes và Listeria spp. Enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. |  | ISO 11290-2:2017 |
|  |  | Phát hiện và định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác xuất lớn nhất Detection and enumeration of Coliforms Most probable number technique | eLOD50: Thực phẩm/ Food: 1,2 CFU/g, mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 0,6 CFU/mẫu/ sample | ISO 4831:2006 |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, health supplements, surfaces sample in the food chain environment, animal feed, aquatic feed | Định lượng Coliforms Enumeration of Coliforms |  | ISO 4832:2006 |
|  |  | Định lượng Escherichia coli Enumeration of Escherichia coli |  | ISO 16649-2:2001 |
|  | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, surfaces sample in the food chain environment, animal feed, aquatic feed | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) |  | ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023 (*) |
|  |  | Định lượng Clostridium Perfringens Kỹ thuật đếm đĩa Enumeration of Clostridium Perfringens Plate count technique |  | ISO 15213-2:2023 (*) |
|  | Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón Food, health supplements, surfaces sample in the food chain environment, animal feed, aquatic feed, fertilizer | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe / Food, health supplements: 2,0 CFU/25g, 25mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 1,4 CFU/mẫu/Sample Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: 1,0 CFU/25g, 25mL Phân bón/ Fertilizer: 1,0 CFU/25g, 25mL | ISO 6579-1:2017/Amd 1:2020 |
|  | Thực phẩm, mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Food, surfaces sample in the food chain environment, animal feed, aquatic feed | Phát hiện Vibrio cholerae (Non O1, O139) Detection of Vibrio cholerae (Non O1, O139) | eLOD50: Thực phẩm/ Food: 2,6 CFU/25g, 25mL Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản/ Animal feed, aquatic feed: 1,4 CFU/25g, 25mL Mẫu bề mặt trong môi trường công nghệ chế biến thực phẩm/ Surfaces sample in the food chain environment: 2,0 CFU/mẫu/sample | ISO 21872-1:2017/Amd 1:2023 (**) |
|  | Đồ uống Beverages | Định lượng vi khuẩn đường ruột (Intestinal enterococci/ Streptococci feacal) Enumeration of intestinal enterococci/ Streptococci feacal |  | CASE.VS.0003 (2019) (Ref. ISO 7899-2:2000) |
|  |  | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Pseudomonas aeruginosa |  | CASE.VS.0039 (2019) (Ref. ISO 16266: 2006) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước đá, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, bottled water, ice water, surface water, ground water | Định lượng tổng số vi sinh vật Enumeration of microorganisms |  | ISO 6222:1999 |
|  |  | Định lượng vi khuẩn E.coli và Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of E.coli and Coliforms bacteria Membrane filtration method |  | ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 |
|  |  | Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit (Clostridia) Phương pháp màng lọc Enumeration of the spores of sulfite-reducing anaerobes (Clostridia) Membrane filtration method |  | ISO 6461-2:1986 |
|  |  | Định lượng vi khuẩn đường ruột (Intestinal enterococci/ Streptococci feacal) Enumeration of intestinal enterococci/ Streptococci feacal |  | ISO 7899-2:2000 |
|  | Nước sạch Domestic water | Định lượng Coliform chịu nhiệt (phân) Phương pháp màng lọc Enumeration of Thermotolerant (Fecal) Coliform Membrane filtration method |  | SMEWW 9222 D:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng, nước đá, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, bottled water, mineral water, ice water, surface water, ground water | Định lượng Staphylococcus aureus Phương pháp màng lọc Enumeration of Staphylococcus aureus Membrane filtration method |  | SMEWW 9213 B:2023 (**) |
|  | Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, ground water, wastewater | Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of Coliforms organisms Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221 B:2023 (*) |
|  |  | Định lượng Coliform chịu nhiệt Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of thermotolerant Coliform organisms Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221 E:2023 (*) |
|  |  | Định lượng Escherichia coli Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of Escherichia coli Most probable number technique (MPN) |  | SMEWW 9221 F:2023 (*) |
|  | Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, surface water, ground water, wastewater | Phát hiện Salmonella Detection of Salmonella | eLOD50: Nước sạch/ Domestic water: 3,0 CFU/100mL Nước mặt/ Surface water: 2,1 CFU/100mL Nước dưới đất/ Ground water: 2,1 CFU/100mL Nước thải/ Wastewater: 3,0 CFU/100mL | SMEWW 9274:2023 (**) |
|  |  | Phát hiện Vibrio cholerae (Non O1, O139) Detection of Vibrio cholerae (Non O1, O139) | eLOD50: Nước sạch/ Domestic water: 2,1 CFU/100mL Nước mặt/ Surface water: 1,5 CFU/100mL Nước dưới đất/ Ground water: 3,0 CFU/100mL Nước thải/ Wastewater: 1,5 CFU/100mL | SMEWW 9278:2023 (**) |
|  |  | Phát hiện Shigella Detection of Shigella | eLOD50: Nước sạch/ Domestic water: 3,0 CFU/100mL Nước mặt/ Surface water: 2,1 CFU/100mL Nước dưới đất/ Ground water: 2,1 CFU/100mL Nước thải/ Wastewater: 1,5 CFU/100mL | SMEWW 9276:2023 (**) |
|  | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước đá, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, bottled water, ice water, surface water, ground water | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Enumeration of Pseudomonas aeruginosa |  | ISO 16266:2006 |
|  |  | Định lượng Clostridium perfringens Phương pháp màng lọc Enumeration of Clostridium perfringens Membrane filtration method |  | ISO 14189:2013 |
|  | Nước sạch, nước đá, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water, ice water, surface water, ground water, wastewater | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: Nước sạch/ Domestic water: 3,0 CFU/100mL Nước đá/ Ice water: 3,0 CFU/100 mL Nước mặt/ Surface water: 2,1 CFU/100mL Nước dưới đất/ Ground water: 2,1 CFU/100mL Nước thải/ Wastewater: 3,0 CFU/100mL | ISO 19250:2010 |

Ghi chú / Notes:

- CASE.VS…: Phương pháp thử do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory’s developed method

- CFU: Colony forming unit

- ISO: The International Organization for Standardization

- LOD: Limit of detection

- MPN: Most probable number

- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese standards

- (*): Phép thử cập nhật phiên bản phương pháp/ Update method version tests

- (**): Phép thử mở rộng/ Extend tests