## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a. Dự toán mua sắm:

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, y dụng cụ năm 2026 của Trạm Y tế xã Ô Diên

- Chủ đầu tư: Trạm Y tế xã Ô Diên.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

b. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, y dụng cụ năm 2026 của Trạm Y tế xã Ô Diên.

- Giá gói thầu: 607.691.729 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Qúy IV/ năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Địa điểm giao nhận hàng hóa: Hàng hóa được giao theo từng đợt, giao đến kho của Trạm Y tế xã Ô Diên

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, hàng hóa phải có thông tin rõ ràng về ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất.

- Từng loại sản phẩm hàng hóa phải được ghi tên cụ thể, dán nhãn, đóng gói, vận chuyển theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

- Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa về đặc tính kỹ thuật so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh, tài liệu để chứng minh được trích dẫn cụ thể tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật và Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT.

- Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (Catalog/Tài liệu kỹ thuật,…) bằng ngôn ngữ khác thì đồng thời nhà thầu phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt, nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác giữa nội dung ngôn ngữ khác và tiếng Việt.

B. Yêu cầu chi tiết kỹ thuật

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu thông số kỹ thuật | Quy cách | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phần I: Vật tư xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh |  |  |  |  |  |
| 1 | Gel siêu âm | Gel bôi trơn gốc nước được dùng trong y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Gel siêu âm phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. | Can 5 lít | Lít | 15 |
| 2 | Giấy in siêu âm | Kích thước (dài x rộng): 110mm x 20m Dạng cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony | 1 cuộn/túi | Cuộn | 48 |
| 3 | Giấy in nhiệt | Kích thước rộng: 58mm, cuộn dài 30m | 10 cuộn/ hộp | Cuộn | 70 |
| 4 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết OneTouch Verio được dùng cùng dòng máy đo OneTouch Verio để đo hàm lượng glucose (đường) trong máu động mạch, tĩnh mạch và mao mạch tươi toàn phần được lấy từ đầu ngón tay. Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. Hộp 50 test - Độ chính xác cao 99.8% | Hộp 50 test | Test | 7.200 |
| 5 | Kim đường huyết | Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. Tiện dụng, đơn giản, dẽ sử dụng và không gây đau, Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt, Quy cách: hộp 100 cái | Hộp 100 kim | Kim | 7.200 |
| 6 | Que thử đường huyết | Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao 99.2% - Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. - Loại mẫu máu: mao mạch - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% - Sử dụng cho máy đo OneTouch Ultra Plus Flex. Hộp 25 test | Hộp 25 test | Test | 1.500 |
| 7 | Kim lấy máu | Thép không gỉ SUS304 - Kích cỡ kim: 30G (0,32mm) Thân kim màu xám. Sử dụng được cho bút lấy máu của dòng máy OneTouch Ultra Plus Flex Hộp 25 cái | Hộp 25 cái | Cái | 1.500 |
| 8 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Que thử nước tiểu 10 thông số Multistix 10 SG 100 được dùng cho máy phân tích nước tiểu bán tự động Clinitek Status và Clinitek Advantus. 100 Test/ hộp - 10 thông số xét nghiệm của que thử nước tiểu Multistix 10SG 100 bao gồm: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, Leukocyte, SG | 100 Test/hộp | Test | 1.300 |
| 9 | Que thử xét nghiệm định tính Morphine | Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Mẫu phẩm: Nước tiểu - Phát hiện OPI/Morphine -Độ nhạy tương quan 100 %, Độ đặc hiệu tương quan 100 % - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/mL | 50 test/Hộp | Test | 3.000 |
| 10 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Thành phần gồm 03 loại dung dịch là Carbon fuchsin, Hydrochloric Acid in Ethanol và Methylen Blue | Bộ/ 3 chai 250ml | Bộ | 1 |
| 11 | Lam kính có nhám | Chất liệu thủy tinh trung tính, trong suốt, không mốc. • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm Loại nhám. Hộp 72 cái Đóng gói trong túi PE hút chân không. | 72 cái/ hộp | Cái | 360 |
| 12 | Ống Eppendorf | Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân đạt độ kín cao Chia vạch thể tích 1.5ml ISO 13485 | 500 ống/ túi | Ống | 1000 |
| 13 | Ống nghiệm bảo quản đường | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế Polypropylene (PP), nắp bằng nhựa , màu xám, chữ màu xám. Sử dụng chất Glycemie stable ổn định lượng đường trong máu: Heparin Lithium và NaF/ EDTA K2 và NaF. Kích thước ống 13x75mm. | 100 ống/ 1 khay | Ống | 200 |
| 14 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø12-13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Bên trong chứa chất kháng đông Lithium Heparin, có vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 100 ống/ 1 khay | Ống | 7800 |
| 15 | Ống nghiệm EDTA | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12-13x75mm, Nắp xanh dương ,nắp bằng nhựa LDPE mới 100%. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ. Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml hoặc 2ml máu với vạch lấy mẫu 1ml hoặc 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Đóng gói 100 cái/ khay | 100 ống/1 khay | Ống | 6000 |
| 16 | Ống nghiệm nhựa PS có nắp | Chất liệu: Làm bằng nhựa PS trong suốt , có nắp. Kích thước: 12 x 75mm; 13 x 75mm. Dung tích tối đa: 5ml - 10ml | 500 cái/ túi | Cái | 1000 |
| 17 | Phim X-Quang DIHL(In Lase) 20x25cm | Phim X-quang laser (DI-HL) kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim laser Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới. Phim có nền xanh, nhạy quang, mật độ quang tối đa: 3.3. Thành phần lớp bảo vệ phía trên: 86% gelatin; lớp nền phim 100% polyethylene terephthalate, độ dày của lớp nền phim: 170µm; lớp nhạy quang: 59% latex polymer và 36% phụ gia nhạy quang; lớp bảo vệ phía dưới: 88% gelatin. Nhiệt độ bảo quản phim mới: 10°C - 25°C, độ ẩm 30-60%RH. | 150 tờ/Hộp | Hộp | 19 |
| 18 | Test phát hiện nhanh kháng nguyên virus cúm Tuyp A và Tuyp B | Phát hiện virus cúm A và/hoặc cúm Phát hiện virus cúm A và/hoặc cúm B trong dịch mũi - Mẫu phẩm: Mẫu phết dịch mũi - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC - Độ nhạy cúm A: 92.56%; Độ đặc hiệu cúm A: 97.97% - Độ nhạy cúm B: 93.28%; Độ đặc hiệu cúm B: 97.76 % - Bảo quản ở nhiệt độ thường | 20 test/ hộp | Test | 60 |
| 19 | Test xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 | Định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 (DEN1, 2, 3, 4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml ﻿- Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.6%,﻿﻿Độ chính xác tương quan: 93.2% | 30Test/ Hộp | Test | 90 |
|  | Cộng khoản: 19 khoản |  |  |  |  |
| Phần II. Vật tư khác và y dụng cụ |  |  |  |  |  |
| 1 | Băng cuộn 10cm x 5m | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Kích thước: 10cm x 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; | 10 cuộn/ gói | Cuộn | 220 |
| 2 | Băng cuộn y tế 5cm x 2.5m | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Kích thước: 5cm x 2.5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; | 20 cuộn/gói | Cuộn | 320 |
| 3 | Băng chỉ thị nhiệt hấp ướt | Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa - Vạch chỉ thị sẽ chuyển màu sau khi qua tiệt khuẩn bằng hơi nước - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121ᵒC và 132ᵒC, 134ᵒC - Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học. Thành phần không chứa chì không gây độc hại. - Kích thước: 24mm x55m | Thùng 20 cuộn | Cuộn | 8 |
| 4 | Băng chỉ thị nhiệt sấy khô | Kiểm soát tiếp xúc, độ dày: 0.14mm, lực dính trên thép : 7N/25mm, Độ kéo giãn : 107N/25mm. | Túi 1 cuộn | Cuộn | 2 |
| 5 | Băng keo cá nhân | Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene, thấm hút > 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh. Rộng 20mm x Dài 60mm Tiêu chuẩn CE | Hộp 102 miếng | Miếng | 9.078 |
| 6 | Bơm 1 ml Cỡ kim 26G x 1/2 | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26Gx1/2". Được sản xuất bằng nhựa y tế không có chất DEHP, không buốt, không gây độc. Tiệt trùng bằng khí E.O | Hộp 100 cái | Cái | 1.600 |
| 7 | Bơm 1 ml Cỡ kim 25G x 1 | Bơm tiêm nhựa liền kim 1 ml, cỡ kim 25Gx1". Được sản xuất bằng nhựa y tế không có chất DEHP, không buốt, không gây độc. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 100 cái | Cái | 1.100 |
| 8 | Bơm 3ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml. Được sản xuất bằng nhựa y tế không có chất DEHP, không buốt, không gây độc. Tiệt trùng bằng khí E.O. Sản phẩm được sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 100 cái | Cái | 12.000 |
| 9 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm 5ml, khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế. Kích cỡ kim 25G x1", 23Gx1". Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 100 cái | Cái | 16.000 |
| 10 | Bơm tiêm tự khóa 0,1ml | Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh Dung tích bơm tiêm là 0,1ml. Cỡ kim là 27G 3/8” Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm ...là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, và sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng | Túi 1 cái | Cái | 400 |
| 11 | Bông cắt miếng 2 cm x 2 cm | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | Gói 500g | Gói | 110 |
| 12 | Bông tiệt trùng tẩm cồn | Bông tẩm cồn (Isopropyl Alcohol 70%) | Hộp 100 miếng | Miếng | 100 |
| 13 | Bông y tế thấm nước | Sản xuất từ bông xơ thiên nhiên 100% cotton, không pha sợi polyester, không có hóa chất tẩy trắng và có độ thấm hút cao. Sản xuất theo công nghệ Spunlace | Cuộn 1 kg | Cuộn | 11 |
| 14 | Cồn 70 độ | Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Chai 500ml | Chai | 270 |
| 15 | Cồn 90 độ | Cồn đạt 90 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Chai 500ml | Chai | 10 |
| 16 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 3/0b, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài ≥26 mm | Hộp 24 sợi/tép | Sợi/ tép | 192 |
| 17 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon 4/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 4/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài ≥18 mm | Hộp 24 sợi/tép | Sợi/ tép | 144 |
| 18 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon) số 5/0, dài 75 cm,, kim tam giác 3/8c, dài ≥16 mm | Hộp 24 sợi/tép | Sợi/ tép | 192 |
| 19 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, mỗi que được đóng vào 01 túi và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm | 100 Cái/hộp | Cái | 42.000 |
| 20 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, Chlorhexidine gluconat 0.5%, chất bảo vệ, dưỡng da và hương liệu. | Chai 1 lít | Chai | 200 |
| 21 | Dung dịch xà phòng diệt khuẩn | 1% w/w Chlorhexidine gluconate, Sodium lauryl ether sunphate, Sodium lauryl Benzene Sulfonate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain, chất bảo vệ, dưỡng da, hương liệu | Chai 500ml | Chai | 100 |
| 22 | Gạc hút y tế khổ 0,8 m | Gạc được dệt từ 100% bông cotton, đã được tẩy trắng bằng oxy già và giặt sạch Mật độ: 11 - 15 sợi/cm² Trọng lượng 1m² từ 35 đến 40 gram Quy cách: khổ 0.8m - tấm 20m, 50 tấm x 20m | 1000 mét/kiện | Mét | 300 |
| 23 | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 6 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Kích thước: 10 cm x10 cm x 6 lớp | Gói 10 miếng | Gói | 400 |
| 24 | Găng phẫu thuật | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, phủ bột chống dính, tiệt trùng bằng khí E.O. Kích thước: - Bề dày: 0,18±10 mm - Chiều dài: Size 6.5: 280 ±5 mm; Size 7, 7.5, và 8: 282±7mm - Chiều rộng lòng bàn tay: + Size 6.5 : 83 ±5mm + Size 7.0: 89 ±5mm + Size 7.5: 95 ±5mm. Cơ lý tính: - Lực kéo đứt + Trước lão hóa: min 12N + Sau lão hóa: min 11N - Độ giãn dài khi đứt: + Trước lão hóa: min 750% + Sau lão hóa: min 600% | 50 đôi/hộp | Đôi | 350 |
| 25 | Găng tay khám | Được làm bằng cao su tự nhiên, thuận cả 2 tay. Cổ tay cuộn, nhám ở đầu ngón tay. Có bột Độ dày: ngón tay min 0.08mm, lòng bàn tay min 0.08mm Bột dư: max 10mg/ dm2 Hàm lượng Protein: max 200µg/dm2 Chiều dài: XS,S min 220mm; M,L,XL min 230mm Chiều rộng (mm): XS 70±10, S 80±10, M 95±10, L 111±10, XL 120±10 Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D3578 Lỗi rào cản AQL ≤2.5 Lỗi trực quan lớn AQL ≤2.5 Lỗi nhỏ AQL ≤24.0 Đạt tiêu chuẩn ISO | 50 đôi/hộp | Đôi | 11.000 |
| 26 | Giấy in điện tim 3 cần | Giấy in điện tim 3 cần, kích thước: 63mm*30m*16mm. Kẻ sọc lưới đỏ. 10 cuộn/ hộp ISO 9001, ISO 13485 | 10 Cuộn/ hộp | Cuộn | 27 |
| 27 | Hộp an toàn | Chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng. Màu sắc: Màu Vàng Y tế. Kích thước: 150 x 120 x 270mm. Dung tích: 5L | Túi 1 cái | Cái | 400 |
| 28 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Vỉ nhôm, thân kim làm bằng thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt. | 100 cái/ hộp | Cái | 110.000 |
| 29 | Kim lấy thuốc | Kim các số, Vỉ (hộp) đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Hộp 100 chiếc | Chiếc | 70 |
| 30 | Lưỡi dao mổ | Dao sắc. Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. | Hộp 100 cái | Cái | 100 |
| 31 | Viên khử khuẩn | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium 50% kl/kl. pH 5.0-6.5 - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24% trọng lượng 1 viên. - Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ, - Đạt các tiêu chuẩn tối thiểu: ISO 13485 | Hộp 100 viên | Viên | 400 |
| 32 | Dầu Parafin | Dầu parafin tinh khiết 100% | Chai 1 lít | Chai | 2 |
| 33 | Kim tiêm nha khoa | Kim sắc nhọn nhờ sử dụng công nghệ cắt vát 2 lần. Cỡ kim được phân biệt bằng màu sắc trên đốc kim theo tiêu chuẩn tối thiểu ISO. Cỡ kim: 27Gx 13/16, Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp, đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng đám bảo an toàn | 100 chiếc/ hộp | Chiếc | 50 |
| 34 | Vật liệu trám tạm Ceivitron | Chất trám tiện dụng, nhanh chóng. Vật liệu trám tạm theo dõi xoang sâu răng và chữa tủy | Lọ 30g | Lọ | 1 |
| 35 | Xi măng hàn răng | Vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng Thành phần: 10g powder, 7g liquid | Lọ 10g | Lọ | 1 |
| 36 | Đèn thị lực chữ C | Khoảng cách đọc: 5m Kích thước 29cm x 79cm Có dimmer điều chỉnh độ sáng Nguồn: 220V; 0,2A Dây nguồn: 1m8-2m Vỏ đèn bằng inox | 1 cái/ hộp | Cái | 2 |
| 37 | Đèn thị lực màu | Khoảng cách đọc: 5m Kích thước 26cm x 62cm Nguồn: 220V; 0,2A Dây nguồn: 1m8-2m Vỏ đèn bằng inox | 1 cái/ hộp | Cái | 2 |
| 38 | Bộ tiểu phẫu | Kẹp kéo lưỡi 01 cái Parabos 01 cái Kéo thẳng nhọn 12cm: 01 cái Kéo thẳng nhọn 10cm 1cái - Nỉa không mấu 16cm: 01 cái - Nỉa có mấu 16cm: 01 cái - Panh thẳng có mấu 16cm: 01 cái - Panh thẳng không mấu 16cm: 01 cái - Cốc inox đựng bông: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ 20x10x5cm: 01 cái Chất liệu thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE. | Túi 1 bộ | Bộ | 7 |
| 39 | Ống nghe y tế | Làm từ thép không gỉ, dây ống nghe làm từ cao su mềm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp 1 cái | Cái | 3 |
|  | Tổng : 39 khoản |  |  |  |  |
| Phần III. Hóa chất sinh hóa, huyết học |  |  |  |  |  |
| 1 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | thành phần: Sequestering agent content (alkalimetric): 8.5-10%. Density (d 20°C/4°C) 1.05 - 1.09. Free alkali (as NaOH) 1.5 - 2.5 % Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 % | Chai 2,5 lít | Chai | 8 |
| 2 | Glucose | Thành Phần : R1: Phosphate buffer 250 mmol/l; Glucose oxidase > 25 U/ml; Peroxidase > 2 U/ml; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 10x44ml | Hộp | 9 |
| 3 | Cholesterol | Thành Phần : R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 kU/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 10x44ml | Hộp | 6 |
| 4 | Triglycerid | Thành Phần : R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 10 x 44ml | Hộp | 6 |
| 5 | Hoá chất xét nghiệm HDL | R1 MES buffer (pH 6.5) 6.5 mmol/l TODB N, N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline) 3 mmol/l Polyvinyl sulfonic acid 50 mg/l Polyethylene-glycol-methyl ester 30 ml/l MgCl2 2 mmol/l R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Detergent 0.5 % | R1: 4 x 30 ml, R2: 4 x 10 ml | Hộp | 1 |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm LDL | R1 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Polyvinylsulfonic acid 50 mg/l Polyethyleneglycolmethylester 30 ml/l 4-aminoantipyrine 0.9 g/l Cholesterol esterase 5 kU/l Cholesterol oxidase 20 kU/l Peroxidase 5 kU/l Detergent R2 MES buffer (pH 6.5) 50 mmol/l Detergent TODB N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline 3 mmol/l | R1: 2 x 30 ml, R2: 2 x 10 ml | Hộp | 2 |
| 7 | Creatinin | Thành Phần: R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l R2: Picric Acid 26 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | (R1: 5x44ml, R2: 5x11ml) | Hộp | 4 |
| 8 | Ure | Thành Phần : R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH (Microorganism) ≥ 3.8 KU/l R2: NADH 1.66 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | R1:5 x 44 ml + R2:5 x 11ml | Hộp | 3 |
| 9 | Uric Acid | Thành Phần : R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; 4-Aminoantipyrine 0.375 mmol/l; Uricase ≥200 U/l R2: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; TOOS 1.92 mmol/l; Peroxidase ≥5000 U/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | R1:5 x 44 ml + R2:5 x 11ml | Hộp | 1 |
| 10 | AST/GOT | Thành Phần : R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | (R1: 6x44ml, R2: 6x11ml) | Hộp | 4 |
| 11 | ALT/GPT | Thành Phần: R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | (R1: 6x44ml, R2: 6x11ml) | Hộp | 4 |
| 12 | Hóa chất hiệu chuẩn | Chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa thường quy. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Hộp 4x3ml | Hộp | 4 |
| 13 | Hóa chất kiểm chứng mức trung bình | Kiểm tra độ chính xác các kết quả xét nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x5ml | Hộp | 4 |
| 14 | Hóa chất kiểm chứng mức bệnh lý | Kiểm tra độ chính xác các kết quả xét nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa ở dải cao. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 4x5ml | Hộp | 4 |
| 15 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng mẫu Thành phần: Organic buffer < 0,1% Sodium salts <1.0% Natrium azide <0.05% Độ pH: (7.80 ± 0.10) Điện trở suất: (84.0 ± 6.0) Ohm.cm Áp suất thẩm thấu: (245 ± 10) mOsmol/kg Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc tương đương. | 20 Lít | Hộp | 15 |
| 16 | Dung dịch ly giải | Dung dịch phá vỡ hồng cầu, giải phóng HGB. Thành phần: Ammonium salts < 1.5% Sodium salts < 2% Độ pH: (5.35 ± 0.40) Điện trở suất: (90.0 ± 6.0) Ohm.cm Áp suất thẩm thấu: (234 ± 10) mOsmol/kg Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc tương đương. | 500 ml | Hộp | 15 |
| 17 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa làm sạch các mảnh vụn tế bào,protein và triglyceride Sodium hypochlorite < 4.0% Độ pH: (12.50 ± 0.50) Điện trở suất: (21.0 ± 6.0) Ohm.cm Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc tương đương Hộp 50ml | 50 ml | Hộp | 10 |
| 18 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học | Dùng để kiểm chuẩn máy huyết học 3 thành phần Bạch cầu. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. Lọ 3ml | 3 ml | Lọ | 3 |
|  | Tổng: 18 khoản |  |  |  |  |
| Phần IV. Kit kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm ăn | Áp dụng: Dấm ăn; Giới hạn phát hiện: 500ppm; Thời gian phát hiện : 5-10 phút | 20 test/hộp | Hộp | 1 |
| 2 | Kit kiểm tra nhanh dầu mỡ ôi khét | Áp dụng: Dầu ăn, mỡ động vật làm thực phẩm; Thời gian phát hiện : 5 phút | 10 test/hộp | Hộp | 1 |
| 3 | Kit kiểm tra nhanh hàn the | Áp dụng: thịt, cá tươi, giò, chả, bánh cuốn, bánh phở; Giới hạn phát hiện: 50ppm | 50 test/hộp | Hộp | 1 |
| 4 | Kit kiểm tra nhanh Methanol trong rượu | Áp dụng: rượu trắng; Giới hạn phát hiện: 0.06% | 10 test/hộp | Hộp | 2 |
| 5 | Kit kiểm tra nhanh Focmon | Áp dụng: hải sản sống, thịt cá tươi, bánh phở, bún; Giới hạn phát hiện: 50ppm; Thời gian phát hiện : 5 phút | 20 test/hộp | Hộp | 1 |
| 6 | Kit kiểm tra nhanh phẩm màu | Áp dụng: kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm. Thời gian phát hiện : 3-10 phút | 20 test/hộp | Hộp | 1 |
| 7 | Bộ kiểm tra độ sạch bát đĩa (tinh bột và dầu mỡ) | Áp dụng:Phát hiện dấu vết dầu, mỡ và tinh bột trên bát, đĩa đã rửa; Thời gian phát hiện : 1-5 phút | 200 test/hộp | Hộp | 1 |
| 8 | Kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu trong rau quả | Áp dụng: Rau, củ, quả; Giới hạn phát hiện: 0.5ppm; Bảo quản: 4-8 độ C | 10 test/hộp | Hộp | 1 |
|  | Tổng cộng: 08 khoản |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Nội dung mô tả Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu, chất lượng phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu. Miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo  “tương đương” hoặc“ưu việt” so với yêu cầu được quy định tại Chương V. .

-  Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương hoặc phù hợp của hàng hóa dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kèm theo để chứng minh hàng hóa nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.

2.3. Yêu cầu khác

- E-HSDT của nhà thầu phải đính kèm bản Scan toàn bộ các tài liệu để chứng minh về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật để Chủ đầu tư kiểm tra trong quá trình đánh giá E-HSDT.

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt) có đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch).

- Nhà thầu phải cam kết hàng hóa cung cấp phải tương thích với các trang thiết bị hiện có tại Đơn vị sử dụng. Trước khi ký hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp hóa chất mẫu của nhà thầu để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp hoặc không đáp ứng, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại hoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu" dưới đây:

BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: ...................................

Gói thầu: .........................................

| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Tên thương mại (nếu có) | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Số lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Hãng/ nước chủ sở hữu | Phân loại TTBYT | Đặc tính thông số kỹ thuật hoặc tương đương | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TCKT trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định hiện hành.

|  |  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- | --- |

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: theo quy định hiện hành.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kĩ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng

-Thời gian kiểm tra: ngay sau khi hàng hóa được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư

- Địa điểm kiểm tra: tại địa điểm nhận của chủ đầu tư