Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Tên dự toán: Mua sắm kim luồn, dây truyền, bơm tiêm, kim chọc dò, bộ gây tê, khóa ba chạc, dây nối các loại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Tên gói thầu: Gói thầu số 19: Mua sắm kim luồn, dây truyền, bơm tiêm, kim chọc dò, bộ gây tê, khóa ba chạc, dây nối các loại của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng.

Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu phợp pháp khác của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026.

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

- Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; Bất kỳ nhãn hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; nhà thầu có thể chào các hàng hóa có yêu cầu, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, kèm theo văn bản giải trình và tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc cao hơn của thông số kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình hoặc không cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

Nhà thầu phải chào toàn bộ các mặt hàng trong một phần thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu. Nhà thầu có thể chào 1 phần hoặc toàn bộ các phần của gói thầu.

Nếu một hoặc nhiều mặt hàng trong phần không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì cả phần đó được coi là không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Trường hợp cần thiết chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản dịch tài liệu của hàng hóa từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với yêu cầu của E-HSMT, được dịch từ văn phòng dịch thuật hoặc tương đương hợp pháp.

Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, catalogue… do nhà sản xuất phát hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan (phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.

Đối với các giấy tờ do cơ quan quản lý nước ngoài cấp trực tiếp (Giấy chứng nhận lưu hành tự do – CFS/CFG, …), nhà thầu phải nộp bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn).

Đối với các tài liệu có chữ ký và/hoặc con dấu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được sử dụng để chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa, các tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định nêu trên, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự (kèm theo tài liệu chứng minh việc được miễn); trường hợp không thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu cung cấp và có trách nhiệm cung cấp địa chỉ thư điện tử (email) chính thức của nhà sản xuất để Chủ đầu tư thực hiện việc xác minh khi cần thiết.

Lưu ý: Theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Trong trường hợp có sự sai khác giữa các tài liệu nhà thầu cung cấp và các tài liệu của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu, nhà thầu phải cung cấp thông tin liên lạc cụ thể của cá nhân, tổ chức phát hành ra tài liệu để Chủ đầu tư xác minh.

2.1 Yêu cầu chi tiết

- Hàng hóa dự thầu được phân loại là thiết bị y tế phải có số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo các quy định về quản lý thiết bị y tế tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp bảng phân loại, số công bố tiêu chuẩn áp dụng (còn hiệu lực) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (imda.moh.gov.vn).

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp bảng phân loại, số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (còn hiệu lực).

- Thông số kỹ thuật

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500641177 | Phần 1: Kim luồn, khóa ba chạc, dây truyền dịch, dây nối các loại |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Cathether có ≥ 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon hoặc tương đương. Thời gian lưu kim ≥ 72h. Tốc độ dòng chảy các kích cỡ: Cỡ 18G: 96ml/phút (±5%); Cỡ 20G: 61 ml/phút (±5%); Cỡ 22G: 36 ml/phút (±5%); Cỡ 24G: 22 ml/phút (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 170.000 |
| 1.2 |  | Dây truyền dịch có van lọc khí, không liền kim | Chiều dài dây 180cm (±5%). Đường kính trong dây: 3 mm (±5%). Đường kính ngoài 4.1 mm (±5%). Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng mềm. Chịu được áp lực đến ≥ 2 bar. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn, vi rút tại van thông khí. Màng lọc dịch 15 µm (±5%). Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock hoặc tương đương. Được làm mềm bằng DEHT an toàn hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Bộ | 120.000 |
| 1.3 |  | Khóa ba chạc có dây | Chịu được áp lực ≥ 4 bar. Dây nối dài 25 cm. Thể tích mồi 2ml. Thời gian sử dụng ≥ 96h. Vật liệu Polyamide hoặc tương đương. Dây nối được làm mềm bằng DEHT an toàn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 2.000 |
| 1.4 |  | Khóa ba chạc không dây | Thể tích mồi 0.26ml. Chịu được áp lực ≥ 4 bar. Thời gian sử dụng ≥ 96h. Vật liệu polyamide hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 16.000 |
| 1.5 |  | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Dây nối bơm tiêm điện. Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 1 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người. Đường kính trong 0,9 mm (±5%), đường kính ngoài 1,9 mm (±5%). Độ dài của dây 140cm (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 70.000 |
| 1.6 |  | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 0,6 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người. Đường kính trong 0,9 mm (±5%), đường kính ngoài 1,9 mm (±5%). Độ dài của dây 75cm (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 90.000 |
| 2 | PP2500641178 | Phần 2: Kim chọc dò, bộ gây tê ngoài màng cứng |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Kim chọc dò tủy sống các số | Đầu kim sắc bén. Nòng kim vừa khít với thân kim, hạn chế nguy cơ tạo u biểu mô. Tích hợp lăng kính phản quang giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Các cỡ G18, G20, G22, G25, G27. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Cái | 12.000 |
| 2.2 |  | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Kim G18, dài 80 mm. Bơm tiêm giảm kháng lực. Catheter G20 dài 1.000 mm có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Bao gồm màng lọc, bơm tiêm, kim tiêm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Bộ | 14.000 |
| 2.3 |  | Bộ gây tê ngoài màng cứng và tủy sống phối hợp | Kim đầu cong G18 dài 3 1/2" (±5%), kim gây tê tủy sống G27 dài 5'' (±5%). Nguyên liệu catheter bằng polyamid hoặc tương đương không bị gẫy gập, dài 1000mm (±5%), có đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Bơm tiêm giảm kháng lực. Màng lọc vi khuẩn với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2 micron. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tối thiểu 02 CFS của nước thuộc Châu Âu, G7, Úc. |  | Bộ | 2.000 |
| 3 | PP2500641179 | Phần 3: Bơm tiêm, kim tiêm các loại |  | Việt Nam |  |  |
| 3.1 |  | Bơm tiêm nhựa 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) hoặc tương đương. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 90.000 |
| 3.2 |  | Bơm tiêm nhựa 5 ml | Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 600.000 |
| 3.3 |  | Bơm tiêm nhựa 10ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 400.000 |
| 3.4 |  | Bơm tiêm nhựa 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Bề mặt gioăng phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc. Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 80.000 |
| 3.5 |  | Bơm tiêm nhựa 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via, sử dụng cho máy bơm tiêm điện. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 180.000 |
| 3.6 |  | Bơm cho ăn 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 2.400 |
| 3.7 |  | Kim cánh bướm các số | Kim các cỡ 23G, 25G. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC hoặc tương đương, dài ≥ 30cm, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.5mm, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. ISO 14001. |  | Cái | 50.000 |
| 3.8 |  | Kim lấy thuốc các số | Kim các số G18, G20, G23. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, làm bằng hợp kim Crom-Nikel hoặc tương đương. Không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Chứng nhận CE. Tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135. ISO 14001. |  | Cái | 600.000 |

Lưu ý:

+ Đạt tiêu chuẩn CE là có chứng nhận EC Certificate hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 93/42/EEC hoặc chứng nhận EU Quality Management System certificate (MDR) của hàng hóa hoặc loại hàng hóa dự thầu còn hiệu lực.

2.2. Yêu cầu khác.

2.2.1. Có Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Theo Mẫu số 1 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel. Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu.

2.2.2. Có Bảng kê và chỉ dẫn tham chiếu hàng hóa và hợp đồng tương tự (Theo mẫu số 2 đính kèm).  Nhà thầu nộp file excel.

2.2.3. Nhà thầu cam kết:

+ Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

+ Tiến độ cung cấp: 24 tháng. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.

+ Địa điểm cung cấp: Tại kho khoa Dược - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khu Minh Khai, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm. Nếu trong thời hạn bảo hành, nhà thầu không đáp ứng các quy định về thời gian và điều kiện bảo hành sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (hoặc đơn vị sử dụng) thì nhà thầu phải chịu phạt theo quy định tại mục 22 ĐKC và ĐKCT.

+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… khi có yêu cầu (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).

+ Hàng hóa mới 100%. Hạn dùng của hàng hóa còn tối thiểu 1/3 hạn sử dụng của hàng hóa được nhà sản xuất công bố. Nếu mặt hàng có hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu phải thông báo trước và phải được Chủ đầu tư đồng ý mới giao hàng.

+ Cam kết các mặt hàng yêu cầu tương thích với nhau được sử dụng được cùng với nhau.

+ Cam kết nếu trúng thầu nhà thầu hỗ trợ cung cấp (cho mượn) đầy đủ dụng cụ để thực hiện kỹ thuật cho đến khi sử dụng hết số lượng hàng hoá đã trúng thầu.

+ Cam kết đảm bảo đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp để phục vụ gói thầu.

+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.

+ Nhãn hàng hóa: Theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.

+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………….

Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo Folder như sau:

Folder 1. Tính hợp lệ:

Các file chứng minh tính hợp lệ

Các File biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

Folder 2. Năng lực, kinh nghiệm

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2022)

File 3. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2023)

File 4. Báo cáo tài chính năm (Ví dụ năm 2024)

File 5. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

File 6. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn GTGT...)

File 7. Hợp đồng tương tự 2 (nếu có)

.... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Folder 3. Kỹ thuật

File 1. Các biểu mẫu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

File 2, 3, 4..... Các File Tài liệu kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

+ Địa điểm: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh; Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.

Mẫu số 1

Tên nhà thầu: ...........................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HS | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Đơn giá dự thầu (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Loại trang thiết bị y tế | Số và ngày đăng ký lưu hành | Số và ngày giấy phép nhập khẩu | Số và ngày văn bản phân loại | Mã kê khai theo QĐ 5086/QĐ-BYT hoặc 04/2017/TT-BYT (nếu có) | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ........ Tên theo danh mục mời thầu | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm | ........ Nhà thầu phải triển khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu và các chi tiết cấu thành sản phẩm |  | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) | ........ Ghi đầy đủ tên theo GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485. (Không viết tắt, rút gọn)) |  |  |  |  |  | …... Theo thông số mời thầu trong E-HSMT | …... Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành | ........ (Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP) | ........ Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản | ........ Ghi số giấy phép và ngày của giấy phép (trường hợp hàng hóa không thuộc danh mục nhập khẩu theo TT 30/2015/TT-BYT ghi “ Không thuộc danh mục nhập khẩu” | ........ Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.

| (Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào). | ....................., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mẫu số 2

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại/ bộ phận phụ trách: .........................................

BẢNG KÊ VÀ CHỈ DẪN THAM CHIẾU HÀNG HÓA VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ

|  | THÔNG TIN TRONG E-HSMT |  |  |  | KÊ KHAI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ CỦA NHÀ THẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT E-HSMT | Mã phần lô | Tên hàng hóa | Mã HS code yêu cầu | Gía trị Hợp đồng tương tự | Mã HS code đáp ứng (Kèm tài liệu chứng minh mã HS Tương tự với hàng hóa mời thầu) | Số hợp đồng/Ngày, tháng, năm tham chiếu | Ngày/ tháng/ năm hết hạn thực hiện hợp đồng tham chiếu | Tên chủ đầu tư | Số thứ tự của hàng hóa tương tự trong Hợp đồng tương tự | Tổng tiền của danh mục hàng hóa tương tự trong hợp đồng tương tự | Số thứ tự trong thanh lý hợp đồng (đối với nội dung bàn giao thanh lý theo danh mục) tương ứng với từng danh mục trong Hợp đồng | Tổng giá trị đã thực hiện của hàng hóa tương tự (Kèm biên bản bàn giao hoặc thanh lý hoặc hóa đơn để chứng minh) |  |
| 1 | PP…......... |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … | … | … |  |
| 2 | PP…........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lưu ý: Đối với trường hợp thanh lý hợp đồng không đạt 100% và thanh lý không có danh mục hàng hóa thì nhà thầu phải cung cấp hóa đơn kèm bảng excel kê hóa đơn thể hiện số hóa đơn,danh mục, giá trị. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ............., ngày.........tháng..........năm 2026 Đại diện nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký, đóng dấu) |  |  |