Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

a) Dự án:

- Tên dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2).

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

- Chủ đầu tư: Trường đại học Công đoàn

- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi thường xuyên của Trường Đại học Công đoàn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Căn cứ Quyết định số: 2212/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/12/2025 của Trường Đại học Công đoàn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2) ;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-ĐHCĐ ngày 22/12/2025 của Trường đại học Công Đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2)

b) Quy mô xây dựng:

a) Hạng mục: Xây dựng bổ sung tầng 2 (phía trên nhà ăn sinh viên) làm nhà đa năng,

- Kiến trúc: Xây dựng bổ sung mới nhà đa năng cho sinh viên có diện tích S=1.500m2, nhà 01 tầng, gồm 11 bước gian, bước gian 2 đầu hồi rộng 4,0m, các bước gian còn lại rộng 7,5m; nhịp nhà rộng 20m; chiều cao nhà 4,0m (tính từ cốt +0.00);

- Kết cấu: Khung cột thép tiền chế; tường bao che kết cấu bằng tấm panel. Mái nhà bằng sàn bê tông dày 150mm, phía dưới là lớp tôn ày 0.95mm, được đặt trên hệ kết cấu dầm thép;

- Hoàn thiện: Nền nhà lát gạch 600x600, lớp bê tông nền đá 1x2M300, sàn vệ sinh lát gạch chống trơn 600x600.

- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa không khí và các nguồn điện và thiết bị khác phục vụ cho mục đích sinh hoạt của sinh viên trong trường.

b) Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và điều hòa cho tầng 1 nhà ăn

- Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hòa, quạt trần, và nguồn điện khác phục vụ cho công tác hoạt động của nhà ăn sinh viên. Hệ thống điện được đi trong ống ghen bảo vệ, các lộ điện đều được bảo vệ bằng aptomat riêng biệt.

c) Hạng mục: Lắp đặt trang thiết bị nhà bếp phục vụ cho công tác hoạt động của nhà ăn để phục vụ cho sinh viên.

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu chung

a) Yêu cầu về kỹ thuật:

    - Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

    - Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

    - Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

    - Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

    - Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;

    - Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;

    - Các yêu cầu về an toàn lao động;

    - Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

    - Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

    - Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn. tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Công tác trắc địa |  |
| 1 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình | TCVN 9398: 2012 |
| II | Công tác đất – nền móng |  |
| 1 | Công tác đất thi công và nghiệm thu | TCVN 4447: 2012 |
| 2 | Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu: | TCVN 9361: 2012 |
| 3 | Đất xây dựng – Xác định độ ẩm và độ chặt tại hiện trường | TCVN 9350: 2012 |
| 4 | Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt | TCVN 4201: 2012 |
| III | Công tác bê tông cốt thép |  |
| 1 | Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 : 1995 |
| 2 | Bê tông. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391: 2007 |
| 3 | Nối cốt thép có gờ | TCVN 9390:2012 |
| 4 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724 : 1993 |
| 5 | Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCXDVN 9345 - 2012 |
| 6 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | TCXDVN 371 : 2006 |
| 7 | Bê tông. Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên | TCXDVN 391: 2007 |
| 8 | Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước. | TCVN 5718 : 1993 |
| 9 | Kết cấu thép gia công. lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
| IV | Công tác xây |  |
| 1 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4085 : 1985 |
| 2 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng | TCVN 4459 - 1987 |
| V | Công tác hoàn thiện |  |
| 1 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I: Công tác lát và láng trong XD | TCVN 9377-1:2012 |
| 2 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần II: Công tác trát trong XD; Phần III: Công tác ốp trong XD | TCVN 9377-2:2012 TCVN 9377-3:2012 |
| 3 | Gạch gốm ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 8264 : 2009 |
| 4 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516 - 88 |
| 5 | Dung sai trong xây dựng công trình – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9259-1: 2012 |
| VI | Công tác cấp, thoát nước |  |
| 1 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519 - 1988 |
| 2 | Hệ thống cấp thoát nước, Quy phạm quản lý kỹ thuật | TCVN 5576 - 1991 |
| VII | Công tác điện. chống sét |  |
| 1 | Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà Phần 4: Bảo vệ an toàn | IEC 364-4 |
| 2 | Bảo vệ chống điện giật | IEC 364-4-41 |
| 3 | Bảo vệ chống sự cố do nhiệt | IEC 364-4-42 |
| 4 | Bảo vệ chống quá dòng | IEC 364-4-43 |
| 5 | Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ | IEC 364-4-44 |
| 6 | Bảo vệ điện áp thấp | IEC 364-4-45 |
| 7 | Cách ly và đóng ngắt điện | IEC 364-4-46 |
| 8 | Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn | IEC 364-4-46 |
| 9 | Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện | IEC 364-5 |
| 10 | Các quy tắc chung | IEC 364-5-51 |
| 11 | Hệ thống đi dây | IEC 364-5-52 |
| 12 | Thiết bị đóng cắt và các bộ phận điều khiển | IEC 364-5-53 |
| 13 | Nối đất và các vật dẫn bảo vệ | IEC 364-5-54 |
| 14 | Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt | TCVN 7997:2009 |
| 15 | Quy phạm trang bị điện. Quy định chung | 11 TCN -18 : 2006 |
| 16 | Quy phạm trang bị điện. Hệ thống đường dẫn điện | 11 TCN -18 : 2006 |
| 17 | Quy phạm trang bị điện. Bảo vệ và tự động | 11 TCN -18 : 2006 |
| 18 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Thi công các công trình điện | qcvn: qtđ-7:2008/bct |
| 19 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện | qcvn 01:2008/bct |
| 20 | Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện | TCVN 4756-89 |
| 21 | Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế. kiểm tra và bảo trì hệ thống. | TCXDVN 46:2007 |

Và một số các văn bản pháp quy, Quyết định, quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan được áp dụng cho công trình này.

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp:

- Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau:

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công.

Mục 3. Yêu cầu về thiết bị:

Tiêu chuẩn chung về thiết bị inox:

- Inox nhập ngoại chất lượng loại 1

- Inox xước N04 phủ PVC

- Các vết hàn bằng khí argon chống oxi hoá.

- Các vết gấp bằng máy chấn thuỷ lực

- Mặt bàn, giá phẳng, xe đẩy có U tăng cứng bề mặt

| TT | Tên sản phẩm | Quy cách (mm), thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị nhà bếp |  |  |  |
| 1 | Giá nan 4 tầng | Kích thước 1500x500x1500 Chân bằng hộp 30x30 Khung bằng hộp 20x40 Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 1 |
| 2 | Chậu rửa đơn | Kích thước 1000x700x800/900 Gồm xiphong + giỏ lọc rác Các chân có bộ điều chỉnh độ cao | Chiếc | 1 |
| 3 | Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới | Kích thước 1500x700x800/900 Độ dày inox mặt bàn 1.0mm Lót gỗ MDF dày 18mm Chân bằng hộp 40x40x0.8mm Khung bằng hộp 20x40x0.8mm Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 1 |
| 4 | Tủ sấy 1 cánh | Kích thước 580x500x1750 Có 5 tầng giá để dao và thớt Điện áp 220V | Chiếc | 1 |
| 5 | Máy thái thịt tươi sống | Kích thước 355x420x820 Công suất: 2.200W Độ dài lát cắt: 3.5mm Thay được lưỡi dao (mua sơ cua 1 bộ lưỡi cắt) Năng suất: 200kg/h Chất liệu: Hợp kim nhôm, inox Trọng lượng: 65KG | Chiếc | 1 |
| 6 | Máy đùn thịt cối ngang | Kích thước 480x360x530 Điện áp: 220V/2,2kw Năng suất: 100-150kg/giờ Trọng lượng: 34kg Thân cối cấu tạo từ gang, khu đỡ bằng sắt sơn tĩnh điện Thương hiệu: Minh Phát | Chiếc | 1 |
| 7 | Xe đẩy 1 tầng | Kích thước 900x600x800 Các chân có bánh xe (bánh xe D150mm) | Chiếc | 1 |
| 8 | Giá phơi ủng | Kích thước 1200x400x1500 Chân bằng hộp 30x30x0.8mm Tay để ủng D16x1.0mm Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 1 |
| 9 | Giá phơi tạp dề | Kích thước 1200x400x1500 Chân bằng hộp 30x30x0.8mm Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 1 |
| 10 | Tủ looker 12 ngăn | Kích thước 915x450x1830 Tủ chất liệu sắt sơn tĩnh điện Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 2 |
| 11 | Tủ đông 4 cánh đứng | Hãng: GoldCool Nhiệt độ: -15 ~ – 20℃ Kích thước: 1200x700x1950 Dung tích tổng: 1100L Công suất làm lạnh: 430W Môi chất lạnh: R290 Làm lạnh: Quạt Gió Bảo hành: 12 tháng | Chiếc | 1 |
| 12 | Tủ mát 4 cánh đứng | Hãng: GoldCool Nhiệt độ: 0 ~ 8℃ Kích thước: 1200x700x1950 Dung tích tổng: 1100L Công suất làm lạnh: 430W Môi chất lạnh: R290 Làm lạnh: Quạt Gió Bảo hành: 12 tháng | Chiếc | 1 |
| 13 | Xe đẩy 1 tầng | Kích thước 900x600x800 Các chân có bánh xe (bánh xe D150) | Chiếc | 1 |
| 14 | Giá để gạo | Kích thước 1000x700x200 Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 4 |
| 15 | Giá phẳng 4 tầng | Kích thước 1500x500x1500 Chân bằng hộp 30x30x0.8mm Inox mặt giá dày 0.8mm Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 3 |
| 16 | Bàn làm việc | Kích thước 1200x600x750 Bàn có ngăn kéo và hộc tủ để đồ Bàn làm việc hòa phát AT120SHL3DFR Bàn làm việc gỗ toàn bộ, mặt bàn ghép giả dày 32mm | Chiếc | 1 |
| 17 | Tủ lưu mẫu đồ ăn | Hãng: GoldCool Dàn Lạnh: Đồng 100% Dung tích: 428L Kiểu dáng: 1 cánh Tính năng: Sấy Kính Điện Không Đọng Sương Trên Kính Giá Kệ: 4 Giá Kích Thước: 600x630x2000 Bảo hành: 24 Tháng | Chiếc | 1 |
| 18 | Tủ sấy 1 Cánh | Kích thước 580x500x1750 Có 5 tầng giá để dao và thớt Điện áp 220V | Chiếc | 1 |
| 19 | Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới | Kích thước 1500x700x800/950 Độ dày inox mặt bàn 1.0mm Lót gỗ MDF dày 18mm Chân bằng hộp 40x40x0.8mm Khung bằng hộp 20x40x0.8mm Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 1 |
| 20 | Giá nan 4 tầng | Kích thước 1500x500x1500 Các chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 4 |
| 21 | Bếp xào đôi | Kích thước 1400x800x800/1050 Họng bếp 5A1 Vinafull Chân có bộ điều chỉnh độ cao Kèm vòi cấp nước | Chiếc | 1 |
| 22 | Bếp hầm đôi | Kích thước 1300x800x450/1050 Họng bếp 5A1 - Vinafull Chân có bộ điều chỉnh độ cao | Chiếc | 2 |
| 23 | Bếp xào ba | Kích thước 2000x800x800/1050 Họng bếp 5A1 Vinafull Chân có bộ điều chỉnh độ cao Kèm vòi cấp nước | Chiếc | 2 |
| 24 | Tủ hấp cơm | Tủ Cơm 24 Khay Điện Hẹn Giờ Kích Thước: 1360x650x1500 Điện Áp: 380V Công Suất: 380V = 24KW Chất Liệu: Inox 201 Có Đồng Hồ Báo Nhiệt Và Van Xả Áp Suất Bảo hành 12 tháng | Chiếc | 2 |
| 25 | Tum hút khói đôi | Kích thước 2200x2100x550 Độ dày 0.8mm Inox phin lọc mỡ: 0.6mm Có hệ thống dây điện và đèn chiếu sáng trong chụp hút. Có cốc hứng mỡ thừa | Chiếc | 3 |
| 26 | Ống hút khói | Kích thước 400x400 Vật liệu: Tôn Hoa Chiều dài đường ống sẽ được đo theo chiều dài thực tế mép ngoài của đường ống sẽ cộng với: - 01 cút góc được tính = 1m dài đường ống - 01 chếch được tính = 1m đường ống - 01 chữ T được tính = 2m đường ống - 01 chữ Z được tính = 2m đường ống - Giá quạt được tính = 2m đường ống - Bạt mềm được tính = 1m đường ống - Côn thu được tính = 1m đường ống | Mét dài | 20 |
| 27 | Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới | Kích thước 1500x700x800 Độ dày inox mặt bàn 1.0mm Lót gỗ MDF dày 18mm Chân bằng hộp 40x40x0.8mm Khung bằng hộp 20x40x0.8mm Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 1 |
| 28 | Xe đẩy 2 tầng | Kích thước 900x600x1000 Các chân có bánh xe (bánh xe D150), 2 bánh có khóa | Chiếc | 2 |
| 29 | Nồi nấu canh, phở 150 lít | Điện áp: 380V/15kw Chân điều chỉnh độ cao | Chiếc | 2 |
| 30 | Bàn inox giá phẳng dưới | Kích thước 1200x700x800 Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 1 |
| 31 | Giá để thùng cơm | Kích thước 1000x600x500 Loại 1 tầng Chân bọc cao su chống trượt | Chiếc | 4 |
| 32 | Giá để khay 4 tầng nan có bánh xe | Kích thước 1500x700x1600 Có lan can + thanh đỡ khay Các chân có bánh xe (bánh xe lớn D150mm) | Chiếc | 4 |
| 33 | Bàn thu thức ăn, thìa, đũa… | Kích thước 2600x800x900 Có 1 ô để đũa, thìa, 1 ô xả rác, 1 ô xả thức ăn thừa, 1 ô để bát (các ô để thìa đũa, bát canh tháo ra được - được cài lên mặt bàn) và 1 mặt bàn để khay Các chân có bánh xe (bánh xe D150mm) | Chiếc | 2 |
| 34 | Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới | Kích thước 1200x700x800/950 Độ dày inox mặt bàn 1.0mm Lót gỗ MDF dày 18mm Chân bằng hộp 40x40x0.8mm Khung bằng hộp 20x40x0.8mm Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 2 |
| 35 | Chậu rửa đơn | Kích thước 1000x700x800/950 Gồm xiphong + giỏ lọc rác Các chân có bộ điều chỉnh độ cao | Chiếc | 6 |
| 36 | Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới | Kích thước 2000x900x800 Các chân có bộ điều chỉnh độ cao. | Chiếc | 1 |
| 37 | Tủ sấy đôi | Kích thước 1160x500x1750 Có 5 giá để khay. Các chân cao su Điện áp 220V | Chiếc | 3 |
| 38 | Bánh xe và nhân công sửa chữa thiết bị cũ | Bánh xe có khoá và không khoá Loại bánh đen D100 | Chiếc | 12 |
| II | DỤNG CỤ NHÀ BẾP |  |  |  |
| 1 | Cân nhơn hoà nhựa 500gr | 500gr | Cái | 1,000 |
| 2 | Cân nhơn hòa 100 kg | 100 kg | Cái | 1 |
| 3 | Thớt nhựa màu xanh 60x40x2cm | Kích thước 60x40x2cm | Cái | 2,000 |
| 4 | Thớt nhựa màu vàng 60x40x2cm | Kích thước 60x40x2cm | Cái | 2,000 |
| 5 | Thớt nhựa màu đỏ 60x40x2cm | Kích thước 60x40x2cm | Cái | 2,000 |
| 6 | Thớt nhựa màu trắng 60x40x2cm | Kích thước 60x40x2cm | Cái | 3,000 |
| 7 | Thớt gỗ |  | Cái | 1,000 |
| 8 | Dao thép chặt bản to cán thép |  | Cái | 2,000 |
| 9 | Dao thái thép bản to ( dao thái thịt) |  | Cái | 2,000 |
| 10 | Dao bài 20cm*5cm loại tốt | Kích thước 20cm*5cm loại tốt | Cái | 10,000 |
| 11 | Dao inox chặt bản to |  | Cái | 2,000 |
| 12 | Dao inox thái thịt chín bản to |  | Cái | 2,000 |
| 13 | Dao sấn inox |  | Cái | 1,000 |
| 14 | Kéo thép cán vàng |  | Cái | 3,000 |
| 15 | Nạo gọt inox |  | Cái | 5,000 |
| 16 | Bàn nạo inox |  | Cái | 2,000 |
| 17 | Đá mài |  | Viên | 2,000 |
| 18 | Sóng nhựa rỗng xanh dương Song Long KT 42Cm x D61 x C35 Cm | KT 42Cm x D61 x C35 Cm | Cái | 10,000 |
| 19 | Sóng nhựa đặt màu đỏ Song Long KT 42Cm x D61 x C35 Cm | KT 42Cm x D61 x C35 Cm | Cái | 5,000 |
| 20 | Sóng nhựa đặc xanh dương KT R42 x D61 x C15 Cm | KT R42 x D61 x C15 Cm | Cái | 10,000 |
| 21 | Rổ nhôm phi 60 |  | Cái | 6,000 |
| 22 | Rá nhôm phi 60 |  | Cái | 8,000 |
| 23 | Thùng nhựa tròn 180L màu đỏ song long |  | Cái | 4,000 |
| 24 | Thùng nhựa tròn 180L màu xanh song long |  | Cái | 4,000 |
| 25 | Thùng nhựa tròn 180L màu trắng song long |  | Cái | 2,000 |
| 26 | Thùng rác lật FE 100l |  | Cái | 4,000 |
| 27 | Chao lỳ |  | Cái | 2,000 |
| 28 | Xẻng xào cán dài (muôi nấu) |  | Cái | 5,000 |
| 29 | Muôi xào cán dài (muôi nấu) |  | Cái | 5,000 |
| 30 | Gáo múc phở inox |  | Cái | 2,000 |
| 31 | Lọc dầu |  | Cái | 2,000 |
| 32 | Muôi thủng cán dài |  | Cái | 2,000 |
| 33 | chảo chống dính phi 30cm |  | Cái | 4,000 |
| 34 | Đũa cả đánh tơi cơm |  | Cái | 4,000 |
| 35 | Xẻng cuộn trứng |  | Cái | 2,000 |
| 36 | Xô inox 15 L |  | Cái | 2,000 |
| 37 | Hộp lưu mẫu inox |  | Cái | 35,000 |
| 38 | Khay Công 1/1/20 có nắp |  | Cái | 10,000 |
| 39 | Khay Công 1/1/15 có nắp |  | Cái | 15,000 |
| 40 | Khay Inox ăn cơm 5 ngăn có nắp, kích thước 35.5 x 28cm | kích thước 35.5 x 28cm | chiếc | 1.000,000 |
| 41 | Nắp cơm 5 ngăn có nắp, kích thước 35.5 x 28cm | kích thước 35.5 x 28cm | chiếc | 1.000,000 |
| 42 | Khay inox 60x40x5cm | Kích thước 60x40x5cm | chiếc | 40,000 |
| 43 | Chậu nhôm phi 60 |  | kg | 5,000 |
| 44 | Bát inox 2 lớp phi 18 |  | chiếc | 500,000 |
| 45 | Bát inox 1 lớp phi 14cm |  | Cái | 1.000,000 |
| 46 | Chảo thép phi 60 |  | kg | 2,000 |
| 47 | Chảo nhôm phi 50,60 ( phi 50 hai cái, phi 60 bốn cái) | ( phi 50 hai cái, phi 60 bốn cái) | kg | 6,000 |
| 48 | Chậu nhôm gò tay phi 60cm |  | Cái | 4,000 |
| 49 | Nồi nhôm 100L |  | kg | 3,000 |
| 50 | Nồi nhôm 70L |  | kg | 2,000 |
| 51 | Muôi nhựa lấy cơm, canh |  | Cái | 200,000 |
| 52 | Thùng đá giữ nhiệt vuông 70 lít |  | Cái | 1,000 |
| 53 | Thùng đá giữ nhiệt vuông 45 lít |  | Cái | 4,000 |
| 54 | Ống nhựa đựng thìa đũa, tăm, giấy ăn |  | Cái | 100,000 |
| 55 | Muôi inox chia thức ăn |  | cái | 5,000 |
| 56 | Muôi inox chia đồ |  | Cái | 10,000 |
| 57 | Thìa inox 304 loại tốt |  | Chiếc | 1.000,000 |
| 58 | Đũa inox |  | đôi | 1.000,000 |
| 59 | Hộp nhựa trắng 5 lít |  | Hộp | 4,000 |
| 60 | Hộp nhựa trắng 2 lít đựng gia vị |  | Hộp | 10,000 |
| 61 | Cây lau khô (lau sàn nhà) |  | Cái | 2,000 |
| 62 | Cây cào nước cao su bản to |  | Cái | 4,000 |
| 63 | Bàn gạt nước kính |  | cái | 2,000 |
| 64 | Chổi cước thường |  | Cái | 2,000 |
| 65 | Chổi chít(chổi đót) |  | cái | 2,000 |
| 66 | Bàn chải nhựa |  | Cái | 2,000 |
| 67 | Hót rác nhựa |  | Cái | 2,000 |
| 68 | Vịt đựng nước mắm nhựa |  | lọ | 100,000 |
| 69 | Âu inox phi 22cm |  | cái | 200,000 |
| 70 | Khăn trắng dầy lau khay, thìa, đũa |  | cái | 20,000 |
| 71 | Khăn màu |  | cái | 20,000 |
| 72 | Cuộn màng bọc thực phẩm loại to |  | cuộn | 1,000 |
| 73 | Đĩa tròn thái 2 màu 1T8 - 1301 |  | Cái | 680,000 |
| 74 | Bát cơm thái 2 màu 6850 |  | Cái | 1.100,000 |
| 75 | Bát chấm phíp 6826 |  | Cái | 1.100,000 |
| 76 | Bát cơm thái 2 màu 6830 |  | Cái | 1.100,000 |
| 77 | Đĩa tròn thái 1T8 1294 |  | Cái | 680,000 |
| III | THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, BÌNH NÓNG LẠNH |  |  |  |
| 1 | Điều hòa treo tường, 1 chiều, inverter, gas R32 | Công suất: 21.500 BTU | Bộ | 18,000 |
| 2 | Điều hòa Tủ Floor standing, 2 chiều, gas R410A | Công suất: 95.500 BTU | Bộ | 6,000 |
| 3 | Điều hòa treo tường, 1 chiều | Công suất: 12.000 BTU | Bộ | 2,000 |
| 4 | Điều hoà Treo tường 1 chiều | Công suất: 18.000 BTU | Bộ | 1,000 |
| 5 | Điều hoà Treo tường 1 chiều | Công suất: 12.000 BTU | Bộ | 1,000 |
| 6 | Bình nóng lạnh Aqua store 50L (Hoặc tương đương) | Công suất làm nóng: 2500 W | Bộ | 100,000 |
| 7 | Đệm giường ký túc xá | Kích thước 1,9 x 0,9m (Lõi đệm làm bằn sợi bông ép polyester | Bộ | 1000 |

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Yêu cầu về tổ chức mặt bằng công trường

Mặt bằng thi công phải bố trí cổng ra vào, đường thi công, các công trình tạm, kho bãi tập kết vật liệu đảm bảo việc đi lại của các phương tiện máy móc ra vào công trường dễ dàng. Bố trí hàng rào bảo vệ bao quanh công trường nhằm bảo vệ an toàn cho máy móc, thiết bị, vật tư và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Mặt khác khi công trình xây dựng cao đến đâu thì bố trí bạt che chắn kín xung quanh đến đó tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc xung quanh do bụi bẩn. tiếng ồn và an toàn cho người đi lại.

Mặt bằng thi công phải thể hiện rõ đường cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

2.2. Yêu cầu về công tác trắc đạc để định vị công trình và các kết cấu công trình

Nhà thầu phải trình bày rõ biện pháp, quy trình thực hiện công tác trắc đạc đảm bảo việc thi công xây dựng được chính xác hình dáng, kích thước về hình học của công trình. Xác định đúng vị trí tim trục của các công trình, của các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai sót cho công tác thi công.

Yêu cầu kỹ thuật về công tác trắc đạc thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần ngầm

a) Công tác đào đất:

Các yêu cầu kỹ thuật công tác đất tuân thủ theo tiêu chuẩn liên quan nêu ở mục 1 chương này.

Nhà thầu phải nêu cụ thể phương án vận chuyển đất thừa, địa điểm đổ đất thải và các loại chất thải rắn khác.

b) Biện pháp bảo vệ và thoát nước hố móng

Nhà thầu phải tính toán và mô tả chi tiết biện pháp để đảm bảo thành hố móng được chắc chắn, không bị sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công các công việc khác.

Mặt khác, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thoát nước cho hố móng kịp thời. không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình.

c) Thi công móng, giằng móng

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công móng, giằng móng áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

d) Thi công hệ thống điện. chống sét, cấp thoát nước:

Yêu cầu nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế để lưu ý những vị trí mà đường cáp điện. nước đi qua móng và những phần chờ khác để tránh đục phá công trình sau này khi thi công tới.

Các yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

e) Công tác lấp đất móng

Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.

2.4. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần thô

a) Kết cấu bê tông:

Để đảm bảo chất lượng của kết cấu bê tông, nhà thầu phải nêu rõ biện pháp của từng phần việc liên quan đến công tác trộn, vận chuyển và đổ BT vào cấu kiện

- Công tác ván khuôn, cây chống: Nhà thầu có thể sử dụng ván khuôn gỗ, thép hoặc nhựa. Sử dụng cây chống thép hoặc cây chống gỗ và nêu rõ biện pháp lắp dựng. tháo dỡ cây chống vá khuôn.

- Công tác bảo dưỡng bê tông: Nhà thầu phải mô tả chi tiết công tác bảo dưỡng bê tông đối với từng loại cấu kiện của công trình và trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

b) Công tác xây:

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

2.5.Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần hoàn thiện

+ Yêu cầu chung: Nguyên tắc của công tác này là thi công làm gọn dứt điểm từng tầng.

+ Quá trình xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ. tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật. Các sai số về kích thước nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn.

a) Công tác trát:

Yêu cầu kỹ thuật đối với các công trát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

b) Công tác ốp, lát:

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác ốp và lát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

c) Công tác sơn:

Nhà thầu phải nêu biện pháp làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn. Lưu ý phải sử dụng lớp sơn lót kháng kiềm trước khi sơn các lớp tiếp theo.

d) Công tác thi công lắp đặt điện:

Yêu cầu phần dây điện đi ngầm, hệ thống ống kỹ thuật đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện.

Trước khi lắp đặt hệ thống chống sét, phải tiến hành đo thử điện trở của đất nhằm đảm bảo hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. Công tác chống sét được làm theo đúng quy trình. thi công cọc tiếp địa, dây dẫn nối đất thi công dùng phương pháp hàn điện để nối liên tục dây thu sét xuống bộ phận nối đất. Khi thi công xong hệ thống nối đất phải tiến hành đo kiểm tra điện trở theo quy định của thiết kế.

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt đường dây và thiết bị điện áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

e) Công tác thi công lắp đặt cấp thoát nước:

Yêu cầu các đường ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện. Sau khi thi công lắp đặt xong toàn bộ hệ thống ống nước cấp phải thử áp lực.

Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh đường ống cấp thoát nước áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.

f) Công tác sản xuất. lắp đặt lan can cầu thang

Yêu cầu sản xuất lắp đặt lan can cầu thang đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn cho phép.

2.6.Yêu cầu kỹ thuật về công tác phá dỡ

Khu vực thi công phải được khảo sát và xác định lại trước khi bắt đầu công việc. nhà thầu phải kiểm tra lại mặt bằng, tài sản trong công trình, hệ thống đường ống của vịêc cấp nước. thoát nước, đường dây điện, đường dây điện thoại "đang sử dụng"... nếu phát hiện được các công trình ngầm nằm trong phạm vi công trường hoặc nằm ngoài khu vực phá dỡ nhưng có thể bị ảnh hưởng khi thi công. nhà thầu phải báo cáo với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cùng xử lý.

Phải thiết lập hàng rào và hệ thống chắn bụi bao quanh công trình phá dỡ (bạt chắn bụi+giáo an toàn. rào chắn an toàn).

Nhà thầu phải chia tổng mặt bằng thi công thành các khu vực thi công riêng, tại các khu vực này nhà thầu đều thiết lập hàng rào để ngăn cách khu vực đang thi công và các khu vực khác.

Tại từng hạng mục "từng nhà" cần phá dỡ, nhà thầu phải lắp dựng hệ thống giáo ống bao vòng quanh, độ cao bằng chiều cao công trình hiện hữu, hệ thống giáo phải được neo giữ chắc chắn, an toàn vào công trình. Che bạt dứa phía ngoài. lớp trong che chắn bằng lưới ni lông, toàn bộ hệ thống chắn bụi được bố trí hình răng cưa để hút âm và được liên kết với hệ thống giáo ống.

Trong mặt bằng thi công, hướng thi công phải  thực hiện theo trình tự: các hạng mục sát cổng công trường sẽ được phá dỡ trước tiếp theo là các hạng mục ở phía trong. phần móng được thực hiện theo hướng ngược lại.

Công tác tháo hoặc phá dỡ phải thực hiện từ trên xuống dưới, từ mép ngoài công trình giật lùi vào trong.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Mọi vật liệu của Nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam. Trong Hồ sơ dự thầu. Nhà thầu cần phải nêu rõ các tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đếu phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

Yêu cầu về chất lượng vật liệu chính sử dụng cho công trình phải đạt được theo các tiêu chuẩn sau:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng |  |
|  | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2009 |
|  | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |
| 2 | Cốt liệu. bê tông và vữa |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 7570 : 2006 |
|  | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 4506 :2012 |
|  | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
|  | Bê tông. Phân mác theo cường độ nén | TCVN 6065 : 1995 |
|  | Phụ gia hóa học cho bê tông | TCVN 8826:2011 |
|  | Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 4314: 2003 |
| 3 | Cốt thép |  |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2008 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2:2008 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3:2008 |
| 4 | Gạch gốm và đá ốp lát |  |
|  | Gạch gốm ốp lát. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
|  | Gạch gốm ốp lát - Vữa. keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ. định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa. keo dán gạch | TCVN 7899-1 : 2008 ISO 13007-1 : 2004 |
| 5 | Gạch |  |
|  | Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450 : 2009 |
|  | Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451 : 1998 |
| 6 | Sơn tường |  |
|  | Sơn tường. Sơn nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 6934 : 2001 |
| 7 | Vật tư cấp thoát nước |  |
|  | Ống thép đúc | ASTM A53 Gr B |
|  | Mặt bích thép | ASTM A105 RF |
|  | Phụ tùng đường ống thép | SCH 40 ASTM A234 WPB |
|  | Van các loại | ANSI CLASS 150 |
|  | Bulông + đai ốc + đệm các loại | ASTM A194 Gr B8 |
|  | Ống nhựa polyetynel dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7305 : 2003 |
| 8 | Vật tư điện |  |
|  | Điện áp tiêu chuẩn | TCVN 7995:2009 (IEC 38) |
|  | Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC | TCVN 7655:2007 |
|  | Dao cách ly và dao cách ly nối đất dùng cho lưới điện xoay chiều | IEC 129 |
|  | Cầu dao phụ tải cao áp phần 1: Cầu dao phụ tải cao áp cho các điện áp định mức > 1kV và < 52kV | IEC 265-1 |
|  | Cầu chì cao áp | TCVN 7999:2009 (IEC 282) |
|  | Máy biến áp lực | IEC 76 |
|  | Máy cắt bảo vệ quá dòng cho các công trình dân dụng. | IEC 898 |
|  | Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự | TCVN 6434:2008 |
|  | Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V | TCVN 6610:2007 (IEC 60227) |
|  | Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV | TCVN 5935:1995 (IEC 60502) |
|  | Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 5844:1994 |
|  | Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp | TCVN 7994:2009 |
|  | Công tơ điện xoay chiều | IEC 687 |
|  | Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng | TCVN 7697-1:2007 |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

Việc thi công công trình phải theo thứ tự các công việc từ dưới lên trên đảm bảo hợp lý giữa các công việc của công trình; đảm bảo an toàn trong công tác thi công. Đối với các công việc phải có khoảng dừng thi công để đảm bảo đủ thời gian cho chất lượng của vật liệu thi công được thể hiện phù hợp trong biện pháp thi công của nhà thầu.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ

Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.

Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện. dễ sử dụng.

Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.

Công tác VSMT, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Trong quá trình thi công xây lắp. các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm ảnh hưởng đến các đơn vị xung quanh. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại và xử lý đúng quy định.

Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế.

Việc vận chuyển đất. cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Khi vật liệu bị rơi vãi. nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.

Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường. cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào. chắn. lưới che phía ngoài tòa nhà nhằm mục đích không cho các vật liệu rơi vãi. bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình thi công.

Tất cả cán bộ, công nhân tham gia vào quá trình xây dựng công trình phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người và và thiết bị sử dụng trong suốt quá trình thi công công trình.

Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy tắc an toàn. các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ. thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo. Mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).

Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường. chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.

Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như cạnh các hố đào. nơi các máy móc thiết bị hoạt động…).

Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận. không để người. động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;

Các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động áp dụng cho công trình này

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn. tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tiếng ồn. mức cho phép tại các vị trí lao động | TCVN 3985-85 |
| 2 | An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung | TCVN 4086-95 |
| 3 | An toàn cháy - Yêu cầu chung | TCVN 3254-89 |
| 4 | An toàn nổ - Yêu cầu chung | TCVN 3255-86 |
| 5 | Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật | TCVN 4431-87 |
| 6 | Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2289-1978 |
| 7 | Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 2290-1978 |
| 8 | Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại | TCVN 2291-1978 |
| 9 | Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung | TCVN 3147-1990 |
| 10 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308-1991 |
| 11 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Qui chuẩn cơ bản | TCXDVN 303:2004 |
| 15 | Hàng rào công trường. Điều kiện kỹ thuật | TCVN 4430 - 1987 |
| 16 | Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện | TCVN 8084 : 2009 |
| 18 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông | TCVN 7996-2-12: 2009 |
| 19 | Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đầm | TCVN 7996-2-1: 2009 |

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Trên cơ sở danh sách nhân lực tham gia thực hiện gói thầu. nhà thầu phải có phương án bố trí hợp lý theo chuyên môn, vị trí công việc, thời điểm và thời gian thực hiện.

Đối với thiết bị thi công: Căn cứ theo danh mục thiết bị mà nhà thầu sử dụng để thi công công trình, nhà thầu phải có phương án huy động phù hợp với tiến độ thi công.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Theo quy định, nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát chất lượng từ khâu chuẩn bị vật liệu. các sản phẩm trung gian cho đến khi hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Nhà thầu phải mô tả chi tiết quá trình này.

Tất cả các công việc mà nhà thầu thực hiện phải được nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu.

+ Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng.

+ Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu. tính chất. quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng. đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Hình thức giám sát. quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Các bản vẽ

(Xem chi tiết tại Tập II: Thiết kế bản vẽ thi công)