Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIỆM VỤ VÀ GÓI THẦU

- Tên nhiệm vụ: Điều tra, giám sát các yếu tố thủy văn, hải văn, môi trường và các nguồn thải thải vào vùng biển ven bờ nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường biển tại một số vùng kinh tế trọng điểm ven biển.

- Tên gói thầu: Thuê bộ thiết bị đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC.

- Địa điểm thực hiện: Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Ngãi.

- Thời hạn thực hiện gói thầu: 270 ngày. Trong đó dự kiến thời gian sử dụng thiết bị: Đợt 1: Tháng 4-5/2026; Đợt 2: Tháng 9-10/2026.

- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

Nhà thầu cung cấp đồng thời 02 bộ thiết bị đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) phục vụ khảo sát vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Ngãi với thời gian sử dụng thiết bị 56 ngày.

### 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU

#### 3.1. Phạm vi cung cấp

- Nhà thầu cung cấp đồng thời 02 bộ thiết bị đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) phục vụ khảo sát cho Chủ đầu tư theo lịch trình cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Mô tả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 01 bộ thiết bị đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) phục vụ khảo sát tại Tỉnh Quảng Ninh |  |  |  |  |
| 1 | Đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) (Mùa 1) | Ngày | 9 | Chi tiết tại Mục 3.2 | - Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2026. - Lịch trình đo: 8 ngày đo/trạm x 1 trạm tại tỉnh Quảng Ninh và 01 ngày di chuyển từ Hà Nội – Vùng khảo sát – Hà Nội) |
| 2 | Đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) (Mùa 2) | Ngày | 9 | Chi tiết tại Mục 3.2 | - Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2026. - Lịch trình đo: 8 ngày đo/trạm x 1 trạm tại tỉnh Quảng Ninh và 01 ngày di chuyển từ Hà Nội – Vùng khảo sát – Hà Nội) |
| II | 01 bộ thiết bị đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) phục vụ khảo sát tại Tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ngãi |  |  |  |  |
| 1 | Đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) (Mùa 1) | Ngày | 19 | Chi tiết tại Mục 3.2 | - Thời gian dự kiến: Tháng 4-5/2026. - Lịch trình đo: 8 ngày đo/trạm x 2 trạm (tại các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Ngãi) và 03 ngày di chuyển từ Hà Nội – Vùng khảo sát – Hà Nội và di chuyển giữa các vùng khảo sát) |
| 2 | Đo tổng hợp sóng, dòng chảy AWAC (hoặc máy có tính năng tương đương) (Mùa 2) | Ngày | 19 | Chi tiết tại Mục 3.2 | - Thời gian dự kiến: Tháng 9-10/2026. - Lịch trình đo: 8 ngày đo/trạm x 2 trạm (tại các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Ngãi) và 03 ngày di chuyển từ Hà Nội – Vùng khảo sát – Hà Nội và di chuyển giữa các vùng khảo sát) |

- Địa điểm nhận và trả thiết bị: Tại trụ sở của Chủ đầu tư - 125 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội.

3.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Chi tiết yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị như sau:

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu cần đạt |
| --- | --- | --- |
| I | Đo dòng chảy |  |
| 1 | Độ rộng mỗi tầng đo dòng chảy (cell size) | ≤ 2,0 m (mét) |
| 2 | Số tầng đo dòng chảy (Number of cells) | ≥ 20 tầng |
| 3 | Khoảng cách tối đa đo được dòng chảy (Maximum profiling range) | ≥ 30 m |
| 4 | Sai số đo dòng chảy (Accuracy) | Đáp ứng ±1% giá trị đo hoặc Đáp ứng ± 0,005 m/s (0,5cm/s) |
| II | Đo sóng |  |
| 1 | Độ sâu tối đa đo sóng (Maximum depth) | ≥ 30 m |
| 2 | Độ cao sóng tối đa đo được (Wave estimates Range) | Đáp ứng ± 10m |
| 3 | Độ chính xác của độ cao sóng có nghĩa - Hs (Accuracy) | Đáp ứng ±1% giá trị đo |
| 4 | Độ phân giải của độ cao sóng có nghĩa - Hs (Resolution) | Đáp ứng ± 1 cm (centimet) |
| 5 | Dải đo chu kỳ sóng (Period range) | Đáp ứng 1-50 giây |
| 6 | Độ chính xác đo hướng sóng - Dir (Accuracy) | Đáp ứng ± 2 độ |
| 7 | Độ phân giải đo hướng sóng – Dir (Resolution) | Đáp ứng ± 0,1 độ |
| III | Yếu tố khác |  |
| 1 | Áp suất tối đa (Pressure Range) | ≥ 30 mét |
| 2 | Độ chính xác đo áp suất (Accuracy) | Đáp ứng ± 0,5% |
| 3 | Độ phân giải đo áp suất (Resolution) | Đáp ứng ± 0,005% |
| 4 | Dải đo nhiệt độ (Temp. range) | Đáp ứng -4 đến 40oC |
| 5 | Độ chính xác đo nhiệt độ (Temp. accuracy) | Đáp ứng ± 0,1oC |
| 6 | Độ phân giải đo nhiệt độ (Temp.resolution) | Đáp ứng ± 0,01oC |
| 7 | Pin sạc lại được theo máy và bộ nhớ lưu trữ số liệu | ≥ 10 ngày đo liên tục (với tần suất đo 24 lần/ngày) |

2. Yêu cầu khác

- Cung cấp phần mềm để cài đặt, vận hành thiết bị; phần mềm xử lý và trích xuất kết quả đo đối với sóng, dòng chảy và mực nước.

- Cung cấp keo chuyên dụng cho giắc cắm.

- Cung cấp bộ khung (giá đỡ) lắp đặt thiết bị.

- Các phụ kiện khác kèm theo đảm bảo cho việc lắp đặt và vận hành máy.

4. GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

4.1. Giải pháp và phương pháp luận;

4.2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Hợp đồng đủ điều kiện thanh lý sau khi Nhà thầu và Chủ đầu tư hoàn thiện các tài liệu sau:

(1) Hoàn thành khối lượng công việc được nêu tại mục 3.1

(2) Hai bên ký biên bản giao, nhận, kiểm tra thiết bị.