# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm năm 2026-2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, qua mạng trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phim X-quang (35x43cm) | Kích thước 35x43 cm. Công nghệ in laser. Tương thích với dòng máy in COLENTA HIGHCAP Xp DRYPIX 6000 . Hình ảnh thể hiện trên phim sau khi in ra phải rõ, sắc nét, độ tương phản và độ bền cao cho ra những hình ảnh xác thực, tương đương với hình ảnh hiển thị trên hệ thống máy CT-Scan. | Tấm | 10.000 |  |
| 2 | Phim X-quang y tế (35x43cm) | Kích thước 35x43 cm. Công nghệ in laser. Tương thích với dòng máy in FUJI FILM DRYPIX 6000 . Hình ảnh thể hiện trên phim sau khi in ra phải rõ, sắc nét, độ tương phản và độ bền cao cho ra những hình ảnh xác thực, tương đương với hình ảnh hiển thị trên hệ thống máy CT-Scan. | Tấm | 10.000 |  |
| 3 | Phim X-Quang 25x30 cm | Kích thước 25x30 cm. Công nghệ in laser. Tương thích với dòng máy in của hãng carestream . Hình ảnh thể hiện trên phim sau khi in ra phải rõ, sắc nét, độ tương phản và độ bền cao cho ra những hình ảnh xác thực, tương thích với hình ảnh hiển thị trên hệ thống máy xử lý hình ảnh carestream. | Tấm | 165.000 |  |
| 4 | Hóa chất xét nghiệm điện giải |  |  |  |  |
| 4.1 | Hoá chất điện giải | *Pack EasyLyte Na / K / Cl Solutions Pack sử dụng để định lượng nồng độ Natri (Na +), Kali (K +) và Clorua (Cl−) trong huyết thanh người, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu. Tương thích với Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Plus Na/K/Cl. *Thành phần: Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; Buffer; Preservative; Wetting Agent Wash Solution, 80mL 0.1 mol/L Ammonium bifluoride Waste Container | hộp | 27 |  |
| 4.2 | Dung dịch kiểm chuẩn máy điện giải đồ | Dung dịch kiểm chuẩn test Na+, K+, Cl-, tương thích với Máy xét nghiệm điện giải EasyLyte Plus Na/K/Cl. 1 hộp gồm 2 mức bình thường và bất thường, mỗi mức >=10ml. Thành phần: dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. | Hộp | 23 |  |
| 4.3 | Dung dịch rửa máy điện giải đồ | Dung dịch làm sạch hàng ngày máy xét nghiệm điện giải, phù hợp với máy EasyLyte Plus Na/K/Cl. Hộp >= 90ml. | hộp | 12 |  |
| 5 | Hóa chất máy xét nghiệm huyết học XP-100 |  |  |  |  |
| 5.1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch dùng để pha loãng sử dụng cho máy huyết học tự động XP - 100. Thành phần: Sodium Chlorride 6.38 g/l, Boric Acid 1 g/l, Sodium Tetraborate 0.2 g/l, EDTA-2K 0.2 g/l | lít | 5.250 |  |
| 5.2 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch ly giải hồng cầu, sử dụng cho máy huyết học tự động XP-100. Thành phần: Organic quaternary ammonium salt 8,5g/L và sodium chloride 0.6g/L. | ml | 147.000 |  |
| 5.3 | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức thấp | Hoá chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức thấp, phù hợp với máy huyết học XP-100. Hạn sử dụng sau khi mở nắp >=7 ngày với lọ đóng gói <=1.5ml, hoặc >=14 ngày với lọ đóng gói >1.5ml. Quy cách đóng gói 1 Hộp >= 1,5mL. | Hộp | 36 |  |
| 5.4 | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức trung bình | Hoá chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức trung bình, phù hợp với máy huyết học XP-100. Hạn sử dụng sau khi mở nắp >=7 ngày với lọ đóng gói <=1.5ml, hoặc >=14 ngày với lọ đóng gói >1.5ml. Quy cách đóng gói 1 Hộp >= 1,5mL. | Hộp | 36 |  |
| 5.5 | Hóa chất nội kiểm máy xét nghiệm huyết học mức cao | Hoá chất nội kiểm xét nghiệm huyết học mức cao, phù hợp với máy huyết học XP-100. Hạn sử dụng sau khi mở nắp >=7 ngày với lọ đóng gói <=1.5ml, hoặc >=14 ngày với lọ đóng gói >1.5ml. Quy cách đóng gói 1 Hộp >= 1,5mL. | Hộp | 36 |  |
| 5.6 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy huyết học XP-100. Thành phần: Sodium hypochlorite 5%. Xuất xứ: G7 | ml | 525 |  |
| 6 | Hóa chất HbA1c |  |  |  | Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ với hồ sơ tài liệu (….)để thực hiện dịch vụ kỹ thuật. |
| 6.1 | Nội kiểm HbA1c 2 mức | Hóa chất kiểm chứng HbA1c mức I và II, được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng Glycated Hemoglobin. -Thành phần tối thiểu gồm có: Máu toàn phần, bột đông khô - Đóng gói: >=1 mL/ hộp - Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Hộp | 10 |  |
| 6.2 | Bộ hóa chất phân tích HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao | Bộ hóa chất chạy xét nghiệm HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch Methanol, dung dịch Ammonia, Dung dịch Diluent, Ethanol, TRITON X100, Sodium azide. Cột phân tích hoặc tương đương. - Bộ cột và hóa chất hoàn chỉnh >=500 test xét nghiệm HbA1C. - Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Bộ/ Hộp | 25 |  |
| 6.3 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn HbA1c mức 1 và 2, được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng HbA1c theo nguyên lý ái lực (affinity) -Thành phần: tối thiểu gồm Máu toàn phần, bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Đóng gói: >=1 mL/ hộp - Xuất xứ: thuộc nhóm nước G7. | Hộp | 8 |  |
| 7 | Hóa chất nội kiểm, ngoại kiểm |  |  |  |  |
| 7.1 | Chương trình Ngoại kiểm Huyết Học (Công thức máu) | Chương trình ngoại kiểm Huyết học đáp ứng trên 10 thông số công thức máu bao gồm cả thông số Plateletcrit (PCT). Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm, phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng, 100% máu toàn phần có nguồn gốc từ người. | Hộp | 8 |  |
| 7.2 | Chương trình Ngoại kiểm Sinh Hóa | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, nguồn gốc từ người. | Hộp | 4 |  |
| 7.3 | Hoá chất Nội kiểm Tổng phân tích nước tiểu | Hoá chất được thiết kế để nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu bằng que thử. Nồng độ mức 2. Dạng lỏng, thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng >=13 thông số, bao gồm thông số Albumin. Hạn sử dụng sau mở nắp >=30 ngày. | ml | 432 |  |
| 7.4 | Chương trình ngoại kiểm đông máu | Chương trình ngoại kiểm đông máu đáp ứng >=5 thông số đông máu cơ bản. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, 100% huyết tương người. | Hộp | 4 |  |
| 7.5 | Chương trình ngoại kiểm hoá sinh nước tiểu | Chương trình ngoại kiểm hoá sinh nước tiểu có thành phần microalbumin niệu. Chu trình bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. | Hộp | 4 |  |
| 8 | Hóa chất máy sinh hóa BX 4000 |  |  |  |  |
| 8.1 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=12 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 22.680 |  |
| 8.2 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=30 mmol/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 106.020 |  |
| 8.3 | Dung dịch rửa tính axit dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa (tính axit) sử dụng cho máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Thành phần: Oxalic acid 6.2%. Xuất xứ: G7 | ml | 7.000 |  |
| 8.4 | Dung dịch rửa tính kiềm dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa (tính kiềm) sử dụng cho máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Thành phần: Ethanol amine 8.0%. Xuất xứ: G7 | ml | 7.000 |  |
| 8.5 | Thuốc thử xét nghiệm LDL- Cholesterol | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=12 tuần. Xuất xứ: G7 | test | 4.050 |  |
| 8.6 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng AST (SGOT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=600 U/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 72.450 |  |
| 8.7 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng ALT (SGPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=600 U/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 72.450 |  |
| 8.8 | Thuốc thử xét nghiệm CRP | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Protein C phản ứng (CRP) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=250 mg/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 30.780 |  |
| 8.9 | Thuốc thử xét nghiệm alpha-Amylase | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng α-Amylase trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=1500 U/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 4.050 |  |
| 8.10 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Urea trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 71.820 |  |
| 8.11 | Hoá chất nội kiểm mức 1 cho xét nghiệm CRP | Hoá chất nội kiểm mức 1 dùng cho xét nghiệm định lượng CRP. Xuất xứ: G7 | ml | 22 |  |
| 8.12 | Hoá chất nội kiểm mức 2 cho xét nghiệm CRP | Hoá chất nội kiểm mức 2 dùng cho xét nghiệm định lượng CRP. Xuất xứ: G7 | ml | 22 |  |
| 8.13 | Hóa chất nội kiểm mức bình thường cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hoá chất nội kiểm dạng đông khô. Các nồng độ ở mức bình thường hoặc tại ranh giới giữa mức bình thường và mức bệnh lý của các chất sau: AST, ALT, GGT, Glucose, Amylase, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Cholesterol, Triglycerid, HDL-cholesterol, Protein total, Calcium, Acid Uric, Urea, Creatinine, Albumin, CK-MB, Iron. Lọ <=5 mL. | ml | 270 |  |
| 8.14 | Hóa chất nội kiểm mức bệnh lý cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | Hoá chất nội kiểm dạng đông khô. Các nồng độ ở mức bệnh lý hoặc tại ranh giới giữa mức bình thường và mức bệnh lý của các chất sau: AST, ALT, GGT, Glucose, Amylase, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Cholesterol, Triglycerid, HDL-cholesterol, Protein total, Calcium, Acid Uric, Urea, Creatinine, Albumin, CK-MB, Iron. Lọ <=5 mL. | ml | 270 |  |
| 8.15 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng GGT (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=1200 U/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 17.100 |  |
| 8.16 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerides | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000.Ngưỡng đo >=11 mmol/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >= 4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 38.160 |  |
| 8.17 | Thuốc thử xét nghiệm Sắt huyết thanh | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | test | 5.400 |  |
| 8.18 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Creatinine trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=1000 μmol/L. Xuất xứ: G7 | Test | 67.050 |  |
| 8.19 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >150 μmol/L. Xuất xứ: G7 | Test | 9.450 |  |
| 8.20 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=4 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 38.160 |  |
| 8.21 | Thuốc thử xét nghiệm Acid Uric | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 14.175 |  |
| 8.22 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | Hoá chất hiệu chuẩn dạng đông khô, dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Đóng gói lọ <=1ml. Xuất xứ: G7 | ml | 27 |  |
| 8.23 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Thành phần: Sodium Hypochlorite 8.4% Xuất xứ: G7 | ml | 1.000 |  |
| 8.24 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >400 μmol/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >= 6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 5.670 |  |
| 8.25 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Calci toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 14.175 |  |
| 8.26 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Lipid máu | Hoá chất hiệu chuẩn dạng đông khô, được điều chế từ máu hoặc huyết tương người. Dùng để tạo đường chuẩn cho xét nghiệm HDL-Cholesterol và LDL-Cholesterol. Hạn sử dụng sau khi hoàn nguyên: >=30 ngày ở -20°C. Đóng gói lọ <=2ml. | ml | 27 |  |
| 8.27 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy | Chất hiệu chuẩn đa xét nghiệm dạng đông khô. Dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sau: AST, ALT, GGT, Glucose, Amylase, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Cholesterol, Triglycerid, Protein total, Calcium, Acid Uric, Urea, Creatinine, Iron. Lọ <=3mL. Xuất xứ: G7 | ml | 108 |  |
| 8.28 | Thuốc thử xét nghiệm Protein | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Xuất xứ: G7 | Test | 8.505 |  |
| 8.29 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | test | 4.410 |  |
| 8.30 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng CK-MB trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=5 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 2.700 |  |
| 8.31 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Hoá chất cho xét nghiệm định lượng Lipase trong huyết thanh hoặc huyết tương. Phù hợp với máy phân tích sinh hoá tự động BX-4000. Ngưỡng đo >=300 U/L. Độ ổn định của hoá chất trên máy >=6 tuần. Xuất xứ: G7 | Test | 2.835 |  |
| 8.32 | bóng đèn máy sinh hóa Tự Động BX 4000 | Bóng đèn halogen dùng cho máy sinh hóa BX 4000, 12 V, 20W. | Cái | 18 |  |
| 8.33 | Cục lọc máy sinh hoá tự động BX 4000 | Cục lọc dùng cho máy sinh hoá tự động BX 4000 | Cái | 30 |  |
| 9 | Sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm Glucose mao mạch |  |  |  | Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ với hồ sơ tài liệu (….)để thực hiện dịch vụ kỹ thuật. |
| 9.1 | Que và kim thử đường huyết | Que thử đường huyết đo được trên mẫu máu toàn phần có kèm kim lấy mẫu. Sử dụng phù hợp cho máy Accu-chek Active . | Test | 25.080 |  |
| 9.2 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết đo được trên mẫu máu toàn phần. Sử dụng được trên máy Accuchek active. | Test | 14.580 |  |
| 9.3 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Glucose mao mạch | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy đo đường huyết Accu-Chek Active Thành phần: Hộp gồm 2 mức nồng độ, mỗi mức >=4mL. Hạn sử dụng >=12 tháng | Hộp | 8 |  |
| 10 | Huyết Thanh mẫu |  |  |  |  |
| 10.1 | Anti - D (IgM+IgG) | Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti D (IgM và IgG) để phát hiện kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu. | ml | 220 |  |
| 10.2 | Anti - A (IgM) | Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti A (IgM) để phát hiện kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu. Hiệu giá kháng thể (titer) >= 512 | ml | 450 |  |
| 10.3 | Anti - AB (IgM) | Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti A và Anti B (IgM) để phát hiện kháng nguyên A và kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu. Hiệu giá kháng thể (titer) >= 512 | ml | 450 |  |
| 10.4 | Anti - B (IgM) | Thành phần: Kháng thể đơn dòng Anti B (IgM) để phát hiện kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu. Hiệu giá kháng thể (titer) >= 512 | ml | 450 |  |
| 11 | Anti D IgG | Thành phần: kháng thể đơn dòng Anti D IgG để phát hiện kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu. | ml | 100 |  |
| 12 | Que thử nước tiểu | Que thử nước tiểu >=11 thông số, phù hợp với máy phân tích nước tiểu Cybow reader 300. | Test | 5.800 |  |
| 13 | Test nước tiểu | Que thử nước tiểu >=11 thông số phù hợp với máy xét nghiệm nước tiểu UroMeter 720. | test | 30.000 |  |
| 14 | Test nhanh HBsAg | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100% so với CLIA/Elisa/PCR. Độ lặp lại và độ tái lặp reproducibility đạt 100%. Nhiệt độ bảo quản: 2 - 40℃ hoặc rộng hơn khoảng này. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 4.620 |  |
| 15 | Test nhanh Chlamydia | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên Chlamydia trong mẫu bệnh phẩm đường tiết niệu, sinh dục,… Độ nhạy >= 93%, độ đặc hiệu >= 97%. | Test | 150 |  |
| 16 | Test nhanh Rubella virus Ab | Test nhanh phát hiện định tính phân biệt kháng thể Rubella IgM và Rubella IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy >=98%, độ đặc hiệu >=98,5%. | Test | 225 |  |
| 17 | Test nhanh Morphin | Test nhanh phát hiện định tính Morphin trong nước tiểu. Độ nhạy >=99%, Độ đặc hiệu >=99%. | Test | 450 |  |
| 18 | Test nhanh NS1Ag | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy: >= 92%, Độ đặc hiệu: >= 98% so với RT-PCR. Độ lặp lại và độ tái lặp reproducibility đạt 100%. Giới hạn phát hiện ≤ 3.9 ng/ml (với cả 4 tuýp Dengue 1,2,3,4). Nhiệt độ bảo quản: 2-40℃ hoặc rộng hơn khoảng này. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 9.600 |  |
| 19 | Test nhanh phát hiện kháng thể Virus Dengue (IGG/IGM) | Khay thử nhanh phát hiện phân biệt kháng thể IgM và IgG của virus Dengue trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy >=97%. Độ đặc hiệu >=96% so với phương pháp Elisa hoặc CLIA. Độ lặp lại và độ tái lặp reproducibility đạt 100%. Không có phản ứng chéo với HBV, Syphilis Ab, HIV-1, HIV-2, HCV, CMV Ab... Nhiệt độ bảo quản: 2-40℃ hoặc rộng hơn khoảng này. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 1.250 |  |
| 20 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng HIV | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng thể kháng HIV týp 1 và 2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy >=99.5%. Độ đặc hiệu >=98%. Độ lặp lại và độ tái lặp reproducibility đạt 100%. Nằm trong danh sách WHO PQ. | Test | 2.550 |  |
| 21 | Test nhanh HCV Ab | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu >=97% so với ELISA/CLIA/ECLIA. Độ lặp lại và độ tái lặp reproducibility đạt 100%. Nhiệt độ bảo quản 2-40℃ hoặc rộng hơn khoảng này. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 1.800 |  |
| 22 | Que thử thai | Độ chính xác >=98%, Dạng que kèm cốc đựng nước tiểu | Test | 5.000 |  |
| 23 | Test nhanh HbeAg | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng nguyên HBe trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu >=98%. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 300 |  |
| 24 | Test nhanh HAV IgM | Test nhanh phát hiện định tính kháng thể IgM của virus Viêm gan A trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy 100%. Độ đặc hiệu >=99%. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 500 |  |
| 25 | Test nhanh HEV Ab | Test nhanh phát hiện kháng thể IgM của virus viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy >=98%. Độ đặc hiệu >=99%. | Test | 475 |  |
| 26 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bao gồm 04 chai: 01 Chai Crystal Violet + 01 Chai Alcohol hoặc dung dịch tẩy màu + 01 Chai Lugol + 01 Chai Fuchsin hoặc Safranine. Mỗi chai tối thiểu 100ml. | Bộ/hộp | 25 |  |
| 27 | Thuốc thử xét nghiệm RF | Hoá chất cho xét nghiệm định tính và bán định lượng yếu tố Rheumatoid (RF) trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp cố định Latex. Có chứng dương. | Test | 900 |  |
| 28 | Test nhanh HBsAb | Test nhanh phát hiện định tính kháng thể kháng HBs (HBsAb hay Anti HBs) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu >=98%. | Test | 100 |  |
| 29 | Test xét nghiệm ASO | Hoá chất cho xét nghiệm định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp cố định Latex. Có chứng dương, chứng âm. | Test | 200 |  |
| 30 | Test ma túy 5 trong 1 | Định tính các loại ma túy trong nước tiểu với ngưỡng cut-off: - Amphetamin: ≤500ng/ml - Marijuana: ≤50ng/ml - Chất chuyển hóa của Heroin: 6- Monoacetylmorphin: ≤10ng/ml. - Morphin: ≤300ng/ml - Codein: ≤300ng/ml Độ chính xác ≥99%. | Test | 7.600 |  |
| 31 | Test thử phát hiện vi khuẩn H.pylori | Test thử phát hiện nhanh vi khuẩn H. pylori, mẫu bệnh phẩm: mẫu dạ dày | Test | 6.000 |  |
| 32 | Treponema pallidum test nhanh | Khay thử nhanh phát hiện định tính kháng thể giang mai trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy: 100% và Độ đặc hiệu: ≥99% so với TPHA/TPPA/Elisa . Không xảy ra phản ứng chéo với HBV, HIV-1, HCV. Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam. | Test | 2.500 |  |
| 33 | Influenza virus A, B test nhanh | "Khay thử nhanh phát hiện phân biệt kháng nguyên của virus cúm A và B trong dịch mũi họng. - Cúm A: Độ nhạy: ≥97%, độ đặc hiệu: 100% so với PCR. - Cúm B: Độ nhạy: ≥90%, độ đặc hiệu: ≥98% so với PCR. - Giới hạn phát hiện: ≤ 2.50 x 10^3 TCID50/mL với Cúm A (H1N1) và Cúm A (H3N2) và Cúm B. - Có chứng âm và chứng dương kèm theo. - Không phản ứng chéo với: Coronavirus, Parainfluenza virus, Echovirus, Enterovirus, Rhinovirus, RSV... - Xuất xứ: thuộc nhóm nước OECD hoặc Việt Nam." | Test | 1.000 |  |
| 34 | Thẻ xét nghiệm khí máu | Thông số xét nghiệm: Khí máu: pH (6.5-8.0), pCO2 (5-250 mmHg), pO2 (5-750 mmHg),TCO2 (5-50 mmol/L) Điện giải: Na+ (85-180 mmol/L), K+ (1.5-12.0 mmol/L), Ca++ (0.25-4.00 mmol/L), Cl- (65-140 mmol/L) Chất chuyến hóa: Glu (1.1-38.5 mmol/L), Lac (0.30-20.00 mmol/L), Crea (0.30-15.00 mmol/L), Hct (10-75%PCV), BUN (3-120 mg/dL), Urea (1.1-42.8 mmol/L) Thông số tính toán: cHCO3-, cTCO2, độ kiềm dư BE, độ bão hòa oxy cSO2, Huyết cầu tố cHgb - Loại mẫu: động mạch, tĩnh mạch, mao mạch - Lượng mẫu: ≤ 100 microlit. - Thời gian cho kết quả: ≤ 1 phút - Tự động hiệu chuẩn trước mỗi lần xét nghiệm - Bảo quản: 15°C đến 30°C hoặc rộng hơn khoảng này. Hạn sử dụng ≥ 5 tháng | Test | 800 | Yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ với hồ sơ tài liệu (….)để thực hiện dịch vụ kỹ thuật. |
| 35 | Cement trám răng | Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng, chứa hạt độn strontium. Hộp gồm 1 lọ bột + 1 lọ chất lỏng. Màu: A3, A3.5. Lọ bột tối thiểu 15 gam, lọ chất lỏng tối thiểu 8 gam | hộp | 36 |  |
| 36 | Keo dán nha khoa 02 bước | Keo nha khoa dùng trong trám răng sau khi thực hiện soi mòn. | Lọ | 16 |  |
| 37 | Composite đặc | thành phần chính : Composite Hybrid NANO; gồm nhiều mức độ màu nga khác nhau. Khối lượng tối thiểu 4g | gói/tuyp | 48 |  |
| 38 | Chất trám bít ống tủy | Thành phần chính: Presnison Acetate. Hộp tối thiểu 20 gam | Hộp | 24 |  |
| 39 | Mũi khoan nha khoa | Mũi khoan răng hàm mặt các loại, các cỡ | Cái | 900 |  |
| 40 | Mũi nạo ngà | Sản phẩm này được dùng để khoan các mô cứng như răng và xương, được làm từ thép cacbon hoặc thép không gỉ. Mũi tròn | Cái | 68 |  |
| 41 | Kim khoan răng thiết diện tam giác | có hình dạng thiết diện tam giác, gồm nhiều kích thước khác nhau. | Cái | 1.200 |  |
| 42 | Kim khoan răng thiết diện tròn | có hình dạng thiết diện tròn, gồm nhiều kích thước khác nhau. | Cái | 240 |  |
| 43 | Kim khoan răng thiết diện vuông | có hình dạng thiết diện vuông, gồm nhiều kích thước khác nhau | Cái | 1.200 |  |
| 44 | Giấy lau sát trùng | Khăn hoặc giấy lau khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế. | tờ | 4.400 |  |
| 45 | Dung dịch bơm rửa tủy | Dung dịch bơm rửa ống tủy, thành phần chính ≥ 3% sodium hypochlorite. Quy cách chai ≥ 400ml | chai | 40 |  |
| 46 | Composite lỏng | thành phần chính : Composite thể lỏng quang trùng hợp; gồm nhiều mức độ màu khác nhau. Khối lượng tối thiểu 2 gam | Gói/tuyp/ống | 11 |  |
| 47 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương dùng trong nha khoa. Đường kính mặt gương: 20,22,24,26 mm | Cái | 245 |  |
| 48 | Vật liệu soi mòn nha khoa | Vật liệu soi mòn nha khoa thành phần chính axit photphoric hoặc Hydriflouric. Khối lượng tối thiểu 5ml | Gói/tuyp/ống | 56 |  |
| 49 | Hợp chất bôi trơn ống tủy | Hợp chất bôi trơn ống tủy dùng để loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA. Tuyp/hộp tối thiểu 3 gam | Tuyp/hộp | 15 |  |
| 50 | Keo dán nha khoa 01 bước | keo dán đa năng - một bước (không cần soi mòn). Lọ tối thiểu 5ml | lọ | 8 |  |
| 51 | Calcium Hydroxide | Thành phần chính: Calcium Hydroxide. Lọ tối thiếu 10 gam | Lọ | 12 |  |
| 52 | Kim nha khoa | Kim nha khoa ngắn các số | Cái | 8.000 |  |
| 53 | Cone phụ B | Côn phụ nha khoa, chủng loại B | Cái | 2.600 |  |
| 54 | Mũi khoan tay chậm (nha khoa) | Mũi khoan tay chậm, Gồm mũi tròn và mũi trụ | Cái | 20 |  |
| 55 | Chất trám tạm | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng. Khối lượng tối thiểu 30g | lọ | 10 |  |
| 56 | Cone chính nha khoa | Côn gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn 2% | Cái | 2.000 |  |
| 57 | Dầu tra tay khoan nha khoa | Dầu tra tay khoan nha khoa có độ tinh khiết. | chai | 2 |  |
| 58 | Eugenol nha khoa | Thành phần chính: Eugenol. Lọ tối thiểu 30ml | Lọ | 10 |  |
| 59 | Trâm đưa xi măng vào ống tủy | Trâm đưa xi măng vào ống tủy, quay thuốc trám bít ống tủy. Gồm nhiều kích thước khác nhau. | Cái | 150 |  |
| 60 | Chỉ co nướu | Kích thước: 000. hiệu quả co nướu và cầm máu nhanh . Hộp tối thiểu 240 cm | Hộp/lọ | 10 |  |
| 61 | Oxit kẽm | Bột oxit kẽm, lọ tối thiểu 110 gam | Lọ | 8 |  |
| 62 | Cọ quét keo | Cọ tăm bông dùng bôi keo trong trám răng bằng composite. đường kính khoảng 1mm | Cái | 2.800 |  |
| 63 | Mũi đánh bóng nha khoa | Mũi đánh bóng thế hệ mới dùng được cho nhiều vật liệu phục hồi khác nhau: amalgam, composite, sứ…Hình dạng phù hợp cho nhiều vị trí răng cần đánh bóng: đĩa, nụ, ly.Sản phẩm có độ bền cao, chậm hao mòn, có thể hấp tái sử dụng. | Cái | 80 |  |
| 64 | Giấy cắn | Giấy cắn nha khoa | Tờ/Cái | 576 |  |
| 65 | Trâm gai | Sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng số 1,3, chiều dài 21 mm | Cái | 200 |  |
| 66 | Mũi khoan mở cửa gate | dụng cụ nội nha được thiết kế để mở rộng và làm thẳng phần vành ống tuỷ. Sử dụng với tay khoan chậm. Chiều dài 28 mm Bao gồm nhiều hình dạng ( số 1 và số 2..) | Cái | 41 |  |
| 67 | chất tan/làm mềm côn | Dùng để loại bỏ cone gutta percha và các vật liệu làm đầy ống tủy. | Hộp | 2 |  |
| 68 | chỉ nha khoa | Chỉ nha khoa, chiều dài tối thiểu 50m | hộp/ cuộn | 2 |  |
| 69 | Gel tê bôi | Gel tê bôi dùng trong nha khoa. Thành phần chính: Benzocaine. Lọ tối thiểu 20g | lọ | 6 |  |
| 70 | Đai trám kim loại | Đai trám mặt bên cho xoang II bằng kim loại , đủ độ mềm dẻo để uốn cong. Độ dày phù hợp để tái tạo tiếp xúc mặt bên. Có các góc cạnh nhẵn mịn bảo vệ nướu. Có thể hấp và tái sử dụng. | Cái | 60 |  |
| 71 | Ống hút nước bọt | Ống nhựa dẻo | Cái | 11.800 |  |
| 72 | Chất diệt tủy nha khoa | Chất diệt tủy nha khoa không chứa arsenic | lọ | 6 |  |
| 73 | Chất sát trùng ống tủy | Thành phần chính có chứa Camphorated parachlorophenol. Sử dụng để chống viêm nhiễm, sát khuẩn trong điều trị tủy. Lọ tối thiểu 10 ml | Lọ | 2 |  |
| 74 | Vật liệu cầm máu nha khoa | Vật liệu cầm máu tiệt trùng spongostan, kích thước tối thểu 5x5x5mm | Cái/Miếng | 126 |  |
| 75 | Sò đánh bóng | Paste đánh bóng không chứa gluten, hỗ trợ mài bóng mặt răng sau khi cạo vôi hoặc trám răng. | Viên | 20 |  |
| 76 | Canxi quang trùng hợp | thành phần calcium hydroxide dùng để chiếu đèn. Ống tối thiểu 1.2ml | Tuyp/ống | 2 |  |
| 77 | Dụng cụ lèn ngang ống tủy B | Dụng cụ lèn ngang ống tủy có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để lèn chặt cone vào trong ống tủy.Có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.Dễ vệ sinh trong quá trình sử dụng. Kích thước của dụng cụ lèn ngang B: 21mm, 25 mm | Cái | 40 |  |
| 78 | Mũi phẫu thuật cắt răng khôn hoặc cắt xương ổ răng tay nhanh | Mũi khoan chuyên dùng khoan cắt xương, chia răng số 8 trong nhổ răng tiểu phẫu. Mũi khoan tay nhanh, có hình dạng mũi tròn. Kích thước của mũi là 25mm, 28 mm | Cái | 60 |  |
| 79 | Chêm gỗ nha khoa | Chêm gỗ chuyên dùng khi trám xoang II, hỗ trợ tái tạo tiếp xúc bên và gai nướu hài hòa. Gồm nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp với các răng khác nhau. | cái | 200 |  |
| 80 | Dây thép không gỉ nha khoa | Dây thép cố định hàm, răng trong các chấn thương vùng hàm mặt. Chất liệu: thép không gỉ. Yêu cầu khi sử dụng: dễ bẻ cong, dễ cắt theo hình dạng cung răng. Đường kính 0.5 mm, chiều dài ≥ 50m | Cuộn | 2 |  |
| 81 | Đai thắt lưng | Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng cùng, thanh nẹp hợp kim định hình theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun đặc biệt có độ bền và đàn hồi cao. Có băng nhám dính, gồm nhiều kích thước khác nhau | Cái | 110 |  |
| 82 | Đai xương đòn | Cố định chấn thương gãy xương đòn, có băng nhám dính dễ dàng điều chỉnh, gồm nhiều kích thước khác nhau. | Cái | 155 |  |
| 83 | Nẹp cẳng tay | Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính khóa Velcro và bản nẹp hợp kim nhôm to uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng hỗ trợ sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L. | Cái | 100 |  |
| 84 | Nẹp chống Xoay dài | Cố định, ổn định khớp cổ chân, Có băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm hoặc kim loại. Có nhiều kích thước khác nhau | Cái | 42 |  |
| 85 | Nẹp chống Xoay ngắn | Cố định, ổn định khớp cổ chân, Có băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm hoặc kim loại. Có nhiều kích thước khác nhau | Cái | 45 |  |
| 86 | Băng cố định khớp vai | Cố định, ổn định khớp vai. Có băng nhám dính, gồm nhiều kích thước khác nhau | Cái | 29 |  |
| 87 | Nẹp cánh tay | Cố định 1/3 dưới xương cánh tay, xương cẳng tay và khớp khuỷu.Có băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm hoặc kim loại. Có nhiều kích thước khác nhau | Cái | 33 |  |
| 88 | Nẹp đêm ngắn | Chấn thương xương khớp vùng cổ chân, bàn chân, Nẹp được làm từ những chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi, giúp cho người sử dụng có cảm giác thoải mái. Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp giữ được tư thế cố định mong muốn. | Cái | 65 |  |
| 89 | Nẹp bản nhỏ | Bề dày nẹp 3mm, rộng nẹp 10mm, khoảng cách giữa các lỗ bắt vít là 12mm -14mm, có từ 3 đến 8 lỗ chiều dài nẹp từ 38 đến 98 mm. Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 24 |  |
| 90 | Nẹp cổ cứng | Hỗ trợ, cố định cột sống cổ. Có băng nhám dính (khóa Velcro), Có nhiều kích thước khác nhau | Cái | 22 |  |
| 91 | Nẹp cổ mềm | Dùng trong các trường hợp chấn thương cổ không cần đến cố định hoàn toàn, chỉ cố định nhẹ nhàng. Mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí. Có băng nhám dính (khóa Velcro), Có nhiều kích thước khác nhau | Cái | 31 |  |
| 92 | Băng thun khuỷu tay | Thiết kế dán xung quanh khuỷu tay với chất liệu thun co giãn. Có băng nhám dính, nhiều kích thước khác nhau | Cái | 19 |  |
| 93 | Nẹp bóng chày | Cố định khớp ngón tay. Thanh nẹp được làm bằng hợp kim, lót bên trong một lớp xốp mềm. Dễ dàng uốn cong để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. | Cái | 89 |  |
| 94 | Bột bó | làm từ bột thạch cao có độ tinh khiết cao liền gạc 100% cotton, vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa thời gian đông kết từ 2-4 phút, rộng 15 cm, dài 365 cm trở lên | Cuộn | 8.900 |  |
| 95 | Nẹp máng cánh tay | Tấm nẹp làm từ vải không thấm nước, mút xốp, vải tự dính, nẹp nhôm được dán thành một khối liển, khi sử dụng không thấm nước, những băng nhám dính cơ động có thể dính ở mọi vị trí, sử dụng cho sơ cấp cứu cánh tay. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | cái | 4 |  |
| 96 | Nẹp máng đùi | Tấm nẹp làm từ vải không thấm nước, mút xốp, vải tự dính, nẹp nhôm được dán thành một khối liền, khi sử dụng không thấm nước, có thể băng nhám dính ở mọi vị trí, sử dụng cho sơ cấp cứu chân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | cái | 2 |  |
| 97 | Nẹp đêm dài | Hỗ trợ một số tổn thương ở vùng trên mắt cá chân, Chấn thương xương khớp vùng cổ chân, bàn chân.Nẹp được làm từ những chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi, giúp cho người sử dụng có cảm giác thoải mái. Thanh nẹp hợp kim nhôm giúp giữ được tư thế cố định mong muốn. | Cái | 46 |  |
| 98 | Nẹp Iselin | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. | Cái | 110 |  |
| 99 | Nẹp gối H3 | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm được phân bố theo tư thế điều trị. Dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối. Dài tối thiểu các cỡ 40cm, 50cm, 60cm 70cm. gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. | Cái | 55 |  |
| 100 | Túi treo tay H2 (S,M,L,XL) | Làm từ vải cotton , có dây treo , thiết kế ở tư thế điều trị. | Cái | 11 |  |
| 101 | Đai quấn cổ chân | Giúp ổn định cổ chân với khóa, băng dính có thể điều chỉnh sử dụng dễ dàng.Gồm nhiều kích thước khác nhau | Cái | 13 |  |
| 102 | Băng thun gối | Có băng nhám dính, nhiều kích thước khác nhau . Thiết kế dán xung quanh khớp gối với chất liệu thun co giãn | Cái | 34 |  |
| 103 | Vít xốp đường kính | Vít xốp dường kính 4.0 mm dài 28mm | cái | 10 |  |
| 104 | Đinh Kít-ne | Đinh Kít-ne các cỡ, dài 310mm ± 10mm, một đầu nhọn | Cái | 270 |  |
| 105 | Vít xương cứng | Vít xương cứng đk 3.5mm dài các cỡ (từ 16mm-40mm) | Cái | 230 |  |
| 106 | Nẹp mini 8 lỗ thẳng | - Chất liệu titanium - Nẹp 8 lỗ thẳng, đường kính 2.0 mm, dày 1.0 mm | Cái | 20 |  |
| 107 | Nẹp mini 16 lỗ thẳng | - Chất liệu titanium - Nẹp 16 lỗ thẳng, đường kính 2.0 mm, dày 1.0 mm | Cái | 10 |  |
| 108 | Vít mini đường kính 2.0 | - Chất liệu titanium vàng - Đường kính 2.0 mm - Chiều dài vít: 4-11 mm - Vít tự taro/ tự khoan đầu vặn vít dạng chữ thập ( Phù hợp với tuốt-nơ-vít Rebstock) | Cái | 280 |  |
| 109 | Nẹp khóa xương đòn có móc | Được làm từ titanium, có các loại chiều dài khác nhau từ 70-112mm, chiều dày 3.0mm ± 0.05mm. Nẹp có các lỗ kép hình số 8 để phân biệt trái/phải và thường có 4/5/6/7 lỗ tùy thuộc vào kích thước. Nẹp có móc nâng đỡ đủ độ cao để hỗ trợ xương | Cái | 6 |  |
| 110 | Nẹp khóa xương đòn chữ S | Nẹp khóa xương đòn chữ S thường có từ 6 đến 8 lỗ, với chiều dài khoảng 94-120mm. Nẹp này được làm bằng titanium | Cái | 6 |  |
| 111 | Vít khóa tự taro 3.5 mm dài 16mm | vít khóa tự taro 3.5 mm dài 16mm,Sản phẩm làm từ vật liệu Titanium. | cái | 48 |  |
| 112 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh | Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh. 1.Thành phần chính : ≥ 60% Ethanol. 2. Có chứa các thành phần giúp làm ẩm, mềm da. | ml | 1.667.500 |  |
| 113 | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ y tế | Thành phần chính: Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase. Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa. | lít | 210 |  |
| 114 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ phẫu thuật nội soi | 1. Dung dịch Glutaraldehyde ≥ 2% khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. 2. Diệt các loại vi khuẩn, virus bao gồm cả HIV, HBV, virus không vỏ bọc ,Mycobacteria. 3. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. 4. Thời gian tái sử dụng tối đa:≥ 28 ngày (kiểm tra nồng độ dung dịch bằng test thử). 5. Có que test thử. | lít | 240 |  |
| 115 | Dung dịch tiền khử khuẩn, tẩy rửa dụng cụ. | 1. Thành phần: Quaternary ammonium propionate, Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt không ion, hỗn hợp 3 enzyme (protease, lipase, amylase). 2. Diệt vi khuẩn,bào tử, nấm, virus kể cả HIV-1, HBV, HCV, HSV. 3. Có khả năng làm hòa tan và giảm sự tạo thành màng sinh học do vi khuẩn tạo ra (biofilm). 4. pH trung tính, không gây ăn mòn dụng cụ. | lít | 118 |  |
| 116 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | 1. Thành phần chính: Chlorhexidine 4%. 2. Diệt khuẩn nhanh các loại :Staphyloccous aureus, Preudomonas aeruginossa,Shigella,Mycobacterium tuberculosi, nấm Candida albicaus, nha bào Bacilus Subtilis. 3. Có chứa thành phần giúp làm mềm, dưỡng ẩm. | Lít | 75 |  |
| 117 | Dung dịch phun khử khuẩn nhanh các bề mặt trang thiết bị y tế | "1. Thành phần: - Didecyldimethyl ammonium chloride: >=0,3%. - Không chứa cồn. Dung dịch dùng ngay không cần pha. 2. Làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế. 3. Tương thích với các chất liệu bề mặt của trang thiết bị y tế. 4. Có tác dụng diệt khuẩn (tối thiểu phải diệt được Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aurus), diệt nấm, diệt virus." | Chai | 136 |  |
| 118 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, dùng cho dụng cụ nội soi tiêu hóa. | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, pha sẵn không cần hoạt hoá. 1. Thành phần Ortho-Phthaladehyde 0,55%. 2. Không gây ăn mòn, có bảng vật liệu tương thích. 3. Có que test thử. 4. Có tác dụng diệt khuẩn (tối thiểu phải diệt được Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanii, Staphylococcus aurus), diệt nấm, diệt virus. 5. Dung tich 5 lít/can | lít | 240 |  |
| 119 | Dung dịch tẩy rỉ sét | Làm mới các dụng cụ kim loại, loại bỏ các vết protein, vết oxid sắt và các vết oxy hóa khác. Dung dịch trong suốt Tỉ trọng ở 20 độ C: 1.360 ± 0.005 pH (dung dịch pha loãng) ở 20 độ C: Khoảng 1.25 Chai 1 lít | Lít | 20 |  |
| 120 | Găng tay khám có bột | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên có bột. - Chiều dài trung bình từ 240 mm. - Độ dày tối thiểu 0,08 mm. | Đôi | 255.118 |  |
| 121 | Găng tay khám không bột | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên không bột. - Chiều dài trung bình từ 240 mm. - Độ dày tối thiểu 0,08 mm. | đôi | 28.014 |  |
| 122 | Găng phẫu thuật vô trùng các cỡ | Găng tay cao su vô trùng các cỡ, 1 đôi/gói | Đôi | 76.043 |  |
| 123 | Găng sản khoa | Găng tay cao su vô trùng các cỡ, chiều dài tối thiểu 490mm | Đôi | 130 |  |
| 124 | Bông gạc 8cmx10cm | Gạc 2 lớp kết dính với lớp bông xơ tự nhiên ở giữa, không bị bung ra trong quá trình sử dụng, kích thước 8cm x 10cm (dài ± 2cm, rộng ± 2cm). Không gây dị ứng, thấm hút cao, tiệt trùng. 1 miếng/ gói | Miếng | 76.610 |  |
| 125 | Bông mỡ | 100% Bông xơ thiên nhiên, tấm bông xốp, mềm, mịn, thuận tiện cho sử dụng. Bông không hút nước, Độ ẩm ≤ 8% khối lượng, 1kg/1 gói | Kg | 75 |  |
| 126 | Bông gạc 10cmx20cm | Gạc 2 lớp kết dính với lớp bông xơ tự nhiên ở giữa, không bị bung ra trong quá trình sử dụng, kích thước 10cm x 20cm (dài ± 2cm, rộng ± 2cm). Không gây dị ứng, thấm hút cao, tiệt trùng. 1 miếng/ gói | Miếng | 15.952 |  |
| 127 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, cản quang tiệt trùng. 5 cái/ gói | Cái | 308.000 |  |
| 128 | Bông hút nước cắt miếng | Bông hút nước y tế, không xơ bông, thấm nước tốt, cắt miếng sẵn 3cmx3cm± 1cm | Gam | 562.500 |  |
| 129 | Bông thay băng | Bông hút nước y tế, thấm hút nước nhanh, không xơ bông, dạng viên, đường kính Phi 20-40mm | Gam | 419.500 |  |
| 130 | Bông y tế thấm nước | 100% Bông xơ thiên nhiên, tấm bông xốp, mềm, mịn, thuận tiện cho sử dụng. khối lượng 1kg/1 gói | Kg | 285 |  |
| 131 | gạc phẫu thuật tiệt trùng 5x6,5cm | Chất liệu bằng vải dệt 100% sợi cotton; kích thước 5cm x 6,5cm x 8 lớp, tiệt trùng, 10 miếng / gói, Dùng trong vết thương vừa và nhỏ, độ thấm tốt, dùng để cầm máu, thấm dịch, rửa vết thương. | Cái/miếng | 27.230 |  |
| 132 | Gạc hút nước | Gạc hút nước các cỡ, KVT, mịn thấm nước | Mét | 10.325 |  |
| 133 | Gạc dẫn lưu | Gạc dẫn lưu 0.75 x 200cm x 4 lớp, hoặc lớn hơn, Vô trùng (1 cái/gói) | Cái | 1.630 |  |
| 134 | gạc phẫu thuật tiệt trùng5x5cm | kích thước khoảng 5cmx5cm hoặc lớn hơn gấp thành thành 08 lớp. Dùng trong vết thương vừa và nhỏ, độ thấm tốt, dùng để cầm máu, thấm dịch, rửa vết thương. Tiệt trùng | Cái | 10.100 |  |
| 135 | Băng cuộn vải | Băng cuộn vải kích thước tối thiểu 7cmx2m | Cuộn | 8.750 |  |
| 136 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 15cm x 60cm x 6 lớp vô trùng cản quang | Gạc phẫu thuật ổ bụng 15cm x 60cm x 6 lớp vô trùng cản quang. 5 cái/gói | Cái | 290 |  |
| 137 | Băng thun | Băng thun 10cm x 4.5m, (1 cuộn/gói), ba móc | Gói/Cuộn | 6.047 |  |
| 138 | Băng dính | Chất liệu vải không đan dệt, thành phần chính là bột giấy polyester, phủ keo Acrylic, băng thông thoáng, ít dị ứng, không chứa cao su, kích thước tối thiểu 25mm x 6m, dính tốt trên da kể cả vùng da có lông và da nhờn, dễ cắt, xé bằng tay | Cuộn | 10.869 |  |
| 139 | Băng keo cuộn | Kích thước: 25mm x6m ( hoặc dài hơn 6m), chất liệu vải không dệt, bột giấy polyesster, dễ xé bằng tay. Băng dính tốt trên da, phủ keo acrylic ít dị ứng. Độ bám dính ≥ 3 N/12mm, | Cuộn | 2.927 |  |
| 140 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 3/0 (nylon) | Chỉ phẫu thuật nylon không tan, đơn sợi, số 3/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tam giác 22mm ±2mm, 3/8 vòng tròn. Được tổng hợp từ chuỗi polymer | Sợi/tép | 7.093 |  |
| 141 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi (Số 4/0) (Chỉ nylon) | Chỉ phẫu thuật nylon không tan, đơn sợi, số 4/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tam giác 19mm ±2mm, 3/8 vòng tròn. Được tổng hợp từ chuỗi polymer | Sợi/tép | 5.018 |  |
| 142 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi số 5/0 (nylon) | Chỉ phẫu thuật nylon không tan, đơn sợi, số 5/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tam giác 16mm ±2mm, 3/8 vòng tròn. Được tổng hợp từ chuỗi polymer | Sợi/tép | 1.838 |  |
| 143 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910), số 1/0 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, đa sợi bện, số 1, dài tối thiểu 90 cm, kim tròn đầu nhọn 40mm ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 660 |  |
| 144 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910), số 2/0 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, đa sợi bện, số 2/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 26mm ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 625 |  |
| 145 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910), số 3/0 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, đa sợi bện, số 3/0, dài tối thiểu 70 cm, kim tròn đầu nhọn 24mm ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 1.699 |  |
| 146 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi (Polyglactin 910), số 4/0 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, đa sợi bện, số 4/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 20mm ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 365 |  |
| 147 | Chỉ phẫu thuật tan tự nhiên 5-0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số 5/0 dài tối thiểu 75cm, kim tròn đầu tròn, dài 17 mm±3mm, 1/2 vòng tròn, tiệt trùng. | Sợi/Tép | 24 |  |
| 148 | Chỉ phẫu thuật tan tự nhiên 6-0 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin, số 6/0 dài tối thiểu 45cm, kim tròn đầu tròn dài 13 mm±1mm, 1/2 vòng tròn, tiệt trùng. | Sợi/Tép | 24 |  |
| 149 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi (2/0) (Polypropylene) | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp từ chuỗi propylene số 2/0, dài tối thiểu 90 cm, kim tròn đầu nhọn 2x26mm ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 96 |  |
| 150 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi (3/0) (Polypropylene) | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp từ chuỗi propylene số 3/0 dài tối thiểu 90cm, kim tròn đầu thọn 2x26 ±2mm, 1/2 vòng tròn | Sợi/tép | 519 |  |
| 151 | Chỉ tổng hợp không tan số 10/0 | Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0, dài 30 cm±10cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm ±1mm , là chỉ không tan tổng hợp đơn sợi vô trùng được làm từ polyamide 6\6.6, màu đen | Sợi/Tép | 96 |  |
| 152 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 5, dài tối thiểu 45cm, kim tròn đầu tròn hoặc tam giác ngược dài 16 mm ±3mm, 3/8 vòng tròn, tiệt trùng. | Sợi/Tép | 47 |  |
| 153 | Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polyamide số 6, dài tối thiểu 45cm, kim tròn đầu tròn hoặc kim tam giác ngược, dài 13 mm ±1mm, 3/8 vòng tròn, tiệt trùng. | Sợi/Tép | 172 |  |
| 154 | Chỉ không tan tự nhiên 2/0 (chỉ lụa silk) | Chỉ không tan 2/0 được tổng hợp từ protein hữu cơ tên là fibroin, dài tối thiểu 75cm, không kèm kim | Sợi/tép | 4 |  |
| 155 | Chỉ không tan tự nhiên 3/0 (chỉ lụa silk) | Chỉ không tan 3/0 được tổng hợp từ protein hữu cơ tên là fibroin dài tối thiểu 75 cm, không kèm kim | Sợi/tép | 8 |  |
| 156 | Chỉ tan tự nhiên số 1/0 | Chỉ tan tự nhiên đơn sợi, số 1/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 30-40mm ±2mm, 1/2 vòng tròn. | Sợi/tép | 181 |  |
| 157 | Chỉ tan tự nhiên số 2/0 | Chỉ tan tự nhiên đơn sợi, số 2/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 26mm ±2mm, 1/2 vòng tròn. | Sợi/tép | 1.008 |  |
| 158 | Chỉ tan tự nhiên số 3/0 | Chỉ tan tự nhiên đơn sợi, số 3/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 26mm ±2mm, 1/2 vòng tròn. | Sợi/tép | 858 |  |
| 159 | Chỉ tan tự nhiên số 4/0 | Chỉ tan tự nhiên đơn sợi, số 4/0, dài tối thiểu 75 cm, kim tròn đầu nhọn 26mm ±2mm, 1/2 vòng tròn. | Sợi/tép | 585 |  |
| 160 | Chỉ thép | Chỉ thép các số từ 5 đến 7 , chiều dài tối thiểu 75cm, kim tam giác | Sợi/tép | 96 |  |
| 161 | Bơm tiêm 1ml | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 1ml. Kích cỡ kim 26G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ. Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml. | Cái | 8.222 |  |
| 162 | Bơm tiêm 3ml | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 3ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml. | Cái | 185.390 |  |
| 163 | Bơm tiêm 5ml | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 5ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ. Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml. | Cái | 274.422 |  |
| 164 | Bơm tiêm 10ml | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml. | Cái | 100.716 |  |
| 165 | Bơm tiêm 20ml | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 20ml. Kích cỡ kim 23G,25G, chất liệu kim tiêm là thép không gỉ. 1 bơm kim tiêm/ 1 gói, gồm bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ.Ống xy lanh trong suốt, vạch chia độ rõ ràng dễ đọc, vạch chia bằng ml | Cái | 19.400 |  |
| 166 | Bơm tiêm 50ml cho ăn | Bơm cho ăn, thể tích 50ml | Cái | 50 |  |
| 167 | Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm điện | Sản phẩm được tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 50ml. Đầu xoắn không kim. 1 bơm tiêm/ 1 gói. Ống xy lanh trong suốt, vạch chia bằng ml, có thể gắn kim tiêm hay kết nối với sản phẩm khác (cam kết tương thích với máy bơm tiêm điện model TOP 5300). | Cái | 5.184 |  |
| 168 | Kim khâu | Kim khâu phẫu thuật các loại các cỡ (đầu tròn hoặc đầu tam giác) | Cái | 316 |  |
| 169 | Kim chích máu | Kim chích máu dạng dẹt, nguyên liệu thép carbon hoặc thép không gỉ, đầu mũi kim được vát nhọn, sắc, đóng gói và tiệt trùng từng cây. | Cái | 9.182 |  |
| 170 | Kim tiêm vô trùng | Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần,kim các cỡ(18G…) | Cái | 133.788 |  |
| 171 | Kim cánh bướm | không rỉ, có gắn dây nối dài 30cm, gồm nhiều kích thước khác nhau 21G, 23G, 25G | Cái/chiếc/kim | 21.144 |  |
| 172 | Kim châm cứu | Kim châm cứu bằng thép các cỡ, không gỉ, tiệt trùng, Đóng gói một vĩ (gói) /5 cái (cây) | Cái | 361.045 |  |
| 173 | Kim chọc dò, gây tê tuỷ sống |  |  |  |  |
| 173.1 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống số 27 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G27, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Kiểu dáng vừa vặn, tức là không có lõi mô (nguy cơ hình thành khối u biểu bì) | Cái | 570 |  |
| 173.2 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống số 29 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G29, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. Kiểu dáng vừa vặn, tức là không có lõi mô (nguy cơ hình thành khối u biểu bì) | Cái | 250 |  |
| 174 | Kim luồn tĩnh mạch thông thường | Kim Tiệt trùng , bằng kim loại được làm từ thép không gỉ, Van điều khiển đóng/mở, Cánh nhựa được thiết kế mềm dẻo, Có nhiều kích cỡ kim 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | Cái | 292 |  |
| 175 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát nhiều cỡ từ 18-24G. Tạo độ bén tối đa. Có 4 đường cản quang ngầm. .Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Chứng nhận CE - ISO 10555 | Cái | 27.562 |  |
| 176 | Dây truyền dịch 180cm | Dây dài tối thiểu 180cm làm bằng chất liệu PVC y tế, có vent lọc khí. Có màng lọc được đặt ở cuối đường dây, lọc sạch cặn hạt, an toàn cho bệnh nhân. Đầu nối vặn xoắn xoay 360 độ, dễ dàng kết nối bằng một tay. Không Latex, không chứa DEHP. Có cổng tiêm chữ Y. | Cái | 38.544 |  |
| 177 | Dây truyền dịch 150cm | Dây truyền dịch có van khoá điều chỉnh, có van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn, buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8.5ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm, có bầu cao su tiếp thuốc. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1500mm. Tiệt trùng 1 cái/1 gói. Dây truyền dịch kèm kim. Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. | Cái | 3.076 |  |
| 178 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài tối thiểu 140cm ( Cam kết phù hợp với máy bơm tiêm diện model TOP 5300) | Cái | 2.140 |  |
| 179 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Dây thở oxy 2 nhánh, chất liệu nhựa không chứa độc tố, chiều dài tối thiểu 2m. Nhiều kích cỡ phù hợp cho người lớn | Cái | 2.766 |  |
| 180 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Sản phẩm mềm dẻo, độ bền cao, không bị gãy gập trong quá trình sử dụng. Đã tiệt trùng 1 cái/1 gói. Gồm nhiều kích thước phù hợp cho trẻ em và trẻ sơ sinh (size 6,8…), chiều dài tối thiểu 2m | Cái | 494 |  |
| 181 | Dây dẫn lưu | Chất liệu nhựa PVC y tế, ống dây mềm dẻo. Đường kính trong khoảng 5 - 7 mm, đường kính ngoài khoảng 7 - 10mm chiều dài 396mm - 1000mm, có lỗ. Đóng gói 1 cái/ gói, tiệt trùng | Cái | 40 |  |
| 182 | Dây hút dịch phẫu thuật | Dây nối hút dịch phẫu thuật đã tiệt trùng, 1 cái/1 gói, kích thước tối thiểu 8mmx2m | Cái | 1.030 |  |
| 183 | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ | Chất liệu: Nhựa y tế/ Silicon, không độc hại. Thân ống trong suốt . Nội khí quản có bóng các cỡ( 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0 …) | Cái | 364 |  |
| 184 | Sonde foley 2 nhánh các số | Sonde foley 2 nhánh các số từ 8 Fr đến 16 Fr, tiệt trùng 1 cái/gói, bằng nhựa hoặc cao su | Cái | 1.010 |  |
| 185 | Dây hút nhớt các số | Ống mềm y tế bằng Nhựa. Nhiều size:6,8,10,12,14,16, độ dài: 50cm ± 5 cm Có khóa van. Trên ống dây có 02 lỗ | Cái | 420 |  |
| 186 | ống thông dạ dày | gồm 2 thành phần: Ống dây dẫn trơn, tròn được gắn kết nối chắc chắn với đầu ống dây, tiệt trùng 1 cái/gói, gồm nhiều kích cỡ từ 5 đến 18 Fr | Cái | 268 |  |
| 187 | Sonde hậu môn các số | Ống nhựa mềm, tiệt trùng, nhiều size, chiều dài 40cm | Cái | 24 |  |
| 188 | ống đặt nội khí quản có lò xo | Ống đặt nội khí quản lò xo có bóng các cỡ | Cái | 10 |  |
| 189 | Ống đặt nội khí quản không bóng các cỡ | Chất liệu: Nhựa y tế/ Silicon, không độc hại. Thân ống trong suốt . Nội khí quản không bóng các cỡ( 2; 2.5; 3..) | Cái | 74 |  |
| 190 | Sonde nelaton | Ống thông tiểu 1 nhánh, nhựa mềm, tiệt trùng, phần đầu ống phình to, gồm nhiều kích cỡ từ 8 đến 16 | Cái | 182 |  |
| 191 | Khóa 3 chạc | Nhựa trong quan sát được dòng chảy, tiệt trùng, có cấu tạo 3 đầu khớp, có thêm dây dẫn khoảng 10cm-25cm | Cái | 248 |  |
| 192 | Airway | Nhiều size khác nhau, từ 70mm-100mm | Cái | 72 |  |
| 193 | Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở | Phin lọc khuẩn máy thở, 1 cái/1 gói. Hiệu quả lọc khuẩn >99,9% | Cái | 420 |  |
| 194 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp | Phin lọc khuẩn dùng cam kết tương thích máy đo chức năng hô hấp model KoKo SX 1000 | Cái | 1.400 |  |
| 195 | Mask thanh quản | Được làm từ chất đàn hồi nhiệt dẻo cấp y tế, không chứa latex và PVC, có thể tái sử dụng. Có nòng để hút dịch khi cần thiết hoặc mở rộng trong các trường hợp không cần đặt nội khí quản. Size 3 và 4. | Cái | 4 |  |
| 196 | Dao đốt điện | Tay dao 2 nút bấm CUT/COAG (nút đốt và nút cắt), phích cắm 3 chân/3 giắc/ 3 chấu, dùng 1 lần | Cái | 850 |  |
| 197 | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao mổ các số (10,11,15…), dao sắc bén | Cái | 9.860 |  |
| 198 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | - Đường kính ngoài khoảng 32-34mm, đường kính trong khoảng 22-25 mm, chứa 30-34 ghim Titanium cao 4 ± 0,2 mm, rộng 4 ± 0,2 mm, đường kính ghim 0,3 ± 0,2mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm. - Chất liệu Ghim: Titanium. Xuất xứ: Nhóm nước G7 | Cái | 68 |  |
| 199 | Bình dẫn lưu vết thương áp lực âm | Sản phẩm bao gồm bộ tản nhiệt 3 lò xo, ống nhựa, cổng nối Y, ống thoát nước PVC, Trocar bằng thép không gỉ. Thể tích tối thiểu 400ml | Cái | 13 |  |
| 200 | Sond Penrose | Dẫn lưu mềm bằng cao su | Cái | 71 |  |
| 201 | Ghim cố định lưới thoát vị dùng trong nội soi | hình xoắn ốc đường kính mỗi ghim 4mm dài 3.8mm | Vĩ | 10 |  |
| 202 | Vật liệu cầm máu | Vật liệu cầm máu tiệt trùng 70 x 50 x 10mm hoặc lớn hơn | Cái | 115 |  |
| 203 | Miếng cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi 80x20x15mm | Miếng | 10 |  |
| 204 | Lưới điều trị thoát vị | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene 10cmx15cm | Cái | 60 |  |
| 205 | Băng đeo tay bệnh nhân | Chất liệu nhựa dẻo, nhiều màu sắc (xanh da trời, hồng…), nhiều kích thước phù hợp vòng tay trẻ sơ sinh đến người lớn | Cái | 5.880 |  |
| 206 | Túi đựng camera | Sản phẩm làm từ nylon có dây cotton, kích thước túi 9x14cm; ống nylon 18x230cm; dây buộc 2mm,; được tiệt trùng, đóng gói 1cái/túi | Cái | 620 |  |
| 207 | Kẹp rốn | Kẹp rốn chất liệu nhựa y tế được tiệt trùng. | Cái | 1.316 |  |
| 208 | Túi nước tiểu | Dung tích : 2000ml, dây dài 0.7m-0.9m, có khóa vặn 3/4 vòng dây dẫn cường lực, có khóa, van xả có đáy, chống trào ngược. Có vạch chia dung tích. 1 cái/ gói, tiệt trùng | Cái | 788 |  |
| 209 | Co nối máy thở | Có các đầu nối tiêu chuẩn quốc tế (đường kính ngoài 22 mm, đường kính trong 15 mm ± 3mm) để kết nối với các dụng cụ khác | Cái | 205 |  |
| 210 | Bầu khí dung | Bầu xông tiêu chuẩn cam kết tương thích với các dòng máy xông Omron, chất liệu nhựa cứng | Cái | 40 |  |
| 211 | Mask ambu (Mặt nạ giúp thở) | Mask ambu (Mặt nạ giúp thở) các cỡ (trẻ em và người lớn) | cái | 20 |  |
| 212 | Mask gây mê | Mask gây mê các số, làm bằng nhựa không độc hại, tiệt trùng 1 cái/gói | Cái | 10 |  |
| 213 | Túi dự trữ oxy | Dung tích 42 lít | cái | 4 |  |
| 214 | Bàn chải rửa tay phẫu thuật viên | Dùng trong phẫu thuật Chải móng tay phẫu thuật viên | Cái | 100 |  |
| 215 | Mũi khoan xương 2,5 mm | Mũi khoan xương 2,5-3,5*120/160mm | Cái | 4 |  |
| 216 | Bóp bóng giúp thở | 1. Nguyên liệu bóng: silicone, thể tích bóng 250ml/370ml/ 640ml/ 1500ml. 2. Gồm dây nối oxy lòng ngôi sao, túi trữ oxy. Kèm theo tuỳ mã : Van áp lực 60cmH2O/ 40cmH2O, áp kế 0-60cmH2O, cổng kiểm soát CO2, lỗ phân chia thuốc MDI, mask gây mê. | Cái | 20 |  |
| 217 | Băng cá nhân | Kích thước từ 1.5 x 6cm trở lên. Có độ kết dính tốt. | Cái | 162.400 |  |
| 218 | Rọ treo ngón tay | Chất liệu : Mây Chiều dài của rọ : 13cm mỗi bộ : 05 cái kích thước lớn nhỏ tùy vào từng rọ của các ngón | Bộ | 11 |  |
| 219 | Y cụ truyền máu | Có màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao , độ dài tối thiểu của dây 150cm, có kim. Tốc độ dịch truyền:1ml tương đương 20 giọt. | Cái | 446 |  |
| 220 | Đè lưỡi gỗ | Làm bằng gỗ không cong vênh, được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất hoặc được tiệt trùng. | Cái | 165.280 |  |
| 221 | Vòng tránh thai | Vòng tránh thai chứa đồng TCU 380, tiệt trùng gồm khung chữ T, que đặc (dùng rút/đẩy ống đặt vòng tránh thai) và ống luồn rỗng. | Cái | 290 |  |
| 222 | Catheter tĩnh mạch rốn các số | Catheter tĩnh mạch loại 3.5F hoặc 5. Ống thông được làm bằng nhựa PVC trong suốt, tiệt trùng, Chiều dài 37cm ± 5cm | Cái | 6 |  |
| 223 | Glucose tinh khiết | Glucose tinh khiết | Gam | 69.000 |  |
| 224 | Mặt nạ thở khí dung | Bộ mặt nạ thở khí dung các cỡ bao gồm mask, dây nối máy xông khí dung, bầu đựng thuốc. Tiệt trùng, 1 bộ/gói | Bộ | 5.508 |  |
| 225 | Mặt nạ oxy có túi dự trữ | Chất liệu: nhựa PVC y tế, có Kẹp mũi, Ống dẫn 2m, Mặt nạ với dây đeo đàn hồi, nhiều kích cỡ (L hoặc XL…) | Cái | 68 |  |
| 226 | Clip kẹp máu | Clip bằng vật liệu polymer; có ngàm ở đầu để giữ clip vào kìm, có các răng cưa nhỏ trên thân clip để chống trượt, có cơ chế locking. Nhiều cỡ, kích thước 5-13mm | Cái | 60 |  |
| 227 | Dụng cụ cắt bao quy đầu | Nhiều kích cỡ, chiều dài- đường kính ngoài- đường kính trong tương đương: SIZE 12: 128mm- 22.6mm- 16mm SIZE 14: 135.7mm- 26mm- 18mm SIZE 16: 142mm- 27.5mm- 20mm SIZE 18: 135.7 mm- 30mm- 22mm SIZE 22: 135.7 mm- 34mm- 26mm SIZE 26: 135.7 mm- 38mm- 30mm SIZE 30: 135.7 mm- 42mm- 34mm SIZE 34: 135.7 mm- 46mm- 38mm Tay cầm bằng kim loại nguyên chất, các cỡ, đặc biệt là có loại nhỏ dành riêng cho trẻ con, tích hợp núm điều chỉnh định vị, dao sau phẫu thuật sẽ tự dộng rút lai để tránh gây hại cho bác sĩ hoặc bệnh nhân | Cái | 45 |  |
| 228 | Miếng dán Điện cực tim | Miếng dán Điện cực tim kiểm tra điện tâm đồ có độ nhạy tốt | Cái | 800 |  |
| 229 | Bóng đèn hồng ngoại | Bóng đèn hồng ngoại, cam kết tương thích với đèn gù TNE 250W | Cái | 10 |  |
| 230 | Bút đánh dấu vị trí phẫu thuật | Bút đánh dấu vị trí phẫu thuật | Cái | 13 |  |
| 231 | Nẹp gỗ 40cm | Nẹp gỗ dài 40 cm | Cái | 105 |  |
| 232 | Nẹp gỗ 120cm | Nẹp gỗ dài 120cm | Cái | 85 |  |
| 233 | Nẹp gỗ 80cm | Nẹp gỗ dài 80cm | Cái | 83 |  |
| 234 | Dây điện châm | 1 zắc cắm dẹt và 02 đầu kẹp | Cái | 400 |  |
| 235 | Gạc Vaseline | băng gạc vô trùng | Miếng | 1.762 |  |
| 236 | Gel điện tim | Gel điện tim | Chai | 198 |  |
| 237 | Gel siêu âm | Dùng trong siêu âm. Không gây kích ứng da, can tối thiếu 5 lít. Không ảnh hưởng đầu dò. | lít | 1.374 |  |
| 238 | Gel bôi trơn | Không gây dị ứng, không gây kích ứng da | gram | 6.680 |  |
| 239 | Khẩu trang y tế | Khẩu trang y tế 3 lớp bao gồm: - 2 lớp vải không dệt. - 1 lớp giấy vi lọc (kháng khuẩn) ở giữa. - Thanh nẹp mũi định hình ôm sát khuôn mặt. | Cái | 159.464 |  |
| 240 | Khẩu trang y tế phẫu thuật | Khẩu trang y tế 3 lớp, tiệt trùng, 1 cái/gói | Cái | 8.500 |  |
| 241 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | test chỉ thị hóa học dùng cho hấp ướt. Sử dụng để kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn dựa trên 03 thông số: thời gian, nhiệt độ (121 độ C hoặc 134 độ C) và áp suất hơi nước từ đó chỉ thị cho biết đạt hay không đạt bằng cách thay đổi màu hoặc vạch mực | Test/chỉ thị/cái | 11.260 |  |
| 242 | Test lò hấp tiệt trùng | Sử dụng để kiểm tra nhiệt độ lò hấp, chuyển màu rõ ràng khi lò hấp đạt nhiệt độ. | Test/chỉ thị/cái | 520 |  |
| 243 | Viên khử khuẩn | Viên sủi có tác dụng khử khuẩn. Mỗi viên chứa 2,5g Troclosense Sodium (hoặc Natri Dichloroisocyanurate | Viên | 11.200 |  |
| 244 | Cloramin B | Cloramin B 25% trở lên | Kg | 227 |  |
| 245 | Băng keo chỉ thị nhiệt | Kích thước: 12mm x 55m hoặc lớn hơn | Cuộn | 132 |  |
| 246 | Anti Human Globulin (AHG) | Thành phần: Anti Human Globulin. Mục đích sử dụng: phát hiện sự hiện diện của kháng thể IgG. | ml | 70 |  |
| 247 | Hồng cầu mẫu | Bộ hồng cầu mẫu gồm tối thiểu 2 loại hồng cầu: A và B. | Hộp/bộ | 37 |  |
| 248 | Thuốc nhuộm Giemsa | Dung dịch giemsa. | ml | 1.300 |  |
| 249 | Acid acetic | Dung dịch Acid acetic 3% | ml | 18.200 |  |
| 250 | Dung dịch Lugol | Dung dịch Lugol 3-5% | ml | 18.200 |  |
| 251 | Túi đo lượng máu sau sinh | Chất liệu nilon, có vạch chia thể tích, Kích thước tối thiểu 70x105cm hoặc thể tích tối thiểu 2000 ml | Cái | 720 |  |
| 252 | Nhiệt kế thuỷ ngân | Nhiệt kế thuỷ ngân được cấu tạo gồm 2 phần: cảm nhận nhiệt và thước đo | Cái | 542 |  |
| 253 | Ống hút dịch | Chất liệu nhựa gồm các size 8,12, và 16 không nắp | Cái | 922 |  |
| 254 | Mũ trùm đầu | Mũ trùm đầu y tế tiệt trùng, 1 cái /1 gói | Cái | 15.300 |  |
| 255 | Vôi soda | Vôi soda hấp thụ co2 dùng trong y tế | kg | 13 |  |
| 256 | lọ đựng phân | Lọ đựng mẫu phân bằng nhựa trong suốt, có nắp đậy, không có hoá chất, thân lọ có nhãn để ghi thông tin bệnh nhân. | Cái | 1.100 |  |
| 257 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa, nút cao su, kích thước 12x75mm ± 2 mm chứa EDTA K2 để chống đông cho 2 ml máu toàn phần, có chia vạch thể tích theo ml | ống/cái | 219.000 |  |
| 258 | Ống nghiệm heparin | Ống nghiệm nhựa 12x75mm±2mm chứa Heparin Lithium để chống đông cho 2ml máu toàn phần. Thân ống có chia vạch thể tích theo mL. | ống/cái | 163.000 |  |
| 259 | Ống đựng mẫu nước tiểu | Ống đựng nước tiểu có nắp đậy. Chất liệu: nhựa trắng trong. Thể tích 10-20ml. Kích thước từ 1.5 x 10 cm trở lên. | Cái | 62.500 |  |
| 260 | Ống nghiệm EDTA 0.5ml | Ống nghiệm nhựa có chất chống đông EDTA K2 hoặc K3 để chống đông cho 0.5ml máu toàn phần | Ống/Cái | 1.300 |  |
| 261 | Ống nghiệm Natri Citrate | Ống nghiệm nhựa 12x75mm ±2mm, chứa chất chống đông Natri Citrate 3.2% hoặc 3.8%. Dung tích: 1ml và/hoặc 2ml. | Ống/Cái | 9.900 |  |
| 262 | Ống nghiệm nhựa có nút trắng không chống đông | Ống nghiệm nhựa trong suốt 5ml, có nắp, không chứa chất chống đông. | Cái | 22.000 |  |
| 263 | Ống nghiệm serum | Ống nghiệm nhựa kích thước 12x75mm (± 1mm), nắp đỏ, không chứa chất chống đông, bên trong có hạt để tách nhanh huyết thanh. | Ống | 16.300 |  |
| 264 | Ống nghiệm Natri Fluoride | Ống nghiệm nhựa nắp màu xám, kích thước 12x75mm±2mm, chứa Natri Fluoride dùng để chống đông cho 2ml máu toàn phần. Thân ống có vạch chia 2mL. | Ống/cái | 15.800 |  |
| 265 | Ống ly tâm Eppendorf | Ống ly tâm 1.5mL, đáy nhọn. Chất liệu: nhựa, màu trắng trong. Có nắp. | Cái | 8.000 |  |
| 266 | Ống nhỏ giọt 1ml | Ống nhỏ giọt dung tích 1 ml, chất liệu nhựa. | Cái | 1.000 |  |
| 267 | Giấy Parafilm | Giấy parafilm có kích thước 10cm x 38,1m ; chuyên dùng trong phòng xét nghiệm, có khả năng căng dài, khả năng cản ẩm, chống thấm nước | Cuộn | 2 |  |
| 268 | Đầu col xanh | Đầu col xanh có khía, dung tích 200-1000 µl hoặc rộng hơn. | Cái | 13.000 |  |
| 269 | Đầu col vàng | Đầu col có khía, dải thể tích 5-200 µl hoặc rộng hơn | Cái | 60.000 |  |
| 270 | lọ đựng mẫu bệnh phẩm | Lọ nhựa đựng mẫu trong suốt, có nắp đậy, tiệt trùng, 50ml, thân lọ có nhãn để ghi thông tin bệnh nhân. | cái | 3.338 |  |
| 271 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Que xét nghiệm được chế tạo bằng gỗ , bề mặt nhẵn bóng. Đã được tiệt trùng. | Cái | 500 |  |
| 272 | Tăm bông bệnh phẩm vô trùng | Tăm bông vô trùng, một đầu gòn, đựng trong ống nhựa. | Que | 5.800 |  |
| 273 | Lam kính | Chất liệu: thuỷ tinh, một đầu mờ. Kích thước: 25mm x 76 mm ± 2mm, độ dày 1-1.5mm. | Cái | 33.100 |  |
| 274 | Lamen | Lamen thuỷ tinh, mỏng, trong suốt. Kích thước 22mmx22mm ± 2 mm | Cái | 13.400 |  |
| 275 | Dây garo | Được làm từ chất liệu co giãn, có gai dán. Chiều dài >=28cm | Cái | 1.009 |  |
| 276 | Thuốc nhuộm xanh Cresyl | Thành phần: dung dịch hoá chất xanh Cresyl dùng để nhuộm hồng cầu lưới | ml | 300 |  |
| 277 | Dung dịch LISS | Dung dịch nước muối nồng độ ion thấp dùng để tăng tốc độ phản ứng kháng nguyên- kháng thể. Thể tích >=40ml/Hộp. Hạn sử dụng >=12 tháng. | Hộp | 2 |  |
| 278 | Bộ nhuộm lao | Dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl-Neelsen. Bao gồm 03 dung dịch là carbon fuchsin, alcohol acid và methylen Blue. | Bộ | 52 |  |
| 279 | Dung dịch KOH | Thành phần: dung dịch KOH >=20% | ml | 1.000 |  |
| 280 | Cồn tuyệt đối. | Thành phần: Ethanol >= 96%. | ml | 905.920 |  |
| 281 | Giấy lọc | Giấy dùng lọc pha hóa chất thuốc nhuộm | tờ | 100 |  |
| 282 | Giấy lau kính hiển vi | Giấy lau kính hiển vi | tập | 204 |  |
| 283 | Formaldehyde | Thành phần Formaldehyde. | ml | 9.000 |  |
| 284 | Tăm bông | tăm bông ráy tai thân nhựa (2 đầu quấn bông, chiều dài 7-10 cm) | Gói | 135 |  |
| 285 | Giấy in nhiệt khổ 50mm | Giấy in nhiệt chiều ngang 50mm | Cuộn | 370 |  |
| 286 | Giấy in sản khoa 150 mm x 90 mm x 15 mm | Kiểu giấy: Gấp chữ Z, Kích thước giấy: 150 mm x 90 mm x 15 mm, cam kết Tương thích với máy in sản khoa Bistop BT350 | Xấp | 44 |  |
| 287 | Giấy in kết quả siêu âm UPP-110S | Giấy in siêu âm đen trắng dạng cuộn, kích thước 110mmx20m, cam kết dùng tương thích với tất cả các máy in nhiệt SONY Cam kết: Giấy dai, dễ xé thẳng, không dòn, không dễ đứt gãy | Cuộn | 1.562 |  |
| 288 | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước: 63mmx30m( dạng cuộn) cam kết tương thích trên các máy đo điện tim Nihon Koden và Fukuda Denshi | Cuộn | 2.912 |  |
| 289 | Giấy in monitor sản khoa 151mm x 150mm | Giấy in nhiệt cam kết tương thích với máy theo dõi sản khoa MT-610, Kích thước : 151mm x 150mm (tổng độ dài xấp giấy tối thiểu 30m) | Xấp | 84 |  |
| 290 | Giấy in nhiệt máy theo dõi bệnh nhân | Giấy in nhiệt cam kết tương thích với máy theo dõi bệnh nhân Model: PVM-4761,Kích thước : 50mm x 20m | Xấp | 10 |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu có thể chào các hàng hóa “tương đương” có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng hoặc công năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật; Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương kèm văn bản giải trình và cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan (cung cấp cataloge hoặc tài liệu tương đương khác) để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT. Đối với tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa dự thầu so với yêu cầu của E-HSMT không được viết bằng tiếng Việt, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu cung cấp bản dịch sang tiếng Việt (trong trường hợp cần thiết).

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Số lượng cung cấp: Số lượng hàng hoá do Nhà thầu cung cấp theo yêu cầu từng đợt của bên mua.

- Yêu cầu nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm theo yêu cầu của chủ đầu tư. Nhà thầu không chuyển giao quyền sở hữu, chỉ chuyển giao quyền sử dụng thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Yêu cầu nhà thầu cam kết về thời gian cung cấp, lắp đặt,... thiết bị sử dụng hóa chất vật tư theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời cung cấp chứng từ theo quy định liên quan đến thiết bị khi bệnh viện yêu cầu (CO, CQ, Tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu, Hướng dẫn sử dụng,…), cam kết đào tạo huấn luyện sử dụng, kiểm định, hiệu chuẩn, xác nhận giá trị sử dụng thiết bị, giám định thiết bị đảm bảo công suất sử dụng của chủ đầu tư.

1.4. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo hướng dẫn như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- (File 1) Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- (File 2) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

* (Folder 2.1): Năng lực tài chính (tách từng file)

- (File 1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 4) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

* (Folder 2.2): Hợp đồng tương tự (tách từng file)

- Hợp đồng tương tự 1, bao gồm các file riêng:

+ Hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu;

+ Biên bản thanh lý;

+ Hóa đơn GTGT

+ Tờ khai hải quan (trong trường hợp chứng minh mã HS)

- Hợp đồng tương tự 2…

3. (Folder 3) Kỹ thuật:

- (Folder 1): Tài liệu chung (theo yêu cầu Mục 3 Chương III):

+ Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa

+ Các cam kết

+ Bảng mô tả, so sánh đặc tính, thông số kỹ thuật.

+ Bảng kê khai chi tiết hàng hóa dự thầu.

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Đối với hàng hóa dự thầu: nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue/ tài liệu kỹ thuật…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng 1, bảng 2 và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời bên A từ chối không nhận hàng hóa.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

- Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo bảng 1 và đính kèm trong Hồ sơ dự thầu bản gốc có đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu

BẢNG SỐ 1. BẢNG MÔ TẢ, SO SÁNH ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Danh mục hàng hóa | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Nhà thầu phải cung cấp bảng số 2 (gồm file excel và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty) đầy đủ thông tin như sau:

BẢNG SỐ 2. BẢNG KÊ KHAI CHI TIẾT HÀNG HÓA DỰ THẦU

| Yêu cầu E-HSMT |  |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu trong E-HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Quy cách đóng gói | Tên, mã vật tư y tế theo quy định (nếu có) | Chủng loại (Model/ Ký mã hiệu) | Số lưu hành hoặc số GPNK ngày cấp | Phân loại TTBYT ngày cấp | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Khối lượng dự thầu | Đặc tính thông số kỹ thuật | Đánh giá về kỹ thuật Đạt/ Không đạt |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

...................., ngày.........tháng..........năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm năm 2026-2027 tại Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu

Chúng tôi, [ghi tên nhà thầu], cam kết các nội dung sau:

1. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng: Nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

2. Cam kết về tiến độ: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư

3. Cung cấp Tờ khai hải quan tại thời điểm nhập hàng hóa khi có yêu cầu (đối với các hàng hóa nhập khẩu).

4. Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, kỹ thuật, quy cách hàng hóa và giao hàng tại kho của Chủ đầu tư.

5. Thời hạn giao hàng là không quá 3 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư.

6. Thu hồi và đổi trả nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất và lỗi do quá trình vận chuyển đến kho của Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

7. Các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều chính xác, nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì HSDT xem như không hợp lệ.

8. Chịu trách nhiệm giải trình về giá các mặt hàng tham dự thầu với cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

9. Cung cấp thiết bị y tế để sử dụng vật tư, hóa chất khi có yêu cầu của chủ đầu tư kèm theo các tài liệu sau:

- Giấy phép nhập khẩu/ giấy chứng nhận lưu hành đối với TBYT C, D;

- Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TBYT A, B;

- Giấy chứng nhận CO- CQ;

- Tờ khai hải quan;

- Packing list;

- Hóa đơn thương mại;

- Phân loại TBYT.

10. Cam kết cung cấp đầy đủ trợ cụ đối với các hàng hóa có yêu cầu trợ cụ khi sử dụng.

- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với thiết bị có sử dụng hàng hóa dự thầu do nhà thầu cung cấp trong trường hợp xảy ra sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi có thông báo từ Đơn vị sử dụng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)