Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên dự án, dịch vụ sự nghiệp công: Dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích thường xuyên lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng năm 2026.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên Quốc lộ 37 mới

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hải Phòng.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng.

- Đại diện chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình.

- Nguồn vốn: Chi các hoạt động kinh tế năm 2026

- Thời hạn thực hiện: Năm 2026 (từ thời điểm ký hợp đồng đến hết năm 2026).

- Phạm vi công việc và địa bàn thực hiện: Quản lý, bảo trì thường xuyên Quốc lộ 37 mới từ Km7+400 đến Km21+178 thuộc Sở Xây dựng quản lý.

- Giá gói thầu áp dụng thuế giá trị gia tăng là 8%. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Thuế VAT trong giá dự thầu là 8% (khi thực hiện hợp đồng các bên căn cứ chính sách thuế hiện hành của nhà nước để điều chỉnh  giá trị nghiệm thu thanh toán cho phù hợp).

- Giá gói thầu được lập dựa trên dự toán cho 365 ngày; giá trị nghiệm thu và thanh toán sẽ được căn cứ vào số ngày thực tế thực hiện của nhà thầu.

II. Mục tiêu công việc:

Mục tiêu công việc: Quản lý, bảo trì thường xuyên Quốc lộ 37 mới từ Km7+400 đến Km21+178 thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm duy trì khả năng khai thác, an toàn công trình, tổ chức an toàn giao thông các tuyến đường và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

- Phạm vi quản lý: Trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường Quốc lộ 37 mới từ Km7+400 đến Km21+178 thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng do Sở Xây dựng Hải Phòng quản lý.

- Nội dung khối lượng chính:

+ Thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 37 mới từ Km7+400 đến Km21+178 với tổng chiều dài là 13.78 Km và 2 cầu với tổng chiều dài là 63 m (với chiều dài mỗi cầu L<50m)

(Có khối lượng tài sản chi tiết kết cấu hạ tầng đính kèm theo, các khối lượng sẽ được điều chỉnh theo thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng)

III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản pháp lý chủ yếu áp dụng cho việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công

Đối với Nhóm I (được định nghĩa Mục 3.2)

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN14182:2024;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT;

- Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018;

- Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

3.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Nhóm 1.

Công việc Nhóm 1 bao gồm công tác quản lý, bảo dưỡng và công tác sửa chữa có vật liệu nhưng khối lượng nhỏ lẻ, nằm phân tán, rải rác trong phần nền mặt đường hoặc hư hỏng nhỏ hao mòn theo thời gian của công trình; việc thực hiện các công việc này là thường xuyên, kịp thời; khối lượng công việc đo đạc tính toán khó khăn nên nghiệm thu theo khoán mục tiêu chất lượng.

Khối lượng được xác định trên cơ sở tình trạng thực tế công trình cầu đường bộ tại thời điểm lập hồ sơ dự toán; bao gồm toàn bộ khối lượng công việc cần thiết phải thực hiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí nghiệm thu và khả năng cân đối nguồn vốn được giao; phù hợp với định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT và các quy định hiện hành có liên quan.

Toàn bộ công việc Nhóm 1 là những công việc làm thường xuyên. Nhà thầu (Bên B) phải chủ động phát hiện sớm, sửa chữa kịp thời những hư hỏng, xử lý các tình huống phát sinh trên đường để đảm bảo giao thông. Đối với nhóm này thực hiện quản lý khoán theo mục tiêu chất lượng, chấm điểm theo các tiêu chí làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán.

Khi Chủ đầu tư hay Đại diện chủ đầu tư (Bên A) cần cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu tổng hợp, báo cáo trong phạm vi Bên B quản lý; Bên B có trách nhiệm phối hợp làm việc, cung cấp kịp thời. Nếu không cung cấp, cung cấp không kịp thời hoặc cung cấp không chính xác thì tính lỗi công tác quản lý như không thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu và sẽ bị trừ điểm vào hạng mục quản lý khi nghiệm thu tháng, quý.

3.2.1.1. Công tác quản lý công trình cầu, đường bộ

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Lập, quản lý hồ sơ và cập nhập hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình |
| 2 | Tuần đường |
| 3 | Đếm xe |
| 4 | Trực đảm bảo giao thông, xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa sạt lở, ứng cứu, khắc phục sự cố |
| 5 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, duy trì, chống tái lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...) |
| 6 | Đảm bảo trật tự an toàn giao thông |
| 7 | Kiểm tra cập nhập số liệu cầu đường (bao gồm cả cập nhật phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số các tuyến đường và các phần mềm khác khi chủ đầu tư yêu cầu) |
| 8 | Quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của gói thầu (Chi phí đã nằm trong chi phí tuần tra, phát quang, cắt cỏ) |
| 9 | Kiểm tra cầu |

Cụ thể một số công tác quản lý quy định như sau:

a. Lập, quản lý hồ sơ và cập nhập hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Mục 1 thuộc Chương III của Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT và Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024.

Tài liệu phục vụ nghiệm thu cho mục tiêu về công tác quản lý như sau:

a.1. Hồ sơ quản lý đường gồm:

- Sổ nhật ký tuần đường (nội dung theo quy định về tuần đường): Yêu cầu ghi chép đầy đủ các thay đổi hàng ngày trên đường: Các hư hỏng, mất hỏng thiết bị báo hiệu, tai nạn, vi phạm hành lang, vị trí ùn tắc giao thông, các công tác chính đã thực hiện hoặc vướng mắc khi thực hiện công tác bảo trì;

- Tổng hợp vi phạm hành lang theo tháng (từ sổ ghi chép tuần đường);

- Sổ ghi chép trực đảm bảo giao thông: Ghi chép các thông tin trong quá trình trực;

- Bình đồ duỗi thẳng, bảng thống kê tình trạng nền mặt đường mỗi tuyến (chiều dài từng đoạn theo địa danh, loại mặt đường, tình trạng mặt đường; Số lượng, vị trí, tình trạng báo hiệu, sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, cọc H); Sổ cập nhật thay đổi khi có thay thế sửa chữa;

- Hồ sơ hoàn công khi sửa chữa định kỳ, cải tạo nâng cấp (đã được các chủ đầu tư bàn giao);

- Sổ theo dõi số liệu đếm xe (theo mẫu phụ lục B1, B2 của TCVN 14182:2024);

- Sổ theo dõi tai nạn giao thông và tổng hợp số vụ tai nạn 6 tháng, cả năm (theo mẫu phụ lục C1, C2, C3 của TCVN 14182:2024);

- Các báo cáo  vi phạm hành lang, báo cáo đột xuất (nếu có);

- Các báo cáo của Đơn vị quản lý đường thực hiện khối lượng khoán theo quy định (báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất)

- Hồ sơ quản lý đất của đường bộ và hành lang đường bộ, thể hiện các mốc lộ giới, phạm vi hành lang các đoạn tuyến hai bên đã có quy hoạch hành lang đường bộ;

- Sổ theo dõi thời hạn cấp giấy phép thi công, ghi chép các vi phạm.

a.2. Hồ sơ quản lý cầu gồm:

- Sổ tuần cầu: Yêu cầu ghi chép đầy đủ nếu công trình có thay đổi: Các hư hỏng, theo dõi hư hỏng nếu có; nội dung sửa chữa; mất thiết bị báo hiệu, vi phạm hành lang; nhật ký kiểm tra cầu;

- Lý lịch cầu theo quy định; sổ cập nhật thay đổi khi có thay thế sửa chữa;

- Hồ sơ hoàn công khi sửa chữa định kỳ, cải tạo nâng cấp (đã được các chủ đầu tư bàn giao);

- Các báo cáo đột xuất (nếu có);

- Phiếu kiểm tra cầu.

a.3. Hồ sơ quản lý an toàn giao thông:

- Có tổng hợp hiện trạng biển báo hiệu, thiết bị an toàn giao thông theo từng tuyến đường: Loại biển, vị trí, số lượng, tình trạng;

- Có sổ về báo hiệu, thiết bị an toàn giao thông ghi chép đầy đủ nếu có thay đổi: Các hư hỏng và nội dung việc sửa chữa thay thế thiết bị báo hiệu (ghi chép từ sổ tuần đường);

- Hồ sơ hoàn công khi sửa chữa định kỳ, thay thế báo hiệu, thiết bị an toàn giao thông (đã được các chủ đầu tư bàn giao);

- Các báo cáo đột xuất (nếu có).

* Toàn bộ hồ sơ trên Bên B có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ trước khi nghiệm thu để Bên A kiểm tra việc thực hiện. Riêng đối với các loại hồ sơ có số lượng lớn và mang tính chất lưu trữ (hồ sơ hoàn công, bình đồ duỗi thẳng, lý lịch cầu) nếu cần kiểm tra thì Bên A thông báo trước khi nghiệm thu để Bên B chuẩn bị.

b. Tuần đường

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Mục 4 thuộc Chương III của Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT và Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCVN 14182:2024. Trong đó, có 2 nhiệm vụ chính:

- Phát hiện, báo cáo, tuyên truyền, xử lý và phối hợp xử lý, tổng hợp vi phạm đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ: Phát hiện, báo cáo ngay cho Hạt trưởng  (chỉ huy trưởng) bằng điện thoại khi có vi phạm (không quá 1/2 ngày kể từ khi phát sinh vi phạm và không quá 1 giờ kể từ khi phát hiện vi phạm); tuyên truyền đúng về Luật Đường bộ 2024, các văn bản quy định của nhà nước đến các đối tượng liên quan; xử lý, phối hợp xử lý và theo dõi quá trình xử lý đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định.

- Phát hiện, báo cáo, sửa chữa kịp thời các bất cập, hư hỏng công trình đường bộ, đảm bảo giao thông trong trường hợp khẩn cấp:

+ Trường hợp phát hiện hư hỏng nhỏ, việc xử lý không cần vật tư thiết bị, một người có thể thực hiện được ngay như: Bu lông lỏng; chướng ngại vật rơi vãi cục bộ trên đường (gạch, đá, cành cây, chướng ngại vật khác); mặt phản quang của biển báo, cọc tiêu, cột Km, cọc H bị bẩn, che khuất báo hiệu, nhân viên tuần đường phải thực hiện ngay.

+ Trường hợp phát hiện hư hỏng mà việc sửa chữa cần vật tư thiết bị, một người không thể thực hiện được (sự cố công trình, tai nạn giao thông phải điều chỉnh, phân luồng giao thông, sạt lề, sạt mái taluy; mặt đường bẩn, ổ gà, cóc gặm, cống sụt, cao su, lún lõm cục bộ; biển báo, cọc tiêu, cọc H, cột Km, mốc lộ giới, hộ lan tôn sóng, rào chắn bị nghiêng lệch, gãy, vỡ; khe co giãn bẩn; cây che khuất tầm nhìn, báo hiệu; cầu cống hỏng hoặc có dấu hiệu bất thường; các hư hỏng kết cấu khác): Tuần đường phải báo cáo ngay Hạt trưởng bằng điện thoại, đồng thời sử dụng vật liệu sẵn có để cắm cảnh báo, đảm bảo giao thông tạm thời.

+ Đối với khối lượng khoán Nhóm 1, ngay sau khi nhận được thông báo của tuần đường về việc hư hỏng, Hạt trưởng chủ động tổ chức sửa chữa ngay. Thời hạn xử lý tối đa được quy định tại các mục bên dưới. Đối với khối lượng nhóm 2, Hạt trưởng báo cáo bên A (kèm ảnh chụp), thực hiện  sửa chữa đảm bảo giao thông ngay sau khi được bên A chấp thuận.

+ Thường xuyên rà soát, phát hiện các bất cập về hệ thống báo hiệu đường bộ so với thực tế và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, phản ánh kịp thời với giám sát bên A để điều chỉnh cho phù hợp.

c. Xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định, duy trì, chống tái lấn chiếm  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

* Nội dung và yêu cầu nghiệm thu: Bên B phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay, không để tồn tại các vi phạm sau:

- Họp chợ, bán hàng;

- Đặt biển quảng cáo, pano, áp phích và các loại biển không phải báo hiệu đường bộ mà chưa được cấp giấy phép theo quy định. Các loại biển quảng cáo, pano, áp phích và các loại biển không phải báo hiệu đường bộ nếu đặt cố định: Phải đặt ngoài phạm vi 5m tính từ mép đường nhựa. Nếu trong khu dân cư đông đúc, không thể đặt ngoài phạm vi 5m thì cho phép đặt song song với tim đường, ngoài phạm vi quy định trên.

- Vi phạm tồn tại quá 24 giờ. Các vi phạm có quy luật theo giờ trong ngày (ví dụ: Hôm nay vị trí A có vi phạm họp chợ, mai hoặc thời điểm sau đó tiếp tục vi phạm họp chợ) thì được xem là vi phạm (không kể đối tượng họp chợ có thay đổi hay không).

- Dựng lều quán, lán tạm;

- Tập kết rác ở ven đường trái quy định (phần đất của đường bộ), tập kết vật liệu (trừ trường hợp hộ dân tập kết tạm thời để phục vụ trực tiếp xây dựng công trình của gia đình, tổ chức có tính chất đơn lẻ. Trong trường hợp này, chỉ được tập kết tạm không quá 1/2 ngày để trung chuyển ra khỏi phạm vi được giao; hạn chế tối đa việc chiếm dụng lòng đường, tối đa không quá 1/4 mặt đường và phải đảm bảo an toàn giao thông trong toàn bộ thời gian sử dụng tạm thời);

- Rau, hoa màu, cây ngắn ngày và cây che khuất tầm nhìn, báo hiệu;

- Buộc súc vật và các vi phạm khác ảnh hưởng tới an toàn giao thông trên tuyến.

d. Đếm xe

Sử dụng máy móc thiết bị, nhân công và phần mềm để đếm xe, khuyến khích đếm xe tự động; đảm bảo nguyên tắc có ghi hình, lưu dạng video để có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu đếm xe; tần suất đếm 1tháng/lần hoặc theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mỗi lần đếm 3 ngày (ngày mùng 5,6,7 hàng tháng); trong đó hai ngày đầu đếm từ 5h đến 21h (16/24 giờ), ngày thứ ba đếm 24/24 giờ liên tục. Các vị trí trạm đếm xe do Sở quy định theo nguyên tắc một trạm đếm được nhiều tuyến đường, ưu tiên đếm xe các tuyến đường chính.

e. Quản lý hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, duy trì, chống tái lấn chiếm  trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...)

Thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, công trình đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 19, 1.4 Phụ lục IV của Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT; thực hiện quy định tại Mục 4.2.2 và 4.3.2 của TCVN 14182:2024 và Quyết định số 187/2025/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng; các bước cụ thể theo quy trình do bên A quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng; đảm bảo phát hiện, báo cáo  ngay các bên liên quan theo hướng dẫn của bên A (tuần kiểm viên, Bên A và UBND cấp xã, phường) bằng mail, điện thoại để lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp theo dõi việc ra quyết định và thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các bước tiếp theo cho đến khi vụ việc kết thúc.

Bên B phải báo cáo kịp thời, lưu trữ hồ sơ, ghi chép nhật ký đầy đủ: Số vụ phát hiện; biện pháp ngăn chặn, xử lý; kết quả thực hiện; diễn biến vụ việc (ghi rõ ngày giờ, đối tượng vi phạm, đối tượng phối hợp, kết quả xử lý) để làm căn cứ đánh giá, nghiệm thu, thanh quyết toán.

Bên B có trách nhiệm phối hợp với bên A để giải quyết các vụ việc kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

* Điểm trừ:

Khi đáp ứng toàn bộ các yêu cầu sau thì bên B được tối đa số điểm:

- Trong phạm vi được giao, vi phạm tồn tại không quá 24 giờ.

- Các vi phạm có quy luật theo giờ trong ngày không lặp lại vào các ngày các tiếp theo.

- Không có 1 trong các vi phạm trên tồn tại tại thời điểm kiểm tra, nghiệm thu (kể cả các đợt kiểm tra đột xuất của cán bộ Bên A, Lãnh đạo Sở hoặc các cuộc kiểm tra khác do Lãnh đạo Sở chỉ đạo).

- Khi kiểm tra (kể cả các đợt kiểm tra đột xuất của cán bộ Bên A, Lãnh đạo Sở hoặc các cuộc kiểm tra khác do Lãnh đạo Sở chỉ đạo), nghiệm thu có vi phạm trong phạm vi được giao, tùy theo mức độ vi phạm, bên B sẽ bị trừ điểm. Mỗi vi phạm bị trừ tối thiểu 0,5 điểm

- Nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại 5 vị trí trở lên (mỗi đoạn <=200m tính là 1 vị trí) thì bị trừ toàn bộ số điểm của mục này, ngoài ra có thể bị phạt thêm tiền trong công tác quản lý theo số điểm trừ.

- Nếu không báo cáo kịp thời vi phạm, hàng tháng không tổng hợp báo cáo bên A số vụ vi phạm, không ghi chép hồ sơ; lần đầu vi phạm thì trừ tối thiểu 0,5 điểm, mỗi lần tiếp sau tính trừ điểm gấp đôi lần liền kề trước. Trừ hết điểm hạng mục này thì trừ tiếp vào công tác quản lý khác.

* Nếu trong quý mà Bên B có 2/3 tháng bị trừ 05 điểm trở lên thì sẽ bị phạt khấu trừ toàn bộ chi phí công tác quản lý trong quý đó. Bên A sẽ không thanh toán chi phí quản lý trong quý đó, chuyển toàn bộ sang sửa chữa nền mặt đường.

e. Trực đảm bảo giao thông, xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa sạt lở, ứng cứu, khắc phục sự cố

Trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, tổ chức đảm bảo giao thông theo quy định Mục 4.2.3 của TCVN 14182:2024; xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa, sạt lở theo quy định tại Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Khi nghiệm thu tính theo thời gian trực bão, lũ thực tế từ khi có tin báo bão sẽ ảnh hưởng đến khu vực thành phố Hải Phòng tới khi bão tan. Sau khi xảy ra bão lũ cần nhanh chóng xử lý, khắc phục đảm bảo giao thông: Thu dọn cây cối, chướng ngại vật, phát cây, khơi rãnh trên tuyến; thực hiện các biện pháp cảnh báo giao thông (nếu cần); lấp đất đá đảm bảo giao thông tạm thời các vị trí bị cống sụt, ổ gà; sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường.

Đối với việc ứng cứu khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông: Nhà thầu phải đảm bảo có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tổ chức, nhân sự, phương tiện, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, tiền vốn, xác định các địa bàn trọng điểm, kịch bản ứng phó... đáp ứng sẵn sàng tham gia ứng cứu khắc phục hư hỏng cầu đường, đảm bảo giao thông khi xảy ra sự cố đột xuất. Thực hiện đảm bảo các quy trình tham gia ứng cứu khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo an toàn giao thông

f. Kiểm tra cập nhập số liệu cầu đường (bao gồm cả cập nhật phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số các tuyến đường và các phần mềm khác khi chủ đầu tư yêu cầu)

Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất, cập nhật và tổng hợp báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19, Phụ lục IV của 41/2024/TT-BGTVT; Mục 4.2.9 của TCVN 14182:2024.

- Khi có thay đổi về kết cấu hạ tầng đường bộ (kể cả các công trình sửa chữa định kỳ hàng năm), các công trình trên đường và hệ thống báo hiệu, bên B phải cập nhật ngay vào phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số hóa các tuyến đường trong thời hạn tối đa là 3 ngày kể từ khi có sự thay đổi (đối với các đoạn sửa chữa định kỳ hoặc xây dựng cơ bản, thời hạn cập nhật là 3 ngày tính từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng).

- Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, bên B gửi dữ liệu đường bộ  được cập nhật đến kỳ báo cáo gồm bản giấy, bản tài liệu scan và video các tuyến đường (vào USB) để gửi bên A 01 bộ, lưu trữ theo quy định.

Việc chậm cập nhật số liệu vào phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số; chậm sao lưu và gửi file hàng năm sẽ bị trừ điểm phạt vào công tác quản lý.

g. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Thông tư 41/2024/TT-BGTVT và Mục 4.2.6, 4.2.7 của TCVN 14182:2024.

- Khi có tai nạn giao thông, phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng, xử lý ùn tắc giao thông, tham gia hướng dẫn giao thông (nếu cần), tham gia cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường. Phát hiện, phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng lập biên bản xác nhận thiệt hại đối với các vụ tai nạn giao thông gây hư hỏng công trình đường bộ.

- Phát hiện, theo dõi kịp thời các tồn tại trong tổ chức giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

h. Quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của gói thầu

Công tác trồng cây xanh (nếu có) phải được thống nhất với chính quyền địa phương bằng văn bản về loại cây, vị trí và quy cách trồng và phải được sự đồng ý của bên A trước khi thực hiện. Trong quá trình trồng cây thay thế, bổ sung phải được khảo sát và nghiệm thu cụ thể theo quy định để theo dõi quản lý.

Hàng năm, trước mùa mưa bão (khoảng từ tháng 5 – tháng 10) tổ chức phát quang, cắt tỉa cây xanh dọc các tuyến đường tỉnh theo phương án dự kiến:

Rà soát, tổng hợp, báo cáo để phát quang, cắt ngọn cây nhằm ngăn chặn, giảm nguy cơ gãy đổ; chăm sóc giữ thân cây phát triển các tán thấp dưới 8m; phát quang các tán cây: chiều cao tối thiểu là 4,75m trong phạm vi mặt đường xe chạy, chiều cao tối thiểu là 3,0m trong phạm vi lề đường; phần ngọn chặt hạ (khoảng 3m – 5m) là phần thân non, nhỏ có giá trị khai thác thấp sẽ thanh lý hoặc tiêu huỷ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế của các tuyến đường bên A có thể điều chỉnh phương án, quy cách cắt tỉa để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau khi phát quang, cắt tỉa các tán cây Bên B (nhà thầu) phải phối hợp với UBND cấp xã liên quan tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phối hợp chăm sóc, bảo vệ cây xanh để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và mỹ quan tuyến đường.

i. Công tác quản lý cầu, kiểm tra cầu

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Kiểm tra cầu |
| 2 | Đăng ký cầu (lập lý lịch cầu) với cầu mới nhận bàn giao |
| 3 | Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão |
| 4 | Cập nhật tình trạng cầu và quản lý hồ sơ |

Các hạng mục công việc trên thực hiện theo TCVN 14182:2024.

- Nhân viên tuần đường kiểm tra tối thiểu 1 lần/ngày, đối với cầu yếu tối thiểu 2 lần/ngày. Bộ phận kỹ thuật cầu của Bên B kiểm tra tối thiểu 2 lần/tháng. Đối với các cầu yếu hoặc khi có phát sinh hư hỏng cầu, Lãnh đạo Bên B phải trực tiếp kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong tuần đường phải ghi chép đầy đủ vào phiếu kiểm tra cầu và bảo quản lưu trữ theo hướng dẫn của Sở (tại văn bản số 394/SGTVT-QLGT ngày 08/3/2016); khi kiểm tra phát hiện sự cố, hư hỏng Lãnh đạo bên B phải báo cáo ngay Lãnh đạo Bên A bằng điện thoại, email và văn bản để xử lý.

- Chế độ báo cáo cầu định kỳ: Đối với các cầu yếu báo cáo bằng văn bản 1 lần/tuần hoặc theo yêu cầu của bên A; đối với các cầu còn lại báo cáo 1 lần/tháng hoặc theo yêu cầu của bên A; đồng thời cập nhập kết quả kiểm tra vào phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông. Đối với các cầu yếu hoặc khi có phát sinh hư hỏng cầu, Lãnh đạo bên B phải báo cáo ngay Lãnh đạo Bên A bằng điện thoại (hoặc email) và văn bản.

- Khi nhận được báo cáo hư hỏng, Lãnh đạo Bên B có trách nhiệm đi kiểm tra hiện trường ngay; kiểm tra, báo cáo và đề xuất Bên A biện pháp xử lý kịp thời. Trường hợp khẩn cấp báo Lãnh đạo Bên A (được giao phụ trách) phối hợp kiểm tra.

- Kiểm tra cầu trước và sau mùa bão lũ: Một năm kiểm tra 2 lần vào trước và sau mùa mưa bão (tháng 4 và tháng 12 hàng năm).

- Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ: Thực hiện khi có cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn các cầu làm thay đổi kết cấu, khả năng làm việc của cầu.

3.2.1.2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Vệ sinh mặt đường |
| 2 | Chống chảy nhựa mặt đường |
| 3 | Vá ổ gà, các vết vỡ mép mặt đường, bong tróc mặt đường |
| 4 | Sửa chữa mặt đường nhựa bị rạn chân chim |
| 5 | Sửa chữa các khe nứt đơn trên mặt đường |
| 6 | Xử lý cao su, sình lún trên mặt đường |
| 7 | Xử lý ban đầu (thực hiện các biện pháp cảnh báo, rào chắn, lấp tạm đất đá để đảm bảo an toàn giao thông) khi phát hiện hư hỏng cục bộ mặt đường, cống sụt, cao su |
| 8 | Những công việc yêu cầu tính kịp thời, thường xuyên đảm bảo an toàn giao thông khác |

Các hạng mục công việc trên thực hiện theo TCVN 14182:2024. Các nội dung khác:

- Ngoài công tác vệ sinh mặt đường thường xuyên, tuỳ theo mức độ, bên A sẽ giao vệ sinh mặt đường bổ sung tại một số tụ điểm, bên B phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện và vệ sinh kịp thời các vị trí mặt đường bị rơi vãi vật liệu, đất cát, rác thải, chướng ngại vật khác.

- Vá ổ gà, cóc gặm (vá mép mặt đường sứt vỡ), bong tróc mặt đường: Bên B phải chủ động sửa chữa ngay khi xuất hiện nguy cơ hình thành ổ gà, cóc gặm (vá mép mặt đường sứt vỡ), bong tróc mặt đường để tiết kiệm chi phí (ngăn chặn sự hình thành ổ gà, cóc gặm lớn hơn) và đảm bảo an toàn giao thông. Mặt đường phải không có ổ gà, cóc gặm.

3.2.1.3. Công tác bảo dưỡng hệ thống an toàn giao thông

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Vệ sinh, nắn chỉnh, thay thế: dải phân cách mềm, hộ lan, tấm chống chói. |
| 2 | Vệ sinh, nắn chỉnh, thay thế: đinh phản quang, gương cầu lồi, hộ lan tôn lượn sóng, đảo giao thông |
| 3 | Sơn, nắn chỉnh, tu sửa, thay thế: biển báo, cột biển báo, cọc H, cột Km, cọc tiêu, cọc MLG, vạch kẻ đường, gồ, gờ giảm tốc … |
| 4 | Vệ sinh, thay thế màng phản quang trên các thiết bị báo hiệu đường bộ |
| 5 | Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, nộp tiền điện chiếu sáng |

Các hạng mục công việc trên thực hiện theo TCVN 14182:2024;  và một số nội dung cụ thể sau:

- Sơn cọc tiêu, đảo giao thông bê tông, tường chắn, tường đầu cầu, tường đầu cống, lan can bê tông, gờ chắn bánh, cọc H, mốc lộ giới, cột Km, biển báo, hộ lan tôn sóng, đảo giao thông thép, barie, lan can thép;

- Bổ sung, thay thế hệ thống báo hiệu do bị mất, bị hỏng: Cọc tiêu (bao gồm cả chóp phản quang gắn trên cọc tiêu); cọc H (bao gồm cả tấm phản quang gắn trên cọc H, chữ dán); mốc lộ giới, cột Km (bao gồm cả vỏ phản quang, chữ dán); biển báo, đảo giao thông; mắt phản quang; barie; tấm phản quang gắn trên thành cầu, đầu cầu, đầu cống, viên dẫn hướng, gờ chắn bánh.

- Sửa chữa nhỏ hệ thống báo hiệu (mất nét, mất chữ, rách màng phản quang, mờ thông tin; tấm tôn gắn trên cọc H, đầu cọc tiêu; vỏ tôn bọc cột Km; han gỉ, cong vênh, vỡ, gẫy, sứt, nghiêng lệch, xô dồn, đổ, méo);

- Lau chùi cọc tiêu: Đơn vị quản lý đường bộ phải thường xuyên lau chùi cọc tiêu sạch sẽ.

- Lau chùi mặt phản quang cột Km, cọc H, cọc tiêu; mặt phản quang gắn trên đầu cầu, đầu cống, gờ chắn bánh, đảo giao thông, đảm bảo thường xuyên sạch sẽ, nhằm tăng cường báo hiệu, đặc biệt là vào ban đêm.

- Vệ sinh, lau chùi nhà chờ xe buýt: Đơn vị quản lý đường bộ phải thường xuyên vệ sinh khu vực nhà chờ (cắt cỏ, lau chùi các áp phích và biển quảng cáo xung quanh; lau chùi ghế ngồi; thu dọn lá cây và chướng ngại vật trên mái nhà; dán lại các áp phích và biển quảng cáo nếu bong, rách; không để dán quảng cáo trái phép, viết, vẽ bẩn lên nhà chờ).

- Thay thế, bổ sung mặt phản quang cột Km, cọc H, đầu cọc tiêu; mặt phản quang gắn trên đầu cầu, đầu cống, gờ chắn bánh, đảo giao thông khi bị mất, bị hỏng.

- Quản lý toàn bộ tài sản của hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông được quản lý. Chụp ảnh, báo cáo (chậm nhất là ≤ 24 giờ) các hành vi xâm hại ảnh hưởng tới hệ thống: mất vật tư, thiết bị, câu ngoặc điện, lấn chiếm, di chuyển tài sản trái phép, cột, đèn... có nguy cơ gãy đổ... Phối hợp với cán bộ kỹ thuật phụ trách lập biên bản với các bên liên quan. Kịp thời phát hiện và báo cáo người quản lý trực tiếp về các sự cố phát sinh, chịu trách nhiệm về kết quả quản lý của hệ thống ĐCS và THGT được phân công quản lý.

3.2.1.4. Bảo dưỡng thường xuyên nền đường, lề đường, thoát nước

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Đắp phụ nền, lề đường |
| 2 | Bạt lề đường |
| 3 | Cắt cỏ |
| 4 | Hót sụt nhỏ |
| 5 | Phát quang cây cỏ |
| 6 | Vét rãnh hở |
| 7 | Vét rãnh kín |
| 8 | Sửa chữa rãnh xây |
| 9 | Bổ sung nắp rãnh bê tông |
| 10 | Thông cống, thanh thải dòng chảy |

Các hạng mục công việc trên thực hiện theo TCVN 14182:2024.

3.2.1.5. Công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu

| STT | Hạng mục công việc |
| --- | --- |
| 1 | Kiểm tra cầu theo quy định |
| 2 | Bôi mỡ gối cầu |
| 3 | Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước, lan can, đinh phản quang, mắt phản quang |
| 4 | Vệ sinh đỉnh mố, đỉnh trụ |
| 5 | Vệ sinh, bảo dưỡng khe co giãn cầu |
| 6 | Kiểm tra bắt siết bu lông |
| 7 | Phát quang cây dại 2 đầu mố cầu |
| 8 | Nắn chỉnh, thay thế hoặc bổ sung mắt phản quang, bao gồm cả màng phản quang |
| 9 | Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt cầu |
| 10 | Sửa chữa, trám vá lan can, gờ chắn bánh |
| 11 | Quét sơn lan can thép cầu, lan can bê tông, gờ chắn bánh cầu |
| 12 | Sửa chữa 1/4 nón, mố |
| 13 | Thanh thải dòng chảy dưới cầu |

Các hạng mục công việc trên và một số công việc khác thực hiện theo TCVN 14182:2024.

IV. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận.

2.  Kế hoạch công tác.

V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm

5.1. Nghiệm thu tháng

Trước ngày cuối cùng hàng tháng, Bên B phải gửi kết quả nghiệm thu nội bộ (Nhóm I) cho Bên A. Bên A sẽ không tiến hành nghiệm thu tháng nếu chưa nhận được kết quả nghiệm thu nội bộ của Bên B. Nếu do nguyên nhân chủ quan cứ chậm nghiệm thu nội bộ 01 ngày sẽ bị trừ 01 lỗi trong công tác quản lý, tương ứng với tối thiểu 0,5 điểm. Nếu quá 05 ngày, Bên B chưa nghiệm thu nội bộ thì sẽ khước từ nghiệm thu và giảm trừ toàn bộ chi phí nhóm 1 của tháng đó (chi phí 1 tháng tính bằng 1/3 chi phí của quý) nhưng Bên B vẫn phải thực hiện đầy đủ khối lượng theo hợp đồng.

a) Thời gian.

- Sau khi xem xét kết quả nghiệm thu nội bộ của Bên B, báo cáo của cán bộ giám sát A; đủ điều kiện, Bên A và Bên B tổ chức nghiệm thu từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng sau (riêng tháng 12, nghiệm thu tháng được tiến hành từ ngày 15/12 đến ngày 20/12). Để đảm bảo thời gian nghiệm thu, Bên B phải hoàn thành việc nghiệm thu nội bộ và gửi kết quả nghiệm thu tới Bên A trước ngày cuối cùng của tháng (riêng tháng 12 Bên B phải hoàn thành việc nghiệm thu nội bộ và gửi kết quả nghiệm thu tới Bên A trước ngày 15/12).

- Thời gian nghiệm thu cụ thể từng tháng do Bên A thông báo bằng văn bản; danh sách tuyến đường đi kiểm tra, nghiệm thu ngoài hiện trường do Bên A lựa chọn, tối thiểu là 30% tổng chiều dài toàn bộ các tuyến đường quản lý.

b) Thành phần nghiệm thu.

- Bên chủ trì là Bên A: Lãnh đạo bên A và cán bộ giám sát và các lực lượng liên quan do Lãnh đạo Sở Xây dựng phân công;

- Bên B: Người đại diện hợp pháp của Bên B, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của bên B hoặc giám đốc Dự án; phòng nghiệp vụ và thành phần liên quan trực tiếp khác.

c) Tổ chức nghiệm thu.

Bên B chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nghiệm thu: Phương tiện đi lại, hồ sơ nghiệm thu nội bộ, hồ sơ quản lý tuyến, hồ sơ dự toán đã duyệt, các biên bản làm việc.

d) Cơ sở nghiệm thu.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu, biên bản nghiệm thu, bảng chấm điểm nội bộ của bên B (nếu có)

- Dự toán được phê duyệt và Hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết.

- Hồ sơ mời thầu được duyệt, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu

- Kết quả kiểm tra nội nghiệp (Hồ sơ quản lý bảo trì, hồ sơ đăng ký cầu, đường, nhật ký tuần đường, hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ và các tài liệu khác, kiểm tra hiện trường.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn thực hiện hiện hành.

5.2. Nghiệm thu quý

Nghiệm thu quý được thực hiện cùng thời gian với nghiệm thu tháng cuối quý đó. Trước ngày 20 của tháng cuối quý, bên B phải gửi kết quả nghiệm thu nội bộ của nhóm II và trước ngày cuối cùng của quý, Bên B phải gửi kết quả nghiệm thu nội bộ của nhóm I về Bên A. Bên A sẽ không tiến hành nghiệm thu quý nếu chưa nhận được đầy đủ các loại hồ sơ trên của Bên B.

Nếu do nguyên nhân chủ quan cứ nộp chậm 01 ngày sẽ bị trừ 01 lỗi trong công tác quản lý (tương ứng với tối thiểu 0,5 điểm) vào điểm nghiệm thu quý. Nếu nộp chậm quá 05 ngày sẽ khước từ nghiệm thu quý và giảm trừ toàn bộ chi phí nhóm 1 của quý đó nhưng Bên B vẫn phải thực hiện đầy đủ khối lượng theo hợp đồng.

a) Thành phần nghiệm thu.

- Bên chủ trì là Bên A: Lãnh đạo bên A và cán bộ giám sát;

- Bên B: Người đại diện hợp pháp của Bên B, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc của bên B; phòng nghiệp vụ và thành phần liên quan trực tiếp khác.

- Trường hợp cần thiết, bên A mời phòng, ban, đơn vị cơ quan đơn vị khác cùng tham gia.

b) Cơ sở nghiệm thu.

- Biên bản nghiệm thu A-B của các tháng trong quý.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu, biên bản nghiệm thu, bảng chấm điểm nội bộ của bên B (nhà thầu)

- Dự toán được phê duyệt và Hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết.

- Hồ sơ mời thầu được duyệt, hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu

- Kết quả kiểm tra nội nghiệp (Hồ sơ quản lý bảo trì, hồ sơ đăng ký cầu, đường, nhật ký tuần đường, hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ và các tài liệu khác, kiểm tra hiện trường.

5.3. Cách đánh giá, nghiệm thu

5.3.1. Nhóm 1

5.3.1.1 Trình tự, nội dung nghiệm thu

a. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hiện trường

- Đoàn kiểm tra và nghiệm thu xác suất tối thiểu chiều dài 30% số km đường quản lý và cầu có biển hạn chế tải trọng. Các Km đường và cầu nghiệm thu do Lãnh đạo Bên A lựa chọn để kiểm tra xác suất. Trong trường hợp cần thiết, bên A có thể yêu cầu kiểm tra nghiệm thu toàn bộ hệ thống cầu, đường bộ quản lý.

- Nghiệm thu hiện trường chú trọng công tác nền, mặt đường, thoát nước và hệ thống báo hiệu đường bộ. Mặt đường phải thường xuyên không có ổ gà, cao su, cống sụt, đảm bảo êm thuận, an toàn giao thông.

- Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống điện chiếu sáng.

- Nghiệm thu công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc cây xanh (phát quang, cắt tỉa đảm bảo yêu cầu).

- Nghiệm thu theo chủ đề (nếu có) do bên A yêu cầu: Ngoài việc nghiệm thu, trừ điểm theo các quy định trên, sẽ đánh giá nghiệm thu theo chủ đề từng quý nhằm mục đích tập trung nhân lực chỉnh trang, nâng cao chất lượng từng hạng mục trong công tác sửa chữa thường xuyên. Chủ đề nghiệm thu của quý sau sẽ được Đoàn nghiệm thu thống nhất đưa ra vào buổi nghiệm thu quý trước, sau khi đã báo cáo Lãnh đạo Bên A chấp thuận. Nếu Bên B mắc lỗi trong chủ đề quý sẽ bị trừ điểm gấp 2 lần so với các quy định trừ điểm.

- Ngay sau khi nghiệm thu hiện trường, đoàn nghiệm thu tổ chức chấm điểm. Việc chấm điểm, căn cứ hiện trạng công trình, khối lượng thực hiện, các tiêu chí ở Chương V – Yêu cầu kỹ thuật và mức độ hoàn thành công việc được giao khoán.

b. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu nội nghiệp

- Kiểm tra công tác lưu trữ, cập nhật dữ liệu vào phần mềm, ghi chép nhật ký, sổ sách, báo cáo.

- Tổng hợp các kết quả kiểm tra của Bên A trong quá trình theo dõi (Lãnh đạo, cán bộ bên A, các bên liên quan phát hiện khi kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ được thông báo trên hệ thống quản lý của bên A như Zalo…) để xác định lỗi làm cơ sở trừ điểm. Đối với các vi phạm đã được Bên A phát hiện thông báo cho bên B trong quá trình theo dõi, nếu trong quá trình đi nghiệm thu vẫn còn tồn tại thì mức trừ điểm tăng gấp 2 lần so với mức trừ điểm theo quy định đối với hạng mục vi phạm đó.

- Số lỗi do Bên B không phối hợp cung cấp, cung cấp không kịp thời hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ, tài liệu, số liệu tổng hợp, báo cáo trong phạm vi Bên B quản lý khi Lãnh đạo Bên A yêu cầu, sẽ trừ điểm vào hạng mục quản lý.

- Số lỗi do Lãnh đạo Sở, trưởng phòng, ban nghiệp vụ trong ngành phát hiện, có thông báo với Bên A, Bên B. Trừ điểm vào kết quả nghiệm thu tháng, quý, mức trừ 1 điểm/lỗi vi phạm tương ứng với hạng mục công việc trong bảng điểm.

Trên có sở kết quả kiểm tra, nghiệm thu chấm điểm hiện trường và nội nghiệp, đoàn nghiệm thu xác lập biên bản nghiệm thu tháng. Sau 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nghiệm thu tháng, bên B cứ chậm 01 ngày hoàn thành công tác hoàn thiện hồ sơ, biên bản nghiệm thu sẽ bị trừ 0,5 điểm/ngày vào công tác quản lý. Kết quả nghiệm thu quý bằng trung bình cộng số điểm nghiệm thu 3 tháng trong quý.

5.3.1.2. Nguyên tắc trừ điểm

Việc trừ điểm được thực hiện trên cơ sở đánh giá đối với từng tiêu chí chất lượng cụ thể theo nguyên tắc sau:

Phương pháp và kết quả đánh giá hạng mục nghiệm thu tháng: Việc trừ điểm theo mức độ vi phạm; điểm trừ tối thiểu 01 lần cho 01 công việc tại 1 vị trí (khu vực) không hoàn thành là: K x 0.5 điểm (K=1,2,3...là số lần hoặc số vị trí (khu vực) vi phạm).

a. Đối với công tác quản lý việc đánh giá điểm của từng tiêu chí được xác định theo các mức độ sau:

- Nhà thầu không thực hiện: Không cung cấp các tài liệu chứng minh kết quả thực hiện tiêu chí, số điểm chấm là 0 điểm;

- Nhà thầu có thực hiện nhưng để xảy ra từ 03 lỗi trở lên trong các lỗi thì được không quá 25% điểm của tiêu chí. Các lỗi được xác định dựa trên các lỗi của nhà thầu không đáp ứng mức độ yêu cầu, thời gian khắc phục cho phép trong tiêu chí chất lượng của hạng mục công việc, ví dụ: không có hồ sơ quản lý; không kiểm tra; không phát hiện kịp thời các phát sinh, biến động tài sản và tình hình hư hỏng, xuống cấp; không cập nhật diễn biến phát sinh trình trạng công trình; không báo cáo theo quy định; không xử lý tồn tại;

- Nhà thầu có thực hiện nhưng để xảy ra 02 lỗi trong các lỗi trên thì số điểm chấm không quá 50% số điểm tối đa của tiêu chí;

- Nhà thầu có thực hiện nhưng để xảy ra 01 lỗi trong các lỗi trên thì số điểm chấm là 75% số điểm tối đa của tiêu chí;

- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu chất lượng: Số điểm chấm là 100% số điểm tối đa của tiêu chí.

b. Đối với công tác bảo dưỡng, việc đánh giá điểm của tiêu chí được xác định theo các mức độ sau:

- Nhà thầu không thực hiện: số điểm chấm là 0 điểm;

- Nhà thầu có thực hiện nhưng để xảy ra từ 03 lỗi trở lên trong các lỗi ở phần sau thì đánh giá tối đa 25% số điểm của tiêu chí. Các lỗi được xác định dựa trên các lỗi của nhà thầu không đáp ứng mức độ yêu cầu, thời gian khắc phục cho phép trong tiêu chí chất lượng của từng hạng mục công việc, ví dụ xác định điểm công tác bảo dưỡng thứ i trong kỳ nghiệm thu xác định trên các lỗi:

+ Bảo dưỡng không đầy đủ, vẫn còn tồn tại không đáp ứng mức độ yêu cầu của tiêu chí chưa được xử lý;

+ Bảo dưỡng một số vị trí, bộ phận chưa đúng yêu cầu kỹ thuật chất lượng;

+ Bảo dưỡng không đáp ứng thời gian khắc phục cho phép (trừ trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, bão, động động và bất khả kháng khác mà bảo dưỡng không kịp thời);

+ Không báo cáo, ghi chép và thực hiện các nội dung có liên quan đến bảo dưỡng theo quy định;

+ Không thực hiện hoặc thực hiện nhưng còn nhiều tồn tại đối các quy định khác liên quan đến công tác bảo dưỡng đang xem xét;

+ Không thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và các quy định khác khi thực hiện hoạt động bảo dưỡng trong hợp đồng.

- Có thực hiện nhưng để xảy ra 02 lỗi trong các lỗi trên: số điểm chấm là 50% số điểm tối đa của tiêu chí;

- Có thực hiện nhưng để xảy ra 01 lỗi trong các lỗi trên: số điểm chấm là 75% số điểm tối đa của tiêu chí;

- Đáp ứng yêu cầu: thực hiện đầy đủ các yêu cầu chất lượng, số điểm chấm là 100% số điểm tối đa của tiêu chí.

* Việc xác định lỗi của tiêu chí có thể được xác định trên toàn bộ gói thầu hoặc trên một đoạn tuyến tùy theo tính chất công việc nhưng chiều dài xem xét không nhỏ hơn 10 km. Ví dụ đối với công tác quản lý được xem xét trên toàn bộ gói thầu, đối với công tác bảo dưỡng như bảo dưỡng mặt đường có thể được phân loại theo kết cấu mặt đường, tình trạng khai thác, điều kiện tự nhiên - xã hội của từng đoạn tuyến để phân đoạn đánh giá điểm, nhưng chiều dài của đoạn tuyến để xác định lỗi không nhỏ hơn 10 km.

* Các trường hợp trừ điểm tăng nặng (do yếu tố chủ quan):

- Mặt đường hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ổ gà, cóc gặm, cao su, cống sụt,…) sẽ bị trừ 1 điểm/1 vị trí hư hỏng (cụ thể nêu trong phần VI, VII, chương V).

- Qua thời gian trong phần VI, VII, chương V, Bên B không khắc phục lỗi thì bị trừ 0,5 điểm/1 lỗi vào hạng mục tương ứng.

- Nếu trong thời gian 3 ngày tiếp theo mà vẫn không khắc phục thì sẽ trừ điểm tăng gấp đôi. Sau đó tiếp tục không khắc phục sẽ bị khấu trừ toàn bộ chi phí của hạng mục tương ứng trong dự toán.

- Các lỗi Đoàn nghiệm thu đã trừ trong tháng trước mà chưa khắc phục trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nghiệm thu sẽ trừ gấp 2 lần trong tháng tiếp theo.

- Ngoài các mức xử phạt nêu trên, nếu Bên B vi phạm một trong các lỗi (trừ trường hợp có lý do khách quan, đã báo cáo và được Lãnh đạo Bên A chấp thuận) thì Bên B phải chịu phạt bổ sung ứng với mỗi vụ việc là:

+ Chậm rào chắn là 5.000.000 đồng/vụ;

+ Chậm báo cáo, xử lý vi phạm xây dựng công trình: Trong đất của đường bộ là 10.000.000 đồng/vụ; trong đất hành lang an toàn đường bộ là 5.000.000 đồng/ vụ;

+ Chậm sửa chữa hệ thống cọc tiêu, báo hiệu là 2.000.000 đồng/vụ;

+ Chậm xử lý ổ gà, cóc gặm, cao su, sình lún, cống sụt: 5.000.000 đồng/1km theo lý trình quản lý.

5.3.2. Nhóm 2:

- Tổ chức nghiệm thu: Cùng thời gian, thành phần và hồ sơ nghiệm thu như Nhóm 1.

Khối lượng công việc nhóm 2, Bên B tổ chức bộ máy quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định hiện hành.

Giám sát của bên A thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; nghiệm thu các bước và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu nghiệm thu.

- Trường hợp đơn vị không thực hiện một trong những nội dung của nhóm 2 hoặc thi công không đảm bảo chất lượng nếu không có báo cáo lý do bất khả kháng thì sẽ không được nghiệm thu, thanh toán kinh phí toàn bộ công tác sửa chữa có vật liệu của tuyến đường đó.

5.4. Kiểm tra đột xuất.

a) Thành phần: Theo quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng.

b) Nội dung: Kiểm tra toàn bộ công tác duy tu bảo dưỡng, đánh giá kết quả công tác nghiệm thu hàng tháng, hàng quý. Xem xét, đề xuất phương án xử lý trách nhiệm các bên liên quan (nếu có sai sót).

c) Thời gian: Do Giám đốc Sở quyết định.

d) Kết thúc kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở và Lãnh đạo Bên A, làm cơ sở xử lý trách nhiệm và giảm trừ kinh phí.

5.5. Quy định về thanh toán, quyết toán và khấu trừ kinh phí.

- Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng quý trong năm (Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4), giá trị thanh toán quý bị khấu trừ theo điểm nghiệm thu trung bình của 3 tháng trong quý và các giảm trừ khác theo nội dung hợp đồng kinh tế giữa Bên A- Bên B và quy định này.

- Kết quả nghiệm thu quý là cơ sở để khấu trừ tiền phạt khi thanh quyết toán. Số tiền phạt bị trừ trực tiếp vào giá trị thanh, quyết toán của Bên B.

- Tổng điểm các tiêu chí nghiệm thu của kỳ nghiệm thu quý đạt từ 50 điểm trên toàn bộ 100 điểm là đạt mức trung bình trở lên thì được thanh toán trên cơ sở số điểm đạt được so với tổng số điểm. Trường hợp tổng điểm trong kỳ nghiệm thu đạt dưới 50 điểm thì không được thanh toán.

- Tỷ lệ tiền được thanh toán của tháng (viết tắt là TTL) được xác định bằng tổng số điểm đạt được chia cho số điểm của khung 100. TTL của quý bằng trung bình cộng của TTL từng tháng.

TTL quý = (TTL1 + TTL2 + TTL3)/3.

- Trường hợp trong tháng nhà thầu kết quả đánh giá không dưới 50% khung điểm thì tỷ lệ giá trị thanh toán cho nhà thầu  là TTL = % số điểm đạt được. Tỷ lệ giảm trừ bằng (1- TTL) x 100%.

6. Các Tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng thực hiện công tác QL, bảo dưỡng thường xuyên (Nhóm 1):

Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo chất lượng thực hiện phải đáp ứng các Tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và thời hạn khắc phục. Việc khắc phục sửa chữa nhưng phải hoàn thành trước khi nghiệm thu tháng, quý. Trường hợp hư hỏng công trình nguy cơ mất an toàn giao thông (cống sụt, nắp ga trong nền mặt đường, cầu cống hư hỏng…) phải báo cáo kịp thời đồng thời cảnh báo, trực gác và sửa chữa trong thời gian nhanh nhất. Cụ thể như sau:

6.1. Công tác quản lý cầu, đường bộ.

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Mức độ đáp ứng | Thời gian cho phép khắc phục tồn tại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập, quản lý hồ sơ và cập nhật hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình | Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư này và Mục 4.2.1 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14182:2024 Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (sau đây viết tắt là TCVN 14182:2024) | a) Có đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; thể hiện đầy đủ, chính xác các số liệu so với hiện trường và quy định; cập nhật, bổ sung những thay đổi của công trình vào hồ sơ, tài liệu. b) Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi Bên A yêu cầu. c) Đối với việc quản lý cầu bằng phần mềm quản lý và các công việc khác đã quy định sử dụng phần mềm quản lý phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên phần mềm quản lý. | a) Các thay đổi công trình đường bộ phải được cập nhật không quá 15 ngày. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của cơ quan ký hợp đồng. |
| 2 | Tuần đường | Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định theo Thông tư 41/2024/TT-BGTVT và các nội dung Mục 4.2.8 của TCVN 14182:2024 Ghi chép vào sổ hàng ngày lưu giữ tại Hạt. | a) Bố trí đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị và trang phục phục vụ nhiệm vụ tuần đường, xử lý kịp thời các kiến nghị trong quá trình tuần đường, cập nhật kết quả tổ chức khắc phục hư hỏng, xuống cấp của công trình, bộ phận, hạng mục công trình, tham gia xử lý tai nạn, khắc phục bão lũ, bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ, báo cáo theo quy định. b) Sổ nhật ký tuần đường thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động tuần đường, nhận xét, ý kiến xử lý của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Thông tư này. c) Các quy định khác: - Phát hiện kịp tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường bộ, các công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tai nạn, ùn tắc giao thông (chụp ảnh hiện trạng hư hỏng, tai nạn và báo cáo kịp thời). - Thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí, tình trạng chi tiết của công trình đường bộ trong đoạn tuyến được giao; phát hiện hư hỏng, sự xâm hại công trình; xử lý hoặc báo cáo để có biện pháp xử lý. - Theo dõi tai nạn giao thông và xử lý theo quy định. - Phát hiện kịp thời, lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ phạm vi đất của đường bộ, báo cáo Bên A xử lý theo quy định. | a) Cho phép thời gian khắc phục khi chưa trang bị đủ trang phục và thiết bị của nhân viên tuần đường là 01 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng. b) Đối với các lỗi không đáp ứng còn lại: thời gian khắc phục tối đa không quá 01 ngày kể từ khi phát hiện. |
| 3 | Đếm xe | Thực hiện việc đếm xe theo Mục 4.2.5 của TCVN 14182:2024 hoặc ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý đường bộ. | a) Phiếu đếm xe chi tiết thể hiện đầy đủ, chính xác kết quả đếm xe được phân loại theo yêu cầu của hợp đồng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian đếm xe. Báo cáo tổng hợp kết quả đếm xe của đợt đếm cụ thể từng ngày, số ca đếm trong ngày, số xe được phân loại cụ thể theo các chiều. b) Báo cáo theo yêu cầu; hồ sơ lưu trữ tại đơn vị; có tổng hợp số liệu đếm xe hàng tháng, hàng quý, hàng năm gửi Bên A bằng văn bản và email. c) Lưu trữ hình ảnh (camera ghi hình) và kết quả đếm xe để kiểm tra đối chứng khi cần thiết, thời gian và dung lượng lưu trữ tối thiểu là 1 năm, cuối năm in đĩa CD, USB nộp vào chủ đầu tư và tự lưu trữ tại đơn vị). | a) Ngày đếm xe được phép lùi (hoặc tiến) không quá 5 ngày so với quy định nếu trùng vào dịp Lễ, Tết hoặc sự kiện, sự cố ảnh hưởng làm thay đổi đột ngột lưu lượng. b) Công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo kết quả đếm xe cho phép chậm không quá 10 ngày kể từ ngày phải đếm xe. |
| 3 | Công tác ghi chép kết quả bảo dưỡng | Việc ghi chép kết quả thực hiện bảo dưỡng phải được thực hiện sau khi hoàn thành các công tác bảo dưỡng, bao gồm: (1) Công tác cắt cỏ lề đường, cắt cây (ghi thời gian, đoạn đường thực hiện, kết quả chủ yếu); (2) Quét vệ sinh mặt đường; vá ổ gà, sửa mặt đường (ghi thời gian, đoạn đường thực hiện, kết quả chủ yếu); (3) Nạo vét đoạn rãnh (ghi đoạn rãnh và thời gian thực hiện, kết quả chủ yếu); (4) Sơn bổ sung báo hiệu đường bộ (ghi vị trí sơn bổ sung và kết quả chủ yếu); (5) Khơi thông cống, rãnh (ghi thời gian, kết quả chủ yếu); (6) Sửa chữa lề đường (ghi thời gian và đoạn tuyến thực hiện, kết quả chủ yếu); (7) Hót sụt (ghi thời gian, đoạn, vị trí và khối lượng, kết quả chủ yếu); (8) Bảo dưỡng báo hiệu đường bộ; (9) Công tác bảo dưỡng các hạng mục công trình khác ghi tương tự như các tiết (1) đến (8); (10) Đối với bảo dưỡng thiết bị, ghi lại thời gian và công việc thực hiện. Ví dụ: bảo dưỡng vệ sinh, bôi mỡ kết cấu thép, gối cầu thép; và các thiết bị khác. | Yêu cầu về ghi chép kết quả bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường bộ 1.1. Tổ chức, cá nhân thực hiện bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường bộ có trách nhiệm ghi chép kết quả bảo dưỡng ngay sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng. Trường hợp công việc bảo dưỡng kéo dài nhiều ngày, thì việc ghi chép kết quả bảo dưỡng được thực hiện khi hoàn thành bảo dưỡng một hoặc một số bộ phận, hạng mục công trình kết cấu hạ tầng đường bộ, thiết bị phục vụ quản lý, vận hành, khai thác và thiết bị lắp đặt vào kết cấu hạ tầng đường bộ. Nội dung ghi chép kết quả bảo dưỡng, bao gồm: a) Công trình, hạng mục công trình, thiết bị được bảo dưỡng; b) Công việc bảo dưỡng đã thực hiện; c) Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc bảo dưỡng; d) Tóm tắt quá trình thực hiện công việc bảo dưỡng; đ) Kết quả thực hiện bảo dưỡng; e) Nhận xét về tình trạng công trình kết cấu hạ tầng, thiết bị, công nghệ sau khi bảo dưỡng và các thông tin cần thiết khác. | a) Đối với công việc hoàn thành trong ngày yêu cầu ghi kết quả thực hiện vào cuối ngày. b) Đối với các công việc kéo hơn 01 ngày: ghi chép kết quả bảo dưỡng vào ngày cuối hoàn thành. |
| 4 | Trực đảm bảo giao thông, xử lý khi có bão lũ lụt, mưa, sạt lở | - Trực đảm bảo giao thông khi có bão lụt, tổ chức đảm bảo giao thông theo quy định Mục 4.2.3 của TCVN 14182:2024; - Bố trí người trực gác đầy đủ trong thời gian bão lũ 24/24, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cứu nạn theo các văn bản chỉ đạo phòng chống bão lũ đảm bảo an toàn giao thông của cấp trên. - Theo dõi thường xuyên liên tục khi bão lũ, chỉ đạo ứng biến kịp thời kịp thời khi gặp sự cố. - Tham gia đảm bảo các phương án khắc phục sự cố cầu đường của các cấp có thẩm quyền. | a) Trực đảm bảo giao thông khi có bão, lũ lụt, mưa lớn; nắm bắt tình hình thiệt hại; ghi chép đầy đủ diễn biến thời tiết, các hư hỏng công trình đường bộ được giao quản lý trong ca trực. b) Báo cáo ngay khi có sự cố, tham gia xử lý các sự cố, đảm bảo thông đường theo điều kiện hợp đồng, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. - Có lịch trực, kế hoạch phòng chống lụt bão, báo cáo hàng ngày, đột xuất theo yêu cầu. Ghi chép lưu trữ theo quy định - Đối với việc ứng cứu khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo giao thông: Nhà thầu phải đảm bảo có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tổ chức, nhân sự, phương tiện, thiết bị, vật tư, nhiên liệu, tiền vốn, xác định các địa bàn trọng điểm, kịch bản ứng phó... đáp ứng sẵn sàng tham gia ứng cứu khắc phục hư hỏng cầu đường, đảm bảo giao thông khi xảy ra sự cố đột xuất. Thực hiện đảm bảo các quy trình tham gia ứng cứu khắc phục sự cố cầu đường đảm bảo an toàn giao thông | a) Đối với công tác báo cáo: báo cáo Bên A ngay khi xảy ra sự cố. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của Bên A. |
| 5 | Cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số hóa các tuyến đường và các phần mềm khác do bên A cung cấp | - Khi có thay đổi về kết cấu hạ tầng đường bộ, các công trình trên đường và hệ thống báo hiệu, bên B phải cập nhật ngay lên phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số hóa các tuyến đường trong vòng 3 ngày (đối với các đoạn sửa chữa định kỳ hoặc xây dựng cơ bản, thời hạn cập nhật là 3 ngày tính từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng). - Định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm, bên B gửi dữ liệu đường bộ được cập nhật đến kỳ báo cáo gồm bản giấy, bản tài liệu scan và video các tuyến đường (vào USB) để gửi bên A 01 bộ, lưu trữ theo quy định. Việc cập nhật chậm số liệu phần mềm quản lý dữ liệu hạ tầng giao thông, bản đồ số; chậm sao lưu và gửi file hàng năm sẽ bị trừ điểm phạt vào công tác quản lý. | - Cập nhật đầy đủ, đúng hạn trên phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bên A sẽ kiểm tra trực tiếp trên phần mềm. - Cập nhật đầy đủ, đúng hạn trên file điện tử bản đồ số hóa các tuyến đường, gửi mail bên A đúng kịp thời, quy định. - Thực hiện sao lưu, lưu trữ bản in và đĩa CD hoặc USB hàng năm, gửi bên A đúng quy định. | Việc cập nhật các thay đổi công trình đường bộ: không quá 15 ngày sau khi có thay đổi. |
| 6 | Đảm bảo trật tự an toàn giao thông | - Theo dõi tình hình tai nạn giao thông, tham gia xử lý, báo cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT và Mục 4.2.6, 4.2.7 của TCVN 14182:2024 - Theo dõi tình hình tai nạn giao thông, báo cáo đột xuất và tổng hợp báo cáo tai nạn theo quy định; - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về thi công trên đường đang khai thác | a) Khi có tai nạn giao thông, phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng, xử lý ùn tắc giao thông, tham gia hướng dẫn giao thông (nếu cần), tham gia cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường. Phát hiện, phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng lập biên bản xác nhận thiệt hại đối với các vụ tai nạn giao thông gây hư hỏng công trình đường bộ. b) Phát hiện, theo dõi kịp thời các tồn tại trong tổ chức giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. c) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. | a) Đối với công tác báo cáo: cho phép chậm không quá 02 ngày theo quy định, nhưng trước khi nghiệm thu tháng phải báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của cơ quan ký hợp đồng. |
| 7 | Trực đảm bảo giao thông tại các Hạt ngoài giờ hành chính | - Bố trí người trực gác xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản công trình đường bộ, an toàn giao thông trên tuyến. | Có mặt đầy đủ, báo cáo kịp thời |  |
| 9 | Kiểm tra cầu | Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên, phần dưới, công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy, … | - Có ghi chép đầy đủ, báo cáo kịp thời khi phát hiện hư hỏng, bất thường. - Có phiếu kiểm tra cầu gắn ở từng cầu, phiếu kiểm tra cầu được ghi chép nội dung và ký nhận của tuần đường, tuần kiểm đầy đủ theo quy định. |  |
| 10 | Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão | - Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu cầu, đặc biệt quan tâm đến mố, trụ cầu, mặt cắt thoát nước,… - Hàng năm kiểm tra 2 lần vào tháng 5 và tháng 10 hoặc kiểm tra đột xuất. | Có biên bản kiểm tra chi tiết gửi kèm báo cáo về Bên A trước 15/5 và sau 15/10 hàng năm |  |
| 11 | Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên máy vi tính | Bổ sung kịp thời những thay đổi tình trạng kỹ thuật của cầu khi cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn làm thay đổi kết cấu, khả năng làm việc của cầu. | Khi có cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn cập nhật vào hồ sơ quản lý cầu đầy đủ |  |
| 12 | Công tác rào chắn ngắt đấu nối | Khi có vi phạm đấu nối trái phép có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, Bên B phải kịp thời đề xuất, phối hợp với bên A tổ chức thực hiện rào chắn ngắt đấu nối. | Khi có kế hoạch rào chắn ngắt đấu nối, Bên B phải thực hiện đúng thời gian trong kế hoạch để đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. |  |
| 13 | Báo cáo, xử lý vi phạm xây dựng công trình trong đất đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ | Thực hiện tuần đường để phát hiện và báo cáo, xử lý vi phạm xây dựng công trình trong đất đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ kịp thời | Phát hiện sớm, chính xác đối tượng, vị trí vi phạm; báo cáo sớm, đầy đủ; xử lý đúng trình tự ; lập biên bản kịp thời, báo cáo các bên liên quan. Phát hiện và báo cáo trong vòng 1 ngày | Phát hiện và báo cáo trong vòng 1 ngày |
| 14 | Quản lý hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, duy trì, chống tái lấn chiếm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...) | Thực hiện các công việc quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, công trình đường bộ và kết cấu hạ tầng đường bộ quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ, Điều 77 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 41/2024/TT-BGTVT; thực hiện quy định tại Mục 4.2.2 và Mục 4.3.3 của TCVN 14182:2024 | a) Phát hiện, xử lý theo quy định, ngăn chặn kịp thời các vi phạm hành lang và kết cấu hạ tầng đường bộ. b) Phối hợp chặt chẽ với người quản lý, sử dụng đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và công an trong công tác bảo dưỡng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra cột mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới, mốc đất của đường bộ vào hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ. c) Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm đầy đủ, đúng quy định. |  |

Ghi chú:

Công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm, duy trì, chống tái lấn chiếm  hành lang an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi khoán.

Nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại 5 vị trí trở lên (mỗi vị trí <=200m) thì bị trừ toàn bộ số điểm của mục tương ứng. Ngoài ra có thể bị trừ điểm thêm trong mục công tác quản lý.

6.2. Mặt đường.

Yêu cầu chất lượng: Bên B phải thực hiện để đảm bảo mặt đường êm thuận, không gây cản trở giao thông cụ thể:

a) Đối với các đoạn tuyến đã được cải tạo nâng cấp, mặt đường khi bàn giao quản lý là mặt đường láng nhựa, bê tông nhựa, bê tông xi măng, bề mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà; kết cấu nền mặt đường cơ bản đáp ứng với nhu cầu khai thác. Tiêu chuẩn đánh giá cho công tác bảo dưỡng thường xuyên như sau:

- Mặt đường còn nguyên mui luyện, không rạn nứt lớn chỉ rạn nứt dăm (bề rộng vết nứt ≤ 0,3mm) và chỉ nứt trên từng vùng 2-3m2.

- Quy định diện tích hố cao su trên mặt đường: Quy định các vị trí mặt đường rạn nứt nhưng chưa lún sâu quá 50mm, lớp mặt đường chưa bong bật, quan sát bằng mắt phương tiện xe cơ giới đi qua bị lún. Trên chiều dài 50m, hố cao su diện tích không quá 0,20%.

- Quy định lún lõm trên mặt đường: Không được để các chỗ lún lõm quá 50 mm.

- Không bị đọng nước quá 50mm khi trời mưa (trừ trường hợp bất khả kháng).

- Quy định diện tích ổ gà trên mặt đường: Ổ gà là vị trí mặt đường đã bong bật kết cấu. Cụ thể:

+ Đối với loại mặt đường nhựa (bê tông nhựa, láng nhựa, thấm nhập nhựa), BTXM: Không có ổ gà.

+ Đối với mặt đường cấp phối: Diện tích ổ gà tối đa 5% (tính trên 1km đường).

+ Đối với mặt đường đã xuống cấp, mặt đường đã hư hỏng nhiều thì xem xét phù hợp với điều kiện thực tế. Những đoạn tuyến này nếu có sẽ được Sở thông báo bằng văn bản.

b) Đối với các đoạn tuyến mặt đường hư hỏng hoàn toàn, mặt đường nhựa nứt rạn lún sụt; lớp kết móng và lớp mặt đã hư hỏng; mặt đường nhiều ổ gà hố cao su; các phương tiện tham gia giao thông đi lại khó khăn thì việc đánh giá nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên theo nguyên tắc mặt đường phải được cải thiện tốt hơn, không được phát sinh thêm hư hỏng so với trước khi bảo dưỡng thường xuyên.

c) Riêng yêu cầu đối với mặt đường cấp III, kết cấu mặt đường bê tông nhựa được quy định như sau:

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Kiểm tra, đo đạc | Yêu cầu về thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vá ổ gà, cóc gặm mặt đường | Vá ổ gà theo quy định tại Mục 5.4.3.3 của TCVN 14182:2024. | - Kiểm tra bằng mắt - Dùng thước - Kiểm tra bằng mắt | - Sửa chữa ngay khi xuất hiện nguy cơ hình thành ổ gà, cóc gặm. - Nếu đã có ổ gà, cóc gặm phải sửa chữa xong chậm nhất 5 ngày sau khi phát sinh hư hỏng. |
| 2 | Vết nứt dọc, nứt ngang | Nứt dọc, ngang: Không có vết nứt độ rộng trên 5 mm. | Đo bằng thước kẻ ly | Phải sửa chữa xong chậm nhất 5 ngày sau khi phát sinh hư hỏng |
|  |  | Đối với nứt mai rùa: 50 m mặt đường bất kỳ tính theo chiều dài, diện tích nứt không được vượt quá 5% diện tích bề mặt đường. | Dùng thước | Chiều rộng vết nứt ≥ 5mm phải sửa chữa xong chậm nhất 7 ngày và vết nứt < 5mm phải sửa chữa xong chậm nhất 10 ngày sau khi phát sinh hư hỏng |
| 3 | Vệ sinh mặt đường và lề đường. | Mặt đường (bao gồm cả dải phân cách giữa) và lề đường phải luôn được giữ vệ sinh sạch (không được có rác, cành cây và các chướng ngại vật khác); không để đọng đất, cát trên mặt đường; dải phân cách không để bụi đất bám làm mất tác dụng của sơn báo hiệu; đáp ứng các yêu cầu sau: | Kiểm tra bằng mắt |  |
|  |  | a) Khắc phục các chướng ngại vật đe dọa tới công tác an toàn giao thông như: đất, đá, động vật chết, vật liệu. |  | 01 giờ kể từ khi phát hiện. |
|  |  | b) Khắc phục các vật liệu dễ cháy trên mặt đường như: nhiên liệu, dầu hoặc chất hóa học. |  | 04 giờ kể từ khi phát hiện. |
|  |  | c) Khắc phục các mảnh vỡ khác không đe dọa trực tiếp tới an toàn giao thông. |  | 07 ngày kể từ khi phát hiện. |
| 4 | - Lún lõm, lún vệt bánh xe, - Cao su, sình lún. | - Không được để các chỗ lún lõm quá 50 mm. - 50m chiều dài tuyến bất kỳ không được quá 0,1% diện tích mặt đường. | Đo bằng thước 3 m. độ lún đo được là khoảng cách giữa thước ngang và điểm thấp nhất. | Các chỗ lún lõm vượt quá định mức giới hạn phải được sửa chữa xong chậm nhất 7 ngày sau khi phát sinh hư hỏng. |

Ghi chú:

Bên B phải thực hiện chủ động sửa chữa hư hỏng trong thời gian tối đa quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo trước khi nghiệm thu. Trường hợp hư hỏng đột xuất sát ngày nghiệm thu thì Bên B phải tổng hợp báo cáo Bên A xem xét trước khi tổ chức nghiệm thu.

6.3. Hệ thống biển báo và thiết bị an toàn giao thông

Toàn bộ biển báo giao thông, vạch sơn mặt đường, rào hộ lan và các trang bị an toàn đường bộ khác phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ số QCVN 41:2019. Yêu cầu đối với biển báo và an toàn giao thông quy định như sau:

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Kiểm tra, đo đạc | Yêu cầu về thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biển chỉ dẫn | Phải có đầy đủ, không bị bẩn, dễ đọc và chắc chắn và phải quan sát được rõ vào ban đêm | Kiểm tra bằng mắt | Phải bổ sung hoặc thay thế trong vòng 3 ngày sau khi phát sinh hư hỏng |
| 2 | Biển báo nguy hiểm |  |  | Phải bổ sung hoặc thay thế trong vòng 1 ngày sau khi phát sinh hư hỏng |
| 3 | Biển hiệu lệnh |  |  | Phải bổ sung hoặc thay thế trong vòng 1 ngày sau khi phát sinh hư hỏng |
| 4 | Vạch sơn mặt đường | Vạch sơn phản quang, dễ đọc và bám chắc vào mặt đường. |  | Vạch sơn không đạt tiêu chuẩn phải tổng hợp báo cáo trước khi nghiệm thu. |
| 5 | Cột H, Km, cọc tiêu và mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng, mốc đất của đường bộ (nếu có) | - Có đầy đủ, không bẩn, dễ đọc, ngay ngắn và chắc chắn. - Khi mất nét, mất chữ, mất tấm tôn, bong bật màng phản quang phải bổ sung, sửa chữa kịp thời. |  | Phải được khắc phục chậm nhất trong 3 ngày sau khi phát sinh hư hỏng, mất mát. |
| 6 | Mắt phản quang, đinh phản quang, tấm chống chói, gương cầu lồi | Đảm bảo dễ nhận biết, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng, mất phải được sửa chữa kịp thời. Trường hợp hỏng do tai nạn giao thông hoặc sự cố hư hỏng lớn phải cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và báo cáo người quản lý sử dụng công trình đường bộ. |  | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 03 ngày khi phát hiện. |
| 7 | Dải phân cách giữa, đảo giao thông | Đảm bảo sạch, không nứt vỡ hư hỏng; cây cỏ không chờm lên mặt đường, không cho phép cành cây và cỏ chườm ra mặt ngoài hàng vỉa bê tông và không cao quá 1,2 m kể từ cao độ mặt nhựa (đối với cây) và cỏ không cao quá 0,2 m đối với dải phân cách. |  | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 03 ngày khi phát hiện. |
| 8 | Tường hộ lan, tôn sóng | Tường hộ lan, tôn sóng ngay ngắn, không bẩn, han gỉ và có đủ bulông siết chặt. |  | Rào hộ lan bị hỏng do tai nạn phải có biện pháp cảnh báo và báo cáo Bên A để được xem xét xử lý. Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 05 ngày khi phát hiện. |

Ghi chú:

- Bên B phải thực hiện sửa chữa hư hỏng nhanh nhất, thời gian tối đa quy định nêu trên nhưng phải đảm bảo trước khi nghiệm thu; nếu hư hỏng đột xuất sát ngày nghiệm thu thì phải báo cáo trước ngày nghiệm thu.

- Trường hợp tai nạn làm hư hỏng rào hộ lan hoặc số lượng lớn cọc tiêu, cọc H…(tại 1 vị trí mà số lượng lớn hơn mức khoán) thì Bên B phải báo cáo Bên A (phải báo cáo trong ngày xảy ra tai nạn) để xem xét xử lý.

6.4. Hệ thống thoát nước

Bên B phải đảm bảo toàn bộ các công trình và rãnh thoát nước không bị tắc nghẽn; mặt cắt công trình bình thường, không hư hỏng kết cấu. Yêu cầu đối với rãnh thoát nước được quy định như sau:

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Kiểm tra, đo đạc | Yêu cầu về thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rãnh và các công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng) (phạm vi quản lý) | - Phải sạch rác, mức độ lắng đọng trong lòng rãnh không quá 10cm, thông thoáng, không tắc. - Không bị hư hỏng về kết cấu. | Kiểm tra bằng mắt, thước thép | Khi có mưa, không quá ½ ngày phải khơi thông xong, không để nước đọng trên mặt đường. Tắc nghẽn phải được khơi thông trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện đối với mùa mưa, 07 ngày đối với mùa khô. Hư hỏng lớn, mất phải được sửa chữa hoặc báo cáo trong vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. |
| 2 | Rãnh và các công trình thoát nước bằng đất đá tự nhiên (phạm vi quản lý) | Không có chướng ngại vật gây cản trở dòng chảy; không gây ngập úng khi trời mưa. | Kiểm tra bằng mắt, thước thép | Tắc nghẽn phải được khơi thông trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện đối với mùa mưa, 07 ngày đối với mùa khô. Hư hỏng, sạt lở phải được sửa chữa trong vòng 07 ngày sau khi được phát hiện. |
| 3 | Hố thu và cống (phạm vi quản lý) | - Phải sạch rác, bùn đất, không vướng chướng ngại vật, mức độ lắng đọng trong hố thu không quá 20 cm. - Không bị hư hỏng kết cấu. | Kiểm tra bằng mắt, thước thép | - Không quá 1 ngày khi phát sinh phải được khơi thông xong. - Hư hỏng phải được báo cáo trước khi nghiệm thu. |
| 4 | Cửa thu, rãnh tam giác | - Thường xuyên sạch sẽ, đảm bảo khả năng thoát nước tốt, triệt để, không để nước đọng trên mặt đường và rãnh tam giác. - Không bị hư hỏng kết cấu. | Kiểm tra bằng mắt | Không quá 1/2 ngày khi phát sinh phải được khơi thông xong, không để nước đọng trên mặt đường và rãnh tam giác. |

Ghi chú:

- Mọi trường hợp Bên B phải khơi thông rãnh thông thoát. Trường hợp rãnh bằng kết cấu xây gạch, bê tông, khi hư hỏng phải báo kịp thời cho Bên A để xem xét xử lý.

- Hàng tháng Bên B phải báo cáo chi tiết lý trình vét rãnh, ngày thực hiện gửi Bên A. Khối lượng vét rãnh của từng quý tối thiểu bằng 1/4 khối lượng phải thực hiện trong năm (nếu nhỏ hơn mà chưa được bên A chấp thuận thì coi như không làm và bị khấu trừ toàn bộ). Khi nghiệm thu, Bên A sẽ kiểm tra xác suất những vị trí trên. Nếu phát hiện 01 vị trí trong số đó chưa làm sẽ khấu trừ toàn bộ chi phí vét rãnh thoát nước của tuyến đường đó trong quý, tối thiểu bằng 1/4 chi phí của tuyến đường đó trong năm.

6.5. Nền đường.

Nền đường phải đảm bảo kích thước hình học, thoát nước tốt. Cây cỏ thường xuyên được phát quang đảm bảo tầm nhìn và mỹ quan. Yêu cầu đối với nền đường sau:

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Kiểm tra, đo đạc | Yêu cầu về thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taluy đắp và taluy đào | Đảm bảo hình dạng ban đầu, không bị xói lở; đảm bảo độ chặt (đối với taluy đất); cụ thể: a) Khi có sạt lở nhỏ phải tổ chức xử lý đảm bảo an toàn giao thông. b) Các hư hỏng lớn vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức bảo dưỡng thường xuyên do mưa bão, lở đất phải báo cáo kịp thời cho cơ quan được giao quản lý tài sản để được xem xét xử lý. | Kiểm tra bằng mắt | a) Phải hoàn tất sửa chữa trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện hư hỏng (mùa mưa), 03 ngày (mùa khô). b)Trường hợp sạt lở khối lượng nhỏ làm ách tắc giao thông phải khắc phục ngay để đảm bảo giao thông trong vòng 06 giờ. c) Hư hỏng lớn phải báo cáo ngay trong vòng 01 giờ. |
| 2 | Phát cây, cắt cỏ, tỉa cành | a) Không che khuất cọc tiêu, biển báo, cột Km và ảnh hưởng đến thoát nước; không ảnh hưởng tầm nhìn. b) Đối với taluy dương trong phạm vi chiều cao ≤ 4,0 m cây cỏ không được cao quá 0,2 m. c) Đối với taluy âm trong phạm vi 1,0 m từ vai đường trở ra và trong bụng đường cong cây cỏ không được cao quá vai đường 0,2 m. d) Cây cỏ không được cao quá vai đường 0,2 m và chờm ra mặt đường. | Dùng thước | a) Cây cỏ phải được cắt, phát quang trong vòng 03 ngày khi phát hiện. b) Cây đổ ngang đường phải khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian 03 giờ kể từ khi phát hiện. |
| 3 | Lề đường | a) Chênh lệch cao độ lề đường so với mép mặt đường không được vượt quá 30 mm. b) Lề đường có gia cố lớp mặt không bị biến dạng, xói lở ổ gà, vỡ mép. Phạm vi lề đường, đất của đường bộ phải thông thoáng, không có vật liệu, chất thải chất đống. | - Đo bằng thước - Kiểm tra bằng mắt | Phải sửa xong chậm nhất 5 ngày sau khi phát sinh hư hỏng và trước khi nghiệm thu. |

Ghi chú: Khi tắc nghẽn giao thông do cây đổ, sạt lở Bên B phải báo cáo kịp thời cho Bên A để xử lý; chủ động cảnh báo và khắc phục tạm thời đảm bảo an toàn giao thông.

6.6. Cầu, cống và công trình (kè, tường chắn)

Bên B chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên các cầu và công trình đảm bảo an toàn và êm thuận cho người tham gia giao thông khi chạy xe với tốc độ bình thường. Yêu cầu đối với cầu và công trình được quy định như sau:

| TT | Tên công việc | Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng | Kiểm tra đo đạc | Yêu cầu về thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình bằng thép hoặc bằng kim loại khác | - Tất cả các bộ phận kim loại của toàn bộ công trình phải được sơn (trừ phần mạ kẽm hoặc yêu cầu khác của Bên A) - Các mối nối phải trong tình trạng hoạt động tốt, không bị han gỉ, ăn mòn, đảm bảo tiết diện làm việc an toàn | Kiểm tra bằng mắt; máy ảnh có khả năng phóng to; ống nhòm | - Bên B ngay lập tức phải thông báo cho Bên A khi công trình bị hư hỏng đe dọa đến kết cấu của công trình. - Các nối nối cấu kiện thép bị han gỉ, ăn mòn, bu lông bị lỏng phải khắc phục ngay và báo cáo kịp thời. - Các cấu kiện bê tông (đặc biệt là bê tông khối lớn) nếu xuất hiện vết nứt phải báo cáo ngay và có biện pháp theo dõi sự phát triển của vết nứt. |
| 2 | Công trình bê tông, đá xây | - Dầm và toàn bộ các cấu kiện khác phải trong tình trạng tốt. - Không xuất hiện vết nứt nên các cấu kiện bê tông hoặc các vết nứt đang theo dõi không phát triển thêm. |  |  |
| 3 | Khe co dãn cầu, gối cầu, mố trụ cầu | a) Sạch đất cát, không bong tróc, mất bu lông và không biến dạng, hư hỏng, đảm bảo trong tình trạng tốt. Gối cầu thép phải được bôi mỡ. b) Đối với các hư hỏng, biến dạng của gối cầu, mố trụ cầu phải được phát hiện, báo cáo và theo dõi thường xuyên. c) Các nguyên nhân dẫn đến việc không đảm bảo yêu cầu phải được thực hiện trong thời gian 14 ngày sau khi nước rút. | Kiểm tra bằng mắt | Nếu hư hỏng phải báo kịp thời cho Bên A Khắc phục hư hỏng và báo cáo trong vòng: a) 01 ngày từ khi phát hiện đối với khe co giãn. b) 05 ngày từ khi phát hiện với gối, mố, trụ cầu. |
| 4 | Mặt cầu, đường đầu cầu | a) Không có ổ gà, vệ sinh sạch, thoát nước tốt. Đảm bảo êm thuận phần tiếp giáp đầu cầu. b) Xử lý ổ gà, rạn nứt, trồi lún như quy định đối với mặt đường tương ứng tại điểm 2 Mục I của phần này. c) Có biển cảnh báo, giảm tốc độ phù hợp khi có hư hỏng trong thời gian chờ xử lý. d) Các chỗ lún lõm, ổ gà phải được xử lý đảm bảo giao thông ngay sau không quá 02 ngày phát hiện. |  | Khắc phục hư hỏng trong vòng 02 ngày từ khi phát hiện. |
| 5 | Lòng sông | Phải đảm bảo dòng chảy tự do dưới cầu và duy trì tĩnh không thiết kế dưới gầm cầu. Theo dõi xói lở quanh mố và trụ cầu. | Kiểm tra bằng mắt | Các nguyên nhân dẫn tới không đảm bảo yêu cầu phải được thực hiện chậm nhất 10 ngày sau khi phát sinh. |

Ghi chú:

- Bên B kiểm tra, phát hiện kịp thời các hư hỏng cầu và các công trình trên đường, chịu trách nhiệm trước Bên A và pháp luật nếu không phát hiện kịp thời dẫn đến hư hỏng nặng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

7. Quy định về nghiệm thu theo chất lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (Nhóm 1)

| TT | Hạng mục | Mức độ đáp ứng | Thời gian cho phép khắc phục tồn tại | Điểm tối đa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (điểm) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| TỔNG CỘNG |  | 372,14 |  | 1000,00 |  |
| 1. Công tác quản lý đường bộ |  |  |  | 146,05 |  |
| 1.1 | Lập, quản lý hồ sơ và cập nhật hồ sơ tài liệu trong thời gian thực hiện bảo dưỡng công trình | a) Có đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của hợp đồng; thể hiện đầy đủ, chính xác các số liệu so với hiện trường và quy định; cập nhật, bổ sung những thay đổi của công trình vào hồ sơ, tài liệu. | a) Các thay đổi công trình đường bộ phải được cập nhật không quá 15 ngày. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của cơ quan ký hợp đồng. | 6,09 |  |
|  |  | b) Lưu giữ, bảo quản có hệ thống, không mất, hư hỏng hồ sơ. Cung cấp hồ sơ, tài liệu kịp thời khi cơ quan quản lý đường bộ (cơ quan ký kết hợp đồng - Bên A) yêu cầu. |  | 6,09 |  |
|  |  | c) Đối với việc quản lý cầu bằng phần mềm quản lý và các công việc khác đã quy định sử dụng phần mềm quản lý phải được cập nhật và lưu trữ thường xuyên trên phần mềm quản lý. |  | 6,09 |  |
| 1.2 | Công tác ghi chép kết quả bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường bộ và việc thực hiện tuần đường | Yêu cầu về ghi chép kết quả bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường bộ 1.1. Tổ chức, cá nhân thực hiện bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường bộ có trách nhiệm ghi chép kết quả bảo dưỡng ngay sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng. Trường hợp công việc bảo dưỡng kéo dài nhiều ngày, thì việc ghi chép kết quả bảo dưỡng được thực hiện khi hoàn thành bảo dưỡng một hoặc một số bộ phận, hạng mục công trình kết cấu hạ tầng đường bộ, thiết bị phục vụ quản lý, vận hành, khai thác và thiết bị lắp đặt vào kết cấu hạ tầng đường bộ. Nội dung ghi chép kết quả bảo dưỡng, bao gồm: |  |  |  |
|  |  | a) Công trình, hạng mục công trình, thiết bị được bảo dưỡng; |  | 3,04 |  |
|  |  | b) Công việc bảo dưỡng đã thực hiện; |  | 3,04 |  |
|  |  | c) Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc bảo dưỡng; |  | 3,04 |  |
|  |  | d) Tóm tắt quá trình thực hiện công việc bảo dưỡng; |  | 3,04 |  |
|  |  | đ) Kết quả thực hiện bảo dưỡng; |  | 3,04 |  |
|  |  | e) Nhận xét về tình trạng công trình kết cấu hạ tầng, thiết bị, công nghệ sau khi bảo dưỡng và các thông tin cần thiết khác. |  | 3,04 |  |
| 1.2.2 | Việc thực hiện tuần đường | a) Bố trí đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị và trang phục phục vụ nhiệm vụ tuần đường, xử lý kịp thời các kiến nghị trong quá trình tuần đường, cập nhật kết quả tổ chức khắc phục hư hỏng, xuống cấp của công trình, bộ phận, hạng mục công trình, tham gia xử lý tai nạn, khắc phục bão lũ, bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường bộ, báo cáo theo quy định. | a) Cho phép thời gian khắc phục khi chưa đủ trang thiết bị phục vụ tuần đường là 01 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng. b) Đối với các lỗi không đáp ứng còn lại: thời gian khắc phục tối đa không quá 01 ngày kể từ khi phát hiện. | 6,09 |  |
|  |  | b) Sổ nhật ký tuần đường thể hiện đầy đủ kết quả hoạt động tuần đường, nhận xét, ý kiến xử lý của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Thông tư này. |  | 6,09 |  |
|  |  | c) Các quy định khác: - Phát hiện kịp tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường bộ, các công trình khác ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tai nạn, ùn tắc giao thông (chụp ảnh hiện trạng hư hỏng, tai nạn và báo cáo kịp thời). - Thống kê, nắm rõ số lượng, vị trí, tình trạng chi tiết của công trình đường bộ trong đoạn tuyến được giao; phát hiện hư hỏng, sự xâm hại công trình; xử lý hoặc báo cáo để có biện pháp xử lý. - Theo dõi tai nạn giao thông và xử lý theo quy định. - Phát hiện kịp thời, lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ phạm vi đất của đường bộ, báo cáo Bên A xử lý theo quy định. |  | 6,09 |  |
| 1.3 | Đếm xe | a) Phiếu đếm xe chi tiết thể hiện đầy đủ, chính xác kết quả đếm xe được phân loại theo yêu cầu của hợp đồng hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian đếm xe. Báo cáo tổng hợp kết quả đếm xe của đợt đếm cụ thể từng ngày, số ca đếm trong ngày, số xe được phân loại cụ thể theo các chiều. | a) Ngày đếm xe được phép lùi (hoặc tiến) không quá 5 ngày so với quy định nếu trùng vào dịp Lễ, Tết hoặc sự kiện, sự cố ảnh hưởng làm thay đổi đột ngột lưu lượng. b) Công tác tổng hợp, lưu trữ và báo cáo kết quả đếm xe cho phép chậm không quá 10 ngày kể từ ngày phải đếm xe. | 9,13 |  |
|  |  | b) Chế độ báo cáo, tổng hợp, lưu trữ và các nội dung khác thực hiện theo quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành, quy định trong hợp đồng bảo trì. |  | 9,13 |  |
| 1.4 | Công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ | a) Phát hiện, xử lý theo quy định, ngăn chặn kịp thời các vi phạm hành lang và kết cấu hạ tầng đường bộ. | 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của cơ quan ký hợp đồng. | 6,09 |  |
|  |  | b) Phối hợp chặt chẽ với người quản lý, sử dụng đường bộ, cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương và công an trong công tác bảo dưỡng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra cột mốc giải phóng mặt bằng, mốc lộ giới, mốc đất của đường bộ vào hồ sơ quản lý hành lang an toàn đường bộ. |  | 6,09 |  |
|  |  | c) Tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm đầy đủ, đúng quy định. |  | 6,09 |  |
| 1.5 | Công tác bảo đảm an toàn giao thông | a) Khi có tai nạn giao thông, phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng, xử lý ùn tắc giao thông, tham gia hướng dẫn giao thông (nếu cần), tham gia cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường. Phát hiện, phối hợp kịp thời với lực lượng chức năng lập biên bản xác nhận thiệt hại đối với các vụ tai nạn giao thông gây hư hỏng công trình đường bộ. | a) Đối với công tác báo cáo: cho phép chậm không quá 02 ngày theo quy định, nhưng trước khi nghiệm thu tháng phải báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của cơ quan ký hợp đồng. | 6,09 |  |
|  |  | b) Phát hiện, theo dõi kịp thời các tồn tại trong tổ chức giao thông, điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ |  | 6,09 |  |
|  |  | c) Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. |  | 6,09 |  |
| 1.6 | Trực đảm bảo giao thông, xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa, sạt lở | a) Trực đảm bảo giao thông khi có bão, lũ lụt, mưa lớn; nắm bắt tình hình thiệt hại; ghi chép đầy đủ diễn biến thời tiết, các hư hỏng công trình đường bộ được giao quản lý trong ca trực. | a) Đối với công tác báo cáo: báo cáo Bên A ngay khi xảy ra sự cố. b) Các nội dung khác: 15 ngày kể từ ngày có thông báo về tồn tại trong công tác này của Bên A. | 9,13 |  |
|  |  | b) Báo cáo ngay khi có sự cố, tham gia xử lý các sự cố, đảm bảo thông đường theo điều kiện hợp đồng, quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. |  | 9,13 |  |
| 1.7 | Kiểm tra, xử lý hư hỏng công trình kết cấu hạ tầng đường bộ | a) Phát hiện kịp thời các hư hỏng, dấu hiệu hư hỏng công trình đường bộ, thiết bị lắp đặt vào công trình đường bộ theo quy định hợp đồng. | a) Việc cập nhật các thay đổi công trình đường bộ: không quá 15 ngày sau khi có thay đổi. b) Đối với các hư hỏng xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình: phát hiện, báo cáo không quá 01 ngày khi xảy ra sự cố. c) Đối với các nội dung còn lại: không quá 15 ngày. | 4,56 |  |
|  |  | b) Trường hợp hư hỏng, xuống cấp nằm ngoài phạm vi hợp đồng, báo cáo kịp thời Bên A để có biện pháp sửa chữa, khắc phục. |  | 4,56 |  |
|  |  | c) Báo cáo Bên A tình trạng kỹ thuật của các hạng mục công trình, các hiện tượng hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục các công trình được giao quản lý theo yêu cầu của TCVN 14182:2024; lưu giữ đầy đủ các biên bản, phiếu kiểm tra. |  | 4,56 |  |
|  |  | d) Cập nhật đầy đủ vào hồ sơ, tài liệu hoặc các phần mềm quản lý cầu, đường. |  | 4,56 |  |
| 2. Bảo dưỡng mặt đường |  |  |  | 83,97 |  |
| 2.1 | Vá ổ gà (gồm cả vá mép mặt đường sứt vỡ) | a) Xử lý kịp thời các vị trí ổ gà ngay từ khi phát hiện. | Thời gian cho phép khắc phục trong vòng 03 ngày đối với tuyến đường cấp I, II, 05 ngày đối với các tuyến đường cấp III - VI kể từ khi xuất hiện. | 3,50 |  |
|  |  | b) Các miếng vá phải cùng cao độ với mặt đường xung quanh với dung sai tối đa + 5 mm; những miếng vá có diện tích > 0,1 m2 được vá theo hình chữ nhật, hình vuông; các cạnh miếng vá phải song song hoặc vuông góc với tim đường. |  | 3,50 |  |
|  |  | c) Các miếng vá được vá bằng các vật liệu quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật. Vật liệu vá phải tương đương hoặc tốt hơn so với vật liệu đã được sử dụng cho mặt đường xung quanh (mặt đường BTN phải được vá bằng BTN nóng, BTN ấm, hoặc BTN nguội; trên các tuyến đường cấp thấp tại những nơi khó khăn trong việc sản xuất, cung ứng các loại BTN, cho phép sử dụng vật liệu carboncor để vá. Mặt đường láng nhựa phải được vá bằng láng nhựa, các loại bê tông nhựa, carboncor, đá dăm đen). |  | 3,50 |  |
|  |  | d) Mối nối giữa miếng vá với mặt đường xung quanh không được để khe hở rộng quá 03 mm. |  | 3,50 |  |
| 2.2 | Vết nứt dọc, nứt ngang đơn lẻ | Trên mặt đường không có vết nứt có độ rộng trên 05 mm. | Khi xuất hiện vết nứt loại này thì thời gian cho phép sửa chữa trong vòng 07 ngày đối với mùa mưa, 14 ngày đối với mùa khô. | 14,00 |  |
| 2.3 | Xử lý nứt mai rùa và các dạng nứt dày đặc khác. | Diện tích mặt bị nứt không được vượt quá 10% diện tích mặt đường tính cho 50 m dài đường bất kỳ. | Khi xuất hiện vết nứt loại này, thời gian cho phép sửa chữa trong vòng 07 ngày đối với mùa mưa, 14 ngày đối với mùa khô. | 14,00 |  |
| 2.4 | Xử lý lún lõm, đẩy trồi, dồn nhựa, lún vệt bánh xe, bong bật và bong tróc | a) Không để tình trạng lún lõm quá 25 mm đối với đường bê tông nhựa, không quá 50 mm đối với đường láng nhựa. | Các chỗ lún lõm vượt quá mức giới hạn phải được loại bỏ không quá 10 ngày (không tính các ngày trời mưa, mặt đường ẩm ướt không thi công được). | 4,67 |  |
|  |  | b) Các hư hỏng đẩy trồi, dồn nhựa không được hư hỏng mức độ M trở lên theo TCVN 14182:2024. |  | 4,67 |  |
|  |  | c) Vật liệu vá và các nội dung khác như đối với công tác vá ổ gà tại Mục 2.1.1. |  | 4,67 |  |
| 2.5 | Sình lún | a) Không được để sình lún phát triển thành rạn nứt lớn và không được để lún lõm quá 25 mm đối với đường bê tông nhựa, 50 mm đối với đường láng nhựa, thấm nhập nhựa. Đồng thời, không được quá 0,5% diện tích mặt đường rạn nứt và lún lõm nhỏ hơn các quy định trên. | Các chỗ sình lún phải được loại bỏ trong vòng 10 ngày (không tính các ngày trời mưa, mặt đường ẩm ướt không thi công được). | 7,00 |  |
|  |  | b) Yêu cầu mức độ đáp ứng khi xử lý sình lún như đối với công tác vá ổ gà tại Mục 2.1.1. |  | 7,00 |  |
| 2.6 | Vệ sinh mặt đường | Mặt đường (bao gồm cả dải phân cách giữa) và lề đường phải luôn được giữ vệ sinh sạch (không được có rác, cành cây và các chướng ngại vật khác); không để đọng đất, cát trên mặt đường; dải phân cách không để bụi đất bám làm mất tác dụng của sơn báo hiệu; đáp ứng các yêu cầu sau: |  |  |  |
|  |  | a) Khắc phục các chướng ngại vật đe dọa tới công tác an toàn giao thông như: đất, đá, động vật chết, vật liệu. | 01 giờ kể từ khi phát hiện. | 4,67 |  |
|  |  | b) Khắc phục các vật liệu dễ cháy trên mặt đường như: nhiên liệu, dầu hoặc chất hóa học. | 04 giờ kể từ khi phát hiện. | 4,67 |  |
|  |  | c) Khắc phục các mảnh vỡ khác không đe dọa trực tiếp tới an toàn giao thông. | 07 ngày kể từ khi phát hiện. | 4,67 |  |
| 3. Hệ thống an toàn giao thông |  |  |  | 58,69 |  |
| 3.1 | Biển báo | Bảo quản đầy đủ biển báo từ khi nhận bàn giao; đảm bảo chất lượng, rõ ràng, không bị bẩn, chắc chắn, dễ nhận biết từ xa và phải quan sát được rõ cả ngày và đêm. | Đối với hư hỏng, mất phải sửa chữa thay thế trong vòng 01 ngày đối với biển báo cấm, biển hiệu lệnh; 03 ngày với các biển còn lại sau khi phát hiện. | 9,78 |  |
| 3.2 | Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc. | Duy trì các vạch sơn khi nhận bàn giao, thường xuyên vệ sinh bảo đảm sáng rõ, không bị cát bụi lấp, dễ nhận biết; không bị mờ hoặc bong tróc. | Đối với những vạch sơn mặt đường hư hỏng cục bộ phải được sơn dặm trong vòng 28 ngày. | 9,78 |  |
| 3.3 | Cột Km, cọc H, cọc mốc giải phóng mặt bằng, cọc mốc lộ giới, mốc đất của đường bộ và cọc tiêu | Đảm bảo dễ nhận biết, dễ đọc, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng, mất phải được sửa chữa kịp thời. | Sửa chữa, thay thế trong vòng 07 ngày. | 9,78 |  |
| 3.4 | Tường hộ lan, tôn sóng | a) Bảo quản đầy đủ tường hộ lan, tôn sóng từ khi nhận bàn giao. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 05 ngày khi phát hiện. | 4,89 |  |
|  |  | b) Đảm bảo dễ nhận biết, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng phải được sửa chữa kịp thời. Trường hợp hỏng do tai nạn giao thông hoặc sự cố hư hỏng lớn phải cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và báo cáo người quản lý, sử dụng đường bộ. |  | 4,89 |  |
| 3.5 | Dải phân cách bằng dẻo | Đảm bảo dễ nhận biết, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng, mất phải được sửa chữa kịp thời. Trường hợp hỏng do tai nạn giao thông hoặc sự cố hư hỏng lớn phải cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và báo cáo người quản lý, sử dụng đường bộ. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 05 ngày khi phát hiện. | 9,78 |  |
| 3.6 | Mắt phản quang, đinh phản quang | Đảm bảo dễ nhận biết, không xiêu vẹo, đúng quy định; hư hỏng, mất phải được sửa chữa kịp thời. Trường hợp hỏng do tai nạn giao thông hoặc sự cố hư hỏng lớn phải cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông và báo cáo người quản lý, sử dụng đường bộ. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 05 ngày khi phát hiện. | 9,78 |  |
| 4. Tiêu chí chất lượng nền đường, thoát nước |  |  |  | 675,68 |  |
| 4.1 | Taluy đắp và taluy đào | Đảm bảo hình dạng ban đầu, không bị xói lở; đảm bảo độ chặt (đối với taluy đất); cụ thể: | a) Phải hoàn tất sửa chữa trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện hư hỏng (mùa mưa), 03 ngày (mùa khô). b) Trường hợp sạt lở khối lượng nhỏ làm ách tắc giao thông phải khắc phục ngay để bảo đảm giao thông trong vòng 06 giờ. c) Hư hỏng lớn phải báo cáo ngay trong vòng 01 giờ. | 67,57 |  |
|  |  | a) Khi có sạt lở nhỏ phải tổ chức xử lý bảo đảm an toàn giao thông. |  |  |  |
|  |  | b) Các hư hỏng lớn vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức bảo dưỡng thường xuyên do mưa bão, lở đất phải báo cáo kịp thời cho cơ quan được giao quản lý tài sản để được xem xét xử lý. |  | 67,57 |  |
| 4.2 | Phát cây, cắt cỏ, tỉa cành | a) Không che khuất cọc tiêu, biển báo, cột Km và ảnh hưởng đến thoát nước; không ảnh hưởng tầm nhìn. | a) Cây cỏ phải được cắt, phát quang trong vòng 03 ngày khi phát hiện. b) Cây đổ ngang đường phải khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian 03 giờ kể từ khi phát hiện. | 33,78 |  |
|  |  | b) Đối với taluy dương trong phạm vi chiều cao ≤ 4,0 m cây cỏ không được cao quá 0,2 m. |  | 33,78 |  |
|  |  | c) Đối với taluy âm trong phạm vi 1,0 m từ vai đường trở ra và trong bụng đường cong cây cỏ không được cao quá vai đường 0,2 m. |  | 33,78 |  |
|  |  | d) Cây cỏ không được cao quá vai đường 0,2 m và chờm ra mặt đường. |  | 33,78 |  |
| 4.3 | Lề đường | a) Chênh lệch cao độ lề đường so với mép mặt đường không được vượt quá 50 mm. | Các hư hỏng của lề đường phải được khắc phục trong vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. | 67,57 |  |
|  |  | b) Lề đường có gia cố lớp mặt không bị biến dạng, xói lở ổ gà, vỡ mép. Phạm vi lề đường, đất của đường bộ phải thông thoáng, không có vật liệu, chất thải chất đống. |  | 67,57 |  |
| 4.4 | Rãnh và các công trình thoát nước có gia cố (gạch, đá, bê tông xi măng) | Phải đảm bảo thông thoáng, không được để đọng rác, bùn, đất, các vật gây cản trở dòng chảy; các bộ phận được gia cố không bị hư hỏng, mất; không xói lở xung quanh kết cấu rãnh. | Tắc nghẽn phải được khơi thông trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện đối với mùa mưa, 07 ngày đối với mùa khô. Hư hỏng lớn, mất phải được sửa chữa hoặc báo cáo trong vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. | 135,14 |  |
| 4.5 | Hố thu và cống | Phải sạch rác và bùn đất, không có vật gây cản trở dòng chảy, không bị hỏng, mất về kết cấu; xung quanh phải được lèn chặt bằng vật liệu thích hợp. | Tắc nghẽn phải được khơi thông trong vòng 01 ngày sau khi phát hiện (đối với mùa mưa), 07 ngày (đối với mùa khô) Hư hỏng phải được sửa chữa trong vòng 14 ngày sau khi được phát hiện. | 135,14 |  |
| 5. Tiêu chí chất lượng cầu và các công trình khác |  |  |  | 35,60 |  |
| 5.1 | Công trình có dầm, dàn thép và thép bê tông liên hợp | a) Kết cấu sạch, không đọng nước. Các bộ phận kim loại của toàn bộ công trình phải được sơn hoặc nếu không phải được bảo vệ và không bị xói mòn, rỉ sét. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 07 ngày từ khi phát hiện. | 4,45 |  |
|  |  | b) Khi công trình bị hư hỏng đe dọa tới tính toàn vẹn kết cấu của công trình, nhà thầu phải thông báo ngay cho cấp có thẩm quyền; đồng thời phải có biện pháp cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến; cần thiết phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn giao thông. |  | 4,45 |  |
| 5.2 | Công trình có dầm bê tông, đá xây | a) Tình trạng công trình bình thường, vệ sinh sạch sẽ, không đọng nước, các hư hỏng nhỏ phải được sửa chữa hoặc theo dõi. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng 07 ngày từ khi phát hiện. | 4,45 |  |
|  |  | b) Khi công trình bị hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn kết cấu của công trình, nhà thầu phải thông báo ngay cho cấp có thẩm quyền; đồng thời phải có biện pháp cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Cần thiết phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn giao thông. |  | 4,45 |  |
| 5.3 | Khe co giãn cầu, gối cầu, mố trụ cầu | a) Sạch đất cát, không bong tróc, mất bu lông và không biến dạng, hư hỏng, đảm bảo trong tình trạng tốt. Gối cầu thép phải được bôi mỡ. | Khắc phục hư hỏng hoặc báo cáo trong vòng: a) 01 ngày từ khi phát hiện đối với khe co giãn. b) 05 ngày từ khi phát hiện với gối, mố, trụ cầu. | 2,97 |  |
|  |  | b) Đối với các hư hỏng, biến dạng của gối cầu, mố trụ cầu phải được phát hiện, báo cáo và theo dõi thường xuyên. |  | 2,97 |  |
|  |  | c) Các nguyên nhân dẫn đến việc không đảm bảo yêu cầu phải được thực hiện trong thời gian 14 ngày sau khi nước rút. |  | 2,97 |  |
| 5.4 | Mặt cầu, đường đầu cầu | a) Không có ổ gà, vệ sinh sạch, thoát nước tốt. Đảm bảo êm thuận phần tiếp giáp đầu cầu. | Khắc phục hư hỏng trong vòng 02 ngày từ khi phát hiện | 2,23 |  |
|  |  | b) Xử lý ổ gà, rạn nứt, trồi lún như quy định đối với mặt đường tương ứng tại điểm 2 Mục A của Phụ lục này. |  | 2,23 |  |
|  |  | c) Có biển cảnh báo, giảm tốc độ phù hợp khi có hư hỏng trong thời gian chờ xử lý. |  | 2,23 |  |
|  |  | d) Các chỗ lún lõm, ổ gà phải được xử lý đảm bảo giao thông ngay sau không quá 02 ngày phát hiện. |  | 2,23 |  |

8.4. Yêu cầu thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu

8.4.1. Trách nhiệm của nhà thầu

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng thi công, quản lý công trường theo quy định.

- Lập hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng thi công phù hợp với các yêu cầu theo các tiêu chuẩn nêu trên.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng. Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu phải được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình.

- Dừng thi công xây dựng đối với công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình khi phát hiện có sai sót, khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố công trình và khắc phục các sai sót, khiếm khuyết, sự cố này. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo phương án, giải pháp xử lý, sửa chữa, bảo dưỡng được bên A chấp thuận. Thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chạy thử trước khi đề nghị nghiệm thu.

- Lập nhật ký thi công (ngoài nhật ký bảo dưỡng thường xuyên nhà thầu phải lập nhật ký thi công riêng đối với khối lượng Nhóm 2) và bản vẽ hoàn công theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.

8.4.2. Trách nhiệm của Bên A

- Bàn giao mặt bằng, khối lượng thi công theo quy định.

- Kiểm tra nhân lực, máy và thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng phù hợp với phạm vi, nội dung công việc thực hiện; kiểm tra thực hiện kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện.

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu về thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra bất cứ khâu nào trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu.

- Chấp thuận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê.

- Đình chỉ (yêu cầu dừng) thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động.

- Xác nhận nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công.

8.4.3. Yêu cầu về giám sát

Tất cả các công việc thi công và công tác giám sát, nghiệm thu nhóm 2 (sửa chữa có vật liệu) phải tuân thủ các quy định theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

8.4.3.1. Trước khi triển khai thi công, bên A tổ chức kiểm tra, giám sát theo các nội dung thực hiện giám sát thi công gồm:

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công;

- Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công;

- Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Thực hiện các công tác nghiệm thu công việc xây dựng, hoàn thành hạng mục (khối lượng thực hiện); kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công hoàn thành;

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

8.4.3.2. Yêu cầu về quản lý chất lượng, thí nghiệm

- Nhà thầu phải tự tổ chức việc thí nghiệm vật liệu, sản phẩm, cấu kiện và các thí nghiệm khác phục vụ nghiệm thu. Tất cả các công tác thí nghiệm từ việc lấy mẫu thí nghiệm, niêm phong mẫu, thí nghiệm mẫu tại hiện trường,… nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư. Các thí nghiệm phải do các đơn vị có năng lực, được cấp phép thực hiện. Nhà thầu chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thí nghiệm của mình.

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ (nếu có), cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như các kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu.

- Nhà thầu phải chịu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi đưa vào thi công.

- Khi kiểm tra lại các hạng mục công trình hoặc nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành hủy bỏ ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó.

Trong một số trường hợp phải đảm bảo giao thông đột xuất, khẩn cấp, xử lý trong thời gian ngắn hoặc khối lượng nhỏ, bên B đề xuất và bên A căn cứ các nguồn cung cấp uy tín để quyết định các công tác thí nghiệm chất lượng vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công.

8.4.3.3. Hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu

- Hồ sơ quản lý chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, thiết bị sử dụng.

- Chấp thuận thành phần hỗn hợp bê tông nhựa, bê tông xi măng, kèm theo hồ sơ thiết kế và các kết quả thí nghiệm.

- Nhật ký thi công và bản vẽ hoàn công có xác nhận của cá nhân trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu của Bên A.

- Biên bản nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, kèm theo kết quả đo đạc, thí nghiệm (nếu có).

9. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy nổ

9.1. Vệ sinh môi trường, an ninh khu vực:

a. Các yêu cầu chung:

- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;

+ Không gây tiếng ồn quá lớn;

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại;

+ Không thải nước bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;

+ Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;

+ Không gây sụt, lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;

+ Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;

+ Không gây sự cố cháy nổ.

b. Biện pháp thực hiện:

- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi thi công;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn giao thông:

+ Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của chính quyền địa phương;

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường;

+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;

+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải don dẹp công trường trong suốt thời gian thi công;

- Chống ồn và rung động quá mức;

- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công;

- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công;

- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hỏa và bình bọt chống cháy;

- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh ;

- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống này;

- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.

9.2. An toàn lao động:

- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tay nghề và đều được huấn luyện về an toàn lao động trước khi vào thi công;

- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp của mình;

- Cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra.

9.3. An toàn giao thông:

- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân sự Cán bộ kỹ thuật, lái xe, lái máy, công nhân đảm bảo giao thông, lao động phổ thông…

- Lập danh sách cán bộ kỹ thuật; công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông cho tập huấn về công tác an toàn giao thông.

- Cán bộ kỹ thuật, công nhân lái xe, lái máy; đội đảm bảo giao thông phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về an toàn giao thông trước khi tổ chức thi công.

- Trang bị thiết bị, dụng cụ đảm bảo giao thông đầy đủ theo đúng quy định.

- Phương án vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công xây dựng công trình: Nhà thầu phải cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông (không để phương tiện vận tải hàng hoá, vật liệu quá tải trọng được phép chở của phương tiện và của cầu đường khi thi công xây dựng công trình).

- Trong quá trình thi công nhà thầu có trách nhiệm tổ chức đảm bảo ATGT theo phương án đảm bảo ATGT được duyệt và theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) để đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo ATGT công trình.

- Bên B thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thực hiện công tác QL, bảo dưỡng thường xuyên

Nhà thầu phải đảm bảo đúng danh mục thiết bị, máy móc, dụng cụ, nhân lực chủ chốt, công nhân theo hồ sơ dự thầu; tuân thủ các phương án, biện pháp tổ chức công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tổng thể và chi tiết các hạng mục hợp lý nhất trên cơ sở hồ sơ E-HSDT đã được chấp thuận và các bổ sung khác phù hợp điều kiện thực tế trong quá trình thực hiện.

11. Yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải tổ chức bộ phận quản lý chất lượng các công tác phải thực hiện. Lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng các hạng mục công việc trong Hợp đồng mà nhà thầu phải thực hiện. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công việc, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng của nhà thầu.

- Thông báo cho Chủ đầu tư để giám sát:

- Kế hoạch thực hiện các công việc chính như: lịch nạo vét cống rãnh, cắt cỏ, xử lý hằn lún, ổ gà, bạt lề ....;

- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình;

- Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan,

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc sản xuất vật liệu, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định của hợp đồng.

- Thực hiện các hạng mục công việc theo đúng hợp đồng. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thực tế so với hợp đồng và điều kiện hiện trường trong quá trình thực hiện các hạng mục công việc. Tự kiểm soát chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật và quy định của hợp đồng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các hạng mục công việc phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại hiện trường.

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thực hiện các hạng mục công việc (nếu có).

- Lập nhật ký thực hiện các hạng mục công việc theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thực hiện các hạng mục công việc theo quy định của hợp đồng và yêu cầu đột xuất của chủ đầu tư.

Công tác kiểm tra, đánh giá đo đạc, kiểm tra nghiệm thu và biểu điểm đánh giá, khấu trừ:

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác quản lý (công tác nội nghiệp): Kiểm tra, đánh giá hồ sơ lưu trữ tại trụ sở Nhà thầu và các Hạt QLĐB, sau đó đối chiếu với thực tế hiện trường;

- Kiểm tra nghiệm thu công tác bảo dưỡng thường xuyên trên hiện trường (công tác ngoại nghiệp): Để đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng thực hiện của nhà thầu đối với toàn bộ các hạng mục công việc (có thể dùng ô tô, mô tô) đi chậm để kiểm tra tổng quan, khi có nghi ngờ về chất lượng mặt đường, lề đường thì trực tiếp xuống kiểm tra kỹ; những vị trí cầu, cống, rãnh thoát nước phải dừng lại kiểm tra cụ thể). Tùy theo từng hạng mục công việc để sử dụng các thiết bị và phương pháp đo đạc phù hợp như : trực quan, thước thép, thước dây,... Từng hạng mục công việc được đánh giá kiểm tra theo các quy định trong Tiêu chí đánh giá chất lượng thực hiện (mục III chương V). Ngoài ra, căn cứ kết quả thực hiện của nhà thầu đối với các ý kiến, yêu cầu của Bên A, cơ quan cấp trên để xem xét giảm trừ điểm đánh giá. Ví dụ nếu sau 2 lần các cấp quản lý yêu cầu mà nhà thầu không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng tiến độ, chất lượng không đáp ứng yêu cầu sẽ bị trừ từ 1 - 5 điểm (tùy theo mức độ không đáp ứng).

12. Yêu cầu về nhà hạt

Bên B phải bố trí tối thiểu 05 nhà Hạt (để việc thực hiện dịch vụ quản lý có hiệu quả, kịp thời gia ứng cứu, khắc phục sự,  cố cầu đường đảm bảo giao thông; xử lý khi có bão, lũ lụt, mưa sạt lở, ứng cứu, khắc phục sự cố mỗi nhà hạt quản lý khoảng 100km đường/Hạt) (nhà điều hành hiện trường; lán trại) phục vụ công tác tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh, đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Việc tổ chức bố trí nhà Cung, Hạt vị trí phải đảm bảo phân bố tương đối để phù hợp quản lý được các tuyến đường; tổ chức mặt bằng bố trí kho bãi tập kết máy móc, vật liệu, văn phòng hiện trường tiếp nhận xử lý các phản ánh, phục vụ trực đảm bảo an toàn giao thông lũ, bão…