## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, khí y tế và vật tư khác năm 2026-2027 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, khí y tế và vật tư khác đợt 1 năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 209 phần/lô, 368 mặt hàng: 02 mặt hàng khí y tế và 366 mặt hàng còn lại).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: Thời gian thực hiện gói thầu cho từng phần là 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật chung theo các nội dung tại Mẫu số 21B.

1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

a) Yêu cầu về khả năng đáp ứng danh mục, số lượng/khối lượng, tiến độ cung cấp:

Nhà thầu đề xuất danh mục, số lượng/khối lượng mặt hàng dự thầu tại Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu về danh mục hàng hóa, số lượng/khối lượng tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp hàng hóa tại Mẫu số 10A đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cung cấp tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống.

b) Yêu cầu tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa như sau:

1. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế:

- Bản phân loại thiết bị y tế phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và được công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 74 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

- Đối với thiết bị y tế loại A, B: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.

+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT) hoặc

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

- Đối với thiết bị y tế loại C, D: Yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật về thiết bị y tế.

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc

+ Giấy phép nhập khẩu (đối với thiết bị y tế thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT).

+ Đối với thiết bị y tế không yêu cầu giấy chứng nhận đăng kí lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Yêu cầu cung cấp tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Nhà thầu phải chứng minh khả năng cung cấp khối lượng hàng hóa đáp ứng E-HSMT khi được yêu cầu.

- Đối với thiết bị y tế thuộc loại B, C, D: Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại B, C, D theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP trừ trường hợp thiết bị y tế dự thầu thuộc quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.

2. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Nhà thầu cung cấp một trong các giấy tờ sau: Giấy phép nhập khẩu/ Số lưu hành/ Tiêu chuẩn cơ sở/ Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.

- Đối với hàng hóa là hóa chất: Yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo đúng quy định của pháp luật về hóa chất.

c) Yêu cầu về đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa mời thầu:

Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cơ bản về tính năng, công dụng của hàng hóa mời thầu.

Nhà thầu nêu rõ thông tin về tên hàng hóa dự thầu; ký mã hiệu; nhãn hiệu; năm sản xuất; xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ); hãng sản xuất; cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản đầy đủ vào Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo Webform trên Hệ thống (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV).

+ Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: Nhà thầu kê khai ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”; xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”…thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

+ Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột “Ký mã hiệu”. Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Nhà thầu cung cấp Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật của sản phẩm dự thầu, trong đó nêu model/ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, thông số kỹ thuật, quy cách hàng hóa, tên nhà sản xuất để chứng minh thông số kỹ thuật chào thầu, phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu do nhà thầu cung cấp khi tham dự thầu phải được đóng dấu xác nhận của nhà thầu.  Đối với Catalogue và/hoặc tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài, thì Nhà thầu phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt do cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt đóng dấu xác nhận của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá; trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B không tồn tại trên thị trường.

Yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu cụ thể như sau:

Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu

| STT phần/ lô | STT mặt hàng | Mã phần/lô | Mã HH | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PP2500631678 | V1001 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ nội soi |  |  |  |
|  | 1 |  | V1001.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 95 lần. Dùng cho máy phát chính. |  | Cái |
|  | 2 |  | V1001.2 | Dao siêu âm mổ nội soi | Đầu dao cong, thon, chiều dài hàm dao ≥15mm, đường kính cán 5mm, chiều dài cán ≥ 36cm, có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết hợp với dây dao mổ nội soi và máy cắt siêu âm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Cái |
| 2 |  | PP2500631679 | V1002 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ mở |  |  |  |
|  | 3 |  | V1002.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 100 lần. Dùng cho máy phát chính. |  | Cái |
|  | 4 |  | V1002.2 | Dao siêu âm mổ mở (chiều dài cán ≥17cm) | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥17cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Cái |
| 3 |  | PP2500631680 | V1003 | Dây dao và dao siêu âm cho mổ mở |  |  |  |
|  | 5 |  | V1003.1 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ mở | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học; tần số 55,5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm; số lần sử dụng ≥ 100 lần. Dùng cho máy phát chính. |  | Cái |
|  | 6 |  | V1003.2 | Dao siêu âm mổ mở (chiều dài cán ≥9cm) | Đầu dao cong, thon, dài ≥16mm; chiều dài cán ≥9cm; nút kích hoạt 240 độ; có công nghệ thích ứng mô. Sử dụng để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm. Dùng với dây dao mổ mở và máy phát chính. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Cái |
| 4 |  | PP2500631681 | V1004 | Dây nối và kẹp cầm máu lưỡng cực |  |  |  |
|  | 7 |  | V1004.1 | Dây nối lưỡng cực | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng một lần, vô trùng, chiều dài dây ≥3,6m. |  | Cái |
|  | 8 |  | V1004.2 | Kẹp cầm máu lưỡng cực (hình lưỡi lê) | Kẹp hình lưỡi lê. Kích thước đầu 2mm (±5%). Được phủ lớp chống mài mòn và giảm độ chói. Đường vân dạng lưới thiết kế phù hợp với tay cầm |  | Chiếc |
|  | 9 |  | V1004.3 | Kẹp cầm máu lưỡng cực (kẹp thẳng) | Kẹp thẳng. Kích thước đầu 0,4-0,7mm. Được phủ lớp chống mài mòn và giảm độ chói. Đường vân dạng lưới thiết kế phù hợp với tay cầm |  | Chiếc |
| 5 |  | PP2500631682 | V1005 | Bơm hút chân không và ống hút |  |  |  |
|  | 10 |  | V1005.1 | Bơm hút chân không bằng tay loại 1 van | Dùng được nhiều lần. |  | Cái |
|  | 11 |  | V1005.2 | Ống hút dùng cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van | Ống hút dùng 1 lần dùng cho bơm hút chân không bằng tay loại 1 van. Chất liệu: nhựa polyethylene. Các cỡ: 4mm; 5mm; 6mm. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 6 | 12 | PP2500631683 | V1006 | Kim đốt sóng cao tần loại 1 kim | Bộ gồm 01 kim, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối, kim đốt có hệ thống làm lạnh bên trong. Kích thước: - Cỡ 15G: + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 20cm: đầu phát nhiệt 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 25 cm, 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20; 30; 40 (mm). - Cỡ 16G: + Chiều dài 25cm; 30cm; 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 5; 10; 15; 20; 25; 30 (mm). - Cỡ 17G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4mm + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 7; 10; 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 20cm: đầu phát nhiệt 10; 15; 20; 25; 30; 40 (mm). + Chiều dài 25 cm, 35 cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 10; 20; 30; 40 (mm). - Cỡ 18G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4; 5; 7; 10; 15 (mm). + Chiều dài 10 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20 (mm). + Chiều dài 15 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20; 30 (mm). - Cỡ 19G: + Chiều dài 7cm: đầu phát nhiệt 4; 5; 7; 10; 15; 20 (mm). + Chiều dài 10 cm: đầu phát nhiệt 5; 7; 10; 15; 20 (mm). Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  | Cái |
| 7 | 13 | PP2500631684 | V1007 | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu đốt | Bộ gồm 01 kim, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kích thước: - Cỡ 15G: + Chiều dài 10cm; 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 16G: + Chiều dài 7cm; 8cm; 10cm; 12cm; 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 17G: + Chiều dài 10cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm. + Chiều dài 15cm; 20cm; 25cm; 35cm: với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm. - Cỡ 18G: + Chiều dài 7cm; 10cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm. + Chiều dài 15cm: đầu phát nhiệt có thể điều chỉnh từ 5-30mm; 15-40mm Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  | Cái |
| 8 | 14 | PP2500631685 | V1008 | Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim | Bộ gồm chùm 03 kim có thể tách rời, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kích thước: - Cỡ 15G: chiều dài 15cm; 20cm; với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm. - Cỡ 17G: chiều dài 15cm; 20cm; với mỗi chiều dài kim có đầy đủ đầu phát nhiệt 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm. Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  | Cái |
| 9 | 15 | PP2500631686 | V1009 | Kim đốt sóng cao tần lưỡng cực | Loại kim đơn, Kim có hệ thống làm mát bên trong thân kim. Dùng được cho cả bệnh nhân đặt máy tạo nhịp tim, phụ nữ có thai. Cỡ 17G; chiều dài kim đốt 70mm, 100mm; với mỗi chiều dài kim đốt có đầy đủ đầu phát nhiệt 12mm, 14mm, 16mm. Tương thích với thiết bị đốt sóng cao tần VMS30 của hãng Starmed. |  | Cái |
| 10 | 16 | PP2500631687 | V1010 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 2,5cm x 5m | Kích thước 2,5cm x 5m. Chất liệu băng: vải dệt từ cellulose acetate (taffeta), xé được bằng tay; không bị sót keo khi tháo băng; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Khối phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm; Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  | Cuộn |
| 11 | 17 | PP2500631688 | V1011 | Băng dính cuộn vải lụa y tế 5cm x 5m | Kích thước 5cm x 5m. Chất liệu băng: vải dệt từ cellulose acetate (taffeta), xé được bằng tay; không bị sót keo khi tháo băng; số sợi (≥)44 x (≥)19,5 sợi/cm. Khối phủ ≥ 50g/m2; lực dính 1,8-5,5 N/cm; Độ nhớt 8.100-12.700 cP. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  | Cuộn |
| 12 | 18 | PP2500631689 | V1012 | Băng dính giấy y tế | Kích thước 2,5cm x (≥9,1)m. Chất liệu: Giấy tổng hợp, keo Acrylate (không chứa mủ cao su). Không sót keo khi tháo băng. Nền giấy : 75-85%, nền keo Acrylate 25-30%. Dính tốt trên da ẩm. Lõi giấy. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1). |  | Cuộn |
| 13 | 19 | PP2500631690 | V1013 | Băng dính lụa y tế | Kích thước: 5cm x (≥9,1)m. Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. Nền Aceta teffeta 30 - 60%; Keo Acrylate 20-40% (không chứa mủ cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. Chống thấm nước. Lõi giấy. Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  | Cuộn |
| 14 | 20 | PP2500631691 | V1014 | Bao cao su tránh thai | Chất liệu cao su thiên nhiên. |  | Cái |
| 15 | 21 | PP2500631692 | V1015 | Bộ dây truyền dịch kim 2 cánh bướm | Có bộ phận điều chỉnh dòng chảy gồm máng và con lăn. Thể tích buồng nhỏ giọt ≥ 8,5ml, màng lọc dịch ≤15µm. Có đầu nối luer lock. Có bầu cao su tiếp thuốc. Độ dài dây truyền ≥1500mm. Kim 2 cánh bướm. Vô trùng từng cái. | Việt Nam | Bộ |
| 16 | 22 | PP2500631693 | V1016 | Bộ dây truyền dịch kim thường | Có bộ phận điều chỉnh dòng chảy gồm máng và con lăn. Thể tích buồng nhỏ giọt ≥ 8.5ml. Có bầu cao su tiếp thuốc. Độ dài dây truyền ≥ 1500mm. Vô trùng từng cái. | Việt Nam | Bộ |
| 17 | 23 | PP2500631694 | V1017 | Bộ giác hơi | Ống giác hơi làm bằng nhựa trong. Bơm hút chân không làm bằng nhựa |  | Bộ |
| 18 | 24 | PP2500631695 | V1018 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam | Cái |
| 19 | 25 | PP2500631696 | V1019 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml. Kim các cỡ 23G, 25G. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam | Cái |
| 20 | 26 | PP2500631697 | V1020 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam | Cái |
| 21 | 27 | PP2500631698 | V1021 | Bơm tiêm 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml. Vô trùng từng cái. Vạch chia dung tích rõ nét, không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. | Việt Nam | Cái |
| 22 | 28 | PP2500631699 | V1022 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm nhựa 50ml, không xoắn. Vô trùng từng cái. |  | Cái |
| 23 | 29 | PP2500631700 | V1023 | Bơm tiêm điện (có xoắn) | Bơm tiêm nhựa 50ml, có xoắn. Sử dụng với máy tiêm điện. | Việt Nam | Cái |
| 24 | 30 | PP2500631701 | V1024 | Bông hút nước y tế | Thành phần: Bông tự nhiên tinh chế (Bông xơ, 100% cotton). Yêu cầu: độ ẩm: ≤ 8%; tốc độ hút nước: <8 giây; khả năng hút nước: ≥ 20 g nước/g bông; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính. |  | Kg |
| 25 | 31 | PP2500631702 | V1025 | Can đựng chất thải | Chất liệu bằng nhựa. Dung tích 5 lít |  | Can |
| 26 | 32 | PP2500631703 | V1026 | Can đựng hoá chất | Chất liệu bằng nhựa. Có vòi, dung tích 10 lít |  | Can |
| 27 | 33 | PP2500631704 | V1027 | Canuyn mở khí quản | Có bóng. Cỡ 3mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5,5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm; 8mm; 8,5mm; 9mm. |  | Cái |
| 28 | 34 | PP2500631705 | V1028 | Cassette chuyển đúc bệnh phẩm có nắp | Chất liệu nhựa.Thiết kế một mảnh và chốt cài cho phép thao tác bằng một tay thuận tiện và giúp đóng lại nắp chắc chắn. Với các lỗ hình chữ nhật có kích thước 5mm × 1mm. Mặt viết nghiêng góc 45 độ. |  | Cái |
| 29 | 35 | PP2500631706 | V1029 | Cassette nhựa xử lý mô | Có lỗ hình chữ nhật kích thước 5mm x 1mm. Với hai vùng dán nhãn lớn ở hai bên hộp và một mặt viết nghiêng phía trước góc 45 độ, phù hợp với hầu hết các máy in. Thiết kế bốn ngăn, để xử lý/ nhúng bốn mẫu mô cùng một lúc. |  | Cái |
| 30 | 36 | PP2500631707 | V1030 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | Có đường cản quang. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Bộ |
| 31 | 37 | PP2500631708 | V1031 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 03 nòng | Có đường cản quang. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Bộ |
| 32 | 38 | PP2500631709 | V1032 | Chỉ thị hóa học đa thông số | Dùng để kiểm soát chất lượng tiệt khuẩn hơi nước, đánh giá 3 thông số: nhiệt độ, thời gian, hơi nước. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn 121 độ C đến 135 độ C. |  | Miếng |
| 33 | 39 | PP2500631710 | V1033 | Clip cầm máu xoay 1 chiều (Loại kèm tay cầm) | Đường kính mở rộng tối đa ≥11mm. Đóng mở được nhiều lần. Chiều dài các cỡ 1950mm, 2300mm. |  | Cái |
| 34 | 40 | PP2500631711 | V1034 | Đầu côn xanh | Chất liệu nhựa. Không có màng lọc. Thể tích tối đa 1000ul. |  | Cái |
| 35 | 41 | PP2500631712 | V1035 | Dây dẫn đường (guide wire) (đường kính 0,032 inch) | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu Nitinol phủ Hydrophilic; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥150cm; đường kính 0,032 inch. |  | Cái |
| 36 | 42 | PP2500631713 | V1036 | Dây dẫn đường (guide wire) (đường kính 0,035 inch) | Dùng để dẫn đường trong niệu quản, lõi đàn hồi chống xoắn, độ cản quang cao. Chất liệu thép không gỉ phủ PTFE; đầu thẳng hoặc chữ J; kích thước dài ≥125cm; đường kính 0,035 inch. |  | Cái |
| 37 | 43 | PP2500631714 | V1037 | Dây dẫn lưu ổ bụng | Kích thước: 5 ID x 7 OD; 7 ID x 10 OD. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 38 | 44 | PP2500631715 | V1038 | Dây hút dịch | Các số 5 - 18. Chất liệu: nhựa PVC. Độ dài ≥500mm. Không có nắp, không nhánh. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 39 | 45 | PP2500631716 | V1039 | Dây thở oxy | Các cỡ trẻ em, người lớn. Dây dẫn có chiều dài ≥2m. |  | Cái |
| 40 | 46 | PP2500631717 | V1040 | Điếu ngải | Thành phần gồm lá ngải cứu sấy, nghiền nát, được cuộn lại thành hình điếu. |  | Cái |
| 41 | 47 | PP2500631718 | V1041 | Gạc hút y tế | Thành phần: gạc dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: Đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2. |  | Mét |
| 42 | 48 | PP2500631719 | V1042 | Gạc phẫu thuật 20cm x 20cm x 3 lớp vô trùng | Kích thước: 20cm x 20cm x 3 lớp. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 43 | 49 | PP2500631720 | V1043 | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp vô trùng | Kích thước: 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 44 | 50 | PP2500631721 | V1044 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 20cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. |  | Cái |
| 45 | 51 | PP2500631722 | V1045 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 80cm x 4 lớp, cản quang vô trùng | Thành phần: Vải dệt hút nước 100% cotton. Yêu cầu: Kích thước 40cm x 80cm x 4 lớp. Quy cách: 05 cái/gói. Tiệt trùng. Có thanh/ sợi cản quang. Khả năng hút nước: > 5 g nước/g gạc; tốc độ hút nước: < 8 giây; giới hạn acid và kiềm: đạt trung tính; trọng lượng: ≥ 23g/m2; mật độ sợi: ≥(16x26) sợi/inch. |  | Cái |
| 46 | 52 | PP2500631723 | V1046 | Găng kiểm tra | Chất liệu cao su, có bột. Các cỡ S, M, L, XL… |  | Đôi |
| 47 | 53 | PP2500631724 | V1047 | Găng kiểm tra có bột | Chất liệu cao su, có bột, chưa tiệt trùng. Các cỡ S, M, L, XL… |  | Đôi |
| 48 | 54 | PP2500631725 | V1048 | Găng kiểm tra không bột | Chất liệu cao su, không bột . Các cỡ S, M, L, XL… |  | Đôi |
| 49 | 55 | PP2500631726 | V1049 | Găng tay phẫu thuật | Chất liệu cao su latex. Tiệt trùng. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. |  | Đôi |
| 50 | 56 | PP2500631727 | V1050 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu cao su latex. Cỡ 6,5; 7; 7,5; 8. |  | Đôi |
| 51 | 57 | PP2500631728 | V1051 | Găng y tế khám sản | Dài ≥ 39 cm. |  | Đôi |
| 52 | 58 | PP2500631729 | V1052 | Giấy in tem nhãn | Kích thước (≥50)mm x (≥25) mm,… |  | Cuộn |
| 53 | 59 | PP2500631730 | V1053 | Giấy in tem nhãn (Cuộn dài ≥30m) | Kích thước (≥80)mm x (≥50) mm. Cuộn dài ≥30m. |  | Cuộn |
| 54 | 60 | PP2500631731 | V1054 | Giấy lọc cho hộp hấp | Đường kính ≥190mm |  | Cái |
| 55 | 61 | PP2500631732 | V1055 | Giấy Parafilm | Kích thước: 4" x 125' (10cm x 38m). |  | Cuộn |
| 56 | 62 | PP2500631733 | V1056 | Hộp lưu bệnh phẩm | Kích thước: 41cm x 26cm x 17,5 cm. Chất liệu bằng nhựa. |  | Hộp |
| 57 | 63 | PP2500631734 | V1057 | Hộp lưu tiêu bản | Kích thước: 26cm x 18cm x 14 cm. Chất liệu bằng nhựa. |  | Hộp |
| 58 | 64 | PP2500631735 | V1058 | Khẩu trang phẫu thuật | Khẩu trang thiết kế có nếp gấp, đảm bảo che kín mũi và miệng. Thành phần: - Lớp ngoài: Vải không dệt không thấm nước. - Lớp giữa: Giấy lọc khuẩn không thấm. - Lớp trong: Vải không dệt hút ẩm. - Dây buộc đầu: vải không dệt, dây đeo chắc chắn. - Nẹp mũi nhựa dễ định hình, uốn nắn. Kích thước: 17,5 x 9 cm (± 5%). Độ bung tối đa của khẩu trang theo chiều rộng: 16,5 cm (±5%). Hiệu suất lọc khuẩn: ≥ 95%. Hiệu suất lọc hạt: ≥ 95%. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 59 | 65 | PP2500631736 | V1059 | Khóa 3 chạc | Có dây nối dài 10cm, 25cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 60 | 66 | PP2500631737 | V1060 | Kim cấy chỉ | Các cỡ: 0,7 x 63 mm; 0,8 x 63 mm; 0,9 x 63 mm. Thân kim và lõi kim được làm từ thép không rỉ. |  | Cái |
| 61 | 67 | PP2500631738 | V1061 | Kim dẫn đường | Kim dẫn đường dùng trong sinh thiết bán tự động. Kích thước: - Cỡ 16G: chiều dài 5; 10; 15; 20 (cm). - Cỡ 17G: chiều dài 5;10;15 (cm). - Cỡ 18G: chiều dài 5;10;15;20 (cm) Kim sắc, làm bằng vật liệu thép không gỉ. Kim có vạch chia độ để xác định độ sâu. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 62 | 68 | PP2500631739 | V1062 | Kim dây định vị u vú | Dùng trong sinh thiết vú, để xác định đúng vị trí u. Kích thước 20G và 21G, chiều dài từ 60mm tới 160mm. |  | Cái |
| 63 | 69 | PP2500631740 | V1063 | Kim hút hóa chất | Dùng cho máy hóa mô miễn dịch. Kim hút hóa chất, phân phối thuốc thử lên các tiêu bản. |  | Cái |
| 64 | 70 | PP2500631741 | V1065 | Kim sinh thiết | Hệ thống bán tự động với 2 độ xuyên sâu (10mm và 20mm). Vạch đánh dấu độ sâu trên ống thông; điểm đánh dấu cản tia X, sóng siêu âm bên trong. Nút bấm lấy mẫu thao tác nhẹ nhàng. Các cỡ: 14G, 16G,18G, 20G; với mỗi cỡ kim có đầy đủ các kích thước chiều dài kim 07cm, 10cm, 15 cm, 18cm, 20cm, 25cm. Tiệt trùng. Kèm kim dẫn đường: đầu kim 3 mặt vát, mũi kim sắc, có nút trượt đánh dấu độ sâu và đầu luer lock, có vạch đánh dấu dưới siêu âm. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) hoặc Châu Mỹ | Cái |
| 65 | 71 | PP2500631742 | V1066 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥160cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  | Cái |
| 66 | 72 | PP2500631743 | V1067 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥150cm, tương thích với kênh ống soi ≥2mm. |  | Cái |
| 67 | 73 | PP2500631744 | V1068 | Kìm sinh thiết nội soi dạ dày (tương thích với kênh ống soi 2mm) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥160cm, tương thích với kênh ống soi 2mm. |  | Cái |
| 68 | 74 | PP2500631745 | V1069 | Kìm sinh thiết nội soi đại tràng (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥230cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  | Cái |
| 69 | 75 | PP2500631746 | V1070 | Kìm sinh thiết nội soi đại tràng (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥230cm, tương thích với kênh ống soi 2,8mm. |  | Cái |
| 70 | 76 | PP2500631747 | V1071 | Kìm sinh thiết nội soi phế quản (loại dùng một lần) | Loại dùng một lần. Chiều dài làm việc ≥ 120cm, ≥ 160cm; đường kính làm việc ≥1,8 mm; tương thích với kênh ống soi 2mm. |  | Cái |
| 71 | 77 | PP2500631748 | V1072 | Kìm sinh thiết nội soi phế quản (loại dùng nhiều lần) | Loại dùng nhiều lần. Chiều dài làm việc ≥ 100cm; đường kính làm việc ≥1,8 mm; tương thích với kênh ống soi 2mm. |  | Cái |
| 72 | 78 | PP2500631749 | V1073 | Kim tiêm | Các cỡ: 18G; 23G;… |  | Cái |
| 73 | 79 | PP2500631750 | V1074 | Lam kính mài | Kích thước: (≥ 25,4) x (≥76,2) mm. Độ dày: 1mm - 1,2 mm. Hộp ≥ 50 chiếc. |  | Hộp |
| 74 | 80 | PP2500631751 | V1075 | Lam kính tĩnh điện | Lam kính dùng trong hóa mô miễn dịch để gắn các phần mô cố định bằng formalin, đúc parafin. Kích thước 75mm x 25mm x 1 mm. |  | Cái |
| 75 | 81 | PP2500631752 | V1076 | Lam kính nhuộm hóa mô miễn dịch | Được sử dụng trong phòng thí nghiệm để gắn các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin (FFPE). Tấm kính thủy tinh có lớp phủ để bám dính các phần mô được cố định bằng formalin, đúc trong parafin để sử dụng trong hóa mô miễn dịch. Kích thước: 75 mm x 25 mm x 1 mm, vùng nhãn sơn trắng. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 76 | 82 | PP2500631753 | V1077 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm có nắp | Nhựa trắng trong, có thìa lấy bệnh phẩm bên trong. |  | Cái |
| 77 | 83 | PP2500631754 | V1078 | Lọc vi khuẩn, lọc vi rút | Lọc vi khuẩn, vi rút cho đường hô hấp. Hiệu quả lọc vi khuẩn ≥99.9999%. Hiệu quả lọc vi rút ≥99.999%. |  | Cái |
| 78 | 84 | PP2500631755 | V1079 | Lọng thắt cuống polyp | Độ mở từ 20; 30; 40mm. |  | Cái |
| 79 | 85 | PP2500631756 | V1080 | Lưỡi dao mổ các số | Các cỡ: 10; 11; 12; 15; 20; 21; 22; 23; 24. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 80 | 86 | PP2500631757 | V1081 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao chất liệu bằng thép không gỉ, độ cắt nghiêng lưỡi dao ≥35 độ. Kích thước dao: (≥80mm) x (≥8mm) x (≥0,25mm). Lưỡi dao cắt được bệnh phẩm, tủy xương, xương và mô. | G7 hoặc Liên Minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 81 | 87 | PP2500631758 | V1082 | Lưới phẫu thuật | Kích thước(≥15) x (≥15)cm. |  | Cái |
| 82 | 88 | PP2500631759 | V1083 | Mặt nạ thở oxy khí dung | Các cỡ M, L, XL. Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. |  | Cái |
| 83 | 89 | PP2500631760 | V1084 | Miếng xốp giữ mẫu | Dùng giữ các mẫu yên tại chỗ trong suốt quá trình xử lý mô. Phù hợp với tất cả các loại cassette |  | Cái |
| 84 | 90 | PP2500631761 | V1085 | Mũ phẫu thuật | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm nước ≥14gam/m2, chất liệu 100% PP; dây thun đôi. Kích thước mũ : Rộng 2,2 - 2,5cm x dài 19-21cm. Đường kính mũ khi kéo căng: 47,5 - 52cm. Đường kính ở trạng thái nghỉ: 15 - 20cm. Tiệt trùng. |  | Cái |
| 85 | 91 | PP2500631762 | V1086 | Ngáng miệng dùng trong nội soi dạ dày | Loại dùng nhiều lần. Các cỡ: người lớn, trẻ em; độ mở 16mm, 20mm. |  | Cái |
| 86 | 92 | PP2500631763 | V1087 | Ống dẫn lưu màng phổi | Ống dẫn lưu màng phổi làm bằng chất liệu PVC. Cỡ 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40 (FG). Tiệt trùng. |  | Cái |
| 87 | 93 | PP2500631764 | V1088 | Ống nghiệm nhựa có nắp có nhãn | Có nắp, trên ống có nhãn. Kích thước ống: (≥12mm) x (≥75mm). Đựng ≥ 5ml mẫu. |  | Cái |
| 88 | 94 | PP2500631765 | V1089 | Ống xét nghiệm nước tiểu | Chất liệu nhựa, có nắp. Kích thước (≥)10cm x (≥)1,6cm. |  | Cái |
| 89 | 95 | PP2500631766 | V1090 | Que thử đường huyết | Thành phần: Glucose oxidase hoặc tương đương. Loại mẫu xét nghiệm: máu tươi toàn phần từ mao mạch. Khoảng đo đường huyết: 1,1-33,3mmol/L (20-600mg/dL). Dùng với máy đo đường huyết. |  | Test |
| 90 | 96 | PP2500631767 | V1091 | Sonde foley 2 nhánh các số | Các cỡ: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26FR, 28Fr, 30Fr. |  | Cái |
| 91 | 97 | PP2500631768 | V1092 | Sonde Foley 3 nhánh các số | Các cỡ: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24 Fr. |  | Cái |
| 92 | 98 | PP2500631769 | V1093 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng, que gỗ | Chiều dài ≥175mm. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. |  | Cái |
| 93 | 99 | PP2500631770 | V1094 | Tấm chỉ thị kiểm soát chất lượng hút chân không và khả năng xâm nhập hơi nước | Dùng để kiểm tra chất lượng và khả năng vận hành của máy hấp ướt. Khổ giấy A4 hoặc A5 |  | Tờ |
| 94 | 100 | PP2500631771 | V1095 | Tay cầm clip | Đường kính tối đa ≥2,75mm; phù hợp với kênh làm việc 2,8mm; chiều dài làm việc 1950mm; 2300mm. |  | Cái |
| 95 | 101 | PP2500631772 | V1096 | Tay cầm gắn lọng thắt polyp | Dụng cụ thắt cuống polyp loại có vỏ nhựa: đường kính ngoài ≥2,7mm; loại không có vỏ nhựa: đường kính ngoài ≥2,1mm. Phù hợp với đường kính kênh làm việc 2,8mm; chiều dài làm việc 1650 hoặc 2300mm. |  | Cái |
| 96 | 102 | PP2500631773 | V1097 | Tay dao hàn mạch máu (hàm đầu cong) | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu cong, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Trục dao quay 350 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Chiếc |
| 97 | 103 | PP2500631774 | V1098 | Tay dao hàn mạch máu (hàm đầu tù) | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, hàm đầu tù, chiều dài thân dao ≥37 cm, đường kính thân dao 5mm. Trục dao quay 180 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Chiếc |
| 98 | 104 | PP2500631775 | V1099 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ mở, hàm phủ nano chống dính, chiều dài thân dao ≥23cm, đường kính thân dao 5mm, độ cong hàm 22 độ. Trục dao quay 350 độ. Tương thích với Hệ thống hàn mạch máu kèm theo dao mổ điện cao tần Force Triad. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc châu Mỹ | Chiếc |
| 99 | 105 | PP2500631776 | V1100 | Test kiểm soát tiệt trùng vi sinh 1 giờ bằng hơi nước | Ống thử sinh học có chứa Geobacillus stearothermophilus. Dùng để kiểm tra chất lượng cho cả mẻ hấp- kiểm soát khối. Dùng cho tiệt khuẩn hơi nước khoảng 132° C-135°C. Dùng cho máy ủ sinh học 490-3M. |  | Ống |
| 100 | 106 | PP2500631777 | V1101 | Túi camera vô trùng | Thành phần: 01 túi nylon có dây cotton, 01 ống nylon có dây cột. Kích thước túi (≥ 9cm) x (≥14cm), kích thước ống (≥18cm) x (≥230cm). Vô trùng. |  | Cái |
| 101 | 107 | PP2500631778 | V1102 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 100mm x 200m | Kích thước: 100mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  | Cuộn |
| 102 | 108 | PP2500631779 | V1103 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m | Kích thước: 150mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  | Cuộn |
| 103 | 109 | PP2500631780 | V1104 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 200mm x 200m | Kích thước: 200mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  | Cuộn |
| 104 | 110 | PP2500631781 | V1105 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 250mm x 200m | Kích thước: 250mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp. |  | Cuộn |
| 105 | 111 | PP2500631782 | V1106 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 300mm x 200m | Kích thước: 300mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp |  | Cuộn |
| 106 | 112 | PP2500631783 | V1107 | Túi tiệt trùng dạng dẹt 350mm x 200m | Kích thước: 350mm x 200m. Phù hợp cho 2 loại tiệt trùng: bằng hơi nước và khí EO. Có ≥3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Màng film 2 lớp |  | Cuộn |
| 107 | 113 | PP2500631784 | V1108 | Túi zip (Kích thước: 12cm x 17 cm) | Kích thước: 12cm x 17 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  | Kg |
| 108 | 114 | PP2500631785 | V1109 | Túi zip (Kích thước: 18cm x 26 cm) | Kích thước: 18cm x 26 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  | Kg |
| 109 | 115 | PP2500631786 | V1110 | Túi zip (Kích thước: 20cm x 28 cm) | Kích thước: 20cm x 28 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  | Kg |
| 110 | 116 | PP2500631787 | V1111 | Túi zip (Kích thước: 25cm x 35 cm) | Kích thước: 25cm x 35 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  | Kg |
| 111 | 117 | PP2500631788 | V1112 | Túi zip (Kích thước: 30cm x 40 cm) | Kích thước: 30cm x 40 cm. Đáy đứng ghép một mặt bạc một mặt trong |  | Kg |
| 112 | 118 | PP2500631789 | V1113 | Vợt hớt dị vật | Đường kính ≤3mm; chiều dài làm việc ≥230cm. Độ mở của vợt 4x8cm. |  | Cái |
| 113 | 119 | PP2500631790 | V1114 | Kìm kẹp cầm máu | Độ mở ngàm 6,3mm hoặc 6,5mm; chiều dài làm việc 165cm, 230cm. |  | Cái |
| 114 |  | PP2500631791 | V1115 | Bộ dụng cụ lưỡng cực |  |  |  |
|  | 120 |  | V1115.1 | Hàm forceps lưỡng cực | Hàm kẹp lưỡng cực, độ rộng hàm 3mm. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥33cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
|  | 121 |  | V1115.2 | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực | Vỏ ngoài cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 122 |  | V1115.3 | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực | Vỏ trong cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 33 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 123 |  | V1115.4 | Tay cầm cho dụng cụ lưỡng cực | Tay cầm dạng xỏ ngón, có chân cắm đốt điện lưỡng cực. Dùng cho hàm forceps lưỡng cực. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 115 |  | PP2500631792 | V1116 | Bộ tay cắt và điện cực |  |  |  |
|  | 124 |  | V1116.1 | Điện cực cầm máu (mũi nhọn) | Điện cực cầm máu đơn cực hình mũi nhọn, sử dụng nhiều lần. Dùng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 125 |  | V1116.2 | Điện cực đơn cực hình con lăn | Điện cực đơn cực hình con lăn, đường kính ≥5 mm, sử dụng nhiều lần. Dùng với vỏ đặt ống soi cắt cỡ 24/26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 126 |  | V1116.3 | Điện cực cắt | Điện cực cắt đơn cực hình vòng, 24/26Fr. Sử dụng cho bộ tay cắt. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
|  | 127 |  | V1116.4 | Bộ tay cắt | Tay cắt đơn cực cắt bằng cơ chế kẹp ngón tay. Hỗ trợ vòng ngón cái có thể di chuyển. Ở vị trí nghỉ điện cực ở ngoài vỏ. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 116 |  | PP2500631793 | V1117 | Vỏ trong và vỏ ngoài ống soi |  |  |  |
|  | 128 |  | V1117.1 | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt loại xoay được | Vỏ ngoài đặt ống soi cắt, cỡ 26 Fr, có đường dịch vào và ra. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 129 |  | V1117.2 | Vỏ trong ống soi cắt tiết niệu | Vỏ trong xoay được, có bọc cách điện bằng ceramic, cỡ 26 Fr. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 117 |  | PP2500631794 | V1118 | Bộ trocar cỡ 6 mm |  |  |  |
|  | 130 |  | V1118.1 | Nòng trocar (cỡ 6mm) | Nòng trocar đầu hình tháp, cỡ 6 mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
|  | 131 |  | V1118.2 | Van trocar cỡ 6mm | Van trocar cỡ 6 mm, có thể mở bằng tay hoặc tự động. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 132 |  | V1118.3 | Vỏ trocar cỡ 6mm | Vỏ trocar, cỡ 6 mmm, chiều dài ≥ 10,5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 5mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 118 |  | PP2500631795 | V1119 | Bộ trocar cỡ 11mm |  |  |  |
|  | 133 |  | V1119.1 | Nòng trocar (đầu tù) | Nòng trocar đầu tù, cỡ 11mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
|  | 134 |  | V1119.2 | Nòng trocar (đầu hình tháp) | Nòng trocar đầu hình tháp, cỡ 11mm, chiều dài ≥ 10,5 cm. Chất liệu thép không gỉ. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
|  | 135 |  | V1119.3 | Van trocar cỡ 11mm | Van trocar cỡ 11 mm, có thể mở bằng tay hoặc tự động. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
|  | 136 |  | V1119.4 | Vỏ trocar cỡ 11mm | Vỏ trocar, cỡ 11 mmm, chiều dài ≥ 10,5 cm, làm từ thép không gỉ, đầu vát chéo, có van bơm khí. Dùng cho ống soi và dụng cụ đường kính 10mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 119 | 137 | PP2500631796 | V1120 | Tay cầm forceps không khóa | Tay cầm bằng nhựa, có vỏ bọc cách điện, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 120 | 138 | PP2500631797 | V1121 | Tay cầm bằng nhựa, có khóa | Tay cầm bằng nhựa, có bọc cách điện, có khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 121 | 139 | PP2500631798 | V1122 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 26mm) | Hàm forceps kẹp, có răng cưa, hàm dài 26 mm, mở cửa sổ, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 122 | 140 | PP2500631799 | V1123 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 14mm) | Hàm forceps kẹp, nhiều răng, độ rộng hàm 4,8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 123 | 141 | PP2500631800 | V1124 | Hàm kẹp và phẫu tích | Hàm forceps kẹp và phẫu tích, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 124 | 142 | PP2500631801 | V1125 | Hàm forceps kẹp (hàm dài 27mm) | Hàm forceps kẹp, không gây tổn thương, hàm dài 27 mm, có lỗ, cong, hoạt động đơn. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 125 | 143 | PP2500631802 | V1126 | Dây cao tần đơn cực | Chân cắm cỡ 4 mm, chiều dài ≥ 300 cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 126 | 144 | PP2500631803 | V1127 | Dây cao tần lưỡng cực | Dây cao tần lưỡng cực, khoảng cách giữa 2 chân cắm 22 mm, chiều dài ≥ 3m. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 127 | 145 | PP2500631804 | V1128 | Dây dẫn khí CO2 từ máy vào ổ bụng | Dây dẫn khí CO2 có phin lọc khí, dài ≥ 3m, vô trùng, 2 mặt kị nước. Dùng với máy bơm khí. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 128 | 146 | PP2500631805 | V1129 | Dây tưới hút dịch | Chất liệu silicone, hút tưới từ thiết bị vào bình, có thể tiệt trùng bằng hơi nước | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 129 | 147 | PP2500631806 | V1130 | Điện cực cắt và cầm máu | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 130 | 148 | PP2500631807 | V1131 | Lưỡi kéo cong | Lưỡi kéo cong, hoạt động kép, có răng cưa, dạng thìa, hàm dài ≥ 20 mm. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, chiều dài ≥ 36 cm. Dùng với trocar cỡ 6 mm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 131 | 149 | PP2500631808 | V1132 | Nắp cao su (dùng cho trocar cỡ 11 mm) | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 11 mm. |  | Cái |
| 132 | 150 | PP2500631809 | V1133 | Nắp cao su (dùng cho trocar cỡ 6 mm) | Nắp cao su dùng cho trocar cỡ 6 mm. |  | Cái |
| 133 | 151 | PP2500631810 | V1134 | Nắp giảm khẩu kính | Cỡ 11/5 mm. Sử dụng với trocar. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 134 | 152 | PP2500631811 | V1135 | Ống hút và tưới dùng trong nội soi ổ bụng | Ống hút và tưới, bề mặt chống loá, có lỗ bên hông, van khoá điều khiển bằng một tay. Dùng với vỏ cỡ 5 mm, dài ≥36cm. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 135 | 153 | PP2500631812 | V1136 | Ống kính soi | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 4 mm, chiều dài ≥ 30 cm, chiều dài tổng thể ≥ 355mm, hấp tiệt trùng được bằng hơi nước ở nhiệt độ cao. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 136 | 154 | PP2500631813 | V1137 | Vỏ ngoài bằng kim loại | Vỏ ngoài bằng kim loại, có bọc cách điện, có đầu nối để tưới rửa vệ sinh. Cỡ 5 mm, dài ≥ 36 cm. Dùng cho forceps kẹp và phẫu tích. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chiếc |
| 137 | 155 | PP2500631814 | V1138 | Kìm kẹp kim hàm cong trái | Kìm kẹp kim, hàm cong trái, cỡ 5mm, dài ≥ 330mm. Có kênh tưới rửa có khóa luer-lock, tay cầm xỏ ngón. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 138 | 156 | PP2500631815 | V1139 | Kìm kẹp kim hàm thẳng | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, cỡ 5mm, dài ≥ 330mm. Có kênh tưới rửa có khóa luer-lock, tay cầm xỏ ngón. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Cái |
| 139 | 157 | PP2500631816 | V1140 | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động (thể tích 100ml) | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động, thể tích 100ml. -Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa PP. Bầu chứa thuốc làm bằng cao su isoprene. Dây truyền bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Bộ lọc khí và lọc hạt chất liệu Polyethersulfone (PES) - Tốc độ truyền: 2ml/ giờ (± 5%). - Bầu chứa thuốc có vạch chia thể tích để theo dõi lượng thuốc đã được truyền cho bệnh nhân; Vỏ có khả năng bảo vệ khỏi tia UV. - Dây truyền có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động; có bộ lọc khí và lọc hạt 0,2µm (± 5%). - Cổng bơm thuốc có tích hợp van 1 chiều chống trào ngược - Tiệt khuẩn. - Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (2). |  | Cái |
| 140 | 158 | PP2500631817 | V1141 | Bơm truyền dịch | Bơm truyền dịch có dung tích chứa thuốc 400ml. Dải tốc độ: 0;1;2;4;6;8;10;12;14 (ml/h). Vỏ có vạch chia thể tích giúp kiểm tra lượng thuốc còn lại trong bơm. Cổng nạp thuốc nằm trên bơm giúp dễ dàng bơm thuốc vào. Bộ điều chỉnh dạng quay số, có tính năng khóa hai lần và nắp khóa ngăn bệnh nhân tự thay đổi tốc độ bơm. Có bộ lọc khí ≤ 1,2 µm. Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP, được tráng lớp chống tia UV trên bơm và dây truyền. |  | Cái |
| 141 | 159 | PP2500631818 | V1142 | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động (thể tích 250ml) | Bơm tiêm truyền thể tích đàn hồi điều chỉnh giọt tự động, thể tích 250ml. -Chất liệu: Vỏ làm bằng nhựa PP. Bầu chứa thuốc làm bằng cao su isoprene. Dây truyền bằng nhựa PVC không chứa DEHP. Bộ lọc khí và lọc hạt chất liệu Polyethersulfone (PES) - Tốc độ truyền: 2ml/ giờ (± 5%). - Bầu chứa thuốc có vạch chia thể tích để theo dõi lượng thuốc đã được truyền cho bệnh nhân; Vỏ có khả năng bảo vệ khỏi tia UV. - Dây truyền có màng kỵ nước hydrophobic đuổi khí tự động; có bộ lọc khí và lọc hạt 0,2µm (± 5%). - Cổng bơm thuốc có tích hợp van 1 chiều chống trào ngược - Tiệt khuẩn. - Đạt tối thiểu 02 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức quy định tại ghi chú (2) |  | Cái |
| 142 | 160 | PP2500631819 | V1143 | Bơm truyền dịch (dùng 1 lần) | Bơm truyền dịch có dung tích chứa thuốc 400ml. Dải tốc độ: 0;0,5;1;2;3;4;5;6;7 (ml/h). Vỏ có vạch chia thể tích giúp kiểm tra lượng thuốc còn lại trong bơm. Cổng nạp thuốc nằm trên bơm giúp dễ dàng bơm thuốc vào. Bộ điều chỉnh dạng quay số, có tính năng khóa hai lần và nắp khóa ngăn bệnh nhân tự thay đổi tốc độ bơm. Có bộ lọc khí ≤ 1,2 µm. Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP, được tráng lớp chống tia UV trên bơm và dây truyền. |  | Cái |
| 143 | 161 | PP2500631820 | V1144 | Bộ dây truyền dịch có bộ vi chỉnh giọt | Chiều dài dây ≥150cm; đường kính trong dây 3 mm. Có bộ điều chỉnh giọt từ 3ml/h - 270ml/h. Có khóa kẹp dừng truyền dịch tạm thời mà không cần chỉnh lại tốc độ truyền. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn luer lock. Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP. |  | Cái |
| 144 | 162 | PP2500631821 | V1145 | Bộ dây truyền thuốc kháng sinh và thuốc hóa trị liệu | Dây truyền dài ≥ 150cm, đường kính trong 3mm (± 5%); chất liệu polyurethane không chứa PVC, DEHP. Buồng nhỏ giọt hai ngăn cứng và mềm, 20 giọt/ml. Van thông khí có màng lọc, có chức năng lọc vi khuẩn và virus. Có màng lọc tiểu phân 15µm (± 5%), màng lọc dịch 0,2 µm (± 5%) hạn chế bám dính protein. Đầu nối vặn xoắn luer-lock. |  | Cái |
| 145 | 163 | PP2500631822 | V1146 | Bộ dây truyền dịch tránh ánh sáng | Dây truyền dịch tránh ánh sáng chất liệu polyurethane; chiều dài dây ≥ 180 cm, có khả năng tránh ánh sáng; đường kính trong 3mm (± 5%). Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm; có màng chặn khí kích thước 15 µm (± 5%) tự động ngưng truyền khi hết dịch và ngăn không khí đi vào bệnh nhân, có khả năng lọc các hạt tiểu phân kích thước 3 µm. Đầu khóa vặn luerlock có màng chặn dịch hydrophobic tự động đuổi khí và ngăn dịch chảy ra ngoài. Van thông khí chịu được áp lực ≥ 0,2 bar, có màng lọc cấu tạo bằng sợi thủy tinh, có chức năng lọc vi khuẩn và virus. Có khe an toàn cắm đầu nhọn sau khi sử dụng. |  | Cái |
| 146 | 164 | PP2500631823 | V1147 | Bơm cho ăn | Bơm tiêm nhựa 50ml, đốc to lắp vừa dây cho ăn. | Việt Nam | Cái |
| 147 | 165 | PP2500631824 | V1148 | Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân và cút nối | Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân và cút nối |  | Cái |
| 148 | 166 | PP2500631825 | V1149 | Bát kền | Kích thước: Fi 8cm. |  | Cái |
| 149 | 167 | PP2500631826 | V1150 | Bộ đặt nội khí quản ánh sáng lạnh người lớn | Bóng đèn chân không sử dụng với nguồn sáng 2,7V; cho ánh sáng tốt trong vùng khám. Tay cầm làm bằng Crôm mạ kim loại. Bộ bao gồm: + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: 01 Cái + Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: 01 Cái + Cán tay cầm: 01 cái + Hộp đựng: 01 cái Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1) (CFS của chủ sở hữu hoặc đơn vị đưa ra thị trường hoặc hãng sản xuất). |  | Bộ |
| 150 | 168 | PP2500631827 | V1151 | Cặp mạch máu | Kích thước 14 - 20cm. |  | Cái |
| 151 | 169 | PP2500631828 | V1152 | Đè lưỡi Inox | Chất liệu: inox |  | Cái |
| 152 | 170 | PP2500631829 | V1153 | Đồng hồ oxy (van oxy) | Bộ gồm: van giảm áp và bình tạo ẩm |  | Bộ |
| 153 | 171 | PP2500631830 | V1154 | Hộp bông cầu | Được làm từ inox. Kích thước: Fi 8cm. |  | Cái |
| 154 | 172 | PP2500631831 | V1155 | Hộp chống sốc nhựa | Chất liệu bằng nhựa |  | Cái |
| 155 | 173 | PP2500631832 | V1156 | Hộp hấp dụng cụ Inox | Kích thước: Fi 360mm x 185mm. |  | Cái |
| 156 | 174 | PP2500631833 | V1157 | Kéo cắt chỉ | Dài 12cm. Chất liệu inox. |  | Cái |
| 157 | 175 | PP2500631834 | V1158 | Kéo phẫu thuật | Dài 14cm, 16cm. Chất liệu inox. |  | Cái |
| 158 | 176 | PP2500631835 | V1159 | Kẹp phẫu tích có mấu, không mấu 14-16cm | Kích thước: 14cm, 16cm. |  | Cái |
| 159 | 177 | PP2500631836 | V1160 | Khay đựng dụng cụ 20x25x3cm | Kích thước: rộng 20cm x dài 25cm x cao 3cm. Chất liệu: thép không gỉ. |  | Cái |
| 160 | 178 | PP2500631837 | V1161 | Khay inox chữ nhật | Kích thước: rộng 30cm x dài 40cm. Chất liệu: thép không gỉ. |  | Cái |
| 161 | 179 | PP2500631838 | V1162 | Kìm cặp kim | Kích thước: ≥15cm. |  | Cái |
| 162 | 180 | PP2500631839 | V1163 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Chất liệu thép không gỉ, đầu kìm có răng. |  | Cái |
| 163 | 181 | PP2500631840 | V1164 | Trụ cắm panh inox | Chất liệu: inox. |  | Cái |
| 164 | 182 | PP2500631841 | V1165 | Huyết áp kế đồng hồ | Huyết áp cơ, gồm một đồng hồ và túi hơi. Tai nghe một dây. Đạt tối thiểu 01 CFS được cấp bởi các nước hoặc tổ chức theo quy định tại điều ghi chú (1). |  | Bộ |
| 165 | 183 | PP2500631842 | V1166 | Panh hình tim 25cm | Chất liệu thép không gỉ, 25cm |  | Cái |
| 166 | 184 | PP2500631843 | V1167 | Đồng hồ giảm áp 2 đồng hồ | Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy. Gồm van giảm áp và 2 đồng hồ |  | Bộ |
| 167 | 185 | PP2500631844 | V1168 | Pank sinh thiết | Chất liệu inox |  | Cái |
| 168 | 186 | PP2500631845 | V1169 | Máy đo nồng độ oxy ngón tay SPO2 | Đo lượng oxy trong máu |  | Cái |
| 169 | 187 | PP2500631846 | V1170 | Kìm kẹp săng | Chất liệu inox. Các cỡ: 12cm - 18cm |  | Cái |
| 170 | 188 | PP2500631847 | V1171 | Kẹp răng chuột | Kích thước 16-18cm. Chất liệu inox |  | Cái |
| 171 | 189 | PP2500631848 | V1172 | Cán dao mổ các số | Dài 14cm; làm bằng thép không gỉ. |  | Cái |
| 172 | 190 | PP2500631849 | V1173 | Mỏ vịt | Chất liệu thép không gỉ. |  | Cái |
| 173 | 191 | PP2500631850 | V1174 | Panh cong thẳng, có mấu, không mấu | Chất liệu inox. Kích thước: 18-20cm |  | Cái |
| 174 | 192 | PP2500631851 | V1175 | Panh Farabuef | Kích thước 15cm, 02 cái/cặp. |  | Cặp |
| 175 | 193 | PP2500631852 | V1176 | Khay đựng dụng cụ | Kích thước: rộng 20cm x dài 30cm Chất liệu: thép không gỉ. |  | Cái |
| 176 | 194 | PP2500631853 | V1177 | Panh sát khuẩn đầu rắn | Dài 25cm. Chất liệu thép không gỉ |  | Cái |
| 177 | 195 | PP2500631854 | V1178 | Khay quả đậu | Chất liệu inox. Kích thước 13x20x2cm |  | Cái |
| 178 | 196 | PP2500631855 | V1179 | Túi đựng oxy | Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế. Dung tích ≥ 42 lít |  | Túi |
| 179 | 197 | PP2500631856 | V1180 | Giá để ống nghiệm | Chất liệu nhựa, giá có từ 3 hàng lỗ trở lên, sử dụng phù hợp cho ống nghiệm có kích thước 1,6cm x10 cm |  | Cái |
| 180 | 198 | PP2500631857 | V1181 | Vỏ chai chứa oxy y tế | Dung tích 8-10 lít |  | Bình |
| 181 |  | PP2500631858 | H1001 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ |  |  |  |
|  | 199 |  | H1001.1 | Hóa chất định lượng Estradiol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Estradiol. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 15 -5.200 pg/ml. Thành phần: các hạt thuận từ phủ streptavidin, biotin và chất tương tự estradiol kết hợp biotin, chất cộng hợp kháng thể kháng estradiol- phosphatase kiềm. Hộp:(≤2) x (≤50 test) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  | Test |
|  | 200 |  | H1001.2 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Estradiol | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Estradiol. Thành phần: Estradiol ở các nồng độ khác nhau. Hộp (≥ 4mL) + ( ≥ 5)x (≥ 2mL) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  | Hộp |
|  | 201 |  | H1001.3 | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH | Chất hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH. Thành phần: hFSH ở các mức nồng độ khác nhau. Hộp: (≥6) x (≥ 4mL) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  | Hộp |
|  | 202 |  | H1001.4 | Hóa chất định lượng hFSH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng hFSH. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,2 - 200 mIU/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG- kháng thể kháng hFSH, chất cộng hợp kháng thể kháng hFSH-phophataza kiềm. Hộp: (≤2) x (≤ 50 test) hoặc tương đương. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter-Mỹ. |  | Test |
|  | 203 |  | H1001.5 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch 3 mức | Dạng đông khô. Thành phần: Huyết thanh . Chứa các thông số: β-2-Microglobulin, CA15- 3, CA19-9, CA125, Growth Hormone (GH), Oestradiol, Paracetamol...Ổn định sau hoàn nguyên trong 7 ngày ở 2-8℃ hoặc 28 ngày tại -20℃. Lọ ≥ 5 ml. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ |  | Lọ |
|  | 204 |  | H1001.6 | Hóa chất định lượng CEA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CEA. Loại mẫu: Huyết thanh. Dải đo bao trùm lên khoảng từ 0,1-1.000 ng/mL. Thành phần: các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA, liên hợp kháng thể kháng CEA liên kết với photphatase kiềm. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động DXI 800 của hãng Beckman Coulter- Mỹ. Hộp ≥ 100 test |  | Test |
| 182 | 205 | PP2500631859 | H1002 | Hóa chất định lượng Fibrinogen C | Hóa chất định lượng Fibrinogen dựa trên phương pháp Clauss. Thành phần: Dạng bột khô chứa thrombin. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ. Hộp: (≥10) x (≥2mL) hoặc tương đương. |  | Hộp |
| 183 | 206 | PP2500631860 | H1003 | Dung dịch rửa thường quy | Thành phần: chất lỏng có chứa các chất vô cơ và hữu cơ (2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride hoặc tương đương). Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động ACLTOP 300 CTS của hãng Instrumentation Laboratory- Mỹ. Bình ≥ 4.000ml |  | Bình |
| 184 | 207 | PP2500631861 | H1004 | Hồng cầu mẫu | Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu. Hộp (≥2) x (≥ 10 ml) |  | Hộp |
| 185 | 208 | PP2500631862 | H1005 | Ống máu lắng | Ống lấy máu toàn phần để xác định định lượng tốc độ lắng của tế bào máu. Ống thủy tinh chân không chứa chất chống đông, nắp cao su. Mỗi ống chứa dung dịch natri citrat làm chất chống đông. Tương thích sử dụng trên máy đo tốc độ máu lắng Mixrate X20 của hãng Elitech Group- Hà Lan. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Ống |
| 186 | 209 | PP2500631863 | H1006 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | Thẻ dùng với máy định danh và làm kháng sinh đồ tự động để xác định độ nhạy cảm của các trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các kháng sinh. Mỗi thẻ chứa các kháng sinh chọn lọc ở các nồng độ khác nhau, được sấy khô với môi trường nuôi cấy vi sinh. Tương thích sử dụng trên máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Vitek2compact của hãng BioMerieux - Mỹ.Hộp ≥ 20 thẻ |  | Thẻ |
| 187 | 210 | PP2500631864 | H1007 | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm để định danh trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men. Thẻ gồm ≥47 thử nghiệm sinh hóa. Tương thích sử dụng trên máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ Vitek2compact của hãng BioMerieux - Mỹ. Hộp ≥ 20 thẻ |  | Hộp |
| 188 | 211 | PP2500631865 | H1008 | Thạch UTI | Môi trường tạo màu nhằm chẩn đoán nhận biết và phân biệt các loại vi sinh vật gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Thành phần: peptone, chromogenic, agar. Đĩa ≥ 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane. |  | Đĩa |
| 189 | 212 | PP2500631866 | H1009 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3. Thành phần: Huyết thanh người chứa CA 15-3. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥4 mL . |  | Hộp |
| 190 | 213 | PP2500631867 | H1010 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 trong huyết thanh, huyết tương người. Dải đo bao trùm lên khoảng 1 - 300 U/mL. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test. |  | Test |
| 191 | 214 | PP2500631868 | H1011 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4. Thành phần: Huyết thanh chứa CA 72-4. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥4 mL . |  | Hộp |
| 192 | 215 | PP2500631869 | H1012 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CA 72-4. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương người. Dải đo bao trùm lên khoảng 0,5 - 250 U/mL. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test. |  | Test |
| 193 | 216 | PP2500631870 | H1013 | Hóa chất xét nghiệm HIV kháng nguyên/kháng thể | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính HIV kháng nguyên/kháng thể. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng HIV p24, kháng nguyên đặc hiệu HIV 1/2. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≥ 100 Test |  | Test |
| 194 | 217 | PP2500631871 | H1014 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng HBsAg. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≥ 100 Test |  | Test |
| 195 | 218 | PP2500631872 | H1015 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa AFP. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp ≥ 4 ml |  | Hộp |
| 196 | 219 | PP2500631873 | H1016 | Hóa chất xét nghiệm định lượng AFP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AFP. Dải đo bao trùm lên khoảng: 0,75 - 1.000 IU/mL. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương. Thành phần: kháng thể đơn dòng kháng AFP. Tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Cobas 6000 e601 của hãng Roche- Nhật Bản. Hộp: ≤100 Test |  | Test |
| 197 | 220 | PP2500631874 | H1017 | Paraffin hạt tinh khiết | Dạng sáp. Thành phần chính: Paraffin, Hydrocarbon. Nhiệt độ nóng chảy ≥ 56°C. |  | Kg |
| 198 | 221 | PP2500631875 | H1018 | Dinatri hydrophosphat khan | Thành phần: Dinatri hydrophosphat khan (Na2HPO4). Chai ≥ 500g. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chai |
| 199 | 222 | PP2500631876 | H1019 | Natri dihydrophosphat | Thành phần: NaH₂PO₄ .H₂O. chai ≥ 500g. | G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | Chai |
| 200 | 223 | PP2500631877 | H1020 | Formaldehyde | Thành phần: Formaldehyde 37-40%. Chai ≥ 500ml. |  | Chai |
| 201 | 224 | PP2500631878 | H1021 | Xylen xử lý bệnh phẩm | Chai ≥ 500ml |  | Chai |
| 202 | 225 | PP2500631879 | H1022 | Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt | Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride ≥ 0,05%w/w; Polyhexamethylene Biguanide Chlorhydrate ≥ 0,06%w/w; nước cất. Chai ≥ 750ml. |  | Chai |
| 203 |  | PP2500631880 | H1023 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 1) |  |  |  |
|  | 226 |  | H1023.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  | Bộ |
|  | 227 |  | H1023.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 228 |  | H1023.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 229 |  | H1023.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 230 |  | H1023.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  | Chai |
|  | 231 |  | H1023.6 | Kít kháng thể CALDESMON | Kháng thể Caldesmon (dòng h-CALD) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 232 |  | H1023.7 | Kít kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 (dòng EP10) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 233 |  | H1023.8 | Kít kháng thể CD31 | Kháng thể CD31 (dòng JC/70A) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 234 |  | H1023.9 | Kít kháng thể CD34 | Kháng thể CD34 (dòng QB-End/10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 235 |  | H1023.10 | Kít kháng thể CD99 | Kháng thể CD99 (dòng EP8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 236 |  | H1023.11 | Kít kháng thể CDK4 | Kháng thể CDK4 (dòng CDK4/7987R) từ thỏ và ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 237 |  | H1023.12 | Kít kháng thể DESMIN | Kháng thể Desmin (dòng D33) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 238 |  | H1023.13 | Kít kháng thể DOG1 | Kháng thể DOG-1 (dòng SP31) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 239 |  | H1023.14 | Kít kháng thể Muscle Specific (HHF35) | Kháng thể Actin đặc hiệu cho cơ (dòng HHF35) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 240 |  | H1023.15 | Kít kháng thể Melanoma (HMB45) | Kháng thể Melanoma (dòng HMB-45) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 241 |  | H1023.16 | Kít kháng thể MDM2 | Kháng thể MDM2 (dòng IF2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 242 |  | H1023.17 | Kít kháng thể MELAN A | Kháng thể Melan A (dòng EP43) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 243 |  | H1023.18 | Kít kháng thể Myogenin | Kháng thể Myogenin (dòng EP162) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 244 |  | H1023.19 | Kít kháng thể P53 | Kháng thể p53 (dòng SP5) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 245 |  | H1023.20 | Kít kháng thể STAT6 | Kháng thể STAT6 (dòng EP325) từ thỏ được tinh chế từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 246 |  | H1023.21 | Kít kháng thể TLE-1 | Kháng thể TLE-1 (dòng 1F5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 247 |  | H1023.22 | Kít kháng thể S100 | Kháng thể S100 (dòng 4C4.9) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 248 |  | H1023.23 | Kít kháng thể VIMENTIN | Kháng thể Vimentin (dòng SP20) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
| 204 |  | PP2500631881 | H1024 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 2) |  |  |  |
|  | 249 |  | H1024.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  | Bộ |
|  | 250 |  | H1024.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 251 |  | H1024.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 252 |  | H1024.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 253 |  | H1024.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  | Chai |
|  | 254 |  | H1024.6 | Kít kháng thể BCL2 | Kháng thể Bcl-2 (dòng EP36) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 255 |  | H1024.7 | Kít kháng thể BCL6 | Kháng thể BCL-6 (dòng LN22) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 256 |  | H1024.8 | Kít kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 (56C6) của chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 257 |  | H1024.9 | Kít kháng thể CD138 | Kháng thể CD138 (EP201) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 258 |  | H1024.10 | Kít kháng thể CD15 | Kháng thể CD15 (dòng MMA) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 259 |  | H1024.11 | Kít kháng thể CD1a | Kháng thể CD1a (dòng EP80) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 260 |  | H1024.12 | Kít kháng thể CD20 | Kháng thể CD20 (dòng L26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 261 |  | H1024.13 | Kít kháng thể CD21 | Kháng thể CD21 (dòng 2G9) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 262 |  | H1024.14 | Kít kháng thể CD23 | Kháng thể CD23 (dòng SP23) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 263 |  | H1024.15 | Kít kháng thể CD3 | Kháng thể CD3 (dòng EP41) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 264 |  | H1024.16 | Kít kháng thể CD30 | Kháng thể CD30 (dòng Ber-H2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 265 |  | H1024.17 | Kít kháng thể CD45 | Kháng thể CD45 (dòng 2B11 & PD7/26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 266 |  | H1024.18 | Kít kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 (dòng EP77) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 267 |  | H1024.19 | Kít kháng thể CD56 | Kháng thể CD56 (dòng 123C3.D5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 268 |  | H1024.20 | Kít kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 (dòng KP-1) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 269 |  | H1024.21 | Kít kháng thể CD79a | Kháng thể CD79a (dòng SP18) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 270 |  | H1024.22 | Kít kháng thể CYCLIN D1 | Kháng thể Cyclin D1 (dòng EP12) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 271 |  | H1024.23 | Kít kháng thể MUM1 | Kháng thể MUM1 (dòng MUM1p) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 272 |  | H1024.24 | Kít kháng thể TDT | Kháng thể TdT (dòng EP266) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
| 205 |  | PP2500631882 | H1025 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 3) |  |  |  |
|  | 273 |  | H1025.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. |  | Bộ |
|  | 274 |  | H1025.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 275 |  | H1025.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 276 |  | H1025.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. |  | Chai |
|  | 277 |  | H1025.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. |  | Chai |
|  | 278 |  | H1025.6 | Bộ làm sạch, bảo trì máy | Sử dụng để làm sạch đầu dò hút của máy nhuộm hóa mô miễn dịch. |  | Bộ |
|  | 279 |  | H1025.7 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Kháng thể Keratin (dòng AE1/AE3) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 280 |  | H1025.8 | Kít kháng thể ALK | Kháng thể ALK (dòng 5A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 281 |  | H1025.9 | Kít kháng thể CALCITONIN | Kháng thể Calcitonin (dòng SP17) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 282 |  | H1025.10 | Kít kháng thể CALRETININ | Kháng thể calretinin (dòng BSR235) từ thỏ được tinh chế từ dịch cổ trướng tinh khiết và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 283 |  | H1025.11 | Kít kháng thể CDX2 | Kháng thể CDX-2 (dòng EP25) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 284 |  | H1025.12 | Kít kháng thể Chromogranin A | Kháng thể Chromogranin (dòng LK2H10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 285 |  | H1025.13 | Kít kháng thể CK19 | Kháng thể Cytokeratin 19 (dòng BA17) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 286 |  | H1025.14 | Kít kháng thể CK20 | Kháng thể Keratin 20 (dòng Ks20.8) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 287 |  | H1025.15 | Kít kháng thể CK5/6 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 (dòng EP67+EP24) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 288 |  | H1025.16 | Kít kháng thể CK7 | Kháng thể Keratin 7 (dòng OV-TL 12/30) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 289 |  | H1025.17 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Kháng thể Epstein-Barr Virus (dòng CS1-4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 290 |  | H1025.18 | Kít kháng thể EMA | Kháng thể EMA (dòng E29) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 291 |  | H1025.19 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Kháng thể Estrogen Receptor (dòng SP1) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 292 |  | H1025.20 | Kít kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA-3 (dòng L50-823) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 293 |  | H1025.21 | Kít kháng thể Glypican 3 | Kháng thể Glypican 3 (dòng 1G12) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 294 |  | H1025.22 | Kít kháng thể Hep Par 1 | Kháng thể Hep Par 1 (dòng OCH1E5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 295 |  | H1025.23 | Kít kháng thể HER2 | Kháng thể C-erbB2 (dòng SP3) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 296 |  | H1025.24 | Kít kháng thể KI67 | Kháng thể Ki67 (dòng SP6) của thỏ thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 297 |  | H1025.25 | Kít kháng thể MAMMAGLOBIN | Hỗn hợp kháng thể Mammaglobin (dòng 304-1A5 & 31A5) thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 298 |  | H1025.26 | Kít kháng thể MLH1 | Kháng thể MLH1 (dòng MLH1/6467) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 299 |  | H1025.27 | Kít kháng thể MSH2 | Kháng thể MSH2 (dòng MSH2/2622) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 300 |  | H1025.28 | Kít kháng thể MSH6 | Kháng thể MSH6 (dòng EP49) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 301 |  | H1025.29 | Kít kháng thể NAPSIN A | Kháng thể Napsin A (dòng BS10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 302 |  | H1025.30 | Kít kháng thể NSE | Kháng thể NSE từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 303 |  | H1025.31 | Kít kháng thể P16 | Kháng thể p16 (dòng MX007) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 304 |  | H1025.32 | Kít kháng thể P40 | Kháng thể p40 (dòng ZR8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 305 |  | H1025.33 | Kít kháng thể P63 | Kháng thể p63 (dòng 4A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 306 |  | H1025.34 | Kít kháng thể PAX- 8 | Kháng thể PAX-8 (dòng MD-50) từ chuột thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 307 |  | H1025.35 | Kít kháng thể PMS2 | Kháng thể PMS2 (dòng PMS2/8224R) từ thỏ và được pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 308 |  | H1025.36 | Kít kháng thể Progesteron Receptor | Kháng thể Progesteron Receptor (dòng 16) chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 309 |  | H1025.37 | Kít kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin (dòng EP158) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 310 |  | H1025.38 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Kháng thể Thyroglobulin (dòng EP250) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 311 |  | H1025.39 | Kít kháng thể TTF1 | Kháng thể TTF-1 (dòng SPT24) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
|  | 312 |  | H1025.40 | Kít kháng thể WT1 | Kháng thể WT-1 (dòng 6F-H2) từ chuột thu được từ dịch nuôi cấy mô và ở dạng pha sẵn trong 10 mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. |  | Kít |
| 206 |  | PP2500631883 | H1026 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 4) |  |  |  |
|  | 313 |  | H1026.1 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin (dòng AE1/AE3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 314 |  | H1026.2 | Kít kháng thể Calretinin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Calretinin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. |  | Lọ |
|  | 315 |  | H1026.3 | Kít kháng thể CDX2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CDX2 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 316 |  | H1026.4 | Kít kháng thể C-erbB-2 | Thành phần: Kháng thể thỏ phân lập ái lực tinh khiết của peptide c-erbB-2 oncogen ở dạng pha sẵn trong dung dịch Tris/HCl, NaCl và natri azide. Lọ ≥ 0,2ml |  | Lọ |
|  | 317 |  | H1026.5 | Kít kháng thể Cytokeratin 5/6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 5/6 (dòng D5/16 B4) dạng pha sẵn được cung cấp ở dạng lỏng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. |  | Lọ |
|  | 318 |  | H1026.6 | Kít kháng thể CK7 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin 7 (dòng OV-TL 12/30) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 319 |  | H1026.7 | Kít kháng thể Cytokeratin 19 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 19 (dòng RCK108) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 320 |  | H1026.8 | Kít kháng thể Cytokeratin 20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 20 (dòng Ks20.8) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 321 |  | H1026.9 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Estrogen Receptor α (dòng EP1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 322 |  | H1026.10 | Kít kháng thể Ki-67 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Ki-67 (dòng MIB-1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 323 |  | H1026.11 | Kít kháng thể TTF-1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng TTF-1 (dòng 8G7G3/1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 324 |  | H1026.12 | Kít kháng thể Progesterone Receptor | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Progesterone Receptor (dòng PgR 636) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 325 |  | H1026.13 | Kít kháng thể Synaptophysin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Synaptophysin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 326 |  | H1026.14 | Kít kháng thể P40 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng P40 dạng pha sẵn sàng trong dung dịch đệm chứa BSA và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 327 |  | H1026.15 | Kít kháng thể PDL1 | Kháng thể chuột kháng PDL-1 (dòng 22C3) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 50 xét nghiệm. |  | Kit |
|  | 328 |  | H1026.16 | Kít kháng thể NSE | Thành phần: Kháng thể chuột kháng NSE (dòng BBS/NC/VI-H14) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 329 |  | H1026.17 | Kít kháng thể P63 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng P63 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 330 |  | H1026.18 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Thành phần: Kháng thể chuột kháng EBV (dòng CS.1, CS.2, CS.3, CS.4). Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 331 |  | H1026.19 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Thyroglobulin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 332 |  | H1026.20 | Kít kháng thể MLH1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MLH1 (dòng ES05) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 333 |  | H1026.21 | Kít kháng thể MSH2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MSH2 (dòng FE11) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 334 |  | H1026.22 | Kít kháng thể MSH6 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng MSH6 (dòng EP49) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 335 |  | H1026.23 | Kít kháng thể PMS2 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng PMS2 (dòng EP51) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 336 |  | H1026.24 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. |  | Kit |
|  | 337 |  | H1026.25 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. |  | ml |
|  | 338 |  | H1026.26 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). |  | Bộ |
|  | 339 |  | H1026.27 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 340 |  | H1026.28 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động |  | Cái |
|  | 341 |  | H1026.29 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. |  | Cuộn |
|  | 342 |  | H1026.30 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL |  | Lọ |
|  | 343 |  | H1026.31 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL |  | Lọ |
|  | 344 |  | H1026.32 | Dung dịch rửa | Thành phần: Dung dịch muối đệm Tris chứa Tween 20. Độ pha loãng ≥ 20 lần. Chai ≥ 1L. |  | ml |
| 207 |  | PP2500631884 | H1027 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 5) |  |  |  |
|  | 345 |  | H1027.1 | Kít kháng thể CD10 | Thành phần: Kháng thể chuộtchuột kháng CD10 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và 0,015 mol/L natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 346 |  | H1027.2 | Kít kháng thể CD20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD20 (dòng L26) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 347 |  | H1027.3 | Kít kháng thể S100 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng S100 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 348 |  | H1027.4 | Kít kháng thể BCL2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL2 (dòng 124) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 349 |  | H1027.5 | Kít kháng thể CD23 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD23 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 350 |  | H1027.6 | Kít kháng thể CD3 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng CD3 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 351 |  | H1027.7 | Kít kháng thể CD34 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD34 (dòng QBEnd 10) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 352 |  | H1027.8 | Kít kháng thể PSA | Thành phần: Kháng thể chuột kháng PSA (dòng ER-PR8). Lọ ≥ 0,2ml |  | Lọ |
|  | 353 |  | H1027.9 | Kít kháng thể CD56 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD56 (dòng 123C3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 354 |  | H1027.10 | Kít kháng thể BCL6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL6 (dòng PG-B6p) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 355 |  | H1027.11 | Kít kháng thể Hep par1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Hepatocyte (dòng OCH1E5) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 356 |  | H1027.12 | Kít kháng thể CD99 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD99 (dòng 12E7) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 357 |  | H1027.13 | Kít kháng thể CD31 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD31 (dòng JC70A) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 358 |  | H1027.14 | Kít kháng thể CD138 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD138 (dòng MI15) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 359 |  | H1027.15 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. |  | Kit |
|  | 360 |  | H1027.16 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. |  | ml |
|  | 361 |  | H1027.17 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). |  | Bộ |
|  | 362 |  | H1027.18 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. |  | Lọ |
|  | 363 |  | H1027.19 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động |  | Cái |
|  | 364 |  | H1027.20 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. |  | Cuộn |
|  | 365 |  | H1027.21 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL |  | Lọ |
|  | 366 |  | H1027.22 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL |  | Lọ |
| 208 | 367 | PP2500631885 | K1001 | Khí CO2 hoá lỏng | CO2 nồng độ ≥ 99,9%; dung tích ≥40 lít. |  | Bình |
| 209 | 368 | PP2500631886 | K1002 | Oxy y tế dạng lỏng | O2 nồng độ ≥ 99,6%; dạng lỏng; chứa trong bồn chứa chuyên dụng. |  | Kg |
| Tổng cộng: 209 phần/lô (386 mặt hàng) |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- (1) Đạt tối thiểu 01 CFS là đã được tối thiểu một trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc.

(2) Đạt tối thiểu 02 CFS là đã được tối thiểu hai trong các tổ chức hoặc nước sau cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (Market Authorization) (sau đây viết tắt là giấy lưu hành): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; Cơ quan quản lý y tế Canada (Health Canada); Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) hoặc Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế (PMDA) - Nhật Bản, các nước thành viên EU, Anh, Thụy Sỹ; Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp trung ương (National Medical Products Administration - NMPA) - Trung Quốc; Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS) - Hàn Quốc.

- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên đây chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì  sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.

d) Yêu cầu về kết quả thực hiện hợp đồng: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần”

e) Yêu cầu về chất lượng hàng hóa tương tự: Nhà thầu có cam kết theo Mẫu số 21B “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP”.

f) Nhà thầu kê khai file excel Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo Mẫu số 21A như sau:

Mẫu số 21A

BẢNG ĐÁP ỨNG VỀ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU

| TT | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa dự thầu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng- nước chủ sở hữu | Mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT hoặc Mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT | TBYT/ Không phải TBYT | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Quy cách (nếu có) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lưu ý: Nhà thầu kê khai các thông tin của hàng hóa dự thầu tại mẫu này thống nhất với các thông tin với kê khai tại Mẫu số 10B (Webform trên Hệ thống).

- Kí hiệu viết tắt: VTYT là vật tư y tế.

- Cột 3: Nhà thầu kê khai mã hàng hóa theo cột số 4 Bảng yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ, quy cách (nếu có) của từng mặt hàng trong từng phần hàng hóa mời thầu tại mục 1.2.2 thuộc Chương V.

- Cột 6: Yêu cầu ghi rõ Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…).

- Cột 9: Nhà thầu điền chính xác đầy đủ thông tin:

+ Đối với vật tư y tế đã được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế chi tiết theo từng kích cỡ. Trường hợp hàng hóa có nhiều mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT thì điền tất cả các mã vật tư tương ứng với các model hoặc kích thước dự thầu; giữa mã vật tư cách nhau bởi dấu “;” .

+ Đối với với vật tư y tế chưa được cấp mã theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 của Bộ Y tế: Kê khai mã nhóm VTYT theo Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế.

- Cột 10: Đối với hàng hóa là Thiết bị y tế nhà thầu kê khai là “TBYT”. Đối với hàng hóa khác nhà thầu kê khai “Không phải TBYT”.

- Cột 11: Với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với thiết bị y tế loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố/Hồ sơ công bố, không phải thiết bị y tế: ghi 0.

- Cột 13: Nhà thầu kê khai các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

### Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự: “Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, khí y tế và vật tư khác đợt 1 năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 209 phần/lô, 368 mặt hàng: 02 mặt hàng khí y tế và 366 mặt hàng còn lại)”.  Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT, công tác cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu) và các nội dung khác cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

- Về E-HSDT và các file đính kèm

Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, trung thực, hợp pháp và chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.

- Về điều kiện mua bán hàng hóa

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện mua bán hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.

- Về kết quả thực hiện hợp đồng

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu có tổng số lần vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nhỏ hơn 02 lần.

- Về chất lượng hàng hóa tương tự

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu, không vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

- Về công tác cung ứng hàng hóa và các nội dung khác

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng, đáp ứng E-HSMT, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung ứng đảm bảo đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ theo đúng quy định pháp luật.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đáp ứng yêu cầu E-HSMT.

- Nhà thầu cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Nhà thầu cam kết đóng gói, bảo quản, vận chuyển, cung ứng hàng hóa trúng thầu được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng, đầy đủ số lượng (theo số lượng hàng không đảm bảo chất lượng được thống kê, thông báo cho Nhà thầu) và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra, sử dụng không đảm bảo chất lượng (không đảm bảo chất lượng về mặt cảm quan, nhãn hàng hóa không đúng quy định, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng… dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng) hoặc hàng hóa có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Nhà thầu cam kết cung ứng hàng hóa đáp ứng về hạn dùng tại thời điểm giao hàng: Các mặt hàng trúng thầu đảm bảo còn hạn sử dụng. Hạn sử dụng còn lại của hàng hoá tại thời điểm cung ứng cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đảm bảo tối thiểu còn 12 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 02 năm trở lên; tối thiểu còn 09 tháng đối với hàng hoá có hạn dùng từ 01 năm đến dưới 02 năm; tối thiểu còn 2/3 hạn dùng đối với hàng hoá có hạn dùng dưới 01 năm. Đối với trường hợp hạn sử dụng còn lại dưới mức quy định trên đây nhà thầu chỉ được phép cung ứng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh khi có sự đồng ý của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

- Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư tận kho phòng Hóa chất - Vật tư y tế, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thời gian giao hàng chậm nhất là trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư (email hoặc điện thoại) và 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại với trường hợp cấp cứu và phù hợp với thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Nhà thầu cam kết đảm bảo điều kiện bảo quản hàng hóa của nhà sản xuất trong suốt quá trình vận chuyển, chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.

- Nhà thầu cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu (trong đó bao gồm có: Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, Chứng nhận xuất xứ, Chứng nhận chất lượng ….) theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với các mặt hàng vật tư xét nghiệm (các mã hàng hoá: H1001.1, H1001.4, H1001.6, H1002, H1003, H1006, H1007, H1008, H1010, H1012, H1013, H1014, H1016), nhà thầu cam kết nếu trúng thầu, nhà thầu phải thực hiện thẩm định phương pháp xét nghiệm và xác nhận giá trị sử dụng trên tất cả thiết bị và trên hóa chất, vật tư đang sử dụng tại khoa Xét nghiệm của bệnh viện trước khi đưa thuốc thử, vật tư tiêu hao, sinh phẩm mới vào sử dụng. Nhà thầu phải hoàn thành việc thẩm định phương pháp xét nghiệm và xác nhận giá trị sử dụng trong vòng 20 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu chịu hoàn toàn mọi chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng trên tất cả các thiết bị này.

- Đối với các mặt hàng vật tư xét nghiệm (các mã HH: H1001.1, H1001.4, H1001.6, H1002, H1006, H1007, H1008, H1010, H1012, H1013, H1014, H1016), nhà thầu cam kết các mặt hàng dự thầu phải đảm bảo tiêu chuẩn tham gia vào chương trình ngoại kiểm của các trung tâm ngoại kiểm do Bộ Y tế quy định, bao gồm: ≥ 5 phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm; phương pháp xét nghiệm phải thuộc danh mục đánh giá ngoại kiểm.

- Đối với các mặt hàng có yêu cầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu (phần lô có mã hàng hóa là V1090, H1023, H1024, H1025, H1026, H1027):

-Yêu cầu về cung cấp tài liệu của máy:

+ Cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và các quy định khác có liên quan về thiết bị y tế.

+ Cam kết cung cấp các tài liệu liệt kê dưới đây khi bàn giao thiết bị:

•	Bộ chứng từ nhập khẩu: Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ); Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); Tờ khai hải quan, Invoice, Packing List, vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp (nếu hàng nhập khẩu)

•	Giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng trong nước sản xuất);

•	Phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện ký kết các tài liệu khác khi bàn giao thiết bị để đăng ký sử dụng với đơn vị Bảo hiểm xã hội.

•	Đối với máy đã qua sử dụng, cung cấp Kết quả giám định tình trạng hoạt động của máy phù hợp với quy định hiện hành, chi phí do nhà thầu chi trả; đồng thời, trong trường hợp thiết bị gặp sự cố hoặc hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm phối hợp xử lý, sửa chữa kịp thời theo yêu cầu của Bệnh viện, đảm bảo việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

•	Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế linh kiện; lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng; cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm, vật tư cần thiết đi kèm phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị; cung cấp thiết bị dự phòng (nếu có); cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm mẫu và các chi phí liên quan khác.

•	Cam kết hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đào tạo, hướng dẫn nhân viên sử dụng thành thạo các thiết bị đó từ 24-48 giờ khi bệnh viện có yêu cầu, sử dụng hóa chất và hỗ trợ hướng dẫn đơn vị trong quá trình sử dụng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế liên quan đến các máy móc lắp đặt.

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao công nghệ sử dụng các mặt hàng trúng thầu nếu được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An yêu cầu. Trong trường hợp này, nhà thầu không đòi hỏi thêm chi phí phát sinh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]

-

Mục 2: Yêu cầu khác

2.1. Bảng kê khai thông tin kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin tại Bảng kê khai thông tin về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo mẫu sau (dưới định dạng file EXCEL, và file scan định dạng PDF có ký đại diện hợp pháp của nhà thầu, đóng dấu hợp lệ) và đính kèm E-HSDT, đồng thời cung cấp tài liệu có liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai:

Mẫu số 05C (File excel)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN KINH NGHIỆM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA TƯƠNG TỰ

| TT | Mã phần (lô) | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa mời thầu | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Mã HS/Lĩnh vực, chủng loại của hàng hóa dự thầu | Yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu đối với từng phần (đồng) | Liệt kê hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Tổng giá trị của các hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |  |  |

* Ghi chú:

- Cột (8): Nhà thầu liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng tương tự: Tên hoặc số hiệu của hợp đồng tương tự, Tên hàng hóa tương tự, giá trị đã thực hiện trong hợp đồng tương tự. Nội dung của mỗi mặt hàng cách nhau bởi dấu (;).

- Cột (9): Nhà thầu ghi Tổng giá trị hàng hóa tương tự đã liệt kê tại cột (8).

* Lưu ý: Nội dung chi tiết về cách xác định quy mô của hợp đồng tương tự được quy định cụ thể tại Ghi chú số (11) của Bảng số 01 thuộc Mục 2.1 - Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thuộc Chương III của E-HSMT.

2.2. Danh mục các mặt hàng yêu cầu nhà thầu cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu:

| STT phần/lô | STT mặt hàng | Mã phần/lô | Mã HH | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PP2500631766 | V1090 | Que thử đường huyết | Thành phần: Glucose oxidase hoặc tương đương. Loại mẫu xét nghiệm: máu tươi toàn phần từ mao mạch. Khoảng đo đường huyết: 1,1-33,3mmol/L (20-600mg/dL). Dùng với máy đo đường huyết. | Test |
| 2 |  | PP2500631880 | H1023 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 1) |  |  |
|  | 2 |  | H1023.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. | Bộ |
|  | 3 |  | H1023.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 4 |  | H1023.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 5 |  | H1023.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 6 |  | H1023.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. | Chai |
|  | 7 |  | H1023.6 | Kít kháng thể CALDESMON | Kháng thể Caldesmon (dòng h-CALD) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 8 |  | H1023.7 | Kít kháng thể CD117 | Kháng thể CD117 (dòng EP10) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 9 |  | H1023.8 | Kít kháng thể CD31 | Kháng thể CD31 (dòng JC/70A) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 10 |  | H1023.9 | Kít kháng thể CD34 | Kháng thể CD34 (dòng QB-End/10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 11 |  | H1023.10 | Kít kháng thể CD99 | Kháng thể CD99 (dòng EP8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 12 |  | H1023.11 | Kít kháng thể CDK4 | Kháng thể CDK4 (dòng CDK4/7987R) từ thỏ và ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 13 |  | H1023.12 | Kít kháng thể DESMIN | Kháng thể Desmin (dòng D33) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 14 |  | H1023.13 | Kít kháng thể DOG1 | Kháng thể DOG-1 (dòng SP31) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 15 |  | H1023.14 | Kít kháng thể Muscle Specific (HHF35) | Kháng thể Actin đặc hiệu cho cơ (dòng HHF35) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 16 |  | H1023.15 | Kít kháng thể Melanoma (HMB45) | Kháng thể Melanoma (dòng HMB-45) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 17 |  | H1023.16 | Kít kháng thể MDM2 | Kháng thể MDM2 (dòng IF2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 18 |  | H1023.17 | Kít kháng thể MELAN A | Kháng thể Melan A (dòng EP43) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 19 |  | H1023.18 | Kít kháng thể Myogenin | Kháng thể Myogenin (dòng EP162) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 20 |  | H1023.19 | Kít kháng thể P53 | Kháng thể p53 (dòng SP5) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 21 |  | H1023.20 | Kít kháng thể STAT6 | Kháng thể STAT6 (dòng EP325) từ thỏ được tinh chế từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 22 |  | H1023.21 | Kít kháng thể TLE-1 | Kháng thể TLE-1 (dòng 1F5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 23 |  | H1023.22 | Kít kháng thể S100 | Kháng thể S100 (dòng 4C4.9) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 24 |  | H1023.23 | Kít kháng thể VIMENTIN | Kháng thể Vimentin (dòng SP20) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2% BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
| 3 |  | PP2500631881 | H1024 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 2) |  |  |
|  | 25 |  | H1024.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. | Bộ |
|  | 26 |  | H1024.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 27 |  | H1024.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 28 |  | H1024.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 29 |  | H1024.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. | Chai |
|  | 30 |  | H1024.6 | Kít kháng thể BCL2 | Kháng thể Bcl-2 (dòng EP36) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 31 |  | H1024.7 | Kít kháng thể BCL6 | Kháng thể BCL-6 (dòng LN22) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 32 |  | H1024.8 | Kít kháng thể CD10 | Kháng thể CD10 (56C6) của chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 33 |  | H1024.9 | Kít kháng thể CD138 | Kháng thể CD138 (EP201) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 34 |  | H1024.10 | Kít kháng thể CD15 | Kháng thể CD15 (dòng MMA) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 35 |  | H1024.11 | Kít kháng thể CD1a | Kháng thể CD1a (dòng EP80) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 36 |  | H1024.12 | Kít kháng thể CD20 | Kháng thể CD20 (dòng L26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 37 |  | H1024.13 | Kít kháng thể CD21 | Kháng thể CD21 (dòng 2G9) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 38 |  | H1024.14 | Kít kháng thể CD23 | Kháng thể CD23 (dòng SP23) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 39 |  | H1024.15 | Kít kháng thể CD3 | Kháng thể CD3 (dòng EP41) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 40 |  | H1024.16 | Kít kháng thể CD30 | Kháng thể CD30 (dòng Ber-H2) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 41 |  | H1024.17 | Kít kháng thể CD45 | Kháng thể CD45 (dòng 2B11 & PD7/26) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 42 |  | H1024.18 | Kít kháng thể CD5 | Kháng thể CD5 (dòng EP77) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 43 |  | H1024.19 | Kít kháng thể CD56 | Kháng thể CD56 (dòng 123C3.D5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 44 |  | H1024.20 | Kít kháng thể CD68 | Kháng thể CD68 (dòng KP-1) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 45 |  | H1024.21 | Kít kháng thể CD79a | Kháng thể CD79a (dòng SP18) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 46 |  | H1024.22 | Kít kháng thể CYCLIN D1 | Kháng thể Cyclin D1 (dòng EP12) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 47 |  | H1024.23 | Kít kháng thể MUM1 | Kháng thể MUM1 (dòng MUM1p) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 48 |  | H1024.24 | Kít kháng thể TDT | Kháng thể TdT (dòng EP266) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
| 4 |  | PP2500631882 | H1025 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 3) |  |  |
|  | 49 |  | H1025.1 | Bộ kit phát hiện cho tín hiệu màu nâu | Bộ nhuộm nâu gồm Horseradish peroxidase - HRP, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 200 xét nghiệm. Kit: ≥ 7 lọ. | Bộ |
|  | 50 |  | H1025.2 | Dung dịch rã nến | Dung dịch rã nến sử dụng để khử paraffin khỏi các phần mô trước khi bù nước và nhuộm Hóa mô miễn dịch Quy cách: Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 51 |  | H1025.3 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 1 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 6. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 52 |  | H1025.4 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên số 2 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên chạy trên máy hóa mô miễn dịch, pH 9. Chai ≥ 1 lít. | Chai |
|  | 53 |  | H1025.5 | Dung dịch rửa dùng cho máy nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa trong quá trình nhuộm miễn dịch trên máy nhuộm hóa mô miễn dịch. Pha lên ≥ 10 lần. Chai ≥ 1 lít. Thành phần: Tris-HCL, NaCl, Tween 20 0,5%. | Chai |
|  | 54 |  | H1025.6 | Bộ làm sạch, bảo trì máy | Sử dụng để làm sạch đầu dò hút của máy nhuộm hóa mô miễn dịch. | Bộ |
|  | 55 |  | H1025.7 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Kháng thể Keratin (dòng AE1/AE3) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 56 |  | H1025.8 | Kít kháng thể ALK | Kháng thể ALK (dòng 5A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 57 |  | H1025.9 | Kít kháng thể CALCITONIN | Kháng thể Calcitonin (dòng SP17) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 58 |  | H1025.10 | Kít kháng thể CALRETININ | Kháng thể calretinin (dòng BSR235) từ thỏ được tinh chế từ dịch cổ trướng tinh khiết và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 59 |  | H1025.11 | Kít kháng thể CDX2 | Kháng thể CDX-2 (dòng EP25) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 60 |  | H1025.12 | Kít kháng thể Chromogranin A | Kháng thể Chromogranin (dòng LK2H10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 61 |  | H1025.13 | Kít kháng thể CK19 | Kháng thể Cytokeratin 19 (dòng BA17) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 62 |  | H1025.14 | Kít kháng thể CK20 | Kháng thể Keratin 20 (dòng Ks20.8) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 63 |  | H1025.15 | Kít kháng thể CK5/6 | Kháng thể Cytokeratin 5/6 (dòng EP67+EP24) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 64 |  | H1025.16 | Kít kháng thể CK7 | Kháng thể Keratin 7 (dòng OV-TL 12/30) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 65 |  | H1025.17 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Kháng thể Epstein-Barr Virus (dòng CS1-4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 66 |  | H1025.18 | Kít kháng thể EMA | Kháng thể EMA (dòng E29) từ chuột ở dạng pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 67 |  | H1025.19 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Kháng thể Estrogen Receptor (dòng SP1) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 68 |  | H1025.20 | Kít kháng thể GATA3 | Kháng thể GATA-3 (dòng L50-823) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 69 |  | H1025.21 | Kít kháng thể Glypican 3 | Kháng thể Glypican 3 (dòng 1G12) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 70 |  | H1025.22 | Kít kháng thể Hep Par 1 | Kháng thể Hep Par 1 (dòng OCH1E5) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 71 |  | H1025.23 | Kít kháng thể HER2 | Kháng thể C-erbB2 (dòng SP3) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 72 |  | H1025.24 | Kít kháng thể KI67 | Kháng thể Ki67 (dòng SP6) của thỏ thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và ở dạng pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 73 |  | H1025.25 | Kít kháng thể MAMMAGLOBIN | Hỗn hợp kháng thể Mammaglobin (dòng 304-1A5 & 31A5) thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 74 |  | H1025.26 | Kít kháng thể MLH1 | Kháng thể MLH1 (dòng MLH1/6467) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 75 |  | H1025.27 | Kít kháng thể MSH2 | Kháng thể MSH2 (dòng MSH2/2622) từ chuột và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 76 |  | H1025.28 | Kít kháng thể MSH6 | Kháng thể MSH6 (dòng EP49) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 77 |  | H1025.29 | Kít kháng thể NAPSIN A | Kháng thể Napsin A (dòng BS10) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 78 |  | H1025.30 | Kít kháng thể NSE | Kháng thể NSE từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 79 |  | H1025.31 | Kít kháng thể P16 | Kháng thể p16 (dòng MX007) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 80 |  | H1025.32 | Kít kháng thể P40 | Kháng thể p40 (dòng ZR8) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 81 |  | H1025.33 | Kít kháng thể P63 | Kháng thể p63 (dòng 4A4) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 82 |  | H1025.34 | Kít kháng thể PAX- 8 | Kháng thể PAX-8 (dòng MD-50) từ chuột thu được từ dịch nổi của môi trường nuôi cấy và và được pha sẵn trong dung dịch đệm Tris. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 83 |  | H1025.35 | Kít kháng thể PMS2 | Kháng thể PMS2 (dòng PMS2/8224R) từ thỏ và được pha loãng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 84 |  | H1025.36 | Kít kháng thể Progesteron Receptor | Kháng thể Progesteron Receptor (dòng 16) chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 85 |  | H1025.37 | Kít kháng thể Synaptophysin | Kháng thể Synaptophysin (dòng EP158) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 86 |  | H1025.38 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Kháng thể Thyroglobulin (dòng EP250) từ thỏ được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 87 |  | H1025.39 | Kít kháng thể TTF1 | Kháng thể TTF-1 (dòng SPT24) từ chuột được tinh chế từ huyết thanh và ở dạng pha sẵn trong 10mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
|  | 88 |  | H1025.40 | Kít kháng thể WT1 | Kháng thể WT-1 (dòng 6F-H2) từ chuột thu được từ dịch nuôi cấy mô và ở dạng pha sẵn trong 10 mM PBS với 0,2 % BSA. Kit gồm ≥ 01 Lọ kháng thể ≥ 7ml & ≥ 01 lọ mã vạch. | Kít |
| 5 |  | PP2500631883 | H1026 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 4) |  |  |
|  | 89 |  | H1026.1 | Kít kháng thể AE1/AE3 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin (dòng AE1/AE3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 90 |  | H1026.2 | Kít kháng thể Calretinin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Calretinin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. | Lọ |
|  | 91 |  | H1026.3 | Kít kháng thể CDX2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CDX2 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 92 |  | H1026.4 | Kít kháng thể C-erbB-2 | Thành phần: Kháng thể thỏ phân lập ái lực tinh khiết của peptide c-erbB-2 oncogen ở dạng pha sẵn trong dung dịch Tris/HCl, NaCl và natri azide. Lọ ≥ 0,2ml | Lọ |
|  | 93 |  | H1026.5 | Kít kháng thể Cytokeratin 5/6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 5/6 (dòng D5/16 B4) dạng pha sẵn được cung cấp ở dạng lỏng trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml. | Lọ |
|  | 94 |  | H1026.6 | Kít kháng thể CK7 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng cytokeratin 7 (dòng OV-TL 12/30) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 95 |  | H1026.7 | Kít kháng thể Cytokeratin 19 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 19 (dòng RCK108) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 96 |  | H1026.8 | Kít kháng thể Cytokeratin 20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Cytokeratin 20 (dòng Ks20.8) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 97 |  | H1026.9 | Kít kháng thể Estrogen Receptor | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Estrogen Receptor α (dòng EP1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 98 |  | H1026.10 | Kít kháng thể Ki-67 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Ki-67 (dòng MIB-1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 99 |  | H1026.11 | Kít kháng thể TTF-1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng TTF-1 (dòng 8G7G3/1) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 100 |  | H1026.12 | Kít kháng thể Progesterone Receptor | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Progesterone Receptor (dòng PgR 636) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 101 |  | H1026.13 | Kít kháng thể Synaptophysin | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Synaptophysin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 102 |  | H1026.14 | Kít kháng thể P40 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng P40 dạng pha sẵn sàng trong dung dịch đệm chứa BSA và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 103 |  | H1026.15 | Kít kháng thể PDL1 | Kháng thể chuột kháng PDL-1 (dòng 22C3) và các thuốc thử cần thiết để thực hiện ≥ 50 xét nghiệm. | Kit |
|  | 104 |  | H1026.16 | Kít kháng thể NSE | Thành phần: Kháng thể chuột kháng NSE (dòng BBS/NC/VI-H14) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 105 |  | H1026.17 | Kít kháng thể P63 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng P63 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 106 |  | H1026.18 | Kít kháng thể Epstein-Barr Virus | Thành phần: Kháng thể chuột kháng EBV (dòng CS.1, CS.2, CS.3, CS.4). Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 107 |  | H1026.19 | Kít kháng thể Thyroglobulin | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng Thyroglobulin dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 108 |  | H1026.20 | Kít kháng thể MLH1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MLH1 (dòng ES05) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 109 |  | H1026.21 | Kít kháng thể MSH2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng MSH2 (dòng FE11) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 110 |  | H1026.22 | Kít kháng thể MSH6 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng MSH6 (dòng EP49) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 111 |  | H1026.23 | Kít kháng thể PMS2 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng PMS2 (dòng EP51) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 112 |  | H1026.24 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. | Kit |
|  | 113 |  | H1026.25 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. | ml |
|  | 114 |  | H1026.26 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). | Bộ |
|  | 115 |  | H1026.27 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 116 |  | H1026.28 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động | Cái |
|  | 117 |  | H1026.29 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. | Cuộn |
|  | 118 |  | H1026.30 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL | Lọ |
|  | 119 |  | H1026.31 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL | Lọ |
|  | 120 |  | H1026.32 | Dung dịch rửa | Thành phần: Dung dịch muối đệm Tris chứa Tween 20. Độ pha loãng ≥ 20 lần. Chai ≥ 1L. | ml |
| 6 |  | PP2500631884 | H1027 | Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế dùng cho hệ thống nhuộm hóa mô miễn dịch tự động (HMMD 5) |  |  |
|  | 121 |  | H1027.1 | Kít kháng thể CD10 | Thành phần: Kháng thể chuộtchuột kháng CD10 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và 0,015 mol/L natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 122 |  | H1027.2 | Kít kháng thể CD20 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD20 (dòng L26) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 123 |  | H1027.3 | Kít kháng thể S100 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng S100 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 124 |  | H1027.4 | Kít kháng thể BCL2 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL2 (dòng 124) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 125 |  | H1027.5 | Kít kháng thể CD23 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD23 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 126 |  | H1027.6 | Kít kháng thể CD3 | Thành phần: Kháng thể thỏ kháng CD3 dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 127 |  | H1027.7 | Kít kháng thể CD34 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD34 (dòng QBEnd 10) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 128 |  | H1027.8 | Kít kháng thể PSA | Thành phần: Kháng thể chuột kháng PSA (dòng ER-PR8). Lọ ≥ 0,2ml | Lọ |
|  | 129 |  | H1027.9 | Kít kháng thể CD56 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD56 (dòng 123C3) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 130 |  | H1027.10 | Kít kháng thể BCL6 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng BCL6 (dòng PG-B6p) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 131 |  | H1027.11 | Kít kháng thể Hep par1 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng Hepatocyte (dòng OCH1E5) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 132 |  | H1027.12 | Kít kháng thể CD99 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD99 (dòng 12E7) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 133 |  | H1027.13 | Kít kháng thể CD31 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD31 (dòng JC70A) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 134 |  | H1027.14 | Kít kháng thể CD138 | Thành phần: Kháng thể chuột kháng CD138 (dòng MI15) dạng pha sẵn trong dung dịch đệm chứa protein ổn định và natri azide. Lọ ≥ 12ml tương đương ≥ 60 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 135 |  | H1027.15 | Kit nhuộm hóa mô miễn dịch | Bao gồm: hydrogen peroxide; Dextran và các phân tử kháng thể kháng immunoglobulin;... Bộ dùng cho ≥ 400 lần xét nghiệm. | Kit |
|  | 136 |  | H1027.16 | Dung dịch pha loãng kháng thể | Hóa chất ổn định, dạng pha sẵn trong đệm Tris chứa natri azide và protein ổn định, để pha loãng các kháng thể sơ cấp đậm đặc. | ml |
|  | 137 |  | H1027.17 | Hóa chất rửa máy hóa mô miễn dịch | Hóa chất dùng để làm sạch đồ thủy tinh, các bộ phận và bề mặt đã tiếp xúc với 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB). | Bộ |
|  | 138 |  | H1027.18 | Dung dịch khuếch đại tín hiệu kháng thể thỏ | Thuốc thử dùng để khuếch đại tín hiệu của kháng thể sơ cấp của thỏ kết hợp với bộ hiển thị màu trong các mẫu được đúc paraffin, cố định bằng formalin. Thành phần: Dung dịch đệm chứa chất ổn định protein và chất kháng khuẩn. Lọ chứa ≥ 40 mL thuốc thử, pha sẵn tương ứng với ≥ 130 xét nghiệm. | Lọ |
|  | 139 |  | H1027.19 | Giá nhuộm | Giá giữ 12 lam, dùng để nhuộm hóa mô miễn dịch trên thiết bị nhuộm tự động | Cái |
|  | 140 |  | H1027.20 | Giấy in nhãn lam kính | Giấy in nhãn dán lam kính. Cuộn ≥ 500 nhãn. | Cuộn |
|  | 141 |  | H1027.21 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 5mL | Lọ |
|  | 142 |  | H1027.22 | Lọ đựng kháng thể | Được thiết kế để sử dụng trên thiết bị tự động và được sử dụng trong quá trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Lọ ≥ 12 mL | Lọ |

2.3. Bản cam kết khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác.

Mẫu số 05D

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT VỀ KHẢ NĂNG BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nhà thầu,    [Ghi tên nhà thầu], tham dự: “Gói thầu cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, khí y tế và vật tư khác đợt 1 năm 2026 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (gồm 209 phần/lô, 368 mặt hàng: 02 mặt hàng khí y tế và 366 mặt hàng còn lại)”. Chúng tôi xin cam kết khả năng đáp ứng yêu cầu về bảo hành, bảo trì: có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]

2.4. Kê khai thông tin về nhà thầu để hoàn thiện hợp đồng

Mẫu số 05E (File excel)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU ĐỂ HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại/fax | Email-công ty | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: - Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng

2.5. Kê khai thông tin của nhà thầu để lựa chọn nhà thầu trúng thầu trong trường hợp sau khi đánh giá, có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau.

Nhà thầu phải có Bảng kê khai thông tin của nhà thầu (theo Mẫu số 15D của E-HSMT) đính kèm E-HSDT, có nội dung như sau:

Mẫu số 15D

BẢNG KÊ THÔNG TIN CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu:

Tên gói thầu:

| TT | Tiêu Chí | Tự đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. |  |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với những nội dung đã kê khai.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]