Phụ lục 1

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa 02 xe thuộc các công trình sửa chữa lớn công xa bổ sung năm 2026.

- Chủ đầu tư: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

- Nguồn vốn: SCL.

- Địa điểm: 215 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc garage của nhà thầu

- Thời gian thưc hiện gói thầu: 90 ngày

- Thời gian thực hiện công trình: Năm 2026

# * XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 61C-259.71:

- Động cơ:  hơi yếu.

- Ly hơp (embrayage): Có hiện tượng trượt

- Hệ thống thắng: Giảm hiệu quả

- Hệ thống lái: Nặng, rơ

- Hệ thống gầm: Bạc đạn bánh xe rơ, khớp cardan rơ, lắc.

- Phần gàu: Xì nhớt bơm chính, xì dầu các ống dầu thủy lực, xì dầu các bộ công tắc và hệ thống mạch điều khiển cần gàu chưa đạt, phần dây tời, thùng gàu (trong ngoài) bị lão hóa không đảm bảo an toàn.

- Hệ thống điện, máy lạnh: các dây bộ phận điện điều khiển lão hóa, bóng đèn mờ, kèn điện hư. Hệ thống điện tại các vị trí điều khiển có hiện tượng chạm, chập, tiếp xúc xấu.

- Phần đồng: Móp và mục một số vị trí, thùng mục.

- Phần sơn: Trầy, tróc, xuống màu.

- Nệm: Tabbi sàn, la phông dơ, ghế nệm … cũ rách lão hóa.

* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 72C-091.30:

- Động cơ:  hơi yếu.

- Ly hơp (embrayage): Có hiện tượng trượt

- Hệ thống thắng: Giảm hiệu quả

- Hệ thống lái: Nặng, rơ

- Hệ thống gầm: Bạc đạn bánh xe rơ, khớp cardan rơ, lắc.

- Phần gàu: Xì nhớt bơm chính, xì dầu các ống dầu thủy lực, xì dầu các bộ công tắc và hệ thống mạch điều khiển cần gàu chưa đạt, phần dây tời, thùng gàu (trong ngoài) bị lão hóa không đảm bảo an toàn.

- Hệ thống điện, máy lạnh: các dây bộ phận điện điều khiển lão hóa, bóng đèn mờ, kèn điện hư. Hệ thống điện tại các vị trí điều khiển có hiện tượng chạm, chập, tiếp xúc xấu.

- Phần đồng: Móp và mục một số vị trí, thùng mục.

- Phần sơn: Trầy, tróc, xuống màu.

- Nệm: Tabbi sàn, la phông dơ, ghế nệm … cũ rách lão hóa.

- Vỏ xe mòn.

2. Mục tiêu công việc:

* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 61C-259.71:

-  Quy mô chính của công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ xe gàu DONGHAE biển số 61C-259.71”

-  Khối lượng vật tư thiết bị chính, nhân công và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a/ Chất lượng vật tư, phụ tùng thay thế: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận phụ tùng thay thế là hàng chính hãng hoặc cung cấp hóa đơn mua vật tư thay thế của nhà thầu, để đảm bảo việc sửa chữa xe đạt chất lượng an toàn khi đưa vào sử dụng. (có tài liệu chứng minh vật tư thay thế là của chính hãng)

b/ Chi tiết hạng mục sửa chữa, thay thế phụ tùng : Đáp ứng theo tiêu chuẩn

| STT | HẠNG MỤC SỬA CHỮA | ĐVT | SL | Tình trạng | Biện pháp sửa chữa |  | Tiêu chuẩn (đáp ứng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phục hồi | Thay mới |  |
| I | PHẦN MÁY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lọc dầu tinh | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 2 | Nhớt máy | Lít | 14 | cũ |  | x |  |
| 3 | Lọc gió | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 4 | Nước giải nhiệt | lít | 6 |  |  | x |  |
| 5 | Dây curoa máy | sợi | 2 | mòn, tưa |  | x |  |
| 6 | Dây curoa máy lạnh | sợi | 1 | mòn, tưa |  | x |  |
| 7 | Bạc đạn tăng đưa dây curoa máy lạnh | cái | 1 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 8 | Sửa chữa phần mềm xử lý khí thải | Lần | 1 | chạy yếu | x |  |  |
| 9 | Quạt dàn nóng | cái | 1 | yếu |  | x |  |
| 10 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| II | PHẦN THẮNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố thắng trước sau | càng | 8 | mòn |  | x |  |
| 2 | Tam bua thắng trước sau | cái | 4 | mòn, khớp | vớt |  |  |
| 3 | Bố thắng tay | càng | 2 | mòn | tán |  |  |
| 4 | Tam bua thắng tay | cái | 1 | mòn, khớp | vớt |  |  |
| 5 | Cuppen heo con thắng trước sau | miếng | 12 | chai, mòn |  | x |  |
| 6 | Chụp bụi heo con thắng trước sau | miếng | 12 | rách |  | x |  |
| 7 | Heo cái thắng | con | 1 | xì |  | x |  |
| 8 | Dầu thắng | lít | 2 |  |  | x |  |
| 9 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| III | PHẦN GẦM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phốt bánh trước sau | cái | 6 | chai, xì |  | x |  |
| 2 | Mỡ bò vô bạc đạn bánh | kg | 6 |  |  | x |  |
| 3 | Cao su sinlock nhíp trước | cục | 12 | bể |  | x |  |
| 4 | Ắc nhip sau | cây | 6 | mòn, rỗ |  | x |  |
| 5 | Bạc ắc nhíp sau | bộ | 6 | mòn, lỏng | đóng |  |  |
| 6 | Ốc mỡ | con | 10 |  |  | x |  |
| 7 | Ắc phi rê | cây | 2 | mòn, rỗ |  | x |  |
| 8 | Bạc ắc phi rê | cái | 4 | mòn |  | x |  |
| 9 | Bạc đạn chà | cái | 2 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 10 | Canh + chốt khóa | bộ | 2 | mòn |  | x |  |
| 11 | Nhíp trước | lá | 2 | yếu | chồng thêm |  |  |
| 12 | Đĩa nhíp trước | cái | 4 | hư |  | x |  |
| 13 | Ruồi nhíp trước | cái | 2 | hư |  | x |  |
| 14 | Nhíp sau | lá | 4 | yếu | chồng thêm |  |  |
| 15 | Đĩa nhíp sau | cái | 4 | hư |  | x |  |
| 16 | Ruồi nhíp sau | cái | 2 | hư |  | x |  |
| 17 | Nhớt cầu | lít | 8 | dơ |  | x |  |
| 18 | Nhớt hộp số | lít | 7 | dơ |  | x |  |
| 19 | Vỏ xe 215/75R17.5 | Bộ | 4 | mòn |  | x |  |
| 20 | Vỏ xe 205/75R17.5 | Bộ | 3 | mòn |  | x |  |
| 21 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| IV | PHẦN EMBRAYAGE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố embrayage | miếng | 1 | mòn |  | x |  |
| 2 | Mâm ép | Cái | 1 | mòn |  | x |  |
| 3 | Dây lừa số | Bộ | 1 | tưa,giãn |  | x |  |
| 4 | Bạc đạn pite | cái | 1 | hư |  | x |  |
| 5 | Bạc đạn bánh đà | cái | 1 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 6 | Dầu embrayage | lít | 2 |  |  | x |  |
| 7 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| V | PHẦN TAY LÁI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotuyn tay lái ngang | đầu | 2 | rơ, lỏng | x |  |  |
| 2 | Rotuyn tay lái dọc | đầu | 2 | rơ, lỏng | x |  |  |
| 3 | Dầu tay lái | lít | 2 | rơ, lỏng |  | x |  |
| 4 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| VI | Phần Đồng + Sơn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên vật liệu sơn toàn bộ cabin | t.bộ | 1 | phai màu |  | x |  |
| 2 | Nguyên vật liệu sơn thùng | t.bộ | 1 |  |  | x |  |
| 3 | Nguyên vật liệu sơn gầm | t.bộ | 1 |  |  | x |  |
| 4 | Nguyên vật liệu sơn cần gàu | t.bộ | 1 |  |  | x |  |
| 5 | Công sơn làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Vỗ móp toàn bộ đầu cabin | t.bộ | 1 | Móp |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa, vỗ móp toàn bộ thùng | t.bộ | 1 | Móp, mục |  |  |  |
| 8 | Compa quay kiếng + tay quay | t.bộ | 2 |  |  | x |  |
| 9 | Logo điện lực, cần | t.bộ | 1 |  |  | x |  |
| 10 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| VII | PHẦN GÀU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu thủy lực | lít | 70 | Dơ |  | x |  |
| 2 | Lọc nhớt thủy lực | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 3 | Chữ thập láp kéo bơm | cái | 2 | rơ lỏng |  | x |  |
| 4 | Phốt cốt bơm | cái | 2 | chai xì |  | x |  |
| 5 | Nhớt motor tời | lít | 1 | dơ |  | x |  |
| 6 | Cần điều khiển chính trên gàu | Cái | 1 | Chập chờn |  | x |  |
| 7 | Cần điều khiển gàu | Cái | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 8 | Cần điều khiển tời | Cái | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 9 | Ty chống bảng điều khiển | Cặp | 1 | yếu |  | x |  |
| 10 | Phốt ty ra vô cần | Bộ | 1 | chai mòn |  | x |  |
| 11 | Phốt ty nâng hạ cần | Bộ | 1 | Chai mòn |  | x |  |
| 12 | Bạc đạn puly cáp cương | Cái | 2 | rơ |  | x |  |
| 13 | Bạt phủ tời | Cái | 1 | cũ,rách |  | x |  |
| 14 | Bạt phủ gàu | Cái | 1 | cũ rách |  | x |  |
| 15 | Ắc quy | bình | 2 | yếu |  | x |  |
| 16 | Cuộn tiếp địa | bộ | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 17 | Cáp Lostshell | bộ | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 18 | Dây tời | Bộ | 1 | cũ |  | x |  |
| 19 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Kiểm định cần | t.bộ | 1 |  |  | kiểm định |  |
| 21 | Thí nghiệm gàu | t.bộ | 1 |  |  | Thí nghiệm |  |

* XE GÀU DONGHAE BIỂN SỐ 72C-091.30:

-  Quy mô chính của công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ xe gàu DONGHAE biển số 72C-091.30”

-  Khối lượng vật tư thiết bị chính, nhân công và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a/ Chất lượng vật tư, phụ tùng thay thế: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận phụ tùng thay thế là hàng chính hãng hoặc cung cấp hóa đơn mua vật tư thay thế của nhà thầu, để đảm bảo việc sửa chữa xe đạt chất lượng an toàn khi đưa vào sử dụng. (có tài liệu chứng minh vật tư thay thế là của chính hãng)

b/ Chi tiết hạng mục sửa chữa, thay thế phụ tùng : Đáp ứng theo tiêu chuẩn

| STT | HẠNG MỤC SỬA CHỮA | ĐVT | SL | Tình trạng | Biện pháp sửa chữa |  | Tiêu chuẩn (đáp ứng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phục hồi | Thay mới |  |
| I | PHẦN MÁY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lọc dầu tinh | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 2 | Nhớt máy | Lít | 14 | cũ |  | x |  |
| 3 | Lọc gió | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 4 | Nước giải nhiệt | lít | 6 |  |  | x |  |
| 5 | Bình nươc phụ | Cái | 1 | lão hóa |  | x |  |
| 6 | Dây curoa máy | sợi | 2 | mòn, tưa |  | x |  |
| 7 | Dây curoa máy lạnh | sợi | 1 | mòn, tưa |  | x |  |
| 8 | Bạc đạn tăng đưa dây curoa máy lạnh | cái | 1 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 9 | Sửa chữa phần mềm xử lý khí thải | Lần | 1 | chạy yếu | x |  |  |
| 10 | Quạt dàn nóng | cái | 1 | yếu |  | x |  |
| 11 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| II | PHẦN THẮNG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố thắng trước sau | càng | 8 | mòn |  | x |  |
| 2 | Tam bua thắng trước sau | cái | 4 | mòn, khớp | vớt |  |  |
| 3 | Bố thắng tay | càng | 2 | mòn | tán |  |  |
| 4 | Tam bua thắng tay | cái | 1 | mòn, khớp | vớt |  |  |
| 5 | Cuppen heo con thắng trước sau | miếng | 12 | chai, mòn |  | x |  |
| 6 | Chụp bụi heo con thắng trước sau | miếng | 12 | rách |  | x |  |
| 7 | Heo cái thắng | con | 1 | xì |  | x |  |
| 8 | Dầu thắng | lít | 2 |  |  | x |  |
| 9 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| III | PHẦN GẦM |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phốt bánh trước sau | cái | 6 | chai, xì |  | x |  |
| 2 | Bạc đạn bánh (trước, sau) | cái | 8 | rơ, mòn |  | x |  |
| 3 | Mỡ bò vô bạc đạn bánh | kg | 6 |  |  | x |  |
| 4 | Cao su sinlock nhíp trước | cục | 12 | bể |  | x |  |
| 5 | Ắc nhip sau | cây | 6 | mòn, rỗ |  | x |  |
| 6 | Bạc ắc nhíp sau | bộ | 6 | mòn, lỏng | đóng |  |  |
| 7 | Ốc mỡ | con | 10 |  |  | x |  |
| 8 | Ắc phi rê | cây | 2 | mòn, rỗ |  | x |  |
| 9 | Bạc ắc phi rê | cái | 4 | mòn |  | x |  |
| 10 | Bạc đạn chà | cái | 2 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 11 | Canh + chốt khóa | bộ | 2 | mòn |  | x |  |
| 12 | Nhíp trước | lá | 2 | yếu | chồng thêm |  |  |
| 13 | Đĩa nhíp trước | cái | 4 | hư |  | x |  |
| 14 | Ruồi nhíp trước | cái | 2 | hư |  | x |  |
| 15 | Nhíp sau | lá | 4 | yếu | chồng thêm |  |  |
| 16 | Đĩa nhíp sau | cái | 4 | hư |  | x |  |
| 17 | Ruồi nhíp sau | cái | 2 | hư |  | x |  |
| 18 | Nhớt cầu | lít | 8 | dơ |  | x |  |
| 19 | Nhớt hộp số | lít | 7 | dơ |  | x |  |
| 20 | Vỏ xe 215/75R17.5 | Bộ | 7 | mòn |  | x |  |
| 21 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| V | PHẦN EMBRAYAGE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bố embrayage | miếng | 1 | mòn |  | x |  |
| 2 | Mâm ép | Cái | 1 | mòn |  | x |  |
| 3 | Dây lừa số | Bộ | 1 | tưa,giãn |  | x |  |
| 4 | Bạc đạn pite | cái | 1 | hư |  | x |  |
| 5 | Bạc đạn bánh đà | cái | 1 | mòn, lỏng |  | x |  |
| 6 | Dầu embrayage | lít | 2 |  |  | x |  |
| 7 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| VI | PHẦN TAY LÁI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rotuyn tay lái ngang | đầu | 2 | rơ, lỏng | x |  |  |
| 2 | Rotuyn tay lái dọc | đầu | 2 | rơ, lỏng | x |  |  |
| 3 | Dầu tay lái | lít | 2 | rơ, lỏng |  | x |  |
| 4 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| VII | Phần Đồng + Sơn |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguyên vật liệu sơn toàn bộ cabin | t.bộ | 1 | phai màu |  | x |  |
| 2 | Nguyên vật liệu sơn thùng | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Nguyên vật liệu sơn gầm | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Nguyên vật liệu sơn cần gàu | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Công sơn làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Vỗ móp toàn bộ đầu cabin | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa, vỗ móp toàn bộ thùng | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Compa quay kiếng + tay quay | t.bộ | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Logo điện lực, cần | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| VIII | PHẦN CẨU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu thủy lực | lít | 70 | Dơ |  | x |  |
| 2 | Lọc nhớt thủy lực | cái | 1 | dơ, nghẹt |  | x |  |
| 3 | Chữ thập láp kéo bơm | cái | 2 | rơ lỏng |  | x |  |
| 4 | Phốt cốt bơm | cái | 2 | chai xì |  | x |  |
| 5 | Nhớt motor tời | lít | 1 | dơ |  | x |  |
| 6 | Cần điều khiển chính trên gàu | Cái | 1 | Chập chờn |  | x |  |
| 7 | Cần điều khiển gàu | Cái | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 8 | Cần điều khiển tời | Cái | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 9 | Ty chống bảng điều khiển | Cặp | 1 | yếu |  | x |  |
| 10 | Phốt ty ra vô cần | Bộ | 1 | chai mòn |  | x |  |
| 11 | Phốt ty nâng hạ cần | Bộ | 1 | Chai mòn |  | x |  |
| 12 | Bạc đạn puly cáp cương | Cái | 2 | rơ |  | x |  |
| 13 | Bạt phủ tời | Cái | 1 | cũ,rách |  | x |  |
| 14 | Bạt phủ gàu | Cái | 1 | cũ rách |  | x |  |
| 15 | Ắc quy | bình | 2 | yếu |  | x |  |
| 16 | Cuộn tiếp địa | bộ | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 17 | Cáp Lostshell | bộ | 1 | chập chờn |  | x |  |
| 18 | Dây tời | Bộ | 1 | cũ |  | x |  |
| 19 | Công tháo ráp làm hoàn chỉnh | t.bộ | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Kiểm định cần | t.bộ | 1 |  |  | kiểm định |  |
| 21 | Thí nghiệm gàu | t.bộ | 1 |  |  | Thí nghiệm |  |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật phải thực hiện theo phương án kỹ thuật đính kèm.

4. Giải pháp và phương pháp luận.

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

Công ty Dịch vụ Điện lực TPHCM sẽ kiểm tra giám sát hàng ngày việc thực hiện các nội dung công việc theo hợp đồng và có biên bản xác nhận giữa 02 bên.