## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế và phần mềm kết nối DICOM phục vụ cải tạo, nâng cấp hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Toàn bộ gói thầu là 23 mã phần lô (tương ứng với 23 mặt hàng).

- Giá gói thầu: 688.174.600 VNĐ

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tám triệu, một trăm bảy mươi tư nghìn, sáu trăm đồng chẵn.

Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến: 90 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu chung:

Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21B.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh hoạ các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hoá có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng minh  được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong máy siêu âm Doppler màu | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong máy siêu âm Doppler màu: - Model: Acuson NX3 - SN: 513021 - Hãng sản xuất: Siemens Healthcare Xuất xứ: Hàn Quốc | Gói | 1 |
| 2 | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong Máy siêu âm xách tay (2 đầu dò) | Phần mềm kết nối DICOM dùng trong Máy siêu âm xách tay (2 đầu dò): - Model: Z5 - SN: HH3-99000004 - Hãng sản xuất: Mindray Xuất xứ: Trung Quốc | Bộ | 1 |
| 3 | Máy cắt đốt điện | + Cấu hình cơ bản: 01 Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: - Công tắc chân đơn: 01 cái - Công tắc chân đôi: 01 cái - Tay dao đơn cực dùng nhiều lần: 01 cái - Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần: 01 cái - Dây nối tiếp mát nối đất: 01 bộ - Cáp lưỡng cực: 01 bộ - Kẹp lưỡng cực: 01 bộ Sử dụng trong Phẫu thuật thông thường, nội soi, tiết niệu, Chỉnh hình, Tai-mũi-họng, Da liễu, Phụ khoa... + Yêu cầu kỹ thuật: - Bộ vi xử lý điều chỉnh hiệu suất ổn định. - Tự động cập nhật tần số dòng điện vào. - Hiển thị thông số hoạt động, thông báo thao tác thực hiện bằng âm thanh và đèn báo - Chức năng tần cắt đốt hỗn hợp, cầm máu tiếp xúc, cầm máu sâu, đơn cực, lưỡng cực.. - Cắt thuần: 400W / 300Ω - Cắt hỗn hợp 3 chế độ; 150W đến 250W / 300Ω - Đốt cầm máu tiếp xúc: 120W / 300Ω - Đốt cầm máu sâu: 100W / 300Ω - Cầm máu lưỡng cực: 100W / 100Ω | Cái | 1 |
| 4 | Hộp inox 23x11x5cm | - Hộp kích thước 23x11x5cm (±5%), nắp liền - Chất liệu inox 201 | Cái | 3 |
| 5 | Panh đầu rắn 16 cm | - Panh đầu rắn - Kích thước : 16cm (±5%), - Chất liệu thép không gỉ | Cái | 18 |
| 6 | Optic 0 độ | Optic 0 độ dùng trong soi tai mũi họng KT: 3mm x 175mm | Cái | 1 |
| 7 | Optic 70 độ | Optic 70 độ dùng trong soi tai mũi họng KT: 6mm x 184mm | Cái | 1 |
| 8 | Kìm sinh thiết | - Kìm sinh thiết tử cung - Kích thước : chiều dài làm việc 20-21cm, chiều dài tổng 28-29cm (±5%), - Chất liệu thép không gỉ. | Cái | 1 |
| 9 | Hộp ngâm optic | - Hộp ngâm 3 ống - Ống ngâm làm bằng nhựa - Dùng để đựng dung dịch tiệt trùng ngâm Optic | Cái | 6 |
| 10 | Bát inox phi 8 | Cốc inox đựng bông cồn - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: đường kính 9cm, cao 4,5cm (±5%) | Cái | 2 |
| 11 | Máy đo đường huyết + que thử | Gồm : 1 máy ; 50 que thử tiểu đường ; 50 kim chích máu • Loại men: GDH - FAD • Lượng mẫu máu: 1.0 µL • Thời gian đo: 5 giây • Khoảng đo: 10 ~ 700 mg/dL (0.5 ~ 38.9 mmol/L) • Phạm vi HCT: 0 ~ 70% • Sai số: ±5% • Độ chính xác: o ±15 mg/dL nếu < 100 mg/dL o ±15% nếu > 100 mg/dL • Cảnh báo xê tôn: Có • Cổng kết nối: USB • Bộ nhớ: 1000 kết quả • Đo trung bình: 7, 14, 21, 28, 60, 90 ngày • Nhắc đo: 4 lần trong ngày | Cái | 1 |
| 12 | Ống thông miệng hầu (Airway) | Kích thước: Số 0: 60mm (±5%) Số: 1: 70mm (±5%) Số 2: 80mm (±5%) Số 3: 90mm (±5%) | Bộ | 1 |
| 13 | Máy đo huyết áp và SpO2 | + Màn hình hiển thị: 2.8” LCD phân đoạn mã - Nguyên tắc đo: Phương pháp đo dao động - Chế độ làm việc: Tự động - Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục - Phạm vi áp: 0-290 mmHg (0 - 38,67 kPa) + Phạm vi đo lường: 1. ĐO HUYẾT ÁP: Tâm thu: 40 – 270 mmHg (5 – 36 kPa) Tâm trương: 10 -216 mmHg (1.3 – 28.7 kPa) Nhịp tim: 40 ~ 240/ phút Độ chính xác: Áp suất tĩnh: ±3 mmHg (±0.4 kPa) 2. ĐO SPO2: SPO2: 0%~100% Nhịp tim: 30bpm~250bpm - Độ phân giải + SPO2: 1% + PR: 1bpm - Độ chính xác đo lường: + SPO2: 70%~100%: ±2% 0%~69%: không xác định + Nhịp tim: ±2bpm hoặc ±2% - Cảm biến quang học: + Đèn đỏ: Bước sóng 660nm, 6.65mW + Hồng ngoại: Bước sóng 880nm, 6.75mW | Cái | 5 |
| 14 | Ống nghe 2 tác dụng | Chuông nghe và màng nghe, Nhôm Aluminum. Tai nghe đồng thau. Ống chữ Y nhựa PVC. Trọng lượng 130g (±5%). | Cái | 5 |
| 15 | Đèn đọc phim 2 cửa | Đèn đọc phim 2 cửa dùng đọc phim CT,MRI, X-Quang -Sử dụng độ sáng ở bề mặt trước; -Tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay; -Để trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường; -Bóng đèn led, tăng phô, dimmer điều chỉnh độ sáng. -Dây điện 2m; Vỏ đèn bằng inox -Biến tần - Không mỏi mắt; -Ánh sáng đồng đều; Kích thước: 45cmx72cm (±5%) | Cái | 3 |
| 16 | Đèn tiểu phẫu | - Độ sâu trường sáng: 180-220mm - Cường độ sáng (lux) điều chỉnh 4 bước - Nhiệt độ màu: 4.200-5.500K - Kích thước đầu đèn: Đường kính 25 cm (±5%) - Số lượng bóng led: 7 - Cường độ sáng: ≥ 40000 lux - Nguồn điện: AC 100V-240V, 50/60Hz, Max 0.3A - Tuổi thọ bóng đèn (giờ): ≥50.000 | Cái | 1 |
| 17 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | * - Các dụng cụ bằng kim loại được sản xuất bằng thép không gỉ hoặc tương đương hoặc cao cấp hơn, có thể hấp sấy tiệt trùng - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485, CE - Sai số về kích thước, dung tích cho phép: ± ≤ 5%. * Bộ dụng cụ bao gồm: - Cán dao mổ, số 3, thẳng, dài 125mm. Số lượng: 01 cái - Kẹp săng Backhaus, dài 110mm. Số lượng: 02 cái - Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 245mm. Số lượng: 01 cái - Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm. Số lượng: 04 cái - Kẹp mạch máu Fraser-Kelly (Crile), mảnh, cong, đầu tù, dài 180mm. Số lượng: 04 cái. - Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 155 mm. Số lượng: 02 cái - Nhíp có mấu, mảnh, thẳng, dài 200mm, chiều rộng ngàm 1,9mm, 1x2 răng. Số lượng: 02 cái - Nhíp không mấu, mảnh, thẳng, dài 200mm, chiều rộng ngàm 1,7mm, ngàm có khía. Số lượng: 02 cái - Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, mũi tù/tù, dài 170mm. Số lượng: 01 cái - Kéo phẫu thuật Mayo Durotip TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. Số lượng: 01 cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 180mm. Số lượng: 01 cái - Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5 mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185 mm. Số lượng: 01 cái - Kìm mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, ngàm rất mảnh, bước răng 0,4 mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 165 mm. Số lượng: 01 cái - Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 x 12mm. Số lượng: 02 cái - Khay đựng hình quả thận, 250mm x 158 mm, cao 42mm. Số lượng: 01 cái - Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, phù hợp chứa đựng toàn bộ dụng cụ nêu trên và có thể hấp sấy tiệt khuẩn bao gồm: + Nắp hộp hấp chuyên dụng, cỡ chuẩn 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màng lọc PTFE, kích thước 593 x 294 x 37mm + Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 592 x 274 x 120mm, chất liệu hợp kim nhôm + Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 76 mm +Lưới silicone có lỗ thoát khí, cỡ chuẩn 1/1, làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, 517 x 242 mm Số lượng: 01 cái | Bộ | 2 |
| 18 | Bộ đặt nội khí quản | Vật liệu : Thép không gỉ Cán pin loại trung Gồm 5 lưỡi cong: Lưỡi số 0 : kích thước 8.5cm (±5%) Lưỡi số 1 : kích thước 9.2cm (±5%) Lưỡi số 2 : kích thước 11cm (±5%) Lưỡi số 3 : kích thước 13.2cm (±5%) Lưỡi số 4 : kích thước 15.2cm (±5%) | Bộ | 1 |
| 19 | Nhiệt kế thủy ngân | - Loại nhiệt kế thủy ngân đo được kết quả chính xác nhất, dùng đo nhiệt độ cơ thể ở 3 vị trí khác nhau: Miệng, nách và hậu môn. - Sản phẩm có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ. - Khoảng đo: 35-42 độ C | Hộp | 1 |
| 20 | Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa | - Gồm hai phần được nối với nhau bởi các khớp và có khóa, dễ dàng điều chỉnh độ mở, giúp cho tầm quan sát rộng. - Độ cứng cao, trơn, nhẵn không gây tổn thương niêm mạc. | Cái | 600 |
| 21 | Đèn hồng ngoại | - Điện thế: 220V AC - Công suất: 250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn - Chiều cao đèn: 40 - 50cm. - Cổ định vị xoay linh động. - Đuôi sứ đọ bền cao sử dụng nhiều bóng đèn - Bóng đèn hồng ngoại 220V/60W-250W - Nhiệt độ môi trường hoạt động : ≥ 25℃ - Độ ẩm môi trường hoạt động : ≥ 75% | Cái | 1 |
| 22 | Bóng đèn cực tim 120 cm | Đèn ống tia UV, dùng khử trùng không khí, nước trong gia đình, không có chức năng chiếu sáng. - Công suất 40W - Kích thước 25*1199 mm (±5%) | Cái | 5 |
| 23 | Bóng đèn cực tim 90 cm | Đèn ống tia UV, dùng khử trùng không khí, nước trong gia đình, không có chức năng chiếu sáng. - Công suất: 30W. - Kích thước 25*893 mm (±5%) | Cái | 5 |

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.

- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm (nếu chủ đầu tư thấy cần thiết), kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

Mẫu số 21B (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty:……………………………………………………….......................

Số đăng ký kinh doanh ………………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu “Mua sắm thiết bị y tế và phần mềm kết nối DICOM phục vụ cải tạo, nâng cấp hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2026”. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

- Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

- Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

- Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

- Nhà thầu có cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 180 ngày.

6. Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; QĐ phê duyệt KQLCNT, ĐVT, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Bệnh viện hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

7. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định (nếu có) khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

8. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng (Tài liệu gốc kèm bản dịch nếu bản gốc không phải tiếng Việt) của hàng hóa cung cấp.

9. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.

10. Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

11. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

12. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

13. Nhà thầu cam kết bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu (trừ trường hợp thiết bị y tế  sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế  hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành), cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, cam kết thời gian có mặt để kiểm tra và sửa chữa đột xuất do máy móc hư hỏng trong thời gian bảo hành, nhà thầu có mặt trong vòng 12-18 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng và cam kết thời gian lắp đặt ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt.

14. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |