## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật năm 2025-2026 cho bệnh viện Thanh Nhàn

- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội

- Tên gói thầu: Cung cấp dụng cụ phẫu thuật năm 2025-2026 cho bệnh viện Thanh Nhàn

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2026

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dụng cụ mổ mở |  |  |  |  |  |
| 1 | Kìm kẹp kim số 1 | Kìm kẹp kim số 1 | Kẹp kim Mayo-Hegar miệng gắn hợp kim Tungsten bước răng 0.5mm, cán màu vàng, dài 24cm. Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 24 |
| 2 | A xăng | A xăng | Kẹp săng mổ BACKHAUS, dài 13.5cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 80 |
| 3 | Diske có mấu (loại 1) | Diske có mấu (loại 1) | Kẹp mô 1x2 răng, kiểu đầu nhỏ dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 27 |
| 4 | Hắc man | Hắc man | Banh vết mổ COLLIN HARTMANN , 2 đầu 52x33mm/30x21mm, dài 16 cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 10 |
| 5 | Kéo ( loại 1) | Kéo ( loại 1) | Kéo phẫu tích Metzenbaum-Fino cong lưỡi gắn hợp kim Tungsten, dài 20cm, cán vàng Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 9 |
| 6 | Pank cong 18cm | Pank cong 18cm | Kẹp cầm máu ROCHESTER PEAN cong, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 68 |
| 7 | Pank cong 16cm | Pank cong 16cm | Kẹp cầm máu ROCHESTER PEAN cong, dài 16cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 10 |
| 8 | Diske không mấu | Diske không mấu | Kẹp phẫu tích, kiểu đầu nhỏ, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 26 |
| 9 | Van vệ | Van vệ | Banh vết mổ DOYEN dài, 25cm50x85mm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 2 |
| 10 | Alit | Alit | Kẹp mô Allis 5x6 răng, dài 19cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 29 |
| 11 | Ăng cơ | Ăng cơ | Kẹp bông FOERSTER miệng răm cưa, thẳng, dài 25cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 9 |
| 12 | Kìm kẹp kim số 3 | Kìm kẹp kim số 3 | Kẹp kim DEBAKEY miệng gắn hợp kim Tungsten bước răng 0.4mm , dài 23cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 15 |
| 13 | Cán dao to | Cán dao to | Cán dao số 4 Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 21 |
| 14 | Cán dao nhỏ | Cán dao nhỏ | Cán dao Số 3 Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 15 |
| 15 | Farabop (loại 1) | Farabop (loại 1) | Banh vết mổ Farabeuf 2 đầu, dài 12cm (bộ 2 cái : cỡ số 1+2). Kích thước: Cỡ số 1:26x10 mm/30x13 mm Cỡ số 2: 30x10 mm/34x13 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 19 |
| 16 | Farabop (loại 2) | Farabop (loại 2) | Banh vết mổ PARKER LANGENBECK 2 đầu, dài 21cm (bộ 2 cái : cỡ số 1+2). Kích thước: Cỡ số 1:21x24 mm/40x15 mm Cỡ số 2: 25x24 mm/45x15 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 17 |
| 17 | Kéo cắt chỉ (loại 1) | Kéo cắt chỉ (loại 1) | Kéo SIMS thẳng tù, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 15 |
| 18 | Pank cong có mấu | Pank cong có mấu | Kẹp cầm máu ROCH.OCHSNER cong, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 4 |
| 19 | Pank cong 16cm, đầu tù | Pank cong 16cm, đầu tù | Kẹp cầm máu CRILE RANKIN cong, dài 16cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 23 |
| 20 | Bát con inox | Bát con inox | Bát đựng dung dịch sát khuẩn Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 32 |
| 21 | Pank sát trùng | Pank sát trùng | Kẹp sát trùng GROSS MAIER, dài 25cm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 24 |
| 22 | Khay quả đậu | Khay quả đậu | Khay quả đậu Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 7 |
| 23 | Cán dao mổ số 7 | Cán dao mổ số 7 | Cán dao mổ số 7 Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 24 | Kẹp săng 110mm | Kẹp săng 110mm | Kẹp săng mổ BACKHAUS, dài 11cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 54 |
| 25 | Pank cong | Pank cong | Kẹp cầm máu ROCHESTER PEAN cong, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 8 |
| 26 | Kìm kẹp kim số 2 | Kìm kẹp kim số 2 | Kẹp kim Mayo-Hegar miệng gắn hợp kim Tungsten, cán vàng, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 27 | Kẹp phẫu thuật không mấu | Kẹp phẫu thuật không mấu | Kẹp phẫu tích, dài 18cm, phần hàm dài 23 mm ±2 mm Sai số kích thước : ± 5% | Cái | 2 |
| 28 | Diske có mấu (loại 2) | Diske có mấu (loại 2) | Kẹp mô 2x3 răng, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 29 | Gu gặm xương (loại 1) | Gu gặm xương (loại 1) | Gu gặm xương LEKSELL (STILLE), loại có khớp cộng lực, hàm 8mm, dài 23cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 30 | Elivanter | Elivanter | Nâng xương Langenbeck, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 31 | Kìm cắt chỉ thép | Kìm cắt chỉ thép | Kìm cắt chỉ thép có khớp cộng lực, lưỡi gắn hơp kim Tungsten cán màu vàng miệng cắt tối đa mềm/cứng 2.8mm/2.2mm, cong, dài 22cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 32 | Tay Cưa | Tay Cưa | Tay cưa cắt cụt CHARRIERE Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 33 | Lăm bốp (kìm giữ xương to) | Lăm bốp (kìm giữ xương to) | Kẹp giữ xương có khoá trung tâm mũi 10mm, dài 26cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 34 | Davie | Davie | Kẹp giữ xương Lane có tay khoá dài 33cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 35 | Móc xương | Móc xương | Banh vết mổ VOLKMAN, 1 răng nhọn, dài 215mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 36 | Van chữ L (loại 1) | Van chữ L (loại 1) | Banh vết mổ LANGENBECK kích thước 60x20 mm, dài 21cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 37 | Van chữ L (loại 2) | Van chữ L (loại 2) | Banh vết mổ LANGENBECK kích thước 50x11 mm, dài 21cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 38 | Curet (loại 1) | Curet (loại 1) | Thìa nạo xương Volkmann dài 17cm, số 0 Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 39 | Curet (loại 2) | Curet (loại 2) | Thìa nạo xương Volkmann dài 17cm, số 3 Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 40 | Kìm xe đạp | Kìm xe đạp | Kẹp (Kìm) xoắn chỉ thép dài, mũi phẳng có răng, dài 17 cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 41 | Diske có mấu (loại 3) | Diske có mấu (loại 3) | Kẹp mô WAUGH, 1x2 răng, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 42 | Lăm bốp | Lăm bốp | Kẹp giữ xương có khoá trung tâm, mũi 6.5mm, dài 19cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 43 | A xăng | A xăng | Kẹp săng BACKHAUS, dài 9cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 16 |
| 44 | Pank cong nhỏ mảnh 14cm | Pank cong nhỏ mảnh 14cm | Kẹp động mạch HALSTED cong, dài 12.5cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 17 |
| 45 | Diske có mấu nhỏ | Diske có mấu nhỏ | Kẹp mô Adson micro 1x2 răng, dài 15cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 4 |
| 46 | Kéo phẫu thuật lá lúa | Kéo phẫu thuật lá lúa | Kéo METZENBAUM fino, lưỡi gắn hợp kim Tungsten cán vàng, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 47 | Diske mạch máu nhỏ | Diske mạch máu nhỏ | Kẹp phẫu tích mạch máu không tổn thương kiểu răng COOLEY, 2mm/dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 12 |
| 48 | Clăm cong | Clăm cong | kẹp ruột Mayo Robson, cong, dài 23cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 4 |
| 49 | Minizy gắp sỏi (loại 1) | Minizy gắp sỏi (loại 1) | Kẹp gắp sỏi RANDALL số.2, 210 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 50 | Minizy gắp sỏi (loại 2) | Minizy gắp sỏi (loại 2) | Kẹp gắp sỏi RANDALL số.1, 230 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 51 | Clam mạch máu | Clam mạch máu | Kẹp mạch máu DEBAKEY không tổn thương, dài 200 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 8 |
| 52 | Pank cong các cỡ (loại 1) | Pank cong các cỡ (loại 1) | Kẹp cầm máu BENGOLEA cong, dài 26cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 5 |
| 53 | Pank cong các cỡ (loại 2) | Pank cong các cỡ (loại 2) | Kẹp cầm máu HALSTED mosquito cong, dài 21cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 20 |
| 54 | Van dưới gan (loại 1) | Van dưới gan (loại 1) | Van dưới gan MIKULICZ, dài 250mm, lưỡi 95x35 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 55 | Van dưới gan (loại 2) | Van dưới gan (loại 2) | Van dưới gan MIKULICZ, dài 250mm, lưỡi 121x50 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 56 | Van mở bụng | Van mở bụng | Van mở bụng, độ mở tối đa 140mm, 2 lưỡi bên 35x63mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 57 | Kẹp phẫu tích ko răng (loại 1) | Kẹp phẫu tích ko răng (loại 1) | Kẹp phẫu tích, kiểu đầu nhỏ, dài 25cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 58 | Kẹp phẫu tích có răng (loại 2) | Kéo cắt chỉ (loại 2) | Kéo cong , đầu nhọn, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 9 |
| 59 | Kéo cắt chỉ (loại 2) | Kéo cắt chỉ (loại 2) | Kéo cong , đầu nhọn, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 60 | Kéo phẫu thuật | Kéo phẫu thuật | Kéo METZENBAUM cong, đầu tù, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 61 | Kìm kẹp kim số 6 | Kìm kẹp kim số 6 | Kẹp kim DEBAKEY miệng gắn hợp kim Tungsten bước răng 0.4mm , dài 20cm , cán màu vàng Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 62 | Kìm kẹp kim số 5 | Kìm kẹp kim số 5 | Kẹp kim Hegar miệng gắn hợp kim Tungsten, cán vàng, bước răng 0.4mm , dài 23cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 63 | Thăm dò | Thăm dò | Que thăm dò 2 đầu, 3mm, dài 19cm, có thể uốn được, đầu có lỗ Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 64 | Kẹp phẫu tích các loại | Kẹp phẫu tích các loại | Kẹp phẫu tích không mấu, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 65 | Van hậu môn | Van hậu môn | Van hậu môn BODENHAMMER dài 150 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 66 | Khoan tay | Khoan tay | Khoan tay HUDSON DOWNS Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 67 | Mũi khoan | Mũi khoan | Mũi khoan HUDSON DOWNS, đường kính 10mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 68 | Cò súng (loại 6) | Cò súng (loại 6) | KERRISON Đầu cắt mũi trên 90°, mũi cắt 6mm, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 69 | Phẫu tích các loại | Phẫu tích các loại | Kẹp phẫu tích MICRO-ADSON, dài 15cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 70 | Ống hút (loại 1) | Ống hút (loại 1) | Ống hút FRAZIER gấp góc 45 độ, đường kính 3 mm, chiều dài làm việc110 mm, tổng chiều dài 195mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 71 | Ống hút (loại 2) | Ống hút (loại 2) | Ống hút FRAZIER gấp góc 45 độ, đường kính 4 mm, chiều dài làm việc110 mm, tổng chiều dài 195mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 4 |
| 72 | Luồn sọ | Luồn sọ | Luồn dây cưa sọ DE MARTEL 330 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 73 | Maliat các cỡ (loại 1) | Maliat các cỡ (loại 1) | Van vén màng CUSHING, 180 mm, 7/9 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 74 | Maliat các cỡ (loại 2) | Maliat các cỡ (loại 2) | Van vén màng CUSHING, 180 mm,11/13 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 75 | Kìm kẹp kim số 4 | Kìm kẹp kim số 4 | Kẹp kim DEBAKEY miệng gắn hợp kim Tungsten bước răng 0.4mm , dài 18cm, cán màu vàng Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 76 | Kéo các loại | Kéo các loại | Kéo METZENBAUM cong, đầu tù, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 19 |
| 77 | Panh da đầu | Panh da đầu | Kẹp da đầu DANDY, cong, dài 14cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 10 |
| 78 | Kéo vi phẫu (loại 1) | Kéo vi phẫu (loại 1) | Kéo vi phẫu, YASARGIL thẳng, 200mm, kiểu bayonet Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 79 | Kéo vi phẫu (loại 2) | Kéo vi phẫu (loại 2) | Kéo vi phẫu, YASARGIL cong, 200mm, kiểu bayonet Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 80 | Ecarter (loại 1) | Ecarter (loại 1) | Banh vết mổ Williams, 70x10 mm, dài 17 cm, Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 81 | Frabop | Frabop | Banh phẫu thuật Kocher-Langenbeck, 55x11 mm, dài 22cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 82 | Vén tủy (loại 1) | Vén tủy (loại 1) | Vén tủy HALLE, 3,3mm, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 83 | Pank gắp đĩa đệm | Pank gắp đĩa đệm | Kẹp CUSHING quay xuống, dài 230 mm, 2 x10 mm, quay xuống Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 84 | Cò súng (loại 1) | Cò súng (loại 1) | KERRISON Đầu cắt mũi trên ngả 130°, mũi 2mm dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 85 | Cò súng (loại 2) | Cò súng (loại 2) | KERRISON Đầu cắt mũi trên ngả 130°, mũi 3mm dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 86 | Cò súng (loại 3) | Cò súng (loại 3) | KERRISON Đầu cắt mũi trên ngả 130°, mũi 4mm dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 87 | Gu gặm xương (loại 2) | Gu gặm xương (loại 2) | Gu gặm xương Beyer, có khớp cộng lực, dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 88 | Ống hút (loại 3) | Ống hút (loại 3) | Ống hút FRAZIER gấp góc 45 độ, đường kính 4 mm, chiều dài làm việc110 mm, tổng chiều dài 195mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 89 | Đục | Đục | Đục xương STILLE, dài 20 cm, mũi 6 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 90 | Vén tủy (loại 2) | Vén tủy (loại 2) | Róc tách FREER 2 đầu sắc, dài 185 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 91 | Gu gặm xương (loại 3) | Gu gặm xương (loại 3) | Gu gặm xương ZAUFAL JANSEN, dài 18 cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 92 | Maniat | Maniat | Van vén màng CUSHING, 180 mm,15/18 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 93 | Cò súng (loại 4) | Cò súng (loại 4) | KERRISON Đầu cắt mũi trên ngả 130°, mũi 1mm dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 94 | Cò súng (loại 5) | Cò súng (loại 5) | KERRISON Đầu cắt mũi trên ngả 130°, mũi 5mm dài 18cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 95 | Diske có mấu (loại 4) | Diske có mấu (loại 4) | Kẹp mô 1x2 răng kiểu đầu nhỏ, dài 25cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 96 | Kéo ( loại 2) | Kéo ( loại 2) | Kéo METZENBAUM fino, cong, lưỡi gắn hợp kim Tungsten cán vàng, dài 23cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 97 | Pank cong 14cm | Pank cong 14cm | Kẹp cầm máu HALSTED cong, dài 14cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 4 |
| 98 | Thìa nạo 2 đầu | Thìa nạo 2 đầu | Thìa nạo xương Volkmann hai đầu, dài 17cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 11 |
| 99 | Ecarter (loại 2) | Ecarter (loại 2) | Van mở bụng, BALFOUR độ mở tối đa 200 mm, lưỡi bên 100x35 mm, lưỡi giữa 60x60 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 100 | Dister ( móc ) | Dister ( móc ) | Kẹp phẫu tích GEMINI, cong, dài 20cm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 101 | Hộp inox | Hộp inox | Hộp đụng dụng cụ kích thước 400x160x 75 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 9 |
| 102 | Mỏ vịt | Mỏ vịt | Mỏ vịt COLLIN, cỡ 100x35mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| - Dụng cụ nội soi |  |  |  |  |  |
| 103 | Móc đốt điện | Móc đốt điện | Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình chữ L, có bọc ceramic tiếp giáp giữa đầu và thân, thân phủ lớp chống cháy PEEK, Cỡ 5 mm, dài khoảng 330 mm. Tương thích với hệ thống máy dao điện các hãng Geister - Đức, Bowa - Đức hoặc Advanced Instrumentations INC - Mỹ Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 104 | Dây nguồn sáng | Dây nguồn sáng | Dây dẫn sáng, cỡ 4.8mm, dài 300cm, có adaptor kết nối được với nguồn sáng Olympus. Tương thích với hệ thống dàn nội soi Olympus Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 105 | Posterghi | Posterghi | Kìm kẹp kim, hàm thẳng, tay cầm thẳng trục có lỗ xỏ ngón và khóa hãm. Cỡ 5 mm, chiều dài khoảng 330 mm. Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 106 | Tay kẹp Hemoloc L | Tay kẹp Hemoloc L | Kìm kẹp clip Polymer cỡ lớn, cỡ 10 mm, chiều dài khoảng 360 mm Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 107 | Optic 300 | Optic 300 | Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10 mm, chiều dài làm việc 32,1 cm, chống sương mù, độ sâu trường ảnh lớn từ 3-200mm, Trường nhìn 85 độ, có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước Sai số kích thước : ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 108 | Dây dẫn sáng Wolf | Dây dẫn sáng Wolf | Dây dẫn sáng, cỡ 4.8mm, dài 300cm, có adaptor kết nối được với nguồn sáng Richar Wolf. Tương thích với hệ thống dàn nôi soi WOLF. Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 109 | Biboler Nội soi | Biboler Nội soi | Forceps kẹp và phẫu tích loại lưỡng cực, phần hàm dụng cụ dài khoảng 15 mm, có mở lỗ, ngàm cách điện bằng ceramics, hàm phủ lớp chống dính TiN, Cỡ 5 mm, chiều dài khoảng 360 mm, bao gồm 3 phần có thể tháo rời. Tương thích với hệ thống máy dao điện các hãng Geister - Đức hoặc Bowa - Đức hoặc Advanced Instrumentations INC - Mỹ Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 110 | Dây dẫn điện lưỡng cực | Dây dẫn điện lưỡng cực | Dây cáp cao tần lưỡng cực, dài 320cm Tương thích với hệ thống máy dao điện các hãng Geister - Đức hoặc Bowa - Đức hoặc Advanced Instrumentations INC - Mỹ Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 111 | Ống hút tưới dịch | Ống hút tưới dịch | Ống tưới hút và tưới dịch, tay cầm có khóa điểu khiển tưới hút, cỡ 5 mm, dài khoảng 330 mm. Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 112 | Tay kẹp Hemoloc XL | Tay kẹp Hemoloc XL | Kìm kẹp clip Polymer cỡ XL, cỡ 10 mm, chiều dài khoảng 360 mm. Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 113 | Pank không mấu | Pank không mấu | Forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài khoảng 26 mm, có mở lỗ, có răng cưa nhỏ mịn, không gây tổn thương. Vỏ ngoài phủ lớp chống cháy PEEK. Cỡ 5 mm, chiều dài khoảng 360 mm, bao gồm 3 phần có thể tháo rời. Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 114 | Pank không mấu hàm ngắn | Pank không mấu hàm ngắn | Forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài khoảng 18mm, có mở lỗ. Vỏ ngoài phủ lớp chống cháy PEEK. Cỡ 5 mm, chiều dài khoảng 360 mm, bao gồm 3 phần có thể tháo rời. Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 115 | Tay kẹp clip titan | Tay kẹp clip titan | Kìm kẹp clip Titan cỡ trung bình lớn, hàm hoạt động đơn, cỡ 10 mm, chiều dài khoảng 360 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 116 | Trocar 12mm | Trocar 12mm | Trocar đầu sắc cỡ 12 mm, dài 95mm, gồm 3 phần có thể tháo rời. Sai số kích thước ± 5% Tương thích với hệ thống nội soi Olympus Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 hoặc tương đương | Cái | 1 |
| - Dụng cụ mạch máu |  |  |  |  |  |
| 117 | Kẹp phẫu tích ( loại 1) | Kẹp phẫu tích ( loại 1) | Kẹp phẫu tích Meeker, cong, dài 280 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 118 | Kẹp vi phẫu Bulldog | Kẹp vi phẫu Bulldog | Kẹp vi phẫu Bulldog Diethrich, loại tiêu chuẩn, ngàm có khía gập góc, chiều dài tổng thể 48mm, chiều dài hoạt động 8mm, lực kẹp 0,90N Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 119 | Kẹp Bulldog | Kẹp Bulldog | Kẹp Bulldog không chấn thương De Bakey, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 85mm, ngàm dài 35mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 120 | Kéo mạch máu | Kéo mạch máu | Kéo mạch máu Potts De Martel, gập góc 60°, hai đầu nhọn, dài 220 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 121 | Kéo phẫu tích (loại 2) | Kéo phẫu tích (loại 2) | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, hai đầu tù, cán vàng, dài 230 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 122 | Kéo phẫu tích (loại 3) | Kéo phẫu tích (loại 3) | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, hai đầu tù, cán vàng, dài 200 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 1 |
| 123 | Bipolar | Bipolar | Kẹp lưỡng cực đầu chống dính Yasargil Bayonet AURA™, chiều dài 20 cm, đầu kẹp 1.0 mm, chiều dài làm việc 10.2 cm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 124 | Nhíp phẫu tích De Bakey (loại 1) | Nhíp phẫu tích De Bakey (loại 1) | Nhíp phẫu tích De Bakey, thẳng, có răng không chấn thương, dài 200 mm, ngàm rộng 1 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 125 | Nhíp phẫu tích De Bakey( loại 2) | Nhíp phẫu tích De Bakey( loại 2) | Nhíp phẫu tích De Bakey, đầu thẳng, ngàm có răng không chấn thương, rộng 1.5 mm, dài 240 mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 126 | Kẹp không chấn thương( loại 1) | Kẹp không chấn thương( loại 1) | Kẹp mạch máu Cooley, răng không chấn thương, cong, dài 160mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 127 | Kẹp không chấn thương (loại 2) | Kẹp không chấn thương (loại 2) | Kẹp không chấn thương Derra-Satinsky, gập góc, ngàm có răng De Bakey, dài 16.5cm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 128 | Kẹp mạch máu | Kẹp mạch máu | Kẹp mạch máu không chấn thương, có răng Cooley, ngàm gập góc, thân cong, dài 200mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |
| 129 | Kẹp không chấn thương (loại 3) | Kẹp không chấn thương (loại 3) | Kẹp không chấn thương De Bakey, mảnh, ngàm gập góc 60°, chiều dài hoạt động 40mm, có răng DeBakey, thân cong, chiều dài tổng thể 130mm Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 2 |
| 130 | Kẹp không chấn thương( loại 4) | Kẹp không chấn thương( loại 4) | Kẹp không chấn thương De Bakey, dài 20.5cm, gập góc, kiểu số 2 Sai số kích thước ± 5% Đạt tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương | Cái | 3 |

* Ghi chú:

- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.

- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.

-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”

- Dụng cụ phẫu thuật được chia làm 3 nhóm như sau :

+ Dụng cụ mổ mở : Từ STT 01 đến STT 102

+Dụng cụ nội soi : Từ STT 103 đến STT 116

+ Dụng cụ mạch máu: Từ STT 117 đến STT 130

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:

| Tên nhà thầu | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............

Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:

1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

4. Cam kết Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua.

5. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: ≤ 120 ngày sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại).

6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).

7. Cam kết có thông báo ngay bằng văn bản cho Bệnh viện Thanh Nhàn (trong vòng 7 ngày) khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tình trạng pháp lý của TBYT đã trúng thầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Bị thu hồi hoặc bị đình chỉ lưu hành (tạm thời hoặc vĩnh viễn) bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Thu hồi số đăng ký lưu hành hoặc thay đổi phân loại TBYT đã công bố.

8. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.

9. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:

+ Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng;

+ Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng

10. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường

11. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.

12. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.

13. Cam kết uy tín của nhà thầu:

- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:

+ Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu