MỤC LỤC

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG	2

1.1. Căn cứ pháp lý	2

1.2. Thông tin chung về dự án:	4

1.3. Phạm vi khảo sát	4

1.4. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng	4

II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG	5

2.1. Quy trình khảo sát	5

2.2. Phương pháp khảo sát xây dựng	5

2.2.1. Lập lưới đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật	5

2.2.2. Đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/500	6

2.2.3. Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến	7

2.2.4. Đo vẽ mặt cắt ngang	9

2.3. Thiết bị khảo sát	9

III. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐĂC ĐIỂM CÔNG TRÌNH	10

3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án	10

3.2. Đặc điểm khí hậu	11

3.3. Hiện trạng tuyến	12

IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN	15

V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG	15

VI. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ	15

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	15

| CÔNG TY CPXD VÀ TƯ VẤN GIAO THÔNG QUẢNG NINH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| ------------------ | ------------------ |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

DỰ ÁN:

CẢI TẠO CHỈNH TRANG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ TẠI KHU TÂN LẬP 3, TÂN LẬP 4, PHƯỜNG QUANG HANH

BƯỚC: LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

# I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

## 1.1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Đầu tư công số: 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

- Căn cứ nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 409/QĐ-BXD ngày 11/4/2025 của Bộ Xây dựng ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2024;

- Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về việc

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050; Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 4817/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - Khu B (bao gồm các phường: Cẩm Thủy, Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Tây, Cẩm Đông, Cẩm Sơn) thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc phê duyệt điều Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Cẩm Phả;

- Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương, điều chỉnh phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Quang Hanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030;

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 01/7/2025 của Đảng ủy phường Quang Hanh về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ phường Quang Hanh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030;

- Căn cứ vào tờ trình số: 92/TTr-UBND ngày 15/12/2025 của UBND phường Quang Hanh về việc “Xin ý kiến về danh mục và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026”;

- Căn cứ hợp đồng số   /2025/HĐ-TVTK ngày    /     /2025 giữa Trung tâm

cung ứng dịch vụ phường Quang Hanh với Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh về việc Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo chỉnh trang hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu Tân Lập 3, Tân lập 4, phường Quang Hanh;

- Các văn bản pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và các quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành.

## 1.2. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Cải tạo chỉnh trang hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu Tân Lập 3, Tân lập 4, phường Quang Hanh.

- Cấp Quyết định đầu tư: UBND phường Quang Hanh.

- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Quang Hanh.

- Địa điểm xây dựng: Khu Tân Lập 3, Tân Lập 4, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Xây dựng và Tư vấn giao thông Quảng Ninh.

## 1.3. Phạm vi khảo sát

Phạm vi nghiên cứu Cải tạo chỉnh trang hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu Tân Lập 3, Tân lập 4, phường Quang Hanh có tổng diện tích khoảng 2,15 ha gồm các hạng mục: Đường giao thông, vỉa hè; thoát nước mưa; hệ thống cấp nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng đô thị.

Ranh giới: Phía Bắc và phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu, phía Nam giáp đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, phía Tây giáp mương hiện trạng.

## 1.4. Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng

| TT | Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Đường ô tô – Tiêu chuẩn khảo sát | TCCS31:2020/TCĐBVN |
|  | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 4419:1987 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | QCVN 02:2009/BXD |
|  | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
|  | Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2024 |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới toạ độ | QCVN 04:2009/BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao | QCVN 11:2008/BTNMT |
|  | Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 | TT68/2015/TT-BTNMT |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 07:2016/BXD |

# II. QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT XÂY DỰNG

## 2.1. Quy trình khảo sát

- Các nội dung công tác khảo sát địa hình bao gồm:

- Lập lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 2 và độ cao thủy chuẩn kỹ thuật;

- Đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/500.

- Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến.

## 2.2. Phương pháp khảo sát xây dựng

## 2.2.1. Lập lưới đường chuyền cấp 2 và độ cao kỹ thuật

a. Lưới đường chuyền cấp 2

- Lưới đường chuyền cấp 2 (ĐC2) được đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử hoặc

bằng máy đo tín hiệu vệ tinh (GPS).

- Các thiết bị dùng để khảo sát có độ chính xác như sau được sử dụng để thiết lập

lưới đường chuyền cấp 2:

+ Độ chính xác đo góc:	 5”

+ Độ chính xác đo dài:	 (5mm + 3ppm x D).

- Các thông số cơ bản của hệ lưới chuyền cấp 2 được qui định như sau:

+ Chiều dài cạnh của lưới:	80m  s  350m.

+ Độ chính xác đo góc:	mb  10”;

+ Độ chính xác đo cạnh:	ms/s   1:5000;

+ Sai số khép tương đối đường chuyền:

fx : Sai số khép gia số toạ độ theo trục x

fy : Sai số khép gia số toạ độ theo trục y

S : chiều dài giữa 2 điểm GPS hạng IV.

+ Sai số khép góc:  20” (n là số góc đo).

- Theo điều 4.7.3.2 - TCCS 31:2020/TCĐBVN: Chiều dài cạnh của lưới không nhỏ hơn 80 m và không lớn hơn 350 m, tốt nhất là từ 150 m đến 250 m (tuỳ theo địa hình là miền núi, trung du hay đồng bằng), khoảng cách trung bình để ước tính khối lượng mốc lưới đường chuyền cấp 2 khoảng 200m/1 điểm và đảm bảo nguyên tắc tối đa 15 cạnh trong đường chuyền theo quy định; trên cơ sở đó đề xuất cụ thể đối với từng cấp địa hình, khoảng cách mốc lưới khống chế mặt bằng kiến nghị như sau: địa hình cấp II và cấp III khoảng cách trung bình là 250m/1 điểm; địa hình cấp IV khoảng cách trung bình là 200m/1 điểm và địa hình từ cấp V trở lên khoảng cách trung bình là 150m/1 điểm.

- Khối lượng thực hiện: 7 điểm.

b. Lưới độ cao kỹ thuật

- Lưới độ cao kỹ thuật: Đặt trùng các điểm đường chuyền cấp 2. Đo cao bằng phương pháp thủy chuẩn hình học. Lưới độ cao cấp kỹ thuật được đo bằng máy thuỷ bình chuẩn tự động Topcon ATB4, Sprinter150M… và máy có độ chính xác tương đương bảo đảm sai số khép fhkt ≤ ±30√Lmm đối với địa hình cấp III trở xuống và fhkt ≤ ±50√Lmm đối với địa hình cấp IV trở lên (trong đó L chiều dài tuyến thủy chuẩn được tính bằng Km).

- Khối lượng thực hiện:  L = 1,77 km.

## 2.2.2. Đo vẽ bình đồ tuyến tỷ lệ 1/500

- Thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành phục vụ thiết kế công trình. Bản đồ là tài liệu cơ sở về địa hình, địa vật phục vụ cho thiết kế cơ sở công trình.

- Yêu cầu thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500, đường đồng mức 1m.

- Công tác khảo sát trắc địa - địa hình cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

+ Đo bình đồ theo phương pháp toàn đạc bằng máy toàn đạc điện tử, mật độ điểm tuân thủ quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 96 TCN 43 - 90.

+ Bản đồ địa hình thể hiện dưới dạng bản đồ số ở dạng AutoCad.

+ Thể hiện chi tiết, chính xác vị trí, kích thước các công trình trên bình đồ hiện trạng. Độ chính xác tuỳ thuộc vào tính chất liên quan, ảnh hưởng đến công trình.

+ Các đường dân sinh, các hạng mục liên quan đến tuyến đường.

- Phạm vi đo vẽ:

+ Phạm vi đo vẽ bình đồ phải đo ra ngoài ra ranh giới quy hoạch để có số liệu nghiên cứu thiết kế và đấu nối, giáp ranh với vùng lân cận. Đo dải băng rộng 40m, từ tim tuyến ra mỗi bên 20m.

+ Đo vẽ bình đồ: Trên cơ sở tim tuyến thực địa, kết quả đo góc, đo dài, lập bình đồ tỷ lệ tương ứng.

- Ngoài các yêu cầu theo quy trình khảo sát, trong khi đo vẽ bình đồ cần phải thể hiện đầy đủ:

+ Địa giới hành chính huyện, xã, thị trấn, thị tứ...

+ Đối với đường hiện tại phải thể hiện đầy đủ vai đường, mép nhựa, chân ta luy, mép rãnh...

+ Địa hình: ao hồ, ruộng lúa, ruộng trồng màu, đồi cây ăn quả, lấy gỗ, đất rừng...

Các công trình nhân tạo như mương máng, thuỷ lợi, đường điện cao thế, hạ thế, cáp

quang, thông tin, công trình ngầm...

- Khối lượng thực hiện: 7,07 (ha), bao gồm:

+ Tuyến số 1 (phố 30/12): S1= 606,81m*40m/10.000 = 2,43 (ha)

+ Tuyến số 2: S2= 532,06m*40m/10.000 = 2,13 (ha)

+ Tuyến số 7 (phố Phan Đăng Lưu): S3= 627,70m*40m/10.000 = 2,51 (ha)

## 2.2.3. Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến

a. Định vị tuyến và các cọc trên tuyến

- Các đỉnh của tuyến được xác định trên cơ sở bình đồ đường sườn tuyến.

- Trước khi triển khai đo đạc cần đối chiếu kỹ tuyến thiết kế trên bình đồ và mặt cắt dọc tuyến với thực địa. Xem xét các điểm khống chế trên mặt bằng, đề xuất chỉnh lý tuyến

nếu thấy cần thiết.

- Phương pháp định vị tim tuyến trên thực địa:

+ Xác định cọc tim tuyến thiết kế cơ sở ra ngoài thực địa bằng phương pháp tọa

độ cực với các loại máy toàn đạc điện tử và gương sào với cơ sở xác định là các mốc khống chế dọc tuyến hoặc có thể sử dụng các máy thu tín hiệu vệ tinh 2 tần đo theo phương

pháp RTK (Real-Time Kinematic - Đo động thời gian thực) để định vị.

+ Đóng toàn bộ các cọc tim tuyến bằng đinh sắt và dấu sơn với tuyến trên đường nhựa (ghi tên cọc) để phục vụ cho các bước tiếp theo như đo đạc trắc dọc, trắc ngang, kiểm tra ...

+ Các cọc xác định sẽ được đo luôn giá trị độ cao để có kết quả kiểm tra và

so sánh với kết quả cao độ trắc dọc chi tiết sau này nhằm loại bỏ các sai lầm, sai số thô của kết quả đo cao chi tiết trắc dọc tuyến.

b. Rải cọc trên tuyến

- Công tác phóng tuyến hiện trường bao gồm: định đỉnh, đo góc, rải cọc chi tiết. Rải cọc chi tiết khoảng cách tối đa không quá 20m/cọc trên tuyến thẳng, bổ sung các cọc chủ yếu trong đường cong (NĐ, TĐ, PG, TC, NC), cọc H, cọc Km, cọc giao cắt công trình (đường giao, cầu, cống cũ, đường điện, …), cọc địa hình đảm bảo phán ảnh đúng địa hình tuyến và hai bên tuyến và các cọc đặc trưng đặc biệt tại các vị trí tim khe và đỉnh đồi, núi.

- Đóng cọc chi tiết tại các vị trí thay đổi địa hình, giao cắt với đường khác, với các công trình trên tuyến và giao cắt với đường dây thông tin, điện lực,... Khoảng cách đóng các cọc chi tiết 10-15m.

- Các cọc tim tuyến bằng đinh sắt 15mm có mũ trên đường cũ và được đánh dấu sơn, ghi tên cọc lên vị trí dễ quan sát gần cọc.

- Tên cọc chi tiết trên tuyến được đặt tên theo thứ tự từ 1 đến hết đoạn tuyến của đơn vị khảo sát; cọc cơ bản của đường cong (TD, PG, TC) đặt tên theo thứ tự đỉnh chuyển hướng (ví dụ: đỉnh số 1 ghi tên cọc là TĐ1, P1, TC1).

c. Đo góc đỉnh, đo cao tuyến

- Dùng máy toàn đạc điện tử và gương đặt trên giá 3 chân đo góc và các cạnh của tim tuyến, máy và gương phản xạ phải được cân bằng và dọi tâm chính xác.

- Trên mỗi trạm máy được tiến hành:

+ Đo góc: mỗi góc đo 1 lần (thuận và đảo kính), sai số giữa 2 vòng đo không quá

30”.

+ Đo cạnh: đo cạnh ngang đến các hướng trên các vị trí thuận, đảo kính trong các vòng đo, sai số tương đối nhỏ hơn 1/2000.

+ Đo cao:

+) Dùng máy thủy bình hoặc các máy có độ chính xác tương đương và mia 3m để

đo cao các cọc tim tuyến.

+) Đo nối vào mốc độ cao kỹ thuật với sai số cho phép fh<(±50 với L : chiều

dài đường đo Km). Dùng cao độ của mốc độ cao kỹ thuật để tính toán cao độ các điểm chi tiết. Bình sai theo phương pháp gần đúng, chia đều sai số khép cho số trạm đo sau đó mới dùng để tính cao độ các điểm chi tiết.

+) Đối với một số vị trí khó khăn có thể dùng phương pháp đo cao lượng giác bằng máy toàn đạc điện tử hoặc có thể sử dụng các máy thu tín hiệu vệ tinh 2 tần đo theo phương pháp RTK (Real-Time Kinematic - Đo động thời gian thực) để định vị và đo cao độ cọc tim tuyến nhưng đảm bảo sai số cho phép.

d. Đo trắc dọc tuyến

- Đo dài: Đo dài trên mặt cắt dọc tuyến phải được đo hai lần, đo dài tồng quát và

đo dài chi tiết để xác định khoảng cách giữa các cọc chi tiết:

+ Đo dài tổng quát được đo hai lần, sai số giữa hai lần đo theo quy định fD/D≤1/2000.

+ Đo dài chi tiết một lần và khớp vào lý trình theo sai số fD/D≤1/500 trong đó, D là chiều dài đo đạc tính bằng mét.

- Kết hợp đo dài tổng quát và đo chi tiết một lần để xác định khoảng cách giữa các cọc chi tiết trên tuyến.

- Trắc dọc tuyến được đo vẽ ở tỷ lệ ngang 1/1000, tỷ lệ đứng 1/100.

- Khối lượng thực hiện: L = 1,77 km, trong đó:

+ Tuyến số 1 (phố 30/12): L1= 0,607 (km)

+ Tuyến số 2: L2= 0,53 (km)

+ Tuyến số 7 (phố Phan Đăng Lưu): L3= 0,623 (km)

### 2.2.4. Đo vẽ mặt cắt ngang

- Trắc ngang tuyến được đo vẽ ở tỷ lệ 1/200, trắc ngang tuyến được đo ở các cọc có địa hình đặc trưng, hướng đo phải vuông góc với tuyến, cọc ở trong đường cong đo theo đường phân giác ở đỉnh.

- Phạm vi đo trắc ngang từ tim tuyến ra mỗi bên 20m.

- Đo mặt cắt ngang bằng máy toàn đạc điện tử cùng với thiết bị đồng bộ kèm theo hoặc các loại máy khác có độ chính xác tương đương.

- Hướng đo phải vuông góc với tim tuyến trên đường thẳng và trong đường cong

hướng đo phải theo đường hướng tâm.

- Trên mặt cắt ngang phải thể hiện đầy đủ: các điểm thay đổi địa hình, thể hiện rõ địa hình, địa vật và các công trình đặc biệt nếu có.

- Trên đường cũ phải thể hiện tim đường hiện tại, hai mép nhựa, điểm võng lún, hai

vai đường, rãnh dọc, mép ta luy, chân ta luy...

- Khối lượng thực hiện: 3,48 km, trong đó:

+ Tuyến số 1 (phố 30/12):

+) N1= 31mc *(20m*2)/1000 = 1,24 (Km)

+ Tuyến số 2: N2= 27mc *(20m*2)/1000 = 1,00 (Km)

+ Tuyến số 7 (phố Phan Đăng Lưu):

+)  N3= 31mc *(20m*2)/1000 = 1,24(Km)

## 2.3. Thiết bị khảo sát

- Máy móc, thiết bị khảo sát huy động đảm bảo đúng chủng loại, năng lực thực hiện các yêu cầu kỹ thuật của dự án. Danh mục máy móc, thiết bị thống kê ở bảng dưới đây:

Danh sách thiết bị huy động cho dự án

| TT | Tên thiết bị, phần mềm | Số lượng | Chất lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy định vị toàn cầu RTK GPS Esurvey Model E300 pro kít | 2 | Tốt |
| 2 | Máy toàn đạc điện tử Leica TS10 3” R1000 | 1 | Tốt |
| 3 | Máy thủy bình Topcon ATB4 | 1 | Tốt |
| 4 | Phần mềm khảo sát đường VNRoad | 4 | Tốt |
| 5 | Máy tính các loại | 4 | Tốt |

Phần mềm phục vụ khảo sát

| TT | Tên phần mềm | Số lượng | Tính năng | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | TRANSIT V2.36 | - 1 | Chuyển đỗi dữ liệu | - Tốt |
| - 2 | TOPO R2002 | - 2 | Vẽ, biên tập bản đồ, khảo sát công trình | - Tốt |
| - 3 | KSVN 9.1 | - 4 | Vẽ, biên tập bản đồ, khảo sát công trình | - Tốt |
| - 4 | Các phần mềm chuyên dụng khác |  |  |  |

# III. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐĂC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

## 3.1. Điều kiện tự nhiên khu vực dự án

a. Vị trí địa lý.

Quảng Ninh là một tỉnh ở địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, phía Tây tựa lưng vào núi rừng trùng điệp, phía Đông nghiêng xuống nửa phần đầu vịnh Bắc bộ với bờ biển khúc khuỷu nhiều cửa sông.

Quảng Ninh có toạ độ địa lý khoảng 106026' đến 108031' kinh độ Đông và từ 20040' đến 21040' vĩ độ Bắc. Bề ngang từ Đông sang Tây, nơi rộng nhất là 195km. Bề dọc từ Bắc xuống Nam khoảng 102km. Điểm cực Bắc là dãy núi cao thuộc thôn Mỏ Tòng, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Điểm cực Nam ở đảo Hạ Mai thuộc xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Điểm cực Tây là sông Vàng Chua ở xã Bình Dương và xã Nguyễn Huệ, Tx. Đông Triều. Điểm cực Đông trên đất liền là mũi Gót ở đông bắc xã Trà Cổ, Tp. Móng Cái.

Quảng Ninh có biên giới quốc gia và hải phận giáp giới nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Trên đất liền, phía Bắc của tỉnh (có các huyện Bình Liêu, Hải Hà và Tp Móng Cái) giáp huyện Phòng Thành và thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây với 132,8km đường biên giới; phía Đông là vịnh Bắc Bộ; phía Tây giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương; phía Nam giáp Hải Phòng; bờ biển dài 250km.

Phường Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) sau sắp xếp được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính cũ gồm Phường Quang Hanh, Phường Cẩm Thạch và Phường Cẩm Thủy, tạo nên một địa bàn có quy mô lớn hơn với diện tích khoảng 62,63 km². Phường nằm ở khu vực phía bắc – đông của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí thuận lợi về kết nối giao thông khi gần trục Quốc lộ 18A, tạo điều kiện liên kết với các khu vực như Hạ Long và các phường khác trong thành phố Cẩm Phả. Với tiềm năng phát triển, Quang Hanh hiện được định hướng trở thành khu đô thị văn minh, trung tâm dịch vụ – thương mại chất lượng cao của khu vực phía Bắc thành phố.

b. Điều kiện kinh tế xã hội

Phường Quang Hanh sau sáp nhập có điều kiện kinh tế – xã hội phát triển khá năng động và toàn diện. Toàn phường có khoảng 25.131 nhân khẩu với hơn 5.950 hộ dân sinh sống, gồm nhiều dân tộc cùng chung sống và lao động trên địa bàn; mật độ dân cư tăng lên đáng kể sau khi mở rộng quy mô hành chính. Hệ thống giáo dục – đào tạo được đầu tư với 5 trường học công lập và 1 cơ sở đào tạo cao đẳng, tạo điều kiện nâng cao trình độ nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân. Đời sống kinh tế của người dân cũng đa dạng hơn nhờ phát triển thương mại – dịch vụ, du lịch gắn với các khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng, dịch vụ giải trí, cùng với hoạt động sản xuất, tiểu thủ công nghiệp và thương mại nhỏ lẻ địa phương; khu vực này hiện có nhiều doanh nghiệp tư nhân, cơ quan – đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đóng góp vào thu nhập chung của cư dân. Trước đó (giai đoạn khảo sát cũ), mức thu nhập bình quân tại khu vực tương đương từng được khảo sát ở mức khá ổn định so với thu nhập toàn tỉnh, phản ánh đời sống dân cư từng bước được nâng lên theo thời gian phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với đầu tư hạ tầng, giao thông và dịch vụ y tế – xã hội được cải thiện, phường đã và đang dần hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập bình quân đầu người, góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai gần.

## 3.2. Đặc điểm khí hậu

Theo số liệu thu thập tại trạm khí tượng thủy văn Dân Tiến kết hợp với các trạm Cửa Ông, Bãi Cháy, khu vực nghiên cứu lập dự án có đặc điểm khí tượng thủy văn chính như sau:

a. Nhiệt độ.

Mùa hạ nóng, nhiệt độ trung bình 280C. Mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình 160C.

+ Nhiệt độ cao nhất đo được là 36,60C.

+ Nhiệt độ thấp nhất đo được là 20C.

+ Nhiệt độ cao nhất thường xuyên xuất hiện trong các tháng 6, 7, 8.

+ Nhiệt độ thấp nhất thường xảy ra trong các tháng 1, 2 và 12.

b. Mưa

Do tính chất chung của khí hậu nhiệt đới nóng ẩm đã là một điều kiện để có lượng mưa trung bình lớn. Mặt khác, địa hình ở tỉnh Quảng Ninh phức tạp có ảnh hưởng rất rõ nét tới lượng mưa. Lượng mưa đo được tại trạm Mũi Ngọc năm 1994 là: 3.833,0mm.

+ Lượng mưa lớn nhất trong năm xảy ra vào các tháng từ 5 đến tháng 10.

+ Lượng mưa thấp nhất xảy ra vào các tháng 1, 2, 12.

+ Mùa Hè thường có mưa rào lớn nhất là tháng 8: 415,0mm.

+ Mùa Đông lượng mưa thấp, mưa phùn kéo dài.

+ Trong năm có số ngày mưa khoảng 161,2 ngày.

+ Lượng mưa tháng nhỏ nhất là tháng 12: 16,9mm.

Độ ẩm.

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình nhiều năm là: 83%

- Độ ẩm trung bình của từng mùa cũng khác nhau. Về mùa mưa, độ ẩm trung bình cao hơn và ngược lại với mùa ít mưa (mùa khô) độ ẩm trung bình cũng thấp hơn.

- Độ ẩm không khí tương đối trung bình tháng:

c. Gió.

Trong năm có hai mùa chính, mùa Đông có gió Bắc và Đông Bắc, mùa Hè có gió Đông Nam và Nam.

+ Từ tháng 1 đến tháng 3: gió thịnh hành là gió Đông Bắc.

+ Từ tháng 9 đến tháng 12: gió thịnh hành là gió Bắc.

+ Từ tháng 4 đến tháng 7: gió thịnh hành là gió Đông Nam.

+ Tháng 8: gió thường thay đổi nhưng thịnh hành nhất là hướng gió Tây Bắc.

+ Thời gian lặng gió trong năm chiếm khoảng 13,74%, gió có tốc độ từ 15 m/s trở lên chiếm khoảng 16,59%.

d. Sương mù và tầm nhìn xa.

Mùa Đông tầm nhìn thường bị hạn chế do có ảnh hưởng của sương mù nhiều nhất vào tháng 3 có sương mù mỏng kéo dài tới 17 ngày trong khi đó cả năm chỉ có 49,4 ngày có sương mù, mùa hè không có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km cả năm là 317 ngày.

e. Bão.

Theo tài liệu thống kê của đài khí tượng Phù Liễn từ năm 1961 đến năm 1986 có 74 cơn bão đã ảnh hưởng từ Hải Phòng đến Quảng Ninh. Năm có số cơn bão đổ bộ vào khu vực này nhiều nhất là năm 1963 và năm 1968, với số lượng 3 cơn bão/năm.

+ Tốc độ gió trong bão chủ yếu  25m/s (22/24 lần xuất hiện).

+ Tốc độ gió lớn nhất 3040m/s.

Mưa bão tập trung vào các tháng 4 đến tháng 10, với hiện tượng gió lốc xảy ra thường vào tháng 6, 7, 8 (tốc độ gió lớn nhất trong bão đo được là 40m/s theo hướng Đông Nam và Nam), tần suất sương muối thường xảy ra vào tháng 12 và tháng 1.

## 3.3. Hiện trạng tuyến

- Hệ thống đường giao thông trong khu vực Tân Lập 3 và Tân Lập 4 hiện chủ yếu đã được đầu tư xây dựng bằng kết cấu mặt đường bê tông xi măng, về cơ bản tuân thủ quy mô và mặt cắt ngang theo quy hoạch được phê duyệt. Các tuyến đường đảm bảo chức năng lưu thông nội bộ, kết nối dân cư trong khu vực với các tuyến chính của phường Quang Hanh.

Tuy nhiên, sau thời gian dài đưa vào khai thác, nhiều đoạn mặt đường bê tông xi măng đã có dấu hiệu xuống cấp: bề mặt bị mài mòn, xuất hiện nứt vỡ cục bộ, tổ chức thoát nước mặt không đảm bảo dẫn đến đọng nước tại một số vị trí, làm tăng tốc độ hư hỏng kết cấu đường.

- Hệ thống vỉa hè trên các tuyến phần lớn không còn nguyên vẹn, kết cấu lát hư hỏng, cao độ không đồng nhất, nhiều vị trí sụt lún, nứt vỡ gây mất an toàn cho người đi bộ cũng như làm giảm giá trị cảnh quan đô thị.

- Cây xanh đô thị trong khu vực chưa được quy hoạch và bố trí đồng bộ; chủ yếu do người dân tự trồng nhỏ lẻ trước nhà, kích thước và khoảng cách không thống nhất, thiếu đồng đều về chủng loại. Một số vị trí cây xanh che khuất tầm nhìn giao thông, số khác không được chăm sóc thường xuyên dẫn đến hình ảnh cảnh quan thiếu tính trật tự và hiện đại.

Nhìn chung, mặc dù hệ thống hạ tầng đã được đầu tư, hiện trạng khai thác cho thấy chất lượng công trình không còn đáp ứng yêu cầu thực tế và tiêu chuẩn cảnh quan đô thị, đặt ra nhu cầu cấp thiết phải cải tạo và chỉnh trang đồng bộ.

- Hệ thống cống ngang đường đã bị hư hỏng, xuống cấp tại nhiều vị trí, khả năng dẫn nước hạn chế, không đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa, khiến nước đọng trên mặt đường và ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình.

- Một số hình ảnh hiện trạng:

Hình 1: Hiện trạng mặt đường, vỉa hè tuyến số 1 ( tuyến Phố 30/12)

Hình 2: Hiện trạng mặt đường, vỉa hè tuyến số 7 ( tuyến Phan Đăng Lưu)

Hình 3: Hiện trạng mặt đường, vỉa hè tuyến số 2

# IV. KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN

| TT | Hạng mục và nội dung | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo lưới ĐCC2, địa hình cấp 3, đo bằng công nghệ GPS | Điểm | 7 |
| 2 | Đo khống chế cao độ thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 3 | Km | 1,77 |
| 3 | Đo vẽ bình đồ tuyến TL1/500, đường đm 1m | Ha | 7,07 |
| 4 | Đo vẽ trắc dọc tuyến, trên cạn | 100m | 17,67 |
| 5 | Đo vẽ trắc ngang tuyến, trên cạn | 100m | 35,60 |

# V. KẾT QUẢ, SỐ LIỆU KHẢO SÁT XÂY DỰNG

- Sau khi thực hiện công tác khảo sát địa hình kết thúc, đơn vị tư vấn đã tự bố trí kiểm tra kết quả thực hiện.

- Kết quả khảo sát phản ánh đúng địa hình ngoài thực địa, điều tra đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án, hồ sơ đủ điều kiện để lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

# VI. CÁC Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ

Các tuyến đường thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tân Lập 3 và Tân Lập 4 - phường Quang Hanh vốn là những tuyến giao thông trung tâm, có vai trò kết nối và phục vụ trực tiếp đời sống dân cư. Tuy nhiên, do được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, hiện trạng hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng: rãnh dọc bị bồi lấp gây đọng nước vào mùa mưa, khả năng thoát nước không đáp ứng nhu cầu thực tế; vỉa hè hư hỏng, kết cấu không đồng bộ; một số khu vực mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa của phường Quang Hanh đang diễn ra nhanh, dân cư tăng, nhu cầu giao thông – sinh hoạt và yêu cầu về cảnh quan đô thị ngày càng cao, nếu không kịp thời đầu tư cải tạo, chỉnh trang, hệ thống hạ tầng này sẽ tiếp tục xuống cấp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống và kìm hãm sự phát triển đô thị của khu vực.

Vì vậy, việc triển khai dự án Cải tạo, chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Tân Lập 3, Tân Lập 4 là hết sức cần thiết và mang tính cấp bách. Dự án không chỉ nhằm khắc phục các tồn tại hiện hữu mà còn hướng tới hoàn thiện đồng bộ kiến trúc – hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện điều kiện thoát nước, nâng cao chất lượng môi trường và hình thành không gian cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho phường Quang Hanh trong giai đoạn mới.

# VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Công tác khảo sát địa hình dự án: Cải tạo chỉnh trang hệ thống Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tại khu Tân Lập 3, Tân lập 4, phường Quang Hanh bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh thực hiện đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn hiện hành. Công tác khảo sát địa hình đã được kiểm tra, giám sát và nghiệm thu tại hiện trường.

- Trước khi chuyển giao số liệu cho thiết kế, đơn vị tư vấn đã tổ chức nghiệm thu nội bộ và ngoại nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

- Trên đây là nội dung thuyết minh báo cáo khảo sát địa hình của dự án. Kính đề nghị Ban quản lý bảo trì công trình tỉnh Quảng Ninh xem xét, trình phê duyệt để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN

GIAO THÔNG QUẢNG NINH