# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

a. Giới thiệu về dự toán

- Tên gói thầu: Mua vật tư các loại phục vụ đào lò XDCB tự thực hiện năm 2026.

- Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty than Mạo Khê - TKV.

- Nội dung gói thầu: Mua vật tư các loại phục vụ đào lò XDCB tự thực hiện năm 2026.

- Thời gian thực hiện: 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nguồn vốn: Chi phí đầu tư XDCB năm 2026.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| a | Yêu cầu kỹ thuật chung |  |
| 1 | Tất cả hàng hóa được cung cấp phải là loại mới 100%, chưa qua sử dụng, đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. |  |
| 2 | Thép làm gông nối vì, gông nối giằng, thanh giằng, lập là (tấm đệm) phải được thử nghiệm, thí nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn. |  |
| 3 | Hàng hóa cung cấp được bảo hành tối thiểu 01 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa cho Chủ đầu tư. |  |
| b | Yêu cầu kỹ thuật cụ thể |  |
| 1 | Tấm chèn BTCT L=(950x150x50)mm | - Bê tông mác 200, đá 1x2 - Cốt thép tròn Ø6mm - Theo bản vẽ H110S-3XM-175-11 - Sản xuất năm 2025 trở lại đây |
| 2 | Tấm chèn BTCT L=(650x150x50)mm | - Bê tông mác 200, đá 1x2 - Cốt thép tròn Ø6mm - Theo bản vẽ H110S-3XM-175-11 - Sản xuất năm 2025 trở lại đây |
| 3 | Tấm chèn BTCT L=(900x200x50)mm | - Bê tông mác 200, đá 1x2 - Cốt thép tròn Ø6mm - Theo bản vẽ H110S-3XM-102-06A - Sản xuất năm 2025 trở lại đây |
| 4 | Tà vẹt bê tông cốt thép L = 1,5 m, Mác 300 | - Bê tông mác 300, đá 1x2 - Theo bản vẽ ĐS-01 - Sản xuất năm 2025 trở lại đây |
| 5 | Tà vẹt gỗ KT: (160 x 180 x 1600)mm ( Dài ± 30mm; Rộng, cao ± 10mm ) | - Gỗ bạch đàn hoặc gỗ keo - 2 đầu buộc dây thép Ø2mm - Sản xuất năm 2026 |
| 6 | Thanh giằng bước chống 0,7m, KT(750x60x16)mm nối vì SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 7 | Thanh giằng bước chống 0,5m, KT(550x60x16)mm nối vì SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 8 | Thanh giằng bước chống 0,5m, KT(550x60x16)mm nối vì SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 9 | Thanh giằng bước chống 0,6m, KT(650x60x16)mm nối vì SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-301-03B - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 10 | Thanh giằng bước chống 0,8m; KT (880x60x16)mm, SVP-17 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-103/8-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 11 | Thanh giằng bước chống 0,85m; KT (930x60x16)mm, SVP-17 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-103/8-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 12 | Thanh giằng bước chống 0,75m; KT (800x60x16)mm, SVP-17 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-103/8-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 13 | Thanh giằng bước chống 0,6m; KT (680x60x16)mm, SVP-17 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-103/8-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 14 | Gông nối vì SVP-22 (gồm 01 gông +01 lập là + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 15 | Gông bắt giằng SVP-22 (gồm 01 gông + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 16 | Gông nối vì SVP-27 (gồm 01 gông +01 lập là + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 17 | Gông bắt giằng SVP-27 (gồm 01 gông + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 18 | Gông nối vì SVP-17 (gồm 01 gông + 01 lập là + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-186-02B - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 19 | Gông bắt giằng SVP-17 (gồm 01 gông + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-186-02B - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 20 | Gông treo ray SVP-22/27 (gồm 01 gông +01 lập là + 02 đai ốc M22.6) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-267-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 21 | Thanh giằng bước chống 0,331m; KT (381x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 22 | Thanh giằng bước chống 0,414m; KT (464x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-255-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 23 | Thanh giằng bước chống 0,43m; KT (480x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 24 | Thanh giằng bước chống 0,52m; KT (570x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-07 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 25 | Thanh giằng bước chống 0,45m; KT (500x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-255-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 26 | Thanh giằng bước chống 0,47m; KT (520x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-255-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 27 | Gông cố định vì thép só 3 với vì gánh I-200 (liên kết số 2) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-12 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 28 | Thanh giằng bước chống 0,36m; KT (410x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 29 | Thanh giằng bước chống 0,485m; KT (535x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 30 | Thanh giằng bước chống 0,53m; KT (580x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 31 | Thanh giằng bước chống 0,7m; KT (750x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-08 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 32 | Thanh giằng bước chống 0,275m; KT (325x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-256-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 33 | Thanh giằng bước chống 0,38m; KT (430x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-256-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 34 | Thanh giằng bước chống 0,426m; KT (476x60x16)mm, SVP-27 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-256-03 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 35 | Bộ gông cố định xà thép I-200 (liên kết số 2) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-175-12 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 36 | Gông giữ đầu xà (gồm 1 gông + 1 tấm đệm + 2 đai ốc M22) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-257-02 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 37 | Gông giằng vì chống I-180 (gồm 01 gông + 02 đai ốc M22) | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-257-02 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 38 | Thanh giằng vì chống I-180 (KT 750x60x16)mm | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-257-02 - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 39 | Thanh giằng bước chống 0,6m; KT (650x60x16)mm, SVP-22 | - Chế tạo theo bản vẽ H110s-3XM-301-03B - Sản xuất năm 2026 - Có ký hiệu trên từng sản phẩm |
| 40 | Thép ray P24, :L=9m/thanh | - Mác thép 55Q hoặc tương đương - Chiều đài L=9m/thanh - Chi tiết thông số kỹ thuật kèm theo - Sản xuất năm 2026 - Kiểm định mác thép do đơn vị có chức năng và thẩm quyền theo quy định pháp luật cấp. |
| 41 | Lắc lít đúc ốp liền đế ray P24 KT: 435x98x25x68mm | - Chế tạo bằng thép CT3 hoặc tương đương - 1 bộ gồm 2 thanh lắc lít đúc ốp liền đế ray P24, 04 bộ bu lông ê cu M20x90 kèm long đen. - Khối lượng 1 bộ nặng tối thiểu 10,8kg - Sản xuất năm 2026 - Chi tiết bản vẽ ĐS-03 |
| 42 | Đá rải 4x6 | - Kích cỡ hạt từ 40mm đến 60mm - Đá sạch không lẫn các tạp chất như đất, lá… |
| 43 | Bu lông vít xoắn M22x195 (cóc A+C trọn bộ) | - Chế tạo bằng thép CT3 hoặc tương đương - Khối lượng 1 bộ nặng tối thiểu 1kg - Chi tiết theo bản vẽ ĐS-01 - Sản xuất năm 2026 |
| 44 | Đinh vấu 14x14x120 | - Chế tạo bằng thép CT3 hoặc tương đương - Khối lượng 1 cái tối thiểu 0,215kg - Chi tiết theo bản vẽ ĐS-02 - Sản xuất năm 2026 |

1.3 Điều kiện thương mại:

- Chủ đầu tư thanh toán 100% giá trị giao hàng theo từng đợt nếu Nhà thầu có bảo lãnh bảo hành do ngân hàng tại Việt Nam hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành có giá trị bằng 5% giá trị giao hàng của từng đợt và có hiệu lực tối thiểu 01 tháng tính từ ngày bảo lãnh bảo hành được phát hành. Chủ đầu tư thanh toán 95% giá trị giao hàng theo từng đợt nếu Nhà thầu không có bảo lãnh bảo hành do ngân hàng tại Việt Nam hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, 5% giá trị còn lại được Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu sau khi hết thời gian bảo hành.

- Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo từng đợt giao hàng trong khoảng thời gian tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu.

1.4. Các yêu cầu khác

- Các tài liệu kèm theo hàng hóa của gói thầu Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư khi giao hàng, gồm có:

+ Giấy giới thiệu cho người đại diện đến giao hàng của Nhà thầu hoặc hợp đồng vận tải, chứng từ vận tải.

+ Đối với các hàng hóa nhập khẩu cung cấp: Giấy chứng nhận xuất xứ CO; Giấy chứng nhận chất lượng CQ, bản thông quan. Kèm theo bản dịch tiếng Việt có xác nhận của cơ quan dịch thuật.

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của hàng hóa cung cấp.

+ Bản cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các quy định của pháp luật và Chủ đầu tư về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa ghi trong hợp đồng.

+ Phiếu kết quả thử nghiệm thép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

+ Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
| H110S-3XM-175-11; H110S-3XM-102-06A; H110s-3XM-175-07; H110s-3XM-103/8-03; H110s-3XM-175-07; H110s-3XM-186-02B; H110s-3XM-267-03; H110s-3XM-255-03; H110s-3XM-175-12; H110s-3XM-175-08; H110s-3XM-256-03; H110s-3XM-257-02; H110s-3XM-301-03B; H110s-3XM-255-03; ĐS-01; ĐS-02 | H110S-3XM-175-11; H110S-3XM-102-06A; H110s-3XM-175-07; H110s-3XM-103/8-03; H110s-3XM-175-07; H110s-3XM-186-02B; H110s-3XM-267-03; H110s-3XM-255-03; H110s-3XM-175-12; H110s-3XM-175-08; H110s-3XM-256-03; H110s-3XM-257-02; H110s-3XM-301-03B; H110s-3XM-255-03; ĐS-01; ĐS-02 | Thiết kế chế tạo các vật tư hàng hóa tại phần b mục 1.2 |

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá được cung cấp để đảm bảo hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng. Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi Nhà thầu tiến hành giao hàng cho Chủ đầu tư; Địa điểm kiểm tra: Tại khai trường của Chủ đầu tư; Cách thức tiến hành kiểm tra: Trực tiếp.

- Ngoài Kiểm đếm thực tế số lượng và kiểm nghiệm chất lượng hàng hoá tại kho Chủ đầu tư trước khi nhập kho. Đối với hàng hóa TT 6÷41, 43, 44 nêu tại mục b khoản 1.2 ngoài việc kiểm tra kích thước, số lượng theo yêu cầu, hai Bên tổ chức cân để xác định khối lượng cân bình quân của các hàng hóa theo yêu cầu nêu tại các bản vẽ. Trường hợp khối lượng cân bình quân của các hàng hóa đạt theo yêu cầu, dung sai ±5% thì Chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu khối lượng giao hàng của đợt đó. Trường hợp khối lượng cân bình quân các hàng hóa không đạt theo yêu cầu theo bản vẽ thì Chủ đầu tư sẽ không nghiệm thu toàn bộ khối lượng giao hàng của đợt đó, Nhà thầu phải đổi lại số hàng hóa đó bằng hàng hóa đảm bảo yêu cầu, mọi chi phí phát sinh do Nhà thầu chịu.