PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An)

1. Máy truyền dịch

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy truyền dịch |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng: Mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Máy chính: 01 máy |
|  |  | - Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: |
|  |  | * Bộ cảm biến (sensor) đếm giọt: 01 cái |
|  |  | * Dây nguồn: 01 cái |
|  |  | * Kẹp cọc truyền: 01 cái |
|  |  | * Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Màn hình màu LCD ≥ 4,3 inch |
|  |  | - Hiển thị dung lượng ắc quy với ≥ 5 vạch |
|  |  | - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy đang hoạt động, ngừng hoạt động, các cảnh báo hay đang ở chế độ chờ. |
|  |  | - Cài đặt các thông số: bằng phím mềm và núm xoay |
|  |  | - Lưu và xem dữ liệu ≥ 10.000 sự kiện |
|  |  | - Có ắc quy bên trong máy |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

2. Máy khí dung

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 2 | Máy khí dung |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng: Mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Máy nén khí: 01 cái |
|  |  | - Bộ xông: 01 bộ |
|  |  | - Ống dẫn khí (PVC, 200cm): 01 cái |
|  |  | - Ống ngậm: 01 cái |
|  |  | - Mặt nạ người lớn: 01 cái |
|  |  | - Mặt nạ trẻ em: 01 cái |
|  |  | - Miếng lọc dự phòng: 05 cái |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Kích thước hạt: ≤ 3 µm MMAD* |
|  |  | - Dung tích cốc thuốc tối đa ≥ 7 ml |
|  |  | - Lượng thuốc thích hợp: min ≤ 2ml – max ≥ 7ml |
|  |  | - Tốc độ phun: ≥ 0,4 ml/ phút |
|  |  | - Bình phun ra: ≥ 0,57ml (2ml, 1%NaF) |
|  |  | - Tốc độ bình phun: ≥ 0,08ml/phút (2ml,1% NaF) |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

3. Bàn mổ

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 3 | Bàn mổ |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Thân bàn chính: 01 bộ |
|  |  | - Tấm đỡ tay: 02 cái |
|  |  | - Khung màn chắn gây mê: 01 cái |
|  |  | - Đệm: 01 cái |
|  |  | - Bộ điều khiển cầm tay: 1 bộ |
|  |  | - Bảng điều khiển tích hợp trên trụ bàn hoặc bảng điều khiển phụ trợ tại chân đế bàn: 01 bộ |
|  |  | - Ắc quy dự phòng: 01 bộ |
|  |  | - Cọc truyền: 01 chiếc |
|  |  | - Đai giữ bệnh nhân: 01 bộ |
|  |  | - Bộ nâng cầu thận: 01 bộ |
|  |  | - Bộ đỡ đầu hình móng ngựa dùng cho phẫu thuật thần kinh cột sống: 01 bộ |
|  |  | - Bộ phụ kiện dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình kèm xe đẩy: 01 bộ |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Loại bàn mổ: điều khiển bằng điện thủy lực |
|  |  | - Hệ thống điện thủy lực cho phép điều chỉnh ít nhất các chức năng sau: điều chỉnh độ cao, điều khiển phần lưng, điều chỉnh góc nghiêng giữa lưng và khung chậu (flex và reflex), dốc ngược xuôi, nghiêng trái, nghiêng phải và khóa sàn bằng điện |
|  |  | - Vật liệu: |
|  |  | + Mặt bàn có khả năng thấu xạ, gồm ≥ 04 phần: phần đầu, phần lưng, phần hông và phần chân là 2 tấm riêng biệt |
|  |  | + Bàn được vận hành qua bộ điều khiển cầm tay với ít nhất các tính năng: |
|  |  | + Nâng hạ phần lưng, chiều cao bàn, dốc ngược/dốc xuôi, nghiêng trái/ phải |
|  |  | + Cho phép điều khiển đưa bàn về tư thế chữ V ngược (phần lưng và phần chân được hạ xuống) bằng một phím bấm |
|  |  | + Cho phép điều khiển đưa bàn về tư thế V xuôi (phần lưng và phần chân được nâng lên) bằng một phím bấm |
|  |  | + Có phím bấm giúp mở/ khóa sàn |
|  |  | + Có đèn chỉ báo nguồn điện và ắc quy |
|  |  | + Có đèn chỉ báo khi mức ắc quy vào trạng thái yếu |
|  |  | - Bộ điều khiển cầm tay cho phép tự ngắt điện khi không có kích hoạt trong vòng ≤ 90 giây để đảm bảo an toàn vận hành |
|  |  | - Phần đầu được điều khiển lên/xuống bằng tay dựa vào cơ cấu bánh cóc (Ratchet) hoặc tương đương |
|  |  | - Phần đỡ chân được điều khiển lên/xuống bằng tay với sự hỗ trợ của lò xo khí hoặc tương đương |
|  |  | - Phần đỡ chân có thể điều chỉnh mở rộng về 2 phía |
|  |  | - Bàn được trang bị ắc quy dự phòng trong trường hợp mất kết nối điện |
|  |  | - Tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi: IPX4 hoặc cao hơn |
|  |  | - Kích thước mặt bàn (Rộng X Dài): ≥ (520 x 2050) mm |
|  |  | - Kích thước các phần: phần đầu: ≥ 280 mm; phần lưng: ≥ 560 mm; phần hông: ≥ 500 mm và phần chân: ≥ 710 mm. |
|  |  | - Điều chỉnh độ cao bàn: ≤ 680 – ≥ 1120 mm |
|  |  | - Điều chỉnh dốc xuôi/ dốc ngược: ≥ (+30° /-30°) |
|  |  | - Điều chỉnh nghiêng bên phải/bên trái: ≥ (+20° /-20°) |
|  |  | - Điều chỉnh được phần đỡ đầu (lên/xuống): ≥ (+60°/ -90°) |
|  |  | - Điều chỉnh được phần đỡ lưng (lên/xuống): ≥ (+80° /-50°) |
|  |  | - Điều chỉnh được phần đỡ chân (lên/xuống): ≥ (+20° /-90°) |
|  |  | - Điều chỉnh góc mở giữa hai tấm đỡ chân: 0° – ≥ 180° |
|  |  | - Điều chỉnh tư thế chữ V ngược/ V xuôi (flex/ reflex): ≥ (+230° /-100°) |
|  |  | - Nâng/ hạ cầu thận trong khoảng: 0 – ≥ 120 mm |
|  |  | - Tải trọng tối đa toàn bàn: ≥ 450 kg |
|  |  | - Bộ phụ kiện dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình: |
|  |  | + Ứng dụng: sử dụng cho các thủ thuật cho hông và chi dưới |
|  |  | + Vật liệu của giá đỡ vùng chậu, thanh ray phụ kiện và bộ kéo được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |
|  |  | + Khoảng cách kéo của thanh kéo dãn có thể điều chỉnh: ≥ 180 mm |
|  |  | + Phạm vi điều chỉnh chiều cao của thanh kéo dãn: ≥ 400 mm |
|  |  | + Khoảng cách điều chỉnh của thanh ống lồng: ≥ 500 mm |
|  |  | + Tấm đỡ giày cùng giày có thể xoay ≥ 90° |
|  |  | - Có nhiều khả năng điều chỉnh và định vị bệnh nhân phù hợp chụp C-arm |
|  |  | Yêu cầu khác: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

4. Đèn mổ treo trần

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 4 | Đèn mổ treo trần |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  |  | - Yêu cầu về xuất xứ (Máy chính): Các nước thuộc nhóm G7 |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Mặt bích gắn trần: 01 bộ |
|  |  | - Hệ thống cánh tay treo: 01 bộ |
|  |  | - Đầu đèn: 02 cái |
|  |  | - Bộ điều khiển tại đầu đèn: 02 bộ |
|  |  | - Tay cầm tiệt trùng: 04 cái |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Là hệ thống đèn mổ 02 đầu đèn sử dụng công nghệ LED |
|  |  | - Chất liệu của đầu đèn: |
|  |  | + Vỏ ngoài đầu đèn được làm bằng polycarbonate hoặc nhôm hoặc tương đương |
|  |  | + Nắp ống kính được bằng polycarbonate hoặc VGS hoặc tương đương |
|  |  | - Đèn được bật/ tắt, điều khiển cường độ sáng, cân bằng màu đỏ, điều chỉnh tiêu cự bằng bảng điều khiển trên đầu đèn |
|  |  | - Cho phép điều chỉnh độ cân bằng của màu đỏ |
|  |  | - Điều chỉnh trường sáng bằng tay cầm tiệt trùng |
|  |  | - Tay cầm có thể tháo rời và được tiệt trùng được |
|  |  | - Phạm vi chuyển động: |
|  |  | * Cánh tay đèn có thể xoay không giới hạn 360° quanh trục trung tâm |
|  |  | * Đầu đèn xoay không giới hạn 360° quanh cánh tay nằm ngang |
|  |  | Đầu đèn chính: |
|  |  | - Đường kính đầu đèn: ≥ 600 mm |
|  |  | - Cường độ chiếu sáng tối đa cho đầu đèn: ≥ 160.000 lux |
|  |  | - Phạm vi điều chỉnh cường độ sáng: ≤ 25 – 100% |
|  |  | - Cài đặt cường độ sáng cho mổ nội soi |
|  |  | - Nhiệt độ màu: ≤ 3100°K – ≥ 5000°K (cho phép ≥ 5 bước điều chỉnh) |
|  |  | - Nhiệt độ tăng trong khu vực đầu bác sĩ phẫu thuật: ≤ 1°C |
|  |  | - Chỉ số hoàn màu: ≥ 95 |
|  |  | - Chỉ số phân biệt màu đỏ R9: ≥ 95 |
|  |  | - Độ sâu trường sáng L1+L2 @60%: ≥ 650 mm |
|  |  | - Năng lượng bức xạ: ≤ 3,75 (mW/m2.lux) |
|  |  | - Đường kính trường sáng d10, mức độ chiếu sáng đạt 10% của Ec: ≤ 220 – ≥ 320 mm |
|  |  | - Đường kính trường sáng d50, mức độ chiếu sáng đạt 50% của Ec: ≤ 130 – ≥ 190 mm |
|  |  | - Tỷ lệ d50/10 tối đa: ≥ 0.55 |
|  |  | - Số lượng nguồn sáng: ≥ 70 bóng |
|  |  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 60.000 giờ |
|  |  | Đầu đèn phụ: |
|  |  | - Đường kính đầu đèn: ≥ 480 mm |
|  |  | - Cường độ chiếu sáng tối đa cho đầu đèn Ec: ≥ 160.000 lux |
|  |  | - Phạm vi điều chỉnh độ sáng: ≤ 25 – 100% |
|  |  | - Cài đặt cường độ sáng cho mổ nội soi |
|  |  | - Nhiệt độ màu: ≤ 3100°K – ≥ 5000°K (cho phép ≥ 5 bước điều chỉnh) |
|  |  | - Nhiệt độ tăng trong khu vực đầu bác sĩ phẫu thuật: ≤ 1°C |
|  |  | - Chỉ số hoàn màu CRI: ≥ 95 |
|  |  | - Chỉ số phân biệt màu đỏ R9: ≥ 95 |
|  |  | - Năng lượng bức xạ: ≤ 3,75 (mW/m2.lux) |
|  |  | - Đường kính trường sáng d10, mức độ chiếu sáng đạt 10% của Ec: ≤ 180 – ≥ 290 mm |
|  |  | - Đường kính trường sáng d50, mức độ chiếu sáng đạt 50% của Ec: ≤ 90 – ≥ 120 mm |
|  |  | - Tỷ lệ d50/d10: ≥ 0.5 |
|  |  | - Số lượng nguồn sáng: ≥ 39 bóng |
|  |  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 60.000 giờ |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

5. Dao mổ điện cao tần

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 5 | Dao mổ điện cao tần |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng: Mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | * Công tắc chân đôi : 01 cái |
|  |  | * Công tắc chân đơn : 01 cái |
|  |  | * Tay dao 2 nút bấm dùng 1 lần : 01 cái |
|  |  | * Tay dao đơn cực dùng nhiều lần : 01 cái |
|  |  | * Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần (240x150mm) : 01 cái |
|  |  | * Tấm tiếp mát dùng 1 lần : 01 cái |
|  |  | * Dây nối tiếp mát : 01 cái |
|  |  | * Dây nối đất : 01 cái |
|  |  | * Cáp lưỡng cực : 01 cái |
|  |  | * Kẹp lưỡng cực 17.8cm : 01 cái |
|  |  | * Lưỡi dao (Mũi dao 2.4*70mm) : 01 cái |
|  |  | * Lưỡi dao (Hình cầu 5mm) : 01 cái |
|  |  | * Lưỡi dao (Hình khuyết 6mm) : 01 cái |
|  |  | * Lưỡi dao (Mũi kim 2.4*70mm) : 01 cái |
|  |  | * Lưỡi dao (Mũi kim cong 2.4*70mm) : 01 cái |
|  |  | * Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | * Máy có các chế độ hoạt động sau: thông thường, hỗn hợp 1,2,3; đốt cầm máu (tiếp xúc, sâu); chế độ cầm máu lưỡng cực bằng tay hoặc chân. |
|  |  | * Mỗi thao tác đều được kiểm tra bằng âm thanh và đèn báo. |
|  |  | * Tay lưỡng cực (lưỡng cực tự động) có thể kiểm tra bằng kẹp tiếp xúc. |
|  |  | * Bộ vi xử lý điều chỉnh công suất đầu ra mạnh và ổn định. |
|  |  | * Tần số dòng điện đầu vào được tự động phát hiện. |
|  |  | * Chế độ cắt: |
|  |  | * Cắt thuần : ≥ 300W |
|  |  | * Cắt hỗn hợp 1: ≥ 230W |
|  |  | * Cắt hỗn hợp 2: ≥ 180W |
|  |  | * Cắt hỗn hợp 3: ≥ 120W |
|  |  | * Đốt cầm máu tiếp xúc: ≥ 100W |
|  |  | * Đốt cầm máu sâu: ≥ 80W |
|  |  | * Cầm máu lưỡng cực: ≥ 80W |
|  |  | * Chức năng an toàn : |
|  |  | * Bản mạch điện tử trong cầu chì ngăn dòng điện quá tải truyền sang thiết bị. |
|  |  | * Khi miếng dán lỏng, đèn màu đỏ sẽ nháy báo hiệu. Nếu vô tình ấn các nút trên cán hoặc bàn đạp chân, chuông báo động sẽ kêu nhưng thiết bị không hoạt động. |
|  |  | * Tần số cơ bản tối thiểu có: 400, 500 Khz |
|  |  | * Hạng bảo vệ: Cấp 1, Loại CF |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

6. Máy khoan xương y tế

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 6 | Máy khoan xương y tế |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Nguồn điện: Sử dụng điện áp phù hợp tại Việt Nam |
|  |  | - Điều kiện môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ: đến ≥35°C |
|  |  | + Độ ẩm: đến ≥ 80% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Tay khoan: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 2.5mm: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 2.7mm: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 3.2mm: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 3.5mm: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 4.0mm: 01 cái |
|  |  | - Mũi khoan Ø 4.5mm: 01 cái |
|  |  | - Pin có thể sạc lại được: 02 cái |
|  |  | - Vặn ngàm: 01 cái |
|  |  | - Bộ sạc pin: 01 bộ |
|  |  | - Vòng khử trùng: 02 cái |
|  |  | - Hộp đựng: 01 cái |
|  |  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Tốc độ: ≥ 1000 vòng/ phút |
|  |  | - Độ ồn: ≤ 65dB |
|  |  | - Nhiệt độ hấp tiệt trùng: ≥ 135 độ C |
|  |  | - Lực xoắn: ≥ 3.5NM |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

7. Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên

| # TT | # Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 7 | # Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên |  |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |  |  |  |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |  |  |  |
|  |  | TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|  |  | 1 | Cán dao mổ số 3, dài 12,5cm (±5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 2 | Cán dao mổ số 4, dài 13,5cm (±5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 3 | Kéo phẫu tích cong, 2 mũi tù, dài 18,5cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 4 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, dài 18 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 5 | Ống hút dịch, dài 28cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 6 | Kìm kẹp kim, dài 15cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 7 | Kẹp mạch máu thân mảnh cong, dài 14cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 4 |
|  |  | 8 | Kẹp săng mổ, dài 8,5 cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 6 |
|  |  | 9 | Kẹp sát trùng, dài 24cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 10 | Banh vết mổ, dài 12 cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương , bộ gồm 2 cái | Chiếc | 2 |
|  |  | 11 | Van banh vết mổ chữ L, lưỡi 30 x 60 mm (± 2mm), dài 23cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 12 | Banh tự giữ, 3x4 răng tù rộng 18mm (± 2mm), dài 16,5 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 13 | Nâng xương rộng 7mm, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 14 | Róc màng xương rộng 11mm, dài 16 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 15 | Búa nặng 350g, đường kính 30mm (± 2mm), dài 25 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 16 | Thìa nạo xương, số 1, dài 17 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 17 | Gu gặm xương có khớp cộng lực, đầu cong sang một bên, dài 23 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 18 | Kìm giữ xương nhỏ, đầu có lỗ khoan, dài 19cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 19 | Kẹp răng chuột 5x6 răng, dài 15 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 20 | Dụng cụ vặn vít đầu 6 cạnh, mũi 2,5mm, dài 20cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 21 | Dụng cụ vặn vít đầu 6 cạnh mũi 3,5mm, dài 20cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 22 | Kìm xoắn chỉ thép, dài 17cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 23 | Kìm cắt chỉ thép, khớp kiểu cộng lực, cán mạ vàng, dài 23 cm (± 5%), đường kính cắt tối đa tới 2,5mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 24 | Dùi xương tay chữ T, dài 15 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 25 | Kẹp giữ xương Lane dài 33cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 26 | Kẹp giữ xương Kern dài 14 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 27 | Kìm cắt xương dài 14cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |  |  |  |
|  |  | 1. Trên bề mặt dụng cụ được in logo hãng sản xuất, mã dụng cụ và in Nước sản xuất "Made in…" |  |  |  |
|  |  | 2. Tất cả dụng cụ có thể hấp tiệt trùng đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong y tế. |  |  |  |
|  |  | 3. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 4. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 5. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |  |  |  |

8. Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới

| # TT | # Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới |  |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |  |  |  |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |  |  |  |
|  |  | Stt | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|  |  | 1 | Cán dao mổ số 3, dài 21cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 2 | Cán dao mổ số 4, dài 13,5cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 3 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, dài 17cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 4 | Kéo phẫu thuật Metzenbaum, cong, dài 23cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 5 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, dài 18 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 6 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 7 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, 1x 2 răng, dài 18 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 8 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, 1x 2 răng, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 9 | Ống hút dịch Yankeuer 28cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 10 | Kìm kẹp kim, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 11 | Kìm kẹp kim, dài 18 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 12 | Kẹp mạch máu cong, dài 18 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 3 |
|  |  | 13 | Kẹp mạch máu cong, dài 24 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 3 |
|  |  | 14 | Kẹp Kocher cong có mấu dài 22 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 15 | Kẹp săng mổ, dài 15 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 8 |
|  |  | 16 | Banh vết mổ 2 đầu dài 15 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương, một bộ gồm 2 cái | Bộ | 2 |
|  |  | 17 | Móc xương 1 răng đầu tù, dài 22cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 18 | Banh tổ chức lưỡi 15x50mm, dài 23cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 19 | Banh tổ chức tự động, dài 20cm (± 5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương, 4 móc | Chiếc | 1 |
|  |  | 20 | Róc màng xương, rộng 12mm, dài 19cm (± 5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 21 | Róc màng xương, cong mũi, dài 22cm (± 2mm), rộng 15mm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 22 | Đục xương mini, thẳng, lưỡi rộng 8mm, dài 13cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 23 | Đục xương thân khuyết, vát đều hai bên, thẳng, lưỡi rộng 10mm, dài 17cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 24 | Đục xương lưỡi vát đều hai bên, thẳng, lưỡi rộng 10mm, dài 17 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 25 | Đục xương thẳng, lưỡi rộng 10mm, dài 16 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 26 | Đục xương thẳng, lưỡi máng rộng 8mm, dài 17 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 27 | Đục xương thẳng, chuôi hình cây nấm, lưỡi rộng 10mm , dài 16 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 28 | Đục xương lưỡi thẳng, lưỡi máng rộng 12mm, dài 16 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 29 | Đục xương lưỡi thẳng, đầu lưỡi rộng 20mm, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 30 | Đục xương lưỡi thẳng, lưỡi rộng 12mm, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 31 | Đục xương lưỡi cong, đầu lưỡi rộng 15mm, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 32 | Đục xương lưỡi thẳng, lưỡi máng rộng 15mm, dài 20 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 33 | Đục xương lưỡi cong, đầu lưỡi rộng 8mm , dài 30 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương. | Chiếc | 1 |
|  |  | 34 | Cán đục | Chiếc | 1 |
|  |  | 35 | Vít cho cán đục | Chiếc | 1 |
|  |  | 36 | Lưỡi đục, vát 1 đầu, dài 8,5cm (± 2mm) lưỡi rộng 5mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương. | Chiếc | 1 |
|  |  | 37 | Lưỡi đục, vát 1 đầu, dài 8,5cm (± 2mm), lưỡi rộng 10mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 38 | Lưỡi đục, vát 1 đầu, dài 8,5cm (± 2mm), lưỡi rộng 16mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 39 | Đục xương lưỡi cong, đầu lưỡi rộng 12mm, dài 20cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 40 | Thìa nạo xương số 1, dài 17cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 41 | Thìa nạo xương số 5, dài 27cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 42 | Gu gặm xương có khớp cộng lực, dài 20 cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 43 | Gu gặm xương cong, có khớp cộng lực dài 23cm (± 2mm), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 44 | Kìm cắt xương cong, dài 22 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 45 | Kẹp giữ xương bánh chè, dài 15,5cm (± 5%), mở rộng 25mm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 46 | Kẹp giữ xương, dài 13,5cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 47 | Kẹp giữ xương, răng cưa, dài 14cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 48 | Kẹp giữ xương, có khóa, dài 26cm (± 5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 49 | Kẹp giữ xương, có khóa, dài 33,0cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 50 | Kẹp mô Allis, 5x6 răng, dài 23 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 51 | Dụng cụ vặn vít mũi 3,5mm, dài 20cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 52 | Đầu kẹp Jacobs ba chấu và chìa vặn, độ mở tối đa 4 mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 53 | Luồn chỉ thép dài 21cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 54 | Kìm vặn chỉ thép đầu nhọn, dài 19cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 55 | Kìm vặn chỉ thép ngàm răng cưa, đầu bằng, dài 17 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 56 | Kìm cắt dây thép, mũi các bon, cán mạ vàng, có khớp cộng lực, dài 23 cm (± 5%), cắt tối đa đường kính tới 2,5mm được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 57 | Kìm cộng lực, dài 45cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 58 | Dụng cụ dùi xương, dài 15 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương, cán chữ T | Chiếc | 1 |
|  |  | 59 | Bẩy xương mũi rộng 10mm, dài 22cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 60 | Bẩy xương Bennett, dài 24cm (± 5%) rộng 45mm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 61 | Hộp đựng dụng cụ, kích thước: dài x rộng x cao: 590 × 290 × 135 mm (± 5%) được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 62 | Bát đựng nhỏ, kích thước 95x50mm (± 5%), 0,2 L, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 63 | Bát đựng to, kích thước 150x75mm (± 5%), 1,0 L, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 64 | Đẩy xương có đầu nhọn dài 30 cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 65 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước: 510x255x70mm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |  |  |  |
|  |  | 1. Trên bề mặt dụng cụ được in logo hãng sản xuất, mã dụng cụ và in Nước sản xuất "Made in…" |  |  |  |
|  |  | 2. Tất cả dụng cụ có thể hấp tiệt trùng đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong y tế. |  |  |  |
|  |  | 3. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 4. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 5. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |  |  |  |

9. Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống |  |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |  |  |  |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% - Yêu cầu về xuất xứ: Các nước thuộc nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |  |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |  |  |  |
|  |  | TT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|  |  | 1 | Hộp đựng dụng cụ, kích thước: 590x290x170mm (± 5%) được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 2 | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước: 510x255x70mm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 3 | Cán dao mổ số 3, dài 12,5cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 4 | Cán dao mổ số 7, dài 16,5cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 5 | Kéo phẫu thuật màng cứng, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 6 | Kẹp gắp U, đầu dạng cốc đường kính 5mm, dài 22cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 7 | Kéo phẫu thuật Metzenbaum, thẳng, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 8 | Kéo phẫu thuật, cán mạ vàng, cong, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 9 | Kẹp phẫu tích Pott Smith, 1x2 răng, dài 21cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 10 | Móc thăm dò thần kinh, dài 24,5cm (± 2mm), mũi 4mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 11 | Ống hút dịch, đường kính 2.0mm, độ dài sử dụng 13cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 12 | Ống hút dịch, đường kính 5mm, độ dài sử dụng 15cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 13 | Kìm kẹp kim Mayo Hegar, cán mạ vàng, dài 24cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 14 | Kìm kẹp kim Crile Wood, cán mạ vàng, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 15 | Khung banh cột sống lưng, 2 khớp động, tự giữ | Chiếc | 1 |
|  |  | 16 | Lưỡi banh vết mổ, 50x24mm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 17 | Lưỡi banh vết mổ, 70x24mmmm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 18 | Kìm gặm xương Kerrison, hàm cắt cỡ 13x1mm, quay lên trên 40 độ, dài 20cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 19 | Kìm gặm xương Kerrison, hàm cắt cỡ 13x2mm, quay lên trên 40 độ, dài 20cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 20 | Kìm gặm xương Kerrison, hàm cắt cỡ 13x4mm, quay lên trên 40 độ, dài 20cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 21 | Kìm gặm xương Kerrison, hàm cắt cỡ 13x5mm, quay lên trên 40 độ, dài 20cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 22 | Kẹp gắp đĩa đệm, đầu thẳng cỡ 10 x 2mm, dài 18cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 23 | Kẹp gắp đĩa đệm, đầu thẳng cỡ 10 x 3mm, dài 18cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 24 | Kẹp gắp đĩa đệm, đầu cong lên 30 độ, cỡ 10 x 3mm, dài 18cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 25 | Kẹp gắp đĩa đệm, đầu cong xuống 30 độ, cỡ 10 x 3mm, dài 18cm (± 2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 26 | Vén rễ thần kinh, đầu cỡ 8mm, dài 21cm (±2mm) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 27 | Banh vết mổ Weitlaner, dài 20cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 28 | Cobb Cushing, rộng 15mm, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 29 | Banh vết mổ kiểu Kocher dài 24cm (± 5%), lưỡi banh 90x25mm được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 30 | Búa, đường kính 30mm, nặng 300 gram, dài 19cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 31 | Đục xương, rộng 8mm, dài 29cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 32 | Đục xương Dahmen, rộng 12mm, dài 30cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 33 | Nạo xương, thẳng, đầu #0000, dài 33cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 34 | Nạo xương, thẳng, đầu #00, dài 33cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 35 | Nạo xương, thẳng, đầu #1, dài 33cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 36 | Nạo xương, cong, răng cưa, dài 27cm (± 5%), rộng 4mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 37 | Kìm gặm xương, cong, dài 17cm (± 5%), rộng 3mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 38 | Kìm gặm xương, 2 khớp cộng lực, cong, dài 24.5cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 39 | Kìm cắt xương, cộng lực, đầu gập góc, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 40 | Disectors dài 23cm (± 5%), rộng 4mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 41 | Bipolar dài 22cm (± 5%), rộng 2mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 42 | Bipolar dài 22cm (± 5%), rộng 1mm, được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 43 | Kẹp vải mổ, dài 13cm (± 5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 4 |
|  |  | 44 | Kẹp sát trùng, dài 24cm (± 5%), được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 1 |
|  |  | 45 | Kẹp phẫu tích cong, có răng, dài 18cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | 46 | Kẹp phẫu tích cong, có răng, dài 24cm (± 5%) được làm bằng vật liệu thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Chiếc | 2 |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |  |  |  |
|  |  | 1. Trên bề mặt dụng cụ được in logo hãng sản xuất, mã dụng cụ và in Nước sản xuất "Made in…". |  |  |  |
|  |  | 2. Tất cả dụng cụ có thể hấp tiệt trùng đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn trong y tế. |  |  |  |
|  |  | 3. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 4. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |  |  |  |
|  |  | 5. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |  |  |  |

10. Áo chì

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 10 | Áo chì |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100% |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Áo chì: 01 cái |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Chất liệu cản xạ: KryptoliteTM hoặc tốt hơn |
|  |  | - Cho phép hấp thụ bức xạ huỳnh quang và loại bỏ tán xạ ngược |
|  |  | - Thành phần hỗn hợp bitmut, vonfram và antimon |
|  |  | - Độ cản xạ: ≥ 0.50 mm Pb |
|  |  | - Có sẵn các size cho khách hàng lựa chọn: S, M, L, XL |
|  |  | - Trọng lượng size S: ≤ 5 Kg |
|  |  | - Trọng lượng size M: ≤ 5.7 Kg |
|  |  | - Trọng lượng size L: ≤ 6.2Kg |
|  |  | - Chất liệu vải: dễ lau chùi & bảo quản |
|  |  | - Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61331-3: 2014 và IEC 61331-1: 2014 |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

11. Cọc truyền

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 11 | Cọc truyền |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100%. |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Cọc truyền: 01 bộ |
|  |  | - Bánh xe: 04 cái |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Vật liệu: |
|  |  | + Cọc truyền thép không gỉ hoặc tương đương. |
|  |  | + Đế bằng thép không gỉ hoặc tương đương. |
|  |  | - Cọc truyền gồm ≥ 2 móc, tải trọng mỗi móc ≥ 2.5 kg |
|  |  | - Điều chỉnh chiều cao bằng núm xoay: ≤ 1350 – ≥ 2250 mm |
|  |  | - Kích thước: ≥ Ø40 mm |
|  |  | - Gồm ≥ 4 bánh xe kích thước khoảng 50mm, trong đó ≥ 2 bánh có khóa hãm |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |

12. Xe lăn

| TT | Tên thiết bị | Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 12 | Xe lăn |  |
|  |  | Yêu cầu chung: |
|  |  | - Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau, chất lượng mới 100%. |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương. |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |
|  |  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  |  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% |
|  |  | Yêu cầu về cấu hình: |
|  |  | - Xe lăn: 01 cái |
|  |  | Thông số kỹ thuật: |
|  |  | - Khung xe làm bằng thép phủ sơn epoxy hoặc tương đương, chống ăn mòn, độ dày sơn ≥ 0.12mm, sơn chịu được lực tác động ≥ 50kg |
|  |  | - Có gác tay cố định |
|  |  | - Tấm đệm tay được bọc da, vật liệu PU hoặc tương đương |
|  |  | - Thanh gác chân được làm bằng nhựa, có thể xoay |
|  |  | - Hai bánh xe trước có kích thước 200 mm (± 10%) |
|  |  | - Hai bánh xe sau có kích thước 500 mm (± 10%) |
|  |  | - Tải trọng: ≥ 100 kg |
|  |  | - Kích thước phần chỗ ngồi: Dài 460 x Sâu 400 (mm) (± 10%) |
|  |  | - Kích thước phần lưng: Dài 420 x Rộng 420 (mm) (± 10%) |
|  |  | - Kích thước tổng: Dài 850 x Rộng 600 x Cao 1050 mm (± 10%) |
|  |  | YÊU CẦU KHÁC: |
|  |  | 1. Cam kết giao hàng, chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng. |
|  |  | 2. Cam kết thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu và đưa vào sử dụng. |
|  |  | 3. Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An. |