Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ GÓI THẦU:

1. Giới thiệu về công trình:

Công trình thủy điện A Lưới trên sông A Sáp nằm trong địa phận huyện A Lưới (cũ) thành phố Huế, nằm cách trung tâm thành phố Huế 70Km theo Quốc lộ 49 về hướng Tây, cách cửa khẩu Lao Bảo 90Km về phía Nam theo đường Trường Sơn (Quốc lộ 14). Thủy điện A Lưới là công trình kiểu đường dẫn, kênh dẫn nước xuất phát từ đuôi hồ A Lưới nối với cửa lấy nước sát phía tây đường Hồ Chí Minh, đường hầm và đường ống áp lực dài gần 11,5Km dẫn nước vào nhà máy thủy điện, nước sau khi ra khỏi nhà máy đổ vào thượng nguồn Sông Bồ bên bờ trái. Công trình có nhiệm vụ chính là cung cấp điện năng lên lưới điện Quốc gia với tổng công suất lắp máy 170MW, điện lượng trung bình hàng năm 649,15 triệu KWh.

Nhiệm vụ chính của công trình Thuỷ điện A Lưới là phát điện. Ngoài ra công trình còn góp phần hạn chế lũ lụt về mùa mưa, bổ sung nước cho Nhà máy Thuỷ điện Hương Điền đặt trên sông Bồ, làm gia tăng điện năng trung bình năm và công suất bảo đảm cho Nhà máy Thuỷ điện Hương Điền.

Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình:

- Cấp công trình:				Cấp II

- Diện tích lưu vực:				331km2

- Mực nước dâng bình thường ( MNDBT):	553,00 m

- Mực nước chết ( MNC ):                          	549,00 m

- Dung tích toàn bộ hồ chứa (Vtbộ ):	60,20 triệu m3

- Dung tích hữu ích hồ chứa (Vhi ):		24,40 triệu m3

- Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT:	8,20 km2

- Kiểu nhà máy thủy điện:			Đường dẫn

- Số tổ máy:					2 tổ

- Công suất lắp máy (Nlm ):                   	170 MW,

- Điện lượng trung bình hàng năm (Eo ):  	649,15triệu kWh

Công trình thuộc dự án nhóm A theo phân loại Dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Việt Nam).

2. Giới thiệu về gói thầu.

2.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 12/2026/XL-AL: Duy tu, bảo trì các hạng mục công trình năm 2026, công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới.

2.2. Phạm vi công việc gói thầu bao gồm:

a. Các hạng mục công trình khu vực đường vào tuyến đập, cụm đầu mối, CNN, hầm phụ 1&2, khu nhà A Co:

- Khu cụm đầu mối, đập dâng, đập tràn:

+ Phát quang khu vực đập;

+ Nạo vét hành lang thân đập & khu vực đập.

+ Xây dựng bổ sung phòng nghỉ ca khu vực nhà vận hành Đập

- Đường vào tuyến đập:

+ Phát quang trên tuyến;

+ Nạo vét cống rãnh trên tuyến;

+ Bốc xúc đất đá sạt lở trên tuyến.

- Khu vực kênh dẫn CNN:

+ Phát quang khu vực kênh dẫn;

+ Nạo vét rãnh trên mái kênh;

+ Vệ sinh, gia cố lưới chắn rác đầu kênh;

+ Lắp đặt bổ sung lưới chắn rác tại các tụ thủy;

+ Phát quang hai bên tuyến đường vào CNN;

+ Nạo vét cống rãnh trên tuyến đường vào CNN.

+ Sửa chữa mái đá xây bị hư hỏng kênh dẫn.

- Khu vực hầm phụ 1,2:

+ Phát quang đường vào HP1,2.

- Nhà A Co:

+ Sơn tường trong, ngoài nhà;

+ Xử lý thấm dột, hư hỏng.

b. Các hạng mục công trình khu vực nhà máy, đường lên HP3&4,TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ:

- Đường lên tháp điều áp:

+ Phát quang toàn tuyến;

+ Vét rãnh và hố thu cống toàn tuyến;

+ San gạt mặt đường tại các vị trí cục bộ bị xói lở.

- Đường vào nhà máy:

+ Phát quang toàn tuyến;

+ Vét rãnh và hố thu cống toàn tuyến.

- Cửa hầm phụ 3,4; tháp điều áp:

+ Phát quang cửa hầm.

+ Phát quang mái khu vực tháp điều áp

+ Đổ bê tông đường vào cửa HP4

- Kênh xả nhà máy:

+ Phát quang kênh xả.

+ San gạt, lu lèn mặt đường tại các vị trí cục bộ đường xuống khu vực
kênh xả bị hư hỏng.

- Mái chính diện nhà máy:

+ Phát quang mái cơ;

+ Vét rãnh thoát nước trên mái cơ;

+ Trám vữa đá xây, tấm đan bị bong tróc.

+ Đổ bê tông đường lên Cơ 134.

- Khu văn phòng Hồng Hạ:

+ Vệ sinh rác, lá cây mái nhà khu vực Hồng Hạ, lắp đặt bổ sung các ống
thoát nước trên seno mái các khu nhà;

+ Chống thấm, sơn tường các khu nhà bị rêu mốc, thấm.

+ Đổ bê tông nền sân giữa Căn tin và nhà xe.

B. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thời gian yêu cầu hoàn thành công trình là: 75 ngày tính từ ngày khởi công;

Trong đó yêu cầu tiến độ hoàn thành từng hạng mục dự kiến như sau:

| Stt | Hạng mục công việc | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các hạng mục công trình khu vực đường vào tuyến đập, cụm đầu mối, CNN, hầm phụ 1&2, nhà A Co | Ngày thứ 1 | Ngày thứ 72 |
| 2 | Các hạng mục công trình khu vực nhà máy, đường lên HP3&4,TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ | Ngày thứ 1 | Ngày thứ 72 |
| 3 | Hoàn thành bàn giao công trình | Ngày thứ 73 | Ngày thứ 75 |

Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết, huy động nhân lực, máy móc để thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

C. BẢNG TIÊN LƯỢNG:

| STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khu vực cụm đầu mối, đường vào tuyến đập, khu vực CNN, HP1&2, nhà A Co |  |  |
| I | Khu vực mái cơ và hành lang thân đập |  |  |
| 1 | Phát quang cơ hạ lưu đập cơ | 1.296,00 | m2 |
| 2 | Phát quang cỏ cây tại các cơ, mái đá xây ở vai phải | 8.705,04 | m2 |
| 3 | Nạo vét hành lang thân đập | 2,00 | m3 |
| 4 | Bao tải để đóng bùn | 100,00 | cái |
| 5 | Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 10m đầu (dốc) | 2,00 | m3 |
| 6 | Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 140m tiếp theo (dốc) | 2,00 | m3 |
| 7 | Thông các lỗ thoát nước trong hành lang thân đập | 7,00 | công |
| 8 | Nạo vét đất rãnh cơ 555,5 và các hố thu mái gia cố đất cấp 3 | 13,50 | m3 |
| 9 | Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 10m đầu | 13,50 | m3 |
| 10 | Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 90m tiếp theo | 13,50 | m3 |
| 11 | Xi măng PC40 xử lý khe thi công mặt đường vị trí sạt lở taluy âm đường vào vai đập | 100,00 | kg |
| 12 | Nhân công xử lý khe thi công mặt đường vị trí sạt lở taluy âm đường vào vai đập | 2,00 | công |
| II | Nhà vận hành đập |  |  |
| II.1 | Phần xây dựng |  |  |
| 1 | Tháo dỡ kết cấu gạch chống nóng trên mái dày 15cm | 15,27 | m3 |
| 2 | Phá dỡ gờ tường sê nô, tường bao mái tôn ở khu vực lợp mái tôn chống thấm | 3,66 | m3 |
| 3 | Cắt mái bê tông sàn sê nô để đặt cầu thang xoắn ốc bằng thủ công | 2,92 | md |
| 4 | Phá dỡ bê tông sê nô đặt cầu thang xoắn ốc bằng thủ công | 0,10 | m3 |
| 5 | Thủ công vận chuyển vật liệu thải từ trên mái xuống mặt đập, cao >4 m | 19,04 | m3 |
| 6 | Thủ công xúc lên xe tải 5 tấn | 19,04 | m3 |
| 7 | Vận chuyển ra bãi thải cự ly trung bình 300m | 19,04 | m3 |
| 8 | Vệ sinh mặt sàn bê tông bằng thủ công | 126,94 | m2 |
| 9 | Tháo dỡ mái tôn chống thấm cũ bằng thủ công | 49,86 | m2 |
| 10 | Thủ công vận chuyển mái tôn từ trên mái xuống mặt đập, trên cao >4 m | 49,86 | m2 |
| 11 | Khoan cấy thép D12 L=0.5m sâu 15cm bằng thủ công | 28,50 | md |
| 12 | Cung cấp phụ gia 2 thành phần Sikadur 731 (lon 1 lít) | 3,00 | lon |
| 13 | GCLD cốt thép sàn, dầm đường kính d<=10 mm, trên cao >4m | 1,53 | tấn |
| 14 | GCLD cốt thép dầm đường kính d<=18 mm, trên cao >4m | 1,40 | tấn |
| 15 | GCLD cốt thép trụ đường kính d<=10 mm, trên cao >4m | 0,04 | tấn |
| 16 | GCLD cốt thép trụ đường kính d<=18 mm, trên cao >4m | 0,33 | tấn |
| 17 | Đổ bê tông dầm sàn M250, bằng thủ công, đá 1x2, trên cao >4m | 22,59 | m3 |
| 18 | GCLD ván khuôn dầm, sàn bê tông, trên cao >4m | 132,45 | m2 |
| 19 | Đổ bê tông trụ M250, bằng thủ công, đá 1x2, trên cao >4m | 1,87 | m3 |
| 20 | Vận chuyển bê tông lên cao trên 4m bằng thủ công | 24,46 | m3 |
| 21 | Ván khuôn trụ, dầm sàn | 36,00 | m2 |
| 22 | Cung cấp lắp đặt bu lông cấp 8.8 neo chôn móng dầm D14 L350mm | 24,00 | bộ |
| 23 | GCLD xốp ép cứng dày 20cm | 74,97 | m2 |
| 24 | Cán nền vữa xi măng M75 dày 4cm trên cao >4m | 185,73 | m2 |
| 25 | Xây tường gạch ống vữa xi măng M75, tường 100mm, trên cao >=4m | 11,09 | m3 |
| 26 | Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao>4m | 123,24 | m2 |
| 27 | Trát tường trong dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao >4m | 81,21 | m2 |
| 28 | Trát má cửa đi và cửa sổ dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao >4m | 5,10 | m2 |
| 29 | Trát trụ, cột dày 1,5cm vữa xi măng M75 có trăm xi măng, trên cao>4m | 36,00 | m2 |
| 30 | Trát xà dầm dày 1,5 cm vữa xi măng M75 có trám xi măng, trên cao >4m | 29,20 | m2 |
| 31 | Trát sênô, trần dày 1,5 cm vữa xi măng M75 có trám xi măng, trên cao>4m | 66,70 | m2 |
| 32 | Ốp tường bên trong nhà, gạch granite 300x600mm dùng keo dán gạch trên cao>4m | 101,57 | m2 |
| 33 | Vận chuyển cát đá, gạch lên cao trên 4m bằng thủ công | 23,64 | m3 |
| 34 | Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước kiềm, 2 nước phủ bằng sơn Joton trên cao >4m | 140,34 | m2 |
| 35 | Sơn trần, trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ, không bả sơn Joton | 66,70 | m2 |
| 36 | Quyét Sika latex 03 lớp cho sàn mái trên cao >4m | 77,06 | m2 |
| 37 | Đánh màu bằng xi măng cho sàn mái trên cao>4m | 77,06 | m2 |
| 38 | Lát nền, sàn bằng gạch granite 600x600mm (Trên cao >4m) | 112,90 | m2 |
| 39 | Ốp dầm bao xung quanh mặt ngoài, gạch granite 300x600mm, dùng keo dán gạch (cao trình 559.9m trên cao >4 m) | 10,28 | m2 |
| 40 | Hàn theo đường chu vi nối các ống D60x2.5 L=1.15m | 16,80 | md |
| 41 | CCLD lan can sắt mạ kẽm cao 900mm (Tổng L = 41.84m) | 0,44 | tấn |
| 42 | Sơn lan can cầu thang 3 lớp (1 lớp lót 2 lớp phủ) bằng sơn Bạch Tuyết | 37,66 | m2 |
| 43 | CCLD cầu thang xoắn ốc | 0,25 | tấn |
| 44 | Sơn cầu thang xoắn ốc 3 lớp (1 lớp lót 2 lớp phủ) bằng sơn Bạch Tuyết | 80,60 | m2 |
| 45 | CCLD trụ thép mạ kẽm D60x2.5mm cho mái hiên trước và sau, trên cao >4m | 0,10 | tấn |
| 46 | CCLD xà gồ thép hộp mạ kẽm kích thước 80x40x15x2mm, trên cao>4m | 0,18 | tấn |
| 47 | CCLD vì kèo thép D60x2.5mm mạ kẽm, trên cao >4m | 0,33 | tấn |
| 48 | Sơn thép vì kèo, xà gồ, thép trụ 3 lớp 1 lớp lót 2 lớp phủ bằng sơn Bạch Tuyết | 34,42 | m2 |
| 49 | Lợp mái tôn sóng mạ màu Việt Nhật dày 0.5mm, trên cao >4m | 50,45 | m2 |
| 50 | CCLD máng xối tôn dày 0.5mm kèm giá đỡ, khổ 0.5m | 12,77 | md |
| 51 | CCLĐ đặt bu lông nở sắt M14-200 | 8,00 | cái |
| 52 | CCLĐ bu lông chân trụ M16-150 | 24,00 | cái |
| 53 | Cung cấp bản mã các loại | 0,06 | tấn |
| 54 | Lắp đặt bản mã các loại | 0,06 | tấn |
| 55 | Sơn bản mã các loại | 1,63 | m2 |
| 56 | SXLD cửa sổ nhôm kính Xingfa (hệ 55 dày 1,4 mm)+ kính an toàn 8,3 mm+phụ kiện đồng bộ |  |  |
| - | Cửa sổ S1, 04 bộ | 7,20 | m2 |
| - | Cửa sổ S2, 01 bộ | 2,25 | m2 |
| - | Cửa sổ S3 (cửa chớp thông gió) | 1,32 | m2 |
| 57 | SXLD cửa đi nhôm kính Xingfa (hệ 55 dày 1,4 mm)+ kính an toàn 8,3 mm+phụ kiện đồng bộ |  |  |
| - | Cửa đi Đ1, 02 bộ | 4,32 | m2 |
| - | Cửa đi Đ2 (cửa WC), 01 bộ | 1,76 | m2 |
| 58 | CCLĐ dây cáp giằng chéo mái tôn - Cáp D10 inox 304 | 36,00 | md |
| 59 | CCLD tăng đơ M25 | 12,00 | cái |
| 60 | Ốc siết cáp inox 304 siết cáp 10 | 48,00 | cái |
| II.2 | Phần CCLĐ thiết bị điện |  |  |
| 1 | CCLĐ tủ điện âm tường (Chất liệu mặt nhựa và đế kim loại, Số đường (modules) 2-4, Kích thước âm tường 200x125x65 mm) | 1,00 | tủ |
| 2 | CCLĐ Aptomat 2P (L + N) 32A ( Số cực 2P, Dòng điện định mức 32A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA) | 1,00 | cái |
| 3 | CCLĐ Aptomat 1P 25A (Số cực 1P, (Dòng điện định mức 25A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA) | 2,00 | cái |
| 4 | CCLĐ Aptomat 1P 16A (Số cực 1P, Dòng điện định mức 16A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA) | 2,00 | cái |
| 5 | CCLĐ Đèn ốp trần nổi 18W | 3,00 | cái |
| 6 | CCLĐ Máng đèn Led đôi HV-2*18W-1.2M | 8,00 | bộ |
| 7 | CCLĐ Đèn Led Tuýp 1m2 18-20W; Ánh Sáng Trắng Điệp áp: 220-240V | 16,00 | bộ |
| 8 | CCLĐ Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A | 5,00 | cái |
| 9 | CCLĐ Ổ cắm đơn điện áp: 250V, Ampe : 16A | 20,00 | cái |
| 10 | CCLĐ Mặt nạ 3 lỗ | 4,00 | bộ |
| 11 | CCLĐ Mặt nạ 2 lỗ | 6,00 | bộ |
| 12 | CCLĐ Mặt nạ 1 lỗ | 1,00 | bộ |
| 13 | CCLĐ hộp nối đơn, Chất liệu: Nhựa. Kích thước : 120x70x35 mm | 11,00 | hộp |
| 14 | CCLĐ Dây điện đơn 1x2,5mm2 ruột đồng vỏ bọc PVC (CU/PVC) | 400,00 | m |
| 15 | CCLĐ Dây điện đơn 1x6mm2 ruột đồng vỏ bọc PVC (CU/PVC) | 60,00 | m |
| 16 | CCLĐ Quạt đảo trần Điện áp 220v/50Hz - Công suất 47W | 2,00 | cái |
| 17 | CCLĐ Ống ruột gà d25 | 230,00 | m |
| II.3 | CCLĐ thiết bị cấp thoát nước |  |  |
| 1 | CCLĐ ống nhựa D60 dày 3,2mm (thoát nước mái chính) | 24,00 | m |
| 2 | CCLĐ chậu D90-60 | 4,00 | cái |
| 3 | CCLĐ co D60 dày 3.2mm | 16,00 | cái |
| 4 | CCLĐ tê D60 | 3,00 | cái |
| 5 | CCLĐ lơi D60 | 6,00 | cái |
| 6 | CCLĐ ống nhựa D34 | 4,00 | m |
| 7 | CCLĐ chậu D60-34 | 1,00 | cái |
| 8 | CCLĐ lơi D34 | 4,00 | cái |
| 9 | CCLĐ co D34 | 4,00 | cái |
| 10 | CCLĐ Y D60 | 4,00 | cái |
| 11 | CCLD bồn cầu 1 khối AC-969VN Inax | 1,00 | cái |
| 12 | CCLĐ Chậu Rửa Lavabo Inax L-293V (L293V) Đặt bàn Chữ Nhật+ khung sắt và đá granit hoa cà | 1,00 | cái |
| 13 | CCLĐ Vòi Lavabo Inax LFV-1112S Nóng Lạnh Cao Cấp | 1,00 | cái |
| 14 | CCLĐ Gương treo tường: kích thước: 450 x 600 x 5 mm | 1,00 | cái |
| 15 | CCLĐ kệ để khăn nhà tắm, thanh vắt khăn móc treo quần áo, vắt khăn nhà tắm gấp đa năng inox 304 | 1,00 | cái |
| 16 | CCLĐ Vòi xịt inox 304 | 1,00 | cái |
| 17 | CCLĐ Hộp đựng giấy INOX 304 | 1,00 | cái |
| 18 | CCLĐ Vòi Sen Tắm Nóng Lạnh Inax BFV- 1113S-4C Tay Sen Mạ | 1,00 | cái |
| 19 | CCLĐ Máy nước nóng gián tiếp Ariston 30 lít 2500W AN2 30 RS 2.5 FE | 1,00 | cái |
| 20 | CCLĐ Phễu thu nước sàn KT 150*150 INOX 304 | 1,00 | cái |
| 21 | CCLĐ ống nhựa D90 dày 3.5mm | 16,00 | md |
| 22 | CCLĐ Co D90 | 7,00 | cái |
| 23 | CCLĐ lơi D90 | 2,00 | cái |
| 24 | CCLĐ ống nhựa D49x2.5mm | 8,00 | m |
| 25 | CCLĐ tê 49 | 4,00 | cái |
| 26 | CCLĐ tê 49-27 | 2,00 | cái |
| 27 | CCLĐ nối gai ngoài D49 | 1,00 | cái |
| 28 | CCLĐ van nhựa D49 | 1,00 | cái |
| 29 | CCLĐ co 49 | 6,00 | cái |
| 30 | CCLĐ lơi 49 | 6,00 | cái |
| 31 | CCLĐ ống nhựa D27 | 8,00 | md |
| 32 | CCLĐ tê 27 | 5,00 | cái |
| 33 | CCLĐ tê 27/21 | 4,00 | cái |
| 34 | CCLĐ co 27 | 10,00 | cái |
| 35 | CCLĐ lơi 27 | 5,00 | cái |
| 36 | CCLĐ ống D21 | 16,00 | m |
| 37 | CCLĐ tê 21 | 4,00 | cái |
| 38 | CCLĐ co 21 | 10,00 | cái |
| 39 | CCLĐ co gai trong D21 | 4,00 | cái |
| 40 | CCLĐ ống nóng lạnh D25 | 8,00 | m |
| 41 | CCLD co gai trong | 2,00 | cái |
| 42 | CCLĐ tê gai trong | 1,00 | cái |
| 43 | CCLĐ co D25 | 4,00 | cái |
| 44 | Nhân công khảo sát đục tường thăm dò hầm vệ sinh, đục cắt ống thoát nước cũ | 4,00 | công |
| 45 | Khoan lỗ D114 trong bê tông để dẫn ống D90, đưa ống vào bể tự hoại | 6,00 | lỗ |
| 46 | Tháo dỡ nền gạch men (khu bếp hiện trạng) | 1,44 | m2 |
| 47 | Tháo dỡ gạch men ốp tường (khu bếp hiện trạng) | 1,86 | m2 |
| 48 | Phá lớp vữa trát | 1,86 | m2 |
| 49 | Đục tẩy bề mặt sàn bê tông và gầm tủ bếp dày 15cm | 1,44 | m2 |
| 50 | Lát lại nền gạch men khu bếp gạch 30x60cm | 1,86 | m2 |
| 51 | Ốp lại gạch men tường 30x60cm | 1,86 | m2 |
| 52 | Đục lớp vữa trát tường cũ (để xây hộp kỹ thuật) | 1,20 | m2 |
| 53 | Xây tường gạch ống vữa XM mác 75 tường 100, hộp kỹ thuật | 0,93 | m3 |
| 54 | Trát tường gạch ống vữa XM mác 75 hộp kỹ thuật | 12,77 | m2 |
| 55 | Sơn tường ngoài trời hộp kỹ thuật 1 lớp kiềm - 2 lớp phủ | 12,77 | m2 |
| III | Đường vào tuyến đập |  |  |
| 1 | Phát quang đường vào tuyến đập | 17.724,37 | m2 |
| 2 | Cắt cỏ hai bên đường bằng thủ công, máy cắt cỏ cầm tay | 35.750,34 | m2 |
| 3 | Nạo vét rãnh, lề đương, mặt đường bằng thủ công, đất cấp II | 262,95 | m3 |
| 4 | Nạo vét rãnh thoát nước, lề đường, mặt đường bằng máy đào, đất cấp II | 997,85 | m3 |
| 5 | VC đổ thải, đất cấp II đi cự ly 1km bằng ô tô tự đổ 7 tấn | 997,85 | m3 |
| 6 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | 997,85 | m3 |
| 7 | Nạo vét hố thu bằng thủ công | 107,75 | m3 |
|  | Khối lượng Sạt lở ta luy dương do ảnh hưởng mưa bão năm 2025 |  |  |
| 8 | Đào đất sạt lở taluy dương, Đất cấp II, bằng máy đào 1,25m3 | 180,00 | m3 |
| 9 | Đào vét rãnh bằng thủ công, đất cấp II | 3,90 | m3 |
| 10 | VC đổ thải đất cấp II, cự ly <=300m bằng ô tô tự đổ 7 tấn | 183,90 | m3 |
| 11 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | 183,90 | m3 |
| IV | Khu vực mái kênh lưới chắn rác - CNN |  |  |
| 1 | Phát quang khu vực cửa nhận nước | 8.600,00 | m2 |
| 2 | Đào dọn đất bồi lấp trên rãnh tiêu nước mái kênh dẫn, mái bể áp lực và đường cơ 554, 560, 575; đất cấp II | 60,08 | m3 |
| 3 | Vận chuyển đất thải bằng thủ công 10m đầu | 60,08 | m3 |
| 4 | Vận chuyển đất thải bằng thủ công 20m tiếp | 60,08 | m3 |
| 5 | Xúc đất thải lên xe bằng thủ công | 20,05 | m3 |
| 6 | VC đổ thải đất cấp II cự ly 1km bằng ô tô tự đổ 5T | 20,05 | m3 |
| 7 | Đào dọn đất bồi lắp trên 4 tụ thủy và 2 hố thu, đất cấp II | 62,03 | m3 |
| 8 | Vận chuyển đất thải bằng thủ công 10m đầu | 62,03 | m3 |
| 9 | Vận chuyển đất thải bằng thủ công 20m tiếp | 62,03 | m3 |
| 10 | Đánh cọ sét, lâu chùi tăng đơ, thép neo, 03 lưới chắn rác trên cơ 554 | 41,64 | m2 |
| 11 | Sơn 2 nước kết cấu thép bằng sơn Bạch Tuyết | 41,64 | m2 |
| 12 | Kéo căng lại cáp | 8,00 | công |
| 13 | Nhân công phụ để quay camera kiểm tra đáy và mái kênh lý trình KM0+300-Km0+350 | 2,00 | công |
| 14 | Đục cạy vữa đá xây bằng thủ công | 113,25 | m2 |
| 15 | Vệ sinh tưới nước trước khi trám | 113,25 | m2 |
| 16 | Trám vữa xi măng M100 dày trung bình 4 cm bằng thủ công | 113,25 | m2 |
| 17 | Vận chuyển vữa bằng thủ công trên mái dốc cự ly 300m | 4,53 | m3 |
| 18 | Tháo dỡ dá xây bị sụt lún | 26,51 | m3 |
| 19 | Vệ sinh nền trước khi rải lớp lọc | 106,02 | m2 |
| 20 | Làm lại lớp cát lọc bằng thủ công | 21,20 | m3 |
| 21 | Đá xây mái kênh M100 dày 25 cm ( đá tận dụng) | 26,51 | m3 |
| 22 | Vận chuyển vữa, cát lọc bằng thủ công trên mái dốc cự ly 300m | 31,81 | m3 |
| V | Đường vào cửa nhận nước |  |  |
| 1 | Nạo vét rãnh thoát nước bằng thủ công, đất cấp II | 12,00 | m3 |
| 2 | Vận chuyển đất đào, phế thải đổ đi 10m đầu | 12,00 | m3 |
| 3 | Vận chuyển đất đào, phế thải đổ đi 40m tiếp | 12,00 | m3 |
| 4 | Nạo vét mương thoát nước qua CN3, bằng thủ công, đất cấp II | 55,00 | m3 |
| 5 | Xúc đất thải lên xe bằng thủ công | 55,00 | m3 |
| 6 | Vận chuyển đổ thải đất cấp II, cự ly trung bình 1km bằng ô tô tự đổ 5 tấn | 55,00 | m3 |
| 7 | Phát quang đường vào cửa nhận nước | 330,00 | m2 |
| 8 | Cắt cỏ hai bên đường bằng thủ công, máy cắt cỏ cầm tay | 1.050,00 | m2 |
| 9 | Cắt mặt đường bê tông xi măng đường cơ 560 (Cắt rãnh thoát nước trước và sau cổng) | 36,24 | md |
| 10 | Phá dỡ kết cáu bê tông đường cũ bằng thủ công | 0,18 | m3 |
| 11 | Tô lại cạnh mép rãnh, đáy rãnh (tạo dốc) bằng vữa xi măng M100 | 5,44 | m2 |
| VI | Khu vực hầm phụ 1,2 |  |  |
| 1 | Phát quang đường vào HP1 và HP2 | 3.000,00 | m2 |
| VII | Nhà A Co |  |  |
| VII.1 | Sơn sửa chữa tầng 1 |  |  |
| 1 | Đục vữa tường, trong nhà và ngoài nhà bị bong tróc, nứt, thấm | 50,96 | m2 |
| 2 | Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa XM mác 75 có trám xi măng | 50,96 | m2 |
| 3 | Cạo lớp sơn tường cũ dâm trần cột tường ngoài nhà | 113,53 | m2 |
| 4 | Chà nhám vệ sinh tường trong nhà trước khi sơn | 214,29 | m2 |
| 5 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà,1 nước lót kiềm ,2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (phòng làm việc) | 162,96 | m2 |
| 6 | Sơn dầm,trần,cột,tường trong nhà,1 nước lót kiềm ,2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (phòng kho, nhà WC) | 63,33 | m2 |
| 7 | Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (tường nhà làm việc, phòng họp, nhà ăn, nhà kho, WC, tường hông bên phải) | 152,59 | m2 |
| VII.2 | Sơn sửa chữa tầng 2 |  |  |
| 1 | Đục vữa tường, trong nhà và ngoài nhà bị bong tróc, nứt, thấm | 121,17 | m2 |
| 2 | Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa XM mác 75 có trám xi măng, trên cao>4m | 121,17 | m2 |
| 3 | Vận chuyển vật liệu cát đá xi măng lên cao >4 m bằng thủ công | 1,82 | m3 |
| 4 | Cạo lớp sơn tường cũ dầm trần cột tường ngoài nhà | 86,32 | m2 |
| 5 | Chà nhám vệ sinh tường trong nhà trước khi sơn | 341,18 | m2 |
| 6 | Sơn dầm,trần, cột, tường trong nhà,1 nước lót,2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (8 phòng ngủ) | 353,18 | m2 |
| 7 | Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (8 phòng nghỉ, tường lan can sau nhà, các vị trí cột thay tay vị lan can) | 160,47 | m2 |
| 8 | Sơn tường đầu hồi ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H>4m bằng sơn Jotun | 21,45 | m2 |
| 9 | Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H>4m bằng sơn Jotun (03 tường nóc đầu hồi) | 13,57 | m2 |
| 10 | Bả matit dặm vết nứt tường ngoài nhà trong nhà, chân tường trong nhà (tầng 1 và tầng 2) | 52,00 | m2 |
| 11 | Cung cấp keo Silicon APOLLO A500 màu đen sử lý chống dột mái tôn | 3,00 | bình |
| 12 | Xử lý thấm dột mái tôn | 2,00 | công |
| 13 | Vận chuyển vật liệu thải từ trên cao xuống bằng thủ công | 2,58 | m3 |
| 14 | Thủ công xúc lên xe 5 tấn | 2,58 | m3 |
| 15 | Ô tô vận chuyển đổ thải cự ly trung bình 2km (bãi thải CNN) | 2,58 | m3 |
| VII.3 | Gian bếp |  |  |
| 1 | Đục gạch men mặt kệ bếp bị hỏng | 2,98 | m2 |
| 2 | CCLĐ đá granite màu đen mặt kệ bếp | 2,98 | m2 |
| 3 | CCLĐ Vòi rửa bát lạnh Viglacera VG707 | 1,00 | cái |
| 4 | CCLĐ chậu rửa chén Sơn Hà 2 hố kích thước kích thước: 820 x 440 x 215 mm (chậu rửa bát và phụ kiện đi kèm) | 1,00 | bộ |
| B | Khu vực nhà máy, HP3,4, TĐA, đường lên TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ |  |  |
| I | Đường lên tháp điều áp |  |  |
| 1 | Phát quang trên tuyến bằng thủ công | 10.149,00 | m2 |
| 2 | Nạo vét cống rãnh trên tuyến |  |  |
| - | Vét rãnh trên tuyến bằng thủ công đất cấp II | 225,89 | m3 |
| - | Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m | 225,89 | m3 |
| - | Vét cống trên tuyến bằng thủ công đất cấp II | 21,88 | m3 |
| 3 | San gạt mặt đường, đi lại lu lèn, đắp bù đất tại chổ các vị trí mặt đường bị xói sâu trên toàn tuyến bằng máy đào 0,8m3 | 8,00 | ca |
| II | Đường vào nhà máy |  |  |
| 1 | Phát quang trên tuyến |  |  |
| - | Phát quang trên tuyến bằng thủ công | 6.183,00 | m2 |
| - | Cắt cỏ 2 bên lề đường bằng thủ công và máy cắt cỏ cầm tay | 4.322,00 | m2 |
| 2 | Nạo vét cống rãnh trên tuyến |  |  |
| - | Vét rãnh trên tuyến bằng thủ công đất cấp II | 112,53 | m3 |
| - | Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly trung bình 100m | 112,53 | m3 |
| III | Tháp điều áp |  |  |
| 1 | Phát quang mái tháp điều áp | 2.720,00 | m2 |
| IV | Hầm phụ 4 |  |  |
| 1 | Phát quang khu vực trước cửa HP4 | 600,00 | m2 |
| 2 | Vét rãnh thoát nước 2 bên cửa hầm bằng thủ công đất cấp II | 8,40 | m3 |
| 3 | Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m | 8,40 | m3 |
|  | Đường bê tông vào cửa HP4 |  |  |
| 4 | Đào khuôn đường, đất cấp 4, bằng máy đào ≤ 1,25 m3 | 46,18 | m3 |
| 5 | Đào khuôn đường đất cấp 4, bằng thủ công | 5,13 | m3 |
| 6 | Lu khuôn đường K95 | 195,69 | m2 |
| 7 | Đệm dăm cát dày 5cm | 9,78 | m3 |
| 8 | Ván khuôn bê tông mặt đường | 28,42 | m2 |
| 9 | Lót bạt nilon | 195,69 | m2 |
| 10 | Bê tông mặt đường M300, độ sụt 6-8, đá 1x2, dày 20cm | 39,14 | m3 |
| 11 | Khe co | 32,08 | md |
| 12 | Đắp lề đường bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 11,00 | m3 |
| V | Mái dốc nhà máy |  |  |
| 1 | Phát quang khu vực mái dốc nhà máy | 3.059,27 | m2 |
| - | Đào gốc bụi cỏ, cây lớn trên mái dốc và vận chuyển đổ thải cự ly trung bình 100m bằng thủ công | 10,00 | Công |
| 2 | Vét rãnh trên cơ |  |  |
| - | Vét rãnh trên cơ mái dốc nhà máy | 15,02 | m3 |
| - | Vận chuyển đổ thải bằng thủ công cự ly trung bình 100m | 15,02 | m3 |
| 3 | Xử lý đá xây, tấm đan mái dốc bị hư hỏng |  |  |
| - | Đục cạy mạch vữa đá xây, tấm đan bằng thủ công | 80,00 | m2 |
| - | Trám vữa xi măng M100 dày trung bình 2cm bằng thủ công | 80,00 | m2 |
| - | Vận chuyển vữa thủ công trên mái dốc cự ly trung bình 150m | 1,60 | m3 |
| 4 | Đường vào cơ 122 mái dốc nhà máy |  |  |
| - | Phát quang tuyến đường vào cơ 122 bằng thủ công | 600,00 | m2 |
| - | Nạo vét khu vực trước cống thoát nước đất cấp II bằng thủ công | 4,00 | m3 |
| 5 | Đường lên cơ 134 mái dốc nhà máy | 130,00 | m |
| - | Đào khuôn đường, đất cấp 4, bằng máy đào ≤ 1,25 m3 | 59,13 | m3 |
| - | Đào khuôn đường đất cấp 4, bằng thủ công | 6,57 | m3 |
| - | Lu khuôn đường K95 | 328,50 | m2 |
| - | Đệm dăm cát dày 5cm | 16,43 | m3 |
| - | Ván khuôn bê tông mặt đường | 47,13 | m2 |
| - | Lót bạt nilon | 328,50 | m2 |
| - | Bê tông mặt đường M300, độ sụt 6-8, đá 1x2, dày 15cm | 49,28 | m3 |
| - | Khe co | 54,17 | md |
| - | Đắp lề đường bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | 26,00 | m3 |
| VI | Kênh xả nhà máy |  |  |
| 1 | Phát quang khu vực kênh xả nhà máy | 3.187,60 | m2 |
| 2 | Nạo vét đất cát trên mặt cầu qua kênh |  |  |
| - | Nạo vét trên mặt cầu qua kênh bằng thủ công đất cấp II | 8,71 | m3 |
| - | Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m | 8,71 | m3 |
| VII | Sân vườn nhà máy |  |  |
| 1 | Vét rãnh thoát nước sau tường chắn nhà máy bằng thủ công đất cấp II | 11,26 | m3 |
| 2 | Bốc xúc vận chuyển đổ thải bằng thủ công cự ly 300m | 11,26 | m3 |
| VIII | Khu văn phòng Hồng Hạ |  |  |
| 1 | Vệ sinh sê nô mái, dọn lá cây mái nhà, đục thông các ống thoát nước mái (nhà khu A, khu B, khu C, Căn tin, nhà ăn, nhà làm việc) | 3,00 | Công |
| 2 | Thủ công cắt, đục lỗ thoát nước, lắp đặt ống nhựa thoát nước trên mái sê nô các nhà làm việc, nhà ở khu A, khu B, căn tin (tổng 20 lỗ, bao gồm cả đắp vữa, tô trát lại vị trí lỗ) | 7,00 | Công |
| 3 | CCLĐ ống nhựa thoát nước D90 dày 3mm | 24,00 | md |
| 4 | Cạo lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt tường ngoài nhà trên cao bằng thủ công, nhà làm việc | 133,28 | m2 |
| 5 | Sơn tường ngoài nhà 1 lớp lót kiềm 2 lớp phủ nhà làm việc | 133,28 | m2 |
| 6 | Cạo lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt tường trong nhà, nhà ở khu A | 69,61 | m2 |
| 7 | Sơn tường trong nhà 1 lớp lót kiềm 2 lớp phủ nhà ở khu A | 60,17 | m2 |
| 8 | Đục nhám tường để ốp gạch nhà ở khu A | 9,44 | m2 |
| 9 | Cung cấp & ốp gạch men tường trong nhà dùng keo dán gạch Sika Tile Bond GP nhà ở khu A | 9,44 | m2 |
| 10 | Tháo dỡ tôn cũ để xử lý chống thấm | 8,00 | m2 |
| 11 | Lắp đặt lại mái tôn cũ | 8,00 | m2 |
| 12 | Cung cấp lắp đặt máng xối bằng tôn phẳng dày 0,45mm | 7,20 | m2 |
| 13 | Cung cấp lắp đặt thép lập là 30x3mm đỡ máng xối | 14,40 | md |
| 14 | Trít silicon Apollo A500 mũ đinh nhà ở khu A, khu B, căn tin | 958,00 | cái |
| 15 | Trít silicon Apollo A500 đường chồng mí tôn nhà ở khu A, khu B, căn tin | 393,40 | md |
| 16 | Lắp dựng giàn giáo phục vụ thi công (4 bộ = 1,25*1,7*4 m2) | 8,50 | m2 |
| 17 | Đệm cát dày 5cm nền sân giữa căn tin & nhà xe | 3,55 | m3 |
| 18 | Bê tông nền sân sản xuất bằng máy trộn, đổ thủ công, đá 1x2, M200 | 6,70 | m3 |
| 19 | Ván khuôn cho bê tông | 4,88 | m2 |
| 20 | Cung cấp gia công lắp đặt bu lông móng M16x300 | 28,00 | cái |
| 21 | CCLĐ lơi nhựa PCV fi114 | 2,00 | cái |
| 22 | CCLĐ ống nhựa PVC D27 | 15,00 | m |
| 23 | CCLĐ co nhựa PVC D27 | 5,00 | cái |
| 24 | CCLĐ tê nhựa PVC D27 | 2,00 | cái |
| 25 | CCLĐ vòi nước bằng đồng D27 | 2,00 | cái |
| 26 | CCLĐ phểu thoát sàn inox D114 | 1,00 | cái |

Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét.

Ghi chú: Nguồn gốc vật liệu chính:

- Bê tông xi măng: Đổ tại chổ.

- Cát, đá 1x2, xi măng, thép các loại, ống nhựa, sơn tường, sika, Silicon Apollo A500, gạch ceramic các loại, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, thiết bị nước, tôn màu, cửa nhôm kính xingfa …: Lấy tại các xã A Lưới hoặc thành phố Huế hoặc nơi khác chở đến, tuỳ vào nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

D. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Tính phù hợp của các vật liệu với Điều kiện kỹ thuật:

Tất cả các vật liệu để cấu thành các bộ phận của công trình vĩnh cửu phải là mới và phù hợp với Điều kiện kỹ thuật. Khi qui cách của một loại vật liệu nào đó không được qui định trong bảng kê vật liệu thì vật liệu này cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn như các vật liệu khác được Tư vấn thoả thuận.

2. Các tiêu chuẩn:

- Điều kiện kỹ thuật này được nêu ra cho việc thực hiện các loại công tác xây dựng công trình phù hợp với các tiêu chuẩn của Việt Nam, một số tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng và có tham khảo thực tế xây dựng ở một số công trình trong nước và Quốc tế, và tất nhiên không thể thay thế các "Quy trình thi công và nghiệm thu" liên quan hiện hành.

- Trong khi thực hiện công việc, các tiêu chuẩn đề nghị thay thế (nếu có) phải được Nhà thầu trình để Tư vấn thoả thuận và chưa được áp dụng khi chưa có thoả thuận của Tư vấn.

II. CÔNG VIỆC THI CÔNG:

1. Phạm vi công việc: Phạm vi công việc được xác định ở mục I: Giới thiệu về gói thầu.

2. Phân loại công việc thi công:

2.1. Công tác phát quang, nạo vét cống, rãnh, hố thu, đào đất sạt lở trên tuyến:

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.

2.2. Công tác thi công sửa chữa nhà vận hành đập:

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.

2.3. Công tác thi công sửa chữa nhà A Co; Công tác thi công xử lý lưới chắn rác, xử lý đá xây kênh dẫn, ….

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.

2.4. Công tác thi công bê tông mặt đường, bê tông nền sân; Công tác thi công xử lý khu văn phòng Hồng Hạ.

* Yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.

3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật thí nghiệm trên công trường:

Ngoài các qui định kỹ thuật công tác thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công trình cần tuân thủ các văn bản qui định kỹ thuật, TCN và TCVN sau:

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

- Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng  -  Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 1771  -  1987

- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm, sỏi: TCVN 1772  -  87

- Cát xây dựng  -  Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 1770  -  1986

- Cát xây dựng  -  Phương pháp lấy mẫu: TCVN 337  -  1986

- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cát: TCVN 339 đến 346- 86; TCVN 4376  -  86

- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu BT ximăng - TCVN 3105-  93

- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý bê tông xi măng: TCVN 3118 - 93 , TCVN 3105 - 93, TCVN 3106 - 93

- Kết cấu bê tông & Bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995,

- Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép lắp ghép - Quy trình thi công và nghiệm thu - TCVN 4452-87

- TCVN 4085:2011 về kết cấu gạch đá - tiêu chuẩn thi công và nghiệm
thu;

- TCVN 8652:2012 sơn tường dạng nhũ tương – yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8790:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép – quy trình thi công và
nghiệm thu;

- TCVN 8264: 2009 gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9377:2012 - công tác hoàn thiện trong xây dựng;

- TCVN 10307:2014 về kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu;

- Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng TCXDVN 371-2006;

- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991,

- TCVN 1771-87: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật,

- Nước cho bê tông và vữa TCVN 4506-87

- Xi măng Portland TCVN 2682-1992

- Thép tròn trơn: theo TCVN 1651-1:2018

- Thép thanh vằn: theo TCVN 1651-2:2018

- TCVN 9361-2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, nghiệm thu và thí nghiệm hiện hành khác.

4. Nghiệm thu và hoàn công:

Nghiệm thu các công tác thi công:

Nghiệm thu các công tác thi công phải thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Các yêu cầu của các quy trình thí nghiệm, thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và các Bộ ngành.

- Chỉ sau khi thực hiện đầy đủ các kiểm tra cần thiết theo yêu cầu của thiết kế được duyệt và các quy trình thi công hiện hành đối với các hạng mục công trình và nhà thầu phải có đầy đủ các phiếu thí nghiệm, chứng chỉ xuất xưởng hợp lệ được cán bộ giám sát kiểm tra xác nhận thì mới bắt đầu tiến hành nghiệm thu.

- Đối với hạng mục công trình sau khi hoàn thành phải tiến hành nghiệm thu giai đoạn, Nhà thầu sau khi nhận được những chứng chỉ nghiệm thu giai đoạn mới được tiếp tục thi công.

Nghiệm thu hoàn công:

Cán bộ giám sát tự kiểm tra phù hợp với yêu cầu thiết kế, có thể đồng ý thông báo nghiệm thu hoàn công, Cán bộ giám sát yêu cầu nhà thầu tổ chức cho Chủ đầu tư, đơn vị khai thác quản lý, Tư vấn thiết kế, đơn vị giám định chất lượng cùng nghiệm thu chính thức.

Tài liệu hoàn công:

- Tài liệu hoàn công công trình là một trong những cơ sở quan trọng để nghiệm thu hoàn công công trình, Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ tài liệu công trình cần thiết cho nghiệm thu hoàn công theo yêu cầu, Sau khi được cán bộ giám sát thẩm tra xác nhận không có sai sót, mới đồng ý họp nghiệm thu hoàn công.

- Sau khi cán bộ giám sát kiểm tra xong tài liệu hoàn công mà nhà thầu lập theo qui định của pháp luật và “qui trình giám sát thi công và nghiệm thu xây dựng công trình” của chủ đầu tư và các qui định có liên quan, chuẩn xác, hoàn chỉnh, Cán bộ giám sát ký và viết ý kiến đồng ý nghiệm thu hoàn công.

5. Đảm bảo an toàn, trật tự, trị an, giao thông và môi trường:

5.1. Tổng quát:

- Mục đích của các điều khoản này là để đảm bảo an toàn, trật tự trị an, giao thông, môi trường trong suốt quá quá trình thi công, sửa chữa công trình.

5.2. Đảm bảo an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công:

- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm bảo các qui định về an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công trong E-HSDT. Trước khi triển khai thi công nhà thầu phải trình biện pháp thi công, lắp đặt để Chủ đầu tư xem xét thỏa thuận.

6. Đo đạc và thanh toán:

- Công tác đảm bảo an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công được xem như đã tính gộp cả trong các hạng mục liên quan trong biểu khối lượng.

- Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện công việc này, Chủ đầu tư có quyền không thanh toán hoặc Chủ đầu tư sẽ đề nghị nhà thầu thuê nhà thầu khác thực hiện công việc này nếu cần thiết và Nhà thầu phải có trách nhiệm chi trả tất cả những chi phí đó cộng thêm phần giá trị giảm thầu của công việc đó, Không thanh toán cho Nhà thầu bất cứ khối lượng nào mà theo ý kiến của Cán bộ giám sát không đáp ứng được các Quy định kỹ thuật.

III. YÊU CẦU KHÁC:

1. Quy định về chủng loại và xuất xứ một số vật tư vật liệu chính của gói thầu:

| TT | Tên vật tư thiết bị | Chủng loại | Nguồn gốc xuất xứ vật liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vật liệu xây dựng |  |  |
| 1 | Xi măng | PCB40 | Tham khảo dùng xi măng Kim Đỉnh, Bỉm Sơn hoặc các loại khác tương đương |
| 2 | Thép các loại |  | Tham khảo dùng thép Miền Nam, Hoà Phát hoặc các loại khác tương đương |
| 3 | Vật liệu cát, đá, ván khuôn, nhựa đường, … |  | Lấy tại các xã A Lưới hoặc thành phố Huế hoặc nơi khác chở đến, tuỳ vào nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu |
| II | Vật liệu khác |  |  |
| 1 | Ống nhựa |  | Tham khảo dùng ống nhựa Bình Minh, Đạt hòa hoặc các loại khác tương đương |
| 2 | Sơn tường |  | Tham khảo dùng sơn Dulux, Jotun hoặc các loại khác tương đương. |
| 3 | Sơn sắt |  | Tham khảo dùng sơn Bạch Tuyết hoặc các loại khác tương đương. |
| 4 | Vật liệu chống thấm |  | Tham khảo dùng sika latex hoặc các loại khác tương đương. |
| 5 | Tôn |  | Tham khảo dùng tôn Việt Nhật hoặc các loại khác tương đương. |
| 6 | Dây điện |  | Tham khảo dùng dây điện Cadivi hoặc các loại khác tương đương |
| 7 | Gạch ốp lát |  | Gạch ceramic |

Nhà thầu phải thể hiện chủng loại và xuất xứ các loại vật tư thiết bị của gói thầu khi lập HSDT

2. Quy định về chủng loại và một số thiết bị chính của gói thầu:

| STT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng tối thiểu cần có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào bánh lốp 0,5-0,9m3 | 02 Chiếc |
| 2 | Ô tô v.c ≥ 5T | 02 Chiếc |
| 3 | Máy trộn BT 250 lít | 02 Cái |
| 4 | Máy đục bê tông cầm tay | 02 cái |
| 5 | Máy khoan bê tông cầm tay | 02 Cái |
| 6 | Máy cắt bê tông cầm tay | 02 Cái |
| 7 | Máy cắt sắt cầm tay | 02 cái |
| 8 | Máy đánh sơn cầm tay | 02 Cái |
| 9 | Máy đầm dùi | 02 Cái |
| 10 | Máy cắt cỏ cầm tay | 08 Cái |
| 11 | Máy hàn điện cầm tay | 01 cái |
| 12 | Giàn giao thi công | 10 bộ |
| 13 | Xe rùa | 08 xe |

Nhà thầu phải thể hiện chủng loại và xuất xứ các loại máy móc thiết bị của gói thầu khi lập HSDT.

3. Quy định về kinh nghiệm và nhân lực của nhà thầu tham gia gói thầu:

3.1. Kinh nghiệm nhà thầu:

Nhà thầu khi tham dự gói thầu này phải có năng lực và kinh nghiệm tối thiểu như sau:

- Đã thực hiện hoàn thành 01 gói thầu thi công tương tự gói thầu này

3.2. Kinh nghiệm nhân sự tham gia gói thầu:

| STT | Vị trí công việc | Số lượng | Kinh nghiệm trong các công việc tương tự | Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Nhân công | 60 người |  |  |
| 2 | # Chỉ huy trưởng công trình | 01 người | - Kinh nghiệm ≥ 5 năm - Tham gia ít nhất 01 công trình tương tự với vai trò chỉ huy trưởng * Tài liệu chứng minh: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành xây dựng, chứng chỉ chỉ huy trưởng/ Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường, chứng minh hành nghề giám sát thi công. # * Hồ sơ của 01 công trình tương tự với gói thầu đang xét với vị trí là chỉ huy trưởng: Quyết định giao nhiệm vụ, biên bản nghiệm thu | # - Kỹ sư xây dựng cầu đường, hoặc kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện |
| 3 | # Kỹ thuật thi công | # 02 người | - Kinh nghiệm ≥ 3 năm - Tham gia ít nhất 1 công trình tương tự với vai trò kỹ thuật thi công * Tài liệu chứng minh: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành yêu cầu. # * Hồ sơ của 01 công trình tương tự với gói thầu đang xét với vị trí là kỹ thuật thi công: Biên bản nghiệm thu | - Kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cầu đường hoặc XD thủy lợi thủy điện |

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo yêu cầu.

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu.

IV. CÁC BẢN VẼ:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | Khu vực cụm đầu mối, đường vào tuyến đập, khu vực CNN, HP1&2, nhà A Co |  |
| 1 | 01-2026-PQ | Mặt bằng khu vực CNN | 02/4/2026 |
| 2 | 02-2026-PQ | Mặt bằng khu vực cụm đầu mối | 02/4/2026 |
| 3 | 03-2026-PQĐ | Chi tiết vét rãnh trên tuyến đường vào đập | 02/4/2026 |
| 4 | 04-2026-ACO | Mặt bằng sơn sửa tầng 01 nhà ACo | 02/4/2026 |
| 5 | 05-2026-ACO | Mặt bằng sơn sửa tầng 02 nhà ACo | 02/4/2026 |
| 6 | 06-2026-NVHĐ | Mặt hiện trạng chính diện | 02/4/2026 |
| 7 | 07-2026-NVHĐ | Mái hiện trạng nhà | 02/4/2026 |
| 8 | 08-2026-NVHĐ | Mái hoàn thiện | 02/4/2026 |
| 9 | 09-2026-NVHĐ | Mặt trước và mặt bên | 02/4/2026 |
| 10 | 10-2026- NVHĐ | Mặt sau và mặt bên | 02/4/2026 |
| 11 | 11-2026- NVHĐ | Bố trí thép dầm sàn thép liên kết | 02/4/2026 |
| 12 | 12-2026- NVHĐ | Bố trí lát gạch nền – thép sàn | 02/4/2026 |
| 13 | 13-2026- NVHĐ | Kết cấu dầm sàn cao trình 563.20 | 02/4/2026 |
| 14 | 14-2026- NVHĐ | Mặt bằng hoàn thiện mái | 02/4/2026 |
| 15 | 15-2026-NVHĐ | Kết cấu cửa đi và cửa số | 02/4/2026 |
| 16 | 16-2026- NVHĐ | Chi tiết vì kèo | 02/4/2026 |
| 17 | 17-2026- NVHĐ | Mặt bằng bố trí thiết bị điện | 02/4/2026 |
| 18 | 18-2026- NVHĐ | Hệ thống điện | 02/4/2026 |
| 19 | 19-2026- ĐMKD đến 21-2026- ĐMKD | Bảng tổng hợp khối lượng khu vực đập – kênh dẫn, CNN, HP1, 2 | 02/4/2026 |
| 20 | 22-2026- ĐMKD | Bảng tổng hợp khối lượng nhà CBCNV trực khu vực Cụm đầu mối | 02/4/2026 |
| 21 | 23-2026- ĐMKD đến 24-2026- ĐMKD | Bảng tổng hợp khối lượng đường vào tuyến đập | 02/4/2026 |
| 22 | 25-2026- ĐMKD | Bảng tổng hợp khối lượng sửa chữa đá mái xây kênh dẫn, nhà A co | 02/4/2026 |
| B |  | Khu vực nhà máy, HP3,4, TĐA, đường lên TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ | 02/4/2026 |
| 1 | 25-2026-NM đến 37-2026-NM | Đường lên HP3,4 – Tháp điều áp | 02/4/2026 |
| 2 | 38-2026-NM đến 40-2026-NM | Đường vào nhà máy | 02/4/2026 |
| 3 | 41-2026-NM | Chi tiết vét rãnh, rãnh xây trên tuyến | 02/4/2026 |
| 4 | 42-2026-NM | Mái tháp điều áp | 02/4/2026 |
| 5 | 43-2026-NM đến 44-2026-NM | Mái dốc nhà máy | 02/4/2026 |
| 6 | 45-2026-NM | Kênh xả nhà máy | 02/4/2026 |
| 7 | 46-2026-NM đến 47-2026-NM | Khu văn phòng Hồng Hạ | 02/4/2026 |
| 8 | 48-2026-NM | Sân bê tông giữa căn tin & nhà xe | 02/4/2026 |
| 9 | 49-2026-NM | Bảng tổng hợp khối lượng | 02/4/2026 |
| 10 | 50-2026-NM đến 51-2026-NM | Bảng tính chi tiết khối lượng | 02/4/2026 |